Примеры решения задач

1. Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой.

1.1. Подбор арматуры

Дано: бетон-тяжелый класса В20, γв1=1, арматура-класса А400, в=25 см, h=50 см, а =3,5 см, М=150 кН∙м; определить Аs.

Решение. По таблицам: Rb=11,5∙1=11,5 МПа; Rs=355 МПа; Es=2∙105 МПа.

Рабочая высота сечения h0 = h-a =50-3,5=46,5 см.

; по таблицам ξ =0,28; η=0,86.

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона

; ξ < ξR .

Требуемая площадь продольной рабочей арматуры

Принимается 2Ø28 А400 (Аѕ = 12,32 см2).

1.2. Проверка прочности

Дано: М=74 кН∙м, бетон-тяжелый, В20, γв1=0,9; продольная рабочая растянутая арматура - 4Ø16А400, в =20см, h =40 см, а=3,5 см;

проверить прочность.

Решение. По таблицам: Rb=11,5∙0,9 =10,35 МПа, Rs=355 МПа; Аs= 8,04 см2. Рабочая высота сечения h0= h-а =40-3,5 = 36,5 см.

Высота сжатой зоны бетона

Относительная ее высота

Из решения задачи 1.1 ξR=0,53; ξ<ξR.

Так как М= 74 кН∙м < Rs∙ Аs  (h0 - 0,5x) = 355∙10³∙8,04∙10ˉ4(0,365-0,5∙0,138) = 84,5 кН∙м,

прочность обеспечена.

2. Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой.

2.1. Подбор арматуры (сжатой и растянутой)

Дано : бетон-тяжелый класса В20, γв1 =1, арматура класса А400, а=4 см, а′=3 см, в = 30 см, h = 60 см, М = 700 кН∙м, определить A′ѕ и Аѕ.

Решение : По таблицам: Rb =14,5∙1 = 14,5 МПа; Rs = Rsс =355 МПа.

Рабочая высота сечения h0 = h-а =60-4=56 см.

; из решения задачи 1.1 ξR = 0,53;

по таблицам при ξR = 0,53  АR = 0,39. Так как А0 > АR – требуется арматура в сжатой зоне.

Требуемая площадь сжатой арматуры

Принимается 2Ø25 А400 (As′ =9,82 см2).

Требуемая помощь растянутой арматуры

Принимается 6Ø32 А400 (Aѕ=48,25 см2).

2.2. Подбор растянутой арматуры

Дано: то же, что и в задаче 2.1, но Аs′ =12,32 см² (2Ø28 А400).

Решение.

По таблицам ξ=0,43<ξR=0,53- площадь сжатой арматуры достаточна. Высота сжатой зоны бетона  x = ξh0 = 0,43∙56 = 24,1 см > 2а′ = 6 см.

сжатую арматуры нужно учитывать в расчете.

Требуемая площадь растянутой арматуры

Принимается 4Ø36 А400 (Аѕ =40,72 см²).

2.3. Проверка прочности

Дано: бетон-тяжелый класса В25, γв1=0,9, арматура класса А400, а′ =5 см,

а= 7 см, в =30 см, h = 70 см, Aѕ = 48,25 см² (6Ø32); Аs′= 11,4 см² (3Ø22);

М = 830 кН∙м; проверить прочность.

Решение. Rb = 14,5∙0,9 = 13,05 МПа; Rs = Rsс=355 МПа; h0 = 70-7 63 см;

zs = h0-а′ = 63-5 = 58 см.

Высота сжатой зоны бетона

Из решений задачи 2.1. ξR = 0,53, AR  = 0,39.

< ξR ; x = 0,33 м > 2а′ = 0,1 м.

Так как М = 830 кН∙м < АR ∙ Rb ∙в∙h0² + Rsс ∙ Аs′∙ zs =

=0,39∙13,05∙10³∙0,3∙0,63²+355∙10³∙11,4∙10¯4∙0,58=840,8 кН∙м,

прочность обеспечена.

3.Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов таврового профиля.

3.1. Подбор арматуры

Дано: бетон-тяжелый класса В20, γв1=0,9, арматура класса А400, М=270 кН∙м, а= 6 см, в =20 см, h = 60 см, в′f=40 см, h′f=12 см, определить Аѕ.

Решение. Rb =11,5∙0,9=10,35 МПа, Rs =355 МПа; h0 =60-6=54 см.

Так как М=270кН∙м> Rb ∙ в′f ∙ h′f∙( h0-0,5∙ h′f )=10,35∙10³∙0,4∙0,12(0,54-0,06)=238 кН∙ м- нейтральная ось в ребре.

По таблице при А0=0,25, ξ=0,29; из решения задачи 1.1 ξR=0,53; ξ<ξR.

Требуемая площадь продольной растянутой арматуры

Принимается 2 Ø 32 А400 (Аs′=16,08 см²).

3.2. Проверка прочности

Дано: бетон-тяжелый класса В20, γв1=0,9; растянутая продольная арматура- 4Ø25 А400 (Aѕ=19,63 см²); М=310 кН∙м; в=20 см, h=60 см,а=7 см, в′f=40 см, h′f=10 см. Проверить прочность.

Решение. Rb =14,5∙0,9=13,05 МПа; Rs =355 МПа; h0 =60-7=53 см; ξR=0,53.

Так как Rs A s =355∙103∙19,63∙104=696,9 кН> Rb∙ в′f ∙h′f = =13,05∙103∙0,4∙0,1=522 кН- нейтральная ось- в ребре.

Высота сжатой зоны бетона

< ξR = 0,53.

Так как М=310кН∙м < Rb ∙в∙x(h0-0,5x)+ Rb ∙(в′f –в)∙h′f∙(h0-0,5 h′f)= =13,05∙10³∙0,2∙0,167(0,53-0,5∙0,167)+13,05∙10³(0,4-0,2)∙0,1(0,53-0,5∙0,1)=320 кН∙м, прочность обеспечена.

4.Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля.

4.1. Определение шага хомутов

Дано: Q=80 кН, бетон-тяжелый, класса В20, γв1=0,9, хомуты-2Ø6А240,в=20 см, h=40 см,а=3,5 см; определить шаг хомутов.

Решение.  Rbt =0,9∙0,9=0,81 МПа; Rsw=170 МПа; Аw=0,57 см2; h0=40-3,5=36,5 см.

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном сжатой зоны

Qв=1,25 ∙ Rbt∙в∙ h0=1,25∙0,81∙10³∙0,2∙0,365=74 кН < Q=80 кН,

хомуты требуются по расчету.

Погонная нагрузка на хомуты

Шаг хомутов по расчету

Максимальный шаг хомутов из условия, чтобы трещина не прошла между хомутами   Шаг хомутов по конструктивным требованиям:

Sw=0,5 ∙h0=18 см; Sw=30 см.

Принимается шаг хомутов 18 см.

4.2. Проверка прочности

Дано: Q= 190 кН, бетон-тяжелый, класса В20, γв1=1,0, хомуты 2Ø8 А400, шаг Sw=20 см; в=25 см; h=50 см; а=4 см; проверить прочность.

Решение.  Rb= 11,5 МПа; Rbt =0,9 МПа; Rsw=285 МПа; Аsw=1,01 см2; h0=46 см. Так как Q=190 кН < 0,3 Rb∙в∙h0= 0,3∙11,5∙10³∙0,25∙0,46=397 кН-прочность бетона на действие главных сжимающих напряжений обеспечена.

Погонная нагрузка на хомуты

Так как gw > 0,25Rbt∙в=0,25∙900∙0,25=56,25 кН/м- поперечная арматура учитывается в расчете.

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном и хомутами

Qвw=1,25∙Rbt∙в∙h0+gw∙h0=1,25∙900∙0,25∙0,46=195,6 кН.

Так как Q < Qвw- прочность наклонных сечений обеспечена.

5. Расчет внецентренно сжатых элементов прямоугольного профиля.

5.1. Проверка прочности

Дано: М=355 кН∙м; Мl=165 кН∙м; N=700 кН; в=40 см; h=50 см; а=а′=4 см; l0=l=8 м; бетон-тяжелый, класса В25, арматура- класса А400; γв1=1; Аs=24,63 см³ (4Ø28); А′s=12,32 см2(2Ø28); проверить прочность.

Решение.  Rb=14,5 МПа; Eв=2,75∙104 МПа; Rѕ=Rѕc=355 МПа; Еs=2∙105  МПа; h0=50-4=46 см.

;  ;

; принимается .  .

.

; ; ;

; принимается  .

Высота сжатой зоны бетона

; ;

из решения задачи 1.1 для арматуры класса А400 ξR=0,53; ξ <  ξR.

Так как Nе=700∙0,82=574 кН∙м < Rb∙в∙ x(h0-0,5 x)+Rѕc∙Аѕ′(h0-а′)=  =14,5∙10³∙0,4∙0,2(0,46-0,1)+355∙10³∙12,32∙10ֿ4∙0,42=801,3 кН∙м,

прочность обеспечена.

5.2. Подбор арматуры

Дано: N=220 кН; е=0,64 м; в=25 см; h=40 см; а=а′=3 см; бетон-тяжелый, класса В20; γв1=0,9; арматура- класса А300; определить Аѕ′ и Аѕ.

Решение.  Rb=11,5∙0,9=10,35 МПа; Rѕ=Rѕc=270 МПа; Еs=2∙105  МПа; h0=40-3=37 см.

;

<.

Требуемая площадь сжатой арматуры

< 0;

.

По большему значению принимается 2Ø14 А300 (Аѕ′=3,08см²).

Требуемая площадь растянутой арматуры

По большому значению принимается 2Ø32 А300 (Аѕ=16,09 см²).