Тесты

для самоконтроля по дисциплине « Железобетонные и каменные конструкции» для студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство»

Раздел 1. Общие сведения о железобетоне. Основные физико-механические свойства бетона, арматурной стали и железобетона.

1. Арматуру в железобетоне не используют для восприятия напряжений:

а) сжимающих,

б) растягивающих,

в) касательных.

2. Какой фактор не участвует в обеспечении совместной работы бетона и арматуры:

а) сцепление бетона и арматуры,

б) предварительное напряжение,

в) близкие по величине коэффициенты температурного расширения.

3. Преимущества железобетона:

а) сейсмостойкость,

б) небольшой собственный вес,

в) низкая звукопроводность.

4. Недостатки железобетона:

а) низкая огнестойкость,

б) большие эксплуатационные расходы,

в) работа под нагрузкой с трещинами.

5. Первые железобетонные конструкции появились:

а) в 1810-1820 г.г.,

б) в 1860-1880 г.г.,

в) в 1904-1908 г.г.

6. Какой вид класса бетона не предусмотрен нормами:

а) по прочности на сжатие,

б) по прочности на растяжение,

в) по прочности на изгиб.

7. Какой вид марки бетона не предусмотрен нормами:

а) по средней прочности,

б) по средней плотности,

в) по самонапряжению.

8. В течении года прочность бетона нарастает быстрее:

а) в сухой среде,

б) в воде,

в) не зависит от условий твердения.

9. С увеличением размеров кубика бетона его прочность при испытании:

а) уменьшается,

б) возрастает,

в) не меняется.

10. Прочность бетона при срезе по отношению к прочности при растяжении:

а) больше,

б) меньше,

в) равна.

11. При ударных нагрузках прочность бетона по сравнению со статическими:

а) больше,

б) меньше,

в) не меняется.

12. Диаграмма деформирования бетона σ-ε:

а) выпуклая,

б) вогнутая,

в) линейная.

13. Ползучесть-свойство бетона наращивать пластические деформации при нагрузке:

а) возрастающей,

б) уменьшающейся,

в) постоянной.

14. С увеличением содержания цемента в бетоне его ползучесть:

а) снижается,

б) не меняется,

в) возрастает.

15. Предел выносливости бетона по отношению к пределу прочности:

а) больше,

б) равен,

в) меньше.

16. Какие деформации бетона не относятся к объемным:

а) температурные,

б) предельные,

в) влажностные.

17. Модуль деформации бетона с увеличением напряжений:

а) возрастает,

б) уменьшается,

в) остается постоянным.

18. Какой арматуры нет по существующей классификации:

а) гибкой,

б) упругой,

в) жесткой.

19. Условный предел текучести твердых сталей - уровень напряжений при величине остаточных деформаций:

а) 0,02 %,

б) 0,2 %,

в) 2,0 %.

20. В обозначении класса арматуры А500 цифра «500» означает величину в МПа:

а) предела прочности,

б) предела текучести,

в) расчетного сопротивления.

21. Какой параметр не учтен при составлении сортамента арматуры:

а) номинальный диаметр,

б) марка стали,

в) класс арматуры.

22. Длина зоны анкеровки арматуры зависит от:

а) класса бетона,

б) класса арматуры,

в) диаметра арматуры.

23. Ползучесть железобетона приводит к :

а) увеличению напряжений в бетоне,

б) увеличению напряжений в арматуре,

в) не влияет на величину напряжений в бетоне и арматуре.

24. При нагреве выше 4000 С термически упрочненные стали после остывания:

а) не снижают прочности,

б) увеличивают прочность,

в) безвозвратно снижают прочность.

25. Какого вида коррозии арматуры не существует:

а) окисления,

б) сульфатной (солевой),

в) электрокоррозии.

Раздел 2. Основы расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. Расчеты по прочности изгибаемых и внецентренно нагруженных элементов.

1. Стадия 2 напряженного состояния изгибаемого элемента:

а) стадия упругой работы,

б) стадия работы с трещинами,

в) стадия разрушения.

2. Метод расчета по допускаемым напряжениям выполнялся на стадии напряженного состояния:

а) 1,

б) 2,

в) 3.

3. Недостаток метода расчета по разрушающим усилиям:

а) треугольная эпюра напряжений в сжатом бетоне,

б) единый коэффициент запаса прочности,

в) учитывалась работа бетона на растяжение.

4. Метод расчета по предельным состояниям введен в нормы:

а) в 1938 г.,

б) в 1955 г.,

в) в 1961 г.

5. Какой расчет не выполняется по 1-й группе предельных состояний:

а) на опрокидывание,

б) на выносливость,

в) по определению амплитуды колебаний.

6. Нормативная нагрузка-это нагрузка при нормальных условиях эксплуатации:

а) максимальная,

б) усредненная,

в) минимальная.

7. Все кратковременные нагрузки не учитывают:

а) в основных сочетаниях 1-х,

б) в основных сочетаниях 2-х,

в) в особых сочетаниях нагрузок.

8. Расчетное сопротивление бетона – это:

а) наибольшее контролируемое значение предела прочности,

б) его наименьшее значение,

в) вероятное нижнее значение.

9. К какому классу ответственности зданий и сооружений относятся общественные здания:

а) к первому,

б) ко второму,

в) к третьему.

10. Площадь распределительной арматуры в плитах должна составлять не менее:

а) 1% площади рабочей арматуры,

б) 5 % площади рабочей арматуры,

в) 10 % площади рабочей арматуры.

11. Расчет прочности нормальных сечений выполняется на действие:

а) изгибающего момента,

б) поперечной силы,

в) изгибающего момента и поперечной силы.

12. В расчетах прочности нормальных сечений эпюра напряжений в бетоне принимается:

а) треугольной,

б) параболической,

в) прямоугольной.

13. Каким символом в расчетах прочности нормальных сечений обозначают относительное плечо внутренней пары сил:

а) zb,

б) ξ,

в) η.

14. Символом Rb обозначают:

а) кубиковую прочность бетона,

б) призменную прочность,

в) расчетное сопротивление осевому сжатию.

15. Сжатую арматуру в изгибаемых элементах учитывают, когда:

а) ξ ≤ ξR,

б) x ≥ 2 a′,

в) ξ > ξR.

16. Что устанавливают из условия: М ≤ RB∙вf′∙hf′∙(h0-0,5hf′):

а) достаточность прочности,

б) положение нейтральной оси,

в) необходимость установки сжатой арматуры.

17. От действия каких напряжений появляются наклонные трещины:

а) нормальных,

б) касательных,

в) главных.

18. Какой вид армирования не участвует в обеспечении прочности наклонных сечений:

а) продольная арматура,

б) хомуты,

в) отгибы.

19. Какое из условий должно соблюдаться при расчете элементов с перераспределением усилий:

а) армирование мягкой сталью,

б) класс бетона по прочности не должен быть выше В40,

в) наличие равномерно распределенной нагрузки.

20. На какой параметр конструкций не влияет предварительное напряжение арматуры:

а) прочность,

б) жесткость,

в) трещиностойкость.

21. В конструкциях 2-й категории трещиностойкости образование трещин:

а) не допускается,

б) допускается при условии последующего закрытия,

в) допускается при ограничении ширины раскрытия.

22. В конструкциях длиной более 12 м термически упрочненную арматуру применять:

а) разрешается,

б) рекомендуется,

в) запрещается.

23. Потери предварительного напряжения от ползучести бетона характерны для способа преднапряжения:

а) с передачей усилия на упоры,

б) с передачей усилия на бетон,

в) при любом способе.

24. Суммарные потери преднапряжения принимаются не менее:

а) 0,17 Rs,ser ,

б) 0,25 σsp,

в) 100 МПа.

25. В расчетах по прочности центрально растянутых элементов работу бетона:

а) учитывают,

б) не учитывают,

в) учитывают частично.

26. Какая арматура в сжатых элементах не является рабочей:

а) продольная,

б) поперечная,

в) сетки косвенного армирования.

27. Расчетное сопротивление сжатой арматуры принимают не более 400 МПа из-за:

а) потери устойчивости сжатых стержней,

б) разрушения сжатого бетона,

в) так как прочность сжатой арматуры менее 400 МПа.

28. Косвенное армирование по эффективности:

а) лучше продольного,

б) уступает продольному,

в) соответствует продольному.

29. Максимальный процент армирования жесткой арматурой:

а) 3 %,

б) 10 %,

в) 15 %.

30. В расчетных формулах на внецентренное сжатие величина е:

а) эксцентриситет,

б) случайный эксцентриситет,

в) расстояние от точки приложения усилия до центра тяжести растянутой арматуры.

31. Расчеты на внецентренное сжатие выполняют:

а) по нормальным сечениям,

б) по наклонным сечениям,

в) нормальным и наклонным сечениям.

32. В расчетах внецентренно сжатых элементов коэффициентом η учитывают:

а) условия работы конструкции,

б) перераспределение напряжений по сечению,

в) гибкость элемента и длительность загружения.

33. По условию N ≤ Rb∙bf′∙hf′  устанавливают:

а) положение нейтральной оси,

б) достаточность прочности,

в) необходимость сжатой арматуры.

34. Прочность бетона при местном смятии:

а) меньше,

б) больше,

в) соответствует прочности бетона при сжатии.

35. В расчетах внецентренно растянутых элементов работа бетона:

а) всегда не учитывается,

б) всегда учитывается,

в) учитывается, если сила приложена за пределами расстояния между арматурой S и S′.

36. В элементах, подверженных изгибу с кручением, рабочей арматурой является:

а) только продольная,

б) только поперечная,

в) продольная и поперечная.

Раздел 3. Расчет элементов по 2-й группе предельных состояний.

1. Расчет по образованию трещин ведется по стадии напряженного состояния:

а) 1 ,

б) 1-а ,

в) 2-а .

2. Расчет по образованию трещин ведется на нагрузки:

а) нормативные,

б) расчетные,

в) в зависимости от категории трещиностойкости.

3. В расчетах по образованию трещин работа бетона на растяжение:

а) учитывается,

б) не учитывается,

в) учитывается частично.

4. Символом Аred обозначают:

а) площадь сжатого бетона,

б) площадь сечения элемента,

в) приведенную площадь.

5. В расчетных формулах по образованию трещин Mr- момент внешних сил относительно ядровой точки:

а) наиболее удаленной от растянутой грани,

б) наименее удаленной,

в) относительно центра тяжести сечения.

6. В местах образования наклонных трещин прочность бетона на растяжение:

а) увеличивается,

б) уменьшается,

в) не меняется.

7. Предварительное напряжение продольной арматуры:

а) не влияет на сопротивление образованию наклонных трещин,

б) уменьшает его,

в) повышает.

8. Расчет по раскрытию трещин ведется на стадии напряженного состояния:

а) 1а,

б) 2,

в) 2а.

9. Что обозначают символом Rs ,ser :

а) расчетное сопротивление арматуры растяжению,

б) расчетное сопротивление сжатию,

в) расчетное сопротивление арматуры растяжению для 2-й группы предельных состояний.

10. От какого из параметров не зависит ширина раскрытия трещины:

а) диаметра арматуры,

б) наличия рифов на поверхности арматуры,

в) прочности бетона.

11. Что обозначают символом ls:

а) расчетный пролет элемента,

б) длину арматурного стержня,

в) расстояние между трещинами.

12. Увеличение продолжительности нагрузки приводит:

а) к уменьшению ширины трещин,

б) к увеличению ширины трещин,

в) не влияет на ширину трещин.

13. Ширина наклонных трещин не зависит:

а) от шага хомутов,

б) прочности бетона на растяжение,

в) от продольного армирования.

14. Расчет по закрытию трещин выполняют для конструкций категории:

а) первой,

б) второй,

в) третьей.

15. С увеличением длительности нагрузки прогибы:

а) возрастают,

б) уменьшаются,

в) не меняются.

16. Расчеты по деформациям выполняют на действие нагрузок:

а) расчетных,

б) нормативных,

в) особых.

17. В расчетах по деформациям работу бетона на растяжение:

а) всегда учитывают,

б) всегда не учитывают,

в) учитывают только в элементах без трещин в растянутой зоне.

18. Величина прогиба не зависит:

а) от прочности бетона,

б) от длительности нагрузки,

в) от наличия трещин в растянутой зоне.

19. В расчетах на многократно повторяющуюся нагрузку прочностные характеристики бетона и арматуры принимают с коэффициентами:

а) повышающими,

б) понижающими,

в) такие коэффициенты не учитывают.

Раздел 4. Железобетонные конструкции зданий.

1. На стадии транспортировки конструкции не рассчитывают на нагрузки:

а) от собственного веса,

б) временные,

в) от усилия предварительного обжатия.

2. Какой коэффициент вводится к нагрузкам при расчете конструкций на стадии их монтажа:

а) коэффициент надежности по нагрузке,

б) коэффициент динамичности,

в) коэффициент условия работы.

3. Полужесткие стыки рассчитывают  на действие усилий:

а) М, Q, N,

б) M, N,

в) N, Q,часть  M.

4. Балочные плиты рассчитывают на изгиб:

а) в коротком направлении,

б) в направлении большего размера,

в) в двух направлениях.

5. В балочных сборных перекрытиях многопустотные плиты имеют стыки:

а) жесткие,

б) полужесткие,

в) шарнирные.

6. В ребристых монолитных перекрытиях с балочными плитами рекомендуемая высота второстепенных балок:

а) 1/8-1/15 пролета,

б) 1/12-1/20 пролета,

в) 1/20-1/30 пролета.

7. Нагрузка, передаваемая с контурных плит на балки, не считается:

а) равномерно распределенной,

б) распределенной по треугольной эпюре,

в) распределенной по трапециевидной эпюре.

8. В сборно-монолитных перекрытиях объем монолитного бетона не менее:

а) 10-20 %,

б) 30-50 %,

в) 2/3 общего объема.

9. В безбалочных сборных перекрытиях надколонную панель рассчитывают на изгиб:

а) в продольном направлении,

б) в поперечном направлении,

в) в двух направлениях.

10. В расчетах безбалочных монолитных перекрытий при их загружении временной полосовой нагрузкой через пролет устанавливают армирование:

а) верхними сетками в пролетах,

б) верхними сетками на опорах,

в) нижними сетками в пролетах.

11. В сборно-монолитных безбалочных перекрытиях прогибы определяют:

а) с учетом работы сборных элементов на стадии изготовления,

б) с учетом совместной работы с монолитным бетоном на стадии эксплуатации,

в) как сумму прогибов на стадиях изготовления и эксплуатации.

12. В одноэтажных промзданиях горизонтальные связи по верхним поясам ферм:

а) устраивают всегда,

б) не устраивают,

в) устраивают при наличии фонарей.

13. В строительных двускатных балках с уклоном 1:12 опасное сечение по изгибающему моменту находится:

а) в середине пролета,

б) в месте уменьшения ширины ребра балки,

в) на расстоянии 0,37 е от опоры.

14. В безраскосной ферме сопряжение элементов считают:

а) шарнирным,

б) жестким,

в) полужестким.

15. Арки рассчитывают как элементы:

а) центрально сжатые,

б) изгибаемые,

в) внецентренно сжатые.

16. Дополнительными элементами панелей «на пролет» являются:

а) жесткие сопряжения,

б) подсводные балки,

в) распорки.

17. Какие нагрузки от кранов не учитывают в статическом расчете колонн:

а) вертикальные,

б) горизонтальные в поперечном направлении,

в) горизонтальные в продольном направлении.

18. Расчетная схема двухветвевой колонны:

а) стойка, защемленная в фундаменте,

б) многоэтажная рама,

в) раскосная система.

19. Наиболее приемлемый статический метод расчета поперечных рам одноэтажных промзданий:

а) метод сил,

б) метод перемещений,

в) метод нулевых моментных точек.

20. Расчетная длина надкрановой части колонны равна:

а) 1,2Hв,

б)1,5Hв,

в) 2,5Hв.

21. При расчете подкрановых балок горизонтальная нагрузка от торможения кранов считается приложенной:

а) на уровне головки подкранового рельса,

б) на уровне середины высоты верхней полки,

в) в центре тяжести сечения балки.

22. Из расчета фундамента на продавливание определяют:

а) высоту ступеней,

б) глубину заделки колонны,

в) армирование.

23. Для перекрытий многоэтажных промзданий с межферменными этажами используют:

а) раскосные фермы,

б) стальные фермы,

в) безраскосные железобетонные фермы.

24. В перекрытиях многоэтажных гражданских зданий ребристые плиты с ребрами вверх применяют:

а) везде,

б) в качестве пристенных,

в) в местах коммуникаций.

25. При расчетах многоэтажных рам методом нулевых моментных точек эти точки считают расположенными:

а) в местах стыков колонн и ригелей,

б) посредине высоты колонн,

в) в ригелях, где М=0.

26. Допускаемый прогиб диафрагм и ядер жесткости составляет от их высоты:

а) 1/300,

б) 1/600,

в) 1/1000.

27. В крупнопанельных зданиях стыки стеновых панелей проектируют:

а) жесткими,

б) полужесткими,

в) шарнирными.

28. Объемные блоки называют сборными, если их:

а) собирают на заводах из отдельных панелей,

б)  собирают на стройплощадке,

в) применяют для сборного строительства.

Раздел 5. Инженерные сооружения. Строительство в особых условиях.

1. Стену подземного резервуара не рассчитывают:

а) на боковое давление грунта при отсутствии жидкости в резервуаре,

б) на боковое давление жидкости при отсутствии давления грунта,

в) на совместное давление.

2. При расчете водонапорных башен и дымовых труб на опрокидывание коэффициент надежности удерживающей нагрузки:

а) меньше 1,0,

б) равен 1,0,

в) больше 1,0.

3. Стенку бункера в вертикальном направлении рассчитывают на действие усилий:

а) М,

б) N,

в) M и N.

4. Отношение высоты силоса к его размерам в плане:

а) больше 1,5,

б) больше 3,0,

в) больше 5,0.

5. Эпюра давления материала на стенку силоса принимается:

а) треугольной,

б) трапециевидной,

в) криволинейной.

6. При расчете подпорных стен на проскальзывание удерживающее усилие должно быть больше горизонтального давления грунта:

а) в 1,2 раза,

б) в 1,5 раза,

в) в 2 раза.

7. При строительстве в районах с силой землетрясения до 6-ти баллов включительно сейсмическую нагрузку:

а) не учитывают,

б) учитывают в особом сочетании нагрузок,

в) учитывают без временных нагрузок.

8. Сейсмическую нагрузку считают приложенной:

а) на уровне верха здания,

б) на уровне земли,

в) в местах сосредоточения масс.

9. При строительстве зданий на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях не применяют фундаменты в виде:

а) сплошных плит,

б) перекрестных лент,

в) отдельностоящих под колонны.

10. Характерным для зданий, построенных на просадочных грунтах, является:

а) простая конфигурация в плане,

б) двойные стены в деформационных швах,

в) высота не более 12 этажей и 40 м.

11. Для зданий, построенных на вечномерзлых грунтах, не характерно:

а) свайное основание,

б) проветриваемое подполье,

в) фундаменты в виде сплошных плит на оттаивающем грунте.

12. В каких расчетах конструкций, эксплуатирующихся в условиях систематического воздействия высоких температур, не учитывают уровень нагрева:

а) по прочности,

б) по устойчивости положения,

в) по деформациям.

13. Повышение плотности бетона конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред:

а) повышает стойкость к агрессивным средам,

б) понижает,

в) на стойкость не влияет.

14. Обязательным конструктивным элементом высотных зданий не является:

а) свайное основание,

б) промежуточные этажи- ростверки,

в) горизонтальные температурно-усадочные швы.

15. К какому методу относится усиление изгибаемых элементов подпорками:

а) увеличение размеров сечений,

б) изменение расчетных схем,

в) изменение напряженного состояния.

Раздел 6. Каменные и армокаменные конструкции.

1. Достоинством каменных конструкций не является:

а) низкая стоимость,

б) высокая прочность,

в) применение местных материалов.

2. При определении марки кирпича не учитывают:

а) прочность при сжатии,

б) прочность при изгибе,

в) прочность при скалывании.

3. Марка раствора – это значение его прочности из результатов испытаний:

а) меньшее,

б) большее,

в) среднее.

4. Расчетные сопротивления кладки не нормированы по прочности:

а) на осевое растяжение,

б) на растяжение при изгибе,

в) на местное смятие.

5. Упругая характеристика кладки не зависит:

а) от вида кладки,

б) марки кирпича,

в) марки раствора.

6. В расчетах сжатых элементов символом η обозначают:

а) коэффициент продольного изгиба,

б)  коэффициент, учитывающий увеличение эксцентриситета при длительной нагрузке,

в) коэффициент, учитывающий перераспределение напряжений.

7. Коэффициент mq в средней трети высоты стены:

а) больше, чем в других местах,

б) меньше,

в) не зависит от положения по высоте.

8. В расчетах внецентренно сжатых элементов коэффициент продольного изгиба определяют с учетом высоты:

а) всего сечения,

б) только сжатой зоны сечения,

в) как среднее значение для всего сечения и сжатой зоны.

9. При местном смятии прочность кладки:

а) больше,

б) равна,

в) меньше прочности при сжатии.

10. Арматурные сетки в горизонтальных рядах кладки повышают её несущую способность за счет:

а) восприятия части сжимающих напряжений,

б) сдерживания поперечных деформаций,

в) повышения устойчивости конструкций.

11. По отношению к продольному армированию сетчатое работает:

а) более эффективно,

б) менее эффективно,

в) одинаково.

12. Каких нет конструктивных схем каменных зданий:

а) жестких,

б) упругих,

в) податливых.

13. Расчет прочности многослойных стен с жесткими связями выполняется:

а) для каждого слоя отдельно,

б) с учетом полной совместной работы,

в) посредством приведения всех слоев к основному.

14. Висячие стены рассчитывают:

а) на изгиб,

б) на внецентренное растяжение,

в) на смятие на опорах.

15. В расчетах каменных перемычек не учитывают нагрузку от опирающихся на стены конструкций перекрытий, если:

а) они не опираются непосредственно на перемычку,

б) находятся выше перемычки на 1/3 её пролёта,

в) то же, на величину пролета перемычки.

16. При расчете стены подвала эпюра горизонтального давления грунта принимается:

а) треугольной,

б) трапециевидной,

в) криволинейной.

17. Для усиления каменных столбов и простенков не используют обоймы:

а) штукатурные,

б) бетонные,

в) железобетонные.