| Класс арматуры | Нормативное сопротивление Rsn, МПа | Расчетные сопротивления, МПа |  |  | Модуль Упругости Es, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растяжению |  | сжатию Rsc |  |
|  |  | а) продольной; б) поперечной и отогнутой при расчете по наклонному сечению на действие изгибающего момента Rs | поперечной и отогнутой при расчете по наклонному сечению на действие поперечной силы Rsw |  |  |
| A 240 | 240 | 215 | 170 | 215 | 200 000 |
| A 300 | 300 | 270 | 215 | 270 | 200 000 |
| A 400 | 400 | 355 | 285 | 355 | 200 000 |
| A 500 | 500 | 435 | 300 | 435 | 200 000 |
| A 600 | 600 | 520 | 415 | 400 | 200 000 |
| A 800 | 800 | 695 | 555 | 400 | 200 000 |
| A 1000 | 1000 | 830 | 660 | 400 | 200 000 |
| В 500 | 500 | 415 | 300 | 415 | 200 000 |

Приложение 1

Нормативные и расчетные сопротивления, модули упругости арматуры