ВВедение

Создание новейших машин и аппаратов требует большой творческой энергии, глубоких знаний правильного построения и чтения чертежей.

Инженерная графика – одна из дисциплин, составляющих основу подготовки инженеров по инженерно-техническим специальностям. Цели и задачи курса «Инженерная графика» состоят в том, чтобы научить студентов правильно технически грамотно читать и выполнять чертежи на основе метода прямоугольного проецирования, выполненных в соответствии со стандартами ЕСКD, научиться пользоваться стандартами и справочными материалами, получить навыки техники черчения и ознакомиться с современными способами машинного изготовления и размножения чертежей. Теоретическая часть курса «Инженерная графика» базируется на положениях начертательной геометрии.

Инженерная графика является первой ступенью обучения студентов, на которой изучаются начальные правила выполнения и оформления конструкторской документации.

# Порядок изучения курса

- Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями к выполнению контрольной работы.

- Изучить стандарты, необходимые ля выполнения графической работы по данной теме.

- Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно законспектировать основные положения в тетради, линованной в клетку и зарисовать отдельные чертежи.

- Выполнить графическую работу по теме по порядку, указанному в методических указаниях к теме.

# Программа курса

Весь курс «Инженерная графика» делится на три раздела:

- геометрическое черчение

- проекционное черчение

- машиностроительное черчение

Первые два раздела являются подготовительными. Третий раздел – основным. В процессе прохождения курса, основанного на методе прямоугольного проецирования, даётся также ознакомление с методом аксонометрического проецирования, широко применяемым в технике для изображения деталей машин.

# Чертёжные материалы, принадлежности инструменты

Бумага (ГОСТ 597-73). Для чертежей и рисунков употребляют чертёжную бумагу.

Карандаши. Чертёжные карандаши марки «Конструктор» бывают мягкие, твёрдые и средней твёрдости. Мягкие карандаши маркируют М, 2М…6М. Карандаши средней твёрдости обозначают марками ТМ или МТ. Твёрдые карандаши маркируют Т, 2Т…7Т. Затачивают карандаш в форме плоской лопатки для получения при обводке чертежей линий одинаковой толщины.

Чертёжные доски изготавливают из мягких сортов дерева. Наиболее распространённые размеры досок 700x1000 мм; 500x700 мм; 350x500 мм (ГОСТ 6671-70).

Рейсшина (ГОСТ 7286-68) – деревянная линейка размерами 560x50x2мм до 1320x60x2,5 мм к одному концу которой прикреплены две поперечные планки.

Угольники (ГОСТ 5094-74) бывают двух видов: с углами 45°, 90°, 45° и 30°, 60°, 90°.

Готовальня (ГОСТ 21469-76) – это набор чертёжных инструментов в специальном футляре.

Рейсфедер служит для обводки тушью линий чертежа.

Резинка предназначена для удаления с чертежа лишних линий.

Кнопки служат для прикрепления бумаги к чертёжной доске.

# 1. Основные сведения по оформлению чертежей

Все чертежи любого назначения и содержания необходимо оформлять по одинаковым правилам.

1.1. Форматы. ГОСТ 2.301-68.   5 Основных и ряд дополнительных форматов

Формат чертёжного листа – это размер листа, на котором выполняется данный чертёж или другие конструкторские документы.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией (рис.1).

Рис. 1

В табл.1 (рис.2) приведены основные форматы и размеры их сторон.

Таблица 1

Основные форматы

| Обозначение формата | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры сторон формата, мм | 841x1189 | 594x841 | 420x594 | 297x420 | 210x297 |

Рис. 2

Площадь формата А0 равна 1 м².

Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Обозначение дополнительного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности, например, А0x2; A3x4 и т.д.

1.2. Масштабы. ГОСТ-2.302-68

Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным размерам изображаемой детали.

Существуют масштабы уменьшения, увеличения, натуральная величина.

Масштабы уменьшения:

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

Масштабы увеличения:

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Натуральная величина 1:1.

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять следующие масштабы:

1:2000; 1:5000; 1:10 000; 1:20 000; 1:25 000; 1:50 000.

При обозначении масштаба в специальной графе основной надписи букву М не пишут, а указывают только величину отношения, например, 1:2; 1:4 и т.д. Если же какое-либо изображение на чертеже выполнено в масштабе, отличающемся от указанного в основной надписи, то над этим изображением указывается масштаб с добавлением буквы М, например, М 1:2; М 1:4 и т.д.

Размеры на чертеже всегда проставляются действительные, независимо от величины масштаба.

1.3. Линии.  ГОСТ 2.303-68

В данной теме студенты знакомятся с типами линий, применяемых в чертежах. Начертания и основные назначения линий необходимо смотреть в табл.2.

Начертания и основные назначения линий.

Таблица 2

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основ- ной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная |  | S | Линия видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения вынесенного и входящего в состав разреза) |
| Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линия контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Линии - выноски Полки линий - выносок и подчеркива- вание надписей Линии для изображения пограничных деталей ("обстановка") Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода воображаемые Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
| Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза |
| Штриховая |  | От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура Линии перехода невидимые |
| Штрих - пунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| Штрих - пунктирная утолщенная |  | От S/2 до 2S/3 | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция") |
| Разомкнутая |  | От S до 1,5 S | Линии сечений |
| Сплошная тонкая с изломами |  | От S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва |
| Штрих - пунктирная с двумя точками тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках Линии для изображения частей изделия в крайних или промежуточных положениях Линии для изображения развертки совмещенной с видом |

Толщина сплошной основной линии S должна быть в пределах 0,5…1.4 мм в зависимости от величины и сложности изображения и от формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

## 1.4. Шрифты чертежные.  ГОСТ 2.304-81

Шрифт – это совокупность закономерностей начертания букв, цифр и знаков, придающая им единый, характерный облик. Шрифтами чертежными выполняются надписи на чертежах и других технических документах.

К выполнению надписей необходимо относится так же внимательно, как и к выполнению графических изображений, правильное и четкое выполнение надписей по ГОСТу 2.304-81 мало зависит от почерка.

Термины и определения (рис. 3).

- h – размер шрифта определяется высотой прописных букв, мм.

- с – высота строчных букв c=7/10h.

- q – ширина буквы.

- d – толщина буквы, определяемая в зависимости от типа и высоты шрифта.

- Вспомогательная сетка – сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы.

- а – расстояние между буквами.

Рис. 3

Типы и размеры шрифта

- Тип А без наклона d=114h.

- Тип А с наклоном около 75˚ d=114h.

- Тип Б без наклона d=110h.

- Тип Б с наклоном около 75˚d=110h (см. табл. 3).

Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Шрифт типа Б (d=110h)

Таблица 3

| параметры шрифта | обозна- чение | относительный размер | размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта: высота прописных букв | h | (10/10) | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 |
| высота строчных букв | c | (7/10) | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| Расстояние между буквами | a | (2/10) | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 |
| минимальный шаг строк(высота вспомогательной сетки) | b | (17/10) | 3,1 | 4,3 | 6 | 8,5 | 12 | 17 | 24 | 34 |
| минимальное расстояние между словами | e | (6/10) | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 |
| толщина линии шрифта | d | (1/10) | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 |

Рис.4

Ширина прописных букв q:

5d – Г, Е, З, С,

7 d – А, М, Х, Ы, Э,

8 d – Ж, Ф, Ъ, Ш,Щ,

6d – все остальные буквы.

Ширина строчных букв d:

4 d – з, с,

6 d – м, ы, ю, ъ,

7 d – ж, т, щ,

5 d – все остальные буквы.

На рис. 4 дана конструкция цифр, высота цифр всегда равна высоте прописных букв.

Строчные буквы по трудности написания можно разделить на две группы. Первая группа букв – это буквы, конструкция которых основана на конструкции буквы И, вторая группа букв – это буквы конструкция которых основана на конструкции буквы О.

На рис.4 показана конструкция некоторых знаков и цифр.

Для изучения конструкции букв следует строить сетку с ячейками, имеющими форму параллелограмма, так как необходимо четко представлять размещение отдельных элементов букв по отношению к параллелограмму сетки.

В зависимости от трудности написания все прописные буквы делят на 4 группы.

Буквы первой группы образованы прямолинейными элементами, расположенными горизонтально и под углом 75˚ к основанию строк. Окончания прямолинейных элементов скругляются радиусомd2. Чтобы написать буквы этой группы, следует дополнительно в середине параллелограмма сетки провести горизонтальную линию. Построение контура букв первой группы приведено на рис. 4.

Буквы второй группы образованы прямолинейными горизонтальными, наклонными и диагональными элементами. Построение контуров букв 2-ой группы смотрите из рис.4.

Буквы третьей группы образованы горизонтальными, наклонными и криволинейными элементами. Рекомендуется вначале выполнить прямолинейные, а затем криволинейные элементы. Конструкция букв третьей группы показана на рис. 4.

Буквы четвертой группы в основном состоят из криволинейных элементов. Построение всех этих букв основано на конструкции буквы О. Конструкция букв четвертой группы показана на рис. 4.

## 1.5. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.306-68

Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Металлы и твердые сплавы |  |
| 2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже |  |
| 1 | 2 |
| 3. Древесина |  |
| 4. Камень естественный |  |
| 5. Керамика и силикатные материалы для кладки |  |
| 6. Бетон |  |
| 7. Стекло и другие светопрозрачные материалы |  |
| 8. Жидкости |  |
| 9. Грунт естественный |  |

## 1.6. Основная надпись чертежа

ГОСТ 2.104-68 устанавливают для конструкторской документации виды и габаритные размеры основных надписей, а также объем необходимой информации, содержащейся в них. Основная надпись для учебных чертежей выполняется по форме ГОСТ 2.104-68 при этом некоторые графы не заполняются или заполняются с изменением (рис.5).

Рис. 5

Графа1 – наименование чертежа, задания.

Графа 2 – обозначение чертежа, состоящее из индекса названия, предмета, номера задания и номера варианта.

Графа 4-литера чертежа "У" (учебный чертеж).

Графа 9 - название учебного заведения и шифр группы студента .

Графа 10 - характер работы, выполненной лицом, подписавшим чертеж.

Основную надпись на машиностроительных чертежах заполняют более подробно, о чем будет сказано при изучении машиностроительного черчения.

Графы 1, 2 заполняются шрифтом 7, все остальные графы шрифтом 5.

## 1.7 Уклон

При конструировании изделий широкое распространение в машиностроительной практике получили различные детали, изготовляемые из профилей проката.

При вычерчивании контуров сечений проката (а также литых деталей и т.д.) необходимо проводить прямые, наклонные к осям деталей. Одной из основных величин, определяющих положение одной линии по отношению к другой является величина уклона.

Уклоном ( i ) называют меру наклона одной линии или плоскости к другой. Уклон может быть измерен отношением катета СВ к катету АВ, т.е. тангенсом угла наклона ( α ):

i=CBAB=tgα.

Уклон обозначают на чертеже простой дробью или в процентах. Величина уклона не определяет полностью положение линии на чертеже. Необходимо задать точку, через которую должна проходить линия с заданным наклоном.

Задача.

Дано: точка А.

Требуется: построить линию с уклоном 1:4 к горизонтальной прямой.

Этапы решения задачи (рис.6)

Исходя из определения уклона, его построение производится в следующей последовательности.

Рис.6

- Откладываем на горизонтальной прямой от заданной точки А четыре равных отрезка величиной l каждый (величина l берется произвольно). В результате получаем отрезок прямой АС.

- Восстановим из точки С перпендикуляр к АС и откладываем на нём отрезок, равный l.

Найденную точку В соединяем с точкой А и получаем прямую АВ, имеющую уклон 1:4.

Задача при данных условиях имеет 4 решения в зависимости от выбранных направлений отрезков АС и СВ.

Перед размерным числом, характеризующим уклон, проставляется знак « », острый угол которого направлен в сторону уклона.

## 1.8. Конусность

Элементы многих машиностроительных деталей ограничены коническими поверхностями. Например, хвостовики сверла, штифты, цапфы и т.п.

При вычерчивании конических элементов деталей конструктор определяет их характерную величину – конусность.

Конусностью (К) называют отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними. Эта зависимость может быть выражена формулой:

K=D−dl,

Где:

D – диаметр большого основания конуса;

d – диаметр малого основания конуса;

l – расстояние между основаниями конуса, измеренное вдоль оси О1О2.

Конусность может быть выражена в процентах и простой дробью.

Задача. Дано: D = 30мм, l = 80мм, К =1:8. Требуется: построить конус с К = 1:8.

Этапы решения задачи (рис. 7)

- Определяем величину диаметра меньшего основания конуса.

Рис. 7

- Откладываем от проекции центра большего основания конуса (О1) величину l = 80 мм. Получим проекцию центра меньшего основания (О2).

- Строим проекцию меньшего основания, диаметр которого равен 20 мм.

- Соединив  соответствующие  концы проекций оснований, получим очерковые  образую-

щие искомого конуса.

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «⊳»

## 1.9.  Нанесение размеров

Простановка размеров имеет большое значение в конструкторской подготовке инженеров.

### Общие положения

При простановке размеров на чертежах деталей необходимо учитывать следующие основные факторы:

  - геометрическую форму детали;

  - условия работы детали в изделии;

  - технологию производства детали;

  - удобство чтения и выполнения чертежа.

ГОСТ 2.307-68 устанавливает основные требования к нанесению размеров на чертежах деталей:

1. Размерные числа, нанесенные на чертежи изделия, являются единственным основанием для суждения о величине изделия или его элементов, независимо от масштаба и графической точности выполнения изображения.

На чертежах всегда указывают действительные размеры.

    - Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля детали.

Размеры должны быть проставлены таким образом, чтобы не возникало необходимости в дополнительных подсчетах.

Размер, относящийся к одному и тому же элементу, должен проставляться только один раз. На строительных чертежах размеры допускается повторять.

    - Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Для размеров, приводимых в технических требованиях или текстовых документах, обязательно указывают единицы измерения. Нельзя применять для размерных чисел простые дроби, за исключением размеров в дюймах.

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например, 5°; 17°34'12".

Нанесение размеров включает проведение выносных и размерных линий, стрелок, написание размерных чисел, знаков и пояснительных надписей.

### 1.9.2.  Размерные и выносные линии. Стрелки

Выносные и размерные линии выполняют сплошными тонкими линиями. Размерную линию с двух сторон ограничивают стрелками, упирающимися в выносные линии. Размеры стрелок выбирают в зависимости от толщины линий видимого контура 5 и вычерчивают их приблизительно одинаковыми на всем чертеже. Форма стрелки и ее размеры показаны на рис.8.

Рис. 8

В качестве размерных не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии. Размерные линии не должны быть продолжением линии контура, осевых, центровых и выносных.

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм.

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерные линии проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерным (рис.9).

В случаях, показанных на рис.10 размерную и выносную линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовывали параллелограмм.

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде

дуги с центром в вершине угла, а выносные линии - радиально рис.11         										                     Рис. 9

Рис. 9

Рис. 10

- Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (рис.12.).

Выносные линии проводят, как правило, от линий видимого контура. Исключение составляют следующие случаи:

допускается использовать продолжение размерных линий в качестве выносных при нанесении размеров контура криволинейного профиля (рис.13 и в некоторых других случаях (рис.14);

Рис. 11  	    Рис. 12	         Рис. 13

- если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон скругляемого угла или от центра дуги скругления (рис.15);

Рис. 14		        Рис.15

- можно проводить выносные линии от невидимого контура, если при этом отпадает необходимость вычерчивать дополнительное изображение (рис.16);

Рис. 16

- при нанесении размера резьбы в отверстии, кроме трубной и конической резьб, выносные линии проводят от сплошной тонкой линии (рис.17):

Размерную линию никогда не выполняют с разрывом. При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рис.18).

Рис.17					   Рис.18

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:

- Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:

При указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности (рис. 19).

- Если вид или разрез симметричного предмета или отдельно симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом и размерную линию проводят за ось или линию обрыва предмета (рис. 20).

Рис. 19

Рис. 20

Размерные линии лучше наносить вне контура изображения или справа от него, что облегчает чтение чертежа. Иногда удобно (см. рис.12) размерные линии разместить внутри контура изображения (при наличии свободного поля) и тем самым не проводить слишком длинные выносные линии, пересекающие линии изображения.

Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной и других линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в пределах 6... 10 мм.

Для сборочных чертежей и чертежей общих видов размерные линии располагают в зависимости от величины изображения на расстоянии не менее, чем 10 мм от линии наружного контура.

Размерные линии не должны пересекаться между собой. Также необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий между собой, для этого размерные линии, соответствующие меньшему размеру детали, следует располагать ближе к изображению детали (см. рис.15)

Пересечение выносных линий между собой допускается (см.рис.19) Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, т.е. менее 12 мм, то размерную линию продолжают за выносные линии или соответственно - за контурные, осевые, центровые и т.д. При этом стрелки наносят таким образом, как показано на рис. 21. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки можно заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям (рис.22 а)или четко наносимыми точками(рис.22 б).

Рис. 21

Рис. 22

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенных контурной (см. рис. 21а) или выносной (см. рис. 21) линий последние допускается прерывать.

### Размерные числа

Высота цифр и знаков должна быть одинаковой на всем поле чертежа, предпочтительно применять шрифты №3,5 и №5, при этом условные знаки и надписи должны быть написаны тем же номером шрифта, что и размерные числа, например, R6,a15.

Размерные числа не допускается наносить в месте пересечения нескольких линий и пересекать какими-либо линиями чертежа. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа. Осевые и центровые линии, линии штриховки прерывают в месте нанесения размерного числа (рис. 23).

Размерные числа наносят над размерной линией на расстоянии 0,5 ...1,5 мм (см. рис. 8) как можно ближе к ее середине. При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий так, чтобы число не попадало на пересечение центровых линий (см. рис. 23).

Рис. 23

Штрихпунктирные линии в центре окружности должны пересекаться штрихами, а не точками.

При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рис.23). Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают таким образом, как показано на рис.25 Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, то размерное число наносят на полке линии-выноски.

Рис. 24

Угловые размеры наносят так, как показано на рис26 а. Выше горизонтальной осевой линии размерные числа помещают со стороны выпуклости дуги, ниже - со стороны вогнутости. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется, их указывают на горизонтальных полках.

Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа помещают на полках линий-выносок (рис. 26 б).

Рис. 25			       Рис.26

Если недостаточно места для написания размерного числа над размерной линией или для нанесения стрелок, то способы указания размеров определяются наибольшим удобством чтения чертежа. Некоторые из способов показаны на рис. 27.

Рис. 27

### 1.9.4 Знаки. Нанесение размеров радиусов, диаметров, квадратов и других элементов детали

При нанесении размерной линии радиуса ее ограничивают одной стрелкой, упирающейся в дугу окружности. При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R (рис.28) При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге. В этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (см. рис.28a). Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра (см. рис. 28б). При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой, а также вертикально или горизонтально, чтобы размерные линии не совпадали с центровыми (см. рис. 28в).

Рис. 28

Если радиусы скруглений на изображении детали менее, чем 10мм, то размерную линию радиуса можно наносить с выпуклой стороны дуги или с вогнутой стороны, продолжая ее в последнем случае за центр дуги (рис. 29).

При указании размера диаметра во всех случаях перед размерным числом наносят знак ø.

Рис.29

Перед размерным числом диаметра (радиуса), сферы наносят знак ø (R) без надписи "Сфера" (рис.30a) Слово "Сфера" пишут в тех случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей (рис. 30б).

Рис. 30                             Размеры квадрата можно наносить одним из способов, задан-

ных на рис. 31.

Рис. 31

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак , острие которого должно быть направлено в сторону вершины конуса (рис.32). Полка линии выноски должна быть параллельна оси конуса.

Рис. 32

Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак , вершина угла которого должна быть направлена в сторону уклона (рис.32). Полка линии-выноски должна быть параллельна плоскости (линии), относительно которой задан уклон.

При изображении детали в одной проекции размер ее толщины S или длины l наносят так, как показано на рис.34.

Рис. 33	                  				Рис.34

Применение условных знаков, букв и надписей облегчает выполнение и чтение чертежа, сокращает количество наносимых размеров, в некоторых случаях позволяет уменьшать количество изображений.

### 1.9.5.  Простановка размеров с учетом геометрической формы деталей

Любая деталь представляет собой геометрическую структуру, состоящую из поверхностей, линий и точек.

Правило I. при простановке размеров деталей указывают размеры всех поверхностей, ограничивающих деталь и размеры, определяющие взаимное положение этих поверхностей.

Нельзя проставлять размеры на линии пересечения поверхностей.

По форме производящих образующих линий все поверхности можно разделить на простые и сложные.

Простая поверхность - это поверхность, у которой образующая и направляющая представляют собой прямые линии или окружности.

Сложная поверхность - это поверхность, у которой образующая и направляющая не является окружностью или прямой линией и состоит из нескольких простых поверхностей.

| Простые поверхности: | Сложные поверхности: |
| --- | --- |
| 1) плоскость; | винтовые; |
| 2) цилиндрическая; | рабочие поверхности зубьев зубчатых колес; |
| 3) коническая; | рабочие поверхности кулачков |
| 4) сферическая; | рабочие поверхности лопаточных машин. |
| 5) шаровая; |  |

Простановку размеров детали начинают с мысленного расчленения ее поверхности на элементарные поверхности (рис. 35 а). Затем наносят размеры этих поверхностей и размеры, определяющие их взаимное положение (рис.35 б).

Рис. 35

Размеры элементов не наносят на изображениях, на которых эти элементы проецируются с искажением.

Для деталей или их элементов, ограниченных поверхностями вращения, размеры диаметров предпочтительно наносить на изображениях полученных проецированием на плоскости, параллельные осям поверхностей. Положение же самих осей желательно задать на том изображении, где оси проецируются в точки (рис. 36).

Рис. 36

Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу детали (пазы, выступы, отверстия) рекомендуется группировать в одном листе на изображении, где геометрическая форма элемента показана наиболее полно (рис. 37). Если элемент детали одинаково ясно показан на всех изображениях,- то предпочтительно задать размер на главном изображении.

Рис. 37

На изображении, где есть соединение вида и разреза, внутренние и наружные размеры очертания детали группируют по разные стороны изображения (рис.38).

Размеры нескольких одинаковых элементов (отверстий, пазов и т.д.) наносят один раз с указанием количества этих элементов (рис.39).

Рис. 38                                                     Рис. 39

Одинаковые элементы, расположенные в разных частях детали, например, отверстия, рассматривают как один элемент, если между ними нет промежутка (рис. 40 а) или эти элементы соединены тонкими сплошными линиями (рис. 40 б). При отсутствии этих условий указывают полное количество элементов (рис.40 в).

Рис. 40

При нанесении размеров, определяющих расстояния между равномерно расположенными одинаковыми элементами детали, рекомендуется наносить размеры как показано на рис. 42.

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности (рис. 42) указывают количество этих элементов. Если отверстия расположены равномерно по окружности, но не произвольно по отношению к другим элементам детали (пазам и другим), то задают угловой размер, определяющий расположение одного из отверстий относительно паза и др. (рис. 43).

Рис. 42			      Рис.43

Размеры конических фасок наносят так, как показано на рис. 44 a, а плоских фасок - так как на рис. 44 б.

Рис. 44 а

Рис. 44 б

### 1.9.6.  Простановка размеров на чертежах совместно обрабатываемых изделий.

На чертеж детали наносят только те размеры, которые выполняют и контролируют до сборки этой детали с другими. Размеры элементов, которые выполняют и контролируют в сборе, наносят на чертеж сборочной единицы(рис.45).

Если отдельные элементы изделия необходимо до сборки обработать вместе с другим изделием, то размеры этих элементов, заключают в квадратные скобки и в технических требованиях помещают указания:

"Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно                   Рис. 45

с ..." (рис.46). Все указания о совместной обработке помещают на всех чертежах совместно обрабатываемых изделий.

Рис. 46

- Обработку по размеру в квадратных скобках производить совместно с основанием поз.

- Детали применять совместно.

### 1.9.7.  Простановка размеров на чертежах симметрических деталей

Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия, кроме отверстий, наносят один раз без указания их количества, группируя в одном месте все размеры (рис. 47).

Рис. 47

*размер для справок

Рис. 48

1 вариант                                    2 вариант

Рис. 49

Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - только один раз (см. рис. 47).

Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей и симметричных изделий, наносят так, как показано на рис. 50,51.

* размер для справок

Рис. 50			                   Рис. 51

На рис. 51 размер расстояния между симметричными элементами может быть проставлен только как справочный, иначе получилась бы замкнутая цепь.

При простановке размеров, определяющих положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, базой может быть и имеющаяся на детали плоскость

* размер для справок

Рис. 52

(торец), которая чаще всего является технологической базой (на рис. 52 любой торец планки). При

этом габаритный размер - справочный (см. рис.48).                                         Рис. 52

### 1.9.8. Справочные размеры

Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для удобства пользования чертежом, называют справочным. Эти размеры на чертеже отмечают знаком *, а в технических требованиях записывают: "Размеры для справок".

Если все размеры на чертеже справочные, то их знаком * не отмечают, а в технических требованиях записывают: "Размеры для справок".

К справочным относятся следующие размеры:

- Один из размеров замкнутой цепи (рис.53). В некоторых случаях габаритный размер может быть указан как справочный (рис. 54).

*размер для справок	                                                     *размер для справок

Рис. 53		                                                                Рис. 54

- Размеры, определяющие положение элементов детали, подлежащих обработке по другой детали (рис. 55).

*размер для справок

**обработать по сопрягаемой детали

Рис. 55

Размеры на чертеже сборочной единицы, по которым определяют предельные положения отдельных элементов конструкции, например, ход поршня, ход штока клапана двигателя внутреннего сгорания и т.п.

Размеры на чертеже сборочной единицы, перенесенные с чертежей деталей и используемые в качестве установочных и присоединительных. Установочными и присоединительными называют размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию.

# Контрольные вопросы

- Что называется форматом чертежа?

- Какие основные форматы установлены по ГОСТ 2.301-68? Их размеры?

- На каком расстоянии от кромки листа проводится рамка чертежа? Укажите размеры основной надписи?

- Назовите основные типы линий, употребляемых в черчении?

- в каких пределах берут толщину S сплошной основной линии? От чего зависит ее толщина?

- В каких соединениях берется толщина различных линий в зависимости от S?

- Какие размеры шрифта употребляются в черчении?

- Укажите соотношения высот строчных и прописных букв.

- Чему равна толщина линий обводки букв и цифр?

- Какова последовательность выполнения надписей?

- Что называется масштабом чертежа?

- Как обозначают масштабы на чертеже?

- Какие масштабы уменьшения и увеличения применяются по ГОСТ 2.302-68?

- Как следует располагать на чертеже размерные и выносные линии для измерения отрезка? Угла? Радиуса? Дуги?

- На каком расстоянии проводят размерные линии от линии контура? Одну от другой?

- Укажите основные правила нанесения размеров диаметра окружностей и радиусов дуг?

- Как наносят размеры сферы? Квадрата? Конусности? Уклона? Фасок?