ГЛАВА 3. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

3.1. Общие сведения.

Изделия могут состоять из нескольких основных деталей и большого количества вспомогательных, с помощью которых осуществляется крепление или соединение основных.

Соединения могут быть разъёмные и неразъёмные.

Разъёмные соединения дают возможность разобрать сборочную единицу, не нарушив соединяющие детали (болты, гайки, шпильки, шпонки).

Неразъёмные соединения – это те, в которых при разборке отдельные детали разрушаются.

Наибольшее распространение среди разъёмных соединений получили резьбовые, основным элементом которых являются резьбы.

Резьбовые соединения широко распространяются во всех отраслях машиностроения.

Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

Резьбовое соединение – это соединение двух деталей, одна из которых имеет наружную резьбу (резьба на стержне), другая – внутреннюю (в отверстии).

Наружная резьба – это резьба, образованная на наружной части цилиндрической или конической поверхности. В резьбовом соединении наружная резьба является охватываемой поверхностью, а имеющая её деталь носит название болт, винт и др.

Внутренняя резьба – это резьба, образованная на внутренней части цилиндрической или конической поверхности. В резьбовом соединении она представляет собой охватывающую поверхность и носит название гайки, резьбового гнезда и др.

Цилиндрическая резьба – резьба, образованная на цилиндрической поверхности стержня или отверстия.

Коническая резьба – резьба, образованная на конической поверхности стержня или отверстия.

Резьбы, применяемые в неподвижных соединениях (болтовых, шпилечных, винтовых), называются крепежными, а резьбы, применяемые в подвижных соединениях для перемещения одной детали относительно другой – ходовыми.

Правая резьба – резьба, образованная контуром, вращающимся по часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси в направление от наблюдателя.

Левая резьба – резьба, образованная контуром, вращающимся против часовой стрелки и перемещающимся вдоль оси в направление от наблюдателя.

Однозаходная резьба - резьба, образованная одной винтовой ниткой.

Многозаходная резьба - резьба, образованная двумя, тремя и т.д. винтовыми нитками одного профиля.

3.2.Основные параметры резьбы.

ГОСТ 11708-66 устанавливают основные определения и параметры для цилиндрических и конических резьб.

Профиль резьбы - контур сечения резьбы плоскостью проходит через ее ось.

Шаг резьбы (P) – это расстояние между смежными витками, измеренное вдоль оси резьбы.

Ход резьбы (T) - расстояние, на которое переместится деталь с резьбой вдоль оси на один полный оборот. У многозаходных резьб ход равен шагу, умноженному на число заходов.

Угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевой плоскости резьбы.

Наружный диаметр резьбы – диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы.

Внутренний диаметр резьбы - диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во  впадины наружной резьбы или в вершины внутренней резьбы.

Длина резьбы - длина участка поверхности, на которой образована резьба, включая сбег и фаску.

Фаска - срезанный угол торца детали на стержне или в отверстии, ее назначение: обеспечить удобное сопряжение деталей, улучшить внешний вид, ликвидировать острую режущую кромку, получающуюся по техническим причинам на торцах деталей. Величина фасок определяется по формуле с=0,1÷0,15d.

Сбег резьбы - участок неполного профиля резьбы на стержне и в отверстии в зоне перехода к гладкой части детали. На чертежах размер длины резьбы указывают, как правило, без сбега.

3.3. Условное изображение резьбы на чертежах.

Вычерчивание винтовой поверхности является весьма трудоемким процессом. Поэтому на чертежах резьбы изображаются условно.

По ГОСТ 2.311-68 все типы резьб изображаются на чертежах одинаково - упрощенно, независимо от их действительного вида.

Резьбу на стержне (наружную) показывают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы d и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру  d1=0,85d      (рис. 78).

На изображении, полученном проецированием на плоскость, параллельную оси стержня с резьбой, сплошные тонкие линии должны пересекать границу фаски. На изображении, полученном проецированием на плоскость, перпендикулярную оси стержня с резьбой, по наружному диаметру резьбы проводится окружность сплошной основной линией, а внутренний диаметр – дугой, приблизительно     равной   3/4   окружности  и  разомкнутой в                                              Рис. 78

разомкнутой в любом месте, тонкой линией: на таком виде фаска не изображается                    (см. рис.78, б). Внутренняя резьба в отверстии на продольном разрезе изображается сплошными тонкими линиями по наружному диаметру резьбы d, проводимыми только до линий, изображающий фаску.

Невидимую резьбу показывают штриховыми линиями одной толщины по наружному и    внутреннему диаметрам  (рис. 79).

Рис. 79

Пример изображения конической наружной резьбы выполнен на рис.80, а, а внутренней конической резьбы в разрезе -     на рис. 80, б.

Штриховка в разрезах и сечениях всегда выполняется до контурной линии наружного диаметра наружной резьбы и до контурной линии внутреннего диаметра внутренней резьбы, т.е. всегда до сплошной основной линии.

Рис. 80

3.4.Виды резьб и их обозначения

На практике применяются  применяются стандартные резьбы разных типов, отличающиеся                                                    друг от друга назначением и параметрами. Обозначение резьбы обычно включает в себя буквенное обозначение, определяющее тип резьбы, а также размер резьбы.

1. Метрическая резьба (ГОСТ 9150-81) наиболее часто применяется в крепежных деталях.

Профиль такой резьбы - равносторонний треугольник с углом профиля 60˚ и срезанными вершинами и впадинами по цилиндрической поверхности (рис. 81).

Рис. 81

Рис.82

Стандарт устанавливает метрическую резьбу с крупным и мелким шагом при одинаковом наружном диаметре. Метрическая резьба с крупным шагом обозначается буквой М и размером наружного диаметра, например: М20, М16.

Метрическая резьба с мелким шагом обозначается буквой М, размером наружного диаметра и шагом резьбы,  например: М16х0,5; М24х2 (рис. 82).

Многозаходная метрическая резьба должна обозначаться буквой М, наружным диаметром, числовым значением хода и в скобках буквой Р с числовым значением шага, например, трехзаходная резьба с шагом 2 мм и значением хода 3 мм обозначается - М42х3(Р2).

Для обозначения левой резьбы после условного обозначения ставят буквы LH, например, М42х3 (Р2)LH.

2. Трубная цилиндрическая резьба (ГОСТ 6357-81) применяется для соединения труб и Фитингов, где требуется герметичность. Профиль резьбы - равнобедренный треугольник с углом 55˚ закругленными вершиной и впадиной (рис. 83).в условное обозначение трубной цилиндрической резьбы по стандарту    должны входить: буква G, обозначение резьбы, например: G2, (рис. 84).

Обозначение это условное, т.к. указывает диаметр не резьбы, а отверстия в трубе в дюймам (1 дюйм = 25,4 мм). Поэтому обозначение трубной резьбы осуществляется линией-выноской со стрелкой   и полкой. Наружный диаметр трубной резьбы будет больше обозначенного на чертеже. Например: G1 соответствует трубной резьбе с наружным диаметром d=33,249 мм, с внутренним диаметром резьбы d1=30,29l мм и внутренним диаметром отверстия трубы 25,4 мм.

Рис. 83

Рис. 84

3. Трубная коническая резьба (ГОСТ 6211-81)применяется в случаях, когда требуется повышенная герметичность соединения труб при больших давлениях жидкости или газа, выполняется на конической поверхности, конусность которой равна 1:16. (Это соответствует углу наклона образующей конуса к оси 1-47'24", рис. 85).

Рис. 85                                                                                        Рис. 86

В условное обозначение трубной конической резьбы входят: R - для конической наружной резьбы, Re - для конической внутренней резьбы и обозначение размера резьбы. Например: R 21/2 - наружная трубная коническая резьба; Rcl 1/2 LH- левая внутренняя трубная коническая резьба (рис. 86)

Рис. 87                                                     Рис. 88

4. Трапецеидальная резьба (ГОСТ 9484-81) относится к кодовым резьбам и предназначена для передачи движения. Профиль трапецеидальной резьбы - равнобочная трапеция с углом профиля 30˚ (рис. 87).

В условное обозначение этой резьбы по ГОСТу входят буква Тr, размер наружного диаметра и шаг резьбы, например, Тг32х6. Если резьба левая -Tr26x2LH. Многозаходная трапецеидальная резьба обозначается буквами Тr, номинальным диаметром резьбы, числовым значением хода, в скобках буквой Р и числовым значением шага, например, Тг26х2(Р1) (рис. 88).

5. Упорная резьба  (ГОСТ 10177-82) применяется при больших односторонним усилиях, действующих в осевом направлении, обладает высокой прочностью. Профиль резьбы представляет собой неравнобочную трапецию с углом рабочей стороны профиля 3° и нерабочей 30° (рис. 89). В условное обозначение упорной резьбы входит буква S, номинальный диаметр и шаг, например: S60х8

Рис. 89                                                                   Рис. 90

Многозаходная резьба: буква S, номинальный диаметр, значение хода и в скобках буква р и значение шага, например, для двухзаходной резьбы с шагом 8 мм и значением хода 16 мм: S40х12(P6) (рис. 90).

6. Прямоугольная резьба с нестандартным профилем изображается с нанесением

всех размеров, необходимых для изготовления резьбы (форма профиля, наружный и внутренний диаметры, шаг рис. 91). Дополнительные сведения - число заходов, направление резьбы и т.д.- наносят на полке линии-выноски в виде надписи с добавлением слова "Резьба" (рис. 92).

Рис. 91                                                                    Рис. 92

3.5. Стандартные резьбовые крепежные детали и их обозначения.

Деталь - изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Изделия, с помощью которых производится соединение деталей в машинах и механизмах, называются крепежными.

Все крепежные резьбовые изделия выполняются в нашей стране с метрической резьбой и изготавливаются по соответствующим стандартам. Каждая крепежная деталь имеет условное обозначение, в котором отражается: форма, основные размеры детали.

Болт - стержень с резьбой и головкой, чаще всего, в виде шестигранной призмы. На головке имеется фаска, сглаживающая острые края головки, которая облегчает наложение гаечного ключа при свинчивании.

Для того, чтобы выполнить чертеж болта, надо знать его размеры: диаметр d, длину l и номер ГОСТа (см. таблица приложение ).

Последовательность выполнения чертежа болта (рис. 93)

1. Проводится ось симметрии главного вида и на ней откладывается высота головки Н и заданная длина стержня 1.

Из центра О с вид слева) проводят вспомогательную окружность D, которую делят на шесть частей, начиная от вертикальной оси, и соединяют точки деления. Вершины шестиугольника являются проекциями ребер шестигранной головки болта. По ним строят проекцию ребер на главном виде.

Строят изображение стержня диаметром d на главном виде (рис. 93, а).

2. Выполняются фаски на головке болта. Для этого из центра О проводится окружность D1 =S до пересечения с вертикальной осью в точках 2з. Находят проекции точек 2з на главном виде и от них проводят линии (под углом 30˚ к вертикали) до пересечения с ребрами шестигранника в точках 32. Дуги строятся приближенно: в точке 32 под углом 90˚ к линии 22 - 32 проводится линия, пересекающая ось в точке О' и середину нижней грани в точке О". Эти точки являются центрами для дуг радиуса R и R', заменяющих гиперболы. Дуги соединяют точки 32 - 32 и  доходят до торцевой грани (рис. 93, 6).

3. Изображается резьба. Определяется длина нарезанной части 1о. Длина резьбовой части откладывается от правого торца стержня. Фаска на конце резьбы болта выполняется под углом 45˚,высоту фаски с≈0,15d. Высота фаски откладывается влево от торца, и из полученных точек 42 под углом 45˚ проводятся линии 42-52          (рис. 93, в).

Переход от стержня болта к головке скругляется радиусом r.

Условное обозначение болта М20 с длиной стержня 80 мм: Болт М20Х80 ГОСТ 7780-70.

Шпилька - цилиндрический стержень, имеющий на обоих концах резьбу (рис. 94).

Одним нарезанным концом шпилька ввинчивается в резьбовое отверстие детали l1.

Рис.93

Для резьбовых отверстий в стальных, бронзовых и латунных деталях с достаточной пластичностью длина нарезки l1 = d.

Для резьбовых отверстий в деталях из серого и ковкого чугуна длина l1 = l,25d. Для деталей из легких сплавов l1 = 2d.

Под длиной шпильки 1 понимается длина стержня без ввинчиваемого резьбового конуса. Резьбовой конец шпильки 1о предназначен для навинчивания на него гайки при соединении скрепляемых деталей. Длина гладкой части стержня шпильки должна быть не менее 0,5d. Диаметр шпильки d, ГОСТ и размер l1 берут из табл. 7 согласно варианту.

Сокращенное обозначение шпильки М24 длиной l = 80 мм: Шпилька М24x80 ГОСТ 22032-76.                                                                                                      Рис.94

Гайка - деталь, чаще шестигранной Формы с резьбовым отверстием. Наиболее часто применяются шестигранные гайки номинальной точности в двух исполнениях: с двумя или одной наружными фасками

Шестигранная гайка М20 нормальной точности в исполнении 1 обозначается так: Гайка М20 ГОСТ 5927-70.

Шайба представляет собой кольцо определенной толщины. Размеры стальных плоских шайб берут по ГОСТ 11371-81 в зависимости от диаметра d болта или шпильки. Наиболее часто применяемые шайбы имеют 2 исполнения: 1 - без фаски; 2 - с одной наружной фаской.

Пример условного обозначения шайбы обычной, исполнения 1, для болта или шпильки с резьбой М10: Шайба 10 ГОСТ 11371-81.

Контрольные вопросы по теме « Крепежные детали и соединения».

- Какие соединения деталей относятся к разъёмным и неразъёмным?

- Что такое резьба и её классификация?

- Основные параметры резьбы?

- Условное изображение наружной и внутренней резьбы на чертеже.

- Как обозначается на чертежах резьба метрическая и трубная?

- Какие существуют виды резьбовых соединений?