Содержание

Введение					5

- Основы метрологии				6

  - Общие сведения				6

  - Основные метрологические показатели 		средств измерения				7

  - Меры длины и угловые меры			9

  - Универсальные средства измерения		10

Выводы

Вопросы для повторения

- Основные понятия о стандартизации		12

  - Сущность стандартизации			12

  - Нормативные документы по стандартизации	13

  - Государственная система стандартизации	15

  - Органы и службы по стандартизации		15

  - Порядок разработки стандартов			16

  - Международная стандартизация			17

Выводы

Вопросы для повторения

- Стандартизация основных норм 		взаимозаменяемости				20

  - Понятие о взаимозаменяемости			20

  - Допуски и посадки подшипников качения	35

  - Стандартизация точности шпоночных 				соединений					39

  - Стандартизация точности шлицевых 				соединений					40

  - Расчет допусков и размеров, входящих 		43        в размерные цепи

  - Стандартизация точности углов и		52 конических соединений

  - Стандартизация точности резьбовых соединений

Выводы

Вопросы для повторения			56

- Стандартизация отклонений формы,

расположения и шероховатости поверхности 	деталей						72

  - Отклонение и допуски формы и

расположения поверхностей			72

  - Шероховатость поверхности

Выводы

Вопросы для повторения			82

- Основы сертификации				87

  - Сущность сертификации			87

  - Схемы сертификации				90

  - Правовые основы сертификации			91

  - Основные положения системы сертификации

в России					92

  - Аккредитация испытательных лабораторий	95

  - Международная сертификация

Выводы

Вопросы для повторения			95

- Методические указания к выполнению

контрольной работы				98

- Задания и рекомендации к выполнению

курсовой работы				110

- Методические указания к выполнению

лабораторных работ				192

- Вопросы к экзамену				234

- Итоговые тестовые задания			237

Введение

Метрология, стандартизация и сертификация – это три взаимосвязанные области знаний, которые являются важными инструментами в обеспечении качества продукции и услуг, разработки, создания и реализации конкурентоспособной продукции.

С развитием экономических отношений и выходом России на мировой рынок значение стандартизации, сертификации и метрологии в науке, производстве и технике значительно возросло, что способствовало формированию новых взглядов на их роль в обеспечении качества и безопасности производимых товаров и услуг.

В учебном пособии достаточно подробно излагаются теоретические основы дисциплины. Для закрепления теоретических знаний в пособие включены задания к контрольной и курсовой работе, примеры решения задач, варианты заданий и справочные материалы. Курсовая работа охватывает основные разделы дисциплины в области стандартизации основных норм взаимозаменяемости.

С целью приобретения студентами навыков работы со средствами измерения, в пособии приведены методические указания для выполнения лабораторных работ.

Такой методический подход при написании учебного пособия позволит студентам глубоко освоить основы изучаемого курса.

Основы метрологии

  - Общие сведения

Метрология – наука об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства.

Основные задачи метрологии: развитие общей теории измерений; установление единиц физических величин; разработка методов и средств измерений, а также методов определения точности измерений; обеспечение единства измерений и др. Важнейшую роль в решении указанных проблем отводиться государственной метрологической службе, имеющей научно – исследовательские институты и сеть лабораторий государственного надзора  и других организаций. Большую роль  в развитии метрологии сыграл Д.И. Менделеев, который руководил метрологической службой России в период 1892 – 1907 гг.

Основное понятие метрологии – измерение. Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства и называемых средствами измерения. К ним относят следующие.

Эталоны единиц физических величин - средства измерения или комплексы средств измерений, официально утвержденные эталонами для воспроизведения единиц физических величин с наивысшей достижимой точностью.

Меры – средства измерений предназначенные для воспроизведения физической величины заданного размера. К мерам относятся плоско – параллельные концевые меры длины, гири, конденсаторы постоянной емкости и т.п.

Образцовые средства измерений – это меры, измерительные приборы или преобразователи, утвержденные в качестве образцовых. Они служат для контроля нижестоящих по проверочной схеме измерительных средств, в тоже время их периодически проверяют по эталонам.

Рабочие средства измерений – это меры, устройства или приборы, применяемые для измерений не связанных с передачей единицы физической величины (например, концевая мера длины, используемая для контроля размеров изделий или для наладки станков).

Измерительный прибор – средство измерений, в котором измеряемая величина преобразуется в показание или сигнал, пропорциональный измеряемой величине в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. В конструкцию измерительного прибора входят узлы и детали служащие для восприятия воздействующей на прибор величины, а также для преобразования ее показания, которые могут быть отсчитаны наблюдателем.

Измерительный преобразователь – средства измерений, служащие для преобразований измеряемой величины в величину, действующую на измерительный механизм.

Измерения могут быть основаны на различных методах. Различают прямые и косвенные методы измерения. При прямых измерениях значение измеряемой величины находят непосредственно из опытных данных. При косвенных – вычислением по известной зависимости между этой величиной и величинами подвергаемыми прямым измерениям (например измерение среднего диаметра резьбы методом трех проволочек).

Существует два вида контроля: дифференцированный (поэлементный) и комплексный.

Дифференцированный контроль предполагает измерение каждого параметра изделия в отдельности.

Комплексный контроль позволяет оценить годность деталей одновременно по нескольким параметрам (например контроль предельными калибрами).

1.2 Основные метрологические показатели средств измерения.

Средства измерений характеризуются рядом показателей. Приведем определения основных из этих показателей.

Деление шкалы прибора – промежутках между соседними отметками шкалы.

Интервал деления шкалы – расстояние между осями двух соседних отметок шкалы.

Цена деления шкалы – разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.

Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная ее начальным и конечным значениями.

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, в пределах которой нормированы допустимые погрешности средств измерения.

Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений.

Предел допустимой погрешности средств измерения – наибольшая погрешность средств измерения, при которой оно может быть признано годным и допустимо к применению.

Погрешность измерения – разность между результатами измерения и истинными значениями измеряемой величины.

Погрешности измерений в отношении характера и причин их появления делят на систематические и случайные. Кроме того в процессе измерения могут появиться очень большие (грубые) погрешности и могут быть допущены промахи. И те и другие, как правило, отбрасываются и при обработке результатов измерения не учитываются.

Систематическими называются погрешности, остающиеся постоянными или изменяющиеся по определенному закону при повторных измерениях одной и той же величины. Они могут быть следствием неточной настройки оборудования, погрешности измерительного прибора и т.д. Во многих случаях причины систематических погрешностей могут быть обнаружены и устранены. Эти погрешности измерения могут быть также полностью или частично исключены путем внесения поправок.

Случайными называются погрешности, изменяющиеся случайным образом при повторных измерених одной и той же величины (например, размеры деталей при обработке). Случайные погрешности не могут быть исключены из результатов измерений как систематические погрешности.

Промахами и грубыми погрешностями называют погрешности существенно превышающие оправдываемые объективными условиями измерений систематические или случайные погрешности. Как правило, результаты измерений, содержащие промахи, не принимаются во внимание. Причинами промахов обычно являются ошибки наблюдателя. Причинами грубых погрешностей могут быть неисправности измерительной аппаратуры.

Точность измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю погрешностей их результатов.

Точность средств измерений – качество средств измерений, характеризующее близость к нулю их погрешностей.

Поправка – величина которая должна быть алгебраически прибавлена к показанию измерительного прибора.

1.3 Меры длины и угловые меры

Меры длины по конструктивным признакам делят на штриховые и концевые.

Штриховые меры длины используют в качестве эталонов, образцовых и рабочих штриховых мер, в виде шкал измерительных приборов, а также в инструментах, предназначенных для грубых измерений (измерительные линейки, рулетки и др.).

Плоскопараллельные концевые меры длины составляют основу современных линейных измерений в машиностроении. Их применяют для

передачи размера от рабочего эталона единицы длины до изделия включительно, для установки измерительных инструментов и приборов на нуль, для проверки точности и градуировки измерительных инструментов и приборов и т.д.

Плоскопараллельные концевые меры длины – это бруски из закаленной стали или твердого сплава, имеющие форму прямоугольных параллелепипедов. Две противоположные измерительные поверхности каждой концевой меры весьма точно обрабатываться путем шлифования и доводки. Концевые меры обладают способностью притираться одна к другой при их надвигании. Благодаря этой способности их можно собирать в блоки разных размеров.

На каждой концевой мере гравируется ее номинальный размер.

Более подробно о точности плоскопараллельных мер будет изложено далее в лабораторной работе №1.

Угловные меры. Их выполняют в виде призм. Они предназначены для хранения и передачи размера плоского угла, для проверки и градуировки угломерных приборов и угловых шаблонов, а также для контроля углов изделий. Они позволяют составить любой угол с градацией в 1o, 10', 1', 30" и др. Изготавливают угловые меры трех классов точности: 0, 1 и 2-й. Самый точной нулевой класс. Угловые

меры применяют как по отдельности так и блоками. Блоки крепят специальными державками.

1.4 Универсальные средства измерения

1.4.1 Универсальные измерительные инструменты

К этим инструментам относят штангенинструменты и микрометрические измерительные инструменты.

Штангенинструменты – это штангенциркули, предназначенные для измерения наружных и внутренних размеров: штангенглубиномеры – для контроля глубины отверстий и пазов: штангенрейсмасы – для измерения высоты. В штангенинструментах применяют отсчетное приспособление в виде линейки (штанги) с основной шкалой, по которой перемещается линейка со шкалой нониуса. Нониусы позволяют отсчитывать дробные доли деления основной шкалы, цена деления их составляет 0,1, 0,02 и 0,05мм.

Микрометрические измерительные инструменты – это микрометры гладкие для измерения наружных размеров; нутромеры для определения внутренних размеров: глубиномеры; специальные микрометры – листовые, трубные, зубомерные, с резьбовыми вставками и др. Цена деления таких инструментов 0,01мм.

1.4.2 Универсальные измерительные приборы

К ним относятся измерительные приборы, а именно индикаторы часового типа, рычажные микромеры и скобы, а также оптико – механические приборы – оптиметры, длинномеры, микроскопы, проекторы, интерферометры и др.

1.4.3 Автоматические средства контроля

По степени автоматизации автоматические средства контроля подразделяются на механизированные приспособления, полуавтоматы и автоматы.

Механизированные приспособления применяют для одновременной или последовательной проверки нескольких размеров

сложных деталей в серийном и массовом производстве. Операции загрузки и выгрузки контролируемых деталей в таких приспособлениях проводят вручную, а результаты контроля оцениваются автоматически.

Полуавтоматы (загрузку контролируемых деталей осуществляют вручную, а все остальные операции автоматизированы).

Автоматы (все процессы полностью автоматизированы) широко применяют для сортировки готовых деталей по группам размеров при 100% - ном контроле ответственных деталей.

1.4.4 Выбор средств измерения

Выбор средств измерения определяется точностью изготовления детали, объемом ее выпуска и конструктивными особенностями этой детали (габаритные размеры, масса, жесткость конструкции и т.д.), а также экономическими показателями средств измерения (стоимость и надежность измерительного средства, стоимостью его ремонта и эксплуатации, время, затрачиваемое на настройку и процесс измерения, необходимая квалификация контролера и т.д).

Выбор средств измерения в зависимости от точности изготовления изделия является одним из важнейших моментов в процессе изготовления и измерения, так как погрешность измерения не должна нарушать взаимозаменяемость изделий и ухудшать их качество.

Средства измерения выбираются таким образом, чтобы их допускаемая погрешность не превышала допускаемой погрешности измерения регламентированную в ГОСТ 8.051 – 81.

Выводы

Технический прогресс, совершенствование технологических процессов, повышение качества продукции, обеспечение взаимозаменяемости и кооперирования производства невозможны без развития метрологии и совершенствования техники измерений.

Знания в области теоретических основ метрологии и практические навыки работы с техническими средствами измерения позволяют работнику производственной сферы правильно выбрать измерительное средство и произвести с необходимой точностью измерение размеров изготавливаемой детали и тем самым обеспечить выпуск взаимозаменяемой продукции.

Вопросы для повторения

- Какие задачи решает метрология в экономике народного хозяйства страны?

- Что называется измерением?

- Что относится к средствам измерений?

- Что называется измерительным прибором?

- Какие методы измерений используют?

- Что называется погрешностью измерения?

- Виды погрешностей измерения.

- Основные параметры средств измерений.

- Что такое точность измерения?

- Эталоны.

- Меры длины и угловые меры.

- Универсальные измерительные средства.

- Как выбрать средство измерений, если известен допуск изделия?

2. Основные понятия о стандартизации

2.1 Сущность стандартизации

Стандартизация – деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил и характеристик (обязательных для выполнения и рекомендуемых), обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества, а также право на безопасность и комфортность труда.

Цель стандартизации – достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области деятельности посредством широкого и многократного, использования установленных положений, требований и норм для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач.

Стандартизация связана с таким понятиями, как объект стандартизации и область стандартизации,

Объект стандартизации – продукция, процесс или услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, правила и т.п. Стандартизация может касаться либо объекта в целом, либо его отдельных составляющих.

Область стандартизации – совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации.

Например, машиностроение является областью стандартизации, а объектами стандартизации в машиностроении могут быть технологические процессы изготовления деталей машин, качество, техническое состояние, производство и т.д.

2.2 Нормативные документы по стандартизации

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правили, требования, характеристики, касающиеся объекта стандартизации, которые оформляются в виде нормативного документа.

В соответствии с руководством 2 ИСО/МЭК рекомендуются следующие разновидности нормативных документов, принятые в Государственной системе стандартизации (ГСС) РФ: стандарты, документы технических условий, своды правил, регламенты (технические регламенты).

Стандарт – это нормативный документ, разработанный на основе соглашения, утвержденного признанным органом, и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В стандарте устанавливаются для всеобщего и многократного использования

общие принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Стандарты разрабатывают на основе достижений науки, техники и передового опыта. Они содержат показатели которые гарантируют возможность повышения качества продукции, а также уровня ее взаимозаменяемости.

Стандарты бывают международные, региональные, национальные и административно – территориальные. Они принимаются соответственно международными, региональными, национальными, территориальными органами по стандартизации.

Документ технических условий (ТУ) устанавливает технические требования к продукции, процессу или услуге.

Свод правил может быть самостоятельным документом, а также частью стандарта. Свод правил обычно разрабатывается для процессов проектирования, монтажа оборудования и конструкций, технического обслуживания или эксплуатации объектов, конструкций и изделий. Технические правила, содержащиеся в документе носят рекомендательный характер.

Регламент – это документ в котором содержатся обязательные правовые нормы. Принимает регламент орган власти, а не орган по стандартизации. Разновидность регламентов – технический регламент – содержит технические требования к объекту стандартизации.

Нормативные документы по стандартизации в РФ установлены Федеральным законом "О стандартизации". К таким документам относятся: государственные стандарты РФ(ГОСТ Р); стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно – технических, и других общественных объединений.

Кроме стандартов нормативным документами являются также ПР – правила по стандартизации, Р – рекомендации по стандартизации и ТУ – технические условия.

Государственные стандарты принимает Госстандарт РФ. Их разрабатывают на продукцию, работы и услуги, потребности в которых носят межотраслевой характер.

Отраслевые стандарты разрабатывают применительно к продукции определенной отрасли. Принимают такие стандарты государственные органы управления (например, министерства).

Стандарты предприятий разрабатывает само предприятие.

Стандарты общественных объединений (научно – технических обществ, инженерных обществ и др.) – нормативные документы разрабатываемые на новые виды продукции, процессы или услуги.

Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации по стандартизации (Р). Они могут касаться порядка и согласования нормативных документов.

Технические условия (ТУ) разрабатывает предприятие в том случае, когда стандарт разрабатывать нецелесообразно например, выпуск разовой продукции.

Наиболее распространенной и эффективной формой стандартизации является унификация.

Унификация – это рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального назначения.

Основой унификации является систематизация и классификация.

Систематизация предметов, явлений или понятий преследует цель расположить их в определенном порядке и последовательности. Наиболее простая форма систематизации – алфавитная система расположения объектов.

Классификация преследует цель расположить предметы, явления или понятия по классам, подклассам и разрядам. Чаще всего классификацию проводят по десятичной системе (УДК).

Симплификация – форма стандартизации, заключающаяся в уменьшении количества типов или других разновидностей изделий до числа, достаточного, чтобы удовлетворить существующее в данное время потребности.

Агрегатирование – принцип создания машин, оборудования, приборов и других изделий из унифицированных стандартных агрегатов, устанавливаемых в изделии в различном числе и комбинациях.

2.3 Государственная система стандартизации

В соответствии с Федеральным законом "О стандартизации" в РФ действует Государственная система стандартизации (ГСС).

Государственная система стандартизации (ГСС) представляет собой комплекс взаимосвязанных правил и положений, определяющих цели и задачи стандартизации, структуру органов и служб стандартизации, их права и обязанности, организацию и методику проведения работ по стандартизации во всех отраслях народного хозяйства, порядок разработки, оформления, согласования, принятия, издания, внедрения стандартов, а также контроля за их внедрением и соблюдение. Таким образом, ГСС определяет организационные, методологически и практические основы стандартизации во всех звеньях народного хозяйства.

2.4 Органы и службы по стандартизации

Национальным органом по стандартизации в России является Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России). Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координацию, а

также функциональное регулирование в области стандартизации, метрологии и сертификации.

В оргструктуре Госстандарта предусмотрены: 19 научно – исследовательских институтов, 13 опытных заводов, издательство стандартов, 2 типографии, 3 учебных заведения более 100 территориальных центров стандартизации метрологии и сертификации.

Постоянными рабочими органами по стандартизации являются технические комитеты (ТК), специализирующиеся в зависимости от объекта стандартизации. В рамках этой специализации в ТК проводится также работа и по международной (региональной) стандартизации. ТК занимаются вопросами соответствия отечественных стандартов международным, участвуют в работе технических комитетов международных (региональных) организаций по стандартизации, а также выполняют ряд других работ.

2.5 Порядок разработки стандартов

Целесообразность разработки каждого стандарта определяется потребностями народного хозяйства и ожидаемым техническим и экономическим эффектом. Для этого предварительно подбирают и анализируют литературные и производственные данные, на основании которых устанавливают тенденции развития и потребности промышленности по стандартизуемым объектам.

Обязательным этапом является анализ зарубежного опыта и достигнутого там уровня показателей качества стандартизируемых объектов.

ГСС устанавливает шесть стадий разработки стандартов:

- организация разработки стандартов, составление и утверждение технического задания;

- разработка проекта стандарта (первая редакция) и рассылка его на отзыв;

- анализ отзывов и разработка окончательной (второй и последующих) редакций проекта стандарта;

- подготовка, согласование и представление стандарта на утверждение;

- рассмотрение, утверждение и регистрация стандарта;

- издание стандарта и информация о нем.

Установлено, что высокое качество и эффективность стандартов, обусловливающих высокое качество продукции, достигается при выполнении на стадии их разработки обязательных принципов, определяющих научную организацию работ по стандартизации. К этим принципам относят: принцип системности, принцип прогрессивности и оптимизации стандартов, принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости стандартизуемых изделий, принцип взаимной увязки стандартов, научно – исследовательский принцип разработки стандартов, принцип предпочтительности, принцип минимального удельного расхода материалов, принцип патентной чистоты стандартов.

Стандарт считают внедренным на предприятии, если установленные им нормы, показатели и требования применяют в соответствии с областью его распространения и если выпускаемая продукция соответствует всем требованиям этого стандарта.

Надзор за выполнением и соблюдением стандартов и технических условий осуществляет Госстандарт РФ, его центры, лаборатории, а также научно – исследовательские институты и организации. В России введена маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартом. Маркировка знаком на заменяет сертификации, если продукция обязательно подлежит ей.

Чтобы иметь право маркировать свою продукцию знаком, необходимо получить лицензию в территориальном органе Госстандарта России, представив достоверные данные  соответствия конкретной продукции требованиям государственного стандарта по которому она производится.

2.6 Международная стандартизация.

Международная организация по стандартизации (ИСО) была создана в 1946г. При создании организации и выбора ее названия учитывалось, чтобы аббревиатура наименования звучала одинаково на всех языках. Для этого было решено использовать греческое слово ISOS – равный.

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электрической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих

организаций. Кроме стандартизации ИСО занимается вопросами сертификации.

ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развитие сотрудничества в интеллектуальной, научно – технической и экономической областях.

На сегодняшний день в ИСО входят 120 стран со своими национальными организациями по стандартизации. Россию представляет Госстандарт. Высшим органом ИСО является Генеральная Ассамблея которая принимает решения по наиболее важным вопросам. Непосредственную работу ведут следующие комитеты: ПЛАКО(техническое бюро), СТАКО(комитет по изучению научных принципов стандартизации), КАСКО (комитет по оценке соответствия), ИНФО(комитет по научно – технической информации), ДЕВКО(комитет по сказанию помощи развивающимся странам), КОПОЛКО(комитет по защите интересов потребителей), РЕМКО(комитет по стандартным образцам). Рабочие органы Совета ИСО – это технические комитеты (ТК), подкомитеты, технические консультативные группы.

Наиболее тесное сотрудничество поддерживается между ИСО и Европейским комитетом по стандартизации (СЕН). К другим международным организациям, участвующим в международной стандартизации относятся: Европейская экологическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), основное направление которой – развитие экономического сотрудничества государств в рамках ООН, Межгосударственный совет стран – участниц СНГ(МГС), в котором представлены все национальные организации по стандартизации этих государств. МГС принимает межгосударственные стандарты. В 1995г. Совет ИСО признал МГС региональной организацией по стандартизации в странах СНГ.

Существует ряд других международных организаций по стандартизации, таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН(ФАО), цель которой – поднятие уровня питания и жизни народов, увеличение эффективности производства продовольственных и сельскохозяйственных продуктов.

Другой значимой организацией является Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ), цель ее – достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья.

Выводы

Главной задачей стандартизации является создание прогрессивной системы нормативно – технической документации и ее внедрение и применение при разработке, производстве и эксплуатации продукции, удовлетворяющей потребности народного хозяйства, населения, обороны страны и экспорта.

В стандартах концентрированно выражается уровень развития науки и техники и в тоже время от уровня требований стандартов в значительной степени зависит дальнейшее развитие научно – технического прогресса.

Введение в действие Государственной системы стандартизации (ГСС) способствует усилению роли стандартизации в ускорении технического прогресса, повышении качества продукции и экономической эффективности производства.

Конечный результат стандартизации является внедрение и выпуск продукции в строгом соответствии с требованиями стандартов.

Вопросы для повторения

- Что называется стандартизацией?

- Какова цель стандартизации?

- Что такое стандарты?

- Назовите нормативные документы по стандартизации.

- Что такое унификация?

- Что понимается под систематизацией?

- Что такое агрегатирование?

- Какова цель разработки и внедрения Государственной системы стандартизации РФ(ГСС)?

- Как называется главная организация по стандартизации в России?

- Каковы стадии разработки стандартов?

- Как называется международная организация по стандартизации?

- Какие задачи ставит перед собой ИСО?

3. Стандартизация основных форм взаимозаменяемости

3.1 Понятие о взаимозаменяемости

Взаимозаменяемостью изделий называется их свойство равноценно заменять друг друга при использовании другим однотипным изделием.

Детали и сборочные единицы будут взаимозаменяемы только  тогда, когда их размеры и форма находятся в заданных пределах.

Взаимозаменяемость может быть полной и неполной, внешней и внутренней.

Полная взаимозаменяемость это взаимозаменяемость, которая обеспечивает   беспригоночную сборку (или замены при ремонте) любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы, а последних – в изделия.

Полную взаимозаменяемость экономически целесообразно применять для деталей с точностью не выше 5…6 квалитетов и для составных частей изделий, имеющих небольшое число деталей.

Неполная взаимозаменяемость осуществляется не по всем, а по отдельным геометрическим, электрическим и другим параметрам; групповой подбор деталей (селективная сборка), применение компенсаторов, регулирования положения некоторых частей машин и приборов, пригонка и другие дополнительные технологические мероприятия.

Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость покупных  и кооперируемых изделий(монтируемых в другие сложные изделия) и сборочных единиц по эксплуатационным показателям, а так же по размерам и форме присоединительных поверхностей. Например, в подшипниках качения внешнюю взаимозаменяемость обеспечивают по наружному диаметру кольца и внутреннему диаметру внутреннего кольца, а также по точности вращения.

Внутренняя взаимозаменяемость распространяется на детали, сборочные единицы и механизмы, входящие в изделия. Например, в подшипнике качения внутренней взаимозаменяемостью обладают тела качения и кольца.

3.1.1. Предельные размеры, предельные отклонения и допуски.

Определяющими размерами при назначении допусков являются следующие параметры.

Номинальный размер (D, d, l и др.) – размер, который служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяют предельные размеры. Для деталей, составляющих соединение, номинальный размер является общим. Номинальные размеры деталей определяют путем расчета их на прочность и жесткость. Полученные путем расчета размеры, следует округлять (как правило, в большую сторону). Они должны соответствовать значениям, указанным в ГОСТ 6636-69 (Ряды основных нормальных линейных размеров), но с некоторым округлением.

Действительным размером называют размер, полученный в результате измерения с допустимой погрешностью.

Больший из предельных размеров называют наибольшим предельным размером, меньший – наименьшим предельным размером. Их обозначают Dмах и Dмин для отверстия, dмах  и dмин – для вала. Действительный размер годной детали должен находиться между предельными размерами или может быть равен им.

Для упрощения чертежей введены предельные отклонения от номинального размера: верхнее предельное отклонение и нижнее предельное отклонение.

Верхним предельным отклонением ES, es называют алгебраическую разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

Нижним идеальным отклонением EI, ei называют алгебраическую разность между наименьшим предельным и номинальным размерами.

Для отверстия ES=Dмах – D; EI=min – D; для вала es=dmax – D; ei = dmin – D.

На чертежах номинальные и предельные размеры и их отклонения проставляют в миллиметрах (например, 42−0.013+0.003; 42+0.011; 42−0.025). Предельные отклонения в таблицах допусков представляются в микрометрах.

Верхнее отклонение ставят немного выше номинального размера, а нижние – немного ниже. Если абсолютные значения отклонений равны, то их величину один раз со знаком  с номинальным размером и одинаковым с ним шрифтом  (например, 60±0.2). Отклонение, равное нулю, на чертежах не ставят. В этом случае указывают только одно отклонение положительное на месте верхнего или отрицательное на месте нижнего предельного отклонения, например 200+0.2; 200−0.2.

Высота цифр числовых значений предельных отклонений приблизительно равна половине высоты размерного шрифта.

Допуском Т размера называют разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями. Допуск - величина всегда положительная. Он определяет заданную точность изготовляемой детали. С увеличением допуска качество изделий, как правило ухудшается, но стоимость изготовления уменьшается.

Для упрощения допуски изображают в виде полей допусков.

Поле допуска – поле, ограниченное верхним и нижнем предельными отклонениями. На схеме поля допуска условно изображают в виде прямоугольника (рис. 3.1.), верхняя и нижняя сторона которого соответствует верхнему и нижнему предельным отклонениям. Предельные отклонения откладывают по вертикали в определенном масштабе от линии, условно соответствующем номинальному размеру и называемой нулевой линией. Ее обозначают 0-0. Положительные отклонения откладывают вверх от нее, а отрицательные – вниз.

Рис. 3.1. Графическое изображение полей допусков

3.1.2. Понятие о посадках и  допусках посадок

Две или несколько подвижно или не подвижно соединяемых деталей называют сопрягаемыми. Поверхности, по которым соединяются детали, называют сопрягаемыми, остальные – несопрягаемыми (свободными). В соединении деталей, входящих одна в другую есть охватывающие и охватываемые поверхности.

Вал – термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей детали.

Отверстие – термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей.

Основной вал – вал, верхнее отклонение которого равно нулю (es=0) и обозначается буквой h.

Основное отверстие – отверстие, нижние отклонение которого равно нулю (EJ=0) и обозначается буквой  H.

Допуски размеров охватывающей и охватываемой поверхностей сокращенно называют допуском отверстия ТD и допуском вала Td.

При соединении двух деталей образуется посадка.

Посадкой называют характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Посадка характеризует свободу относительного перемещения соединяемых деталей.

В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала посадка может быть с зазором,  натягом или переходная. Расположение полей допусков для разных посадок показано на рис.3.2.

Зазор S – разность размера отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала. Наибольший, наименьший и средний зазоры определяют по формулам:

; ; .

Натяг N – разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия. Наибольший, наименьший и средний натяги определяют по формулам:

; ; Nm=(Nmax+Nmin)2

Посадка с зазором – посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении, а поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала.

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга. В этом случае поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью.

Посадка с натягом – посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении, а поле допуска отверстия расположенного под полем допуска вала.

Допуск посадки – разность между наибольшим и наименьшим допускаемыми зазорами (допуск зазора TS в посадках с зазором) или наибольшим и наименьшим допускаемым натягами (допуск натяга TN в посадках с натягом):

TS=Smax−Smin; TN=Nmax−Nmin

В переходных посадках допуск посадки – сумма наибольшего натяга и наибольшего зазора, взятых по абсолютной величине. Для всех типов посадок допуск посадки численно равен сумме допусков отверстия и вала, т.е.

Рис. 3.2. Расположение полей допусков: 1- отверстий;

2 – вала. Отклонения даны для диаметра 40мм

3.1.3. Принципы построения систем и посадок для типовых

соединений деталей машин.

Системой допусков и посадок называют совокупность рядов допусков и посадок, закономерно построенных на основе опыта, теоретических и экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов. Эта система предназначена для выбора необходимых допусков и посадок типовых соединений деталей машин.

В системе допусков и посадок предусмотрены посадки в системе отверстия и в системе вала.

Посадки в системе отверстия – посадки, в которых различные зазоры и натяги получают соединением различных валов с основным отверстием (рис. 3.3. а), которое обозначаю буквой H.

Основное отверстие – отверстие у которого нижние отклонение EJ=0.

Посадки в системе вала – посадки, в которых различные зазоры и натяги получают соединением различных отверстий с основным валом (рис. 3.3.б), которым обозначают h.

Основной вал – вал верхнее отклонение которого es=0.

Поле допуска основного отверстия, откладывают вверх, а основного вала – вниз от нулевой линии, т.е. в материал детали.

Выбор систем отверстия или вала для той или иной посадки определяется конструктивным, технологическим и экономическим соображениями.

Наибольшее распространение получила система отверстия, которая обеспечивает уменьшение номенклатуры    инструмента. Систему вала применяют, когда вал является готовым изделием (например, наружные кольца подшипников качения, шпонки) или когда система отверстия не может быть применена по соображениям сборки.

Для построения системы допусков устанавливают единицу допуска i, которая является мерой точности и отражает влияние конструктивных, технологических и метрологический факторов на точность.

В системе ИСО для размеров от 1 до 500мм единица допуска в микрометрах принята равной:

Рис. 3.3 Расположение полей допусков для посадок в системе отверстия (а) и в системе вала (б)

где D– среднее геометрическое  крайних размеров каждого интервала размеров.

D=Dmin∗Dmax

где Dmin и Dmах – наименьшее и наибольшее граничные значения интервала номинальных размеров, мм.

Допуск для любого квалитета определяется по формуле:

T=a*i

где а – коэффициент относительной точности, равный числу единицы допуска, зависящий от квалитета и не зависящий от номинального размера.

Для нормирования требуемых уровней точности изготавливаемых деталей установлены квалитеты.

Квалитетом называют совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью, определяемый коэффициентом а, для всех номинальных размеров данного диапазона (например, от 1 до 500мм). Квалитет определяет допуск на изготовление, а следовательно и технологию обработки деталей машины.

В ИСО для размеров до 500мм по величине допуска установлено 19 квалитетов: 01, 0, 1, 2, …,17. Самый точный 01, самый грубый 17. Для образования посадок рекомендуют квалитеты с 5 по 12. Допуск по одному из квалитетов в ИСО обозначают: IТ01, IТ1,…, IТ17. Буквы IТ означают международный допуск.

В системе допусков принято 4 диапазона размеров – до 1мм, свыше 1мм и до 500мм, свыше 500 до 3150, свыше 3150 до 10000мм. Для упрощения системы допусков  каждый диапазон размеров разбит на определенное число интервалов.

Для номинальных размеров от 1 до 500мм установлено 13 интервалов: до 3мм, свыше 3 до 6, свыше 6 до 10 и т.д. Для всех размеров, объединенных в один интервал значения допусков приняты одинаковыми.

3.1.4. Основные отклонения для образования посадок

Для образования посадок с различными зазорами и натягами в ИСО для размеров до 500мм пересмотрено по 27 вариантов основных отклонений валов и отверстий. Основное отклонение – это одно из двух

Рис. 3.4. Основные отклонения отверстий, принятые в системе ИСО

отклонений (верхние или нижние), используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии. В ИСО таким отклонением является отклонения, ближайшее у нулевой линии (рис. 3.4.). Основные отклонения отверстий обозначаются прописными буквами латинского алфавита, валов – строчными буквам. Отклонения А-Н (a - h) предназначены для образования полей допусков в посадках с зазором; отклонения

Js – N (js - n) – в переходных посадках, отклонения P-ZC(p-zc) – в посадках с натягом.

Положение основных отклонений относительно нулевой линии постоянно для всех квалитетов и зависит только от номинального размера.

Второе отклонение, образующее с основным поле допуска, определяется из основного с учетом значения допуска IT.

Для вала ei=es-EI, когда es<0 или es=ei+IT, когда ei>0.

Для отверстий EI=ES-IT, когда ES>0 или ES=EI+IT, когда EI>0.

Таким образом, номинальный размер, для которого указывают поле допуска, обозначают числом, за которое следует условное обозначение, состоящие из буквы и цифры. Например, 30Н7, 20Н8. В обозначение посадки входит номинальный размер, общий для вала и отверстия, за которым следует обозначение полей допусков, сначала – отверстия (числитель), затем – вала (знаменатель). Например,  (или 30Н7/в6).

Для каждого основного отклонения вала величину и знак определяют по эмпирическим формулам, приведенным в справочниках.

У валов с отклонениями js и отверстий с отклонениями Is (не имеющих основного отклонения) оба предельных отклонения определяют исходя только из допуска IT соответствующего квалитета. Для js  и Is  поле допуска симметрично относительно нулевой линии.

Основные отклонения отверстий равны по величине и противоположны по знаку основным отклонениям валов, обозначаемых той же буквой: EI=-es (для отверстий от А до Н); ES=-ei (для отверстий от J до ZC).

3.1.5. Обозначение предельных отклонений и посадок на

чертежах

Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах непосредственно после номинального размера буквенными обозначениями полей допусков или числовыми значениями предельных отклонений (рис. 3.5, б).

Посадки и предельные отклонения размеров детали на сборочных чертежах указывают дробью: в числителе – буквенное

обозначение или числовое значение предельного отклонения отверстия, либо буквенное обозначение с указанием справа в скобках его числового значения, в знаменателе – аналогичное обозначение поля допуска вала (рис. 3.5, г,д). Иногда для обозначения посадки указывают предельное отклонение только  другой  из сопрягаемых деталей (рис. 3.5, е). На рис. 3.5 ж,з приведены специальные случаи обозначения посадок.

Предельные отклонения, не указанные непосредственно после номинальных размеров, и оговоренные общей записью в технических требованиях чертежа, называются неуказанными предельными отклонениями. Неуказанными могут быть только предельные отклонения относительно низкой точности.

Рис. 3.5. Примеры обозначения полей допусков и посадок на чертежах

Для размеров валов и отверстий неуказанные предельные отклонения допускается назначать как односторонними – “в тело” материала (для валов от нуля в минус, для отверстий от нуля в плюс), так и симметричными. Для размеров элементов, не относящихся к валам или отверстиям, назначаются только симметричные неуказанные предельные отклонения.

Общие записи о неуказанных предельных отклонениях, нормируемых квалитетами от 12 и грубее, выполняют следующим образом.

- Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, валов h14, остальных ±IT2.

- Неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров Н12, h12, остальных ±IT2.

В первом примере отклонения Н14 относятся к размерам всех внутренних элементов, а отклонения h14 – к размерам всех наружных элементов.

Во втором примере отклонения Н12 относятся только к диаметрам круглых отверстий, а отклонения h12 – только к диаметру круглых валов.

В общей записи обозначение ±IT2 рекомендуется для симметричных отклонений потому ,что оно распространяется на размеры различных элементов, в том числе и таких, которые не относятся к отверстиям или валам.

3.1.6. Калибры для гладких цилиндрических деталей

Годность деталей с допуском от IT6 до IT17, особенно при массовом и крупносерийном производствах , наиболее часто проверяют предельными калибрами.

По назначению предельные калибры делятся на рабочие и контрольные.

Рабочие калибры предназначенны для контроля изделий в процессе их изготовления. Комплект рабочих предельных калибров

состоит из проходного калибра Р-ПР (им контролирует предельный размер, соответствующий максимальному материалу проверяемого объекта).

Придельные калибры определяют не числовое значение, измеряемые величины, а годность деталей, то есть находится ли ее размер между заданными предельными размерами. Деталь считается годной если проходная сторона калибра под действием собственного веса проходит, а не проходная сторона калибра не проходит по контролируемой поверхности детали. В этом случае считается, что действительный размер детали находится в допустимых пределах. Если проходная сторона калибра не проходит, то эта деталь с исправимым браком; если непроходная сторона калибра проходит, то эта деталь с неисправимым браком. Рабочими калибрами пользуются рабочие контролеры ОТК завода – изготовителя, причем в последнем случае применяют частично изношенные калибры ПР и новые калибры НЕ.

Калибры для отверстий представляют собой одну или двусторонние пробки. Наиболее распространенные рабочие пробки со вставками, имеющими конический хвостовик. Калибры для валов представляют собой жесткие одну или двусторонние скобы. Наиболее распространены односторонние двухпредельные скобы. Применяют так же регулируемые скобы, которые можно настраивать на разные размеры.

При маркировке на калибр наносят номинальный размер детали, для контроля которого предназначен калибр, буквенное обозначение поля допуска изделия, цифровые величины предельных отклонений изделия, тип калибра и товарный знак завода – изготовителя. Например 60Н7 (+00,3)ПР Δ.

Контрольные калибра используют для установки регулируемых калибр - скоб и контроля не регулируемых калибр-скоб. Контрольный калибр для проверки износа проходных рабочих скоб обозначают К – И, для проверки проходной стороны новых рабочих калибров К- ПР, для проверки непроходной стороны рабочих калибров К – НЕ.

На рис. 3.6. в качестве примера представлены примеры расположения полей допусков, калибров для номинальных размеров до 180мм с допусками деталей квалитетов IТ6…IT8.

Рис. 3.6. Схема расположения полей допусков предельных калибров для контроля деталей соединения ø60Н7/h6

Приняты следующие обозначения допусков: Н допуск на изготовление калибров для отверстий (Нs – тех же калибров, но сферическими измерительными поверхностями); Н1 – допуск на изготовление калибров валов, Нр – допуск на изготовление контрольных калибров для скоб; z – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного калибра для отверстия относительно наименьшего предельного размера изделия; z1 – отклонение середины поле допуска на изготовление основного калибра для вала относительно наибольшего предельного размера изделия; y допустимый выход

размера изношенного проходного калибра для отверстия за границу поля допуска изделия y1 – допустимый выход размера изношенного проходного размера для вала за границу поля допуска изделия.

Допуски Нр для всех типов контрольных калибров одинаковы. На рабочих чертежах при конструировании калибров проставляет их изначальные размеры. При этом за исполнительный размер пробки принимают ее наибольший предельный размер, а скобы – ее наименьший предельный размер. Исполнительный размер имеет только одно отрицательное меньшее отклонение, а исполнительный размер  скобы – только одно положительное верхнее равное допуску на изготовление.

3.2. Допуски и посадки подшипников качения

Подшипники качения – это стандартные углы, которые выпускают специализированные заводы. Они характеризуются полной внешней взаимозаменяемостью присоединительным поверхностям, которые определяются  наружным диаметром D   наружного и внутренним диаметром d внутреннего кольца, а так же неполной  внутренней взаимозаменяемостью между телами качения и кольцами.

С учетом требований к точности изготовления подшипников качения по ГОСТ 520-71 установлено пять классов точности подшипников, обозначенных (в порядке повышения точности) РО, Р6, Р5, Р4, Р2 (допускается  при обозначении подшипников опускать буквы Р).

Класс точности следует выбирать исходя из требований к точности вращения и условий работы механизма. Для большинства механизмов общего назначения применяют подшипники класса точности О.

Класс точности указывают через тире перед условным обозначением подшипника, например 6-205. Нулевой класс точности на подшипниках не проставляют.

Вследствие овальной, конусообразной и других отклонений при измерении могут быть получены различные значения диаметра колец подшипника в разных сечениях. В связи с этим стандартом установлены предельные отклонения номинального d, D и дополнительно среднего dm Dm диаметра колец. Средние диаметры определяют расчетом как среднее

арифметическое наибольшего и наименьшего диаметров измеряемых в двух крайних сечениях кольца. Подшипник считается годным, если его средние диаметры не выходят за предельные размеры средних диаметров установленных стандартом.

В соответствии со стандартом приняты следующие обозначения полей допусков L0, L6, L5, L4, L2  - поля допусков для среднего диаметра отверстий по классам точности подшипников соответственно 0, 6 , 5 , 4  ,2 (L обозначает основное отклонения для среднего диаметра отверстия подшипника); l0, l6, l5, l4, l2 поля допусков для среднего наружного диаметра подшипников по классу точности 0, 6 , 5, 4 ,2 (l – обозначает основное отклонение для среднего наружного диаметра подшипника).

Для сокращения номенклатуры подшипники изготовливают с отклонениями размеров внутреннего и наружного диаметров, независящими от посадки, по который их будет монтировать. Для всех классов точности верхнее отклонения присоединительных диаметров принято равный нулю. Таким образом диаметры наружного кольца Dm и внутреннего dm приняты соответственно за диаметры основного вала и основного отверстия ,а следовательно посадку соединения наружного кольца с корпусом назначают в системе вала, а посадку соединения внутреннего кольца с валом – системе отверстия. При этом поле допуска на диаметр отверстия внутреннего кольца располагается в “минус” от номинального размера ,а не в “плюс” как у обычного основного отверстия, то есть не в “тело” кольца, а вниз от нулевой линии.

При таком расположении поля допуска отверстия внутреннего кольца, для получения соединений колец с валами с небольшим натягом не нужно прибегать к специальным посадкам, их можно получать, использую поля допусков переходных посадок n6, m6, k6, js6 или те же поля допусков 5 и 4 квалитетов.

Посадку подшипника качения на вал и в корпус выбирают в зависимости от типа и размера подшипника, условий его эксплуатаций, значений и характера действующих на него нагрузок и виды нагружения колец.

По ГОСТ 3325-85 различают три основных вида нагружения колец: местное, циркуляционное и колебательное.

Местным нагружением кольца называют такой вид нагружения при котором действующая на подшипник результирующая радиальная нагрузка (например, натяжение приводного ремня, сила тяжести

конструкции) постоянно воспринимается одним и тем же ограниченным участком дорожки качения кольца и передается соответствующему ограниченному участку посадочной поверхности вала или корпуса.

Кольцо подшипника с местным нагружением монтируют в подшипниковом узле с зазором, чтобы кольцо под действием толчков и вибраций постепенно проворачивалось относительно посадочной поверхности.

Кроме того, зазор компенсирует температурные расширения валов и корпусов.

Циркуляционным нагружением кольца называют такой вид нагружения, при котором действующая результирующая радиальная нагрузка воспринимается последовательно всей окружностью дорожки качения и передается ею всей посадочной поверхности вала или корпуса.

При циркуляционном нагружении монтаж подшипника на вал или в корпус осуществляют по посадке с натягом, чтобы исключить проскальзывание кольца по посадочной поверхности подшипникового узла. При циркуляционном нагружении колец подшипников посадки, выбирают по интенсивности радиальной нагрузки РR  на посадочную поверхность. Интенсивность нагрузки определяют по формуле

PR=Fr∗k1∗k2∗k3b

где Fr - радиальная нагрузка на опору;

k1,k2,k3  - коэффициенты;

b – посадочная ширина посадочного места;

b= B – 2r (В  -ширина подшипника, r – координата монтажной фаски внутреннего и наружного кольца подшипников).

Колебательным нагружением кольца подшипника качения называют такой вид нагружений, при котором неподвижное кольцо подшипника подвергается одновременному воздействию двух радиальный нагрузок: постоянной по направлению Fr и вращающийся Fc.

Основное правило выбора посадок колец подшипников качения состоит в том, что кольцо сопрягаемое с вращающейся деталью, должна иметь с ней неподвижное соединение; другое кольцо, сопрягаемое с неподвижной деталью должно иметь посадку, обеспечивающую

проскальзывание кольца, что необходимо для равномерного износа беговой дорожки при местном нагружении.

Поля допусков отверстий валов, применяемых в различных условиях установки подшипников приведены на рис. .3.7.

Рис. 3.7. Поля допусков отверстий и валов, применяемые в

различных условиях установки подшипников

3.3 Стандартизация точности шпоночных соединений

3.3.1 Допуски и посадки шпоночных соединений

Для соединений деталей машин с валами, когда к точности центрирования соединяемой детали не предъявляют повышенных требований применяют шпоночные соединения. По форме стандартные шпонки подразделяют на призматические , сегментные, клиновые и тангенциальные. Наибольшие применение нашли призматические шпонки.

Шпоночные соединения подразделяют на ненапряженные (с призматическими и сегментными шпонками) и напряженные (с клиновыми и тангенциальными шпонками). Напряженные соединения передают не только крутящий момент, но и осевую силу.

В любом шпоночном соединении имеются две разные посадки: посадка шпонки в паз вала и посадка ее в пасс втулки, что предопределяет применение системы вала (валом является шпонка). В системе вала посадочным размером, является ширина шпонки b по которой предусмотрены 3 вида соединения: свободное, нормальное, плотное (табл. 3.1.).

Все три вида соединения могут быть использованы в случае применения призматических шпонок, причем свободное соединение допускает взаимное перемещение деталей в осевом направлении по пазу втулки, что требуется в сцепных муфтах, тормозных устройствах.

Соединение с сегментными шпонками могут выполняться токлько нормальными и плотными.

Соединение с клиновыми, тангенциальными шпонками является напряженными с уклоном 1:100 на шпонке в дне паза втулки.

Таблица 3.1.

Соединение шпонок с пазами по ширине b поля допусков по ИСО

| Соединение | Шпонка | Пазы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вала | Втулки |
| Свободное | h9 | H9 | D10 |
| Нормальное |  | N9 | Js9 |
| Плотное |  | P9 | P9 |

Поля допусков на остальные (непосадочные) размеры установлены следующие: на высоту шпонки h11 (при высоте до 6 мм h9), на длину шпонки h14 (диаметр сигментной шпонки h12), на глубину паза вала и втулки нижнее отклонение 0, верхнее от +0,1 до +0,3 (в зависимости от значений глубины), на длину шпоночного паза на валу H15.

Контроль шпоночных соединений в серийном и массовом производствах осуществляют комплексным предельными калибрами (пробками и кольцами), а ширину пазов контролирует пластинами. Допуски калибров для шпоночных соединений регламентированы ГОСТ 24109-80.

3.4. Стандартизация точности шлицевых соединений

3.4.1. Допуски и посадки шлицевых прямобочных соединений.

Наиболее важными преимуществами шлицевых соединений перед шпоночными является возможность передачи больших крутящих моментов, высокая прочность и надежность соединения, повышенная точность центрирования и направления втулок на валы.

Шлицевые соединения в зависимости от профиля зубьев (шлицев) разделяют на прямобочные, эвольвентные и треугольные. Наиболее распространены шлицевые соединения с прямобочным профилем зуба, имеющие четное число зубьев (6, 8, 10, 16 или 20). Установлены три градации высот и чисел зубьев для одного и того же диаметров. В соответствии с этим соединения делят на легкую, среднюю и тяжелую.

Допуски и посадки шлицевых соединений зависят от их обозначений и принятой системы центрирования втулки относительно вала. Существуют три способа центрирования: по поверхности диаметрами d (рис. 3.8, а) или D (рис. 3.8, б) и по боковым поверхностям зубьев с размером b (рис . 3.8., в).

Центрирование по d целесообразно в тех случаях, когда втулка имеет высокую твердость и ее нельзя обрабатывать чистовой протяжкой (тогда отверстия шлифуют на обычном внутришлифовальном станке)

или когда могут возникать значительные искривления дефектных валов после термической обработки. Этот способ обеспечивает точное центрирование; его применяют обычно для подвижных соединений.

Центрирование по D  рекомендуется, когда втулку термически не обрабатывают или когда твердость ее материала после термической обработки допускает калибровку протяжкой, а вал – фрезерование до получения окончательных размеров зубьев. При этом вал по наружному диаметру шлифуют на обычном круглошлифовальном станке. Такой способ центрирования прост, экономичен. Его применяют для неподвижных соединений, а так же для подвижных воспринимающих наибольшие нагрузки.

Центрирование по боковым поверхностям зубьев размером b целесообразно при передаче знакопеременных нагрузок, больших крутящих моментов а так же при реверсивном движении. Этот метод способствует более равномерному распределению нагрузки между зубьями, но не обеспечивает высокой точности центрирования, и по этому его редко применяют.

Посадки шлицевых соединений назначают в системе отверстия по центрирующей цилиндрической поверхности и одновременно по боковым поверхностям впадин втулки и зубьев вала (т.е. по d и b или D и b или только b). Допуски и основные отклонения размеров d, D, b шлицевого соединения назначают по ГОСТ 25346-82.

Рис. 3.8 Размеры и способы центрирования (а, б, в); схема расположения полей допусков (г) шлицевых соединений с прямобочный профилей зубьев

Для не центрирующих диаметров установлены следующие поля допусков: для D при центрировании по d или b a11 для вала H12 для втулки; для d при центрировании по D или b H11 для втулки. При указанных полях допусков не центрирующих диаметров создаются значительные зазоры, обеспечивающие сопряжения только по посадочным поверхностям и обеспечивающие сборку шлицевых соединений.

На чертежах и в технической документации обозначение шлицевых соединений валов и втулок должны содержать букву обозначающую поверхность центрирования, число зубьев и номинальные размеры d, D и b соединения вала и втулки, обозначения полей допусков или посадок диаметров, а так же размера b, помещаемого после соответствующих размеров. Допускается не указывать в обозначениях допуски не центрирующих диаметров.

Пример условного обозначения соединения с числом зубьев z=8, внутренним диаметром d=36мм, наружным диаметром D=40мм, шириной зуба b=7мм, с центрированием по внутреннему диаметру, посадкой по диаметру центрирования H7/е8 и по размеру в D9/f8:

d – 8*36H7/e8*40H12/a11*7D9/f8

Шлицевые соединение контролирует комплексными проходными калибрами.

При этом по элементный контроль осуществляют непроходными калибрами или измерительными приборами. При использовании комплексных калибров отверстия считают годным, если комплексный калибр – пробка проходит, а диаметр и ширина паза не выходят за установленные верхние пределы; вал считают годным, если комплексный калибр – кольцо проходит, а диаметры и толщина зуба не выходят за установленные нижние пределы.

3.5. Расчет допусков и размеров входящих в размерные цепи

3.5.1. Основные термины и определения

Размерной цепью называют совокупность размеров образующих замкнутый контур и участвующих непосредственно в решении поставленной задачи. С помощью размерных цепей определяют точность взаимного расположения осей и поверхностей одной детали по отношению к другой, входящей в узел или механизм.

Необходимые условия для составления и анализа размерной цепи – замкнутость ее размерного контура. Размеры образующие размерную цепь, называют звеньями размерной цепи.

По взаимному расположению звеньев размерные цепи бывают линейные, плоские и пространственные.

Линейной называют  размерную цепь, если все ее звенья номинально параллельны одно другому  и следовательно, могут

проектироваться без изменения их величины на две или несколько параллельных линий.

Плоской называют размерную цепь, если все ее звенья лежат в одной или несколько параллельных плоскостях.

Пространственной называют размерную цепь, все или часть звеньев которой расположены в не параллельных плоскостях.

Угловыми размерными цепями называют размерные цепи, звенья которых являются угловые размеры.

Задачу обеспечения точности изделий при конструировании решают с помощью:

конструкторских, при изготовлении технологических, а при измерении измерительных размерных цепей.

Звенья размерных цепей делят на составляющие и одно замыкающее. Замыкающим называют размер А0 (рис. 3.9), который получается последним в процессе обработки детали или сборки узла машины. Его значение и точность зависят от значений и точности остальных размеров цепи, называемых составляющими. Составляющие размеры обозначают А1, А2…Аm-1 (для цепи А), В1, В2, …Вm-1 (для цепи B) и так далее.

Звено размерной цепи которое определяет функционирование механизма называют исходным (функциональным) размером (например, зазор между шлицом цилиндра и поршнем). В процессе сборке исходный размер, как правило, становиться замыкающим.

Замыкающий размер А0 зависит от размера А1 (рис.3.9) называемого увеличивающим (чем больше его величина, тем больше значение А0) и размера А2, называемого уменьшающим (при его увеличении А0 уменьшается).

Замыкающее звено может быть положительным, отрицательным и равным нулю.

Размерную цепь условно изображают в виде схемы (рис. 3.9, а): увеличивающие звенья обозначают стрелками, направленными вправо, уменьшающие звенья – стрелками направленными влево.

Расчет размерных цепей позволяет установить количественную связь между размерами деталей машин; уточнить номинальное значение и допуски взаимосвязанных размеров; добиться правильной простановки размеров на рабочих чертежах. При этом различают две задачи, отличающихся последовательностью расчетов.

Рис. 3.9 Схемы размерных цепей

Первая задача. По заданным номинальным размерам и предельным отклонениям составляющих звеньев цепи определить номинальный размер, предельные отклонения и допуск замыкающего звена (проверочный расчет).

Вторая задача. По заданным номинальным размерам всех звеньев цепи и заданным предельным размерам исходного размера определить допуск и предельные отклонения составляющих размеров (проектный расчет).

Существуют методы расчета размерных цепей, которые обеспечивают полную и неполную взаимозаменяемость при внедрении результатов расчета. Кроме того, применяют теоретико-вероятностным метод расчета размерных цепей.

Чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость, размерные цепи рассчитывают методом максимума – минимума, при котором допуск замыкающего размера определяют арифметическим сложением допусков составляющих размеров. Этот метод учитывает только предельные отклонения звеньев размерной цепи и самые неблагоприятные их сочетания, обеспечивает заданную точность сборки без подгонки деталей.

3.5.2 Решение первой задачи размерной цепи

Рассмотрим решение первой задачи по методу максимум - минимума на следующем примере. На рис. 3.9.,б у детали вначале обрабатывают базовую плоскость 1 (как чисто); затем по настройке от этой базы – плоскость 2 по размеру А2 = 28±0,14мм и плоскость 3 по размеру А1 = 60 ± 0,2мм.

В данной размерной цепи размер А0 является замыкающим, А1 – увеличивающим ,А2 – уменьшающим:

А0=А1-А2=60-28=32мм

В общем случае при n увеличивающих, и р уменьшающих размерах номинальный размер замыкающего звена размерной цепи

A0=j=1nAjув−j=n+1n+pAjум			(3.1)

Составляющие размеры могут изменяться в установленных допусками пределах. При сочетании наибольших увеличивающих и наименьших уменьшающих составляющих размеров замыкающий размер будет иметь наибольшее значение, а при сочетании наименьших

увеличивающих и наибольших уменьшающих составляющих размеров – наименьшее значение:

A0max=j=1nAmax.ув.−j=n+1n+pAjmin.ум; 					(3.2)

A0min=j=1nAjmin.ув−j=n+1n+pAjmax.ум; 				(3.3)

По уравнениям (3.2) и (3.3) находим предельные размеры замыкающего звена для нашего примера:

Aomax=60,20−27,86=32,34мм

Amin=59,80−28,14=31,66мм

Учитывая, что разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами есть допуск, вычитая почлено равенство (3.3) из равенства (3.2), получим

TAO=j=1nTAjув+j=n+1n+pTAjум

Если принять общее число звеньев в цепи равным m, а общее число составляющих звеньев равным m-1=n+p, то

TAO=j=1m−1TAj(3.4)

т.е. допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляющих размеров.

Таким образом, при TA1=0,40 мм и TA2=0,28 мм TAo=0,40 + 0,28 = 0,68(мм).

Как следует из равенства (3.4) погрешность замыкающего звена суммирует погрешности всех составляющих размеров. Поэтому, чтобы обеспечить наименьшую погрешность замыкающего звена, размерная цепь должна состоять из возможно меньшего числа звеньев, т.е. при конструировании изделий необходимо соблюдать принцип кратчайшей размерной цепи.

Кроме того, порядок обработки и сборки деталей следует сроить так, чтобы замыкающим был менее ответственный размер (т.к. его погрешность наибольшая).

На основании уравнения (3.4) допуск любого составляющего размера Aq при условии, что известны допуски остальных размеров цепи, включая замыкающий, будет

TAq=TAo−j=1m−2TAj   (3.5)

Для определения предельных отклонений замыкающего звена удобно использовать координату середины поля допуска Ec(Aj) и половину допуска TAj/2.

Для любого составляющего звена.

ESAj=ECAj+TAj2;    (3.6)

где ES, Ei – расчетные значения верхнего и нижнего предельных отклонений, а не стандартные.

По аналогии

ESAO=ECAO+TAO2   (3.7)

Выразим наибольший предельный размер в виде алгебраической суммы номинального размера и верхнего отклонения, а наименьший предельный размер – в виде алгебраической суммы номинального размера и нижнего отклонения. Тогда преобразуя уравнения (3.2) м (3.3), получим

AO+ESAO=j=1nAj+ESAjув−j=n+1n+pAj+EjAjум (3.8)

AO+EjAO=j=1nAj+EjAjув−j=n+1n+pAj+ESAjум(3.9)

Вычитая почленно из уравнений (3.8) и (3.9) уравнение (3.1), получим соответственно уравнения для определения верхнего и нижнего отклонений замыкающего звена:

(3.10)

(3.11)

По формулам (3.10) и (3.11) найдем отклонения замыкающего звена размерной цепи для нашего примера:

ESAO=0,2−−0,14=0,34мм

Таким образом, замыкающий Ao = 31±0,34 мм. Полученные уравнения (3.10) и (3.11) можно выразить через координату середины поля допуска, пользуясь уравнениями (3.6) и (3.7):

ECAO+TAO2=j=1nECAj+TAj2ум−j=n+1n+pECAj−TAj2ум,

ECAO−TAO2=j=1nECAj−TAj2ув−j=n+pn+pECAj+TAj2ум

Сложив почленно эти уравнения и разделив на 2, получим выражение для определения координаты середины поля допуска замыкающего звена

ECAO=j=1nECAjув−j=n+1n+pECAjум

3.5.3 Решение второй задачи размерной цепи

Рассмотрим решение второй задачи размерной цепи. Такая задача встречается на практике чаще. Она является более важной, так как конечная цель расчета допусков составляющих размеров при заданной точности сборки (заданном допуске исходного звена) – обеспечить выполнение машиной ее функционального назначения. Эту задачу решают способом равных допусков или способом допусков одного квалитета.

Способ равных допусков применяют, если составляющие размеры имеют один порядок (например, входят в один интервал диаметров) и могут быть выполнены с примерно одинаковой экономической точность. В этом случае можно условно принять

TA1 = TA2 = …. = TmAj

Тогда из уравнения TAO=j=1m−1TAj получим TAO=m−1TmAj откуда			 TmAj=TAOm−1

Полученный средний допуск TmAj корректируют для некоторых составляющих размеров в зависимости от их величины, конструктивных и технологических требований, таким образом, чтобы выполнить условие

TAO≥j=1m−1TAj

Способ равных допусков рекомендуется только для предварительного назначения допусков составляющих размеров, так как он недостаточно точен.

Способ допусков одного квалитета применяют если все составляющие цепь размеры выполнены с допуском одного квалитета и допуски этих размеров зависят от их номинального значения. Требуемый квалитет определяют следующим образом. Величина допуска каждого составляющего размера TAj=aj⋅i, где i – единица допуска.

Для размеров от 1 до 500 мм

i=0,45⋅3D+0,001⋅D,

где D – средний геометрический размер для интервала диаметров, к которому относится данный линейный размер.

Тогда можно записать

TAj=aj0,45⋅3D+0,001D,

где aj – число единиц допуска, содержащееся в допуске данного j – го размера.

Далее согласно тому, что TAO=j=1m−1TAj, можно записать

TAO=a1⋅i1+a2⋅i2+....+am−1⋅im−1

Принимая по условию задачи a1=a2=…am получим

TAO=amj=1m−10,45⋅3D+0,001D

откуда am=TAOj=1m−10,45⋅3L+0,001D

где TAO – в мкм; D – в мм

По расчетному значению am выбирают ближайший по справочным данным квалитет. По этому квалитету по таблицам стандартов находят допуски составляющих размеров в соответствии с их номинальным значением, корректируют их значение, учитывая конструктивно – эксплутационные требования и возможность применения такого процесса изготовления, экономическая точность которого близка к требуемой точности размеров. Допуски для охватывающих размеров рекомендуется определять, как для основного отверстия, а для охватываемых  - как для основного вала. При этом следует соблюдать условие

TAO≥j=1m−1TAj

После нахождения допусков TA1, TA2, ….. TAm-1 по заданным ES(AO) и Ei(AO) определяют величины и знак верхних и нижних отклонений составляющих размеров так, чтобы они удовлетворяли уравнения (3.10) и (3.11).

Способ назначения допусков одного квалитета более обоснован по сравнению со способом равных допусков.

3.6. Стандартизация точности углов и конических соединений.

3.6.1. Система допусков углов

Основными размерами углов призматических элементов деталей являются угол α и его меньшая сторона L1 (рис. 3.10,а). Основным параметром конического соединения является конусность С, под которой понимается отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию L между ними (рис.3.10,б), т.е.

где α – угол конуса;

α/2 – угол уклона.

Рис.3.10	 Основные размеры и допуски призматических элементов деталей (а, д) и конусов (б, в, г).

Допуски углов конусов и призматических элементов деталей стандартизованы с длиной меньшей стороны угла до 2500мм ГОСТ 8908–81 устанавливает 17 степеней точности допусков углов: 1, 2, …, 17. Точность убывает с увеличением порядкового номера степени точности.

При обозначении допуска угла заданной точности к обозначению допуска угла АТ добавляют номер соответствующей степени точности: АТ1, АТ2, … АТ17. Допуск угла – это разность между наибольшим и наименьшим предельными углами.

Для каждой степени точности установлены:

- допуск угла АТα (точное значение), выраженный в радианах и в градусах, минутах и секундах  (округленное значение). На чертежах рекомендуется указывать округленные значения допуска ;

- допуск угла АТh, выраженный отрезком на перпендикуляре к стороне угла, противолежащему углу АТα на расстоянии L1 от вершины этого угла (рис.3.10, г, д); практически этот отрезок равен длине дуги с радиусом L1, стягивающей угол АТα ;

- допуск угла конуса АТD, выраженный допуском на разность диаметров в двух нормальных к оси конуса сечениях на заданном расстоянии L между ними (определяется по перпендикуляру к оси конуса) (рис.3.10, в).

Допуск АТh назначают на конусы, имеющие конусность более 1:3 в зависимости от длины L1. Значение допуска АТh определяют по формуле:

где АТh – мкм; АТα – мкрад; L1 – мм.

Для конусов с конусностью не более 1:3 принимают L1=L и назначают допуски АТD; значение .

Для конусов с конусностью более 1:3 значение допуска АТD определяют по формуле:

,

где α – номинальный угол конуса.

3.6.2. Система допусков и посадок конических соединений.

Конические соединения служат для передачи крутящих моментов, центрирования соединяемых деталей, регулирования в процессе сборки величины зазора или натяга путем взаимных осевых смещений соединяемых деталей и уплотнения стоков. Аналогично цилиндрическим соединениям они подразделяются на 3 разновидности: подвижные соединения с гарантированным зазором (например, конические подшипники скольжения), в которых обеспечивается зазор после фиксации взаимного осевого положения наружного и внутреннего конусов; переходные соединения в которых после фиксации положения возможно получение как зазора, так и натяга; соединения с натягом, в которых обеспечивается натяг.

ГОСТ 25346–82 устанавливает два способа нормирования допуска диаметра конуса.

По первому способу устанавливают допуск диаметра ТD, одинаковым в любом поперечном сечении конуса и определяющий два предельных конуса, между которыми должны находиться все точки поверхности действительного конуса (рис.3.11.)

Рис. 3.11. Действительные и предельные конусы.

Допуск ТD ограничивает также отклонения угла конуса и отклонения формы конуса, если эти отклонения не ограничены меньшими допусками.

При втором способе нормирования устанавливают допуск ТDS  только в заданном сечении конуса. Этот допуск не ограничивает отклонения угла и формы конуса. Допуск формы FT определяется суммой допусков круглости поперечного сечения конуса и прямолинейностью его образующих. Допуски ТD и ТDS выбирают соответственно по диаметру большого основания конуса или диаметру в заданном сечении конуса.

При рассмотрении допусков и посадок конических соединений пользуются терминами:

основная плоскость – плоскость поперечного сечения конуса, в котором задается номинальный диаметр конуса;

базовая плоскость – плоскость, перпендикулярная к оси конуса и служащая для определения осевого положения основной плоскости или осевого положения данного конуса относительно сопрягаемого с ним конуса;

базовая и основная плоскости могут совпадать;

базорасстояние  конуса (Ze для наружного конуса и Zi для внутреннего) – расстояние между основной и базовой плоскостями конуса; этот термин применим и для соединения двух конусов;

базорасстояние соединения Zp – осевое расстояние между базовыми плоскостями сопрягаемых наружного и внутреннего конусов.

Для конических соединений установлены посадки с зазором, натягом и переходные. По способу фиксации осевого расположения сопрягаемых конусов посадки разделяют на посадки с фиксацией путем совмещения конструктивных элементов конусов (базовых плоскостей); посадки с фиксацией по заданному осевому смещению конусов; посадки с фиксацией по заданному осевому расстоянию между базовыми плоскостями сопрягаемых конусов; посадки с фиксацией по заданной силе запрессовки (посадки с натягом). Первые два типа посадок назначают в системе отверстия с полями допусков, сопрягаемых конусов одного квалитета. Соединения с зазором применяют в соединениях, в которых необходимо регулировать зазор между сопрягаемыми деталями (например, соединения конусной шейки шпинделя станка с конусными вкладышами подшипника скольжения).

Соединения с натягом могут быть получены путем приложения осевой силы, создающей соответствующий натяг, необходимый для передачи крутящего момента. Под влиянием осевой силы происходит самоцентрирование деталей (оси сопрягаемых деталей совпадают).

Конусные соединения обеспечивают более легкую по сравнению с цилиндрическими соединениями разборку, позволяют регулировать натяг в процессе работы.

Для получения различных посадок ГОСТ 25307–82 установлены следующие основные отклонения: α, е, f, g, h, js, k, m, n, p, r, s, t, u, x, z для наружных конусов и Hs, Js, N  - для внутренних. Эти основные отклонения в сочетании с допусками квалитетов 4-12 образуют поля допусков.

3.6.3. Методы и средства контроля углов и конусов.

Существуют сравнительный и тригонометрический методы контроля углов. В основу первого метода положено сравнение контролируемых углов с угловыми мерами, угольниками и угловыми шаблонами.

Для измерения плоских углов с точностью до двух минут и грубее применяют угломер с нониусом, универсальный и оптический угломеры. Для проверки центральных углов (углов, образованных двумя радиусами), а также для точных, угловых делений при обработке деталей используют оптические делительные головки с ценой деления 5, 10 и 60 секунд.

Для контроля углов конусов применяют тригонометрический метод вычисления и синусную линейку.

Гладкие конические детали с допусками диаметров от IT4 до IT12, степенями точности допусков углов конусов от 4 до 9 и конусностью от 1:3 до 1:50 контролируют конусными калибрами. (ГОСТ 24932–81).

3.7. Стандартизация точности резьбовых соединений.

3.7. Стандартизация точности резьбовых соединений

3.7.1. Эксплуатационные требования к резьбовым

соединениям.

Резьбовые соединения широко распространены в машиностроении. В большинстве современных машин свыше 60% всех деталей имеют резьбу. По эксплуатационному назначению различают резьбы общего применения и специальные. К первой группе относятся резьбы:

крепежные (метрическая, дюймовая), применяемые для разъемного соединения деталей машин, основное их назначение – обеспечение прочности соединений и сохранение плотности стыка в процессе длительной эксплуатации;

кинематические (трапецеидальная и прямоугольная), применяемые для ходовых винтов, винтов суппортов станка и столов измерительных приборов, основное их назначение – обеспечение точного перемещения при наименьшим трении и (упорная) для преобразования вращательного движения в прямолинейное в прессах и домкратах, главное требование обеспечить плавность вращения и высокую нагрузочную способность;

трубные и арматурные (трубная цилиндрическая и коническая, метрическая коническая), применяемые для трубопроводов и арматуры, основное требование к ним – обеспечение герметичности соединения. Общими из всех резьб выделяют метрическую крепежную резьбу.

3.7.2. Основные параметры метрической резьбы.

К параметрам резьбы (рис.3.12.) относят: профиль, средний d2 (D2), наружный d(D) и внутренний d1 (D1) диаметры наружной (внутренней) резьбы; шаг Р (для многозаходной резьбы ход Рn); угол профиля α; высота исходного треугольника Н; угол подъема резьбы ψ, а также длина свинчивания l, рабочая высота профиля Н1 и номинальный радиус закругления впадины внутренней резьбы R. Профиль, номинальные размеры диаметров, а также параметры Р, α и Н1 являются общими для наружной (болта) и внутренней (гайки) резьб. Предусмотрены плоские срезы вершин и впадин резьбы на расстоянии Н/8 для болта и Н/4 для гайки от вершин исходного треугольника.

Рис.3.12. Профиль и основные параметры метрической резьбы для диаметров от 1 до 600мм.

Профиль резьбы – это сечение витка в плоскости, проходящей через ось резьбы. На рис.3.12. утолщенной линией представлен номинальный профиль метрической резьбы, который является общим для болта и гайки.

d2 (D2) – средний диаметр резьбы, под которым понимают диаметр воображаемого цилиндра, соосного с резьбой, образующие которого в любой осевой плоскости делятся боковыми сторонами витков на равные части:

d(D) – наружный диаметр резьбы, под которым понимают диаметр воображаемого цилиндра, описанного касательно к вершинам наружной резьбы или впадинам внутренней.

Числовое значение наружного диаметра используют для обозначения резьбы, т.е. принимают его за номинальный.

d1 (D1) – внутренний диаметр резьбы, под которым понимают диаметр воображаемого цилиндра, вписанного касательно к впадинам наружной резьбы или вершинам внутренней.

Р – шаг резьбы, определяемый расстоянием между соседними одноименными боковыми сторонами профиля, измеренном в направлении, параллельно оси резьбы, на расстоянии равном половине среднего диаметра от этой оси.

Рn – ход резьбы, определяемый величиной относительного осевого перемещения винта (гайки) за один оборот. Эта величина, оценивается расстоянием между ближайшими одноименными боковыми сторонами профиля, принадлежащими одной и той же винтовой поверхности в направлении, параллельном оси резьбы. У однозаходной резьбы ход равен шагу. В многозаходной резьбе  где n – число заходов.

α – угол профиля резьбы, определяемый между боковыми сторонами профиля в осевой плоскости (для метрической резьбы α=60о).

Н – высота исходного треугольника, под которой понимают высоту остроугольного профиля, полученного при продолжении боковых сторон профиля до их пересечения.

Н1 – рабочая высота профиля, под которой понимают высоту соприкосновения сторон профиля наружной и внутренней резьб в направлении перпендикулярном оси резьбы.

Ψ – угол подъема резьбы, под которым понимают угол, образованный касательной к винтовой линии в точке, лежащей на среднем диаметре резьбы и плоскостью, перпендикулярной к оси резьбы. Угол подъема определяется по формуле:

.

l – длина свинчивания резьбы (высота гайки), под которой понимают длину соприкосновения винтовых поверхностей наружной и внутренней резьбы в осевом направлении.

Метрическую резьбу подразделяют на два типа: с крупным шагом для диаметров от 1 до 68мм и с мелким шагом. Резьбу с крупным шагом обозначают буквой М и номинальным диаметром, например М24. Резьбу с мелким шагом обозначают буквой М, номинальным диаметром и шагом, например М10х0,5. Для левой резьбы после условного обозначения ставят буквы LН, например М24LH. Многозаходные резьбы  обозначают буквой М, номинальным диаметром, числовым значением хода и в скобках буквой Р и числовым значением шага, например М24х3(Р1).

3.7.3. Предельные контуры резьбы.

При изготовлении резьбовых деталей неизбежны погрешности профиля резьбы и ее размеров, возможны неконцентричность диаметральных сечений и другие отклонения, которые могут нарушать

свинчиваемость ухудшающей качество соединений. Для обеспечения свинчиваемости и качества соединения действительные контуры свинчиваемых деталей, определяемые действительными значениями диаметров, угла и шага резьбы, не должны выходить за предельные контуры по всей длине свинчивания.

Основными погрешностями резьбового соединения являются погрешности шага и половины угла профиля.

Отклонение шага резьбы - это разность между действительным и номинальным расстояниями в осевом направлении между двумя средними точками любых одноименных боковых сторон профиля в пределах длины свинчивания или заданной длины. Отклонение шага складывается из прогрессивных погрешностей шага, пропорциональных числу витков резьбы на длине свинчивания, периодических, изменяющихся по периодическому закону и местных, не зависящих от числа витков резьбы на длине свинчивания. Соотношение этих составляющих отклонения шага зависит от технологии изготовления резьбы, точности оборудования и резьбонарезного инструмента и других факторов.

Свинчивание резьбовых деталей, имеющих погрешность шага резьбы, возможно только при наличии fp их средних диаметров, полученной за счет уменьшения среднего диаметра резьбы болта или увеличения среднего диаметра резьбы гайки. Эту величину называют диаметральной компенсацией погрешностей шага резьбы, которая для метрической резьбы определяется по формуле:

где  - мкм; fp – мкм;

Отклонением половины угла профиля резьбы ∆α/2 болта или гайки (для резьб с симметричным профилем) называют разность между действительными и номинальными значениями α/2. Эта погрешность может быть вызвана погрешностью полного угла профиля (при равенстве половины угла), перекосом профиля относительно оси детали и сочетанием обоих факторов. Погрешность половины угла профиля может явиться следствием ошибок профиля резьбообразующего инструмента и не точности установки его, перекоса оси детали.

При симметричном профиле резьбы ∆α/2 находят как среднее арифметическое из абсолютных величин отклонений обеих половин угла профиля:

Свинчивание резьбовых деталей, имеющих погрешность , возможно только при наличии необходимого зазора по средним диаметрам их резьбы, т.е. диаметральной компенсации fα этой погрешности, которая может быть осуществлена за счет уменьшения среднего диаметра резьбы болта или увеличения среднего диаметра резьбы гайки..

Величину fα можно определить для метрической резьбы по формуле:

где fα – мкм; Р – мм; ∆α/2 – минуты.

Свинчиваемость будет обеспечена, если разность средних диаметров резьб болта и гайки будет не меньше сумм диаметральных компенсаций шага и половины угла профиля обеих деталей. Для упрощения контроля резьб и расчета допусков введено понятие приведенного среднего диаметра резьбы.

Приведенным средним диаметром резьбы называют значение среднего диаметра резьбы, увеличенное для наружной резьбы и уменьшенное для внутренней на суммарную диаметральную компенсацию отклонений шага и угла наклона боковой стороны профиля.

Приведенный средний диаметр для наружной резьбы:

для внутренней резьбы

где d2изм, D2изм – средние диаметры соответственно болта и гайки, полученные при измерении.

Средний диаметр, шаг и угол профиля являются основными параметрами резьбы так как они определяют характер контакта резьбового соединения, его прочность, точность поступательного перемещения и другие эксплуатационные качества. Однако вследствие взаимосвязи между отклонениями шага, угла профиля и собственно среднего диаметра допустимые отклонения этих параметров раздельно не нормируют (за исключением резьб с натягом, резьб калибров и

инструмента). Устанавливают только суммарный допуск на средний диаметр болта и гайки, который включает допустимое отклонение собственно среднего диаметра и диаметральные компенсации погрешности шага и угла профиля.

3.7.4. Посадки метрических резьб.

Внутренние и наружные резьбы общего назначения, а также большинство специальных резьб соединяются по боковым сторонам профиля, а не по вершинам и впадинам. В зависимости от характера сопряжения по боковым сторонам профиля (т.е. по среднему диаметру) различают посадки с зазором, натягом и переходные посадки. Посадку определяют не только действительные значения средних диаметров, но и отклонения шага к половины угла профиля резьбы соединяемых деталей. Поэтому характер посадки резьбового соединения зависит от величины зазора или натяга, которые числено равны разности действительных значений приведенных средних диаметров резьбы болта и гайки.

Для получения посадок с зазором, предусмотрены пять основных отклонений для наружной резьбы (h, g, e, f,d) и четыре для внутренней (H, G, F, E). Эти отклонения одинаковы для диаметров d1, d2, d и D, D1, D2. Отклонения отсчитывают от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы. При сочетании основных отклонений H/h образуется посадка с наименьшим зазором, равным нулю.

Указанные в ГОСТ 16093–81 основные отклонения для наружной резьбы определяют верхние отклонения, а для внутренней – нижнее отклонения диаметров резьбы. Основные отклонения h и H равны нулю, остальные отклонения определяют по формулам:

Второе предельное отклонение определяют по принятой степени точности резьбы. Сочетание основного отклонения, обозначаемое буквой с допуском по принятой степени точности, образует поле допуска  диаметра резьбы.

Наиболее распространенной является резьба с небольшим зазором (6H/6g) рис.3.13.

Рис.3.13. Расположение полей допусков резьбы с зазором.

В обоснованных случаях разрешается применять поля допусков, образованные иными сочетаниями полем допусков, например: 7д6д; 6Н/7Н. Предпочтительно следует сочетать поля допусков одной степени точности.

Посадки с большим гарантированным зазором применяют, когда резьбовые детали работают при высокой температуре; когда необходима быстрая и легкая свинчиваемость деталей; когда на резьбовые детали наносят антикоррозионные покрытия.

ГОСТ 16093-81 установлены следующие степени точности, определяющие допуски диаметров резьбы.

Диаметр болта:

наружный			4; 6; 8

средний				3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Диаметр гайки:

внутренний			 4; 5; 6; 7; 8

средний				 4; 5; 6; 7; 8; 9

Для выбора степени точности в зависимости от длины свинчивания резьбы и требований к точности соединений установлены три группы длин свинчивания: S – короткие, N – нормальные и L –

длинные. Длины свинчивания свыше 2,24Рd0,2 до 6,7Рd0,2 относятся к группе N; длины свинчивания меньше нормальных относятся к группе S, а больше – к группе L (d и P – в мм).

В соответствии со сложившейся во многих странах практикой поля допусков сгруппированы в три класса точности: точный, средний, грубый. Понятие о классах точности условное (на чертежах указывают не классы, а поля допусков), его используют для сравнительной оценки точности резьбы.

Точный класс – для ответственных резьб, средний класс – для резьб общего назначения, грубый класс – нарезания резьб в длинных глухих отверстиях и т.п.

При одном и том же классе точности допуск среднего диаметра при длине свинчивания L рекомендуется увеличивать, а при длине свинчивания S – уменьшать на одну  степень по сравнению с допусками, установленными для нормальной длины свинчивания N; например, для длины свинчивания S следует принимать степень точности 5, для N – степень точности 6, для L – степень точности 7.

Допуски на все диаметры резьбы для 6-й степени точности приняты за основные. Их определяют (при нормальной длине свинчивания) по специальным формулам. Допуски остальных степеней точности определяются умножением допуска степени точности 6 на соответствующий коэффициент, например – 1,25 для 7 степени, 1,6 для 8 степени.

Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска наружного диаметра для болтов и внутреннего для гаек, например 7д6д; 5Н6Н. Если обозначения полей допусков наружного диаметра болта и внутреннего диаметра гайки совпадают с обозначением поля допусков среднего диаметра, то их в обозначении поля допуска резьбы не повторяют, например 6д, 6Н.

Обозначение допуска резьбы ставят после указания ее размера. Например, болт М12-6д; гайка М12-6Н; болт М12х1-6д; гайка М12-1-6Н. Посадки резьбовых деталей обозначают дробью, в числителе которой указывают допуск гайки, а в знаменателе – допуск болта.

Например, М12-6H/6д, левая резьба М12х1LH-6H/6д. Если длина свинчивания отличается от нормальной, то ее указывают в обозначении: М12-7д6д-30, где 30 – длина свинчивания, мм.

Посадки с натягом по среднему диаметру используют, когда конструкция угла не допускает применения болтового соединения из-за возможного нарушения герметичности и самоотвинчивания шпилек под действием вибраций, переменных нагрузок и изменения рабочей температуры. Например, посадка резьбы шпилек в корпусе двигателей. Посадки с натягом регламентированы ГОСТ 4608-81. Посадки с натягом по среднему диаметру предусмотрены только в системе отверстия как более технологичной.

Для обеспечения более однородного натяга и повышения прочности соединений резьбовые детали сортируют на группы, а затем собирают из одноименных групп. Для посадок с гарантированным натягом устанавливают весьма малые допуски по среднему диаметру, а именно: для гнезд по степени точности 2, для шпилек по степеням точности 3 и 2.

Для резьб с натягом нормированы допускаемые отклонения шага и половины угла профиля шпилек и гнезд на длине свинчивания. Отклонения половины угла профиля и шага резьбы контролируют только у шпилек, для гнезд эти отклонения обеспечивают технологически при изготовлении резьбообразующего инструмента соответствующей точности. На крутящий момент при затяжке соединения влияет отклонение формы резьбовых деталей, оно не должно превышать 25% допуска среднего диаметра.

Допуски среднего диаметра резьбы деталей, сортируемых на группы, не включают диаметральных компенсаций отклонений шага и половины угла профиля. Допуски среднего диаметра резьбы деталей, не сортируемых на группы, является суммарным.

Пример обозначения резьбы с натягом: М12-2Н5С(2)/3p(2) – поле допуска наружного диаметра наружной резьбы в обозначении не указывают, дополнительно в скобках вводиться число сортировочных групп.

Переходные посадки применяют для неподвижных резьбовых соединений, образованных ввинчиванием стальных шпилек в резьбовые отверстия (гнезда) деталей из стали, чугуна, титановых, алюминиевых магниевых сплавов. В переходных посадках предусмотрены дополнительные элементы заклинивания шпилек, например конический сбег резьбы шпильки, наличие на шпильке цилиндрической цапфы или плоского бурта. Переходные посадки метрической резьбы с профилем по ГОСТ 9150-81 установлены ГОСТ 24834-81.

3.7.5. Контроль точности резьб.

Для контроля резьбы, применяют два метода – дифференцированный (поэлементный) и комплексный.

Дифференцированный метод контроля применяют в том случае, когда допуски даны на каждый параметр резьбы. При этом отдельно проверяют собственно средний диаметр, шаг и половины угла профиля. Этот метод сложен, трудоемок, а поэтому его используют главным образом для контроля точности резьб (калибр – пробок, резьообразующего инструмента и пр.). Контроль осуществляют с помощью универсальных или специализированных контрольных средств. Так средний диаметр наружной резьбы контролируют с помощью микроскопа или с использованием проволочек, а для внутренней резьбы – оттисков, с последующим их измерением универсальными средствами. Шаг резьбы измеряют с помощью микроскопов, проекторов и накладными шагомерами.

Угол профиля определяют с помощью микроскопов или проекторов.

Внутренний диаметр наружных резьб измеряют с помощью микроскопов или контактных измерительных приборов с остроконечными вставками. Внутренний диаметр внутренней резьбы измеряется инструментами и приборами применяемыми  для гладких цилиндрических отверстий (например, горизонтальные оптиметры) со специальными измерительными наконечниками.

Комплексный метод контроля применяют для резьбовых деталей, допуск среднего диаметра которых является суммарным. Этот метод основан на одновременном контроле среднего диаметра, шага, половины угла профиля, а также внутреннего и наружного диаметров резьбы путем сравнения действительного контура резьбовой детали с предельными. Это достигается главным образом с помощью предельных резьбовых калибров (калибр – пробок и калибр – колец). Из-за трудностей дифференцированного контроля (особенно внутренних резьб) контроль калибрами применяют как в массовом и серийном, так и в малосерийном и единичном производствах (за исключением резьб с малыми шагами).

В комплект для контроля резьб входят рабочие проходные (ПР) и непроходные (НЕ) калибры. Контролерам и представителям заказчика рекомендуется пользоваться частично изношенными проходными и новыми непроходными рабочими калибрами. Контрольные калибры

(контркалибры) применяют для проверки или регулирования (установки) размеров рабочих калибр-колец или скоб.

Проходные резьбовые калибры должны свинчиваться с проверяемой резьбой. Свинчиваемость калибра с болтом свидетельствует, что приведенный средний и внутренний диаметры резьбы болта не выходят за установленные наибольшие предельные размеры. Непроходные резьбовые калибры проверяют только собственно средний диаметр резьбы. Эти калибры не должны свинчиваться с проверяемой резьбой, за исключением первых двух витков у болта и гайки (у сквозной резьбы с каждой стороны). При коротких резьбах (до трех витков у болта и до четырех у гайки) свинчивание калибра НЕ с болтом или гайкой не допускается.

Выводы

Стандартизация норм взаимозаменяемости рассматривает вопросы точности типовых соединений (гладких цилиндрических, шпоночных, шлицевых, подшипников качения, конических, резьбовых), обоснование требований к точности изготовления, построение систем допусков и посадок, применение этих систем в комплексе с метрологическим обеспечением и техническим измерением.

Основным документом, который используется для нормирования с целью обеспечения взаимозаменяемости как важнейшего свойства детали, является стандарт.

Соблюдение стандартов гарантирует возможность повышения качества продукции и экономичности ее производства, а также повышения уровня ее взаимозаменяемости.

Вопросы для повторения

- Что называется взаимозаменяемостью?

- Виды взаимозаменяемости и примеры?

- Какой размер называют номинальным и как его определяют?

- Какие размеры называют действительными?

- Разновидности и назначение предельных размеров?

- Что называют предельным отклонением размера?

- Что называют допуском?

- Что называют нулевой линией и полем допуска?

- Может ли допуск равняться нулю или быть отрицательным?

- Что называется посадкой?

- Назовите виды посадок и для каких соединений их применяют?

- Что называют основным отверстием, основным валом?

- Чему равен допуск посадки с зазором, натягом, переходной?

- Что называют системой допусков и посадок?

- Какие системы посадок приняты?

- Что называют квалитетом и как они обозначаются?

- Что называют основным отклонением, как они обозначаются и сколько их?

- Какие основные отклонения применяют для обозначения посадок с зазором, натягом, переходных?

- Приведите, примеры обозначения предельных отклонений, допусков и посадок на чертежах?

- Написать условные обозначения и начертить схемы полей допусков всех видов посадок в системе отверстия, валв?

- Какие размеры называются размерами с неуказанными допусками?

- Какие калибры называют предельными и почему? Для каких целей применяют эти калибры?

- Принцип проверки деталей предельными калибрами?

- Назначение рабочих и приемных калибров?

- Постройте схемы полей допусков и выведите по этим схемам уравнения для вычисления исполнительных размеров проходной и непроходной сторон нового: а) калибра – пробки; б) калибра – скобы при номинальных размерах до 180мм.

- Как указывают на чертежах допуски на изготовление калибров – пробок и калибров – скоб?

- Какие классы точности установлены для подшипников качения? Приведите краткую характеристику этих классов.

- Рассмотрите особенности системы допусков и посадок для соединения колец подшипников качения: а) с валами; б) с отверстиями в корпусах.

- Как располагается поле допуска посадочной поверхности внутреннего кольца подшипника? Почему принято такое расположение указанного поля допуска?

- Какие основные факторы учитывают при выборе посадок для сопряжения подшипников качения с валами и допусками?

- Дайте определение и характеристику одного из видов нагружения колец подшипников: а) местного; б)циркуляционного; в) колебательного.

- Рассмотрите методику выбора посадок для колец подшипников качения, испытывающих циркуляционное нагружение.

- Как должно соединяться внутреннее кольцо подшипника качения с валом: а) при вращающемся вале; б) при неподвижном вале.

- Приведите примеры обозначения допусков и посадок для подшипников качения на чертежах.

- Для каких целей применяют шпоночные соединения?

- Как классифицируют шпоночные соединения по форме и виду нагружения?

- В какой системе образуются посадки шпонок в паз на валу и в паз втулки?

- Назовите три вида соединений в случае применения призматических шпонок?

- Какой размер является посадочным для шпоночных соединений?

- Чем осуществляют контроль шпоночных соединений в серийном и массовом производствах?

- Какими преимуществами обладают шлицевые соединения по сравнению со шпоночными?

- Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений. Укажите области их использования?

- Какие поля допусков установлены для нецентрирующих диаметров прямобочных шлицевых соединений при центрировании:

а) по внутреннему диаметру; б) наружному диаметру; в) ширине шлица.

- Обозначение прямобочных шлицевых соединений при разных способах центрирования.

- Как осуществляется контроль шлицевых соединений?

- Что называют размерной цепью? Виды размерных цепей, их характеристика.

- Что называют звеном размерной цепи? Их обозначения и виды.

- Поясните суть и различие: а) увеличивающих и уменьшающих звеньев; б) замыкающего и исходного звеньев; в) замыкающего (исходного) и составляющих звеньев.

- С какой целью производят расчет размерных цепей?

- Какие две основные задачи встречаются при расчете размерных цепей? Особенности к области применения этих задач.

- Суть метода расчета размерных цепей на максимум-минимум?

- Чему равен допуск замыкающего звена размерной цепи при расчете ее по методу максимума-минимума?

- Какими способами можно повысить точность замыкающего звена?

- Запишите уравнения для вычисления предельных отклонений замыкающего звена?

- Начертите эскиз и рассмотрите простейшую размерную цепь.

- Какими способами решается вторая задача размерной цепи?

- Укажите область применения расчета размерных цепей способом: а) допусков одного квалитета; б) равных допусков.

- Какие размеры деталей и сборочных единиц следует принимать в качестве замыкающих?

- Каковы правила простановки размеров на чертежах, руководствуясь методами расчета размерных цепей.

- Какими основными параметрами характеризуются призматические элементы и конические поверхности?

- Приведите формулу для вычисления конусности.

- Как обозначают допуск угла при заданном степени точности?

- Какие допуски установлены для каждой степени точности и как они обозначаются?

- Какие допуски установлены для конусов?

- Назначение конических соединений.

- Два способа нормирования допуски диаметра конуса.

- Приведите основные отклонения для получения посадок для наружных и внутренних конусов.

- Какие методы существуют для контроля углов?

- Какие средства измерения применяют для определения плоских углов?

- Что такое синусная линейка и для чего ее применяют?

- В каких случаях конические детали контролирубт конусными калибрами?

- Дайте классификацию резьб по эксплуатационному назначению и охарактеризуйте их.

- Назовите основные параметры метрической резьбы. Приведите определения.

- Что называют погрешностью шага резьбы? Причины появления этих погрешностей.

- Что называют диаметральной компенсацией шага?

- Погрешность половины угла профиля резьбы и причины  ее появления.

- Что называют диаметральной компенсацией погрешности половины угла профиля?

- Какой диаметр резьбы называют приведенным? Приведите формулы для его вычисления.

- Какие виды посадок установлены для резьбовых соединений?

- Какой основной параметр резьбы является ответственным за образование посадки?

- Какие основные отклонения предусмотрены для образования посадок с зазором?

- Какие степени точности приняты для резьб с зазором?

- Какие длины свинчивания установлены для резьб?

- Приведите пример обозначения метрической резьбы с зазором на чертежах.

- Почему для резьбовых соединений с натягом применяют селективную сборку (метод групповой взаимозаменяемости)?

86...Приведите пример обозначения метрической резьбы с натягом на чертежах.

87...Что такое дифференцированный и комплексный метод контроля резьб? Их назначение.

Какие элементы резьбы проверяют при использовании проходного и непроходного калибров?