Таблица 6.3

Допуски на обработку изделий Т (числитель) и пределы допускаемой погрешности 
δ (знаменатель) ±, мкм, при измерении линейных размеров от 1 до 500 мм (по ГОСТ 8.051-81)

| Квалитет | Номинальные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 3 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 до 18 | св. 18 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 |
| 2 | 1,2/0,4 | 1,5/0,6 | 1,5/0,6 | 2,0/0,8 | 2,5/1,0 | 2,5/1,0 | 3,0/1,2 |
| 3 | 2,0/0,8 | 2,5/1,0 | 2,5/1,0 | 3,0/1,2 | 4,0/1,4 | 4,0/1,4 | 5,0/1,8 |
| 4 | 3,0/1,0 | 4,0/1,4 | 4,0/1,4 | 5,0/1,6 | 6,0/2,0 | 7,0/2,4 | 8,0/2,8 |
| 5 | 4,0/1,4 | 5,0/1,6 | 6,0/2,0 | 8,0/2,8 | 9,0/3,0 | 11/4,0 | 13/4,0 |
| 6 | 6,0/1,8 | 8,0/2,0 | 9,0/2,0 | 11/3,0 | 13/4 | 16/5,0 | 19/5,0 |
| 104 7 | 10,0/3,0 | 12/3,0 | 15/4,0 | 18/5,0 | 21/6,0 | 25/7,0 | 30/9,0 |
| 8 | 14/3,0 | 18/4,0 | 22/5,0 | 27/7,0 | 33/8,0 | 39/10 | 46/12 |
| 9 | 25/6,0 | 30/8,0 | 36/9,0 | 43/10 | 52/12 | 62/16 | 74/18 |
| 10 | 40/8,0 | 48/10 | 58/12 | 70/14 | 84/18 | 100/20 | 120/30 |
| 11 | 60/12 | 75/16 | 90/18 | 110/30 | 130/30 | 160/40 | 190/40 |
| 12 | 100/20 | 120/30 | 150/30 | 180/40 | 210/50 | 250/50 | 300/60 |
| 13 | 140/30 | 180/40 | 220/50 | 270/60 | 330/70 | 390/80 | 460/100 |
| 14 | 250/50 | 300/60 | 360/80 | 430/90 | 520/120 | 620/140 | 740/160 |
| 15 | 400/80 | 480/100 | 580/120 | 700/140 | 840/180 | 1000/200 | 1200/240 |
| 16 | 600/120 | 750/160 | 900/200 | 1100/240 | 1300/280 | 1600/320 | 1900/400 |
| 17 | 1000/200 | 1200/240 | 1500/300 | 1800/380 | 2100/440 | 2500/500 | 3000/600 |

Продолжение табл. 6.3

| Квалитет | Номинальные размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. 80 до 120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 250 | св. 250 до 315 | св.315 до 400 | св. 400 до 500 |
| 2 | 4,0/1,6 | 5,0/2,0 | 7,0/2,8 | 8,0/3,0 | 9,0/3,0 | 10,0/4,0 |
| 3 | 6,0/2,0 | 8,0/2,8 | 10/4,0 | 12/4,0 | 13/5,0 | 15/5,0 |
| 4 | 10/3,0 | 12/4,0 | 14/5,0 | 16/5,0 | 18/6,0 | 20,0/6,0 |
| 5 | 15/5,0 | 18/6,0 | 20/7,0 | 23/8,0 | 25/9,0 | 27/9 |
| 6 | 22/6,0 | 25/7,0 | 29/8,0 | 32/10 | 36/10 | 40/12 |
| 7 | 35/10 | 40/12 | 46/12 | 52/17 | 57/16 | 104 105 63/18 |
| 8 | 54/12 | 63/16 | 72/18 | 81/20 | 89/24 | 104 97/26 |
| 9 | 87/20 | 100/30 | 115/30 | 130/30 | 140/40 | 155/40 |
| 10 | 140/30 | 160/40 | 185/40 | 210/50 | 230/50 | 250/50 |
| 11 | 220/50 | 250/50 | 280/60 | 320/70 | 360/80 | 400/80 |
| 12 | 350/70 | 400/80 | 460/100 | 520/120 | 570/120 | 630/140 |
| 13 | 540/120 | 630/140 | 720/160 | 810/180 | 890/180 | 970/200 |
| 14 | 870/180 | 1000/200 | 1150/240 | 1300/260 | 1400/280 | 1550/320 |
| 15 | 1400/280 | 1600/320 | 1850/380 | 2100/440 | 2300/460 | 2500/500 |
| 16 | 2200/440 | 2500/500 | 2900/600 | 3200/700 | 3600/800 | 4000/800 |
| 17 | 3500/700 | 4000/800 | 4600/1000 | 5200/1100 | 5700/1200 | 6300/1400 |

Таблица 6.4

Предельные погрешности измерения, ± мкм, линейных размеров различными

измерительными средствами

| Прибор | Тип прибора | Диапазон измерений, мм | Используемый предел измерения, мм | Концевые меры |  | Интервал размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | разряд | класс точности | св.1 до 10 | св. 10 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 250 | св. 250 до 360 | св. 360 до 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вертикальный и горизонтальный оптиметры (при измерении наружных размеров) | ОВО-1 | 0-180 | 0,1 | 5 | 2 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 6 | 8,5 | 13 | 18 | 106 - |
|  | ОВЭ-1 | 0-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГО-1 | 0-500 | ±0,06 | 4 | 1 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7,5 | 9 |
|  | ОГЭ-1 | 0-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальный оптиметр (измер. внутр. размеров) | ОГО-1 | 13,5-150 | ±0,06 | 4 | 1 | - | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  | ОГЭ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительная пружинная головка | 01ИГП | 0-160 (стойки С-I и C-II) | ±0,003 | 3 | 0 | 0,35 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  | 02ИГП |  | ±0,006 | 3 | 0 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  | 05ИГП |  | ±0,015 | 3 | 0 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  | 1 ИГП |  | ±0,03 | 5 | 2 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 6 | 8,5 | - | - | - |
|  | 2 ИГП |  | ±0,06 | 5 | 2 | 1,7 | 2 | 3 | 3,5 | 6 | 8,5 | - | - | - |
|  | 1 ИГП |  | ±0,03 | 4 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  | 5 ИГП |  | ±0,15 | - | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9,5 | - | - | - |
|  | 1-ИПМ |  | ±0,05 | 5 | 2 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 8,5 | - | - | - |

Продолжение табл.6.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерительная пружинно-оптическая головка | 01П | 0-160 (стойка С-I) | ±0,012 |  | 3 | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | ±0,01 |  | 2 |  | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | - | - | - |
|  | 02П |  | ±0,025 |  | 3 | 0 | 0,35 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
|  | 05П |  | ±0,05 |  | 3 | 0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
| Измерительная рычажно-зубчатая головка, индикатор | 1ИГ | В зависимости от исполь- зуемой стойки или штатива | ±0,05 |  | 5 | 2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6 | 8,5 | 12 | - | - |
|  | 2ИГ |  | +0,1 |  | 5 | 2 | 1,9 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12,5 | - | - |
|  | 1МИГ |  | 0-1,0 |  | - | 3 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | - | - |
|  |  |  | 0-0,1 |  | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | - | - |
|  | 2МИГ |  | 0-2 |  | - | 3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | - | - |
|  | ИЧ |  | 0-10 |  | - | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  | 0-1,0 |  | - | 3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 |
|  |  |  | 0-0,1 |  | 5 | 2 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 13 | 19 | 107 25 |
| Скоба: рычажная индикаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СР | 0-150 | ±0,14 |  | 5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 9 | 11 | - | - | - |
|  | СИ | 0-1000 | 0-1,0 |  | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 38 | 49 |
| Индикаторный нутромер с ценой деления, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,001 и 0,002 | НИ | 2-260 | ±0,05 |  | 5 | 2 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | - |
| 0,01 | НИ | 6-1000 | 0-1,0 |  | - | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| Микрометр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рычажный | МР | 0-50 | ±0,02 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 8,5 | 13 | 17 | 25 | 34 | 48 |
| гладкий | МРИ | 50-2000 | 0-25 |  | 5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 9 | 14 | 18 | 26 | 35 | 49 |
|  | МК | 0-600 | 0-25 |  | - | - | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 14 | 18 | 26 | 35 | 49 |

| Окончание табл. 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Штангенциркуль: Измерение наружных размеров с отсчетом по нониусу, мм: 0,05 | ШЦ | Определяется в зависимости от типа применяемого штангенциркуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | - |
| 0,1 |  |  |  | - | - | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
| Измерение внутренних размеров с отсчетом по нониусу, мм: |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 |  |  |  | - - | - - | 150 200 | 150 200 | 150 200 | 170 230 | 170 230 | 200 300 | 200 300 | 250 300 | 108 250 300 |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрометрический нутромер | НМ | 50-6000 | 0-13 | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 28 | 32 | 75 | 40 |

Таблица 6.5

Пределы допускаемого отклонения температуры, ºС, объекта измерения и рабочего пространства от нормального значения в процессе измерения

| Интервал размеров, мм | Квалитет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 0 | от 1 до 5 | от 6 до 8 | 109 от 9 до 10 |
| св. 1 до 18 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,5 | ±3 | ±4 |
| св. 18 до 50 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | ±2 | ±3 |
| св. 50 до 500 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | ±2 |