7. Задания и рекомендации к выполнению курсовой работы

Целью курсовой работы является приобретение навыков в правильном выборе и расчете допусков и посадок на проектируемые детали машин в соответствии с их условиями эксплуатации.

Курсовая работа содержит 6 заданий. Каждое задание имеет 100 вариантов. Вариант задания выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки. Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки, изложенной  на листах писчей бумаги форматом 297210 мм. Текст в расчетно-пояснительной записке излагается на одной стороне листа, имеющего поля; слева 30 мм, справа – 10 мм, вверху и внизу – 20 мм. Схемы и чертежи к заданиям выполняются на листе ватмана формата А1, а в записке они не приводятся.

Титульный лист – это первая страница записки, которая не нумеруется. На второй странице помещают содержание, которое содержит название заданий, список литературы и приложения. Решение каждого задания начинают с новой страницы.

При выполнении  курсовой работы следует применять обозначения, приведенные в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Наименование детали | Номин. размер | Предельные размеры |  | Предельные отклонения |  |  | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max | min | Верхн. | Нижн. | Средн. |  |
| Отверстие | D | Dmax | Dmin | ES | EI | EM | TD |
| Вал | d | dmax | dmin | es | ei | em | Td |
| Зазор | S | Smax | Smin |  |  |  | TS |
| Натяг | N | N max | Nmin |  |  |  | TN |

Для облегчения выполнения курсовой работы приведены примеры решения каждого задания.

Задание №1

Определения основных элементов сопряжения, условное обозначение посадок и квалитетов на чертежах и расчет калибров.

Цель работы

1.Изучить основные положения построения системы допусков и посадок, научиться определять величину допуска, предельные размеры, зазоры и натяги.

2. Научиться составлять посадки из указанных в задании основных отклонений и квалитетов, правильно оформлять сборочные и рабочие чертежи  с  обозначением посадок и отклонений.

3. Научиться пользоваться таблицами допусков посадок по стандартам.

Порядок расчета

В задании даны номинальные размеры, основные отклонения и квалитеты для каждой детали сопряжения (см. табл. 7.4)

Требуется определить:

- Систему отверстия или вала, в которой выполнено сопряжение, записать их условное обозначение дробью.

- По таблицам  справочника[6] определить отклонение вала и отклонение отверстия.

- Вычислить предельные размеры вала и отверстия.

- Определить величину  допуска каждой детали.

- Найти величину предельных зазоров или натягов и допуск посадки.

- Построить схему полей допусков деталей в произвольно выбранном масштабе.

- Рассчитать калибры и построить схему полей допусков.

Пример выполнения задания №1

Сопряжение номинального размера 28 мм, комбинированная посадка; отверстие G седьмого квалитета, вал h седьмого квалитета.

Решение

- Условное обозначение заданного сопряжения

28

- По таблицам ГОСТ 25347-82 или справочника [6] находим предельные отклонения деталей. Отверстие в системе вала

Æ 28  k 7  (+0,007+0,028 )

Верхнее отклонение отверстия ES = + 28 мкм.
Нижнее отклонение отверстия EI = + 7 мкм.
Среднее отклонение отверстия EM= + EI = +17,5 мкм
Вал в системе отверстия

Æ 28  k 7  (+0,007+0,028 )

Верхнее отклонение вала es = +23 мкм.
Нижнее отклонение вала ei = + 2 мкм.
Среднее отклонение вала em = es−ei2+ei = +12,5 мкм

3.Определяем предельные размеры деталей:
наибольший предельный размер отверстия

Dmax= 28 + 0,028 = 28,028 мм

наименьший предельный размер отверстия

Dmin = 28 + 0,07 = 28,007 мкм

наибольший диаметр вала

dmax = d + es = 28 + 0,023 = 28,023 мм

наименьший диаметр вала

dmin = d + ei = 28 + 0,002 мм

4.Определяем допуски деталей:

допуск отверстия

TD = Dmax - Dmin =28,028 – 28,007 = 0,021 мм

TD = ES- EI = 0,028 -,007 = 0,021 мм

допуск вала

Td  = dmax  - dmin = 28,023 -28,002 = 0,021 мм

Td = es – (-ei) = 0,023 – 0,002 = 0,021 мм

5.Находим величины предельных зазоров или натягов:

Smax= Dmax - dmin =28,028 – 28,002 = 0,026 мм

Smin = Dmin - dmin=28,007 – 28,023 = - 0,016 мм

Отрицательное значение зазоров S означает, что в соединении образуется натяг.

6. Определим допуск посадки:

TS= /Nmax/ +/ Smax / = 0,026+  0,016= 0,042 мм

7. Строим схему расположения полей допусков (рис. 7.1)

8. Выполняем чертеж сопряжения  в сборе и подетально (рис.7.2)

9. Рассчитываем калибры:

1). Определяем размеры калибра пробки для контроля отверстия диаметром 28 мм с полем допуска G7.

Предельные отклонения отверстия:

ES = + 0,028 мм;

EI = 0.007 мм.

Предельные размеры отверстия:

наибольший Dmax=  28,028 мм

наименьший Dmin = 28,007 мм

2). По ГОСТ 24853-81 для квалитета 7 и интервала 18-30 мм находим допуски и отклонения размеров калибра:

H = 4 мкм;                       Z = 3 мкм;                      Y = 3 мкм.

3). Вычисляем предельные размеры проходной и непроходной сторон калибра пробки.

Предельные отклонения проходной стороны рабочего калибра пробки отсчитывается от наименьшего предельного размера отверстия:

ПРmax= Dmin + Z + H/2 = 28,007 +0,003+0,002 = 28,012 мм

ПРизн = Dmin – Y = 28,007 -0,003 = 28,004 мм.

Исполнительным размером проходной стороны калибра пробки, проставленным на чертеже, является наибольший предельный размер, он равен 28,012-0,004 мм .

Предельные отклонения непроходной стороны рабочего калибра пробки отсчитывается от наибольшего предельного размера отверстия.

HEmax = Dmax+ H/2 = 28,028 = 0,002 = 28, 030 мм

Исполнительным размером непроходной стороны калибра пробки, проставленным на чертеже, является наибольший предельный размер, он равен 28,030-0,004мм

.

Рис 7.1. Схема полей допусков сопряжения

Рис 7.2. Обозначение посадок и отклонений на сборочных и рабочих чертежах.

4). Определяем размеры калибра скобы для контроля вала диаметром 28 мм с полем допуска  k7.

Предельные отклонения вала:

es = 0,023 мм;

ei = 0,002 мм.

Предельные размеры вала:

наибольший dmax = 28,023 мм

наименьший dmin = 28,002 мм

5). По ГОСТ 24853-81 для 7-го квалитета и интервала 18-30 мм находим допуски и отклонения размеров калибра скобы:

H1 = 4 мкм                Z1 = 3 мкм             Y1 = 3 мкм.

6). Вычисляем предельные размеры проходной и непроходной сторон калибра скобы.

Предельные отклонения проходной стороны рабочего калибра скобы откладываются от наибольшего предельного размера вала:

ПРmin = dmax - Z1 - H1/2 = 28,023 – 0,003 – 0,002 = 28,018 мм;

ПРmax = dmax - Z1 +H1/2 = = 28,023 – 0,003 + 0,002 = 28,022 мм;

ПРизн. = dmax +Y1  = = 28,023 + 0,003 = 28,026 мм;

Размер калибра, проставленный на чертеже, равен

28,0 18+0,004 мм

Предельные отклонения непроходной стороны  калибра скобы отсчитываются от наименьшего предельного размера вала.

НЕmах = dmin - H1/2 = 28,002 – 0,002  = 28,000 мм;

НЕmin = dmin + H1/2 = 28,002 + 0,002 = 28,004 мм;

Размер калибра, проставленный на чертеже, равен 28,000+0,004 мм .

7). Строим схему полей допусков калибров (рис 7.3) и выполняем эскизы скобы и пробки (рис 7.4).

Задание №2

Расчет и выбор посадок подвижных и неподвижных соединений.

Подвижные соединения

Исходные данные для расчета

Номинальный диаметр сопряжения d…………….…….0,15м

Длина сопряжения L..……………………………………0,18м

Угловая скорость ω………………………………………62,8 рад/с

Радиальная нагрузка на опору P……………..…………58,8 кН

Динамический коэффициент вязкости масла µ………0,017 Па · с

Шероховатость поверхности:

втулки  Rz1……………………………………………….1,6 мкм

вала Rz2…………………………………………………….3,2 мкм

Рис 7.3. Схема полей допусков калибров.

Рис 7.4. Эскизы скобы и пробки.

Порядок расчета

- Вычисляем окружную скорость цапфы по формуле

ν=ω∙d2 =62,8 0,152≈ 4,7 м/с.

- Определяем относительный зазор в подшипнике скольжения по эмпирической формуле

Ψ = 0,8 ∙ 10-3 ∙ 4ν = 0,8 ∙10-3∙44,7 = 0,0012.

- Определяем диаметральный зазор:

S = Ψ ∙d = 0,0012 ∙ 0,15 = 0,00018 м = 180 мкм

- Определяем коэффициент нагруженности подшипника по формуле

CR = R⋅ψ2l⋅d⋅μ⋅ω = = 2,93

где P-среднее удельное давление на опору.

- По таблице 1.97  [6]находим относительный эксцентриситет, в нашем примере при

l/d = 1,2 и СR = 2,93 - X = 0,76 (табл. П. 5)

- Определяем наименьшую толщину масляного слоя при найденном диаметральном зазоре:

hmin =S2∙(1 – X) = 0,000182 ∙(1 – 0,76) = 0,0000216 м = 21,6 мкм

7. Определяем толщину масляного слоя при котором обеспечивается жидкостное трение:

hж.т.= kж.т.∙ (Rz1+ Rz2+∆∂).

где kж.т.-коэффициент запаса надежности по толщине слоя смазки,  kж.т.= 2.

∆∂- добавка, учитывающая отклонение фактических значений нагрузки, скорости, температуры от расчетных, а также механические отклонения в масле ∆∂=2 мкм

Следовательно, hж.т.=2 ∙ (3,2 + 1,6 +2) =13,6 мкм

Проведенный расчет показывает, что при Sopt = 180 мкм подшипник будет работать в условиях жидкостного трения. Указанный зазор наиболее близко обеспечивает посадка 150 H7/d7   с зазорами Smin = 145 мкм        Smax =225 мкм          Sm = 185  мкм     (табл. П 1).

Неподвижное соединение

Исходные данные для расчета

Номинальный диаметр D…………………………….……0,06м

Внутренний диаметр вал d1....……………………….……0

Наружный диаметр втулки d2...................…………….…..0,1 м

Длина сопряжения l…….…………………………………0,07м

Передаваемый крутящий момент Mкр……………...……. 650 Н ∙м

Материал деталей…………………………………….……сталь 45

Предел текучести[ т ]… ………………………………….35. 107Па

Шероховатость 	втулки Rz1……….……………….…....6,3 мкм

Модуль упругости E1=E2…………………………………  2*1011 Па

Коэффициент Пуассона µ1=µ2…………………………….0,3

Порядок расчета

1.Определяем минимальную величину удельного давления между поверхностями вала и втулки:

Pmin=2⋅Mкрπ⋅ℓ⋅f⋅D2= 2⋅6503,14⋅0,062⋅0,07⋅0,14=2,05 ∙107  Па

2.Определяем наименьший расчетный натяг по формуле

Nmin = Pmin ∙D ∙(C1E1+C2E2)

где  E1 и E2  - модули упругости втулки и вала;

C1 и C2 -коэффициенты Ляме, определенные по формулам:

C1= 1+Dd221−Dd22+µ1 = 2,13 + 0,3 = 2,43 ,

C2= 1+d1D21−d1D2+µ2 = 1 - 0,3 = 0,7 .

Значит,

Nmin =2,05 ∙107 ∙ 0,06 ∙ = 20 ∙ 10-6 = 20 мкм

3. Рассчитываем минимальный функциональный натяг по формуле

NminF = Nmin  ++γalignlt+ γalignlц+γalignln

где - поправка учитывающая смятие неровностей контактных поверхностей деталей при образовании соединения,

= 1,2 ∙( Rz1 + Rz2) = 1,2 ∙( 10 + 6,3 ) = 19,6 мкм

- поправка , учитывающая различия рабочей температуры деталей (tD  и td) и температуры сборки,  так как  tD = td = tсб = 200 С

- поправка учитывающая ослабление натяга под действием центробежных сил, так как в нашем примере детали не вращаются;

- поправка учитывающая уменьшение натяга при повторных запрессовках, принимаем  = 10 мкм

Следовательно,

NminF = 20 + 19,6 + 10 = 49,6 ≈ 50 мкм

4. Определяем максимально допустимую величину удельного давления между поверхностями отверстия и вала; в качестве [ Pmax ] берем наименьшее допустимое значение [ P1] или [ P2 ] , при котором отсутствует пластическая деформация на контактных поверхностях деталей.

[ P1] = 0,58 ∙sт ∙1−Dd22 = 0,58 ∙35 ∙107 ∙1−0,060,12 = 13 ∙107 Па

[ P2] = 0,58 ∙sт ∙1−d1D2 = 0,58 ∙35 ∙107 ∙1−00,062 = 20 ∙107 Па

Следовательно, [ Pmax ] = 13 ∙107 Па

5. Определяем наибольший расчетный натяг по формуле

Nmax'= [ Pmax ] ∙DC1+C2E= 13 ∙107 ∙0,06 ∙ 0,7+2,432⋅1011 = 124 мкм

6.Находим максимально допустимый функциональный натяг по формуле

[ Nmax ] F = Nmax' + γуд+ = 124 + 0,93 + 19,6 = 135 мкм

где γуд - коэффициент, учитывающий увеличение удельного давления у торцев охватывающей детали; принимаем для расчета

= 0,93.

7. По табл. 1.49 справочника [6] находим посадку  60, для которой  Nmax табл = 117  мкм,  Nm табл = 87 мкм,  Nmin табл = 57 мкм.

Эта посадка удовлетворяет условию

Nmin табл.  NminF ; Nmax табл. [ Nmax ] F .

Запас прочности соединения для данной посадки равен:

Nmin табл.  -  NminF = 57 – 50 =7 мкм.

Запас прочности деталей равен:

Nmin табл.  - Nmax табл. =135 -117 = 18 мкм

- Определяем усилия запрессовки собираемых деталей:

Rn = fn∙ Pmax ∙π ∙D ∙ l

где fn коэффициент трения при запрессовке,

fn  =1 ,2 ∙ f = 1,2 ∙0,08 = 0,096

Pmax - удельное давление при максимальном натяге Nmax табл     в посадке,

Pmax = Nmaxтабл−γшDC1E1+C2E2 = (117−19,6)⋅10−60,06⋅2,43+0,72⋅1011 ≈ 10,3 ∙107 Па,

тогда Rn = 0,096 ∙10,3 ∙107 ∙3,14 ∙0,06 ∙ 0,07 = 131 ∙103 Н

Задание №3

Расчет допусков и посадок шпоночных соединений

Цель работы

Научиться назначать посадки шпоночных соединений, выбрать по таблицам отклонения, рассчитывать зазоры и натяги и проставлять посадки на чертежах.

Исходные данные для расчета

Диаметр вала 115 мм, шпонка призматическая.

Назначение посадки – для массового автотракторного производства.

Решение

- По табл. П 6, 7 выбираем основные размеры шпонки, пазов вала, втулки:

а) размер шпонки b h =32 18 мм,  l = 200;

б) размер паза вала t1 = 11 мм , d – t1 = 115 - 11 = 104 мм:

в) размер паза втулки t2 = 7,4 мм, d + t2 = 115 +7,4 = 122,4 мм.

2. Выбираем предельные отклонения по размеру b [6].

Для шпоночного соединения серийного и массового производства:

ширина шпонки b = 32h 9 = 32- 0, 062 мм;

ширина паза вала b = 32 N9 = 32 – 0,062  мм;

ширина паза втулки b = 32 D10 = 32+0,080+0,180

- Определяем предельные размеры шпонки, паза вала и паза втулки по размеру b:

шпонка: bmax  =  32,000 мм   bmin =  31,938 мм

паз вала: : bmax  =  32,000 мм     bmin =31,938 мм

паз втулки: : bmax  =  32,180 мм      bmin  = 32,080 мм

4.Определяем предельные зазоры и натяги в сопряжениях:

а) паза вала и шпонки:

Smax = 32,000 – 31,938 = 0,062 мм,

Smin  = 31,938 – 32,000 = - 0, 062 мм, т.е. Nmax = 0,062 мм

б) паза втулки и шпонки:

Smax = 32,180 – 31,938 = 0,242 мм,

Smin  = 31,080 – 32,000 =  0, 080 мм.

5. Выбираем предельные отклонения на несопрягаемые элементы шпоночного сопряжения [6]:

а) высота шпонки h = 18 h 11 = 18-0,110 мм

б) глубина паза вала t1 =11+0,200 мм d – t1 = 104-0,200мм

в)  глубина паза втулки t2=7,4+0,200 мм d + t2 = 122,4+0,200

г) длина паза вала  l= 200 H 15 = 200+1,850 мм ( [6] табл.1,8 ).

д) длина шпонки  l= 200 h 14 = 200-1,150 мм ( [6] табл.1,8 ).

Строим схему полей допусков и вычерчиваем эскизы деталей с проставлением размеров и отклонений на чертежах ( рис 7.5, 7.6 ).

Задание № 4

Расчет и выбор посадок деталей под подшипники

качения.

Цель работы.

Научиться правильно и обосновано назначать посадки для деталей, сопрягаемых с подшипниками качения.

Исходные данные для расчета

Шарикоподшипник №308.

Вращается вал.

Радиальная нагрузка R = 1550 Н.

Нагрузка умеренная, спокойная.

Вал  сплошной стальной, корпус чугунный неразъемный.

Решение

- Cогласно условию, для внутреннего кольца принимаем циркуляционное нагружение, для наружного – местное. По прил. 4 определяем основные посадочные размеры подшипника № 308, мм;

диаметр внутреннего кольца d = 40

диаметр наружного кольца D = 90

ширина B = 23

радиус закругления фаски r = 2

- Определяем интенсивность нагрузки на поверхности вала на внутреннее кольцо:

PR = RB−2⋅r⋅10−3∙ kn ∙F ∙ FA,

где   kn  – динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки. Его значения изменяются от 1 до 1,8 при перегрузке

Рис 7.5. Схема полей допусков деталей шпоночного соединения.

Рис 7.6. Обозначение посадок и полей допусков шпоночного соединения.

150 – 300 % с ударами и вибрациями. При спокойной нагрузке принимается равным 1;

F - коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга при полом вале и тонкостенном разъемном корпусе, изменяется от 1 до 3. При сплошном вале F = 1;

FA -  коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки R  между рядами роликов в конических подшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой нагрузки на опору изменяется от 1 до 2 при отсутствии осевой нагрузки FA = 1.

Следовательно,

PR = 155023−2⋅2⋅10−3 ∙1∙1∙1 = 8,1∙104 Н/м = 81 кН/м.

- Согласно табл. 4.82 справочника [6] такой интенсивности для вала соответствует допуск js 6.

- Выбираем посадку наружного кольца подшипника в корпус. Для  90 и неразъемного чугунного корпуса рекомендуется посадка G7.

- По справочнику [6] определяем отклонения для колец подшипника и сопрягаемых с ним вала и корпуса и сводим в табл. 7.2.

Таблица 7.2

| Внутреннее кольцо | Вал js6 | Наружное кольцо | Корпус G7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 -0,012 | 40±0,008 | 90 – 0,015 | 90+0,012+0,047 |

- Определяем усилие, необходимое для запрессовки подшипника на вал:

Pзапр. = 10 ∙ Nmax ∙fl ∙fℓ =10∙20∙4∙4 =3520 ∙Н = 3,52 кН,

где  fl = B ∙ [1 – (d / d0 )2] = 23 ∙ [ 1 -40522 ] = 4,6;

d0 = d +D−d4  = 40 +30−404 = 52 мм;

Nmax - наибольший натяг между валом и кольцом;

fk - фактор сопротивления, зависящий от коэффициента трения; при напрессовке fk = 4, а при снятии fk = 6.

- Вычерчиваем схему расположения полей допусков, сборочный и подетальные чертежи (рис. 7.7, 7.8).

Задание №5

Допуски и посадки шлицевых соединений.

Цель работы

Научиться правильно расшифровывать условные обозначения номинальных размеров и посадок шлицевых сопряжений, находить по таблицам стандартов отклонения, рассчитывать зазоры и натяги по диаметрам и ширине шлица, а также оформлять чертежи соединения с проставлением посадок всех элементов.

Исходные данные для расчета

По табл. П. 8 находим условное обозначение и параметры шлицевого сопряжения:

d – 8 × 36 × 40 × 7

и посадки

H7e8 ,  		H12a11 ,    		D9f8 ,

где    d – центрируемый диаметр;

8 – число шлицев;

36 - внутренний диаметр;

40 – наружный диаметр;

7 – толщина зубьев шлица;

H7e8 - посадка по  центрируемому  диаметру d ;

H12a11 - посадка по свободному  диаметру D ;

D9f8 - посадка по толщине зуба b .

Рис 7.7. Схема полей допусков деталей подшипникового узла.

Рис 7.8. Обозначение посадок подшипников качения на сборочном и деталировочном чертежах.

Решение

- Запишем условное обозначение шлицевого соединения:

d – 8 × 36 ∙ H7e8× 40 ∙H12a11 × 7 ∙ D9f8

- По ГОСТ 25347-82 находим предельные отклонения по сопрягаемым параметрам и результаты заносим в табл. 7.3.

- Строим схему полей допусков шлицевого соединения (рис.7. 9) и выполняем эскизы чертежей с простановкой посадок (рис. 7.10) .

Таблица 7.3

Элементы шлицевого соединения; Номин. размер и поле допусков; Отклонение, мм; Предельные размеры. Верхнее ES es; Нижнее EI ei; Dmax dmax; Dmin dmin. Центрируемые. Отверстие; 36H7; + 0,025; 0; 36,025; 36,000. Вал; 36e8; - 0,050; -0,089; 35,950; 35,911. Ширина впадины паза втулки; 7D9; + 0,076; + 0,040; 7,076; 7,040. Толщина шлицев вала; 7f8; -0,013; - 0,036; 6,987; 6,964. Нецентрируемые. Отверстие; 40H12; +0,250; 0; 40,250; 40,000. Вал; 40a11; -0,310; -0,470; 39,690; 39,530.