Рис 7. 9. Схема полей допусков деталей шлицевого соединения.

Рис 7.10. Обозначение посадок и отклонений на сборочных и деталировочных чертежах деталей шлицевого соединения с прямобочным профилем зуба.

Задание №6

Расчет сборочных размерных цепей.

Цель работы

Научиться составлять размерные цепи и рассчитывать допуски на все звенья методом полной взаимозаменяемости.

Порядок составления размерных цепей.

Для обеспечения надежной работы деталей, узлов, механизмов и машин в целом возникает необходимость определения расстояния между отдельными поверхностями, осями и т.д. для этой цели составляют и решают размерную цепь по чертежу узла или конструктивной схеме выявляют замыкающее звено.

На рис. 7.12 приведен чертеж цилиндрического редуктора. Для обеспечения нормальной работы узла необходимо, чтобы торцы колес зубчатой передачи совпадали, что в данном примере характеризуется величиной A(расстоянием от торца зубчатого колеса до торца внутренней стенки корпуса), равной (10 ±1,5 ) мм.

Рассматриваемый зазор зависит от взаимного положения левого торца шестерни и стенки редуктора. Шестерня упирается ступицей в распорную втулку, а та, в свою очередь, в подшипник, посаженный в корпус и прижатый крышкой.

Размерные связи коротко можно записать так:

замыкающее звено – зубчатое колесо

зубчатое колесо – распорная втулка

распорная втулка – подшипник

подшипник – крышка

крышка – прокладка

прокладка – корпус

корпус - замыкающее звено.

В развернутую цепь войдут размеры между поверхностями касания каждой из этих деталей: у шестерни размер A1 , у втулки размер A2, у подшипника – A3 , у крышки – A4 , у прокладки – A5 , у корпуса – A6 .

Необходимо определить характер влияния каждого размера на замыкающее звено. Уменьшая или увеличивая каждое из этих звеньев,

оставляя при этом неизменными все остальные, выявляем изменения замыкающего звена.

С увеличением размеров – A5 ,  A6  размер величиной A увеличивается, а с увеличением размеров A1 ,  A2, A3 , A4 размер величиной Aуменьшается.

Для построения схемы размерной цепи необходимо отложить последовательно звенья размерной цепи, определяющие  замыкающее звено (рис. 7.11 ).

Рис 7.11.

При этом должно соблюдаться условие

A =

гдеj=1nAjув-сумма номинальных размеров увеличивающих звеньев;

-сумма номинальных размеров уменьшающих звеньев.

Ниже приведен порядок расчета размерной цепи для решения обратной задачи, т.е. по заданным номинальным размерам всех звеньев цепи и заданным предельным отклонениям исходного звена (замыкающего) составить размерную цепь, построить её схему и определить величины допусков и предельных отклонений всех ее составляющих звеньев. Расчет ведется методом назначения допусков одного квалитета.

Решением прямой задачи следует проверить правильность решений обратной задачи.

Пример

Решить размерную цепь с замыкающим звеном

A= (10 ±1,5)мм  (рис. 7.12).

- Bыявим и запишем размерные связи по сборочным базам и номинальные размеры составляющих звеньев:

A6 = 275 мм – расстояние от обработанной правой части и необработанной левой части корпуса редуктора;

A5 = (0,50,05) мм – толщина уплотняющей прокладки;

A4 = 25 мм – размер выступа крышки;

A3 = 35,5 – 0,30 мм  - монтажная высота роликоподшипника 716;

A2 = 95 мм - размер распорной втулки;

A1 = 110 мм - размер зубчатого колеса от левого торца венца до правой части ступицы.

Проверим правильность составления размерной цепи:

A = (A6 + A5 ) – (A4 + A3 + A2 + A1 )   = 275 + 0,5 – 25 -35,5 -95 – 110 =10

- Находим по табл. П. 9 единицу допуска для звеньев :

i1 = 2,17  i2 = 2,17  i4 =1,31  i6 =3,23

i= 2,17 + 2,17+1,31 + 3,23 = 8,88 мкм

- Определяем допуск замыкающего звена

TA= ES ∙ (A) – EI ∙ ( A) = 1500 – (-1500) = 3000 мкм.

- Рассчитываем число единиц допуска размерной цепи с учетом известных допусков TAизв

а = TA−1nTAизв1mi=3000−100+3008,88=293

- По табл. П 10 находим что 293 единицы допуска соответствуют квалитету несколько выше 13.

- Назначаем допуски и отклонения на звенья. Найденное число единиц допуска больше принятого для 13-го квалитета ,но меньше, чем для 14-го квалитета. Устанавливаем для размеров А1, А2, А4  допуск по13 квалитету. Допуск размера А6 будет несколько больше, т.к. корпус по этому размеру труднее обработать с большой точностью. По справочнику [6] находим допуски для размеров А1, А2, А4 .

TA1 = 0,54  		 TA2 = 0,54		TA4 = 0,33.

- Определяем допуск корректирующего звена А6:

ТA6 = ТA - J=1m−2TAJ= 3000 – ( 540 + 540 +300 +330+100 ) = 1190 мкм

Допуск корректирующего звена целесообразно принять стандартным (находим по табл.1.8.[6] TA6 = 1300  мкм).

- Hазначаем предельные отклонения составляющих размеров для охватывающих поверхностей со знаком “ + “, как для основных отверстий, для охватываемых со знаком “ – “, как для охватываемых со знаком нения составляющих размеров для охватывающих поверхностей со знаком "СЭВ145-75).щего ) составить ра  для основных валов. В тех случаях, когда размеры деталей не могут быть отнесены к охватывающим или охватываемым, следует назначать симметричные отклонения.

А1 =110 – 0,54 мм;            А2 =95 – 0,54 мм;         А3 =35,5 – 0,30 мм;

A4 = 25±0,165 мм            A5 = 0,5±0,05 мм.

- Вычисляем отклонения корректирующего размера по известным отклонениям замыкающего звена и других составляющих звеньев.

ЕS(A) = ESAJув−j=n+1n+pЕIАjум

ЕI(A) = ESAJув−j=n+1n+pЕIАjум

Подставляем значения отклонений в формулы

1500 = + 50 + ES ( A6 ) - ( -540 -540 – 300 – 165 ) ,

- 1500 = - 50 + EI ( A6 ) - ( 0 + 0 + 165 ).

Получаем отклонение корректирующего размера: A6 = 275−1,285−0,095

Установленные предельные отклонения удовлетворяют приведенным уравнениям с некоторым приближением из- за принятого стандартного допускаТА6 .

Рис 7.12. Цилиндрический редуктор.