Исходные данные к вариантам заданий.

Задание №1

Таблица 7.4

| Вариант | Номинальный диаметр, мм | Основное отклонение |  | Квалитет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отверстия | вала | отверстия | вала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | H | g | 6 | 6 |
| 01 | 25 | F | h | 8 | 6 |
|  |  | K | k | 8 | 7 |
|  |  | H | r | 7 | 6 |
| 02 | 50 | F | h | 9 | 8 |
|  |  | E | p | 8 | 6 |
|  |  | H | s | 7 | 6 |
| 03 | 420 | E | h | 8 | 6 |
|  |  | K | n | 8 | 6 |
|  |  | H | x | 8 | 8 |
| 04 | 300 | M | h | 8 | 7 |
|  |  | G | u | 6 | 8 |
|  |  | H | js | 7 | 6 |
| 05 | 260 | F | h | 7 | 6 |
|  |  | S | g | 7 | 6 |
|  |  | H | n | 6 | 7 |
| 06 | 120 | T | h | 7 | 6 |
|  |  | JS | s | 8 | 7 |
|  |  | H | t | 7 | 6 |
| 07 | 150 | P | h | 7 | 6 |
|  |  | R | r | 7 | 7 |
|  |  | H | g | 6 | 7 |
| 08 | 280 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | M | s | 8 | 6 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | f | 6 | 6 |
| 09 | 32 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | F | p | 9 | 6 |
|  |  | H | s | 6 | 7 |
| 10 | 48 | H | h | 8 | 7 |
|  |  | JS | t | 8 | 7 |
|  |  | H | f | 7 | 7 |
| 11 | 140 | N | h | 7 | 6 |
|  |  | D | s | 9 | 7 |
|  |  | H | m | 7 | 6 |
| 12 | 250 | K | h | 7 | 8 |
|  |  | G | t | 7 | 7 |
|  |  | H | h | 6 | 6 |
| 13 | 320 | E | h | 8 | 7 |
|  |  | P | u | 9 | 8 |
|  |  | H | g | 7 | 6 |
| 14 | 420 | JS | h | 8 | 8 |
|  |  | E | u | 8 | 9 |
|  |  | H | m | 6 | 7 |
| 15 | 180 | F | h | 8 | 7 |
|  |  | D | f | 9 | 7 |
|  |  | H | m | 7 | 8 |
| 16 | 10 | D | h | 8 | 7 |
|  |  | E | s | 8 | 8 |
|  |  | H | c | 7 | 6 |
| 17 | 30 | N | h | 8 | 6 |
|  |  | T | x | 7 | 8 |
|  |  | H | h | 6 | 6 |
| 18 | 60 | JS | h | 7 | 6 |
|  |  | D | z | 7 | 8 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | u | 7 | 7 |
| 19 | 90 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | JS | s | 8 | 7 |
|  |  | H | k | 6 | 6 |
| 20 | 140 | G | h | 7 | 6 |
|  |  | F | f | 7 | 6 |
|  |  | H | h | 8 | 9 |
| 21 | 160 | G | h | 7 | 7 |
|  |  | F | js | 7 | 6 |
|  |  | H | m | 6 | 7 |
| 22 | 190 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | M | u | 6 | 7 |
|  |  | H | m | 6 | 6 |
| 23 | 380 | E | h | 8 | 8 |
|  |  | P | f | 8 | 9 |
|  |  | H | n | 6 | 6 |
| 24 | 300 | JS | h | 7 | 7 |
|  |  | G | m | 6 | 7 |
|  |  | H | m | 7 | 6 |
| 25 | 180 | G | h | 6 | 7 |
|  |  | F | f | 7 | 8 |
|  |  | H | g | 7 | 6 |
| 26 | 480 | G | h | 7 | 6 |
|  |  | G | g | 7 | 6 |
|  |  | H | h | 7 | 6 |
| 27 | 400 | JS | h | 8 | 6 |
|  |  | D | e | 9 | 8 |
|  |  | H | js | 7 | 6 |
| 28 | 320 | D | h | 9 | 9 |
|  |  | F | f | 9 | 8 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | k | 6 | 7 |
| 29 | 280 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | K | g | 6 | 7 |
|  |  | H | m | 8 | 7 |
| 30 | 250 | E | h | 9 | 8 |
|  |  | F | js | 7 | 7 |
|  |  | H | n | 7 | 6 |
| 31 | 200 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | JS | k | 7 | 7 |
|  |  | H | f | 6 | 6 |
| 32 | 150 | F | h | 7 | 6 |
|  |  | K | t | 8 | 6 |
|  |  | H | g | 8 | 7 |
| 33 | 110 | JS | h | 8 | 7 |
|  |  | JS | p | 7 | 7 |
|  |  | H | js | 6 | 7 |
| 34 | 80 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | M | g | 7 | 7 |
|  |  | H | k | 6 | 6 |
| 35 | 60 | N | h | 6 | 7 |
|  |  | N | f | 6 | 6 |
|  |  | H | c | 7 | 8 |
| 36 | 50 | D | h | 8 | 6 |
|  |  | E | p | 8 | 6 |
|  |  | H | d | 7 | 8 |
| 37 | 40 | F | h | 7 | 6 |
|  |  | G | n | 7 | 7 |
|  |  | H | e | 7 | 7 |
| 38 | 30 | P | h | 7 | 6 |
|  |  | N | f | 6 | 9 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | f | 7 | 6 |
| 39 | 25 | R | h | 7 | 6 |
|  |  | M | t | 6 | 7 |
|  |  | H | u | 7 | 7 |
| 40 | 18 | G | h | 7 | 6 |
|  |  | N | p | 8 | 7 |
|  |  | H | n | 7 | 6 |
| 41 | 15 | JS | h | 7 | 6 |
|  |  | N | g | 7 | 6 |
|  |  | H | k | 8 | 7 |
| 42 | 10 | E | H | 9 | 8 |
|  |  | D | f | 7 | 8 |
|  |  | H | k | 7 | 6 |
| 43 | 5 | D | h | 9 | 8 |
|  |  | E | d | 8 | 8 |
|  |  | H | g | 7 | 7 |
| 44 | 180 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | M | s | 8 | 6 |
|  |  | H | f | 6 | 6 |
| 45 | 220 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | F | p | 9 | 6 |
|  |  | H | s | 6 | 7 |
| 46 | 80 | H | h | 8 | 7 |
|  |  | JS | t | 8 | 7 |
|  |  | H | f | 7 | 7 |
| 47 | 60 | N | h | 7 | 6 |
|  |  | D | s | 9 | 7 |
|  |  | H | m | 6 | 6 |
| 48 | 6 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | G | t | 7 | 6 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | h | 6 | 7 |
| 49 | 16 | E | h | 9 | 8 |
|  |  | F | u | 8 | 7 |
|  |  | H | g | 7 | 6 |
| 50 | 28 | Js | h | 8 | 7 |
|  |  | E | u | 8 | 8 |
|  |  | H | m | 6 | 7 |
| 51 | 18 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | D | f | 9 | 9 |
|  |  | H | m | 7 | 7 |
| 52 | 90 | P | h | 8 | 7 |
|  |  | E | s | 8 | 7 |
|  |  | H | g | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 180 | F | h | 8 | 6 |
|  |  | K | k | 8 | 7 |
|  |  | H | r | 7 | 6 |
| 54 | 250 | F | h | 9 | 8 |
|  |  | E | p | 8 | 6 |
|  |  | H | s | 7 | 6 |
| 55 | 120 | E | h | 8 | 6 |
|  |  | K | n | 8 | 6 |
|  |  | H | x | 8 | 8 |
| 56 | 30 | M | h | 8 | 7 |
|  |  | K | u | 6 | 8 |
|  |  | H | js | 7 | 6 |
| 57 | 26 | S | h | 7 | 6 |
|  |  | F | g | 7 | 7 |
|  |  | H | n | 6 | 6 |
| 58 | 12 | T | h | 7 | 6 |
|  |  | JS | s | 8 | 7 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | t | 7 | 6 |
| 59 | 15 | P | h | 7 | 6 |
|  |  | R | r | 7 | 7 |
|  |  | H | s | 7 | 6 |
| 60 | 42 | E | h | 8 | 6 |
|  |  | K | n | 8 | 6 |
|  |  | H | g | 7 | 6 |
| 61 | 450 | F | h | 8 | 6 |
|  |  | K | k | 8 | 7 |
|  |  | H | c | 7 | 8 |
| 62 | 220 | N | h | 8 | 7 |
|  |  | T | x | 7 | 8 |
|  |  | H | h | 7 | 7 |
| 63 | 160 | JS | h | 7 | 6 |
|  |  | D | z | 7 | 8 |
|  |  | H | u | 7 | 7 |
| 64 | 120 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | JS | s | 8 | 7 |
|  |  | H | k | 6 | 6 |
| 65 | 14 | G | h | 7 | 6 |
|  |  | F | f | 7 | 6 |
|  |  | H | n | 9 | 7 |
| 66 | 16 | G | h | 7 | 7 |
|  |  | N | js | 7 | 6 |
|  |  | H | m | 6 | 7 |
| 67 | 19 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | M | u | 6 | 7 |
|  |  | H | n | 7 | 7 |
| 68 | 38 | E | h | 8 | 8 |
|  |  | F | f | 8 | 9 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | n | 6 | 6 |
| 69 | 30 | JS | h | 7 | 7 |
|  |  | G | m | 6 | 7 |
|  |  | H | m | 7 | 6 |
| 70 | 18 | G | h | 6 | 7 |
|  |  | F | f | 7 | 8 |
|  |  | H | g | 7 | 6 |
| 71 | 48 | G | h | 7 | 8 |
|  |  | G | g | 7 | 7 |
|  |  | H | h | 7 | 7 |
| 72 | 40 | JS | h | 7 | 7 |
|  |  | D | e | 9 | 8 |
|  |  | H | js | 6 | 6 |
| 73 | 32 | D | h | 9 | 9 |
|  |  | F | f | 9 | 8 |
|  |  | H | k | 8 | 7 |
| 74 | 28 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | K | g | 8 | 7 |
|  |  | H | m | 6 | 6 |
| 75 | 25 | E | h | 9 | 8 |
|  |  | F | js | 7 | 7 |
|  |  | H | n | 7 | 7 |
| 76 | 20 | E | h | 8 | 8 |
|  |  | JS | k | 7 | 6 |
|  |  | H | f | 6 | 6 |
| 77 | 15 | F | h | 7 | 7 |
|  |  | K | t | 8 | 6 |
|  |  | H | g | 6 | 6 |
| 78 | 10 | JS | h | 8 | 8 |
|  |  | JS | p | 6 | 6 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | js | 6 | 7 |
| 79 | 8 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | M | g | 7 | 7 |
|  |  | H | k | 6 | 7 |
| 80 | 160 | N | h | 6 | 7 |
|  |  | N | l | 6 | 6 |
|  |  | H | c | 7 | 8 |
| 81 | 150 | D | h | 8 | 6 |
|  |  | E | p | 8 | 6 |
|  |  | H | d | 7 | 8 |
| 82 | 140 | F | h | 7 | 6 |
|  |  | G | n | 7 | 7 |
|  |  | H | e | 7 | 7 |
| 83 | 130 | D | h | 7 | 6 |
|  |  | N | f | 7 | 9 |
|  |  | H | f | 7 | 6 |
| 84 | 75 | R | h | 7 | 6 |
|  |  | M | t | 6 | 7 |
|  |  | H | u | 7 | 7 |
| 85 | 180 | G | h | 7 | 6 |
|  |  | N | p | 8 | 7 |
|  |  | H | e | 7 | 6 |
| 86 | 145 | D | h | 7 | 6 |
|  |  | N | f | 7 | 9 |
|  |  | H | f | 8 | 7 |
| 87 | 110 | R | h | 9 | 8 |
|  |  | M | t | 7 | 7 |
|  |  | H | u | 7 | 6 |
| 88 | 85 | G | h | 9 | 8 |
|  |  | N | p | 8 | 8 |

Продолжение табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | g | 7 | 7 |
| 89 | 18 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | M | s | 8 | 6 |
|  |  | H | f | 6 | 6 |
| 90 | 22 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | F | p | 9 | 6 |
|  |  | H | s | 6 | 7 |
| 91 | 180 | H | h | 8 | 7 |
|  |  | JS | t | 8 | 7 |
|  |  | H | f | 7 | 7 |
| 92 | 160 | N | h | 7 | 6 |
|  |  | D | s | 9 | 7 |
|  |  | H | m | 6 | 7 |
| 93 | 63 | K | h | 7 | 6 |
|  |  | G | t | 7 | 6 |
|  |  | H | h | 6 | 7 |
| 94 | 86 | E | h | 9 | 8 |
|  |  | F | u | 8 | 7 |
|  |  | H | g | 7 | 6 |
| 95 | 280 | JS | h | 8 | 7 |
|  |  | E | u | 8 | 8 |
|  |  | H | m | 6 | 6 |
| 96 | 180 | F | h | 8 | 8 |
|  |  | D | t | 9 | 9 |
|  |  | H | m | 7 | 7 |
| 97 | 9 | D | h | 8 | 7 |
|  |  | E | s | 8 | 7 |
|  |  | H | c | 7 | 8 |
| 98 | 150 | D | h | 8 | 6 |
|  |  | E | p | 8 | 6 |

Окончание табл. 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | e | 7 | 7 |
| 99 | 130 | D | h | 7 | 6 |
|  |  | N | f | 7 | 9 |
|  |  | H | u | 7 | 7 |
| 100 | 180 | G | h | 7 | 6 |
|  |  | N | p | 8 | 7 |

Задание №2

Таблица 7.5

А. Подвижные соединения.

| Вариант | Диаметр сопряжения d, м. | Длина сопряжения l, м. | Угловая скорость ω, рад/с | Динамич. коэффиц. вязкости масла µ, Па∙с. | Удельное давление на опору P, мПа | Шероховатость поверхности, мкм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Втулки Rz1 | Вала Rz2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0,05 | 0,06 | 90 | 0,04 | 0,2 | 6,3 | 6,3 |
| 2 | 0,07 | 0,1 | 100 | 0,02 | 2,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3 | 0,07 | 0,1 | 90 | 0,02 | 2,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4 | 0,06 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0,51 | 3,2 | 6,3 |
| 5 | 0,07 | 0,1 | 100 | 0,02 | 1,3 | 6,3 | 6,3 |
| 6 | 0,07 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0,9 | 6,3 | 6,3 |
| 7 | 0,04 | 0,06 | 100 | 0,02 | 0,9 | 6,3 | 6,3 |
| 8 | 0,04 | 0,05 | 60 | 0,04 | 0,28 | 6,3 | 6,3 |
| 9 | 0,04 | 0,06 | 100 | 0,02 | 0,56 | 3,2 | 3,2 |
| 10 | 0,04 | 0,06 | 100 | 0,02 | 0,89 | 6,3 | 6,3 |
| 11 | 0,07 | 0,1 | 100 | 0,02 | 1,14 | 6,3 | 6,3 |
| 12 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,04 | 1,2 | 6,3 | 6,3 |
| 13 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,04 | 1,15 | 6,3 | 6,3 |
| 14 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,04 | 1,44 | 6,3 | 6,3 |
| 15 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,03 | 1,86 | 6,3 | 6,3 |
| 16 | 0,04 | 0,06 | 100 | 0,02 | 1,07 | 6,3 | 6,3 |
| 17 | 0,04 | 0,06 | 100 | 0,02 | 1,87 | 6,3 | 6,3 |
| 18 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,04 | 3,02 | 3,2 | 3,2 |
| 19 | 0,07 | 0,1 | 100 | 0,02 | 1,72 | 6,3 | 6,3 |
| 20 | 0,04 | 0,06 | 80 | 0,03 | 1,85 | 6,3 | 6,3 |
| 21 | 0,04 | 0,06 | 100 | 0,02 | 1,07 | 6,3 | 6,3 |
| 22 | 0,03 | 0,05 | 40 | 0,04 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| 23 | 0,03 | 0,05 | 60 | 0,04 | 1,23 | 6,3 | 6,3 |

Продолжение табл. 7.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0,03 | 0,04 | 100 | 0,02 | 1,31 | 6,3 | 6,3 |
| 25 | 0,03 | 0,04 | 40 | 0,04 | 1,3 | 6,3 | 6,3 |
| 26 | 0,03 | 0,04 | 100 | 0,02 | 1,4 | 3,2 | 3,2 |
| 27 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,08 | 6,3 | 6,3 |
| 28 | 0,02 | 0,03 | 40 | 0,04 | 1,18 | 6,3 | 6,3 |
| 29 | 0,03 | 0,05 | 60 | 0,04 | 1,25 | 3,2 | 3,2 |
| 30 | 0,03 | 0,04 | 100 | 0,02 | 1,22 | 6,3 | 6,3 |
| 31 | 0,03 | 0,04 | 40 | 0,04 | 1,16 | 6,3 | 6,3 |
| 32 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,31 | 6,3 | 3,2 |
| 33 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,1 | 6,3 | 6,3 |
| 34 | 0,03 | 0,04 | 10 | 0,02 | 1,6 | 6,3 | 3,2 |
| 35 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,08 | 6,3 | 6,3 |
| 36 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,17 | 6,3 | 6,3 |
| 37 | 0,03 | 0,04 | 40 | 0,04 | 1,06 | 6,3 | 6,3 |
| 38 | 0,03 | 0,04 | 40 | 0,04 | 1,09 | 6,3 | 6,3 |
| 39 | 0,03 | 0,05 | 60 | 0,04 | 1,44 | 6,3 | 3,2 |
| 40 | 0,03 | 0,05 | 60 | 0,04 | 1,48 | 6,3 | 6,3 |
| 41 | 0,03 | 0,04 | 40 | 0,04 | 1,36 | 6,3 | 3,2 |
| 42 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,15 | 6,3 | 3,2 |
| 43 | 0,02 | 0,03 | 50 | 0,04 | 1,05 | 6,3 | 6,3 |
| 44 | 0,03 | 0,04 | 100 | 0,04 | 1,34 | 6,3 | 6,3 |
| 45 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,04 | 1,59 | 6,3 | 3,2 |
| 46 | 0,03 | 0,05 | 80 | 0,04 | 1,21 | 6,3 | 6,3 |
| 47 | 0,03 | 0,05 | 60 | 0,04 | 1,82 | 6,3 | 3,2 |
| 48 | 0,03 | 0,04 | 80 | 0,04 | 1,32 | 6,3 | 6,3 |
| 49 | 0,03 | 0,04 | 100 | 0,02 | 1,29 | 6,3 | 6,3 |
| 50 | 0,03 | 0,04 | 100 | 0,02 | 1,11 | 6,3 | 6,3 |

Продолжение табл. 7.5

Б. Неподвижное соединение.

| Вариант | Номинальный диаметр сопряжения D, м | Наружный диаметр втулки d2, м | Длина сопрягаем. поверхностей l, м | Материал втулки и вала | Передаваемый крутящий момент Mкр, Н∙м | Шероховатость поверхности, мкм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Втулки Rz1 | Вала Rz2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.30 | 365 | 3,2 | 3,2 |
| 52 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.30 | 3800 | 9,2 | 9,2 |
| 53 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.33ХС | 1900 | 6,3 | 6,3 |
| 54 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.20ХНЗ | 3500 | 6,3 | 6,3 |
| 55 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.25 | 2400 | 6,3 | 6,3 |
| 56 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.20ХН | 2350 | 3,2 | 3,2 |
| 57 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.20 | 620 | 6,3 | 3,2 |
| 58 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | Ст.20ХН | 740 | 3,2 | 3,2 |
| 59 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.20ХГ | 1100 | 3,2 | 3,2 |
| 60 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.65 | 1300 | 8 | 8 |
| 61 | 0,08 | 0,135 | 0,09 | Ст.20ХН | 1250 | 3,2 | 3,2 |
| 62 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.20 | 260 | 6,3 | 6,3 |
| 63 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.30ХС | 180 | 6,3 | 3,2 |
| 64 | 0,08 | 0,125 | 0,09 | Ст.25 | 360 | 1,8 | 1,2 |
| 65 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.15НМ | 780 | 6,3 | 3,2 |
| 66 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.12ХНЗ | 2800 | 2,8 | 3,6 |
| 67 | 0,09 | 0,15 | 0,1 | Ст.30 | 4200 | 6,3 | 6,3 |
| 68 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.20Х | 350 | 8 | 8 |
| 69 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.30Х | 2800 | 6,3 | 3,2 |
| 70 | 0,075 | 0,125 | 0,08 | Ст.15Х | 720 | 1,6 | 1,2 |
| 71 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | Ст.25 | 580 | 6,3 | 3,2 |
| 72 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.12ХНЗ | 4900 | 10 | 10 |
| 73 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | Ст.30ХС | 1400 | 10 | 10 |
| 74 | 0,035 | 0,06 | 0,05 | Ст.25 | 160 | 1,6 | 1,2 |
| 75 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.40 | 620 | 6,3 | 3,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.65 | 1400 | 10 | 10 |
| 77 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.40 | 1200 | 6,3 | 6,3 |
| 78 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.35 | 100 | 6,3 | 6,3 |
| 79 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.45 | 500 | 6,3 | 6,3 |
| 80 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.20 | 550 | 3,2 | 3,2 |
| 81 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.25 | 700 | 3,2 | 3,2 |
| 82 | 0,06 | 0,095 | 0,06 | Ст.20 | 280 | 1,6 | 1,2 |
| 83 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.20Х | 2300 | 10 | 10 |
| 84 | 0,035 | 0,095 | 0,05 | Ст.15 | 400 | 3,2 | 3,2 |
| 85 | 0,035 | 0,06 | 0,05 | Ст.15 | 320 | 6,3 | 3,2 |
| 86 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.30 | 720 | 3,2 | 3,2 |
| 87 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.25 | 340 | 1,6 | 0,8 |
| 88 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.15 | 250 | 1,6 | 0,8 |
| 89 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.30 | 480 | 6,3 | 6,3 |
| 90 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.25 | 320 | 6,3 | 3,2 |
| 91 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.15Х | 820 | 1,6 | 0,8 |
| 92 | 0,035 | 0,06 | 0,05 | Ст.20 | 520 | 3,2 | 3,2 |
| 93 | 0,035 | 0,06 | 0,05 | Ст.25 | 180 | 6,3 | 6,3 |
| 94 | 0,035 | 0,06 | 0,05 | Ст.15 | 380 | 3,2 | 3,2 |
| 95 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.20 | 800 | 3,2 | 3,2 |
| 96 | 0,06 | 0,095 | 0,07 | Ст.65 | 1000 | 3,2 | 3,2 |
| 97 | 0,035 | 0,06 | 0,05 | Ст.30 | 800 | 10 | 10 |
| 98 | 0,09 | 0,015 | 0,1 | Ст.35 | 4800 | 10 | 10 |
| 99 | 0,09 | 0,015 | 0,1 | Ст.30 | 8200 | 10 | 10 |
| 100 | 0,045 | 0,075 | 0,06 | Ст.20 | 320 | 3,2 | 3,2 |

Задания № 3, 4, 5

Таблица 7.6

| Вариант | Задания №5 |  | Задания №4 |  | Задания №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шлицевые сопряжения |  | Подшипники качения |  | Шпоночные соединения |  |
|  | параметры соединения z*d*D*b | посадки | № подшипника | радиальная нагрузка, Н | диаметр вала, мм | Вид шпонки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | d – 8*32*36*6 | D9k7H7f7F8d8H7g6F8e8H7n6F8f8H7js6F8f8H7n6F8h6H8e8F8h8H8h7F8js7H7f7D9d9H7g6D9d9H7h6D9e8H7js6D9f7H7n6D9h8H8e8D9f7H8h7F8e8H7f7F8f7H7g6F8h8H7h6 | 204 | 1340 | 8 | Призм. |
| 02 | d – 8*36*40*7 |  | 205 | 1450 | 10 | Призм. |
| 03 | d – 8*42*46*8 |  | 205 | 290 | 12 | Призм. |
| 04 | d – 8*46*50*9 |  | 204 | 1820 | 16 | Сегм. |
| 05 | d – 8*52*58*10 |  | 204 | 1460 | 22 | Сегм. |
| 06 | d – 8*56*62*10 |  | 205 | 820 | 30 | Сегм. |
| 07 | d – 8*62*68*12 |  | 206 | 940 | 38 | Сегм. |

Продолжение табл. 7.6

| 08 | d – 10*72*78*12 |  | 207 | 1460 | 44 | Призм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | d – 10*82*88*12 |  | 208 | 1680 | 50 | Призм. |
| 10 | d – 10*92*98*14 |  | 209 | 1360 | 58 | Призм. |
| 11 | d – 10*102*108*16 |  | 210 | 1430 | 65 | Призм. |
| 12 | d – 10*112*120*18 |  | 211 | 1580 | 75 | Призм. |
| 13 | d – 6*11*14*3 |  | 212 | 1840 | 80 | Призм. |
| 14 | d – 6*13*16*3,5 |  | 213 | 1740 | 95 | Призм. |
| 15 | d – 6*16*20*4 |  | 214 | 1350 | 110 | Призм. |
| 16 | D – 6*18*22*5 |  | 215 | 1480 | 130 | Призм. |
| 17 | D – 6*21*25*5 |  | 216 | 1740 | 150 | Призм. |

Продолжение табл. 7.6

| 18 | D – 6*23*28*6 |  | 217 | 2000 | 170 | Призм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | D – 6*26*32*6 |  | 218 | 1480 | 200 | Призм. |
| 20 | D – 6*28*34*7 |  | 220 | 1820 | 230 | Призм. |
| 21 | D – 8*32*38*6 |  | 305 | 2000 | 260 | Призм. |
| 22 | D – 8*36*42*7 |  | 305 | 840 | 290 | Призм. |
| 23 | D – 8*42*48*8 |  | 306 | 920 | 330 | Призм. |
| 24 | D – 8*46*54*9 |  | 307 | 1280 | 360 | Призм. |
| 25 | D – 8*52*60*10 |  | 305 | 1360 | 440 | Призм. |
| 26 | D – 8*56*65*10 |  | 305 | 1480 | 500 | Призм. |
| 27 | D – 8*62*72*12 |  | 306 | 1650 | 4 | Сегм. |

Продолжение табл. 7.6

| 28 | D – 10*72*82*12 |  | 307 | 7020 | 5 | Сегм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | D – 10*82*92*12 |  | 308 | 1810 | 6 | Сегм. |
| 30 | D – 10*92*102*14 |  | 309 | 1880 | 7 | Сегм. |
| 31 | D – 10*102*112*16 |  | 310 | 1920 | 8 | Сегм. |
| 32 | D – 10*112*125*18 |  | 311 | 1950 | 9 | Сегм. |
| 33 | b – 10*16*20*2,5 |  | 312 | 1980 | 10 | Сегм. |
| 34 | b – 10*18*23*3 |  | 313 | 2100 | 12 | Сегм. |
| 35 | b – 10*21*26*3 |  | 314 | 2200 | 14 | Сегм. |
| 36 | b – 10*23*29*4 |  | 315 | 2250 | 16 | Сегм. |
| 37 | b – 10*26*32*4 |  | 316 | 2400 | 18 | Сегм. |

Продолжение табл. 7.6

| 38 | b – 10*28*35*4 |  | 317 | 2320 | 20 | Сегм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | b – 10*32*40*5 |  | 318 | 2400 | 22 | Сегм. |
| 40 | b – 10*36*45*5 |  | 320 | 2480 | 25 | Сегм. |
| 41 | b – 10*42*52*6 |  | 403 | 4600 | 28 | Сегм. |
| 42 | b – 10*46*56*7 |  | 405 | 4300 | 32 | Сегм. |
| 43 | b – 16*56*65*5 |  | 406 | 5300 | 38 | Сегм. |
| 44 | b – 16*62*72*6 |  | 407 | 2500 | 33 | Сегм. |
| 45 | b – 16*72*82*7 |  | 408 | 7500 | 6 | Призм. |
| 46 | b – 20*82*92*6 |  | 409 | 5600 | 8 | Призм. |
| 47 | b – 20*92*102*7 |  | 410 | 5100 | 10 | Призм. |
| 48 | b – 20*102*115*8 |  | 411 | 5400 | 15 | Призм. |

Продолжение табл. 7.6

| 49 | b – 20*112*125*9 |  | 412 | 5800 | 16 | Сегм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | d – 10*16*20*2,5 |  | 413 | 5300 | 18 | Призм. |
| 51 | d – 10*18*23*3 |  | 414 | 6400 | 25 | Сегм. |
| 52 | d – 10*21*26*3 |  | 416 | 6200 | 38 | Призм. |
| 53 | d – 10*32*29*4 |  | 417 | 6320 | 300 | Призм. |
| 54 | d – 10*26*32*4 |  | 204 | 1300 | 24 | Сегм. |
| 55 | d – 10*28*35*4 |  | 205 | 1320 | 410 | Призм. |
| 56 | d – 10*32*40*5 |  | 204 | 750 | 18 | Сегм. |
| 57 | d – 10*36*45*5 |  | 205 | 420 | 480 | Призм. |
| 58 | d – 10*42*52*6 |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 7.6

| 59 | d – 10*46*56*7 |  | 207 | 820 | 8 | Сегм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | d – 16*52*60*5 |  | 208 | 780 | 4 | Сегм. |
| 61 | d – 16*56*65*5 |  | 209 | 1480 | 82 | Призм. |
| 62 | d – 16*62*72*6 | F8h8H8h7F8js7H7g6D9d9H7h6D9e8H7js6D9f7H7n6D9h8H6g5F8d8H6js5F8f7H7e8F8f8H7f7F8h7H7g6F8h8H7h6F8h9H7h7D9d9H7js6D9e8H7js7D9f7H7h6D9f8H8e8D9f9H8e9D9h8H6g5D9h9H7e8D9js7H7f7D9k7H7g6D10d9H7h6F8h9H7h7F8h7H7js6F8h8H7js6F8h9H7js6F8f7 | 210 | 1450 | 33 | Сегм. |
| 63 | d – 16*72*82*7 |  | 211 | 1100 | 8 | Призм. |
| 64 | d – 20*82*92*6 |  | 212 | 2100 | 10 | Сегм. |
| 65 | d – 20*92*102*7 |  | 213 | 1500 | 14 | Сегм. |
| 66 | d – 20*102*115*8 |  | 214 | 1900 | 220 | Призм. |
| 67 | d – 20*112*125*9 |  | 215 | 2480 | 15 | Сегм. |
| 68 | D – 8*32*36*6 |  | 216 | 2320 | 18 | Сегм. |

Продолжение табл. 7.6

| 69 | D – 8*36*40*7 |  | 217 | 1520 | 400 | Призм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | D – 8*42*46*8 |  | 218 | 720 | 22 | Сегм. |
| 71 | D – 8*46*50*9 |  | 220 | 1370 | 28 | Сегм. |
| 72 | D – 8*52*58*10 |  | 307 | 1250 | 310 | Призм. |
| 73 | D – 8*56*62*10 |  | 305 | 1120 | 21 | Призм. |
| 74 | D – 8*62*68*12 |  | 306 | 1180 | 28 | Сегм. |
| 75 | D – 10*72*78*12 |  | 305 | 1220 | 36 | Призм. |
| 76 | D – 10*82*88*12 |  | 306 | 1280 | 48 | Сегм. |
| 77 | D – 10*92*98*14 |  | 307 | 1300 | 56 | Призм. |
| 78 | D – 10*102*108*16 |  | 308 | 1350 | 450 | Призм. |

Продолжение табл. 7.6

| 79 | D – 10*112*120*18 |  | 309 | 1380 | 320 | Призм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | d – 6*11*14*3 |  | 310 | 1400 | 210 | Призм. |
| 81 | d – 6*13*16*3,5 |  | 311 | 1420 | 260 | Призм. |
| 82 | d – 6*16*20*4 |  | 312 | 480 | 290 | Призм. |
| 83 | d – 6*18*22*5 |  | 313 | 1500 | 330 | Призм. |
| 84 | d – 6*21*20*5 |  | 314 | 1580 | 380 | Призм. |
| 85 | d – 6*23*28*6 |  | 315 | 1600 | 440 | Призм. |
| 86 | d – 6*26*32*6 |  | 316 | 1650 | 4 | Сегм. |
| 87 | d – 6*28*34*7 |  | 317 | 1720 | 5 | Сегм. |
| 88 | d – 8*32*38*6 |  | 318 | 1840 | 6 | Сегм. |

Продолжение табл. 7.6

| 89 | d – 8*36*42*7 |  | 320 | 1900 | 7 | Сегм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | d – 8*42*48*8 |  | 403 | 3200 | 8 | Сегм. |
| 91 | d – 8*46*54*9 |  | 405 | 3100 |  | Призм |
| 92 | d – 8*52*60*10 |  | 406 | 5200 | 9 | Сегм. |
| 93 | d – 8*56*65*10 |  | 407 | 5600 | 6 | Призм |
| 94 | d – 8*62*72*12 |  | 408 | 800 | 8 | Призм |
| 95 | d – 10*72*82*12 |  | 409 | 6300 | 10 | Сегм. |
| 96 | d – 10*82*92*12 |  | 410 | 8000 | 15 | Призм |
| 97 | d – 10*92*102*14 |  | 411 | 8500 | 16 | Сегм. |
| 98 | d – 10*102*112*16 |  | 412 | 8620 | 18 | Призм |

Окончание табл. 7.6

| 99 | d – 10*112*125*18 |  | 413 | 8780 | 25 | Сегм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | d – 10*32*40*5 |  | 414 | 9100 | 58 | Призм |

Задание № 6

Таблица 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5−0,2+0,6 |
| 02 | 32 | 28 | 18 | 9 | 5−0,4+0,8 |
| 03 | 38 | 32 | 22 | 11 | 5−0,5+1,0 |
| 04 | 45 | 40 | 25 | 10 | 10−0,5+1,0 |
| 05 | 28 | 22 | 14 | 5 | 3−0,3+0,5 |
| 06 | 25 | 20 | 18 | 8 | 5−0,2+0,4 |
| 07 | 35 | 30 | 20 | 10 | 5−0,2+0,6 |
| 08 | 18 | 14 | 16 | 6 | 6−0,3+0,8 |
| 09 | 16 | 12 | 14 | 7 | 8−0,1+0,8 |
| 10 | 34 | 28 | 28 | 12 | 10−0,5+0,8 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 30 | 25 | 30 | 28 | 3−0,5+0,0 |
| 12 | 32 | 28 | 32 | 38 | 2−0,3+0,6 |
| 13 | 38 | 32 | 38 | 45 | 1−0,1+0,8 |
| 14 | 45 | 40 | 45 | 53 | 3−0,2+0,6 |
| 15 | 27 | 22 | 27 | 34 | 2−0,2+0,4 |
| 16 | 25 | 20 | 25 | 32 | 2−0,3+0,5 |
| 17 | 35 | 30 | 35 | 44 | 4−0,5+0,6 |
| 18 | 18 | 14 | 18 | 23 | 1−0,1+0,6 |
| 19 | 15 | 12 | 15 | 20 | 2−0,2+0,8 |
| 20 | 32 | 28 | 32 | 38 | 2−0,3+0,6 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 35 | 25 | 3 | 10 | 3−0,2+1,0 |
| 22 | 40 | 28 | 4 | 12 | 4−0,1+2,0 |
| 23 | 50 | 32 | 5 | 15 | 2−0,1+0,8 |
| 24 | 60 | 40 | 6 | 16 | 2−0,3+0,6 |
| 25 | 30 | 22 | 3 | 10 | 5−0,6+0,3 |
| 26 | 35 | 20 | 3 | 14 | 2−0,2+0,6 |
| 27 | 43 | 30 | 4 | 12 | 3−0,1+0,8 |
| 28 | 25 | 14 | 3 | 11 | 4−0,3+0,4 |
| 29 | 22 | 12 | 2 | 10 | 2−0,2+0,8 |
| 30 | 45 | 28 | 5 | 14 | 2−0,1+0,6 |

Продолжение табл.7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 20 | 25 | 70 | 26 | 1−0,1+0,2 |
| 32 | 22 | 28 | 78 | 29 | 1−0,1+0,3 |
| 33 | 25 | 32 | 88 | 33 | 2−0,2+0,4 |
| 34 | 35 | 40 | 114 | 41 | 2−0,1+0,6 |
| 35 | 20 | 22 | 64 | 23 | 1−0,3+0,5 |
| 36 | 18 | 20 | 58 | 21 | 1−0,2+0,6 |
| 37 | 25 | 30 | 84 | 31 | 2−0,4+0,3 |
| 38 | 15 | 14 | 42 | 15 | 2−0,6+0,1 |
| 39 | 10 | 12 | 34 | 13 | 1−0,2+0,3 |
| 40 | 20 | 28 | 75 | 29 | 2−0,6+0,4 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 4 | 35 | 6 | 26 | 1−0,2+0,3 |
| 42 | 3 | 28 | 7 | 30 | 2−0,2+0,4 |
| 43 | 6 | 32 | 10 | 34 | 2−0,1+0,5 |
| 44 | 7 | 40 | 12 | 42 | 3−0,2+0,6 |
| 45 | 4 | 22 | 6 | 23 | 1−0,1+0,6 |
| 46 | 3 | 20 | 8 | 22 | 3−0,2+0, |
| 47 | 7 | 30 | 10 | 32 | 3−0,2+0,6 |
| 48 | 4 | 14 | 7 | 15 | 1−0,2+0,6 |
| 49 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1−0,2+0, |
| 50 | 5 | 28 | 8 | 30 | 1−0,3+0,6 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 2 | 25 | 10 | 35 | 2−0,1+0,2 |
| 52 | 3 | 28 | 12 | 40 | 3−0,2+0,4 |
| 53 | 4 | 32 | 14 | 48 | 2−0,1+0,4 |
| 54 | 5 | 40 | 16 | 58 | 3−0,2+0,5 |
| 55 | 3 | 22 | 12 | 35 | 2−0,1+0,3 |
| 56 | 2 | 20 | 10 | 30 | 2−0,1+0,8 |
| 57 | 4 | 30 | 15 | 45 | 4−0,6+0,5 |
| 58 | 2 | 14 | 10 | 24 | 2−0,2+0,3 |
| 59 | 1 | 12 | 8 | 20 | 1−0,1+0,6 |
| 60 | 3 | 28 | 14 | 42 | 3−0,4+0,2 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 20 | 22 | 38 | 1 | 2−0,3+0,5 |
| 62 | 24 | 22 | 42 | 1,5 | 1−0,1+0,5 |
| 63 | 38 | 35 | 79 | 1 | 1−0,2+0,3 |
| 64 | 40 | 38 | 72 | 2 | 2−0,4+0,8 |
| 65 | 12 | 14 | 20 | 2 | 2−0,2+0,5 |
| 66 | 22 | 18 | 35 | 2 | 1−0,1+0,8 |
| 67 | 30 | 28 | 35 | 1 | 1−0,4+0,6 |
| 68 | 28 | 25 | 50 | 1 | 1−0,3+0,5 |
| 69 | 16 | 14 | 25 | 2 | 1−0,2+0,4 |
| 70 | 10 | 15 | 20 | 2 | 1−0,2+0,3 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 38 | 30 | 30 | 40 | 2−0,1+0,5 |
| 72 | 32 | 24 | 25 | 35 | 2−0,3+0,6 |
| 73 | 25 | 18 | 20 | 28 | 1−0,2+0,5 |
| 74 | 40 | 32 | 30 | 42 | 4−0,6+0,8 |
| 75 | 28 | 18 | 18 | 30 | 2−0,2+0,3 |
| 76 | 30 | 20 | 20 | 32 | 2−0,1+0,4 |
| 77 | 42 | 35 | 35 | 45 | 3−0,2+0,6 |
| 78 | 22 | 15 | 16 | 24 | 1−0,1+0,8 |
| 79 | 35 | 28 | 28 | 38 | 3−0,4+0,6 |
| 80 | 22 | 14 | 15 | 25 | 2−0,2+0,8 |

Продолжение табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 16 | 25 | 68 | 30 | 3−0,2+0,6 |
| 82 | 18 | 28 | 75 | 32 | 3−0,1+0,8 |
| 83 | 20 | 32 | 85 | 35 | 2−0,1+0,6 |
| 84 | 25 | 40 | 104 | 42 | 3−0,4+0,5 |
| 85 | 15 | 22 | 60 | 25 | 2−0,2+0,6 |
| 86 | 14 | 20 | 52 | 20 | 2−0,1+0,8 |
| 87 | 18 | 30 | 70 | 25 | 3−0,2+0,7 |
| 88 | 10 | 14 | 38 | 15 | 1−0,1+0,6 |
| 89 | 7 | 12 | 32 | 14 | 1−0,1+0,8 |
| 90 | 12 | 28 | 52 | 20 | 2−0,2+0,7 |

Окончание табл. 7.7

| Вариант | а | б | в | г | А∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 20 | 25 | 15 | 27 | 3−0,4+0,6 |
| 92 | 22 | 28 | 16 | 30 | 4−0,2+0,8 |
| 93 | 26 | 32 | 20 | 35 | 2−0,3+0,4 |
| 94 | 25 | 40 | 20 | 42 | 3−0,1+0,5 |
| 95 | 18 | 22 | 14 | 24 | 2−0,1+0,6 |
| 96 | 16 | 20 | 12 | 22 | 2−0,5+0,4 |
| 97 | 22 | 30 | 16 | 32 | 4−0,4+0,6 |
| 98 | 12 | 14 | 9 | 15 | 2−0,2+0,5 |
| 99 | 10 | 12 | 7 | 14 | 1−0,1+0,8 |
| 100 | 20 | 28 | 14 | 32 | 2−0,1+0,6 |

Приложения

Таблица 1

Предельные зазоры и посадки с зазором при размерах

от 1 до 500 мм. (ГОСТ 25346-89)

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H5g4 |  | H5h4 |  |  | H6f6 |  | - |  | H6g6 |  | H6g5 | H7d8 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G5h4 | H5h5 |  | - | F7h5 |  | G6h5 |  | H6h5 |  | D8h5 |  | D8h7 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 9 2 | 7 0 |  | 18 6 | 20 6 |  | 12 2 |  | 10 0 |  | 40 20 |  | 44 20 |
| От 3 до 6 | 13 4 | 9 0 |  | 26 10 | 27 10 |  | 17 0 |  | 13 30 |  | 56 30 |  | 60 30 |
| От 6 до 10 | 15 5 | 10 0 |  | 31 13 | 34 13 |  | 20 5 |  | 15 0 |  | 71 40 |  | 77 40 |
| От 10 до 18 | 19 6 | 13 0 |  | 38 16 | 42 16 |  | 25 6 |  | 19 0 |  | 88 50 |  | 95 50 |
| От 18 до 30 | 22 7 | 15 0 |  | 46 20 | 50 20 |  | 29 7 |  | 22 0 |  | 111 65 |  | 119 65 |
| От 30 до 50 | 27 9 | 18 0 |  | 57 25 | 61 25 |  | 30 9 |  | 27 0 |  | 135 80 |  | 144 80 |
| От 50 до 80 | 31 10 | 21 0 |  | 68 30 | 73 30 |  | 42 10 |  | 32 0 |  | 165 100 |  | 176 100 |
| От 80 до 120 | 37 12 | 25 0 |  | 80 26 | 86 26 |  | 49 12 |  | 37 0 |  | 196 120 |  | 209 120 |
| От 120 до 180 | 44 14 | 30 0 |  | 93 43 | 101 43 |  | 57 14 |  | 43 0 |  | 233 145 |  | 248 145 |
| От 180 до 250 | 49 15 | 34 0 |  | 108 50 | 116 50 |  | 64 15 |  | 49 0 |  | 271 170 |  | 288 170 |
| От 250 до 315 | 56 17 | 39 0 |  | 120 56 | 131 56 |  | 72 17 |  | 55 0 |  | 303 190 |  | 323 190 |
| От 315 до 400 | 61 18 | 43 0 |  | 134 62 | 144 62 |  | 79 18 |  | 61 0 |  | 335 210 |  | 356 210 |
| От 400 до 500 | 67 20 | 47 0 |  | 148 68 | 158 68 |  | 87 20 |  | 67 0 |  | 367 230 |  | 390 230 |

Продолжение табл. 1

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H7e7 | - | H7e8 | H7f7 | - | - | H7g6 | H7h6 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | E8h6 | E8h7 | F7h7 | F7h6 | F8h6 | G7h6 | H7h6 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 34 14 | 34 14 | 38 14 | 26 6 | 22 6 | 26 6 | 18 2 | 16 0 |
| От 3 до 6 | 44 20 | 46 20 | 50 20 | 34 10 | 30 10 | 36 10 | 24 4 | 20 0 |
| От 6 до 10 | 55 25 | 56 25 | 62 25 | 43 13 | 37 13 | 44 13 | 29 5 | 24 0 |
| От 10 до 18 | 68 32 | 70 32 | 77 32 | 52 16 | 45 16 | 54 16 | 35 6 | 29 0 |
| От 18 до 30 | 82 40 | 86 40 | 94 40 | 62 20 | 54 20 | 66 20 | 41 7 | 34 0 |
| От 30 до 50 | 100 50 | 105 50 | 114 50 | 76 25 | 66 5 | 80 25 | 50 9 | 41 0 |
| От 50 до 80 | 120 60 | 125 60 | 136 60 | 90 30 | 79 30 | 95 30 | 59 10 | 49 0 |
| От 80 до 120 | 142 72 | 148 72 | 161 72 | 106 36 | 93 36 | 112 36 | 69 12 | 57 0 |
| От 120 до 180 | 165 85 | 173 85 | 188 85 | 123 43 | 108 43 | 131 43 | 79 14 | 65 0 |
| От 180 до 250 | 192 100 | 201 100 | 218 100 | 142 50 | 125 50 | 151 50 | 90 15 | 75 0 |
| От 250 до 315 | 214 110 | 223 110 | 243 110 | 160 56 | 140 56 | 169 56 | 101 17 | 84 0 |
| От 315 до 400 | 239 125 | 250 125 | 271 125 | 176 62 | 155 62 | 187 62 | 111 18 | 93 0 |
| От 400 до 500 | 261 135 | 272 135 | 295 135 | 194 68 | 171 68 | 205 68 | 123 20 | 103 0 |

Продолжение табл. 1

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H8d8 | H8d9 | H8e8 | H8e8H9e9 | H8f7 | H8f8 | H8f9H9f8 | H8h7 | H8h8 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D8h8 | D9h9 | E8h8 | E9h8 | F8h7 | F8h8 | F8h9 | H8h7 | H8h8 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 48 20 | 59 20 | 42 14 | 53 14 | 30 6 | 34 6 | 45 6 | 24 0 | 28 0 |
| От 3 до 6 | 66 30 | 78 30 | 56 20 | 68 20 | 40 10 | 46 10 | 58 10 | 30 0 | 36 0 |
| От 6 до 10 | 84 40 | 98 40 | 69 25 | 83 25 | 50 13 | 57 13 | 71 13 | 37 0 | 44 0 |
| От 10 до 18 | 104 50 | 120 50 | 86 32 | 102 32 | 61 16 | 70 16 | 86 16 | 45 0 | 45 0 |
| От 18 до 30 | 131 65 | 150 65 | 106 40 | 125 40 | 74 20 | 86 20 | 105 20 | 54 0 | 66 0 |
| От 30 до 50 | 158 80 | 181 80 | 128 50 | 151 50 | 89 25 | 103 25 | 126 25 | 64 0 | 78 0 |
| От 50 до 80 | 192 100 | 220 100 | 152 60 | 180 60 | 106 30 | 122 30 | 150 30 | 76 0 | 92 0 |
| От 80 до 120 | 228 120 | 261 120 | 180 72 | 213 72 | 125 36 | 144 36 | 177 36 | 89 0 | 108 0 |
| От 120 до 180 | 271 145 | 308 145 | 211 85 | 248 85 | 146 43 | 169 43 | 206 43 | 103 0 | 126 0 |
| От 180 до 250 | 314 170 | 357 170 | 244 100 | 287 100 | 168 50 | 194 50 | 237 50 | 118 0 | 144 0 |
| От 250 до 315 | 352 190 | 401 190 | 272 100 | 321 100 | 189 56 | 218 56 | 267 56 | 133 0 | 162 0 |
| От 315 до 400 | 388 210 | 439 210 | 303 125 | 354 125 | 208 62 | 240 62 | 291 62 | 146 0 | 178 0 |
| От 400 до 500 | 424 230 | 482 230 | 329 135 | 367 135 | 228 68 | 262 68 | 320 68 | 160 0 | 194 0 |

Продолжение табл. 1

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H8h9H9h8 | H9d9 | __ | H9e9 | H9f9 | H9h9 | H10d10 | H10h9 | H10h10 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H8h9H9h8 | D9h9 | D10h9 | E9h9 | F9h9 | H9h9 | D10h10 | H10h9 | H10h10 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 39 0 | 70 20 | 85 20 | 64 14 | 56 6 | 50 0 | 100 20 | 65 0 | 80 0 |
| От 3 до 6 | 48 0 | 90 30 | 108 30 | 80 20 | 70 10 | 60 0 | 126 30 | 78 0 | 96 0 |
| От 6 до 10 | 58 0 | 112 40 | 131 40 | 97 25 | 85 13 | 72 0 | 156 40 | 92 0 | 116 0 |
| От 10 до 18 | 70 0 | 136 50 | 163 50 | 118 32 | 102 16 | 86 0 | 190 50 | 113 0 | 140 0 |
| От 18 до 30 | 85 0 | 169 65 | 201 65 | 144 40 | 124 20 | 104 0 | 233 65 | 136 0 | 168 0 |
| От 30 до 50 | 101 0 | 20480 | 242 80 | 174 50 | 149 25 | 124 0 | 280 80 | 162 0 | 200 0 |
| От 50 до 80 | 120 0 | 248 100 | 294 100 | 208 60 | 178 30 | 148 0 | 340 100 | 194 0 | 240 0 |
| От 80 до 120 | 141 0 | 294 120 | 347 120 | 246 72 | 210 36 | 174 0 | 400 120 | 227 0 | 280 0 |
| От 120 до 180 | 163 0 | 345 145 | 405 145 | 285 85 | 243 43 | 200 0 | 465 145 | 260 0 | 320 0 |
| От 180 до 250 | 187 0 | 400 170 | 470 170 | 330 100 | 280 50 | 230 0 | 540 170 | 300 0 | 370 0 |
| От 250 до 315 | 211 0 | 450 190 | 530 190 | 370 110 | 316 56 | 260 0 | 610 190 | 340 0 | 420 0 |
| От 315 до 400 | 229 0 | 490 210 | 580 210 | 405 125 | 342 62 | 280 0 | 670 210 | 370 0 | 460 0 |
| От 400 до 500 | 252 0 | 540 230 | 635 230 | 445 135 | 378 68 | 310 0 | 730 230 | 405 0 | 500 0 |

Продолжение табл. 1

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H7c8 | H11a11 | H11b11 | H11c11 | H11d11 | H11h11 | H12b12 | H12h12 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __ | A11h11 | B11h11 | C11h11 | D11h11 | H11h11 | B12h12 | H12h12 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 84 60 | 390 270 | 260 140 | 180 60 | 140 20 | 120 0 | 340 140 | 200 0 |
| От 3 до 6 | 100 70 | 420 270 | 290 140 | 220 70 | 180 30 | 150 0 | 380 140 | 240 0 |
| От 6 до 10 | 117 80 | 460 280 | 330 150 | 260 80 | 220 40 | 180 0 | 450 150 | 300 0 |
| От 10 до 18 | 140 95 | 510 290 | 370 150 | 315 95 | 270 50 | 220 0 | 510 150 | 360 0 |
| От 18 до 30 | 164 110 | 560 300 | 420 160 | 370 110 | 325 65 | 260 0 | 580 160 | 420 0 |
| От 30 до 40 | 184 120 | 630 310 | 490 170 | 440 120 | 400 80 | 320 0 | 670 170 | 500 0 |
| От 40 до 50 | 194 130 | 640 320 | 500 180 | 450 130 | 400 80 | 320 0 | 680 180 | 500 0 |
| От 50 до 65 | 216 140 | 720 340 | 570 190 | 520 140 | 480 100 | 380 0 | 190 | 600 0 |
| От 65 до 80 | 226 150 | 740 360 | 580 200 | 530 150 | 480 100 | 380 0 | 800 200 | 600 0 |
| От 80 до 100 | 259 170 | 820 380 | 660 220 | 610 170 | 560 120 | 440 0 | 920 220 | 720 0 |

Окончание табл. 1

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H7e7 | H11a11 | H11b11 | H11c11 | H11d11 | H11h11 | H12b12 | H12h12 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __ | A11h11 | B11h11 | C11h11 | D11h11 | H11h11 | B12h12 | H12h12 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |
| От 120 до 140 | 303 200 | 360 460 | 760 145 | 700 145 | 645 200 | 500 0 | 1060 260 | 800 0 |
| От 140 до 160 | 313 210 | 1020 520 | 780 280 | 710 210 | 645 145 | 500 0 | 1080 280 | 800 0 |
| От 160 до 180 | 333 230 | 1080 580 | 810 310 | 730 230 | 645 145 | 500 0 | 1110 310 | 800 0 |
| От 180 до 200 | 358 240 | 1240 660 | 920 340 | 820 240 | 750 170 | 580 0 | 1260 340 | 920 0 |
| От 200 до 225 | 378 260 | 1320 740 | 960 380 | 840 260 | 750 170 | 580 0 | 1300 380 | 920 0 |
| От 225 до 250 | 398 280 | 1400 820 | 1000 420 | 860 280 | 750 170 | 580 0 | 420 | 920 0 |
| От 250 до 280 | 433 300 | 1560 920 | 1120 480 | 940 300 | 830 190 | 640 0 | 1520 480 | 1040 0 |
| От 280 до 315 | 463 330 | 1690 1050 | 1189 540 | 970 330 | 830 190 | 640 0 | 1580 540 | 1040 0 |
| От 315 до 355 | 506 360 | 1920 1200 | 1320 600 | 1080 360 | 930 210 | 720 0 | 1740 600 | 1140 0 |
| От 355 до 400 | 546 400 | 2070 1850 | 1400 680 | 1120 400 | 930 210 | 720 0 | 1820 680 | 1140 0 |
| От 400 до 450 | 600 440 | 2300 1500 | 1560 760 | 1240 440 | 1030 230 | 800 0 | 2020 760 | 1260 0 |
| От 450 до 500 | 640 480 | 2450 1650 | 1640 840 | 1280 480 | 1030 230 | 800 0 | 2100 840 | 1260 0 |

Таблица 2

Предельные натяги в переходных посадках при размерах

от 1 до 500 (ГОСТ 25347-89)

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H5js4 | __ | H5k4 | H5m4 | H6js5 | __ | H6k5 | H6m5 | H6n5 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __ | Js5h4 | K5h4 | M5h4 | __ | Js6h5 | K6h5 | M6h5 | N6h5 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 1,5 -5,6 | 2 -5 | 3 -4 | 5 -2 | 2 -8 | 3 -7 | 4 -6 | 6 -4 | 8 -2 |
| От 3 до 6 | 2 -7 | 2,5 -6,5 | 5 -4 | 8 -1 | 2,5 -10,5 | 4 -9 | 6 -7 | 9 -4 | 13 0 |
| От 6 до 10 | 2 -8 | 3 -7 | 5 -5 | 10 0 | 3 -12 | 4,5 -10,5 | 7 -8 | 12 -3 | 16 1 |
| От 10 до 18 | 2,5 -10,5 | 4 -9 | 6 -7 | 12 -1 | 4 -15 | 5,5 -13,5 | 9 -10 | 15 -4 | 20 1 |
| От 18 до 30 | 3 -12 | 4,5 -10,5 | 8 -7 | 14 -1 | 4,5 -17,5 | 6,5 -15,5 | 11 -11 | 17 -5 | 24 2 |
| От 30 до 50 | 3,5 -14,5 | 5,5 -12,5 | 9 -9 | 16 -2 | 5,5 -21,5 | 8 -19 | 13 -14 | 20 -7 | 28 1 |
| От 50 до 80 | 4 -17 | 6,5 -14,5 | 10 -11 | 19 -2 | 6,5 -25,5 | 9,5 -22,5 | 15 -17 | 24 -8 | 33 1 |
| От 80 до 120 | 5 -20 | 7,5 -17,5 | 13 -12 | 23 -2 | 7,5 -29,5 | 11 -26 | 18 -19 | 28 -9 | 38 1 |
| От 120 до 180 | 6 -24 | 9 -21 | 15 -15 | 27 -3 | 9 -34 | 12,5 -30,5 | 21 -22 | 33 -10 | 45 2 |
| От 180 до 250 | 7 -27 | 10 -24 | 18 -16 | 31 -3 | 10 -39 | 14,5 -34,5 | 24 -25 | 37 -12 | 51 2 |
| От 250 до 315 | 8 -31 | 11,5 -27,5 | 20 -19 | 36 -3 | 11,5 -43,5 | 16 -39 | 27 -28 | 43 -12 | 57 2 |
| От 315 до 400 | 9 -34 | 12,5 -30,5 | 22 -21 | 39 -4 | 12,5 -48,5 | 18 -43 | 29 -32 | 46 -15 | 62 1 |
| От 400 до 500 | 10 -37 | 13,5 -33,5 | 25 -22 | 43 -4 | 13,5 -53,5 | 20 -47 | 32 -35 | 50 -17 | 67 0 |

Окончание табл. 2

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H7js6 | __ | H7k6 | H6m6 | H7n6 | H8js7 | __ | H8k7 | H8m7 | H8n7 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __ | Js7h6 | K7h6 | M7h6 | N7h6 | __ | Js8h7 | K8h7 | M8h7 | N8h7 |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 3 -13 | 5 -11 | 6 -10 | 8 -8 | 10 -6 | 5 -19 | 7 -17 | 10 -14 |  | 14 -10 |
| От 3 до 6 | 4 -16 | 6 -14 | 9 -11 | 12 -8 | 16 -4 | 6 -24 | 9 -21 | 13 -17 | 16 -14 | 20 -10 |
| От 6 до 10 | 4,5 -19,5 | 7 -16 | 10 -14 | 15 -9 | 19 -5 | 7 -29 | 11 -26 | 16 -21 | 21 -16 | 25 -12 |
| От 10 до 18 | 5,5 -23,5 | 9 -20 | 12 -17 | 18 -11 | 23 -6 | 9 -36 | 13 -31 | 19 -26 | 25 -20 | 30 -15 |
| От 18 до 30 | 6.5 -27.5 | 10 -23 | 15 -19 | 21 -13 | 28 -6 | 10 -43 | 16 -37 | 23 -31 | 29 -25 | 36 -18 |
| От 30 до 50 | 8 -33 | 12 -28 | 18 -23 | 25 -16 | 33 -8 | 12 -51 | 19 -44 | 27 -37 | 34 -30 | 42 -22 |
| От 50 до 80 | 9.5 -39.5 | 15 -34 | 21 -28 | 30 -10 | 30 -10 | 15 -61 | 23 -53 | 32 -44 | 41 -35 | 50 -26 |
| От 80 до 120 | 11 -46 | 17 -39 | 25 -32 | 35 -22 | 45 -12 | 17 -71 | 27 -62 | 38 -51 | 48 -41 | 58 -31 |
| От 120 до 180 | 12.5 -52.5 | 20 -45 | 28 -37 | 40 -25 | 52 -13 | 20 -83 | 31 -71 | 43 -60 | 55 -48 | 67 -36 |
| От 180 до 250 | 14.5 -60.5 | 23 -52 | 33 -42 | 46 -29 | 60 -15 | 23 -95 | 36 -82 | 50 -68 | 63 -55 | 77 -41 |
| От 250 до 315 | 16 -68 | 26 -58 | 36 -48 | 52 -32 | 66 -18 | 26 -107 | 40 -92 | 56 -77 | 72 -61 | 86 -47 |
| От 315 до 400 | 18 -75 | 28 -64 | 40 -53 | 57 -36 | 73 -20 | 28 -117 | 44 -101 | 61 -85 | 78 -68 | 94 -52 |
| От 400 до 500 | 20 83 | 31 71 | 45 58 | 63 40 | 80 23 | 31 128 | 48 111 | 68 92 | 86 74 | 103 57 |

Таблица  3

Предельные натяги в посадках с натягом при размерах

от 1 до 500 мм. (ГОСТ 25346-89)

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H5n4 | H6p6 | H6r5 | H6s5 | H7p6 | H7r6 | H7s6 | H7s7 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N5h4 | P5h5 | - | - | P7h6 | R7h6 | S7h6 | - |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 7 0 | 10 0 | 14 4 | 18 8 | 12 -4 | 16 0 | 20 4 | 24 4 |
| От 3 до 6 | 12 3 | 17 4 | 20 7 | 24 11 | 20 0 | 23 3 | 7 | 31 7 |
| От 6 до 10 | 14 4 | 21 6 | 25 10 | 29 14 | 24 0 | 28 4 | 32 8 | 38 8 |
| От 10 до 18 | 17 4 | 26 7 | 31 12 | 36 17 | 39 0 | 34 5 | 39 10 | 46 10 |
| От 18 до 30 | 21 6 | 31 9 | 37 15 | 44 22 | 53 1 | 41 7 | 48 14 | 56 14 |
| От 30 до 50 | 24 6 | 37 10 | 45 18 | 54 27 | 42 1 | 50 9 | 59 18 | 68 18 |
| От 50 до 65 | 28 7 | 45 13 | 54 22 | 66 34 | 51 2 | 60 11 | 72 23 | 83 23 |
| От 65 до 80 | 28 7 | 45 13 | 56 24 | 72 40 | 51 2 | 62 13 | 78 29 | 89 29 |
| От 80 до 100 | 33 8 | 52 15 | 66 29 | 86 49 | 59 2 | 73 16 | 93 36 | 106 36 |
| От 100 до 120 | 33 8 | 52 15 | 69 32 | 94 57 | 59 2 | 76 19 | 101 44 | 114 44 |
| От 120 до 140 | 39 9 | 61 18 | 81 18 | 110 67 | 68 3 | 88 23 | 117 52 | 132 52 |
| От 140 до 160 | 39 9 | 61 18 | 83 40 | 118 75 | 68 3 | 90 25 | 125 60 | 140 60 |
| От 160 до 180 | 39 9 | 61 18 | 86 43 | 126 83 | 68 3 | 93 28 | 133 68 | 148 68 |

Продолжение табл. 3

| От 180 до 200 | 45 11 | 70 21 | 97 48 | 142 93 | 79 4 | 106 31 | 151 76 | 168 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 200 до 225 | 45 11 | 70 21 | 100 51 | 150 101 | 79 4 | 109 34 | 159 84 | 176 84 |
| От 225 до 250 | 45 11 | 70 21 | 104 55 | 160 111 | 79 4 | 113 38 | 169 94 | 186 94 |
| От 250 до 280 | 50 11 | 79 24 | 117 62 | 181 126 | 88 4 | 126 42 | 190 106 | 210 106 |
| От 280 до 315 | 50 11 | 79 24 | 121 66 | 193 138 | 88 4 | 130 46 | 202 118 | 222 118 |
| От 315 до 355 | 55 12 | 87 26 | 132 72 | 215 154 | 98 5 | 144 51 | 226 133 | 247 133 |
| От 355 до 400 | 55 12 | 87 26 | 139 78 | 233 172 | 98 5 | 150 57 | 244 151 | 265 151 |
| От 400 до 450 | 60 13 | 95 28 | 153 86 | 259 192 | 108 5 | 166 63 | 272 169 | 295 169 |
| От 450 до 500 | 60 13 | 95 28 | 159 92 | 279 212 | 108 5 | 172 69 | 292 189 | 315 189 |

Продолжение табл. 3

| Номинальные размеры. мм. | Посадки в системе отверстия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H7t6 | H7u7 | H8s7 | - | H8u8 | H8x8 | H8z8 |
|  | Посадки в системе вала |  |  |  |  |  |  |
|  | T7h6 | - | - | U8h7 | - | - | - |
|  | Предельные зазоры |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | - | 28 8 | 24 0 | 32 8 | 32 4 | 34 6 | 40 12 |
| От 3 до 6 | - | 35 11 | 31 1 | 41 11 | 41 5 | 46 10 | 58 7 |
| От 6 до 10 | - | 43 13 | 38 1 | 50 13 | 50 6 | 56 12 | 64 20 |
| От 10 до 14 | - | 51 15 | 46 1 | 60 15 | 60 6 | 67 13 | 77 33 |
| От 14 до 18 | - | 51 15 | 46 1 | 60 15 | 60 6 | 72 18 | 78 33 |
| От 18 до 24 | - | 62 20 | 56 2 | 74 20 | 74 8 | 87 21 | 106 40 |
| От 24 до 30 | 54 20 | 69 27 | 56 2 | 81 27 | 81 15 | 97 31 | 121 55 |
| От 30 до 40 | 64 23 | 85 35 | 68 4 | 99 35 | 199 21 | 149 41 | 141 73 |
| От 40 до 50 | 70 29 | 95 45 | 68 4 | 109 45 | 109 31 | 136 58 | 175 97 |
| От 50 до 65 | 85 36 | 117 57 | 83 7 | 133 57 | 133 41 | 158 76 | 218 126 |
| От 65 до 80 | 94 45 | 132 72 | 89 13 | 148 72 | 148 56 | 192 100 | 256 164 |
| От 80 до 100 | 113 56 | 159 89 | 106 17 | 178 89 | 178 70 | 232 124 | 312 204 |
| От 100 до 120 | 126 60 | 179 109 | 114 25 | 198 109 | 198 90 | 264 156 | 364 156 |
| От 120 до 140 | 147 82 | 210 130 | 132 29 | 233 130 | 233 107 | 311 185 | 428 302 |
| От 160 до 180 | 171 106 | 250 170 | 148 45 | 273 170 | 273 147 | 373 247 | 528 402 |

Окончание табл. 3

| От 180 до 200 | 195 120 | 282 190 | 168 50 | 308 190 | 308 164 | 422 278 | 592 448 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 200 до 225 | 209 134 | 304 212 | 176 58 | 330 212 | 330 186 | 457 313 | 647 593 |
| От 225 до 250 | 225 150 | 330 238 | 186 68 | 356 238 | 356 212 | 497 353 | 712 568 |
| От 250 до 280 | 250 166 | 367 263 | 210 77 | 396 263 | 396 234 | 556 394 | 791 629 |
| От 280 до 315 | 272 188 | 402 298 | 222 89 | 431 298 | 431 269 | 606 444 | 871 709 |
| От 315 до 355 | 304 211 | 447 333 | 247 101 | 497 333 | 497 111 | 679 501 | 980 811 |
| От 355 до 400 | 330 287 | 492 378 | 265 119 | 524 378 | 524 346 | 497 571 | 1089 911 |
| От 400 до 450 | 370 267 | 553 427 | 295 135 | 587 427 | 587 393 | 837 643 | 1197 1003 |
| От 450 до 500 | 400 297 | 603 477 | 315 155 | 637 477 | 637 443 | 917 723 | 1347 1153 |

Таблица 4

Нормальные габаритные размеры подшипников по ГОСТ 8338-75

| Условные обозначения подшипников | Габаритные размеры |  |  |  |  | Радиус закругления фаски, r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр внутреннего кольца d, мм | Диаметр наружного кольца D, мм | Ширина кольца в мм | Монтажная высота конических роликоподшипников |  |  |
| Лёгкая серия |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 15,5 |  | 1,5 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 16,5 |  | 1,5 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 17,5 |  | 2,0 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 18,5 |  | 2,0 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 20,0 |  | 2,0 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 21,0 |  | 2,0 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 22,0 |  | 2,0 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 23,0 |  | 2,5 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 24,0 |  | 2,5 |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 25,0 |  | 2,5 |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 26,5 |  | 2,5 |
| 215 | 75 | 130 | 25 | 27,5 |  | 2,5 |
| 216 | 80 | 140 | 26 | 28,5 |  | 3,0 |
| 217 | 85 | 150 | 28 | 31,0 |  | 3,0 |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 33,0 |  | 3,0 |
| 220 | 100 | 180 | 34 | 37,5 |  | 3,5 |
| Средняя серия |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 18,5 | 2,0 |  |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 21,0 | 2,0 |  |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 23,0 | 2,5 |  |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 25,5 | 2,5 |  |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 27,5 | 2,5 |  |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 29,5 | 3,0 |  |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 32,0 | 3,0 |  |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 34,0 | 3,5 |  |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 36,5 | 3,5 |  |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 38,5 | 3,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 315 | 75 | 160 | 37 | 40,5 | 3,5 |  |
| 316 | 80 | 170 | 39 | 43,0 | 3,5 |  |
| 317 | 85 | 180 | 41 | 45,0 | 4,0 |  |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 47,0 | 4,0 |  |
| Тяжёлая серия |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 30 | 90 | 23 | - | 2,5 |  |
| 407 | 35 | 100 | 25 | - | 2,5 |  |
| 408 | 40 | 110 | 27 | - | 3,0 |  |
| 409 | 45 | 120 | 29 | - | 3,0 |  |
| 410 | 50 | 130 | 31 | - | 3,5 |  |
| 411 | 55 | 140 | 33 | - | 3,5 |  |
| 412 | 65 | 150 | 35 | - | 3,5 |  |
| 413 | 66 | 160 | 37 | - | 3,5 |  |
| 414 | 70 | 180 | 42 | - | 4,0 |  |
| 415 | 75 | 190 | 45 | - | 4,0 |  |

Таблица 5

Коэффициент нагруженности CR для половинных подшипников.

| Относительный эксцентриситет | Коэффициент нагруженности CR при l/dн.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0,3 | 0,089 | 0,133 | 0,128 | 0,234 | 0,287 | 0,339 | 0,391 | 0,440 | 0,487 | 0,529 | 0,610 | 0,763 |
| 0,4 | 0,141 | 0,209 | 0,283 | 0,361 | 0,439 | 0,515 | 0,589 | 0,658 | 0,723 | 0,784 | 0,891 | 1,091 |
| 0,5 | 0,216 | 0,317 | 0,427 | 0,538 | 0,647 | 0,754 | 0,583 | 0,947 | 1,033 | 1,111 | 1,248 | 1,483 |
| 0,6 | 0,339 | 0,493 | 0,655 | 0,816 | 0,972 | 1,118 | 1,253 | 1,377 | 1,489 | 1,590 | 1,763 | 2,070 |
| 0,65 | 0,431 | 0,622 | 0,819 | 1,014 | 1,199 | 1,371 | 1,528 | 1,669 | 1,796 | 1,912 | 2,099 | 2,446 |
| 0,7 | 0,573 | 0,819 | 1,070 | 1,312 | 1,538 | 1,745 | 1,929 | 2,097 | 2,247 | 2,379 | 2,600 | 2,981 |
| 0,75 | 0,776 | 1,098 | 1,418 | 1,720 | 1,965 | 2,248 | 2,469 | 2,664 | 2,838 | 2,990 | 3,242 | 3,671 |
| 0,8 | 1,079 | 1,572 | 2,001 | 2,399 | 2,754 | 3,067 | 3,372 | 3,580 | 3,787 | 3,608 | 4,266 | 4,778 |
| 0,85 | 1,775 | 2,428 | 3,036 | 3,580 | 4,053 | 4,459 | 4,808 | 5,106 | 5,364 | 5,586 | 5,947 | 6,545 |
| 0,9 | 3,195 | 4,261 | 5,214 | 6,029 | 6,721 | 7,294 | 7,772 | 8,186 | 8,533 | 8,831 | 9,304 | 10,091 |

Окончание табл. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,925 | 5,055 | 6,615 | 7,956 | 9,072 | 9,992 | 10,753 | 11,380 | 11,910 | 12,350 | 12,730 | 13,340 | 14,340 |
| 0,95 | 8,393 | 10,076 | 12,640 | 14,140 | 15,370 | 16,370 | 17,180 | 17,860 | 18,430 | 18,910 | 19,680 | 20,970 |
| 0,975 | 21,00 | 25,62 | 29,17 | 31,88 | 33,99 | 35,66 | 37,00 | 38,12 | 39,04 | 39,81 | 41,07 | 43,11 |
| 0,99 | 65,26 | 75,86 | 83,21 | 88,90 | 92,89 | 96,35 | 98,95 | 101,2 | 102,9 | 104,4 | 106,8 | 110,8 |

Определение толщины масляного слоя h при данном зазоре S : относительный зазор Ψ=Sdн.с.коэффициент нагруженности CR=Ρ⋅Ψ2μ⋅ϖ; из таблицы по CR определяют X, толщина масляного слоя h=S/2(1-X)

Примечание: Промежуточные значения следует получать интерполяцией табличных данных. У половинных подшипников (с углом обхвата 180°) масляный слой создаётся на половине длине длины окружности.

Таблица 6

Основные размеры соединений с призматическими шпонками, мм (ГОСТ 23360-78)

| Диаметр вала, d | Номинальные размеры шпонки |  |  |  |  | Номинальные размеры паза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bхh | Фаска S |  | Интервал длины, l |  | Глубина |  | Радиус закругления r или фаска Sх45° |  |
|  |  | max | min | от | до | на валу t1 | во втулке t2 | max | min |
| От 6 до 8 | 2х2 |  |  | 6 | 20 | 1,2 | 1,0 |  |  |
| Св. 8 до 10 | 3х3 | 0,25 | 0,16 | 6 | 36 | 1,8 | 1.4 | 0,16 | 0,08 |
| Св. 10 до 12 | 4х4 |  |  | 8 | 45 | 2,5 | 1,8 |  |  |
| Св. 12 до 17 | 5х5 |  |  | 10 | 56 | 3,0 | 2,3 |  |  |
| Св. 17 до 22 | 6х6 | 0,40 | 0,25 | 14 | 70 | 3,5 | 2,8 | 0,25 | 0,16 |
| Св. 22 до 30 | 8х7 |  |  | 18 | 90 | 4,0 | 3,3 |  |  |
| Св. 30 до 38 | 10х8 |  |  | 22 | 110 | 5,0 | 3,3 |  |  |
| Св. 38 до 44 | 10х8 |  |  | 28 | 140 | 5,0 | 3,3 |  |  |
| Св. 44 до 50 | 14х9 | 0,60 | 0,40 | 36 | 160 | 5,5 | 3,6 | 0,4 | 0,25 |
| Св. 50 до 58 | 16х10 |  |  | 45 | 180 | 6,0 | 4,3 |  |  |
| Св. 58 до 65 | 18х11 |  |  | 50 | 200 | 7,0 | 4,4 |  |  |
| Св. 65 до 75 | 20х12 |  |  | 56 | 220 | 7,5 | 4,9 |  |  |
| Св. 75 до 85 | 22х14 |  |  | 63 | 250 | 9,0 | 5,4 |  |  |
| Св. 85 до 95 | 25х14 | 0,80 | 0,60 | 70 | 280 | 9,0 | 5,4 | 0,6 | 0,4 |
| Св. 95 до 110 | 28х16 |  |  | 80 | 320 | 10,0 | 6,4 |  |  |
| Св. 110 до 130 | 32х18 |  |  | 90 | 360 | 11,0 | 7,4 |  |  |
| Св. 130 до 150 | 36х20 |  |  | 100 | 400 | 12,0 | 8,4 |  |  |
| Св. 150 до 170 | 40х22 |  |  | 100 | 400 | 13,0 | 9.4 |  |  |
| Св. 170 до 200 | 45х25 | 1,20 | 1,00 | 110 | 450 | 15,0 | 10,4 | 1,0 | 0,7 |
| Св. 200 до 230 | 50х28 |  |  | 125 | 500 | 17,0 | 11,4 |  |  |
| Св. 230 до 260 | 56х32 |  |  | 140 |  | 20,0 | 12,4 |  |  |
| Св. 260 до 290 | 63х32 | 2,00 | 1,60 | 160 | 500 | 20,0 | 12,4 | 1,6 | 1,2 |
| Св. 290 до 330 | 70х36 |  |  | 180 |  | 22,0 | 14,4 |  |  |
| Св. 330 до 380 | 80х40 |  |  | 200 |  | 25,0 | 15,4 |  |  |
| Св. 380 до 440 | 90х45 | 3,00 | 2,50 | 220 | 500 | 28,0 | 17,4 | 2,5 | 2,0 |
| Св. 440 до 500 | 110х50 |  |  | 250 |  | 31,0 | 19,5 |  |  |

Таблица 7

Основные размеры соединений с сегментными шпонками

(ГОСТ 24071-80)

| Диаметр вала |  | Размер шпонки |  |  | Размер шпоночного паза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | bхhхd | Фаска |  | Глубина |  | Радиус закругления r или фаска Sх45° |  |
| 1 | 2 |  | max | min | на валу | на втулке | max | min |
| От 3 до 4 | От 3 до 4 | 1х1,4х4 |  |  | 1,0 | 0,6 |  |  |
| Св. 4 до 5 | Св.4 до 6 | 1,5х2,6х7 |  |  | 2,0 | 0,8 |  |  |
| Св. 5 до 6 | Св.6 до 8 | 2х2,6х7 |  |  | 1,8 | 1,0 | 0,16 | 0,08 |
| Св. 6 до 7 | Св. 8 до 10 | 2х3,7х10 | 0,25 | 0,16 | 2,9 | 1,0 |  |  |
| Св. 7 до 8 | Св.10 до 12 | 2,5х3,7х10 |  |  | 2,7 | 1,2 |  |  |
| Св. 8 до 10 | Св. 12 до 15 | 3х5х13 |  |  | 3,8 | 1,4 |  |  |
| Св.10 до 17 | Св. 15 до 18 | 3х6,5х16 |  |  | 5,3 | 1,5 |  |  |
| Св.12 до 14 | Св. 18 до 20 | 4х6,5х16 |  |  | 5,0 | 1,8 |  |  |
| Св.14 до 16 | Св. 20 до 22 | 4х7,5х19 |  |  | 6,0 | 1,8 |  |  |
| Св.16 до 18 | Св. 22 до 25 | 5х6,5х16 |  |  | 4,5 | 2,3 |  |  |
| Св.18 до 20 | Св. 25 до 28 | 5х7,5х19 |  |  | 8,5 | 2,3 | 0,25 | 0,16 |
| Св.20 до 22 | Св. 28 до 32 | 5х9х22 |  |  | 7,5 | 2,3 |  |  |
| Св.22 до 25 | Св. 32 до 36 | 6х9х22 | 0,40 | 0,25 | 6,5 | 2,8 |  |  |
| Св.25 до 28 | Св. 36 до 40 | 6х10х25 |  |  | 7,0 | 3,8 |  |  |
| Св.28 до 32 | Св. 40 | 8х11х28 |  |  | 8,0 | 3,3 |  |  |
| Св.32 до 38 |  | 10х13х22 | 0,60 | 0,40 | 10 | 3,3 | 0,40 | 0,25 |

Таблица 8

Размеры прямобочных шлицевых соединений, мм

(ГОСТ 1139-80)

| zхdхD (z- число зубьев) | b | d1 | a | f |  |  | r, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  | Номинальный размер | предельное отклонение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Лёгкая серия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6х23х26 | 6 | 22,1 | 3,54 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х26х30 | 6 | 24,6 | 3,85 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х28х32 | 7 | 26,7 | 4,03 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х32х36 | 6 | 30,4 | 2,71 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 8х36х40 | 7 | 34,5 | 3,46 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 8х42х46 | 8 | 40,4 | 5,03 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 8х46х50 | .9 | 44,6 | 5,75 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 8х52х58 | 10 | 49,7 | 4,89 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 8х56х62 | 10 | 53,6 | 6,38 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 8х62х68 | 12 | 59,8 | 7,31 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 10х72х78 | 12 | 69,6 | 5,45 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 10х82х88 | 12 | 79,3 | 8,62 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 10х92х98 | 14 | 89,4 | 10,08 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 10х102х108 | 16 | 99,9 | 11,49 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 10х112х120 | 18 | 108,8 | 10,72 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| Средняя серия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6х11х14 | 3,0 | 9,9 | - | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х13х16 | 3,5 | 12,0 | - | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х16х20 | 4,0 | 14,5 | - | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х18х22 | 5,0 | 16,7 | - | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х21х25 | 5,0 | 19,5 | 1,95 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х23х28 | 6,0 | 21,3 | 1,34 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 6х26х32 | 6,0 | 23,4 | 1,65 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 6х28х34 | 7,0 | 25,9 | 1,70 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 8х32х38 | 6,0 | 29,4 | - | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |

Окончание табл. 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8х36х42 | 7,0 | 33,5 | 1,02 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |
| 8х42х48 | 8,0 | 39,5 | 2,57 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |
| 8х46х54 | 9,0 | 42,7 | - | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 8х52х60 | 10,0 | 48,7 | 2,44 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 8х56х65 | 10,0 | 52,2 | 2,50 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 8х62х72 | 12,0 | 57,8 | 2,40 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 10х72х82 | 12,0 | 67,4 | - | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 10х82х92 | 12,0 | 77,1 | 3,00 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 10х92х102 | 14,0 | 87,3 | 4,50 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 10х102х112 | 16,0 | 97,7 | 6,30 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 10х112х125 | 18,0 | 106,3 | 4,40 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| Тяжёлая серия |  |  |  |  |  |  |
| 10х16х20 | 2,5 | 14,1 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 10х18х23 | 3,0 | 15,6 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 10х21х26 | 3,0 | 18,5 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 10х23х29 | 4,0 | 20,3 | 0,3 | +0,2 | 0,2 |  |
| 10х26х32 | 4,0 | 23,0 | 0,4 | +0,2 | 0,2 |  |
| 10х28х35 | 4,0 | 24,4 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 10х32х40 | 5,0 | 28,0 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 10х36х45 | 5,0 | 31,3 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 10х42х52 | 6,0 | 36,9 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |  |
| 10х46х56 | 7,0 | 40,9 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 16х52х60 | 5,0 | 47,0 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 16х56х65 | 5,0 | 50,6 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 16х62х72 | 6,0 | 56,1 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 16х72х82 | 7,0 | 65,9 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 20х82х92 | 6,0 | 75,6 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 20х92х102 | 7,0 | 85,5 | 0,5 | +0.3 | 0,5 |  |
| 20х102х115 | 8,0 | 94,0 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |
| 20х112х125 | 9,0 | 104,0 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |  |

Таблица 9

Значения единиц допуска в зависимости от размера

| Интервалы размеров, мм | До 3 | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-250 | 250-315 | 315-400 | 400-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение единиц допуска, мкм | 0,55 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,31 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 2,52 | 2,90 | 3,23 | 3,54 | 3,29 |

Таблица10

Число единиц допуска для квалитетов

| Квалитет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число единиц допуска | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 | 1000 | 1600 |