8. Методические указания к выполнению лабораторных работ

8.1. Общие требования к выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» имеют целью ознакомить студентов с эксплуатационными и метрологическими характеристиками наиболее широко применяемых в цехах и лабораториях машиностроительных предприятий измерительных инструментов, научить их правильно производить измерения, а также закрепить полученные на лекциях теоретические знания.

Для успешного выполнения каждой лабораторной работы необходимо внимательно прочитать соответствующие методические указания, усвоить цели и задачи, а также выполнить все необходимые измерения, занести их в таблицы и сделать выводы о работе.

Лабораторная работа №1

Проверка точности показаний измерительного прибора

Цель работы

- Изучить конструкцию измерительного прибора (рычажной скобы).

- Освоить методику аттестации измерительных приборов с помощью концевых мер.

Оборудование рабочего места

- Комплект плоскопараллельных концевых мер.

- Измерительный прибор (рычажная скоба).

Порядок выполнения работы

Перед выполнением работы следует познакомиться с основными определениями, размерами и точностью концевых мер длины. Усвоить правило составления блоков и познакомиться с конструкцией принадлежностей к концевым мерам длины.

Изучить конструкцию и принцип работы измерительного прибора. Ознакомиться с методами проверки точности.

Проработав самостоятельно литературу к данной лабораторной работе, студент должен правильно отвечать на вопросы.

Теоретические сведения

Плоскопараллельные концевые меры длины имеют форму прямоугольного параллелепипеда, или цилиндра, с двумя плоскими взаимно параллельными измерительными поверхностями. На плитках маркируется номинальный размер.

Концевые меры длины разделяются на образцовые и рабочие. Образцовые меры применяются для хранения и передачи единицы длины, а также для проверки и градуировки приборов. Рабочие меры служат для измерения размеров деталей высокой степени точности, наладки станков и т.д.

По точности изготовления плитки делятся на четыре класса, которые в порядке убывания точности обозначаются 0; 1; 2; 3 (табл. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6). Кроме того, для мер, находящихся  в эксплуатации, установлены дополнительно два класса – 4-й и 5-й. По точности аттестации, т.е. предельной погрешности определения серединной длины, плитки делятся на пять разрядов - 1, 2, 3, 4 и 5.

За серединную длину принимается длина перпендикуляра, опущенного из точки пересечения диагоналей на противоположную измерительную поверхность.

Допустимые отклонения серединной длины и предельные погрешности действительного значения серединной длины концевых мер приведены в табл. 8.1.

Измерительные поверхности концевых  мер длины обладают способностью прочно сцепляться   друг с другом при надвигании одной меры на другую. Это свойство, называемое  притираемостью, позволяет составлять блоки из нескольких концевых мер для получения требуемого размера.

Наборы концевых мер комплектуются так, чтобы из небольшого количества плиток можно было составлять блоки с необходимым размером с точностью до третьего десятичного знака.

Ниже приведены наиболее распространенные наборы концевых мер длины.

| Таблица 8.1 | Предельно допустимые отклонения концевых мер от среднего размера (по ГОСТ 9038-90) | Допустимые предельные погрешности действительного значения серединной длины (характеризуются по разрядам) | – | Допустимые отклонения серединной длины, мкм | при аттестации в процессе эксплуатации | 5-й класс | 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | – |  |  | 4-й класс | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 |
|  |  |  | – |  | при аттестации в процессе изготовления | 3-й класс | 0,8 1,0 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 |
|  |  |  | 5-й разряд |  |  | 2-й класс | 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,80 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 |
|  |  |  | 4-й разряд |  |  | 1-й класс | 0,20 0,25 0,30 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,80 |
|  |  |  | 3-й разряд |  |  | 0-й класс | 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 |
|  |  |  | 2-й разряд |  |  | – | 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 |
|  |  |  | 1-й разряд |  |  | – | 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30 |
|  |  | Номинальные размеры мер, мм |  |  |  |  | До 10 От 10 до 18 От 18 до 30 От 30 до 50 От 50 до 80 От 80 до 120 От 120 до 180 От 180 до 250 От 250 до 300 От 300 до 400 От 400 до 500 |

Таблица 8.2

Набор  №1 (87 мер)

| Номинальные размеры концевых мер, мм | Классы набора |
| --- | --- |
| 1; 0,5; 1,005 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,11; 1,12; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,18; 1,19; 1,2; 1,21; 1,22; 1,23; 1,24; 1,25; 1,26; 1,27; 1,28; 1,29; 1,3; 1,31; 1,32; 1,33; 1,34; 1,35; 1,36; 1,37; 1,38; 1,39; 1,4; 1,41; 1,42; 1,43; 1,44; 1,45; 1,46; 1,47; 1,48; 1,49; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,5 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; | 0; 1; 2; 3 |

Кроме того, в набор входят две защитные меры с номинальным размером 1 мм и две – 1,5 мм или 2 мм.

Таблица 8.3

Набор №2 (42 меры)

| Номинальные размеры концевых мер, мм | Классы набора |
| --- | --- |
| 1; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; | 1; 2; 3 1; 2; 3 |

Кроме того, в набор входят две защитные меры с номинальным размером 1 мм и две – 1,5 мм или 2 мм.

Таблица 8.4

Набор №6 (10 мер)

| Номинальные размеры концевых мер, мм | Классы набора |
| --- | --- |
| 1; 1,001; 1,002; 1,003; 1,004; 1,005; 1,006; 1,007; 1,008; 1,009 | 0;1 |

Таблица 8.5

Набор  №7 (10 мер)

| Номинальные размеры концевых мер, мм | Классы набора |
| --- | --- |
| 0,991; 0,992; 0,993; 0,994; 0,995; 0,996; 0,997; 0,998; 0,999; 1 | 0;1 |

Таблица 8.6

| Номинальные размеры концевых мер, мм | Классы набора |
| --- | --- |
| 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 | 0; 1; 2; 3 |

Набор  №9 (12 мер)

ПРИМЕР

Требуется составить блок размером 37,966.

Первая мера, входящая в блок, составляет 1,006.

Остаток – 36,960.

Вторая мера, входящая в блок, – 1,46.

Остаток – 35,500.

Третья мера, входящая в блок, – 5,5.

Четвертая мера (остаток) – 30,000.

Концевые меры, входящие в блок, предварительно очищают ватой от смазки, промывают чистым бензином и вытирают чистой полотняной ветошью. Затем одну из мер накладывают на вторую, примерно на треть длины рабочей поверхности и, плотно прижимая пальцами, продвигают вдоль большой оси до полного контакта рабочих поверхностей. Причем, сначала притирают плитки малых, затем средних, а потом уже больших размеров.

С целью предохранения  мер от износа необходимо применять защитные плитки.

Для производства различных измерений и разметки с помощью концевых мер выпускаются наборы принадлежностей к ним, в которые входят:

- державки для верхних пределов измерений 60, 110, 210 и 330 мм – 4 шт.;

- основание	– 1 шт.;

- плоскопараллельные боковики размером 10 мм – 2 шт.;

- радиусные боковики размером 2; 5; 10; 15 и 20 мм – 10 шт.

Проверка точности показаний рычажной скобы

Проверка показаний осуществляется в следующих точках:

Для скобы рычажной

20-50: 31,01; 31,03; 31,05; 33,02; 33,04; 33,06; 36,01; 36,03; 36,05; 39,99; 39,97; 39,95; 45,98; 45,96; 45,94 мм.

Перед каждым замером рычажной скобой проверить правильность настройки инструмента на нулевое показание плитками размера 31,00; 33,00; 36,00; 40,00; 46,00 или 6,00; 9,00; 12,00; 16,00; и 19,00.

Допустимые погрешности показаний рычажной скобы, которые помогут сделать вывод о ее точности, приведены ниже в табл. 8.7.

Таблица 8.7

Погрешности показаний измерительного прибора

| № п/п | Наименование измерительного прибора | Цена деления прибора, мм | Допустимые погрешности показаний, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в пределах ±10 делений от нулевого штриха |  | в пределах свыше ±10 делений от нулевого штриха |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Скоба рычажная ГОСТ 11098-75 | 0,002 | ±0,001 |  | ±0,002 |  |  |
|  |  | Пределы измерения микрометра, мм | по шкале рычажного механизма |  | суммарная погрешность |  |  |
| 2 | Микрометр рычажный ГОСТ 4381-87 | 0 - 25 | ±0,001 |  | ±0,003 |  |  |
|  |  | 25 - 50 | ±0,001 |  | ±0,004 |  |  |
|  |  | Вариации показаний, мм | В пределах 1 мм на любом участке измерения | В пределах всего интервала измерений |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-2 и 0-3 мм |  | 0-5 мм | 0-10 мм |
| 3 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм, ГОСТ 577-68 | 5 | 0,030 | 0,030 |  | 0,035 | 0,040 |

Содержание отчета

- Цель работы.

- Измерительный инструмент и его характеристика.

- Сделать вывод о точности рычажной скобы.

- Рассчитать и составить блоки концевых мер, произвести измерения рычажной скобой и заполнить следующую таблицу (табл. 8.8):

Таблица 8.8

| № п/п | Проверка точности | Измеряемая величина | Показания прибора | Погрешности измерения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 31,01 |  |  |  |
| 2 |  | 31,03 |  |  |  |
| 3 |  | 31,05 |  |  |  |
| 4 | 33 | 33,02 |  |  |  |
| 5 |  | 33,04 |  |  |  |
| 6 |  | 33,06 |  |  |  |
| 7 | 36 | 36,01 |  |  |  |
| 8 |  | 36,03 |  |  |  |
| 9 |  | 36,05 |  |  |  |
| 10 | 40 | 39,99 |  |  |  |
| 11 |  | 39,97 |  |  |  |
| 12 |  | 39,95 |  |  |  |
| 13 | 46 | 45,98 |  |  |  |
| 14 |  | 45,96 |  |  |  |
| 15 |  | 45,94 |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Как называется измерительный прибор (указанный преподавателем) и каково его назначение?

- Из чего состоит его отсчетное устройство?

- Каковы правила пользования прибором?

- Какие величины называются метрологическими характеристиками измерительного прибора?

- Что такое плоскопараллельные концевые меры длины, чем определяется их класс и разряд?

7. Каковы правила пользования концевыми мерами? Как составляются блоки?

- Как найти погрешность измерения?

Лабораторная работа №2

Штанген- и микрометрический инструмент

Цель работы

Изучить устройство штангенциркуля, штангенглубиномера, штангенрейсмаса, микрометра, микрометрического глубиномера и освоить правила пользования ими при измерении деталей.

Оборудование рабочего места

Штангенциркуль   типа ЩЦ-1 (ШЦ-2), штангенглубиномер, штангенрейсмас, микрометр, микрометрический глубиномер, пластина для проверки нулевой установки микрометрического глубиномера, детали для измерений, методические указания.

Порядок выполнения работы

- Изучить устройство универсальных измерительных инструментов.

- Освоить порядок измерений штанген- и микрометрическими измерительными инструментами.

- Произвести замеры образцов.

- Составить отчет.

Теоретические сведения

Штанген- и микрометрические инструменты являются самыми распространенными измерительными средствами в машиностроении, поэтому получение навыков работы с этими инструментами обязательно для каждого студента технического вуза.

В практике изготовления машиностроительных деталей при обмерах используются как абсолютный метод измерения, так и относительный.

Абсолютное измерение – это измерение, основанное на получении результатов со шкалы инструмента.

Относительное измерение основано на сравнении измеряемой величины с известным значением меры. Размер в этом случае определяется алгебраическим суммированием размера установочной меры и показаний прибора.

При измерении деталей применяются как универсальные, так и специальные измерительные инструменты и приборы. Специальные приборы предназначены для измерения одного или нескольких параметров деталей определенного типа. Эти приборы используются в условиях крупносерийного и массового производства. Универсальные измерительные приборы применяются в условиях мелкосерийного и индивидуального производства.

При абсолютном методе измерения наружных и внутренних размеров, глубин и высот широко применяются следующие универсальные измерительные инструменты – штангенциркуль типа ШЦ-1 (ШЦ-2), штангенглубиномер, штангенрейсмас, микрометр и микрометрический глубиномер.

Штангенциркули выпускают следующих трех типов: ШЦ-I – с двухсторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений с линейкой для определения глубин, величина отсчета по нониусу составляет 0,1 мм (рис.7.1,а); ШЦ-II – с двухсторонним расположением губок для измерения и для разметки, величина отсчета по нониусу 0,05 или 0,1 мм (рис.7.1,б); ШЦ-III – с односторонними губками для наружных и внутренних измерений с величиной отсчета по нониусу 0,05 или 0,1 мм.

Рис. 8.1. Устройство штангенциркулей: а – ШЦ-I; б – ШЦ-II

Штангенциркуль состоит  из штанги 1 (см. рис.8.1), на которую нанесена основная шкала с интервалом в 1 мм, заканчивающаяся неподвижными губками 2 для измерения наружных и внутренних размеров.

На штангу надета рамка 3 с губками 4  и выдвижной линейкой 5 для измерения глубин. На рамке нанесена вспомогательная шкала – нониус 6, позволяющий отсчитывать дробные доли интервала основной шкалы штангенинструмента.

Интервал деления шкалы нониуса b меньше интервала основной шкалы c на величину i, называемую величиной отсчета по нониусу, если модуль нониуса γ = 1, когда губки плотно прижаты друг  к другу, нулевые штрихи основной шкалы и шкалы нониуса совпадают. При этом последний штрих нониуса совпадает с одним из штрихов основной шкалы, что и определяет длину шкалы нониуса. При измерении шкала нониуса смещается относительно основной шкалы и по положению нулевого штриха нониуса определяет величину этого смещения, равную измеряемому размеру. Если нулевой штрих нониуса располагается между штрихами основной шкалы, то следующие за ним штрихи нониуса  также занимают промежуточное положение между штрихами основной шкалы. Но так как интервал нониуса меньше интервала основной шкалы на величину с, то каждое последующее деление нониуса будет ближе расположено к соответствующему штриху основной шкалы, чем предыдущей.

Совпадение какого-либо k-го штриха нониуса с любым штрихом основной шкалы является величиной отсчета по нониусу.

Нониусы изготовляют с величиной отсчета 0,1; 0,05; 0,02 мм.

Расчет нониуса сводится  к определению числа делений нониуса n, длины деления  нониуса b и длины шкалы нониуса l:

- n=ci;  b = γc–i;  l = nb = n(γc–i),

где  c – интервал основной шкалы;

i –  величина отсчета по нониусу;

γ – модуль нониуса (количество делений основной шкалы, соответствующее одному делению нониуса).

Например: при i = 0,1 мм; c = 1 мм и γ = 2, число делений n = 10, длина деления      b =1,9 мм и длина шкалы 19 мм;

при i = 0,05 мм; c = 1мм и γ = 2, число делений n = 20, длина деления b = 1,95 мм и длина шкалы 19,5 мм.

Погрешность показаний штангенциркулей с величиной отсчета по нониусу 0,05 мм не должна превышать ±0,05 мм, а с величиной отсчета 0,1 мм – ±0,1 мм. Для штангенциркулей размером от 1000 до 2000 мм погрешность не должна превышать ±0,2 мм.

Для достижения большей степени точности при замерах глубин и высот используются штангенглубиномер и штангенрейсмас.

Рис. 8.2. Общий вид штангенглубиномера

На рис. 8.2 показан штангенглубиномер с пределом измерения 0÷500 мм с ценой деления нониуса 0,02 мм. Он служит для измерения расстояний между двумя плоскостями, глубин пазов, глухих отверстий и высот ступенчатых деталей. Штангенглубиномер состоит из штанги 1 (см. рис. 8.2) с нанесенной на нее основной шкалой. По шкале перемещается рамка 3 со шкалой нониуса, которая имеет развитую измерительную плоскость 2, расположенную перпендикулярно к штанге. Большая измерительная поверхность исключает перекос штангенглубиномера во время измерений. На рамку наносится шкала нониуса и указывается цена деления. Стопорение рамки производится зажимным винтом 4. Для точной выставки штангенглубиномера на определенный размер служит хомутик 6, который с помощью гайки 7 и винта 8 связан с рамкой. Стопорение хомутика осуществляется   зажимным винтом 5.

При измерении штангенглубиномером измерительные поверхности рамки к штанги приводятся с одинаковым усилием в соприкосновение с поверхностями детали, между которыми производятся измерения. После окончательной установки инструмента рамка 3 стопорится винтом 4 и производится отсчет.

Рис. 8.3.   Схема разметки штангенрейсмасом

На рис. 8.3 показан штангенрейсмас. Он предназначен в основном для разметки, но им можно измерять наружные и внутренние размеры, высоты ступенчатых деталей. Разметка и измерение деталей штангенрейсмасом осуществляется на измерительной плите. На рис.8.3 показана разметка детали заостренной губкой 9.

Черта разметки проводится на расстоянии h от измерительной плиты, на которой основанием 1 установлен штангенрейсмас. Для измерения высот деталей различной конфигурации штангенрейсмас имеет сменные губки 11, одна из которых показана на рис. 8.3.

Сменные губки закрепляются винтом 10 в рамке 3. Остальные части штангенрейсмаса имеют то же назначение и отмечены теми же цифрами, что и на рис. 8.2.

Микрометрические измерительные инструменты основаны на использовании винтовой пары (винт-гайка), позволяющей преобразовывать вращательное движение микровинта в поступательное. Цена деления таких инструментов – 0,01 мм.

Приборостроительные заводы выпускают следующие микрометрические инструменты: микрометры гладкие для измерения наружных размеров; глубиномеры; специальные  микрометры: листовые, трубные, резьбовые, зубомерные со вставками и другие. На рис. 8.4. представлено устройство микрометрического инструмента, состоящего из барабана 1, микровинта 2, резьбовой втулки 3 и стебля 4.

Отсчетное устройство микрометрических инструментов состоит из двух шкал: продольной и круговой (см. рис. 8.4.). Продольная шкала имеет два ряда штрихов, расположенных по обе стороны горизонтальной линии и сдвинутых один относительно другого на 0,5 мм. Оба ряда штрихов образуют одну продольную шкалу с ценой деления 0,5 мм, равной шагу микровинта.

Рис. 8.4. Устройство микрометрических инструментов

Круговая шкала обычно имеет 50 делений (при шаге винта s = 0,5 мм). По продольной шкале отсчитывают целые миллиметры и 0,5мм  по круговой шкале – десятые и сотые доли миллиметра.

Предельная погрешность микрометров зависит от верхних пределов измерения и может составлять от ±3мкм (для микрометров с пределом измерения 0-25мм) до ±50мкм (для микрометров с пределом измерения 400–500 мм).

Для замера на деталях глубин и высот с погрешностью не более 0,01 мм применяются микрометрические глубиномеры.

На рис. 8.5 показан пример измерения высоты уступа при помощи микрометрического глубиномера и его нулевая установка. Микрометрический глубиномер, как и все микрометрические инструменты, имеет два отсчетных устройства. Первое отсчетное устройство состоит из шкалы с ценой деления 0,5 мм, нанесенной на стебле 1 (рис.8.5, а), и указателя, которым является торец барабана 2.

Второе отсчетное устройство состоит из шкалы с ценой деления

0,01 мм, нанесенной на конусной поверхности барабана 2, и указателя в виде продольного штриха, нанесенного на стебле 1.

Шаг микровинта и жестко скрепленного с ним барабана соответствует линейному перемещению торца барабана на одно деление, рав

ное 0,5 мм. Круговая шкала барабана имеет 50 делений, следовательно, поворот барабана с микровинтом на одно деление относительно продольного штриха стебля 1 будет соответствовать 0,01мм.

В микрометрическом глубиномере стебель 1 жестко связан с основанием 3. Одной из измерительных поверхностей является нижняя плоскость основания 3. Второй измерительной поверхностью является торец сменного измерительного стержня 4. Вращение микровинта производится при помощи трещотки 5, ограничивающей измерительное усилие. Микровинт может быть застопорен в любом положении при помощи стопора 6. Сменные стержни 4 жестко скрепляются с микровинтом. Измерительная поверхность торца сферическая или плоская.

Микрометрические глубиномеры выпускаются промышленностью с ценой деления 0,01 мм с верхним пределом измерений 100 мм.

В комплект глубиномера входят установочные меры (рис. 8.5, б), выполненные в виде цилиндров с отверстием и плоскими измерительными торцами. Число и размеры установочных мер зависят от числа и размеров сменных измерительных стержней.

Рис.8.5. Нулевая установка и измерение микрометрическим глубиномером

На установочных мерах так же, как и на сменных стержнях, маркированы размеры.

Перед началом измерений проверяют нулевую установку по стеклянной пластинке так, как это показано на рис. 8.5, в. При измерении больших размеров нулевую установку проверяют с помощью соответствующей установочной меры, как показано на рис. 8.5, б.

Если нулевая установка неправильна, то, застопорив микровинт стопором 6, отвинчивают контргайку 7 (рис. 8.5, а) и, придерживая левой рукой корпус барабана 2 за накатное кольцо 8, устанавливают барабан так, чтобы его скошенный край касался нулевого штриха шкалы стебля 1. Нулевой штрих должен быть виден при этом полностью, а против продольного штриха стебля должно стоять нулевое деление шкалы барабана. Затем вновь проверяется нулевая установка.

При смене стержня 4 нулевая установка не должна нарушаться.

Как при проверке нулевой установки, так и в дальнейшем при измерении, основание 3 микрометрического глубиномера следует прижимать к поверхности детали рукой с усилием, превышающим измерительное усилие, чтобы создать плотное прилегание измерительной поверхности инструмента к детали.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Измерительные инструменты и их характеристики.

- Эскизы измеряемых деталей.

- Результаты измерения занести в следующую таблицу

(табл. 8.9):

Таблица 8.9

| Измеряемый параметр | Результаты замеров инструментом, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1 (ШЦ-2) | Штангенглубиномер | Штанген-рейсмас | Микрометр | Микрометрический глубинно мер |

Контрольные вопросы

- Какие виды измерительных приборов относятся к микрометрическим, а какие к штангенинструментам? Каково их применение?

- Из чего состоит отсчетное устройство микрометрического инструмента? Как устанавливается шкала микрометра на нуль?

- Из чего состоит отсчетное устройство штангенциркуля? Как строится шкала нониуса?

- Каковы правила измерения перечисленными выше инструментами?

- Каковы точность штангенинструментов и классы точности размеров, погрешности которых можно контролировать штангенинструментами?

- Каковы точность микрометрических инструментов и классы точности размеров, погрешности которых можно контролировать ими?

- Чем определяется годность детали по размерам?

- Что такое предельные размеры, предельные отклонения, допуск?

Лабораторная работа №3

Измерение углов и конусности

Цель работы

- Изучить методы и средства измерения углов и конусности.

- Освоить методику измерения угловых размеров и конусности с помощью угломера с нониусом, оптического угломера и синусной линейки.

- Приобрести навыки составления блоков из угловых мер.

Оборудование рабочего места

- методические указания к лабораторной работе;

- угломер с нониусом;

- оптический угломер;

- синусная линейка;

- набор угловых мер;

- набор образцов для замера действительных углов.

Порядок выполнения работы

- Изучить применяемые методы и средства измерения углов и конусности.

- По указанию преподавателя произвести замеры угловых размеров образцов с помощью оптического угломера и угломера с нониусом.

- По указанию преподавателя рассчитать высоту блока из плоскопараллельных концевых мер для контроля угла конуса 2α с помощью синусной линейки (L=100 мм).

- Составить отчет.

Теоретические сведения

Меры измерения углов и конусности

Единицей измерения плоского угла является градус (°) и радиан (рад).

Соотношения между градусом и радианом следующие:

1°°=2π360=0,017453 рад;	1 рад=360°2π=57°17'44, {8''.

Применяемые методы измерений углов и конусности

- Сравнительные методы измерения, основанные на сравнении измеряемого угла с жесткими одномерными образцовыми угловыми мерами.

- Гониометрические методы измерений, заключающиеся в сравнении  измеряемого угла со шкалой лимба прибора.

- Тригонометрические методы, в основе которых лежит принцип измерения линейных отрезков с последующим определением угла расчетом.

Измерительные средства, применяемые при сравнительных

методах измерения

При измерении углов сравнительным методом применяются следующие измерительные средства: угловые меры, угловые шаблоны, угольники, конусные калибры.

При измерении углов с помощью жестких угловых мер разность углов меры и детали определяют по величине просвета между их поверхностями, по отпечатку на краске или при помощи контактных калибров. Величину просвета до 30 мкм определяют по образцам, а свыше этой величины – при помощи щупов. В производственных условиях погрешность измерения методом просвета составляет 5 мкм при оценке

световой щели на глаз, и 2 мкм при оценке световой щели по «образцу просвета». В этом случае просвет, величину которого следует определить, сравнивают с набором аттестованных просветов.

Угловые меры

Угловые меры выполняются в виде призм и предназначены для хранения и передачи единицы плоского угла, для проверки и градуирования угломерных приборов и угловых шаблонов и для непосредственного контроля углов деталей.

Применяют угловые меры пяти типов:

I – угловые меры с одним рабочим углом со срезанной вершиной;

II – угловые меры с одним рабочим углом, остроугольные;

III– угловые меры с четырьмя рабочими углами;

IV – шестигранные призмы с неравномерным угловым вагоном;

V – многогранные призмы с равномерным угловым шагом с числом граней 8 и 12.

Угловые меры выпускаются в виде отдельных мер или наборов из 3; 7; 8; 24; 33 и 93 шт., позволяющих собрать любой угол с градацией в

1°; 10'; 2'; 1'; 30"и 15". Наибольшее распространение получили наборы, состоящие из 24, 33 и 93 шт.

Угловые меры могут применяться как отдельно, так и блоками из

нескольких плиток. Блоки угловых мер крепят при помощи специальных державок, имеющихся в наборе.

Призмы,  предназначенные для проверки угломерных приборов, в блоки с другими угловыми мерами не собираются.

Калибры для контроля конусов

Конусные калибры являются измерительными средствами комплексного контроля гладких конических поверхностей, при этом определяется осевое перемещение калибра относительно детали. На калибры-пробки и втулки наносят две риски. Калибры-втулки могут быть выполнены также с уступом, ширина которого равна расстоянию между рисками. В процессе проверки наблюдают, находится  ли торец детали между уступами или рисками калибра, что определяет годность конической поверхности.

Конусность конических поверхностей  деталей, а также калибров-втулок можно проверить путем притирки их с соответствующими эталонными калибрами, покрытыми тонким слоем краски. По равномерности следов краски на изделии судят о его годности.

Измерительные средства, применяемые при гониометрических методах измерения

При гониометрических методах измерения определение угла производится непосредственно в угловой мере, т.е. сравнивают измеряемый угол со шкалой лимба прибора.

Рис. 8.6. Угломер с нониусом транспортирный

В качестве измерительных средств при точном замере углов этим методом применяются гониометры и оптические делительные головки с ценой деления 5";10" и 60", а для измерения углов с точностью до 2' и грубее применяются угломер с нониусом транспортирный, угломер с нониусом универсальный и оптический угломер.

Рис. 8.7. Угломер оптический

Угломер транспортный состоит из основания 1 (рис. 8.6), на котором имеется шкала. На основании жестко закреплена линейка основания 2. Подвижная линейка 3 вращается вместе с нониусом 4. Для точной установки на определенный угол винт 5 стопорится и при помощи микрометрического винта 6 линейка 3 вместе с нониусом устанавливается в требуемое положение. Стопор 7 служит для закрепления линейки 3. Для измерения углов от 0 до 90о на линейку 3 крепится с помощью специальной державки 8 угольник 9. Измерение углов от 90 до 180° производится без угольника 9.

Угломер оптический состоит из основания 1 (рис. 8.7), к которому жестко крепится линейка основания 2. В специальном пазу поворотной части корпуса основания устанавливается подвижная линейка 3, стопорение которой к поворотной части основания производится стопором 4. Величина измеряемого угла считывается через окуляр 5 с круговой шкалы, жестко связанной с подвижной линейкой 3. В поле зрения окуляра имеется неподвижный индекс в виде треугольника со штрихом, пересекающим подвижную шкалу.

Измерительные средства, применяемые при тригонометрических

методах измерения

При измерении углов и конусности тригонометрическими методами используют синусную линейку, универсальный микроскоп, а для измерения угла внутреннего конуса применяют замер с помощью двух шариков разного диаметра.

Синусная линейка представляет собой стальную плиту с двумя

прикрепленными к ней цилиндрическими роликами одинакового диаметра, расположенными на строго определенном друг от друга расстоянии. Выпускаются линейки с L = 100, 200, и 300 мм. Поместив на проверочную плиту линейку, и подкладывая под один из роликов блок концевых мер, можно установить измерительную поверхность линейки под заданным углом к поверхности плиты (рис.8.8). Зависимость между размером блока концевых мер и углом наклона измерительной поверхности синусной линейки определяется из соотношения

sin 2α=hL,

где 2α  –  угол установки линейки;

h    –   размер блока концевых мер;

L   –    расстояние между осями роликов  (100, 200 и 300 мм).

Рис. 8.8. Схема измерения угла наружного конуса

при помощи синусной линейки

Измерение конусности у калибра-пробки для контроля конических отверстий производится следующим образом. Определяя по

маркировке калибра соответствующую конусность, находят угол 2α и по формуле h=L⋅sin2α подсчитывают величину блока концевых мер, который следует подставить под один из роликов, чтобы верхняя образующая конуса была параллельна проверочной плите (см. рис. 8.8). На плиту помещают рычажно-механическую головку, закрепленную в штативе. Прибор устанавливается на нуль в точке а. Затем прибор переводится по плите в точку б. Расстояние  l между точками а и  б определяется при помощи измерительной линейки.

Разность показаний прибора n, отнесенная к расстоянию l между точками а и б, дает величину отклонения конусности:

ΔΚ=nl.

Отклонение угла конуса от его номинального размера, выраженное в угловой мере, подсчитывается по формуле Δ2α=nl  2⋅105c (коэффициент 2·105  вводится в формулу для перевода радиан в секунду).

Измерение угла внутреннего конуса при помощи

двух шариков

В конусное отверстие закладывается меньший шарик диаметром d и измеряется расстояние h (рис.8.9).

Затем закладывается больший шарик диаметром D и измеряется расстояние h.

Рис. 8.9. Схема измерения угла

внутреннего конуса при помощи двух шариков

Значение половины yгла конуса определяют по формуле

sinα=D−d2l,

где	l=H−h−D−d2.

Если верхний шарик выступает за верхний торец втулки, величина будет отрицательной, и тогда формула примет вид

l=H+h−D−d2.

Диаметр шариков может быть любым, но желательно выбирать его таким образом, чтобы расстояние между шариками было возможно большим.

Величины H и h можно измерять при помощи глубиномеров.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Измерительные инструменты и их характеристики.

- Эскизы измеряемых деталей.

- Измерить углы на деталях; результаты занести в следующую таблицу:

Таблица 8.10

| Измеряемые углы | Угломер с нониусом транспортирный | Угломер оптический |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Каковы методы и средства измерения углов и конусов?

- Каково устройство механических угломеров?

- Каково устройство оптического угломера?

- Каковы правила пользования угломерами?

- Каково устройство синусной линейки?

- Каковы правила пользования синусной линейкой?

Лабораторная работа №4

Измерение размеров отверстий деталей и определение их годности по форме

Цель работы

- Ознакомиться с конструкцией микрометрического индикаторного нутромера и с конструкцией других приборов, применяемых для измерения отверстий.

- Приобрести навыки измерения внутренних линейных размеров (диаметров, ширины пазов и т.п.) и научиться оценивать годность детали с учетом погрешности формы.

- Углубить знание по допускам на гладкие цилиндрические соединения и в области выбора универсальных измерительных средств.

Оборудование рабочего места

- Методические указания.

- Штангенциркули с пределами измерений 0–125 и 0–250.

- Микрометрический нутромер.

- Индикаторный нутромер.

- Сборник стандартов на гладкие цилиндрические сопряжения «Допуски и посадки».

Теоретические сведения

Измерение внутренних размеров деталей машин производится штангенциркулями, микрометрическими и индикаторными нутромерами, предельными калибрами (пробками) и блоками концевых мер (с помощью наборов принадлежностей к ним).

В условиях мелкосерийного и единичного производства широкое распространение получил индикаторный нутромер. Измерительным устройством в нем служит или индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм, или рычажно-зубчатые головки с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Предельные погрешности измерения внутренних диаметров различными измерительными средствами представлены в табл. 2 приложения. Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм можно применять как для относительных, так и для абсолютных измерений. Более точным является относительный метод измерения.

Общий вид и схема индикаторной головки показаны на рис. 8.10.

Рис. 8.10. Общий вид и схема индикаторной головки

Перемещение измерительного стержня 1 (рис. 8.10) вызывает перемещение большой стрелки 2 по шкале 3 и перемещение малой стрелки по шкале 4, по которой отсчитывается целое число оборотов большой стрелки 2. Значительные перемещения стрелки 2 при малых перемещениях измерительного стержня производятся при помощи зубчатой передачи. Измерительный стержень в верхней своей части имеет зубчатую рейку. При измерении детали линейные перемещения измерительного стержня вызывают поворот малого 5 и большого 6 зубчатых колес (рис. 8.10), сидящих на одной оси. Зубчатое колесо 6 находится в зацеплении с колесом 7, на оси которого закреплена большая стрелка индикатора.

Обозначим число зубьев колес 5, 6, и 7 через z2, z3, z4, модуль передачи – через m, длину стрелки – через L. Общее передаточное отношение от рейки до конца стрелки рассчитывается по формуле

i=z3z4⋅2Lmz4.

Числа зубьев рейки, шестерни и длина стрелки подбираются таким образом, чтобы i = 140.

Малая стрелка указателя поворота укреплена на оси зубчатых колес 5 и 6. Передаточное отношение z2z3=110. Таким образом, одному обороту колеса соответствует перемещение стрелки указателя поворотов на одно деление. Зубчатое колесо 8 и связанный с ним волосок 9 служат для устранения влияния бокового зазора передачи, обеспечивая постоянное касание профилей зубьев при прямом и обратном ходе.

Пружина 10 создает измерительное усилие порядка 200± 80 гс.

Шкала индикатора имеет 100 делений, следовательно, полный оборот большой стрелки соответствует перемещению измерительного стержня на 1 мм, а перемещение стрелки на одно деление соответствует перемещению измерительного стержня на 0,01 мм.

Рис. 8.11. Схема устройства рычажно-зубчатой головки МКМ

На рис. 8.11 показана принципиальная схема устройства рычажно-зубчатой головки МКМ с ценой деления 0,001 мм. При перемещении измерительного стержня 1 образуется зазор между

верхней частью стержня и малым плечом рычага 2. Большое плечо рычага 2 действует на рычаг 3, который имеет зубчатый сектор 4, зацепляющийся с трибом 5. На оси триба укреплен волосок 6, устраняющий зазор между зубьями триба и зубчатого сектора, а следовательно, воздействующий на рычаги 3 и 2. Таким образом выбирается зазор между верхней частью измерительного стержня и малым плечом рычага 2. Перемещение измерительного стержня передается указателю 7, который вращается вместе с осью триба 5. Измерительное усилие создается пружиной 8. Штифт 9 является стопором, а рычаг 10 – арретиром, т.е устройством, позволяющим приподнять измерительный стержень при установке прибора.

Индикаторы часового типа и рычажно-зубчатые головки применяются в качестве измерительных устройств в различных измерительных приборах и, в частности, в индикаторных нутромерах. Устройство индикаторного нутромера показано на рис.8.12.

Рис. 8.12. Индикаторный нутромер

Индикатор, или рычажно-зубчатая головка 1 (рис. 8.12) устанавливается в трубчатый корпус 2 прибора. На другом конце трубчатого корпуса имеется измерительная головка, которая состоит из измерительного стержня 3, сменной измерительной вставки 4 и центрирующего мостика 5 (рис. 8.12). Измерительный стержень 3 заканчивается клином, при помощи которого через шарик передается движение на длинный стержень внутри трубчатого корпуса и через него на измерительный стержень индикатора. Передаточное отношение равно единице.

Для измерения внутренних размеров гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания  в верхнюю часть трубки цилиндрического нутромера вставляют индикатор с ценой деления 0,01 мм. Последний

опускается до тех пор, пока его стрелка сделает один оборот, а затем в этом положении индикатор закрепляется.

В отверстие измерительной головки нутромера ввинчивают сменную измерительную вставку (к нутромеру прилагается набор сменных измерительных вставок для размеров 100–120, 120–140, 140–160 мм). Вставку подбирают по номинальному размеру отверстия. Установка прибора на нуль производится по установочному кольцу или по блоку концевых мер, или номинальному диаметру измеряемого отверстия, или размеру, соответствующему середине поля допуска. При настройке прибора блок концевых мер вместе с притертыми боковинами вставляют в державку принадлежностей к концевым мерам. Осторожно отжимая рукой центрирующий мостик, вводят измерительную головку в пространство между боковинами или внутрь

установочного кольца. Небольшим покачиванием находят крайнее положение большой стрелки индикатора при движении ее по ходу часовой стрелки и поворотом шкалы подводят нулевое деление шкалы индикатора. Затем производят повторное покачивание прибора, чтобы проверить правильность нулевой установки и замерить показания указателя поворота. После вывода измерительной головки из установочного устройства отжимают центрирующий мостик и вводят в проверяемое отверстие головку нутромера. Небольшим покачиванием прибора в плоскости, проходящей через ось отверстия, находят наименьшее показание индикатора, соответствующее диаметру отверстия. Размер детали будет равен алгебраической сумме показаний прибора и размера установочной меры.

Для определения величины отклонения по форме необходимо произвести несколько измерений в трех сечениях по высоте во взаимно перпендикулярных направлениях. Разность показаний при измерении в перпендикулярных сечениях по высоте отверстия – нецилиндричность.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Измерительный инструмент и его характеристики.

- Эскиз измеряемой детали с указанием результатов измерений в трех сечениях по высоте детали.

- Вывод о форме внутренней поверхности измеряемой детали.

Контрольные вопросы

- Устройство и принцип работы индикаторного нутромера.

- Как производится настройка индикаторного нутромера на размер?

- Каковы устройства и принцип работы микрометрического нутромера? В чем заключается настройка его для измерений?

- Каковы правила измерений отверстий этими приборами?

- Чем определяется годность детали по размерам? Что такое предельные размеры, отклонения, допуск?

- Какие погрешности формы нормируются ГОСТом? Как они нормируются и как определяются?

- Как обозначаются погрешности формы отверстий на чертежах?

Лабораторная работа №5

Контроль погрешности формы и расположения

поверхностей

Цель работы

- Изучить основные показатели отклонения формы и расположения поверхностей.

- Освоить методику контроля величины огранки и радиального биения.

# Оборудование рабочего места

- Прибор ПБ для определения радиального биения.

- Контрольная плита с призмой для измерения величины огранки.

- Стойка с магнитным основанием.

- Индикатор часового типа.

- Образцы для замера отклонений формы и расположения поверхностей.

# Порядок выполнения работы

- Изучить основные показатели отклонения формы и расположения поверхностей.

- Определить величину огранки образца с помощью призмы и индикатора часового типа.

- На приборе ПБ определить величину радиального биения поверхностей образца.

- Составить отчет.

Теоретическая часть

Предельные отклонения формы и расположения поверхностей указывают на чертежах при наличии особых требований, вытекающих из условий работы, изготовления или измерения деталей. В остальных случаях ограничиваются полем допуска на размер.

При анализе геометрической формы деталей различают номинальные поверхности, форма которых задана чертежом, и реальные (действительные) поверхности, полученные в процессе изготовления. Аналогично следует различать номинальные и реальные расположения поверхностей.

Отклонением формы поверхности (или профиля) называют отклонение формы реальной поверхности (реального профиля) от формы номинальной поверхности (номинального профиля) (СТ СЭВ 301-76). Аналогично определяется отклонение расположения поверхностей. Шероховатость поверхности не включается в отклонение формы, волнистость – включается.

В основу нормирования и количественной оценки отклонения формы и расположения поверхностей положен принцип введения прилегающих прямых, поверхностей и профилей.

Прилегающая прямая (или плоскость) – это прямая (или плоскость), соприкасающаяся с реальным профилем и расположенная вне материала детали так, чтобы отклонение от нее наиболее удаленной точки реального  профиля в пределах нормируемого участка имело минимальное значение.

Прилегающая окружность (или цилиндр) – это окружность (или цилиндр) минимального диаметра, описанная вокруг реального профиля наружной поверхности вращения, или максимального диаметра, вписанная в реальный профиль внутренней поверхности вращения.

При измерении прилегающими поверхностями служат рабочие поверхности контрольных плит, интерференционных стекол, лекальных и поверочных линеек, калибров, контрольных оправок и т.п. Количественно отклонение формы оценивается наибольшим расстоянием Δ от точек реальной поверхности (профиля) до

прилегающей поверхности (профиля) по нормали к последней.

Отклонение формы плоских поверхностей – отклонение от плоскостности, частными видами которого являются выпуклость и вогнутость.

Для цилиндрической поверхности отклонения формы рассматриваются в поперечном и продольном сечениях. Комплексный показатель отклонения формы цилиндрической поверхности в поперечном сечении – отклонение от круглости. Частными видами отклонения от круглости являются овальность и огранка.

Отклонение профиля продольного сечения для цилиндрических поверхностей характеризует отклонения от прямолинейности и параллельности образующих. Частные виды отклонения профиля продольного сечения – конусообразность, бочкообразность и седлообразность.

Отклонением расположения поверхности, или профиля, называют отклонение реального расположения поверхности или профиля от его номинального расположения. При оценке отклонений расположения

отклонения формы рассматриваемых поверхностей и базовых элементов должны исключаться из рассмотрения, причем реальные поверхности заменяются прилегающими. Основные виды отклонения следующие: отклонение от параллельности плоскостей, отклонение от параллельности осей, отклонение от соосности относительно общей оси, отклонение от симметричности относительно базовой поверхности, отклонение от пересечения осей.

Часто критерием годности детали является суммарное отклонение формы и расположения поверхностей. К таким комплексным показателям относятся радиальность и торцовое биение.

Радиальное биение поверхности вращения определяется суммарным отклонением от цилиндричности поверхности и отклонением от соосности относительно базовой оси. Оно равно разности Δ наибольшего и наименьшего расстояния от точек реального профиля поверхности вращения до базовой оси в сечении плоскостью, перпендикулярной базовой оси.

Торцовое биение определяется суммарным отклонением торцовой поверхности от плоскостности  и отклонением этой поверхности от перпендикулярности относительно базовой оси. Оно равно разности наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля торцовой поверхности до плоскости, перпендикулярной базовой оси.

Обозначения на чертежах допусков формы и расположения

поверхностей деталей производятся согласно и ГОСТ 2308-79.

Практическая часть

Согласно вышеизложенному, показателями отклонения формы цилиндрических поверхностей  в поперечном сечении являются овальность и огранка.

Овальность определяется путем двухточечного измерения как разность между наибольшим и наименьшим диаметром одного сечения. Величина отклонения от круглости равна половине величины овальности.

Огранку определяют путем трехточечного измерения, т.е. при установке детали в призме. Для измерения деталей с трехгранной и пятигранной формой огранки применяют призму с углом между измеряемыми поверхностями, равным 90°. Призму с проверяемой деталью устанавливают на контрольной плите так, чтобы ось измерительного стержня индикатора часового типа была перпендикулярна оси детали и пересекала ее. Индикатор закрепляют в

стойке, имеющей магнитное основание. В этом положении устанавливают шкалу индикатора на нулевой штрих и отмечают на поверхности детали начальную точку измерения в данном сечении. Медленно вращая деталь в призме (избегая осевого смещения), отмечают наибольшее и наименьшее показания индикатора за полный оборот детали. Абсолютная величина разности h между наибольшим и наименьшим показаниями индикатора характеризует величину огранки, но не является ее величиной. Величина огранки Δ может быть приближенно подсчитана по формуле

Δ=h/2.

Так же осуществляют замер и определение величины огранки для других сечений.

Комплексный показатель отклонения формы и расположения поверхностей – радиальное биение. Для измерения радиального биения цилиндрическую деталь (в нашем случае цилиндрическую четырехступенчатую) устанавливают в центрах прибора ПБ. Центры укреплены в бабках, которые могут перемещаться по направляющим станины прибора и закрепляться в требуемом положении при помощи стопорных рукояток. Одна из бабок прибора имеет неподвижно укрепленный центр, вторая – специальный рычаг для быстрого отвода центра, что облегчает установку детали в центрах. Индикатор часового

типа укрепляют в державке стойки. Стойка может перемещаться по направляющим станины. (Ось измерительного стержня индикатора должна находиться в плоскости проверяемого сечения.) Индикатор должен быть установлен в плоскости измеряемого сечения таким образом, чтобы ось его измерительного стержня была бы перпендикулярна линии центров и пересекала ее.

Закрепив окончательно индикатор на стойке, на детали отмечают начальную точку отсчета и устанавливают шкалу индикатора на нулевой штрих. Стрелка указателя оборотов индикатора должна стоять на штрихе 2 или 3. Затем, медленно вращая деталь в центрах, отмечают наибольшее и наименьшее показания индикатора за полный оборот детали. Показания могут иметь как положительный, так и отрицательный знак. Абсолютная величина разности наибольшего и наименьшего показаний (с учетом знака) называется радиальным биением. Радиальное биение последовательно измеряется для всех четырех ступеней детали относительно их общей оси. Сравнивая полученные результаты измерения с допустимыми значениями биения по чертежу детали, дают заключение о годности.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Оборудование, измерительный инструмент и его характеристики.

- Эскизы контролируемых деталей.

- Схема измерения радиального биения с указанием числовых значений отклонения.

Контрольные вопросы

- Как классифицируются погрешности формы и расположения поверхностей по ГОСТу?

- Какими методами и приборами измеряются погрешности формы и расположения поверхностей?

- Как обозначаются погрешности формы и расположения поверхностей на чертежах?

Лабораторная работа №6

Контроль метрической резьбы

Цель работы

- Ознакомиться со стандартами на метрическую резьбу для диаметров 1-600 мм (ГОСТ 16093-81).

- По справочнику и плакатам ознакомиться с методами и средствами для контроля параметров резьбы.

- Изучить методику и приборы для измерения параметров резьбы указанных преподавателем деталей (болта м гайки) и произвести измерения.

- Сопоставить полученные результаты измерения с требованиями стандартов и сделать вывод в пригодности деталей (болт, гайка).

Оборудование рабочего места

- Резьбовые калибры.

- Микрометры резьбовой и гладкий.

- Резьбовые шаблоны.

- Штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм.

- Объекты измерения.

- Справочная литература.

Порядок выполнения работы

- Произвести измерение наружного диаметра болта с помощью микрометра.

- Измерить средний диаметр наружной резьбы с помощью резьбового микрометра и методом трех проволочек.

- Сравнить результаты измерения с требованиями стандартов и сделать вывод о пригодности деталей.

- Составить отчет.

Теоретические сведения

Существует комплексный и дифференцированный контроль резьб.

Комплексный контроль предусматривает применение резьбовых

калибров. Резьбовые калибры, как и гладкие, имеют проходную (ПР) и непроходную (НЕ) стороны.

Проходными калибрами проверяют у болта внутренний d1, средний d2, а у гайки – наружный D и средний D2 диаметры резьбы. Кроме того, устанавливают, что погрешности половины угла профиля и шага резьбы компенсированы диаметрами.

Непроходными калибрами проверяют средние диаметры болта и гайки и устанавливают, что размер d2 не меньше, а размер D2 не больше установленных предельных размеров.

Для того чтобы эти условия выполнялись в соответствии с принципом подобия, проходные резьбовые калибры должны иметь полный профиль и длину, равную длине свинчивания (т.е. являться прототипом сопряженной детали с контролируемой), а непроходные – укороченный профиль и возможно малое число витков (от двух до четырех) для контроля только собственно среднего диаметра и исключения влияния погрешности половины угла профиля и шага на результаты проверки.

Свинчиваемость проходных резьбовых калибров с изделиями гарантирует, что средний диаметр резьбы не выходит за установленные предельные размеры, а имеющиеся ошибки половины угла профиля и шага скомпенсированы соответствующим изменением среднего диаметра. Кроме того, свинчиваемость калибров с изделиями гарантирует, что наружный диаметр гаек не меньше наружного диаметра болта, а внутренний диаметр болтов не больше внутреннего диаметра гаек. Несвинчиваемость непроходных резьбовых калибров гарантирует, что собственно средний диаметр

контролируемой резьбы гаек не больше, а болтов не меньше установленных предельных размеров. При контроле проходные резьбовые калибры должны свободно (без особых усилий) свинчиваться с контролируемой резьбой на всей ее длине, а непроходные – либо совсем не должны свинчиваться, либо могут свинчиваться, но не более чем на один – два оборота.

Дифференцированный контроль резьб предусматривает измерение отдельных параметров: наружного и среднего диаметров болта, внутреннего диаметра гайки, половину угла профиля и шаг.

Надежные точные средства и методы измерения отдельных параметров имеются только для наружных резьб, для внутренних же резьб такие методы и средства пока еще не разработаны.

Отдельные параметры резьб измеряют обычно при контроле

резьбообразующего инструмента и резьбовых калибров, а также при исследовании причин брака, наладке и переналадке технологического оборудования.

При дифференцированном контроле наружных резьб применяют специальные средства, которые позволяют измерить строго определенные параметры и универсальные, с помощью которых при незначительной переналадке прибора можно измерить несколько или все основные параметры резьбы.

Метод трех проволочек (рис. 8.13) применяют для контроля среднего диаметра наружной резьбы косвенным путем. Он заключается в следующем: во впадины резьбы закладываются три проволочки равного диаметра dn и при помощи гладкого микрометра измеряется размер M.

Размер среднего диаметра d2 связан с размером M следующей зависимостью:

d2=M−dn(1+1sin(α/2)+p⋅ctg(α/2)2).		(1)

Рис.8.13. Параметры наружной резьбы и способ измерения среднего диаметра методом трех проволочек

Для метрической резьбы

(2)

Для устранения влияния погрешностей угла на результат измерений следует выбирать проволочки такого диаметра, чтобы точка С касания их с профилем совпадала с серединой Д грани профиля. Диаметр таких проволочек, т.е. проволочек так называемого наивыгоднейшего диаметра, подсчитывают по формуле

(3)

Для метрической резьбы

(4)

где p - номинальным размер шага проверяемой резьбы.

Рекомендуемые размеры проволочек для контроля некоторых резьб с основным шагом даны в табл. 8.11.

Таблица 8.11

| Шаг резьбы, мм | 0,8 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наивыгоднейший диаметр проволочек, мм | 0,461 | 0,572 | 0,724 | 0,866 | 1,008 | 1,157 | 1,441 | 1,732 |

Измерив размер M гладким микрометром, по формуле подсчитывают величину среднего диаметра  d2 .

Номинальный размер шага резьбы определяется при помощи резьбомера, набора резьбовых шаблонов с различным шагом, маркированным на шаблоне. Прикладывая шаблоны поочередно к виткам резьбы, определяют приближенно, на просвет, равенство номинальных размеров шага резьбы и шаблона.

Измерение среднего диаметра наружной резьбы можно произвести с помощью резьбового микрометра. Резьбовой микрометр имеет гнезда в шпинделе и пятке, куда помещаются специальные резьбовые парные конические и призматические вставки. Каждая пара предназначена для определенного шага (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Схема измерения среднего диаметра резьбы резьбовым микрометром

Перед измерением микрометр устанавливают по точному образцу, при этом погрешность снижается до 0,1 мм. Величина суммарной погрешности половины угла профиля измеряемой резьбы и резьбовых вставок в гнездах и погрешность показаний микрометра обычно достигает 0,2 мм.

Измерение параметров резьбы

- На указанные преподавателем резьбовые детали по табл. 1 подбирают наивыгоднейший диаметр проволочек, измеряют гладким микрометром размер М и по формуле (2) вычисляют средний диаметр наружной резьбы d2. Полученные результаты измерения сравнивают с данными табл. 1,2,3,4 приложения, делают выводы о пригодности резьбы.

- На тех же деталях по шагу определяют вставки к резьбовому микрометру, вставляют их в гнезда измерительных наконечников, устанавливают микрометр на нуль и измеряют средний диаметр наружной резьбы. По табл. 1,2,3,4 приложения выбирают нужные данные, сравнивают с результатами измерения и делают заключение о годности резьбы.

- Подбирают нужные калибры для указанных преподавателем деталей и производят контроль. Данные о нормированных параметрах берут из табл. 5 приложения и делают вывод.

- С помощью шагомеров измеряют шаг резьбы контролируемой детали.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Измерительные инструменты и их характеристики.

- Схемы измерения среднего диаметра резьбы и ее шага.

- Полученные результаты измерения занести в следующую таблицу:

Таблица 8.12

| № п/п | Измеряемые размеры | Нормативные размеры |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Какие элементы резьбы подвергаются проверке при определении ее годности?

- Каковы основные погрешности резьбы?

- Какими методами и инструментами проверяется точность среднего диаметра резьбы?

- Как устроен резьбовой микрометр? Что им контролируется и какова методика измерения?

Приложение

Таблица 1

Номинальные размеры диаметров наружной (d, d1, d2) и внутренней (D, D1, D2) резьб

| Номинальный диаметр резьбы, d | Крупные шаги, p | Диаметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | болта |  |  | гайки |  |  |
|  |  | d | d2 | d1 | D | D2 | D1 |
| 5 | 0,80 | 5 | 4,480 | 4,134 | 5 | 4,480 | 4,134 |
| 6 | 1 | 6 | 5,350 | 4,918 | 6 | 5,350 | 4,918 |
| 8 | 1,25 | 8 | 7,188 | 6,647 | 8 | 7,188 | 6,647 |
| 10 | 1,5 | 10 | 9,026 | 8,376 | 10 | 9,026 | 8,376 |
| 12 | 1,75 | 12 | 10,863 | 10,106 | 12 | 10,863 | 10,106 |
| 16 | 2 | 16 | 14,701 | 13,835 | 16 | 14,701 | 13,835 |
| 20 | 2,5 | 20 | 18,376 | 17,294 | 20 | 18,376 | 17,294 |
| 24 | 3 | 24 | 22,051 | 10,752 | 24 | 22,051 | 10,752 |

Таблица 2

Допуски наружного диаметра наружной резьбы и внутреннего

диаметра внутренней резьбы

| Шаг p, мм | Наружная резьба |  |  | Внутренняя резьба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степени точности |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
|  | допуск, мкм |  |  |  |  |  |
|  | Td |  |  | TD1 |  |  |
| 0,8 | 95 | 150 | 236 | 125 | 160 | 200 |
| 1 | 112 | 180 | 280 | 150 | 190 | 236 |
| 1,25 | 132 | 212 | 335 | 170 | 212 | 265 |
| 1,5 | 150 | 236 | 375 | 190 | 236 | 300 |
| 1,75 | 170 | 265 | 425 | 212 | 265 | 335 |
| 2 | 160 | 280 | 450 | 236 | 300 | 375 |
| 2,5 | 212 | 335 | 530 | 280 | 355 | 450 |
| 3,0 | 236 | 375 | 600 | 315 | 400 | 500 |

Таблица 3

Допуски среднего диаметра наружной и внутренней резьб

| Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг p, мм | Наружная резьба |  |  |  | Внутренняя резьба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степени точности |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 5 |  | 6 |
|  |  | Допуски, мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Td2 |  |  |  | TD2 |  |
| 2,8 – 5,6 | 0,8 | 95 | 118 | 150 | 100 |  | 125 |
| 5,6 – 11,2 | 1 | 112 | 140 | 180 | 118 |  | 150 |
|  | 1,25 | 118 | 150 | 190 | 125 |  | 160 |
|  | 1,5 | 132 | 170 | 212 | 140 |  | 180 |
| 11,2 – 22,4 | 1 | 118 | 150 | 190 | 125 |  | 160 |
|  | 1,25 | 132 | 170 | 212 | 140 |  | 180 |
|  | 1,5 | 140 | 180 | 224 | 150 |  | 190 |
|  | 1,75 | 150 | 190 | 236 | 160 |  | 200 |
|  | 2 | 160 | 200 | 250 | 170 |  | 212 |
|  | 2,5 | 170 | 212 | 265 | 180 |  | 224 |
| 22,4 – 4,5 | 1 | 125 | 160 | 200 | 132 |  | 170 |
|  | 1,5 | 150 | 190 | 236 | 160 |  | 200 |
|  | 2 | 170 | 212 | 265 | 180 |  | 224 |
|  | 3 | 200 | 250 | 315 | 212 |  | 265 |

Таблица 4

Основные отклонения диаметров наружной и внутренней резьб

| Шаг p, мм | Наружная резьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренняя резьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d, d2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1, d2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | e |  | f |  | g |  | h |  | E |  |  | F |  | G |  |  | H |  |  |
| 0,8 | - |  | -60 |  | -38 |  | -24 |  | 0 |  | +60 |  |  | +38 |  | +24 |  |  | 0 |  |  |
| 1 | -90 |  | -60 |  | -40 |  | -26 |  | 0 |  | +60 |  |  | +40 |  | +26 |  |  | 0 |  |  |
| 1,25 | -95 |  | -63 |  | -42 |  | -28 |  | 0 |  | +63 |  |  | +42 |  | +28 |  |  | 0 |  |  |
| 1,5 | -95 |  | -67 |  | -45 |  | -32 |  | 0 |  | +67 |  |  | +45 |  | +32 |  |  | 0 |  |  |
| 1,75 | -100 |  | -71 |  | -48 |  | -34 |  | 0 |  | +71 |  |  | +48 |  | +34 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | -100 |  | -71 |  | -52 |  | -38 |  | 0 |  | +71 |  |  | +52 |  | +38 |  |  | 0 |  |  |
| 2,5 | -106 |  | -80 |  | -58 |  | -42 |  | 0 |  | +80 |  |  | - |  | +42 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | -112 |  | -85 |  | -63 |  | -48 |  | 0 |  | +85 |  |  | - |  | +48 |  |  | 0 |  |  |
| Таблица 5 Размеры резьбовых калибров пробок и колец ПР и НЕ для резьбы |  | Кольцо |  | НЕ |  | min |  | 4,367 |  | 5,220 |  | 7,052 | 8,871 |  | 10,690 |  | 14,518 | 18,177 |  | 21,828 |  |
|  |  |  |  |  |  | max |  | 4,385 |  | 5,238 |  | 7,070 | 8,894 |  | 10,713 |  | 14,541 | 18,200 |  | 21,851 |  |
|  |  |  |  | ПР |  | min |  | 4,471 |  | 5,341 |  | 7,179 | 9,009 |  | 10,846 |  | 14,684 | 18,353 |  | 22,034 |  |
|  |  |  |  |  |  | max |  | 4,485 |  | 5,355 |  | 7,193 | 9,027 |  | 10,864 |  | 14,702 | 18,371 |  | 22,052 |  |
|  |  | Пробка |  | НЕ |  | min |  | 4,605 |  | 5,500 |  | 7,348 | 9,206 |  | 11,063 |  | 14,913 | 18,594 |  | 22,316 |  |
|  |  |  |  |  |  | max |  | 4,614 |  | 5,511 |  | 7,359 | 9,217 |  | 11,074 |  | 14,927 | 18,608 |  | 22,330 |  |
|  |  |  |  | ПР |  | min |  | 4,481 |  | 5,356 |  | 7,194 | 9,032 |  | 10,8695 |  | 14,710 | 18,379 |  | 22,060 |  |
|  |  |  |  |  |  | max |  | 4,4905 |  | 5,3675 |  | 7,2055 | 9,0435 |  | 10,8805 |  | 14,724 | 18,393 |  | 22,074 |  |
|  |  | Средний диаметр резьбы |  | D2 |  | min |  | 4,480 |  | 5,350 |  | 7,188 | 9,026 |  | 10,863 |  | 14,701 | 18,370 |  | 22,051 |  |
|  |  |  |  |  |  | max |  | 4,605 |  | 5,5 |  | 7,348 | 9,206 |  | 11,063 |  | 14,913 | 18,594 |  | 22,316 |  |
|  |  |  |  | d2 |  | min |  | 4,385 |  | 5,238 |  | 7,07 | 8,894 |  | 10,713 |  | 14,541 | 18,2 |  | 21,851 |  |
|  |  |  |  |  |  | max |  | 4,48 |  | 5,35 |  | 7,188 | 9,026 |  | 10,863 |  | 14,701 | 18,37 |  | 22,051 |  |
|  |  | Шаг резьбы, мм |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 1 |  | 1,25 | 1,5 |  | 1,75 |  | 2 | 2,5 |  | 3 |  |
|  |  | Номин. диаметр резьбы |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 8 | 10 |  | 12 |  | 16 | 20 |  | 24 |  |