СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА 1. «НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ»	5

1.1. Основные понятия о диагностике	5

ТЕМА 2. «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И НОРМАТИВЫ»	8

2.1. Диагностические параметры	8

2.2. Диагностические нормативы	8

ТЕМА 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

АВТОМОБИЛЕЙ»	10

3.1. Организация диагностирования автомобилей	10

ТЕМА 4. «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ЦЕЛОМ»	12

4.1. Стенд тяговых качеств	12

4.2. Диагностирование тормозных свойств автомобиля	14

4.3. Диагностирование ходовых  качеств  автомобиля	19

ТЕМА 5. «ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ»	22

5.1. Определение мощности двигателя на стенде тяговых качеств..….. 13

5.2. Определение   мощности   двигателя

бесстендовыми     методами	22

5.3. Диагностирование кривошипношатунного

и газораспределительного механизма	23

ТЕМА 6. «ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ»	26

6.1. Характерные неисправности системы охлаждения	26

ТЕМА 7. «ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ»	27

7.1. Характерные неисправности систем питания	27

7.2. Диагностические признаки неисправностей системы питания	27

ТЕМА 8. «ДИАГНОСТИКА  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»	30

8.1. Аккумуляторные батареи	30

8.2. Генераторы и реле-регуляторы	31

8.3. Система зажигания	32

8.4. Стартер	32

8.5. Приборы освещения и сигнализации	33

8.6. Контрольно-измерительные приборы	33

ТЕМА 9. «ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ»	34

9.1. Признаки неисправностей механизмов трансмиссии	34

9.2. Диагностирование агрегатов и механизмов трансмиссии	34

ТЕМА 10. «ДИАГНОСТИКА  ХОДОВОЙ ЧАСТИ»	37

10.1. Неисправности ходовой части	37

10.2. Диагностирование ходовой части	37

10.3. Балансировка колес	38

ТЕМА 11. «ДИАГНОСТИКА  МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО

УПРАВЛЕНИЯ»	41

11.1. Диагностирование рулевого управления	41

Вопросы для самопроверки……………………………………………….43

Экзаменационные вопросы по курсу

«Техническая диагностика на транспорте»	46

Список рекомендованной литературы	48

- ТЕМА 1. «НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ»

- 1.1. Основные понятия о диагностике

- Для  повышения эффективности ТО и ремонта автомобилей требуется, индивидуальная информация о их техническом состоянии до и после обслуживания или ремонта. При этом необходимо, чтобы получение указанной информации было доступным, не требовало разборки агрегатов и механизмов и больших затрат труда. Индивидуальная ин формация о скрытых и назревающих отказах позволяет предотвратить преждевременный или запоздалый ремонт и профилактику, а также проконтролировать качество выполняемых работ. Средством получения такой информации является техническая диагностика (ТД) автомобилей.

- Технической диагностикой (ТД) называется отрасль знаний, изучающая признаки неисправностей автомобиля, методы, средства и алгоритмы определения его технического состояния без разборки, а также технологию и организацию использования систем диагностирования в процессах технической эксплуатации подвижного состава.

- Диагностированием называют процесс определения технического состояния объекта без его разборки, по внешним признакам путем измерения величин, характеризующих его состояние и сопоставления их с нормативами.

- Средствами диагностирования служат специальные приборы и стенды. Они делятся на внешние (отдельные) и встроенные, являющиеся составной частью автомобиля. При диагностировании используют не только измерительные технические средства, но и субъективные возможности человека, его органы чувств, опыт, навыки; в простейших случаях используют субъективное диагностирование, а в сложных – объективное.

- Рис. 1. Структура разновидностей систем диагностирования

- Системы диагностирования (рис.1.) делятся на функциональные; когда диагностирование проводят в процессе работы объекта, и тестовые, когда при измерении диагностических параметров работу объекта воспроизводят искусственно. Различают системы универсальные, предназначенные для нескольких различных диагностических процессов, и специальные, обеспечивающие только один диагностический процесс. Диагностические системы могут быть общие, когда объектом является изделие в целом, а назначением – определение его состояния на уровне «годно-негодно» и локальные – для диагностирования составных частей объекта (агрегатов, систем, механизмов). Кроме того, диагностические средства могут быть ручными или автоматизированными.

- Рис.2. Группы методов диагностирования автомобилей

- Методы диагностирования автомобилей (рис.2.) делятся на три группы: измерения параметров эксплуатационных свойств автомобиля (динамичности, топливной экономичности, безопасности движения, влияния на окружающую среду), измерения параметров процессов, сопровождающих функционирование автомобиля (нагревы, вибрации., шумы и др.) и группа методов диагностирования, обеспечивающих измерение геометрических величин, непосредственно характеризующих техническое состояние механизмов автомобилей.

- Первая группа методов позволяет оценить работоспособность и эксплуатационные свойства автомобиля в целом. Вторая и третья дают возможность выявить конкретные причины не исправностей. Поэтому при диагностировании сначала применяют первую группу методов, а за тем вторую и третью.

- Рис.3. Классификация средств диагностирования автомобилей

- Средства диагностирования (СД) (рис.3.) представляют собой технические устройства, предназначенные для измерения диагностических параметров. Средства диагностирования бывают внешними, т. е. не входящими в конструкцию автомобиля и встроенными, являющимися элементом его конструкций. Внешние СД зависимости от их технологического назначения могут быть выполнены в видё переносных приборов и передвижных станций, укомплектованных необходимыми измерительными устройствами, и стационарных стендов.  Встроенные СД включают в себя входящие в конструкцию автомобиля датчики и приборы (электронно-вычислительные приборы, блоки питания, индикацию). Простейшие средства встроенного диагностирования реализуются в виде панели приборов. Существуют СД смешанного типа. Они представляют собой комбинацию встроенных и внешних средств.

- ТЕМА 2. «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И НОРМАТИВЫ»

- 2.1. Диагностические параметры

- Возможность непосредственного измерения в процессе эксплуатации структурных параметров (износов, зазоров) сопряжений механизмов автомобиля без их разборки весьма ограничена. Поэтому при диагностировании пользуются косвенными признаками, отражающими техническое состояние автомобиля. Эти признаки называются диагностическими параметрами и представляют собой пригодные для измерения физические величины, связанные с параметрами технического состояния автомобиля и несущие информацию о его состоянии.

- Диагностическими параметрами могут быть: параметры рабочих процессов (мощности, тормозного пути, расхода топлива и др.), параметры сопутствующих процессов (вибрации, шума и т. п.) и геометрические величины (зазор люфт, свободный ход, биение и др.). Закономерности изменения диагностических параметров в функции наработки объекта диагностирования аналогичны закономерностям изменения параметров его технического состояния.

- Для обеспечения надлежащей достоверности и экономичности диагностирования диагностические параметры должны быть чувствительны, однозначны, стабильны и информативны.

- Чувствительность Кr, диагностического параметра П –  его приращение dП при изменении параметра технического состояния du.

- Однозначность диагностического параметра означает отсутствие экстремума  в диапазоне от начального uн, до предельного uп, значений параметра технического состояния.

- Стабильность диагностического параметра определяется вариацией его значений при многократном измерении на объектах, имеющих одну и ту же величину соответствующего структурного параметра.

- Информативность характеризует достоверность диагноза, получаемого в результате измерения значений параметра.

- Чем выше информативность диагностического параметра, тем на большую величину снижается неопределенность состояния объекта диагностирования при использовании данного диагностического параметра.

- 2.2. Диагностические нормативы

- Диагностические нормативы служат для количественной оценки технического состояния автомобиля. . Они устанавливаются ГОСТами и руководящими техническими материалами. К диагностическим нормативам относятся: начальное Пн, предельное Пп и допустимое Пд значения норматива.

- Начальный норматив Пн соответствует величине диагностического параметра новых, технически исправных объектов. В эксплуатации Пн используют как величину, до которой необходимо довести, измеренное значение параметра путем восстановительных и регулировочных операций. Начальный диагностический норматив задается технической документацией.

- Для некоторых механизмов автомобиля, приборов систем зажигания и питания Пн подбирают индивидуально по максимуму экономичности в процессе диагностирования. Это позволяет наиболее полно использовать индивидуальные возможности автомобиля, различные из-за неоднородности производства.

- Предельный норматив Пп соответствует такому состоянию объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной по технико-экономическим соображениям. Предельный норматив диагностического параметра задают требованиям ГОСТов, технической документацией или же определяют, по специальным методиками.

- Допустимый норматив Пд является основным диагностическим нормативом при периодическом диагностировании. Он представляет собой ужесточенную величину предельного норматива, при которой обеспечивается заданный, или экономически оптимальный, уровень вероятности отказа на предстоящем межконтрольном пробеге. На основе допустимого норматива ставят диагноз состояния объекта и принимают, решение о необходимости профилактических ремонтов или регулировок.

- В эксплуатации допустимый норматив принимается условно как граница неисправных состояний объекта для заданной периодичности его межконтрольного пробега.

- ТЕМА 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ»

- 3.1. Организация диагностирования автомобилей

- Диагностирование автомобилей является элементом системы их ТО и ремонта. На АТП оно обеспечивает процессы ТО и ремонта информацией о техническом состоянии каждого отдельно взятого автомобиля.

- Рис. 4. Место диагностики в ТО и ТР

- На рисунке 4 показана наиболее типичная форма организации диагностирования автомобилей на АТП средней мощности, которая в зависимости от мощности АТП несколько видоизменяется. Соответственно изменяются и наборы необходимых средств диагностирования. Для внедорожных автомобилей, работающих в отрыве от постоянных баз, диагностирование проводят на местах стоянки автомобилей, или же в полевых парках, применяя главным образом, встроенные, бесстендовые, переносные и подвижные средства. На небольших автотранспортных предприятиях Д-1 и Д-2 объединяют на одном участке. Здесь используют комбинированные стационарные средства (стенды). На АТП средней мощности участки диагностирования Д-1 и Д-2 специализируют, а для Др используют Д-2. На крупных АТП дополнительно специализируют и Др, а на базах централизованного обслуживания все средства диагностирования централизуют и оптимально автоматизируют.

- Дорожный контроль за техническим состоянием автомобиля осуществляют при помощи встроенного диагностирования; ежедневное обслуживание обеспечивается контрольным осмотром; ТО-1 сопровождается диагностированием Д-1 механизмов, обеспечивающих безопасность движения автомобиля; перед ТО-2 и ТР проводят углубленное диагностирование Д-2 агрегатов и механизмов, а в процессе устранения выявленных неисправностей при ТО и ТР используют комплекс диагностирования Др.

- 3.2. Диагностика и управление техническим

- состоянием автомобилей

- Диагностирование на АТП представляет собой человеко-машинную систему получения и обработки индивидуальной информации, необходимой для управления техническим состоянием автомобиля и технологическими процессами ТО и ремонта. Источниками информации являются: водитель, механики АТП, встроенные и внешние средства диагностирования Д-1, Д-2, Др.

- При потребности автомобиля в ТО, информацией о его техническом состоянии, обеспечивают слесарей бригады ТО (рис.5.). Параллельно эта же информация поступает в центр управления производством АТП в целях принятия решений о ТО и ремонте, подготовки производства, а также для обеспечения контроля и учета выполненной работы.

- Рис. 5. Схема использования диагностирования  для  оперативного управления ТО и ТР на ДТП

- При потребности автомобиля в ремонте информация направляется в ремонтную бригаду и в центр управления. Простейшие -ремонтные работы оперативно выполняются бригадой ТР и по ее информации учитываются и контролируются ЦУПом. В сложных случаях диагностическая информация используется для подготовки производства (получения ремонтных агрегатов и запчастей, планирования постов- и рабочей силы и т. п.) предстоящего ремонта. В случае исправности автомобиль направляется на хранение. Диагностирование обеспечивает два уровня управления: техническим состоянием в звене «слесарь-автомобиль» и технологическими процессами в звене «центр управления – комплекс подготовки производства – рабочий – автомобиль». На первом уровне диагностирование непосредственно связано с технологией проведения ТО, а на втором оно в большей степени связано с организацией технологических процессов, главным образом, текущего ремонта автомобилей.

- Дальнейшее развитие диагностирования на крупных АТП и в АТО связано с созданием автоматизированных диагностических средств, являющихся элементом автоматизированных систем управления производством, а также развитием встроенного диагностирования.

- ТЕМА 4. «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ЦЕЛОМ»

- Диагностирование автомобиля в целом проводят для определения уровня показателей его эксплуатационных свойств: мощности, топливной экономичности, безопасности движения и влияния на окружающую среду. Выявив снижение этих показателей по сравнению с установленными нормами, проводят углубленное диагностирование, определяют конкретные неисправности, регулируют механизмы и выполняют заключительный контроль.

- Диагностирование автомобиля возможно при ходовых испытаниях или использовании стационарных стендовых средств. Ходовые испытания применяют ограниченно.

- Стационарное диагностирование автомобиля производится при помощи специальных стендов, позволяющих задавать скоростные и нагрузочные тестовые режимы работы автомобиля.

- Основные диагностические параметры эксплуатационных свойств автомобиля

- Тягово-экономические (стенд тяговых качеств):

- колесная мощность и ее производные; скорость движения, сила тяги, сопротивление движению, выбег; путь, время и ускорение разгона; удельный расход топлива на характерных скоростных и нагрузочных режимах, токсичность отработавших газов, уровень шума.

- Тормозные (тормозной стенд):

- тормозной путь, тормозные силы; путь, время и величина замедления.

- Ходовые (стенд ходовых качеств):

- боковые силы, действующие в пятне контакта шин с дорогой.

- 4.1. Стенд тяговых качеств

- Стенд тяговых качеств (СТК) или динамометрический стенд (рис. 6). Он предназначен для имитации работы автомобиля в различных скоростных и нагрузочных режимах и измерения его тягово-экономических показателей.

- СТК состоит из опорно-приводного устройства с беговыми барабанами 3, нагрузочного устройства (на рисунке не показано), пульта управления 2 и вентилятора 1. Автомобиль, установленный на беговые барабаны ведущими колесами, может работать как на дороге. Притормаживая или разгоняя беговые барабаны, воспроизводят заданные условия эксплуатации автомобиля.

- По режимам диагностирования (скоростному и нагрузочному) различают два вида СТК – силовой и инерционный.

- Рис. 6. Динамометрический стенд

- 1 – вентилятор; 2 – пульт управления; 3 – беговые барабаны

- Рис. 7. Типы опорно-приводных устройств:

- I –  однобарабанное; II –  двухбарабанное под каждое колесо ведущей оси (получили наибольшее  распространение);    III – двухбарабанное под колеса ведущей  оси;   IV, V – трех-   и   четырехбарабанное  для   автомобилей   с  двумя  ведущими  осями;1 – колесо автомобиля; 2 – барабан стенда

- Опорно-приводное устройство стенда представляет собой раму с беговыми барабанами под одну или две ведущие оси автомобиля. Наиболее распространенными являются опорно-приводные устройства с двумя барабанами под каждое ведущее колесо автомобиля (рис. 7. II). Опорно-приводные устройства снабжают тормозами и подъемниками, расположенными между барабанами, для обеспечения съезда автомобиля со стенда.

- Рис. 8. Схема последовательности причин потерь колесной мощности

- и снижения топливной экономичности автомобиля в эксплуатации

- При помощи стенда тяговых качеств выявляют неисправности, приводящие к снижению мощностных и тягово-энергетических показателей автомобиля (рис. 8).

- 4.2. Диагностирование тормозных свойств автомобиля

- Число дорожно-транспортных происшествий, обусловленных неисправностями тормозов автомобилей, составляет 40 – 45% от всех аварий, происходящих по техническим причинам. Своевременное выявление характерных неисправностей должно обеспечиваться диагностированием.

- Диагностические параметры тормозов делятся на две группы, обеспечивающие общее и поэлементное диагностирования. К первой группе относятся: тормозной путь и замедление автомобиля, тормозные силы и их разность на колесах каждой оси, ко второй – сила нажатия на педаль, скорость нарастания и спада тормозных сил, время срабатывания тормозных механизмов, хода штоков тормозных камер, свободный ход педали, производительность компрессора и некоторые другие.

- Перечисленные диагностические параметры измеряют: путем ходовых испытаний на дороге; в процессе эксплуатации – встроенными средствами диагностирования; в стационарных условиях – при помощи тормозных стендов.

- Деселерометры

- Ходовые испытания применяют главным образом как инспекторскую проверку для грубой оценки тормозных качеств автомобиля. Испытания могут проводиться визуально по тормозному пути и синхронности начала торможения колес при резком однократном нажатии на педаль (сцепление выключено), также с использованием переносных приборов – деселерометров.

- Принцип работы деселерометра заключается в фиксации перемещения подвижной инерционной массы прибора относительно его корпуса, неподвижно закрепленного на автомобиле. Это перемещение происходит под действием силы инерции, возникающей при торможении автомобиля и пропорциональной его замедлению. Инерционной массой деселерометра может служить поступательно маятник (рис. 8), движущийся груз (рис.9), жидкость (рис. 10) или датчик ускорения, а измерителем предельного или установленного замедления – стрелочное устройство, шкала, сигнальная лампа, самописец, компостер и др. Для обеспечения устойчивости показаний деселерометр снабжают демпфером (жидкостным, воздушным, пружинным), а для удобства измерений – механизмом, фиксирующим максимальное замедление.

- Рис. 9. Маятниковый деселерометр

- 1 – маятник; 2 – зубчатый   сектор; 3 – шкала   замедлений;

- 4 – малая   шестерня со стрелкой; 5 – храповой  механизм, фиксирующий  маятник

6

1

2

3

4

5

- Рис. 10. Деселерометр с поступательно движущейся массой

- 1 – инерционная масса; 2 – микровинт; 3 – сигнальная лампа;

- 4 – пластичная пружина; 5 – регулировочный винт; 6 – батарея

1

2

3

4

- Рис. 11. Жидкостный деселерометр

- 1 – ртуть; 2 – масло; 3 – измерительные трубки; 4 – измерительная шкала

- Тормозные стенды

- Стационарное диагностирование тормозных показателей автомобиля применяют для получения более обширной и точной информации о техническом состоянии его тормозных механизмов. Кроме того, оно позволяет не только выявлять дефекты, но и контролировать качество их устранения. Стационарное диагностирование возможно при помощи силовых и инерционных тормозных стендов.

- Силовые и инерционные тормозные стенды предназначены для имитации движения автомобилей и измерения при этом параметров эффективности их тормозов. Они включают в себя опорно-приводные и измерительные устройства.

- Силовой тормозной стенд (рис. 11). Опорно-приводное устройство состоит из рамы, двух пар роликов, на .которые поочередно устанавливаются колеса одной оси автомобиля, и приводных электродвигателей, вращающих ролики. Рама стенда для легковых автомобилей может быть как единой (под оба колеса оси), так и раздельной (под каждое колесо). Ролики служат для передачи крутящего момента от приводного электродвигателя колесам автомобиля с использованием сил сцепления. Для реализации полного тормозного момента при помощи сил сцепления ролики соединяют цепью, а их поверхность делают рифленой или же покрывают антифрикционным материалом. Для этой же цели диаметр роликов делают относительно малым, а расстояние между ними достаточно большим, обеспечивающим и хорошее сцепление, и невозможность самопроизвольного выезда автомобиля при измерении максимального тормозного момента. Выезд автомобиля со стенда обеспечивают торможением роликов при помощи подъемников или муфт свободного хода.

- Один из каждой пары роликов соединен через редуктор с приводным, балансирно подвешенным электродвигателем. Статор электродвигателя при помощи рычага опирается на датчик измерительного устройства. В тормозных стендах для легковых автомобилей обычно применяют планетарные редукторы, встроенные стенд окружную скорость колес доводят до 50-70 км/ч и резко тормозят, одновременно разобщая все каретки стенда путем выключения электромагнитных муфт. Заданная сила нажатия на педаль тормоза обычно обеспечивается автоматом, воздействующим на педаль тормоза. При этом в местах контакта колес с барабанами стенда возникают силы инерции, противодействующие тормозным силам.

- Через некоторое время вращение барабанов стенда и колес автомобиля прекращается. Пути, пройденные каждым колесом автомобиля за это время, или угловое замедление барабана будут эквиваленты их тормозным путям и тормозным силам.

- Тормозной путь определяют по числу оборотов барабанов стенда, фиксируемому счетчиком, или по продолжительности их вращения, измеряемой секундомером, а замедление – угловым деселерометром. На инерционном стенде возможно и прямое измерение тормозного момента по величине реактивного крутящего момента, возникающего на валу стенда между маховиком и барабаном.

- Рис. 12. Типовая схема силового тормозного стенда:

- 1 – измерители тормозных сил; 2  –  световые индикаторы блокировки колес; 3 – датчик тормозной силы;  4 – вспомогательный антиблокировочный ролик; 5 – цепная передача; 6 – измеритель давления на педаль; 7 – датчик давления на педаль автомобиля; 8 –  электродвигатель; 9 – редуктор; 10 –  подшипник; 11 –  ролики; 12 –  рама

- Платформенный инерционный стенд предназначен для общего экспрессного диагностирования тормозов автомобиля (рис. 12). Он состоит из четырех подвижных платформ с рифленой поверхностью, на которые автомобиль наезжает колесами со скоростью 6-12 км/ч и останавливается при резком торможении. Под влиянием возникающих при этом сил инерции автомобиля и сил трения между шинами и поверхностью площадок происходит перемещение платформ. Величина перемещения каждой платформы (пропорциональная тормозной силе) воспринимается жидкостными, механическими или электронными датчиками и фиксируется измерительными приборами, расположенными на пульте.

- К недостаткам платформенного стенда относятся большая площадь, занимаемая стендом (с учетом места, необходимого для предварительного разгона автомобиля), зависимость результатов от точности заезда на платформы, нестабильность коэффициента сцепления и необходимость повторных контрольных заездов после устранения выявленных дефектов.

- Рис. 13. Платформенный инерционный тормозной стенд:

- 1 – измерительный пульт; 2 – платформа; 3 – датчики перемещения

- платформы; 4 – колесо автомобиля; 5 – возвратная пружина;

- Pт – тормозная сила

- 4.3. Диагностирование ходовых  качеств  автомобиля

- Ходовые качества автомобиля, а вместе с ними интенсивность изнашивания шин, расход топлива и управляемость автомобиля в большой степени зависят от параметров установки управляемых колес: схождения, развала, соотношения углов поворота, состояния колес, амортизаторов и др. Измерение перечисленных параметров связано со значительными трудовыми и материальными затратами. Кроме того, оно проводится в статике, т. е. вне' фактической связи параметров между собой в процессе движения автомобиля. Поэтому до проведения диагностирования ходовой части автомобиля необходимо выполнить общее диагностирование переднего моста автомобиля в динамике по интегральному параметру.

- Таким интегральным параметром является боковая сила, действующая в области контакта колеса автомобиля с дорогой (стендом). Боковая сила главным образом зависит от схождения колес. Влияние развала колес на величину этой силы практически незначительно, причем по мере увеличения схождения колес это влияние уменьшается. Статистически боковая сила тесно коррелируется с расходом топлива и изнашиванием шин. Одним из важнейших технологических качеств этого диагностического параметра является возможность его измерения в динамике и использования при регулировании схождения колес. Опыт показывает, что в результате применения этого интегрального параметра для регулирования схождения колес грузовых автомобилей износ шин и расход топлива снижаются на 3–5%.

- Общее диагностирование переднего моста автомобиля по величине боковой силы производится при помощи стендов с беговыми барабанами и платформенных стендов.

- Стенд с беговыми барабанами предназначен для измерения в динамике боковых сил, возникающих в местах контакта управляемых колес автомобиля с опорной поверхностью барабанов, регулировки величины схождения и получения диагноза: объект исправен, необходимо поэлементное диагностирование, необходим ремонт.

- Стенд (рис. 14) состоит из двух беговых барабанов, подвешенных на серьгах к двум рамам под каждое колесо оси; двух электродвигателей, размещенных внутри барабанов и обеспечивающих их вращение; устройства для фиксации автомобиля на стенде (для однобарабанных стендов); измерительного устройства и пульта управления. Стенд монтируют на осмотровой канаве для обеспечения регулировочных работ в процессе диагностирования.

- При вращении беговых барабанов электродвигателями в местах контакта колес с барабанами возникают боковые силы. Под их воздействием барабаны перемещаются в осевом направлении. Величина перемещения барабана, пропорциональная боковой силе, фиксируется индуктивным датчиком и в виде электрического сигнала передается на измерительный прибор пульта управления.

- Для измерения боковых сил автомобиль закрепляют на стенде и включают электродвигатели. Затем при помощи рулевого колеса, наблюдая за приборами, добиваются равенства боковых сил на обоих колесах.

- Если значения измеренных сил не соответствуют норме, то оператор, не останавливая стенда, регулирует схождение, изменяя длину рулевой тяги. При невозможности отрегулировать схождение до нормы, а также при значительных колебаниях величины боковых сил (что свидетельствует о боковом биении колес или больших зазорах в механизмах переднего моста) делается заключение о необходимости поэлементного диагностирования или ремонта.

- Описанный тип стендов может иметь не два, а четыре барабана (по два на каждое колесо). Такие стенды исключают необходимость крепления автомобиля на барабанах за переднюю балку и позволяют учитывать перекосы мостов. В четырех барабанных стендах величину боковой силы измеряют либо по осевому перемещению одного из барабанов, либо по перемещению измерительного ролика, расположенного между барабанами.

- Рис. 14. Стенд с беговыми барабанами:

- 1 – беговой барабан; 2 – маятниковая подвеска;

- 3 – индуктивный датчик боковой силы перемещения барабана;

- 4, 5 – передний и задний захваты; 6 – балка переднего моста;

- 7 – колесо автомобиля

- Платформенный стенд проверки ходовых качеств предназначен для быстрой оценки схождения управляемых колес автомобиля по величине перемещения платформ под воздействием боковой силы, возникающей при переезде через них управляемых колес автомобиля.

- Стенд (рис. 15) состоит из подвижной платформы и измерительного устройства. При прямолинейном качении колеса через подвижные платформы в области контакта шины с опорной поверхностью возникают боковые силы, которые перемещают платформы стенда в поперечном направлении. Измерительное устройство состоит из датчиков бокового перемещения, измерительных приборов (или предельных индикаторов) и пульта, фиксирующего сигналы датчиков.

- Рис.15. Платформенный стенд

- 1 – измерительное   устройство; 2 –  датчик боковой силы; 3 – пружина;

- 4 – подвижная площадка; 5 – направляющие

- ТЕМА 5. «ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ»

- Двигатель автомобиля диагностируют для выявления потребности в регулировке или в ремонте после установленной наработки, в случаях ощутимого снижения мощности и увеличения расхода топлива, при повышенном расходе масла, падении давления масла, стуках, дымлении и неравномерной работе.

- Диагностирование включает: ознакомление с учетными данными, осмотр и опробование пуском, измерение мощности, диагностирование кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

- Учетные данные двигателя включают следующие сведения: пробег автомобиля и ресурс работы двигателя; ремонты, которым подвергался двигатель; топливную экономичность; заявки водителя о неисправностях двигателя.

- При любом виде диагностирования осмотр и опробование двигателя пуском предусматривает визуальное обнаружение подтеканий масла, топлива, охлаждающей жидкости, оценку легкости пуска, дымления на выпуске, прослушивание его работы с целью обнаружения резких шумов, стуков, оценку равномерности и устойчивости работы.

- Более точно мощность двигателя определяют при помощи стенда тяговых качеств или бесстендовыми методами.

- 5.1. Определение мощности двигателя на стенде

- тяговых качеств

- При помощи СТК мощность двигателя определяют одновременно с диагностированием автомобиля по мощностным и экономическим показателям. Для этого, измерив колесную мощность автомобиля Nк при максимальном крутящем моменте вала двигателя или при максимальной мощности, вычисляют соответствующую мощность двигателя с учетом механических потерь в трансмиссии автомобиля и стенде по формуле:

- ,

- где тр – КПД трансмиссии ст – КПД стенда

- 5.2. Определение   мощности   двигателя

- бесстендовыми методами

- Мощность двигателя определяют по реакции его на нагрузку. В бесстендовых методах для к нагрузки используют сопротивление части выключенных из работы цилиндров испытуемого двигателя или же силы инерции его масс при разгоне.

- Метод выключения из работы цилиндров заключается в замере снижения скорости вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой, создаваемой поочередным выключением из работы его цилиндров. Для этой цели (после прогрева до нормальной температуры) у дизелей прекращают подачу топлива в очередной цилиндр, а у карбюраторных – отключают от него зажигание. Выключенные цилиндры нагружают двигатель за счет компрессии. Чем ниже мощность отключенного цилиндра, тем меньше при его отключении снижается частота вращения коленчатого вала. Сравнивая снижение частоты вращения вала с нормативом, выявляют цилиндры двигателя, не развивающие установленной мощности, и находят ее потери в процентах. Затем суммируют полученные результаты и таким образом определяют мощностные показатели двигателя в целом.

- Метод определения мощности двигателя по его разгонной характеристике без нагрузки заключается в измерении интенсивности ускорения коленчатого вала при полной подаче топлива от минимально устойчивой частоты его вращения на холостом ходу до максимальной. При этом нагрузка двигателя осуществляется за счет сил инерции его движущихся масс, являющихся для данного двигателя постоянной величиной.

- На этом принципе создан прибор, позволяющий определить мощность двигателя бесстендовым способом. Прибор состоит из индуктивного датчика угловой скорости коленчатого вала, электронного устройства, преобразующего импульсы частоты вращения коленчатого вала в показатели мощности двигателя (при данном моменте инерции), и соответствующих измерительных приборов.

- Мощность двигателя зависит от большого числа факторов: износов цилиндропоршневой группы и клапанов, угла опережения зажигания, мощности искры, производительности жиклеров и т. д. Поэтому в случае ее отклонения от нормы производят поэлементное диагностирование систем и механизмов двигателя.

- 5.3. Диагностирование кривошипношатунного

- и газораспределительного механизма

- Исследования показывают, что на кривошипно-шатунный и распределительный механизмы приходится около 30% отказов двигателя, а на устранение отказов – около половины трудоемкости ремонта и обслуживания. Методы диагностирования указанных механизмов двигателя базируются на измерении диагностических параметров, сопутствующих его работе и тесно связанных со структурными параметрами его основных элементов. Зная измеренные и нормативные значения диагностических параметров, можно определить без разборки техническое состояние двигателя.

- Рис. 16. Методы диагностирования  двигателя

- 1 – разрежение на впуске; 2 – компрессия; 3 – утечки сжатого воздуха;

- 4 – прорыв газов в картер; 5 – анализ картерного масла;

- 6 – виброакустические параметрам; К – карбюратор

- Диагностирование по герметичности надпоршневого пространства цилиндров двигателя производят по компрессии, прорыву газов в картер двигателя, угару масла, разрежению на впуске, по утечкам сжатого воздуха.

- Компрессию двигателя, т. е. давление в каждом из его цилиндров, измеряют манометром, вращая коленчатый вал с установленной частотой. Чтобы получить достоверные результаты, необходимо компрессию определять на прогретом двигателе.

- Угар масла определяют по доливам в процессе эксплуатации. Он зависит от износа колец и герметичности клапанов. Кроме того, возможны утечки масла. Допустимая норма угара масла составляет не более 4% от расхода топлива.

- Прорыв газов в картер зависит от износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя, увеличиваясь в соответствии с пробегом автомобиля. Объем прорывающихся газов измеряют газовым счетчиком или газовым расходомером. Газовый счетчик присоединяют к маслоналивной горловине, а картер герметизируют. Прорыв газов измеряют на стенде тяговых качеств под нагрузкой, соответствующей максимальному крутящему моменту двигателя, на прямой передаче.

- Разрежение во впускном трубопроводе и его постоянство зависят от скоростного напора воздуха и потерь напора, обусловленных компрессией, сопротивлением воздушного фильтра, неплотностью клапанов, неравномерностью рабочих процессов. Поэтому величины и стабильность разрежения во впускном трубопроводе двигателя могут характеризовать его техническое состояние.

- Разрежение измеряют вакуумметром, присоединяемым к выпускному трубопроводу. Перед проверкой состояния механизмов двигателя устраняют неисправности систем питания и зажигания.

- Утечки сжатого воздуха из цилиндра в положении, когда его клапаны закрыты, характеризуют износ колец, потерю ими упругости, их закоксовывание или поломку, износ цилиндра или стенок поршневых канавок, потерю герметичности клапанов и прокладки головки цилиндров. Состояние двигателя проверяют поочередно впуская сжатый воздух в цилиндры через отверстия для свечей зажигания при закрытых клапанах и измеряют утечки воздуха по показаниям манометра прибора.

- Виброакустическое диагностирование двигателя – это по колебательным процессам упругой среды, возникающим при работе механизмов. Источником этих колебаний являются газодинамические процессы (сгорание, выпуск, впуск), регулярные механические соударения в сопряжениях за счет зазоров и неуравновешенности масс, а также хаотические колебания, обусловленные процессами трения. Задачей виброакустического диагностирования являются подавление помех, выделение полезных сигналов и расшифровка параметров колебательного спектра.

- Диагностирование по параметрам картерного масла дает возможность определить темп изнашивания деталей двигателя, качество работы воздушных и масляных фильтров, герметичность системы охлаждения, а также годность самого масла. Для этого необходимо периодически отбирать из картера пробы масла, измерять концентрацию в нем кремния и продуктов износа, определять вязкость и содержание воды. Превышение допустимых норм концентрации в масле металлов укажет, на неисправную работу сопряженных деталей: превышение нормы содержания кремния – на неисправность фильтров, присутствие воды или тосола – на неисправность системы охлаждения, а пониженная вязкость позволит судить о годности масла.

- ТЕМА 6. «ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ»

- 6.1. Характерные неисправности системы охлаждения

- Неисправности системы охлаждения – подтекания, недостаточная эффективность охлаждения двигателя. Первое происходит из-за повреждения шлангов и их соединений, сальника водяного насоса, трещин, порчи прокладок, а второе – вследствие образования накипи, внутреннего или внешнего загрязнения радиатора, повреждения его трубок, поломок водяного насоса, неисправности термостата, пробуксовки ремня вентилятора или его обрыва.

- Диагностирование системы охлаждения заключается в определении ее теплового состояния и герметичности, а также в обнаружении неисправностей элементов. О тепловом состоянии системы судят по склонности двигателя к перегреву (превышению температуры охлаждающей жидкости + 85°С) при его нормальной нагрузке. Эффективность работы радиатора можно проверить по разности температур охлаждающей жидкости в его верхней и нижней частях (она должна быть в пределах 12°С).

- Герметичность системы охлаждения проверяют (после визуальной проверки подтеканий) опрессовкой, создавая в верхней не заполненной части радиатора давление около 60 кПа. Для этого используют прибор, состоящий из воздушного насоса, манометра и устройства для соединения с заливной горловиной радиатора. Если подтеканий нет, показания манометра стабильны, если же имеются трещины в блоке цилиндров или повреждена прокладка, стрелка манометра будет колебаться.

- Натяжение ремня вентилятора проверяют воздействием на него силой 3 – 4 кг для его прогиба в пределах 10 – 20 мм (рис. 17).

10 – 20 мм

- Рис. 17. Натяжение ремня вентилятора

- Термостат проверяют в случае замедленного прогрева двигателя после пуска или, наоборот, быстрого его перегрева. Термостат погружают в ванну с водой, после чего воду подогревают, контролируя температуру термометром. Момент начала открытия 65 – 70 и момент конца открытия клапана 80 – 85°С.

- ТЕМА 7. «ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ»

- 7.1. Характерные неисправности систем питания

- Неисправностями систем питания карбюраторного или дизельного двигателя являются: нарушение герметичности топливных баков и топливопроводов, загрязнение топливных и воздушных фильтров.

- В узлах системы питания карбюраторных двигателей изменяется пропускная способность калиброванных отверстий и жиклеров карбюратора, происходит разрегулировка жиклеров холостого хода, в поплавковой камере карбюратора нарушается герметичность игольчатого клапана, изменяется уровень топлива. В топливном насосе возможны прорыв диафрагмы и уменьшение жесткости пружин.

- Наиболее распространенными неисправностями системы питания дизельных, двигателей являются износ и разрегулировка плунжерных пар насоса высокого давления и форсунок, потеря герметичности этих агрегатов. Возможен износ выходных отверстий форсунки, их закоксование и засорение. Эти неисправности приводят к изменению момента начала подачи топлива, неравномерности работы топливного насоса по углу и количеству подаваемого топлива, ухудшению качества распыливания топлива форсункой.

- В результате перечисленных неисправностей повышается расход топлива и увеличивается токсичность отработавших газов.

- 7.2. Диагностические признаки неисправностей

- системы питания

- Диагностическими признаками неисправностей системы питания являются: затруднение пуска двигателя, увеличение расхода топлива под нагрузкой, падение мощности двигателя и его перегрев, изменение состава и повышение токсичности отработавших газов

- Диагностика систем питания карбюраторных и дизельных двигателей проводится методами ходовых и стендовых испытаний.

- При диагностике методом ходовых испытаний определяют расход топлива при движении автомобиля с постоянной скоростью на мерном горизонтальном участке (1 км) шоссе с малой интенсивностью движения. Чтобы исключить влияние подъемов и спусков, выбирают маятниковый маршрут, т. е. такой, на котором автомобиль движется до конечного пункта и возвращается по той же дороге. Количество израсходованного топлива измеряют с помощью расходомеров объемного типа (рис. 18).

- Рис. 18. Схемы  расходомеров топлива:

- а – поршневого; б – ротационного; в – диафрагменного;

- 1, 6, 11 – корпусы; 2 – поршень; 3 – соединительная трубка; 4 – корпус золотника; 5 – золотник; 7 – крыльчатка; 8 – вал;

- 9 – клапаны; 10 – диафрагма

- Расходомеры применяют не только для диагностики системы питания, но и для обучения водителей экономному вождению. Диагностирование  систем   питания можно проводить и одновременно с испытанием тяговых качеств автомобиля  на  стенде с беговыми барабанами.

- Токсичность, отработавших газов двигателей проверяют на холостом ходу. Для карбюраторных двигателей при этом используются газоанализаторы, а для дизельных – фотометры (дымомеры) или специальные фильтры.

- В газоанализаторе (рис. 19) использован – оптико-абсорбционный метод, основанный на измерении поглощения энергии инфракрасного излучения анализируемым компонентом газа. Вследствие поглощения этой энергии исследуемая газовая смесь нагревается до некоторой температуры. Степень нагрева зависит от состава смеси. Температурные колебания газа с помощью оптико-абсорбционного датчика преобразуются в электрические сигналы, фиксируемые измерительным прибором. Показания прибора характеризуют, содержание СО в отработавших газах.

- Рис. 19. Газоанализатор ГАИ – 1

- Для проведения замеров газоотборник прибора вставляется в выпускную трубу. Газ засасывается с помощью насоса, размещенного в корпусе прибора, проходит через фильтр и поступает в оптический блок измерения.

- Анализ отработавших газов проводится на минимально устойчивой частоте вращения холостого хода и на частоте вращения В первом случае содержание СО не должно превышать 1,5% по объему, во втором – 1%. Отбор газов проводится на расстоянии не менее 600 мм от среза выпускной трубы при полностью открытой воздушной заслонке карбюратора.

- Дымность отработавших газов оценивается по оптической плотности отработавших газов, которая представляет собой количество света, поглощенного частицами сажи и другими светопоглощающими дисперсными частицами, содержащимися в газах.

- Диагностирование систем питания карбюраторных двигателей включает в себя проверку топливного насоса, карбюратора и ограничителя максимальной частоты вращения.

- Техническое состояние топливного насоса проверяется по давлению топлива после насоса и его производительности. Для современных отечественных двигателей давление топлива после насоса должно быть в пределах 17 – 30 кПа. Производительность насоса 0,7 – 2,0 л/мин.

- В диагностику карбюраторов входит проверка уровня топлива в поплавковой камере, пропускной способности жиклеров, герметичности клапана экономайзера.

- Для дизельных двигателей особую роль играет герметичность топливной системы. Подсос воздуха во впускной части системы (от бака до топливоподкачивающего насоса) приводит к нарушению работы топливоподающей аппаратуры, а негерметичность части системы, находящейся под давлением (от топливоподкачивающего насоса до форсунок) вызывает подтекание и перерасход топлива.

- Впускную часть топливной магистрали проверяют на герметичность с помощью специального прибора-бачка. Часть магистрали, находящуюся под давлением, можно проверять опрессовкой ручным топливоподкачивающим насосом или визуально при работе двигателя на частоте вращения холостого хода.

- Состояние топливных и воздушных фильтров проверяют визуально.

- Топливоподкачивающий насос и насос высокого давления проверяют на стенде дизельной топливоподающей аппаратуры. Форсунки дизельного двигателя проверяют также на стенде на герметичность, давление начала подъема иглы и качество распыления топлива.

- ТЕМА 8. «ДИАГНОСТИКА  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

- 8.1. Аккумуляторные батареи

- К основным неисправностям аккумуляторной батареи относятся: разряд и саморазряд, сульфатация, короткое замыкание пластин. Наиболее трудноустранимой неисправностью является сульфатация, которая, заключается в покрытии поверхности активного слоя пластин крупными кристаллами сернокислого свинца в результате понижения уровня электролита, длительного хранения аккумулятора без дозаряда, высокой плотности электролита, эксплуатации сильно разряженной батареи и чрезмерного пользования стартером.

- Короткое замыкание пластин в аккумуляторе возникает при выпадении из пластин на дно банок большого количества активной массы (шлама). Выпадение активной массы приводит также к понижению емкости батареи. В процессе эксплуатации возникают трещины стенок банок, происходит снижение уровня электролита и его плотности.

- Диагностирование аккумуляторных батарей заключается в наружном осмотре, проверке уровня и плотности электролита, а также напряжения батареи под нагрузкой.

- При понижении уровня электролита доливают дистиллированную воду, так как она испаряется быстрее, чем кислота. Плотность электролита проверяют ареометром, помещенным в стеклянную трубку с резиновой грушей для всасывания электролита. Разница в плотности отдельных банок батареи не должна быть более 0,01 г/см3. Для средней полосы России плотность электролита, в среднем для зимы и лета должна быть 1,27, для южных районов – 1,25 и для Крайнего Севера – 1,31 г/см3.

- Уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумуляторной батареи примерно на 6%. Аккумуляторная батарея требует заряда или ремонта, если разряд (хотя бы одного аккумулятора) достигает 50% летом и 25% зимой. После заряда плотность электролита доводят до нормы доливкой дистиллированной воды или электролита плотностью 1,4 г/см3. Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разряда аккумуляторной батареи.

- Работоспособность (напряжение батареи под нагрузкой) аккумуляторной батареи проверяют нагрузочной вилкой. Если аккумулятор исправен и заряжен, то напряжение в конце пятой секунды остается неизменным в пределах 1,7-1,8 В. При снижении за это же время напряжения аккумулятора до 1,4-1,5 В батарея требует заряда или ремонта.

- Если аккумуляторные батареи имеют защитное покрытие кислотоупорной мастикой всех соединительных пластин внутренних аккумуляторов, то их работоспособность проверяют по падению напряжения при пуске двигателя стартером, которое для исправного состояния должно быть не ниже 10,2 В.

- 8.2. Генераторы и реле-регуляторы

- Неисправностями генераторов являются: загрязнение коллектора, износ щеток, поломка или ослабление пружин щеткодержателей, обрыв в обмотках возбуждения, межвитковые замыкания в катушках и замыкание катушек на корпус генератора, замыкание якоря на массу и обрыв обмотки якоря, ослабление или чрезмерное натяжение ремня.

- Диагностирование генераторов и реле-регуляторов постоянного тока осуществляют при помощи вольтметра, амперметра и нагрузочного устройства для задания эталонных нагрузочных режимов проверки, поскольку включение всех потребителей тока автомобиля при полностью заряженной батарее не обеспечивает полной загрузки генератора.

- Технология диагностирования состоит в следующем. Сначала при выключенной нагрузке проверяют генератор на начало отдачи (определение по тахометру частоты вращения коленчатого вала двигателя, при которой генератор начинает давать номинальное напряжение 12 В). Затем включают нагрузку (световые приборы автомобиля и реостат) и определяют частоту вращения, при которой наблюдается полная отдача генератора, т. е. указанная в технической характеристике максимальная сила тока при номинальном напряжении. Полученные значения частот вращения сравнивают с данными ТУ, и при превышении норматива генератор необходимо заменить.

- Проверку генератора на начало отдачи целесообразно совмещать с проверкой ограничителя силы тока реле-регулятора, для чего повышают частоту вращения коленчатого вала двигателя и, уменьшая реостатом сопротивление нагрузки, определяют по амперметру максимальную силу тока ограничения. Увеличенный  ток приводит к перегреву, разрушению изоляции обмоток и аварийному отказу генератора, поэтому при несоответствии величины тока паспортным данным регулируют реле, изменяя натяжение пружины якорька. Окончательную проверку генератора на полную отдачу производят после регулировки ограничителя силы тока.

- Реле-регуляторы могут быть вибрационного типа, .контактно-транзисторные и бесконтактно-транзисторные.   Характерными не исправностями реле-регуляторов  являются  нарушения  регулировки, т. е. несвоевременные  включения  и  выключения регулятора напряжения, ограничителя силы тока и реле защиты, реле обратного тока. Эти неисправности возникают вследствие изменения натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником, а также в результате окисления или сваривания контактов реле. Кроме того, неисправностями реле-регуляторов, отражающимися на работе генератора, могут быть обрыв или ослабление крепления добавочных сопротивлений регулятора     напряжения, обрывы витков в обмотках, пробой транзисторов, тепловое разрушение диодов и стабилизаторов.

- Проверку и регулировку регулятора напряжения осуществляют при повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя и выключенной нагрузке (сила тока равна нулю или незначительна). При этом регулируемое напряжение, определяемое по показаниям вольтметра, должно также соответствовать ТУ (в зависимости от времени года, климата и места установки аккумуляторной батареи на автомобиле). При его несоответствии производят регулировку изменением натяжения пружины якорька. Необходимо отметить, что повышение величины напряжения генератора выше расчетной на 10-12% снижает срок службы аккумуляторной батареи и осветительных приборов примерно в 2 раза.

- Реле обратного тока проверяют при включенных потребителях электроэнергии (сила тока 8-10 А) на величину максимального напряжения в момент замыкания контактов. Плавно увеличивая от минимальной частоту вращения коленчатого вала двигателя, фиксируют напряжение, при котором происходит замыкание контактов и включение нагрузки на генератор (момент резкого, падения напряжения). При его несоответствии ТУ про изводят регулировку изменением натяжения пружины якорька. Правильность выключения реле обратного тока проверяют по частоте вращения коленчатого вала двигателя, при которой происходит размыкание контактов (стрелка амперметра скачком становится на нуль). Полученная частота должна быть ниже частоты включения не более чем на 10-15%.

- 8.3. Система зажигания

- На автомобилях применяются контактные (классические), контактно- и бесконтактно-транзисторные, а также цифровые системы.

- Характерными неисправностями системы зажигания являются: разрушение изоляции проводов высокого напряжения и свечей зажигания, нарушение контакта в местах соединений; ослабление пружины подвижного контакта; повышенный люфт валика распределителя; нагар на электродах свечей зажигания; изменение зазора между электродами свечей; межвитковые замыкания (особенно в первичной обмотке) катушки зажигания; неправильная начальная установка угла опережения зажигания; неисправность центробежного и вакуумного регуляторов.

- Для диагностирования системы зажигания используют стационарные неавтоматизированные и компьютеризированные мотор-тестеры с электронно-лучевой трубкой, а также переносные электронные автотестеры (в последнее время с цифровой индикацией на жидкокристаллическом дисплее). В ряде моделей отечественных автомобилей, оборудованных системой встроенных датчиков для диагностирования системы зажигания, предусмотрен специализированный разъем для подключения мотор-тестеров.

- 8.4. Стартер

- В процессе эксплуатации в стартере возникают главным образом механические повреждения привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, износом или заклиниванием шестерни. Также встречаются неисправности электрических цепей стартера, обусловленные окислением силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замасливанием коллектора, износом щеток.

- У снятого стартера на специальном стенде проверяют развиваемый крутящий момент, потребляемый ток в рабочем режиме и в режиме полного торможения, частоту вращения якоря в рабочем режиме.

- Непосредственно на автомобиле у стартера можно проверить потребляемый ток в режиме полного торможения, который увеличивается при замыкании цепей стартера на корпус и уменьшается при окислении контактов, щеток и коллектора.

- 8.5. Приборы освещения и сигнализации

- Неисправности приборов освещения и сигнализации связаны чаще всего с перегоранием ламп или выходом из строя выключателей, переключателей, реле. Наиболее ответственной работой является проверка и регулировка положения фар на автомобилях и их силы света, силы света других световых приборов, а также частоты включения указателей поворотов, что связано с безопасностью движения. Положение фары на практике считается отрегулированным, если ее луч направлен вдоль оси дороги с захватом обочины и обеспечивает освещение на расстоянии порядка 30 м при ближнем свете и порядка 100 м – при дальнем. Указатели поворотов должны работать в проблесковом режиме с частотой следования проблесков 1,5 Гц. Суммарная сила света фар (при дальнем свете), измеренная в направлении оси отсчета, должна быть не менее 10 000 кд.

- Установку фар проверяют и регулируют при помощи настенного или переносного экрана. Проверку частоты включения указателей поворотов проводят при помощи секундомера путем измерения времени не менее чем десяти проблескам.

- 8.6. Контрольно-измерительные приборы

- Проверяют их общую работоспособность и правильность показаний. При явлении неработающего прибора или его явно неправильных показаний проверяют на обрыв электрические цепи самого прибора, связанного с ним. Вышедшие из строя приборы и датчики, как правло заменяют.

- ТЕМА 9. «ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ»

- Основными агрегатами трансмиссии автомобиля, являются сцепление, карданная передача, шестеренчатая, гидромеханическая или автоматическая коробка передач, раздаточная коробка и задний мост (главная передача и дифференциал).

- 9.1. Признаки неисправностей механизмов трансмиссии

- Признаками неисправностей сцепления являются: пробуксовка под нагрузкой (из-за отсутствия свободного хода, ослабления нажимных пружин, замасливания фрикционных накладок или их износа); неполное выключение (из-за увеличенного свободного хода, перекоса рычажков, заклинивания или коробления диска); резкое включение (вследствие заедания выключающей муфты, поломки демпферных пружин, износа шлицев ступицы ведомого вала); нагрев, стуки и шумы (из-за разрушения подшипника, ослабления заклепок накладок диска, нарушения положения выключающих рычажков).

- Признаками неисправностей карданной передачи могут быть биение вала, зазоры в шарнирах, шум во время работы.

- Признаками неисправностей шестеренчатой коробки передач являются: самовыключение (из-за неполного включения шестерен, разрегулировки привода, износа подшипников, зубьев, шлицев, валов, фиксаторов); шумы при переключении (из-за неполного выключения сцепления или неисправности синхронизатора); повышенный шум, вибрации; снижение к. п. д.

- Признаками неисправностей гидромеханической коробки передач (ГМП) являются: невключение той или иной передачи при движении автомобиля; рывки при переключении передач; несоответствие моментов переключения передач (скоростей движения, на которых должны происходить переключения передач); пониженное давление масла в главной магистрали из-за износа деталей масляных насосов или чрезмерных внутренних утечек масла в передаче; повышенная температура масла на сливе из гидротрансформатора или в поддоне ГМП вследствие коробления или повышенного износа дисков фрикционов.

- Признаками неисправностей автоматической коробки передач являются: посторонний шум; вибрация; проскальзывание или пробуксовка; несоответствие моментов переключения передач; заклинивание и работа на одной передаче отсутствие передачи заднего хода; течь масла.

- Признаками неисправностей заднего моста могут быть: повышенные вибрации; шум; нагрев; люфт и увеличение механических потерь из-за износа или поломки зубьев шестерен, износа подшипников и их посадочных мест, ослабления креплений и разрегулировки зацепления зубчатых пар.

- 9.2. Диагностирование агрегатов и механизмов трансмиссии

- При диагностировании трансмиссии учитывают сведения водителя о перегревах ее агрегатов, продолжительности движения автомобиля накатом, самопроизвольном выключении передач или трудностях их включения, шумах и перегревах, наблюдаемых в процессе работы. Также учитывают результаты внешнего осмотра (отсутствие подтеканий, повреждений, деформаций), а также данные о механических потерях в трансмиссии, полученные при диагностировании автомобиля в целом.

- Механизм сцепления диагностируют по величине свободного хода педали, полноте включения сцепления, определяемой легкостью включения передач, и моменту пробуксовки. На динамометрическом стенде пробуксовку сцепления можно выявить, освещая стробоскопической лампой карданный вал автомобиля. Лампу включают в электрическую цепь системы зажигания. При отсутствии пробуксовки сцепления карданный вал, освещаемый вспышками лампы, кажется неподвижным, поскольку он работает с коленчатым валом двигателя как одно целое.

- Биение карданного вала не должно превышать 2 мм. Определить его можно при помощи неподвижно закрепленного механического индикатора. Износ сопряженных деталей шарниров карданного вала и его шлицев определяют визуально по их относительному смещению при покачивании.

- Коробку передач и задний мост автомобиля диагностируют по люфтам, вибрациям и тепловому состоянию. Для диагностики по люфтам используют люфтомер-динамометр (рис. 20), позволяющий измерять люфты трансмиссии под воздействием заданного момента (20-25 Нм). Зев динамометрического ключа прибора накладывают на крестовину карданного вала, указатель закрепляют зажимом на шейке отражателя вала главной передачи, а шкалу – на фланце заднего моста. Опыты показывают, что увеличение люфта связано с пробегом автомобиля линейной зависимостью.

- Рис. 20. Прибор для   проверки  суммарного люфта трансмиссии:

- 1 – подвижные губки; 2 – вороток; 3 – градуированный диск; 4 – полукольцо подкрашенной жидкости в трубке;

- 5 – стрелка; 6 – шкала динамометрической рукоятки; 7 – рукоятка

- Для грузовых автомобилей люфт главной передачи не должен превышать 60о, коробки передач – 15 и карданного вала – 6. Для легковых автомобилей люфт карданной передачи, ШРУСа, каждой из передач коробки не должен быть более 5, главной передачи – 15-20, а суммарный люфт трансмиссии – 45-50.

- Более точно коробку передач и задний мост автомобиля можно диагностировать по параметрам вибрации.

- По тепловому состоянию шестеренчатые редукторы трансмиссии можно диагностировать при помощи прибора, состоящего из датчика (терморезистора с магнитным держателем) и измерительного устройства.

- ГМП диагностируют в зоне Д-2 на силовом стенде проверки тяговых качеств автомобиля. На стенде воспроизводят необходимые тестовые режимы диагностирования ГМП – разгон, торможение, накат, установившееся движение на каждой передаче. При этом как на установившихся, так и на переменных режимах движения автомобиля при помощи специального прибора измеряют текущее значение скорости движения и фиксируют значения скоростей в моменты автоматического переключения передач. Для определения скорости движения используется фотодатчик, измеряющий частоту вращения беговых барабанов стенда. Моменты автоматического включения той или иной передачи фиксируются при помощи электрических импульсов, поступающих по соединительным проводам от исполнительных механизмов системы автоматического управления переключением передач. Давление масла в главной магистрали измеряют на режимах холостого хода, движения и наката при помощи установленного в кабине водителя датчика. Для измерения температуры масла в ГМП применяют быстродействующий малоинерционный тепло-измерительный прибор. При помощи специального щупа измеряют зазоры между концами толкателей электромагнитов и регулировочными винтами механизма управления золотниками периферийных клапанов.

- При общем контроле технического состояния АКПП используют переносные приборы, позволяющие определять частоту вращения коленчатого вала двигателя и ведомого вала коробки передач. Для выявления отказов и неисправностей дополнительно используются автотестер, подключаемый поочередно к соленоидам гидроклапанов. Для проверки работоспособности АКПП наиболее распространены следующие диагностические методы: контроль давления масла, стендовые испытания, диагностирование по кодам неисправностей (для АКПП с электронным блоком управления). Проверку давления масла в магистралях АКПП проводят контрольным масляным манометром, который поочередно (через специальный переходник) подсоединяют к отверстиям в корпусе гидроклапанов на входе и выходе масляной магистрали. Стендовое диагностирование АКПП проводится посредством тестовых испытаний автомобиля на динамометрическом стенде с заданием необходимых скоростных и нагрузочных режимов – разгона, торможения, установившегося движения на каждой передаче. Также существуют специализированные динамометрические стенды с автоматической программой испытаний АКПП.

- ТЕМА 10. «ДИАГНОСТИКА  ХОДОВОЙ ЧАСТИ»

- 10.1. Неисправности ходовой части

- В процессе эксплуатации автомобиля происходят значительные изменения технического состояния его ходовой части. Лонжероны и поперечины рамы подвергаются изгибу, появляются трещины и изломы, ослабевают болтовые и заклепочные соединения, рессоры теряют упругость, происходит поломка их листов, амортизаторы из-за износа сопряженных деталей утрачивают способность гасить колебания подвески. В переднем мосту деформируется балка, изнашиваются шкворневые соединения, разрабатываются подшипники и их гнезда в ступицах колес, искривляются рычаги поворотных цапф, в подвесках легковых автомобилей изнашиваются резьбовые пальцы и эксцентриковые втулки. В результате возникших дефектов изменяются углы установки управляемых колес, что ухудшает их стабилизацию, затрудняет управление, вызывает интенсивный износ шин и увеличивает расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес.

- К числу неисправностей ходовой части относятся также повреждения колес и шин: разработка отверстий в диске под шпильки крепления колес к ступице, погнутость диска, помятости и разрывы закраины обода, неравномерный износ протектора и разрывы каркаса шин.

- 10.2. Диагностирование ходовой части

- Диагностирование ходовой части заключается в систематической проверке зазоров шкворневых соединений, люфта подшипников ступиц колес, оценке состояния рессорной подвески и амортизаторов, болтовых и заклепочных соединений рамы, определении величин углов установки управляемых колес, осмотре дисков и проверке их крепления к ступицам, замере давления воздуха в шинах и балансировке колес.

- Состояние рессор контролируют визуально, при этом необходимо проверять затяжку стремянок с помощью динамометрического ключа. Проверяется также крепление амортизаторов и отсутствие подтекания из них жидкости. Эффективность действия амортизаторов проверяют на динамическом стенде, имитирующем неровности дороги.

- Диагностика технического состояния и обслуживания шин заключается в их внешнем осмотре, проверке внутреннего давления и доведении его до установленной нормы. Для измерения давления воздуха в шинах применяют специальные манометры.

- Оборудование для замера углов установки колес при диагностике переднего моста автомобиля разделяется на две группы: стационарное – стенды и переносное – приборы. По принципу действия стенды подразделяются на механические, оптические, оптико-электрические и электрические, а переносные приборы – на механические, жидкостные и оптико-электрические. В настоящее время самыми распространенными являются оптико-электрические и так называемые лазерные приборы для проверки углов установки колес. Схождение колес регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги. На автомобилях с разрезной передней осью (с независимой передней подвеской) схождение колес регулируют, изменяя длину правой и левой рулевых тяг на одну и ту же величину одновременно, поскольку несимметричная трапеция вызывает интенсивный износ протектора шин даже при правильной величине схождения.

- 10.3. Балансировка колес

- Большое значение для эксплуатации автомобиля имеет балансировка его колес. Нарушение балансировки при движении на высоких скоростях приводит к появлению центробежных сил, возрастающих пропорционально квадрату скорости. Эти силы создают дополнительные динамические нагрузки на подшипники колес, вызывают их биение, повышенный износ деталей, нарушают углы установки управляемых колес и увеличивают износ протектора шин.

- При балансировке колесо устанавливают на вал станка (рис. 21), одна из опор которого (правая) плавающая (имеет некоторую свободу перемещения вместе с валом). Когда колесо, имеющее дисбаланс, начинает «бить» при вращении, эти колебания воспринимаются валом и передаются на индикатор, при помощи которого определяются положение и вес балансировочных грузиков.

- Рис. 21. Балансировочный станок

- Рис. 22. Схема работы балансировочного станка для колес

- легковых автомобилей:

- 1 – индукционный датчик; 2 – вал; 3 – электронно-измерительный блок; 4 – измерительный прибор; 5 – стробоскопическая лампа; 6 – градуированный диск;

- 7 – колеблющаяся система

- Недостатком рассмотренного станка является необходимость снятия колес с автомобиля для проведения их балансировки и то, что не учитывается возможная несбалансированность тормозного барабана и ступицы. Более совершенны в этом отношении станки, которые позволяют производить балансировку колес в сборе с тормозным барабаном, без снятия их с автомобиля.

- При статической балансировке на таких станках (рис. 23) передний мост автомобиля вывешивают так, чтобы рычаги подвески имели свободное перемещение. Под рычагами устанавливают индукционный датчик 1. Колесо раскручивают прижимаемым к шине приводным шкивом 2 до скорости, превышающей резонансную, после чего станок отодвигается и колесо вращается по инерции. Статически несбалансированные массы колеса вызывают вертикальные колебания его, которые через рычаги подвески воспринимаются датчиком и по кабелю 3 передаются в виде электрических импульсов в электронно-измерительный блок станка. В момент возникновения импульса колебания колеса датчик включает стробоскопическую фару 4, освещающую предварительно нанесенную мелом произвольную метку на шине, которая в свете импульсной лампы будет казаться на вращающемся колесе неподвижной. Положение метки запоминают и, остановив колесо тормозом, поворачивают его так, чтобы метка заняла по отношению к вертикальной оси на плоскости колеса то же положение. После этого на верхнюю точку обода колеса с внешней стороны устанавливают грузик с массой, соответствующей показаниям измерительного прибора 5. Указанную операцию повторяют многократно до тех пор, пока колесо не окажется статически уравновешенным. Таким образом определяют и динамическую неуравновешенность.

- Рис. 23. Станок для балансировки колес без снятия с автомобиля

- 1– индукционный датчик; 2 – приводной шкив; 3 – кабель;

- 4 – стробоскопическая фара

- ТЕМА 11. «ДИАГНОСТИКА  МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ»

- Диагностическими признаками неисправностей рулевого управления служат: свободный ход (люфт) рулевого колеса; усилие, необходимое для перемещения рулевого колеса; относительные перемещения деталей, обусловленные ослаблением креплений. Люфт рулевого колеса не должен превышать для легковых автомобилей 10 – 12°, а для грузовых – 10 – 15° при прямолинейном движении автомобиля. Усилие, прикладываемое к ободу рулевого колеса при снятой продольной рулевой тяге, должно быть в пределах: для грузовых автомобилей 13-23 Н, для легковых – 7-12 Н, при соединенной тяге и вывешенных колесах 40-60 Н.

- 11.1. Диагностирование рулевого управления

- Рис. 24. Динамометр-люфтомер:

- 1 –  захваты рулевой колонки; 2 – указательная стрелка; 3 – шкала люфтомера; 4 – зажимы крепления на рулевом колесе; 5 – динамометрическая рукоятка со шкалами усилий; 6 – пружины динамометра (до 12 кг)

- При диагностировании рулевого управления определяют люфт рулевого колеса и усилие, необходимое для его поворота при вывешенных колесах (потерь на трение), проверяют также крепления и состояние шарнирных сочленений тяг рулевого привода. Люфт определяют при помощи динамометра-люфтомера (рис. 24), закрепляемого на ободе рулевого колеса. Угловое перемещение колеса определяют под действием силы в 10 Н, приложенной к ободу. Это необходимо для того, чтобы при измерении исключить неточность из-за упругих деформаций деталей. На автомобилях с гидравлическим усилителем рулевого управления люфт измеряют при работающем двигателе.

- Кроме люфта рулевого колеса, необходимо проверить зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг (по относительному перемещению шаровых пальцев и наконечников или головок тяг при резком подвертывании рулевого колеса в обе стороны), зазор в подшипниках червяка рулевого колеса относительно колонки. Зазоры в зацеплении ролика и червяка рулевого механизма проверяют по продольному перемещению вала рулевой сошки при отъединенной рулевой тяге.

- Силы трения в механизмах контролируют по усилию, прикладываемому к динамометру-люфтомеру. На автомобиле ЗИЛ-130 с гидравлическим усилителем рулевого управления усилие на ободе колеса проверяют при отъединенной рулевой тяге в трех положениях: после двух оборотов рулевого колеса (от среднего положения), в среднем положении и повторно в среднем, но после регулировки зацепления между сектором и рейкой.

- Исправная работа гидравлического усилителя рулевого управления зависит от уровня масла в бачке и давления, развиваемого насосом во время работы двигателя. Эти показатели также проверяют.

- В пневматическом гидроусилителе рулевого управления контролируют герметичность воздухопроводов и работу следящего механизма включения.

- Крепления рулевой колонки проверяют по относительному перемещению сопряженных деталей и прямым опробованием затяжки гаек.

- Вопросы для самопроверки

- Тема 1. «Назначение и принципы применения диагностики автомобилей»

- Что такое техническая диагностика?

- Что такое диагностирование?

- Какие бывают средства диагностирования?

- Какие бывают системы диагностирования?

- Какие бывают методы диагностирования автомобилей?

- Тема 2. «Диагностические параметры и нормативы»

- 1.	Что такое диагностический параметр?

- Что такое чувствительность диагностического параметра?

- Что такое однозначность диагностического параметра?

- Что такое стабильность диагностического параметра?

- Что такое информативность диагностического параметра?

- Для чего нужны диагностические нормативы?

- Что такое начальный норматив?

- Что такое предельный норматив?

- Что такое допустимый норматив?

- Тема 3. «Техническая диагностика в системе технического обслуживания и ремонта автомобилей»

- 1.	Каково место технической диагностики в системе технического обслуживания и текущего ремонта?

- Где проводится диагностирование автомобилей?

- В чем особенности диагностирования внедорожных автомобилей?

- Тема 4. «Диагностирование автомобиля в целом»

- 1.	Для чего проводят диагностирование автомобиля?

- Каковы основные диагностические параметры эксплуатационных свойств автомобиля?

- Что такое стенд тяговых качеств автомобиля, из чего он состоит?

- Каковы причины потери колесной мощности автомобиля?

- Как проводится диагностирование тормозных свойств автомобиля?

- Что такое деселерометры, какие они бывают?

- Что такое силовой тормозной стенд, как он работает?

- Что такое платформенный инерционный стенд?

- На каких стендах проводят диагностирование ходовых качеств автомобиля?

- Тема 5. «Диагностирование двигателя»

- 1.	Для чего проводят диагностирование двигателя автомобиля?

- Как определяется мощность двигателя на стенде тяговых качеств?

- Какие бывают бесстендовые методы определения мощности двигателя?

- Как производят диагностирование кривошипношатунного механизма?

- Как производят диагностирование газораспределительного механизма?

- Тема 6. «Диагностирование системы охлаждения»

- 1.	Каковы характерные неисправности системы охлаждения?

- Как проверить герметичность системы охлаждения?

- Как проверить натяжение ремня вентилятора?

- Как проверяют термостат на работоспособность?

- Тема 7. «Диагностирование системы питания»

- 1.	Каковы характерные неисправности системы питания?

- Какие бывают диагностические признаки неисправности системы питания?

- Какие бывают расходомеры топлива?

- Что такое газоанализатор?

- Как проверяют воздушный фильтр?

- Тема 8. «Диагностика  электрооборудования»

- 1.	Каковы основные неисправности аккумуляторной батареи?

- В чем заключается диагностирование аккумуляторной батареи?

- Каковы основные неисправности генераторов?

- Как производится диагностирование генератора?

- Какое оборудование используется для диагностирования системы зажигания?

- Как производится диагностирование стартера?

- В чем заключается диагностирование приборов освещения и контрольно-измерительных приборов?

- Тема 9. «Диагностирование трансмиссии»

- 1.	Каковы признаки неисправности сцепления?

- В чем заключается диагностирование агрегатов и механизмов трансмиссии?

- Где производят диагностирование гидромеханической коробки передач?

- Как производится диагностирование автоматической коробки передач?

- Тема 10. «Диагностирование  ходовой части»

- 1.	Что относится к неисправностям ходовой части?

- В чем заключается диагностирование ходовой части?

- На каких стендах производят балансировку колес?

- Что такое балансировочный станок?

- Тема 11. «Диагностика  механизма рулевого управления»

- 1.	Каковы диагностические признаки неисправности рулевого управления?

- Что такое динамометр-люфтомер?

- Экзаменационные вопросы по курсу

- «Техническая диагностика на транспорте»

- 1. Цель дисциплины

- 2. Основные понятия о диагностике

- 3. Структура разновидностей систем диагностирования

- 4. Системы диагностирования

- 5. Методы диагностирования автомобилей

- 6. Средства диагностирования

- 7. Диагностические параметры

- 8. Диагностические нормативы

- 9. Организация диагностирования автомобилей

- 10. Диагностика и управление техническим состоянием автомобилей

- 11. Основные диагностические параметры эксплуатационных свойств автомобиля

- 12. Стенд тяговых качеств (СТК)

- 13. Стенд с беговыми барабанами

- 14. Платформенный стенд

- 15. Диагностирование двигателя

- 16. Определение мощности двигателя на стенде тяговых качеств

- 17. Диагностирование автомобиля в целом

- 18. Определение   мощности   двигателя   бесстендовыми     методами

- 19. Диагностирование кривошипношатунного и газораспределительного механизма

- 20. Характерные неисправности системы охлаждения

- 21. Диагностирование  системы   охлаждения

- 22. Диагностирование  системы   питания

- 23. Характерные неисправности систем питания

- 24. Диагностические признаки неисправностей системы питания

- 25. Диагностика  электрооборудования

- 26. Аккумуляторные батареи

- 27. Генераторы и реле-регуляторы

- 28. Система зажигания

- 29. Стартер

- 30. Приборы освещения и сигнализации

- 31. Контрольно-измерительные приборы

- 32. Признаки неисправностей механизмов трансмиссии

- 33. Диагностирование агрегатов и механизмов трансмиссии

- 34. Принцип работы газоанализатора

- 35. Группы методов диагностирования автомобилей

- 36. Классификация средств диагностирования автомобилей

- 37. Место диагностики в ТО и ТР

- 38. Маятниковый деселерометр

- 39. Диагностирование ходовой части

- 40. Неисправности ходовой части

- 41. Диагностические признаки неисправностей рулевого управления

- 42. Диагностирование рулевого управления

- 43. Балансировка колес

- 44. Использование динамометр-люфтомера

- 45. Эксплуатационные причины термодинамических потерь двигателя

- 46. Виды деселерометров

- 47. Платформенный тормозной стенд

- 48. Силовой тормозной стенд

- Список рекомендованной литературы

1. Сидоров В.И.	Техническая диагностика: Учебное пособие. Изд. 3-е, измен. И дополн. – М.: Изд. МАДИ, 1993. - 113 с.

2. Клюев В.В. и др. Технические средства диагностирования: Справочник. – М.: Машиностроение, 1989. - 672 с.

3. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/Под ред. Г.В. Крамаренко. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1983. – 488 с.

4. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд. перераб. и дополн. /  Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2004. 535 с.