# Введение

Инженерная геология – отрасль геологии, изучающая верхние горизонты земной коры и ее динамику в связи с задачами промышленного и гражданского строительства. Основная задача инженерно-геологических исследований – изучение геологических условий строительства с целью наиболее рационального размещения сооружений, обоснования выбора надежной его конструкции, обеспечения его устойчивости и нормальной эксплуатации.

Инженерная геология изучает физико-механические свойства горных пород, которые являются основанием сооружений, исследует геологические процессы, оказывающие вредное влияние на сооружения, разрабатывает мероприятия по борьбе с этими  процессами.

# Тема 1. Общие сведения о Земле.

Земля как планета, ее происхождение, форма и размеры.

Физические свойства и поля земли. Состав и строение литосферы.

Возраст и геологическая история Земли. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы.

Методические указания.

В этой теме основное внимание необходимо уделить условиям формирования, строению и составу земной коры (литосферы), которая является ареной деятельности инженера-строителя.

Проблемы происхождения Земли и солнечной системы интересовали человека еще с глубокой древности. У древних греков за 2–3 столетия до н.э. по этому вопросу существовало 2 различные гипотезы.

Согласно первой, которую высказал Птолемей, солнечная система построена геоцентрично. В центре мироздания располагается Земля, которая неподвижна, а все остальные планеты, солнце и др. звезды  обращаются вокруг Земли.

Другая гипотеза получила название гелиоцентризма. Ее сторонники центром мироздания считали Солнце. В середине 16 века великий польский астроном Николай Коперник математически обосновал гелиоцентрическую гипотезу. Первая научная гипотеза о происхождении солнечной системы и всей Вселенной принадлежит философу И. Канту. Она высказана им в 1755 году, когда в естественных науках господствовала метафизика.

Лаплас, независимо от Канта высказал гипотезу о происхождении солнечной системы  из первичного хаоса. Кант и Лаплас утверждали, что солнечная система развилась под воздействием природных сил, без какого бы то ни было вмешательства Творца. Исходный материал, из которого сформировались планеты, находился в разряженном состоянии в виде газа (Лаплас) или в виде определенных «частиц» (Кант).

В 20 веке появились гипотезы Джеффриса, Джинса, Кайпера, Юри и др. Большой интерес представляют гипотезы советских ученых О.Ю. Шмидта и В.Г. Фисенкова.

Шмидт предполагает образование Земли и других планет из  межзвездной холодной метеоритной пыли, захваченной полем тяготения Солнца. Солнце старше планет и Земли. Земля возникла постепенно, путем «сбора» твердых частиц – метеоритов.

В.Г. Фисенков склоняется к мысли о том, что поскольку возраст Солнца близок к астрономическому возрасту Земли, допустимо считать, что Солнце и окружающие его планеты образовались одновременно и что это единый процесс происхождения звездной системы из одной и той же исходной среды -  некоторой газово-пылевой туманности.  Внутренние части уплотнения послужили материалом для образования Солнца, вмещения планет. Земля образовалась сразу во всей массе, а не собиралась из отдельных частиц.

В строении Земли выделяют геосферы, которые представляют концентрические, сплошные или прерывистые оболочки Земли, различные по составу, физическому состоянию и свойствам. Внутри выделяют земное ядро, состоящее из жидкого внешнего и внутреннего твердого ядра. Масса земного ядра составляет 32% всей массы Земли. Плотность вещества во внешнем ядре 9,5 – 12,3 г/см3. Химический состав близок химическому составу метеоритов. Мантия Земли – силикатная оболочка между ядром и подошвой литосферы. Из-за химического состава ее называют каменной оболочкой. Это зона вулканических явлений.

Литосфера характеризуется тем, что в нее входят породы в твердом кристаллическом состоянии, она обладает прочностью. Отличительная черта от других геосфер – повышенное содержание радиоактивных изотопов.

Гидросфера – водная оболочка Земли. Ее образование обусловлено процессом отделения воды из вещества мантии. По отношению к объему земного шара общий объем гидросферы -  0,13%.

Основная часть гидросферы – мировой океан – 94%. Химический состав разнообразен: от пресных вод до рассолов.

Атмосфера по распределенной в ней температуре делится на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу. В состав атмосферы входят: азот (75,51%), кислород (23,31%), аргон (12,8%), углекислота (0,4%), водяной пар и другие газы. С удалением от Земли температура резко понижается.

Литосфера – каменная оболочка Земли, объединяющая земную кору, подкорковую часть верхней мантии и подстилаемая астеносферой. Характерным признаком литосферы является то, что в нее входят породы в твердом кристаллическом состоянии и она обладает жесткостью и прочностью. Вниз по разрезу от поверхности Земли наблюдается рост температуры. Расположенная под литосферой пластичная оболочка мантии – астеносфера. В ней  при высоких температурах вещество частично расплавлено, и  вследствие этого, в отличие от литосферы, астеносфера не обладает прочностью и может пластично деформироваться вплоть до способности течь даже под действием очень малых избыточных давлений. В свете современных представлений, согласно теории тектоники литосферных плит, установлено, что литосферные плиты, которые слагают внешнюю оболочку Земли, образуются за счет остывания и полной кристаллизации, подобно тому, как это происходит, например, на реке при замерзании воды и образовании льда в морозный день. Мощность литосферы меняется от нескольких километров под рифтовыми долинами срединных океанических хребтов, до 30 км под периферией океанов, а под древними щитами мощность литосферы – 60-70км.

Земная кора разделена на 7 отдельных плит. Россия расположена на Евразийской плите. Каждая плита  разделена на платформы. Вулканы и землетрясения случаются на границе разделения плит и платформ. Мы живем на Русской платформе. Каждая платформа разделена на геологические области (у нас - среднерусская возвышенность). Плиты медленно перемещаются.

Радиус земного шара – 6300 км.

Конвергенция – процесс сближения плит (горообразование).

Дивергенция – процесс расхождения плит (рифт – провал, впадины). Ширина рифта – до 500км; глубина – до 2,5 км.

Шельф – прибрежная часть океана. Глубина – 120 м, ширина – 150 км.

В литосфере выделяются следующие слои:

1) Осадочный;

2) Гранитный;

3) Базальтовый.

Земля обладает физическими полями: магнитным, гравитационным и тепловым.

Земля имеет сложное тепловое поле, обусловленное несколькими факторами. По направлению и области приложения их можно разделить на поверхностные и глубинные.

К группе поверхностных факторов теплового поля относится излучение Солнца. 1/3 солнечной энергии отражается от атмосферы и рассеивается. Участок поверхности Земли 1 см2, перпендикулярный к лучам Солнца, получает в одну минуту 8,173 Дж (это солнечная постоянная). В целом радиационный баланс Земли положителен и составляет 3,01*105 Дж/см2 в год. Другим поверхностным источником тепла является трение приливных «горбов» в гидросфере Земли. Но количество выделяемого тепла в этом случае ничтожно мало. Таким образом, солнечная радиация является основным источником тепла на поверхности Земли.

Из глубины на поверхность Земли поступает всего около 4*10-4 Дж/см2/мин. В виду такого различия интенсивности поверхностных и глубинных источников тепла, можно считать, что температура на поверхности Земли практически целиком определяется излучением Солнца.

Изучение теплового поля Земли очень важно, т.к. распределение тепла во многом определяет энергетический уровень и характер геологических процессов на поверхности Земли и в ее недрах. Очень важно изучение глубинных источников теплового поля Земли, т.к. глубинное тепло связано с источниками ее внутренней энергии, проявляющейся в виде извержений вулканов, землетрясений и движении земной коры. Основным фактором, определяющим глубинное тепловое поле Земли, является радиоактивный распад. Имеются так называемые дополнительные источники глубинного тепла: гравитационное адиабатическое сжатие Земли, экзотермические химические реакции, однако, в общем балансе глубинного теплового поля их роль невелика.

Можно выделить три зоны теплового поля.

В пределах зоны III температура с глубиной возрастает. Закономерное возрастание температуры справедливо лишь для некоторой глубины. Параметрами третьей зоны являются: геометрическая ступень – расстояние, на котором по мере углубления температура повышается на 10С; геотермический градиент – повышение температуры в градусах через каждые 100 метров по мере углубления в литосферу.

Все горные породы литосферы имеют возраст, который определяется по радиоактивному распаду изотопа U238, имеющему период полураспада около 4,5 млрд. лет. По соотношению масс оставшегося урана и образовавшегося свинца и гелия с определенной точностью определяют возраст.

Все геологическое время разделили на отрезки. Так была создана геохронологическая шкала. Для слоев пород, которые образовались в эти отрезки времени, были предложены свои названия, что позволило создать

стратиграфическую шкалу.

Геохронологическая шкала включает отрезки времени: эры – архейская (AR), протерозойская (PR), палеозойская (PZ), мезозойская (MZ), и кайнозойская (KZ) – современная. Эры, начиная с  PZ, подразделяются на периоды, у которых выделяют эпохи, а в эпохах – века.

Для слоев горных пород, соответствующих этим подразделениям времени, выделяют, соответственно, группы, системы, отделы, ярусы.

# Тема 2. Состав литосферы (земной коры)

Породообразующие минералы, их физические свойства и классификация.

Горные породы: магматические (изверженные), осадочные и метаморфические; условия их образования. Классификация осадочных пород по происхождению. Особенности залегания осадочных пород. Элементы залегания пластов осадочных пород. Нарушение сплошности залегания пород (дислокации).

Методические указания.

Работая над этой темой, необходимо выяснить, из каких химических элементов состоит литосфера. Из химических элементов образуются минералы, а из минералов – горные породы. Необходимо разобраться в классификации горных пород, исходя из их происхождения. Особое внимание необходимо обратить на осадочные горные породы, особенно на формы их залегания. Нарушение нормального залегания слоев, возникающее в результате тектонических движений (дислокации), влияет на строительство. Поэтому целесообразно проанализировать, как ведет себя здание, построенное на горизонтальных слоях и на дислокациях.

Химические элементы, находящиеся в литосфере, при окислении и восстановлении видоизменяются за счет потери или увеличения количества электронов. Совокупность химических элементов, находящихся в определенном количестве, соотношении и связях, формирует минералы.

Большинство минералов твердые, но встречаются в жидком и газообразном состоянии.

Основой классификации минералов является их химический состав. Все минералы делятся на 10 классов:

1)силикаты                                       6) сульфаты

2) карбонаты                                    7) галоиды

3) оксиды                                          8) фосфаты

4) гидрооксиды                                9) вольфраматы

5) сульфиты                                     10) самородные элементы

Силикаты – наиболее многочисленный класс, включающий до 800 минералов. Среди силикатов выделяются подгруппы минералов, характеризующиеся некоторой общностью состава и строения – полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды, тальк, хлориты и глинистые минералы.

Окислы и гидроокислы объединяют около 200 минералов. Наиболее распространенными являются кварц, опал и лимонит.

К карбонатам относятся более 800 минералов. Наиболее распространены кальцит, магнезит и доломит.

Класс сульфатов объединяет до 260 минералов, происхождение которых связано с водными растворами; характеризуются малым удельным весом, небольшой твердостью и светлой окраской. Наиболее распространены гипс и ангидрит.

Сульфиды насчитывают до 200 минералов. Типичный представитель – пирит.

Галоиды содержат около 100 минералов, происхождение которых связано, в основном, с водными растворами. Наиболее распространенным является галит (поваренная соль).

В самородном состоянии в природе встречаются 30 химических элементов. Самые распространенные из них сера, алмаз, золото, графит, платина.

Золото (Au). Образуется из горячих водных растворов. В природе встречается в виде мелких неправильных зерен, фендриллов, реже самородков массой до нескольких десятков килограммов. Обычно содержат  примеси, цвет золотисто-желтый, блеск металлический.

Алмаз (С). Добывается из пород вулканического происхождения. Встречается в природе в виде мелких кристалликов изометрического очертания. Алмазы обычно бесцветны, прозрачны, иногда окрашены примесями в буровато-черный и другие цвета. Блеск сильный, алмазный. Крупные, искусственно ограненные алмазы (бриллианты) – драгоценные камни. Самая высокая твердость.

Графит (С). Отличается от алмаза кристаллической решеткой, поэтому – мягкий.

Каждый минерал имеет определенные физические свойства. Главнейшим из них являются: внешняя форма, оптические характеристики (цвет, прозрачность, блеск), показатели твердости, спайность, излом, плотность.

Внешняя форма минералов разнообразна. В природе они чаще всего приобретают неправильные очертания.

Цвет для многих минералов строго постоянен. Их условно разделяют на светлые (кварц, гипс) и темные (цинковая обманка).

Прозрачность – способность минералов пропускать свет. Выделяют три группы: прозрачные (кварц), полупрозрачные (гипс) и непрозрачные (графит).

Блеск – способность поверхности минералов отражать в различной степени свет (стеклянный, алмазный, металлический и др.).

Твердость – способность минералов противостоять внешним механическим воздействиям. Каждому минералу присуща определенная твердость, которая оценивается по 10-бальной шкале Мооса.

Спайность – способность минералов раскалываться или расщепляться по определенным направлениям с образованием плоскостей раскола.

Излом – характеризует поверхность разрыва и раскалывания. Различают излом по спайности (кальцит), раковистый (кварц), землистый (гематит)

и др.

Плотность различна и колеблется в пределах 0,6/19 г/см3.

Минералы могут обладать рядом других физических свойств: хрупкостью, плавкостью, магнитностью, вкусом, запахом и др.

Совокупность минералов на уровне кристаллизационных, или цементационных, либо водноколлоидных связей образует горную породу. В породообразовании участвуют, в основном,  около 50 минералов, которые называют породообразующими. Например, широко распространенная горная порода – гранит, состоит из минералов: кварц, полевой шпат и слюда.

Гранит и гранитоподобные горные породы выкристаллизовались из расплавленной магмы и называются первично-магматическими.

Магматические породы, образовавшиеся в недрах литосферы, называют  интрузивными, излившиеся на поверхность – эффузивными. Интрузивные представляют кристаллическую массу, а эффузивные – пористую (туфы). Под действием внешних факторов: солнечный нагрев, остывание, влияние смены времен года, воды, ветра, химического воздействия, биологического и т.п., горные породы разрушаются, дробятся, измельчаются, а затем уносятся ветром и водой, подвергаясь механическому и  химическому изменению. Этот процесс называется выветривание.

В реках, озерах, морях и океанах  измельченные минеральные частицы оседают на дно, формируя слои осадочных пород, называемые вторичными породами.

Осадочные породы слагают самые верхние слои земной коры, покрывая своеобразным чехлом породы магматического и  метаморфического происхождения.

Несмотря на то, что осадочные породы составляют всего 5% земной коры, земная поверхность на 75% своей площади покрыта именно этими породами, в связи с чем строительство, в основном, и производится на осадочных породах.

Осадочные породы принято разделять на три группы:

- обломочные;

- химического происхождения (хемогенные);

- органогенные, возникшие в результате деятельности живых

организмов.

Это деление несколько условно, т.к. многие породы имеют смешанное происхождение. Например, отдельные известняки содержат в своем составе материал химического, обломочного, органогенного характера.

Для осадочных пород характерна слоистость, являющаяся весьма важным признаком. По слоям осадочных пород можно прочитать историю их происхождения, а также перемещения береговой линии моря – трансгрессии и регрессии, т.е. смену на материках морских и континентальных эпох – эволюцию органического мира.

Все осадочные породы первоначально залегают горизонтальными слоями. Слой с постоянной толщиной (мощностью) и с одинаковыми физическими характеристиками называется пласт. У пласта выделяют кровлю и подошву.

Нарушение горизонтального залегания пластов называется дислокацией. Без нарушения сплошности пласта: вогнутые – синклиналь, выпуклые – антиклиналь. С нарушением сплошности – сдвинутые по вертикали: вниз – сброс, вверх – взброс.  Пачка пластов, опущенная посредине между двумя сбросами, называется грабен. Характерным примером является оз. Байкал: длина – 636 км, ширина – 810 км, глубина – до 1000м. Подъем пачки пластов между двумя взбросами – горст. Пример горста – плоскогорье Тянь-Шань.

Параллельное залегание пластов называется  согласное. Непараллельное – несогласное. При этом пласты могут выклиниваться, залегать линзообразно.

За счет движения континентальных плит горные породы оказываются на больших глубинах литосферы, т.е. в зонах с высокой температурой и давлением. В этих условиях формируется метаморфический процесс – изменение горных пород.

Метаморфические породы являются продуктами переработки магматических и осадочных пород под воздействием давления, температуры, водяных паров и газов (пневматологических процессов). Различают региональный метаморфизм, охватывающий широкие пространства на поверхности Земли и в ее недрах, а также контактовый метаморфизм, связанный с изменением пород в  зонах термальных или динамических воздействий. Метаморфические породы часто сохраняют структуру первичных пород и приобретают свою типичную метаморфичекую структуру. Для этих пород характерна и своя текстура – массивная, гнейсовидная, сланцевая. К метаморфическим породам относят гнейсы, сланцы, мрамор, кварциты, скарны.

# Тема 3. Геологические процессы.

Подразделение геологических процессов на эндогенные и экзогенные.

Эндогенные процессы: вулканизм и сейсмические явления.

Сейсмические явления: причины и основные параметры землетрясений. Сейсмическое районирование для строительства.

Экзогенные геологические процессы: выветривание, деятельность ветра, деятельность поверхностных текучих вод, деятельность морей и океанов, деятельность ледников, мерзлотные процессы.

Деятельность человека как геологический фактор: добыча полезных ископаемых, строительство (городское, дорожное, гидротехническое).

Методические указания

Изучая сейсмические явления, необходимо разобраться в механизме землетрясений, в понятиях «гипоцентр» и «эпицентр», знать основные виды волн и классификацию землетрясений по глубине и силе. Экзогенные процессы проявляются в сглаживании земной поверхности перемещением горных пород с выпуклых форм рельефа в вогнутые. При этом породы подвергаются тройному воздействию:

- разрушению;

- переносу;

- отложению, накоплению и уплотнению.

Студенту необходимо разобраться в сущности протекания каждого из экзогенных геологических процессов. Особое внимание следует уделять таким понятиям, как эрозия, элювий, делювий, пролювий, аллювий, морена.

Сейсмические явления в геологии относят к внутренним эндогенным процессам. Это колебания упругих волн в земной коре. Точку зарождения землетрясений, находящуюся на глубине от поверхности, называют очагом землетрясения или гипоцентром, а точку, лежащую над ним – эпицентром. Наиболее разрушительны очаги землетрясений, залегающие неглубоко (0-10 км). Разрушения связаны с распространением сейсмических волн. От гипоцентра распространяются продольные волны со скоростью до 4-5 км/с, перпендикулярно к ним идут поперечные волны. Их скорость составляет около 2 км/с. А на поверхности возникают поверхностные волны – до 500 м/с. Комплекс этих волн вызывает сейсмодеформации – трещины в земной коре, ступенчатые оседания, вспучивания и смещения грунтов: обвалы, осыпи, оползни. В  районах застройки – разрушения зданий и сооружений. Сила землетрясений характеризуется баллами по шкале Рихтера (12-ти бальная).

Районы, где ожидаются землетрясения силой в 6 баллов и более, называются сейсмоопасными. Строительство  в этих районах ведется с учетом сейсмичности, т.е. учитывается рельеф местности, наличие дислокаций слоев, наличие грунтовых вод и их близость к поверхности, возможность оползней, обвалов, осыпей и т.п.  При этом учитывают жесткость конструкций, этажность, массивность зданий и сооружений.

К эндогенным процессам также относятся вулканизм и сейсмические явления. Появление вулканизма представляет собой один из наиболее важных геологических процессов, имеющих огромное значение в истории развития земной коры. Ни одна область на земле не формировалась без участия вулканизма. Землетрясение- это особый вид движения плит земной коры литосферы. Они выражаются в волновых, упругих колебаниях и вызывают устойчивые деформации земной коры. По своей природе землетрясения могут быть денудационными, вулканическими, тектоническими и техногенными. Денудационные землетрясения возникают в результате толчка из-за обрушения массива горной породы. Вулканические землетрясения могут возникать при извержении вулкана. Тектонические землетрясения являются следствием тектонических процессов,  происходящих в толще земной коры.

К экзогенным процессам относятся геологические процессы:

– Выветривание - изменение и разрушение горных пород на поверхности земли под влиянием резких колебаний температуры воздуха, замерзающей в пустотах и трещинах горных пород воды, углекислоты, кислорода и организмов. При этом совершаются процессы физического, химического и биологического характера.

В результате процесса выветривания формируется совершенно особое минеральное образование. Кора выветривания – верхняя (подпочвенная) часть литосферы в пределах континентов.

-Технологическая деятельность ветра на континентах складывается из разрушений горных пород, переноса и отложения (аккумуляции) продуктов разрушения.

Разрушительная деятельность ветра складывается из дефляции – выдувания и развеивания таких частиц породы, и коррозии – механической обработки поверхностей обнаженных пород при помощи переносимых им твердых частиц.

- Геологическая деятельность морей, озер и болот. Морская образивность (разрушающее действие морских волн).

- Деятельность ледников.

- Деятельность человека как геологический фактор.

Виды выветривания.

Процесс выветривания протекает при одновременном участии многих агентов, но роль их при этом далеко неодинакова. По интенсивности воздействия тех или иных агентов выветривания и характеру изменений горных пород принято выделять три вида выветривания: физическое, химическое и биологическое (органическое).

Физическое выветривание выражается преимущественно в механическом дроблении пород без существенного изменения их минерального состава. Породы дробятся в результате колебания температур, замерзания воды, механической силы ветра и ударов песчинок, переносимых ветром, кристаллизации солей в капиллярах, давления, которые возникает в процессе роста корней растений и т. д. Большую роль в этом разрушении играют температурные явления. В условиях земной поверхности, особенно в пустынях, суточные колебания температур довольно значительны. Так, летом в дневное время породы нагреваются до + 80 °С, а ночью их температура снижается до + 20 °С. Кроме попеременного нагревания и охлаждения разрушительное действие оказывает также неравномерное нагревание пород, что связано с различными тепловыми свойствами, окраской и размером минералов, которые составляют горные породы. На контактах отдельных минералов образуются микротрещины и порода постепенно распадается на отдельные блоки и обломки различной формы.

Химическое выветривание выражается в разрушении пород путем растворения и изменения их состава. Наиболее активными химическими реагентами в этом процессе являются вода, кислород, углекислота и органические кислоты.

Простейшим видом химического выветривания является растворение в воде. Легко растворяются каменная соль, гипс. Разрушительное действие оказывает процесс гидратации. Примером может служить переход ангидрита в гипс. Этот процесс сопровождается резким увеличением объема (до 50 - 60 %), что вызывает разрушительное давление гипса на окружающие породы. В присутствии воды происходит также окисление. Например, минерал пирит, который часто присутствует в различных породах, превращается в гидрат оксида железа с одновременным образованием серной кислоты, которая, в свою очередь, весьма разрушительно действует на минералы:

При химическом выветривании значительное воздействие на породы оказывает вода, содержащая в своем составе углекислоту. В результате этого полевые шпаты превращаются в глинистые образования.

Интенсивность химического выветривания зависит от площади воздействия воды и растворов, их температуры, а также степени устойчивости минералов в отношении агентов выветривания; Наиболее устойчивыми являются минералы кварц, мусковит, корунд; менее устойчивы – кальцит, доломит и др. Интенсивности химического выветривания способствует дробление пород в результате механического выветривания.

Наибольшее значение химическое выветривание имеет в условиях тёплого и влажного климата.

Биологическое (органическое) выветривание проявляется в разрушении горных пород в процессе жизнедеятельности живых организмов и растений. Породы дробятся и в значительной мере подвергаются воздействию органических кислот. Механическое разрушение производят растения своей корневой системой. Корни деревьев способны расщеплять даже прочные скальные породы. Известны случаи, когда растение «верблюжья колючка» прорастало сквозь 20-сантиметровые железобетонные плиты. Корни травянистой растительности легко преодолевают слой асфальта на улицах города. Многие живые организмы, особенно из числа землероев, активно разрушают горные породы. В коре выветривания ими создаются многочисленные ходы, пустоты, просверливаются даже твердые породы. На выветривание горных пород большое влияние оказывают многочисленные бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они поглощают одни вещества и выделяют другие. Их воздействие особенно сильно сказывается в зоне почв. Отдельные виды бактерий извлекают углерод из карбонатов, разрушают силикаты, создают скопление железных руд и т. д. Растения и животные, особенно микроорганизмы (бактерии, микробы и др.) и низшие растения,(водоросли, мхи, лишайники), выделяют различные кислоты и соки, которые, в свою очередь, весьма активно взаимодействуют с минералами горных пород, разрушают их, формируют минеральные новообразования.

Отложения выветривания остаются на месте. Их образования  называются элювиальными, обозначаются индексом «е».

Все процессы, связанные с геологической работой ветра, носят название эоловых. Перенос частиц ветром совершается во взвешенном

состоянии или путем перекатывания в зависимости от скорости ветра и размера частиц.

При уменьшении скорости ветра и других благоприятных условиях происходит отложение переносимого материала. Так образуются ветровые (эоловые) отложения песков (пустыни)  и  лёссов.

Для строительства имеет большое значение закрепленность песков. По этому признаку песчаные накопления делят на подвижные (дюны и барханы) и закрепленные (грядовые, бугристые) пески.

Лёссовые отложения характеризуются пылеватыми глинистыми частицами, сложенными в слои с высокой пористостью. В связи с этим при замачивании такие грунты деформируются по вертикали даже от собственного веса, тем более под нагрузкой от зданий и сооружений. Эти грунты называют просадочными. Строительство ведется с предварительным уплотнением этих грунтов различными методами.

Ветровые отложения – эоловые, обозначаются индексом «L».

Водные потоки от дождей и  таяния снега смывают элювиальные отложения, переносят их по уклонам к склонам, в частности, к  склонам долин рек и откладывают их у подножий этих склонов. Как правило, такие отложения по возрасту молодые, неуплотненные, высокопористые, чаще всего представленные суглинками. Такие суглинки называют лёссовидными из-за их пористости и способности при замачивании резко деформироваться по вертикали.

Отложения называют делювиальными и обозначают индексом «d».

Сносимый водными потоками грунт, попадая в реки, переносится энергией движущейся воды. При этом частицы грунта переносятся во взвешенном состоянии, в растворенном, волочением по дну. Процесс выпадения из воды переносимых ею частиц называется седиментацией, а накопление их- аккумуляцией. Образованные при этом отложения называются аллювием - речные отложения (обозначаются индексом "а"). Пойменный аллювий отлагается во время паводков на заливаемых пойменных террасах. Так как на поймах скорость течения воды меньше, чем в руслах, обычно в пойменных водах содержатся более мелкие частицы породы, чем в русловых. Пойменный аллювий характеризуется тонкой, почти горизонтальной  слоистостью, неоднородностью гранулометрического состава и малой мощностью слоев с характерным линзообразным выклиниванием. В накоплении пойменного аллювия могут быть перерывы и на поймах образуются гумусосодержащие почвы. Русловый аллювий откладывается в руслах рек после спада паводковых вод. Наиболее крупные частицы пород, увлеченные в русло реки во время паводка, после спада вод осаждаются. Для руслового аллювия так же как и для пойменного, характерны горизонтальная или наклонная слоистость, малая мощность слоев и хорошая отсортированность материала. Дельтовый аллювий откладывается в устьях рек при их впадении в моря и озера. Впадая в водный бассейн, не имеющий течения, вода реки теряет скорость, и весь принесенный обломочный материал оседает на дно. Он отлагается на прибрежном откосе дна слегка наклонными слоями, постепенно утончающимися в сторону бассейна. В отложениях дельтового аллювия встречаются все песчаные и глинистые фракции. Приведенные характеристики пойменного, руслового и дельтового аллювия и условия его образования характерны для равнинных рек. Образование аллювия горных рек имеет свои особенности. Здесь преобладают не отложения, а размыв. Аллювиальные отложения горных рек практически следует считать несжимаемыми.

Большое площадное распространение имеет дельтовый аллювий. Мощность его значительна, у некоторых рек до сотен метров. В строении дельтового аллювия принимают участие осадки обломочные, химические и органические. В строении аккумулирующих и цокольных террас участвует аллювий террас. В его состав входят русловые и пойменные отложения.

В пределах стариц, развитых в поймах старых рек, накапливается старичный аллювий, состоящий из мягких органических илов, смешанных с пойменными песчанно-суглистыми осадками. В заболоченных старицах накапливаются отложения торфа. Старичный аллювий залегает в виде линз среди пойменного аллювия.

Большинство рек доносит породный разрушенный материал до моря или океана,  где происходит грандиозное накопление осадочных пород на шельфе океана и на дне. Помимо этого море и океан в  прибрежной зоне осуществляют разрушительную работу энергией волн, переносят разрушенный материал, сегрегируют его по крупности  и затем откладывают на различных глубинах. Индекс отложений – «m».

В геологических процессах  внешней геодинамики существенную роль играют также ледники.

Геологические данные говорят о том, что в древние времена оледенение земли было значительным.

В настоящее время льды занимают 10% поверхности суши, 98,5% ледниковой поверхности приходится на полярные области и лишь 1,5% - на высокие горы. Различают три типа ледников: горные, плоскогорий и материковые.

Горные ледники образуются высоко в горах и располагаются либо на вершинах, либо в ущельях, впадинах, различных углублениях. Такие ледники есть на Кавказе, Урале и т.д.

Лед образуется за счет перекристаллизации снега. Он обладает способностью к пластическому течению, образуя потоки в форме языков. Движение ледников по склонам ограничивается высотой, где солнечного тепла оказывается достаточно для полного таяния льда.

Ледники плоскогорий образуются в горах с плоскими вершинами. Лед залегает неразделенной сплошной массой. От него по ущельям спускаются ледники в виде языков. Такого типа ледник, в частности, располагается сейчас на Скандинавском полуострове.

Материковые ледники распространены в Гренландии, Шпицбергене, Антарктиде и др. местах, где сейчас протекает современная эпоха оледенения. Льды залегают сплошным покровом, мощностью в тысячи метров.

Геологическая деятельность льда велика и обусловлена главным образом его движением, несмотря на то, что скорость течения льда примерно в 10000 раз медленнее, чем воды в реках при тех же условиях.

При своем движении лед истирает и вспахивает поверхность земли, создавая котловины, рытвины, борозды. Эта разрушительная работа совершается под действием тяжести льда.

Двигаясь по ущельям или другой какой-либо наклонной плоскости, ледники захватывают продукты путем вымораживания их в лед. Наличие трещин благоприятствует проникновению обломков внутрь и в нижнюю часть ледников. Таким образом, обломочный материал передвигается вместе с ледником. При таянии льда весь обломочный материал отлагается и образуется значительные по мощности ледниковые отложения. Обломочный материал, который находится в движении или уже отложился, называется «морены». Ледниковые отложения иногда образуют друмлины-холмы эллипсоидальной формы в несколько десятков метров высоты, состоящие из отложений донной морены. В их состав входят, главным образом, мореные глины с валунами. Отложения называют гляциальными и обозначают индексом «g».

При таянии ледника образуется постоянные потоки талых вод, которые размывают донную и конечную морены. Вода подхватывает материал размываемых морен, выносит за пределы ледника и откладывает в определенной последовательности. Такие водно-ледниковые отложения получили название флювиогляциальных – индекс «fg».

Флювиогляциальные отложения отличаются сравнительной отсортированостью и слоистостью. Они обычно представлены толщами песка, гравия, галечника, а также глинами и покровными суглинками, мощность которых достигает многих метров. Флювиогляциальные отложения создают характерные формы рельефа:

1.Озы - накопление обломочного материала (песка, гравия) в виде высоких узких валов, длина которых колеблется от сотни метров до десятков километров, высота 5-10 метров.

2.Камы - беспорядочно разбросанных холмы, состоящие из слоистых отсортированных песков, супесей с примесью гравия и прослоев глины.

3.Зандровые поля - широкие пологоволнистые равнины, расположенные за краем конечных морен, в состав которых входят слоистые пески, гравий и галька.

На месте растаявшего ледника остаются углубления, которые становятся ложем озер и болот. Геологическая деятельность озер заключается в накоплении отложений из твердых частиц, чаще мелких фракций, принесенных ручьями, и отложений совместно с органикой. Такие отложения называют озерными и обозначают индексом «ℓ».

Мерзлотные геологические процессы заключаются в  сезонном замораживании верхних слоев грунтов в зимний период и оттаивании - в летний. Это вызывает пучение и осадку грунта. В строительстве учитывают нормативную глубину промерзания, которая вычисляется как средняя величина за последние 10 лет, так как закладка фундаментов осуществляется ниже глубины промерзания.

В условиях, где средняя годовая температура отрицательна, в грунтах сформирована вечная мерзлота. В районах вечной мерзлоты деформация зданий и сооружений связана с оттаиванием грунтов, так как нарушается физическое его состояние, связанное с вскрытием котлованами. Поэтому на вечномерзлых грунтах строительство ведут по трем принципам:

- без учета мерзлого состояния (при скальном основании);

- при сохранении мерзлого состояния, за счет теплоизоляции;

-с оттаиванием мерзлых грунтов и последующим их укреплением или заменой на другие, например, щебеночные.

# Тема 4. Основы гидрогеологии.

Виды воды в горных породах. Происхождение и классификация

подземных вод. Воды грунтовые, межпластовые, карстовые. Движение подземных вод. Режим подземных вод. Дренаж. Понятие о депрессионной воронке и радиусе влияния. Закон Дарси. Коэффициент фильтрации и методы  его определения. Расчет притока подземных вод в строительные котлованы.

Методические указания

Гидрогеология – наука о подземных водах. Необходимо подчеркнуть, что подземные воды находятся в круговороте вод, который происходит в природе. Но они отличаются от поверхностных тем, что наряду со «свободной» (гравитационной) водой в грунтах бывает и  «связная» вода. Необходимо знать классификацию подземных вод по происхождению и условиям залегания в  слоях грунтов. Что касается динамики подземных вод, необходимо, прежде всего,  усвоить закон Дарси  для ламинарного движения подземных вод. На основании этого закона разработаны методы расчета водопритока в строительные котлованы.

Грунтовыми называют постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, замыкающиеся на первом от поверхности водоупоре. Они характеризуются рядом признаков:

1.Грунтовые воды имеют свободную поверхность, т.е. сверху они не перекрыты  водоупорными слоями. Свободная поверхность грунтовых вод называется зеркалом. Его положение в какой-то мере отвечает рельефу данной местности. Глубина залегания уровня от поверхности различна – от 1м до 50м и более, положение по ряду причин непостоянно. Водоупор, на котором лежит водоносный слой, называют ложем, а расстояние от водоупора до уровня подземных вод – мощностью водоносного слоя.

2.Питание грунтовых вод происходит главным  образом за счет атмосферных осадков, а также поступления воды из поверхностных водоемов и рек.

3.Грунтовые воды находятся в непрерывном движении и, как правило, образуют потоки, которые направлены в сторону общего уклона водоупора. В отдельных случаях их залегание имеет форму грунтовых бассейнов, т.е. вода находится в неподвижном состоянии. Грунтовые потоки нередко выходят на поверхность, образуя родники или создавая локальную по площади заболоченность.

4.Количество и глубина залегания грунтовых вод зависят от геологических условий местности и климатических факторов. По степени минерализации воды преимущественно пресные, реже – солоноватые и соленые.

В практике строительства чаще всего приходится встречаться именно с грунтовыми водами. Они создают большие трудности при производстве строительных работ (заливают котлованы, траншеи и т.д.) и мешают нормально эксплуатировать здания и сооружения.

Подземные воды по происхождению разделяют на 5 групп и по условию залегания  на 4 группы.

По происхождению подземные воды подразделяются на:

1) Инфильтрационные воды: образуются в результате просачивания (инфильтрации) атмосферных осадков или вод рек, озёр по порам и трещинам горных пород. 2/3 их испаряется, 1/3 формирует поверхностный сток.

2) Конденсационные воды: образуются конденсацией атмосферной влаги в порах и трещинах пород в условиях резких суточных колебаний температуры пустынь.

3) Седиметационные (реликтовые) воды: образуются за счёт захоронения вод древних бассейнов с накопившимися в них осадками ( они бывают сингенетичные и эпигенетичные).

4) Магматогенные (ювенильные) воды: поступают из глубины недр земной коры, их происхождение связано с конденсацией из расплавленной магмы при её остывании.

5) Подземные воды смешанного происхождения: перечисленные типы вод могут образовываться в одних и тех же участках земной коры, но на разных уровнях, естественно, что на сложных путях миграции, они обычно смешиваются и дают начало подземным водам смешанного происхождения.

По условиям залегания выделяют следующие типы вод:

1.Почвенные воды - вода, расположенная у поверхности и заполняющая пустоты в почве. Она находится в гигроскопической плёночной и капиллярной формах.

2.Воды верховодки - вода, залегающая на небольшой глубине, в зоне аэрации – зоне свободного проникновения воздуха (образуют небольшие линзы). Здесь вода находится уже в гравитационной форме.

3.Грунтовые воды. Осадки проникают вглубь земной коры, пока вода не достигнет кровли первого водоупорного пласта. Грунтовые воды характеризуются наличием свободной водной поверхности уровня, наличием одного подстилающего водоупора и отсутствием напора.

4.Межпластовые (пластовые) воды. Они заключены между двумя водоупорами, ограничены ими сверху и снизу. Они характеризуются обширной площадью распространения.

По степени минерализации: пресные, солоноватые, солёные, рассолы (по Вернадскому).

Напорные (артезианские) воды связаны с залеганием водоносных слоев в виде синклиналей или моноклиналей. Они встречаются не только в слоях, залегающих между двумя водоупорами, но и в массивах скальных трещиноватых пород (трещинные воды), а также в карстовых пустотах (карстовые воды) и в вечной мерзлоте. Артезианские воды обычно залегают на большой глубине и приурочены к синклинальным геологическим структурам. При синклинальном залегании пластов создаются наиболее благоприятные условия для образования гидростатического напора. Напорные воды встречаются и при односклоновом залегании водоносных пластов, если последние резко изменяют свою водопроницаемость.

Они могут быть приурочены также и к зонам тектонических нарушений и разломов.

При использовании артезианских вод для водоснабжения наиболее перспективным считается верхний напорный горизонт, где обычно залегают слабоминерализованные (пресные) воды. Химический состав и минерализация артезианских вод изменяется с глубиной.

Движение воды в грунтах называется фильтрацией. Оно возможно только в том случае, когда имеется разность столбов воды (напора) на  определенном участке. При одинаковых абсолютных уровнях воды в скважинах фильтрации воды не  наблюдается.

Передвижение воды в грунтах зависит, в основном, от водных свойств грунта и полного заполнения пор водой. Почти во все формулы, используемые в гидрогеологии, входит коэффициент фильтрации. Характер фильтрации зависит от скорости движения грунтового потока, площади поперечного сечения потока воды, расхода воды или количества воды, фильтрующейся в единицу времени, длины пути фильтрации.

Движение грунтового потока в водоносных слоях (галечнике, песке, супеси, суглинке) имеет параллельно-струйчатый ламинарный характер. Такой же характер наблюдается в трещиноватых породах, но при скорости движения не более 300-400 метров в сутки.

При наличии крупных пустот и трещин движение воды в породах может носить турбулентный характер, но это наблюдается редко.

Изучая фильтрацию воды в песках, французский ученый Дарси установил, что расход воды, протекающей через сечение прямо пропорционален коэффициенту фильтрации и гидравлическому (напорному) градиенту:

Q = Кф· W· i,

если разделить обе составляющие на W – площадь сечения, то выражение QW можно представить, как V-скорость. Приравняв напорный градиент I = 1, видим, что Кф – это скорость фильтрации воды. Обычно он измеряется в м/сут.

Ненапорные подземные воды, в условиях полного насыщения передвигаются при наличии разности гидравлических напоров от мест с более высоким напором к местам с низким. Скорость движения воды зависит от разности напора (чем больше разность, тем больше скорость) и длины пути фильтрации. Отношение разности напора ∆ Н к длине пути фильтрации L называется гидравлическим градиентом (гидравлическим уклоном).

I = ∆Н / L.

В песчаных грунтах вода находится в свободном виде. При  этом выделяют  гравитационную и капиллярную. Движение начинается сразу же при наличии гидравлического градиента.

Глина является водоупорной породой и коэффициент фильтрации  у нее К ‹ 0,001 м/сут, так как  вода в глинистых грунтах  находится в прочно связанных состояниях. Каждая твердая частица отрицательна, а молекула воды – диполь, т.е. имеет  +  и -. В результате формируется:

1) прочно связанная вода и

2) рыхло связанная вода.

Поэтому фильтрация воды в глинистых грунтах, где нет свободной воды, а вода только связанная, происходит только при наличии внешнего давления (гидравлического градиента). Причем в глинистых грунтах она происходит за счет движения  молекул воды от одной глинистой частицы к другой. Согласно исследованиям, фильтрация воды в вязких (тугопластичных)  глинистых грунтах начинается только лишь при достижении градиентов напора некоторого начального значения, преодолевающего внутреннее сопротивление движению, оказываемое водно-коллоидными пленками.

Коэффициент фильтрации приближенно можно определить по формуле Маслова:

Кф = 1000 d2 10м/сут.,

где d10  - диаметр частиц песка, меньше которого в совокупности исследуемой массы  содержится 10%.

Более точно определяется в лаборатории  на приборе по зависимости:

Кф = 864⋅QF⋅T⋅i⋅rм/сут, где

Q – количество воды, протекающей через грунт, см3; F – сечение фильтрующей трубки (потока), см2; T – время протекания объема воды Q, сут.; I – гидравлический градиент; R – температурная поправка R = 0,7+0,03*t            ( t – температура воды, град.С).

В полевых условиях Кф определяют методом налива воды в скважину, если нет в ней воды, или методом откачки, если в скважине есть уровень.

При откачке воды из скважины понижается статический уровень до динамического. В результате вокруг скважины формируется депрессионная воронка, параметры которой для совершенной скважины рассчитывают по зависимости:

Q = πКФ(Н2−h2)ℓnRrмчас,

где  Н – высота статического уровня, м; h – высота динамического уровня, м; R – радиус депрессионной воронки, м; r – радиус скважины, м.

R = 1,95 (Н – h) Н∗Кф, м.

Приведенные расчеты можно использовать для откачки водопритоков в строительные котлованы, а  также для водопонижения уровня грунтовых вод при сооружении строительных конструкций ниже этого уровня (подземные переходы, колодцы очистных сооружений, проходка траншей и т.п.).

# Тема 5. Грунтоведение.

Понятие о грунтах и их функциях. Грунты как многофазная система. Основные физические свойства грунтов и методы их определения. Производные характеристики грунтов. Строительная классификация грунтов. Механические характеристики (деформативные и прочностные) и методы их определения. Структурно-неустойчивые грунты и их характеристики. Особенности строительства на таких  грунтах.

Методические указания.

Грунты – горные породы в верхней части литосферы, используемые в инженерной деятельности человека. Грунтоведение – наука о физико-механических свойствах грунтов. Грунты необходимо рассматривать как многофазную систему, состоящую из твердых частиц, газов, воды, органических веществ, льда. Основные физические свойства: естественная плотностьρ, естественная влажность W, влажность на границах пластичности Wр и WL и гранулометрический состав определяются только опытным путем. Студенту необходимо знать физический смысл и методы определения каждого параметра. На основании основных параметров рассчитываются производные: плотность скелета грунтаρd, коэффициент пористости е, число пластичности Jp, показатель текучести WL,  степень влажности  Sr. Классификация грунтов (определение типа, вида, разновидности) производится по производным характеристикам.

Необходимо обратить внимание на отличие механических свойств скальных грунтов от несвязных. Например, прочностными характеристиками скальных грунтов – пределы прочности на сжатие, растяжение и изгиб; а несвязных – угол внутреннего трения и удельное сцепление. Также нужно выяснить связь между физическими и механическими характеристиками грунтов.

Структурно-неустойчивые грунты – это грунты, которые при внешнем воздействии (например, при увлажнении) изменяют свою структуру (характер связи твердых частиц между собой). Необходимо определить перечень таких грунтов и выявить особенности деформирования каждого из них.

Основные физические характеристики дисперсных грунтов.

Грунт можно представить в виде трехфазной системы:

- твердая фаза, имеющая массу m1 и объем V1;

- жидкая фаза с m2 и V2;

- газообразная фаза с m3 и V3

Отсюда можно определить физические характеристики грунта

Естественная плотность   ρ=m1+m2V1+V2+V3  или ρ=mV г/см3 (т/м3).

ρs- плотность твердых частиц.     ρs=m1V1 г/см3 (т/м3);

W – влажность природная – отношение массы воды к массе твердых частиц  W = m2m1;

γII – удельный вес.  γII =ρ* gкНм3, где g – линейное ускорение силы тяжести (9,81 м/с2).

ρd - плотность сухого грунта. ρd= m1V1+V2+V3;

ρd = ρ1+W г/см3 (т/м3).

n -  пористость, отношение объема пор к общему объему грунта

n = V2+V3V1+V2+V3;

е – коэффициент пористости, отношение объема пор к объему твердых частиц.

е = V2+V3V1;    е = n1−n;    е = ρs−ρdρd;

γII – удельный вес грунта с учетом  взвешивающего действия воды.

γII = (ρs−ρw1+e) g, кНм3, где  ρw - плотность воды. (ρW = 1 т/м3).

Sr  - коэффициент водонасыщения, представляет степень заполнения пор водой.     Sr  = V2V2+V3;

Sr = ρs×We×ρw (изменяется от 0 до 1).

Wp  - влажность на границе раскатывания , характеризует верхний предел пластичности (граница перехода из твердого состояния в пластичное).

WL – влажность на границе текучести, характеризует нижний предел пластичности (граница перехода из пластичного состояния в текучее).

Ip – число пластичности, Ip = WL - Wp. По числу пластичности определяют наименование разновидности глинистого грунта:

Ip  = 0,01-0,07 – супесь;

Ip  = 0,07-0,17 -  суглинок;

Ip  > 0,17 – глина (по ГОСТ 25100-95 значения Ip увеличены на 100).

IL – показатель текучести, определяет пластичность грунта.

IL = W−WpWL−Wp - изменяется от < 0 до > 1.

При этом: IL < 0 – грунт твердый;

IL = 0-0,25 – полутвердый;

IL = 0,25-0,5 – тугопластичный;

IL = 0,5-0,75 – мягкопластичный;

IL = 0,75-1,0 – текучепластичный;

IL > 1 – текучий.

Основные физические характеристики грунтов определяют в лабораторных  или полевых условиях экспериментально на базе проб грунта, отобранных пробоотборниками непосредственно из того или иного напластования.

Естественную плотность ρ определяют для дисперсных грунтов (глинистые и песок) методом режущего кольца – вырезается образец из пробы стандартным цилиндрическим кольцом, взвешивается и вычисляется объем кольца по внутреннему диаметру и высоте.

Для грунта негеометрической формы применяют метод парафинирования – образец взвешивают, парафинируют, затем определяют его объем по объему вытесненной воды.

Влажность грунта определяют отбором пробы грунта в бюкс (металлический стакан с крышкой), который взвешивают без грунта, взвешивают с грунтом, затем сушат в сушильном шкафу при температуре 105о С  в течение 4 -5 часов до постоянного веса пробы. Далее, бюкс с сухим грунтом взвешивают. Разница между первым и вторым взвешиванием дает величину массы воды, а разница между массой бюкса и бюкса с сухим грунтом, дает массу сухого грунта (массу твердых частиц).

Песчаные грунты характеризуют по крупности при определении гранулометрического состава.

Гранулометрический состав – это весовое содержание в нем зерен различной крупности, выраженное в процентах по отношению к массе сухой пробы, взятой для анализа.

Определение выполняют следующим образом:

- Взвешивают на весах 100г песка.

- Собирают сита с диаметром отверстий 2мм, 0,5мм, 0,25мм и 0,1мм в колонку. Высыпают навеску грунта на верхнее сито и закрывают его.

- Пробу грунта просеивают ручным способом.

4.Фракции, оставшиеся на ситах, взвешивают с точностью до 0,01 г. Расчет процентного содержания фракций  Х  производится по формуле:

Х =аа0∗100% , где

а – масса фракций, г;

ао – полная навеска,г.

Журнал гранулометрического анализа.

| Масса грунта до опыта |  | Весовое и процентное содержание фракций (пример) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса грунта после опыта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 2,00 |  | 2,00-0,50 |  | 0,50-0,25 |  | 0,25-0,10 |  | менее 0,1 |  |  |  |
| г | % | г | % | г | % | г | % | г | % | г | % | г | % |
| 100 | 100 | 10,52 | 10,52 | 10,85 | 10,85 | 4,12 | 4,12 | 59,42 | 59,42 | 14,92 | 14,92 | 99,83 | 99,83 |

Обработка результатов анализа

| Отдельные фракции |  | Совокупность фракций |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр фракций, мм | Содержание, % | Диаметр фракций, мм | Содержание, % |
| Менее 0,10 | 14,92 | 0,10 | 14,92 |
| 0,10-0,25 | 59,42 | 0,25 | 74,34 |
| 0,25-0,50 | 4,12 | 0,50 | 78,46 |
| 0,50-2,00 | 10,85 | 2,00 | 89,31 |
| Более 2,00 | 10,52 | Более 2,00 | 99,83 |

По данным таблицы строят график. По оси абсцисс откладывают размеры фракций, а по оси ординат – суммарное содержание фракций.

По таблице, учитывая диаметр фракций и выход их в % можно, используя таблицу ГОСТ 25100-95, определить градацию песка по крупности. В данном случае песок мелкий, т.к. выход фракций свыше 0,1мм составляет 84,91%, т.е. более 75%.

Выход фракций, %

Размеры отверстий сит, мм

Для определения неоднородности песка находят на графике:

d60 = 0.23 мм

d10  = 0,08 мм

Cu = d60d10   = 2,875 – коэффициент  неоднородности.

При Cu > 3 песок неоднородный,  Cu ≤ 3 – песок однородный.

Вывод: песок однородный, мелкий.

Вывод произведен по ГОСТу 25100-95.

Механические свойства грунтов.

Деформируемость – способность грунтов изменять свою форму и объем  под нагрузкой за счет изменения объема пор, т.е. при снижении пористости и коэффициента пористости.

У скального грунта под нагрузкой  изменяются межатомные расстояния в кристаллической решетке. Поэтому при снятии нагрузки форма восстанавливается. Деформация определяется модулем упругости:

Еупр = σε,где

σ – напряжение нагрузки, кПа; ε – относительная деформация, отношение ∆h – изменение высоты образца к первоначальной его высоте h, т.е.

ε=Δhh.

У дисперсных грунтов деформативные характеристики определяют уплотнением образца грунта в приборе – одометр, куда закладывается образец грунта с природными характеристиками, вырезанный кольцом. На его поверхность через штамп прикладывается нагрузка ступенями: Р1 ,Р2, Р3. Отношение нагрузки Р к площади штампа А дает напряжение σ, т.е. Р1А=σ1;   Р2А=σ2;   Р3А=σ3 - кПа.

При этом индикатором часового типа с точностью до 0,01мм измеряется стабилизированная осадка при каждом нагружении:  Δh1,;   Δh2;  Δh3.

Вычисляется относительная деформация грунта:

Δh1h=ε1 ;    Δh2h=ε2 ;    Δh3h=ε3.

Через полученные относительные деформации вычисляют изменение коэффициента пористости:

Δe1=ε1(1+e0); ∆e2  и  ∆e3  соответственно.

Зная напряжения и измененные коэффициенты пористости, вычисляют деформативную характеристику – коэффициент уплотнения (сжимаемости), например, в пределах нагрузокσ2 и σ3.

mo = e1−e2σ2−σ1кПа−1

Определяют относительный коэффициент уплотнения:

mν = m01+e0кПа−1                            и модуль деформации:

E0 = βMvкПа(МПа)

Модуль деформации – коэффициент пропорциональности между нагрузкой и деформацией.

β - коэффициент, учитывающий невозможность бокового расширения грунта в одометре, который зависит от разновидности грунта:

Для песка и супеси  β = 0,74;

Для суглинка β = 0,62;

Для глины β = 0,40.

Ео – модуль деформации. Определяет величину осадки здания или сооружения, которая нормирована.

Сжимаемость грунтов характеризует их способность деформироваться под влиянием внешней нагрузки, например, давления от возведенных сооружений, не подвергаясь разрушению. Деформационные свойства грунтов характеризуются модулем общей деформации, коэффициентом Пуассона, коэффициентами сжимаемости и консолидации, модулями сдвига и объемного сжатия. Деформационные свойства дисперсных грунтов определяются их сжимаемостью под нагрузкой, обусловленной смещением минеральных частиц.

При нагрузке на грунт возникают деформации, протекающие во времени.

К числу факторов, определяющих способность грунтов деформироваться, относится и морфология их частиц, формирующих в некоторой степени размер и форму порового пространства, их фильтрационную способность. Угловатые частицы с шероховатой поверхностью по сравнению с окатанными полированными обладают не только повышенной способностью адсорбировать на себе водные пленки, но и пленки вторичных образований различного кинетического состава, тем самым способствуя развитию структурных связей различного характера.

Установлено также, что на формирование и размер водных пленок и развитие структурных связей влияет и состав обменных катионов в поровом пространстве грунтов. Естественно, это в определенной степени сказывается и на деформационных свойствах  грунтов.

Прочностные характеристики грунтов.

Для скальных грунтов прочностной характеристикой является прочность  на одноосное сжатие образца:

Rc=PAкПа, где

P – разрушающая нагрузка, кН; А – площадь образца, м2.

Для дисперсных грунтов прочностные характеристики определяют по сопротивлению грунтов сдвигу на сдвиговом приборе.

В прибор укладывается цилиндрический образец грунта, вырезанный кольцом из пробы. Верхняя часть прибора подвижна по отношению к нижней и обеспечивает горизонтальный сдвиг части грунта, преодолевая сопротивление сил сцепления между частицами грунта.

Испытания грунта ведут при трех осевых нагрузках на образец:

Р1А=σ1;   Р2А=σ2;   Р3А=σ3.

Одновременно прикладывают срезанную нагрузку τ , составляющую 0,1σ: τ1, τ2, τ3, ступенями до величины среза образца или до горизонтальной деформации >5мм.

По данным испытаний строят график зависимости τ отσ.

| сдвигающая нагрузка, кПа |  |
| --- | --- |
|  | осевая нагрузка, кПа |

Зависимость сдвигающей нагрузки τ от осевой σ носит название закона Кулона и выражается уравнением прямой:

τ = σ× tgφ + C, кПа,

где  φ – угол внутреннего трения, град. С – удельное сцепление, кПа.

Для сухого песка, где сцепление между частицами ничтожно мало

τ = σ× tgφ, кПа (прямая I)

Для глинистого грунта (парямая II).

Угол внутреннего трения и удельное сцепление являются прочностными характеристиками грунта и являются определяющими при расчете сопротивления грунта нагрузкам.

Угол внутреннего трения отличается от угла естественного откоса α, который формируется при искусственной или естественной укладке песка насыпным методом. У сухого песка α = φ.

Прочность грунтов относят к числу наиболее важных физико-механических свойств грунтов. Прочностные характеристики грунтов являются определяющими при решении инженерно-геологических задач, возникающих при оценке оснований, проектировании в строительстве и эксплуатации фундаментов сооружений. Сопротивление грунтов сдвигу является их важнейшим прочностным свойством. Под действием некоторой внешней нагрузки в определенных зонах грунта связи между частицами разрушаются, и происходит смещение (сдвиг) одних частиц относительно других – грунт приобретает способность неограниченно деформироваться под данной нагрузкой. Разрушение грунта происходит в виде перемещения одной части грунтового массива или слоистой толщи относительно другой.

Существует строительная классификация грунтов (ГОСТ 25100-95), где грунты подразделяют

- на классы – по структурным связям общего характера;

- на группы – по характеру структурных связей с учетом их прочности;

- на подгруппы – по происхождению и условиям образования;

- на типы – по вещественному составу;

- на виды – по наименованию;

- на разновидности – по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры.

Грунты, которые при внешнем воздействии меняют свою структуру, сопровождающуюся изменением объема или частичного разрушения, называются структурно-неустойчивыми. При этом выделяют следующие виды: объемные деформации сжатия и деформации сдвига, что вызывает целый ряд перемещений составляющих грунта:

- взаимные смещения структурных агрегатов и отдельных грунтовых частиц с разрушением связей;

- обжатие и разрушение структурных агрегатов, связанное с уплотнением, когда сами частицы не деформируются;

- выжимание свободной воды и воздуха из пор грунта, сопровождающее более плотную укладку структурных агрегатов и частиц с уменьшением пористости;

- сжатие и выжимание рыхлосвязанных пленок воды в точках соприкасания глинистых и пылеватых частиц;

-сжатие, выдавливание и частичное растворение пузырьков воздуха, защемленных в порах грунта с разрушением защемления.

Некоторые из вышеупомянутых деформаций для структурно-неустойчивых грунтов являются необратимыми. К таким грунтам относят просадочные (типа лёссов и лёссовидных), набухающие, насыпные, заторфованные и т.п.

Структура, текстура грунта.

Основными видами структурных связей в грунтах являются водно-коллоидные (коагуляционные и конденсационные) вязкопластичные, мягкие, обратимые и кристаллизационные - хрупкие (жесткие), необратимые; последние могут быть водостойкими и неводостойкими (размягчаемыми и растворимыми). Водно-коллоидные связи обуславливаются электромолекулярными частицами, включая коллоидные частицы. Чем тоньше пленки воды (меньше влажность), тем эти силы больше, и наоборот. Обратимость водно-коллоидных связей заключается в том, что при увлажнении они ослабляются, а при повторном подсушивании опять возрастают.

Кристаллизационные связи, образовавшиеся в результате отложения поликристаллических соединений в точках контактов минеральных частиц грунта, обладают достаточно высокой прочностью. Их прочность зависит от состава минералов цементирующего вещества. Выделяют: раздельно-зернистую, зернисто-пленочную, агрегативную и слитную структуры.

Текстурой грунтов называется их сложение, т.е. пространственное размещение и взаимное расположение частиц грунтов и их агрегатов, зависящее от условий накопления осадков.

Различают слоистую, слитную и сыпучую текстуру:

- слоистая - наиболее распространенный вид сложения грунтов, характерный для морских, озерных и других

отложений.

- слитная - присуща морским отложениям, имеющим однородное сложение в различных точках массива.

- сыпучая текстура присуща пескам.

Выделяют также сложную текстуру. Это порфировая, ячеистая, макропористая и др. текстура, которая характерна для вечномерзлых грунтов, имеющих вертикальные и горизонтальные полости, заполненные льдом.

Выделяют некоторые специфические свойства грунтов:

1. Тиксотропность;	                2. Липкость;

3. Набухаемость;                              4. Размокаемость.

1 .Тиксотропность - способность грунта изменять свои свойства при внешних динамических воздействиях.

У песков: при насыщении водой твердые частицы переходят во взвешенное состояние, при котором меняется удельный вес

γSB(PS−PM1+e)gкНм3;

При динамическом нагружении эта структура разрушается,грунт оседает.

При осушении - структура сохраняется, а динамика приводит также к проседанию поверхности -  вызывается зыбучесть.

У глинистых  грунтов  связь между частицами  водноколлоидная. Динамические воздействия приводят к их разрушению с отдачей воды. Например: при забивке свай  забитую сваю нагружать сразу нельзя. Связи восстанавливаются, но не сразу. Поэтому выдерживают  определенное время - "отдых свай".

2.Липкость - способность прилипать к поверхностям. Определяется - усилием отрыва от специальных пластинок.

3.Набухаемость - способность грунта увеличиваться в объеме при увлажнении водой. При этом относительная деформация набухания должна быть εSW  0,04.

4.Размокаемость - способность грунта разделяться на отдельные части при увлажнении.

Определяется в приборах по скорости разделения во времени.

Специфические свойства необходимо учитывать в определенных видах строительства: дамбы, котлованы, плотины грунтовые и т.п.

# Тема 6. Инженерно-геологические процессы.

Гравитационные процессы на склонах: обвалы, осыпи, основы борьбы с ними. Оползни: типы, причины, меры борьбы. Карстовые процессы: причины и характер развития, опасность для инженерных сооружений. Плывуны и борьба с ними. Суффозия и условия ее возникновения. Мерзлотные процессы: глубина промерзания и глубина оттаивания. Особенности строительства на вечной мерзлоте.

Методические указания.

Любой геологический процесс оказывает влияние на строительство и эксплуатацию инженерных сооружений и должен приниматься строителями в расчет. Особое внимание необходимо уделить оползневым процессам, так как более 60% оползней, происходящих на городских территориях, вызваны инженерной деятельностью человека.

Инженерно-геологические процессы относят  к геологическим процессам внешней геодинамики. Сюда включают гравитационные процессы и явления и гидродинамические.

Гравитационные процессы.

- Обвалы – разрушение горных пород выветриванием с потерей сцепления на крутых склонах в связи с подработкой, землетрясением, падением и т.д.

- Осыпь – накопление щебенистого кристаллического материала у подножия или на склоне за счет скатывания разрушенного материала (диаметр 2-10 см) с  заполнением эрразионных канав на склонах. Длина достигает 300 – 400м.  Укладывается под углом естественного откоса.

- Осова – практически то же самое, что осыпь, только материал представлен мелкоизмельченным и глинистым грунтом в твердом состоянии. При замачивании грунт ползет под малым углом.

- Оплывины – сползание со склонов разжиженных глинисто-земляных масс после водонасыщения (снеготаяния). Образуются при замачивании лёссов и лёссоподобных грунтов.

- Плывуны – образуются за счет водонасыщеных песков, особенно с коллоидными частицами (измельченными до микронов и образующих текучую массу).

- Сель – это грязекаменный поток на горных склонах.

- Оползень – это отрыв и сдвижение больших масс грунта за счет сил гравитации.

Исходя из вышесказанного, обвалы, осыпи и оползни под влиянием гравитации начинают смещаться вниз по склонам рельефа, поэтому они объединяются в единую категорию процессов.

Оползень – наиболее часто встречающийся геологический процесс, весьма разрушительный для зданий и сооружений. Возникает при увеличении удельного  веса грунтов на склонах за счет водонасыщения от продолжительных дождей, или при механическом нагружении склона. При этом возрастают сдвигающие усилия, а силы сцепления уменьшаются.

Борьба с оползнями во многих случаях оказывается чрезвычайно сложной, дорогостоящей и зачастую неэффективной. Для успешного применения противооползневых мероприятий необходимо высококачественное выполнение инженерно-геологических изысканий для оценки фактической степени устойчивости склона. Противооползневые мероприятия подразделяют на 2 вида:

Активные -способные воздействовать на основную причину оползня путем полного пресечения или некоторого ослабления ее действия, в частности, снятие перенапряжении грунтовой толщи за счет разгрузки любого вида.

Пассивные - направленные на повышение значимости факторов сопротивления, влияющих положительных образом на степень устойчивости, например, пригрузка, закрепление любыми способами.

Мероприятия по обеспечению охранной обстановки касаются в основном ограничений в деятельности человека в районе склона:

- по земному поясу (запрещение рубки леса,  корчевание и разработки участков под огороды, уничтожение кустарников, травянистого покрова);

- по строительству (установление границы предельной застройки, типа и веса сооружения,  замедление темпов строительства);

- по земляным работам (запрещение любых разработок грунта в пассивной зоне - у подножья склона, загрузки склона в активной зоне - у бровки, увеличение крутизны откоса, вскрытие неустойчивых грунтов);

-  в области водного хозяйства (запрещение спуска поверхностных вод и поливов,    содержание    в    порядке    водоотводящих    и    осушительных устройств, водопроводно-канализационной систем, разделки ям, трещин, установление уровней и темпов сработки вод, омывающих откос);

- по динамическим воздействиям (запрещение применение взрывных работ, забивки свай, работы транспортных средств).

Геологические процессы подземных вод.

В процессе фильтрации подземные воды совершают разрушительную работу. Причиной таких явлений считается возникновение в подземных водах значительных сил гидродинамического давления и превышение величины некоторой критической скорости воды.

Процесс выноса частиц породы на поверхность вызывает оседание поверхности после образования подземных полостей и называется суффозией. Горные породы, подверженные суффозии, водонасыщены и возможность выноса отдельных частиц определяется их размерами, минералогическим составом, скоростью фильтрации движущейся воды и величиной гидродинамического давления. Так как процесс суффозии заключается в переносе мелких частиц породы через поры между крупными частицами, то большое значение имеет размер пор. Суффозия может происходить в глубине массива горных пород или вблизи поверхности.

Другое явление, связанное с выщелачиванием горных пород и образованием при этом пустот,  сопровождающихся различными провалами земной поверхности,  получило название карстовый процесс или карст.

Для карстового процесса главным является растворение пород и вынос из них веществ в растворенном виде. Возникновение и развитие карста обусловлено способностью пород к полному растворению, наличием проточной воды и степенью ее минерализации, геологическим строением участка, рельефом местности, трещиноватостью пород, характером растительности, климатом и.т.д.

Из всех пород наиболее растворимыми водой являются соли, гипсы с ангидритами и известняки.

Одним из главных факторов карстообразования является действие воды, если она не обладает повышенной минерализацией. Наиболее, сильно растворяет породы слабоминерализованная вода, а так же водные растворы, содержащие свободную углекислоту. В этом случае растворяющее действие воды увеличивается во много раз. Растворению способствует повышенная температура и движение воды.

К поверхностным карстовым формам относят:

-карры, шрамы, небольшие углубления в виде борозд до 1 -2м;

-поноры - вертикальные или наклонные отверстия, уходящие в глубину и поглощающие поверхностные воды;

-карстовые воронки, колодцы, шахты.

К подземным карстам  относят каналы и пещеры. Большое разнообразие карстовых форм наблюдается в горных районах известкового плато Крыма, Кавказа, Карпат, Альп и др.

При оценке степени закарстованности массива важно знать историко-геологическое развитие района. Формирование крупных карстовых форм начинается с поступления воды в трещины массивных или слоистых пород, где движение воды размывает породы и вырабатывает свободные полости. После этого процессы растворения сменяются процессами эрозии.

В результате размыва и эрозии образуются провалы в форме шахт крупного сечения и пропастей.

Строительство в карстовых районах связано со значительными трудностями, так как карстовые породы являются ненадежным основанием. Размытие карстовых форм может вызвать недопустимые осадки или даже полное разрушение конструкций. В карстовых районах предусматривают строительство зданий малочувствительных к неравномерным осадкам.

Вечная мерзлота и мерзлотные процессы.

Зоны вечной мерзлоты занимают около 40 % площади нашей страны.

Вечная мерзлота - область, в которой почва постоянно находится в промерзлом состоянии. Глубина промерзания почвы достигает 1,5 км.

Зоны вечной мерзлоты в России сформировались во время последнего ледникового периода, 10-15 тыс. лет назад.

В России территорию вечномерзлых грунтов делят на три зоны:

1. Сплошная - занимает крайний север Сибири, мощность толщи мерзлоты составляет сотни метров, t° грунта -7-12 °С.

2.Зона с таликами - располагаются южнее.  Отдельные участки зоны представляют собой талые грунты; мощность мерзлых толщ - 20-60 м,  t° грунта-0,2-2°С.

3.Зона островной мерзлоты занимает территорию юга Сибири; мерзлые грунты встречаются в виде отдельных участков; мощность толщи -  10-30м,  t° грунта от 0 до -0,3 °С.

В летнее время года почва прогревается на глубину до 1м 20см, но никогда полностью.

В отличие от зон с вечной мерзлотой, существуют также зоны с сезонной мерзлотой. Они находятся на территории, где бывает зима с отрицательными температурами.

В процессе сезонного промерзания дисперсные связные и несвязные грунты за счет ледяного цемента приобретают повышенную прочность, несколько увеличивают объем и становятся водонепроницаемыми.

В весеннее время года лед в грунтах тает. Дисперсные грунты теряют

прочность, становятся водонасыщеными.

Распределение вечной мерзлоты.

Это районы крайнего севера: сплошное распространение ограничивается северным полярным кругом. Температура и мощность мерзлоты - 100м и достигая 500-600 м (Якутия), температура - 5-100С.

Прерывистое распространение (южнее северного полярного круга: Амурская область,  области,  находящиеся за Уралом,  Западная и Восточная Сибирь; Забайкалье), температура 1-30С. Островное распространение южнее. Мощность -  от 10-15 до  25-60 м, температура - 0-10С.

Для вечной мерзлоты характерно образование пучин - это вздутие на поверхности на высоту 20 см. Образуются также наледи. Бугры, пучения образуются у подножия склонов и долинных рек.

Деятельный слой - это слой, который в течение года периодически оттаивает и замерзает. Деятельный слой колеблется от широтного расположения местности и грунта. Так, в песках он от 1,2 м до 3-4 м, а в глинистых грунтах 0,4-2,5м.

Строительство и эксплуатация объектов на территории вечной мерзлоты представляет собой сложную работу и осуществляется по специальным нормативам. При земляных работах строителям приходится разрабатывать вечную мерзлоту, как скальный грунт. Поэтому при строительстве стремятся не делать выемок. Деформация зданий и сооружений связана с оттаиванием вечномерзлых грунтов. В целом строительство в районах вечномерзлых грунтов

осуществляется по трем принципам:

-без учета мерзлого состояния мерзлых грунтов, например, при наличии скального основания;

-при сохранении мерзлого состояния грунтов на весь период эксплуатации объектов;

-с предварительным (до строительства) оттаиванием мерзлых грунтов и последующим их укреплением или заменой на другие грунты, например, глинистые грунты на щебеночные.

Выбор варианта или их комплексное применение зависит от геологии строительной площадки, состава и состояния мерзлых грунтов, технических возможностей строительной организации. Эксплуатация зданий и сооружений в районах вечной мерзлоты требует

непрерывного контроля за состоянием грунтов оснований, постоянных профилактических и ремонтно-восстановительных работ.

Мерзлотные процессы также связаны с сезонными замораживаниями и оттаиваниями. Зимнее промерзание глинистых грунтов приводит к их пучению, т.е. увеличению их объема. При этом развивается давление до 100-200 кПа. Если давление пучения превышает давление от собственного веса грунтов и веса зданий (сооружений), происходит подъем поверхности грунта вместе со зданиями и сооружениями. Наиболее подвержены зимнему пучению пылеватые суглинки и супеси. В грунтах вида галечник, гравий и крупный песок, морозное пучение не наступает. Влияние зимнего пучения на устойчивость зданий предотвращают  закладкой фундамента на глубину, превышающую зимнее промерзание грунта, которое принимается в расчетах, как среднее значение за последние 10 лет.

Антропогенные геологические процессы.

К антропогенным процессам относятся: формирование и проходка горных выработок, заборы подземных вод скважинами, прокладка линий метро и железных дорог, проведение взрывных работ. Такие процессы приводят к просадке почвы, вибрациям, обвалам и т.п.

Кроме того, антропогенные отложения образуются при открытых разработках в виде отвалов горных пород,  в виде гидроотвалов при очистке речных русел для углубления реки, за счет накопления различного мусора в пределах городских территорий на специально отведенных площадках под свалки твердых отходов и строительного мусора, на полях фильтрации жидких отходов, за счет накоплений  отходов золы на ТЭЦ и шлаков металлургических заводов.

В связи с этим, по способу накопления антропогенные отложения подразделяют на насыпные, намывные, уплотненные и  химико-физически преобразованные.

Строительные свойства антропогенных отложений неоднозначны и зависят от способов образования, в результате которых произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

# Тема 7. Инженерно-геологические изыскания для целей строительства.

Задачи инженерно-геологических изысканий, их стадийность и объем.

Категория сложности инженерно-геологических условий строительства. Содержание инженерно-геологических исследований на отдельных этапах (подготовительные, полевые, камеральные, лабораторные). Инженерно-геологическая рекогносцировка, съемка и разведка. Опытные полевые работы. Виды бурения. Отбор монолитов  их транспортировка. Инженерно-геологические изыскания при реконструкции зданий.

Методические указания.

Инженерно-геологическим изысканиям предшествуют инженерно-геодезические. Инженерно-геологические изыскания носят исследовательский характер. Их объем и содержание зависит от класса проектируемого сооружения, от стадии проектирования и от категории сложности участка строительства. На эти моменты необходимо обратить особое внимание. Изучая данную тему, студент должен разобраться, какая геологическая информация необходима для строительства и эксплуатации зданий.

Инженерно-геологические изыскания предшествуют началу любого строительства. Они проводятся для составления проекта планировки участка и плана размещения  первоочередного этапа строительства с целью оценки  возможности использования участка (территории) для строительства. Проводятся исследования для проекта детальной планировки  района, для формирования микрорайонов, кварталов, улиц и т.п.

Инженерно-геологические изыскания проводят также при реконструкции зданий и сооружений.

Основные этапы инженерно-геологических изысканий.

- Инженерно-геологическая рекогносцировка.

- Инженерно-геологическая съемка.

- Инженерно-геологическая разведка.

Рекогносцировка производится с целью визуальной оценки района строительства. При этом геоморфологические особенности, определение типов и видов грунтов, их происхождение, наличие грунтовых вод и т.п. производится визуально.

Инженерно геологическая съемка представляет собой комплексное изучение геологии, гидрологии, геоморфологии и других естественноисторических условий района строительства. Эта работа дает возможность оценить территорию со строительной точки зрения. Масштаб инженерно-геологической съемки в виде карты определяется детальностью инженерно-геологических исследований и колеблется от 1:200000 до 1:10000 и крупнее. Основой для проведения съемок служит геологическая карта данной территории. При инженерно-геологической съемке изучают гидрогеологические условия для выяснения обводненности пород, глубины залегания поземных вод, их режим и химический состав. Выявляют геологические явления и процессы, которые могут вредно отражаться на устойчивости и нормальной эксплуатации зданий и сооружений, изучают опыт строительства на данной территории.

Задача инженерно- геологической съемки:

1.Сбор, систематизация и анализ материалов изысканий прежних лет.

2.Дешифрирование  аэрофотоснимков;

3.Составление предварительных инженерно- геологических карт на основе изученных материалов;

4.Разбивка маршрутов и описание местности по маршрутам;

5.Геодезические работы;

Инженерно-геологическая разведка дополняет и детализирует материалы рекогносцировки и съемки, включая:

1.Буровые и горнопроходческие работы;

2.Полевые опытные работы (статистическое и динамическое зондирование, вращательный срез, откачки, наливы, нагнетание  и др.);

3.Лабораторные исследования грунтов, отобранных в процессе бурения скважин;

4. Стационарные наблюдения за гидрогеологическими скважинами;

5.Обследование состояния зданий и сооружений, находящихся на территории съемки;

6. Специальные виды исследования, предусмотренные программой;

7.Камеральная обработка материалов и составление отчета с графическим и текстовым приложениями.

Для инженерно-геологических работ обязателен отбор монолитов грунта, т.е. образцов с сохранением их структуры. Особенно это важно при отборе образцов из слоев связных дисперсных пород (глины, суглинки), в которых кроме структуры необходимо сохранить природную влажность. В шурфах и обнажениях отбирают монолиты в форме, близкой к кубу, с размерами от 10x10x10 см до 30x30x30 см. Из буровых скважин с помощью грунтоносов отбирают цилиндрические монолиты высотой 20-30 см. Монолиты немедленно парафинируют для сохранения их естественной влажности, т.е. обматывают слоем марли, пропитанной парафиногудронной смесью, подогретой до 60-65°С. Монолиты предохраняют от сотрясения и промерзания, и хранят не более 1,5 месяцев.

Объемы инженерно геологической разведки зависят:

1) от категории сложности инженерно-геологических условий:

| I -простая | II - средняя | III - сложная |
| --- | --- | --- |
| 1)рельеф – спокойный; 2)в основании 2 слоя, структурно-устойчивые; 3)агрессивные или напорные грунтовые воды отсутствуют; 4)WL – глубоко >12м | 1)рельеф – холмистый; 2)в основании 2-3 слоя, причем один из них структурно-неустойчивый; 3) встречаются агрессивные и напорные воды | 1)рельеф- гористый; 2)слои, несогласные с геологическими нарушениями (дислокации), 3)WL - близко |

Определение объемов инженерно-геологических изысканий.

А.Расстояние между скважинами и их число.

Для каждой категории сложности инженерно-геологических условий большие расстояния между выработками и меньшее их число принимают для сооружений, малочувствительных к неравномерным осадкам, а меньшее расстояние между выработками и большее их число - для сооружений, чувствительных к нормальным осадкам, или при реконструкции и надстройке существующих сооружений.

2) от уровня ответственности зданий.

| Категории сложности инженерно-геологических выработок | Максимальное расстояние между выработками |  | Минимальное число выработок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I – уровень ответственности | II-III |  |
| I | 75-50 | 100-75 | 2-3 |
| II | 40-30 | 50-40 | 2-4 |
| III | 25-20 | 30-25 | 2-5 |

I - здания, связанные с массовым пребыванием людей; (школы, вокзалы, вуз, театры, и. т. д.) с повышенной экологической опасностью; (атомные станции, гидроузлы, и. т. д.)

III - одноэтажные промышленные и гражданские здания, подсобные помещения.

II - не вошедшие в I и III уровни ответственности.

Б.Глубины проходки скважин и исследований грунтов

| Фундамент | Нагрузка на фундамент, кН/м и кН | Этажность | Глубина ниже подошвы фундамента |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленточный | До 100 200 500 700 1000 2000 | (1-) (2-3) (4-6) (7-10) (11-16) (>16) | 4-6 6-8 9-12 12-15 15-18 18-20 |
| Отдельный | До 500 1000 2500 5000 10000 15000 50000 |  | 4-6 5-7 7-9 9-13 11-15 12-19 18-26 |

Для свайных фундаментов глубины скважин должны назначаться не менее чем на 5 м ниже проектируемой  глубины погружения свай.

|  | Числитель – расстояние между выработками Знаменатель – минимальное число выработок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория сложности инженерно-геологических условий |  |  |
|  | I | II | III |
| Здание до 10 этажей. Нагрузка от несущих стен на фундамент Не более 500 кН/м | 70 2 | 50 2 | 30 3 |
| До 16 этажей Не более 3000 кН/м | 50 2 | 40 3 | 30 4 |
| Высотное жесткое здание и сооружение (16-28 этажей) Доменная печь, труба, здание с нагрузкой на колонну каркаса > 20000кН/м | 40 3 | 30 4 | 20 5 |

Автодорога - изыскания для проекта:

Ширина полосы трасы до 300 м

Расстояние между выработками по трассе -  250 м, глубина -  3 м (на 2-3 метра  ниже  нормальной  глубины промерзания).

Насыпи и выемки высотой или глубиной до 12м по оси скважины бурят через 100-300м в местах перехода выемок в насыпи, а на поперечниках - до 25м. Глубина скважины при этом 3 – 5 м в слабосжимаемых, 10 – 15м в сильносжимаемых грунтах.

Бурение разведочных скважин производится различными способами в зависимости от назначения.

Существует несколько способов бурения скважин:

1) бурение вибрационное - способ бурения с применением вибратора, вызывающего колебания   бурового   инструмента. Вибрационное бурение осуществляют  до глубины 20-30 метров в  рыхлых  породах, без вращения инструмента, в твердых - с вращением;

2) колонковое бурение - бурение, осуществляемое вращением колонковой трубы с буровой коронкой на конце. При колонковом бурении гипсометрическая поверхность разрушается только по кольцу под буровой колонкой, а ее внутренняя часть сохраняется в трубе, периодически заклинивается, отрывается от забоя и поднимается на поверхность в виде керна. Частицы разрушенной породы удаляются из забоя промывочным раствором или сжатым воздухом (основной способ).

3) ударно-канатное бурение - способ бурения, при которых разрушение горных пород на забое осуществляется породоразрушающим инструментом (массой 0,5-3 тонны),удерживаемым на канате и подающим с частотой 40-60 ударов в минуту;

4) шнековое бурение - способ вращательного бурения, при котором выбуриваемая порода транспортируется от забоя к устью скважины с помощью шнека (винтового транспортера). На нижнем конце шнека устанавливается на конце буровой наконечник, вид которого зависит от свойств разбуриваемой породы. Шнековое бурение применяется при проходке песчано-глинистых пород до  глубины 30 метров, при этом структура пород поступивших на поверхность, нарушается. Для взятия монолитов грунта ненарушенной структуры используются грунтоносы, вдавливаемые в забой после подъема шнека.

После окончания работ инженерно-геологической съемки и проходки буровых скважин и горнопроходческих выработок создается

геологическая карта и разрез, которые являются важнейшей и обязательной геологической документацией при решении вопросов строительства. Геологические разрезы  представляют собой проекцию геологических структур на вертикальную плоскость и являются важным дополнением геологических карт. Они позволяют выявить геологическое строение местности по глубине.

На геологическом разрезе показывают возраст, состав, мощность, условия залегания пород, гидрологические условия. В тех случаях, когда разрез отражает физико-геологические явления и свойства пород, его называют инженерно-геологическим разрезом.

Разрезы строятся по геологическим колонкам или по данным разведочных выработок (шурфов, буровых скважин). Вертикальный масштаб разрезов обычно принимается в 10 и более раз крупнее горизонтального. Геологические разрезы имеют большое значение при общей инженерно-геологической оценке района строительства и отдельных участков, выборе слоев в качестве несущих оснований, изучения режима грунтовых вод т.д. Любая инженерно-геологическая работа должна заканчиваться построением геологического разреза. Исходные материалы для построения разреза - это план расположения скважин и значение каждой скважины. На геологическом разрезе выделяют инженерно-геологические элементы. Это часть массива (слоя), однородная по возрасту, литологическому составу, показателям состояния и физико-механическим свойствам. Объем инженерно-геологического элемента зависит от того, какой показатель физико-механических свойств пород положен в основу его выделения в процессе инженерно-геологических исследований. Выделение инженерно-геологических элементов позволяет целенаправленно размещать здания на территории, выделенной под строительство и дает возможность решать вопрос выбора модели работы с основаниями фундаментов.

Результаты инженерно-геологических исследований в виде отчета поступают в строительную проектную организацию. Отчеты должны иметь для инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям результатов инженерно-геологических изысканий:

– оценка пригодности площадки для строительства данного объекта;

– геологический материал, позволяющий решать все вопросы по основаниям и фундаментам;

– оценка грунтового основания на восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта;

– наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта;

– полную характеристику по подземным водам;

– все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так и для производства земляных  работ;

– по влиянию будущего объекта на природную среду.

Проектирование крупных объектов осуществляется по стадиям:

– технико-экономическое обоснование (ТЭО);

– технический проект и рабочие чертежи;

Название стадий инженерно-геологических изысканий соответствует стадиям проектных работ, за исключением стадий ТЭО, где геологические работы получили название рекогносцировочных инженерно-геологических изысканий. Следует отметить, что в практике строительства последовательность стадий проектирования не всегда соблюдается. Проектирование крупных объектов может быть проведено в две стадии, проектирование жилого дома в одну стадию.

В соответствии с этими стадиями проводятся инженерно-геологические изыскания.

# Тема 8. Определение физических характеристик грунтов по исходным данным вариантов таблицы 2. (по ГОСТ 25100-95)

Выполнить расчет физических характеристик, используя данные варианта и определить наименование грунта.

γII=ρ×gкН/м3 – удельный вес грунта,

где ρ – естественная плотность грунта, т/м3, g = 9,81 м/с2 – ускорение линейное;

ρd=ρ1+Wтм3 - плотность скелета (сухого грунта),

где W – естественная влажность грунта;

e=ρs−ρdρd - коэффициент пористости грунта,

где ρs- плотность твердых частиц, т/м3;

γSG=(ρS−ρW1+e)⋅g кН/м3 – удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды, где ρW – плотность воды, т/м3 (ρW=(1тм3); Sч=ρS⋅We⋅ρw - коэффициент водонасыщения.

Варианты:

| вариант | Наименование грунта по ГОСТ 25100-95 | Гранулометрический состав, мм |  |  |  |  | ρS, т/м3 | ρ, т/м3 | W | WL | WP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >2 | >0,5 | >0,25 | >0,1 | >0,1-0,05 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0,5 | 19,5 | 27,0 | 18,0 | 32 | 2,66 | 1,88 | 0,25 | - | - |
|  |  | - | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 70,0 | 2,67 | 1,98 | 0,19 | 0,21 | 0,15 |
| 2 |  | - | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 90,0 | 2,74 | 2,00 | 0,27 | 0,44 | 0,24 |
|  |  | 4,0 | 23,0 | 24,0 | 30,0 | 19,0 | 2,64 | 1,90 | 0,26 | - | - |
| 3 |  | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 96,0 | 2,74 | 2,00 | 0,27 | 0,44 | 0,23 |
|  |  | 1,0 | 14,0 | 21,0 | 40,0 | 24,0 | 2,66 | 1,95 | 0,27 | - | - |
| 4 |  | - | 4,0 | 4,0 | 45,0 | 47,0 | 2,69 | 1,79 | 0,20 | - | - |
|  |  | - | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 94,0 | 2,75 | 2,00 | 0,27 | 0,24 | 0,14 |
| 5 |  | 2,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 33,0 | 2,66 | 1,83 | 0,15 | - | - |
|  |  | - | 3,0 | 11,0 | 36,5 | 49,5 | 2,68 | 1,89 | 0,15 | 0,19 | 0,12 |
| 6 |  | - | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 98,8 | 2,74 | 2,00 | 0,27 | 0,41 | 0,23 |
|  |  | - | 2,8 | 9,5 | 76,9 | 10,8 | 2,66 | 2,00 | 0,25 | - | - |
| 7 |  | - | 0,8 | 1,2 | 13,0 | 85,0 | 2,71 | 1,98 | 0,27 | 0,32 | 0,19 |
|  |  | 1,2 | 25,8 | 29,0 | 39,0 | 5,0 | 2,66 | 2,00 | 0,25 | - | - |
| 8 |  | - | 14,0 | 20,0 | 30,0 | 36,0 | 2,69 | 2,10 | 0,19 | 0,21 | 0,15 |
|  |  | 2,0 | 15,0 | 23,0 | 40,0 | 20,0 | 2,66 | 1,98 | 0,26 | - | - |
| 9 |  | - | 10,0 | 1,0 | 27,0 | 62,0 | 2,65 | 2,00 | 0,27 | 0,44 | 0,24 |
|  |  | - | 5,0 | 28,0 | 10,0 | 57,0 | 2,67 | 2,17 | 0,25 | - | - |
| 0 |  | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 18,0 | 67,0 | 2,69 | 1,82 | 0,26 | 0,35 | 0,20 |
|  |  | 1,2 | 25,8 | 29,0 | 39,0 | 5,0 | 2,66 | 2,00 | 0,25 | - | - |

Ip=WL−Wp - число пластичности;

IL=W−WpIp - показатель текучести.

Расчетные величины заносят в таблицу 1.

Сводная таблица нормативных значений характеристик грунтов по варианту темы 8 (последняя цифра номера зачетной книжки)

Примечание: Наименование грунта дают по приложению (ГОСТ 25100-95).

# Контрольные вопросы по темам:

Тема 1

1.Какие существуют гипотезы о происхождении Земли?

2.Какие геосферы различают в строении Земли?

3. Из каких частей состоит и какие формы имеет литосфера?

4.Как формируется тепловое поле Земли?

5.По какому принципу составлены геохронологическая и стратиграфическая шкалы?

Тема 2

- По каким физическим свойствам определяются минералы?

- Как классифицируются минералы?

- Какие минералы называются самородными?

- Какие минералы называются породообразующими?

- Какие горные породы являются первичными и какие вторичными?

- В каких условиях образуются метаморфические горные породы?

- На какие типы подразделяются осадочные горные породы по

происхождению?

- Каковы особенности залегания осадочных горных пород?

Тема 3

  - Чем отличается характер распространения продольных, поперечных и

поверхностных волн при землетрясении?

  - Что такое сейсмическое районирование и как оно учитывается при

землетрясении?

  - Общие отличия эндогенных процессов от экзогенных.

  - Виды выветривания.

  - Что такое дефляция?

  - Какие грунты образовались в результате геологической деятельности

ветра?

  - Какие типы аллювия бывают?

  - Чем геологическая деятельность моря отличается от геологической

деятельности реки?

  - Как происходит движение ледников и в чем заключается их

геологическая деятельность?

  - Типы морен.

11. Какие антропогенные процессы наиболее опасны при строительстве?

12. В чем разница между мерзлотными процессами и вечной мерзлотой?

Тема 4

- В каких видах горных пород встречается вода?

- Как классифицируются подземные воды?

- Как образуется верховодка?

- Какие воды называются грунтовыми, как они образуются и как влияют

на строительство?

- Какие воды называются артезианскими и чем они характеризуются?

- В каких горных породах вода находится в физически связном виде и

почему?

- От каких факторов зависит характер фильтрации?

- Что такое гидравлический градиент?

- Почему коэффициент фильтрации имеет единицу скорости?

10.При каких условиях возможна фильтрация воды в глинах?

Тема 5

- Как представить грунт в виде многофазной системы?

- Что такое влажность?

- Какие методы определения плотности существуют?

- Как определяют супесь, суглинок и глину?

- По каким признакам проводят классификацию песчаных грунтов?

- В чем различие деформации  твердых тел и несвязных грунтов?

- На основании каких испытаний строят компрессионную кривую?

- Перечислите не менее трех деформативных характеристик грунтов.

- Что такое «угол внутреннего трения» и «удельное сцепление»?

10.С какой целью проводится гранулометрический анализ песчаных грунтов?

Тема 6

- Почему обвалы, осыпи и оползни объединяются в единую категорию процессов?

- В чем смысл активных и пассивных способов борьбы с оползнями?

- Поясните схему действия сил на оползневых склонах.

- В каких грунтах наблюдается карст и в чем его опасность?

- При каких условиях возникает суффозия?

- Что такое деятельный слой и культурный слой?

- Почему глубина заложения фундаментов должна быть ниже глубины

промерзания?

- Какие принципы применяют при строительстве на вечной мерзлоте?

Тема 7

- Как охарактеризовать состав инженерно-геологических изысканий?

- По каким признакам производится разделение инженерно -

геологических  условий строительной площадки на категории?

- Какие задачи решают инженерно-геологическая съемка и разведка?

- Способы бурения скважин.

- Что такое монолит грунта?

- На основании каких факторов определяются число и глубина скважин при разведке?

- Что такое инженерно-геологический элемент?

- На основании каких данных строится геологический разрез?

# Содержание контрольного задания

Задание предусматривает ответы на вопросы по всем изучаемым темам. Задание выполняется студентом в отдельной тетради и представляется на сессии. Данные по вариантам в таблице 2, где приведены номера варианта и номера тем и вопросов. Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

Таблица 2

Варианты и номера вопросов к заданию

| Номера вариантов | Номера тем и вопросов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 5 4 3 2 1 3 4 2 1 5 | 8 7 6 5 4 3 2 1 6 7 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2 4 6 8 1 3 5 7 3 5 | 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 |

# Список рекомендуемой литературы

1. Ананьев В.П., Потапов Л.В. Инженерная геология. Учебник. -  М.: Высшая школа, 2002.

2. Белый Л.Д. Инженерная геология. Учебник. – М.: Высшая школа, 1985.

3. Солодухин М.А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. – М.: Недра, 1985.

# Приложение

Классификация природных дисперсных грунтов

(по ГОСТ 25100-95)

1. По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты и пески

подразделяют согласно табл. 1.

Таблица 1

| Разновидность грунтов | Размер зерен, частиц, мм | Содержание зерен, частиц, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: валунный галечниковый гравийный | св.200 св.10 св.2 | св.50 св.50 св.50 |
| Пески: гравелистый крупный средней крупности мелкий пылеватый | св.2,00 св. 0,50 св.0,25 св. 0,10 св. 0,10 | св. 25 св. 50 св. 50 75 и св. менее 75 |

2. По степени неоднородности гранулометрического состава Си:

- однородный грунт Си<3;

- неоднородный грунт Си>3.

3.По числу пластичности грунты подразделяют согласно табл. 2.

Таблица 2

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности, Ip |
| --- | --- |
| Супесь Суглинок Глина | От 1 до 7 включительно От 7 до 17 включительно Свыше 17 |

- По гранулометрическому составу и числу пластичности 1р

глинистые грунты  подразделяют  согласно табл. 3.

Таблица 3

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности | Содержание песчаных частиц (2,00 – 0,05мм), % по массе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Супесь: песчанистая пылеватая | от 1 до 7 включительно от 1 до 7 включительно | 50 и св. менее 50 |
| 1 | 2 | 3 |
| Суглинок легкий песчанистый | св. 7 до 12 включит. | 40 и св. |
| Суглинок: легкий пылеватый тяжелый песчанистый тяжелый пылеватый | св.7 до 12 включит. св. 12 до 17 включит. св.12 до 17 включит. | менее 40 40 и св. менее 40 |
| Глина: легкая песчанистая легкая пылеватая тяжелая | св. 17 до 27 включит. св. 17 до 27 включит. св. 27 | 40 и св. менее 40 не регламентируется |

- По  наличию  включений глинистые  грунты  подразделяют

согласно табл. 4.

Таблица 4

| Разновидность глинистых грунтов | Содержание частиц крупнее 2мм, % по массе |
| --- | --- |
| Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем) Супесь, суглинок, глина, галечниковые (щебенистые) или гравелистые (дресвяные) | От 15 до 25 включительно Св. 25 до 50 включительно |

6.По показателю текучести IL глинистые грунты подразделяют

согласно табл. 5.

Таблица 5

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести, IL |
| --- | --- |
| Супесь: твердая пластичная текучая | менее 0 от 0 до 1 включительно св.1 |
| Суглинки и глины: твердые полутвердые тугопластичные мягкопластичные текучепластичные текучие | менее 0 от 0 до 0,25 включительно св. 0,25 до 0,50 включительно св. 0,50 до 0,75 включительно св. 0,75 до 1 включительно св.1 |

7. По   коэффициенту   водонасыщения   Sr   крупнообломочные грунты и пески  подразделяют согласно табл. 6.

Таблица 6

| Разновидность грунтов | Коэффициент водонасыщения, Sr |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения Средней степени водонасыщения Насыщенные водой | от 0 до 0,50 включительно св. 0,50 до 0,80 включительно св. 0,80 до 1 |

8.По коэффициенту пористости е пески подразделяют согласно табл.

Таблица 7

| Разновидность песков | Коэффициент пористости, е |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пески гравелистые крупные и средней крупности | Пески мелкие | Пески пылеватые |
| Плотный Средней плотности Рыхлый | менее 0,55 от 0,55 до 0,70 св.0,70 | менее 0,60 от 0,60 до0,75 св. 0,75 | менее 0,60 от 0,60 до 0,80 св. 0,80 |

Таблица

Содержание

Введение	3

Тема 1. Общие сведения о Земле.	4

Тема 2. Состав литосферы (земной коры)	8

Тема 3. Геологические процессы.	12

Тема 4. Основы гидрогеологии.	19

Тема 5. Грунтоведение.	24

Тема 6. Инженерно-геологические процессы.	34

Тема 7. Инженерно-геологические изыскания для целей строительства.	40

Тема 8. Определение физических характеристик грунтов 	46

Контрольные вопросы по темам:	48

Содержание контрольного задания	50

Список рекомендуемой литературы	51

Приложение	52