МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г .Шухова

Кафедра энергетики теплотехнологии

Утверждено
                                                                  научно-методическим советом
                                                                       университета

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы  по курсу «Теплотехника»

Белгород

2014

УДК 621.182. 3(07)
ББК 31.35я7 
          Р24

Составители: канд.техн.наук, доц., Т.И. Тихомирова

канд.техн.наук, доц., И.А. Щетинина

асп. Н.А. Щетинин

Рецензент канд.техн.наук, доц., Ю.В. Семикопенко

Расчет горения топлива: методические указания к выполнению расчетно-графической  работ – Белгород:
Р24             Изд-во: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014 – 42 с.

Методические указания содержат порядок выполнения инженерных расчетов процессов полного горения различных видов органического топлива и таблицы справочных величин.

УДК 621.182.3 (07) 
       ББК 31.35 я 7

© Белгородский государственный
                                                                   технологический университет
                                                                   (БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2014

Введение

Расчетно-графическая работа выполняется студентами специальности 25 08 00 в соответствии с учебной программой дисциплины «Теплотехника». Ее цель – закрепить знания по разделу «Горение топлива», полученные студентами при изучении теоретической части указанной дисциплины, а также выработать практические навыки самостоятельного проведения инженерных расчетов, т.к. важной задачей при проектировании печей промышленности строительных материалов является правильное решение вопросов, связанных с сжиганием топлива.

Методические указания содержат описание порядка выполнения инженерных расчетов процессов полного горения различных видов органического топлива и таблицы справочных величин.

Конкретные сведения по видам топлива а исходные данные, необходимые для выполнения типовых расчетов, указываются в заданиях, выдаваемых индивидуально каждому студенту.

1. Содержание расчетно-графической работы и исходные данные

В расчетно-графической работе предусматривается произвести расчет процесса полного горения конкретного органического топлива с последующим определением на основе материальных и тепловых балансов жаропроизводительности и калориметрической температуры горения, а также расчет расхода тепла на диссоциацию продуктов сгорания, обусловливающего снижение температуры горения.

Исходные данные для выполнения расчета следующие: вид топлива, его состав и некоторые дополнительные характеристики (зольность Ар, и влажность Wррабочей массы твердого или жидкого топлива или влагосодержание dТ газового топлива, температура горения Тт); влагосодержание dB и температура воздуха Тв, необходимого для сгорания топлива.

Конкретные сведения по видам топлива и исходные данные, необходимые для выполнения курсовой работы, указываются в задании (приложение 1). Вариант задания соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки студента. Последовательность выполнения расчетов определяется порядком излагаемых ниже рекомендаций.

2. Выбор и определение необходимых для расчетов характеристик топлива

Hеобходимые для расчетов теплотехнические характеристики различных топлив приведены в литературе [1,2] и приложениях.

Важнейшими и наиболее общими характеристиками топлива, определяющими характер и результаты процесса его сжигания являются химический состав и теплота сгорания топлива Состав топлива является исходной характеристикой и во многом определяет остальные.

Состав газообразного топлива указывает, какие химические соединения и в каком количестве в процентах по объему содержатся в газовой смеси, например: водорода Н2; кислорода О2; азота N2; окиси углерода СО; двуокиси углерода СО2; метана СН4; этана С2Н6 тяжелых углеводородов СnHm и т.д. Всего состав сухого газа (без учёта содержания влаги) равен 100%. Содержание влаги dT, г/м3 (при нормальных условиях) указывается отдельно.

НР=НГ100−АР−WP100,СР=СГ100−АР−WP100;Расчеты горения твердого или жидкого топлива выполняются на основе, данных об элементарном составе рабочей массы конкретного топлива. Пересчет элементарного состава горючей массы топлива на рабочую производится no-следующим формулам:

С2Р=С2Р100−А2Р−W2Р100−А1Р−W1Р;Н2Р=Н2Р100−А2Р−W2Р100−А1Р−W1Р,где СР, HP и т.д., СГ, НГ и т.д. – содержание углерода, водорода и других элементов в рабочей и горючей массах топлива соответственно, %; АР и WP - содержание золы и влаги в рабочей массе топлива, %.
	При отличии указанных в задании значений зольности и влажности рабочей массы топлива от приведенных в справочниках необходимо произвести пересчет элементарного состава топлива с одной рабочей массы на другую по формулам:

где C2P; H2P и т.д., C1P; H1P и т.д. – содержание углерода, водорода и других элементов в рабочей массе топлива соответственно при  А2P,W2P и при А1P,W1P %.

С2Р+Н2Р+О2Р+N2P+S(ор+к)2Р+А2Р+W2P=100Правильность проведенных расчетов определяется выполнением равенства

Для составления тепловых балансов процесса необходимо знание величины теплоты сгорания сжигаемого топлива.
Теплота сгорания твердого и жидкого топлива QHP определяется экспериментально по результатам калориметрических измерений, которые основаны на сжигании навески топлива в атмосфере кислорода и поглощения выделившегося тепла водой в калориметре. Значения QHP   для различных видов топлив приведешь в литературе.

Qнр=(Qн1р+0,0251⋅W1р)⋅100−Α2р−W2р100−Α1р−W1p−0,0251⋅W2рВеличина QHP зависит от элементарного состава рабочей массы конкретного топлива. Если заданные значения АР и WP топлива отличаются от указанных в [1,2], необходимо определять новое значение QН2P, МДж/кг, соответствующее рассчитанному, новому элементарному составу рабочей массы топлива, по формуле

При отсутствии сведений о величине топлива QHP, но при известном элементарном составе рабочей массы топлива, приближенное значение теплоты сгорания, МДж/кг, может быть определено по эмпирической формуле Д.И. Менделеева:

Qнр=0,339⋅Cр+1,03Hр−0,109(Οр−Sор+кр)−0,0251Wр	
	Теплота сгорания (низшая) сухого газового топлив QHС, МДж/кг, определяется при нормальных условия, на основе состава газового топлива с учетом теплот сгорания индивидуальных горючих газов, содержащихся в топливе:

Qнc=0,01⋅(COT⋅Qco+H2T⋅Qн2+СН4Т⋅Qcн4++СтНnT⋅QcmHn+H2STQH2S,

где COT,H2T,CH4T,CmHnT,H2ST- содержание соответствующих горючих газов в газовом топливе, %;  QCO,QH2,QCH4,QCHn,QH2S- теплота сгорания соответствующих газов, МДж/м3, приведена в приложении 2.

Необходимое  для  составления  теплового  баланса значение теплоемкости рабочей массы твердого и жидкого топлива вычисляется

по следующим формулам, кДж/(кг*К):

для твердого топлива:

CTP=4.19⋅WP100+CTC⋅100−WP100

для жидкого топлива:

СТР= 1,738 +0,0251∙(T1- 273).

Сухая масса некоторых видов твердого топлива имеет следующие значения теплоёмкости без учета ее изменения с температурой, кДж/(кг∙К):

Бурый уголь и торф…………………..1,16

Каменный уголь……………………….1,09

Антрацит и тощий каменный уголь…0,92

Сланец………………………………….0,88

QTP=0.01⋅(CH2⋅H2T+CCOCOT+CCH4CH4T+CC2H6C2H6T++CCmHm⋅CmHnT+CH2SH2ST+CCO2CO2T++CN2⋅N2T+CO2O2T),

где CH2,CCO,CCH4,CC2H6CCmHm,CH2S,CCO2,CN2,CO2- средние изобарные теплоемкости соответствующих индивидуальных газов в интервале от 0°С  до температуры топлива tT  кДж/(м3*К), значения которых приведены в приложениях 2 и 3;

H2T,COT,CH4T,C2H6T,CmHnT,H2ST,CO2T,N2T,O2T- содержание соответствующих газов в газовом топливе, %.

3. Расчет расхода окислителя и выхода продуктов полного сгорания газообразного топлива

Объем кислорода, необходимого для сгорания газообразного
топлива и образующихся продуктов сгорания, подсчитывают на основе
уравнения горения компонентов, входящих в состав газообразного
топлива:

оксид углерода  CO+0.5O2+1.88N2=CO2+1.88N2

водород     H2+0.5O2+1.88N2=H2O+1.88N2

Предельные углеводороды:

метан   CH4+2O2+7.52N2=CO2+2H2O+7.52N2;

этан      С2H6+3.5O2+13.16N2=2CO2+3H2O+13.16N2;

пропан  С3H8+5O2+18.8N2=3CO2+4H2O+18.8N2;

бутан     C4H10+6.5O2+24.44N2=4CO2+5H2O+24.44N2;

пентан   C5H12+8O2+30.08N2=5CO2+6H2O+30.08N2.

Непредельные углеводороды (с одной двойной связью):

этилен  C2H4+3O2+11.28N2=2CO2+2H2O+11.28N2;

пропилен  С3H6+4.5O2+16.92N2=3CO2+3H2O+16.92N2;

сероводород   H2S+1.5O2+5.64N2=SO2+H2O+5.64N2.

В соответствии с приведенными выше уравнениями горения компонентов газового топлива* объем кислорода, необходимый для сгорания 1 м3 газа, подсчитывают по формуле, м3/м3 газа

VO20=0.01⋅(0.5⋅CCO+0.5⋅H2+2⋅CH4+2⋅C2H6+5⋅C3H8+6.5⋅C4H10+8⋅C5H12+3C2H4+4.5⋅C3H6+1.5⋅H2S−O2).

Объем воздуха Vв0, необходимый для сгорания 1 м3 газового топлива в стехиометрических условиях, подсчитывают, исходя из содержания в воздухе 21% кислорода по объему, м3/м3 газа:

Vв0=10021⋅VO20=4.76⋅VO20.

Если в качестве окислителя используется воздух, искусственно обогащенный кислородом, то теоретический расход окислителя Vok0определяется, исходя из концентрации кислорода в окислителе, м3/м3 газа:

Vв0=100O2ok⋅VO20,

где O2ok- концентрация кислорода в окислителе, %.

При сжигании топлива с теоретическим количеством окислителя образуется соответственно и теоретическое количество продуктов

полного сгорания VΣ0 , состоящих из следующих компонентов, м3/м3 газа:

VΣ0=VCO2+VSO3+VN20+VH2O0

Объемы двуокиси углерода (II) и серы (II), образующиеся при сжигании топлива, не изменяются при различном расходе окислителя, а также объем образующегося водяного пара останется постоянным, если используется  абсолютно сухой окислитель.

Объем продуктов сгорания за вычетом объема водяных паров называется объемом сухих газов

VС.Г.=VΣ -VH2O.

В практике теплотехнических расчетов объем сухих трехатомных продуктов сгорания VRO2  определяется совместно, м3/м3 газа

VRO2=VCO2+VSO2,

поскольку количество двуокиси серы SO2 в продуктах сгорания обычно невелико, а теплофизические свойства обоих газов близки. В этом случае теплоемкость, теплопроводность и другие характеристики сухих трехатомных продуктов сгорания принимаются как для двуокиси углерода CO2.

Выход сухих трехатомных газов, м3/м3 газа

VCO20=0.01⋅(CO2+CO+CH4+2C2H6+3C3H8+4C4H10+5C5H12+2C2H4+3C3H6)VSO2=0.01H2S

(1)

(2)

где CO2,CO,CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,C2H4,C3H6и т.д. – содержание соответствующих углерод- и серосодержащих газов в газовом топливе.

Теоретический выход азота складывается из азота воздуха и азота. Процентный состав продуктов горения определяют следующим образом, %:

содержащегося в газовом топливе, м3/м3 газа:

VN20=3.76VO20+0.01N2

(3)

Действительный выход азота, м^м3 газа

VN2=3.76VO20α+0.01N2,

где α- коэффициент расхода воздуха.

Теоретический выход водяных паров определяется с учетом содержания водорода и влаги в топливе и водяных паров, содержащихся в воздухе, используемом в качестве окислителя. Содержание в воздухе водяных паров принимают около 1 мас. % (1,6 об. %), так как влагосодержание воздуха dв=10-16 г/м3 сухого воздуха при относительной влажности φ=50-60%  и температуре 20..30оС.

Теоретический выход водяных паров при сжигании газового топлива в абсолютно сухом воздухе, м3/м3 газа

VH2O0=0.01⋅(H2+2CH4+3C2H6+4C3H8+5C4H10++2C2H4+3C3H6+H2S),

(4)

а с учетом содержания в 1 м3 газа d грамм влаги и содержания в воздухе 1мас. %   влаги м3/м3 газа:

VH2O0=0.01⋅(H2+2CH4+3C2H6+4C3H8+5C4H10++2C2H4+3C3H6+H2S+0.125d+1.6Vв0)

(5)

Для определения действительного выхода водяных паров в формулу вместо теоретического расхода воздуха Vв0 необходимо подставить действительный расход воздуха Vв0 ∙ α .

Избыточное количество кислорода и воздуха в продуктах сгорания,
м3/м3 газа

VO2изб=(α−1)⋅VO20Vвизб=(α−1)⋅Vв0

Общий объем продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха, м3/м3

VΣα=VCO2+VN2+VH2O+VO2изб.

Процентный состав продуктов горения определяется следующим образом, %
              CO2=100VΣα∗VCO2N2=100VΣα∗VN2                      H2O=100VΣα∗VH2OO2=100VΣα∗VO2

Перевод м3 в кг производят путем умножения на плотность

(приложение 2).

Материальный баланс процесса горения на 100 м3 газа составляется по форме табл. 1.

Таблица 1

Материальный баланс процесса горения газообразного топлива

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| Природный газ CH4=CH4∗ρCH4 C2H6=C2H6∗ρC2H6 C3H8=C3H8∗ρC3H8 C4H10=C4H10∗ρC4H10 C5H12=C5H12∗ρC5H12 CO2=CO2∗ρCO2 N2=N2∗ρN2 H2O=H2O∗ρH2O Воздух N2=Lα∗79∗ρN2 O2=O2∗21∗ρO2 H2O=0.16∗d∗La∗ρH2O Итого: 100% | CO2=VCO2∗100∗ρCO2 H2O=VH2O∗100∗ρH2O N2=VN2∗100∗ρN2 O2=VO2∗100∗ρO2 Итого: 100% |

4.Расчет расхода окислителя и выхода продуктов полного сгорания твердого и жидкого топлива

Количество кислорода воздуха Ов, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива, кг/кг

Oв=0,01⋅(2,67⋅Ср+Srp+8⋅Hp−Op),

где Ср , Sr ,Нр,ОР- содержание углерода, горючей серы, водорода и кислорода в рабочем топливе соответственно,  мас. %.

Количество сухого воздуха L°в, необходимое для сгорания   1 кг
топлива (принимая содержание в воздухе 23 мас.% кислорода), кг/кг

VSO2=0.01⋅2⋅SГр22.4164=0.01⋅0,7⋅Sp.

Отсюда объем воздуха  V°в , теоретически необходимый для сгорания 1 кг топлива равен Lв01,293,т.е. м3/кг

Vв0=129.87⋅(2,67⋅Ср+SГр+8⋅Hp−Op).

Суммарный объем продуктов сгорания VΣ0, образующийся при полном сгорании топлива в стехиометрическом объеме воздуха, м3/кг

VΣ0=VCO2+VSO3+VH2O0+VN20=VRO2+VH2O0+VN20,

где объем двуокиси углерода, м3/кг

VCO2=0.01⋅3,67⋅Ср22.4144=0.01⋅1.87⋅Cp

(6)

объем двуокиси серы, м3/кг

VSO2=0.01⋅2⋅SГр22.4164=0.01⋅0,7⋅Sp

(7)

При сжигании твердого топливу приходится считаться с тем, что весь углерод переходит в газообразные продукты сгорания. Часть несгоревшего углерода уносится с дымовыми газами, проваливается сквозь колосниковую решетку, теряется с золой и шлаками. Это -потери вследствие механической неполноты сгорания. При их учете объем СО2 подсчитывают по формуле, м3/кг

Vco2=1,87Cp100⋅100−q4100,

где q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания, %. Объем водяного пара в продуктах сгорания, м3/кг

VH2O0=0,01(9Hp+Wp)22,4118=0,111Hp+0,0124Wp

(8)

Объем водяного пара в продуктах сгорания с учетом содержания в воздухе около 1 мас. % влаги (1,6 об. %), м3/кг

VH2O0=0,01(9Hp+Wp)22,4118+Vво0,016=0,111Hp+0,0124Wp++0,016Vв0.

Объем азота в продуктах сгорания твердого или жидкого топлива,  м3/кг

VN20=0,79Vв0+Np10022,4128=0,79Vв0+0,008Np

(9)

Основное количество азота, являющегося главным компонентом продуктов сгорания, поступает из воздуха. Количество азота, переходящее в продукты сгорания из топлива, составляет всего лишь около 1% суммарного количества азота, содержащегося в продуктах сгорания. Поэтому в расчетах, не претендующих на особую точность, выражение 0,008∙NP в формуле можно опустить.

При подсчете объема продуктов сгорания с учетом избытка воздуха, а следует дополнительно учесть содержание в продуктах сгорания избыточного кислорода и сопутствующего ему азота воздуха. При точных подсчетах учитывают также увеличение содержания в продуктах сгорания водяного пара, вносимого избыточным воздухом.

Суммарный объем продуктов сгорания с учетом избытка воздуха, м3/кгV=Vco2+Vso2+VH2o+VN2+Vo2изб=1,87Сp100100−q4100+0,007Sp++(0,111Hp+0,0124∗Wp+0,016Vв)+0,79Vв0⋅α+0,21Vв0(α−1).

При сжигании твердых топлив с высоким содержанием карбонатов в минеральной части (например, горючих сланцев) карбонаты разлагаются на оксиды металлов (CaO, MgO и др.) и двуокись углерода СО2, которая смешивается с газообразными продуктами сгорания, увеличивая их объем.

Количество карбонатной углекислоты составляет, м3/кг,

V(co2)k=k(CO2)kp10022,4144=5,09⋅10−3k(CO2)kp     ,

где   (СО2)PK -содержание карбонатной углекислоты в рабочей массе топлива, %; k - степень разложения карбонатов, принимаемая равной  0,7 при слоевом, 1,0 при камерном сжигании сланцев.

Состав продуктов полного горения определяется как отношение
выхода конкретной составляющей продуктов сгорания к их общему
выходу и выражается в процентах объема.

Расчет ведется по следующим зависимостям:

RO2=100⋅VRO2V                      N2=100⋅VN2V

H2O=100⋅VH2OV           O2=100⋅VO2V

Таблица 2

Материальный баланс процесса горения твердого и жидкого топлива на 100 кг топлива

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| Топливо Воздух: N2=Lα⋅100⋅0,79⋅ρN2 O2=Lα⋅100⋅0,21⋅ρO2 H2O=0.0016⋅d⋅La⋅ρH2O Итого: 100% | Зола (шлак) Продукты горения: CO2=Vco2α100⋅ρCO2 SO2 = 100· H2O=VH2Oα100∗ρH2O N2=VN2α100⋅ρN2 O2=VO2α100⋅ρO2 Итого: 100% |

5.Определенне температуры горения

Температурой горения топлива называется температура, которую приобретают газообразные продукты сгорания в результате нагревания их теплотой, выделяемой в процессе горения.

Значение температуры горения определяется условиями, при которых осуществляется сжигание топлива. Процесс полного горения топлива, характеризуется следующими температурными характеристиками: калориметрической температурой горения, жаропроизводительностью топлива, теоретической температурой горения.

Вышеуказанные температурные характеристики определяются без учета потерь теплоты от теплообмена между продуктами сгорания и тепловоспринимающей поверхностью нагрева, а также при отсутствии тепловых потерь через стенки камеры Сгорания, т.е. при адиабатных условиях процесса горения.

Для сопоставления различных топлив в отношении развиваемых ими температур горения, что имеет исключительно большое значение при выборе вида топлива дня высокотемпературных технологических процессов, используется понятие жаропроизводительности топлива.

5.1. Определение жаропроизводительности топлива

Жаропроизводительность топлива tmax  определяется при полном сгорании топлива без избытка воздуха при температуре топлива и воздуха равной 0°С.

Жаропроизводительность топлива можно определить тремя методами. По первому методу жаропроизводительность топлива определяется по теплоте сгорания топлива и теплоемкости продуктов сгорания, °С

tmax=QHpVRO2⋅Cco2+VH2O0CH2O+VN20CN2 ,

где VRO2 — суммарный выход двуокиси углерода СО2 и двуокиси серы SO2, определяемых по формулам (1), (6) и (2), (7); V0N2  и V0H2O -

теоретический выход азота и водяных паров при сжигании топлива в абсолютно сухом воздухе соответственно, определяемый по формулам (3), (9) и (4), (8);

СCOг ,CH2O, CN2 — средневзвешенная теплоемкость СО2, Н2O, N2 соответственно от 0°С до tmax.

Подсчет жаропроизводительности ведут по методу последовательных приближений, определяя каждый раз средневзвешенную теплоемкость продуктов сгорания.

Второй метод основан на том, что подсчет ведут, задаваясь определенной температурой продуктов сгорания tt (2100° при малом содержании в топливе балласта, переходящего в продукты сгорания, и более низкой температурой при высоком содержании балласта), а затем подсчитывают средневзвешенную теплоемкость продуктов сгорания от нуля до t1.

Потом подсчитывают, какой теплотой сгорания должно обладать топливо, если продукты его сгорания нагреты до температуры t1

Q1=(Vco2⋅Cco2+VH2OCH2O+VN2CN2)⋅t1.

Если подсчитанная таким путем теплота сгорания топлива Q1 ниже действительной теплоты сгорания QPH , то задаются температурой t2 на 100° выше, чем t1 и аналогичным путем определяют значение Q2. Если же подсчитанная теплота сгорания выше действительной теплоты сгорания топлива QPH задаются температурой t2 на 1000 ниже, чем t1 и определяют значение q2 при этой температуре. После подсчета величин Q1 и Q2, между которыми находится действительная теплота сгорания топлива QPH, определяют жаропроизводительность методом интерполяции..

Третий метод определения жаропроизводительности топлива основан на возможности с достаточной для технических расчетов точностью непосредственно пользоваться значениями средневзвешенной теплоемкости продуктов сгорания от 0° до tmax, равное:

1,675 кДж/(м3∙К)  для продуктов сгорания газообразного топлива;

1,679 кДж/(м3∙К) то же для жидкого топлива;

1,696 кДж/(м3∙К)  для твердого топлива.

В соответствии с этим формула для упрощенного подсчета жаропроизводительности газообразного топлива приобретает следующий вид:

tmax=QH1,675V0,

где V0Σ - суммарный объем продуктов полного сгорания без избытка воздуха, м3/м3 газа.

Аналогичны формулы для подсчета:

жидкого топлива

tmax=QH1,679V0,

твердого топлива

tmax=QH1,696V0.

Пример расчета tmax пропана по упрощенной методике

1. Низшая теплота сгорания пропана 91260 кДж/м3.
2. Уравнение горения пропана

C3H8+5O2+5⋅3,76⋅N2=3CO2+4H2O+18,8N2 ;

V0=25,8м3

3. Жаропроизводительность пропана

tmax=91260(25,8⋅1,675)=21120,

tmax пропана при подсчете по методу последовательных приближений равна 2110°.

При подсчете жаропроизводительности без учета содержания влаги  в воздухе и нагрева золы топлива ее обозначают tmax, а при подсчете жаропроизводительности с учетом содержания в воздухе 1мас.% влаги,  ' как это принято в теплотехнических расчетах, t’max; t’max примерно на 30° ниже, чем tmax.

Значение t’max можно подсчитать по формуле

tmax,=tmax⋅V0V0+0,02⋅Vв0.

При сжигании сланцев и высокозольных углей подсчитывают также величину t’’max - жаропроизводительность с учетом содержания в воздухе 1 мас. % влаги, а также расхода тепла на расплавление золы топлива и нагрев ее до максимальной температуры продуктов сгорания, т.е. до t’’max.

tmax,,≈tmax⋅V0V0+0,02⋅Vв0+0,0075⋅Ap.

5.2.Определение калориметрической температуры горения

QHp+CT⋅tT+VВ⋅СВ⋅tВ=(V0⋅Cпр.сг.+VВизб⋅СВизб)⋅tкалТепловой баланс процесса горения 1 кг или 1 м3 топлива в условиях полного сгорания и использования всего тепла для нагрева продуктов сгорания определяется уравнением

где qPH – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг или кДж/м3; СТ – средняя теплоемкость топлива от 0° до tT, кДж/(кг∙К) или кДж/(м3∙К); Vв – объем воздуха, поступающего для сжигания   1 кг или 1 м3 топлива, м3; tв - температура воздуха, поступающего в топку, oC; VoΣ –  суммарный объем неразбавленных воздухом продуктов сгорания 1 кг или 1 м3 топлива, м3; Спр.сг – средневзвешенная теплоемкость неразбавленных воздухом продуктов сгорания от 0° до tкал, кДж/(м3∙К);  Vизбв – объем избыточного воздуха, содержащегося в продуктах сгорания, м3; Сизбв – средняя теплоемкость избыточного воздуха от 00 до tкал, кДж/(м3∙К); tкал – калориметрическая температура горения, °С.

В соответствии с уравнением теплового баланса калориметрическую температуру  горения можно определять по формуле, °С

tкал=QHp+CT⋅tT+Vв⋅СвtвV0⋅Cпр.сг.+Vвизб⋅Свизб.

Поскольку теплоемкость продуктов сгорания и избыточного воздуха, нагретых до tкал зависит от калориметрической температуры горения, подсчет ведут по методу последовательных приближений.

Температуру нагрева воздуха tв необходимую для достижения заданной калориметрической температуры горения, можно определить по формуле, 0С:

tв=tкал(V0⋅Cпр.сг.+Vвизб⋅Свизб−QHp−CT⋅tTVв⋅Св .

При сгорании не подогретого топлива и воздуха с температурой, близкой к 0°, формула для расчета калориметрической температуры принимает следующий вид, °С;

tкал=QHpV0⋅Cпр.сг+Vвизб⋅Свизб.

5.3.Определенне теоретической температуры горения

При сжигании углеводородного топлива при температурах, начиная с 1500...1600 °С, в продуктах сгорания в заметных количествах появляются окись углерода СО и водород Н2, образующиеся в результате термической диссоциации двуокиси углерода и ледяного пара.

При температурах выше 2200 °С диссоциации подвергаются молекулярный кислород, водород, азот, что ведет к усложнению расчета выхода продуктов, сгорания.

Температурной характеристикой процесса горения при учете затрат теплоты на диссоциацию продуктов горения является теоретическая температура горения.

Теоретическая температура горения определяется из теплового баланса адиабатического процесса горения 1 кг (1 м3) топлива с учетом процессов диссоциации

tтеор=QHp+Vв⋅Св⋅tв+СT⋅tT−QдисV,⋅C,,                    (10)

где V’Σ  – выход продуктов сгорания с учетом диссоциации, м3/кг или м3/м3; С’– теплоемкость соответствующих компонентов продуктов, сгорания, кДж/(м3:*°С); Qдис – количество теплоты, затрачиваемое на диссоциацию продуктов сгорания, кДж/кг (кДж/м3).

Определение значения tтеор зависимости (10) рассчитывается методом последовательных приближений. При температурах ниже 2200°С в теплотехнологических расчетах используется упрощенная методика определения теоретической температуры. Так как при t<2200°C степень диссоциации двуокиси углерода СО2  водяного пара мала и продукты их диссоциации в общем объеме продуктов сгорания составляют незначительную величину, допустима замена в формуле (10) энтальпии продуктов сгорания V’Σ*C’  на энтальпию продуктов полного сгорания VΣ*Cпр.сг. Величина Qдис, кДж/кг (кДж/м3) определяется по следующей зависимости:

Qдис=12640⋅α⋅VC02+10800⋅β⋅VH2O,

где VCO2 – выход CO2 и Н2О при полном сгорании топлива без учета диссоциации; a, β –  степень диссоциация соответственно CO2 и  H2O в долях (принимается по данным таблиц в приложении 5 и 6).

5.4. Действительная температура горения

Действительная температура горения топлива tд определяется при реальных условиях осуществления процесса сжигания топлива в конкретном теплотехнологическом устройстве, т.е. при наличии тепловых потерь, и поэтому всегда ниже, чем калориметрическая или теоретическая температура.

Действительная температура горения определяется из выражения (8)

tд=QHp−Qдис−QдисVд⋅С,

где Qпот – тепло, отдаваемое продуктами сгорания.

Величина Qпот  зависит от условий теплообмена продуктов сгорания с окружающей средой. Так как учесть все  многообразие этих условий расчетным путем очень сложно, то действительную температуру обычно оценивают с помощью выражения

tд=tк⋅ηпир,

где ηпир –  пирометрический коэффициент, определяемый опытным

путем; ηпир = 0,65+0,8 в зависимости от конструкции печи и ее теплового режима (приложение 10).

Действительная температура, найденная с помощью пирометрического коэффициента, представляет собой первое (самое грубое) приближение и дает оценочную характеристику условий теплообмена ори сжигании топлива в рабочем режиме печи.

6. Расчет горения газомазутной смеси

Природный газ и мазут сжигаются в газомазутной горелке, доли которых по тепловыделению qпр.г=n.

Все характеристики топливной смеси определяются на основании расчетных данных для природного газа и для мазута.

Теплоту сгорания топливной смеси определяют по формуле:

QHp(смеси)=nQHp(пр.газ)+mQHp(мазута) ,

где  Qp(пр.газ)н, Qp(мазута)н – теплота сгорания природного газа и мазута соответственно, кДж/м3 и кДж/кг.

Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения единичного количества смеси, находим по формуле:

Vв0=nV0(пр.газ)+mV0(мазут) ,

где V0(пр.газ), V0(мазут) – теоретические объемы воздуха, необходимые для сгорания 1 м3 природного газа и 1 кг мазута, рассчитанные в пп. 3 и 4.

Действительное количество воздуха рассчитывается с учетом выбранного коэффициента избытка воздуха

Vα=α⋅V0.

Аналогично рассчитывается объем продуктов сгорания, полученных при сжигании единичного количества смеси:

Vαсм=nVαпр.газ+mVαмазут  ,

где Vпр.газα, Vмазутα – объем продуктов сгорания, полученных при

сжигании 1 м3 природного газа и 1 кг мазута в соответствии с исходным составом топлив ( п п. 3 и 4).

Для определения теоретической температуры горения газомазутной смеси необходимо рассчитать общее теплосодержание продуктов горения смеси с учетом подогрева воздуха te и мазута tмазута по уравнению:

iобщ=n⋅QHp(пр.газ)+mQHp(мазут)Vαсм+Vα⋅iвоздVαсм+См⋅tмVαсм ,

где iвозд – энтальпия воздуха, нагретого до температуры tв; Cм –  теплоемкость мазута, кДж/кг*К.

По  i – t    диаграмме находим теоретическую температуру горения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Варианты заданий РГР

Вариант 1

При обжиге керамических изделий в туннельной печи расходуется теплота, эквивалентная Q кг условного топлива на 1 т изделий.

Температура обжига – tобж.

Природный газ и мазут сжигаются в газомазутной горелке, доли которых по тепловыделению:

qпр.г=n и qмазута=m.

Воздух, идущий на горение, подогревается до tв, мазут – до tм.

Определить коэффициент избытка воздуха в соответствии с условиями сжигания топлива.

Провести расчет полного горения топлива.

Определить расход топлива при совместном сжигании и  при использовании природного газа.

| № | Q,кг у.м | tобж | n | m | tв | tм | Мазут, марка | Пр.газ, месторождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 кг/т | 1410 | 0,1 | 0,9 | 300 | 90 | Малосернистый-М20 | Ставропольское (Хадумский горизонт) |
| 2 | 700 кг/т | 1430 | 0,2 | 0,8 | 320 | 95 | >>-М40 | Ставропольское(Горизонт Зеленая Свита) |
| 3 | 800кг/т | 1440 | 0,3 | 0,7 | 350 | 90 | >>-М60 | Волгоградское |
| 4 | 900кг/т | 1450 | 0,4 | 0,6 | 380 | 85 | >>-М80 | Елшанское |
| 5 | 1000кг/т | 1400 | 0,5 | 0,5 | 400 | 80 | >>-М100 | Степновское |
| 6 | 8кг/м2 | 1420 | 0,6 | 0,4 | 410 | 85 | Сернистый-М10 | Бугурусланское |
| 7 | 9 кг/м2 | 1400 | 0,7 | 0,3 | 400 | 80 | >>-М20 | Дашавское |
| 8 | 10 кг/м2 | 1320 | 0,8 | 0,2 | 420 | 90 | >>-М40 | Шебелинское |
| 9 | 11 кг/м2 | 1330 | 0,9 | 0,1 | 400 | 95 | Малосернистый-М60 | Березанское |
| 10 |  | 1320 | 0,1 | 0,9 | 410 | 85 | >>-М60 | Краснооктябрьское |
| 11 |  | 1330 | 0,2 | 0,8 | 420 | 90 | >>-М80 | Вой-Войтское |
| 12 |  | 1340 | 0,3 | 0,7 | 430 | 95 | >>-М100 | Джебольское |
| 13 |  | 1350 | 0,4 | 0,6 | 450 | 80 | Сернистый-М10 | Деминское |
| 14 |  | 1360 | 0,5 | 0,5 | 460 | 85 | >>-М20 | Усть-Вилюйское |
| 15 |  | 1370 | 0,6 | 0,4 | 470 | 90 | >>-М40 | Степновское |
| 16 |  | 1380 | 0,7 | 0,3 | 480 | 80 | Малосернистый-М60 | Усть-Вилюйское |
| 17 |  | 1390 | 0,8 | 0,2 | 490 | 85 | Малосернистый-М60 | Сабо-Хаинское |
| 18 |  | 1290 | 0,9 | 0,1 | 500 | 90 | >>-М80 | Карадагское |
| Продолжение прил.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 1280 | 0,1 | 0,9 | 510 | 95 | >>-М100 | Кызыл-Тумшунское |
| 20 |  | 1300 | 0,2 | 0,8 | 520 | 80 | Малосернистый-М60 | Кызыл-Кумское |
| 21 |  | 1320 | 0,3 | 0,7 | 530 | 85 | >>-М60 | Дашавское |
| 22 |  | 1310 | 0,4 | 0,6 | 540 | 90 | >>-М80 | Ленинградское |
| 23 |  | 1320 | 0,5 | 0,5 | 55 | 95 | >>-М100 | Волгоградское |

Продолжение прил.1

Вариант 2

При обжиге портландцементного клинкера во вращающейся печи расходуется теплота, эквивалентная Q кг условного топлива на 1 т клинкера.

Температура обжига – tобж.

Осуществляется совместное сжигание природного газа и мазута, доли которых по тепловыделению:

qпр.г=n и qмазута=m.

Воздух, идущий на горение, подогревается до tв, мазут – до tм.

Определить коэффициент избытка воздуха в соответствии с условиями сжигания топлива.

Произвести расчет полного горения топлива.

Определить расход топлива при совместном сжигании и при использовании природного газа.

| № | Q, кДж/кг | tобж0С | n | m | tв0С | tм0С | Мазут, марка | Пр.газ, месторождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4200 | 1400 | 0,1 | 0,9 | 300 | 90 | Малосернистый-М20 | Краснооктябрьское |
| 2 | 4100 | 1410 | 0,2 | 0,8 | 320 | 95 | >>-М40 | Вой-Войтское |
| 3 | 4020 | 1405 | 0,3 | 0,7 | 330 | 80 | >>-М60 | Джебольское |
| 4 | 3930 | 1420 | 0,35 | 0,65 | 350 | 85 | >>-М80 | Березовское |
| 5 | 3840 | 1440 | 0,4 | 0,6 | 360 | 90 | >>-М100 | Деминское |
| 6 | 3780 | 1450 | 0,45 | 0,55 | 380 | 95 | Сернистый-М10 | Усть-Вилюйское |
| 7 | 3700 | 1460 | 0,5 | 0,5 | 390 | 90 | >>-М20 | Сабо-Хаинское |
| 8 | 3610 | 1455 | 0,6 | 0,4 | 400 | 90 | >>-М40 | Карадагское |
| 9 | 3520 | 1400 | 0,7 | 0,3 | 380 | 80 | Малосернистый-М60 | Кызыл-Тумшунское |
| 10 | 3430 | 1410 | 0,8 | 0,2 | 400 | 95 | >>-М80 | Кызыл-Кумское |

Продолжение прил.1

Таблица 2

Продолжение прил.1

Вариант 3

При варке стекла в стекловаренной печи расходуется теплота, эквивалентная Q кг теплоты на 1 кг стекла.

Температура газовой среды в печи поддерживается – tг.

Осуществляется совместное сжигание природного газа и мазута,  доли которых по тепловыделению:

qпр.г=n и qмазута=m.

Воздух, идущий на горение, подогревается до tв, мазут - до tм.

Определить коэффициент избытка воздуха в соответствии с условиями сжигания топлива.

Произвести расчет полного горения топлива. Определить расход: топлива при совместном сжигании и при использовании природного газа.

Окончание прил.1

Таблица 3

| № | Q,кДж/кг | tгаз.среды | n | m | tв0С | tм0С | Мазут, марка | Пр.газ, месторождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12500 | 1475 | 0,9 | 0,1 | 400 | 80 | Малосернистый-М20 | Волгоградское |
| 2 | 13500 | 1475 | 0,8 | 0,2 | 500 | 85 | >>-М40 | Елшанское |
| 3 | 14000 | 1480 | 0,75 | 0,25 | 550 | 90 | >>-М60 | Степновское |
| 4 | 15000 | 1485 | 0,7 | 0,3 | 600 | 90 | >>-М80 | Дашавское |
| 5 | 16000 | 1490 | 0,65 | 0,35 | 650 | 80 | >>-М100 | Шебелинское |
| 6 | 18000 | 1470 | 0,6 | 0,4 | 700 | 90 | Сернистый-М10 | Бугурусланское |
| 7 | 19000 | 1490 | 0,55 | 0,45 | 750 | 80 | >>-М20 | Березанское |
| 8 | 21000 | 1470 | 0,4 | 0,6 | 800 | 85 | >>-М40 | Ленинградское |
| 9 | 23000 | 1430 | 0,45 | 0,55 | 850 | 80 | Малосернистый-М60 | Осиновское |
| 10 | 25000 | 1450 | 0,5 | 0,5 | 900 | 85 | >>-М80 | Джебольское |

Приложение 2

Характеристика некоторых индивидуальных горючих газов

| Наименование газа | Химическая формула | Плотность, кг/ | Теплота сгорания, МДж/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высшая | низшая |
| Водород | Н2 | 0,090 | 12,75 | 10,80 |
| Окись углерода | СО | 1,251 | 12,64 | 12,64 |
| Метан | СН4 | 0,717 | 39,60 | 35,82 |
| Этан | С2 Н6 | 1,357 | 69,98 | 63,75 |
| Пропан | С3 Н8 | 2,019 | 99,20 | 91,26 |
| Бутан | С4 Н10 | 1,672 | 128,0 | 118,7 |
| Пентан | С5 Н12 | 3,219 | 158,0 | 146,1 |
| Этилен | С2 Н4 | 1,260 | 63,0 | 59,1 |
| Пропилен | С3 Н6 | 1.915 | 85.8 | 86,0 |
| Бутилен | С4 Н8 | 2,503 | 121,4 | 113,6 |
| Пентен | С5 Н10 | 3,129 | 150,7 | 140,9 |
| Ацетилен | С2 Н2 | 1,173 | 58,0 | 56,0 |
| Бензол | С6 Н6 | 3,485 | 146,3 | 140,4 |
| Сероводород | H2 S | 1,539 | 25,7 | 23,7 |

Приложение 3

Средняя объемная теплоемкость горючих газов, кДж/(·К), при постоянном давлении в интервале

температур 0….1000С

| Температура t ,С | СО |  |  | C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,299 | 1,277 | 1,513 | 1,544 | 1,792 | 2,227 | 3,039 | 4,128 | 5,129 |
| 100 | 1,302 | 1,292 | 1,543 | 1,653 | 2,031 | 2,525 | 3,450 | 4,517 | 5,837 |
| 200 | 1,307 | 1,297 | 1,574 | 1,765 | 2,257 | 2,809 | 3,860 | 5,255 | 6,515 |
| 300 | 1,317 | 1,300 | 1,608 | 1,890 | 2,466 | 3,077 | 4,271 | 5,774 | 7,135 |
| 400 | 1,329 | 1,302 | 1,644 | 2,019 | 2,658 | 3,333 | 4,681 | 6,268 | 7,742 |
| 500 | 1,343 | 1,305 | 1,682 | 2,144 | 2,839 | 3,571 | 5,095 | 6,691 | 8,257 |
| 600 | 1,357 | 1,308 | 1,719 | 2,264 | 3,793 | 3,793 | 5,431 | 7,114 | 8,784 |
| 700 | 1,372 | 1,312 | 1,756 | 2,381 | 3,157 | 4,003 | 5,724 | 7,486 | 9,232 |
| 800 | 1,386 | 1,317 | 1,793 | 2,490 | 3,291 | 4,199 | 5,987 | 7,808 | 9,626 |
| 900 | 1,399 | 1,323 | 1,827 | 2,591 | 3,412 | 4,379 | 6,230 | 8,114 | 9,990 |
| 1000 | 1,413 | 1,329 | 1,861 | 2,690 | 3,517 | 4,543 | 6,461 | 8,403 | 10,35 |

Приложение 4

Средняя объемная теплоемкость, кДж/(∙К), при постоянном давлении продуктов полного

сгорания и воздуха в интервале температур 0….2200С

| Температура t ,С | СO | N | O | HO | SO | Сухой воздух | Воздух влажный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,603 | 1,295 | 1,306 | 1,494 | 1,735 | 1,297 | 1,319 |
| 100 | 1,704 | 1,296 | 1,317 | 1,505 | 1,815 | 1,300 | 1,324 |
| 200 | 1,791 | 1,299 | 1,335 | 1,521 | 1,889 | 1,307 | 1,332 |
| 300 | 1,867 | 1,308 | 1,336 | 1,541 | 1,956 | 1,316 | 1,342 |
| 400 | 1,934 | 1,316 | 1,377 | 1,564 | 2,019 | 1,328 | 1,355 |
| 500 | 1,993 | 1,328 | 1,398 | 1,881 | 2,070 | 1,341 | 1,368 |
| 600 | 2,046 | 1,340 | 1,417 | 1,614 | 2,116 | 1,355 | 1,383 |
| 700 | 2,094 | 1,354 | 1,434 | 1,639 | 2,153 | 1,369 | 1,397 |
| 800 | 2,136 | 1,367 | 1,450 | 1,666 | 2,182 | 1,383 | 1,411 |
| 900 | 2,175 | 1,379 | 1,465 | 1,693 | 2,216 | 1,396 | 1,425 |
| 1000 | 2,209 | 1,392 | 1,478 | 1,721 | 2,237 | 1,408 | 1,437 |
| 1100 | 2,241 | 1,403 | 1,489 | 1,789 | 2,202 | 1,420 | 1,450 |
| 1200 | 2,269 | 1,414 | 1,501 | 1,774 | 2,279 | 1,431 | 1,461 |
| 1300 | 2,296 | 1,425 | 1,511 | 1,800 | 2,300 | 1,443 | 1,472 |
| 1400 | 2,320 | 1,435 | 1,521 | 1,826 | 2,321 | 1,453 | 1,483 |
| 1500 | 2,342 | 1,444 | 1,530 | 1,851 | 2,343 | 1,4621 | 1,493 |
| 1600 | 2,356 | 1,453 | 1,538 | 1,876 | 2,363 | 1,471 | 1,502 |
| 1700 | 2,374 | 1,461 | 1,546 | 1,890 | 2,384 | 1,479 | 1,510 |
| 1800 | 2,392 | 1,469 | 1,554 | 1,921 | - | 1,487 | 1,518 |

Приложение 5

Степень диссоциации двуокиси углерода α, %

| t , С | Парциальное давление двуокиси углерода, атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
| 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1600 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 |
| 1700 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,75 | 1,7 |
| 1800 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| 1900 | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
| 2000 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,7 |
| 2100 | 21,3 | 20,3 | 19,6 | 18,9 | 18,3 | 17,3 | 16,6 | 15,9 | 15,3 | 14,9 | 13,9 | 13,1 | 12,5 | 12,0 | 11,5 |
| 2200 | 31,5 | 30,3 | 29,2 | 28,3 | 27,5 | 26,1 | 25,0 | 24,1 | 23,3 | 22,6 | 21,2 | 20,1 | 19,2 | 18,5 | 17,9 |
| 2300 | 40,7 | 39,2 | 37,9 | 36,9 | 35,9 | 34,3 | 32,9 | 31,8 | 30,9 | 30,0 | 28,2 | 26,9 | 25,7 | 24,8 | 24,0 |
| 2400 | 51,8 | 50,2 | 48,8 | 47,6 | 46,5 | 44,6 | 43,1 | 41,8 | 40,6 | 39,6 | 37,5 | 35,8 | 34,5 | 33,3 | 32,3 |
| 2500 | 62,2 | 60,6 | 59,3 | 58,0 | 56,9 | 55,0 | 53,4 | 52,0 | 50,7 | 49,7 | 47,3 | 45,4 | 43,9 | 42,6 | 41,4 |
| 2600 | 71,6 | 70,2 | 68,9 | 67,8 | 66,7 | 64,9 | 63,4 | 62,0 | 60,8 | 59,7 | 57,4 | 55,5 | 53,8 | 52,4 | 51,2 |
| 2700 | 79,8 | 78,6 | 77,6 | 76,6 | 75,7 | 74,1 | 72,8 | 71,6 | 70,5 | 69,4 | 67,3 | 65,5 | 63,9 | 62,6 | 61,3 |
| 2800 | 86,1 | 85,2 | 84,4 | 83,7 | 83,0 | 81,7 | 80,6 | 79,6 | 78,7 | 77,9 | 76,1 | 74,5 | 73,2 | 71,9 | 70,8 |
| 2900 | 90,6 | 90,0 | 89,4 | 88,8 | 88,3 | 87,4 | 86,5 | 85,8 | 85,1 | 84,5 | 83,0 | 81,8 | 80,7 | 79,7 | 78,8 |
| 3000 | 93,9 | 93,5 | 93,1 | 92,7 | 92,3 | 91,7 | 91,1 | 90,6 | 90,1 | 89,6 | 88,5 | 87,6 | 86,8 | 86,0 | 85,4 |

Приложение 6

Степень диссоциации водяного пара , %

| t , С | Парциальное давление пара, атм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
| 1600 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
| 1700 | 1,27 | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,02 | 0,95 | 0, 90 | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 |
| 1800 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,53 | 1,46 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 |
| 1900 | 3,60 | 3,40 | 3,25 | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 |
| 2000 | 5,05 | 4,80 | 4,60 | 4,45 | 4,30 | 4,00 | 3,80 | 3,55 | 3,50 | 3,40 | 3,15 | 2,95 | 2,80 | 2,65 | 2,57 |
| 2100 | 7,50 | 7,10 | 6,80 | 6,55 | 6,35 | 6,00 | 5,70 | 5,45 | 5,25 | 5,10 | 4,80 | 4,55 | 4,30 | 4,10 | 3,90 |
| 2200 | 10,8 | 10,3 | 9,90 | 9,60 | 9,30 | 8,80 | 8,35 | 7,95 | 7,65 | 7,40 | 6,90 | 6,50 | 6,25 | 5,90 | 5,65 |
| 2300 | 15,0 | 14,3 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,4 | 8,0 |
| 2400 | 20,0 | 16,1 | 18,4 | 17,7 | 17,2 | 16,3 | 15,6 | 15,0 | 14,4 | 13,9 | 13,0 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,8 |
| 2500 | 25,6 | 24,5 | 23,5 | 22,7 | 22,1 | 20,9 | 20,0 | 19,3 | 18,6 | 18,0 | 16,8 | 15,9 | 15,2 | 14,6 | 14,1 |
| 2600 | 33,5 | 32,1 | 31,0 | 30,1 | 29,2 | 27,8 | 26,7 | 25,7 | 24,8 | 24,1 | 22,6 | 21,5 | 20,5 | 19,7 | 19,1 |
| 2700 | 40,7 | 36,2 | 37,9 | 36,9 | 35,9 | 34,2 | 33,0 | 31,8 | 30,8 | 29,9 | 28,2 | 26,8 | 25,7 | 24,8 | 24,0 |
| 2800 | 50,3 | 48,7 | 47,3 | 46,1 | 45,0 | 43,2 | 41,6 | 40,4 | 39,3 | 38,3 | 36,2 | 34,6 | 33,3 | 32,2 | 31,1 |
| 2900 | 58,6 | 56,9 | 55,5 | 54,3 | 53,2 | 51,3 | 49,7 | 48,3 | 47,1 | 46,0 | 43,7 | 41,9 | 40,5 | 39,2 | 38,1 |
| 3000 | 66,7 | 65,1 | 63,8 | 62,6 | 61,6 | 59,6 | 58,0 | 56,6 | 55,4 | 54,3 | 51,9 | 50,0 | 48,4 | 47,0 | 45,8 |

Приложение 7

Средний состав некоторых природных газов

| Месторождение | Состав газа,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | СО2 | N2 | H2S | Теплота сгорания, кДж/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ставропольское (Хадумский горизонт) | 98,7 | 0,35 | 0,12 | 0,06 | - | 0,1 | 0,67 | - | 35720 |
| Ставропольское (горизонт Зеленая свита) | 85,0 | 4,4 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 5,0 | - | 39360 |
| Волгоградское(Верейскй горизонт) | 985 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 0,9 | - | 35720 |
| Елшанское(Саратовская область) | 94,0 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | - | 35340 |
| Степновское(Саратовская область) | 95,1 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | - | 37810 |
| Бугурусланское | 81,7 | 5,0 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 8,5 | 0,6 | 36720 |
| Дашавское(Украина) | 98,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | - | 0,1 | 1,03 | - | 35670 |
| Шебелинское(Украина) | 93,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 05 | 0,1 | 0,4 | - | 38230 |
| Березанское(Краснодарский край) | 89,6 | 4,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 3,8 | 0,4 | - | 37790 |
| Ленинградское(Краснодарский край) | 90,9 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | - | 0,9 | - | 39530 |
| Краснооктябрьское,Осиновско,Кирюшкинское (Куйбышевская и Оренбургская области) | 78,3 | 6,4 | 1,7 | - | - | 0,6 | 12,8 | - | 33750 |
| Вой-Войтское,Нибельское | 85,0 | 3,3 | 1,2 | 0,5 | - | 0,1 | 9,9 | - | 34250 |
| Джебольское | 91,5 | 3,3 | 1,4 | - | 1,6 | 0,2 | 2,0 | - | 38520 |
| Березовское(Тюменская область) | 94,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | 1,1 | 3,3 | - | 34790 |
| Деменсое(Тюменская область) | 92,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 5,9 | - | 34120 |
| Усть-Вилюйское(Якутия) | 90,0 | 4,5 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 3,0 | - | 37890 |
| Окончание прил.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сабо-Хаинское(Якутия) | 93,8 | 2,9 | 1,0 | 0,6 | - | - | 1,7 | - | 37010 |
| Карадагское(Азербайджан) | 96,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | - | - | 35860 |
| Мубарсекское,Джаркакское(Узбекистан) | 94 | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | - | 5,2 | - | 36050 |
| Майли СУ IY(Киргизия) | 94,8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | - | 3,5 | - | 35670 |
| Кызыл-Тумшунское(Таджикистан) | 88,5 | - | 0,9 | 0,2 | 0,4 | - | 10 | - | 33330 |
| Кызыл-Кумское(Туркмения) | 93,5 | 2,6 | 1,4 | 2,5 | - | - | - | - | 39400 |

Приложение 8

Состав каменных углей некоторых месторождений

| Бассейн, месторождение | Состав, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Донецкий бассейн Длиннопламенный (Д) Газовый (Г) Жирный (Ж) Коксовый (К) Отощенный спекающийся (СО) Тощий (Т) | 5,2 | 76,0 | 5,5 | 1,6 | 11,7 | 17,5 | 13,0 |
|  | 4,4 | 80,5 | 5,4 | 1,5 | 8,2 | 18 | 7,0 |
|  | 3,6 | 84,0 | 5,2 | 1,5 | 5,7 | 19,5 | 5,0 |
|  | 3,6 | 87,0 | 4,8 | 1,5 | 3,1 | 19,0 | 5,0 |
|  | 3,0 | 88,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 19,5 | 4,5 |
|  | 3,4 | 89,5 | 4,2 | 1,5 | 1,4 | 18 | 5,0 |
| Интинское, уголь марки Д | 3,6 | 74,0 | 5,0 | 2,0 | 15,4 | 28 | 11,0 |
| Варкутинское, уголь марки Ж | 1,0 | 85,5 | 5,3 | 2,3 | 5,9 | 19 | 5,0 |
| Кизеловский бассейн, уголь марки Г | 7,0 | 78,4 | 5,6 | 1,3 | 7,7 | 27 | 5,0 |
| Карагандинский, уголь марки К ОС | 1,0 | 85,7 | 5,2 | 1,1 | 7,0 | 26 | 7,0 |
|  | 0,9 | 84,0 | 5,1 | 1,3 | 8,7 | 22 | 8,0 |
| Экибастузкое, уголь марки ОС | 1,4 | 78,5 | 5,3 | 1,5 | 13,3 | 40 | 8,0 |
| Куугесшское, уголь марки СС | 0,8 | 82,0 | 5,0 | 1,5 | 10,7 | 38 | 7,0 |
| Кок-янганское, уголь марки Д | 2,3 | 77,5 | 5,2 | 1,0 | 14,0 | 18 | 15,0 |
| Ташкумырское, уголь марки Д | 1,2 | 79,0 | 5,0 | 1,2 | 13,6 | 14 | 15,0 |
| Ткварчельское, уголь марки Ж | 2,5 | 78,5 | 6,0 | 1,6 | 11,4 | 40 | 11,0 |
| Тквильбульское, уголь марки Д | 2,1 | 76,5 | 5,7 | 1,5 | 14,2 | 31 | 13,0 |
| Кузнецкий бассейн уголь марки Д уголь марки уголь марки уголь марки уголь марки | 0,4 | 78,5 | 5,6 | 2,3 | 13,2 | 9 | 11,0 |
|  | 0,5 | 82,0 | 5,8 | 2,6 | 9,1 | 10 | 7,5 |
|  | 0,7 | 84,5 | 5,5 | 2,5 | 6,8 | 20 | 5,5 |
|  | 0,5 | 90,5 | 4,2 | 2,0 | 2,8 | 13 | 7 |
|  | 0,6 | 91,0 | 4,3 | 2,0 | 2,1 | 15 | 7 |

Приложение 9

Состав некоторых жидких топлив

| Наименование топлива | Элементарный состав, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С г | Нг | Sг |  |  |  |  |
| Мазут малосернистый Марки:20 40 60 80,100 Мазут сернистый Марки:10 20 40 Смолы генераторные 72-90 | 87,2 87,4 87,6 87,6 85,2 85,0 85,0 72-90 | 11,7 11,2 10,7 10,5 11,6 11,6 11,4 7-11 | 0,5 0,5 0,7 0,9 2,5 2,9 3,2 0,2-1,7 | 0,4 0,6 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 1-6 | 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 1-4 | 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 1,0 | 2,0 3,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 5,0 |

Приложение 10

Приближенные значения пирометрического коэффициента процесса горения

| Типы печи | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
| Камерные периодические Туннельные Шахтные Вращающиеся | Газообразное, 0,73-0,78 Твердое, 0,66-0,70 Газ, мазут 0,78-0,63 Газообразное 0,67-0,73 Твердое 0,53-0,62 Газообразное 0,80-0,90 Пылевидное, мазут 0,70-0,75 |  |

Продолжение прил. 10

Рис.1.  i-t -  диаграмма для низких температур.

Окончание прил. 10

Рис. 2. i-t -  диаграмма для высоких температур.

Библиографический список

1.	Тепловые и атомные электрические станции: Справочник /Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина - М.: Энергоиздат, 1982.- 624 с.

2.	Л е в ч е н к о П.В. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности. - М: Высшая школа, 1968. - 367 с.

3.	Р а в и ч  М.Б.  Топливо эффективность его использования - М.: Наука, 1971. -354 с.

4.	Х з м а л я н   Д.М.,  К а г а н   Я.А. Теория горения и топочные устройства. - М: Энергия, 1976. -483 с.

5.	Энергетическое топливо СССР: Справ. - М: Энергия, 1979. -128с.

6.	Б е л о с е л ь с к и й  В.С., С о л я к о в В.К. Энергетическое топливо. -М: Энергия, 1980. - 168с.

7.	 Рациональное использование газа в энергетических установках: Справочное руководство /Под  ред. А.С. Иссерлина – Л.: Недра, 1990.-420С.

8. 	Ф и л и м он о в   Ю.П., Г р о м о в а Н.С. Топливо и печи. – М.: Металлургия, 1987.-319с.

Оглавление

Введение………………………………………………………………....3

1. Содержание расчетно-графической работы и исходные данные…3

2. Выбор и определение необходимых для расчетов 
    характеристик топлива……………………………………...………..4

3. Расчет расхода окислителя и выхода продуктов полного сгорания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              газообразного топлива……………………………………………….…7

4. Расчет расхода окислителя и выхода продуктов полного сгорания          твердого и жидкого топлива………………………………….……….11

5. Определение температуры горения………………………….…….14

5.1. Определение жаропроизводительности топлива……………14

5.2. Определение калориметрической температуры горения……17

5.3. Определение теоретической температуры горения………….18

5.4. Действительная температура горения…….…………………..19

6. Расчет горения газомазутной смеси……………………………… 20

Приложения…………………………………………………………    21

Приложение 1. Варианты заданий расчетно-графической	 работы

…………………………………………………………………………. 21

Приложение 2. Характеристика некоторых индивидуальных

горючих газов…………………….………………… 28

Приложение 3. Средняя теплоемкость горючих газов…..………… 29

Приложение 4. Средняя объемная теплоемкость продуктов сгорания                                                                                      и воздуха…………………………………………………………….…30

Приложение 5. Степень диссоциации двуокиси углерода а, % …...31

Приложение 6. Степень диссоциации водяного пара % …………...32

Приложение 7. Средний состав некоторых природных газов……..33

Приложение 8. Состав каменных углей некоторых  месторождений………………………………………………………..................... 35

Приложение 9. Состав некоторых жидких топлив……….………   36

Приложение 10. Приближенные значения пирометрического

коэффициента процесса горения………………………………..……37

Библиографический список …………………………………………40

Учебное издание

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы  по курсу «Теплотехника» для студентов специальностей

190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

190700.62 Технология транспортных процессов

Составители: Тихомирова Тамара Ивановна , Щетинина Ирина Александровна, Щетинин Николай Анатольевич

Подписано в печать                    Формат 60x84/16 Усл.печ. л. 2,4
Уч.-изд. л.2,6

Тираж 150экз.            Заказ 	             Цена

Отпечатано в Белгородской государственной технологической

академии строительных материалов.

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46