ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Методические указания к выполнению курсовых работ

Курс ―Проектирование металлических конструкций‖ относится к числу основных, изучаемых студентами специальности ―Строительные и дорожные машины и оборудование‖

Доля металлических конструкций в строительных и дорожных машинах часто достигает 40% массы всей машины и более. Поэтому совершенствование узлов металлоконструкций и разработка их конструктивных форм является решающим при создании машин с более высокими показателями.

Создание наиболее рациональных и экономически выгодных узлов металлоконструкций требует поведения более точных расчетов, позволяющих определить усилия во всех элементарных конструкции при действии внешней нагрузки или при перемещении ее отдельных точек.

Для введения единообразия и удовлетворения основных принципов проектирования металлических конструкций необходимо руководствоваться действующими нормами проектирования стальных конструкций СНиП П – В, 3 – 72и конструкций из алюминиевых сплавов СНиП П – 24 – 74. при проектировании подъемно – транспортных сооружений и машин следует руководствоваться также правилами Госгортехнадзора и техническими условиями, разработанными ВНИИНТМАШем и ВНИИСтройдормашем.

Проектирование металлоконструкций включает статический расчет на прочность , жесткость и устойчивость. Цель расчета при проектировании – обеспечение безопасности и длительной прочности конструкции, сочетаемые с ее экономичностью.

В этапы расчета входят: выбор расчетной схемы; определение внешних сил или нагрузок и распределение их на расчетной схеме; статический расчет сооружений, т. е. определение внутренних усилий, возникающих в элементах сооружения под действием нагрузок; подбор сечений и проверка напряжений, а также проверка на жесткость, устойчивость и выносливость; расчет соединений сварных швов, заклепок или болтов на прочность и выносливость.

Усилия и напряжения, возникающие в отдельных конструкциях или стержнях от действия внешних нагрузок, определяются на основании методов, изложенных в курсах сопротивления материалов и строительной механики стержневых систем.

График выполнения курсовой работы показан в табл.1

| № п/п | Этап работы | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ исходной информации по вариантам и определение целей работы по отдельным ее частям (три части). Изучение литературы. | 3 недели |
| 2. | Выполнение работы | 7 недель |
| 3. | Оформление работы | 1 неделя |
| 4. | Защита (дифференцированная оценка) | 2 недели |

## ПРИМЕРЫ  КУРСОВЫХ  ЗАДАНИЙ.  ЗАДАНИЕ №1

## Исходные данные

Определить усилия в стержнях плоской фермы (рис. 1.) от подвижной нагрузки, подобрать сечения стержней, спроектировать характерные узлы К и В соединения стержней.

L2                                       P1     в     P2

К                                       М	 О

h

A              В                          C       D                                                     Е

d

L

Рис. 1. Геометрическая схема решетки фермы

Исходные данные принять по табл. 1 и 2. Номер варианта в табл. 1 соответствует предпоследней цифре  номер зачетной книжки. Номер варианта в табл. 2 соответствует последней цифре

Таблица 1 -  Исходные данные

| Варианты | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 24 | 26 | 28 | 30 |

Таблица 2 - Исходные данные

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , кН | 120 | 120 | 100 | 120 | 110 | 130 | 150 | 140 | 120 | 150 |
| , кН | 100 | 80 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 100 | 80 | 90 |
| В, N | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |

Высоту фермы принять hL/12

Длину панели принять d = L/10

Для выполнения задания необходимо иметь учебники /1, 2/ или любые другие учебники по строительной механики, учебник /3/ , а также справочник. содержащий таблицы стандартного прокатного сортамента. (например. справочник /5/).

## Порядок выполнения задания

Строится в масштабе геометрическая схема решетки фермы (рис.1.)

Наиболее нагруженным являются стержни, обозначенные на рис 1. буквами А – К, С- D, М – О. Для этих стержней под геометрической схемой фермы в масштабе строятся линии влияния усилий в составляющих стержнях. Определение и назначение линий влияния усилий в стержнях ферм, а также правило построения линий влияния для ферм с различными типами решетки достаточно хорошо изложены в литературе / 1, 2/.

Для определения максимального усилия в стержне необходимо расположить подвижную нагрузкуP1, P2 такимобразом, чтобы одна из сил находились над вершиной линии влияния для этого стержня (сначала сила, затем сила). За расчетное следует применять наибольшее из двух усилий.

Сечение стержня М-0 верхнего пояса фермы (постоянное по длине) приминается в виде тавра (рис. 2).

Стержень верхнего пояса сжат. Поэтому проверка его прочности выполняется по формуле:

;	     (1)

где N – расчетное усилие в стержне;

А – площадь сечения стержня;

ϕ- коэффициент понижения несущей способности стержня;

mK= 0,75 – коэффициент условий работы стержневой фермы;

R–расчетное сопротивление, из которой изготовлена ферма.

в1

у

δn

ус

х	   h1

δc

Рис. 2. Сечение стержня верхнего пояса

Величина расчетного сопротивления R приминается по табл. 3. в зависимости от принятой марки стали.

Таблица 3 - Марка стали и расчетные сопротивления для металлических конструкций кранов.

| Марка стали | Обозначение документа | Толщина проката, мм | Расчетное сопротивление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСт3сп5 | ГОСТ 380-71 | 4 – 20 | 225 |
| 09Г2 | ГОСТ 19282-73 | 4 – 20 | 290 |
| 15ХСНД | ГОСТ 19282-73 | 4 - 32 | 330 |
| 10ХСНД | ГОСТ 19282-73 | 4 - 32 | 355 |

Коэффициентом понижения несущей способности необходимо задаться. Например, принять ϕ =0,85.

Тогда из формулы (1) требуемая площадь сечения верхнего пояса.

Толщина стенки тавра δc по рис. 2 принимаем по табл. 4 в зависимости от усилия в стержне N.

Таблица 4 - Рекомендуемые толщины листовых элементов ферм

| Усилие в стержне, кН | 150 | 151 – 250 | 251 - 400 | 401 - 600 | 601 - 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина элемента, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Высота стенки h1 сочетания определяется по формуле

h1=hTP2δc

и округляется до цельного числа в большую сторону.

Толщина пояса принимается δn≈( 1,2 …1,5) δc, а ширина определяется по формуле

При этом необходимо обеспечить в1≤30δn

Далее определяется площадь сечения

и момент инерции относительно оси у (рис. 2)

Радиус инерции сечения

(2)

где Jmin=Jy - максимальный момент инерции сечения.

Гибкость стержня

(3) где

μ = 1 – коэффициент приведения длины стержня,

l- длина стержня (можно принять равной расстоянию между узлами фермы); в рассматриваемом случае l = М-О.

Далее необходимо воспользоваться табл. 31 учебника /3 / на с. 342 и определить действительное значение коэффициента ϕ по найденному значению λ (можно воспользоваться таблицей зависимости ϕ от λ в любом другой справочной или учебной литературе). Если найденное значение ϕ будет отличаться от первоначально принятого, то необходимо вновь задаться величиной ϕ и повторить весь расчет заново.

В контрольной работе необходимо приводить только окончательный вариант расчета.

Величина λ определенная окончательным расчетом, не должна превышать предельно допустимого значения [λ] =120.

Проверка прочности сечения с окончательно назначенными размерами выполняется по формуле (1).

Сечение стержня С - Д нижнего пояса принимается составным на двух разнобоких уголков (рис. 3).

Рис. 3. Сечение стержня нижнего пояса

Стержень нижнего пояса растянут. Поэтому проверка это прочности выполняется по формуле

Требуемая площадь сечения

Используя таблицу стандартного сортамента, необходимо подобрать номер уголка таким образом, чтобы суммарная  площадь сечения двух уголков А была больше требуемой АTP. При этом номер уголка рекомендуется принимать не менее пяти миллиметров.

Минимальный момент инерции сечения по рис. 3

Jmin=2Jx

гдеJx - момент инерции сечения одного уголка относительно оси х (приводится в таблице сортамента). Радиус инерции сечения и гибкость стержня определяются по формулам (2) и (3).

Гибкость стержня λ не должна превышать допустимого предельного значения [λ] = 150.Сечение стержня А-К раскоса принимается составным из двух углов  (рис. 3). Стержень сжат. Поэтому проверка прочности стержня выполняется по формуле (1). Предельное значение гибкости стержня [λ]=120. Требуемый минимальный радиус инерции сечения

.

Используя таблицу стандартного сортамента необходимо подобрать номер уголка таким образом, чтобы радиус инерции сечения был . Номер уголка должен быть не менее четвертого, толщина не менее пяти миллиметров. Минимальный момент инерции сечения Jmin=2Jx. Радиус инерции сечения и гибкость стержня – по формулам (2) и (3). Значение коэффициента ϕ в зависимости от найденной гибкости λ определяется по таблице.Если проверка прочности по формуле (1)  не выполняется, то следует увеличить площадь сечения при сохранении условий .

Сечение стержня О-Д стойки принимается составным из двух уголков (рис. 3).

Порядок определения параметров сечения стержня и проверки его прочности тот же, что и для стержня раскоса А-К. усилие сжатия стержня  О - Д , N= P1.

Конструкция типовых узлов соединения стержней фермы показаны на рис. 4; 5.

А-А                                                             А-А

А

Х

у0                       К                                                                       δc

l1

1                            l2                      2

в

в−z0

α

А

Рис.4. Узел присоединения раскосов к верхнему поясу

ГОСТ 5264-80H1-Δ8	    А-А

ГОСТ 5264-80H1-Δ5

A

α

2

В

1

А

Рис.5. Узел присоединения раскосов к нижнему поясу

## ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЗЛОВ

Проводятся осевые линии, проходящие через центры тяжести сечений стержней и соответствующие геометрической схеме решетки.

Координаты центра тяжести таврового сечения верхнего пояса (рис. 2)

Координаты центров тяжести остальных стержней определяются по таблицам стандартного сортамента.

Относительно осевых линий, проходящих через центры тяжести сечений стержней строятся очертания стержней. Сначала строятся стержни 1 верхнего (рис. 4) и нижнего (рис. 5) поясов, затем стержни раскосов и стойки. Рекомендуется оставлять между соседними кромками стержней не менее 50 мм (рис. 1).

Далее необходимо определить длины сварных швов, которыми стержни раскосов и стоек присоединяются к косынке и на доставке (на рис. 4 надставка – 2, на рис.5  косынка – 2).

Присоединение осуществляется фланговыми угловыми швами по ГОСТу 5262-80.

длина сварочных швов на  обушке l1 и полке l2 уголка (рис. 4)

;

,

где N1= 0,5 N – усилие, приходящееся на один уголок стержня; при ручной сварке;   - допустимое напряжение на срез;  = 180 мПа при сварке электродами 342, 342А;  = 200 мПа при сварке электродами 346, 346А.

Катет шва R2 на полке уголка принимается несколько меньше толщины полки, но не менее 4 мм. R1≈ (1,5….2) R2.

Фланговые швы выполняются на торцы уголка на длину примерно 20 мм (рис.4).

После определения размеров сварных швов назначаются размеры надставки (рис.4) или (рис.5) таким образом, чтобы сварные швы заканчивались на контуре  этих элементов.

Эскизы сварных узлов фермы выполняются в машиностроительном масштабе с постановкой размеров и обозначениям сварных швов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Богуславский П.Е. Методические конструкции грузоподъемных машин и сооружений. – М.: Машгиз, 1961.

2. Вершинский А.В., Гохберг М.М., Семенов В.П. Строительная механика и металлические конструкции – Л.: Машиностроение, 1884.

3. Александров М.П. Подъемно транспортные машины: Высшая школа, 1985.

4. Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. – Л.: Машиностроение, 1976.

5. Лихтарников Я.М., Ладыженский Д.В., Клыков В.М. Расчет стальных конструкций: Справ. пособие.- Киев, Будевельник, 1984.

6. Подъемно - транспортные машины : Атлас конструкций: Учеб. пособие для студентов вузов / М.П. Александров, Д.Н.Решетов, В.А. Байков и др. – М.: Машиностроение

## ЗАДАНИЕ № 2

В работе необходимо выполнить расчет и эскизный проект металлической конструкции двухблочного моста коробчатой листовой конструкции для электрического мостового крана общего назначения.

Исходные данные для работы принимают по табл. 7.Таблица 7

| Основные параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| Грузоподъемность (Q, кН) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | Последняя |
| Скорость подъема груза (v п , м/с) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| База тележки (а, м) | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 3,4 | 3,4 |  |
| Колея тележки (l т, м) | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |  |
| Пролет (L, м) | 17 | 22 | 14 | 23 | 21 | 16 | 19 | 15 | 20 | 11 | Предпоследняя |
| База крана (В, м) | 3,5 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |  |
| Скорость передвижения крана (v п, м/с) | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |  |

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:  1) Задание на проектирование;2) Определение нагрузки по расчетным сочетаниям3) Составление расчетной схемы определение конструктивных параметров и проверку прочности, жесткости и местной устойчивости главной балки4) Составление расчетной схемы, определение конструктивных параметров и проверку прочности концевой балки.

Графическая часть работы выполняется на одном листе форме А1 (594 х 841 ) и должна содержать:4.1) Общий вид моста (вид сбоку и сверху) в масштабе 1: 50 или 1: 40.

4.2) Узел присоединяется  главной балки к концевой (вид сверху и в поперечном разрезе по концевой балке) в масштабе 1 :  10.

4.3) Поперечный разрез главной балки с площадкой в масштабе 1 :  10 или 1 : 20.Геометрические параметры показаны на рис. 1. а, г.

В      	            lT

L

lK                                 a                                                                             г)

L	Mqr

a)

q1

F1	0,5Fr

FM1FK1                                  FM1

lK 	 lM	0,5Fr

б)                                             M1p	                                                                          д)

Mqr

M1q	 qr

qr

в)                                                                                                            е)

## 2. НАГРУЗКИ И РАСЧЕТНЫЕ СОЧИТАНИЯ.

Собственный вес металлоконструкции  моста принимается как равномерно распределенная по длине конструкции нагрузка.

,

где Gб - собственный вес одной балки с площадкой.

Величину Gб можно определить по графикам на рис. 198 учебника /3/.

Вес тележки можно принять GT≈0.3Q,  либо определить по графику на рис. 201 учебника /3/.

Вес кабины с электрооборудованием ориентировочно Gk≈15....20  кН.

Вес одного механизма передвижения крана ориентировочно GM≈10....15 кН, большие значения для кранов большей грузоподъемности.

Величины расчетных нагрузок при расчете металлических конструкций мостового крана на прочность зависит от принятых расчетных сочетаний нагрузки.

Сочетание: кран неподвижен, производится подъем номинальная нагрузка с жесткого основания с полной скоростью подъема, действуют только вертикальные нагрузки.

Равнодействующая веса нагрузки и веса тележки, приходится на одну главную балку.

,

где KQ - коэффициент перегрузки веса груза принимается по табл. 8;

- динамический коэффициент, принимается: 
при ϑn = 0,1м/с, Rg = 1,15, 
при  ϑn= 0,2 м/c, Rg = 1,25, 
при ϑn =  0,3 м/c, Rg = 1,35.

Соотношение веса металлоконструкции, механизма передвижения кабины принимаются по указанным выше рекомендации:

,   ,   .

Таблица 8 - Значение коэффициента KQ для крюковых кранов среднего режима работы

| Q, кН | до 50 включительно | Св. 50 до 125 | Св. 125 до 200 | Св. 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,35 | 1,25 | 1,25 | 1,15 |

Сочетание 2: производится торможение крана м номинальным грузом действуют  вертикальные и горизонтальные нагрузки.

равнодействующая веса груза и веса тележки, приходится на одну главную балку.

,

где RT - динамический коэффициент при прохождении краном стыков рельсов 
при  ϑk = 0,8 и 1,0 м/с, RT = 1,1 
при  ϑk = 1,3 м/с,  RT = 1,2.

Собственный вес металлоконструкции главной балки с учетом коэффициента RT.

.

Вертикальные нагрузки от масс кабины и механизмов передвижения с учетом коэффициента толчков:

, .

Горизонтальные нагрузки (силы инерции при торможении крана):

распределение по главной балке

;

от масс груза и тележки

.

## 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ БАЛКИ

## 3.1. Расчетные схемы главной балки

Расчетные схемы главной балки при сочетаниях нагрузок 1 и 2 показаны на рис. 1.При расчетном сочетании 1 главная балка в вертикальной плоскости рассматриваются как балка на двух опорах (рис. 1,б). Изгибающие моменты от сосредоточенных и распределенных нагрузок определяется после построения эпюр по правилам сопротивления материалов. Координатами нагрузок и  необходимо задаться самостоятельно.

Максимальный изгибающий момент при расчетном сочетании 1 будет в средине пролета.

, 	(5)

где M1Pи M1q - изгибающие моменты в середине пролета от сосредоточенных и распределенных нагрузок соответственно (рис. 1,в).

При расчетном сочетании нагрузок 2 балка нагружена в вертикальной и горизонтальной плоскостях (рис. 1 д, е). Расчетная схема балки в вертикальной плоскости аналогична схеме при расчетном сочетании 1 (рис. 1 б). В горизонтальной плоскости мост крана представляет собой статически неопределимую раму. Главная рама является элементом рамы. Эпюры изгибающих моментов в элементах рамы показаны на рис. 1 д, е. Ординаты эпюр изгибающих моментов от сосредоточенной Fr и распределенной qr нагрузок могут быть определены по приближенным формулам.

;

.

Максимальные изгибающие моменты в вертикальной к горизонтальной плоскостях будет в середине пролета главной балки

;

,

где M2P и M2q - изгибающие моменты в середине пролета от вертикальных сосредоточенных и распределенных нагрузок сочетания 2 соответственно. 3.2 . Параметры главной балки.

A-A

δn		у

hk	           A

h	      hc

h    	          z

lc	         A	          δc      в0	          δc

L

в

Рисунок. 2 - Основные параметры металлической конструкции главной балки

Определение параметров главной балки начинается с назначения размеров сечения балки в середине пролета (сечение А – А на рис. 2).

Толщина стенки δc рекомендуется определять по формуле

,     мм,	(6)

где M1 - по формуле (5), кН*м.

Толщина стенки должна приниматься из ряда толщин стандартного листового проката: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 30, 36 мм.

Высота сечения определяется по формуле.

,                   (7)

где Wz - требуемый по условию обеспечения прочности момент сопротивления сечения балки.

,

где mK - коэффициент условий работы,

mK =0,85 для сечения главных балок в середине пролета,

R – расчетное сопротивление стали, принимаемое в зависимости от выбранной марки стали по табл. 3.

При использовании формул (6), (7) необходимо обратить внимание на соответствие размерностей всех подставленных в формулы величин.

Из условия обеспечения вертикальной жесткости главной балки высота сечения должна быть

.

Поэтому величину h по формуле (7) необходимо согласовать с этим ограничением. Ширину сечения можно принять. При этом должна выполняться ограничения.

;

мм,

гдев0≈в - 60 мм.

Толщину пояса можно принять

.

Высота главной балки hк в месте присоединения к концевой балке принимается

.

Длина скоса главной балки вблизи опор принимается

.

После окончательного назначения всех размеров сечения необходимо вычертить его эскиз в соответствии с рис. 2 и определить геометрические характеристики.

Момент инерции сечения относительно осей у и z

;

.

Момент сопротивления сечения.

;

.

3.3. Проверка прочности главной балки при расчетных сечениях 1 и 2 выполняется по формулам:

;

.

Если одна из проверок не выполняется, то необходимо увеличить размеры сечения.

В пояснительной записке следует приводить только окончательные расчеты.

Проверка жесткости главной балки выполняется по формуле

,

где f – пробег балки в середине пролета от веса груза и тележки

,

где Е=2,1* 10 мПа – модуль упругости стали.

Стенки главной балки представляют собой листы большой длины и ширины. Для обеспечения коробчатой формы балки стенки подкрепляются листовыми поперечными ребрами жесткости (диафрагма), устанавливаемыми по длине балке с определенным шагом (рис. 3).

Обычно расстояние между диафрагмами принимается:

- вблизи опор

- в средней части. .

В сжатой зоне стенки при  для стали ВСт3 и при  для низколегированных сталей устанавливаются продольные ребра жесткости на расстоянии 0,25hс от верхней кромки стенки (рис. 3). полочками к стенке. Для восприятия нагрузок от рельса в пределах одного отсека устанавливаются короткие ребра жесткости (рис. 3).

4

1	2                   3

hc4                                   2

hc	           3

1

a1                      a	40…50

Рисунок 3. Подкрепление стенок балки ребрами жесткости:  1 – большая диафрагма,  2 – короткое ребро жесткости,   3 – продольное ребро жесткости,  4 – рельс

## 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕВОЙ БАЛКИ

Расчетная схема концевой балки показана на рис. 4. Нагрузки А1 и   А2 представляют собой опорные реакции главных балок при расположении тележки у концевой балки (рис. 4, б).

a2

A1	               A2                     A2      F2

lT

В                                       FM2         FK2     FM2

lM

lK

L

MK           Рисунок 4. Расчетная схема концевой балки

Реакции А2 главной балки, на которой расположена кабина и площадка с механизмом передвижения.

.

Реакция А1 второй главной балки

.

Эпюра изгибающих моментов строится по правилам сопротивления металлов.

Форма сечения концевой балки также как и у главной (рис. 2). Толщина стенок и поясов концевой балки принимаются равными толщинам δс и  δn главной балки. Высота концевой балки hk. Ширина поясавк=в.

Момент инерции сечения концевой балки.

.

Момент сопротивления

.

Проверка прочности концевой балки выполняется по формуле

,

где Mk- изгибающий момент в опасном сечении концевой балки (рис. 4,а);

mk= 0,8 – коэффициент условий работы для концевой балки.

## 5. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая часть работы выполняется на листе формата А1 (594 х 841), расположенном горизонтально.

Предварительно необходимо ознакомиться с чертежами металлической конструкции мостов по литературе /1, 2, 3, 4, 6/.

Выполнение чертежей моста рекомендуется начинать с проработки сечений и узлов, а затем переходить к общему виду.

Общий вид моста в двух проекциях вычерчивается в левой верхней зоне листа. Построение вида сборку моста начинается с изображения вида сбоку главной балки, затем вычерчиваются торцы концевых балок с узлами присоединения их к главной балке. После этого изображается на виде сбоку площади с перилами. Построение вида моста сверху следует начинать с проведения осевых линий главных и концевых балок. После этого вычерчиваются главные балки с рельсами для крановой тележки, концевые балки с узлами присоединения к главной балке, а затем площадки с перилами.

На оставшемся свободном месте поле чертежа изображаются поперечный разрез главной балки с площадкой и узел присоединения главной балки к концевой в более крупном масштабе.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Богуславский П.Е. Методические конструкции грузоподъемных машин и сооружений. – М.: Машгиз, 2001.

2. Вершинский А.В., Гохбер М.Н., Семенов В.П.Строительная механика и металлические конструкции – Л.: Машиностроение, 2004.

3. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины: Высшая школа, 1985.

4. Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. – Л.: Машиностроение, 1976.

5. Лихтарников Я.М., Ладыженский Д.В., Клыков В.М. Расчет стальных конструкций: Справ. пособие.- Киев, Будевельник, 1984.

6. Подъемно - транспортные машины: Атлас конструкций: Учеб. пособие для студентов вузов / М.П. Александров, Д.Н.Решетов, В.А. Байков и др. – М.: Машиностроение

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |