| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
| --- | --- |
| Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова |  |
| С.А. Михайличенко |  |
| Технические основы создания и модернизации машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей среды |  |
| Учебное пособие для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий |  |
| Белгород 2017 |  |
| УДК 621.6 (07) ББК 31.7я 7 М 69 Михайличенко, С. А. М69 Технические основы создания и модернизации машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей среды: учебное пособие / С.А. Михайличенко. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. –247 с. # Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования и рабочей программы дисциплины «Технические основы создания и модернизации машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей среды». В книге рассмотрены основные сведения теоретического и практического характера. Приведены необходимые справочные материалы, а также вопросы для самоконтроля и задачи для самостоятельного решения по основным изучаемым темам. Учебное пособие адресуется студентам заочной формы обучения с применением дистанционных технологий направлений # Публикуется в авторской редакции. . УДК 621.6 (07) ББК 31.7я 7 ©; Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 2017. |

АННОТАЦИЯ

Данный учебно - методический комплексвключает в себя рациональную компиляцию материалов ряда авторов (см. библиографический список), посветивших свой труд техническим основам создания и модернизации машин и оборудования, применяемых для природообустройства и защиты окружающей среды. Для удобства читателя машины сгруппированы по производственному назначению. В каждой группе представлены наиболее характерные типы машин, дающие представление о состоянии и направлении развития механизации данного вида работ. Рассмотрены назначение машин, технические основы создания и модернизации машин, области их рационального применения, классификация, устройство, рабочие процессы, их принципиальные и кинематические системы.Также в издании приведены вопросы для самоподготовки и тесты.

Учебно - методический комплекс предназначен для студентов направлений подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. Данное издание может быть полезно для магистрантов направления 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, а также для студентов технических вузов вузов и инженерно-технических работников, связанных с природообустройством и защитой окружающей среды.

Целью изучения данного материала является получение читателями основных навыков конструирования и модернизации производственного оборудования, отдельных деталей и узлов машин, используемых в процессах строительства, переработки и утилизации техногенных материалов, природообустройства и защиты окружающей среды.

ВВЕДЕНИЕ

Испокон веков человек занимался добычей и обработкой природных органических и минеральных ресурсов. На современном этапе цивилизации человечество занимается исследованием геологических процессов с целью использования полученных закономерностей для проектирования, производства, эксплуатации и повторного использования природных и техногенных материалов.

Современный технологический уклад требует все больше ресурсов для своего развития, и человеку приходится адаптировать окружающий мир для нужд прогресса и производства.

Процесс постоянного роста добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности повлек ряд техногенных катастроф и грубейших нарушений расновесия экосистем нашей планеты. Этим фактами перенасыщена наша новейшая история. Как следствие, одной из задач возникших перед человечеством, стала задача рационального прородопользования, ресурсо и энергосбережения, утилизации и повторного использования продуктов жизнедеятельности и отходов промышленности.

Проблема твердых отходов появилась вместе с человеком, но в древности это в основном была проблема мусора, т. е. того, что мы сейчас называем твердыми бытовыми отходами (ТБО). Лишь позднее к ним добавились твердые промышленные отходы (ТПрО). В данном учебном пособии отдельный раздел посвещен задачам переработки и утилизации отходов.

Природообустройство – это особый вид деятельности, заключающийся в изменении компонентов природы для повышения их потребительской стоимости (эффективности), восстановлении нарушенных компонентов и защите их от негативных последствий природопользования.Все вышеперечисленные процессы и технологии требуют механизации и применения специальной техники и оборудования.

В данном пособии в краткой форме рассмотрены технические основы создания и модернизации основных и наиболее распространенных машин и механизмов, которые могут использоваться в области природообустройства и защиты окружающей среды.

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О МАШИНАХ

  - Краткая история развития и применения машин дляприродообустройства

Еще в глубокой древности (Древний восток, Египет, Китай, Индия и другие страны) возводились отдельные сооружения, относящиеся, по современным представлениям, к объектам природообустройства, при строительстве которых использовались первые механические приспо- собления.

В Римской империи проводилось крупномасштабное строительство каналов, портов, акведуков. В средние века в Европе наиболее активно обустраивались территории Голландии и Северной Германии. Возводи- лись дамбы, подсыпались большие территории, осушались заболочен- ные участки. В России осушительные работы велись с XI века. Особого размаха они достигли при   Пет-

ре I во время строительства Санкт-Петербурга. Сооружа- лись большие каналы.

Однако всерьёз говорить о применении машин можно  лишь с эпохи промышленной революции XVIII века, когда изобретение паровой машины (рис. 1.1) дало гигантский тех- нологический  рывок  исформи-

ровало современный мир в его нынешнем виде.

Рис. 1.1. Паровая машина Уатта, 1774 г.

В 1809–1811 гг. в России создана машина Бухтеева для пробивания мелей, мешающих судоходству. В 1809 г. была изготовлена землечер- палка, которая работала в Кронштадском порту.

Активное строительство железных дорог в США в тридцатых годах девятнадцатого века и нехватка при этом строительных рабочих приве- ли к созданию в 1832–1836 гг. американцем Отисом первого парового одноковшового экскаватора. Экскаватор был  неполноповоротным, имел железнодорожную ходовую часть, был оснащен ковшом 1,14 м3, паровым двигателем мощностью 15 л. с., обеспечивал среднюю произ- водительность 45–50 м3/ч и заменял примерно 50 рабочих. Уже через несколько лет экскаваторы Отиса заменяли 180 рабочих.Первоначально

экскаваторы использовались преимущественно на строительстве желез- ных дорог. Один из первых экскаваторов был  продан  в  Англию  в  1842 г., а в 1843 г. четыре из семи построенных Отисом экскаваторов были проданы в Россию для использования при строительстве Никола- евской железной дороги. Однако строительные подрядчики не воспри- няли эти машины и в 1848 г. продали на Урал. В Нижнем Тагиле экска- ваторы, впервые в мировой практике, были использованы на  вскрышных работах при добычеруды.

Крупномасштабное строительство каналов и железных дорог во второй половине девятнадцатого века, способствовало к активному раз- витию землеройных машин. В Германии применялись «строительные локомобили», оснащенные одноканатными грейферами.

Однако в России до конца века основные объемы земляных работ на строительстве железных дорог выполнялись вручную (лопаты, тачки, грабарки), поскольку дешевая рабочая сила существовала в избытке. Когда при строительстве западносибирского участка Транссибирской магистрали возникли затруднения с рабочей силой, были закуплены в Америке «землекопныемашины».

В такие машины впрягались 12–16 лошадей. Для выемки и пере- мещения грунта использовались также конные волокуши с металличе- ским ковшом, которые назывались «скреппелами» или  «землеройка- ми» [22].

Первый русский одноковшовый неполноповоротный железнодо- рожный экскаватор со сменным ковшом (2,3 м3 – для легких грузов и 1,5 м3 – для тяжелых гру-

зов) был построен на Пу- тиловском заводе в 1902 г. Производительность его была 100–290 м3/ч, вес 65– 75 т. До 1917 г. было по- строено 35 таких  машин. В начале XX в. экскавато- ры использовались в Рос- сии довольноинтенсивно.

Например, при возведе- нии сухого дока в Крон- штадте в 1909–1910 гг. работы велись в две сме- ны по 10 ч каждая. Маши- ны  этого  типа изготавли-

вались до 30-х гг.XXв.	Рис.1.2.ПервыйвмиретракторФ.Блинова

В отдельных случаях применялись плавучие экскаваторы. Плаву- чие экскаваторы выполнялись, как правило, неполноповоротными с прямой лопатой.

В 1858 г. появились первые дробилки. В 1875–1887 гг. были по- строены первые грейдер-элеваторы и прицепные грейдеры, работавшие на конной тяге.

Во второй половине XIX в. получает практическое воплощение идея использования в сельском хозяйстве вместо тяги животных меха- нический двигатель. В развитых промышленных странах появились первые колесные и гусеничные тракторы, оснащенные паровым двига- телем. В 1888 г. русский крестьянин, пароходный механик Ф.А. Блинов, построил первый в мире гусеничный трактор «Самоход» (рис. 1.2) и по- лучил на него привилегию (патент). В 1889 г. трактор Ф.А. Блинова де- монстрировался на Саратовской ярмарке, а в 1896 г. – на Нижегород- ской. При жизни изобретателя его трактор не получил распространения, а заложенные в нем идеи начали использовать спустя более десяти лет после смерти.

Избыток и дешевизна рабочих рук в сельском хозяйстве в России, отсутствие квалифицированного обслуживания, ремонтной базы пре- пятствовали широкому распространению тракторов и в  1-й  четверти XX столетия. В связи с этим о промышленном производстве русских тракторов не могло быть и речи. В 1908 году в Россию начали завозить первые зарубежные тракторы [25].

Рис. 1.3. Грузовой автомобиль П.А. Фрезе (1901)

Первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания были из- готовлены  в   Германии   в   1886   г.   К.   Бенцем   (трехколесный)   и   Г. Даймлером (четырехколесный). В России первый автомобиль по- явился летом 1896 г. На Нижегородской ярмарке свой двухместный без- лошадный экипаж демонстрировали флотский инженер-двигателист Е.А. Яковлев и владелец  каретных  мастерских  инженер  П.А. Фрезе.  В конце 1901 г. на фирме П.А. Фрезе собрали первый российский грузо- вик (рис. 1.3), в 1903 г. – первый в России автобус, в 1904 г. – первый в мире автопоезд с электромеханической трансмиссией и первый россий- ский пожарный автомобиль[3].

Акционерное общество «Дукс», основанное Ю.А. Меллером в Санкт-Петербурге в 1893 г., кроме велосипедов и паромобилей одним из первых приступило к сборке импортных, а затем к производству авто- мобилей собственной конструкции. Завод «Г.А. Лесснер» в Санкт- Петербурге, освоивший производство автомобилей в 1901 г., выпускал ежегодно полтора–два десятка больших машин по проектам русского инженера Б.Г. Луцкого, руководившего берлинской фирмой «Даймлер- Луцкой». Производство автомобилей в Риге на Русско-Балтийском ва- гоностроительном заводе (РБВЗ) началось в мае 1909 г. по проектам и под руководством бельгийского инженера Ж. Поттера. За семь лет завод выпустил около 700 автомобилей. С началом Первой мировой войны автомобильное отделение РБВЗ из Риги было эвакуировано в Фили под Москвой. В 1916 г. при государственном финансировании началось строительство четырех крупных заводов: в Москве – «Автомобильное московское общество» (АМО, позже ЗИС, ЗИЛ), в Рыбинске – «Русский Рено» (впоследствии Рыбинский моторный завод), в Ярославле – фаб- рика В.А. Лебедева (ныне Ярославский моторный завод) и в Ростове-на- Дону – «Аксай». Братья Сергей и Степан Рябушинские в течение года   (с августа 1916 г. по октябрь 1917 г.) построили основные цеха завода АМО и выдали первую продукцию – 1,5-тонные грузовики Fiat-15ter, собранные из машинокомплектов, купленных в Италии. В 1917 г. на АМО было собрано 150 автомобилей [15,24].

После революции 1917 г. в России недостроенные автомобильные заводы АМО, фабрика В.А. Лебедева, «Русский Рено» занимались ре- монтом подержанных автомобилей. К 1922 г. на АМО освоили произ- водство двигателя, коробки передач, агрегатов трансмиссии для восста- новления автомобилей White. Первый автомобиль, собранный полностью из отечественных агрегатов, был изготовлен на АМО 1 но- ября 1924 г. Автомобиль АМО-Ф-15 являлся переработанным вариан- том дореволюционного Fiat-15ter. В 1925 г. начинается выпуск грузовых автомобилей  на  Ярославском  государственном  автомобильном заводе

(бывшая фабрика В.А. Лебедева). После  реконструкции  в  октябре  1931 г. завод АМО под руководством директора И.А. Лихачева начал массовое производство 2,5-тонных автомобилей АМО-3, а в 1934 г. – 3-тонных автомобилей ЗИС-5. На вновь построенном Горьковском ав- тозаводе 29 января 1932 г. сошел с конвейера первый 1,5-тонный авто- мобиль ГАЗ-АА [История,1997].

В 20-х годах на нескольких заводах организуется мелкосерийное производство тракторов, а на Путиловском – крупносерийный выпуск. Однако массовое производство так и не было развернуто. Объяснялось это и недостатком средств, и отсутствием кадров, и, главное, тем, что тракторостроение пытались наладить как побочное производство на предприятиях общего машиностроения.

В конце 20-х годов подход к решению этого вопроса изменился: было решено построить оснащенные передовой техникой и технологией Сталинградский, Харьковский и Челябинский заводы-гиганты для по- точно-массового производства тракторов.

В качестве образца была разработана модель колесного трактора СХТЗ-15/30. Прототипом его послужил американский трактор «Интер- национал», конструктивно приспособленный к поточно-массовому про- изводству. В то время СХТЗ-15/30 был одной из лучших в мире моделей тракторов. Машина имела керосиновый карбюраторный двигатель мощностью 32 л. с. и стальные колеса со шпорами. Ее скорость – от    3,5 до 7,4 км/ч. Трактор мог работать с трехкорпуснымплугом.

В 1930 году началось производство тракторов СХТЗ-15/30 на Ста- линградском тракторном заводе, а в 1931 году – и на Харьковском трак- торном заводе. Проектная мощность каждого из этих заводов составля- ла 50 тыс. машин в год.

Производство тракторов СХТЗ-15/30 – это значительная веха в ис- тории отечественного машиностроения, так как впервые была освое- на технология поточно-массового производства не только в тракто- ростроении, но и в машиностроении. До ввода в строй этих заводов тракторы, автомобили и другая продукция машиностроения выпуска- лись партиями, мелкими или, в лучшем случае, крупными сериями. Опыт освоения производства на Сталинградском тракторном заводе  был использован тракторостроителями и автостроителями Харькова, Челябинска, Москвы, Горького. Производство тракторов на специали- зированных заводах-гигантах означало рождение тракторной промыш- ленности в стране, что позволило отказаться от закупок машин за рубе- жом. В 1930–1937 годах на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах было выпущено около 380 тыс. таких машин и в 1936 году наша страна вышла на первое место в Европе по выпуску тракторов.[25].

В  1935  г.   в   СССР   было   произведено   77   738   грузовых   и   18 956 легковых автомобилей. По общему выпуску автомобилей страна заняла пятое место в мире, превосходя Германию, Францию, Италию и Японию по производству грузовых автомобилей. Продукция советских заводов стала поступать в Турцию, Иран, Афганистан и Монголию[16].

С 1937 г. на Челябин- ском тракторном заводе начали производство пер- вого советского серийного дизельного трактора – Ста- линец-65 (рис. 1.4) [25].

Первый отечествен- ный седельный тягач АМО-7, предназначенный для буксировки одноосного полуприцепа грузоподъем- ностью 6 т, был изготовлен на заводе АМО в 1932 г. Серийное производствосе-

дельных тягачей в ограни- ченных  количествах нача-

Рис. 1.4. Сталинец-65 – первый советский

серийный дизельный трактор

лось в 1937 г. Тягач ЗИС-10 был модификацией грузовика ЗИС-5 и бук- сировал одноосный полуприцеп НАТИ-ППД грузоподъемностью 6 т с максимальной скоростью 48 км/ч.

Автомобильный парк страны к 1941 г. вырос до 806,9 тыс. автомо- билей, из которых 85 % составляли грузовые. Было выпущено 2500 экс- каваторов (разных типов), 4000 скреперов, 2000 грейдеров и т. д.

Одновременно с общим развитием техники, активизировалось и развитие экскаваторов. Двигатели внутреннего сгорания и электропри- вод, применение гусеничного (и шагающего) хода позволили суще- ственно увеличить мощности и мобильность экскаваторов. Экскаваторы стали полноповоротными, увеличилась номенклатура их рабочего обо- рудования (прямая и обратная лопата, драглайн, струг и пр.) и сфера их применения (вскрышные, тоннельные работы и пр.). В США и в России совершенствовались одноковшовые экскаваторы. В Германии начали строить все более мощные многоковшовые экскаваторы. Появились многочисленные специальные машины (канавокопатели и др.).

Во время Великой Отечественной войны все заводы работали толь- ко для фронта. Эвакуация Московского автозавода ЗИС привела к рож- дению двух новых автомобильных  заводов  –  УАЗ  в  Ульяновске  и  A3«Урал»вМиассе.МосковскийзаводЗИСвгодывойнывыпустил

более 91 тыс. грузовых автомобилей ЗИС-5В, полугусеничных ЗИС-42 и автобусов ЗИС-44. Более 102 тыс. автомобилей ГАЗ-ММ, трехосных ГАЗ-ААА, легковых вездеходов ГАЗ-64/67Б было изготовлено Горьков- ским автозаводом. Автомобили ЗИС-5В собирали на Ульяновском авто- заводе (1942–1944 гг. – 6,4 тыс. шт.) и в Миассе (с 1944 г. – 5,1 тыс.  шт.). В Москве (ЗИС), Горьком (ГАЗ), Коломне (завод № 79), а позже в Минске и Одессе собирались из машинокомплектов ленд-лизовские ав- томобили различных марок. По ленд-лизу за годы войны СССР получил 312 614 автомобилей, большую часть которых составляли грузобики StudebakerUS-6, FordG8T, DodgeWF-32, GMCCCKW-353, ShevroletG7107 и легковые вездеходы Willys-MB.[17].

Перестройка промышленности на мирное строительство, начавша- яся в 1944 г., вернула к прежнему производству почти все заводы, кото- рые в дальнейшем подверглись значительной реконструкции. За корот- кие сроки в стране выросли многие новые предприятия, что создало гораздо более мощную базу для выпуска строительных и дорожных машин и резко повысило их производство по сравнению с довоенным периодом.

Уже в начале 50-х годов XX века во всем мире начали использо- вать гигантские экскаваторы с ковшами объемом до 30 м3 (ЭГЛ-15 Но- во-Краматорского завода, американские экскаваторы Марион, Бюсайрус и др.).

К  1964  г.  на  стройках  страны  работало  63  280  экскаваторов.  18 600 скреперов, 62 000 бульдозеров и много тысяч других машин. Так, только в 1964 г. было организовано серийное производство 40 новых машин и оборудования: траншейных цепных экскаваторов ЭТЦ-161 с глубиной копания 1,6 м (на Таллинском экскаваторном заводе), одно- ковшовых экскаваторов Э-352А с ковшом емкостью 0,4 м3 на уширен- ном и удлиненном гусеничном ходу, скреперов Д-523 с ковшом емко- стью 10 м3 и гидравлическим управлением для работы с трактором мощностью 140 л. с. (на Брянском заводе дорожных машин), скреперов Д-498А емкостью ковша 6–8 м3 с гидравлической системой машины ЗФМ-3000. Она состоит из фрезы диаметром 2,5 м и ленточного транс- портера, а весит всего 92 т, т. е. вдвое меньше веса пятикубового экска- ватора. Обладая производительностью 3000 м3/ч, эта машина может за- менить 6–7 экскаваторов ЭКГ-4 с ковшами емкостью 5м3.

Одновременно с количественным происходит и качественное из- менение парка машин за счет создания новых более производительных образцов. Строительные машины непрерывно совершенствуются, по- вышается их надежность и долговечность. Машины с цикличным прин- ципом работы заменяются машинами непрерывного действия,  вводится

автоматизация	управления,	все	шире	внедряются	гидравлические трансмиссии, в особенности в системах управлениямашин.

По мере развития техники строительство усложнялось, совершен- ствовалась его организация. Однако лишь в XX веке сформировалось отношение к строительству как к средству решения природоохранных задач, так как состояние природы практически во всем мире стало вы- зывать серьезные опасения.

Современная экология отвергает стратегию крупномасштабных изменений природных условий и ориентирует специалистов по приро- дообустройству на возможно большее сохранение тех условий, которые имели место на осваиваемой территории до прихода на нее людей. По этой причине любым крупным мероприятиям по природообустройству должны предшествовать тщательные научные исследования, детальная проектная проработка и, естественно, заблаговременное решение ос- новных организационно-экономических задач.

Тем не менее, прогресс человечества неразрывно связан с механи- зацией производства. В наше время сооружение дорог, плотин и кана- лов не мыслится без машин. Российская экономика требует введения  все более совершенной техники, комплексной механизации, автомати- зации производственных процессов [9,22].

  - Основные понятия о машинах их классификация, требования, предъявляемые кмашинам

Машиной принято называть устройство, совершающее полезную работу с преобразованием одного вида энергии в другую. Машина со- стоит из нескольких механизмов, объединенных общим корпусом, ра- мой или станиной и предназначенных для выполнения определенной работы [19].

Машина состоит из силовой установки, рамы, рабочих органов, трансмиссии, механизмов управления и ходового оборудования.

Каждая машина должна отвечать комплексу требований, завися- щих от назначения машины, а также от современного уровня развития науки и техники.

Конструктивные требования состоят в том, что машина должна быть производительна и надежна в работе, износоустойчива и долго- вечна, хорошо приспособлена к изменению условий работы, маневренна и подвижна. Кроме того, она должна иметь блочную конструкцию, быть легкой в управлении, простой в обслуживании, ремонте, монтаже, де- монтаже и транспортировании. Эти требования в значительной мереза-

висят от использования в конструкции унифицированных узлов, норма- лизованных и стандартных деталей.

Комплекс эксплуатационных требований включает технологиче- ские, производственные, экономические и социальные требования.

Технологические требования заключаются в том, что качество вы- полняемых операций (предусмотренных технологическим процессом, для механизации которого машина предназначена) должно быть высо- ким.

Производственные требования заключаются в том, что конструк- ция машины должна обеспечивать возможность применения прогрес- сивной технологии при ее изготовлении и сборке.

Экономические требования заключаются в том, чтобы при изго- товлении и эксплуатации машины расходовалось как можно меньшее количество материалов, средств, труда и времени, отнесенных к едини- це ее продукции в течение всего экономически оптимального срока ее службы. Машина должна быть пригодна для работы в разных производ- ственных условиях. Она должна быть дешева в эксплуатации и обеспе- чивать высокую производительность труда.

Одним из основных требований к машинам является возможность получения минимальной энергоемкости, т. е. наименьшего расхода энергии на единицу объема разрабатываемого грунта или породы. При планировочных работах энергоемкость выражается в кВт ч/м2, а при разработке грунта – в кВт ч/м3.

Социальные требования сводятся к тому, чтобы обеспечивать безопасность труда и удобство работы обслуживающего персонала. При этом предусматривается защита персонала от температурных воздей- ствий, пыли, шума, вибраций и тряски, хороший обзор, автоматическая очистка смотровых стекол, удобное размещение контрольно- измерительной аппаратуры, красивые внешние формы машины, отделка и окраска.

Основные из перечисленных требований определяются конструк- тивно-эксплуатационными параметрами машины. Это кинематическая и конструктивная схемы машины, использование унифицированных агре- гатов и узлов, габарит машины, ее рабочие размеры, радиус действия, усилия, скорости и мощности рабочих движений, масса машины и ее основных узлов, общие и удельные нагрузки на грунт ходовых частей, производительность, расход энергии (горючего), усилия и величины пе- ремещения рычагов и педалей управления, проходимость, радиус пово- рота, устойчивость, металлоемкость и энергоемкость.

Конструктивно-эксплуатационные параметры машин зависят от особенностей агрегатов и узлов, из которых состоит машина.

Основными частями-агрегатами любой строительной машины яв- ляются рабочий орган, силовая установка, трансмиссия, ходовая часть, платформа или рама, система управления.

Рабочий орган – это та часть машины, которая непосредственно выполняет рабочие операции: ковш скрепера или погрузчика, отвал бульдозера или автогрейдера, нож грейдер-элеватора, зуб рыхлителя, и  т.д.

Конструкция рабочего органа определяется технологическим про- цессом, выполняемым машиной. От нее в значительной степени зависят конструктивно-кинематическая схема и конструкция машины в целом.

Соответствие конструкции рабочего органа выбранному процессу  и условиям работы имеет решающее значение для производительности машины.

Рабочие органы должны легко подвергаться монтажу и демонтажу. Так как рабочие органы интенсивнее изнашиваются, чемдругие элементы машины, то их следует делать такими, чтобы можнобыло беззатруднений восстановить изношенную часть детали или заменить всю

деталь.

Силовая установка – это та часть машины, которая приводит в движение ее механизмы. Она состоит из двигателя и системы его охла- ждения (радиатор, водяная система, трубопроводы); если двигатель внутреннего сгорания, то системы питания (топливной системы) и си- стемы регулирования. В силовую установку входит также подмоторная рама.

Силовые установки машин, предназначенных для работы в районах со специфическими климатическими условиями (пустыни, районы с господствующими отрицательными температурами), оборудуются фильтрами, подогревателями и другими специальными устройствами.

Силовая установка должна обладать большим моторесурсом, внешние характеристики двигателя должны соответствовать как усло- виям нагружения, так и атмосферным условиям (например, в районах с дефицитом воды двигатели должны иметь воздушное охлаждение). Удельный расход топлива должен быть незначительным.

Трансмиссией называется та часть кинематической схемы машины, которая передает движение от двигателя к рабочему органу, ходовой части и другим устройствам машины.

Трансмиссия должна обеспечивать необходимое передаточное от- ношение или бесступенчатое регулирование, а также реверсивный ход. Она должна иметь удобные и надежные смазочные устройства с приме- нением, где это возможно и целесообразно, устройств одноразовой и ав-

томатической смазки. Движущиеся части трансмиссии должны быть защищены.

Ходовая часть служит для передвижения машины, поддержания рамы, несущей основную конструкцию машины, и передачи давления  на грунт. В роторных траншейных экскаваторах, автомобильных кранах и других строительных машинах ходовое оборудование состоит из дви- жителя (устройства, сообщающего машине движение и передающего на грунт силу тяжести машины) и подвески, соединяющей движитель с корпусом машины, в землеройно-транспортных машинах подвески обычно отсутствуют, хотя весьма целесообразно для транспортных опе- раций иметь такие подвески, которые выключались бы при процессе ре- зания.

От ходовой части требуется в первую очередь надежность и спо- собность поддерживать не только статические, но и динамические нагрузки, так как иногда отдельные детали ходовой части воспринима- ют почти полную силу тяжести машины.

Ходовая часть должна обладать высокой проходимостью. Рама несет на себе рабочий орган, систему управления и другие механизмы. Основное требование к раме – высокая прочность и жесткость кон- струкции.

Система управления предназначена для управления и регулирова- ния работы силовой установки, рабочего органа и вспомогательных устройств. От качества работы этой системы в значительной степени за- висят максимальная производительность и долговечность машины.

Рабочие органы, силовое оборудование и ходовая часть во многих машинах могут быть сменными, что расширяет возможности использо- вания машин и делает их более универсальными.

В последнее время все чаще отдельные, в том числе и более мел- кие, чем агрегаты, узлы выполняются так, что их можно легко заменить без разборки всей машины («блочный» метод конструирования), что упрощает ремонт и обслуживание (рис 1.5).

Рис. 1.5. Пример блочной конструкции тягачей:

а – одноосного; б – двухосного короткобазового; в – двухосного длиннобазового;

г – двухосного с шарнирноломающейся рамой; д – агрегата из двух одноосных тягачей; е – двухосного с шарнирноломающейся рамой и двумя двигателями; 1 – двигатель;

- –гидротрансформатор;3–карданныйвал;4–коробкапередач;5–ведущаяось

  - Классификация строительныхмашин

Классификация строительных машин – система соподчиненных классов машин, основанием которой являются их существенные при- знаки. Система, основанная на распределении строительных машин по совокупности признаков их сходства и различия, а также взаимосвязей, делится на различные классификационные подразделения (уровни). Со- гласно классификатору промышленной и сельскохозяйственной про- дукции строительные машины объединены в класс «Строительные и дорожные машины». Класс делится на следующие уровни: подкласс, группа. Подгруппа, вид, подвид/индекс.

Класс – подразделение машин, объединенных общностью назначения. Подкласс – подразделение машин, объединенных общностью назначе- ния для определенного вида работ.

Группа – подразделение машин, объединенных общностью назначения, сходных по принципу действия.

Подгруппа – подразделение машин, объединенных общностью назна- чения, принципом действия, методом выполнения технологической операции, конструктивной схемой, ограниченное величинами главного параметра.

Вид – разновидность данной подгруппы, характеризующаяся величиной главного параметра.

Подвид – разновидность отличающаяся конструктивным исполнением ходового устройства.

Индекс – конкретное обозначение модели машины.

Основой классификации строительной техники является назначе- ние машин. Все строительные машины по назначению делятся на сле- дующие подклассы:

- Машины для земляныхработ.

- Машиныподъемно-транспортные.

- Машины для буровыхработ.

- Машины для свайныхработ.

- Машины для бетонных и железобетонныхработ.

- Машины для отделочныхработ.

- Машиныдорожные.

- Ручные машины (механизированныйинструмент).

Более детальная классификация машин проводится по следующим признакам: конструкции, виду рабочего органа, возможности переме- щения, роду привода, степени поворота, способу опирания.

Все строительные машины по диапазону температур окружающего воздуха, при которых они сохраняют свою работоспособность, класси- фицируются на две группы:

- машины общего назначения, предназначенные для работы при температуре до ±40°С;

- машины специальные или специального исполнения, предна- значенные для работы при температуре до –60 °С и машины для работы при температуре до +60°С.

Классификационные схемы позволяют наглядно представить воз- можные конструктивные исполнения машин данной группы по основ- ным их частям, включая ходовые устройства, привод, рабочее оборудо- вание и рабочие органы, тип подвески, систему управления. Пример дан в табл. 1.1 [21].

Таблица 1.1

Пример классификации строительных и дорожных машин

| Класс | Строительные и дорожные машины |  |
| --- | --- | --- |
| Подкласс | Машины для земляных работ | Машины грузоподъемные |
| Группа | Экскаваторы | Краны грузоподъемные |
| Подгруппа | Экскаваторы одноковшовые полноповоротные с ковшом вместимостью 0,15–4 м3 | Краны стреловые самоходные гру- зоподъемностью 4–250 т |
| Вид | Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 0,25 м3 | Краны стреловые самоходные гру- зоподъемностью 25 т |
| Подвид | Экскаваторы одноковшовые гусеничные | Краны пневмоколесные |
| Индекс | Экскаватор одноковшовый гид- равлический ЭО-4123 | Кран пневмоколесный электриче- ский КС-5363А |

  - Конструктивно-эксплуатационные характеристикимашин

Производительность машины – величина, которая характеризу- ется количеством продукции, вырабатываемой в единицу времени, обычно за 1 ч.

Различают следующие виды производительности:

- Теоретическая (или конструктивная) производительность Пк – производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоро- стях рабочих движений, расчетном значении нагрузок на рабочем ор- гане и расчетных условиях работы в условномматериале.

Для всех машин цикличного действия теоретическая производи- тельность

Пк  60qn,

где q– количество единиц продукции машины за один рабочий цикл (для бульдозеров, скреперов и грейдеров, м3); п – количество рабочих циклов, выполняемых машиной в одну минуту;

n60 ,

tц

где tц – продолжительность рабочего цикла, с.

Для машин непрерывного действия, выдающих продукцию непре- рывным потоком

Пк  3600Fv,

где F– объем в м3 или масса в т 1 пог. м потока продукции(материала);

v– скорость движения потока продукции (материала), м/с.

Для машин непрерывного действия, выдающих продукцию отдель- ными порциями,

к	,

П   3600 q'v

l

где l– расстояние между порциями продукции (материала) в м; q' – объ- ем или масса одной порции продукции.

Расчетные скорости имеют место при использовании максималь- ной мощности двигателей. Расчетные нагрузки отвечают нормальному рабочему режиму. Расчетные условия отражают наиболее характерные для данной машины условия работы, на которые она рассчитана.

Для скрепера это грунт средней крепости, естественной влажности при работе без преодоления подъемов.

Теоретическая производительность является своего рода «модулем машины», не отражающим ее надежности и долговечности и пригодным только для предварительного сопоставления. Теоретическая производи- тельность может быть превзойдена, если фактические условия работы легче расчетных.

- Техническая производительность Пт – это максимально возмож- ная для данной модели и в данных условиях производительность, кото- рая достигается непосредственно в производственных условиях при не- прерывной работе (без простоев). Она определяется правильно выбранным рабочим процессом, режимами работы и нагрузками на ра- бочиемеханизмы:

Пт = Пк·Кт,

где Kт – коэффициент, учитывающий конкретные условия работы.

Обычно считалось, что коэффициент Кт близок к единице. Однако примеры работы многих передовиков производства показали, что вели- чина Кт может быть значительно больше. Это объясняется тем, что тео- ретическая производительность определяется исходя из расчетных усло- вий, скоростей заполнения рабочего органа и т. п. В действительности же все эти факторы могут иметь более высокие значения, чем предполагае- мые при расчете.

Исследования и опыт эксплуатации показали, что правильно определенная техническая производительность является пределом возможностей машины, которая не может быть превзойдена без внесения изменений в конструкцию (изменения рабочих скоростей, мощности двигателя и т. п.).

- Эксплуатационная производительность Пэ – этофактическая производительность с учетом всех перерывов в работе фактических или запланированных в рабочее время; она определяется технической производительностью и в большой мере – величиной простоев, вызванных

организационными причинами и неполадками, а такжетребованиями эксплуатации и неисправностями, зависящими от организации работ, конструкции машин и квалификации обслуживающего персонала

Пэ = Пт·Кв·Кл

или

Пэ = Пт·Ки,

где Kв – коэффициент использования рабочего времени машины; Кn– коэффициент использования производительности машины (коэффици- ент влияния качества управления, состояния машины и квалификации механика); Ки – общий коэффициент использования машины.

Фактически величина Кв зависит от Кис – коэффициента использо- вания рабочего времени машины в смену и от Кик – коэффициента ис- пользования календарного времени в году.

При  хорошей  организации  работы   в   среднем   коэффициент   Кис = 0,75 – 0,85, а величина Кnобычно близка к 0,95, Kик = 0,5 – 0,6, по- этому среднее значение Ки = 0,4 –0,5.

Для оценки работы строительных машин часто пользуются опреде-

лением годовой выработки, которая зависит от числа смен работы в го- ду iгод (обычно для землеройно-транспортных машин iгод принимается равным 200–300 рабочих смен в год), от числа часов в смене пч и уменьшения числа часов работы в предвыходные и предпраздничные дни, учитываемого коэффициентом Кгод:

Пгод Птiгодnч Кгод Кu.

По  количеству  обслуживающего  персонала  и  по  величине    Пгод

определяется средняя выработка на одного рабочего, равная

Вуд

Пгод

i	n

,  м3 /чел. смен,

год   p

где пр – среднее за год количество рабочих, обслуживающих машину в течение смены с учетом всех вспомогательных работ.

Затраты труда на единицу продукции Туд являются величиной об- ратной Bуд:

Т уд

iгодnp,  чел. смен/м3.

nгод

Маневренность машины – это способность ее работать и пере- двигаться в стесненных условиях, а также разворачиваться на месте. Иногда маневренности придают более широкое значение, отвечающее скорее свойству, называемому подвижностью.

Подвижность машины – способность машины передвигаться как по строительному участку, так и вне его. Подвижность определяется скоро-

стью движения (рабочей и транспортной), проходимостью, устойчивостью при движении и работе, габаритом машины и другими параметрами.

Проходимость машины – способность преодолевать различные не- ровности местности, соизмеримые с размерами ее ходовой части, про- ходить не увязая и не застревая по влажным и рыхлым грунтам, преодо- левать неглубокие водные преграды.

Проходимость определяется силой тяги, удельным давлением на грунт, величиной дорожного просвета (клиренса), углами переднего и заднего свеса, а у машин с колесным ходом – числом ведущих осей, диаметром, числом и расположением колес, давлением и протектором шин, продольным и поперечным радиусами проходимости, минималь- ным радиусом поворота.

Для машин с двухгусеничным ходом среднее удельное давление на грунт:

рср

G, 2aL

где G– масса машины, кг; а – ширина гусеницы, см; L– длина опорной поверхности гусеницы, см.

Однако оценивать проходимость машины по среднему давлению на грунт нельзя, так как среднее давление отвечает условиям, когда центр тяжести машины и результирующая от внешних сил расположены сим- метрично относительно гусениц. Фактически эти силы расположены несимметрично, что приводит к повышению в несколько раз удельных давлений по сравнению со средними значениями.

Кроме того, поверхность действительного контакта гусениц с грун- том зависит от характера поверхности грунта и его свойств.

Во многих случаях действительная поверхность контакта меньше площади гусениц, что также повышает удельное давление по сравнению со средним значением рср.

Например, если величина смещения равна 1/6 длины опорной    по-

верхности гусеницы, то величина максимального удельного     давления

Рmax= 2pср.

У колесных машин с пневматическими шинами величина удельно- го давления зависит от жесткости покрышки пневматической шины, давления внутри шины и физико-механических свойств грунта.

Величина р для этого случая определяется по приближенной фор- муле

р kqв,

где qe– давление воздуха в шине, н/м2; k– коэффициент, учитывающий влияние жесткости покрышки пневматической шины (k= 1,2 – 1,25).

Чтобы обеспечить проходимость машин при бездорожье по слабым грунтам, удельное давление должно быть не больше 100 кн/м2 (104 кГ/м2).

Во многих конструкциях современных машин на колесном ходу применяется устройство, позволяющее регулировать давление в шинах на ходу в зависимости от того, по каким грунтам проходит машина.

Дорожный просвет (клиренс) представляет собой расстояние от са- мой нижней точки машины (оси, картера и т. п.) до поверхности дороги. От величины дорожного просвета С зависит способность машины дви- гаться по местности. Обычно эта величина равна 0,28–0,45 м.

Для колесных машин одна величина С не может характеризовать проходимость в тех случаях, когда на пути машины встречаются неров- ности. Поэтому проходимость оценивают дополнительно двумя вели- чинами: продольным радиусом проходимости p1 и поперечным радиу- сом проходимости р2 (рис. 1.6). Величина p1 есть радиус окружности, которая проходит через самую низкую точку шасси и касается передне- го и заднего колес. Величина р2 есть радиус окружности, также прохо- дящей через низшую точку шасси, но касающейся внутренней боковой поверхности колес.

р1

р2

Рис. 1.6. Дорожный просвет, продольный

и поперечный радиусы проходимости колесных машин

Способность машины преодолевать канавы и другие неровности местности определяется, помимо силы по сцеплению, еще положением ее центра тяжести, конструкцией и размерами ходовой части, а также углами въезда и съезда.

Для колесных машин наибольшая ширина преодолеваемой канавы составляет около половины диаметра колеса, а для гусеничных машин она  зависит  от  длины  гусеничного  хода  и  равна  приблизительно   0,4 длины опорной поверхностигусеницы.

Проходимость машины зависит от ширины дороги и радиусов по- воротов. Эти величины характеризуют так называемую ширину габа- ритного коридора. Последняя имеет особенно большое значение при перевозке тягачами машин большой длины, ширина габаритного  кори-

дора, отвечающая проходимости машины, может быть легко определена графическим путем, как показано на рис. 1.7. Это построение произво- дится следующим образом. По известному предельному углу поворота управляемого колеса машины α1 находим центр поворота О. На прямой, соединяющей точку О с центром шарнира прицепа К, как на диаметре, строим полуокружность радиусом, равным ОК/2 . От центра шарнира прицепа делаем на проведенной полуокружности засечку радиусом, равным расстоянию от центра шарнира до  оси  колес  прицепа,  т. е.  КМ =КМ1.

Соединив точки К и М1, вычерчиваем пунктиром контур прицепа. После этого строим окружности: радиусом R1, касательную к колесу прицепа, и радиусом R2, касательную к колесу машины, величина А есть величина габаритного коридора. Эта величина должна быть всегда меньше ширины дороги на прямых участках и уширения дороги, кото- рое делается на кривых участках.

Устойчивость машины. На практике приходится иметь дело с дву- мя условиями устойчивости:

а)     когда машина перемещается и не встречает рабочих сопротивлений

(обычно в условиях транспортирования);

б) машина осуществляет рабочие процессы как при ее перемещении,  так и при стоянке на месте; при этом на машину действуют силы рабочихсопротивлений.

Рис. 1.7. Графическое определение ширины габаритного коридора

Устойчивость машины при перемещении определяется возможно- стью ее движения на подъемах, спусках и косогорах, без опасности опрокидывания. Если опустить перпендикуляр из центра тяжести ма- шины на опорную поверхность и соединить центр тяжести с точками, вокруг которых возможно опрокидывание машины (рис. 1.7), то углы α1 и α2 будут характеризовать продольную устойчивость машины, а углы  β1 и β2 – поперечнуюустойчивость.

Рис. 1.7. Примерные схемы для определения устойчивости машин

  - Краткие основы эксплуатациимашин

Под эксплуатацией машин и механизмов понимают совокупность организационных и технических мероприятий, обеспечивающих наибо- лее рациональное их использование. Различают производственную и техническую эксплуатацию.

Производственная эксплуатация охватывает выбор машин для за- данных видов работ, выбор режимов работы машин, их расстановку, последовательность выполнения работ, учет работы и организацию по- вышения мероприятий по обеспечению работы машин.

Основным фактором рациональной эксплуатации является управ- ление машиной, отвечающее условиям работы и конструкции машины, при котором полностью используются ее возможности. Для правильно- го выполнения обслуживающим персоналом задач эксплуатации прово- дится систематический инструктаж персонала с присвоением квалифи- кационных категорий.

Техническая эксплуатация включает: приемку машин, испытание, монтаж и демонтаж, транспортирование, техническое обслуживание и ремонт, хранение, снабжение запасными частями, горючим, смазочны- ми материалами, обеспечение условий техники безопасности при экс- плуатации машин.

Приемка и испытание машин. Различают следующие виды прие- мок машин: приемка новых машин и после ремонта, межсменная при- емка и приемка при передаче машины одной организацией другой.

Приемка  и  сдача  состоят  в  проверке  техническойдокументации

(паспорта, инструкций, комплектовочной ведомости, акта  технического

состояния), наличия агрегатов, оборудования, инструмента и запасных частей и технического состояния машины. Мощные экскаваторы, кра- ны, а также опытные образцы машин принимаются по специальной про- грамме.

Некоторые строительные машины, как краны, локомобили, ком- прессоры регистрируются Госгортехнадзором и проходят периодиче- ское освидетельствование.

Приемка и сдача машины оформляется двусторонним приемо- сдаточным актом. При наличии в новой или отремонтированной ма- шине неисправностей или некомплектности вызывают представителей завода или организации, производивших ремонт, а в случае их отсут- ствия составляют акт-рекламацию для предъявления претензий заводу.

Машины могут испытываться с целью проверки соответствия тре- бованиям Горгостехнадзора (например, краны проверяются под дей- ствием статических и динамических нагрузок), а также для оценки про- изводительности машины. Для некоторых машин проводят тяговые испытания, например при выборе тягача для прицепной машины. В от- дельных случаях при испытании определяют расход топлива и качество получаемой продукции (в частности, для дробилок).

Испытания, как правило, проводят по определенной программе и оформляют актом испытания.

Монтаж и демонтаж осуществляется при транспортировании мощных экскаваторов, кранов, дробильно-сортировочных установок и других крупных машин.

Машину демонтируют частично или полностью, если ее вес и габа- риты превышают грузоподъемность транспортного средства и габариты приближения подвижного состава. Степень разборки определяется ве- сом, конструкцией, габаритом машины, типом транспортных средств и дальностью перевозки. После разборки машину погружают на транс- портные средства, а по прибытии на место производят разгрузку и мон- таж.

От качества монтажа зависит эксплуатация машин, поэтому ему следует уделить большое внимание. Для сокращения сроков монтажа и демонтажа целесообразны блочные конструкции машин, позволяющие монтировать и демонтировать ее целыми блоками.

Транспортирование машин может осуществляться своим ходом, на буксире, безрельсовым транспортом (на большегрузных прицепах), а также железнодорожным и водным транспортом.

Переброска гусеничных машин своим ходом целесообразна на ко- роткие расстояния (до 20 км).

Машины на пневмоколесном ходу в зависимости от нагрузки на  ось транспортных скоростей, дорожных условий и рельефа местности могут перебрасываться на расстояния 50–300км.

Железнодорожный транспорт выгодно использовать при перевозке на значительные расстояния. При расстояниях до 200 м и наличии дорог машины перевозят на автомобилях. Часто для этой цели применяют большегрузные прицепы-трейлеры, которые позволяют перевозить ма- шины без разборки.

После погрузки машину следует надежно закрепить. Если на трассе имеются болотистые места, водные препятствия, переправы по льду или предстоит переход (или переезд на трейлере) тяжелых машин через мо- сты и путепроводы, то производятся специальные работы по подготовке трассы.

При хранении машин преследуется цель предотвратить их мед- ленноге разрушение в результате воздействия атмосферных осадков, солнечного света, резких колебаний температур.

Различают межсменное хранение, которое является частью работ по техническому обслуживанию машин, кратковременное хранение в течение 2–3 месяцев и длительное – более 3месяцев.

Прежде чем поставить машину на хранение, необходимо слить во- ду, топливо и масло, очистить машину, нанести антикоррозионные по- крытия и разгрузить некоторые узлы и части.

Техническое обслуживание – это периодические осмотры с про- ведением мероприятий по смазке и эксплуатационному ремонту в целях предотвращения снижения работоспособности и производительности машин, а также выхода их из строя по неисправности и достижения наиболее благоприятных условий для их работы. Кроме того это ряд ор- ганизационно-технических мероприятий, которые проводятся периоди- чески и носят в основном предупредительный характер. Различают еже- сменные и суточные технические осмотры, техническое   обслуживание

№ 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2).

В нашей стране принята единая для всех строительных организа- ций система технического обслуживания и ремонта машин, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и порядок проведения работ по техниче- скому обслуживанию и ремонту изделий для заданных условий эксплу- атации с целью обеспечения показателей качества, предусмотренных в нормативных документах. Машины направляют на техническое обслу- живание и ремонт по разработанному графику после того, как они отра- ботают установленное число часов. Техническое обслуживание выпол- няют в обязательном порядке, а ремонт – по необходимости.

Осмотры и техническое обслуживание обычно производятся на строительных площадках обслуживающим персоналом. Они состоят главным образом из операций технического ухода, в процессе которого машину очищают, осматривают с целью выявления неисправностей, устраняют мелкие дефекты, производят крепежные и контрольно- регулировочные работы, заправляют топливом, смазкой, водой. Эти ме- роприятия позволяют предотвратить преждевременный износ и полом- ку деталей и узлов.

Период между техосмотрами в соответствии с инструкциями со- ставляет от 6–8 до 24 ч, а продолжительность их от 15–30 мин до 1–2 ч. Для сложных машин через 100–200 ч проводится ТО-1, продолжитель- ность которого равна 3–4 ч; после 500–1000 часов работы делают ТО-2, на которое затрачивают 6–7 ч, а иногда 1–2 дня.

Чтобы уменьшить объем работы по техническому обслуживанию и увеличить межосмотровые периоды, в конструкциях современных ма- шин предусматривается применение централизованной и автоматиче- ской смазки узлов, одноразовой смазки, сокращение количества смазоч- ных точек, ввод специальных компенсаторов износа, увеличение надежности регулировок.

Ремонт строительных машин производится с целью восстановления изношенных деталей, узлов и агрегатов и поддержания машин в состоя- нии эксплуатационной готовности. Наиболее распространенным в настоящее время является планово-предупредительный ремонт (ППР). Он заключает проводимые по плану текущие, средние и капитальные ремонты, а также техническое обслуживание.

Текущий ремонт заключается в замене небольшого количества в основном мелких деталей (кроме базисных) и регулировке отдельных узлов машины. Этот ремонт обычно выполняется на строительной пло- щадке силами эксплуатационного персонала, иногда с помощью бригад или квалифицированных слесарей и сварщиков.

При среднем ремонте заменяют или восстанавливают не только де- тали, но и один-два основных узла с частичной разборкой машины. Этот ремонт производят в ремонтных мастерских и на ремонтных заводах.

Капитальный ремонт проводят после нескольких текущих ремон- тов и среднего ремонта; при этом машина полностью разбирается, заме- няются или ремонтируются изношенные базисные детали, узлы и агре- гаты. Такой вид ремонта выполняют на специализированных заводах. После капитального ремонта машина должна пройти испытания на хо- лостом ходу и под нагрузкой.

Текущие ремонты проводятся через 1500–2000 ч работы машины, средние – через 3000–5000 ч и капитальные – через 6000–12 000 ч. В со-

ответствии с инструкциями продолжительность технического обслужи- вания в год составляет 1500 ч, текущих ремонтов – 5–8 дней, средних – 10–12 и капитальных – 15–20 дней.

Ремонты могут выполняться различными методами, из которых самым прогрессивным является агрегатно-узловой. Снятые с машины узлы и агрегаты отправляют в ремонт, а на машину устанавливают но- вые (отремонтированные), взятые из обменного фонда. Это значительно сокращает срок пребывания машины в ремонте, снижает стоимость ре- монтных работ и позволяет выполнить их на месте, без отправки маши- ны на ремонтный завод.

Для возможности выполнения ремонтов этим методом машинам необходимо иметь блочную конструкцию, и они должны быть агрегати- рованными из унифицированных узлов.

Важным следствием прогрессивности применения агрегатно- узлового метода является переход на такой вид ремонта, при котором деление на текущий, средний и капитальный теряет значение. В этом случае ремонт проводится на месте работы машин и состоит в замене узлов не в периоды, определяемые проработанными часами, а днями недели, месяца и года. Обычно устанавливаются периоды: в сутки – 3 ч, в неделю – 1 смена, в месяц – 2 дня, в год – 15 дней, в которые прово- дится при необходимости замена узлов и крупных деталей. В общей сложности это составляет до 57 дней, которые могут распределяться в зависимости от мощности и режима работы машины и иначе, например в неделю – 1 смена, в месяц – 2 дня, в год – 30 дней, примерно 70суток.

Таким образом, на ремонт можно израсходовать не более 60–70 су- ток в год, что дает возможность при трехсменной работе получить 6000–7000 часов работы, а при двухсменной 4000–4600 часов работы машин. Даже при использовании сменного рабочего времени на 70 % это позволяет получить фактическое использование машин при двух- сменной работе, в 1,5–1,8 раза превышающее то, которое используется в настоящее время. Применение нового метода на горных предприятиях и на крупных строительных площадках, плотинах показало его высокую эффективность.

Важным обстоятельством при эксплуатации машин является свое- временная подготовка ко всем видам технического обслуживания и ре- монтов, которая заключается в заблаговременном обеспечении матери- алами и запасными частями.

- Простои машин, происходящие по вине самой машины. Эти про- стои, в свою очередь, могут быть разбиты на двегруппы.

Первая группа простоев является неизбежной, так как сопряжена с периодическим осмотром машины, очисткой отдельных ее рабочих   ча-

стей, охлаждением двигателя при чрезмерной его нагрузке и пр. Эти простои необходимы, так как во время периодического осмотра машин могут быть замечены мелкие дефекты, легко устранимые, которые в противном случае могли бы вызвать преждевременный износ или даже поломку отдельных частей машины.

Вторая группа простоев является следствием различных поломок частей машины, требующих их смены или ремонта. Эти простои неже- лательны и часто бывают сопряжены с конструктивными недостатками данной машины.

- Простои машин из-за неправильной организации самих работ. Эти простои могут вызываться несвоевременным выполнением подго- товительных работ, без которых не может начаться работа машин. Второй причиной этих простоев могут явиться неналаженностьпо-

дачи материалов для работы машины и несвоевременность уборки уже готовой продукции. Все эти процессы требуют вполне согласованной работы транспортных средств с работой машины. Наконец, к той же ка- тегории могут быть отнесены простои машин, происходящие из-за не- своевременного снабжения машин горючим, топливом, водой и пр.

В связи с указанным следует сделать вывод, что для того, чтобы отмеханизированных дорожных работ добиться желаемых результатов и требуемого производственного эффекта, необходимо, чтобы вся организа- ция работ была бы самым серьезным образом продумана с детальным изучением конструкции машин и рациональных методов их эксплуатации.

  - Экономическая эффективность внедрения новойтехники

Кроме рассмотренных экономических показателей, экономическую эффективность внедрения новой техники наиболее наглядно характери- зует срок окупаемости или соответствующий ему коэффициент эффек- тивности. Срок окупаемости Аок рассчитывается как отношение капи- тальных вложений, связанных с применением новой техники, к годовой экономии, получаемой вследствие внедрения новой техники:

А		в в

ок		1	2	, (С1 С2)Qг

где в1, в2 – капитальные вложения по сравниваемым вариантам, приве- денные к одинаковому объему производства; С1, С2 – себестоимость единицы продукции по сравниваемым вариантам; Qг – годовая произво- дительность новой техники.

Может быть применен показатель К, называемый коэффициентом эффективности дополнительных капитальных вложений:

К 1.

Аок

Коэффициент К показывает, какая часть дополнительных капи- тальных вложений ежегодно окупается благодаря более низкой себе- стоимости продукции.

При оценке эффективности внедрения новой техники в строитель- стве принимаются следующие нормативные показатели (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Нормативные показатели окупаемости и эффективности

| Показатели | Машины |  |
| --- | --- | --- |
|  | новые | модернизированные |
| Срок окупаемости, лет | 6 | 3 |
| Коэффициент эффективности | 0,17 | 0,33 |

Если экономический расчет показывает более короткий срок оку- паемости новой техники по сравнению с нормативным или более высо- кое влияние коэффициента К, дополнительные капитальные затраты, связанные с применением новой или модернизированной техники, мож- но считать экономически обоснованными.

Глава 2

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Силовой установкой называется комплекс из двигателя и обслужи- вающих его систем, предназначенный для превращения определенного вида энергии в механическую работу.

Применяемые в современных дорожных и строительных машинах силовые установки могут быть подразделены на следующие группы: внутреннего сгорания, электрические, пневматические, гидравлические, паросиловые.

Паровая машина и двигатель внутреннего сгорания являются пер- вичными двигателями, так как превращают в механическую работу энергию, черпаемую из природных ресурсов (из топлива).

Электрические, пневматические и гидравлические двигатели назы- вают вторичными, так как они превращают в механическую работу энергию, вырабатываемую машинами – генераторами (электрогенера- тором, компрессором, насосом).

  - Паросиловыеустановки

Основными частями паросиловой установки являются котел и па- ровая машина. Котел обеспечивает получение пара требуемого давле- ния, а паровая машина превращает энергию расширяющегося пара в ме- ханическую работу.

Принцип работы паровой машины заключается в следующем: в ци- линдре движется поршень, разделяющий цилиндр на две полости. Пар при помощи распределительного механизма поступает попеременно в обе полости. Под давлением пара, поступающего в одну из полостей, поршень в цилиндре перемещается, вытесняя из другой полости пар, отработавший во время предыдущего хода. В конце хода поршня пар начинает поступать во всю полость, заставляя поршень двигаться в про- тивоположном направлении.

Поршень совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение, которое через шток, крейцкопф и шатун передает кривоши- пу, насаженному на коренной вал машины, преображая во вращатель- ное движение вала.

Маховик помогает поршню проходить через крайнее положение, называемое «мертвым», так как в этом положении передаваемое шату- ном усилие от давления пара, будучи направлено через центр вала, не создает крутящего момента и не может повернуть вал.

Описанная машина работает при простом (однократном) расшире- нии пара. Машины многократного расширения пара (двойного и трой- ного) имеют соответственно два или три цилиндра разных диаметров. При двойном расширении пар поступает сначала в цилиндр высокого давления, имеющий меньший диаметр. Здесь пар расширяется до неко- торого промежуточного давления, а затем поступает в цилиндр низкого давления (большего диаметра), где расширяется до конечного давления выпуска. Такие машины более экономичны, так как позволяют получить большую мощность при меньшем расходе топлива.

Паросиловые установки, объединяющие в одно целое паровой ко- тел, паровую машину и все вспомогательные устройства, носят назва- ние локомобилей. Локомобили могут быть стационарными, устанавли- ваемыми на фундаментах, и передвижными (на колесах).

Локомобили широко применялись до середины XX века в сельском хозяйстве и леспромхозах [13, 20]. Такой локомобиль имел колеса, что позволяло его транспортировать как прицеп. Главным преимуществом была работа локомобиля на местном топливе: солома, отходы древеси- ны, торф. Их параметры приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Параметры локомобилей

| Показатели | Марка локомобилей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П-25 | П-38 | П-75 | СК-125** | СК-175 | СК-250 | СК-360 | ЛПУ-1*** |
| Наибольшая мощность при продолжитель- ной работе (кВт) | 18,4 | 27,9 | 55,1 | 91,9 | 128,7 | 183,8 | 257,4 | 18,4 |
| Число оборотов коленчатого вала в минуту | 300 | 375 | 280 | 280 | 250 | 187 | 187 | 1000 |
| Давление пара (кг/см2) | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20–22 |
| Удельный рас- ход пара (кг/кВт·ч) | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 7,48 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 12,78 |

*П – передвижной; **СК – стационарный конденсационный; *** ЛПУ – легкая па- ровая установка.

В связи с полной электрификацией и низкой стоимостью электро- энергии и дизтоплива в бывшем СССР локомобили перестали приме- няться и выпускаться. Сейчас локомобиль вновь  стал  актуален  [12]. Его недостатком является громоздкость и необходимость регистрации котла  в  органах  Госгортехнадзора.  Низкое  давление  в  котле  (до     15 кг/см2) приводит к большому расходу топлива, что увеличивает за- траты по его сбору. Эти недостатки обусловлены тем, что в классиче- ских локомобилях использована технология XIX века (клепаный котел, низкооборотная паровая машина, до 300 об/мин, для работы которой  с

современным электрогенератором 1500–3000 об/мин нужен мультипли- катор). Исключение составляет новый по тому времени тип паросило- вой установки – ЛПУ-1. Она отличалась паровым водотрубным котлом повышенного давления и высокооборотной паровой машиной установ- ленной на отдельной раме с электрогенератором. В настоящее время ведутся работы по проектированию современных локомобилей.

  - Двигатели внутреннегосгорания

Двигатели внутреннего сгорания являются основным типом сило- вых установок, применяемых на передвижных и самоходных дорожных и строительных машинах, а также на автомобилях и тракторах, так как они наилучшим образом обеспечивают работы машины в любых усло- виях при полной независимости от внешнего источника энергии.

Современные двигатели внутреннего сгорания характеризуются следующими положительными качествами: малый удельный вес (отно- шение веса к мощности), постоянная готовность к работе, относительно высокая топливная экономичность (высокий КПД), незначительное ко- личество потребляемой воды (только для охлаждения) и то не для всех двигателей, возможность регулирования числа оборотов (в некоторых пределах).

К недостаткам двигателей внутреннего сгорания относятся невоз- можность непосредственного реверсирования; неспособность к боль- шим перегрузкам, в результате чего при подборе двигателя требуемая мощность должна определяться по режиму наибольшей загрузки; не- возможность пуска под нагрузкой, что требует применения в силовой передаче сцепных (фрикционных) муфт. Двигатель внутреннего сгора- ния требует применения коробок передач для изменения величины кру- тящего момента и обладает относительно меньшей долговечностью по сравнению с другими типами двигателей.

  - Электрическиеустановки

Электрические силовые установки включают в себя генераторы и электродвигатели. Электрические генераторы служат для преобразова- ния механической энергии в электрическую, которая может быть ис- пользована для питания электродвигателей и освещения.

Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механи- ческую. Обычно на дорожных и строительных машинах применяют асинхронные электродвигатели переменного трехфазного тока напря- жением 220 и 380 В, мощностью до 100 кВт.

При мощности до 8 кВт применяют двигатели с короткозамкнутым ротором, а при большей мощности – с контактными кольцами. Для при- вода машин, имеющих длительно непрерывный режим работы (транс- портеры, камнедробилки, смесители, лесорамы и др.), применяют дви- гатели общепромышленного назначения.

Для машин, имеющих кратковременно повторный режим работы (краны, экскаваторы), применяют специальные крановые электродвига- тели, удовлетворительно работающие при частых пусках и торможени- ях, с широкими пределами регулирования числа оборотов, способные выдерживать значительные перегрузки.

Широкое применение электрического привода в машинах и меха- низированном инструменте объясняется его значительными экономиче- скими и эксплуатационными преимуществами по сравнению с другими видами привода. К этим преимуществам относятся: постоянная готов- ность к работе, простота пуска и управления, простота реверсирования, простота конструкции, малые размеры и вес, легкость осуществления многомоторной системы с установкой индивидуального двигателя для каждого механизма, что исключает необходимость сложных механиче- ских передач, высокий КПД, достигающий величины 0,98, возможность экономии электроэнергии путем отключения двигателя даже при крат- ковременных остановках машины, возможность получения необходи- мой характеристики двигателя и плавного регулирования числа оборо- тов коленчатого вала.

Недостатком электродвигателей является невозможность их ис- пользования на передвижных и самоходных машинах в связи с необхо- димостью питания двигателей от электросети.

В некоторых случаях независимый от сети электрический привод получают, применяя так называемую дизель-электрическую силовую установку. В этом случае находящийся на машине двигатель внутренне- го сгорания приводит в действие генератор тока, который питает соот- ветствующие электродвигатели машины.

При строительстве дорог и на стройплощадках, удаленных от ста- ционарных электростанций, широко используют передвижные электро- станции (рис. 2.1). Передвижная электростанция состоит из двигателя внутреннего сгорания 4, генератора (большей частью переменного тока) 3, распределительного щитка 2, пусковых измерительных приборов, установленных на автомобиле или прицепе 1.

Промышленностью выпускаются передвижные электростанции мощностью от 2 до 75 кВт.

Рис. 2.1. Передвижная электростанция

  - Пневматическоеоборудование

Сжатый воздух применяется для привода в действие пневматиче- ских машин и инструмента при буровзрывных работах, добыче камен- ных материалов, земляных и мостостроительных работах. Источником сжатого воздуха является компрессор, приводимый в действие электро- двигателем или чаще двигателем внутреннего сгорания.

По принципу действия компрессоры подразделяются на ротацион- ные, центробежные и поршневые.

В ротационных компрессорах воздух сжимается при уменьшении объема рабочих полостей, заключенных между лопатками вращающего- ся ротора и корпусом компрессора. Ротационные компрессоры бывают одно- и двухступенчатые. Эти компрессоры имеют малые габариты, большую производительность, обеспечивают подачу воздуха равномер- ным потоком. Недостатком ротационных компрессоров является интен- сивный износ лопаток и сложность ремонта, что препятствует их широ- кому распространению.

В центробежных компрессорах воздух сжимается под действием центробежной силы, развивающейся при вращении рабочих колес. Ма- шины этого типа называют также турбокомпрессорами. Турбокомпрес- соры применяют в тех случаях, когда требуется большое количество сжатого воздуха.

В дорожном строительстве чаще всего применяют поршневые ком- прессоры. Коленчатый вал компрессора получает вращение от первичного двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя. Вращение колен- чатого вала при помощи шатуна преобразуется в  возвратно- поступательное движение обычно двухступенчатыми компрессорами, чтобы избежать чрезмерного нагрева воздуха при сжатии. При этом воз- дух после сжатия в первой ступени поступает в холодильник и только из него попадает в цилиндр второй ступени, а затем в воздушный баллон и воздухосборник (рессивер), который поддерживает постоянное давление в воздушной сети.

Поршневые компрессоры бывают передвижные и стационарные. Преимуществами стационарных компрессорных установок являют-

ся более высокий КПД, сравнительно малый расход горючего в первич- ном двигателе, меньшая потребность в обслуживающем персонале, а также, более совершенная очистка сжатого воздуха от пыли, масла и воды. Передвижные компрессорные агрегаты применяют при малых объемах и кратковременных работах на одном объекте, а также при раз- бросанности объектов по фронту работ (например, при прокладке доро- ги в скальных грунтах). Передвижные компрессорные установки осу- ществляют питание пневматических машин с помощью гибких рукавов, без устройства специальной воздухопроводной сети из стальных труб.

Преимуществами передвижных компрессорных агрегатов являются удобство и быстрота переброски установки и пуска, малая затрата вре- мени и средств на устройство воздухопровода.

Отечественная промышленность выпускает несколько типов пере- движных компрессорных станций, смонтированных на автомобильных прицепах или на автомобилях производительностью от 3 до 6,5 м3/мин при рабочем давлении воздуха 6–7 кг/см2.

Пневматические силовые установки в ряде случаев очень удобны, так как они не зависят от наличия электросети и исключают применение сложных механических передач. Однако в связи с низким общим КПД,  а также низким давлением, требующим больших исполнительных меха- низмов, этот тип привода не относится к основным и применяется глав- ным образом в системах управления машин, во вспомогательных устройствах и механизированноминструменте.

  - Гидравлическоеоборудование

В дорожных и строительных машинах, тракторах и автомобилях гидравлические силовые установки применяют главным образом для поступательного или вращательного движения рабочих органов и меха- низмов управления. Гидравлический привод включает насос, систему распределения, трубопроводы и гидравлические двигатели поступа- тельного или вращательного действия.

Глава 3

ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

  - Назначение и классификация

Приводом машины принято считать двигатель и трансмиссию, предназначенную для передачи энергии от двигателя к рабочему органу или ходовому оборудованию машины. Привод является важнейшим элементом строительных и дорожных машин, существенно влияющим на их технико-эксплуатационные качества.

Основным критерием оценки привода следует считать форму внешней характеристики, выражающую зависимость величины крутя- щего момента от скорости вращения вала.

Требования, предъявляемые к приводу машины, могут быть сфор- мулированы следующим образом:

- соответствие характеристики привода специфике работы машины. Под этим следует понимать возможность преодолевать неравно- мерные нагрузки, предохранять двигатель от перегрузки, регулиро- вать скорость рабочего органа (или ходовогооборудования);

- высокий КПД привода и повышение коэффициента использования мощностидвигателя;

- надежностьпривода;

- удобство управлениямашиной.

На строительных и дорожных машинах широко применяются не- сколько типов приводов: механический, гидравлический, пневматиче- ский и электрический. Особенно часто применяются комбинированные приводы: гидромеханический, электрогидравлический.

Пневматический привод применяется в основном в пневмоинстру- менте, а также в системах рулевого управления.

  - Механическийпривод

Основными элементами механического привода (рис. 3.1) являют- ся: двигатель, предохранительные муфты, редукторы и механизмы ре- верса. К механическим трансмиссиям, кроме того, относятся цепные пе- редачи и канатные системы, широко применяемые в кранах и экскаваторах, а также в механизмах управления отвалом некоторых ти- пов бульдозеров.

Величина крутящего момента в элементах механического привода определяется по формуле

где М – крутящий момент в кг·м; N– мощность в л. с.; ni– число оборо- тов вала в минуту; ni= nд·i; nд – число оборотов коленчатого вала двига- теля;i–передаточноечислоотваладвигателякрассматриваемомувалу.

Достоинством механического привода является простота элементов конструкции и надежность работы. Недостаток механического приво-  да – громоздкость трансмиссии при передаче движения на значительные расстояния и при необходимости разветвлениямощности.

Рис. 3.1. Схема механического привода:

а–приводлебедки;б–механизмпередвижения;в–механизмреверсаиповорота экскаватора;1–двигатель;2–соединительнаямуфта;3–цепнаяпередача;4–редуктор; 5–механизмреверса;6–канатныйбарабан;7–зубчатаяпередача;8–клиноременная передача;9–колесоспневматическойшиной;10–тормоз;11–ведущаяшестерня;

12 – зубчатый венец механизма поворота

Характеристика механического привода во многом зависит от внешней характеристики двигателя.

Двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели переменного тока обладают незначительной регулировочной способностью, поэтому механический привод имеет внешнюю характеристику, мало соответ- ствующую специфике работы строительных (особенно землеройных) машин. Однако в силу своих достоинств (простота и дешевизна) меха- нический привод до последнего времени являлся основным типом при- вода строительных машин.

  - Гидравлическийпривод

Гидравлический привод разделяется на гидростатический (объем- ный) и гидродинамический. Особенностью гидравлического привода является отсутствие жесткой кинематической связи между ведущей и ведомой частями привода.

В гидростатическом приводе насосом создается давление в рабочей жидкости, передающееся на ведомый орган (силовой гидроцилиндр или гидродвигатель); происходит вытеснение небольших объемов жидкости при больших рабочих давлениях. Таким образом, гидростатическая пе- редача использует потенциальную энергию жидкости.

В гидродинамическом приводе рабочая жидкость приводится во вращение центробежным насосом (насосным колесом). Кинетическая энергия жидкости реализуется на ведомом органе (турбинном колесе).

Гидростатический привод может заменять механическую передачу и имеет перед ней целый ряд преимуществ: малый вес, приходящийся  на единицу передаваемой мощности; широкий диапазон бесступенчато- го регулирования скорости; легкость преобразования вращательного движения  в  поступательное  и наоборот;

независимость взаимного расположения агрегатов на машине; автоматическая остановка исполнительного органа при превышении расчетной нагрузки; просто- та управления и др. Применение гидро- статического привода при использовании управляющих устройств позволяет полно- стью автоматизировать технологический процесс.

В гидростатическом приводе (рис. 3.2) рабочая жидкость из бака по трубопро- воду поступает в насос, который приво- дится от двигателя. Из насоса рабочая жидкость устремляется к распределите- лю. В зависимости от положения   распре-

делителя возможны три режима работы гидроцилиндра: выдвижение штока ци- линдра, обратное движение и фиксиро- ванное положение. Для защиты системы от чрезмерных нагрузок имеется предо- хранительный клапан.

Бесступенчатое изменение скорости исполнительного  механизма  достигается

Рис. 3.2. Схема гидростати- ческого привода:

1 – насос;

2 – предохранительный клапан; 3 –распределитель;

4 – гидроцилиндр; 5 – дроссель;

6 – бак

объемным и дроссельным регулированием. При объемном регулирова- нии применяется насос переменной производительности, при плавном изменении которой происходит плавное изменение скорости вращения вала гидромотора или движения штока гидроцилиндра.

Глава 4

ХОДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - Назначение и классификация

Ходовое оборудование строительных и дорожных машин предна- значено для перемещения машин в процессе работы или для транспор- тировки их с одного строительного объекта на другой.

Ходовое оборудование можно классифицировать на рельсовое и безрельсовое. Безрельсовое, в свою очередь, подразделяется на колес- ное, гусеничное и шагающее.

Большинство строительных и дорожных машин является безрельсо- выми. Они снабжены колесным или гусеничным ходом (движителем). Колесный ход может быть создан как на базе колес с жестким недефор- мируемым ободом, так и на базе колес, снабженных пневматическими шинами. По условиям эксплуатации строительных и дорожных машин и особенно землеройно-транспортных ходовое оборудование должно обес- печивать максимальную их проходимость по рыхлым, а иногда и сильно увлажненным грунтам. Проходимость машины при прочих равных усло- виях зависит от величины удельного давления двигателя на грунт. Наименьшее удельное давление обеспечивает шагающее ходовое обору- дование, применяемое в крупных экскаваторах.

  - Гусеничное ходовоеоборудование

Гусеничное ходовое оборудование обладает большой площадью контакта с грунтовой поверхностью, поэтому удельное давление на грунт здесь ниже, чем при колесном ходе. Гусеничные машины облада- ют большой проходимостью по рыхлым и особенно переувлажненным грунтам.

Однако машины с гусеничным ходовым оборудованием по сравне- нию с колесным более тихоходны и в самом гусеничном механизме имеют место большие потери на трение.

Гусеничное ходовое оборудование (рис. 4.1) включает гусеничную цепь 1, ведущие звездочки 2, направляющие колеса 3, опорные 4 и под- держивающие катки 5 и подвеску, соединяющую раму трактора с ходо- вой частью.

Гусеничная цепь состоит из шарнирных звеньев – траков, огибаю- щих ведущую звездочку, направляющие колеса, опорные и поддержи- вающие катки.

Опорная поверхность тра- ков гусеничного хода может  быть гладкой или снабженной грунтозацепами. В последнем случае грунтозацепы при движе- нии погружаются в грунт и уве- личивают сцепление гусениц с грунтовой поверхностью, что обеспечивает возможность со- здания большого тягового уси- лия при минимальном буксова- нии. Движение гусеничной цепи передается от двигателя через трансмиссию с помощью веду- щих звездочек. Вес машины на гусеничную цепь передается с помощью опорных катков. Верх- няя холостая ветвь гусеничной цепи опирается на поддержива- ющиекатки.

Рис. 4.1. Гусеничное ходовое оборудование:

а – жесткая многоопорная конструкция; б – гибкая малоопорная конструкция;

в – полужесткая конструкция

Подвеска, включающая в себя пружины и рессоры, применяется для смягчения толчков и ударов, возникающих при перемещении ма- шины по неровностям дорог и особенно в условияхбездорожья.

Гусеничный ход может быть выполнен в виде жесткой рамной многоопорной конструкции (рис. 8, а), может быть гибкий безрамный малоопорный (рис. 8, б), имеется также промежуточный тип – полу- жесткий (рис. 8, в).

В первом случае ведомое и ведущее колеса, а также опорные роли- ки монтируются на раме. Во втором случае рама отсутствует, а колеса и опорные ролики выполнены одного диаметра.

Полужесткий гусеничный ход имеет раму, но опорные ролики  здесь попарно объединены в балансирные каретки, снабженные аморти- зационными пружинами. Жесткий гусеничный ход обеспечивает более равномерное распределение давления, чем гибкий. Гусеничная цепь в этом случае может быть выполнена меньшей ширины. При наезде на препятствия происходит наклон всеймашины.

Такая конструкция применяется при работе машины на слабых грунтах, по относительно ровной поверхности.

Безрамный малоопорный гусеничный ход обладает большой эла- стичностью и применяется при работе на неровных площадках, но об- ладающих более высокой несущей способностью.

Полужесткий гусеничный ход занимает промежуточное положение при наездах на препятствия балансирные каретки поворачиваются отно- сительно оси и гусеничная цепь огибает препятствие.

Механизмом поворота гусеничного хода являются многодисковые фрикционные муфты, называемые бортовыми фрикциона.

Они установлены на поперечном валу трансмиссии, передавая вращение на ведущие звездочки гусеничного хода.

Частично или полностью выключая одну из фрикционных муфт, можно уменьшить скорость вращения соответствующей звездочки, а следовательно, и скорость движения гусеницы: при этом машина начи- нает поворачивать в сторону отстающей гусеницы. Однако с помощью бортовых фрикционов невозможно выполнить повороты малого радиу- са. Поэтому система управления гусеничной машиной снабжена специ- альными тормозами, действующими на ведомые части фрикционных муфт. При включении одного из тормозов соответствующая гусеничная цепь останавливается и машина поворачивается с радиусом поворота равным ширине (колее) гусеничного хода. При торможении машины на уклонах и при остановке включают одновременно оба тормоза.

  - Колесное ходовоеоборудование

Колесное ходовое оборудование может включать в себя жесткие металлические колеса и колеса с пневматическими шинами. Жесткие колеса применяют лишь в тех случаях, когда машина работает стацио- нарно и колеса нужны для передвижения ее с места на место на не- большое расстояние.

Колеса на пневматических шинах являются основным видом без- рельсового ходового оборудования. Колесо состоит из диска и обода, сваренных между собой. Обод служит для монтажа пневматической шины, а диск соединяет обод со ступицей колеса. Для грузовых автомо- билей малой и средней грузоподъемности характерен плоский разбор- ный обод. В этом случае для возможности монтажа и демонтажа шин одно из бортовых колец делается съемным и закрепляется на ободе за- мочным разрезным кольцом, заправленным в соответствующую канав- ку. Шины большой грузоподъемности надевают на обод с коническими полками и закрепляют болтовыми зажимами.

Применение пневматических шин увеличивает срок службы меха- низмов и главное – обеспечивает лучшее сцепление колес с дорогой, уменьшает потери на перекатывание, способствует сохранности дороги. Пневматические шины колес смягчают толчки ичастично погло- щают удары, воспринимаемые колесами от неровностей дороги.  Энер-

гия ударов поглощается в основном упругостью сжатого воздуха и ча- стично упругостью стенок шины.

Работа, затрачиваемая на деформацию шины, не возвращается пол- ностью, так как часть ее расходуется на внутреннее трение. Эти потери проявляются в нагреве шин и зависят от конструкции шины, внутренне- го давления, нагрузки, скорости движения, величины передаваемого момента. Высокая температура разрушающе влияет на шину.

Составными частями камерной шины (рис. 4.2, а) являются по- крышка 1, служащая прочной и эластичной оболочкой, камера 2, нака- чиваемая воздухом через вентиль 4, и ободная лента, предохраняющая камеру со стороны обода.

Рисунки протектора (беговой части) разнообразны (рис. 4.2, в) и выбираются в зависимости от условий работы. Шины с рисунком про- тектора I применяются для земляных работ; II – для работы в каменных карьерах; III – противобуксующие; IV – универсальные. Существует два основных типа шин: шины высокого  давления,  имеющие  давление  5–7 кг/см2, и  шины  низкого  давления  (баллоны)  с  давлением  1,75–5,5 кг/см2. Шины низкого давления имеют больший профиль и меньшую толщину стенок, они лучше поглощают удары, приспосабли- ваются к мелким неровностям дороги, обеспечивают более плавное движение и лучшую сохранность машины, большее сцепление с грун- том и лучшие тяговые качества. Шины низкого давления получили ши- рокое применение для дорожныхмашин.

Рис. 4.2. Шины:

а–камерные;б–бескамерные;в–типыпротекторов;г–арочныешины; д – основные размерышины

Стремление повысить проходимость машин в условиях бездорожья привело к созданию шин сверхнизкого давления. Применение этих шин наиболее целесообразно в сочетании с централизованной системой регу- лирования давления шин. Для улучшения проходимости на слабых или переувлажненных грунтах давление в шинах снижают до 0,5–0,8 кг/см2,   а при движении на плотных грунтах или по дороге давление в шине по- вышают до нормального. Благодаря этому при движении по дороге со- противление качению уменьшается, шина подвергается меньшей  дефор-

мации и срок ее службы увеличивается.

Широкое распространение получили бескамерные шины (рис. 4.2, б). В этих шинах камера отсутствует, а воздух накачивается непосред- ственно в полость покрышки 5, установленной на ободе 6. Внутренняя полость покрышки имеет дополнительный герметизирующий слой ре- зины. Бескамерные шины лучше охлаждаются, меньше весят, повыша- ют безопасность движения, так как при повреждении не происходит резкого падения давления. Упрощается также ремонт шины.

В некоторых случаях для повышения проходимости машин на ве- дущих колесах применяют бескамерные арочные шины (рис. 4.2, г), от- личающиеся широким профилем, низким давлением (0,5–1,4 кг/см2) и развитыми грунтозацепами.

Основными параметрами пневматической шины являются ее диа- метр, ширина покрышки, давление и рисунок протектора.

Маркировка шин наносится на боковинах двумя числами через ти- ре, например 14,00–20; 330–20 и т. д. Первое число характеризует ши- рину профиля В в дюймах (или миллиметрах), а второе – внутренний диаметр шины или посадочный диаметр обода dв дюймах (рис. 4.2, д).

Ширину профиля В приближенно можно считать равной его высоте

Н, а наружный диаметр D≈ 2Н + d.

Нa крупных дорожных машинах применяют шины больших разме- ров, достигающие в диаметре 2000–3200 мм и 800–1200 мм по ширине профиля.

Глава 5

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИН

  - Назначение и классификация

Системы управления предназначены для периодического включе- ния и выключения различных механизмов машин (муфт, фрикционных тормозов, рулевого управления и др.).

По назначению системы управления можно разделить на сле- дующие:

а)	управлениедвигателем;

б)	управление муфтамиитормозами; в)	рулевоеуправление;

г) управление установкой рабочего органа (например, опускание и подъем отвала бульдозера или ковша скрепера, поворот отвала ав- тогрейдера).

В зависимости от конструктивного выполнения системы управле- ния различаются: на механические, канатно-блочные, гидравлические, пневматические, электрические, комбинированные (гидромеханические, электропневматические и т. п.). Гидравлические, пневматические и электрические управляющие устройства могут быть снабжены система- ми следящего действия.

  - Системы управления рабочими органами и вспомогательнымимеханизмами

В навесных и прицепных машинах наибольшее распространение имеют канатно-блочные и гидравлические системы; в самоходных ма- шинах – редукторные и гидравлические системы управления.

Редукторная система управления с приводом от двигателя приме- няется на таких землеройно-транспортных машинах, как автогрейдеры  и грейдер-элеваторы, а в других машинах эта система практического применения не нашла. Кинематическая схема этой системы управления показана на рис. 5.1, а. В этих системах применяются червячные, ци- линдрические и планетарный редукторы. Наибольшее распространение получили червячные peдукторы с самотормозящейся червячной парой. Они обеспечивают фиксацию рабочего органа. При передаче мощности от одного двигателя редукторная система управления выполняется с разветвлениеммощности.

Рис. 5.1. Схемы механических систем управления:

а – редукторная; б – канатно-блочная с полиспастом;

в–канатно-блочнаясзубчатойпередачей:1–двигатель;2–механизмреверса; 3–карданныйвал;4–редуктор;5–полиспаст

Канатно-блочная система управления применяется на скрепеpax, бульдозерах и на различном навесном тракторном оборудовании (ку- сторезах, корчевателях и т. п.). Основными частями этой системы управления являются: лебедка, тормоз, направляющие блоки и канат- ный полиспаст (рис. 5.1, б). Редуцирующим звеном, вместо канатного полиспаста, может служить зубчатый редуктор (рис. 5.1, в). Достоин- ством канатно-блочной системы управления является простота кон- струкции, а недостатком – громоздкость, низкий КПД, а также невоз- можность принудительного заглубления рабочих органов.

Гидравлическая система управления применяетсядлявоздействияна муфты, фрикционы, тормоза и рулевыеустройства. Гидравлическиесистемы управления получают все большее распространение благодаря своим преимуществам по сравнению с канатно-блочной и редукторной системами. К преимуществам относятся: независимость относительного расположения агрегатов; легкость включения и выключения; возможность	обеспечения большого	передаточного	отношения;	наличие устройств,  предохраняющих систему от перегрузок; возможность срав-нительно простого осуществления автоматических следящих устройств. Недостатком гидросистемы управления является то, что ее работа внекоторой  степени зависит от температуры окружающего воздуха; кроме того, отдельные узлы и детали требуют высококачественной  технологической обработки.

Пневматическая система управления получает все большее распро- странение благодаря ряду преимуществ перед гидравлической. Основ- ным преимуществом пневматического управления является большая плавность включений, отсутствие рабочей жидкости и осложнений, вы- зываемых  ее  утечкой,  и  легкость  накопления,  т.  е. аккумулирования

энергии. Давление в системе пневматического управления не превыша- ет 7–8 кг/см2, в то время как в гидроприводе достигает 65–100 кг/см2, поэтому при пневматическом управлении размеры цилиндров и трубо- проводов получаются большими, и оно может применяться лишь при небольших усилиях. Схема пневматического управления показана на рис. 5.2. В качестве исполнительного устройства применяют пневмоци- линдры 6 или диафрагменные пневмокамеры 7. Такие камеры, отлича- ющиеся простотой устройства и надежностью, применяют дляуправле-

ния тормозами и фрикционами 8 экскаваторов.

На практике часто применяются комбинации различных систем управления: гидромеханические, гидропневмоэлектрические и др. Такие комбинации дают большие возможности для дистанционного управле- ния и для автоматизации управления с применением электроники.

Большими достоинствами в отношении широкого диапазона уси- лий, скоростей и мощности, а также возможности автоматизации отли- чаются электрические системы управления, применение которых воз- можно для стационарных машин при наличии электрической сети и для самоходных машин с дизель-электрической установкой.

  - Системы рулевогоуправления

Для изменения направления движения самоходных пневмоколес- ных машин (автогрейдеры, тягачи и др.) применяются механизмы руле- вого управления различных типов. Удобство управления машиной, ее маневренность, устойчивость и безопасность движения во многом зави- сят от системы рулевого управления.

На самоходных пневмоколесных машинах применяются следую- щие виды привода рулевого механизма: механический, использующий только мускульную силу водителя; с приводом от двигателя (гидравли- ческая насосная система); с применением гидравлических и пневмати- ческих сервоусилителей.

Механическое рулевое управление может применяться только на сравнительно небольших и легких машинах. Одним из основных досто- инств системы механического рулевого управления является его хоро- шая чувствительность, т. е. водитель непосредственно воспринимает изменение сопротивления повороту машины.

Усилие  на  рулевом  колесе  при  повороте  на  асфальте составляет

20–35 кг, на грунтовой площадке – 30–40 кг.

Для поворота тяжелых машин используется рулевое управление с гидравлической насосной системой (рис. 5.2, а). Эта система применя- ется, например, на дорожных катках. Водитель рычагом управления 1

изменяет положение золотника в распределителе 3, и масло из бака 6 насосом 5 подается к силовому гидроцилиндру 4, который, воздействуя на рычаг 2, осуществляет поворот управляемого вальца 7. Для прекра- щения поворота вальца необходимо золотник вернуть в исходное поло- жение, а для выравнивания вальца золотник должен быть перемещен в противоположную сторону.

Рис. 5.2. Схемы рулевого управления:

а – с применением гидравлической насосной системы; б – с гидроусилителем

Достоинством такой системы является простота конструкции, лег- кость управления машиной и надежность работы; недостатком – отсут- ствие чувствительности на рычаге управления при повороте машины. Кроме того, поворот при неработающем двигателе становится практи- чески невозможным.

На мощных тягачах и тяжелых самоходных машинах получила распространение система рулевого управления с гидро- или пневмоуси- лителем. Усилительные устройства должны удовлетворять следующим основным требованиям: при выходе yсилителя из строя управление ма- шиной должно осуществляться обычным способом, запаздывание в сра- батывании усилителя должно быть минимальным.

Упрощенная схема гидроусилителя показана на рис. 5.2, б. При по- вороте рулевого колеса червяк 1 стремится повернуть сектор 2 червяч- ного колеса и рычаг 5, который тягой 6 должен повернуть колесо. Если сопротивление повороту колес велико и усилие водителя на штурвале оказывается недостаточным, червяк, подобно винту в гайке, будет пе- ремещаться в осевом направлении вместе с золотником распределителя 7 и откроет доступ масла (сжатого воздуха) через трубопровод 8 в гид- роцилиндр 3. Поршень, перемещаясь в цилиндре, штоком через зубча- тую рейку 4, зубчатый сектор 2, рычаг 5 и тягу 6, повернет колеса, од- новременно с этим червячный сектор, воздействуя на червяк, переместит его вместе с золотником распределителя в исходное поло- жение и прекратит движение поршня. При повороте штурвала в проти- воположную сторону в таком же порядке произойдет обратный поворот колес.

Глава 6

ТРАКТОРЫ И КОЛЕСНЫЕ ТЯГАЧИ

  - Назначение и классификация

Большинство строительных и дорожных машин представляет собой прицепное пли навесное оборудование, работающее в сцепе с гусенич- ными тракторами или колесными тягачами.

Достоинством гусеничных тракторов являются малое удельное давление на грунт и высокая проходимость. Гусеничные тракторы обла- дают большим тяговым усилием на крюке.

Современные промышленные тракторы подразделяются по тягово- му усилию, которое они могут развивать на рабочей скорости. Тяговое усилие промышленных тракторов находится в пределах 0,2–15 т. По конструкции ходовой части тракторы подразделяются на колесные и гу- сеничные.

Все более широкое распространение в дорожном строительстве по- лучают колесные тягачи, обладающие высокими транспортными скоро- стями и значительно меньшей металлоемкостью, чемгусеничные.

Использование колесных тягачей на строительных и дорожных ра- ботах во многих случаях целесообразнее, чем использование гусенич- ных. Колесные машины обеспечивают более высокую производитель- ность и экономичность, чем гусеничные. Ходовая часть этих машин имеет более длительные межремонтные сроки, дешевле в эксплуатации и ремонте.

Нашей промышленностью выпускаются одноосные, двухосные тя- гачи и шасси специального исполнения на базе которых создано боль- шое количество разнообразных по назначению самоходных землеройно- транспортных, дорожных, превратить в бульдозер, погрузчик, снегоочи- ститель и т. д. (рис. 6.1). Одноосные тягачи могут агрегатироваться со скрепером, землевозной тележкой, катком, краном и другим оборудова- нием.

Достоинством колесных тягачей является то, что они обычно со- здаются из унифицированных узлов (мосты, коробки передач, карданы, колеса, шины, двигатели и т. п.), что увеличивает серийность производ- ства узлов и снижает себестоимость.

Широкое распространение колесных тягачей не означает полного вытеснения гусеничных машин. В дорожном строительстве часто име- ются такие условия, при которых более высокая эффективность и экс- плуатационные преимущества остаются за гусеничными тягачами.

Рис. 6.1. Различные виды сменного оборудования одноосных и двухосных тягачей:

1–скрепер;2–землевознаятележка;3–кран;4–цистернадляцементаилижидкостей; 5 – трайлер; 6 – кран-трубоукладчнк; 7 — траншеекопатель; 8 –корчеватель;

9 – бульдозер; 10 – рыхлитель; 11 – погрузчик

  - Тракторы

В дорожном строительстве применяются различные промышлен- ные тракторы мощностью от 54 до 250 л. с. Основными частями тракто- ра (рис. 6.2) являются: двигатель, рама, силовая передача, ходовая часть и механизм управления. По конструкции ходовой части тракторы под- разделяются на колесной и гусеничные.

Рис. 6.2. Основные механизмы гусеничного трактора:

1–двигатель;2–рычагиуправления;3–муфтасцепления;4–карданныйвал;5–кабина; 6–топливныебаки;7–коробкапередач;8–бортоваядача;9–ведущаязвездочка;

10 – гусеничная цепь; 11 – опорные катки; 12 – рама; 13 – направляющее колесо

Кинематическая схема гусеничного и колесного трактора показана па рис. 6.3. От двигателя 1 крутящий момент передается коробке пере- дач 3. Муфта сцепления 2 позволяет отсоединять двигатель от силовой передачи. Коробка передач служит для изменения скорости, направле- ния движения трактора и тягового усилия. От коробки передач через главную передачу 4, бортовые многодисковые фрикционные муфты 5 и бортовые передачи 6 вращение передается на ведущие звездочки 7 гу- сеничного хода.

Рис. 6.3. Кинематические схемы тракторов:

а – гусеничного; б – колесного

Поворот трактора достигается отключением и торможением одной из гусениц. Краткая техническая характеристика гусеничных тракторов приведена в табл. 6.1. Пневмоколесные тракторы, благодаря наличию пневмоколёсной ходовой части, имеют более высокую скорость, чем гу- сеничные и мягкий ход.

Таблица 6.1

Основные параметры гусеничных тракторов, применяемых в дорожном строительстве

| Параметр | Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТ-54А | ДТ-75 | Т-75 | С-100ГП | Т-130 | Т- 1 4 0 | Т-180 | ДЭТ-250 |
| Марка двигателя | ДТ-54А | СМД-14 | Д-75 | КДМ-100 | КДМ-130 | 6КДМ-50Т | Д-180 | В-748-1 |
| Мощность двига- | 54 | 75 | 75 | 100 | 130 | 140 | 180 | 250 |
| теля, л. с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное | 2,85 | 3 | 3 | 9 | 9 | 14,4 | 14.4 | 22 |
| тяговое усилие, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшая ско- | 7,9 | 7,7 | 10,6 | 10,2 | 10,7 | 10,9 | 13 | 24,5 |
| рость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес трактора, т | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 12, 1 | 11,5 | 14,35 | 14,35 | 25 |

На колесном тракторе вращение на ведущие колеса 8 (рис. 6.3, б) передается через главную передачу 4. Передние колеса 9 являются по- воротными. Дифференциальный механизм 10 соединяет полуоси веду- щих колес трактора и позволяет им вращаться с различными угловыми скоростями при поворотах или при движении по неровной дороге, когда правое и левое колеса проходят неодинаковый путь.

Благодаря дифференциалу уменьшаются износ шин и нагрузки на детали трансмиссии.

Недостатком дифференциала является пониженная проходимость трактора по мокрым и скользким грунтам. В этом случае выключают дифференциал (блокируют, т. е. соединяют полуоси заднего моста в единое целое).

Рабочее оборудование трактора состоит из гидравлической навес- ной системы, прицепного устройства и вала отбора мощности. Навесная система представляет собой группу механизмов, обеспечивающих навеску на трактор различного сменного оборудования (бульдозер, ку- сторез, корчеватель и т. п.) и управление им.

Вал отбора мощности применяется для привода в действие рабочих органов других машин.

Прицепные устройства позволяют использовать трактор в качестве тягача для буксировки машин и прицепов.

Все механизмы и агрегаты трактора монтируются на раме, которая должна быть достаточно прочной и жесткой. Рамы тракторов (остовы) бывают сварные или клепаные, собранные из двух лонжеронов, связан- ных двумя поперечинами. Задние концы лонжеронов имеют кронштей- ны, к которым крепится задний мост трактора. Передние концы лонже- ронов связаны массивным поперечным брусом, на котором установлены двигатель и радиатор.

  - Колесныетягачи

Колесные тягачи выпускаются одноосными и двухосными с целью лучшего агрегатирования с широкой номенклатурой рабочего оборудо- вания. Одноосные тягачи имеют как механическую (МАЗ-529,  МАЗ-533, МОАЗ-546), так и гидромеханическую трансмиссию (БелАЗ-531, МАЗ-529А и др.). Компоновка всех тягачей обеспечивает возможность применения любойтрансмиссии.

В механических трансмиссиях обычно используются муфты сцеп- ления и коробки передач, унифицированные с аналогичными узлами большегрузных автомобилей.

Гидромеханическая трансмиссия состоит из гидротрансформатора  и гидромеханической коробки передач. Гидротрансформатор выполня- ется либо в отдельном корпусе и крепится к картеру маховика двигате- ля, либо в блоке с коробкой передач, что предпочтительнее, так как в последнем случае трансмиссия представляет собой единый блок, удоб- ный для монтажа иобслуживания.

Ведущий мост тягача, воспринимающий всю нагрузку машины, представляет собой мощную литую балку с размещенными в ней глав- ной и колесной передачами.

На одноосных тягачах применяются большегрузные шины низкого давления 3–3,5 кг/см2, что обеспечивает низкое удельное давление на грунт. Рама тягача представляет собой сварную конструкцию из  листово-

го и фасонного проката и состоит из двух продольных лонжеронов и поперечных связей. Посредине рамы размещается мощная поперечная балка, служащая местом присоединения седельно-сцепного устройства  и ведущегомоста.

Ответственным узлом одноосных тягачей является седельно- сцепное устройство, служащее для соединения тягача с полуприцепом и обеспечивающее повороты тягача относительно продольной оси полу- прицепа. Для получения минимального радиуса поворота тягач должен иметь возможность поворачиваться относительно полуприцепа на 90° в каждую сторону.

Седельно-сцепное устройство имеет горизонтальный продольный шкворень, обеспечивающий свободное поперечное качение тягача от- носительно полуприцепа, а также вертикальный шкворень для поворота в плане. Такая система шарниров обеспечивает хорошую проходимость машины при движении по неровностям дороги.

Мотор-колесо позволяет сделать колеса полуприцепа ведущими и тем самым существенно улучшить проходимость и тяговые качества машины в целом.

Двухосные тягачи являются базовой машиной для большой номен- клатуры навесного дорожного и строительного оборудования. Двига- тель двухосного тягача расположен сзади машины для уравновешива- ния рабочего оборудования. Коробка передач с гидротрансформатором унифицирована с одноосным тягачом, особенностью ее является то, что она одновременно служит раздаточной коробкой и имеет механизм от- ключения одного из мостов. Подвеска ведущих мостов двухосных тяга- чей жесткая. Передний мост крепится к раме при помощи болтов или стремянок. Задний мост крепится к раме на балансирной подвеске и может качаться в поперечной плоскости. Оба ведущих моста унифици- рованы между собой.

Компоновка всех двухосных тягачей имеет много общего, и основ- ное различие заключается в способе поворота машины. По способу по- ворота различают тягачи: с бортовым поворотом, с поворотом передни- ми или задними управляемыми колесами и с шарнирно-сочлененной рамой.

Машины с бортовым поворотом поворачиваются так же, как и тракторы на гусеничном ходу, торможением колес одного борта. Такие машины компактны и обладают высокой маневренностью.

Недостатком машин с бортовым поворотом является повышенный износ шин. Кроме того, короткая база этих машин ограничивает транс- портную скорость до 15–50 км/ч. Колесные тягачи с управляемыми ко- лесами имеют более широкое распространение. Управляемыми обычно делают задние колеса, так как передние поворотные колеса потребовали бы существенного уширения машины.

В последние годы получили широкое распространение двухосные тягачи с шарнирно-сочлененной рамой, состоящей из двух частей. По- ворот машины осуществляется посредством взаимных поворотов частей рамы в плане относительно вертикального шкворня, расположенного в середине рамы тягача.

Для обеспечения хорошего обзора и удобства управления на одно- осных  и  двухосных  тягачах  принято  высокое  расположениекабины,

кроме того, предусмотрено дублированное управление, позволяющее работать на машине задним и передним ходом.

Краткая техническая характеристика одноосных и двухосных тяга- чей приведена в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Основные параметры пневмоколесных тягачей

| Параметр | Марка тягача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухосные |  |  |  |  |  | Одноосные |  |  |  |  |  |
|  | Д-456 | У-20104 | У-20105 | Т-125 | МАЗ-529В | К-700 «Кировец» | МОАЗ-542 | МОАЗ-546 | БЕЛАЗ-531 | БЕЛАЗ-548Б | БЕЛАЗ-531Г | БЕЛАЗ-550 |
| Мощность двигате- ля, л. с. | 16 | 75 | 110 | 130 | 165–180 | 220 | 240 | 240 | 300–375 | 360 | 450 | 520 |
| Максимальное тя- говое усилие, т | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7,5 | 12 | 23 | 7,5 | 23 | 25 |
| Наибольшая ско- рость, км/ч. | 12 | 32 | 48 | 31 | 40 | 28 | 40 | 40 | 45 | 40 | 60 | 50 |
| Веc тягача, т | 1,6 | 4,6 | 6,8 | 5,6 | 12,5 | 12 | 12,5 | 10 | 14,1 | 19,6 | 15,8 | 24 |

Глава 7

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ И ПРИЦЕПЫ

  - Назначение и классификация

Дорожное строительство, которое характеризуется большой про- тяженностью фронта работ, требует перемещения большого количества грунта, различных материалов, строительных конструкций и т. п. При- менение сборного железобетона при строительстве искусственных со- оружений требует доставки на строительную площадку крупноразмер- ных конструкций (ферм, опор, плит и т. п.). Длина некоторых из них достигает нескольких десятков метров, а вес доходит до 100 т.

Необходимость перевозки строительных материалов и конструкций на значительные расстояния потребовала создания специализированных автомобилей и прицепов, а также выпуска транспортных средств повы- шенной проходимости и грузоподъемности.

Для перевозки строительных материалов и конструкций применя- ются разнообразные транспортные средства, созданные на базе автомо- билей (автомобили-самосвалы), автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов.

Современные транспортные средства подразделяются на универ- сальные и специализированные для транспортировки определенных ма- териалов и конструкций.

Универсальные транспортные средства представляют собой серий- ный автомобиль, полуприцеп или прицеп, снабженный кузовом- платформой (часто самосвальным).

Специализированные транспортные средства (панелевозы, фермо- возы, трубовозы), как правило, представляют собой автопоезд, состоя- щий из седельного тягача или автомобиля повышенной проходимости и прицепа или полуприцепа, предназначенного для перевозки определен- ного вида конструкций.

Грузовые автомобили классифицируют по грузоподъемности: на автомобили малой грузоподъемности – 0,75–2 т; средней – 2,5 т; боль- шой – 5–10 т и особо большой грузоподъемности – свыше 10 т.

В дорожном строительстве применяются только автомобили боль- шой и особо большой грузоподъемности.

Автомобили общего назначения выполняются двухосными с зад- ней ведущей осью. Они оборудуются кузовами общего назначения (бортовые автомобили) или саморазгружающимися (самосвалы).

На базе автомобилей общего назначения выпускаются спе- циализированные автомобили: седельные тягачи, предназначенные для работы с полуприцепом; автомобили-цистерны; многоосные автомоби- ли; автомобили повышенной проходимости (с передним ведущим мо- стом) и др.

  - Автомобили-самосвалы

Современный автомобиль состоит из двигателя, шасси, кабины и кузова (рис. 7.1). Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части и меха- низмов управления.

Рис. 7.1. Кинематическая схема автомобиля

Крутящий момент от двигателя 1 через дисковое фрикционное сцепление 2 передается коробке передач 3. Коробка передач позволяет преобразовывать крутящий момент, обеспечивая автомобилю движение с различной скоростью, а также задним ходом Карданный вал передает вращение от коробки передач к главной передаче, представляющей со- бой две конические зубчатые шестерни. Главная передача увеличивает крутящий момент и передает его на дифференциал, который распреде- ляет крутящий момент между полуосями и позволяет им вращаться с различными скоростями на поворотах. Полуоси передают крутящий момент непосредственно на ведущие колеса.

Ходовая часть представляет собой раму, на которой установлен двигатель, кабина, кузов и с помощью рессоры и амортизаторов подве- шены оси с колесами и другие детали. Рессоры обеспечивают упругую связь между осями и рамой, смягчая толчки, воспринимаемые осью    от

дороги. Амортизаторы гасят колебания рессор. Колесо автомобиля со- стоит из стального диска и пневматической шины, обеспечивающей надежное сцепление с дорогой и смягчающей толчки и удары. Меха- низмы управления автомобилем включают рулевое управление и тор- мозную систему. Тормозная система служит для принудительного сни- жения скорости движения автомобиля и удержания его на месте на уклоне. В табл. 7.1 приведена краткая техническая характеристика гру- зовых автомобилей, применяемых в транспортном строительстве.

Таблица 7.1

Основные параметры автомобилей

| Параметр | Марка машины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИЛ-130 | МАЗ-200 | МАЗ-500 | КрАЗ-214Б | КрАЗ-219Б | КрАЗ-250 |
| Грузоподъемность, т | 5,5 | 7 | 7,5 | 7 | 12 | 14 |
| Мощность двигателя, л. с. | 148 | 120 | 180 | 205 | 180 | 240 |
| Вес буксируемого полуприцепа, т | 10,5 | 16,5 | 18 | – | 30 | – |
| Вес буксируемого прицепа, т | 6,4 | 9,5 | 10 | 50 | 15 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 65 | 75 | 55 | 55 | 70 |
| Вес автомобиля, т | 4,4 | 6,4 | 6,6 | 12,3 | 11,3 | 14 |

Наибольшее распространение на строительстве получили ав- томобили-самосвалы, используемые для перевозки всех видов сыпучих материалов. Грузоподъемность самосвалов, применяемых в строитель- стве, от 5,5 до 27 т. В настоящее время автомобильная промышленность начинает выпуск самосвалов грузоподъемностью 40 т и более. Проекти- руется создание автопоездов-самосвалов грузоподъемностью до 110 т. Автомобиль-самосвал снабжен цельнометаллическим кузовом без от- кидного заднего борта. Некоторые типы кузовов имеют козырек, защи- щающий кабину от повреждения. Кузов самосвала наклоняется назад или на две боковые стороны при помощи гидроцилиндров. Масло пода- ется в гидроцилиндр масляным насосом, приводимым в действие от ко- робки отбора мощности. Шток гидроцилиндра поднимает кузов автомо- биля, шарнирно закрепленный на раме. Кузов опускается под действием собственного веса. Наибольший угол подъема платформы 65°, время подъема около 30 с.

У автомобиля с боковой разгрузкой для подъема платформы при- меняется телескопический гидроцилиндр, состоящий из трех выдвиж- ных и одного неподвижного стаканов.

Для перевозки грунта, камня, песка, гравия, щебня, бетонной смеси и других грузов на расстояние до 5 км применяют самосвальные земле- возные тележки – думпкары. Кузова думпкаров емкостью 0,4–3 м3 раз- гружаются вперед самоопрокидыванием под действием собственного веса, а при емкости кузова 3,5–6 м3 – при помощи гидравлических подъ- емников. Достоинством думпкаров является большая маневренность и проходимость.

  - Автомобили повышенной проходимости и седельныетягачи

В условиях дорожного строительства строительные материалы пе- ревозятся чаще по временным дорогам, имеющим пониженную несу- щую способность. Для повышения проходимости грузовых автомоби- лей необходимо повысить их сцепной вес. С этой целью автомобили повышенной проходимости снабжаются передним ведущим мостом, ко- торый соединен с основной трансмиссией автомобиля с помощью кар- данного вала и раздаточной коробки. Раздаточная коробка при необхо- димости может включаться рычагом из кабины водителя, и вращение от двигателя начнет передаваться как на задние, так и на передние колеса.

Другим средством повышения проходимости автомобиля является применение односкатных колес на заднем мосту. В этом случае колеса заднего моста проходят точно по уже уплотненному следу передних ко- лес, что повышает проходимость машин при движении по рыхлому пес- ку или снежной целине. Эффективным средством повышения проходи- мости автомобиля является применение системы централизованной подкачки шин. Эта система позволяет водителю непосредственно из ка- бины изменять давление воздуха во всех колесах.

При эксплуатации проходимость автомобиля часто повышают применением шин с глубокими грунтозацепами, а также использовани- ем цепей, надеваемых на колеса, и т. п.

Для увеличения грузоподъемности автомобилей и для лучшего ис- пользования мощности двигателя применяют автомобильные тягачи се- дельного типа, работающие с полуприцепами. Автомобильные тягачи седельного типа (рис. 7.2, а), создаваемые на основе стандартных шас- си, не имеют кузова, база их укорочена. На раме тягача 1 устанавливают опорно-сцепное устройство (рис. 7.2, б), на которое опирается передняя часть полуприцепа. Опорно-сцепное устройство представляет собой круглую плиту 3 с отверстием в середине, в которое входит сцепной

шкворень полуприцепа. Для облегчения сцепки тягача с полуприцепом перед опорно-сцепным устройством установлены неподвижные наклон- ные направляющие 2.

Через опорно-сцепное устройство тягач передает тяговое усилие полуприцепу и воспринимает от него весовую нагрузку. Нагрузка на ве- дущие колеса тягача при этом увеличивается за счет части веса полу- прицепа. Это улучшает сцепление тягача с грунтом и его тяговые каче- ства. На тягачах имеются соединительные головки системы пневматического привода тормозов и штепсельные разъемы системы освещения, которые соединяются с соответствующими системами по- луприцепа.

Рис. 7.2. Седельные тягачи:

а – общий вид; б – опорно-сцепное устройство

Автомобильные тягачи с укороченной базой иногда применяются для буксировки прицепов-тяжеловозов. В этом случае на раме тягача вместо опорно-сцепного устройства устанавливают ящик с балластом.

  - Прицепы иполуприцепы

Прицепы и полуприцепы позволяют полнееиспользовать тяговое усилие автомобиля или тягача. Отличительной особенностью полупри-цепа является передача части веса на опорно-сцепное устройство тягача. Прицепы применяют для перевозки штучных, сыпучих и длинно- мерных материалов и конструкций (трубы, фермы, пролетные строения и др.). Грузоподъемность серийно выпускаемых прицепов до 15 т. Дляперевозки  особо  тяжелых  грузов  применяются   прицепы-тяжеловозы грузоподъемностью до 60 т.

Стандартные прицепы представляют собой двухосную четырехко- лесную повозку, оснащенную бортовым (или самосвальным) кузовом.  С помощью дышла прицеп соединяется с тягачом. Передняя ось прице-

па поворотная. Прицепы оборудуются тормозами, чаще всего пневма- тическими, приборами электрооборудования и запаснымколесом.

Прицепы-тяжеловозы представляют собой открытую платформу, снабженную, в зависимости от грузоподъемности, двумя, тремя и более осями. Число колес, установленных попарно, может доходить до 20 и более. Для удобства погрузки и разгрузки такие прицепы снабжаются лебедкой и съемными трапами. Для перевозки длинномерных грузов применяют прицепы-роспуски, представляющие собой прицеп с дышлом переменной длины. Сила тяги передается прицепу через дышло и частично через груз, передняя часть которого закрепляется на автомо- биле, а задняя – на прицепе. Для обеспечения маневрирования опоры для груза (коники) на прицепе-роспуске и на автомобиле делают пово- ротными. При перевозке грузов длиной 15–20 м и более, помимо соеди- нения прицепа с тягачом с помощью дышла, применяется крестовое со- единение с помощью стальных канатов. В этом случае при повороте автопоезда колеса прицепа будут двигаться по колее колес тягача и ав- топоезд «впишется» в габариты дороги. Применение прицепа-роспуска увеличивает грузоподъемность автомобиля в 1,5–2раза.

Полуприцепы (рис. 7.3) применяют для работы с тягачами седель- ного типа. В передней части рамы полуприцепа установлена опорная плита и сцепной шкворень для соединения с опорно-сцепным устрой- ством тягача. Полуприцеп снабжен выносными опорами, которые опус- каются, когда прицеп стоит без тягача. Полуприцепы общего назначе- ния снабжены бортовым или самосвальным кузовом.

На строительстве, наряду со стандартными прицепами и полупри- цепами, все большее распространение получают специализированные полуприцепы для перевозки определенных материалов и строительных конструкций. В дорожном строительстве находят применение полупри- цепы – цементовозы, фермовозы, балковозы, битумовозы и др.

Автоцементовоз (рис. 7.3, а) применяется для перевозки цемента на расстояние до 150–200 км. Он состоит из автомобильного тягача 1 (ЗИЛ-130, МАЗ-504, КрАЗ-221) и цистерны (полуприцепа) 2. На тягаче установлена компрессорная установка 3 для пневматической погрузки и разгрузки цемента. Привод компрессора осуществляется от основного двигателя через коробку передач, коробку отбора мощности, карданный вал и клиноре-менную передачу.

Внутри цистерны с двух сторон по всей ее длине приварены откосы 4 из листовой стали толщиной 2 мм; в нижней части цистерны откосы образуют желоб, в который укладывается лоток с мягкой пористой пе- регородкой 6, обеспечивающей насыщение цемента воздухом (аэрацию) по всей длине лотка. Аэрированный цемент обладает свойством  жидко-

текучести и стекает по лотку к выпускному патрубку 5. Продолжитель- ность разгрузки 0,5–1 мин. Грузоподъемность автоцементовозов на базе указанных тягачей соответственно 8, 13,5 и 24 т.

Полуприцепы-фермовозы (рис. 7.3, б) и балковозы представляют собой сварную решетчатую конструкцию, задняя часть которой опира- ется на одноосную или двухосную тележку. Грузоподъемность и габа- риты полуприцепов соответствуют характеристике перевозимого изде- лия.

Рис. 7.3. Полуприцепы:

а–цементовоз;6–балковоз;в–землевозсзаднейразгрузкой; г–землевозсдоннойразгрузкой

Для перевозки грунта на строительстве применяют прицепы и по- луприцепы-землевозы. При дальности перевозки до 300–500 м приме- няются тракторные прицепы-землевозы. При дальности возки до 3–5 км целесообразно применять полуприцепы-землевозы в сочетании с колес- ными тягачами (рис. 7.3, в и г). Полуприцепы-землевозы отличаются простотой  конструкции,  хорошей  маневренностью  и  скоростью  до  50км/ч.

Глава 8

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ

  - Назначение и классификация

В дорожном строительстве на погрузочно-разгрузочных и монтаж- ных работах широко применяются грузоподъемные машины.

В зависимости от назначения машин и их конструкции грузоподъ- емные машины можно подразделить на следующие группы:

- домкраты – простейшие монтажные устройства, применяемые для подъема грузов на небольшуювысоту;

- лебедки – грузоподъемные устройства, с помощью которых груз можно поднимать, опускать или перемещать по строительной пло- щадке;

- тали и тельферы, применяемые для подъема грузов на небольшую высоту и перемещения помонорельсу;

- общестроительные краны, к которым относятся мачтово- стреловые, башенные, самоходные стреловые, мостовые, козловые и кабельные, применяемые для подъема и перемещения разнооб- разных грузов внутри строительнойплощадки.

  - Канаты, цепи, блоки ибарабаны

В грузоподъемных машинах применяются канаты, цепи, блоки, ба- рабаны, грузозахватные устройства, стропы, траверсы и др.

Канаты бывают стальные и пеньковые. Пеньковые канаты приме- няют редко, так как они обладают слабыми механическими свойствами (быстро изнашиваются, подвержены механическим повреждениям и ат- мосферным влияниям). В настоящее время появились нейлоновые кана- ты – они более надежны, чем пеньковые.

Стальные канаты (рис. 8.1) изготовляются на канатовьющих маши- нах путем свивки отдельных проволочек из углеродистой стали. Канаты изготовляют двух типов: одинарной свивки (свиваются непосредствен- но из проволочек) и двойной свивки (проволочки свиваются в пряди, а пряди – в канат). Если проволочки в пряди и пряди в канат свиваются в одном направлении, то такие канаты называются канатами односторон- ней свивки. Если канаты свиваются в противоположных направлениях, то они называются канатами крестовой свивки. Канаты крестовой свив- ки более устройчивы против раскручивания.

Рис. 8.1. Стальные канаты:

а – троссовой свивки; б – закрытой конструкции

По расположению проволок канаты подразделяются на канаты с точечным касанием проволок между слоями прядей (ТК) и линейным касанием (ЛК). Канаты типа ТК могут изготовляться из проволок как одинакового, так и разных диаметров. В канатах типа ЛК исключено точечное касание проволок между слоями в прядях, что повышает дол- говечность каната.

Существуют также канаты типа ТЛК – с точечным и линейным ка- санием проволок в прядях. Эти канаты, являясь наиболее прочными и износостойкими, находят все более широкое применение.

При монтажных работах пока еще чаще применяют канаты типа ТК, состоящие из шести прядей и пенькового сердечника. Сердечник придает канату большую гибкость, а также удерживает в себе смазку. Каждая прядь спивается из 19, 37 или 61проволоки.

  - Грузозахватныеустройства

Простейшими грузозахватными устройствами являются крюки. Размеры и форма крюков стандартизированы. Крюки по форме  де-

лятся на однорогие и двурогие. Крюки изготовляются ковкой или штамповкой из низкоуглеродистой стали. Крюки большой грузоподъ- емности изготовляются составными, пластинчатыми. При креплении крюка непосредственно к канату хвостовик крюка делается с проуши- ной. Чаще крюки подвешиваются к канату с помощью крюковой обой- мы (рис. 8.2).

На монтажных работах крюки снабжаются замками, предохраняю- щими строп от соскакивания и обеспечивающими безопасность работы (рис. 8.2, в). Кроме грузовых крюков, при монтажных работах (при подъеме грузов весом 100 т и более) применяются цельнокованые или составные петли (скобы).

При одинаковой грузоподъемности петли имеют меньшие разморы и вес, чем крюки, но в эксплуатации они менее удобны.

Крюки и петли, как правило, должны иметь клеймо завода- изготовителя и паспорт, в котором содержится техническая характери- стика крюка или петли. Если крюк или петля не имеют ни клейма, ни паспорта, их грузоподъемность может быть определена замером резьбы и некоторых других размеров (лучше в  опасных  сечениях  АА,  ББ;  рис. 8.2, а), с последующим сравнением результатов замера с данными табл.7.1.

а)

б)

в)

д)

г)

Рис. 8.2. Крюки и крюковые обоймы:

а–однорогийкрюк;б–двурогийкрюк;в–крюксзащелкой; г – двухблочная обойма; д – четырехблочнаяобойма

Грейферы являются разновидностью автоматических захватных устройств, позволяющие производить погрузку и разгрузку сыпучих, крупнокусковых и штучных грузов без участия стропальщиков.

В зависимости от конструкции грейферы делятся на одноканатные, двухканатные и моторные. Наибольшее распространение на строитель- но-монтажных работах получили двухчелюстные грейферы с двухка- натным приводом. Разновидностью двухчелюстных грейферов являют- ся многочелюстные грейферы (схваты).

Одноканатными называют грейферы, в которых оба рабочих дви- жения (подъем или спуск и закрывание или открывание) осуществляют- ся одним тяговым органом – канатом.

Двухканатный грейфер является более совершенным грузов за- хватным приспособлением. Схема двухчелюстного грейфера, подве- шенного к двухбарабанному механизму подъема, показана на рис. 8.3.

Каждый из барабанов может работать независимо от другого или оба работают совместно. В соответствии с этим подъемный канат 6 и замыкающий канат 8 будут работать порознь или совместно, выполняя определенные операции.

В положении I при ослаблении каната 8 грейфер повисает на канате 6; под действием веса нижней головки 2 и челюстей 1 грейфер раскры- вается полностью, и материал из него высыпается. Затем крановщик включает оба барабана и опускает грейфер в раскрытом состоянии на материал. При включении на подъем барабана 5 канат 8 натягивается, челюсти будут закрываться и одновременно с этим под действием свое- го веса внедряться в материал (положение II).

Рис. 8.3. Схема работы двухканатного грейфера:

I–конецразгрузкииначалозачерпывания;II–зачерпывание;III–замыкание; IV–началоразгрузки;1–челюсть;2–нижняяголовка;3–тяга;

4–барабанподъемногоканата;5–барабанзамыкающегоканата;6–подъемныйканат; 7–верхняяголовка;8–замыкающийканат

Когда под действием каната 8 челюсти замкнутся (положение III), включается на подъем канат 6 и грейфер с материалом поднимается при одновременной работе барабанов 4 и 5 подъемного механизма; напол- ненный грейфер переносится краном к месту разгрузки. Канат 8 ослаб- ляется (положение IV), и материал высыпается из грейфера. Двухче- люстные грейферы изготовляются емкостью 0,4–10 м3.

Многочелюстные грейферы применяют для захвата крупнокуско- вых материалов.

Применение моторных грейферов, у которых челюсти замыкаются и раскрываются механизмом, установленным вместе с электродвигате- лем на самом грейфере, дает возможность использовать краны с обыч- ными крюками. Питание электродвигателя, установленного на грейфе- ре, осуществляется с помощью гибкого кабеля.

Стропы, захваты и траверсы. Соединение крюка грузоподъемного механизма с поднимаемыми строительными конструкциями осуществ- ляется с помощью стропов и траверс.

Стропы изготовляются из кусков стального каната различного диа- метра. По конструкции стропы можно подразделить на универсальные, облегченные и многоветвевые.

Недостатком всех этих стропов является большая  трудоемкость при строповке и расстроповке и, самое главное, необходимость для та- келажника подниматься к узлу крепления стропа для егорасстроповки.

В последнее время появилось значительное количество различных конструкций автоматических захватов.

Автоматический захват (рис. 8.4) предназначен для подъема плит и панелей. Траверса 2 представляет собой балку из швеллеров; номер швеллера  определяется  грузоподъемностью  перемещаемого   груза.   На траверсе закреплена серьга 5, при помощи которой захват навешива- ется на крюк крана. Механизм фиксации состоит из ползуна с внутрен- ним упором 9 и стойки 4 с поворотной звездочкой8.

Автоматический захват работает следующим образом (рис. 8.4, б). При положении I звездочка 8 своим зубом заклинивает ползун 3 отно- сительно стойки 4, при этом траверса 2 и рама I сцеплены между собой, а жесткие тяги 6 удерживают несущие крюки 7 в раскрытом состоянии.

При посадке захвата на груз рама упирается в него и останавлива- ется, а траверса с ползуном под действием собственного веса продолжа- ет еще двигаться вниз; при этом упор 9 поворачивает звездочку 8 из наклонного положения в горизонтальное (положение II).

При подъеме траверса с ползуном движутся вверх. Нижняя кромка ползуна, воздействуя на звездочку, поворачивает ее в вертикальное по- ложение (положение III), при котором она не препятствует дальнейше- му подъему траверсы относительно рамы. При подъеме траверсы шар- нирно соединенные с ней крюки поворачиваются вокруг своих осей и зажимают груз. После этого происходит подъем груза.

После установки груза траверсу опускают; при этом ползун пово- рачивает звездочку в положение IV. В этом положении звездочка пре- пятствует дальнейшему опусканию ползуна, а вес траверсы передается через тяги на крюки, которые, раскрываясь, освобождают груз.

5

6

2

3

4

7

1

а)

9

А-А

3

8

4

I

II

б)

III

IV

Рис. 8.4. Автоматический захват:

а – конструкция захвата; б – схема работы

Траверсы обычно применяют при подъеме конструкций, не рассчи- танных на восприятие монтажных условий, возникающих при исполь- зовании гибкого стропа (колонны, фермы и другие длинномерные кон- струкции).

720

4250

80

80

4070

а)

1300

б)

Рис. 8.5. Траверсы:

a – работающие на сжатие; б – работающие на изгиб

Балка траверсы обычно выполняется сваркой из трубы или про- фильного металла. При больших пролетах она изготавливается в виде фермы. На ней закреплены серьги, к которым подвешены стропы с крю- ками. Иногда стропы не закрепляются жестко за скобы, а перекидыва- ются через ролики, установленные вдоль балки.

Балка траверсы канатными растяжками соединена со скобой, под- вешиваемой на крюк крана. В таком положении (рис. 8.5, а) она работает на сжатие. Недостатком является уменьшение возможной высоты подъ- ема груза, вызванное увеличением вертикального габарита траверсы.

В других конструкциях скоба непосредственно приваривается к балке (рис. 8.5, б). Эта траверса имеет небольшую высоту, но она рабо- тает на изгиб и поэтому более тяжелая.

  - Лебедки,тали

Лебедки с ручным приводом применяются на монтажных работах в качестве вспомогательного оборудования, когда скорость перемещения грузов не имеет существенного значения. Грузоподъемность ручных ле- бедок 0,5–10 т.

Лебедки с ручным приводом (рис. 8.6, а) состоят из нескольких пар цилиндрических зубчатых колес. В станине, кроме того, размещен ба- рабан, соединенный с зубчатым колесом. Усилие от рукоятки через промежуточные шестерни передается на зубчатое колесо барабана. Ба- рабан, вращаясь, наматывает на себя канат. Лебедки снабжаются авто- матическим тормозом, останавливающим барабан при внезапном осво- бождении рукоятки. На ручных лебедках обычно применяют грузоупорный тормоз с храповиком (рис. 8.6, б).

На ведущем валу 1 на шпонке посажен тормозной диск 2; тормоз- ной диск 4, объединенный с приводной шестерней, может перемещаться вдоль части вала, имеющей винтовую нарезку. Между тормозными дис- ками на валу свободно насажено храповое колесо 3. Направление резь- бы таково, что при подъеме груза крутящий момент обеспечивает сбли- жение тормозных дисков, между которыми зажимается  храповое колесо. Собачка 5 не препятствует вращению храпового колеса в сторо- ну, соответствующую подъему груза. При прекращении подъема или при случайном освобождении рукоятки собачка, упираясь в зубья хра- пового колеса, останавливает вал.

Тали применяются при погрузочно-разгрузочных операциях, для натяжения вант перемещения груза на небольшие расстояния и высоту.

Ручная таль бывает с червячным или шестеренчатым передаточ- ным механизмом.

Рис. 8.6. Лебедка с ручным приводом:

а–общийвид,б–винтовойтормозсхраповиком;в–безопаснаярукоятка; г–схемакрасчетумеханизмаподъемасручнымприводом

Червячная таль (рис. 8.7, а) состоит из приводной звездочки 4, свя- занной с червяком. Через приводную звездочку перекинута бесконечная цепь 2. Перемещая ее руками, вращают приводной вал с червяком. По- следний, в свою очередь, приводит во вращение червячное колесо 6 и сидящую с ним на одном валу звездочку 3. Иногда звездочка выполня- ется как одна деталь с червячным колесом. Через нижний блок 5, к ко- торому подвешен груз, и звездочку 3 идет грузовая калиброванная  цепь

1. При вращении червячного колеса со звездочкой в одну сторону обес- печивается подъем грузового крюка. При вращении колеса со звездоч- кой в противоположную сторону грузовой крюк опускается.

Тали, как правило, имеют самотормозящуюся червячную передачу, благодаря чему предотвращается самопроизвольное опускание нижнего блока под действием груза.

Тали изготовляют грузоподъемностью 1–10 т. Скорость подъема груза 0,3–0,6 м/мин, вес талей 100–500 кг. Таль обеспечивает незначи- тельную высоту подъема груза (до 3 м) и имеет сравнительно малый КПД (0,6–0,65), но благодаря простоте конструкции и надежности рабо- ты она получила широкое распространение.

Рис. 8.7. Типы талей:

а – червячная; б – кошка; в, г – электроталь (тельфер)

Для тяжелых работ целесообразно применять тали со сварными грузовыми цепями, так как пластинчатые цепи изгибаются только в од- ной плоскости, более чувствительны к ударам и легко повреждаются  притранспортировке.

Для перемещения груза по подвесному монорельсовому пути при- меняются кошки.

Кошка (рис. 8.7, б) состоит из двух или четырех ходовых колес 1, осей 2, щек 3, стяжных стержней 4, регулировочных шайб 5 и грузовой траверсы 6. К траверсе кошки подвешивают ручную таль. Колеса кошки катятся по полкам нижнего пояса двутавровой балки.

Для уменьшения усилия на передвижение ходовые колеса кошки монтируются на подшипниках качения, а ободы колес имеют сфериче- ский профиль. Кошки выпускаются двух типов: без механизма пере- движения (тип Б) и с механизмом передвижения (тип А). Кошки с меха- низмом передвижения используются для оборудования однобалочных кранов.

Привод механизма передвижения 7, помещенный на одной из щек кошки, состоит из зубчатой цилиндрической передачи, тягового колеса (звездочки) и сварной тяговой цепи, перемещаемой вручную.

Тельфер – электрическая таль с тележкой, передвигающаяся по мо- норельсу (рис. 8.7, в) и обеспечивающая большую скорость подъема и перемещения груза, чем таль.

Тельфер состоит из следующих основных элементов: тележек 1 (одна или две), барабана 2, электродвигателя 7, зубчатого редуктора 3, связывающего электродвигатель с барабаном, грузового блока 6, сто- порного 5 и спускного 4 тормозов.

Грузоподъемные механизмы такого типа используют при монтаже для подъема и перемещения грузов по подвесным путям; их грузоподъ- емность 0,25–10 т. Скорость подъема груза 8 м/мин, передвижения те- лежки 20–30 м/мин. Управляют тельфером снизу, с помощью пускового приспособления с кнопками, подвешенного на гибком кабеле. Тельферы получили широкое применение на монтажных работах благодаря легко- сти обслуживания и большой подвижности.

  - Основные механизмы и режимы работыкранов

Основными параметрами крана являются грузоподъемность, пред- ставляющая собой наибольший допустимый вес груза, поднимаемый краном на крюке; вылет стрелы; скорости подъема груза, передвижения и поворота крана; мощность двигателей; наибольшая высота подъема; вес и габаритные размеры крана.

Грузоподъемность, высота подъема и вылет для стреловых кранов являются переменными и зависящими друг от друга величинами. Зави- симость между грузоподъемностью и вылетом стрелы изображается на графике грузовой характеристики крана (рис. 8.8), которая имеется в паспорте крана.

Поднимаемыйгруз

Вылет от оси вращения

Рис. 8.8. Основными механизмами, общими для всех кранов, являются: механизм подъема в виде лебедки в сочетании с полиспастом; механизм передвижения крана; механизм изменения вылета, изменяющий расстояние от оси подвеса груза до оси вращения крана, и механизм вращения поворотной части крана

По вертикали дана грузоподъемность крана, т. е. допускаемый вес поднимаемого груза в тоннах, а по горизонтали – вылет от оси враще- ния в метрах. Таким образом, каждая точка кривой показывает допу- стимый вес поднимаемого груза при данном вылете.

При выборе того или иного крана следует учитывать будущий ре- жим работы крана.

Различают следующие пять режимов работы кранов: легкий – Л, средний – С, тяжелый – Т, весьма тяжелый – ВТ и весьма тяжелый непре- рывного действия – ВТН. Режимы работы кранов характеризуются коэф- фициентами использования кранов: по  грузоподъемности  Кгр = 0,25–1,0; по времени в течение  суток  Кс  =  0,33–1,0;  числом  включений  в  час ЧВ = 60–720 и продолжительностью включений ПВ = 15–60 %.

Продолжительностью включений механизма (ПВ) называется от- ношение суммы продолжительности фактической его работы в течение цикла tpк общей продолжительности цикла Т:

tp

ПВ	100%.

T

Коэффициент использования грузоподъемности Кгр определяется отношением средней величины поднимаемого груза за смену к номи- нальной грузоподъемности. Коэффициент использования времени опре- деляется отношением продолжительности работы машины к общей продолжительности рабочего времени.

  - Мачтово-стреловыекраны

Характерной особенностью мачтово-стреловых кранов является стационарно устанавливаемая мачта, поддерживаемая канатными рас- тяжками 4 (вантами) или двумя жесткими подкосами. В первом случае краны называют вантовыми (рис. 8.9, a), во втором – жестконогими  (рис. 8.9,б).

Стрелу 2 крана крепят к верхней, средней или нижней части мачты 1 шарниром, позволяющим вращать ее в горизонтальной и вертикаль- ной плоскости. Свободный конец стрелы, подвешивают к мачте с по- мощью полиспаста 3, позволяющего регулировать величину наклона стрелы. Стрела крана поворачивается в месте с мачтой специальной ле- бедкой.

Для подъема груза применяются грузовые полиспасты и лебедки 5,

установленные вне радиуса действия крана.

Иногда к оголовку стрелы шарнирно крепят дополнительную насадку – гусек, которая увеличивает вылет и высоту основной стрелы.

Недостатком мачтово-стреловых кранов, особенно вантовых, явля- ется малая маневренность. Поэтому вантовые краны находят ограни- ченное применение; однако простота их устройства и большая грузо- подъемность делают их иногда незаменимыми при монтаже других кранов (козловых, консольных, башенных и т. п.).

Рис. 8.9. Мачтово-стреловые краны:

а – вантовые; б – жестконогие

Преимуществом жестконогих мачтово-стреловых кранов перед общестроительными кранами (пневмоколесными, гусеничными и др.) является большая величина вылета, т. е. при равной грузоподъемности они имеют больший грузовой момент. Поэтому при монтаже мостов жестконогие краны получили значительное распространение.

Жестконогие мачтово-стреловые краны (рис. 8.9, б) состоят из мач- ты 1, стрелы 2, рамы 7, грузовой 5, стреловой 6 и поворотной 8 лебедок, поворотного круга 4, подкосов 3, полиспастов и распорок. Иногда при- меняется вспомогательная стрела-гусек.

Мачта закреплена на поворотном круге и может вращаться при по- мощи лебедки, причем на барабане лебедки навито несколько витков каната, оба конца которого закреплены на поворотном круге. Угол по- ворота мачты составляет 240–250°. Иногда в механизме поворота при- меняются зубчатые или цепочные передачи.

Для увеличения грузового момента жестконогих кранов при мон- тажных работах дополнительно закрепляют задние опоры. Передвиж- ные краны для этой цели снабжены специальными якорями. Иногда для повышения устойчивости применяют противовесы.

  - Самоходные стреловыекраны

К этой группе кранов относятся стреловые поворотные краны, установленные на самоходных шасси на гусеничном, рельсовом или пневмоходу. Конструкции этих краном имеют много общего, поэтому многие их узлы унифицированы.

Краны на пневмоколесном ходу подразделяются на краны, имею- щие специальные шасси, и краны, установленные на автомобиле.

В настоящее время основные параметры стреловых самоходных кранов стандартизированы. Для лучшего использования самоходные стреловые краны снабжаются сменным рабочим оборудованием: стре- лами различной длины, вставками в стрелы, крюками, грейферами и др.

Железнодорожные краны перемещаются по рельсовым путям нор- мальной колеи. В условиях дорожного строительства они применяются для обслуживания складского хозяйства, полигонов мостовых железо- бетонных изделий, а также при монтаже других грузоподъемных средств.

Пневмоколесные краны применяются в основном на тех же рабо- тах, что и железнодорожные; преимуществом их является высокая ма- невренность, а также то, что они не требуют железнодорожных путей.

Гусеничные краны оборудованы гусеничными движителями, поз- воляющими работать на площадках со слабой несущей способностью. Устойчивость самоходных стреловых кранов при работе с предельным грузом или при большом вылете часто бывает неудовлетворительной. Поэтому пневмоколесные, автомобильные и железнодорожные краны оборудуются специальными выносными опорами (аутригерами). Вы- носные опоры увеличивают опорную базу и разгружают ходовую часть тележки крана.

Гусеничные краны выносными опорами не снабжаются, так как большой вес базовой машины обеспечивает устойчивость крана даже при подъеме максимального груза.

Все стреловые краны оборудуются ограничителями грузоподъем- ности и высоты подъема груза.

При превышении номинальных нагрузок или допустимой высоты подъема крюковой подвески срабатывают ограничители, выключающие

подачу электроэнергии к электродвигателям соответствующих меха- низмов.

Самоходные стреловые краны работают с грузом, вынесенным вне опорной базы крана, и поэтому должны обладать достаточной устойчи- востью при воздействии на них весовой, инерционной и ветровой нагрузки. Устойчивость этих кранов обеспечивается их собственным ве- сом и увеличивается при применении противовесов и выносных опор. Сумма моментов сил, удерживающих крап от опрокидывания, должна с некоторым запасом превышать сумму моментов сил, стремящихся опро- кинуть кран. Правилами Госгортехнадзора предусматривается запас устойчивости, характеризуемый коэффициентом устойчивости крана К.

Рис. 8.10. Схемы к определению устойчивости самоходных кранов:

а – грузовая устойчивость; б – собственная устойчивость

Различаются два вида устойчивости крана:

- грузовая – при возможном опрокидывании крана в сторону подни- маемого груза (рис. 8.10,а);

- собственная – при возможном опрокидывании крана назад, в сто- рону, противоположную стреле (рис. 8.10,б).

Автомобильные краны (рис. 8.11, а) состоят из шасси серийного автомобиля 1 и установленной на нем грузоподъемной установки.   Гру-

зоподъемность автомобильных кранов достигает 10 т (при применении выносных опор).

Механизмы крана приводятся как от двигателя автомобиля, так и  от отдельного двигателя, размещенного на грузоподъемной установке. Иногда применяется дизель-электрический многомоторный привод ме- ханизмов на переменном токе. Кроме того, электродвигатели крана мо- гут быть соединены с внешней электрической сетью. В последнее время появились автомобильные краны с гидравлическимприводом.

Для повышения проходимости кранов в качестве базового автомо- биля обычно используются автомобили повышенной проходимости с передним ведущим мостом.

Рис. 8.11. Краны на пневмоходу:

а – автомобильный кран; б – пневмоколесный кран

Скорость передвижения автокранов без груза составляет 25–40км/ч, поэтому эти краны наиболее эффективны при монтажных работах на объектах, расположенных на значительном расстоянии друг отдруга.

Грузоподъемная установка крана состоит из неповоротной и пово- ротной частей. Неповоротная часть представляет собой сварную раму 2, установленную на раме 1 автомобиля и несущую на себе опорно- поворотное устройство, являющееся основанием для поворотной   части

крана. Поворотная часть крана включает в себя поворотную  платформу

3, на которой установлены стрела 4, портал 5, кабина крановщика 6 и

механизмы крана 8.

Стрела в рабочем положении удерживается канатами стрелового полиспаста 9. При транспортировке стрела опускается и закрепляется на опоре 7. Длина стрелы крана может меняться при вставке дополнитель- ных секций.

В качестве базового автомобиля применяют стандартные грузовые автомобили.

Пневмоколесные краны (рис. 8.11, б) выпускаются грузоподъемно- стью 10–100 т. Поворотная платформа этих кранов монтируется на шас- си с широкой колеей, что увеличивает устойчивости крана по сравне- нию с автомобильными и позволяет в большинстве случаев работать без выносных опор.

Для управления пневмоколесным краном имеется кабина, распо- ложенная на поворотной части крана. Передвижение крана своим ходом допускается на небольшие расстояния, так как скорость его невелика (8–10 км/ч). На большие расстояния пневмоколесные краны транспор- тируются буксировкой или по железной дороге.

Пневмоколесные краны обычно имеют дизель-электрический при- вод с индивидуальным приводом всех рабочих движений. Иногда при- меняют механический привод с гидротрансформатором, который обес- печивает возможность широкого регулирования скоростей рабочих операций. Привод выносных опор осуществляется гидроцилиндрами двойного действия.

В настоящее время типажом рекомендуются для транспортного строительства, следующие пневмоколесные краны:

а)	К-123  грузоподъемностью  12  т  (на  выносных  опорах)сдизель- механическимприводом;

б)	К-161 грузоподъемностью 16 т сгидротрансформатором;

в)	К-255 грузоподъемностью 25 т с   дизель-электрическиммногомо- торным приводом механизмов на постоянномтоке;

г)	К-401 грузоподъемностью 40 т с дизель-электрическимприводом, работающем на переменномтоке;

д)	К-631 грузоподъемностью 63 т с  дизель-электрическиммногомо- торным приводом постоянноготока;

е) К-1001 грузоподъемностью 100 т с дизель-электрическим многомо- торным приводом постоянного тока, который может работать так- же и от внешней сети.

Железнодорожные краны передвигаются самоходом по нормаль- ной железнодорожной колее (1524 мм). При перевозке на дальние рас- стояния кран включается в состав поезда.

Ходовая часть железнодорожных кранов представляет собой плат- форму, установленную на железнодорожные двух- или четырехосные тележки. Обычная грузоподъемность железнодорожных кранов 10–30 т. Имеются краны грузоподъемностью 50 т и более. Механизм передви- жения крана располагается на неповоротной платформе.

Для увеличения устойчивости железнодорожного крана непово- ротная платформа загружается балластом.

Привод железнодорожных кранов дизель-механический с зубчаты- ми или цепными передачами или дизель-электрический с индивидуаль- ным электроприводом каждого механизма. Последний в настоящее вре- мя получил преимущественное распространение. В эксплуатации еще имеется некоторое количество ранее выпускавшихся паровых кранов.    В качестве рабочего оборудования железнодорожных кранов использу- ются крюковые подвески илигрейфер.

Поворотная часть железнодорожного крана и механизмы подъема и поворота унифицированы с аналогичными узлами других типов само- ходных стреловых кранов. Так, железнодорожный кран СК-30 имеет унифицированную поворотную часть с гусеничным краном СКГ-30.  При работе стрелой, поставленной поперек пути, опорная база крана значительно уменьшается, поэтому при подъеме максимальных грузов применяются выносные опоры, устанавливаемые на шпальныеклети.

Достоинством железнодорожных кранов является их мобильность, значительная длина стрелы (до 30 м), позволяющая обслужить большую площадь. Недостатком является необходимость устройства железнодо- рожных путей.

Гусеничные краны представляют собой полноповоротные стрело- вые краны, установленные на гусеничном ходу. Эти краны обладают большой маневренностью и не требуют подготовленных площадок. Хо- довое оборудование их состоит из двух гусеничных тележек, прикреп- ленных к неповоротной раме. Скорость передвижения гусеничных кра- нов до 4–5 км/ч.

Гусеничные краны находят применение как при монтаже элемен- тов строительных конструкций, так и на погрузочно-разгрузочных ра- ботах на стройплощадке.

Существует две разновидности гусеничных кранов:

- краны-экскаваторы, представляющие собой одноковшовые гусе- ничные экскаваторы, оснащенные крановымоборудованием;

- специальные поворотные краны на гусеничном ходу. В  дорожном

строительстве в основном применяются специальные гусеничные краны грузоподъемностью 25–100 т, работающие с крановым или грейферным оборудованием.

Главными частями гусеничного крана являются поворотная рама с основными механизмами, стрелой и кабиной; рабочее оборудование и ходовая часть. Поворотная часть, стрела и механизмы привода анало- гичны соответствующим узлам других стреловых самоходных кранов.

Для увеличения вылета крана часто используются стрелы, удли- ненные вставками или снабженные гуськом. Разработаны конструкции кранов, у которых к концу основной стрелы шарнирно крепится вторая стрела, благодаря чему образуется большой подстреловой объем.

Гусеничные краны транспортируются на трайлере или на железно- дорожной платформе. При транспортировке на железнодорожной плат- форме требуется частичная разборка кранов, так как гусеничные краны не вписываются в железнодорожный габарит.

Портальные краны (рис. 8.12) представляют собой стреловые кра- ны, укрепленные на однопутном или двухпутном портале, перекрыва- ющем один или два железнодорожных пути. Краны включают в себя портал 5, поворотную платформу 4, стрелу 2, ходовую часть 1 и проти- вовес 3. Грузоподъемность портальных кранов стандартизирована и находится в пределах от 3,7 до 16 т

Железнодорожные краны передвигаются самоходом по нормаль- ной железнодорожной колее (1524 мм). При перевозке на дальние рас- стояния кран включается в состав поезда.

Ходовая часть железнодорожных кранов представляет собой плат- форму, установленную на железнодорожные двух- или четырехосные тележки. Обычная грузоподъемность железнодорожных кранов 10–30 т. Имеются краны грузоподъемностью 50 т и более. Механизм передви- жения крана располагается на неповоротной платформе.

Для увеличения устойчивости железнодорожного крана непово- ротная платформа загружается балластом.

Привод железнодорожных кранов дизель-механический с зубчаты- ми или цепными передачами или дизель-электрический с индивидуаль- ным электроприводом каждого механизма. Последний в настоящее вре- мя получил преимущественное распространение. В эксплуатации еще имеется некоторое количество ранее выпускавшихся паровых кранов.    В качестве рабочего оборудования железнодорожных кранов использу- ются крюковые подвески илигрейфер.

Рис. 8.12. Портальный кран

Поворотная часть железнодорожного крана и механизмы подъема и поворота унифицированы с аналогичными узлами других типов само- ходных стреловых кранов. Так, железнодорожный кран СК-30 имеет унифицированную поворотную часть с гусеничным краном СКГ-30.  При работе стрелой, поставленной поперек пути, опорная база крана значительно уменьшается, поэтому при подъеме максимальных грузов применяются выносные опоры, устанавливаемые на шпальныеклети.

Достоинством железнодорожных кранов является их мобильность, значительная длина стрелы (до 30 м), позволяющая обслужить большую площадь. Недостатком является необходимость устройства железнодо- рожных путей.

Гусеничные краны представляют собой полноповоротные стрело- вые краны, установленные на гусеничном ходу. Эти краны обладают большой маневренностью и не требуют подготовленных площадок. Хо- довое оборудование их состоит из двух гусеничных тележек, прикреп- ленных к неповоротной раме. Скорость передвижения гусеничных кра- нов до 4–5 км/ч.

Гусеничные краны находят применение как при монтаже элемен- тов строительных конструкций, так и на погрузочно-разгрузочных ра- ботах на стройплощадке.

Существует две разновидности гусеничных кранов:

а) краны-экскаваторы, представляющие собой одноковшовые гусе- ничные экскаваторы, оснащенные крановым оборудованием;

б) специальные поворотные краны на гусеничном ходу. В дорожном строительстве в основном применяются специальные гусеничные краны грузоподъемностью 25–100 т, работающие с крановым или грейферным оборудованием.

Главными частями гусеничного крана являются поворотная рама с основными механизмами, стрелой и кабиной; рабочее оборудование и ходовая часть. Поворотная часть, стрела и механизмы привода анало- гичны соответствующим узлам других стреловых самоходных кранов.

Для увеличения вылета крана часто используются стрелы, удли- ненные вставками или снабженные гуськом. Разработаны конструкции кранов, у которых к концу основной стрелы шарнирно крепится вторая стрела, благодаря чему образуется большой подстреловой объем.

Гусеничные краны транспортируются на трайлере или на железно- дорожной платформе. При транспортировке на железнодорожной плат- форме требуется частичная разборка кранов, так как гусеничные краны не вписываются в железнодорожный габарит.

Портальные краны (рис. 8.12) представляют собой стреловые кра- ны, укрепленные на однопутном или двухпутном портале перекрываю- щем один или два железнодорожных пути. Краны включают в себя пор- тал 5, поворотную платформу 4, стрелу 2, ходовую часть 1 и противовес

3. Грузоподъемность портальных кранов стандартизирована и находит- ся в пределах от 3,7 до 16 т при вылете стрелы от 8 до 30 м. Скорости подъема груза от 1 до 1,5 м/с, перемещения крана 0,5–1,0 м/с. Мощность двигателей механизма подъема груза от 20 до 100 кВт.

  - Мостовые, козловые и башенныекраны

Мостовые краны (рис. 8.13) состоят из двухбалочного моста 4, по- перечные концевые балки 10 которого на колесах 2 передвигаются по рельсам 1 эстакады. Вдоль моста передвигается по рельсам грузоподъ- емная крановая тележка 8. Движение моста происходит от электродви- гателя, передающего вращение через вал и редуктор к ходовым колесам крапа. Грузовая тележка передвигается от электродвигателя, располо- женного на тележке и передающего вращение ходовым колесам тележ- кичерез редуктор.Механизм подъема также расположен па раме те-

лежки. Механизм подъема включает в себя электродвигатель 5, редук- тор 6, канатный барабан 7, крюк 9. Механизмы крана оборудованы электромагнитными тормозами и концевыми выключателями, ограни- чивающими крайние перемещения моста, тележки и подъем крюка. Управление механизмами крана производится из кабины 3. Грузоподъ- емность мостовых кранов от 5 до 50 т. Крановая эстакада состоит из фундамента, колонн и продольных ездовых балок, по которым уложен рельсовый путь.

Рис. 8.13. Мостовой кран

Высота подъема груза мостовым краном в строительстве – до 16 м, скорость подъема груза – 8–10 м/мин, скорость передвижения тележки – до 40 м/мин, а передвижения моста – 80–100 м/мин.

В строительстве мостовые краны применяют для погрузочно- разгрузочных работ в условиях заводов или полигонов железобетонных конструкций.

Козловые краны применяются в транспортном строительстве для монтажных работ и для погрузочно-разгрузочных работ.

Козловый кран состоит из моста 1 (рис. 8.14), установленного на двух опорах. Опора 2 жестко соединена с мостом крана, опора 3 имеет шарнирное крепление с мостом крана. По мосту крана передвигается грузовая тележка 4 или электроталь. Опоры крана имеют ходовые коле- са 5. На опоре или на ферме моста устанавливается кабина управления 6.

Козловые краны выполняются как бесконсольными, так и с одной или двумя консолями. Существующие козловые краны различаются между собой конструктивными решениями основных узлов. Мост   кра-

на, являющийся пролетным строением, состоит из решетчатых ферм трех- или четырехугольного сечения. При этом в консольных кранах мост может быть выполнен с постоянным сечением или с переменным на консолях.

Рис. 8.14. Козловый кран

Взависимостиотгрузоподъемностикраныимеютгрузовыетележки с четырьмя или восемью колесами. Грузовая тележка передвигается либо с помощью канатной тяги от лебедки передвижения тележки, либо от ме- ханизмапередвижения,установленногонепосредственнонатележке.

Электроэнергия к крану подводится гибким кабелем или троллей- ными проводами. Так как кран передвигается по путям значительной длины, то для сохранения кабеля на многих кранах применяются ка- бельные барабаны, собирающие кабель на свою поверхность и рассти- лающие его при движении крана.

Электрооборудование козловых кранов работает в основном на пе- ременном токе напряжением 380 В.

С объекта на объект козловые краны перебазируются в разобран- ном виде. Монтаж козловых кранов может производиться различными методами.

В практике нашли применение следующие методы монтажа козло- вых кранов:

- Сборка с помощью одного или двух мобильных кранов,   (гусенич-

ного, автомобильного, пневмоколесного).

- Сборка с помощью одной, двух или четырех подъемных мачт. Башенные краны являются грузоподъемным и монтажным устрой-

ством цикличного действия, применяемым на различных видах строи- тельства и на погрузочно-разгрузочных работах. Иногда башенные  кра-

ны применяются на строительстве мостов и путепроводов с монолит- ными опорами значительной высоты.

В состав башенного крана входят башня со стрелой и опорой для противовесов; опорно-поворотное устройство; кабина управления; ме- ханизмы подъема груза, изменения вылета грузового крюка, поворота и передвижения.

По виду ходового устройства различаются башенные краны на рельсоколесном, гусеничном, автомобильном и специальном пневмоко- лесном ходу. Имеются стационарные краны, опорная рама которых кре- пится к монолитному или сборному железобетонному основанию.

По расположению поворотного устройства различаются башенные краны с верхним поворотом, т. е. с поворотной стрелой и неповоротной башней, и с нижним поворотом, т. е. с башней, вращающейся вместе со стрелой.

По способу изменения вылета крюка различаются башенные краны с грузовой тележкой, несущей крюк и перемещающейся по горизон- тальной стреле, и краны с подъемной стрелой, изменяющие вылет путем наклона стрелы.

Грузоподъемность башенных кранов от 5 до 25 т при максималь- ной высоте подъема крюка от 40 до 80 м. Грузоподъемность специаль- ных типов башенных кранов достигает 100 т.

Существующий ГОСТ предусматривает создание унифицирован- ного ряда башенных кранов.

Основным параметром кранов унифицированного ряда является грузовой момент, согласно которому семь базовых моделей мобильных полноповоротных башенных кранов (серии КБ) имеют грузовой момент от 4 до 160 т. За базовую модель принят кран с поворотной башней и подъемной стрелой. На базе этих моделей предусмотрен выпуск их мо- дификаций, отличающихся высотой подъема крюка, длиной и типом стрелы (рис. 8.15).

Башни кранов представляют собой трубчатые или простран- ственные конструкции различного сечения.

Стрелы башенных кранов выполняются пространственными из уголкового профиля или из труб малого диаметра. Применяются также стрелы из труб большого диаметра и стрелы коробчатого сечения. Для уравновешивания веса стрелы и части веса груза применяются противо- весы.

Рис. 8.15. Схема унифицированного башенного крана:

а–основнаямоделькрана;б–кранстелескопическойбашнейистрелойсгрузовой тележкой;в–крансобычнойбашнейистрелойсгрузовойтележкой;г–стреловойкран для работ нулевого цикла; д – стреловой кран для монтажа высокихсооружений

Подъем и опускание груза у всех башенных кранов выполняются электрореверсивными лебедками. Перемещается кран с помощью меха- низма передвижения, передающего вращение ходовым колесам.

Для предотвращения угона крана ветром на ходовых тележках устанавливаются ручные винтовые захваты, зажимающие головку рель- са. На кранах серии КБ установлены противоугонные клещевые захва- ты, губки которых постоянно охватывают головку рельса. Они обеспе- чивают устойчивое положение крана при просадке путей или в аварийных случаях. При необходимости губки этих захватов стягивают- ся, удерживая кран на месте.

Кабина управления устанавливается в верхней, средней или в ниж- ней части башни.

Глава 9

МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

В общем объеме автодорожного строительства большое место за- нимают земляные работы.

В комплекс земляных работ входят следующиепроцессы:разра- ботка грунта, его перемещение к месту укладки (или вотвал),разравни- вание и уплотнение. Все земляные работы выполняютсяспомощью машин для земляных работ, к которым также относят машиныдляпод- готовительных работ (рыхлители, кусторезыикорчеватели-собиратели).Место забора грунта машиной называют забоем. Еслиместозабора грунта удалено от насыпи, то оно называется карьером.Грунт,взятыйиз выемок и не использованный на сооружение насыпи,отсыпаетсяв отвал, расположенный рядом со строящейся дорогой и называемый  кавальером.

По назначению машины для земляных работ подразделяются на следующие основные группы:

а) землеройные машины – разработка грунта и погрузка его в транспортные средства для доставки к месту укладки в земляное сооружение или в отвал. Такими машинами являются экскаваторы с прямой и обратной лопатами идр.;

б) землеройно-транспортные машины – разработка и перемещение грунта при поступательном движении машины. Такими машинами являются бульдозеры, скреперы и грейдер-элеваторы. При этом грейдер-элеваторы могут работать в сочетании с транспортными средствами;

в) профилировочные машины предназначены для профилирования земляного сооружения, т. е. придания ему заданного поперечного и продольного профиля. Типичными машинами этой группы являют- ся автогрейдеры, которые могут применяться и в качестве земле- ройно-транспортных машин при сооружении невысокого земляно- го полотна и при планировке площадей;

г) машины для гидромеханизации, комплексно обеспечивающие разработку, транспортирование и укладку грунта в насыпь с ис- пользованием энергии водяной струи;

д) грунтоуплотняющие машины – катки, трамбовки, виброуплотни- тели.

По характеру рабочего процесса различают: машины периодиче- ского действия – одноковшовые экскаваторы, скреперы, бульдозеры, трамбующие машины и машины непрерывного действия – грейдер- элеваторы, землеройно-фрезерные машины, многоковшовыеэкскавато-

ры, катки, виброуплотнители, оборудование для гидромеханизации. По типу основного двигателя: с двигателями внутреннего сгорания, с элек- трическим двигателем и с комбинированной силовой установкой (ди- зель-электрический привод); по способу передвижения: самоходные, прицепные, полуприцепные и навесные.

  - Взаимодействие рабочих органов землеройных машин сгрунтом

    - Рабочие органы землеройныхмашин

Основной операцией каждой землеройной машины является копа- ние грунта, заключающееся в отделении некоторого объема грунта от массива и перемещении его по рабочей поверхности режущего органа. Копание грунта выполняется рабочими органами землеройных машин, форма и размеры которых зависят от назначения машины.

Режущими элементами рабочих органов являются зубья или ножи (рис. 9.1, а и б). Основными параметрами ножей являются длина L, угол заострения β, угол резания δ(угол между передней гранью и касатель- ной к траектории движения) и задний угол α(угол между задней гранью и касательной к траектории движения).

Зубья и ножи могут использоваться в сочетании с отвалом и ков- шом или самостоятельно. Как самостоятельные рабочие органы зубья используются для рыхления грунта. Рабочими органами этого типа снабжены кирковщики и рыхлители.

Ножи в качестве самостоятельных рабочих органов служат для от- деления стружки грунта от массива и подачи ее на транспортирующие органы. Примером таких рабочих органов являются дисковые ножи грейдер-элеваторов (рис. 9.1, в) и ножевые системы стругов.

Отвал с ножом служит для вырезания грунта и перемещения его по направлению движения машины или в сторону; отвал с ножом может использоваться для срезания и уборки кустарника, корчевания пней, пе- ремещения валунов и т. п. Отвалами с ножами оборудуются грейдеры, автогрейдеры и бульдозеры. Отвалы с зубьями применяются в качестве рабочих органов корчевателей. Основными параметрами отвала явля- ются: длина L, высота В, радиус кривизны r и угол захвата φ(угол меж- ду отвалом и направлением движения машины вплане).

Ковши. Основными параметрами ковша являются: емкость q, дли- на L, высота Н и ширина В. Ковши для скреперов (рис. 9.1, д) снабжа- ются ножами, а ковши для экскаваторов (рис. 9.1, г) – прямой режущей кромкой с зубьями.

Успешно применяются экскаваторные ковши с криволинейным днищемивыступающейвпередсплошнойрежущейкромкой(рис.9.1,г). При такой форме ковша значительно снижается усилиерезания.

На рис. 9.1, е показана схема рабочего органа землеройной машины с рыхлителем роторного типа (фрезой). Разрыхленный грунт подрезает- ся системой ножей по периметру забоя и, обрушиваясь, поступает на ленточный транспортер и убирается в направлении, показанном стрел- кой.

Рис. 9.1. Рабочие органы землеройных машин:

а–зуб;б–отвалсрежущимножом;в–дисковыйнож;г–ковшэкскаваторасзубьями и ковш экскаватора с полукруглой режущей кромкой; д – ковшскрепера;

е – рабочий орган землеройной машины с роторным рыхлителем

    - Основы теории копаниягрунта

Копание грунта – сложный процесс. Упрощенно процесс копания можно представить следующим образом. При движении рабочий орган воздействует на грунт своей передней гранью (рис. 9.2, а). Под действи- ем рабочего органа грунт уплотняется и в нем возникают напряжения, увеличивающиеся по мере движения рабочего органа. Когда напряже- ния в грунте достигают значений, превосходящих сопротивление сдви- гу, грунт сдвигается по плоскости АА, в которой эти напряжения макси- мальны.

Рис. 9.2. Схемы процесса копания грунтов:

а–связногосреднейвлажности;б–задернованного;в–песчаного; гид–схемысил,действующихнарабочийорган

Режущий орган, перемещаясь вперед, воздействует на следующий элемент грунта, и процесс повторяется. Отделенные от массива элемен- ты грунта образуют стружку, которая перемещается по рабочей поверх- ности режущего органа и, в зависимости от типа рабочего органа, по- ступает на транспортер внутрь ковша или перемещается отвалом вперед и в сторону.

Характер процесса копания в большой степени зависит от состава и свойств грунта. Стружка задернованного влажного грунта отрывается  от массива в горизонтальной плоскости. Относительных сдвигов эле- ментов грунта в этом случае не происходит, и грунт перемещается по ножу в виде монолитной стружки (рис. 9.2, б). Сухой несвязный грунт (песок) под действием режущего органа выпирает вверх и вперед, накапливается перед ножом и образует так называемую призму волоче- ния (рис. 9.2, в). Призма волочения образуется и при копании связных грунтов, если перемещение срезанной стружки по рабочему органу свя- зано с преодолением значительных сопротивлений, например, при про- талкивании стружки внутрь ковша скрепера в конце егонаполнения.

Во время копания на рабочий орган со стороны грунта действует сила сопротивления грунта копанию, которая рассматривается как сум- ма реакций грунта на рабочий орган. Величина и направление этой силы

зависят от типа и конструкции рабочего органа, формы и размеров по- перечного сечения стружки, типа и состояния грунта.

Сила сопротивления грунта копанию в общем случае складывается из следующих сил (рис. 9.2, г): нормального давления грунта Nна пе- реднюю грань режущего органа, силы трения грунта по передней грани F, реакции грунта на затупленную площадку лезвия R, которую можно разложить на горизонтальную и вертикальную составляющие R1 и R2.   В случае рабочего органа типа ковша в число этих сил входят также си- ла сопротивления продвижению стружки внутри ковша (сопротивление наполнению) и сила, действующая на ковш со стороны призмы волоче- ния. Для отвала силы Nи Fрассматриваются как равнодействующие распределенной нагрузки, приложенной к рабочей поверхностиотвала.

Силу сопротивления копанию Р, являющуюся равнодействующей рассмотренных сил, можно представить в виде касательной (рис. 9.2, д) нормальной и боковой составляющих Р1, Р2 и Р3, приложенных условно к лезвию режущего элемента. Направление силы Р1 противоположно направлению движения машины. Сила Р2 может быть направлена вниз или вверх в зависимости от соотношения реакций грунта на переднюю грань и на лезвие режущего органа.

Сила Р3 действует в случае установки рабочего органа под углом φ  к направлению движения, меньшим 90°, т. е. в случае косого резания. Сила Р3 является горизонтальной составляющей, перпендикулярной к направлениюдвижения

Большие работы по определению сопротивления копанию грунта рабочими органами экскаваторов были проведены проф. Н.Г. Домбров- ским. Им предложена следующая формула для определения силы Р1:

P1 = Pp+ Pт + Pnp= kbh + P2μ1 + qkнε,

где Рр – сопротивление грунта резанию; Рт – сопротивление трения ковша о грунт; Pпр – сопротивление перемещению призмы волочения и грунта в ковше; Р2 – составляющая силы сопротивления копанию, нор- мальная к траектории движения ковша; q– емкость ковша; kн – коэффи- циент наполнения ковша; ε– коэффициент сопротивления перемеще- нию грунта в ковше.

Значения составляющих сопротивления копанию приведены  в  табл.9.1.

Из приведенных данных следует, что при работе примой лопаты призмы волочения почти нет, а у скрепера, особенно на легких грунтах, сопротивление перемещению призмы волочения и наполнению ковша составляет до 40–50 % всего сопротивления копанию.

Относя все сопротивления к сечению стружки, Н.Г. Домбровский вывел выражение для определения силы Р1:

P1 = k1F,

где F= bh– площадь стружки, см2; k1 – удельное сопротивление грунта копанию, кг/см2.

Таблица 9.1

Значения составляющих силы сопротивления копанию (в процентах)

| Категория грунта | Ковш | Рр | Рт | Рnp | Категория грунта | Ковш | Рр | Рт | Рnp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Драглайна | 22 | 46 | 32 | III | Драглайна | 58 | 22 | 20 |
|  | Скрепера | 23 | 31 | 46 |  | Скрепера | 46 | 17 | 37 |
|  | Прямой лопаты | 42 | 51 | 7 |  | Прямой лопаты | 77 | 18 | 5 |
| II | Драглайна | 38 | 36 | 26 | IV | Драглайна | 63 | 17 | 20 |
|  | Скрепера | 7 | 36 | 28 |  | Скрепера | 53 | 15 | 32 |
|  | Прямой лопаты | 63 | 31 | 6 |  | Прямой лопаты | 83 | 12 | 5 |

В результате экспериментальных работ Н.Г. Домбровским получе- ны значения k1 (табл. 9.2) для машин с ковшовыми рабочими органами при работе их в различных грунтовых условиях.

Таблица 9.2

Значения удельного сопротивления копанию k1, кг/см2

| Грунт | Кате- гория | Прямая лопата | Струг и драглайн | Скре- пер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок рыхлый сухой | I | 0,15–0,25 | 0,3–0,5 | 0,2–0,4 |
| Песок, супесь, суглинок легкий (влажный) | I | 0,3–0,7 | 0,6–1,2 | 0,5–1,0 |
| Суглинок, гравий мелкий, средний, глина легкая, влажная и разрыхленная | II | 0,6–1,3 | 1,0–1,9 | 0,95–1,8 |
| Глина средняя или тяжелая разрых- ленная, суглинок плотный | III | 1,25–1,95 | 1,6–2,6 | 1,5–2,5 |
| Глина тяжелая | IV | 2,0–3,0 | 2,6–4,0 | 3,2–4,9 |

Глина средняя или тяжелая разрыхленная, суглинок плотный. Ве- личина нормальной составляющей сопротивления копанию Р2 для экс- каваторов может определяться по формуле:

Р2 = ψР1.

Величина коэффициента ψзависит от формы рабочего органа, про- тяженности пути заглубления и для разных машин изменяется от 0,36  до0,87.

Общее сопротивление грунта копанию является геометричеcкой суммой сил Р1 и P2 и определяется по формуле

Р2 Р2

1	2

Р	.

Вычисление сопротивления копанию изложенным выше способом является приближенным, поскольку при этом не учитывается зависи- мость сопротивления копанию от соотношения размеров стружки bи h, угла резания δ, степени затупления режущей кромки и других факторов. Однако этот способ до настоящего времени находит широкое примене- ние благодаря простоте и достаточной для практических расчетов точ- ности результатов.

Глава 10

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В дорожном строительстве перед основными земляными работами часто бывает необходимо проводить подготовительные работы: рас- чистку полосы отвода от деревьев, кустарника, дернового покрова,  пней, камней и др. Перед разработкой тяжелых каменных грунтов их необходимо предварительно разрыхлить. Для выполнения этих работ применяют специальные машины. Мелкие деревья и кустарники среза- ют кусторезами, а крупные деревья – деревовалами, корчевка пней и ва- лунов выполняется корчевателями. Рыхление грунтов производится рыхлителями.

  - Кусторезы

Кусторез представляет собой навесное оборудование к трактору. Кусторезы имеют пассивный или активный рабочий орган. Кусторез с пассивным рабочим органом (отвалом) показан на рис. 10.1, а. Основ- ными узлами кустореза являются: отвал 1 с ножами 6, канатный полис- паст 2, ограждение 3, лебедка 4 и толкающая рама 5, с помощью кото- рой рабочее оборудование навешивается на трактор. Рабочим органом кустореза является отвал, представляющий собой А-образную раму, с приваренными по краям стальными листами, образующими отвальную поверхность. Кустарник и деревья срезаются ножами, которые крепятся болтами к нижним кромкам рамы отвала. Подъем и опускание отвала кустореза производится с помощью канатного полиспаста. Некоторые конструкции кусторезов имеют гидравлическое управление. Срезание деревьев и кустарника происходит при движении кустореза вперед с опущенным в рабочее положение отвалом. Кусторезы могут расчищать участки от деревьев с диаметром стволов до 25–30 см.

На рис 10.1, б представлен кусторез с активным рабочим органом в виде режущего аппарата косилочного типа. Режущий аппарат 7 распо- ложен сзади трактора 1 и смонтирован на задней стойке 4. Основной ча- стью его является нож 2, выполненный в виде пластины с прикреплен- ными к ней сегментами.

Совершая возвратно-поступательные движения, нож срезает ку- старник. Привод ножа осуществляется от вала отбора мощности тракто- ра через систему передач 3. Ход ножа – 150 мм; подымается и опускает- ся рабочий орган с помощью гидроцилиндра 5.

Впереди трактора устанавливается решетчатый отвал, предназна- ченный для собирания срезанного кустарника в валки.

Рис. 10.1. Кусторезы:

а – с пассивным рабочим органом; б – с активным рабочим органом

Эксплуатационная производительность кустореза определяется по формуле

QTkвbL

Ltc

м2 /ч,

V	

	

где b– ширина захвата, м; L– длина рабочего участка, м; V– скорость движения трактора, м/ч (V = 2,5–3,5 км/ч); Т – продолжительность смены, ч; ke– коэффициент использования сменного времени (ke= 0,75–0,85); t– время одного поворота, мин (t= 1,5–2,5 мин); с – число проходов по од- ному месту.

  - Корчеватели

Корчеватели представляют собой навесное тракторное оборудова- ние в виде специального отвала с зубьями. Основными частями корче- вателя являются: толкающая рама, отвал, подъемный полиспаст или гидроцилиндры.

Отвал сварной конструкции в нижней балке имеет гнезда для за- крепления сменных зубьев. При корчевке пней устанавливают три зуба, а при очистке участка – все шесть.

При корчевке пня или валуна за 0,5–0,75 м до него заглубляют зубья корчевателя в землю, что достигается движением трактора с опу- щеннымотвалом.Послезаведениязубьевподпеньотвалплавнопод-

нимают и корни извлекаются из земли. Корчевателями также очищают участки от корней деревьев, срезанных кусторезом.

Эксплуатационная производительность корчевателей определяется так же, как и для кустореза. Число проходов корчевателя по одному ме- сту достигает 3–4.

  - Рыхлители

Рыхлители применяют для рыхления плотных и мерзлых грунтов для облегчения разработки грунта землеройными машинами.

Рис. 10.2. Прицепной рыхлитель

Рыхлители бывают прицепные и навесные. Прицепные рыхлители работают в сцепе с гусеничным трактором. Основой прицепного рыхли- теля (рис. 10.2) является рама, соединяющаяся с буксирным прибором трактора. На раме закрепляются в гнездах с помощью клиньев сменные зубья, изготовленные из износостойкой стали. Ходовые колеса рыхли- теля установлены на подъемной раме, соединенной шарнирно с основ- ной рамой. В верхней части подъемной рамы установлена обойма пол- испаста.

При наматывании каната на барабан тракторной лебедки подъем- ная рама поворачивается относительно основной рамы и поднимает ее,  и рыхлитель переводится в транспортное положение. При отпускании каната основная рама под действием своего веса и балласта опускается, заглубляя зубья вгрунт.

Навесной рыхлитель (рис. 10.3) состоит из следующих основных частей: рама, рыхлительные зубья и гидроцилиндры, обеспечивающие подъем и опускание рабочего оборудования.

Рис 10.3. Навесной рыхлитель

Зубья рыхлителя прикрепляются к раме жестко или с помощью по- воротных кронштейнов. Шарнирное крепление зубьев, позволяющее им отклоняться в горизонтальной плоскости в каждую сторону от продоль- ной оси рыхлителя на угол 10–20°, уменьшает боковые нагрузки на тя- гач при разработке скальных горных пород и грунтов с выключением крупных валунов. Выпускаемые в настоящее время рыхлители устанав- ливаются на тракторах мощностью 100, 180 и 250 л. с.

Спереди	трактора	навешивается	бульдозерное	оборудование.

Это уравновешивает трактор и делает машину более универсальной.

Глава 11

ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫЕ И ПРОФИЛИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

  - Бульдозеры

Бульдозер представляет собой навесное оборудование, монтируе- мое на тракторах и колесных тягачах. При сооружении земляного по- лотна дороги, бульдозерами могут выполняться следующие работы: снятие растительного слоя; расчистка трасс от кустарника, пней и мел- ких деревьев; разработка и перемещение грунта из выемок в насыпи; возведение насыпей из боковых резервов; разработка выемок с переме- щением грунта в кавальер; разработка и перемещение грунта при про- филировании земляного полотна на косогорах; планировка площадок и разравнивание грунта при отсыпке его другими землеройными маши- нами; засыпка траншей, рвов, канав и ям; подсыпка грунта к устоям мо- стов.

Бульдозер может быть использован для вспомогательных работ в комплекте с другими машинами: для расчистки пути при работе колон- ны скреперов или автосамосвалов; для толкания скреперов во время наполнения ковша; для выполнения вспомогательных работ в комплек- те с экскаваторами или с оборудованием для гидромеханизации. В зим- нее время бульдозеры используют для расчистки дорог, аэродромов и площадей от снега.

На складах строительных материалов и стройплощадках бульдозе- ры перемещают и грузят щебень, песок, гравий и другие сыпучие мате- риалы, разрабатывают небольшие гравийные и песчаные карьеры и по- дают каменные материалы к питателям смесительных установок.

Применение бульдозеров для перемещения грунта и сыпучих стро- ительных материалов целесообразно при дальности транспортирования в пределах до 100 м. Бульдозеры могут возводить насыпи и рыть выем- ки при высоте насыпи или глубине выемки до 3м.

Бульдозеры можно классифицировать по следующим признакам:

а) по установке отвала: неповоротные с отвалом, закрепленным пер- пендикулярно продольной оси трактора (при таком положении от- вала бульдозер может перемещать срезаемый грунт перед собой); поворотные или универсальные с отвалом, который можно уста- навливать перпендикулярно продольной оси машины или под определенным углом к ней (углом захвата), равным обычно 60°. Универсальный отвал может также изменять свое положение в вер-

тикальной плоскости, отклоняясь от горизонтального положения на угол ±5–8°. Универсальный отвал может перемещать грунт перед собой и в сторону, засыпать рвы и траншеи, а также профилировать земляное полотно;

б) по системе управления: с канатным управлением, при котором  подъем и опускание отвала выполняет канатно-блочная система, действующая от лебедки, установленной на тракторе; с гидравли- ческим управлением, при котором подъем и опускание отвала осу- ществляют гидравлическими цилиндрами. Бульдозеры с гидравли- ческим управлением обеспечивают принудительное заглубление отвала;

в)   по типу базовой машины: на гусеничных и колесных тракторах и    на специальных колесныхтягачах.

На рис. 11.1, а показан бульдозер с канатным управлением и с непо-воротным отвалом. Толкающая рама бульдозера с неповоротным отвалом состоит из двух продольных балок, которые передними концами присо- единяются к отвалу, а задними проушинами – к упряжным шарнирам.

Для срезания грунта на откосах к отвалу крепят откосники и уши- рители.

Универсальные бульдозеры (рис. 11.1, в) монтируют на универсаль- ной толкающей раме, которая может быть использована также для уста- новки оборудования кустореза и корчевателя. Отвал соединяется с рамой при помощи шаровой опоры и двух толкателей, служащих также для пе- рестановки отвала в двух плоскостях относительно толкающей рамы. Бульдозеры с гидравлическим управлением получают все большее рас- пространение. Отвал бульдозера крепится к толкающим брусьям, кото- рые присоединяются к упряжным шарнирам. Отвал поднимается и опус- кается двумя гидроцилиндрами, подвешенными шарнирно.

В последнее время двухосные мощные колесные тягачи использу- ются для работы с навесным оборудованием бульдозера. Бульдозеры на колесных тягачах с шинами низкого давления обладают большой ма- невренностью, почти не уступая по проходимости гусеничным маши- нам. Они получают все большее распространение, так как их произво- дительность на  ряде  работ  выше,  чем  у  гусеничных,  в  1,7–2,0  раза, а себестоимость разработки грунта в 1,2–1,5 раза ниже.

За последние годы в создании бульдозеров наметились следующие тенденции: повышение мощности и скорости базовых машин; примене- ние специальных колесных базовых машин с полуавтоматическими гидродинамическими трансмиссиями; улучшение условий работы води- теля; повышение скорости управления отвалами бульдозеров и др.

Рис 11.1. Бульдозеры:

а – с канатным управлением; б – с гидравлическим управлением; в – универсальный бульдозер

  - Скреперы

Скрепер предназначен для послойной разработки грунта, транспор- тирования и послойной укладки его в земляное сооружение или отвал с разравниванием; при движении по свежеотсыпанному слою грунта од- новременно частично уплотняет его.

Скреперы используют в дорожном, промышленном и гидро- техническом строительстве, на вскрышных работах в карьерах, подго- тавливаемых для добычи каменных материалов, и на других земляных работах при послойной разработке грунта. Скреперы могут работать на самых разнообразных грунтах, кроме заболоченных. На влажных гли- нах и черноземах скреперы работают хуже потому, что эти грунты налипают на стенки ковша и забивают его.

Сыпучий песок также плохо заполняет ковш и плохо выгружается из него. Лучше всего скреперы работают на непереувлажненных супе- сях и суглинках, так как эти грунты хорошо заполняют ковш, т. е. сверх геометрической или номинальной емкости. Нельзя применять скреперы на грунтах, содержащих крупные камни. Очень плотные грунты требу- ют предварительного рыхления.

Появились скреперы со скребковыми питателями и элеваторами, повышающими степень наполнения ковша скрепера, дающими более равномерную нагрузку скреперу и уменьшающие потребную силу тяги трактора.

Вследствие малой скорости движения гусеничных тракторов целе- сообразно применение прицепных скреперов для перемещения грунта на расстояние от 100 до 300 м. При дальности транспортирования грун- та менее 100 м целесообразнее использовать бульдозеры, а при дально- сти перемещения грунта от 300 до 5000 м более эффективным является применение самоходных скреперов, у которых транспортные скорости примерно в 2–3 раза выше, чем у гусеничныхмашин.

Скреперы можно классифицировать по следующим признакам. По геометрической емкости ковша: 1,5; 3,0; 6,0; 10,0; 15,0; 25 м3.

По  способу  передвижения: прицепные,  полуприцепные, самоход-

ные.

По способу разгрузки: со свободной, полупринудительной и   при-

нудительной разгрузкой (рис. 11.2, а–в).

Свободная разгрузка не обеспечивает хорошего опорожнения ков- ша при липких и влажных грунтах и применяется только в машинах ма- лой емкости. Самой надежной, хотя и несколько более энергоемкой, яв- ляется принудительная разгрузка.

Рис. 11.2. Схемы устройства и работы скреперов:

- – скрепер с принудительной разгрузкой; II – скрепер сполупринудительной разгрузкой; III – скрепер со свободной разгрузкой; а –загрузка;

б – транспортное положение; в – разгрузка

По системе управления различают скреперы с гидравлическим и канатным управлением.

Гидравлическое управление у скрепера, так же как и у бульдозера, позволяет принудительно заглублять нож в грунт, что уменьшает длину пути загрузки скрепера.

У  скреперов  с  ковшами  емкостью свыше  10 м3 применяется пре-

имущественно канатное управление из-за отсутствия мощных гидрав- лических приводов. У самоходных скреперов с дизель-электрической силовой установкой целесообразнее применять индивидуальные элек- тродвигатели.

При работе скрепера в тяжелых грунтовых условиях сила тяги од- ного трактора или одноосного колесного тягача может оказаться недо- статочной для срезания стружки и наполнения ковша. В таких случаях в качестве толкача применяются гусеничный трактор или двухосный ко- лесный тягач, которые снабжают толкающим приспособлением.

Толкач упирается этим приспособлением в задний буфер скрепера и вместе с тягачом создает необходимое для наполнения ковша скрепе- ра тяговое усилие. В связи с тем, что процесс резания и набора грунта ковшом отнимает относительно небольшую часть времени всего цикла работы, один толкач обслуживает последовательно несколько скрепе- ров.

Для лучшего использования силы тяги трактора может быть при- менен поезд из двух или трех скреперов с централизованным управле- нием; при этом набором грунта управляют и кабины тракториста.

На рис. 11.3 показан прицепной скрепер с полупринудительной разгрузкой и канатным управлением. Скрепер работает в прицепе к трактору С-100. Тяговая рама скрепера с расположенными на ней обой- мами полиспастов крепится своими концами непосредственно к ковшу. Днище ковша выполняется в виде отдельного узла, шарнирно- соединенного со стенками ковша, что обеспечивает возможность его поворота относительно ковша при разгрузке

При наборе грунта ковш 4 опускается, заслонка 7 открывается, нож 6 врезается в грунт и последний поступает в ковш. По заполнении ков- ша его поднимают, закрывая одновременно заслонку. Нож скрепера имеет ступенчатую форму и крепится к подножевой плите, неподвижно соединенной со стенкам: ковша. В нижней части стенок установлены вертикальные боковые ножи

Рис. 11.3. Прицепной скрепер с полупринудительной разгрузкой:

а – общий вид; б – схема канатно-блочной системы; I – канат ковша;

- –канатзаслонкииднища;III–канатзаслонки;IV–канатыднища;1–дышло;

2–хобот;3–шарнир;4–ковш;5–буфер;6–нож;7–заслонка;8–валотборамощности; 9 – фрикционная муфта; 10 –барабан-лебедки

Подъем и опускание ковша выполняются канатом 1 при по мощи полиспаста, верхняя обойма которого крепится к хоботу 2, а нижняя – к передней связи ковша. Полиспаст приводится в действие от правого ба- рабана двухбарабанной тракторной лебедки. Лебедка устанавливается на тракторе, приводится от вала отбора мощности и управляется трак- тористом из кабины трактора. С помощью левого барабана лебедки приводятся в действие полиспасты подъема заслонки и разгрузки ков- ша, сблокированные между собой так, что при включении барабана сначала срабатывает механизм подъема заслонки, а затем механизм раз- грузки. Ковш разгружается следующим образом: сначала поднимается заслонка и грунт, находящийся в ней, высыпается перед ножами ковша; затем поворачивается днище и лежащий на нем грунт высыпается в пространство, образованное между подножевой плитой и кромкой дни- ща. Днище, поворачиваясь, одновременно уходит назад из-под грунта, наклоняясь в конечном положении под большим углом к горизонту. Выгруженный грунт разравнивается ножами ковша и нижней кромкой опрокинутого ковша. При опускании порожнего ковша в положение ре- зания заслонка автоматически поднимается под действием каната III, прикрепленного одним концом к заслонке, а другим к передней связи ковша и переброшенного через блок, нахоботе.

  - Самоходный (а) и прицепной (б)скреперы

Прицепные скреперы, работающие с гусеничными тракторами, пе- редвигаются с малой скоростью. Рабочий цикл скрепера, в зависимости от дальности транспортирования грунта, составляет 5–20 мин, причем в этом цикле набор грунта занимает не более 0,7–1,2 мин и примерно     0,5 мин уходит на разгрузку, а все остальное время затрачивается на пе- ревозку грунта и на обратное движение порожнего скрепера. Следова- тельно, для повышения производительности скрепера необходимо уве- личить скорость транспортногодвижения.

Требованию быстроходности удовлетворяют скреперы, сделанные на базе одноосных колесных тягачей. Тягач и скрепер образуют двухос- ную машину с передней ведущей осью. Соединяются они шкворнем, обеспечивающим свободу взаимных поворотов скрепера и тягача в двух плоскостях. В плане тягач может поворачиваться относительно скрепе- ра в каждую сторону от продольной оси скрепера на 90°.

  - Автогрейдеры

При отделке земляного полотна дороги требуется вырезать кюветы и профилировать поверхности и боковые откосы насыпи для придания этим элементам необходимых поперечных и продольных уклонов. Эти работы выполняют автогрейдеры (рис. 11.5, а и б). Мощные автогрей- деры могут быть использованы и для возведения земляного полотна в нулевых отметках. Автогрейдеры применяют также на планировочных  и вспомогательных работах и в других отраслях строительства – при со- оружении площадок, профильных выемок и насыпей. В зимнее время автогрейдером очищают дороги от уплотненногоснега.

Автогрейдер обладает большой маневренностью и возможностью изменения углов установки отвала в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также выноса отвала в сторону.

Кроме основного рабочего органа – отвала и имеющегося на мно- гих автогрейдерах кирковщика, эта машина может работать также с различными видами сменного навесного рабочего оборудования: грей- дер-элеваторного, снегоочистительного и др.

Автогрейдеры можно классифицировать по следующим основным признакам:

а)	по  весу  машины:  легкие  (до  9  т),  средние  (10–12  т),   тяжелые

(13–15 т) и особо тяжелые (17–23 т);

б)	по устройству ходового оборудования: двухосные (с однойили двумя ведущими осями) и трехосные (с двумя или тремя ведущимиосями);

в)	посистемеуправлениярабочимиорганами:смеханическим(ре-

дукторным) или гидравлическим управлением.

а

б

Рис. 11.5. Автогрейдеры:

а – средний; б – тяжелый

Легкие автогрейдеры используют для содержания и мелкого ре- монта дорог и для постройки грунтовых дорог в нулевых отметках.

Средние автогрейдеры используют для возведения земляного по- лотна при небольших отметках насыпи и выемки в грунтах оптималь- ной влажности и для среднего ремонта дорог.

Автогрейдеры тяжелые и особо тяжелые целесообразно использо- вать при наличии больших объемов работ и в тяжелых грунтовых усло- виях.

Обычно у автогрейдеров управляемыми (поворотными) являются передние колеса. Некоторые типы автогрейдеров имеют управляемыми колеса передней и задней оси, что обеспечивает им поворот со значи- тельно меньшим радиусом.

Для удобства обозначения количества ведущих осей и осей, имею- щих управляемые колеса, применяется колесная формула

А·Б·В,

где А – число осей с управляемыми колесами; Б – число ведущих   осей;

В – общее число осей машины.

Для двухосного автогрейдера с двумя ведущими осями и всеми управляемыми колесами колесная формула будет иметь вид 2·2·2; для автогрейдера трехосного с двумя ведущими и  одной  управляемой  осью – 1·2·3 (рис.11.6).

Рис. 11.6. Колесные схемы автогрейдеров:

а – схема 1·1·2; б – схема 2·2·2; в – схема 1·2·3; г – схема 1·3·3;

д – схема 3·3·3. Крестиками помечены ведущие колеса

Машины трехосные с двумя ведущими и одной управляемой осью обладают, по сравнению с другими автогрейдерами, лучшей планиру- ющей способностью, достаточно хорошими тяговыми качествами и способностью сохранять устойчивость заданного прямолинейного дви- жения при наличии боковой нагрузки, например, когда отвал работает будучи вынесенным в сторону. Такую схему ходового оборудования имеет подавляющее большинство автогрейдеров.

Автогрейдеры со всеми ведущими колесами значительно дороже и сложнее в эксплуатации, поэтому их применяют лишь в тех случаях, ко- гда от машины требуются высокие тяговые качества в трудных грунто- вых условиях.

Поперечная устойчивость автогрейдеров при боковых нагрузках достигается за счет наклона ведомых колес при помощи специального механизма.

Основным рабочим органом автогрейдера является отвал с ножом; отвал имеет постоянный радиус кривизны. Практикой установлены сле- дующие пределы изменения углов установки отвала автогрейдера: угол резания δ= 30–80° с интервалами перестановки в 3–5°; угол захвата       φ= 0–180°. Полноповоротный механизм установки отвала дает возмож- ность работать при любом угле захвата, а также двигаться челночно по трассе, без поворота автогрейдера в конце каждогопрохода.

Угол установки отвала в вертикальной плоскости изменяется в пределах λ= 0–30° при обычном резании и до 85° при выносе отвала в сторону, когда приходится профилировать боковые откосы или выемки. Существенное значение для тяговых свойств машины имеет рас- пределение веса машины по осям. В двухосных машинах на заднюю осьприходится примерно 55–60 % веса, в трехосных машинах на две задние оси приходится до 70 % веса машины. Для обеспечения надежного за- глубления отвала в грунт, особенно при работе на плотныхгрунтах, имеет значение величина максимального давления на отвал, которое до-

стигает 60–80 % полного веса машины.

  - Экскаваторы

    - Назначение иклассификация

Экскаваторами называются землеройные машины, предназначен- ные для копания грунта или других пород и погрузки материала в транспортные средства или отсыпки его в отвал. По принципу работы экскаваторы подразделяются на машины периодического действия (од- ноковшовые) и непрерывного действия (многоковшовые).

Рабочий процесс экскаваторов периодического действия состоит из следующих операций: отделение режущей кромкой ковша стружки грунта от массива с одновременным наполнением ковша, перемещение и разгрузка ковша и возвращение его в забой. В экскаваторах непрерыв- ного действия эти операции совмещены, благодаря чему их производи- тельность выше, чем уодноковшовых.

Тем не менее, наибольшее распространение получили одноковшо- вые экскаваторы, преимущество которых заключается в их универсаль- ности, т. е. возможности применения как на земляных работах незави- симо от категории грунта, так и на погрузочно-разгрузочных работах.

Многоковшовые экскаваторы применяются для копания однород- ных грунтов, не имеющих крупных каменных включений, в основном для рытья траншей, а также на вскрышных работах в горнодобывающей промышленности.

Кроме того, экскаваторы классифицируют и по другим конструк- тивным признакам.

- По типу ходового оборудования – гусеничные, пневмоколесные, шагающие. Шагающее ходовое оборудование применяется только в од- ноковшовыхэкскаваторах.

- По типу привода – с механическим, гидростатическим, гидроди- намическим, электрическим и смешаннымприводом.

- По количеству двигателей – одномоторные имногомоторные.

    - Одноковшовыеэкскаваторы

Одноковшовые экскаваторы по назначению делятся на три основ- ные группы:

- Строительные, с ковшом емкостью 0,15–5 м3, предназначенные для земляных и погрузочно-разгрузочных работ встроительстве.

- Карьерные,сковшомемкостью4,0–8,0м3,предназначенныедля

разработки полезных ископаемых и для разборки и погрузки скаль- ных пород после взрывных работ.

- Вскрышные, с ковшом емкостью свыше 6,0 м3, предназначенныедля

вскрышных работ в горнодобывающей промышленности, т. е. для разработки верхних слоев пород, покрывающих пласты полезных ископаемых неглубокого заложения. К этой группе машин относят- ся также мощные шагающие экскаваторы драглайны, используемые, помимо вскрышных работ, и на крупных гидротехнических строи- тельствах.

По степени универсальности одноковшовые экскаваторы делятся на универсальные, полууниверсальные испециальные.

Универсальные экскаваторы предназначаются для работы с различ- ными видами сменного рабочего оборудования: прямой (рис. 11.7, а) и обратной лопатой (рис. 11.7, б), драглайном (рис. 11.7, в), крановой стре- лой с крюковой (рис. 11.7, д) подвеской или с грейфером (рис. 11.7, г), копром для забивки свай (рис. 11.7, е), рыхлителем мерзлого грунта; применяется также оборудование струга, траншеезасыпателя, трамбу- ющей плиты и др.

Полууниверсальные экскаваторы, кроме основного рабочего оборудо- вания, имеют один или два вида дополнительного сменного оборудования. Такие экскаваторы оборудуют прямой лопатой, драглайном и в   некоторых

случаях краном. Специальные мощные экскаваторы имеют лишь один вид оборудования драглайна или прямой лопаты. Современный одноковшовый экскаватор (рис. 11.8) состоит из следующих основных частей: ходового оборудования, поворотной платформы и рабочего оборудования.

Рис. 11.7. Сменное рабочее оборудование экскаваторов

Наиболее распространено гусеничное ходовое оборудование, обес- печивающее хорошую проходимость экскаватора. Однако значительно возрос выпуск небольших экскаваторов на пневмоходу (с емкостью ковша до 0,65 м3), обладающих большой подвижностью (до 20 км/ч). Шагающее ходовое оборудование с большим весом. Достоинством его является малое удельное давление на грунт благодаря большой опорной поверхности, что позволяет работать на слабых грунтах. Недостатком является малая скорость передвижения (до 0,3 км/ч).

Поворотная платформа опирается через опорно-поворотное устройство на раму ходового оборудования. Платформа может повора- чиваться относительно ходового оборудования в горизонтальной плос- кости. В зависимости от угла поворота поворотной платформы экскава- торы называются полноповоротными или неполноповоротными. Большинство современных экскаваторов являются полноповоротными, так как их поворотная платформа может поворачиваться на 360°.

На поворотной платформе размещается двигатель, основные меха- низмы экскаватора, рабочее оборудование и кабина управления.

Рабочим оборудованием одноковшового экскаватора является ковш, стрела и рукоять (для прямой и обратной лопат) и ковш и стрела (для драглайна). Из приведенных на рис. 11.7 видов сменного рабочего оборудования основными являются прямая и обратная лопаты и драг- лайн, с которыми экскаваторы применяются наиболеешироко.

Прямая лопата предназначена для разработки грунта выше уровня стоянки экскаватора. Характерная особенность этого оборудования за- ключается в том, что грунт копают при движении ковша от себя. Пря- мая лопата с механическим приводом (рис. 11.8, а) состоит из следую- щих основных узлов: ковша 9, рукояти 11, стрелы, седлового подшипника 12. Ковш жестко закреплен на рукояти. Рукоять соединена со стрелой седловым подшипником, позволяющим рукояти не только поворачиваться в вертикальной плоскости относительно стрелы, но и совершать возвратно-поступательное движение вдоль оси рукояти. Стрела экскаватора шарнирно крепится своей пятой к поворотной плат- форме и  удерживается  в  рабочем  положении  стреловым  канатом  5.  В зависимости от высоты разрабатываемого забоя стрела с помощью стрелоподъемной лебедки может опускаться или подниматься. Стрела может иметь однобалочную или двухбалочную конструкцию.  Экскава-

тор на рис. 11.8, б имеет двухбалочную стрелу и однобалочную рукоять, которые обычно применяются при емкости ковша меньше 0,8 м3. Одно- балочная стрела применяется при двухбалочной рукояти на экскавато- рах с ковшами емкостью 0,8 м3 и более.

Ковш поднимается под действием каната 8 подъемного механизма. Канаты подъемного и стрелоподъемного полиспастов наматываются на барабаны, расположенные на поворотной платформе и приводимые от силовой установки экскаватора. Выдвижение рукояти происходит с по- мощью напорного механизма, который выполняется канатным или ше- стереннореечным. В первом случае рукоять выдвигается под действием каната, наматываемого на специальный напорный барабан. Обратное движение рукояти совершается под действием другой ветви каната, наматываемого на тот же барабан, но с другой его стороны. Во втором случае движение рукояти осуществляется под действием шестерни, си- дящей на напорном валу и воздействующей на зубчатые рейки, прива- ренные к балкам рукояти.

Подъем ковша и напорное движение рукояти могут происходить независимо или быть кинематически связанными между собой. В соот- ветствии с этим напорный механизм называется независимым или зави- симым. Большинство строительных экскаваторов имеет  комбинирован-

ный напорный механизм, допускающий запасовку каната для работы с зависимым или независимым напором.

Рис. 11.8. Одноковшовые экскаваторы:

а–спрямойлопатой:1–дизель;2–гидроаккумулятор;3–кабина;4–главнаялебедка; 5–стреловойканат;6–головнойблокподъемастрелы;7–головнойблокподъемаковша;

5–подъемныйканат;9–ковш;10–возвратныйканат;11–рукоять; 12–напорныйканат;13–напорнаяцепь;14–ходоваярама;

15–гусеничноеходовоеоборудование;16–пультуправления;б–собратнойлопатой: 1–ковш;2–рукоять;3–стрела;4–дополнительнаястойка

На небольших экскаваторах с ковшами емкостью 0,15–0,3 м3, пред- назначенных для работы в легких грунтах, оборудование прямой лопа- ты применяется без напорного механизма.

В этом случае рукоять соединяется со стрелой шарнирно и напор- ное движение создается под действием веса стрелы и рукояти с ковшом. Ковш прямой лопаты универсального экскаватора (рис. 11.9, а) состоит из литого или сварного корпуса, откидного днища 2 с засовом 3 и смен- ных зубьев 4. Зубья закреплены в гнезде с помощью шплинтов. Для за- мены изношенного зуба достаточно удалить шплинт. Изготовляют  зубья из высокомарганцовистой стали, хорошо противостоящей истира- нию.

Рис. 11.9. Типы ковшей одноковшовых экскаваторов:

а – ковш прямой лопаты; б – ковш обратной лопаты; в – ковш драглайна

Обратная лопата предназначена для разработки грунта ниже уровня стоянки экскаватора при рытье котлованов, траншей и т. п. В отличие от прямой лопаты обратной лопатой грунт копают движением ковша на себя. Обратная лопата (рис. 11.9, б) состоит из ковша 1, рукояти 2, стре- лы 3 и дополнительной стопки 4. Ковш жестко закреплен на рукояти, шарнирно присоединенной к верхнему концу стрелы.

Ковш обратной лопаты (рис. 11.9, б) имеет комбинированную кон- струкцию: литой козырек и сварной корпус. Кроме сменных зубьев 1 ковш обратной лопаты имеет зубья 2, укрепленные на боковых стенках. Эти зубья предназначены для подрезания боковых стенок траншеи во избежание заклинивания ковша.

Многие экскаваторы с ковшом емкостью 0,15–0,4 м3 имеют унифи- цированное рабочее оборудование – прямую и обратную лопаты. В этом

случае для прямой и обратной лопат используются одни и те же ковш, рукоять и стрела. Для переоборудования прямой лопаты в обратную не требуется дополнительных деталей, необходима лишь перестановка ру- кояти.

Драглайн применяется при разработке грунта ниже уровня стоян- ки экскаватора. Глубина копания и высота разгрузки ковша драглайна значительно больше, чем у прямой и обратной лопат. Это обусловлено возможностью применения более длинной стрелы и гибкой связью ковша со стрелой. Поэтому драглайн используется для рытья больших котлованов и для отсыпки высоких насыпей автомобильных и железных дорог.

Драглайн (рис. 11.10, в) состоит из ковша, решетчатой стрелы, тяго- вого, подъемного и стрелового канатов. Длина стрелы может быть уве- личена за счет дополнительных вставок. Ковш драглайна (рис. 11.10, в) подвешивается шарнирно к двум подъемным цепям 2, закрепленным пальцами в проушинах 3. Верхними концами подъемные цепи 2 укреп- лены на обойме опрокидного блока 1, к которой крепится также подъ- емный канат 11. Тяговый канат 7 через соединительное звено 6 и тяго- вые цепи 5 соединяется с петлями 4, приваренными к боковым стенкам ковша.

Одновременно с помощью разгрузочного каната 10, пропущенного через опрокидный блок, соединительное звено связано с аркой 8 ковша. При одновременном натяжении подъемного и тягового канатов перед- няя часть ковша поднимается. При ослаблении тягового каната разгру- зочный канат не может удержать переднюю часть ковша; ковш опроки- дывается, поворачиваясь на пальцах проушин 3, и разгружается.

На выпускаемых в настоящее время драглайнах устанавливают ковши без зубьев с полукруглой режущей кромкой. Такие ковши испы- тывают меньшее сопротивление при копании и увеличивают произво- дительность экскаваторов в 1,3–1,5 раза.

Для передачи движения от двигателя к барабанам лебедок, а также для поворота платформы, передвижения и других операций на экскава- торе имеется ряд механизмов.

Рабочие циклы одноковшовых экскаваторов. Рабочий цикл прямой лопаты (рис. 11.10, a) состоит из следующих элементов: копа- ния, т. е. подъема ковша от подошвы забоя (Б) с одновременным вы- движением рукояти (В), выведения ковша из забоя (Г) с поворотом к месту разгрузки (Д), с одновременной установкой ковша в положении разгрузки (Е), разгрузки ковша, поворота к забою с одновременной установкой ковша в исходное положение (Л).

Рабочий  цикл  драглайна  состоит  из  следующих   элементов   (рис. 11.10, в): поворота с забрасыванием пустого ковша в забой под действием собственного веса и силы инерции (Б), ковш при этом может быть заброшен в забой дальше вертикали, проходящей через головку стрелы (В); копания, т. е. подтягивания ковша к экскаватору тяговым канатом (Г); подъема ковша к головке стрелы при отпускаемом тяговом канате с одновременным поворотом экскаватора на разгрузку (Д); раз- грузки (Е) путем резкого отпускания тягового каната, при этом ковш, не удерживаемый тяговым и разгрузочным канатами, опрокидывается под действием собственного веса; поворота в забой (Л) с одновременным забрасываниемковша.

Опытные машинисты экскаваторов в целях сокращения продолжи- тельности цикла не останавливаются у места разгрузки, а разгружают ковш на ходу, поворачиваясь без остановки на 360°, возвращают ковш в забой.

Драглайны используются в основном для разработки грунта с укладкой его в отвал. Однако в последние годы практикой подтвержде- на возможность работы драглайна и на погрузке грунта в автосамосвалы или в другие транспортные средства.

Процесс работы обратной лопаты происходит так (рис. 11.10, б): ковш с рукоятью и стрелой опускается в забой путем отпускания подъ- емного каната (А), затем под действием тягового каната ковш наполня- ется грунтом при ослабленном или приторможенном подъемном канате. После этого подъемным полиспастом поднимают стрелу с рукоятью и ковшом (Б), в это время барабан тягового каната заторможен. Далее экскаватор поворачивается к месту разгрузки и ковш опрокидывается подтягиванием подъемного каната при отпущенном тяговом (В). После этого экскаватор вновь поворачивается и ковш устанавливается в ис- ходное положение (Г).

Обратные лопаты могут иметь ковш с глухим днищем при разгруз- ке в отвал, с откидывающейся стенкой при разгрузке в транспортные средства и поворотный ковш при разработке котлованов, имеющих кру- топадающие стенки. Поворотный ковш крепится шарнирно к рукояти  и

может поворачиваться относительно нее в процессе резания под дей- ствием специального механизма.

Рис. 11.10. Схемы работы одноковшовых экскаваторов:

а–прямаялопата;б–обратнаялопата;в–драглайн;Н–высотакопания;Н1–высота выгрузки;Н2–глубинакопания;R–радиусвыгрузки;R1–наибольшийрадиускопания

Эксплуатационные возможности каждого экскаватора при этом или ином виде рабочего оборудования определяются его основными рабо- чими размерами.

При оборудовании экскаватора краном один из барабанов главной лебедки используется для подъема и опускания груза или ковша грей- фера, второй же применяется только при оборудовании крановых стрел специальным дополнительным гуськом при монтажных работах или для закрывания грейфера.

Карьерные экскаваторы при разработке и погрузке взорванного камня работают в условиях, значительно более тяжелых, по сравнению  с работой экскаватора при сооружении земляного полотна дороги. Ре- жим работы двигателей отличается частыми пусками и реверсами, рез- кими толчками, а также пиковыми нагрузками: экскаваторы такого типа имеют обычно электрический привод с питанием отсети.

    - Многоковшовыеэкскаваторы

Многоковшовые экскаваторы применяют для рытья продольных выемок (траншей), канав и профилирования их откосов. Некоторые ти- пы многоковшовых экскаваторов применяют для добычи полезных ис- копаемых или снятия пустой породы при вскрышных работах.

Многоковшовые экскаваторы могут применяться на грунтах до IIIили IV категории включительно. При разработке грунта, имеющего каменистые включения, нормальная работа экскаватора возможна, ес- ли размеры твердых включений в грунте не превышают 0,25 ширины ковша.

Многоковшовые цепные экскаваторы, разрабатывая грунт и убирая его, оставляют поверхность забоя ровной, не требующей зачистки, по- этому многоковшовые экскаваторы часто используют для окончатель- ной отделки откосов крупных насыпей или выемок, например откосов судоходного канала.

Многоковшовые экскаваторы можно классифицировать по следу- ющим основным признакам:

а)  по конструкции рабочего оборудования: цепные – с многоковшо-  вой цепью, на которой с определенными интервалами расставлены ковши, и роторные, у которых ковши закреплены на роторе боль- шогодиаметра;

б) по способу разработки грунта: экскаваторы продольного копания, у которых во время работы цепь или ротор движутся в плоскости движения самой машины; к этой категории относятся траншейные экскаваторы; экскаваторы поперечного копания, у которых цепь   с

ковшами движется в плоскости, перпендикулярной к направлению движения машины. Такие экскаваторы называются карьерными;

в) по типу привода: с двигателем внутреннего сгорания и механиче- ской трансмиссией; с электродвигателями, питаемыми от сети; с дизель-электрической силовойустановкой;

г) по типу ходового оборудования: на гусеничном, пневмоколесном и рельсовом ходу;

д) по размерам: траншейные экскаваторы различают по глубине траншеи, карьерные цепные – по емкости ковшей и роторные – по часовой производительности.

Траншейные цепные экскаваторы применяют для рытья траншей под кабели, канализационные трубопроводы, линии связи и др., глуби- ной до 6 м и шириной до 2 м.

Траншейные роторные экскаваторы получили широкое применение для рытья траншей под газо- и нефтепроводы глубиной до 2,5 м и ши- риной до 2,6 м.

Цепные траншейные  экскаваторы  применяются  с  наклонной  (рис. 11.11, а) или вертикальной ковшовой рамой. Наклонная ковшовая рама опирается своими роликами на верхние полки направляющей ра- мы. Цепи с ковшами огибают поддерживающие ролики, натяжные ко- леса и ведущие звездочки. Подъем и опускание ковшовой рамы произ- водится лебедкой и канатноблочнойсистемой.

Работа траншейного экскаватора с наклонной рамой начинается с опускания ее на поверхность грунта и постепенного заглубления ков- шей. Ковши срезают слой грунта и наполняются при опрокидывании ковшей, огибающих верхнюю звездочку, грунт из ковшей высыпается в лоток; с лотка грунт ссыпается на поперечный транспортер, выдающий грунт в отвал вдоль траншеи. Скорость движения ковшовой цепи и ско- рость движения машины должны быть так соразмерны с емкостью ков- ша и глубиной забоя, чтобы ковш за время прохождения его от дна до верхней кромки траншеи успевал наполниться. Если экскаватор будет продвигаться слишком быстро или ковшовая цепь будет двигаться мед- леннее, чем это требуется, то ковши будут переполняться. При обрат- ном соотношении скоростей машины и ковшовой цепи будет недоста- точное наполнение ковша.

Траншейный экскаватор с вертикальной ковшовой рамой поднима- ет и опускает раму с помощью цепи и подъемного механизма. Сзади ковшовой цепи установлен зачистной башмак. Транспортер небольшой длины установлен внутри ковшовой рамы. Ковши разгружаются вперед по ходу цепи на транспортер. Привод ковшовой цепи имеет промежу- точный редуктор, двойную цепную передачу и редуктор.

Рис. 11.11. Траншейные экскаваторы:

а–цепной:1–двигатель;2–коробкапередач;3–механизмподъеманаклоннойрамы; 4–рычагиуправления;5–поддерживающаярама;6–валцепнойпередачи;

7–ковшоваяцепь;8–поперечныйтранспортер;9–ковш;10–гусеничныйход; б–роторный:1–двигатель;2и3–механизмподъемаосновнойрамысротором;

4–приводнаяцепь;5–поперечныйтранспортер;6–ковшротора;7–основнаярама; 8–опорнаятележка;9–зачистнойнож

Роторные траншейные экскаваторы обеспечивают копание тран- шей в грунтах до IV категории включительно и при глубине промерза- ния верхнего слоя грунта до 0,7 м, в то время как область применения цепных траншейных экскаваторов ограничена грунтами III категории.

Роторный траншейный экскаватор (рис. 11.11, б) состоит из тягача, рабочего органа в виде ротора с ковшами и транспортера. Резание грун- та и подъем его из траншеи производятся ковшами ротора; из ковшей грунт пересыпается на короткий поперечный ленточный транспортер, который выдает грунт в отвал или в транспортные средства.

Рис. 11.12. Многоковшовые экскаваторы поперечного копания:

а–цепной;б–роторный;1–планирующеезвено;2–подвеска;3–ковшоваяцепь; 4–стрела;5–ссыпнойлоток;6–противовес;7–затвор;8–лебедка

Роторный экскаватор создает траншею прямоугольного сечения с вертикальными стенками. Для получения трапецеидального сечения траншеи ее  стенки  срезают  двумя  боковыми  наклонными  фрезами.  В некоторых конструкциях для этой цели делают качающийсяротор.

Производительность роторного траншейного экскаватора (при тех же размерах траншеи) в 2 раза больше производительности цепного и в 5–6 раз больше одноковшового.

Роторный дизель-электрический экскаватор с индивидуальными электродвигателями для отдельных механизмов копает траншеи глуби- ной до 2,2 и шириной 1,2 и 1,45 м при расчетной производительности до 500 м3/ч. Вес этой машины – 25 т, мощность двигателя – 150 л. с.

В настоящее время выпускается универсальный экскаватор ротор- ного типа, который при ширине ротора 1,2 м может копать траншею шириной от 1,2 до 2,6 м. Особенностью этого экскаватора является наличие гидравлического устройства, автоматически осуществляющего переменное движение передней части рамы с ротором в горизонтальной плоскости, в стороны от оси копания на заданную величину.

Роторные траншейные экскаваторы более износоустойчивы, чем цепные, так как у них отсутствует быстро изнашивающаяся ковшовая цепь и они более производительны, но могут копать траншеи глубиной только до 2,5 м, так как при большей глубине траншеи требуется ротор очень больших размеров.

На рис. 11.12, а показан многоковшовый цепной карьерный экска- ватор-планировщик поперечного копания. Такие экскаваторы работают при малой толщине срезаемой стружки на грунтах без каменистых включений. Этим значительно ограничивается область их применения в строительстве. Экскаватор поперечного копания движется по рельсам вдоль забоя, срезая ковшами вдоль откоса тонкую стружку. Экскаватор может копать выше или ниже уровня площадки, по которой он передви- гается. Экскаваторы поперечного копания могут выдавать грунт через бункер в транспортные средства или с помощью отвального транспор- тера выдавать грунт в отвал, идущий параллельно обрабатываемому от- косу на некотором расстоянии от него.

На рис. 11.12, б показан карьерный роторный экскаватор. Привод основных механизмов – ротора с ковшами, ленточных транспортеров, лебедок, механизма поворота платформы экскаватора и гусеничного хо- да – осуществляется электродвигателями переменного тока, питаемыми от сети. Средняя потребляемая мощность – 500 кВт.

Ротор имеет восемь ковшей емкостью по 350 л; диаметр ротора –    6 м. Производительность машины – 500 м3/ч, вес – 400 т. Рабочие раз- меры машины: радиус копания – 24 м, высота копания – 20 м, глубина копания – 3 м. Машина имеет автоматическое управление приводом по- ворота. Экскаватор может работать сотвалообразователем.

Глава 12

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ

  - Назначение и классификация

Погрузка сыпучих, мелкокусковых и штучных грузов в транспорт- ные средства обычно происходит с помощью погрузчиков непрерывно- го и периодического действия. Такие погрузчики  имеют  гусеничный или пневмоколесный ход и часто производятся на базе автомобилей, тракторов и тягачей.

Погрузчики на гусеничном ходу имеют высокую проходимость и развивают большое напорное усилие, необходимое для загрузки ковша. Пневмоколесные погрузчики более маневренные, имеют высокие транспортные скорости, производят не только погрузку материала в транспортные средства, но и перемещают его на расстояние до 100 м.

По роду погружаемых грузов погрузчики разделяются на погруз- чики для штучных и сыпучих грузов (ковшовые).

Для разгрузки из железнодорожных вагонов песка, гравия и щебня, как правило, применяются механические разгрузчики, а для цемента – пневматические.

  - Одноковшовые погрузчики

Одноковшовые погрузчики выпускаются в качестве навесного обо- рудования на трактор или в виде специализированных машин на колес- ном шасси (рис. 12.1). По способу разгрузки одноковшовые погрузчики подразделяются на машины с передней (фронтальной) и задней разгруз- кой.

Рабочий процесс погрузчика с фронтальной разгрузкой состоит из следующих операций: опускание ковша, перемещение машины вперед для захвата материала, подъем ковша, отъезд погрузчика с разворотом, подъезд к месту разгрузки, разгрузка в транспортное средство или в от- вал путем поворота ковша и возвращение в исходное положение.

Погрузчик с задней разгрузкой после захвата материала и подъема ковша движется задним ходом к месту разгрузки, где ковш отводится назад и разгружается. После этого разгрузчик, не разворачиваясь, дви- жется вперед к штабелю материала с опущенным вперед ковшом. По- грузчики с фронтальной разгрузкой могут быть как гусеничными, так и на пневмоколесном ходу (рис. 12.1, а, б). Грузоподъемность тракторных фронтальных погрузчиков 1,5–3,0 т.

Конструкция рабочего оборудования тракторных и колесных фрон- тальных погрузчиков состоит из стрелы 1, системы рычагов 2, ковша 3, гидроцилиндров, подъема стрелы 4 и поворота ковша 5. Конструкция шасси колесных погрузчиков аналогична конструкции двухосных ко- лесных тягачей. Грузоподъемность колесных фронтальных погрузчи- ков, предусмотренная типажом, находится в пределах 0,3–5 т.

Одноковшовые фронтальные погрузчики снабжаются сменным ра- бочим оборудованием (ковши различной емкости, захваты, вилы, крюки и др.). Одноковшовые фронтальные погрузчики в настоящее время находят широкое применение на бетонных и асфальтобетонных заводах и других объектах.

Полуповоротные одноковшовые погрузчики (рис. 12.1, в) являются разновидностью фронтальных. Как и у фронтальных погрузчиков, по- луповоротное рабочее оборудование навешивается спереди. Аналогичен и процесс заполнения ковша под действием напорного усилия ходовых колес. Преимуществом полуповоротных погрузчиков является сокра- щение времени цикла за счет поворота платформы, исключающего необходимость маневрирования, недостаток – удорожание конструкции погрузчика.

Шасси полуповоротного погрузчика имеет увеличенную ходовую базу для размещения поворотного круга. На рабочие органы поворотной части мощность передается с помощью гидропривода через вращающи- еся соединения жестких трубопроводов или гибкими шлангами.

Рис. 12.1. Одноковшовые фронтальные погрузчики:

а – на тракторе; б – на колесном шасси; в – полуповоротный

  - Многоковшовыепогрузчики

В отличие от одноковшовых погрузчиков с цикличным режимом работы многоковшовые погрузчики являются машинами непрерывного действия. Эти машины предназначены для погрузки сыпучих и мелко- кусковых материалов в транспортные средства. Они используются на складах, перевалочных базах, бетонных и асфальтобетонных заводах и других объектах.

Рис. 12.2. Многоковшовый погрузчик

Многоковшовый погрузчик (рис. 12.2) представляет собой пневмо- колесное или гусеничное шасси специального исполнения, на котором устанавливается рабочий орган – шнек с элеватором, а также ленточный поворотно-отвальный транспортер, редуктор отбора мощности, гидро- система для привода рабочего оборудования и другие узлы.

К многоковшовым погрузчикам относятся также погрузчики с ро- торным рабочим органом (рис. 12.3).

У погрузчика с ротором в виде шаровой головки (рис 12.3, а) вра- щение ротора происходит в плоскости, перпендикулярной к продольной оси транспортера. Шаровая головка 4 состоит из шести ковшей 5, рото- ра, охватывающего несущую трубу 3. Материал зачерпывается ковша- ми, которые, поднимаясь, высыпают его на приемный ленточный транспортер 2, размещенный в трубе. Приемный транспортер подает материал через воронку 6 на консольный выдающий транспортер, кото- рый может поворачиваться в горизонтальной плоскости на 72° в каж- дую сторону от оси машины. Производительность роторных   погрузчи-

ков достигает 100 м3/ч.

У погрузчика, показанного на рис. 12.3, б, ротор вращается в плос- кости, совпадающей с продольной осью транспортера. На роторе 7 укреплены шесть ковшей, которые при вращении ротора зачерпывают материал и затем ссыпают его на транспортер 2.

Типажом предусматривается выпуск многоковшовых погрузчиков производительностью 30, 100 и 200 м3/ч.

128

Рис. 12.3. Роторные погрузчики

  - Разгрузчики

Разгрузчики применяются для разгрузки сыпучих мелкокусковых и пылевидных материалов (песка, щебня, гравия и цемента) из железно- дорожного подвижного состава.

Простейшим типом разгрузчика является скребковый разгрузчик (рис. 12.4, а), применяемый для разгрузки песка, гравия, щебня из же- лезнодорожных платформ.

Рис. 12.4. Схемы разгрузчиков железнодорожных платформ и полувагонов:

а – скребковый; б – элеваторный

Толкатель 3 со скребком 4 сталкивает материал с платформы в под- земный бункер 1, снабженный ленточным конвейером 2. Толкатель мо- жет изменять положение по высоте, что позволяет послойно выгружать слежавшиеся материалы. В зимнее время для рыхления смерзшихся ма- териалов применяют четырехфрезерные рыхлители, состоящие из пор- тала 5 и перемещающегося в вертикальном направлении моста 6, на ко- тором установлены приводы четырех вертикальных винтовых фрез 7. Фрезы снабжены режущими зубьями из марганцовистой стали. Враща- ющиеся фрезы опускаются в материал и осуществляют рыхление и ча- стичное сталкивание материала в бункер. Оставшийся на платформе разрыхленный материал выгружается скребком разгрузчика. Произво- дительность разгрузчика до 300 т/ч.

Самоходный элеваторный разгрузчик (рис. 12.4, б) предназначен для выгрузки песка, гравия и щебня из полувагонов. Машина имеет портал 8, перемещающийся по железнодорожному пути над составом, подлежащим разгрузке. В вертикальном направлении движется мост 9 с горизонтальным 13 и наклонным 14 ленточными конвейерами и ковшо- вым элеватором 12. На нижнем валу элеватора установлены винты 10, подгребающие материал к ковшам элеватора. Материал, поднятый ков- шами, перегружается на горизонтальный ленточный конвейер 13, а да- лее по наклонному конвейеру 14 поступает в штабель 11, расположен- ный вдоль рельсового пути. Производительность элеваторного разгрузчика до 350–400 т/ч.

Для выгрузки цемента из крытых железнодорожных вагонов при- меняются вакуумные разгрузчики, принцип действия которых иденти- чен всасывающим установкам пневмотранспорта.

В состав вакуумного разгрузчика входят: самоходное заборное устройство, гибкий цементопровод, осадительная камера и вакуум- насос.

Глава 13

СВАЕБОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - Назначение и классификация

Сваебойное оборудование применяется для погружения в грунт свай с целью увеличения несущей способности грунтов как оснований под различными искусственными сооружениями (в том числе и моста- ми) и передачи нагрузки на нижележащие плотные слои грунта. Сваи погружают в грунт при помощи свайных молотов.

В зависимости от типа привода свайные молоты разделяются на четыре группы:

а)	механические, приводимые в действие при помощи лебедкии каната; б)	паровоздушные, приводимые в действие с помощью пара илисжа-

того воздуха;

в)	дизель-молоты, работающие по принципу двигателейвнутреннегосгорания;

г)	вибромолоты и вибропогружатели, использующие принципывиб- рации для уменьшения сопротивлениягрунта.

По характеру работы различают молоты простого и двойного дей- ствия. В молотах простого действия рабочий ход (удар по головке сваи) происходит под действием веса ударной части, а для подъема ударной части используется энергия пара или сжатого воздуха.

У молотов двойного действия энергия пара или сжатого воздуха используется не только для подъема ударной части, но и для рабочего хода. К первой категории относятся механические молоты, дизель- молоты и часть паровоздушных молотов, а ко второй – паровоздушные молоты двойного действия.

Для определения действительной энергии удара следует учитывать ее различные потери (механические и тепловые). Коэффициент полез- ного действия паровоздушного молота примерно равен 0,85. По мере забивки сваи сопротивление грунта ее погружению увеличивается, воз- растает и ее несущая способность, постепенно достигая проектной. Дальнейшее погружение сваи становится нецелесообразным и затруд- нительным. Забивку сваи можно прекратить в двух случаях: при погру- жении сваи до запроектированной глубины, при достижении проектной несущей способности сваи, т. е. до отказа или залога.

Отказ – это путь погружения сваи за один удар молота, а залог – за несколько ударов. При всех перечисленных операциях должна сохра- няться устойчивость установки с коэффициентом К = 1,5.

Комплекс сваебойного оборудования обычно состоит из копра, мо- лота и силовой установки. Копер предназначен для подъема и установки сваи, ее направления и поддержания во время погружения в грунт. Мо- лот воздействует на сваю ударами и погружает ее в грунт. Силовая установка снабжает молот энергией.

  - Свайные молоты

Для установки свайного молота и направления его ударной части, а также для установки и поддержания сваи при забивке служат копры  (для вибромолотов и вибропогружателей копры не требуются). При необходимости извлечения ранее забитых свай из грунта применяют сваевыдергиватели.

Механический молот состоит из литой ударной части (бабы), под- вешенной на канате, перекинутом через блок в верхней части копра. Дру- гой конец каната при подъеме ударной части наматывается на барабан лебедки. По достижении высоты 3–4 м ударная часть падает под дей- ствием собственного веса и ударяет по головке сваи. Механические мо- лоты обладают низкой производительностью и почти не применяются.

Паровоздушный молот простого действия (рис. 13.1, а) представляет собой чугунный корпус, одновременно являющийся паровым цилиндром и ударной частью. Внутри цилиндра находится поршень со штоком.

Парораспределительное устройство выполнено в виде трехходово- го пробкового крана. Распределение пара осуществляется вручную, пу- тем поворота крана. При впуске пара или сжатого воздуха в подпорш- невое пространство цилиндр поднимается также молоты с полуавтоматическим управлением. Паровой цилиндр 1 является удар- ной частью, а поршень 2 и его полый шток 3, проходящий сквозь отвер- стие в крышке цилиндра, во время работы молота неподвижны. Внутри штока имеются два поршенька: нижний 14 и верхний 9, они соединяют- ся тягой 10, которая подвешена в корпусе парораспределителя на ко- ленчатом валу 7 механизма управления парораспределением и вместе с поршеньками 14 и 9 при повороте коленчатого вала перемещается внут- ри полого штока вверх и вниз. На цилиндре молота имеются два прили- ва 15 с планками, удерживающими цилиндр в направляющих копра. Приливы имеют пазы для направляющей рейки 12, наверху которой за- креплена головка 11, несущая корпус парораспределительного устрой- ства 8, на нижний конец рейки надета пята 16, которой молот опирается на головку сваи. Молот работает следующим образом: после удара цилиндра по сваепар, поступающий через патрубок в полый шток 3, проходит через каналы

в полость цилиндра и поднимает его, при этом распределительная рейка 4, связанная с цилиндром, своим скосом нажимает на колено 5 вала управле- ния и автоматически переводит тягу с поршеньками 14 и 9 в крайнее верх- нее положение. При этом нижний поршенек 14, поднимаясь, перекроет отверстие 13 и поступление пара в цилиндр прекратится. Одновременно отработавший пар входит в атмосферу и цилиндр падает, совершая рабо- чий ход. Переключение поршенька 14, возвращающее его в начальное по- ложение, осуществляется канатом, прикрепленным к рычагу 6.

Рис. 13.1. Паровоздушные молоты:

а – простого действия; б – двойного действия

Недостатком молотов простого действия является малое число уда- ров (до 40 в минуту). Молоты двойного действия в сравнении с молота- ми простого действия отличаются большей производительностью и не- сколько меньшими габаритами. Кроме того, у молотов двойного действия удобно регулировать силу удара. Из многочисленных кон- струкций паровоздушных молотов двойного действия рассмотрим устройство и работу молота средней мощности (рис. 13.1, б).

В этой системе поршень имеет два массивных цилиндрических прилива, из которых нижний является ударником 5. Удары носятся по шаботу 3, лежащему на головке сваи. Направление движения пара или сжатого воздуха в верхнюю или нижнюю полость цилиндра 4 изменяет- ся четырехдисковым золотником 2, двигающимся в золотниковой ко- робке, причем он передвигается автоматически; верхнему положению поршня 1 соответствует нижнее положение золотника и наоборот. К до- стоинствам молотов двойного действия относится большая частота уда- ров, обеспечивающая высокую производительность и возможность за- бивки наклонных свай и под водой (табл. 13.1).

Таблица 13.1

Характеристика паровоздушных молотов двойного действия

| Марка | У-5 | СССМ-502 | С-431 | С-231 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная энергия удара, кг/м | 140 | 320 | 506 | 1800 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 | 248 | 260 | 250 |
| Длина хода ударной части, мм | 210 | 220 | 350 | 508 |
| Число ударов в 1 мин | 240 | 275 | 225 | 95–112 |
| Давление пара или сжатого воздуха, кг/см2 | 5,6 | 6,6 | 6 | 6–8 |
| Расход пара, кг/ч | 165 | 400 | 670 | 1190 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 2,8 | 7,8 | 12 | 17 |
| Вес ударной части, кг | 95 | 180 | 360 | 1130 |
| Общий вес молота, кг | 625 | 1432 | 2200 | 4650 |

Дизель-молоты работают по принципу двухтактного дизеля. Удар- ная часть молота при рабочем ходе сжимает заключенный в цилиндре воздух и повышает его температуру; подаваемое в тот период топливо взрывается и отбрасывает цилиндр вверх, совершая холостой ход; при последующем падении ударной части рабочий цикл повторяется. Для подачи горючего применяют насосы высокого и низкого давления; при высоком давлении распространение получили штанговые дизель- молоты, при низком – трубчатые (табл. 13.2).

Таблица 13.2

Характеристика штанговых дизель-молотов

| Марка | ДБ-45 | ДМ-58 | С-254 | С-222 | С-268 | С-339 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная высота подъема ударной части, м | 1,0 | 1,0 | 1,77 | 1,79 | 2,1 | 2,6 |
| Число ударов в 1 мин | 100 | 100 | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
| Ход поршня, мм | 163 | – | 380 | 480 | 615 | 500 |
| Диаметр цилиндра, мм | 120 | 135 | 200 | 250 | 290 | 320 |
| Степень сжатия | 15 | 16 | 28 | 32 | 26 | 25 |
| Рабочая емкость топливного бака, л | 1,5 | 1,5 | 12 | 12 | 12 | 28 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 500 | 550 | 720 | 850 | 900 | 870 |
| ширина | 360 | 400 | 610 | 800 | 820 | 980 |
| высота | 1715 | 1940 | 3150 | 3360 | 3920 | 4540 |
| Вес молота, кг: |  |  |  |  |  |  |
| ударной части | 140 | 190 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 |
| общий | 243 | 340 | 1400 | 2200 | 3100 | – |
| Наибольший вес погружаемой сваи, кг | 250 | 350 | 1200 | 2500 | 2670 | 5500 |

На рис. 13.2, б показан штанговый молот, который состоит из поршне- вого блока 3, служащего основанием молота, ударного цилиндра 10, от- крытого снизу и из двух направляющих штанг 4, скрепленных сверху траверсой 6. По штангам 4 свободно перемещается кошка 8. Поршневой блок состоит из цилиндрического поршня 13 и нижней кольцевой уши- ренной части 2. Внутри поршня, по его оси, расположена трубка 14, по- дающая горючее от топливного плунжерного насоса 16 высокого давле- ния к форсунке 12. Поршневой блок опирается на сферическую опору, состоящую из верхней пяты 1 и нижней 17, являющейся наголовником сваи. Такая сферическая пята обеспечивает центральный удар по головке сваи даже при некотором несовпадении осей молота и сваи. На кольце- вой уширенной части сзади имеются два кронштейна с направляющими лапами, которые удерживают молот в направляющих копра. Дизель- молот подвешивают к стрелам копра, устанавливают на головку сваи и закрепляют в стрелах; ударный цилиндр за палец 9 подхватывают крюч- ком 5, имеющим рычаг 7, и поднимают лебедкой вверх. Затем рывком за канат, подвязанный к рычагу кошки, ударную часть 9 освобождают и она падает на поршень. При этом воздух во внутренней полости цилиндра сжимается, а температура его быстро повышается. В это время штырь 11 цилиндра воздействует через рычаг 15 на плунжер топливного насоса и включает его.  Топливо,  подаваемое через  топливопровод  и форсункув

виде мельчайших капель, взрывается во внутренней полости цилиндра и образовавшиеся газы отбрасывают его вверх. После расширения газов цилиндр, поднимаясь вверх, быстро теряет скорость и под влияниемсоб- ственного веса падает вниз. Вновь повторяется взрыв. И таким образом, работа молота автоматически продолжается до тех пор, пока он не будет выключен. Топливный насос приводится в действие при паденииверхней подвижной части, ударяющей специальным штырем по наклонной по- верхности рычага насоса. Рычаг давит регулировочным болтом на толка- тель и на плунжер, который и  подает  очередную  порцию  топлива  (рис.13.2,б).Приповоротеэксцентрикаменяетсяходштока,плунжераи количество подаваемоготоплива.

Рис. 13.2. Штанговый дизель-молот

Трубчатый дизель-молот (рис. 13.3) устроен так, что у него цилиндр непо- движен, а ударной частью служит тяже- лый подвижный поршень. Цилиндр 6 молота представляет собойдлинную трубу, открытую сверху, а в нижней ча- сти заканчивающуюся шаботом 9, вставленным в цилиндр. Герметичность соединения пяты и цилиндра обеспечи- вается уплотнительными кольцами 11. Снизу в шабот ввинчивается штырь 10, входящий в головку сваи (вместо шты- ря может быть обыкновенный плоский наголовник). Внутрицилиндрапоме- щен длинный поршень 5 со сфериче- ской головкой 8, который является ударной частью. Размер и форма сфе- рической головки соответствуют выем- ке в шаботе цилиндра.

Камера сгорания образуется кольцевой полостью между стенками цилиндра и цилиндрической частью поршня, в месте перехода ее в сфе- рическую головку. В верхней части цилиндр имеет ряд отверстий с вса- сывающе-выхлопным патрубком 7. Топливо из резервуара 3 подается насосом 1, которым управляет падающий поршень, нажимающий на рычаг 2. Поршень поднимают лебедкой копра при помощи подъемного устройства, захватывающего поршень за выточку 4. При движении поршня вверх в цилиндр через патрубки засасывается воздух.

Рис. 13.3. Трубчатый дизель-молот:

1 – насос; 2 – рычаг;

3 – резервуар;

4–выточка;5–поршень; 6–цилиндрмолота;

7 – всасывающее-выхлопной патрубок;

8 – сферическая головка поршня; 9 – шабот;

10 – штырь;

11 – уплотнительное кольцо

Из крайнего верхнего положения поршень падает под действием силы тяжести. Падение поршня сопровождается выходом разбавлен- ных продуктов сгорания через патрубки 7. Поршень, падая, нажимает рычаг топливного насоса, и порция топлива из бака впрыскивает- ся в среду не сжатого еще воздуха и сливается  в шаровую выточку пяты. Затем поршень пере- крывает  окна  и  начинается  сжатие  воздуха. В конце сжатия сферическая головка поршня наносит удар по пяте, разбрызгивая топливо, которое, соприкасаясь с горячим сжатым воз- духом, воспламеняется. Образовавшиеся горя- чие газы, расширяясь, подбрасывают поршень вверх. Трубчатый дизель-молот проще по сво- ему устройству, так как не требует насоса вы- сокого давления, он эффективнее и более дол- говечен, чемштанговый.

ВНИИстройдормашем и Стерлитамакским заводом разработаны модели дизель-молотов трубчатого типа с весом ударной части 600, 1250, 1800, 2600, 3500 кг для забивания желе- зобетонных свай длиной до 20 м и весом до 8000 кг. В этих молотах повышены качества распиливания, смесеобразования, сгорания топлива, пусковые качества при низких темпе- ратурах и на слабых грунтах; улучшена про- дувка рабочего цилиндра и увеличена их дол- говечность.

Трубчатые дизель-молоты, в которых сго- рание топлива начинается в процессе удара (максимальное давление сгорания в  среднем  70 кг/см2),  воздействуют  на  сваю  последова-

тельно двумя ударами – механическим и газодинамическим, вследствие чего достигается высокая эффективность молотов данного класса при забивании свай.

Новые модели молотов снабжены системой водяного охлаждения, которая обусловливает стабильную работу молота при обычных и тро- пических условиях без перегрева; улучшает условия смазки; способ- ствует повышению долговечности цилиндро-поршневой группы и т. д.

Модернизация ряда узлов молотов позволила добиться безотказно- го пуска молотов при осадке сваи за удар до 300 мм (вместо 40–45 мм для молотов старой конструкции), а также обеспечила пуск молота при температуре до минус 30° С без подогрева и применения специальных пусковых средств (табл. 13.3).

Таблица 13.3

Характеристика трубчатых дизель-молотов

| Параметры | С-994 | С-995 | С-996 | С-1047 | С-1048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес ударной части, кг | 600 | 1250 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Энергия удара наибольшая, кг·м | 1060 | 2250 | 3200 | 4350 | 6100 |
| Вес забиваемой сваи (в грунте средней плотности), кг | 1200 | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 |
| Число ударов в минуту | 43–55 | 43–55 | 43–55 | 43–55 | 43–55 |
| Высота молота, мм | 3960 | 3928 | 4200 | 4700 | 4800 |
| Наибольшая сила, действующая на сваю при вспышке, т | 29 | 50 | 65 | 87 | 121 |

В последнее время все большее распространение получил способ вибрационного погружения свай, который основан на том, что в резуль- тате продольной вибрации сваи резко снижается сопротивление несвяз- ных или слабосвязных грунтов благодаря чему свая погружается под действием веса и работы вибропогружателя. Основными факторами, влияющими на процесс погружения сваи под действием вибрирования, являются частота вибрации и вес сваи с вибропогружателем. Частота вибрации колеблется от 300 до 2500 в минуту. Вибропогружатели могут быть с жестким креплением основных узлов и с подрессоренной приг- рузкой. Основными элементамивиб-

ропогружателя являются: электро- двигатель, вибратор (или система вибраторов) и наголовник, на кото- ром он смонтирован. Наголовник крепится к головке сваи и приспо- соблен для подвески вибропогружа- теля на крюк крана.

На рис. 13.4 показан вибропо- гружатель с подрессоренной приг- рузкой, основными узлами которого являются наголовник 1, вибратор 2, пружинный амортизатор 3, пригру- зочная плита 4, электродвигатель 5и

скобы 6 для подвески вибропогружа-     Рис. 13.4. Вибропогружатель

теля на крюк крана. Вибратор состоит из корпуса, в котором установле- ны вращающиеся в разные стороны валы с насаженными на них эксцен- триками (дебалансами). Валы получают вращение от электродвигателя через цепную передачу. При вращении валов возникают направленные колебания,  сообщаемые  шатуну  7,  закрепленному  на  наголовнике.   В процессе погружения колебания совершают только сваи и вибратор, а пригрузочная плита с электродвигателем почти неколеблются.

Вибропогружатель с жестким креплением отличается отсутствием амортизаторов между электродвигателем и вибратором, что ухудшает условия работы электродвигателя (табл. 13.4 и 13.5).

Таблица 13.4

Характеристика высокочастотных вибропогружателей

| Марка | ВПП-1 | ВПП-2А | ВПП-4 | ВПМ-1 | ВПМ-2 | БТ-5 | ВП-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возмущающая сила, т | 25 | 25 | 14 | 1,5 | 7 | 20 | 50 |
| Частота колеба- ний, 1 мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2380 |
| Мощность элек- тродвигателя, кВт | 30 | 40 | 28 | 3,7 | 7 | 30 | 2044 |

Таблица 13.5

Характеристика низкочастотных вибропогружателей

| Марка | ВП-1 | ВП-3 | ВП-80 | ВП-70 | ВП-250 | ВП-838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возмущающая сила, т | 18,5 | 44,2 | 51-91 | 102 | 148 | 16 |
| Частота колебаний в 1 мин | 420 | 408 | 408–545 | 404–505 | 540–667 | 485 |
| Мощность электродвига- теля, кВт | 60 | 100 | 100 | 170 | 260 | 50 |

В вибромолотах сочетаются преимущества вибропогружателей обычных свайных молотов ударного действия. В этих агрегатах исполь- зуются одновременно воздействие на сваю вибрации и ударов. Благода- ря этому вибромолоты могут работать на связных грунтах и обладают большей производительностью, чем вибропогружатели и молоты удар- ного действия. Кроме ударного и вибрационного погружения свай, су- ществует метод вдавливания. Для погружения сваи вибродавлением применяется вибровдавливающий погружатель (рис. 13.5), представля- ющий собой навесное оборудование на трактор С-100. На тракторе установлена дополнительная рама 1, на которой спереди крепится направляющая стрела 2, а сзади генератор 3 и двухбарабанная лебедка 4

с электродвигателем 5. На направляющей стреле подвешен на полиспа- сте 6 вибропогружатель 7 с наголовником 8, через который передается воздействие на погружаемую сваю 9. Дополнительно продольная устойчивость тракторного вибровдавливающего погружателя создается домкратами 10, устанавливаемыми под хвостовую часть рамы.

Рис. 13.5. Вибровдавливаюший погружатель

В перспективе предусматриваются свайные молоты трех типов: ди- зельные, паровоздушные простого действия и паровоздушные двойного действия. Дизель-молоты, обладающие энергетической автономностью, применяют для забивки деревянных и железобетонных свай весом 100–600 кг в грунтах средней плотности. Паровоздушные молоты двой- ного действия применяют в основном для забивки свай и шпунта весом до 6–7 г в грунты любой плотности и позволяют забивать сваи под уг- лом до 90°. Паровоздушные молоты простого действия применяют для забивки железобетонных свай весом до 12–15 г в грунтах любой плот- ности, при забивке которых требуется энергия удара свыше 5000 кгм.

В перспективе предусматриваются вибромолоты и вибропогружатели трех типов: легкие, средние и тяжелые.

Вибромолоты и вибропогружатели легкого типа весом 150–1000 кг предназначены для забивки в грунт стальных шпунтов и труб диамет- ром до 325 мм на глубину до 20 м, деревянных свай и шпунта на глуби- ну до 10 м, а также для извлечения из грунта труб и шпунта.

Машины среднего типа весом 1500–4000 кг предназначены для забивки и извлечения стального шпунта и железобетонных свай длиной до 15 м, погружения свай-оболочек диаметром до 0,6 мм на глубину до 20–30 м.

Машины тяжелого типа весом 5000–11 000 кг предназначены для по- гружения железобетонных свай длиной 16–18 м, колодцев-оболочек диаметром до 7 м.

  - Копры

Копер – это металлическая или деревянная конструкция, предна- значенная: 1) для установки сваи на место перед забивкой; 2) установки свайного молота на сваю и направления молота; 3) перестановки обору- дования на новое место работ. В зависимости от конструкции различа- ют два типа копров: башенные и крановые. В зависимости от условий работы применяют башенные копры следующих конструкций: простые копры с неподвижными стрелами стандартного типа, наклонные, маят- никовые и универсальные копры полуповоротные. Стандартные дере- вянные копры, изготовляемые на площадке свайных работ, предназна- чены для забивки вертикальных свай механическими молотами. Наклонные копры используют при возведении береговых устоев мостов арочной конструкции, так как в этих условиях возникает необходимость в забивке свай под углом к вертикали.

Маятниковые копры также служат для забивки наклонных свай. Стрела маятникового копра может поворачиваться в вертикальной плоскости  на  необходимый  угол  в  обе  стороны.  Поворотные  копры

применяют на свайных работах, при забивке свай, расположенных ку- стами, требующих частых поворотов копра. В копрах этого типа имеет- ся поворотное устройство, при помощи которого стрела поворачивается вокруг вертикальной оси на 360°.

Универсальные копры используют при больших объемах работ и раз- личных способах погружения свай. Конструкция копра позволяет устанав- ливать стрелу под некоторым углом к вертикали для забивки наклонных свай. Крановые копры характеризуются тем, что они являются сменным оборудованием стреловых кранов или экскаваторов. Копры могут передви- гаться на катках, на колесных и гусеничных тележках и на рельсах.

Рис 13.6. Универсальный копер:

1 и 2 – блоки; 3 – канат, 4 – ферма; 5 – паровой котел; 6 – поворотная платформа;

7и8–лебедки;9–винтовойдомкрат;10–канат;11–стрела;12–подвижнойблок; 13–свайныймолот;14–укосина

На рис. 13.6 показан универсальный металлический копер. Копер установлен на тележке и перемещается по рельсам вдоль фронта работ. Ферма копра вместе со стрелой при помощи двух винтовых  домкратов

может наклоняться для забивки наклонных свай, а также может повора- чиваться в горизонтальной плоскости на поворотной платформе. В пер- спективе предусматриваются свайные копры трех типов: электрические для работы в комплекте с дизельным молотом, паровые для работы с паровоздушным молотом, а также самоходные для работы с дизельным молотом. Электрические копры пяти типоразмеров имеют полную вы- соту от 9 до 22,5 м и грузоподъемность от 5 до 9 г, при весе от 1,2 до 8 т. Три типоразмера паровых копров высотой 22,5; 28 и 35,5 м характери- зуются соответственно грузоподъемностью 16, 20 и 25 т и весом 21,5; 45 и 61 т; четыре типоразмера самоходных копров – высотой от 9 до 18 м, имеют грузоподъемность от 2 до 10 т и вес от 9 до 20 т. Скорость пере- движения самоходных копров 2,5 км/ч.

Сваевыдергиватели. Сваи целесообразно удалять специальными механизмами – сваевыдергивателями. На рис. 13.7 показана схема беззо- лотникового сваевыдергивателя. Он состоит из трех основных узлов: корпуса 1, поршня 4 и крышки 5. Массивная головка 2 корпуса одновре- менно является и наковальней, по которой ударяет ступенчатый поршень 4, и гнездом рыма 3 для подвески и натяжения сваевыдергивателя на кранеиликопре.Крышка5,соединеннаяскорпусомспомощьюупорной резьбы и стопорных винтов, имеет две проушины 6 для присоединения захватов свай. Под действием пара или сжатого воздуха поршень 4 дви- жется вверх и, ударяя по головке 2, создает тяговое усилие. Тяговое уси- лиедоходитдо100т,частотаударов–до600вминуту.

Рис. 13.7. Сваевыдергиватель:

а – конец холостого хода; б – начало рабочего хода; в – конец рабочего хода

Глава 14

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

  - Назначение и классификация

В дорожном строительстве, наряду с механической разработкой грунта, получила распространение гидравлическая. Средствами гидро- механизации можно намывать земляное полотно дороги, площадки, подходы к мостам, углублять водоемы и разрабатывать котлованы, ка- налы и песчано-гравийные карьеры.

При добыче песчано-гравийных материалов из обводненных ме- сторождений одновременно происходит обогащение, транспортировка и укладывание материала.

Стоимость песка и гравия, добываемых способом гидромеханиза- ции, в 2–3 раза ниже стоимости их при добыче в сухих карьерах.

В производство земляных работ средствами гидромеханизации входит: разработка грунта, транспортировка его и укладка в земляное сооружение. При различных видах гидромеханизации вторая и третья операции (гидравлическая транспортировка и укладка грунта) остаются примерно одинаковыми, а первая из них может иметь следующие реше- ния: гидромониторную разработку грунта, механогидравлическую или добычу грунта плавучим землесосным снарядом.

При гидромониторной разработке грунт размывается струей воды, выбрасываемой под большим напором из гидромонитора. Размытый гидромонитором грунт вместе с водой в виде пульпы забирается цен- тробежным насосом–землесосом, специально приспособленным для пе- рекачки воды с грунтом и камнями, размер которых (в зависимости от размеров и мощности землесоса) достигает 100–200 и даже 300 мм.

При механогидравлическом способе, применяемом в условиях труд- норазмываемых грунтов, предварительная разработка, т. е. отделение грунта от забоя, выполняется бульдозером или экскаватором, а затем грунт размывается гидромонитором и землесосом подается в систему.

Плавучие землесосные снаряды (земснаряды) являются наиболее производительными средствами гидромеханизации, получившими большое применение для разработки грунта путем всасывания его из воды, транспортировки его и укладки в земляное сооружение. Если вса- сывание грунта происходит с одновременным механическим рыхлением под водой, то такой способ называется рефулерным. Производитель- ность современных земснарядов достигает 12 000 м3/ч пульпы или при- мерно 1200–1500 м3/ч грунта.

При любом способе гидромеханизации пульпа забирается землесо- сом и транспортируется по трубам – пульпопроводам, которые могут быть направлены горизонтально, наклонно и вертикально.

В тело земляного сооружения грунт укладывается при помощи раз- водящего пульпопровода. При ширине намываемой насыпи 25 м и более насыпь по длине разбивается на отдельные участки – «карты»; для ме- нее широких насыпей применяется система намыва с центральной эста- кады, на которой монтируется разводящий пульпопровод с выпускными отверстиями. Вследствие потери скорости у выхода из пульпопровода вода теряет несущую способность: грунт оседает, а осветленная вода отводится через специальные колодцы и отводящие штольни.

Гидромеханизация обеспечивает высокую производительность труда и высокое качество возводимых сооружений, не требуя искус- ственного уплотнения грунта при укладе его в земляное сооружение. Особенностью гидромеханизации, определяющей возможность ее при- менения, является зависимость от природных условий, т. е. от наличия водных ресурсов и грунта, хорошо подающегося размыву.

Наряду с оборудованием общего назначения (водяные насосы, си- ловое оборудование, трубопроводы и трубная арматура), для гидравли- ческой разработки и транспортировки грунта применяется специальное оборудование: гидромониторы, землесосы, рыхлители на плавучих зем- лесосных снарядах и др.

  - Гидромониторы

При гидромониторной разработке разрушение грунта происходит в результате сложного процесса, сочетающего в себе: гидродинамическое воздействие – за счет кинетической энергии струи; гидростатическое – при наличии пор и трещин повышенное давление в них разрушает грунт и физическое воздействие (смачивание, растворение и т. д.).

Рис. 14.1. Гидромонитор

Вода к гидромонитору подается центробежными насосами. Давле- ние струи в гидромониторе составляет 8–36 кг/см2; скорость движения воды достигается 150 м/с. Для размыва 1 м3 грунта требуется 3–15 м3 воды (меньшее значение соответствует мелкозернистым песчаным грунтам).

Основными частями гидромонитора (рис. 14.1) являются: нижнее колено 3, установленное на салазках 10, верхнее колено 2, имеющее возможность вращаться на 360° относительно нижнего, и ствол 1 с насадкой 6. Ствол присоединен к верхнему колену через шарнир 5, что позволяет с помощью гидроцилиндра 4 изменять положение ствола от- носительно верхнего колена в вертикальной плоскости на угол до 90°. Для поворота ствола гидромонитора в горизонтальной плоскости на угол до 120° служит гидроцилиндр7.

Расстояние от гидромонитора до размываемого грунта по условиям техники безопасности должно быть не менее высоты забоя.

Для управления мощными гидромониторами применяются пово- ротные наконечники-дефлекторы. Наличие шарового шарнира и ручки управления позволяет повернуть дефлектор. При этом ствол гидромо- нитора поворачивается силой реакции воздействия струи на стенку ствола. Управление гидроцилиндрами дистанционное, что позволяет увеличить эффективность разработки грунта за счет установки гидро- монитора вблизи размываемой стенки забоя.

Гидромониторная  установка  соединена  с  пультом  управления 8

напорными рукавами 9 длиной до 35 м.

Пульт дистанционного управления подъемом и поворотом ствола обоих гидромониторов, входящих в комплект установки, состоит из масляного бака, лопастного насоса, пластинчатого фильтра, предохра- нительного клапана, двух дросселей, манометра и четырех кранов управления (для двух гидромониторов).

Максимальная дальность полета струи гидромонитора определяет- ся из выражения

Lmax= 1,73kHosinφ, м.

Практически рыхлые породы разрабатываются при длине струи

L = nHo, м,

где Но – напор у насадки в м; φ– угол наклона ствола гидромонитора к горизонту; k– коэффициент сопротивления воздуха, k= 0,90/0,95.

n= 0,25–0,3.

Удельный расход воды на разработку 1 м3 грунта qтоже зависит от свойств породы. Для мелкозернистых песков он равен 5 м3, для крупно- зернистых песков и супесей – 6–9 м3, а для глин доходит до 14 м3.

От удельного расхода воды зависит основной показатель – произ- водительность гидромонитора по породе:

QQ1 , м3 / ч,

q

где Q1 – расход воды через гидромонитор в м3/ч; q– удельный расход воды в м3.

При увеличении высоты забоя удельный расход воды уменьшается, но вместе с тем увеличивается необходимый напор.

Напор струи у насадки гидромонитора зависит от разрабатываемо- го грунта и составляет (в м вод. ст.)

Суглиноктяжелый,глина	100–150

Суглиноксредний,супесь	70–100

Песок	50–70

Для обеспечения работы гидромониторов применяются центро- бежные насосы.

Обычно в гидромеханизации применяются несамовсасывающие центробежные насосы, поэтому перед началом работы всасывающий шланг и корпус насоса должны заливаться водой, которая вытеснит находящийся в них воздух.

Большинство применяемых насосов одноступенчатые с двусторон- ним входом воды в рабочее колесо, что предотвращает его осевой сдвиг. В основном применяются насосы типа НД производительностью 180– 4700 м3/ч, с манометрическим напором 10–90 м вод. ст., при скорости рабочего колеса 700–2960 об/мин.

Мощность на валу насосов в зависимости от производительности и напора определяется по формуле

NQHk3 1  ,л/с,

75	3.6

где Q– производительность насоса в м3/ч; Н – напор, развиваемый насосом, в м вод. ст.; – КПД насоса. Можно принимать = 0,7–0,8 для мелких и средних и 0,9 для крупных насосов; k3 – коэффициент запаса мощности: k3 = 1,3–1,35 для мелких, k3 = 1,1–1,15 для крупных насосов.

  - Землесосныеснаряды

Землесосные снаряды служат для подводной разработки грунтов. Земснаряд (рис. 14.2) состоит из понтона 9 с землесосом 10, свай 1, стрелы 4 с приемно-рыхлительным устройством 3, состоящим из фер- мы, фрезерного рыхлителя и его привода. Для подъема и опускания фермы с рыхлителем установлена лебедка 2 с полиспастом 5.

Рис. 14.2. Землесосный снаряд

Вращающийся рыхлитель разрушает грунт. Подготовленный грунт по всасывающему трубопроводу 8 поступает к землесосу, которым транспортируется к месту укладки по пульпопроводу 6, смонтирован- ному на понтонах. Лебедки 7 служат для управления носовыми каната- ми при повороте земснаряда  относительно-опущенной  сваи,  лебедки 11 – для подъема свай. Кроме этого, на палубе установлены две стано- вые лебедки 12 (носовая и кормовая). Землесос приводится в действие электродвигателем 13 мощностью 440 кВт. На земснаряде для обслужи- вания механизмов имеется мостовой кран 14 грузоподъемностью 25 т.

Гидравлический транспорт грунта может быть безнапорным (само- течным) и напорным, при котором вода с грунтом движется под давле- нием.

Взвешивание частиц грунта в потоке воды происходит за счет вих- ревых движений, возникающих при достаточно большой скорости по- тока. Критической называют скорость, предшествующую началу оса- ждения частиц породы данной крупности.

Условием самотечного гидротранспорта является наличие уклона, обеспечивающего скорость движения пульпы выше критической:

H1 H2 i, L

где Н1 – высотная отметка для карьера в м; Н2 – высотная отметка верха отвалов в м; L– длина лотка или канавы; i – необходимый уклон для транспортировки пульпы.

Для транспортировки пульпы с глинистыми породами по лоткам необходим минимальный уклон 0,015–0,025, для песка – 0,03–0,05, для гравия – 0,04–0,09. При использовании открытых земляных канав укло- ны должны быть больше на 20–30 %.

Напорный гидротранспорт осуществляется по трубам-пульпопроводам с помощью землесосов.

Рис. 14.3. Землесос

Землесос – центробежный насос, перекачивающий пульпу. Рабо- чим органом землесоса (рис. 14.3) является рабочее колесо 2, имеющее две-три лопатки. Рабочее колесо вращается валом 3 от электродвигателя через соединительную муфту. Пульпа по всасывающему патрубку 4 по- падает на лопатки рабочего колеса и отбрасывается через напорный па- трубок в нагнетательный трубопровод, присоединяемый к корпусу 1 землесоса.  Наиболее  изнашиваемые  детали  землесоса  изготовляют из

марганцовистой стали с содержанием марганца 12–14 % или покрывают твердым сплавом.

Производительность землесосов определяют по формуле

2

Q 3600 d

4

, м3 / ч,

где d– диаметр пульпопровода, м; v– скорость транспортировки пуль- пы, м/с (табл. 14.1).

Таблица 14.1

Средние скорости, необходимые для гидротранспортировки пульпы

| Диаметр пуль- попровода в мм | Глина и суглинки | Супеси мел- кие и средние пески | Крупные пески |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С небольшим со- держанием гравия | С большим со- держанием гравия |
| 250 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| 350 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 3,4 |
| 400 | 2,35 | 2,6 | 3,6 | 4,0 |
| 600 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 4,6 |

Необходимый напор

H HLikn, м,

где H∆ – геодезическая разность отметок землесоса и отвала; kn– коэф- фициент увеличения потерь напора для пульпы; i – гидравлический уклон, определяемый по эмпирическому уравнению

2

i	,

cR

где v– скорость движения воды; R– гидравлический радиус, равный

отношению площади сечения трубы к его   периметру:

RF, с – коэф-

P

фициент, учитывающий шероховатость стенок, который можно опреде- лить по формуле

6

R

m

c	,

где т – коэффициент, принимаемый для труб, бывших в употреблении, равным 0,012.

Коэффициент увеличения потерь напора для пульпы knзависит от консистенции пульпы.

| Консистенция пульпы | 1:3 | 1:5 | 1:8 | 1:10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kn | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |

Гидроукладка грунта достигается путем придания потоку пульпы скорости, при которой частицы выпадают из потока и откладываются на намываемой поверхности. Осветленная вода отводится с помощью спе- циальных колодцев. Скорость потока, необходимая для выпадения из него частиц породы, зависит от их крупности. По мере снижения скоро- сти происходит фракционирование породы. Первыми выпадают наибо- лее крупные фракции.

Наибольшие скорости потока, при которых начинается выпадение частиц, следующие:

| Крупность, мм | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,06 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость потока, м/с | 1,2 | 0,7 | 0,25 | 0,045 | 0,081 |

При намыве дамб, насыпей и других сооружений обычно произво- дят обвалование с обеих сторон намываемого сооружения – так называ- емый двусторонний намыв. Это позволяет получать откосы с заложени- ем 1:3–1:5. Если не производить обвалования, расход грунта резко увеличивается, так как уклоны свободного откоса при намыве песком равны 0,04–0,1 в зависимости от крупности частиц, а для супесей, су- глинков и глин доходят до 0,007–0,02.

Мощность, расходуемая землесосом, определяется по формуле

WудПг

N		,кBт;102

Wуд

3(L0,04H),

кBт ч ,

м3

где Wyd– удельный расход электроэнергии на транспортирование 1 м3 грунта; Пг – количество перемещаемого грунта, м3 /ч; – КПД землесо- са; L– дальность транспортирования, м.

Глава 15

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

  - Физико-механические свойства горныхпород

Работы по добыче скальных пород слагаются из последовательных операций, обеспечивающих отделение от массива кусков породы, раз- мельчение их и погрузку в транспортные средства. Разрабатывают скальные породы чаще всего взрывным способом, для чего бурят шпу- ры или скважины различного диаметра и глубины, в которых размеща- ют взрывчатые вещества.

Производительность бурения зависит от параметров бурильных машин, инструмента и физико-механических свойств пород. Одним из факторов, влияющих на производительность буровой машины, является предел прочности породы при сжатии. Для эффективного использова- ния машин в конкретных условиях инженер должен хорошо знать физи- ко-механические свойства горных пород.

Одним из основных свойств горной породы является механическая прочность. Под прочностью подразумевают степень сопротивляемости горных пород сжатию, растяжению, изгибу, кручению. Прочность зави- сит от состояния горной породы и условий, при которых происходит деформация, она различная в зависимости от характера, величины и направления действующих сил. Наибольшее сопротивление горные по- роды оказывают сжатию и значительно меньшие сопротивления – сдви- гу, изгибу и растяжению. Прочность горных пород при всестороннем сжатии значительно выше, чем при сжатии одноосном.

Как пример в табл. 15.1 приведен предел прочности на сжатие не- которых материалов.

Таблица 15.1

Предел прочности на сжатие некоторых материалов

| Породы | Временное сопротивление, кг/см2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очень крепкие | Крепкие | Средней крепости | Слабые |
| Граниты | 2300–3700 | 1600–2200 | 1000–1500 | 600–900 |
| Порфиры | 2500–3500 | 1800–2800 | 1200–1700 | 500–1100 |
| Базальты | 3500–4500 | 2800–340 | 1300–2400 | 800–1200 |
| Песчаники | 1500–2200 | 900–1400 | 500–800 | 250–400 |
| Известняки | 2000–2500 | 1200–1900 | 800–1000 | 200–700 |

В большинстве случаев применять закон Гука к горным породам нельзя. Модуль упругости и коэффициент поперечной деформации гор- ных  пород  в  значительной  степени  зависят  от  вида  деформации.     В табл. 15.2 приведены значения модуля упругости для некоторых гор- ныхпород.

Таблица 15.2

Значения модуля упругости для некоторых горных пород

| Горные породы | Модуль упругости при сжатии, кг/см2 |
| --- | --- |
| Песчаники | 430000 |
| Базальты | 560000–970000 |
| Граниты | 510000–700000 |
| Диабазы | 690000–790000 |
| Порфиры | 680000 |

Упругость горных пород – свойство восстанавливать первона- чальную форму и объем после снятия внешних сил. Горные породы в большинстве случаев не дают никаких остаточных деформаций, и их разрушение наступает в момент, когда напряжение достигает предела упругости.

Хрупкость – способность пород разрушаться без остаточных де- формаций. Для хрупких пород предел упругости равен временному со- противлению.

Объемный вес горной породы

G, г/см3,

V

где G– вес вещества, г; V– его объем, см3.

Пластичность – способность пород сохранять остаточную дефор- мацию без разрыва сплошности и изменения объема после прекращения действия внешних сил. Пластичность и хрупкость зависят от темпера- туры, структуры горной породы, от времени действия и направления деформирующих сил.

Твердость – сопротивление горной породы проникновению в нее постороннего недеформируемого тела. Твердость определяется различ- ными методами: по размерам отпечатков при вдавливании в породу твердого наконечника; по величине силы, необходимой для вдавлива- ния штампа; по величине отскока шарика или молоточка, ударяющегося о породу при падении; по силе, необходимой для царапания породы,  или по размерам царапины при постояннойнагрузке.

Разрыхляемость – свойство горных пород увеличивать объем при разрушении. Характеризуется коэффициент разрыхления

p

К	V1,

V2

где V1 – объем разрыхленной породы; V2 – объем породы.

В табл. 15.3 приведены удельные, объемные веса и коэффициенты разрыхления некоторых горных пород.

Абразивность горных пород – свойство истирать, изнашивать ра- бочие элементы горных машин, соприкасающиеся с породой. Интенсив- ность абразивного износа зависит как от минералогического состава и состояния породы, так и от условий работы трущихся тел. Абразивность горных пород определяется величиной объема, потерянного инструмен- том (резцом, коронкой) за единицу произведенной работы или пройден- ного пути (см3/м, см3/кг·м) при прочих равных условиях или по весовым потерям инструмента. Для характеристики крепости пород пользуются классификацией, предложенной Протодьяконовым. По этой  классифика-

ции (табл. 15.4) породы делятся на 10 категорий для каждой из них уста- новлен коэффициент относительной крепости, т. е. число, показывающее во сколько раз данная порода крепче или слабее породы, принятой за единицу. Причем за единицу крепости принята порода, которая разруша- ется при статическом действии нагрузки 100 кг/см2. Так, если порода разрушается при нагрузке 1000 кг/см2 при одноосном сжатии, то коэф- фициент крепости ее равен 10. Указанная классификация в ряде случаев оказывается недостаточно точной, так, например, сопротивляемость гра- нита бурению во много раз превосходит сопротивляемость глины; сопро- тивляемости же взрыванию глины и гранита почти одинаковы.

Таблица 15.3

Объемные веса и коэффициенты разрыхления

| Горные породы | Среднее значение |  | Коэффи- циент по- ристости | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельного веса, г/см2 | объемного веса, г/см2 |  | разрых- ления, kp | остаточ- ного раз- рыхления, kp |
| Красковые сланцы | 2,97 | 2,78 | 0,06 | – | – |
| Кварциты | 2,89 | 2,69 | 0,07 | 1,7 | 1,30 |
| Известняки | 2,72 | 2,26 | 0,17 | 1,6 | 1,20 |
| Глины | 2,68 | 2,20 | 0,18 | 1,3 | 1,08 |
| Песчаники | 2,66 | 2,38 | 0,11 | 1,6 | 1,20 |
| Пески | 2,66 | 1,85 | 0,30 | 1,1 | 1,01 |

Таблица 15.4

Коэффициент крепости по Проподьяконову

| Кате- гория поро- ды | Степень крепости | Порода | Коэф- фици- ент крепо- сти |
| --- | --- | --- | --- |
| I | В высшей степени крепости | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты. Исключительные по крепости другие по- роды | 20 |
| II | Очень крепкие породы | Очень крепкие гранитовые породы. Кварцевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сла- нец, менее крепкие, чем указанные выше, кварци- ты. Самые крепкие песчаники и известняки | 15 |
| III | Крепкие породы | Гранит плотный и гранитовые породы. Очень крепкие песчаники и известняки | 10 |
| III-a |  | Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие песчаники. Крепкий мрамор. Доломит | 8 |
| IV | Довольно крепкие породы | Обыкновенный песчаник | 6 |
| IV-a |  | Песчанистые сланцы. Сланцеватые песчаники | 5 |
| V | Средние породы | Крепкий глинистый сланец, некрепкий песчаник и известняк, мягкий конгломерат | 4 |
| V-a |  | Разнообразные сланцы (некрепкие). Плотный мер- гель | 3 |
| VI | Довольно мягкие породы | Мягкий сланец. Очень мягкий мел. Каменная соль, гипс. Мерзлый грунт. Разрушенный песчаник, вце- ментированная галька и хрящ, каменистый грунт | 2 |
| V-a |  | Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, слежав- шаяся галька и щебень, отвердевшая глина | 1,5 |
| VII | Мягкие породы | Глина (плотная). Крепкий нанос, глинистый грунт | 1,0 |
| VI-a |  | Легкая песчанистая глина, лесс, гравий | 0,8 |
| VIII | Земли- стые по- роды | Растительная земля. Торф, легкий суглинок, сырой песок | 0,6 |
| IX | Сыпучие породы | Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная земля | 0,5 |
| X | Плывучие породы | Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лесс и другие разжиженные грунты | 0,3 |

  - Способыбурения

При строительстве дорог используются следующие способы буре- ния:  ударный,  вращательный,   ударно-вращательный   и   огневой  (рис.15.1).

При ударном способе бурения (рис. 15.1, а) порода разрушается лезвием бурового инструмента, внедряющимся в породу под действием удара. При этом под лезвием в породе возникают напряжения, превос- ходящие временное сопротивление породы скалыванию, вследствие че- го и происходит ее разрушение. После удара буровой инструмент пово- рачивается и по нему вновь наносится удар.

Рис. 15.1. Способы бурения:

а – ударный; б – вращательный; в – ударно-вращательный; г – огневой

Поворот бурового инструмента происходит при небольшом крутя- щем моменте. Ударный способ применяется при бурении пород средней крепости и крепких. Недостатком ударного способа бурения является периодичность воздействия бурового инструмента на породу, что обу- славливает невысокие скорости бурения. При вращательном бурении (рис. 15.1, б) разрушение породы представляет собой сложный процесс, при котором буровой инструмент производит резание, смятие и раздав- ливание породы.

Вращательное бурение преимущественно применяется при бурении шпуров в мягких и средней крепости неабразивных породах. Порода разрушается резцом, который осевым давлением внедряется в породу и при вращении скалывает ее по сечению забоя шпура. Вследствие непре- рывного вращения бура и его поступательного движения лезвие резца направляется то винтовой линии, срезая слой породы, толщина которого определяется  глубиной  внедрения  (величиной  подачи  на  1  оборот).

Вращательное бурение является непрерывным и, следовательно, высо- копроизводительным, оно позволяет бурить наклонные скважины, тре- бует оборудования небольшого веса и простого в обслуживании. Его основной недостаток – быстрое затупление инструмента.

Ударно-врашательное бурение (рис. 15.1, в) объединяет преимуще- ства двух указанных способов бурения и применяется в крепких и очень крепких породах.

Внедрение резца происходит при одновременном воздействии осе- вого усилия и удара, под действием ударной нагрузки и крутящего мо- мента происходит скалывание породы по всему сечению забоя шпура. Этот способ позволяет подвести к забою большое количество энергии и получить высокую скорость бурения. Сравнивая рассмотренные спосо- бы бурения, следует отметить, что при бурении крепких и весьма креп- ких пород наиболее эффективным является ударный. Это объясняется тем, что при ударном воздействии на породу разрушаются сравнительно большие объемы породы, чем при статическом. Удельные затраты энер- гии при ударном способе бурения меньше, чем при ударно- вращательном и вращательном способах бурения.

При бурении скважин на открытых работах успешно применяется огневой способ бурения (рис. 15.1, г), при котором на забой скважины подается со сверхзвуковой скоростью струя газов, имеющих температу- ру 2500–3000°. Неравномерный нагрев создает в породе большие меха- нические напряжения, вызывающие ее разрушение. Разрушению поро- ды и выносу ее из скважины способствует кинетическая энергия продуктов сгорания. Кроме указанных способов, изучаются возможно- сти бурения с использованием ультразвука, электрогидроэффекта, мик- ровзрывов, водяных струй сверхвысокого давления и др.

  - Классификация бурильныхмашин

Бурильные машины классифицируются по способу разрушения по- род, по назначению и по роду применяемой энергии. По первому при- знаку бурильные машины разделяются на ударные, вращательные, ударно-вращательные, огневые и машины с комбинированным буровым инструментом. К ударным бурильным машинам относятся перфораторы и станки ударно-канатного бурения, к вращательным – сверла, сбоечно- буровые и гезенкобурильные машины, станки с твердосплавными, дро- бовыми и алмазными коронками, шарошечные станки.

К ударно-вращательным бурильным машинам относятся буровые агрегаты с пневмоударникамии гидроударниками. К огневым буриль- ным машинам относятся станки огневого бурения и ручныетермобуры.

По назначению бурильные машины разделяются на машины для буре- ния шпуров и машины для бурения скважин. Канал диаметром 35–75 мм, глубиной до 9 м называют шпуром, канал диаметром 75–300 мм, глубиной до 40 м называют скважиной.

По роду энергии бурильные машины разделяются на электриче- ские, пневматические, гидравлические, тепловые и комбинированные (например, с электрическим и пневматическим приводом).

  - Перфораторы

Перфораторы, применяемые для бурения шпуров и скважин пре- имущественно в породах крепких и средней крепости, являются ин- струментом ударно-поворотного действия и подразделяются:

а) по частоте ударов – на перфораторы обычного типа с числом уда- ров до 2000 в минуту и высокочастотные или быстроударные с числом ударов более 2000 вминуту;

б) по способу применения – на ручные, колонковые и телескопные; ручные, в свою очередь,  подразделяются  по  весу  на  легкие  (до 18 кг), средние (19–25 кг) и тяжелые (25–35 кг);

в)    по способу очистки шпура – на перфораторы с осевой промывкой и продувкой, с боковой промывкой, с отсосомпыли.

Ручные легкие и средние перфораторы применяют при горизон- тальном бурении или бурении сверху вниз, причем в породах с коэффи- циентом крепости f = 10 обычно применяют легкие, в породах с f = 15 – средние и в породах с f= 20 – тяжелые перфораторы. Колонковые и тя- желые ручные перфораторы применяют для горизонтального или наклонного бурения с помощью колонок или треног. Телескопные пер- фораторы применяют при бурении снизу вверх. Они отличаются пнев- матической осевой подачей, благодаря чему бур продвигается вверх по мере углубления шпура.

  - Камнедробилки

Для строительства и ремонта автомобильных дорог требуется ще- бень, получаемый после дробления горных пород. Техническими усло- виями установлено несколько сортов и размеров щебенки (табл. 15.5).

Степень измельчения больших кусков камней на мелкие определя- ется отношением поперечного размера Dкусков, поступающих на дробление, к поперечному размеру щебенок d:

С D.

d

Таблица 15.5

Размеры фракций щебня, применяемого для постройки дорог

| Наименование материала, мм | Размер фракции | Наименование материала, мм | Размер фракции |
| --- | --- | --- | --- |
| Щебень крупный | 40–70 | Каменная мелочь | 3(5)–10 (мельче 3(5)) |
| Щебень средний | 25–40 | Высевки | 3(5)–10 (мельче 3(5)) |
| Щебень мелкий | 15–25 | Гигантский щебень | 80–150 для осадочных пород |
| Клинец | 10–15 | Гигантский щебень | 70–120 для изверженных пород |

Для крупного дробления С = 5 – 8, для мелкого и среднего С = 8 – 12.

Каменный материал можно дробить различными способами: раз- давливанием, раскалыванием, ударом, истиранием (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Схемы дробления:

а – раздавливанием; б – раскалыванием; в – ударом; г – истиранием

Различают крупное, среднее и мелкое дробление. Под крупным дроблением понимают уменьшение кусков исходного материала до раз- мера 70–300 мм; под средним – размельчение продукта крупного дробле- ниядо20–70мм;подмелким–уменьшениепродуктасреднегодробления до 1–20 мм. Измельчение материала до крупности, измеряемой сотыми долямимиллиметра,т.е.тонкоедробление,называютпомолом.

В зависимости от способа дробления дробилки бывают щековые (рис. 15.3, а), конусные, (рис. 15.3, б), молотковые (рис. 15.3, в) и валко- вые (рис.  15.3,  г).  Для  помола  применяют  мельницы  –  шаровые  (рис. 15.3, д), стержневые ивибрационные.

В щековых дробилках процесс дробления заключается в раздавли- вании и раскалывании материала. Раздавливание происходит вследствие периодического нажатия подвижной дробящей щеки на неподвижную. Одновременно камни раскалывают зубьями на рифленой поверхности плит.

В конусных или гирационных дробилках процесс дробления также заключается в раздавливании и раскалывании. Внутренний конус дро- билки насажен эксцентрично относительно корпуса. При вращении ко- нус непрерывным нажатием раздавливает, а его рифленая поверхность раскалывает материал.

В молотковых дробилках дробление происходит при помощи мо- лотков, насаженных на ротор. При вращении роторов молотки быстро чередующимися ударами дробят камни.

Рис. 15.3. Схемы дробилок и мельниц

В валковых дробилках камень дробится двумя валками (рифлены- ми или гладкими), вращающимися в разные стороны. Процесс дробле- ния заключается в раздавливании камней и их истирании.

В шаровых мельницах материал дробится в результате ударов, ко- торые он получает от падения металлических шаров, находящихся внутри барабана.

Дробление крупных кусков породы выполняется одной, двумя, ре- же тремя и четырьмя дробилками, т. е. в одну, две и более ступеней дробления. При ступенчатом дроблении порода проходит последова- тельно через две, три и более дробилок разных типов и размеров, соот- ветственно качеству и крупности дробимых пород, требованиям, предъ- являемым к щебню, а также объему работ.

Процесс дробления породы в дробилке может производиться двумя циклами: открытым, при котором все куски породы проходят через дро- билку только один раз, и замкнутым – более крупные камни, не про- шедшие через сито, направляются обратно в дробилку для повторной обработки. При этом достигается более равномерный размер кусков.

Глава 16

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ

  - Физические основы процессауплотнения

Уплотнение грунтов относится к числу наиболее важных элементов технологического процесса возведения земляного полотна автомобиль- ных дорог и т. п. От качества выполнения этого процесса зависит даль- нейшая их служба. С этой целью для каждого из сооружений установ- лены технические требования к плотностям их грунтов. При этом в основу оценки степени уплотнения положен метод стандартного уплот- нения, и потому требования к плотностям грунтов обычно выражены в виде коэффициента уплотнения, т.е. в долях от максимальной стандарт- ной плотности. Для верхних слоев грунтов земляного полотна автомо- бильных дорог требования к плотностям высоки – здесь плотность грунта должна быть не ниже (0,98–1,0)σмакс. Для нижних слоев насыпей она может быть снижена до 0,95σмакс. Следует наметить, что достижение такой высокой плотности как (0,98–1,0)σмакс связано со значительными трудностями и может быть достигнуто лишь при правильном выборе параметров применяемых машин и режима работы. Грунт должен уплотняться только специально предназначенными для этой цели ма- шинами. Огромное значение при уплотнении имеет влажность грунтов. Каждой действующей на грунт нагрузке соответствует своя оптималь- ная влажность, при которой требуемая плотность может быть достигну- та при наименьшей затрате механической работы. При недостаточной влажности для достижения требуемой плотности необходимо, напри- мер, снижать толщину уплотняемого слоя. Очень сухие грунты вообще не могут быть доведены до требуемой плотности. Та оптимальная влажность грунта w, которая определяет стандартное уплотнение, соот- ветствует работе средних машин. Оптимальная влажность, соответ- ствующая работе тяжелых машин, обычно равна (0,8–0,9)w.

Грунты уплотняются укаткой, трамбованием, вибрацией и вибро- трамбованием.

При укатке по грунту перекатывается валец, на поверхности кон- такта которого с грунтом имеет место какое-то удельное давление (напряжение), за счет которого и развивается необратимая деформация грунта. На этом принципе основана работа всех катков. При трамбова- нии грунт уплотняется падающей массой, которая в момент встречи с трамбуемой поверхностью обладает достаточной скоростью. Таким об- разом, трамбование связано с ударом рабочего органа машины о грунт.

При вибрировании уплотняющая масса находится либо на поверхности уплотняемого слоя (поверхностные вибраторы), либо внутри его (глу- бинные вибраторы). В результате специального механизма она приво- дится в состояние колебательного движения. Часть кинетической энер- гии этой массы расходуется на колебание грунта, которое вызывает относительные смещения его частиц, чем достигается уплотнение. При вибрировании не происходит отрыва массы уплотняемой поверхности или он незначителен. От трамбования процесс вибрирования отличается высокой частотой ударов. Несмотря на малую высоту падения массы, ввиду развивающихся высоких скоростей движения, энергия удара мо- жет быть значительной.

Во всех описанных случаях воздействие на грунт рабочих органов машины связано с приложением к нему циклической нагрузки. Удель- ные давления на поверхности контактов рабочих органов машин с уплотняемыми грунтами не должны превышать их пределов прочности, но не должны быть и низкими, так как в противном случае снижается эффект уплотнения. Лучшее уплотнение получается в тех случаях, ко- гда удельные давления на поверхности контакта с рабочими органами уплотняющих машин равны (0,9–1,0)σ(σ– предел прочности). Исклю- чением из этого правила являются машины, действие рабочих органов которых основано на глубоком проникании их в уплотняемый слой грунта (кулачковые и решетчатые катки). Значения пределов прочности для грунтов оптимальной влажности приведены в табл. 16.1.

Таблица 16.1

Пределы прочности грунтов в кг/см2 в конце процесса уплотнения

| Грунты | При укатке катками на пневмошинах | При трамбовании штампом диамет- ром 70–100 см |
| --- | --- | --- |
| Малосвязные (песчаные, супесчаные, пылеватые) | 3–4 | 3–7 |
| Средней связности (суглинистые) | 4–6 | 7–12 |
| Высокой степени связности (тяжелосуглинистые) | 6–8 | 12–20 |
| Весьма связные (глинистые) | 8–10 | 20–23 |

Эффект от работы машин для уплотнения грунтов зависит от того, насколько правильно выбрана толщина уплотняемого слоя. При из- лишне больших толщинах слоев требуемые плотности грунтов не до- стигаются. При слишком малых толщинах слоев снижается производи- тельность машин и возрастает стоимость работ.

Если требуемая плотность грунта велика и  составляет (0,98–1,0)σmах, то оптимальная толщина слоя равна половине глубины активной зоны (Н = 0,5h). Эта плотность может быть достигнута и при толщине слоя, равной глубине активной зоны, но при этом число про- ходов должно быть увеличено в 3 раза по сравнению с тем случаем, ко- гда требуемая плотность равна 0,95σmax. Поэтому уплотнение грунтов при таких больших толщинах слоев становится экономически невыгод- ным.

Снижение толщины уплотняемого слоя грунта, по сравнению с оп- тимальной величиной, при сохранении тех же размеров рабочего органа и той же величины развивающегося на поверхности грунта напряжения, как правило, влечет за собой излишнюю затрату удельной работы.

В результате уплотнения необходимо получить не только требуе- мую плотность грунта, но и прочную структуру. Этого можно достиг- нуть лишь при соблюдении определенного режима работы. В первую очередь это относится к удельному давлению, которое должно быть близким к пределу прочности грунта, но не превышать его в течение всего процесса. Если нарушить это правило и сразу выбрать то давле- ние, которое должно иметь место лишь в конце уплотнения, когда грунт уже плотен и прочен, то при первых проходах структура будет разру- шаться, особенно вблизи поверхности. В конечном итоге плотность и прочность будут ниже тех, которые получаются при постепенном воз- растании удельного давления. О разрушении структуры, например, сви- детельствует сильное волнообразование перед вальцами или колесами катков, а также выпирание грунта.

Таким образом, удельное давление рабочего органа машины долж- но постепенно повышаться от прохода и проходу (катки) или от удара к удару при трамбующих машинах. Такой процесс повышения удельного давления до некоторой степени происходит автоматически за счет по- степенного снижения глубины колеи – при укатке и времени удара –  при трамбовании. При этом удельные давления возрастают в 1,5–2 раза, а необходимо, чтобы они стали выше в 3–4 раза. Поэтому грунты нужно уплотнять двумя машинами – легкой итяжелой.

Легкая машина должна служить для предварительного уплотнения, а тяжелая – для окончательного доведения грунта до требуемой плотно- сти. Применение предварительного уплотнения снижает примерно на  25 % общее потребное число проходов или ударов по одному месту. Ес- ли еще учесть, что в начале процесса применяются более легкие сред- ства, то все это дает экономию до 30 % от общей стоимости работ по уплотнению.

Переход на уплотнение более тяжелой машиной не должен вызы- вать резкого повышения напряжения на поверхность грунта. Поэтому лучший эффект достигается в том случае, когда напряжение на поверх- ности при первом воздействии более тяжелой машины будет равно напряжению, соответствующему последнему воздействию более легкой машины. При использовании катков на пневмошинах это требование удовлетворяется в случае, когда предварительное уплотнение произво- дится катком, нагрузка на каждое колесо которого в 2 раза меньше, чем при основном уплотнении и давление в шинах снижено в 1,5–2 раза. При применении трамбующих машин предварительное уплотнение можно производить той же машиной, которой производится и основное уплотнение, но при снижении в 4 раза высоты падения рабочего органа, либо машиной, вес рабочего органа которой в 2 раза меньше. Во время предварительного уплотнения надо совершить 30–40 % общего необхо- димого числапроходов.

Дорожные покрытия уплотняются укаткой и вибрационными мето- дами. Применяемые на практике средства механизации могут быть раз- делены на катки и вибрационные машины. Катки применяют только са- моходные. Они могут быть с гладкими вальцами и на пневматических шинах. На некоторых гладких катках один из вальцов при помощи ме- ханизма может совершать колебательные движения. Такие катки назы- ваются вибрационные в отличие от обычных, называемых катками ста- тического действия. Последнее название условно, так как при работе с обычными катками на поверхности уплотняемых материалов развива- ются циклические нагрузки с высокой скоростью изменения напряжен- ного состояния. Поэтому, строго говоря, эти катки никак нельзя назвать статическими.

Вибрационные машины главным образом применяются для уплот- нения покрытий, устраиваемых из цементобетонных смесей. Часто виб- рационными агрегатами снабжают машины, которые служат не только для уплотнения, но и для выглаживания бетонной поверхности и для распределения бетона.

Катки на пневматических шинах для уплотнения асфальтобетон- ных и черных смесей стали применять недавно. В отличие от катков с гладкими вальцами эти катки не дробят щебень и поэтому могут уплот- нять смеси, составленные из слабых каменных материалов. Кроме того, при движении пневмокатков уплотняемый материал получает более равномерное обжатие, поэтому склонность его к волнообразованию меньше, чем при катках с гладкими вальцами, что допускает более вы- сокие скорости движения. Особенно эффективны эти катки при уплот- нении асфальтобетонных смесей с высоким содержанием щебня.

Катки на пневматических шинах с успехом применяют также при уплотнении щебеночных и гравийных дорожных оснований. Песчаные основания можно уплотнять этими катками при пониженных давлениях в шинах.

При уплотнении дорожных оснований и покрытий катками на пневматических шинах давление в них в начале укатки устанавливается равным 2–3 кг/см2, а в конце укатки – 5,5–6 кг/см2.

Для получения ровного и плотного дорожного покрытия удельные давления на поверхности не должны превышать допускаемых пределов. Эти пределы для  катков  с  гладкими  жесткими  вальцами  даны  в  табл. 16.2, а толщина укатываемых слоев в табл.16.3

Таблица 16.2

Допустимые значения удельных давлений в кг/см2 при участке слоев различных материалов

| Виды уплотняемого материала | В начале уплотнения | В конце уплотнения |
| --- | --- | --- |
| Щебеночное основание | 6–7 | 30–45 |
| Гравийное основание | 4–6 | 25–30 |
| Асфальтобетон горячий | 4–5 | 30–35 |
| Грунт, укрепленный цементом | 3–5 | 40–50 |
| Грунт, укрепленный битумом | 3–4 | 10–15 |

Таблица 16.3

Оптимальные толщины укатываемых слоев в см

| Удалённое линейное давление в гк/см | Щебень и Гравий | Битумощебеночные и би- тумогравийные смеси | Асфальтобетон |
| --- | --- | --- | --- |
| 20–40 | 8–12 | 6–7 | 4–5 |
| 41–60 | 12–15 | 8–10 | 5–6 |
| 62–80 | 15–20 | 10–12 | 6–8 |

  - Катки для уплотнениягрунтов

Катки являются наиболее распространенными и простыми маши- нами для уплотнения всех грунтов и различных смесей.

Современные катки должны удовлетворять следующим основным требованиям:

а)	обеспечивать необходимую плотность ировностьповерхности; б)	возможность регулирования весакатка;

в)	иметьхорошееилегкоеуправлениеибольшойобзорпридвиже- нии как вперед, так иназад;

г)	обладать плавностью хода при повороте, трогании с места иревер- сированиидвижения;

д)	иметь одинаковое количество скоростей движения как  вперед,таки назад и т.д.

Существующие катки можно классифицировать по удельному дав- лению, способу перемещения, числу и конструкции вальцов. По вели- чине удельного давления катки делятся:

а)	на  легкие  –  с  удельным  давлением  менее  40  кг/см2,  весом5т, мощностью двигателя до 25 л.с;

б)	средние – с удельным давлением 40–60 кг/см2, весом 6–10 т,  мощ-

ностью двигателя 30–40 л. с;

в)	тяжелые–судельнымдавлениемсвыше60кг/см2,весомболее

10 т, мощностью двигателя более 40 л. с.

Легкие катки применяются для предварительной подкатки основа- ний и покрытий, а также для уплотнения тонкослойного песчаного ас- фальтобетона на тротуарах, велосипедных дорожках и т. п. Средние катки служат для промежуточного уплотнения оснований и покрытий, а также для окончательного уплотнения усовершенствованных покрытий облегченного типа. Тяжелые катки служат для окончательного уплотне- ния гравийных и щебеночных оснований и асфальтобетонных покры- тий.

По числу и расположению вальцов катки разделяются (рис. 16.1):

а)	на одновальцовые (рис. 16.1, a), a также одновалыдовые  споддер- живающими вальцами (рис 16.1, б) или колесами (pис 16.1,в);

б)	двухвальцовые с одним (рис. 16.1, г) или двумяведущимивальцами;в)	трехвальцовые двухосные (рис. 16.1,д);

г)	трехвальцовые двухосные с дополнительным вальцом малогодиа- метра (рис. 16.1,е);

д)	трехвальцовыетрехосныесодним(рис.16.1,ж)илитремяведу- щимивальцами.

Одновальцовые катки относятся к легкому типу. При отсутствии поддерживающих вальцов или колес двигатель и трансмиссия располо- жены внутри вальца, а рычаги управления вынесены на рукоятку  дышла, при помощи которого вручную производятся повороты катка. Поддерживающие вальцы или колеса делают управляемыми; при их помощи и производятся поворотыкатка.

Двухвальцовые катки (тандем) имеют вальцы одинаковой ширины и бывают легкого, среднего и тяжелого типов. Наиболее совершенным типом является каток с двумя ведущими вальцами. В этом случае веду- щие вальцы иногда выполняются несколько большего диаметра, чем ве- домый. Один из вальцов при помощи специального  механизма   может

поворачиваться вокруг вертикальной оси, чем достигаются повороты катка. В связи с поворотами ширину вальцов нельзя выбрать излишне большой и обычно она ограничивается 1300 мм. Катки этого типа удоб- ны и надежны в эксплуатации и поэтому получили большое распро- странение.

Рис. 16.1. Схема расположения вальцов катка в плане

Трехвальцовые двухосные катки выпускаются среднего и тяжелого типов. Задние ведущие вальцы имеют диаметр примерно в 1,5 раза больше, чем передний, и через них передается 2/3 веса катка. Поэтому удельное линейное давление здесь в 2 раза больше, чем под передним вальцом. Материал уплотняется в основном задними вальцами, а воз- действие переднего вальца, который является направляющим, в расчет не принимается. Задняя ось снабжена дифференциалом, что позволяет легко проходить по кривым малого радиуса без повреждения уплотняе- мого покрытия. Ширина переднего вальца делается такой, чтобы при движении катка его след перекрывался задними вальцами. Каток имеет хорошую поперечную устойчивость, и, кроме того, такое расположение вальцов способствует удачной компоновке отдельных агрегатов, благо- даря чему доступ к ним облегчается. Крупным недостатком катков яв- ляется то, что при максимальном количестве проходов трудно   обеспе-

чить необходимую и одинаковую плотность слоя по всей ширине дорожного основания или покрытия; обычно количество проходов здесь больше, чем при катках типа тандем. Поэтому эти катки постепенно вы- тесняются катками типа тандем.

Кроме того, существуют катки с дополнительным вальцом малого диаметра для повышения ровности поверхности дорожного покрытия. При наезде этого вальца на неровность последняя заглаживается ввиду передачи через валец значительной части веса катка. В случае необхо- димости этот валец может быть поднят и выключен из работы. По сооб- ражениям компоновки он не может быть выбран достаточно большого диаметра, вследствие чего постановка вальца часто не достигает цели. Поэтому этот тип катка не нашел распространения.

Трехвальцовые трехосные катки имеют вальцы одинаковой шири- ны и выполняются тяжелого и, реже, среднего типов. Наиболее совер- шенным является каток со всеми ведущими вальцами. Здесь качество работы является наиболее высоким, и поэтому они находят все большее применение.

По способу перемещения катки делятся на прицепные, полупри- цепные и самоходные; по конструкции уплотняющих вальцов – на ре- шетчатые, кулачковые, гладкие, пневмошинные, с падающими грузами.

Глава 17

МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛОВ

Опыт мелиоративного строительства последних лет  показывает, что система машин для комплексного строительства осушительных ка- налов должна состоять из следующих групп:

- машин для прокладки каналов (каналокопателей) и разравнивания кавальеров;

- машин для устройства одежды каналов (укрепления дна и откосов каналов);

- комплекса машин для устройства на каналах гидротехнических со- оружений, призванных двусторонне регулировать водный режим осушаемыхмассивов.

В настоящей работе рассматриваются первые две группы специа- лизированных машин, так как третья группа относится к общестрои- тельным машинам и описана в литературе.

  - Классификация каналокопателей и требования кним

Каналокопателем называется гусеничная самоходная машина (экс- каватор-каналокопатель) или прицепной (навесной) тракторный агрегат, предназначенный для рытья непрерывным методом осушительных ка- налов трапецеидальных или других сечений.

В связи с тем, что осушительные каналы имеют широкий диапазон сечений (от 1 до 60 м2) и строятся в грунтах различных видов и состоя- ний, для их нарезки необходимы различные типы каналокопателей.

Современные каналокопатели классифицируются:

- По типу рабочего органа в зависимости от способа реализации мощностидвигателя:

а)     пассивные или плужные, предназначенные для рытья каналов  с поперечным сечением менее 2,0 м2 и глубиной до 1,5 м. Эти каналокопатели реализуют главным образом тяговую мощ- ностьтрактора;

б) активные (фрезерные с инерционной разгрузкой, роторные с гравитационной разгрузкой и т. п.), предназначенные для ры- тья каналов с сечением более 1,5 м2. Эти каналокопатели реа- лизуют мощность двигателя для привода вращающихся рабо- чих органов.

- По  способу  агрегатирования:  самоходные,  навесные  (монтируе-

мые) и прицепные.

Независимо от классификации ко всем каналокопателям предъяв- ляется ряд специфических требований.

Машины, прокладывающие открытые осушительные каналы, должны не только вынуть грунт и подготовить канал к тому, чтобы его можно было укрепить той или иной одеждой сразу после прокладки без каких-либо земляных доделочных работ. Большой объем земляных ра- бот при мелиоративном строительстве требует, чтобы машины были высокопроизводительными. В связи с этим каналокопатели должны от- вечать следующим условиям и требованиям:

- заданный поперечный профиль канала и его продольный уклон должны выполняться за один проход одноймашиной;

- поверхность откосов и дна канала должна бытьровной;

- на откосах и дне канала не должен оставаться разрыхленныйгрунт;

- грунт, вынутый из канала, должен быть уложен ровным слоем, толщиной не более 0,15–0,2 м вдольканала;

- машина должна иметь проходимость по болотам с относительной влажностью торфа 86–88%;

- наличие в грунте мелких камней (до 100 мм), пней и плотной дре- весины не должно влиять на форму и качество откосов и дна кана- ла, т. е. рабочие органы должны перерезать пни, работать в грунтах с каменистыми включениями и не забиватьсядерниной;

- стоимость указанных работ, отнесенная к  1  м3  вынутого  грунта, при выполнении всех названных требований не должнапревышать

9 коп. средней стоимости работ при строительстве каналов одно- ковшовыми экскаваторами. Это означает, что машины должны  быть высокопроизводительными, надежными идолговечными.

До последнего времени выполнялись лишь некоторые из перечис- ленных требований, т. к. прокладка каналов велась одноковшовыми экскаваторами в комплексе с бульдозерами, либо эти требования ча- стично удовлетворялись благодаря применению планировщиков отко- сов индивидуального производства и использованию ручного труда на земляных работах.

Отечественный и зарубежный опыт последних лет показал, что возможно создание специальных землеройных машин непрерывного действия, выполняющих все названные требования автономно, либо в комплексе с бульдозером – кавальероразравнивателем. Этими машина- ми являются каналокопатели.

Появление каналокопателей было подготовлено исторически еще 20–30 лет назад. В сельскохозяйственном производстве, в дорожном строительстве и торфяной промышленности мелкие каналы и траншеи начали  прокладываться  плужными  каналокопателями,  а  также фрезер-

ными щелерезами и траншейными экскаваторами непрерывного дей- ствия (ковшовыми и роторными), копающие органы которых оснащались так называемыми откосниками в виде фрез, шнеков, цепей и отвалов.

Такие активные копающие органы, потребляя для своего вращения мощность двигателя, не требовали больших тяговых усилий от базовых машин, контур канала получался чистым и ровным. Появилась возмож- ность автоматизации работ.

На базе этого опыта родилась идея создания специальных актив- ных каналокопателей непрерывного действия для прокладки осуши- тельных каналов.

Начиная с 1958 г., стали создаваться опытные образцы главным об- разом навесных роторных, фрезерных и роторно-шнековых каналокопа- телей, отрывающих за один проход канал трапецеидального или пара- болического профиля. Эти каналокопатели агрегатировались с одной базовой машиной и, в частности, с трактором класса 3; 6 или 9 т.

Указанное направление мелиоративного машиностроения следует считать основным и перспективным.

  - Типажканалокопателей

В развитии конструкции каналокопателей как зарубежных, так и отечественных присутствуют следующие тенденции:

- применение специальных высокопроходимых гусеничных шасси как базовых машин дляканалокопателей;

- применение активных рабочих органов непрерывного действия, обеспечивающих высокую чистоту профиляканала;

- автоматизация управления рабочим органом, в том числе обес- печение заданного продольного уклона днаканала;

- использование дизель-электрических и гидравлических приводов итрансмиссий;

- использование канатной тяги для протягивания плужных    орга-

нов.

В табл. 17.1 приведены основные параметры мелиоративных  кана-

локопателей для осушения земель.

В качестве базовых машин для каналокопателей предусматривают- ся болотоходные и мелиоративные тракторы, шасси высокой проходи- мости, в конструкции которых, в частности, будут использованы техни- ческие достижения, обеспечивающие выравнивание и снижение максимальных давлений на грунт, бесступенчатое и автоматическое ре- гулирование скоростей движения и вращения, электро- и гидропривод.

Таблица 17.1

Мелиоративные каналокопатели для осушения земель

| Каналокопа-тель | Максимальнаяглубинака- налаввыемке,мм | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заложениеоткосов | Базовая машина | Вид раз- рабатыва- емого грунта | Производительность эксплуатационная,м3/ч, неменее | Максимальноеудален- ноедавление,кг/см2, неболее | Примечание |
| Плужный для прокладки осушителей | 1200 | 1:1 | Трактор болотный мощ- ностью 100–130 л. с. | Мине- рально- торфяные грунты с камнями | 300 | 0,3 | Дватрактора Т-100МБГП (Т-130Б)с тяговыми ле- бёдками и якорными устройствами |
| С активным рабочим орга- ном для строи- тельства осу- шителей | 1500 | 1:1* | Трактор болотный мощ- ностью 130–180 л. с. | Торфяник и торфо- минераль- ный грунт без камней | 195 | 0,3 | Серийно вы- пускается КФН-1200А |
| С активным рабочим орга- ном для строи- тельства осу- шителей | 1700 | 1:1* 1:1,5 | Спе- циальная мощ- ность 220–330 л. с. | Мине- рально- торфяные грунты с камнями | 350 | 0,3 | Создаётся ЭТР-171 и сменный ра- бочий орган |
| С активным рабочим орга- ном для строи- тельства кол- лекторов | 2000 | 1:1 1:1,5 | Спе- циальная мощ- ность 300 л. с. | Торфяник и торфо- минераль- ный грунт без камней | 390 | 0,3 | ВыпускаетсяД-583 |
| С активным рабочим орга- ном для строи- тельства кол- лекторов | 2500 | 1:1 1:2 | Спе- циальная мощ- ность 600 л. с. | Мине- рально- торфяные грунты с камнями | 500 | 0,3 | Создаётся сменный ра- бочий орган кД-583 |

*Для устройства каналов с заложением откосов 1:0,5 каналокопатели изго- товляются по требованию заказчика.

Примечание. Все каналокопатели должны снабжаться устройством, под- держивающим заданный продольный уклон для отрываемого канала.

Каналокопатель первого типоразмера (рис. 17.1) предназначен для прокладки осушителей в минерально-торфяных грунтах с пнями диамет- ром до 600 мм. Каналокопатели 2-го и 4-го типоразмеров (рис. 17.2) предназначаютсядляпрокладкиосушителейиколлектороввторфяныхи торфо-минеральных грунтах при отсутствии значительных (диаметром  до 100 мм) каменистых включений. Каналокопатели имеют фрезерный рабочий орган с инерционной разгрузкой грунта. На их гусеничной базе будутвдальнейшемсозданыканалокопатели3-гои5-готипоразмеров.

Рис. 17.1. Каналокопатель плужный

Рис. 17.2. Каналокопатель с фрезерным рабочим органом

Каналокопатели 3-го и 5-го типоразмеров предназначены для про- кладки осушителей и коллекторов в минерально-торфяных грунтах с камнями диаметром до 300 мм.

  - Каналокопатели с пассивными рабочимиорганами

Некоторое применение на строительстве каналов мелкой осуши- тельной сети получили прицепные каналокопатели с пассивными рабо- чими органами плужного типа производства Мозырского завода мелио- ративных машин. Эти орудия имеют один рабочий орган, который при протаскивании в грунте вырезает канал трапецеидальной формы путем подъема, перемещения и переворачивания пластов грунта на обе сторо- ны канала. Плужные каналокопатели являются простыми по устройству и дешевыми машинами. Производительность их очень высокая.

Плужные каналокопатели имеют мощные отвалы и лемехи, рассчи- танные на значительные усилия. У них отсутствуют быстровращающи- еся детали, конструкция их надежна в работе.

Однако чтобы отрыть канал глубиной 0,8–1 м с заложением отко- сов 1 : 1 в минеральных грунтах, требуется 2–3 трактора Т-100, сцеп- ленных цугом, так как сопротивление грунта копанию плугом достигает в этом случае более 20 т.

В последнее время с целью обеспечения проходимости каналоко- пателя по болотам с влажностью торфозалежи свыше 86 % и с целью сокращения числа тяговых тракторов применяется не прямая тяга кана- локопателя тракторами, а канатная тяга с помощью тяговой лебедки и якорного устройства, устанавливаемых на одном или двух тракторах типа Т-100МБ. Этот способ позволяет более рационально использовать мощность двигателей базовых тракторов. В этом случае появляется возможность отрывать каналы с сечением до 2 м2 при глубине до 1,5  м.

В любом случае плужные рабочие органы оставляют после себя рваные откосы и кавальеры. И то и другое требует дополнительных работ.

Кроме того, плужные каналокопатели имеют увеличенную зону деформации грунта от поверхностей отрываемого канала, что приводит к его быстрому оплыванию, особенно при оттаиваниигрунта.

Указанные недостатки определяют область применения плужных каналокопателей: прокладка временной сети при осушении лесов, со- оружение придорожных кюветов, рытье предварительных траншей под укладку гончарного дренажа (при этом применяются доделочные ручные работы) и редко – временной сети при сельскохозяйственном осушении.

  - Каналокопатели с активными рабочимиорганами

К каналокопателям с активными рабочими органами принято отно- сить фрезерные каналокопатели, в которых используется принцип раз- работки грунта с частичным его обрушением (принудительным и под действием сил гравитации).

Фрезерные каналокопатели по типу базовой машины разделяются на самоходные и навесные, по числу фрез – на одно- и двухфрезерные, по виду разгрузки грунта – с гравитационной разгрузкой и с инерционной (выброс грунта из отрываемого канала происходит под действием цен- тробежных сил инерции).

В зависимости от расположения фрез относительно оси канала (пер- пендикулярно, под углом к оси, наклонено под углом 45° к горизонту) можно отрывать канавы круглого, эллиптического или трапецеидально- го профиля.

Принципиальное отличие фрезерных каналокопателей от плужных заключается в том, что грунт вырезается не сплошным пластом, а путем отрезания стружки грунта небольшой толщины вращающимся рабочим органом (фрезой) без деформации естественного грунта на откосах ка- налов.

Каналокопатели с активными рабочими органами имеют следую- щие преимущества перед плужными:

- удельное сопротивление срезаемой стружки зависит только от ее толщины и свойств грунта, но не от размеров сеченияканала;

- после отрывки канала не возникает необходимости производить планировку откосов и днаканала;

- не требуется больших тяговых усилий, что создает лучшие условия для проходимости базовоймашины;

- обеспечивается хорошее качество каналов с чистыми откосами и дном;

- при отрывке каналов вынутый грунт разбрасывается фрезами. Ка- вальеры не создаются. Отпадает необходимость в доделочных ра- ботах и разравниваниикавальеров.

В двухфрезерных каналокопателях оси фрез располагаются в плос- кости, перпендикулярной к продольной плоскости машины, и наклоне- ны к горизонту под углами от 65° до 20° в зависимости от заложения откосов.

Глава 18

МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ КАНАЛОВ

Значительнее место в мелиорации занимают работы, связанные с ре- монтом, содержанием и эксплуатацией осушительных систем. Основ- ными из них являются очистка дна каналов от растительности и нано- сов, затрудняющих движение воды; окашивание растительности с откосов каналов; восстановление первоначального проектного профиля каналов и их доуглубление.

Перечисленные работы выполняются с помощью одноковшовых и многоковшовых мелиоративных экскаваторов, каналоочистителей и ча- стично вручную.

В настоящем разделе рассматриваются специализированные машины для профилировки, очистки и окашивания растительности каналов.

  - Мелиоративные экскаваторы иканалоочистители

Мелиоративный экскаватор представляет собой гусеничную самоход-ную машину, каналоочиститель, монтируемый на тракторе агрегата, пред-назначенный для очистки и поддержания в исправном состоянии дна и от-косов каналов, а также для восстановления проектного профиля последних.

За последнее время создан ряд каналоочистителей, которые можно классифицировать по типу рабочего органа:

- на машины периодического действия с пассивными рабочими ор- ганами, в основном одноковшовые экскаваторы, оборудованные различными приспособлениями типа ковшей драглайнов, грейде- ров, профильных ковшей, решетчатых ковшей, лопат-совков, а также навесное оборудование в виде лотков-скребков на тракторах Т-100, Т-100Б,ДТ-55А;

- машины непрерывного действия с активными рабочими органами (многоковшовые, роторные, фрезерные, шнековые). Эти капало- очистители отличаются высокойпроизводительностью.

По характеру очистных работ различают машины для очистки только дна каналов (в каналах с укрепленными или со стабилизировав- шимися откосами); машины для профилировки и очистки дна и откосов; каналоочистители для окашивания растительности с откосов каналов.

В зависимости от назначения мелиоративные экскаваторы и капа- лоочистители должны отвечать следующим основным требованиям:

- очищать дно (или дно и откосы) в условиях значительной и разно- образной засоренности канала, русло которого заросло травой, а иногда икустарником;

- обеспечивать сохранность или воспроизводство проектного профи- ля канала с учетом его продольногоуклона;

- очищать дно или дно и откосы канала при наличии в нем воды и  безнее;

- после очистки откосы каналов должны находиться в устойчивом состоянии; на откосах и дне канала не должно оставаться разрых- ленного грунта илиила;

- рабочие органы каналоочистителей не должны забиваться травой и не ломаться при встрече спрепятствиями;

- наносный материал, а также трава должны выбрасываться за бров- ку канала. Рекомендуемая дальность отброса 3–10 м. Меньшая дальность требуется при очистке каналов в период до уборки уро- жая сельскохозяйственных культур. После уборки урожая даль- ность отброса практически неограничивается;

- конструкция машины должна обеспечивать проходимость по сла- боосушеннымгрунтам;

- машина должна быть удобной в управлении и приобслуживании.

  - Каналоочистители с пассивными рабочимиорганами

При очистке каналов и рек-водоприемников небольшой ширины в качестве основных машин обычно применяют одноковшовые гусенич- ные экскаваторы, оборудованные специальными приспособлениями типа ковшей, драглайнов, грейферов, профильных ковшей, решетчатых ков- шей или лопат-совков (рис. 18.1), навешенных на болотные тракторы.

Рис. 18.1. Лопата-совок

Использование ковшей драглайна и грейдера не обеспечивает тре- буемого качества очистных работ. В результате такой очистки сечение каналов сильно деформируется, откосы получаются рваными, дно в ви- де воронок и ям, что приводит к быстрому зарастанию и заилению его и деформации откосов вследствие снижения скорости течения воды и эрозии откосов. Последующий ремонт таких каналов затруднителен.

Для очистки каналов в последнее время стали применяться решетча- тые ковши КРДУ-3 к экскаватору Э-653 и КРДУ-1,5 – к экскаватору  Э-352. По конструкции они напоминают ковши драглайна (рис. 18.2, а, б); дно и задняя стенка их сварены из металлических стержней. Оборудо- вание такими ковшами не требует переделкиэкскаваторов.

Рис. 18.2. Ковши:

а – КРДУ-1,5; б – КРДУ-3

Решетчатые ковши значительно меньше деформируют канал, за- хватывая растительность и частично илистые отложения.

На малой и средней осушительной сети для очистных работ приме- няется боковой драглайн к экскаватору Э-505 или Э-352. Он представ- ляет собой стрелу, присоединенную к экскаватору в месте крепления блока навески и вынесенную перпендикулярно его продольной оси. Длина стрелы 4 м. Она оборудована направляющим устройством для тягового каната и тремя сменными ковшами:

- продольным емкостью 0,35 м3 для очистки каналов шириной по  дну 0,2–0,4м;

- с полукруглым дном емкостью 0,35 м3 для каналов шириной подну

0,5–0,6 м;

- с полукруглым дном емкостью 0,5 м3 для каналов шириной по  дну

0,6 м и более.

Максимальная глубина очищаемых каналов до 1,8 м. При необхо- димости боковая стрела может быть удлинена до 6 м. Боковым драглай- ном грунт разрабатывается ковшом торцовым способом. Ковш протас- кивается по дну параллельно оси канала.

Экскаваторы и болотные тракторы, снабженные пассивными рабочи- ми органами, имеют низкую производительность и высокую стоимость выполненных работ. При использовании экскаваторов на очистке крепле- ных и стабилизированных каналов разрушаются откосы и крепления. Ука- занные недостатки ограничивают область применения пассивных канало- очистителей. Это каналы с неукрепленными откосами и дном, сильно деформированные каналы, а также крупные и средние водоприемники.

  - Каналоочистители с активными рабочимиорганами

Каналоочистители с активными рабочими органами (рис. 18.3) предназначены для очистки осушительной сети от наносов, раститель- ности, а также для восстановления проектного профиля канала. К таким каналоочистптелям относятся машины послойного резания, рабочими органами которых служат ковши, скребки, роторы, фрезы, шнеки.

Рис. 18.3. Схема машины с активными рабочими органами:

а – многоковшовый с раздвижными гусеницами; б – многоковшовый; в – роторный; г – фрезерный; д – фрезерно-роторный; е – скребковый; ж - шнековый

По типу базовой машины каналоочистители разделяются на само- ходные и навесные; по виду рабочего органа – на многоковшовые, ро- торные, фрезерные, фрезерно-роторные, шнековые и скребковые; по типу привода – с механическим и объемным гидравлическим приводом.

Многоковшовый рабочий орган применяется как на отрывке, так и на очистке каналов.

Он представляет собой бесконечную цепь с укрепленными на нем ковшами. Резание грунта производится передней и частично боковой частью ковша. Опорожняется ковш чаще всего принудительно. Много- ковшовый рабочий орган очищает откосы и дно канала при наличии во- ды в канале до 0,5 м и без нее. Скорость резания – 0,6–1 м/с.

Многоковшовый рабочий орган может работать в сыпучих и раз- жиженных грунтах. Основной его недостаток – большая металлоем- кость и низкое качество очистки.

Роторный рабочий орган очищает только дно канала. Он может ра- ботать при наличии в канале растительности и воды до 150–250 мм и  без воды. При движении трактора ротор, вращаясь, врезывается в грунт, и последний под действием центробежной силы выбрасывается на про- тивоположную сторону канала на расстоянии 8–12 м при скорости реза- ния 14–16м/с.

В сухих песчаных грунтах применять роторный рабочий орган не рекомендуется, так как песок попадает между корпусом улитки и ротора и происходит торможение ротора, а иногда и забивание его.

Фрезерный рабочий орган очищает откосы и дно канала и не тре- бует наличия воды в канале, а также может очищать каналы с уровнем воды 150–300 мм. Отличается фрезерный рабочий орган большой про- изводительностью и возможностью очистки сильно заросших расти- тельностью каналов без значительного нарушения дернового слоя.

Фрезерные рабочие органы бывают двух видов: с осью фрезы, рас- положенной в горизонтальной плоскости (параллельно или под некото- рым утлом к направлению движения машины), и с осью фрезы, распо- ложенной перпендикулярно откосу.

Окружная скорость фрезы лежит в пределах 6–12 м/с. Фреза вы- брасывает грунт равномерным слоем от бровки канала на расстояние до 12 м. Преимущество фрезерных рабочих органов: высокое качество очистки без деформации откосов, равномерный выброс грунта вдоль очищаемого канала, хорошая видимость фронта работ (рабочего орга- на), возможность очистки только откоса или дна канала в зависимости  от требования, высокая производительность и возможность работы при сильно заросших растительностью каналах. Недостатки: значительное размельчение грунта, при работе с ветром со стороны рабочего   органа

выбрасываемый грунт попадает на трактор и на откос канала, забрасы- вает посевы, расположенные вдоль канала, кроме этого, фреза не обес- печивает очистку каналов с шириной по дну более 400 мм.

Фрезерно-роторный рабочий орган представляет собой комбина- цию фрезы и ротора и является дальнейшим усовершенствованием фре- зерного рабочего органа. Он обеспечивает очистку откосов и дна кана- ла, заросших растительностью, с шириной по дну до 1 м, с наличием воды до 400 мм.

Совместная работа фрезы и ротора исключает забивание ротора растительностью, обеспечивает выброс из канала пней, корней и других древесных включений, собираемых ротором, позволяет значительно увеличить производительность очистки канала при хорошем качестве работ без деформации грунта откосов.

Скребковый рабочий орган производит очистку откосов и дна ка- нала и представляет собой бесконечную тяговую цепь, с укрепленными на ней скребками. Скребок не только режет грунт, но и транспортирует его. Скорость резания – 2,5–2,8 м/с.

Грунт подрезается в основном передней частью скребков. На про- изводительность и качество очистки скребкового рабочего органа вли- яют степень заполнения скребков и условия врезания их в грунт. Скреб- ки врезаются в грунт, захватывают часть его, поднимают по откосу и выбрасывают около бровки. Объем вынесенного из канала грунта зави- сит от состояния грунта. Сильно разжиженный или сыпучий грунт при движении скребков течет в сторону очищенного откоса и частично остается на откосе, что снижает производительность машины и качество очистки.

Наиболее благоприятными условиями работы каналоочистителя со скребковым рабочим органом являются отсутствие воды в канале и увлажненность очищаемого слоя.

Шнековый рабочей орган представляет собой сочетание шнека и метателя для выброса грунта. Он очищает низ откоса и дно канала. Мо- жет работать в каналах с наличием воды уровнем не менее 150 мм. При меньшем количестве воды или при ее отсутствии шнековый рабочий орган работает неудовлетворительно. Сухой грунт плохо подается шне- ком к метателю, возможно забивание шнека. Метатель при выбрасыва- нии сухого грунта сильно нагревается и забивается. При наличии в ка- нале пней, камней и других включений шнековый рабочий орган применять нельзя, так как твердые включения шнек не может перере- зать и подать к метателю. При очистке каналов с наличием плотных ми- неральных наносов, даже в каналах с водой, шпек не может подрезать наносы и заглубляться в них и поэтому скользит по поверхности, пода-

вая к метателю только воду. Если шпек не успевает перерабатывать массу, собравшуюся перед ним, то машину останавливают и перераба- тывают массу на месте. При попадании густой растительности шнек за- бивается, приходится включать обратный ход шнека и останавливать машину для его очистки.

Кроме этого, с целью снижения износа режущей кромки шнека требуется снижать скорость резания до 3–4 м/с, а для получения необ- ходимой осевой подачи грунта по шнеку надо повышать скорость вра- щения шнека. Из-за этих недостатков и противоречий шнековые рабо- чие органы применяются только на торфяных грунтах, которые допускают скорость резания до 20–25 м/с.

Привод рабочих органов бывает механический (от вала отбора мощности) или гидравлический; управление рабочими органами – гид- равлическое или канатно-блочное. Рабочие органы имеют боковую навеску на базовые машины, что обеспечивает хорошую обзорность фронта работ. Однако такие машины на небольшом участке не обеспе- чивают очистки устья канала.

Для очистки обсаженных с двух сторон деревьями каналов от наносов и растительности применяются машины внутриканальные, пе- редвигающиеся по дну канала и опирающиеся на откосы.

Глава 19

МАШИНЫ  И  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

  - Разработка мерзлых грунтов взрывнымспособом

Рыхление мерзлых грунтов взрывным способом целесообразно применять при значительных объемах работ вдали от жилых домов, промышленных зданий и инженерных сооружений. Способ ведения взрывных работ в мерзлых грунтах выбирается в зависимости от глуби- ны промерзания и конкретных условий на объекте. При глубине про- мерзания грунта до 2 м применяют способ шпуровых зарядов, а при большой глубине промерзания – обычно способ скважинных зарядов. Применение взрывных работ рекомендуется при глубине промерзания грунта не менее 0,8 м.

Бурение шпуров в мерзлых грунтах производится машинами меха- нического (вращательного, шарошечного, ударно-вращательного, удар- но-канатного) или термического бурения на всю глубину промерзания. При небольшой глубине промерзания грунта наименее эффективна раз- работка взрывом его нижнего слоя на границе с талым грунтом, посколь- ку в этом случае только часть энергии взрыва идет на дробление мерзло- го грунта, а остальная часть расходуется на образование в талом грунте шарообразных полостей (камуфлетов). Поэтому следует избегать заглуб- ления заряда ниже глубины промерзания, так как при этом нормальные расчетные заряды могут не разрушить мерзлый грунт. Эффективность рыхления можно повысить, увеличив количество шпуров при одновре- менном уменьшении их диаметра и величины отдельного заряда.

Для повышения эффективности разрушения грунта необходимо учитывать его влажность и изменение температуры по глубине залега- ния мерзлого слоя. При влажности грунта до 40 % от полной влагоемко- сти при взрывании наблюдается равномерное дробление, при дальней- шем увеличении влажности сопротивление мерзлых грунтов разрушению взрывом возрастает, дробление ухудшается. Качество взрывных работ зависит и от правильно выбранной сетки расположения зарядов, качества выполнения зарядки и забойки шпуров. При плохом взрыве происходит усиленный разлет осколков грунта, возрастает вы- ход негабаритных кусков и увеличивается радиус сейсмического воз- действия взрыва.

Дли уменьшения радиуса разлета осколков грунта и снижения сей- смического  действия  воздушной  волны  применяют электродетонаторы

замедленного и короткозамедленного действия, которые настраиваются на срабатывание через определенные промежутки времени. При исполь- зовании таких детонаторов происходят отдельные взрывы, следующие один за другим, мощность их во много раз меньше общей серии.

При взрывании небольших объемов грунта вблизи зданий и соору- жений зону взрыва перекрывают защитным ограждением. Обычно ограждения выполняют в виде коробов из листового или пруткового железа с отверстиями для выхода газообразных продуктов взрыва.

  - Механические способы разработки мерзлыхгрунтов

На долю механического способа приходится почти 30 % всего объ- ема мерзлого грунта, разрабатываемого у нас в стране. Машины для разработки мерзлых грунтов, в зависимости от выполняемых основных работ, можно разделить на следующие три группы.

  - Машины для разработки значительных площадей, котлованов и отрывки каналов и широких траншей: навесные рыхлители на промыш- ленных тракторах, машины ударного и виброударного действия (удар падающим грузом, частоударные и виброударные механизмы, вибромо- лоты и т. п.), машины для нарезания в грунте щелей с последующей разработкой экскаваторами или бульдозерами (бары, дискофрезерные машины).

  - Машины для отрывки траншей под укладку магистральных тру- бопроводов, коммуникаций при промышленном и жилищном строи- тельстве (роторные и цепные траншейныеэкскаваторы).

  - Машины для бурения в мерзлом грунте шпуров диаметром 0,06–0,15 м для бурозврывных работ и проходки скважин глубиной свыше 0,3 м под свайные фундаменты иоснования.

К машинам, осуществляющим рыхление мерзлого грунта при гори- зонтальном приложении основной нагрузки, относятся навесные рыхли- тели статического и частоударного действия. Рыхление грунта ими про- изводится непрерывно, на определенную глубину. Машины ударного действия осуществляют скол мерзлого грунта обычно при вертикальном приложении нагрузки забивкой клина в грунт и отколом последнего. Машины этой группы имеют циклический процесс рыхления грунта; после откола его кусков рабочий орган машины устанавливают каждый раз на новое место.

ВНИИСтройдормашем разработаны комплексы строительных и дорожных машин для северных условий, в том числе машины для раз- работки мерзлых грунтов. При разработке площадей и больших объе- мов мерзлых грунтов рекомендуется использовать мощные    рыхлители

Д-652АС и ДП-22С на промышленных тракторах ДЭТ-250М и Т-180, монтируемые вместе с бульдозерным оборудованием. Это позволяет одной машиной выполнять весь комплекс работ (снегоуборку, рыхление и уборку мерзлого грунта). При выполнении небольших объемов работ на рыхлении высокопрочных грунтов целесообразно в некоторых слу- чаях использовать машины динамического действия с уборкой разрых- ленного грунта одноковшовыми экскаваторами.

Из-за нехватки навесных рыхлителей и отсутствия промышленного выпуска машин динамического действия (кроме экскаваторных ковшей с активными зубьями) строительные организации разрабатывают комплек- сы машин применительно к своим условиям и возможностям. Например, для отрывки котлованов и траншей широко используются машины с цепным режущим органом – баром или дискофрезерные машины. Техно- логия ведения работ такими машинами следующая: барами или фрезами нарезаются  параллельные  или  перекрестные  щели  на  расстоянии 50–80 см, на глубину от 0,8 до 2 м. Ширина щели колеблется от 0,15 до 0,3 м в зависимости от конструкции машины. Ослабленный валик грунта между щелями убирается бульдозерами или экскаваторами.

  - Навесные рыхлители

С целью разрушения мерзлых грунтов для последующей уборки их землеройными, землеройно-транспортными или погрузочными маши- нами все большее распространение получают навесные рыхлители.

В Советском Союзе в 40-х годах был освоен серийный выпуск прицепных рыхлителей. В качестве тяговых машин использовались гу- сеничные тракторы мощностью 60–80 л. с. Несмотря на низкую стои- мость и простоту изготовления, прицепные рыхлители имели суще- ственные недостатки, основными из которых являются большой вес и плохая маневренность. Большой вес прицепных рыхлителей объясняет- ся в первую очередь необходимостью создания на рабочих зубьях вер- тикальных усилий, достаточных для внедрения их в разрушаемый  грунт. Плохая маневренность прицепных рыхлителей обусловлена их большой длиной, наличием шарнира-сцепки и транспортных колес, что практически исключало возможность работы с передним оборудовани- ем (бульдозером илипогрузчиком).

Навесные рыхлители свободны от указанных недостатков. По- скольку они представляют собой одно целое с базовым трактором, ста- новится возможным использовать вес последнего для внедрения зуба рыхлителя в грунт, а также значительно повышается маневренность. Кроме того, возможное в этом случае использование рыхлителя в   агре-

гате с бульдозером, погрузчиком или толкачом повышает коэффициент загрузки машины на площадке и расширяет область ее применения. Стоимость работ, производимых навесными рыхлителями, значительно ниже стоимости работ с применением прицепных рыхлителей.

Достижения последних лет в области создания рыхлителей позво- лили сделать их использование во многих случаях более целесообраз- ным и экономически выгодным по сравнению с буровым способом рыхления. Кроме того, взрывные работы часто приводят к нагроможде- нию разрушенного грунта с большим включением негабаритных кусков, в то время как при исследовании рыхлителей грунт получается одно- родного состава и равномерно распределенным по площадке, что дает возможность использовать для его уборки вместо одноковшовых экска- ваторов более производительные машины, такие как скреперы или по- грузчики.

Опыт применения рыхлителей для разработки мерзлых грунтов по- казывает, что наиболее целесообразно применять навесные рыхлители на больших площадях рыхления: при разработке котлованов, широких траншей, выемок, при проведении вскрышных работ, в гидротехниче- ском строительстве и т. д. Применение для производства указанных ра- бот экскаваторов, баровых машин, машин ударного действия, цепных и роторных экскаваторов нецелесообразно и экономически невыгодно из- за малой их производительности и высокой себестоимости рыхления мерзлого грунта.

Применение буровзрывного способа для выполнения названных видов работ требует существенных затрат на бурение шпуров, их заряд- ку и монтаж контактных схем, на содержание складов взрывчатых ве- ществ, на обеспечение техники безопасности и т. д. Кроме того, эффек- тивность взрыва резко снижается на грунтах сезонного промерзания,  так как большая часть энергии взрыва поглощается талым грунтом, ле- жащим под коркой значительно более прочного мерзлогогрунта.

Рыхлители, способные разрабатывать мерзлый грунт, в основном выпускаются в России, США, Франции и Японии.

  - Основные требования,предъявляемые

к базовым тракторам, агрегатируемым с рыхлителями

В качестве базовых машин для рыхлителей используются гусенич- ные тракторы с механической, гидромеханической или электромехани- ческой трансмиссиями. Наиболее целесообразной с точки зрения рабо- тоспособности рыхлителя при разработке прочных мерзлых грунтов является  механическая  трансмиссия.  Основным  ее  преимуществом  в

данном случае является возможность динамического воздействия тяго- вого усилия трактора на разрушаемый грунт. Это позволяет получать кратковременное  полезное  усилие  на  рабочих  органах  рыхлителя,     в 3–4 раза превышающее номинальное тяговое усилие трактора, что увеличивает эффективность работы рыхлителя и позволяет разрабаты- вать более прочные грунты. Кроме того, при длительных перегрузках происходит пробуксовывание движителей по грунту, при этом защищая двигатель отзаглухания.

Гидромеханическая или электромеханическая трансмиссии позво- ляют автоматически изменять скорость движения рыхлителя в зависи- мости от нагрузки на рабочем органе и более равномерно нагружать двигатель, а значит и увеличивать его срок службы. Но в результате бо- лее плавного приложения тягового усилия снижается эффективность работы рыхлителя, что и определяет выбор типа трансмиссии. Наиболее перспективной является двухпоточная гидромеханическая трансмиссия, которая сочетает преимущества механического и гидромеханического типов. При двухпоточной трансмиссии часть мощности двигателя пере- дается к ведущим звездочкам механическим путем, а остальная – гид- ромеханическим путем через турботрансформатор. Такое решение поз- воляет получить высокий КПД трансмиссии и динамическое приложение тягового усилия, а благодаря тому, что часть мощности от двигателя передается гидромеханическим путем, двигатель работает в более спокойном режиме, чем при чисто механической трансмиссии.

На работоспособность рыхлителя существенное влияние оказывает тип подвески трактора. Эластичная подвеска не только уменьшает точ- ность управления рыхлителем, но и не позволяет эффективно использо- вать вес трактора при внедрении рабочего органа в грунт и при разру- шении грунта посредством подъема рабочего органа. Кроме того, на мерзлом грунте эластичная подвеска не позволяет полностью реализо- вывать мощность двигателя на тяговое усилие, так как коэффициент сцепления в этом случае не превышает 0,5–0,6, а все неровности  грунта

«обтекаются» гусеницей в результате подъема опорных катков, под ко- торыми эти неровности находятся.

Рыхлители на тракторах с жесткой подвеской лишены указанных недостатков, но при этом не могут двигаться на повышенных скоростях.

  - Классификациярыхлителей

Навесные рыхлители, предназначенные для рыхления мерзлых грунтов, выпускаются на гусеничных промышленных тракторах мощно- стью 108, 130, 180 и 300 л. с, тягового класса 10; 15 и 25 тс.  Осваивается

выпуск рыхлителей на тракторах с гидромеханической трансмиссией мощностью 220, 330 и 500 л. с, тягового класса 15; 25 и 35 тс. За рубе- жом, в частности в США и Японии, выпускаются рыхлители на гусенич- ных тракторах мощностью до 410–436 л. с. Рыхлители на гусеничных тракторах мощностью менее 100 л. с. практически не могут разрабаты- вать мерзлый грунт даже при небольшой глубине промерзания из-за сравнительно малого веса и недостаточного тягового усилия.

Навесные рыхлители на гусеничных промышленных тракторах (гу- сеничные рыхлители), применяющиеся для разработки мерзлых грун- тов, можно классифицировать по назначению, мощности, тяговому уси- лию и конструктивным признакам.

По назначению их можно разделить на рыхлители для вспомога- тельных работ (рыхление корки мерзлого грунта толщиной 15–20 см, зачистные планировочные работы в котлованах, «корытах» под дорож- ное полотно, на строительных площадках и т. д.) и рыхлители для ос- новных работ в грунтах с различной глубиной промерзания (в том числе и в вечномерзлых). К таким работам можно отнести отрывку котлова- нов,  широких  траншей,  мелиоративно-гидротехнических сооружений,

«корыт» под дорожное полотно, выемок, разработку мерзлых россыпей полезных ископаемых и другие аналогичные виды работ.

При трехзвенной подвеске износ наконечников происходит как по задней, так и по передней граням, в результате чего наконечник значи- тельно быстрее теряет работоспособность.

Существенным преимуществом четырехзвенной подвески является и то, что по мере опускания в разрыхляемый грунт рабочий орган отодвига- ется от базового трактора, а это уменьшает вероятность заклинивания крупных плит грунта или породы между рабочим органом и гусеницами трактора, что особенно важно при рыхлении горных пород слоистой структуры или мерзлых грунтов сезонного промерзания, когда отделение мерзлого слоя от талого происходит плитами большого размера.

Четырехзвенная подвеска позволяет разрушать грунт за счет подъ- ема рабочего оборудования, что невозможно при трехзвенной подвеске, где подъем рабочего оборудования происходит в результате вращения рамы с рабочим органом вокруг нижней точки крепления к трактору.

  - Машины динамическогодействия

Машины динамического действия производят разрушение мерзло- го грунта рабочими органами, на которые действуют ударные, вибро- ударные или вибрационные нагрузки. Преимуществом динамических и прежде всего ударных нагрузок является их способность создавать на

рабочем органе импульсы силы большой величины, что и явилось при- чиной их широкого использования в машинах для разрушения горных пород и мерзлых грунтов. Благодаря большой величине усилий динами- ческие нагрузки способны производить разрушение мерзлых грунтов практически любой прочности.

В отличие от машин статического действия, где усилия, развивае- мые на рабочем органе, ограничиваются тяговыми возможностями ба- зовой машины и прочностью привода, в машинах ударного действия могут быть реализованы усилия в десятки тонно-сил независимо от тя- говых характеристик базовой машины и при сравнительно небольшой мощности привода. Поэтому машины динамического действия могут быть созданы на базе тракторов и экскаваторов относительно неболь- шой мощности и веса, имеющих хорошую мобильность.

Известно около 30 типов машин динамического действия различ- ного конструктивного исполнения, многие из которых изготовлены строительными организациями. Некоторые машины, например клино- вые рыхлители с падающим рабочим органом, получили широкое рас- пространение в строительстве. Клиновые рыхлители с забиваемым ра- бочим органом находятся в настоящее время в стадии доводочных  работ.

Широкому внедрению машин динамического действия мешает ма- лая надежность и долговечность их основных узлов, что можно объяс- нить отсутствием необходимых данных для расчета и конструирования подобных устройств.

Машины динамического действия можно эффективно применять при рыхлении мерзлых грунтов высокой прочности, сосредоточенных объемов грунта (небольшие котлованы, траншеи и др.) и при работе в стесненных условиях. Эти машины можно также использовать для раз- рушения старых дорожных покрытий при ремонте дорог, для дробления негабаритных кусков при добыче строительных материалов, для уплот- нения грунта при строительстве и на ряде других работ.

Первыми динамическими машинами, примененными для разработ- ки мерзлых грунтов, были машины ударного действия. Наибольшее распространение получило оборудование в виде клин-молота к экскава- торам. Вместо ковша к подъемному канату экскаватора подвешивается снаряд весом до 3–4 тс, выполненный в форме долотчатого клина, шара или конуса (рис. 19.1), который, после подъема на определенную высо- ту, сбрасывается на разрушаемый грунт. В результате удара в мерзлом грунте образуется сетка трещин, нарушается целостность его массива и становится возможным убирать грунт обычными землеройными маши- нами.

Рис. 19.1. Снаряды для разработки мерзлых грунтов:

а – долотчатый; б – шаровой; в – конусный

Строительные организации оборудуют клин-молотами не только экскаваторы, но и тракторы со специальными стрелами. Для увеличения высоты подъема клин-молота на стреле экскаваторов монтируется спе- циальный гусек с блоком. При этом рукоять с ковшом не демонтируется и уборку разрыхленного грунта можно производить той же машиной. Наибольшее распространение получил клин-молот, верхняя часть кото- рого выполнена в виде цилиндра, переходящего в нижней части в конус с небольшим углом заострения (10–15°). Поскольку основная масса снаряда сосредоточена в верхней части, снаряд при внедрении в грунт производит его «выламывание».

Несмотря на большую энергию, развиваемую падающим снарядом, производительность клин-молотов низкая. Так, экскаватор Э-652 с клин-молотом весом до 3 тс разрабатывает в смену от 50 до 100 м3 мерзлого грунта в зависимости от его прочности. При этом себестои- мость рыхления 1 м3 грунта составляет 0,5– 0,7 руб. Основной причиной низкой производительности и высокой энергоемкости разработки мерз- лых грунтов является большая затрата энергии на ненаправленные не- эффективные удары по массиву грунта и ее рассеивание в этом массиве (поэтому работать клин-молотами поблизости от сооружений опасно).

При работе с клин-молотом экскаватор подвергается действию вы- соких динамических нагрузок в моменты сбрасывания и отрыва снаряда от грунта. Эти нагрузки часто вызывают поломки экскаватора – выход из строя главной лебедки, обрыв подъемного каната, образование тре- щин в ходовой раме, поворотной платформе и стреле. Наблюдается также повышенный износ деталей ходовой частиэкскаватора.

Ведутся работы по созданию машин ударного действия, произво- дящих рыхление грунта направленными ударами. Рабочие органы этих машин перемещаются в жестких направляющих и могут отделять (отка- лывать) от массива крупные куски грунта. Такой способ рыхления мерзлых грунтов значительно менее энергоемок, чем клин-молотами. Направленными  ударами  рабочий  орган  забивается  наопределенном

расстоянии от предыдущего погружения и производит откол грунта в сторону забоя.

Машины динамического действия можно классифицировать по следующим  основным  признакам:  1)  технологии  рыхления  грунтов;

- характеру прикладываемого к рабочему органу динамического им- пульса; 3) способу передачи динамического импульсагрунту.

  - Рыхление мерзлых грунтов может производиться: а) последова- тельными погружениями рабочего органа-клина с поверхности массива (клиновые рыхлители) или б) отделением от массива «стружки» опреде- ленной толщины рабочим органом, который перемещается параллельно поверхностигрунта(рыхлителисактивнымирабочимиорганами).

  - По характеру прикладываемого импульса могут быть машины:   а) ударного действия; б) частоударного и виброударного действия и в) вибрационного действия. Рыхлители ударного действия производят разрушение грунта ударами с большой энергией (до нескольких тс·м) при сравнительно малой их частоте (до 100 в мин). Рыхлители часто- ударного и виброударного действия производят разрушение грунта уда- рами значительно меньшей энергии (до нескольких сот кгс·м), но с большой частотой. Кроме того, у рыхлителей виброударного действия на рабочий орган передаются еще вибрационные воздействия от упру- гих элементов, на которых обычно подвешивается виброударный меха- низм: рыхлители вибрационного действия производят разрушение грун- та за счет колебаний рабочего органа под действиемвибратора.

  - По способу передачи динамического импульса грунту могут  быть машины: а) с падающим рабочим органом, который после передачи динамического импульса принудительно отводится от грунта, или б) с забиваемым рабочим органом, который находится в  постоянном контакте сгрунтом.

Рис. 19.2. Технологические схемы разработки грунта машинами динамического действия:

а–клиновымрыхлителем;б–рыхлителем с активным рабочиморганом

Основные технологические схемы рыхления мерзлых грунтов машинами динамического дей- ствия показаны на рис. 19.2. При разработке грунта клиновыми рыхлителями (рис. 19.2, а) рабо- чий орган-клин погружается в грунт доопределенной глубины. Каждое последующее погруже- ние производится на некотором расстоянии от предыдущего. Ве- личина этого расстояния называ- ется шагом забивки (l) и   зависит

от условий разрушения. Таким образом, клиновые рыхлители имеют ко- короткий рабочий цикл, состоящий из опускания рабочего органа на грунт, его погружения в грунт, извлечения и последующего переезда всей машины на расстояние, равное шагу забивки. Как показала практи- ка, на вспомогательные операции часто затрачивается времени не меньше, чем на непосредственное погружение клина, т. е. на разруше- ние грунта. Данная технология обусловливает область наиболее рацио- нального применения клиновых рыхлителей – отрывку небольших кот- лованов, широких траншей и рыхление грунта в стесненных условиях.

При разработке грунта под действием тяговых усилий базовой ма- шины и динамических нагрузок от специального активизирующего ме- ханизма рыхлитель с активным рабочим органом (рис. 19.2, б) заглубля- ется на определенную глубину hи разрушает грунт параллельными проходами. В пределах одного прохода эти машины осуществляют не- прерывное рыхление грунта, благодаря чему продолжительность цикла у них значительно больше, чем у клиновых рыхлителей. На непосред- ственное разрушение грунта здесь затрачивается значительно больше времени, чем на вспомогательные операции. К этой группе машин отно- сятся и экскаваторы с ковшами, оснащенными активными зубьями, хотя в отличие от рыхлителей, они осуществляют не только рыхление грун- та, но одновременно и егоуборку.

Основные конструктивные схемы рыхлителей с падающими и за- биваемыми рабочими органами, показанные на примере клиновых рых- лителей, представлены на рис. 19.3.

Рис. 19.3. Конструктивные схемы клиновых рыхлителей:

а–спадающимрабочиморганом;б–вибрационный;в–сзабиваемымрабочим органом (ударный и частоударный); г –виброударный

У рыхлителя с падающим рабочим органом (рис. 19.3, а) клин 1 и ударная масса 2 составляют одно целое и перемещаются по направляю- щим. После каждого удара клин выводится из контакта с грунтом. Эти рыхлители обычно бывают ударного действия со свободно падающими рабочими органами, однако к ним можно отнести также вибрационные рыхлители (рис. 19.3, б), у которых источником динамических импуль- сов является вибратор 3, жестко связанный с рабочим органом и совер- шающий вместе с ним колебательные движения. Под действием возму- щающей силы, создаваемой дебалансом 4, вибратор вместе с рабочим органом совершает возвратно-поступательное движение в направляю- щих.

У рыхлителей с забиваемым рабочим органом (рис. 19.3, в) ударная масса, имеющая боек 5, отделена от клина. В процессе рыхления она со- вершает возвратно-поступательное движение в направляющих, в то время как рабочий орган, снабженный наковальней 6, движется только в сторону грунта и находится с ним в постоянном контакте.

Следует заметить, что деление рыхлителей на ударные, частоудар- ные и виброударные является условным. У рыхлителей ударного дей- ствия источником энергии является свободнопадающая масса. Эти ма- шины развивают большую энергию удара и работают с частотой ударов до 15–20 в минуту. К ним можно отнести также рыхлители с дизель- молотами, которые обеспечивают частоту ударов примерно до 60 в ми- нуту, и рыхлители с другими источниками ударной энергии, передавае- мой с относительно малой частотой ударов (условно до 100 в минуту).

У виброударных рыхлителей (рис. 19.3, г) источником динами- ческих импульсов является вибромолот направленного действия, име- ющий две пары дебалансов. Вибромолот устанавливается на клине с помощью пружин 7, через которые в промежутке между ударами молот оказывает на клин вибрационное воздействие.

В отличие от ударных часто- и виброударные рыхлители развивают значительно меньшую энергию единичного удара (до нескольких сот кгс·м), но передают ее с относительно большей частотой ударов (до 1000 в минуту и более). К этим машинам относятся рыхлители, у кото- рых источником динамического импульса являются, как правило, спе- циальные механизмы – ударники, имеющие механический, электриче- ский, пневматический, гидравлический или смешанныйприводы.

Глава 20

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЩЕЛЕЙ

И ОТРЫВКИ ТРАНШЕЙ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

20.1. Классификация машин, их назначение и область применения

Разрушение мерзлых грунтов резанием может быть осуществлено с помощью специальных машин непрерывного действия или обычными траншейными экскаваторами, оснащенными сменным оборудованием. Машины для резания мерзлого грунта можно разделить на две   группы:

1) для нарезания щелей – баровые (на базе экскаваторов и тракторов) и диско-фрезерные машины; 2) для отрывки траншей – цепные и ротор- ные траншейные экскаваторы.

Машины для разрушения мерзлых грунтов и в первую очередь их рабочие органы должны обладать высокой прочностью, изготовляться  из хладостойких материалов и иметь удобства для работы обслужива- ющего персонала. Конструкция их должна быть рассчитана на экскава- цию грунтов с временным сопротивлением сжатию σсж = 5–200 кгс/см2 и более.

Эффективность использования машин для разрушения мерзлых грунтов достигается правильным выбором скорости резания и подачи (рабочей скорости передвижения), а также оптимальной геометрией резцов (зубьев, клыков) и их расстановкой на рабочем органе. Сопро- тивление мерзлого грунта резанию резко возрастает при понижении его температуры и требует зачастую снижения подачи. Кроме того, физико- механические свойства разрабатываемого грунта, а в ряде случаев и глубина промерзания могут значительно изменяться даже на одном участке. Поэтому одним из основных требований к машинам для разра- ботки мерзлых грунтов является либо наличие широкого диапазона ра- бочих скоростей передвижения через коробку передач, либо примене- ние бесступенчатой передачи на рабочий ход.

Наиболее плавное изменение рабочей скорости передвижения ма- шины в зависимости от прочностных характеристик разрабатываемого грунта достигается установкой специального автоматического устрой- ства в систему гидропривода, используемого для привода на рабочий ход.

Наибольшую производительность обеспечивают роторные тран- шейные экскаваторы типа БТМ-ТМГ, имеющие мощную транспортно- силовую базу (415 л. с.) и оборудованные специальными прочными ре- жущими  зубьями,  а  также  экскаваторы  ЭТР-131  (132А), оснащенные

14–18	мощными зубьями-клыками. Использование подобныхрабочихоргановпозволяетвестиэффективнуюразработкумерзлыхгрунтов.

Основным недостатком машин для резания мерзлых грунтов явля- ется интенсивный износ резцов (зубьев, клыков). На основе исследова- ний ВНИИЗЕММАШа, конструкторских организаций Министерства га- зовой промышленности, ряда заводов и институтов Минстройдормаша разработаны эффективные конструкции режущих элементов.

Баровые землеройные машины используются как для рыхления, так и для экскавации мерзлого грунта. Ширина траншей, отрываемых баро- выми машинами, – 130–300 мм. Эти машины применяют также для отде- ления мерзлого грунта от массива при открытых разработках полезных ископаемых. Кроме того, самоходные баровые машины используют для нарезания щелей в мерзлом и трудноразрабатываемом талом грунтах под укладку кабельных коммуникаций и в ряде случаев для нарезания про- дольных и поперечных щелей в мерзлом грунте, обеспечивающего по- следующую отрывку траншей и котлованов обычными экскаваторами. Машины созданы на базе тракторов (С-80, С-100, ТДТ-60) и цепных траншейных экскаваторов (ЭТУ-353/354, ЭТН-124, ЭТЦ-161 и др.); в ка- честве рабочего навесного оборудования используются как готовые бары врубовых машин, так и специально изготовленные режущиецепи.

Разработка мерзлого грунта баровыми машинами менее энергоем- ка, чем клин-бабами, клин-молотами, прогревом и т. д., поскольку рых- лению подвергается не весь массив грунта, а только в объеме щелей, располагаемых на определенном расстоянии друг от друга. Основным недостатком машин является быстрый износ резцов (один комплект обеспечивает нарезание щели длиной 800–1000 м), их малая надежность и долговечность, поскольку мерзлый грунт обладает высокой абразив- ностью.

Параметры и конструкции баровых машин, созданных, как прави- ло, силами строительных организаций и отдельных заводов, отличаются большим разнообразием. Основные технические характеристики машин приведены в табл. 23.

Комплекс работ по исследованию режимов резания мерзлых грун- тов и конструкций баровых землеройных машин, а также по обоснова- нию эффективности их применения выполнен Томским политехниче- ским  институтом,  под  руководством  доктора  технических   наук   О.Д. Алимова. Начиная с 1960 г., исследованиям и анализу опыта экс- плуатации баровых машин уделяют внимание ВНИИСтройдормаш и ВНИИЗеммаш.

Таблица 23

Технические характеристики баровых машин

| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экскаваторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая машина | ЭТУ- 353/354 | ЭТН-124 | ЭТЦ- 161 | С-80 | С-80 | С-100 | С-100 | 100 |
| Мощность двигате- ля, л. с. | 54 | 48 | 50 | 80 | 80 | 100 | 140 | 300 |
| Число баров | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2 |
| Длина бара, м | 2,8 | 2,13 | 2,13 | 2,4; 2,8 | 2 | 2,8 | 1–40 | 5,5 |
| Размеры прорезае- мой щели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| глубина, м | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7; 2,1 | 1,5 | 1,8 | До 3,6 | 5,3 |
| ширина, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| Расстояние между барами, мм |  |  |  | 400 (700) | 180 (700) | 570 (700) | 1460 | 800 |
| Скорость движения кулачковой цепи, м/с | 1,0 | 0,81– 1,45 | 0,81– 1,45 | 0,7–1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,76– 2,76 | 1,2– 3,3 |
| Скорость переме- щения установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая, м/ч | 21–205 | 6–300 | 20–300 |  | 20– 140 | 62– 145 | 2,86– 3,15 | 3,8– 35,2 |
| транспортная, км/ч | 1,8–5,2 | 1,45– 22,4 | 1,34– 24,3 | 2,25– 9,65 | 2,25– 9,65 | 2,4– 3,8 | 2,36– 10,15 | 2,36– 10,15 |
| Тип ходоуменьши- теля | меха- ниче- ский | гидравлический |  |  | гидравличе- ский |  | механический |  |
| Привод заглубления баров | соб- ствен- ным весом | –»– |  | соб- ствен- ным весом | –»– |  | собственным весом |  |
| Вес, т |  | 4,775 | 4,815 | 15 | 15,25 | 15,17 | 18 |  |
| Производитель- ность, м/ч | 20 | 28–107 | 32–155 | 38 | 65 | 62 | 51,25 | 10 |

Машина

тракторы

На базе мощных тягачей целесообразно создавать машины с двумя и более одновременно работающими барами.

Для снижения расхода резцов при резании мерзлых грунтов целе- сообразно защищать переднюю (рабочую) грань резца наплавкой или пластинками твердого сплава. При работе в грунтах, имеющих включе- ния скальных пород, булыг, гальки и т. п., рационально резцы наплав- лять электродами Т-590 или Т-620, поскольку резцы с пластинками твердого сплава в этих случаях могут подвергаться выкрашиванию.

Рис. 20.1. Принципиальная схема баровой землеройной машины

Баровая землеройная машина (рис. 20.1) состоит из ходового механизма 1, двига- теля 2, трансмиссии 3, барового рабоче- го органа 5 с кулачковой цепью и меха- низма 4 его подъема и опускания. Принцип работы машины подобен принципу работы цепного траншейного экскаватора. Сначала, одновременно с опусканием рабочего органа, приводит- ся в движение кулачковая цепь. Повора- чиваясь в вертикальной плоскости, бар постепенно  врезается  в  грунт  до необ-

ходимой глубины. Затем включается рабочий ход (подача).

На рис. 20.2 показана двухбаровая машина на базе трактора С-100, в рабочем органе которой применены цепи от угледобывающей машины с разрывным усилием 90 тс. Совмещение процесса резания мерзлого грунта с подачей (рабочим ходом) машины обеспечивает установлен- ный на тракторе дополнительный редуктор (ходоуменьшитель), благо- даря чему достигается минимальная скорость передвижения 30м/ч.

Рис. 20.2. Двухбаровая машина на базе трактора С-100

Глава 21

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Самостоятельное и важное место в оценке машины занимает тех- ника безопасности работы на ней. Все производственные достижения теряют смысл, если в результате работы машины будет нарушаться здо- ровье человека. Поэтому все, кому доверена техника, в первую очередь должны обеспечить безопасность работы.

Перед вводом машины в эксплуатацию следует внимательно изу- чить ее конструкцию и заводскую инструкцию. Применительно к месту и условиям работы организовать мероприятия, обеспечивающие пол- ную безопасность людей: определить опасную зону работы машины и сделать ограждение, проверить прочность пути, снабдись рабочее место плакатами и инструкциями.

К управлению машиной и на вспомогательные работы допускаются только специально обученные работники, сдавшие экзамены и имею- щие на руках документ о допуске к работе на данной машине или возле нее.

Особое внимание технике безопасности следует уделять в период освоения машины, при работе на новом месте и в новых условиях.

В результате нарушения правил технической безопасности у об- служивающего персонала строительных машин могут возникнуть про- фессиональные заболевания и производственные травмы.

К профессиональным заболеваниям относятся:

- хронические отравления, возникающие в результате применения токсических материалов, при транспортировании цемента и изве- сти, приготовлении бетона, работе с хлорированными растворами, при приготовлении и распылениикрасок;

- глухота, вызванная шумом при работе камнедробильных устано- вок, пневматическогоинструмента;

- ослаблениезренияиз-занедостаточногоосвещениярабочегоместа;

- простудные заболевания, обморожение, а также перегрев организ- ма и солнечный удар, полученные приработе;

- морская болезнь, возникающая при работе в кабинах башенных кранов при больших колебаниях башни истрелы;

- виброболезнь, вызываемая вибрацией при укладке и уплотнении бетона вибраторами ивиброукладчиками.

Производственный травматизм может выражаться как в электриче- ских ударах и травмах, так и в ушибах, ранениях, переломах костей.

  - Предохранительныеустройства

На грузоподъемных машинах применяют предохранительные устройства, чтобы гарантировать безопасность работы. Например, ба- шенные краны имеют ограничители передвижения крана по рельсам, чтобы кран не сошел в конце рельсового пути; ограничитель высоты подъема груза (чтобы при подъеме крюковая обойма не могла сопри- коснуться со стрелой); ограничитель передвижения каретки по стреле  и ограничитель веса поднимаемого груза на данном вылетестрелы.

  - Защита от вибраций ипыли

Вибрации и сотрясения от работы вибраторов, виброгрохотов, ме- ханизированного инструмента, дробилок, мельниц, компрессоров, вен- тиляторов и других механизмов вызывают в организме человека нару- шения вегетативной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Вибрация разделяется на общую, когда вибрирует вся конструкция машины, на которой находится рабочий, и местную, когда рабочий держит вибрирующий инструмент или дотрагивается до вибрирующей машины.

Установлены предельно допустимые величины общих и местных вибраций, исходя из санитарно-гигиенических условий труда. Эти нор- мы учитывают амплитуду, скорость и ускорение колебаний, которые определяются по следующим формулам:

  - частотаколебаний

n

f0 60 , кол/с,

где п – число оборотов в минуту, например, вала электродвигателя вибратора;

  - наибольшая скоростьколебания

0  2f0a, мм/с,

где а – амплитуда колебаний, мм;

  - наибольшее ускорениеколебания

 (2f0 )2 a, мм/с2.

По указанным нормам для электрического инструмента при f0 = 50 Гц допустимыми  являются  величины  а  =  0,007  мм;  v0  =  2,2  мм/с   и   ωо = 690 мм/с2. Для пневматического инструмента при п = 5000 об/мин допускается f0 = 80 Гц и а = 0,02мм.

Для защиты рабочих от вредных вибраций, когда величина послед- них превышает допустимые значения, применяют виброизоляцию. Виб- роизоляция может быть активная и пассивная.

Активная виброизоляция уменьшает колебание фундамента, на ко- тором установлен механизм, создающий колебания или сотрясения.

Пассивная  виброизоляция   не   снижает   колебаний   фундамента,  а только защищает рабочего от их воздействия. Этот вид защиты часто применяется в дозировочных отделениях, на бетоноукладчиках и фор- мующих агрегатах. Рабочий, управляющий этими механизмами, вы- нужден находиться на вибрирующей установке. Чтобы погасить вред- ные вибрации, вызываемые оборудованием, под ноги рабочего устанавливают виброизоляционную площадку. Колебания от оборудо- вания снижаются до допустимых благодаря упругимопорам.

Кроме указанных мер, рабочие, обслуживающие вибрационные ме- ханизмы, надевают противовибрационные ботинки и рукавицы, в ко- торых изолирующим материалом служит мягкая и крупнопористая ре- зина.

При работе дробилок, бетономешалок, виброустановок, двигателей, вентиляторов и другого оборудования возникает сильный шум. Сниже- ние шума работающих машин достигается применением безударных движений, заменой возвратно-поступательного движения вращатель- ным, точным уравновешиванием вращающихся частей, устранением су- хого трения, гашением возбужденных колебаний, применением деталей из пластических масс, а также прокладок из резины и дерева, использо- ванием деталей, изготовленных средствами порошковой металлургии, установлением минимальных допусков и своевременным ремонтом оборудования. Если по технологическим условиям строительного про- изводства и конструктивным соображениям применить перечисленные рекомендации не представляется возможным, то следует принять меры к ограничению шума. В этом случае устанавливают изолирующие ко- жухи, глушители шума, вязкие жидкости для соударяющихся частей механизмов, размещают оборудование и обслуживающий персонал в изолированныепомещения.

У двигателей внутреннего сгорания с целью уменьшения шума устанавливают глушители.

При дроблении, грохочении, сортировании и транспортировании строительных материалов образуется производственная пыль.

Госсанинспекцией установлены предельно допустимые концентра- ции вредных примесей в воздухе рабочей зоны производственных по- мещений.

а)

б)

Рис. 21.1. Устройства для защиты от пыли:

а – схема гидрообеспыливания при пересыпке заполнителей из бункера в дозатор; б – схема герметизации рабочей зоны дробилки

Для обеспечения нормальных условий работы применяются сле- дующие инженерные решения:

- Ликвидация пыли в рабочей зоне машины. Наибольшее распро- странение имеет гидрообеспыливание: В этом случае возникающая пыль увлажняется водой (рис.21.1).

- Герметизация рабочей зоны машины. Преследуется цель не дать воз- можности распространиться пыли, а отвести ее с помощьюотсоса.

- Местные аспирационные отсосы. В этом случае пыль отводится воздуховодом из мест наибольшего пылевого факела с помощью пылевоговентилятора.

- Изоляция оборудования в отдельное помещение. Управление этим оборудованием производитсядистанционно.

- Вентиляция всего помещения, где установленооборудование.

  - Электробезопасность

Меры, предупреждающие поражение электрическим током:

- применение электрического тока напряжением до 36 В, относи- тельно безопасного для организмачеловека;

- изоляция токоведущих частей электрооборудования и электриче- скихпроводов;

- ограждение и создание условий недоступности к электрооборудо- ванию и проводам, находящимся поднапряжением;

- защитная аппаратура (автоматические выключатели, реле отклю- чения), отключающая электрооборудование при коротких замыка- ниях и перегрузках вцепи;

- заземление электрооборудования. Этот вид защиты является ос- новным. Он позволяет при порче изоляции и прикосновении чело- века к электрооборудованию или металлическим частям строи- тельных машин снизить напряжение до относительно безопасной величины или же автоматически отключить электрооборудование, оказавшееся поднапряжением.

Перечисленные меры защиты, за исключением заземления, выпол- няются при изготовлении строительных машин и не подвергаются из- менениям. Заземление же каждый раз устраивают вновь, как только строительная машина изменит свое местонахождение.

  - Общие сведения озаземлении

Электрооборудование строительных машин, получающее электро- энергию от сети трехфазного тока с изолированной нейтралью, заземля- ется по схеме, изображенной на рис. 21.2, а. Электродвигатель 1 с по- мощью заземляющего проводника 2 соединяется с заземлителем 3. Если в какой-либо фазе будет нарушена изоляция и корпус электродвигателя окажется под напряжением, электрический ток через проводник и за- землитель уйдет в землю.

Чтобы электрический ток попал через заземлитель, а не прошел че- рез человека при параллельном включении его в цепь электрического тока, сопротивление прохождению тока заземлителя должно быть в не- сколько раз меньше, чем сопротивление человеческого тела. Это дости- гается расчетом заземляющего устройства. Рассмотренный вариант за- земления называется защитным заземлением в установках с изолированной нейтралью. Заземляющее устройство называется мест- ным, когда оно устанавливается вблизи строительной машины, а также если использовано заземление трансформаторной подстанции или элек- трической станции.

Заземлению подлежат корпусы электрооборудования, пусковая ап- паратура, металлические части строительных машин, фермы и колонны, которые при нарушении изоляции могут оказаться под напряжением.

Если электропривод строительных машин питается от сети трех- фазного тока с глухо заземленной нейтралью, то заземляют по схеме, изображенной на рис. 21.2, б. В этом случае корпус электродвигателя 1 соединяется с нулевым проводом 2 электроснабжающей сети.

а)

б)

Рис. 21.2. Схемы заземления электрооборудования в сети трехфазного тока:

а – с изолированной нейтралью; б – с глухозаземленной нейтралью

Нулевой провод сети имеет заземление 3 у источника питания (трансформатора или генератора), а также повторное заземление 4 в районе работы строительного механизма. При этой схеме заземления в случае порчи изоляции и появления опасного напряжения на корпусе электродвигателя возникает ток короткого замыкания, в результате ко- торого двигатель автоматически отключается от сети.

Автоматическое отключение аварийного участка достигается с по- мощью плавкого предохранителя или реле защиты автомата выключателя.

  - Создание нормальных метеорологических условий в кабинах строительных машин

Метеорологические условия характеризуются температурой, влажно- стью и скоростью движения воздуха.

Обслуживающий персонал строительных машин работает в условиях выделения двигателем и оборудованием тепла, а также при различной температуре наружного воздуха. Кроме того, строительные машины эксплуатируются на севере и в пустынях.

Для создания нормальных условий работы предусматривается венти- ляция, регулирующая воздухообмен. При работе зимой температура в кабине должна быть не менее +10 °С. Для этой цели устраивают отоп- ление.

В летний период при температуре наружного воздуха свыше +26 °С устраивается обдувание машиниста воздухом.

При работе в пустыне кабина оборудуется устройством для кондици- онирования воздуха.

Для ограждения источника тепла (двигателя, солнечных лучей) предусматривается термоизоляция, устанавливаются экраны и кожухи, отводящие тепло.

  - Меры пожарнойбезопасности

На передвижных строительных машинах (экскаваторах, автокранах, автопогрузчиках) установлены двигатели внутреннего сгорания, рабо- тающие на бензине или дизельном топливе. Работа асфальтобетоносме- сителей, асфальтоукладчиков и других машин связана с применением огня для разогрева смесей.

Во всех этих машинах имеется источник тепла и сгораемые материа- лы. При нагреве материалов до температуры воспламенения может воз- никнуть пожар, несмотря на теплоизоляцию, препятствующую нагреву материалов.

Для тушения пожара на машинах устанавливают различные огнету- шители. Так, углекислотные огнетушители применяют при тушении пожара, вызванного загоревшимся электрооборудованием, так как угле- кислота плохо проводит электрический ток. Эти огнетушители приме- няются и для тушения легковоспламеняющихся жидкостей.

Для тушения загоревшегося оборудования пользуются пенными ог- нетушителями и огнетушителями с сухим порошкообразным химиче- ским веществом.

Нельзя тушить водой: оборудование, находящееся под напряжением; легковоспламеняющиеся жидкости и химические вещества, дающие с водой соединения способствующие горению.

При эксплуатации асфальтобетонного смесителя огнетушители уста- навливают у форсунок и двигателя. Около топки должен находиться ящик с песком. Кроме того, вблизи смесителя устанавливают щит с про- тивопожарным инвентарем.

  - Меры безопасности при работе с механизированныминструментом

Работать с механизированным инструментом разрешается рабоче- му, прошедшему специальное обучение. Для работы с инструментом, создающим вибрации, требуется медицинское освидетельствование.

При работе с электроинструментом необходимо контролировать качествозаземления.Всырыхиособоопасныхпомещенияхследует

работать электроинструментом, напряжение которого  не  превышает  36 В. При напряжении 127 и 220 В в помещении без повышенной опас- ности необходимо работать в диэлектрических перчатках и галошах. При дожде и снегопаде работа с электроинструментом запрещается. Не допускается, в целях безопасности, обрабатывать мокрые и обледенев- шие деревянныедетали.

Работа пневмоинструмента связана с применением энергии сжато- го воздуха, поэтому необходимо соблюдать следующие условия предо- сторожности. Присоединять и разъединять шланги разрешается только при прекращении подачи воздуха. Нельзя присоединять шланги к маги- страли без вентилей. Места присоединения не должны пропускать воз- дух. Не разрешается крепить шланги проволокой вместо хомутиков.

Особые меры безопасности необходимо соблюдать при пользова- нии строительно-монтажными пистолетами, имея в виду, что они рабо- тают как огнестрельное оружие. Пистолеты хранятся в запирающихся шкафах и выдаются рабочим по специальным нарядам на производство работ. Патроны к ним хранят по правилам хранения и перевозки взры- воопасных материалов.

Строительно-монтажные пистолеты не разрешается применять при сквозном пробивании строительных конструкций, чтобы оградить от поражения отлетающими осколками находящихся поблизости рабочих. Необходимо оценивать условия трассы движения дюбеля после выстре- ла, так как выход дюбеля за пределы предохранительного наконечника может ранить работающего с пистолетом.

  - Организационные мерыбезопасности

К управлению строительными машинами допускаются лица, име- ющие соответствующую подготовку и получившие удостоверение на право управления этими машинами. Передавать управление строитель- ной машиной лицам, не имеющим этих прав, запрещается.

К управлению автомобильным краном допускаютсяводителиавто-мобилей, имеющие права и прошедшие обучение попрограммекранов-щика. Крановщики, машинисты, слесари,электромонтеры,стропальщи- ки	и	зацепщики	допускаются	к	работе	с	краном	только	после оформления приказа по строительной организации. Не режеодногораза в год проверяются знания у перечисленногообслуживающего персонала. Некоторые строительные машины, например передвижные краны,

до пуска в работу должны регистрироваться в местных органах Госгор- технадзора. После технического освидетельствования, контрольной проверки состояния крана и проверки инженером-контролером  Госгор-

технадзора выдается разрешение на работу, которое оформляется соот- ветствующей записью в паспорт.

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвер- гаться периодическому техническому освидетельствованию:

а)	частичному – не реже одного раза в 12месяцев;

б)	полному–нережеодногоразавтригода,заисключениемредкоиспользуемыхмашин.

При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная ма- шина должна подвергаться осмотру, статическому и динамическому испытаниям.

При частичном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина подвергается только осмотру.

Глава 22 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

22.1. Оборудование и приборы

для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Основной метод очистки хозяйственно-бытовых сточных вод за- ключается в окислении органических загрязнений микроорганизмами в специальных аэрационных сооружениях. В аэрационных сооружениях микробиальная масса пребывает во взвешенном состоянии в виде от- дельных хлопьев, представляющих собой зооглейные скопления микро- организмов, простейших и более высокоорганизованных представите- лей фауны (коловратки, черви, личинки насекомых), а также водных грибов и дрожжей. Этот биоценоз организмов, развивающихся в аэроб- ных условиях, на органических загрязнителях, содержащихся в сточной воде, получил название активного ила. На окисление в аэротенки вода должна подаваться после предварительной механической обработки в решетках, песколовках и первичных отстойниках. Благодаря способно- сти к флокуляции активный ил легко извлекается из очищенной воды в осветлителях (вторичных отстойниках). В общем виде схема процесса представлена на рис. 22.1. На рис. 22.2 представлена схема очистки на биофильтрах,  используемая  для  очистки  сточных  вод  расходом     до

10–20 тыс. м3 в сутки.

Сточная вода, поступающая на очистную станцию, проходит через решетки, песколовки, отстойники и обеззараживается при использова- нии хлора. Отбросы с решеток направляются в дробилку и в виде пуль- пы сбрасываются в канал перед или за решеткой. Возможен вариант вы- воза отбросов на полигон. Осадок из песколовок перекачивается на песковые площадки. Из отстойников осадок направляется в метантенки с целью окисления органических веществ. Для обезвоживания сбро- женного осадка используются иловые площадки, дренажная вода с этих площадок перекачивается в канал перед контактнымрезервуаром.

При больших расходах сточных вод – от 50 тыс. до 2–3 млн м3/сут  и более применяется технологическая схема, приведенная на  рис. 22.1.

Механическая очистка сточных вод производится на решетках, в песко- ловках и отстойниках.

Рис. 22.1. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткойсточных вод ваэротенках:

1–сточнаявода;2–решетки;3–песколовки; 4–преаэраторы;5–первичныеотстойники; 6 – аэротенки; 7 – вторичныеотстойники;

8–контактныйрезервуар;9–выпуск; 10–отбросы;11–дробилки;12–песковые площадки; 13 – илоуплотнители; 14 –песок;

15 – избыточный активный ил; 16 – циркуляционный активный ил; 17 – газгольдеры; 18 – котельная;

19–машинноездание;20–метантеки; 21 – цех механическогообезвоживания

сброженногоосадка;22–газ;23–сжатый воздух;24–сыройосадок;25–сброженный осадок;26–наудобрение;27–хлораторная установка; 28 – хлорнаявода

Рис. 12.2. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод

на биофильтрах:

1–сточнаявода;2–решетки; 3–песколовки;4–первичные отстойники; 5 – биофильтры; 6 – двухъярусныеотстойники;

7–контактныйрезервуар;8–выпуск; 9–отбросы;10–дробилки;

11 – хлораторная установка;

12 – осадок из первичных отстойников; 13 – биопленка из двухъярусных отстойников; 14 – песок;

15 – бункер песка; 16 – иловые площадки

Для интенсификации осаждения взвешенных веществ перед пер- вичными отстойниками могут использоваться преаэраторы, в которые подается определенная часть избыточного активного ила в качестве биофлокулятора. Сырой осадок из первичных отстойников направляет-

ся в метантенки. Биологическая очистка сточных вод по этой схеме осуществляется в аэротенке. Аэротенк представляет собой открытый резервуар, в котором находится смесь активного ила и осветленной сточной воды. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов активного ила в аэротенк должен поступать воздух, который подается воздуходувками, установленными в машинном здании. Смесь очищен- ной сточной воды и активного ила из аэротенка направляется во вто- ричный отстойник, где осаждается активный ил и основная его масса возвращается в аэротенк. В системе аэротенк–вторичный отстойник масса активного ила увеличивается за счет его прироста, поэтому часть его (избыточный активный ил) удаляется из вторичного отстойника и подается в илоуплотнитель, при этом объем ила уменьшается в 4–6 раз, а уплотненный избыточный ил перекачивается в метантенк. Очищенная сточная вода обеззараживается (обычно хлорируется) в контактном ре- зервуаре и сбрасывается в водоем. Сброженный осадок из метантенков направляется для механического обезвоживания на вакуум-фильтры или фильтр-прессы. Обезвоженный осадок может подвергаться термической сушке и использоваться в качествеудобрения.

После сооружений механической очистки (решетки, песколовки и первичные отстойники) вода поступает на биофильтры и затем в двухъ- ярусные отстойники, в которых задерживается биологическая пленка (биопленка), выносимая водой из биофильтров, далее вода направляется в контактный резервуар, дезинфицируется и сбрасывается в водоем. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней взвешенные и коллоидные органические вещества, не осевшие в первичных отстойниках, которые создают биопленку, густо заселенную микроорганизмами. Микроорганизмы биопленки окисляют органические вещества и получают необходимую для своей жизнедея- тельности энергию. Таким образом, из сточной воды удаляются органи- ческие вещества, а в теле биофильтра увеличивается масса биологиче- ской пленки. Отработанная и омертвевшая пленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра. Для нормаль- ного хода процесса очистки в биофильтрах иногда необходимо осу- ществлять рециркуляцию осветленной во вторичных отстойниках воды, т. е. подавать перед биофильтрами и смешивать с водой из первичных отстойников. Необходимость рециркуляции определяется расчетом.

Очистные сооружения

Решетки. Содержащиеся в сточных водах крупноразмерные (бо- лее 1 см) отбросы, являющиеся отходами хозяйственно-бытовой и про- изводственной деятельности, представляют собой остатки пищи, упако-

вочные материалы, бумагу, тряпье, санитарно-гигиенические, полимер- ные и волокнистые материалы. В процессе транспортирования по водо- отводящим сетям крупноразмерные отбросы адсорбируют содержащие- ся в сточных водах органические соединения, жиры. Образующийся на поверхности отбросов адгезионный слой способствует налипанию на них значительного количества песка, шлаков и других минеральных ча- стиц. Таким образом, формируются многокомпонентные крупноразмер- ные органо-минеральные составляющие отбросов, осредненная плот- ность которых близка к плотности воды, что облегчает последующий пронос песка через песколовки на крупноразмерных загрязнениях, про- скакивающих через решетки.

Песок, проносимый на крупноразмерных органических загрязнени- ях через песколовки, выпадает в осадок в первичных отстойниках, что затрудняет выгрузку осевшего осадка, его перекачку по илопроводам и выгрузку сброженного осадка из метантенков. Кроме того, легкие пла- вающие отбросы, проходя через отстойники, осложняют работу соору- жений доочистки или выносятся с очищенными водами в водоемы, что недопустимо. Таким образом, эффективное удаление крупноразмерных загрязнений из сточных вод при их прохождении через решетки позво- лит обеспечить нормальную эксплуатацию песколовок, первичных от- стойников, метантенков и трубопроводов подачи осадков на метантен- ки, а также повысить качество очистки стоков.

Вместе с тем дать прямую количественную оценку концентрации крупноразмерных загрязнений в сточной воде  весьма  затруднительно, так как практически невозможно отобрать пробы сточной воды с содер- жанием крупных отбросов, равных их средневзвешенной концентрации в общем объеме сточных вод. Поэтому о содержании крупноразмерных за- грязнений в сточных водах судят косвенным методом по количеству от- бросов, задержанных на решетках с различной шириной прозоров. Ана- лиз приведенных эксплуатационных данных показывает 15–20 – кратное возрастание массы снятых загрязнений с экспериментальных решеток с минимальной шириной прозоров 1,5–2,0 мм по сравнению с широкорас- пространенными решетками с прозорами 16 мм. Учитывая, что на ре- шетках с прозорами 1,5–2,0 мм задерживаются практически все крупно- размерные загрязнения, массу снятых с них отбросов можно принять за их полное содержание в сточной воде.

Базируясь  на  приведенных  выше  эксплутационных  данных МГП

«Мосводоканал», оценочная норма вносимых от 1 жителя крупнораз- мерных загрязнений составляет порядка 20 г/чел. сут.

Рис. 22.3. Схема решетки:

1–профильстержней;2–грабли; 3–опораграбель;4–направляющая опоры грабель; 5–двигатель;

6 – транспортер

Решетки являются первым эле- ментом всех технологических схем очистки сточных вод. Они устанавли- ваются в уширенных каналах перед песколовками. В большинстве кон- струкций решетки выполняют из рас- положенных параллельно друг другу стальных стержней различного сече- ния, закрепленных в раме для обеспе- чения их жесткости. Загрязнения, за- держиваемые на стержнях при процеживании сточной воды, снимают механическими граблями, которые мо- гут быть расположены перед или по- сле стержней.

На рис. 22.3 приведена схема ре- шетки с тонкими стержнями из нержа- веющей стали. Клиновидное сечение стержней имеет размеры 4×10 мм. Стержни жестко закреплены в при- донной части канала и свободнысвер-

ху. Установленные на бесконечном гибком приводе грабли снимают за- грязнения со стержней и сбрасывают их на транспортер, расположен- ный за решетками. Кроме транспортеров, также применяют спиральные шнеки и системы гидротранспорта отбросов. Решетки выпускаются с шириной прозоров от 1 до 50 мм и рабочей шириной от 338 до 1200 мм.

Размер решеток определяется из условия обеспечения в прозорахскорости движения сточной воды Vp= 0,8–1,0 м/с при максимальномпритоке на очистные сооружения. При скорости более 1,0 м/с уловлен- ные загрязнения продавливаются через решетки. При скоростименее 0,8 м/с в уширенной части канала перед решеткой начинаютвыпадать в осадок крупные фракции песка и возникает необходимость их удаления. Песколовки. В сточных водах содержится значительноеколиче-  ство нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака,боя стекла и др.). При совместном выделении минеральных и органических приме- сей в отстойниках затрудняется удаление осадка и уменьшаетсяего те- кучесть. Приэтом могут происходить разделение осадка на тяжелую (песок с большой плотностью) и легкую (органическую с небольшимудельным весом) части и накопление песка в отстойниках. Для удалениятакого осадка требуются усиленные скребки. Осадок, содержащий песок, плохо транспортируется по трубопроводам, особенно  самотечным.

Песок накапливается и в метантенках, выводя из работы полезные объ- емы, предназначенные для сбраживания органических осадков. Произ- водительность метантенков снижается, а выгрузка песка из них сопря- жена с большими трудностями. Возможны затруднения в работе и последующих сооружений в случае попадания в них песка. Поэтому в составе очистных сооружений за решетками проектируются специаль- ные сооружения, называемые песколовками. Они предназначены для выделения из сточных вод нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.). Выделение песка в них происходит под действием силы тяжести.

Горизонтальные пес- коловки представляют со- бой удлиненные в плане сооружения с прямоуголь- ным поперечным сечением (рис. 22.4). Другими важ- нейшими элементами пес- коловок являются: входная

часть песколовки, пред- ставляющая собой канал, ширина    которого   равна

Рис. 22.4. Схема горизонтальной песколовки

(продольный разрез):

1 – цепной скребковый механизм; 2 – гидроэлеватор

ширине самой песколовки; выходная часть, представляющая собой ка- нал, ширина которого сужена от ширины песколовки до ширины отво- дящего канала; бункер для сбора осадка, обычно располагаемый в нача- ле песколовки под днищем. Возможно устройство бункера и над песколовкой.

Песколовки имеют следующее оборудование: механизм для пере- мещения осадка в бункер, гидроэлеваторы и насосы для удаления осад- ка из песколовки и транспорта его к месту обезвоживания или другой обработки. Механизмы применяются двух типов: цепные или тележеч- ные. Цепные механизмы состоят из двух бесконечных цепей, располо- женных по  краям  песколовки,  с  закрепленными  на  них  скребками.  У днища скребки движутся в сторону бункера (против направления те- чения воды), перемещая при этом осадок. Цепи и скребки над песколов- кой двигаются в ее конец (по течению воды). Механизмы тележечного типа состоят из тележки, перемещаемой над песколовкой по двум рель- сам или монорельсу вперед и назад. При возвратном движении скребок, подвешенный на тележке, поднимается. Механизмы для перемещения осадка сложны и ненадежны, так как эксплуатируются над водой во влажной среде. Некоторые их конструкции имеют подвижные элементы под водой. Осадок в бункеры может перемещаться с помощьюгидроме-

ханических систем. Они представляют собой уложенные по днищу в лотках смывные трубопроводы со спрысками, сориентированными в сторону бункеров для сбора осадка. В этом случае бункеры выполняют- ся в виде круглых тангенциальных песколовок. В песколовках с гидро- механической системой при подаче воды в гидромеханическую систему и истечении ее из спрысков осадок

у днища разжижается (псевдосжи- жается), а затем смывается в сторо- ну бункера. Взмучивание осадка не происходит, напротив, идет подсос к днищу верхних слоев осадка и по- последующий смыв их в бункер.

Отстойники. Отстаивание яв- ляется самым простым, наименее энергоемким и дешевым методом выделения из сточных вод грубо- диспергированных примесей с плотностью, отличной от плотно- сти воды. Под действием силы тя- жести частицы загрязнений оседа- ют на дно сооружения или всплывают на его поверхность.

Относительная простота от- стойных сооружений обусловлива- ет их широкое применение на  раз-

личных стадиях очистки сточной воды и обработки образующихся осадков. В зависимости от своего назначения и расположения в тех- нологических схемах очистки сточ- ных вод отстойные сооружения подразделяются на следующие: от- стойники – первичные, вторичные  и третичные (контактные резервуа- ры); илоуплотнители; осадкоуплот- нители. Наиболее совершенными с технологической точки зрения яв- ляются вертикальные отстойники с нисходяще-восходящим потоком осветляемой воды (рис.22.5).

Рис. 22.5. Вертикальный отстойник с нисходяще- восходящим потоком:

1 – приемная камера;

2–подающийтрубопровод; 3,4–трубопроводиворонка соответственно дляудаления

плавающих веществ; 5 – зубчатый распределительный водослив;

6 – отражательный козырек; 7 – распределительный лоток;

8 – периферийный сборный лоток осветленной воды; 9 – отводящий трубопровод; 10 – кольцевая зона восходящего движения; 11 – кольцевая перегородка; 12 – трубопровод для выпуска осадка

В отстойнике этого типа зона осветления разделена полупогружной перегородкой на две равные по площади зеркала воды части. Сточная вода поступает в центральную часть по лотку или трубопроводу и через зубчатый водослив отражательным козырьком распределяется по пло- щади зоны осветления, где происходит нисходящее движение потока осветляемой воды, обеспечивающее лучшее совпадение направлений векторов движения потока воды и выпадения агломерирующейся взве- си, чем в типовых вертикальных отстойниках с центральной распреде- лительной трубой.

Основная масса взвешенных веществ успевает выпасть в осадок до поступления потока осветляемой воды в кольцевую зону восходящего движения, где происходит доосветление воды, которая собирается пери- ферийным сборным лотком. Коэффициент использования объема в этих отстойниках повышается до 0,65, и эффективность осветления воды по снижению концентрации взвешенных веществ достигает 60–65 %. Оса- док под действием гидростатического давления выгружается через цен- тральный илопровод. Всплывающие вещества удаляются из центральной части через приемную воронку и самотечный трубопровод.

Аэротенки. Принципы очистки сточных вод в аэротенках и основные характеристики активного ила

Доминирующая роль в активном иле принадлежит различным группам бактерий – одноклеточным подвижным микроорганизмам с до- статочно прочной внешней мембраной, способным не только извлекать из воды растворенные и взвешенные в ней органические вещества, но и самоорганизовываться в колонии – хлопья, сравнительно легко отдели- мые затем от очищенной воды отстаиванием или флотацией. Размер хлопьев зависит как от вида бактерий, наличия и характера загрязнений, так и от внешних факторов – температуры среды, гидродинамических условий в аэрационном сооружении и пр.

Хлопьеобразующая способность активного ила зависит главным образом от наличия питательных веществ: при слишком высоком их со- держании происходит рассеивание колоний и появление нитчатых форм микроорганизмов; при их недостатке, хотя нитчатые формы микроорга- низмов практически отсутствуют, размеры хлопьев ила уменьшаются и ухудшаются его седиментационные свойства. Бактерии имеют такую высокую скорость воспроизводства, что в условиях избыточного пита- ния и отсутствия внешних сдерживающих их рост факторов 1 мг бакте- рий за одни сутки может привести к образованию десятков тонн живой микробиальной массы. Собственно на этой способности к быстрому размножению  и,  следовательно,  высокой  скорости  потребления пита-

тельных веществ и основано использование биологических методов очистки сточных вод.

Роль других микроорганизмов и простейших в активном иле за- ключается в поддержании определенного равновесия видового и коли- чественного состава ила, хорошо приспособленного к тем или иным условиям, господствующим в аэрационном сооружении, а также полно- ты протекания биохимических превращений, которым подвергаются ор- ганические соединения.

По современным представлениям, активный ил – это скопление микроорганизмов, в которых клетки окутаны густой «паутиной» раство- римых или слаборастворимых внеклеточных полимерных образований, состоящих из полисахаров, протеинов, рибонуклеиновых и дезокси- нуклеиновых кислот (РНК, ДНК), которые содержат много «ключевых» функциональных групп (карбоксильные, гидроксильные, сульфгидриль- ные и др.), ведущих себя как анионные связующие площадки. Биохими- ческое и биофизическое взаимодействие между хлопьями ила и загрязне- ниями позволяет довольно быстро извлекать из воды и нерастворенные загрязнения за счет сорбции их активном илом, хотя они и не успевают

гидролизоваться клеточным веществом. Следует отметить, что суммар- ная поверхность микроорганизмов достигает 100 м2 на 1 г сухого веще- ства ила, что в свою очередь объясняет огромную сорбционную способ- ность ила и потребность в эффективном перемешивании содержимого бассейна. Однако основная масса изъятых таким образом мелкодисперс- ных и коллоидных загрязнений, не задержанных в первичных отстойни- ках, не гидролизуется и, следовательно, не окисляется активным илом, что приводит лишь к весовому увеличению массы ила в аэрационномсо-

оружении. С инженерной точки зрения определяющими для технологи- ческого и конструктивного оформления процесса биологической очистки будут являться скорости изъятия загрязнений из очищаемой воды, т. е. собственно процесса очистки воды и скорости биохимического разложе- ния изымаемых загрязнений. В этой связи представляют интерес основ- ные закономерности развития колонии микроорганизмов, вводимой в контакт с жидкостью, содержащей питательные вещества, при достаточ- ном обеспечении ее растворенным кислородом. В этом развитии можно выделить следующие фазы:

- – лаг-фазу или фазу адаптации, которая наблюдается сразу после введения микробиальной культуры в контакт с питательной средой. Здесь практически не происходит прироста биомассы. Длитель- ность этой фазы зависит как от природы органических веществ и степени адаптированности микроорганизмов к ним, так и от усло- вий, в которые вносится микробиальнаямасса;

- – фазу экспоненциального роста (фазу ускоренного роста) микроор- ганизмов, в которой избыток питательных веществ и отсутствие (или весьма незначительное присутствие) продуктов обмена ве- ществ способствуют поддержанию максимально возможной в дан- ных условиях скорости размножения клеток, определяемой лишь биологической сущностью процесса ихвоспроизводства;

- – фазу замедленного роста, в которой скорость роста биомассы начи- нает все более сдерживаться по мере истощения питательных ве- ществ и накопления продуктов метаболизма в культуральнойсреде;

- – фазу нулевого роста (или прекращения роста), в которой наблюда- ется практически стационарное состояние в количестве биомассы, свидетельствующее о равновесии между наличием питательных веществ и накопленной биологическоймассой;

- – фазу эндогенного дыхания (или фазу самоокисления), в которой из-за недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к снижению общего количества биомассы в биологическомреакторе.

Отмеченным фазам роста микробиальной массы соответствует и динамика изменения концентрации питательных веществ, выраженных через БПК, и, следовательно, можно сделать следующие весьма важные для технической реализации процесса заключения:

- при биологической очистке значительная часть загрязнений, со- держащихся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу или, иными словами, растворенные и инертные взвешенные органические вещества в результате метаболической активности микроорганизмов и сорбционной способности активного ила пре- вращаются в биологическую массу, сравнительно легко отделимую от очищеннойводы;

- длительность изъятия и окисления содержащихся в сточной воде органических загрязнений будет тем короче, чем дольше масса микроорганизмов будет в контакте сними;

- при падении содержания органических веществ в очищаемой жид- кости ниже определенного предела жизнедеятельность микроорга- низмов продолжается, но уже либо за счет накопленных питатель- ных веществ, либо за счет их собственной массы, т. е. отмирания и окисления микроорганизмов со снижением общей их массы (про- цесссамоокисления).

Необходимый возраст микробиальной культуры, ее высокая мета- болическая активность и хорошая седиментационная способность до- стигается поддержанием лишь необходимого количества биомассы в аэрационном сооружении за счет выведения из него ее прироста и обес- печением соответствующей длительности контакта биомассы с  загряз-

нениями. Из вышесказанного следует, что соотношение между количе- ством питания и массой микроорганизмов в биологическом реакторе является важнейшей характеристикой, определяющей условия протека- ния в нем биохимических процессов. Применительно к аэрационным сооружениям эта характеристика получила название «нагрузки загряз- нений на ил». Под ней понимается количество поступающих со сточной водой загрязнений, приходящееся на единицу массы ила в единицу вре- мени. Эта величина обычно выражается в мг или г загрязнения (ХПК, БПК и др.) на 1 г сухого вещества ила в один час или одни сутки.

Технологическая схема очистки сточных вод в аэротенке

При пуске в работу вновь построенных аэротенков необходимая рабочая доза активного ила в них создается путем наращивания биомас- сы за счет аэрации сточной воды, в которой всегда находятся различные виды микроорганизмов. При этом расход сточной воды через аэротенк постепенно увеличивается по мере наращивания дозы ила. На вывод аэротенка в расчетный режим работы может потребоваться 2–4 недели, а иногда и более, в зависимости от температурных (и ряда других) усло- вий. Для ускорения пуска в работу небольших по производительности аэротенков практикуется завоз некоторого количества активного ила из расположенных поблизости, уже действующих очистных сооружений.  В расчетном режиме работы аэротенков их функционирование обеспе- чивается тем, что после отделения от очищенной воды в сооружениях илоотделения активный ил возвращается в аэротенки. Это означает, что активный ил в проточных условиях постоянно циркулирует между аэротенками и сооружениями илоотделения (например, вторичными от- стойниками илифлотаторами).

Однако в процессе биологической очистки сточных вод в аэротен- ках растворенные органические вещества, а также неосаждающиеся тонкодиспергированные и коллоидные вещества переходят в активный ил, обуславливая прирост исходной биомассы. Чтобы не допустить по- вышения дозы ила против оптимальных значений (что привело бы, напомним, к повышенному выносу взвешенных веществ из вторичных отстойников), в аэротенк возвращается лишь то количество ила, которое поддерживает его расчетную рабочую дозу в нем. Остальной ил в виде избыточного, т. е. не требующегося для целей биологической очистки, удаляется из системы аэротенк – илоотделитель на обработку и ликви- дацию. Схема реализации биологического процесса очистки сточной воды в проточном режиме в аэротенках с возвратом ила из вторичных отстойников и выведением избыточного ила на обработку получила название классической аэрации.

Эта схема включает аэрационные и отстойные сооружения, обору- дование и коммуникации для подачи и распределения сточных вод по аэротенкам, сбора и подачи иловой смеси на илоотделение, отведения очищенной воды, обеспечения возврата в аэротенки циркуляционного активного ила и удаления избыточного ила, подачи и распределения воздуха в аэротенках. По этой схеме активный ил подается сосредото- ченно на вход в аэротенк, туда же подается и подлежащая биологиче- ской очистке сточная вода после первичного отстаивания. В результате смешения воды и активного ила образуется иловая смесь. В процессе ее движения к выходу из аэротенка обеспечивается необходимая для про- текания биохимических реакций длительность контакта активного ила с загрязнениями. Наиболее часто аэротенк устраивается в виде прямо- угольного резервуара, разделенного продольными перегородками на от- дельные коридоры шириной 4–9 м, по которым иловая смесь протекает от входа в аэротенк к выходу из него при постоянном перемешивании и обеспечении кислородом воздуха. Пребывание иловой смеси в отстой- ных сооружениях приводит к ее разделению под действием гравитаци- онных сил на биологически очищенную воду и активный ил, оседаю- щий и уплотняющийся в нижней иловой части отстойного сооружения. Концентрация ила в ней за время разделения иловой смеси может до- стигать 6–10 г/л по сухому веществу в зависимости от концентрации  ила в поступающей иловой смеси, условий отстаивания и конструктив- ных особенностей отстойногосооружения.

Достичь дальнейшего повышения концентрации ила в этой зоне практически не удается, так как чрезмерное увеличение длительности пребывания активного ила в обескислороженной воде в отстойнике приводит, с одной стороны, к ухудшению седиментационной способно- сти ила и повышению выноса иловой взвеси с очищенной водой, а с другой – к ухудшению метаболических свойств ила и снижению окис- лительной мощности аэротенка. От концентрации ила, выводимого из отстойных сооружений, зависят расход циркуляционного ила, возвра- щаемого в аэротенк, и объем избыточного активного ила, а следова- тельно, и энергетические затраты на их перекачку и строительные объ- емы сооружений, их принимающих. Поскольку концентрация ила из отстойных сооружений в 2–4 раза выше дозы ила, поддерживаемой в аэротенке (напомним, из условия эффективного последующего разделе- ния иловой  смеси),  то  циркуляционный  расход  может  составлять  30– 60 % расхода поступающей на очистку сточной воды. Если проана- лизировать условия, в которых находится активный ил в этой схеме на всем пути его прохождения от входа в аэротенк до выхода из него, можно констатироватьследующее:

- по гидравлическому режиму движения иловой смеси вдоль соору- жения аэротенк напоминает вытеснитель, где более ранняя порция иловой смеси вытесняется вновь поступившей, благодаря чему та- кие  аэротенки  получили  название   аэротенков-вытеснителей  (рис.22.6);

Рис. 22.6. Аэротенк-вытеснитель:

1–сточнаяводапослепервичныхотстойников;2–аэротенк;3–иловаясмесь изаэротенков;4–вторичныйотстойник;5–очищеннаявода;6–иловаякамера;

7, 8 – циркуляционный и избыточный активный ил соответственно; 9 – воздух

из воздуходувок; 10 – аэрационная система для подачи и распределения воздуха в аэротенке

- нагрузка загрязнений на активный ил с максимальной у входа в аэротенк постепенно снижается до практически нулевого ее значе- ния на выходе из аэротенка по мере снижения ВПК сточной жид- кости до минимально возможных ее значений при полной биологи- ческой очистке и некоторого роста дозыила;

- в соответствии с нагрузкой на ил снижается и потребность актив- ного ила в кислороде, значение которой у входа в аэротенк суще- ственно выше, чем на выходе из него. Потребность в кислороде по длине аэротенка падает также в связи с возрастанием удельного ве- са трудноокисляемых органических веществ либо в сточной жид- кости за счет более быстрого устранения легкоокисляемых веществ в начале аэротенка, либо в самом активном иле в процессе изъятия и накопления в нем определенного запаса питательныхвеществ;

- из-за колебаний расхода сточной жидкости, поступающей на очистку, сравнительно медленной скорости продольного движения иловой смеси и достаточно высокой интенсивности аэрации иловой смеси  в  аэротенке  происходит  продольное  перемешиваниеранее

поступивших порций жидкости с более поздними, в результате че- го нарушается сходство с режимом идеального вытеснения. Это нарушение будет тем существеннее, чем ниже скорость продольно- го движения жидкости в аэротенке, т. е. чем шире аэротенк и, сле- довательно, чем он короче;

- изымаемые из сточной жидкости загрязнения проходят полный цикл метаболических превращений в одном и том же сооружении с момента изъятия их активным илом до момента введения ила в очередной контакт с загрязнениями после возврата его в аэротенк  из вторичногоотстойника;

- в случае присутствия в сточной воде токсичных или других инги- бирующих биологические процессы веществ активный ил цикличе- ски подвергается их шоковому воздействию при очередном возвра- те его ваэротенк;

- потребность в перемешивании иловой смеси для поддержания ила во взвешенном состоянии остается практически постоянной по  всей длине аэротенка, что не позволяет полностью использовать окислительную способность подаваемого в аэротенк воздуха и от- рицательно сказывается на энергетических показателях работы аэротенка.

Сооружения для стабилизации и переработки осадка.

Метантенки

Метантенки – сооружения, предназначенные для стабилизации осад-ков, отделяемых в процессах очистки сточных вод. Одновременно в зави- симости от принятой технологии в той или иной степени обеспечивается обеззараживание осадков.Биохимический процесс стабилизации осу- ществляется в анаэробных условиях и представляет собой разложение ор- ганического вещества осадков в результате жизнедеятельности сложного комплекса микроорганизмов до конечных продуктов, в основном метана и диоксида углерода.

Конструкции метантенков. Метантенки представляют собой герме- тичные вертикальные резервуары с коническим или плоским днищем, вы- полненные из железобетона или стали.

В настоящее время разработаны типовые проекты метантенков по- лезным объемом 500–4000 м и диаметром 10–20 м. Для крупных очист- ных станций разработаны индивидуальные проекты метантенков с по- лезным объемом  6000–8000  м3.  Схема  метантенка  представлена  на рис. 22.7. Уровень осадка поддерживается в узкой горловине метантенка, что позволяет повысить интенсивность газовыделения на единицу по- верхности бродящей массы и предотвратить образование плотной корки.

Рис. 22.7. Метантенк:

1–подачаосадка;2–паровойинжектор;3–выпусксброженногоосадка; 4–опорожнениеметантенка;5–теплоизоляция;6–системасбора

и отвода газа; 7 – циркуляционная труба; 8 – уровень осадка

После стабилизации в метантенках осадок отправляется на обез- воживание (т. к. сырой осадок может содержать до 97 % влаги) на пресс-фильтры и термические сушки. В дальнейшем обезвоженный осадок в зависимости от содержания в нем тяжёлых металлов и токсич- ных веществ может быть использован при работах по ландшафтной ар- хитектуре и озеленению территорий либо утилизирован на полигоне, или сожжен в специальной печи.

12.2. Приборы для защиты атмосферного воздуха

Требования к выбросам в атмосферу. Средства защиты атмо- сферы должны ограничивать наличие вредных веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК. Соблюдение требований достигается локализацией вредных веществ в месте их образования, от- водом из помещения или от оборудования и рассеиванием в атмосфере. Если при этом концентрации вредных веществ в атмосфере превышают ПДК, то применяют очистку выбросов от вредных веществ в аппаратах очистки, установленных в выпускной системе. Наиболее распростране- ны вентиляционные, технологические и транспортные выпускные си- стемы.

На практике реализуются следующие варианты защиты атмо- сферного воздуха:

- вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиля- цией;

- локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппа- ратах и его возврат в производственное или бытовое помещение, если воздух после очистки в аппарате соответствует нормативным требованиям к приточному воздуху (рис. 22.8,а);

Рис. 22.8. Схемы использования средств защиты атмосферы:

1–источниктоксичныхвеществ;2–устройстводлялокализациитоксичныхвеществ (местныйотсос);3–аппараточистки;4–устройстводлязаборавоздухаизатмосферы; 5 – труба для рассеивания выбросов; 6 – устройство(воздуходувка) для подачи воздуха

на разбавление выбросов

- локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппа- ратах, выброс и рассеивание в атмосфере (рис. 22.8,б);

- очистка технологических газовых выбросов в специальных аппара- тах, выброс и рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед вы- бросом  отходящие  газы  разбавляют  атмосферным  воздухом  (рис. 22.8,в);

- очистка отработавших газов энергоустановок, например, двигате- лей внутреннего сгорания в специальных агрегатах и выброс в ат- мосферу или производственную зону (рудники, карьеры, складские помещения и т. п.) (рис. 22.8,г).

Для соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест устанавливают предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ из систем вытяжной вентиляции, различных техноло- гических и энергетических установок.

ВсоответствиистребованиямиГОСТ17.2.3.02–78длякаждогопро- ектируемого и действующего промышленного предприятия устанавлива- ется ПДВ вредных веществ в атмосферу при условии, что выбросы вред- ных веществ от данного источника в совокупности с другими источниками(сучетомперспективыихразвития)несоздадутприземную концентрацию, превышающуюПДК.

Рассеивание выбросов в атмосфере. Технологические газы и вен- тиляционный воздух после выхода из труб или вентиляционных устройств подчиняются законам турбулентной диффузии. На рис. 22.9 показано рас- пределение концентрации вредных веществ в атмосфере под факелом ор- ганизованного высокого источника выброса.

Рис. 22.9. Распределение концентрации вредных веществ в атмосфере у земной поверхности от организованного высокого источникавыбросов:

А–зонанеорганизованногозагрязнения;Б–зонаперебросафакела;В–зоназадымления; Г – зона постепенного снижения уровнязагрязнения

По мере удаления от трубы в направлении распространения про- мышленных выбросов можно условно выделить три зоны загрязнения атмосферы: переброса факела выбросов Б, характеризующаяся относи- тельно невысоким содержанием вредных веществ в приземном слое ат- мосферы; задымления В с максимальным содержанием вредных ве- ществ и постепенного снижения уровня загрязнения Г. Зона задымления наиболее опасна для населения и должна быть исключена из селитебной застройки. Размеры этой зоны в зависимости от метеорологических условий находятся в пределах 10–49 высот трубы.

Максимальная концентрация примесей в приземной зоне прямо пропорциональна производительности источника и обратно пропорцио- нальна квадрату его высоты над землей. Подъем горячих струй почти полностью обусловлен подъемной силой газов, имеющих более высо- кую температуру, чем окружающий воздух. Повышение температуры и момента количества движения выбрасываемых газов приводит к увели- чению подъемной силы и снижению их приземной концентрации.

Распространение газообразных примесей и пылевых частиц диа- метром менее 10 мкм, имеющих незначительную скорость осаждения, подчиняется общим закономерностям. Для более крупных частиц эта закономерность нарушается, так как скорость их осаждения под дей- ствием силы тяжести возрастает. Поскольку при очистке от пыли круп- ные частицы улавливаются, как правило, легче, чем мелкие, в выбросах остаются очень мелкие частицы; их рассеивание в атмосфере рассчиты- вают так же, как и газовые выбросы.

При определении ПДВ примеси от расчетного источника необхо- димо учитывать ее концентрацию cф в атмосфере, обусловленную вы- бросами от других источников. Для случая рассеивания нагретых вы- бросов через одиночную незатененную трубу:

2

(ПДК c)H

ПДВ	ф

Akrmn

4QI

,

где Н – высота трубы; Q– объем расходуемой газовоздушной смеси, выбрасываемой через трубу; ΔТ – разность между температурой выбра- сываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмо- сферного воздуха, равной средней температуре самого жаркого месяца в 13 ч; А – коэффициент, зависящий от температурного градиента атмо- сферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рас- сеивания вредностей; kr– коэффициент, учитывающий скорость оседа- ния взвешенных частиц выброса в атмосфере; mи n– безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья трубы.

Оборудование для очистки выбросов. В тех случаях, когда ре- альные выбросы превышают ПДВ, необходимо в системе выброса ис- пользовать аппараты для очистки газов от примесей.

Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу делятся: на пылеуловители (сухие, электрические, фильтры, мокрые); туманоуловители (низкоскоростные и высокоскоростные); ап- параты для улавливания паров и газов (абсорбционные, хемосорбцион- ные,  адсорбционные  и  нейтрализаторы);  аппараты  многоступенчатой

очистки (уловители пыли и газов, уловители туманов и твердых приме- сей, многоступенчатые пылеуловители). Их работа характеризуется ря- дом параметров. Основными из них являются эффективность очистки, гидравлическое сопротивление и потребляемая мощность.

Эффективность очистки

 (Свх Свых ) / Свх ,

где Свх и Свых – массовые концентрации примесей в газе до и после ап- парата.

Для оценки эффективности процесса очистки также используют коэффициент проскока веществ К через аппарат очистки:

К Свых / Свх.

Из этих формул следует, что коэффициент проскока и эффектив- ность очистки связаны соотношением К = 1–ŋ.

Гидравлическое сопротивление аппаратов очистки Δр определяют как разность давлений газового потока на входе аппарата Рвх и выходе Рвых из него. Значение Δр находят экспериментально или рассчитыва- ют по формуле

Δр = Рвх – Рвых.

Если в процессе очистки гидравлическое сопротивление аппарата изменяется (обычно увеличивается), то необходимо регламентировать его  начальное  ΔPнач  и  конечное  значение  ΔPкон.  При  достижении   ΔP = Pкон процесс очистки нужно прекратить и провести регенерацию (очистку) аппарата. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для фильтров. Для фильтров ΔРкон =(2…5)ΔРнач.

Мощность Nпобудителя движения газов определяется гидравличе-

ским сопротивлением и объемным расходом Qочищаемого газа:

N = kΔpQ/(ηмηв),

где k– коэффициент запаса мощности, обычно k= 1,1...1,15; ηм – КПД передачи  мощности  от   электродвигателя   к   вентилятору;   обычно   ηм = 0,92...0,95; ηв – КПД вентилятора; обычно ηв =0,65...0,8.

Широкое применение для очистки газов от частиц получили  сухие

пылеуловители – циклоны (рис. 22.10) различных типов. Газовый поток вводится в циклон через патрубок 2 по касательной к внутренней по- верхности корпуса 1 и совершает вращательно-поступательное движе- ние вдоль корпуса к бункеру 4. Под действием центробежной силы ча- стицы пыли образуют на стенке циклона пылевой слой, который вместе с частью газа попадает в бункер. Отделение частиц пыли от газа, по-

павшего в бункер, происходит при повороте газового потока в бункере на 180°. Освободившись от пыли, газовый поток образует вихрь и выходит из бункера, давая начало вихрю газа, покидающему циклон че- рез выходную трубу 5. Для нормальной работы цик- лона необходима герметичность бункера. Если бун- кер негерметичен, то из-за подсоса наружного воздуха происходит вынос пыли с потоком через вы- ходную трубу.

Многие задачи по очистке газов от пыли с успе- хом решаются цилиндрическими (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24,  ЦП-2)  и  коническими  (СК-ЦН-34,  СК-ЦН-

34М   и   СДК-ЦН-33)   циклонами.Цилиндрические

циклоны предназначены для улавливания сухой пы- ли аспирационных систем Их рекомендуется исполь- зовать для предварительной очистки газов и уста- навливать перед фильтрами или электрофильтрами.

Для очистки больших масс газов применяют ба- тарейные  циклоны  (мультициклоны),  состоящие из

большого числа параллельно установленных циклонных элементов  (рис. 22.11). Конструктивно они объединяются в один корпус и имеют общий подвод и отвод газа. Опыт эксплуатации батарейных циклонов показал, что эффективность очистки у таких циклонов несколько ниже эффективности отдельных элементов из-за перетока газов между цик- лоннымиэлементами.

Рис. 22.11. Принцип действия мультициклона

226

Электрическая очистка (электрофильтры) – один из наиболее совершенных видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс основан на ударной ионизации газа в зоне коро- нирующего разряда, передаче заряда ионов частицам примесей и оса- ждении последних на осадительных и коронирующих электродах. Для этого применяют электрофильтры.

Аэрозольные частицы, поступающие в зону между коронирующим 1 и осадительным 2 электро- дами (рис. 22.12), адсорбируют на своей поверхно- сти ионы, приобретая электрический заряд, и полу- чают тем самым ускорение, направленное в сторону электрода с зарядом противоположного знака. Про- цесс зарядки частиц зависит от подвижности ионов, траектории движения и времени пребывания  частиц

в зоне коронирующего заряда. Учитывая, что в воз- духе и дымовых газах подвижность отрицательных ионов  выше,  чем  положительных, электрофильтры

Рис. 22.12. Схема электрофильтра

обычно делают с короной отрицательной полярности. Время зарядки аэрозольных частиц невелико и измеряется долями секунды. Движение заряженных частиц к осадительному электроду происходит под дей- ствием аэродинамических сил и силы взаимодействия электрического поля и заряда частицы.

Большое значение для процесса осаждения пыли на электродах имеет электрическое сопротивление слоев пыли. По величине электри- ческого сопротивления различают:

- пыли  с  малым  удельным   электрическим   сопротивлением   (<104 Ом·см), которые при соприкосновении с электродом мгно- венно теряют свой заряд и приобретают заряд, соответствующий знаку электрода, после чего между электродом и частицей возника- ет сила отталкивания, стремящаяся вернуть частицу в газовый по- ток; противодействует этой силе только сила адгезии, если она ока- зывается недостаточной, то резко снижается эффективность процессаочистки;

- пыли   с   удельным   электрическим   сопротивлением   от   104   до

1010 Ом·см; они хорошо осаждаются на электродах и легко удаля- ются с них при встряхивании;

- пыли с удельным электрическим сопротивлением более 1010Ом·см;

они труднее всего улавливаются в электрофильтрах, так как на электродах частицы разряжаются медленно, что в значительной степени препятствует осаждению новых частиц.

В реальных условиях снижение удельного электрического сопро- тивления пыли можно осуществить увлажнением запыленного газа.

Определение эффективности очистки запыленного газа в электро- фильтрах обычно проводят по формуле Дейча:

η= 1 – е – WэFуд,

где Wэ – скорость движения частицы в электрическом поле, м/с; Fyд – удельная поверхность осадительных электродов, равная отношению по- верхности осадительных элементов к расходу очищаемых газов, м2·с/м3.

Из формулы следует, что эффективность очистки газов зависит от показателя степени WэFуд.

| WэFуд … η… | 3,0 0,95 | 3,7 0,975 | 3,9 0,98 | 4,6 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конструкцию электрофильтров определяют состав и свойства    по-

тока и требуемая эффективность очистки и т. д. В промышленности ис- пользуют несколько типовых конструкций сухих и мокрых электро- фильтров,  применяемых  для  очистки  технологических  выбросов  (рис.22.13).

Эксплуатационные характеристики электрофильтров весьма чув- ствительны к изменению равномерности поля скоростей на входе в фильтр. Для получения высокой эффективности очистки необходимо обеспечить равномерный подвод газа к электрофильтру путем правиль- ной организации подводящего газового тракта и применения распреде- лительных решеток во входной части электрофильтра.

Для тонкой очистки газов от частиц и капельной жидкости при- меняют различные фильтры. Процесс фильтрования состоит в задер- жании частиц примесей на пористых перегородках при движении через них дисперсных сред. Принципиальная схема процесса фильтрования в пористой перегородке показана на рис. 22.14. Фильтр представляет со- бой корпус 1, разделенный пористой перегородкой (фильтроэлементом)

2 на две полости. В фильтр поступают загрязненные газы, которые очищаются при прохождении фильтроэлемента. Частицы примесей осе- дают на входной части пористой перегородки и задерживаются в порах, образуя на поверхности перегородки слой 3. Для вновь поступающих частиц этот слой становится частью фильтровой перегородки, что уве- личивает эффективность очистки фильтра и перепад давления на филь- троэлементе. Осаждение частиц на поверхности пор фильтроэлемента происходит в результате совокупного действия эффекта касания, а так- же диффузионного, инерционного и гравитационного.

Рис. 22.14. Схема фильтра

Рис. 22.13. Электрофильтр типаС для улавливаниясмол:

1 – распределительные решетки; 2 – осадительные икоронирующие электроды; 3 –корпус;

4 – смолоулавливающий зонт

Рис. 22.15. Рукавные фильтры

Классификация фильтров основана на типе фильтровой перего- родки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и др.

По типу перегородки фильтры бывают: с зернистыми слоями (не- подвижные, свободно насыпанные зернистые материалы, псевдоожи- женные слои); с гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.); с полужест- кими пористыми перегородками (вязаные и тканые сетки, прессованные спирали и стружка и др.); с жесткими пористыми перегородками (пори- стая керамика, пористые металлы и др.).

Наибольшее распространение в промышленности для сухой очистки газовых выбросов получили рукавные фильтры (рис. 22.15).

Аппараты мокрой очистки газов – мокрые пылеуловители – имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффектив- ностью очистки от мелкодисперсных пылей с du≥ 0,3 мкм, а также воз- можностью очистки от пыли нагретых и взрывоопасных газов. Однако мокрые пылеуловители обладают рядом недостатков, ограничивающих область их применения: образование в процессе очистки шлама, что требует специальных систем для его переработки; вынос влаги в    атмо-

сферу и образование отложений в отводящих газоходах при охлаждении газов до температуры точки росы; необходимость создания оборотных систем подачи воды в пылеуловитель.

В скрубберах частицы удаляются из топочного газа водяными каплями различных размеров в зависимости от типа применяемого скруббера. Частицы удаляются, когда водяные капли сталкиваются с ча- стицами, перехватывая их. При столкновении частицы увлажняются и удаляются с водяными каплями. Чем больше образуется водяных ка- пель, тем эффективнее происходит процесс удаления. Поэтому частицы должны быть достаточно мелкими. Распылители с соплами малого диа- метра образуют более мелкие капли, однако также вызывают значи- тельное падение давления, что приводит к потреблению большего коли- чества энергии. Степень улавливания повышается с уменьшением размера частиц, а также с увеличением падения давления. Часто для очистки и конденсации топочного газа применяются скрубберы- конденсаторы, что снижает уровень выбросов частиц и одновременно повышает эффективность использования энергии установкой.

На   рис.   22.16   изображены   различные    типы    скрубберов.    На рис. 22.16, aи bпоказаны камеры обычного типа, противоточный скруббер и поперечноточный скруббер, соответственно. В противоточ- ном скруббере топочный газ подается в нижнюю часть устройства и движется вверх против потока оседающих распыленных капель жидко- сти. В поперечноточном скруббере поток топочного газа движется по- перек потока оседающих распыленных водяных капель. Хотя две груп- пы распылителей разбрызгивают топливо в горизонтальном направлении, оседающие распыленные частицы движутся вниз в попе- речном направлении относительно направления потока топочного газа. На рис. 22.16, с показан скруббер Вентури и на рис. 22.16, dизображена циклонная распылительная камера, представляющая собой сочетание распылителя обычного типа и циклона. Имеется несколько других ти- пов скрубберов, таких как тарельчатые скрубберы, скрубберы с твердой засыпкой, скрубберы с отбойными перегородками, ударно- каплеотбойные скрубберы и скрубберы с псевдоожиженнымслоем.

Рис. 22.16. Скрубберы:

a – противоточная распылительная камера; b – поперечноточная камера; c – скруббер Вентури; d – циклонная распылительная камера

a)	b)

| Recirculated water | Рециркулированная вода |
| --- | --- |
| Clean gas | Чистый газ |
| Entrainment eliminator | Отделитель унесенного мате- риала |
| Spray nozzles | Распылительные сопла |
| Dirty gas | Загрязненный газ |
| Water to settling basin and recycle pump | Вода к отстойнику и рецир- куляционному насосу |

| Dirty gas | Загрязненный газ |
| --- | --- |
| Recirculated water | Рециркулированная вода |
| Entrainment eliminator | Отделитель унесенного мате- риала |
| Clean gas | Чистый газ |
| Spray nozzles | Распылительные сопла |
| Water to settling basin and recycle pump | Вода к отстойнику и рецирку- ляционному насосу |

c)	d)

| Liquid in | Впуск жидкости |
| --- | --- |
| Dirty gas in | Впуск загрязненного воздуха |
| Mist eliminator | Туманоуловитель |
| Clean gas out | Выпуск чистого газа |
| Separator | Сепаратор |
| Liquid to settling basin and recycle pump | Вода к отстойнику и рецир- куляционному насосу |
| Elbow crossover | Переходное колено |
| Venturi | Вентури |
| Throat | Горловина |

| Dirty gas inlet | Впуск загрязненного воздуха |
| --- | --- |
| Swinging inlet damper | Поворотная впускная заслонка |
| Tangential gas inlet | Впуск газа по касательной |
| Spray manifold | Распылительный манифольд |
| Core buster disk | Диск сепаратора |
| Straightening vanes | Спрямляющая лопатка |
| Cleaned gas | Очищенный газ |
| Water inlet | Впуск волы |
| Water outlet | Выпуск воды |

К мокрым пылеуловителям относят барботажно-пенные пыле- уловители с провальной (рис.  22.17,  а)  и  переливной  решетками  (рис. 22.17, б). В таких аппаратах газ на очистку поступает под решетку 3, проходит через отверстия в решетке и, барботируя через слой жидко- сти и пены 2, очищается от пыли путем осаждения частиц на внутрен- ней поверхности газовых пузырей. Режим работы аппаратов зависит от скорости подачи воздуха под решетку. При скорости до 1 м/с наблюда- ется барботажный режим работы аппарата. Дальнейший рост скорости газа в корпусе 1 аппарата до 2...2,5 м/с сопровождается возникновением пенного слоя над жидкостью, что приводит к повышению эффективно- сти очистки газа и брызгоуноса из аппарата. Современные барботажно- пенные аппараты обеспечивают эффективность очистки газа от мелко- дисперсной пыли ~ 0,95...0,96 при удельных расходах воды 0,4...0,5 л/м. Практика эксплуатации этих аппаратов показывает, что они весьма чув- ствительны к неравномерности подачи газа под провальные решетки. Неравномерная подача газа приводит к местному сдуву пленки жидко- сти с решетки. Кроме того, решетки аппаратов склонны кзасорению.

Рис. 22.17. Схема барботажно-пенного пылеуловителя с провальной (а)

и переливной (б) решетками

Рис. 22.18. Схема фильтрующего элемента низкоскоростного туманоуловителя

Для очистки воздуха от туманов кислот, щелочей, масел и других жидкостей используют волокнистые фильтры – туманоуловители. Принцип их действия основан на осаждении капель на поверхности пор с последующим отеканием жидкости по волокнам в нижнюю часть ту- маноуловителя. Осаждение капель жидкости происходит под действием броуновской диффузии или инерционного механизма отделения частиц загрязнителя от газовой фазы на фильтроэлементах в зависимости от скорости фильтрации Wф. Туманоуловители делят на низкоскоростные (Wф ≤ 0,15м/с), в которых преобладает механизм диффузного осаждения капель, и высокоскоростные (Wф = 2...2,5 м/с), где осаждение происхо- дит главным образом под воздействием инерционных сил.

Фильтрующий элемент низкоскоростного туманоуловителя пока- зан на рис 22.18. В пространство между двумя цилиндрами 3, изготов- ленными из сеток, помещают волокнистый фильтроэлемент 4, который крепится с помощью фланца 2 к корпусу туманоуловителя 1. Жидкость, осевшая на фильтроэлементе; стекает на нижний фланец 5 и через труб- ку гидрозатвора 6 и стакан 7 сливается из фильтра. Волокнистые низко- скоростные туманоуловители обеспечивают высокую эффективность очистки газа (до 0,999) от частиц размером менее 3 мкм и полностью улавливают частицы большего размера. Волокнистые слои формируют- ся из стекловолокна диаметром 7...40 мкм. Толщина слоя составляет 5...15 см, гидравлическое сопротивление сухих фильтроэлементов – 200...1000 Па.

Высокоскоростные туманоуловители имеют меньшие размеры и обеспечивают    эффективность    очистки,    равную     0,9...0,98     при Δр = 1500...2000 Па, от тумана с частицами менее 3 мкм. В качестве фильтрующей набивки в таких туманоуловителях используют войлоки из полипропиленовых волокон, которые успешно работают в среде раз- бавленных и концентрированных кислот и щелочей.

В тех случаях, когда диаметры капель тумана составляют 0,6...0,7 мкм и менее, для достижения приемлемой эффективности очистки приходится увеличивать скорость фильтрации до 4,5...5 м/с, что приводит к заметно- му брызгоуносу с выходной стороны фильтроэлемента (брызгоунос обычно возникает при скоростях 1,7...2,5 м/с). Значительно уменьшить брызгоунос можно применением брызгоуловителей в конструкции тума- ноуловителя. Для улавливания жидких частиц размером более 5 мкм применяют брызгоуловители из пакетов сеток, где захват частиц жидко- сти происходит за счет эффектов касания и инерционных сил. Скорость фильтрации в брызгоуловителях не должна превышать 6 м/с.

На рис. 22.19. показана схема высокоскоростного волокнистого ту- маноуловителя с цилиндрическим фильтрующим элементом 3,который

представляет собой перфорированный барабан с глухой крышкой. В ба- рабане установлен грубоволокнистый войлок 2 толщиной 3...5 мм. Во- круг барабана по его внешней стороне расположен брызгоуловитель 1, представляющий собой набор перфорированных плоских и гофриро ванных слоев винипластовых лент. Брызгоуловитель и фильтроэлемент нижней частью установлены в слой жидкости.

Для очистки аспирационного воздуха ванн хромирования, со- держащего туман и брызги хро- мовой и серной кислот, применя- ют волокнистые фильтры типа ФВГ-Т. В корпусе размещена кас- сета с фильтрующим материалом- иглопробивным войлоком, состо- ящим   из   волокон   диаметром  70 мкм, толщиной слоя 4...5мм.

Рис. 22.19. Схема

высокоскоростноготуманоуловителя

Метод абсорбции – очистка газовых выбросов от газов и па- ров –  основан  на  поглощении по-

следних жидкостью. Для этого используют абсорберы. Решающим усло- вием для применения метода абсорбции является растворимость паров или газов в абсорбенте. Так, для удаления из технологических выбросов аммиака, хлоро- или фтороводорода целесообразно применять вкачестве абсорбента воду. Для высокоэффективного протекания процесса абсорб- ции необходимы специальные конструктивные решения. Ониреализуют- ся в виде насадочных башен (рис. 22.20), форсуночных барботажно- пенных и других скрубберов. Описание процесса очистки и расчет аппа- ратов приведены вработе.

Работа хемосорберов основана на поглощении газов и паров жид- кими или твердыми поглотителями с образованием малорастворимых или малолетучих химических соединений. Основными аппаратами для реализации процесса являются насадочные башни, барботажно-пенные аппараты, скрубберы Вентури и т. п. Хемосорбция – один из распро- страненных методов очистки отходящих газов от оксидов азота и паров кислот. Эффективность очистки от оксидов азота составляет 0,17...0,86  и от паров кислот –0,95.

Метод адсорбции основан на спо- собности некоторых тонкодисперсных твердых тел селективно извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты газовой смеси. Для этого метода используют адсор- бенты.

В качестве адсорбентов, или по- глотителей, применяют вещества, имеющие большую площадь поверхно- сти на единицу массы. Так, удельная поверхность активированных углей до- стигает 105...106 м2/кг. Их применяют для очистки газов от органических па- ров, удаления неприятных запахов и газообразных примесей, содержащихся

в  незначительных  количествах  впро-

Рис. 22.20. Схема насадочной башни:

1 – насадка; 2 – разбрызгиватель

мышленных выбросах, а также летучих растворителей и целого ряда других газов. В качестве адсорбентов применяют также простые и ком- плексные оксиды (активированный глинозем, силикагель, активирован- ный оксид алюминия, синтетические цеолиты или молекулярные сита), которые обладают большей селективной способностью, чем активиро- ванные угли.

Конструктивно адсорберы выполняют в виде емкостей, заполнен- ных пористым адсорбентом, через который фильтруется поток очищае- мого газа. Адсорберы применяют для очистки воздуха от паров раство- рителей, эфира, ацетона, различных углеводородов и т. п.

Термическая нейтрализация основана на способности горючих га- зов и паров, входящих в состав вентиляционных или технологических выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ. Для этого метода используют нейтрализаторы. Различают три схемы термической нейтрализации: прямое сжигание; термическое окисление; каталитиче- ское дожигание.

Прямое сжигание используют в тех случаях, когда очищаемые газы обладают значительной энергией, достаточной для поддержания горе- ния. Примером такого процесса является факельное сжигание горючих отходов. Так нейтрализуют циановодород в вертикально направленных факелах на нефтехимических заводах. Разработаны схемы камерного сжигания отходов. Такие дожигатели можно использовать для нейтра- лизации паров токсичных горючих или окислителей при их сдувах из емкостей.

Термическое окисление находит применение в тех случаях, когда очищаемые газы имеют высокую температуру, но не содержат доста- точно кислорода или когда концентрация горючих веществ незначи- тельна и недостаточна для поддержания пламени.

В первом случае про- цесс термического окисле- ния проводят в камере с по- дачей свежего воздуха (дожигание оксида углерода и углеводородов), а во вто- ром – при подаче дополни- тельно     природного    газа.

Рис. 22.21. Схема установки для термического окисления:

1 – входной патрубок; 2 – теплообменник;

3–горелка;4–камера;5–выходнойпатрубок

Схема устройства для тер- мического окисления выбро- сов показана на рис. 22.21.

Каталитическое	дожи- гание  используют  для пре-

вращения токсичных компонентов, содержащихся в отходящих газах, в нетоксичные или менее токсичные путем их контакта с катализаторами. Для реализации процесса необходимо кроме катализаторов поддержание таких параметров газового потока, как температура и скорость газов.

В качестве катализаторов используют платину, палладий, медь и др. Температуры начала каталитических реакций газов и паров изменя- ются в широких пределах – 200...400 °С. Объемные скорости процесса каталитического дожигания обычно устанавливают в пределах 2000...6000 ч–1 (объемная скорость – отношение скорости движения га- зов к объему катализаторноймассы).

Каталитические нейтрализаторы применяют для обезвреживания оксида углерода, летучих углеводородов, растворителей, отработавших газов и т. п.

Каталитическая нейтрализация отработавших газов ДВС на по- верхности твердого катализатора происходит за счет химических пре- вращений (реакции окисления или восстановления), в результате кото- рых образуются безвредные или менее вредные для окружающей среды и здоровья человека соединения.

Одной из последних разработок является ротационный сепаратор частиц (рис. 22.22).

Рис. 22.22. Схема ротационного сепаратора частиц

Примечания.

Слева:РСЧсциклономивращаю- щимсяцилиндром.

Справа вверху: Вид РСЧ сверху. Справа внизу: Вращающийся цилиндр с осевыми капиллярными каналами.

Этот аппарат может применяться с использованием мультициклона обычноготипаиливместоэлектро- статического фильтра. В настоящее времянанесколькихустановках,ра- ботающихнабиомассе,проводятся полевые испытанияаппарата.

Эффективность сепарации зависит от размера частиц. Имеются данные о том, что для частиц диаметром более 1 мкм коэффициент се- парации достигает 99,9 %. Концентрация летучей золы снижается до    50 мг/м3 при 11 %O2.

При очистке в ротационном сепараторе частиц сначала потоку    то-

почного газа сообщается вращательное движение при помощи встроен- ного вентилятора. При этом тяжелые частицы вытесняются наружу под воздействием силы тяжести и падают в золосборник, а мелкие частицы пропускаются через вращающийся фильтрующий элемент. Жидкие и твердые частицы ударяются о стенки каналов и периодически удаляют- ся потоками воздуха или воды, пропускаемыми через каналы с высокой скоростью.

Для высокоэффективной очистки выбросов необходимо применять аппараты многоступенчатой очистки. В этом случае очищаемые газы последовательно проходят несколько автономных аппаратов очистки или один агрегат, включающий несколько ступеней очистки. В системе последовательно соединенных аппаратов общая эффективность очистки η= 1–(1–η1)(1–η2)...(1–ηn), где η1, η2, ..., ηn– эффективность очистки 1, 2  и n-гоаппаратов.

Такие решения находят применение при высокоэффективной очистке газов от твердых примесей; при одновременной очистке от твердых и газообразных примесей; при очистке от твердых примесей  и

капельной жидкости и т. п. Многоступенчатую очистку широко приме- няют в системах очистки воздуха с его последующим возвратом в по- мещение.

Технологическая оценка

В табл. 22.1 представлена технологическая оценка различных апробиро- ванных методов контроля содержания частиц.

Таблица 22.1

Технологическая оценка различных апробированных методовконтроля содержания частиц

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| Осадительные камеры < Низкая потеря давления < Простота конструкции и технического обслуживания < Высокая производительность < Низкие затраты < Способность гасить пламя | < Занимают значительную площадь < Низкая степень улавливания |
| Циклоны < Простота конструкции и технического обслуживания < Занимают малую площадь < Сухое непрерывное удаление улавливае- мой пыли < Низкая/средняя потеря давления < Улавливают большие частицы < Эффективное улавливание при высоких пылевых нагрузках < Температурнонезависимая конструкция < Низкие затраты < Способность гасить пламя | < Большая габаритная высота < Низкая степень улавливания мел- ких частиц < Чувствительны к колебаниям пыле- вой нагрузки и скорости потока < Возможность конденсации смол в циклоне |
| Электростатические фильтры < Степень улавливания достигает 99 % < Способны улавливать очень мелкие ча- стицы < Возможность улавливания влажных и су- хих частиц < Низкие падение давления и потребляемая мощность по сравнению с другими высоко- эффективными улавливателями < Номинальное техническое обслуживание, если отсутствуют коррозионные и адгезив- ные материалы | < Относительно низкие первоначаль- ные затраты < Чувствителльны к колебаниям пы- левой нагрузки и скорости потока < Неэкономичность улавливания не- которых материалов из-за их характе- ристик удельного сопротивления < Требуются меры предосторожности для защиты персонала от высокого напряжения < Возможно постепенное незаметное ухудшение характеристик улавливания |

| < Малое число движущихся деталей < Возможность эксплуатации при высоких температурах (до 480 °С) < Могут применяться при высоких скоро- стях потока топочного газа | < Большой объем |
| --- | --- |
| Мешочные фильтры < Степень улавливания достигает 99 % < Возможно сухое улавливание < Заметно снижение производительности < Возможно улавливание мелких частиц | < Чувствительны к скорости филь- трации < Необходимость охлаждения высо- котемпературных газов < Чувствительны к воздействию от- носительной влажности (конденса- ции) < Подверженность ткани химической коррозии < Большой объем < Температура эксплуатации ограни- чена приблизительно 250 °C. < При низкой температуре эксплуата- ции смолы могут конденсироваться и засорять фильтр < Ограниченный срок службы ткани (2–3 года) |
| Скрубберы < Одновременные (SO2, NO2, HCI) абсорб- ция и удаление частиц < Способность осуществлять очистку и охлаждение высокотемпературных газов с высокой влажностью < Возможность улавливания и нейтрализа- ции агрессивных газов и тумана < Снижение риска взрыва пыли < Возможность регулирования степени улавливания | < Опасность возникновения корро- зии, эрозии < Дополнительные затраты на очист- ку и регенерацию сточных вод < Низкая степень улавливания частиц субмикронных размеров < Загрязнение вытекающего потока жидкостью с уловленным материалом < Замерзание при холодной погоде < Снижение выталкивающей силы и увеличение шлейфа < Водяной пар вызывает увеличение шлейфа при некоторых атмосферных условиях |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в области природообустройства применяются новые эффективные технологии и машины для благоустройства терри- торий измененных в результате хозяйственной деятельности человека. Созданы типовые машины для подготовки трасс проектируемых дорог и других территорий хозяйственного освоения в области их рационально- го применения.

В учебном пособии освещаются машины и оборудование, приме- няемые при различных видах строительства и благоустройства; приводится их назначение классификация, характеристики устройства.

Для того чтобы рационально организовать работу указанных ма- шин, экологично и грамотно их эксплуатировать, нужны высококвали- фицированные специалисты, владеющие передовой технологией вы- полнения работ, творчески относящихся к своему делу и использующиесовременные достижения науки и техники.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Когда и кем был построен первый в мире гусеничныйтрактор?

- Когда и кем был создан первый паровой одноковшовыйэкскаватор?

- Какое устройство принято называтьмашиной?

- Какие конструктивные требования предъявляются кмашинам?

- Что называется рабочим органоммашины?

- Что называют силовой установкоймашины?

- Что называют трансмиссиеймашины?

- Что называют ходовой частьюмашины?

- Какова производительность машины и еевиды?

- Дайте определение маневренностимашины.

- Что называют подвижностьюмашины?

- Что называют дорожнымпросветом?

- Как проводят приемку и испытаниемашин?

- Как проводят транспортированиемашин?

- Как рассчитать экономическую эффективность внедрения новой техники?

- Что называют силовойустановкой?

- Какие двигатели называютвторичными?

- Что такоелокомобиль?

- Расскажите принцип работы двигателей внутреннегосгорания.

- Что называют электрическими силовымиустановками?

- Что такое передвижнаяэлектростанция?

- Какое пневматическое оборудование вызнаете;

- Какие преимущества имеют стационарные компрессорные уста- новки?

- Что такое гидравлическоеоборудование.

- Каково назначение и классификация приводныхустройств.

- Сформулируйте требования, предъявляемые к приводумашины.

- Назовите основные элементы механическогопривода.

- Что такое гидравлическийпривод.

- Каково назначение и классификация ходовогооборудования.

- Особенности применения гусеничного ходовогооборудования.

- Особенности колесного ходовогооборудования;

- Как производят маркировкушин?

- Как делятся по назначению системы управленияавтомобилем?

- Какие системы управления рабочими органами и вспомогательны- ми механизмами вызнаете?

- Особенности системы рулевогоуправления.

- Как подразделяются тракторы по назначению, по конструкции хо- дового устройства, по расположению двигателя, по системе управ- ления поворотом, по системе приводахода?

- Назовите виды сменного оборудования одноосных и двухосных тя- гачей.

- Назовите основные частитрактора.

- Перечислите виды колесныхтягачей.

- Расскажите о назначении и классификации специализированных автомобилей иприцепов.

- Особенности автомобилей повышенной проходимости и седельных тягачей.

- Расскажитеоназначениииклассификациигрузоподъемныхмашин

- Какие грузозахватные устройства вызнаете?

- Расскажите об основных механизмах и режимах работыкранов

- Какие виды кранов вызнаете?

- Какие машины для земляных работ вызнаете?

- Перечислите рабочие органы землеройныхмашин.

- Какие машины для подготовительных работ вызнаете?

- Расскажите о назначении и классификацииэкскаваторов.

- Расскажите	о	назначении	и	классификации	погрузочно- разгрузочныхмашин.

- Какое сваебойное оборудование вызнаете?

- Что такое землесосныйснаряд?

- Расскажите о классификации бурильныхмашин.

- Какие машины и оборудование для уплотнения грунтов вызнаете?

- Какие машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов вы знаете?

- Расскажите основные особенности техники безопасности при рабо- те на машинах дляприродообустройства.

- Какое оборудование и приборы для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод вызнаете?

- Какие приборы для  защиты атмосферного воздуха вызнаете?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ипатов П.П., Пасечник Е.Ю. Машины и оборудование для природообустройства иводопользования: учебное пособие /; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 248с.

- Алексеева Т. В. и др. Машины для земляных работ. – М.: Машино- строение, 1964. – 240с.

- Алымов В.Т. Техногенные риски. Анализ и оценка. – М.: Акаде- мкнига, 2005. – 120с.

- Баловнев В.И. Автомобили и тракторы:  краткий  справочник  /  В.И. Баловнев, Р.Г. Данилов. – М.: Издательский центр «Акаде- мия», 2008 – 384с.

- Беркман И.Л. и др. Одноковшовые экскаваторы. – М.: Прертехиз- дат, 1964. – 110с.

- Бородачев И. П. Справочник конструктора дорожных машин. – М.: Машиностроение, 1965. – 305с.

- Вайнсон А. А. Подъемно-транспортные машины. – М.: Машиностроение, 1964. – 230с.

- Гарбузов З. Е. и др. Землеройные машины непрерывного дей-  ствия. – М.: Машиностроение, 1965. – 265с.

- Голованов А.И., Зимин Ф.М. Введение в природообустройство: учебное пособие для профильных классов. – 2-е изд. – М.: МГУП, 2001. – 60с.

- Голованов	А.И.	Природообустройство:	учебник	для	вузов/

А.И. Голованов, Д.В.  Козлов и др. – М.: КолосС, 2008. – 552 с.

- Домбровский Н. Г. Экскаваторы. – М.: Машиностроение. 1968. – 301с.

- Доценко А. И. Машины и оборудование природообустройстве и охраны окружающий среды города. – М.: Высшая школа, 2007. – 191с.

- Еленев А.В. Краткий справочник по сельхозмашинам. – [Б. м.]: Сельхозиз,1957.

- Заводчиков Д. А. Грузоподъемные машины. – М. Машгиз, 1965. – 215с.

- История автомобильного транспорта России (до 1917 г) / Э.Е. Пи- саренко, Б.А. Приходько, В.Г. Чванов. – М.: Изд-во «НИИАТ», 1994. – 494с.

- История автомобильного транспорта России (1917–1941  гг.)  /  В.Ф. Бабков, Э.Е. Писаренко, А.Д. Рубец. – М.: Изд-во «НИИАТ», 1997. – 340с.

- История автомобильного транспорта России (1941–1945  гг.)  /  В.Ф. Бабков, А.А. Гуров, П.И. Вещин. – М.: Изд-во «НИИАТ», 1998. – 368с.

- Кужим М. Гусеничный трактор С-65 Сталинец Технический музей АвтоВАЗа, Тольятти, Самарская область, 2009 [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://www.railfanclub.spb.ru/photo/dis- playimage.php?pos=-1691

- Кузьмин А. В., Чернин И. М., Козинцов Б. С., Расчеты деталей ма- шин: справочное пособие. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск: Высшая школа,1986.

- Машины и орудия для лесохозяйственных работ: справочник. – М.: [б. и.],1958.

- Миронов В.А. Механизация строительных процессов / В.А. Миро- нов: методическое пособие для освоения курса «Строительные ма- шины». – Рига: [б. и.]. – 122с.

- О первых экскаваторах [Электронный ресурс], 2005. – Режим до- ступа:http://exkavator.ru/articles/inf_articles/~id=5351

- Природообустройство: учебник / под ред. А.И. Голованова. – М.: КолосС, 2008 – 552с.

- Рубец А.Д. История автомобильного транспорта России: учеб. по- собие для студ. высш. учебн. заведений / А.Д. Рубец. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 304с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА1.ОСНОВНЫЕПОНЯТИЯОМАШИНАХ	5

  - Краткая история развития и применения машиндляприродообустройства	5

  - Основные понятия о машинах ихклассификация,

требования, предъявляемыекмашинам	12

  - Классификациястроительныхмашин	16

  - Конструктивно-эксплуатационныехарактеристикимашин	18

  - Краткие основыэксплуатациимашин	24

  - Экономическая эффективность внедренияновойтехники	29

ГЛАВА 2. СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И МЕХАНИЗМЫ

ОБЩЕГОНАЗНАЧЕНИЯ	31

  - Паросиловыеустановки	31

  - Двигателивнутреннегосгорания	33

  - Электрическиеустановки	34

  - Пневматическоеоборудование	35

  - Гидравлическоеоборудование	37

ГЛАВА 3.ПРИВОДНЫЕУСТРОЙСТВА	38

  - Назначениеи классификация	38

  - Механическийпривод	38

  - Гидравлическийпривод	39

ГЛАВА 4.ХОДОВОЕОБОРУДОВАНИЕ	41

  - Назначениеи классификация	41

  - Гусеничноеходовоеоборудование	41

  - Колесное ходовоеоборудование	43

ГЛАВА5.СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯМАШИН	46

  - Назначениеи классификация	46

  - Системы управления рабочимиорганами

и вспомогательнымимеханизмами	46

  - Системырулевогоуправления	48

ГЛАВА6.ТРАКТОРЫИКОЛЕСНЫЕТЯГАЧИ	50

  - Назначениеи классификация	50

  - Тракторы	51

  - Колесныетягачи	54

ГЛАВА7.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕАВТОМОБИЛИИПРИЦЕПЫ	57

  - Назначениеи классификация	57

  - Автомобили-самосвалы	58

  - Автомобили повышенной проходимости иседельныетягачи	60

  - Прицепы и полуприцепы	61

ГЛАВА 8.ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕМАШИНЫ	64

  - Назначениеи классификация	64

  - Канаты, цепи, блокиибарабаны	64

  - Грузозахватныеустройства	65

  - Лебедки,тали	71

  - Основные механизмы и режимыработыкранов	74

  - Мачтово-стреловые краны	76

  - Самоходныестреловыекраны	78

  - Мостовые, козловые ибашенныекраны	85

ГЛАВА 9. МАШИНЫ ДЛЯЗЕМЛЯНЫХРАБОТ	90

  - Взаимодействие рабочих органов землеройных машинсгрунтом	91

    - Рабочие органыземлеройныхмашин	91

    - Основы теориикопаниягрунта	92

ГЛАВА10.МАШИНЫДЛЯПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХРАБОТ	97

  - Кусторезы	97

  - Корчеватели	98

  - Рыхлители	99

ГЛАВА 11. ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫЕ

ИПРОФИЛИРОВОЧНЫЕМАШИНЫ	101

  - Бульдозеры	101

  - Скреперы	104

11.3 Автогрейдеры	108

  - Экскаваторы	111

    - Назначениеиклассификация	111

    - Одноковшовыеэкскаваторы	112

    - Многоковшовыеэкскаваторы	120

ГЛАВА 12.ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕМАШИНЫ	125

  - Назначениеи классификация	125

  - Одноковшовыепогрузчики	125

  - Многоковшовыепогрузчики	127

  - Разгрузчики	129

ГЛАВА 13.СВАЕБОЙНОЕОБОРУДОВАНИЕ	131

  - Назначениеи классификация	131

  - Свайныемолоты	132

  - Копры	141

ГЛАВА 14.ОБОРУДОВАНИЕГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ	144

14.1. Назначениеи классификация	144

14.3.Землесосныеснаряды	148

ГЛАВА 15. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ

ИПЕРЕРАБОТКИКАМЕННЫХМАТЕРИАЛОВ	152

  - Физико-механические свойствагорныхпород	152

  - Способыбурения	155

  - Классификациябурильныхмашин	157

  - Перфораторы	158

  - Камнедробилки	158

ГЛАВА 16. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕДЛЯУПЛОТНЕНИЯГРУНТОВ	161

  - Физические основыпроцессауплотнения	161

  - Катки дляуплотнениягрунтов	165

ГЛАВА17.МАШИНЫДЛЯСТРОИТЕЛЬСТВАКАНАЛОВ	169

  - Классификация каналокопателей и требованиякним	169

  - Типажканалокопателей	171

  - Каналокопатели с пассивнымирабочимиорганами	174

  - Каналокопатели с активнымирабочимиорганами	175

ГЛАВА18.МАШИНЫДЛЯРЕМОНТАИСОДЕРЖАНИЯКАНАЛОВ	176

  - Мелиоративные экскаваторыиканалоочистители	176

  - Каналоочистители с пассивнымирабочимиорганами	177

  - Каналоочистители с активнымирабочимиорганами	179

ГЛАВА 19. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИМЕРЗЛЫХГРУНТОВ	183

  - Разработка мерзлых грунтоввзрывнымспособом	183

  - Механические способы разработкимерзлыхгрунтов	184

  - Навесныерыхлители	185

  - Основные требования, предъявляемые  к базовым тракторам, агрегатируемымсрыхлителями	186

  - Классификациярыхлителей	187

  - Машиныдинамическогодействия	188

ГЛАВА 20. МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЩЕЛЕЙ

ИОТРЫВКИТРАНШЕЙВМЕРЗЛЫХГРУНТАХ	194

20.1. Классификация машин, их назначение иобластьприменения	194

ГЛАВА 21.ТЕХНИКАБЕЗОПАСНОСТИ	198

  - Предохранительныеустройства	199

  - Защита от вибрацийипыли	199

  - Электробезопасность	201

  - Общие сведенияозаземлении	202

  - Создание нормальных метеорологическихусловий

в кабинахстроительныхмашин	203

  - Мерыпожарной безопасности	204

  - Меры безопасности при работе  смеханизированныминструментом	204

  - Организационныемерыбезопасности	205

ГЛАВА 22. ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ …………………………...……..207

22.1. Классификация  отходов…………………………………………………….

22.2. Организация обращенияс твердыми бытовыми отходами…………….

22.3. Оборудование для утилизации ТБО …………………………………….

22.4. Оборудование и приборы  для очисткихозяйственно-бытовыхсточныхвод

22.5. Оборудование для защитыатмосферноговоздуха	221

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	240

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ	241

Учебное издание

Сергей Анатольевич Михайличенко

Технические основы создания и модернизации машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей среды

Учебное пособие для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий

Подписано в печать   01.12.2017г.  Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 6,8. Уч-изд. л. 7,3.

Тираж   40  экз.                       Заказ №                            Цена              .

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.