Федеральное агентство по образованию

Белгородский государственный технологический университет

им. В. Г. Шухова

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Утверждено 
научно-методическим советом университета

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению учебно-ознакомительной практики 
для студентов специальности 270102 – 
Промышленное и гражданское строительство

Белгород

2007

УДК 69 (075)

ББК 88я75

М 54

Составитель   канд. техн. наук, доц. В.С. Малыхина

Рецензент  доц. И.П. Авилова

| М 54 | Методические указания к проведению учебно-ознакомительной практики для студентов специальности 270102 – Промышленное и гражданское строительство / сост. В.С. Малыхина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2007. – 20 с. |
| --- | --- |

Методические указания, составленные в соответствии с учебным планом,  содержат тематику проведения учебно-ознакомительной практики  и методику выполнения ее практической части и предназначены для  студентов специальности 270102 с целью ознакомления с объектами промышленного и гражданского строительства, со строительными профессиями, с механизмами и приспособлениями для возведения зданий, технологиями строительных процессов и организации строительных площадок.

УДК 69(075)

ББК 88я75

© Белгородский  государственный

технологический университет 
                                                                       (БГТУ)  им. В. Г. Шухова, 2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..…4

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ…………………………………….…4

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ	5

2.1. Вводная лекция…………………………………………………..…5

2.2. Ознакомление студентов с темами и объектами экскурсий…...…7

2.3. Техника безопасности…………………………………………..…7

2.4. Перечень тем экскурсий………………………………………...…7

2.5. Ознакомление со строительными профессиями	8

3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСКУРСИЙ………………………..….8

3.1. Предприятие по изготовлению железобетонных 
конструкций	8

3.2. Организация строительной площадки на этапе
 выполнения работ нулевого цикла строительного объекта………….......9

3.3. Организация строительной площадки при возведении
многоэтажного кирпичного здания……………………………………... ...9

3.4. Технология возведения многоэтажного монолитного 
здания	……………………………………………………………………....11

3.5. Особенности строительства многоэтажного здания 
с железобетонным каркасом……………………………………………….12

3.6. Особенности строительства одноэтажного 
производственного здания………………………………………………...14

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА……………………………......16

Приложение………………………………………………………….…..18

Библиографический список .……………………………………………19

.

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к проведению учебно-ознакомительной   практики студентов специальности 270102 – Промышленное и гражданское строительство разработаны в соответствии с учебным планом, действующим с 01.09.2000 г. Учебно-ознакомительная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и проводится в течение одной недели (первая половина июля) после завершения учебной программы первого курса, сдачи зачетов и экзаменов.

Данная учебно-ознакомительная практика, как логическое продолжение учебного процесса, призвана углубить знакомство будущих специалистов - инженеров-строителей – с объектами возможной профессиональной деятельности после окончания университета и, прежде всего, со строительными организациями и строящимися объектами.

Учебно-ознакомительная практика состоит из двух – трех экскурсий на разичные строящиеся объекты, а также на предприятия по изготовлению строительных материалов и конструкций (например, ЖБК).

В первый день практики руководитель проводит собрание студентов, на котором знакомит их с приказом о практике, ставит цель и задачи, решает организационные вопросы о порядке проведения экскурсий, назначает старшего каждой группы, рекомендует методические указания к проведению практики. Руководитель практики проводит экскурсии по разработанному графику с последующим обсуждением и анализом полезной информации. Последние два – три дня практики отводятся на подготовку, написание и сдачу отчета.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель учебно-ознакомительной практики – расширенное знакомство с основами изготовления бетонных и железобетонных конструкций, применяемых при строительстве зданий и сооружений; особенностями строительства одно- и многоэтажных зданий различного назначения из разных материалов и конструкций; организацией строительной площадки на различных этапах возведения зданий.

В течение практики студенты знакомятся с технологическими процессами и машинами, применяемыми при возведении зданий и сооружений; объемно-планировочными решениями и функциональным назначением зданий; применяемыми конструкциями и строительными материалами и др.

В процессе учебно-ознакомительной практики студенты должны:

1) получить общее представление о строительном объекте;

2) описать объемно-планировочное решение данного объекта;

3) определить функциональное назначение применяемых на объекте материалов и конструкций;

4) составить перечень строительных процессов для возведения данного объекта;

5) кратко описать организацию строительной площадки при возведении объекта или этапа его возведения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1. Вводная лекция

Ознакомление студентов с целью и задачами практики, ее содержанием, порядком прохождения, с составом и содержанием отчета. Отчет является индивидуальной письменной работой студента, которая должна включать:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основную часть;

- заключение;

- список использованных источников

Титульный лист является первой страницей отчета и включает в себя:

1. Наименование ведомства.

2. Наименование вуза.

3. Наименование кафедры.

4. Наименование отчета.

5. Фамилию, инициалы, группу обучения студента, выполнившего отчет.

6. Фамилию, инициалы, должность, ученую степень преподавателя,
принявшего отчет.

7. Место и дату (год) составления отчета (ставится в нижней части титульного листа).

Пример оформления титульного листа приведен в приложении.

Содержание включает введение, наименование всех разделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение и содержание (оглавление) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти разделы, пункты.

Введение должно содержать оценку современного состояния строительной отрасли, основание и исходные данные для разработки отчета, цели и задачи, место прохождения практики.

Основная часть отчета – это данные, отражающие существо, методику и основные результаты прохождения практики.

Заключение содержит краткие выводы по результатам прохождения практики, оценку существующей на строительном объекте системы пооперационного контроля качества, собственное мнение студента о результатах практики и их дальнейшего использования при теоретическом изучении соответствующих дисциплин.

Список использованных источников включает сведения о литературных источниках, использованных при составлении отчета, в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.

При оформлении отчета выполняются следующие правила:

1. Отчет должен быть выполнен на одной стороне белой бумаги фор
мата А4 с размерами полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее
10 мм; верхнее и нижнее – не менее 20 мм.

2. Заголовки структурных элементов отчета (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, библиографический СПИСОК) и заголовки разделов основной части отчета располагают по центру строки без точки в конце и пишут (печатают) прописными буквами, не подчеркивая. Заголовки подразделов и пунктов пишут (печатают) с абзацного отступа с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками структурных элементов отчета, разделов основной части и текстом должно быть не менее 2–3 см (3, 4 интервала).

3. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, соблюдая  сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы ставят в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

4. Разделы, подразделы, пункты нумеруют арабскими цифрами. Разделы отчета имеют порядковую нумерацию в пределах основной части отчета и обозначаются арабскими цифрами с точкой. Подразделы имеют порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой.

5. Иллюстрации располагают в отчете непосредственно после текста,
в котором они упоминаются впервые. Иллюстрация должна иметь название, которое помещается сверху после поясняющих данных и обозначается словом «рис.». Иллюстрации нумеруют по порядку арабскими цифрами после поясняющих данных.

6. Таблицу располагают в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. Таблицу
нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах всего отчета. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «таблица».

2.2. Ознакомление студентов с темами 
и объектами экскурсий

Производится распределение учебных групп по дням проведения экскурсий, назначается старший каждой группы.

2.3. Техника безопасности

Перед началом каждой экскурсии студенты проходят инструктаж по технике безопасности на данном объекте.

2.4. Перечень тем экскурсий

Примерный перечень тем экскурсий:

1. Предприятие по изготовлению железобетонных конструкций (один
из заводов ЖБИ г. Белгорода).

2. Организация строительной площадки на этапе выполнения работ
нулевого цикла строительного объекта.

3. Организация строительной площадки при возведении многоэтажного  кирпичного здания.

4. Технология возведения многоэтажного монолитного здания.

5. Особенности строительства многоэтажного здания с железобетонным каркасом.

6. Особенности строительства одноэтажного производственного здания.

2.5. Ознакомление со строительными профессиями

Во время практики студенты знакомятся со строительными профессиями: арматурщика, бетонщика, каменщика, сварщика, монтажника, плотника, штукатура, маляра.

3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСКУРСИЙ

3.1. Предприятие по изготовлению 
железобетонных конструкций

Предприятие по изготовлению железобетонных конструкций включает в себя следующий комплекс основных и вспомогательных объектов:

– склад заполнителей (песка, щебня и др.), закрытый или открытый;

– склад цемента (закрытый);

– бетонорастворный цех, в который заполнители подаются по галерее
ленточным транспортером, цемент - по пневмотрубам, вода по трубопроводам через дозаторы взвешивания, все составляющие перемешиваются в бетономешалках, и получается бетонная смесь заданного состава. Бетонная смесь поступает в формовочный цех;

– формовочный цех имеет следующие посты: укладки смеси в очищенные, смазанные формы, в которые также уложена проектная арматура; уплотнения бетонной смеси на вибростолах; пропаривания в пропарочных камерах; освобождения от форм – распалубка; дозревания конструкций до заданной прочности; маркировки и отгрузки на склад готовой продукции;

– арматурный цех по изготовлению арматуры (каркасов, сеток и др.) для железобетонных конструкций;

– другие вспомогательные подразделения: ремонтные мастерские, испытательная лаборатория, отдел технического контроля (ОТК) и др.

На каждом этапе изготовления железобетонных конструкций производится пооперационный контроль качества.

Для возведения зданий и сооружений заводами ЖБК выпускаются несущие и ограждающие конструкции. Несущие конструкции – фундаментные блоки, сваи, колонны, балки, фермы, плиты перекрытий и покрытий должны в процессе эксплуатации воспринимать действующие на них нагрузки. Для их изготовления применяют тяжелый бетон плотностью р = 1 400 ... 1 800 кг/м3 классов В10 – В35. Ограждающие конструкции, как правило, изготавливают из низкопрочных легких бетонов плотностью р = 400 ... 1000 кг/м3.

3.2. Организация строительной площадки на этапе выполнения работ нулевого цикла строительного объекта

Организация строительной площадки на этапе выполнения работ нулевого цикла строительного объекта заключается в следующих мероприятиях:

– установке ограждения;

– расчистке и планировке площадки (выравнивание);

– выемке грунта и укреплении стенок котлована;

– устройстве фундаментов (ленточных, отдельно стоящих свайных или стаканного типа);

– обратной засыпке грунта (при необходимости).

В процессе выполнения перечисленных видов работ применяют геодезические приборы – теодолиты, нивелиры; строительные машины и механизмы – бульдозеры, экскаваторы, автокраны, автосамосвалы, копры и др.

Для установления свойств грунтов в основаниях сооружений и обратных засыпках и соответствия их проектным значениям определяют основные характеристики – плотность и влажность.

Технология возведения фундаментов для каждого типа имеет свои особенности и будет изучаться на старших курсах.

3.3. Организация строительной площадки при возведении многоэтажного кирпичного здания

Организация строительной площадки при возведении многоэтажного кирпичного здания состоит из: разработки стройгенплана, предусматривающего наличие огороженной строительной площадки, подъездной временной дороги, временных электро-, водо- и теплоснабжения, осветительных мачт, башенных кранов и путей их движения, мест складирования материалов, бытовых для рабочих, прорабской и др.

Кирпичную кладку выполняют из сплошного или пустотелого кирпича (керамического, силикатного) марок 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 на растворе (цементном, цементно-известковом, цементно-глиняном) марок 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200.

Существуют различные виды кладок и системы перевязки швов, которые студенты будут изучать на старших курсах.

Эффективное и качественное выполнение работ по возведению каменной кладки предусматривает использование специального инструмента, приспособлений и инвентаря. К основному производственному инструменту относятся: кельма, молоток-кирочка, растворная лопата, расшивка.

Для проверки качества кладки используют контрольно-измерительный инструмент: складной метр, рулетку, уровень и шаблон.

При производстве каменной кладки используют различный инвентарь – установку для приема, подогрева, перемешивания и выдачи раствора вместимостью до 2 м3; металлический растворный ящик вместимостью до 1 м3 для подачи раствора на рабочее место каменщика; подхват-футляр грузоподъемностью до 1,5 т для подачи пакетов кирпича к рабочему месту каменщика; самозатягивающийся захват для подачи пакетов кирпича без поддонов к месту кладки; бак для смачивания кирпича (используют в жаркую сухую погоду); переносные прожекторы для освещения рабочего места в темное время суток; контейнер с отделениями для хранения личного и общебригадного инструмента.

Кладку по высоте разбивают на ярусы высотой 1,2 м и каждый ярус выполняют с подмостей или лесов.

Подмости инвентарные — это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа. Установку и перестановку подмостей выполняют кранами, оставляя зазор до 5 см между рабочим настилом подмостей и возводимой конструкцией.

Леса - временные устройства, предназначенные для возведения кладки на всю высоту зданий одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных.

На всех этапах каменной кладки ведется пооперационный контроль за правильностью перевязки, толщиной и заполнением швов; вертикальностью, горизонтальностью и прямолинейностью поверхностей и углов кладки; правильностью устройства осадочных и температурных швов; правильностью устройства дымовых и вентиляционных каналов; наличием и правильностью установки закладных деталей; качеством поверхности фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича; обеспечением отвода поверхностных вод от здания и защитой от них фундаментов и стен подвалов.

3.4. Технология возведения многоэтажного 
монолитного здания

Технология возведения многоэтажного монолитного здания заключается в возведении монолитных и сборно-монолитных конструкций непосредственно на строящемся объекте.

Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций требует выполнения комплекса процессов, включающего устройство опалубки, армирование и бетонирование конструкций, выдерживание бетона, распалубливание, а также, при необходимости, отделку поверхности готовых конструкций.

Опалубка – это временная вспомогательная конструкция, служащая для придания требуемых форм, геометрических размеров и положения в пространстве возводимой конструкции (или ее части). В объемы, образованные установленными в проектное положение опалубочными щитами, укладывают бетонную смесь, где она твердеет, превращаясь в бетон заданной прочности, после чего опалубку удаляют, т.е. производят распалубливание. Применяют несколько типов опалубок, конструктивные особенности и методы установки которых будут детально рассмотрены на старших курсах. Для уменьшения сцепления щитов опалубки с бетоном и облегчения распалубки предусматривают обязательную их смазку составами на основе масел или солей жирных кислот.

Конструкции армируют укрупненными монтажными элементами в
виде сварных сеток, плоских и пространственных каркасов с изготовлением их вне возводимого здания и последующим монтажом (с помощью
крана).

Арматурные элементы изготовляют из арматурной стали стержневых классов А-300, А-400, А-500, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI и проволочной В-400, В-500.

Бетонную смесь, доставляемую на объекты в автосамосвалах, автобетоновозах или автобетоносмесителях разгружают непосредственно в конструкцию или перегружают в промежуточные емкости для последующей подачи в блок бетонирования кранами или подъемниками. Перед укладкой бетонной смеси проверяют установленные арматурные изделия, опалубку и поддерживающие леса. Опалубку очищают от мусора и грязи. Готовность конструкции под укладку бетонной смеси оформляют актом на скрытые работы.

Укладку бетонной смеси осуществляют тремя методами: с уплотнением, литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и напорной укладкой с соблюдением для всех методов основного правила – новая порция бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее уложенном слое.

Для обеспечения высокой плотности и однородности бетона применяют уплотнение бетонной смеси вибрированием, под действием которого частицы заполнителя приходят в колебательное движение, бетонная смесь как бы разжижается, приобретает повышенную текучесть и подвижность. В результате она лучше распределяется в опалубке и заполняет ее, включая пространство между арматурными стержнями. Бетонную смесь вибрируют с помощью внутренних (глубинных), поверхностных и наружных вибраторов. Эффективная зона уплотнения бетонной смеси характеризуется радиусом действия для внутренних и наружных вибраторов и толщиной прорабатываемого слоя – для поверхностных вибраторов. Вибрационный способ уплотнения наиболее эффективен при умеренно пластичных бетонных смесях с подвижностью 6–8 см.

При необходимости устройства перерыва в бетонировании прибегают к так называемым рабочим швам – плоскостям стыка между затвердевшим и новым бетоном.

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии путем периодических поливок в летний период в течение 3–14 сут., а зимой от мороза и снега защищают утепленными покрытиями.

Распалубливание начинают после того, как бетон наберет необходимую прочность, которая для большинства конструкций составляет не менее 70–80 % от проектной прочности.

3.5. Особенности строительства многоэтажного здания

с железобетонным каркасом

Особенности строительства многоэтажного здания с железобетонным каркасом заключаются в использовании рамной, рамно-связевой и связевой конструктивных схем.

Рамная схема представляет собой систему колонн, ригелей и плит перекрытий, соединенных в жесткую и устойчивую пространственную систему. Такая конструктивная схема весьма трудоемка и требует повышенного расхода металла. Ее применяют в тех случаях, когда по условиям технологии не допускается установка поперечных и продольных перегородок или связей между колоннами.

Рамно-связевая схема многоэтажных каркасных зданий включает плоские рамы, расположенные в поперечном направлении относительно продольной оси здания, и диафрагмы жесткости. Продольная устойчивость здания создается за счет вертикальных дисков жесткости, которые выполняют в виде металлических решеток или плоских железобетонных элементов сплошного сечения.

Связевая схема отличается от предыдущих тем, что система колонн воспринимает только вертикальные нагрузки, а горизонтальные воспринимаются системой вертикальных дисков или ядер жесткости.

Монтаж конструкций осуществляют со склада или непосредственно с транспортных средств, используя башенные, приставные и стреловые краны, расположенные вне здания.

Монтаж надземной части начинают с монтажа колонн. Но перед этим укладываются опорные балки, которые крепят к петлям фундаментов с помощью анкерных устройств. На колонне закрепляют хомуты и навешивают на них подкосы. Затем колонну подают на монтаж, временно закрепляют с помощью кондуктора и расстроповывают. Выверку колонны осуществляют с помощью специальных винтов кондуктора, а ее вертикальность проверяют теодолитами.

После сварки выпусков арматуры или заделки стыков колонн в стаканах фундаментов укладывают ригели первого этажа, затем – связевые плиты. Далее укладывают рядовые плиты перекрытия. Аналогично монтируют элементы перекрытия второго этажа. Монтаж наружных стеновых панелей производят одновременно с монтажом несущих элементов каркаса или с отставанием на  два – три этажа. Проектное положение стеновых панелей определяют путем разметки и нанесения рисок на колонны и плиты перекрытия, а по высоте – на грани колонн. Стеновые панели приваривают к закладным деталям колонн и ригелей ручной дуговой или полуавтоматической сваркой.

Взаимные примыкания элементов конструкций на монтаже друг к другу называются монтажными соединениями, которые еще называют стыками, швами и узлами.

Стык - это место, где две конструкции соединяются между собой торцевыми гранями; примером может служить соединение сборных элементов колонн в многоэтажных зданиях.

Шов – это место соединения частей конструкций, например, горизонтальные и вертикальные соединения между смежными стеновыми панелями или плитами перекрытий.

Узел – это соединение нескольких элементов различного конструктивного назначения, например, колонны и фундамента, стропильной фермы и колонны и др.

В строительной терминологии все указанные соединения обычно именуют «стыками». Стыки бывают несущими, воспринимающими нагрузку и обеспечивающими необходимую прочность соединения, и ненесущими, находящимися, например, между перегородкой и стеной здания.

По способу выполнения различают сухие, замоноличенные и смешанные соединения.

Сухие соединения выполняют на болтах, заклепках или электросваркой, либо сочетанием этих способов, и применяют в основном для металлических конструкций.

Замоноличенные соединения наполняют между деталями раствором или бетоном и применяют для большинства железобетонных конструкций.

Смешанные соединения железобетонных конструкций наиболее сложны и трудоемки.

Ко всем соединениям предъявляются требования по прочности, жесткости, коррозионной стойкости

Основными операциями при устройстве стыков сборных железобетонных конструкций являются: сварка арматуры и закладных деталей, их антикоррозийная защита, замоноличивание стыков раствором или бетонной смесью, герметизация и утепление стыков наружных стеновых панелей и блоков.

3.6. Особенности строительства одноэтажного

производственного здания

Особенности строительства одноэтажного производственного здания заключаются в монтаже конструкций фундаментов, колонн, подкрановых балок, плит, балок и ферм покрытия, стенового ограждения.

Монтаж фундаментов осуществляют отдельным опережающим потоком в период производства работ по возведению подземной части здания.

Разбивку мест установки фундаментов производят с использованием продольных и поперечных осей, фиксируемых с помощью натянутой проволоки. Положение осей фиксируют колышками или инвентарными скобами. На боковые грани фундаментов наносят установочные риски. Выверку фундамента в проектное положение осуществляют на весу, до снятия его со стропа путем совмещения рисок установочных осей с рисками разбивочных. Правильность установки фундаментов определяют теодолитом. С помощью нивелира наносят проектные отметки на стенки стаканов, определяют соответствие фактического и проектного положения высотных отметок верха фундамента.

Эти данные заносят в исполнительную схему, которую берут за основу для дальнейшего монтажа надземной части здания.

Монтаж колонн включает приемку фундаментов с геодезической проверкой положения их осей и высотных отметок. При этом проверяют их размеры, положение закладных деталей. На четыре боковые грани на уровне верха фундаментов наносят осевые риски, а на колоннах, предназначенных для укладки по ним подкрановых балок, делают также риски на консолях. На колонны высотой более 12 м закрепляют хомуты или струбцины для их временного крепления.

Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа. При использовании самоходных стреловых кранов колонны располагают опорной частью ближе к фундаменту, оголовок направляют в пролет по ходу монтажа.

Монтаж колонн осуществляют способом «на весу» со строповкой различными захватами или с использованием самобалансирующих траверс.

Поднятую краном колонну опускают в стакан фундамента, совмещая осевые риски в нижней части колонны с осевыми рисками на фундаменте. Временное закрепление осуществляют с помощью инвентарных клиновых вкладышей. Вертикальность колонн проверяют с помощью двух теодолитов.

При монтаже легкой и средней массивности колонн могут быть использованы одиночные или групповые кондукторы, что повышает точность их установки и существенно снижает время монтажа. Колонны высотой 12–18 м дополнительно к клиновым вкладышам закрепляют расчалками. Средства временного крепления демонтируют после окончательного закрепления колонн, что обеспечивается достижением бетоном замоноличивания 70 % проектной прочности.

Монтаж подкрановых балок производят отдельным потоком или одновременно с конструкциями покрытия. До начала монтажа выполняют геодезическую проверку отметок опорных площадок и устанавливают монтажный горизонт. Раскладку балок перед подъемом при монтаже стреловыми кранами осуществляют в радиусе действия крана параллельно ряду колонн. При подъеме балку удерживают от раскачивания оттяжками из пенькового каната и разворачивают в нужном направлении.

Балку устанавливают по осевым рискам с временным закреплением, осуществляют геодезическую проверку в плане и по высоте. Затем сваривают закладные детали. После окончательной выверки подкрановых балок составляют исполнительную схему, на которой отмечают фактическое положение монтируемых элементов. Эти данные необходимы при установке рельсовых путей.

Монтаж балок и ферм покрытия выполняют с предварительной их раскладкой у мест монтажа или непосредственно с транспортных средств. Раскладку ферм и балок производят вдоль пролета таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы.

Перед подъемом балки и фермы покрытия обустраивают люльками и лестницами, устанавливают струбцины для временного крепления, навешивают страховочный канат, расчалки и оттяжки. Для строповки балок и ферм используют различные системы траверс с захватом конструкции за две или четыре точки.

После подъема и выверки первую ферму раскрепляют расчалками, а последующие крепят специальными распорками. Затем производят монтаж плит покрытия.

Монтаж плит покрытия осуществляют после установки и постоянного крепления очередной фермы и начинают с центральной оси пролета. Приваривают закладные детали плит в трех углах. Крайние плиты покрытий должны оснащаться конструкцией ограждения. Швы между плитами заделывают цементно-песчаным раствором или мелкозернистой бетонной смесью.

Складирование плит производят в зоне действия монтажного крана.

Монтаж стенового ограждения ведут в основном самоходными стреловыми кранами. Установку стеновых панелей, сварку закладных деталей и заделку стыков производят с использованием двух люлек, подвешиваемых с внутренней стороны здания. Расшивку наружных швов осуществляют также с двух люлек, но подвешиваемых на специальных консолях, фиксируемых к покрытию здания.

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет составляется после прохождения экскурсий, обработки полученной информации с использованием соответствующей учебной и методической литературы. Состав и содержание отчета должны отвечать требованиям п. 2.1 настоящих методических указаний.

Введение включает цель и задачи практики, в нем должны содержаться данные о месте прохождения, о руководителях (ответственных) за прохождение практики и другие общие сведения.

В основной части указываются наименования предприятий, где проводились экскурсии; общее представление о строительном объекте; объемно-планировочное решение: план и разрез строящегося объекта; функциональное назначение применяемых материалов и конструкций; перечень строительных процессов при возведении данного объекта; перечень механизмов и инструментов, применяемых при возведении данного объекта.

В заключении студент излагает собственную оценку существующей на строительном объекте системы пооперационного контроля качества работ, высказывает собственное мнение о результатах практики, о приобретении знаний, необходимых для будущей работы в качестве инженера-строителя.

Отчет должен быть защищен в последний день срока прохождения практики, после чего студент получает дифференцированный (с оценкой) зачет.

Приложение

## Пример оформления титульного листа

Федеральное агентство по образованию

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Кафедра промышленного и гражданского строительства

ОТЧЕТ

ОБ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

___________________________

(Фамилия, инициалы, группа

студента, выполнившего отчет)

____________________________

(Фамилия, инициалы, должность

уч. степень преподавателя, принявшего отчет)

Белгород 200_

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т.3. Жилые здания        / под общ. ред. К. К. Шевцова. – М.: Стройиздат, 1983.

2. Атаев, С.С. Индустриальная технология строительства из монолитного бетона / С.С. Атаев. – М: Стройиздат, 1989.

3. Бетонные и железобетонные работы: справ. строителя 
/ В.Д. Топчий, К.И. Башлай, Н. И. Евдокимов и др.; под ред. В.Д. Топ-чия. – М.: Стройиздат, 1980.

4. Каграманов, Р.А. Монтаж конструкций сборных многоэтажных гражданских и промышленных зданий: справ. строителя 
/ Р.А. Каграманов, Ш.Л. Мачабели. – М.: Стройиздат, 1987.

5. Каменные конструкции и их возведение: справ. строителя 
/ С.А. Воробьев, В.А. Камейко, И.Т. Котов и др. – М.: Стройиздат, 1989.

6. Миловидов, Н.Н. Жилые здания / Н.Н. Миловидов, Б.Я. Орлов-ский.–  М.: Высшая школа, 1987.

7. Орловский, Б.Л. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Общественные здания / Б.Л. Орловский, П.П. Сербинович. –                           М: Высшая школа, 1978.

8. Отделочные работы в строительстве: справ. строителя 
/ А.Д. Кокин, О.С. Вершинина, Т.М. Каптельцева и др. – М.: Стройиздат, 1987.

9. Бадьин, Г.М. Технология строительного производства: учеб. / под ред.  Г.М. Бадьина, А.В. Мещерякова. – Л.: Стройиздат, 1987.

10. Литвинов, О.О. Технология строительного производства: учеб. 
/ под ред. О.О. Литвинова, Ю. И. Белякова. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1985.

11. Технология строительного производства: учеб. / С.С. Атаев, 
Н.Н. Данилов, Б.В. Прыкин и др. – М.: Стройиздат, 1984.

12. Технология строительных процессов: учеб. для вузов по спец. ПГС                           / Д.А.  Афанасьев, Н.Н.  Данилов, В.Д. Копылов и др.; под ред.                     Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – М.: Высшая школа, 1997. – 
464  с.

13. Торкатюк, В.И. Строительство многоэтажных каркасных зданий
/ В.И. Торкатюк, С.Н. Соколовский, Л.Н. Покрасенко. – М.: Стройиздат, 1989.

14. Швиденко, В.И. Монтаж строительных конструкций: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1987.

Учебное издание

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению учебно-ознакомительной практики 
для студентов специальности 270102 – 
Промышленное и гражданское строительство

Составитель Малыхина Валентина Степановна

Редактор Л.Ф. Штефан

Подписано в печать 19.04.07 Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 1,1.

Тираж 200 экз. Заказ         Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова  
308012, г. Белгород, ул. Костюкова,46