ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план и являются важнейшими национальными и межгосударственными задачами, успешное решение которых неразрывно связано с обеспечением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов различных специальностей.

## Большое значение в формировании нового мышления в отношении к природе имеет изучение студентами специальности 270115 (Экспертиза и управление недвижимостью) естественно-научной дисциплины "Рациональное природопользование", рассматривающей один из актуальных аспектов проблемы постиндустриального развития общества — объективную оценку состояния и оптимизацию использования природных ресурсов и условий окружающей природной среды.

В пособии сформулированы принципы эколого-географической и социально-экономической организации рационального природопользования. Исходный принцип — необходимость соответствия экономической специализации хозяйства и социального устройства общества природно-ресурсному потенциалу территории, сре-довосстановительной и ресурсовоспроизводящей функциям ландшафтов, их естественной способности противостоять антропогенным воздействиям. Рациональное использование естественных ресурсов тесно увязывается с экономическим стимулированием бережного использования природных богатств, смягчением негативных последствий хозяйственной деятельности человека.

Как неотъемлемые части и необходимые условия функционирования системы рационального природопользования рассматриваются охрана природы и приемы улучшения неблагоприятных свойств природно-антропогенных геосистем. Подчеркивается, что центральная задача охраны природы — это защита ресурсовоспроизводящих и средовоспроизводящих функций гео- и экосистем в процессе использования их ресурсов.

Существенное внимание уделено вопросам управления природопользованием. Выделены два аспекта управления: 1) руководство процессом природопользования (принципы экологической политики, экологический контроль, аудит), 2) управление функционированием природно-антропогенных геосистем.

Для достижения данной цели и более целенаправленной работы с изложенным материалом после каждого раздела приведены вопросы для самопроверки, а также словарь терминов и список литературы.

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Природно-ресурсный потенциал ландшафтов включает различные виды производственных и экологических ресурсов. Они могут использоваться как: а) непосредственные предметы потребления (вода для питьевого водоснабжения, дикорастущие, съедобные и лекарственные растения, рыба и др.); б) средства труда, с помощью которых осуществляется общественное производство (земельные ресурсы, водные пути и др.); в) предметы труда, из которых производятся различные изделия (минералы и горные породы, древесина и др.); г) источники энергии (гидроэнергия, запасы горючих ископаемых, энергия ветра и др.); д) природные условия, необходимые для восстановления здоровья человека и отдыха.

Возможность использования природных ресурсов связана как с природными факторами, так и с техническими, технологическими и экономическими условиями. Техническое и технологическое несовершенство многих процессов извлечения и переработки естественных ресурсов, недостаток знаний об объемах и величинах природного сырья позволяют выделить две категории природно-ресурсных запасов по степени их технической и экономической доступности: 1) доступные ресурсы; 2) потенциальные запасы.

Доступные (доказанные, реальные) ресурсы — это объемы природного сырья, выявленные современными методами определения, технически доступные и экономически рентабельные для освоения. Потенциальные (общие) ресурсы — это полезные для человека элементы природы, установленные на основе теоретических расчетов, специальных обследований и включающие, помимо извлекаемых запасов природного сырья, еще и ту его часть, которую в настоящее время невозможно освоить по техническим или экономическим причинам (например, пресные воды, находящиеся в ледниках или глубинных слоях земной коры).

Чаще всего природные ресурсы классифицируют по происхождению, видам хозяйственного использования, признаку исчерпаемости или неисчерпаемости.

1.1. Классификация природных ресурсов

по происхождению

Каждый вид природного ресурса обычно формируется в одном из компонентов ландшафтной среды и на него воздействуют те же естественные факторы, которые создают данный компонент и влияют на его свойства и территориальное размещение. По принадлежности к компонентам природной среды выделяют следующие ресурсы: минеральные, климатические, водные, растительные, земельные, почвенные и ресурсы животного мира. Эта классификация широко употребляется в отечественной и зарубежной литературе.

При использовании этой классификации основное внимание уделяется закономерностям пространственного и временного формирования отдельных видов ресурсов, их количественным и качественным характеристикам, особенностям режима, объемам естественного восполнения запасов. Научное понимание всего комплекса процессов, участвующих в создании и накоплении природного ресурса, позволяет правильнее рассчитать место ресурсов в ходе использования их в системе хозяйства, а главное дает возможность выявлять предельные объемы изъятия ресурса из природной среды. Например, достаточно точное представление об объемах ежегодного прироста древесины в лесах определенного района позволяет рассчитать допустимые нормы рубок. При строгом контроле за соблюдением этих норм истощения лесных ресурсов не происходит.

Выделение ресурсов природно-территориальных комплексов дает возможность учитывать комплексность природно-ресурсного потенциала территории, которая обусловлена самой структурой географической оболочки (биосферы). Каждый ландшафт (геосистема, экосистема) содержит определенный набор разнообразных природных ресурсов. В зависимости от свойств ландшафта, его места в общей структуре географической оболочки, сочетания видов ресурсов их количественные и качественные характеристики меняются очень существенно, определяя возможность освоения и организации материального производства. Часто возникают такие условия, когда один или несколько ресурсов определяют направление хозяйственного развития целого региона. Практически любой ландшафт имеет климатические, водные, земельные, почвенные и другие ресурсы, но возможности их хозяйственного использования весьма различаются. В одном случае могут складываться благоприятные условия для добычи минерального сырья, в других — для выращивания ценных культурных растений или для организации промышленного производства, курортного комплекса и т.д. На этом основании природно-ресурсные территориальные комплексы выделяются по наиболее предпочтительному (или предпочтительным) виду хозяйственного освоения. Они делятся на: а) горно-промышленные, б) сельскохозяйственные, в) водохозяйственные, г) лесохозяйственные, д) селитебные, е) рекреационные и др. Такой подход к выделению ресурсов дает возможность более обоснованно определить социально-экономические функции природных систем и тем самым установить оптимальные пути их хозяйственного использования.

1.2. Классификация природных ресурсов по видам             хозяйственного использования

Разделение ресурсов только по естественным признакам недостаточно, так как не отражает их экономического значения и роли в хозяйственной деятельности человека. Среди классификаций природных ресурсов, отражающих их экономическую значимость и роль в системе общественного производства, чаще всего выделяют направление и формы хозяйственного использования. Основной принцип подразделения ресурсов — их привязка к различным секторам материального производства. По этому признаку их делят на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства.

Первые включают все виды природного сырья, используемые промышленностью. В связи с большим разнообразием промышленного производства сначала выделяют энергетические и неэнергетические ресурсы.

К энергетическим относят виды ресурсов, используемых на современном этапе развития науки и техники для производства энергии: горючие полезные ископаемые (нефть, угли, газ, уран, битуминозные сланцы и др.);  гидроэнергоресурсы (энергия свободно падающих речных вод, приливно-волновая энергия морских вод и др.); источники биоконверсионной энергии (использование топливной древесины, производство биогаза на основе отходов сельского хозяйства); ядерное сырье, используемое для получения атомной энергии;  энергия ветра и др.

Неэнергетические ресурсы природы, которые поставляют сырье для различных отраслей промышленности или участвуют в производстве по технологической необходимости делят на полезные ископаемые, не используемые для производства энергии; воды, необходимые для промышленного водоснабжения; земли, занятые промышленными объектами и объектами инфрастуктуры; лесные ресурсы, поставляющие сырье для лесохимии и строительной индустрии; рыбные ресурсы и др.

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те элементы природы, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции. Так, агроклиматические — ресурсы тепла и влаги, необходимые для роста и развития культурных растений или выпаса скота; почвенно-земельные ресурсы — земля и ее слой — почва, обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу, растительные кормовые ресурсы — биоценозы, служащие кормовой базой для выпасаемого скота; водные ресурсы — воды, используемые в растениеводстве для орошения, а в животноводстве — для водопоя и содержания скота.

Довольно часто выделяют также природные ресурсы непроизводственной сферы или непосредственного употребления. Это прежде всего ресурсы, изымаемые из природной среды (дикие животные, составляющие объект промысловой охоты, дикорастущие лекарственные растения), а также ресурсы рекреационного хозяйства, ресурсы заповедных территорий и ряд других.

1.3. Классификация природных ресурсов по признаку исчерпаемости

При учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия пользуются представлением об исчерпаемости запасов. Иногда классификацию по этому признаку называют экологической. Все природные ресурсы по исчерпаемости делят на две группы: исчерпаемые и неисчерпаемые (рис. 1).

Исчерпаемые ресурсы образуются в земной коре, объемы и скорость их формирования измеряют по геологической шкале времени. В то же время потребности в таких ресурсах со стороны производства или для организации благоприятных условий обитания человеческого общества значительно превышают объемы и скорость их естественного восполнения. В результате неизбежно истощение запасов природного ресурса. В группу исчерпаемых включены ресурсы с неодинаковыми скоростью и объемом формирования. Это позволяет провести их дополнительную дифференциацию. На основе интенсивности и скорости естественного образования исчерпаемые ресурсы делят на невозобновляемые, возобновляемые и относительно (не полностью) возобновляемые.

К невозобновляемым ресурсам относят почти все виды минеральных ресурсов и частично земельные ресурсы. Полезные ископаемые постоянно образуются в недрах земной коры в результате непрерывно протекающего процесса рудообразования, но период формирования растягивается на столь длительный промежуток времени (как правило, десятки и сотни миллионов лет), что практически их учитывать в хозяйственных расчетах невозможно. Все минеральные ресурсы рассматривают не только как исчерпаемые, но и как невозобновляемые.

Качественно, локально

Полезные ископаемые

Невозобновляемые

Исчерпаемые

Природные

р

е

с

ур

сы

Относительно

возобновляемые

Деревья большого

возраста

Плодородие почв

Некоторое

минеральное сырье

Возобновляемые

Растительный мир

Животный мир

Неисчерпаеме

Солнечная энергия

Энергия воды

Вода

Энергия ветра

Атмосферный воздух

Энергия земных недр

Количественно

Рис. 1. Классификация природных ресурсов с точки зрения их           исчерпаемости

В естественном природном виде земельные ресурсы — это материальный базис жизнедеятельности человеческого общества. Однажды нарушенные земли  (например, карьерами или искусственным изменением рельефа при крупном промышленном или гражданском строительстве) в своем естественном виде уже не восстанавливаются.

К возобновляемым ресурсам принадлежат ресурсы растительного и животного мира. И те и другие восстанавливаются довольно быстро (в течение времени жизни одного-двух поколений людей), и объемы естественного возобновления хорошо и достаточно точно рассчитываются. Поэтому при организации хозяйственного использования накопленных запасов древесины в лесах, травостоя на лугах и пастбищах, промысла диких животных в пределах, не превышающих ежегодное возобновление, истощения ресурсов можно полностью избежать.

Относительно (не полностью) возобновляемые ресурсы хотя и восстанавливаются в исторические отрезки времени, но возобновляемые объемы их значительно меньше объемов хозяйственного потребления. Именно поэтому такие виды ресурсов весьма уязвимы, в связи с чем требуется особенно тщательный контроль со стороны человека. К относительно возобновляемым ресурсам относятся и очень дефицитные природные богатства: а) продуктивные пахотно-пригодные почвы; б) леса с древостоями зрелого возраста; в) водные ресурсы на региональном и локальном уровнях.

Продуктивные пахотно-пригодные почвы занимают сравнительно небольшие площади (по разным оценкам, в пределах суши они не превышают 1,5 — 2,5 млрд га). Наиболее продуктивные почвы, относящиеся к первому классу плодородия, занимают 400 млн га.  Продуктивные почвы образуются очень медленно: например, на формирование 1 мм гумусового горизонта черноземных почв требуется приблизительно 100 лет. В то же время процессами ускоренной эрозии, стимулированными нерациональным землепользованием, за один год может быть разрушено несколько сантиметров верхнего, наиболее ценного пахотного слоя. В последние десятилетия антропогенное разрушение почв происходит настолько интенсивно, что дает основание отнести почвенные ресурсы к категории «относительно возобновляемые».

Леса с древостоями спелого возраста (так называемые спелые леса), т.е. леса, древостой которых достигли промышленной спелости и пригодны для производства, пользуются повышенным спросом и поэтому усиленно вырубаются. Для полного восстановления вырубленных лесов необходимо весьма длительное время: для хвойных древостоев приблизительно 90— 100 лет, для лиственных — 100—120 лет. Поскольку приросты в таких лесах невелики, то нормы допустимых рубок должны быть строго ограничены. При нарушении этого принципа практически не происходит естественного восстановления запасов древесины.

Хорошо известен факт практической неисчерпаемости водных ресурсов в планетарном масштабе. Однако на поверхности суши запасы пресных вод сосредоточены неравномерно и на обширных территориях ощущается дефицит вод, пригодных к употреблению в системах водопользования. Особенно сильно от недостатка воды страдают районы, где нерациональное водопотребление (например, водозабор в объемах, превышающих объем естественного восполнения свободных вод) сопровождается быстрым и зачастую катастрофическим истощением водных запасов. Поэтому необходим точный подсчет количества допустимого изъятия водных ресурсов как по регионам, так и на локальном уровне.

К неисчерпаемым относят те виды природных ресурсов, запасы которых неиссякаемы как в настоящее время, так и в обозримом будущем. Это понятие включает лишь сам факт «вечного» получения вещества и энергии, но не учитывает возможные (или неизбежные) лимиты их практического использования. В число неисчерпаемых включают водные ресурсы, климатические ресурсы, энергию земных недр, морских приливов и волн.

Общий объем воды в водных объектах гидросферы Земли весьма велик и составляет около 1390 млн км3. Однако 96,4% этого объема приходится на соленые воды Мирового океана и только 2,6 % (36 млн км3) — на пресные воды. Поскольку уже известны технологии опреснения соленых морских вод, воды Мирового океана, соленых озер и глубинных подземных горизонтов можно рассматривать как потенциальные водные ресурсы, использование которых в будущем вполне возможно. Ежегодно возобновляемые запасы пресных вод не столь велики: по разным оценкам они колеблются от 41 до 45 тыс. км3 (ресурсы полного речного стока). Мировое хозяйство для своих нужд расходует около 4,5 тыс. км3 воды в год, что приблизительно равно 10 % возобновляемых ресурсов. Следовательно, при условии соблюдения принципов рационального природопользования эти водные ресурсы можно рассматривать как неисчерпаемые. Однако в случаях нарушения этих принципов экологическая ситуация может сильно обостриться, и даже в планетарном масштабе вполне возможен дефицит чистых пресных вод. А пока природная среда ежегодно «дарит» человечеству в 10 раз больше воды, чем ему нужно для удовлетворения самых разнообразных потребностей.

Под климатическими ресурсами понимают запасы тепла и влаги, которыми располагает конкретная местность или регион. Территориально и по сезонам тепло и особенно влага распределяются неравномерно. Температура воздуха колеблется от -90° до +80 °С, хотя в среднем для Земли она равна приблизительно + 15 °С. Суша в целом неплохо обеспечена и атмосферной влагой: на ее поверхность ежегодно выпадает в среднем около 119 тыс. км3 осадков. Однако отдельные районы в год получают более 12000 мм осадков, и одновременно существуют обширные местности, где выпадет менее 50—100 мм. В среднем многолетнем выражении и запасы тепла, и объемы выпадающей атмосферной влаги довольно постоянны, хотя от года к году они испытывают существенные колебания. Так как эти ресурсы формируются в определенных звеньях теплового и водного круговоротов, постоянно действующих над планетой в целом и над отдельными ее регионами, запасы тепла и влаги могут рассматриваться как неиссякаемые в определенных количественных и качественных пределах, достаточно точно установленных для каждого региона.

Контрольные вопросы и задания

1. Как классифицируются природные ресурсы по происхождению?

2. Классификация природных ресурсов по видам хозяйственного использования

3. Классификация ресурсов по признаку исчерпаемости.

4. Какие ресурсы являются возобновляемыми, относительно возобновляемыми, невозобновляемыми?

5. В чем особенность «не полностью возобновляемых ресурсов»?

6. Доступные и потенциальные ресурсы.

7. Какими могут быть природно-ресурсные территориальные комплексы согласно наиболее предпочтительному (или предпочтительным) виду хозяйственного освоения территории?

8. Согласно приведенным классификациям охарактеризуйте водные ресурсы Земли?

9. Перечислите направления использования производственных и экологических ресурсов.

Глава 2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.1 Концепция ресурсных циклов

Рациональное использование природных ресурсов — одна из важнейших составных частей системы природопользования. Напомним, что рациональное использование предполагает максимально полное извлечение из природного ресурса всех полезных продуктов с наименьшим нарушением интегрального ресурсного потенциала и состояния природной среды, необходимой для создания и поддержания благоприятных условий жизни и деятельности человека.

Сфера общественного производства, связанная с использованием естественных ресурсов, включает ресурсопотребление, ресурсопользование и воспроизводство ресурсов (хотя границы между потреблением и пользованием в ряде случаев весьма условны).

К ресурсопотреблению относятся отрасли производства, связанные с изъятием из природы вещества и энергии и с образованием большой массы отходов, сохраняющих природную форму (добыча минерального сырья и топлива, лесоэксплуатация, водопотребление, рыболовство, охота). В данную группу входят также отрасли первичной переработки сырья и топлива — теплоэнергетика, металлургия, нефтепереработка, химическая промышленность, производство стройматериалов, переработка сельскохозяйственного и древесного сырья. Эти отрасли осуществляют преобразование первичного сырья и формируют основную массу отходов, загрязняющих природную среду и уже имеющих преобразованную форму.

К ресурсопользованию относятся отрасли производства, сочетающие изъятие вещества из природы с его воспроизводством на основе использования природных процессов и их стимулирования. В эту группу входят земледелие, животноводство, рекреация, гидроэнергетика, транспорт, строительство. В процессе использования ресурсов нередко происходит загрязнение природной среды, изменение различных свойств гео- и экосистем, а в ряде случаев и нарушение их структуры.

Воспроизводство природных ресурсов направлено на расширенное получение природных ресурсов, поддержание прежнего состояния природных компонентов и комплексов, восстановление нарушенных объектов природы. В группу воспроизводящих отраслей входят лесоразведение, рыборазведение, звероводство, рекультивация и мелиорация земель, регулирование стока, очистка воздуха, вод и почв от загрязнения, заповедная деятельность. К ним относятся также отрасли производства, выполнявшие задачу обеспечения необходимого прироста и повышения продуктивности природных ресурсов (геологоразведка,  лесотаксация и др.).

Деятельность по ресурсопотреблению и ресурсопользованию во многих случаях нарушает экологическое равновесие в природе и ведет к негативным последствиям в виде истощения естественных ресурсов, загрязнения окружающей человека среды, нарушения структуры природных комплексов.

Ресурсопотребление, ресурсопользование и воспроизводство природных ресурсов тесно связаны между собой в процессе вещественно-энергетического обмена между хозяйством и природой. Изучение обмена веществ и энергии имеет важное значение для решения задач рационализации природопользования и оптимизации состояния окружающей среды. В связи с этим определенный научный интерес вызывает концепция ресурсных циклов, разработанная И. В. Комаром.

Под ресурсным циклом понимается совокупность превращений и перемещений определенного природного вещества (или группы веществ) в процессе использования его человеком (включая его выявление, добычу, переработку, потребление и обратное возвращение в природу).

Каждый ресурсный цикл тесно связан с соответствующим подразделением общественного производства, использующего тот или иной главный вид естественных ресурсов (например, энергетических, рудных, лесных и др.) и обрастающего обычно множеством сопутствующих производств.

Вместе с тем ресурсный цикл, как следует из определения И. В. Комара, охватывает не только собственно производственную, но и все остальные стадии обмена веществ между обществом и природой. Важно и то, что ресурсные циклы, основанные на использовании возобновляемых природных ресурсов (например, почвенных, растительных), включают также стадию воспроизводства этих ресурсов, связанную с воздействием человека на соответствующие звенья биологического круговорота веществ.

В современном общественном производстве И. В. Комар выделил шесть основных ресурсных циклов с рядом подциклов: I _ цикл энергоресурсов и энергии с энергохимическим подциклом; II — цикл металлорудных ресурсов и металлов с коксохимическим подциклом; III — цикл неметаллического ископаемого сырья с несколькими подциклами (горнохимическое, минерально-строительных материалов и др.); IV — цикл лесных ресурсов и лесоматериалов с лесохимическим подциклом; V — цикл земельно-климатических ресурсов и сельскохозяйственного сырья; VI — цикл ресурсов лесной фауны и флоры с группой подциклов, развивающихся на основе биологических ресурсов вод, наземных ресурсов охотничьего промысла и др.

Ресурсный цикл, называемый еще антропогенным круговоротом вещества, фактически не замкнут (рис.2). На каждом его этапе неизбежны потери в результате особенностей технологических процессов или иных объективных и субъективных причин. Считается, что на всех этапах ресурсного цикла в окружающей среде рассеивается около 98% добываемого минерального сырья. Кроме того, в окружающей среде оказываются предметы массового потребления в результате износа, коррозии или утраты в них надобности.

Особый случай представляют собой культурные экосистемы, т. е. обрабатываемые сельскохозяйственные земли, не способные к самовосстановлению из-за истощения почвы вследствие сбора урожая, в котором сконцентрировано органическое и минеральное вещество. В результате организмы-деструкторы, или почвообразователи, не получают материала для разложения, минерализации и обеспечения собственных потребностей в веществе и энергии. Поэтому человек вынужден полностью брать на себя восстановление плодородия, затрачивая для этого специально произведенные им вещества (удобрения) и энергию.

Вынесенные элементы возмещаются со значительным дефицитом за счет внесения сотен миллионов тонн навоза, тысяч тонн минеральных удобрений, а также биологической фиксации азота клубеньковыми бактериями бобовых растений.

Таким образом, человек как бы замыкает значительную долю естественного круговорота, в рамках которого осуществляется ресурсный цикл. Количество веществ, вовлекаемых в антропогенный круговорот, уже соизмеримо с количеством веществ в естественных биохимических циклах.

По мере прохождения через ресурсный цикл вещества, ранее сконцентрированные в том или ином месте локализации, рассеиваются. Рассеиваются не исходные, а трансформированные или утраченные в процессе ресурсного цикла вещества, которые загрязняют природную среду. Таким образом, главной причиной загрязнения среды является незамкнутость ресурсного цикла.

К загрязняющим веществам окружающей среды относятся не только токсичные и вредные отходы производств, но и практически безвредные вещества, образующиеся в качестве попутных продуктов, такие как массы навоза в сельском хозяйстве, углекислый газ, утонувшая древесина. Борьба с подобными загрязнениями среды также является актуальной.

природные ресурсы в местах их естественной локализации

извлеченные (забытые) в процессе заготовки

оставленные в местах локализации

потери

взятые дополнительно за счёт совершенствования технологий добычи

транспортируемые к местам использования и переработки

утраченные при транспортировке

потери

перерабатываемые в конечную продукцию или полуфабрикаты

сохраненные за счёт совершенствования перевозок и сокращения расстояния

отходы процессов переработки

потери

изделия или продукция в использовании

утилизируемые отходы, вторичные материалы

коррозия или износ

потери

изделия, выдедшие из использования (лом, утиль)

полностью утраченные

Рис.2. Примерная схема ресурсного цикла

Концепция ресурсных циклов открывает пути к улучшению эффективности использования ресурсов и рационализации природопользования как в рамках отдельных отраслей хозяйства, так и производственно-территориальных комплексов. С точки зрения рационализации природопользования, наиболее существенный момент — определение «узких мест» в добыче, переработке и потреблении природных ресурсов, отличающихся повышенным расходом сырья и производством отходов. В рамках обсуждаемой концепции главным способом устранения подобных «узких мест» служит технологическое совершенствование производства в направлении снижения его ресурсоемкости.

2.2. Эколого-экономические требования к рациональному

природопользованию

Для предотвращения или смягчения негативных последствий ресурсопотребления и ресурсопользования необходимы разработка и выполнение принципов и нормативной базы природопользования, учитывающих взаимосвязи в природе. В связи с этим рассмотрим эколого-географические и социально-экономические требования к использованию естественных ресурсов.

Эти требования исходят из главного принципа рационального природопользования: экономическая специализация и организация хозяйства должны соответствовать природно-ресурсной обеспеченности (потенциалу) территории, ресурсовоспроизводящей и средовосстановительной функциям экосистем. Для реализации этого принципа требуются комплексный подход к изучению и использованию природных ресурсов, экологизация проектирования, строительства и эксплуатации хозяйственных объектов, нормирование допустимых антропогенных нагрузок, выполнение природоохранных норм и правил, использование экономических рычагов природопользования, обоснование выбора места сооружения хозяйственных объектов.

Комплексный подход к использованию природных ресурсов означает выявление и оценку многообразия ресурсов территории, рассмотрение объектов использования как составной части целого природного комплекса, определение всех возможных последствий изменений природы, обоснование и выбор таких путей хозяйственной деятельности, которые позволяют наиболее полно использовать ресурсы, сократить отходы и минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду. Одно из направлений реализации комплексного подхода — создание «территориально-производственных комплексов». Они дают возможность более полно использовать имеющиеся ресурсы (особенно сырьевые и энергетические) и тем самым снизить вредную нагрузку на окружающую среду, в них создаются предпосылки для развития комплексных энерго- и ресурсосберегающих производств для максимально возможной утилизации отходов и использования вторичных продуктов.

Экологизация проектирования, строительства и эксплуатации хозяйственных объектов в общем плане понимается как выбор и реализация таких технологических, управленческих и других решений, которые наряду с повышением эффективности использования природных ресурсов способствовали бы улучшению или хотя бы сохранению исходного качества окружающей человека среды. Конкретно это выражается в разработке экологического обоснования размещения хозяйственных объектов, во внедрении наименее вредных технологий, определении техногенных нагрузок, вызывающих отрицательные последствия в окружающих ландшафтах. При проектировании использования природных ресурсов эти вопросы должны рассматриваться в процессе разработки ОВОС, в которой дается обоснование предлагаемых мер по защите природных комплексов и их компонентов от негативного воздействия планируемых хозяйственных объектов.

Важное требование рационального природопользования — необходимость разработки и выполнения экологических нормативов, правил, стандартов и других регламентов, регулирующих хозяйственную деятельность по использованию природных ресурсов. Действующие в настоящее время в нашей стране природоохранные нормативы можно разделить на три основные группы.

1. Строительные нормы и правила (СНиПы) по проектированию и строительству хозяйственных объектов, используемые в проектной и градостроительной практике. Основное назначение СНиПов — установление единых требований к проектированию и строительству этих объектов, предусматривающих улучшение различных экономических показателей, а также охрану окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов. СНиПы четко обозначают объекты (промышленные, транспортные, сельскохозяйственные и др.), на которые распространяется данный документ, и наряду с техническими требованиями включают природоохранные нормы, ограничивающие воздействие проектируемых объектов на природную среду.

2. Государственные стандарты (ГОСТы) — нормативные документы, определяющие единые понятия, методы и характеристики явлений и процессов, имеющих юридическое значение. В настоящее время действуют более 70 ГОСТов в области охраны природы. Преобладают стандарты по охране отдельных природных компонентов. Наиболее полно разработаны комплексы стандартов по охране атмосферы, гидросферы и земель.

3. Санитарно-гигиенические нормативы, несмотря на широкое их применение в практике природопользования, обладают рядом недостатков: а) ПДК, ПДВ и ПДС характеризуют далеко не все загрязнители природной среды; б) многие из них разработаны еще в 60-х годах XX в. и нуждаются в уточнении; в) они дают представление лишь о двух состояниях природной среды (в пределах нормы и за ее пределами), что недостаточно, так как практически нормы ПДК во многих случаях не выполняются. Задачи первостепенной важности — разработка комплексных показателей, характеризующих состояние как отдельных природных компонентов, так и комплексов в целом. В последние годы разрабатывается концепция экосистемного нормирования, согласно которой нормативы должны отражать внутренние свойства и потенциальные возможности природных систем. В качестве экологических нормативов предлагается использовать комплексные показатели устойчивости экосистем и ландшафтов. Имеется в виду, что, с одной стороны, они должны характеризовать структуру и функционирование экосистем (через продуктивность, видовое разнообразие, интенсивность процессов и другие параметры), а с другой - определять максимально допустимые пределы вмешательства человека в природные комплексы при условии сохранения ими основных функций.

Существенное внимание вопросам нормирования в области природопользования и охраны окружающей среды уделено в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». В законе сформулирована цель экологического нормирования — установление предельно допустимых норм воздействия на природу, гарантирующих сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения. Определен круг нормативов допустимого воздействия на окружающую среду: а) нормативы допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС) веществ; б) нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; в) нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровень шума, вибрация, ионизирующее излучение, напряженность электромагнитных полей и др.); г) нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; д) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Экономическая ценность природы устанавливается на основе адекватной цены или экономической оценки природных ресурсов и услуг. При принятии экономических решений необходимо учитывать три функции окружающей среды: обеспечение природными ресурсами; ассимиляцию отходов и загрязнений; обеспечение людей такими природными услугами, как рекреация, эстетическое удовольствие и др. Под экономической эффективностью природопользования понимается экономическая результативность использования естественных ресурсов и эксплуатации природной среды, представленная в денежном выражении.

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема использования экономических рычагов (экономического механизма) природопользования. Этот механизм включает комплекс мероприятий, таких как необходимость экономической оценки имеющихся естественных ресурсов; введение платы за использование природных ресурсов в виде платы за право пользования, выплаты за сверхлимитное использование, выплаты земельного налога, аренды; введение экономического стимулирования ресурсо- и энергосберегающих технологий; установление специальной платы за негативное воздействие на окружающую природную среду (платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и др.); поддержка деятельности, направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; введение поощрительных цен на экологически чистую продукцию; создание экологических фондов для решения неотложных вопросов рационального природопользования.

На эффективность использования природных ресурсов влияет правильный выбор места размещения хозяйственного объекта (особенно крупного инженерного сооружения). Его проводят с учетом ландшафтно-экологических условий территории и естественной дифференциации природной среды. Правильный выбор места размещения объекта должен сочетаться с преобладанием ландшафтов, устойчивых к возможным техногенным воздействиям. В противном случае ландшафтно-экологические условия выступают в качестве лимитирующего фактора, ограничивающего развитие тех или иных отраслей производства и исключающего те виды деятельности, которые могут нанести существенный вред окружающей природной среде.

2.3. Пути рационального использования природных ресурсов

Рациональное использование природных ресурсов тесно связано с улучшением их инвентаризации, реализацией экологических принципов ресурсопотребления и ресурсопользования, устранением или смягчением негативных последствий хозяйственной деятельности человека.

    - Инвентаризация и кадастры природных ресурсов

Инвентаризация природных ресурсов — это учет количества, качества, динамики запасов, формы и степени эксплуатации естественных ресурсов территории. Так, при инвентаризации лесов подсчитывают их площади, выявляют степень лесистости и видовой состав леса, определяют запасы древесины и ее ежегодный прирост, изучают организацию и состояние лесного хозяйства. Инвентаризация ландшафтов, помимо определения их различных параметров, включает комплексное картографирование территории и составление ландшафтной карты территории.

В связи с интенсивным использованием и истощением природных ресурсов особое значение приобретает вопрос об улучшении методов их учета. В настоящее время наряду с традиционными способами изучения ресурсов (наблюдения за режимом и качеством вод в водоемах, состоянием сельскохозяйственных земель, лесов и др.) широко применяют аэрокосмические методы исследований и компьютерную обработку полученных результатов.

Аэрокосмические методы позволяют с большой точностью выявить площади естественных и антропогенных ландшафтов, определить биомассу и продуктивность лесных и сельскохозяйственных угодий, экологическое состояние нарушенных земель, провести ресурсное картографирование территорий. Благодаря космическим снимкам становится возможным оперативное слежение за ходом изменения различных характеристик земельных и биологических ресурсов, а также за проявлением неблагоприятных природно-антропогенных процессов. Анализ снимков дает возможность не только оценить современное состояние ресурсов, но и составить прогноз их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Постоянно возрастающий объем информации о состоянии природных ресурсов поставил вопрос о создании специальных систем по компьютерной обработке и хранению полученных материалов. Этой цели служат  геоинформационные системы (ГИС) — системы сбора, хранения, преобразования эколого-географических данных о состоянии окружающей природной среды, основанные на применении средств вычислительной техники и автоматики. Центральная подсистема ГИС — информационный блок, представляющий собой своеобразный фонд компьютерного хранения систематизированной информации — карт, аэро- и космических снимков, таблиц, обработанных данных наблюдений и других материалов. Применительно к учету ресурсов банк данных должен включать блоки, которые характеризуют картографическую базу, параметры состояния природных ресурсов и так называемые кадастры ресурсов; экологическую обстановку на территории.

Инвентаризации в первую очередь подлежат незаменимые и невосполняющиеся ресурсы. Особого внимания заслуживают такие элементы природы, которым грозит быстрое уничтожение, если не будут приняты соответствующие меры охраны (исчезающие виды растений и животных, памятники природы).

Одним из важнейших результатов инвентаризации является создание кадастров природных ресурсов — систематизированных банков данных, включающих качественные и количественные описания ресурсов, а в ряде случаев и их эколого-экономическую оценку. На базе кадастров определяют экономическую оценку природных ресурсов, их продажную цену, стоимость мер по оздоровлению окружающей среды.

К составлению кадастров сложились два основных подхода — отраслевой (по отдельным видам природных ресурсов) и региональный (по республикам и областям бывшего СССР и России). К отраслевым кадастрам можно отнести земельный, полезных ископаемых, водный, лесной.

Наиболее обстоятельно разработан земельный кадастр. Он включает сведения о природном, хозяйственном и правовом положении земель, данные по видам землепользования, качественную и количественную характеристику земель по видам угодий, экономическую оценку земель. Материалы кадастра применяют при планировании использования земель, распределении их по целевому назначению (в случае предоставления или изъятия), при определении платежей за землю и оценке степени рационального использования земель. Ведение земельного кадастра поручено органам Государственного комитета по земельным ресурсам и землеустройству РФ.

Кадастр полезных ископаемых включает сведения о ценности каждого месторождения, качественные и количественные характеристики ресурсов, горнотехнические, экономические, экологические условия их разработки. Его материалы находятся в ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР России).

Водный кадастр представляет собой систематизированный, постоянно пополняемый и уточняемый свод сведений о водных объектах, составляющий единый государственный водный фонд. В рамках водного кадастра на базе наблюдений, которые ведутся Росгидрометом, создаются банк данных о водных ресурсах и автоматизированная информационная система. На основе материалов кадастра определяют целевое использование вод, проводят паспортизацию водных объектов, изъятие из хозяйственного оборота наиболее ценных вод, вводят ограничительные меры с целью охраны водоисточников.

Лесной кадастр составляет МПР России. Он содержит сведения о правовом режиме лесного фонда, о количественной и качественной оценке состояния лесов, о групповом подразделении и категории лесов по их защищенности, дает экономическую оценку лесных ресурсов. Материалы кадастра используются для определения экономической и экологической значимости лесов, при выборе сырьевых баз для заготовки древесины, для проведения лесовосстановительных работ, замены малопродуктивных лесов высокопродуктивными лесными угодьями.

Функции кадастров выполняют реестры охотничьих животных и рыбных запасов, на основе которых ведут количественный и качественный учет животных охотничьего фонда и рыбных ресурсов, устанавливают ограничения охоты и вылова на те виды, которые проявляют устойчивые тенденции к сокращению популяций.

Реестр охотничьих животных находится в ведении Минприроды России. На основании этого реестра ведется количественный и качественный учет животных охотничьего фонда, устанавливаются резкие ограничения охоты на те виды, которые проявляют устойчивые тенденции к сокращению популяций.

Реестр рыбных запасов в количественных и качественных показателях по внутрихозяйственным водоемам составляет Федеральное агентство по рыболовству.

Своеобразным кадастром редких животных и растений служат Красная книга Российской Федерации, красные книги республик, краев и областей.

Функции кадастра также выполняет Реестр природно-заповедных территорий и объектов — заповедников, национальных парков, памятников природы. В реестре загрязнителей ведется учет загрязнителей окружающей природной среды, выбросов, сбросов, захоронений и их количественная и качественная оценка. Функции по ведению этих реестров возложены на Министерство природных ресурсов РФ.

Начиная с 80-х годов XX в. потребителями ресурсной информации все чаще становятся не отраслевые ведомства, а местные региональные структуры, заинтересованные в комплексном использовании и охране природных ресурсов своей территории, в связи с чем возникает необходимость в составлении комплексных региональных кадастров и карт природных ресурсов для конкретных областей и республик. Примером служит серия карт природных ресурсов, составленная в 80-х годах для территории Калининской (ныне — Тверской) области в масштабе 1:500000. Она включает карты водных, земельных, кормовых, лесных, минеральных, торфяных и других видов естественных ресурсов. Подобные материалы, помимо выполнения информационной функции, могут найти применение при разработке прогнозов и рекомендаций по использованию, установлению и охране естественных ресурсов, организации контроля за природопользованием.

При рациональном природопользовании инвентаризация природных ресурсов должна сопровождаться учетом в их потребности со стороны разных отраслей хозяйства. Нередко учет ведут с помощью метода балансов, позволяющего сопоставить имеющиеся ресурсы с запросами потребителей.

Так, для обоснования потребностей в воде тех или иных регионов составляют водохозяйственный баланс территории (±ΔW). Он состоит из двух частей — приходной и расходной. В приходную часть входят все водные ресурсы региона, в расходную — потребности в воде различных отраслей хозяйства, потери на фильтрацию и испарение, отдача воды в соседний регион. В результате уравнение баланса принимает следующий вид:

W1+ W2 - W3 - W4 - (V1 - V2) = ±ΔW,

где W1 и W2 — соответственно речной сток, поступивший со стороны, и местный; W3 — отток речных вод в соседний регион; W4 — потери воды на фильтрацию и испарение; V1 — объем воды, изымаемый на хозяйственные нужды; V2 — возвратный объем воды.

Расчет и анализ водохозяйственного баланса — необходимый элемент планирования рационального использования водных ресурсов территории. На его основе намечают конкретные мероприятия, направленные на обеспечение водой целых регионов или их отдельных участков.

2.3.2. Экологизация технологических процессов

Один из центральных вопросов рационального использования природных ресурсов — это экологизация технологических процессов, связанных с получением и переработкой богатств природы. Под экологизацией понимают разработку и внедрение таких технологических принципов и методов производства, которые способны нанести минимальный ущерб окружающей природной среде и человеку. Для определения эффективности разработанной технологии необходима экологическая оценка последствий ее применения. Такая оценка включает: 1) определение меры экологической опасности выбранных способов производства и технологических процессов; 2) определение степени вредности выбросов и сбросов в окружающую природную среду; 3) определение опасности выпускаемой продукции, отходов производства, их хранения и использования (рис. 3). Нормативная основа экологической оценки -соблюдение действующих нормативов технологии добычи и переработки сырья, землеемкости,  ресурсоемкости, отходности, а также санитарно-гигиенических нормативов. После сопоставления технологических характеристик и нормативов определяют необходимые ограничения для внедрения технологии, допустимые условия ее применения, а также уровень превышения санитарно-гигиенических нормативов над зональными нормативами для данного ландшафта

Затем определяют степень экологической опасности выбранной технологии.  Если на завершающей стадии оценки отмечают высокую опасность технологий, необходима разработка технологической альтернативы Экологизация технологических процессов предполагает комплексное и интенсивное использование природных ресурсов, экономный расход сырья, внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий, переработку отходов производства, разработку и введение экологического паспорта предприятий. Эти требования (принципы) тесно связаны между собой и по существу образуют звенья одной эколого-технологической цепи.

Комплексное использование природных ресурсов предусматривает всесторонность их освоения. Для этого производство комбинируют по принципу глубокой или полной переработки исходного сырья, наиболее полного использования продуктов переработки и отходов. Внедрение комплексных методов переработки древесины позволяет соединить на одном предприятии лесопиление, изготовление мебели и других видов продукции из древесины, а также получение целлюлозы, бумаги, древесно-стружечных плит, гидролизных дрожжей, спирта и т.д. В сельском, лесном и рыбном хозяйствах, интенсификация предусматривает переход от промысла (т. е. изъятия части биомассы без ее культивирования) к хозяйству (т.е. получению биомассы в результате ее культивирования). При этом получение больших урожаев с полей прежнего или меньшего размера должно непременно сочетаться с мероприятиями по сохранению плодородия почв и предотвращению неблагоприятных процессов, связанных с производственной деятельностью человека.

В настоящее время особое значение приобретает вопрос о переработке отходов, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Это в первую очередь относится к твердым бытовым отходам (ТБО), количество которых непрерывно возрастает. В России в составе отходов преобладают органические вещества - 38 % (33 % пищевых отходов) и бумага - 23 - 30%.

Технологии

Оценка

экологичности способа

производства

Оценка экологичности  технических параметров технологических переделов

Оценка экологической опасности продукции, её использования и хранения

Оценка экологической опасности хранения и использования

отходов

Соблюдение нормативов технологии сырья

Соблюдение нормативов использования территории (землеёмкость)

Соблюдение нормативов использования ресурсов (ресурсоёмкость)

Соблюдение нормативов выбросов в природную среду (отходность)

Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов

Определение степени экологической опасности технологий

Определения превышения над зональными нормативами для ландшафта

Соблюдение нормативов, ограничения, допустимые условия

Разработка технологической альтернативы

Оценка технологической уникальности объекта по аналогам в стране и за рубежом

Рис.3 Структура экологической оценки технологий производства

В современной практике переработки ТБО используют различные методы их складирования (на свалки вывозят от 30 до 90 % образующихся отходов) и промышленной переработки. Разработана специальная технология оборудования полигонных (санитарных) свалок. Дно свалки выстилают прочной полиэтиленовой пленкой, отходы уплотняют, засыпают слоем грунта, затем вновь уплотняют, сверху накладывают новый слой пленки и т.д. Свалки имеют сток в сборник жидкости, которая фильтруется из отходов и грунта и идет на очистку. После заполнения последних слоев проводят планировку рельефа и другие рекультивационные работы.

Методы промышленной переработки ТБО включают термическую обработку (в основном сжигание обычно с выделением вредных химических соединений в атмосферу), биотермическое аэробное компостирование (с получением удобрения или биотоплива), анаэробную ферментацию с получением биогаза, сортировку с извлечением тех или иных ценных компонентов для последующего вторичного использования.

Современным экологическим и ресурсным требованиям в наибольшей степени отвечает технология комплексной переработки ТБО, которая представляет собой комбинацию процессов селективного отбора опасных фракций (например, отработанные люминесцентные лампы), механизированной сортировки отходов (извлечение металлов, выделение текстильной и крупногабаритной фракции, частичное удаление стеклобоя и др.) и термической обработки обогащенных материалов с утилизацией продуков сжигания — шлаков и тепла отходящих газов (рис. 4).

Существенный дополнительный источник производства многих видов продукции — вторичное сырье. В развитых странах Запада оно превратилось в основную сырьевую базу для целого ряда отраслей промышленности. Так, в Германии макулатура обеспечивает 45 % потребностей бумажных предприятий страны. На бумажные фабрики возвращаются четыре из пяти номеров журналов и газет, половина упаковочных материалов, что позволяет сохранить десятки тысяч гектаров леса, сократить потребление электроэнергии, чистой воды и других ресурсов.

Важное практическое значение имеет экономия сырья и энергии, т.е. уменьшение расхода природных ресурсов на единицу конечного продукта, минимизация воздействий на окружающую человека природную среду, которая достигается установлением и соблюдением жестких норм расхода ресурсов, внедрением ресурсосберегающих технологий, комбинированных способов производства, снижением потерь ресурсов и т.д. В связи с этим применяют ряд показателей, среди которых следует назвать коэффициент использования ресурсов и ресурсоемкость (материало- и энергоемкость) производства. Чем выше коэффициент использования ресурсов и ниже ресурсоемкость, тем рациональнее использование природных богатств.

Твёрдые бытовые отходы

(городской мусор)

Селективный сбор опасных бытовых отходов

Сортировка

Олово содержащий лом

Чёрный металлолом

Лом алюминия

Обогащенная фракция

Балластная фракция

Переработка

Сжигание с рекуперацией

Компостирование

Олово (товарная продукция)

Очистка компоста от примесей

Переработка отработанных ртутных ламп

Отходы

Компост (товарная продукция)

Шлак

Отходящие газы

Двухстадийная очистка

(сухая и полусухая)

Производство шлакоцементных камней

Шлакоцементные материалы (товарная продукция)

Летучая зола

Очищенные газы

Рис.4 Схема комплексной переработки бытовых отходов

Реализация рассмотренных принципов природопользования невозможна без внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Первые включают способы производства продукции с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла, вторые — способы, позволяющие получать минимум твердых, жидких, газообразных отходов и выбросов. Примером ресурсосбережения может служить использование оборотного водоснабжения, при котором вода, пройдя производственный цикл, подвергается очистке, охлаждению и с небольшим добавлением свежей воды вновь идет в производство. Малоотходные технологии представляют собой цепи технологических процессов, где отходы одного производства становятся сырьем для другого. Внедрение систем многократного водоснабжения позволяет без очистки использовать воду в нескольких технологических звеньях (до 10 —12) и лишь затем направлять ее на очистные сооружения.

Рациональному использованию способствует внедрение новых экологически чистых технологий. Среди них видное место занимают биотехнологические методы, позволяющие получать полезные для человека продукты с помощью биологических агентов (в частности, микроорганизмов). Микробиологические средства защиты растений от болезней и вредителей, бактериальные удобрения и стимуляторы роста растений значительно более эффективны и экологически безопасны по сравнению с применяющимися в настоящее время химическими веществами. Биотехнологические методы используют для изготовления медикаментов, различных химикатов и продуктов питания.

В настоящее время необходимый элемент экологизации производства — разработка и внедрение экологических паспортов промышленных предприятий, т. е. нормативно-технических документов, включающих данные об использовании предприятием природных ресурсов и определяющих влияние производства на окружающую среду. Экологический паспорт предприятия в зависимости от конкретного производства должен содержать комплекс взаимоувязанных требований и систему показателей, обеспечивающих соблюдение природоохранных норм и правил хозяйственной деятельности и рационального использования атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель,  растительности и животного мира.

Основа для разработки экологического паспорта — согласованные и утвержденные наиболее важные показатели производства, проекты расчетов предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормы предельно допустимых сбросов (ПДС), разрешение на природопользование, паспорта газо- и водоочистных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, данные инвентаризации источников загрязнения и нормативно-технические документы.

Экологический паспорт составляют в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04—90. Он включает различные сведения о предприятии: краткую природно-климатическую характеристику района, описание технологических процессов, сведения о выпускаемой продукции, характеристики сырья, описание источников воздействия на окружающую среду, характер выбросов и сбросов, оценку влияния производства на окружающую среду, определение (ПДВ) и (ПДС) и др. Таким образом, экологический паспорт содержит информацию о потенциальных и реальных источниках загрязнения, что позволяет держать под контролем экологичность способа производства.

2.3.3. Смягчение негативных последствий хозяйственной

деятельности человека

Использование даже самых современных и совершенных способов разработки природных ресурсов нередко ведет к проявлению или активизации различных негативных природно-антропогенных процессов. Возникает необходимость их устранения или смягчения путем проведения специальных защитных мероприятий. Эти мероприятия делят на пассивные и активные.

При пассивных мерах обеспечиваются сохранность и нормальная эксплуатация защищаемых природных и техногенных объектов в условиях продолжающегося развития неблагоприятных процессов. Эти меры включают: а) организацию службы наблюдения за развитием наиболее опасных явлений с целью своевременной разработки рекомендаций по ликвидации или заблаговременному предупреждению людей об их возникновении; б) осуществление различных мероприятий, позволяющих эксплуатировать уже построенные объекты в неблагоприятных условиях (например, создание фундаментов защищаемых сооружений в виде опор, рассчитанных на обтекание оползней; в) перемещение проектируемых или действующих объектов за пределы конкретных негативных процессов. Пассивные защитные мероприятия вносят минимальные изменения в окружающую природную среду и почти не нарушают естественных условий проявления негативных для хозяйственной деятельности человека процессов.

К активным защитным мерам относят воздействия, направленные непосредственно на неблагоприятные для хозяйственной деятельности процессы с целью их устранения или ослабления. По степени влияния на окружающую среду их можно разделить на три группы. К первой группе относятся мероприятия, в минимальной степени, нарушающие природные условия. Мероприятия второй группы (посадка лесных полос, сооружение искусственных русел и др.) изменяют первоначальный облик ландшафтов, не вызывая неблагоприятных последствий на примыкающих к ним территориях. В третью группу входят мероприятия, оказывающие существенное воздействие на территории, прилегающие к защищаемым объектам (террасирование склонов, применение берегозащитных сооружений и др.). К активным мероприятиям относится нейтрализация вредных отходов производства. Поэтому по-прежнему важным направлением рационального использования природных ресурсов остается совершенствование способов очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных загрязнений. Однако стратегическая задача специалистов и общества в целом состоит в прекращении выброса или резком сокращении количества и видов загрязняющих веществ, выделяемых в окружающую природную среду. Способы и пути решения этой задачи, разнообразны: создание и внедрение безотходных и малоотходных технологий, замкнутых циклов водопользования, замена химических методов борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных и лесных растений биологическими, устройство звукопоглотительных приспособлений, использование отходов для получения полезной продукции, поиски новых видов топлива, использование для технических и бытовых нужд нетрадиционных источников энергии, установление оптимального режима пользования автомобильным и авиационным транспортом.

Контрольные вопросы и задания

- Ресурсопотребление, ресурсопользование и воспроизводство       природных ресурсов.

- В чем сущность (основные положения) концепции ресурсного цикла?

- Главный принцип рационального природопользования.

- Что понимается под комплексным подходом к использованию природных ресурсов?

- Перечислите и охарактеризуйте действующие в нашей стране природоохранные нормативы.

- Какие отраслевые кадастры природных ресурсов имеют место в РФ?

- Что включает в себя  экологическая оценка последствий применения новых разработанных технологий?

- Перечислите составляющие экологизации технологических процессов.

- Охарактеризуйте ресурсосберегающие, малоотходные, экологически чистые технологии.

- Какие мероприятия позволяют устранить или смягчить негативные природно-антропогенные процессы, сопровождающие использование даже самых совершенных способов разработки природных ресурсов?

3. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В процессе хозяйственной деятельности человек интенсивно использует как отдельные виды природных ресурсов (прежде всего минеральные, климатические, водные, земельные, биологические), так и ландшафты в целом. При этом сам ландшафт может рассматриваться в качестве самостоятельного комплексного территориального ресурса.

3.1. Рациональное использование минеральных ресурсов

Минеральными ресурсами принято называть полезные ископаемые, извлеченные из недр Земли. Полезные ископаемые — это природные вещественные составляющие литосферы, которые при данном состоянии развития техники и технологии могут быть экономно извлечены и использованы как минеральное сырье или источники энергии.

Современное хозяйство использует около 200 видов полезных ископаемых. Единой общепризнанной системы их классификации пока не создано. Широко применяют классификацию полезных ископаемых, построенную по признаку направления их использования. Выделяют: топливно-энергетическое сырье (нефть, уголь, газ, уран), черные, легирующие и тугоплавкие металлы (руды железа, марганца, хрома, никеля, кобальта,и др.), цветные металлы (руды алюминия, меди, свинца, и др.), благородные металлы (золото, серебро, платиноиды), химическое и агрономическое сырье (калийные соли, фосфориты, апатиты и др.), техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.), флюсы и огнеупоры, строительные материалы.

Потребности производства в полезных ископаемых и их добыча постоянно возрастают. Запасы минерального сырья и топлива, находящиеся в недрах Земли, не безграничны, полезные ископаемые относятся к исчерпаемым и практически невозобновимым ресурсам. В результате происходит количественное и качественное истощение добываемого сырья, увеличивается отходность горно-промышленного производства. Согласно прогнозу на начало 2000 г., запасов каменного угля, Железной, марганцевой и хромовой руд, фосфорного сырья должно хватить в мире еще на 100 — 300 лет, запасов полиметаллических руд, содержащих никель, кобальт, вольфрам, молибден, медь, свинец, цинк, олово, останется только на 30—60 лет и менее.

Следует отметить, что качество разведуемых и осваиваемых месторождений полезных ископаемых имеет тенденцию к устойчивому ухудшению: растет зольность углей, снижается концентрация металлов в рудной массе, увеличивается доля труднообогатимых и перерабатываемых минеральных удобрений. Так в России содержание железа в сырой руде уменьшилось с 50 % в начале XX в до 35% к концу 70-х годов.

Добыча полезных ископаемых часто сопровождается большими потерями сырья и существенным отрицательным воздействием горных разработок на окружающую природную среду (загрязнение атмосферы, поверхностных вод и почв, отчуждение земель с нарушением почвенного покрова и биоты, истощение запасов подземных вод в результате искусственного дренажа, развитие ветровой и водной эрозии и др.). Значительный ущерб ландшафтам наносит бесхозяйственное отношение к извлечению строительных материалов, когда в карьерах остается до 30 % добываемого сырья

Решение проблемы рационального использования минеральных ресурсов возможно при:

а) создании высокоэффективных способов разведки полезных ископаемых, ресурсосберегающих методов добычи и переработки сырья;

б) комплексном подходе к изучению недр, добыче и переработке полезных ископаемых, внедрению прогрессивных технологий, позволяющих как можно шире использовать извлекаемые компоненты;

в) сокращении потерь первичного сырья и промежуточных продуктов производства на всех этапах освоения и использования запасов недр;

г) создании новых искусственных минеральных соединений и др.

Важное ландшафтно-экологическое требование к рациональному использованию недр — максимальная экологизация проектирования, строительства и эксплуатации горно-добывающих и перерабатывающих предприятий, а также проектов строительных работ. Для поддержания оптимальной структуры измененных ландшафтов необходимо отсыпать отвалы на неудобных землях, рекультивировать заброшенные карьеры, применять  способы разработки полезных ископаемых, минимально загрязняющие окружающую среду.

3.2. Рациональное использование климатических ресурсов

Рациональная организация производства невозможна без должного учета климатических ресурсов - тепла, влаги, света, воздуха, которые наряду с поставляемыми из почвы питательными веществами представляют собой обязательные условия жизни растений и животных.

Структура солнечной радиации, количество света и влаги в определенной степени зависят от состояния воздуха. Как известно, воздух представляет собой смесь газов, в состав которых входят такие важные для жизнедеятельности организмов газы, как кислород, азот, диоксид углерода. Некоторые из них — ценные ресурсы для промышленного производства (например, атмосферный азот вместе с водородом используют для синтеза аммиака), другие, такие как озон, поглощая до 95 % ультрафиолетовых лучей, предохраняют живые организмы от их губительного влияния.

Хозяйственная деятельность человека воздействует на все составляющие климатических ресурсов, однако самое значительное влияние она оказывает на состав воздуха, загрязняя атмосферу. В результате работы промышленных предприятий, теплоэлектростанций, транспорта в воздух выбрасывается большое количество оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота, углеводородов, бензпирена, тяжелых металлов, пыли, различных по составу аэрозолей и др. Особое место среди загрязнителей занимает диоксид углерода. Его концентрация в атмосфере непрерывно возрастает, что связано в первую очередь с увеличением производства и потребления энергии. По мнению многих климатологов и экологов, если не удастся уменьшить выброс диоксида углерода в атмосферу, нашу планету ожидает катастрофа, связанная с так называемым парниковым эффектом. Сущность этого эффекта состоит в том, что отражающиеся от поверхности Земли инфракрасные лучи задерживаются атмосферным воздухом с повышенным содержанием прежде всего диоксида углерода и метана, что увеличивает температуру, а следовательно, изменяет климат. В Северном полушарии за последние 20 лет среднегодовая температура воздуха по сравнению с периодом 1950—1980 гг. уже повысилась на 0,4°С.

Изменение климатических условий, связанное с антропогенным загрязнением атмосферы, может выражаться:

а) в непосредственном воздействии на состояние атмосферы, приводящее к повышению или понижению температуры и влажности воздуха, изменению количества осадков;

б) в изменении физических и химических свойств атмосферы, ее радиационных и электрических характеристик, а также состава тропосферы (накопление новых газов, пылей, аэрозолей);

в) в нарушении озонового слоя под действием фреонов.

г) в изменении отражательной способности поверхности Земли, влияющей на взаимодействие элементов климатической системы.

Главное требование к охране атмосферного воздуха — строгое соблюдение норм и правил, регламентирующих загрязнение атмосферы; контроль экологического состояния и антропогенных изменений атмосферного воздуха (т.е. мониторинг атмосферы); внедрение малоотходных технологий и производств. Важный принцип охраны и рационального использования климатических ресурсов — правильный выбор места сооружения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В проектах должен быть обоснован выбор района размещения объекта с учетом данных о допустимых уровнях загрязнения атмосферы..

3.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

К наиболее ценным видам водных ресурсов относят воды рек, озер, водохранилищ, верхние горизонты подземных вод, которые активно участвуют в процессе круговорота воды на Земле. По ресурсам речных и озерных вод Россия занимает ведущее место в мире. Только в уникальном озере Байкал сосредоточено около 1/5 мировых запасов пресной воды и более 4/5 запасов России. При общем объеме 23 тыс. км3 в озере ежегодно воспроизводится около 60 км3 редкой по чистоте природной воды. Суммарный среднемноголетний сток рек Российской Федерации составляет около 4260 км3/год (второе место в мире после Бразилии).

Как известно, водные ресурсы относятся к неистощимым и в принципе запасов пресной воды в гидросфере Земли вполне достаточно, чтобы обеспечить все потребности человеческого общества. Однако их нерациональное использование и крайне неравномерное распределение по поверхности суши создают серьезную угрозу дефицита чистой пресной воды даже в районах с достаточным количеством выпадающих атмосферных осадков.

Основные причины недостатка пресной воды: а) интенсивное увеличение потребности в воде в результате быстрого роста населения планеты; б) загрязнение водоемов различными сточными водами; в) потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек, истощения подземных вод и других причин.

В настоящее время самым крупным потребителем воды в мире выступает сельское хозяйство. Второе место занимают промышленность и энергетика, третье — коммунальное хозяйство городов, четвертое — население. В России в конце 90-х годов 55 % используемой пресной воды расходовалось на нужды промышленности и энергетики, 19% потреблялось жилищно-коммунальным хозяйством, 11 % — сельским хозяйством.

Основными источниками загрязнения являются промышленные и коммунальные канализационные стоки, смыв с полей части почвы, содержащей различные агрохимикаты, стоки животноводческих ферм, ливневые стоки в городах, содержащие нефтепродукты, взвешенные вещества, фенолы, соединения фосфора, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), соединения меди, цинка, железа и др.

Рациональное использование и охрана водных ресурсов — большая и очень сложная проблема. Для её решения необходимы: организация геоэкологического мониторинга важнейших водоемов — источников водоснабжения, постоянный учет водопотребителей и водопользователей, пополнение и уточнение Государственного водного кадастра, совершенствование правовых основ использования водных ресурсов.

В условиях неравномерного естественного распределения водных ресурсов особое значение приобретает регулирование речного стока, т.е. его искусственное перераспределение во времени (реже в пространстве) с помощью сооружения водохранилищ. Однако, сооружение крупных равнинных водохранилищ ведет к большим негативным последствиям (затопление и подтопление ценных сельскохозяйственных и селитебных земель, разрушение берегов, потеря лесных ресурсов, ухудшение качества воды и т.п.) и проектирование и сооружение таких водоемов признано нецелесообразным.

Остро стоит вопрос о резком сокращении непроизводительного и бесхозяйственного потребления вод. В промышленности необходимо постоянно наращивать объемы оборотного водоснабжения, внедрять безводные и маловодные технологии. В сельском хозяйстве следует сократить непроизводительное расходование воды, реконструировав ирригационные системы в целях снижения расхода воды на гектар орошаемого поля. В коммунальном хозяйстве необходимо повысить технический уровень эксплуатации систем водоснабжения, реконструировать их, сократив удельный расход воды.

Важным направлением рационального использования и охраны водных ресурсов по-прежнему считается совершенствование способов очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных сточных вод. При очистке сточных вод наряду с известными механическими, химическими и биологическими методами необходимо внедрять биологические способы очистки нового поколения — гидроботанические площадки, пруды-биофильтры, искусственные болота с биоценозами макрофитов.

Рассмотренные мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов применительно к условиям промышленного водопользования представлены на рис. 5.

Промышленное водоснабжение

Поверхностный сток

Безводные и маловодные процессы

Дополнительные водоисточники

Совершенствование технологий

Доочищенные городские сточные воды

Сокращение потребления свежей воды

Сокращение удельного водопотребления

Экономное потребление воды

Карьерошахтные воды

Оборотные системы водоснабжения

Безотходное ресурсосбережение

Автоматизация процессов

Морская вода

Борьба с утечками

Экономика

и  экология

Рис.5. Основные мероприятия рационального водопользования

В условиях рыночной экономики промышленному предприятию экономически выгоднее вести водное хозяйство с минимальным потреблением свежей воды, утилизацией вторичных ресурсов, т.е. идти по пути экологизации водного хозяйства.

3.4. Рациональное использование и охрана

земельных ресурсов

К земельным ресурсам относят земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам. Они рассматриваются как: а) ресурсы пахотных и других сельскохозяйственных угодий, главное средство для получения продовольственной продукции; б) территориальный ресурс.

Почву, растительный и животный мир относят к исчерпаемым, но возобновляемым природным ресурсам. Однако, если для восстановления вырубленного леса требуются десятилетия, то для возобновления почвы необходимы сотни и даже тысячи лет. Но при правильном использовании она может не только не истощаться, но даже улучшаться, повышая плодородие. Почвы могут рассматриваться как относительно возобновляемые ресурсы, которые при правильном использовании обладают элементами неисчерпаемости.

Неразумная эксплуатация земельных ресурсов обусловливает развитие негативных природно-антропогенных процессов (водная и ветровая эрозии, вторичное засоление и заболачивание, дегумификация, опустынивание, загрязнение вредными веществами и др.), что часто ведет к снижению плодородия и деградации угодий. Интенсивное проявление процессов опустынивания земель отмечается на территориях республик Калмыкия, Бурятия, Дагестан, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и других областях. С расширением урбанизированных и промышленных территорий продолжается развитие таких негативных процессов, как подтопление, загрязнение почв радиоактивными элементами, токсикантами промышленного происхождения, захламление и нарушение земель

Важнейшим направлением рационального использования и охраны земельных ресурсов в данной ситуации становится экологизация землепользования, а именно установление и поддержание оптимального соотношения площадей пашни, лесов, населенных пунктов и других угодий, максимальное сохранение продуктивных сельскохозяйственных земель, прекращение отвода плодородных пахотных земель и ценных лесных территорий для несельскохозяйственных целей. Экологизация предполагает постоянную заботу о плодородии почв, осуществление противоэрозионных мер с введением почвозащитных севооборотов и посадкой лесных полос, задерживающих поверхностный сток, снижающих скорость ветра и предохраняющих почву от разрушения (рис. 6).

Отрицательные последствия интенсификации земледелия способствовали развитию концепции альтернативного земледелия, сущность которого заключается в полном или частичном отказе от синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок. Агротехнические мероприятия основываются на строгом соблюдении севооборотов, введении в их состав бобовых культур, сохранении растительных остатков, применении навоза, компостов,  использовании биологических методов защиты растений. Цель альтернативного (адаптивного) земледелия — получение продукции, не содержащей остаточных количеств агрохимикатов, сохранение почвенного плодородия и в конечном итоге охрана окружающей среды.

Лесные насаждения

Влияние на занятую площадь

Влияние на окружающую территорию

Подстилка

Снижают скорость ветра

Крона

Корни

Задерживает

осадки

Предохраняют почву от

разрушений

Укрепляют почвогрунт

Предохраняют почву от разрушения и выдувания

Улучшаю структуру и физические свойства почвы

Снижает разрушительное действие дождевых капель на почву

Равномерно распределяет снег

Улучшает

микроклимат

Задерживает поверхностный сток и илистые частицы

Рис.6. Схема противоэрозионной защиты лесных насаждений

Природно-экономической основой экологизации землепользования служат данные земельного кадастра. Количественный и качественный учет земельных ресурсов, который следует проводить в рамках геоэкологического мониторинга, экономическая оценка земель по регионам позволяют определить сравнительную ценность этих ресурсов как средства производства, прогнозировать перепективное состояние трудновозобновимого почвенного плодородия.

3.5. Рациональное использование и охрана

биологических ресурсов

Биологические ресурсы (растительные и животные организмы, используемые людьми для получения необходимых им материальных благ) играют особую роль в биосфере. В процессе фотосинтеза растения из диоксида углерода и воды создают органическое вещество, служат источником ценных продуктов питания, участвуют в формировании газового состава атмосферы, образовании гумуса почвы, обеспечивая ее высокое плодородие, кроме того, растительность рассматривается как продуцент кислорода, хранитель воды, защитник почв от разрушения, регулятор климата, источник благоприятной среды для человека.

Особенность биологических ресурсов состоит в том, что они способны к относительно быстрому возобновлению (за период от нескольких лет до нескольких десятков лет). Однако эта способность проявляется лишь тогда, когда интенсивность их использования не превышает скорости их самовосстановления. В противном случае они истощаются и в конечном итоге могут исчезнуть. В последние десятилетия антропогенные нагрузки во всем мире существенно возросли. Под влиянием усиления промышленного производства, загрязнения окружающей среды, интенсификации сельского хозяйства, урбанизации, перегрузки и опустынивания пастбищ, пожаров и других видов воздействия человека истощаются лесные ресурсы, резко сокращается численность и продуктивность многих видов растений и животных. Только на территории Таймырского автономного округа вследствие выбросов Норильского горно-металлургического комбината из хозяйственного оборота выведено 13 млн га земель охотничье-промыслового назначения и оленьих пастбищ. В районе г. Норильска отмечено усыхание и гибель лесов на площади около 600 тыс. га.

В таких условиях главным принципом рационального использования и охраны биологических ресурсов выступает требование, согласно которому изъятие этих ресурсов не должно превышать уровень их естественного возобновления.

Степень использования биологических ресурсов может быть оценена с помощью метода балансов. Предложен так называемый балансовый показатель (Б), который рассчитывают как отношение ежегодно расходуемой части природного ресурса (Р) к величине его возобновления за тот же период (П):

Б = Р/П.

При значении показателя Б - 1,0 имеет место сбалансированность потребления конкретного вида ресурса. Величина отношения, превышающая 1,0, свидетельствует о процессе истощения потребляемого ресурса и необходимости восстановления его, а показатель меньше 1,0 — об имеющихся потенциальных возможностях более интенсивного использования ресурса.

В связи с этим важное место должны занимать мероприятия по оптимизации состояния сенокосно-пастбищных, лесных, охотничьих, рекреационных угодий. Главный принцип оптимизации в том, что режим их эксплуатации должен соответствовать емкости угодий (для пастбища — это количество животных, которое оно может прокормить в расчете на единицу площади в течение одного месяца). На сенокосах следует соблюдать оптимальные сроки и высоту скашивания, подкармливать их минеральными и органическими удобрениями, применять минеральные (особенно азотные) удобрения, регулярно подкашивать сорняки, улучшать водный режим.

Особое ландшафтно-экологическое значение имеет сохранение лесных территорий и развитие системы зеленых насаждений в целях выполнения ими ресурсо- и средовоспроизводящей, водоохранной, рекреационной и других функций. В связи с этим возникает вопрос об установлении и поддержании оптимального уровня лесистости для данного конкретного региона. Исследования показали, что в регионах, где основное назначение лесных ландшафтов связано с водорегулирующей и рекреационной функциями, оптимальная лесистость должна составлять 30 — 35 %, в верховьях крупных рек — 50 —60 %. Наряду с данными по лесистости учитывают величину лесной площади, приходящейся на одного человека. Установлено, что для обеспечения человека необходимым количеством кислорода (400 кг в год) нужны лесные насаждения на площади не менее 0,3 га (для выделения кислорода, поглощения  диоксида углерода, пыли и т.д.).

Поэтому основные задачи охраны и рационального использования лесных ресурсов — работы по лесовосстановлению, широкое внедрение прогрессивных способов рубки леса, борьба с потерями древесины, комплексное использование богатств леса, защита от пожаров и вредителей, меры ухода за лесными насаждениями.

В России естественным путем восстанавливается около трети ежегодно вырубаемых лесов, для остальных требуются специальные меры по их возобновлению. На 50 % площади вырубок достаточно только мер содействия естественному возобновлению, на остальной — необходимы посев и посадка деревьев. Положительно сказывается на восстановлении лесов их очистка от остающихся после вырубки ветвей, коры, хвои.

Известно, что сокращение численности и уменьшение продуктивности многих видов живых организмов связаны с преобразованием их местообитаний. В связи с этим выделяют еще один принцип улучшения состояния биологических ресурсов — сохранение и восстановление исходных условий существования растений и животных. Для сохранения местообитаний целесообразно поддерживать оптимальную мозаичность (разнообразие) ландшафтов с чередованием лесных массивов, болот, лугов, озер, полезащитных лесных полос и других угодий. Это способствует разведению, а следовательно и использованию полезных видов зверей и птиц в условиях природно-антропогенных ландшафтов. Одновременно для сохранения и поддержания численности промысловых животных необходимо резко сокращать или предотвращать загрязнение окружающей природной среды (особенно промыш- ленными отходами и пестицидами), вводить ограничения на охоту и рыболовство, применять различные биотехнические мероприятия.

3.6. Принципы рационального использования ландшафтов

как целостных образований

Ландшафт — это ресурсо- и средосодержащая, воспроизводящая территориальная система, которая обладает природно-ресурсным потенциалом и выполняет определенные социально-экономические функции. Природно-ресурсный потенциал включает как производственные, так и экологические ресурсы и зависит от природных свойств ландшафта, направления и форм хозяйственного использования территории.

С позиций рационального природопользования, природно-ресурсный потенциал — это не абсолютно предельный запас ресурсов, а только тот их предел, который может быть использован без  существенного нарушения важнейших свойств и функций ландшафтов. Поэтому из каждой геосистемы допустимо изъятие лишь такого количества вещества и энергии, которое не подрывает ее способность к саморегулированию и самовосстановлению. Следует отметить, что допустимая мера изъятия вещества и энергии из  природной системы должна быть определена раньше, чем начнется ее использование. В противном случае оно будет стихийным, несмотря на внешне плановый характер.

Рациональное использование потенциала ландшафтов невозможно без учета их целостности и пространственной дифференциации (в частности, с помощью ландшафтной карты территории), определения функционального назначения геосистем и их устойчивости к выбранному виду антропогенного воздействия, без анализа возможных изменений в природе и разработки мер по предупреждению негативных последствий. В большинстве случаев ландшафт — полифункциональное образование (т.е. пригодно для различных видов деятельности), поэтому необходим выбор таких  социально-экономических функций, которые бы полнее всего соответствовали его природным свойствам, т.е. потенциалу ландшафта. Лишь после решения этих вопросов возможна разработка  практических мер по его использованию.

В составе природно-ресурсного потенциала ландшафтов особое место занимают такие виды ресурсов, как рекреационные, природоохранные и биологические. В связи с 9тим рассмотрим принципы рационального использования ландшафтов на примере освоения его рекреационного потенциала.

При рациональном использовании потенциала ландшафтов рекреационная нагрузка не должна превышать уровень устойчивости природных геосистем. Рекреационная нагрузка — это посещаемость рекреантами единицы площади территории в единицу времени. Обычно ее измеряют количеством отдыхающих на гектар площади (чел/га). Устойчивость же можно рассматривать, как свойство природной системы противостоять рекреационным нагрузкам до того предела, за которым она теряет способность к самовосстановлению.

Известно, что при чрезмерных нагрузках в лесных ландшафтах значительно уплотняется почва, обедняется и сменяется напочвенный покров, исчезает подрост, усыхают молодые деревья. Постепенно исчезает лесная подстилка, подавляется почвенная фауна, иссушаются почвы и заметно снижается их плодородие. В результате наблюдается прогрессивное падение текущего прироста деревьев. Увеличение среднего диаметра при падении текущего прироста — показатель старения экосистемы леса. Отсюда следует, что величина отношения текущего прироста к среднему диаметру деревьев в условиях ненарушенных экосистем характеризует их рекреационную емкость и устойчивость. Другими словами, то максимальное количество рекреантов (чел/га), влияние которых не может существенно уменьшить эту величину, рассматривается в качестве предельной нагрузки на данную экосистему. Как показали наблюдения, в сухих сосновых биогеоценозах предельная нагрузка составляет 2 - 3 чел/га в 1 ч, в свежих, сосняках и ельниках — 5 - 8 чел/га, во влажных сосняках и ельниках — 8 - 15 чел/га, в условиях свежих и влажных пойменных и низменных лугов — 20 - 30 чел/га. Определение рекреационной емкости и устойчивости ландшафтов — исходное основание для планирования и осуществления рекреационной деятельности.

Выделяют три основных типа рекреационного природопользования.

Первый тип характеризует использование условно неизмененных ландшафтов, как правило, слабо приспособленных для рекреационных целей (ландшафты национальных парков, зеленых зон городов и др.). Основное направление природопользования — поддержание гармонических отношений между рекреационными нагрузками и устойчивостью природных систем, с тем, чтобы предупредить деградацию ландшафтов. Конкретно это выражается в регулировании норм нагрузок на биогеоценозы.

Второй тип связан с рациональным использованием измененных природных комплексов (ландшафты лесопарков, загородные зоны отдыха, охотничьи хозяйства и др.). Основное внимание уделяется мероприятиям по преобразованию ландшафтов с целью придания им большей устойчивости к рекреационному воздействию — переводу лесных массивов в лесопарки, укреплению берегов водоемов, санитарным и восстановительным рубкам, устройству автостоянок и др.

Третий тип рекреационного природопользования характеризуется созданием специальных природно-антропогенных ландшафтов, фактически природно-технических систем, где технические компоненты существенно определяют рекреационную устойчивость и комфортность (искусственные парки, сады, пляжи, водохранилища, курортно-оздоровительные комплексы и др.). Необходимые природоохранные меры и мероприятия по поддержанию заданного режима территории закладываются в проект и осуществляются в процессе эксплуатации созданных объектов.

Оптимизация ландшафтов рассматривается как поиск и реализация наилучшего варианта использования природно-ресурсного потенциала ландшафтов при условии сохранения и поддержания их наиболее важных качеств. Задача оптимизации состоит в установлении сбалансированного соотношения между эксплуатацией, консервацией и улучшением свойств природных комплексов. В связи с этим выделяют три основных направления в оптимизации ландшафтно-экологических систем. Первое - полная консервация ландшафта, т.е. сохранение его естественного режима; второе - строго регламентированное использование его ресурсов в сочетании с мерами, направленными на поддержание экологического равновесия в природе и третье - интенсивное хозяйственное использование с глубоким мелиоративным воздействием, когда равновесие в ландшафте поддерживается искусственно.

Значительная часть природно-антропогенных ландшафтов создана для выполнения ресурсовоспроизводящих (поля, лесонасаждения, пастбища и т.п.) и средоформирующих (селитебные территории, рекреационные угодья и т.п.) функций. Подобно природным системам, в процессе функционирования они продолжают участвовать в формировании газового состава атмосферы, в круговороте роды, в геохимическом круговороте и т.д. Поскольку природно-антропогенные ландшафты по площади превышают природные, они служат важнейшими объектами деятельности человека по рациональному использованию естественных ресурсов и охране природы.

Особенность рационального природопользования в условиях природно-антропогенных ландшафтов — недопустимость ухудшения состояния окружающей среды и условий жизнедеятельности человека при сохранении главного принципа хозяйственной деятельности, который гласит: изъятие вещества и энергии из геосистем не должно подрывать их природно-ресурсного потенциала. Одновременно необходимы действенные меры по ликвидации или смягчению уже проявившихся негативных процессов.

Другая особенность природно-антропогенных ландшафтов состоит в том, что они обладают упрощенной по сравнению с природными системами структурой и, соответственно, меньшей устойчивостью к внешним воздействиям. В естественных условиях устойчивость гео- и экосистем поддерживается за счет механизма саморегулирования. Природно-антропогенные ландшафты для нормального выполнения своих функций нуждаются в постоянной или периодической поддержке со стороны человека (например, в условиях земледельческих ландшафтов необходимы регулярное внесение удобрений, агротехнические работы, борьба с эрозией и т.п.).

В практическом плане рациональное использование и охрана природно-антропогенных ландшафтов представляет собой систему различных мероприятий, направленных на эффективную эксплуатацию их ресурсов без существенных нарушений способности геосистем к саморегулированию и самовосстановлению. Эти мероприятия, хотя и условно, можно разделить на три группы:

а) предупреждающие отрицательное влияние хозяйственной деятельности на природную среду;

б) ограничивающие отрицательное влияние деятельности человека в процессе использования ландшафтов;

в) исправляющие отрицательные последствия антропогенного воздействия на ландшафты.

Особое значение имеют профилактические мероприятия, упреждающие многие негативные последствия. Опыт показывает, что экономия на них часто обходится дороже их своевременного проведения, поскольку затраты значительно возрастают за счет запоздалых защитных мер, нередко приобретающих характер рекультивации.

Предупреждающие меры закладываются в проект и осуществляются в процессе подготовки и на первом этапе освоения природных ресурсов. Они начинаются с выбора направления использования ландшафтов, изучения конкретных физико-географических условий, требований земельного, водного и лесного законодательств. На этом этапе планируются оптимальные виды и нормы антропогенных нагрузок, прогнозируются экологические последствия использования ландшафтов, намечаются конкретные пути преодоления или смягчения неблагоприятных процессов.

К мерам, рассматриваемым одновременно как предупреждающие и ограничивающие, относится повышение эффективности использования одних ландшафтов в целях сохранения естественного состояния других. Меры, ограничивающие влияние негативных последствий деятельности человека, осуществляются в процессе использования природно-антропогенных ландшафтов (особенно в условиях интенсивной эксплуатации земельных угодий). Они включают соблюдение норм антропогенно-техногенных нагрузок на ландшафты, поддержание оптимального режима использования естественных ресурсов, содержание в исправном состоянии и постоянное совершенствование защитных инженерных сооружений. К ограничительным мерам относятся недопущение изъятия пахотных земель и ценных лесных угодий под промышленные объекты, недопущение или резкое сокращение сплошных рубок леса и переход на выборочные способы рубок, запрещение добычи полезных ископаемых ближе 250 м от берегов крупных рек, озер и водохранилищ. Особое значение имеет уход за ландшафтом, т. е. система регулярных мероприятий и действий, направленных на поддержание свойств природно-антропогенных комплексов в таком состоянии, при котором успешно выполняются возложенные на них функции: санитарные рубки, прореживание древостоя, охрана от пожаров и вредителей, подбор и высаживание лесных культур, благоустройство территории.

Если через некоторое время после начала использования ландшафтов обнаруживаются процессы, препятствующие нормальной хозяйственной деятельности человека, то принимают меры, исправляющие отрицательные последствия. К ним относятся инженерная защита берегов водохранилищ, дренаж и орошение, реконструкция старых и установка новых очистных сооружений, восстановление вырубок, лесомелиоративные приемы, рекультивация и другие активные мероприятия.

Контрольные вопросы и задания

1.Перечислите способы решения проблемы рационального использования минеральных ресурсов.

2. Особенности рационального использования климатических ресурсов.

3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

4. В чем сущность экологизации землепользования?

5. Продемонстрируйте применение метода балансов для оценки степени использования биологических ресурсов.

6. Перечислите основные задачи охраны и рационального использования лесных ресурсов.

7. Что может стать причиной  истощения и даже исчезновения возобновляемых биологических ресурсов?

8. Дайте определение «ландшафта».

9. Правильное использование рекреационных, природоохранных и биологических ресурсов - основа рационального использования ландшафтов.

10. Опишите особенности рационального природопользования в условиях природноантропогенных ландшафтов.

4. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наиболее эффективной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия промышленных предприятий является переход к малоотходным и безотходным технологиям, а в условиях сельскохозяйственного производства — к биологическим методам борьбы с сорняками и вредителями. Это потребует решения целого комплекса сложных технологических, конструкторских и организационных задач.

В качестве дополнительных средств защиты применяется различное очистное оборудование, к которому относятся аппараты и системы очистки газовых выбросов, сточных вод, глушители шума при сбросе газов в окружающую среду. Перечисленные мероприятия позволят снизить выброс вредных веществ в окружающую среду и тем самым более полно использовать природные ресурсы. Таким образом, рациональное использование ресурсов и обеспечение качества окружающей среды являются общей задачей, которую должны решать специалисты различных областей науки и отраслей техники.

4.1. Классификация и основные направления                          природозащитных мероприятий

Инженерно-экологические мероприятия предполагают создание такой природно-промышленной системы, которая позволила бы обеспечить эффективное использование и охрану природных ресурсов в процессе работы того или иного производства.

В инженерно-экологические мероприятия входят три группы мероприятий; инженерные, экологические и организационные.

Инженерные мероприятия направлены на совершенствование существующих и разработку новых технологических процессов, машин, механизмов и материалов, используемых в производстве с целью исключения или смягчения негативных воздействий предприятий на природную среду. Мероприятия, входящие в инженерную группу, подразделяются на организационно-технические и технологические.

Организационно-технические мероприятия включают ряд конкретных действий, направленных на соблюдение технологического регламента производства, процессов очистки отходящих газов и сточных вод, контроля за исправностью оборудования и своевременное проведение капитальных ремонтов. Наиболее рациональны непрерывные и укрупненные производства, так как они работают более стабильно, позволяют выдерживать заданные режимы процессов, дозированный расход материалов, исключают "залповые" выбросы вредных веществ. Технологические мероприятия позволяют изменить показатели и характеристики источников воздействия, определяющие их интенсивность.

Для реализации инженерных мероприятий необходимо предусматривать дополнительные затраты на модернизацию производства, на улавливание, очистку, предотвращение выбросов вредных веществ или доведение их до такого количества, чтобы обеспечивалось самовосстановление компонентов биогеоценозов и не наносился ущерб окружающей среде.

Экологические мероприятия обеспечивают самоочищение (при загрязнении) природной среды или самовосстановление (при нарушениях). Экологические мероприятия подразделяются на две подгруппы; абиотическую и биотическую. Подгруппа абиотических мероприятий основана на использовании естественных, физических и химических процессов, протекающих во всех составляющих биосферы, которые позволяют снизить опасность вредного антропогенного воздействия, уменьшить или исключить его последствия. Биотические мероприятия основаны на использовании живых организмов, обеспечивающих функционирование экологических систем в зоне влияния производства. К ним относятся биологическая рекультивация и биологическая очистка сточных вод, ликвидация загрязнений почв с помощью специальных растений или микроорганизмов, способных извлекать и перерабатывать загрязняющие вещества.

Группа организационных мероприятий связана с управлением, структурой и функционированием создаваемых или действующих природно-промышленных систем и подразделяется на плановые и оперативные.

Плановые мероприятия рассчитаны на длительную перспективу с учетом развития производства и непроизводительной инфраструктуры крупных природно-промышленных систем. Основу их составляют мероприятия, обеспечивающие рациональное взаимное расположение структурных единиц природно-промышленного комплекса;: выбор местоположения новых производств с учетом розы ветров и взаимного расположения других источников загрязнений атмосферы; передислокация из городов и поселков предприятий с высокой интенсивностью вредного воздействия; выбор места расположения отвалов и свалок; перемещение рекреационных территорий, объектов культурного назначения из зон воздействия и влияния предприятий в чистые зоны; изменение путей и режимов движения транспорта; устройство санитар но-защитных зон. К плановым относятся также мероприятия, связанные с межотраслевыми проблемами использования отходов.

К оперативным относятся мероприятия, применяемые в экстремальных ситуациях, возникающих на производстве или в природной среде. Экстремальные ситуации на производстве обычно сопровождаются авариями — взрывы, пожары, разрывы трубопроводов — и приводят к залповым выбросам и сбросам, загрязняющим окружающую среду.

Рассмотренные мероприятия представляют основные направления деятельности человека, которые позволяют создавать экологически чистые производства и технологии, снижать вредную нагрузку на окружающую среду, а в случае ее возникновения, оперативно устранять причины и последствия аварийных ситуаций. Для реализации этих мероприятий необходимо привлечение квалифицированных специалистов различных научных и технических направлений.

4.2. Современные биотехнологии охраны

окружающей среды

Биотехнологии представляют собой совокупность методов и приемов получения полезных для человека продуктов, явлений и эффектов с помощью микроорганизмов. Применительно к охране окружающей человека природной среды биотехнологию можно рассматривать как разработку и создание технологических процессов, основанных на продуктах жизнедеятельности биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и препаратов, путем включения их в естественные круговороты веществ, элементов, энергии и информации. Методами и приемами биотехнологии являются фундаментальные и прикладные наработки микробиологии, биохимии, биофизики, клеточной и генной инженерии, их сочетание. Ежегодно появляются новые прикладные направления биотехнологии, общим подходом для которых являются искусственное создание условий для эволюционных, биогеохимических процессов на Земле, часто в виде вариантов культивирования биообъектов в специальных биореакторах.

На протяжении столетий человечество добывало металлы из богатых и относительно простых по химическому составу руд, По мере истощения запасов таких руд стали использовать полиметаллические и более бедные руды. При этом традиционные способы добычи металлов сопровождались загрязнением окружающей природной среды в виде отходов, шлаков (полезно используется не более 2% сырья). При этом извлекался только один элемент, а сопутствующие накапливались в отвалах.

Более совершенным и менее антропогенным является гидрометаллургический метод, основанный на использовании водных растворов, одним из разновидностей которого является бактериально-химическое выщелачивание металлов. Основу этого процесса составляет окисление содержащихся в рудах сульфидных минералов тионовыми бактериями. (К таким минералам относятся сульфиды железа, меди, никеля, цинка, кобальта, свинца, молибдена, серебра, мышьяка. При этом металлы переходят из нерастворимой сульфидной формы в растворимую сульфатную. Полученные концентрированные (до 50 г/л) железосодержащие растворы отправляются на экстракцию и электрохимическую обработку (аналогичные операции обработки и других металлов).

Биотехнология выщелачивания металлов может применяться как для непосредственной обработки в пласте, так и в заброшенных карьерах и отвалах, что в целом улучшает охрану окружающей природной среды (более 5% металлов в мире добывается в настоящее время таким способом и в перспективе его применение несомненно возрастет).

Тионовые бактерии находят также применение для предварительного понижения содержания серы в рудном сырье. Содержание серы в углях может достигать 10—12%, а сжигание их приводит к образованию сернистого ангидрида и в дальнейшем к выпадению кислотных дождей. Принципиально биотехнология снижения серы в углях аналогична выщелачиванию металлов. Попутно при этом будут выделяться содержащиеся в углях германий, вольфрам, никель, бериллий, ванадий, золото, медь, кадмий, свинец, цинк.

При добыче каменного угля зачастую выделяется метан, являющийся причиной взрывов и смертельных случаев на шахтах (статистика свидетельствует, что добыча 1 млн т угля сопровождается смертью одного шахтера). Наряду с имеющимися способами борьбы с метаном в шахтах применяется и биотехнологический, в основу которого положен процесс поглощения метана метаноокисляющими бактериями в угольных пластах и выработанных пространствах.

Не отрицая важности для окружающей природной среды (ОПС) большого опыта и разнообразия механических и физико-химических методов утилизации твердых бытовых отходов, реальную перспективную альтернативу им представляют биотехнологические методы. Особую важность биотехнологии переработки отходов обусловливает исчерпаемость традиционных энергоносителей: угля, нефти, газа, а также далеко не бесспорные экологические характеристики атомных электростанций.

Биотехнология переработки твердых отходов позволяет не только утилизировать биогаз и снизить энергетический дефицит, но и в значительной степени уменьшить антропогенную нагрузку на ОПС, в том числе уменьшить компоненты парникового эффекта.

Общим подходом к биотехнологии утилизации отходов с энергетическими целями является их анаэробная деструкция. Анаэробное сбраживание представляет собой бескислородный ферментативный стадийный микробный процесс, осуществляемый в мезофильных (t = 30-33 °С) условиях с помощью различных групп микроорганизмов. При этом время контакта твердых отходов с микроорганизмами составляет 5—30 суток в зависимости от сырья, влажности, перемешивания.

Образующийся газ состоит на 65-70% из метана, 25-29% — углекислоты, а остальное составляют водород, сероводород, аммиак. Средняя производительность по газу составляет 1 л на 1 кг биологически окисляемых веществ. Возможными путями утилизации биогаза являются: использование в котельных для обогрева; получение электроэнергии посредством газогенераторных установок, сжижение и использование в качестве автомобильного топлива или бытового баллонного газа.

Несколько иной механизм биодеструкции, но также с получением биогаза, наблюдается при переработке твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах. На первой стадии такого процесса преобладают аэробные микробные процессы в сочетании с физическими и химическими, по существу представляющие биокомпостирование. После исчерпания кислорода снижается температура ТБО, происходит развитие микроаэрофилов, факультативных анаэробов, участвующих в образовании метана. В основе биогаза от ТБО практикой идентифицировано до 46 компонентов, доминантным из которых является метан (50-60%). Биогаз, образующийся на свалках, может быть извлечен при помощи вертикальных или горизонтальных перфорированных труб из полиэтилена.

Биотехнология защиты атмосферы. Дурнопахнущие газы в весьма незначительных пороговых концентрациях дурного запаха (валериановая кислота — 0,6%; тиофенол — 0,06%; диамилсульфид — 0,14%; масляная кислота — 1,0%; метил-меркан-тан — 1,104%; скатол — 1,2%; этилмеркантан —- 0,19%) могут удаляться биотехнологически в "сухих" или "мокрых" биореакторах.

"Мокрый" реактор, или биоскруббер, работает как реактор с насадкой с иммобилизированной биомассой и противотоком жидкости. Дурнопахнущие газы при этом переносятся из газовой фазы в жидкую, как в обычном скруббере, а затем окисляются закрепленной биомассой. Основные преимущества этого процесса:

"Сухой" биореактор загружается насадкой из биоактивного сорбирующего материала (компост, торф), через который продуваются загрязненные газы. Сорбированные соединения активно окисляются микробными сообществами, развивающимися на поверхности насадки, одновременно регенерируя ее.

Биотехнология охраны земель. Загрязненность почв неорганическими ионами и нехватка полезных органических ионов, избыток пестицидов и других вредных минеральных добавок приводят к снижению урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также эрозии и дефляции почвы. При этом традиционные удобрения и методы внесения их в почву являются весьма затратными. (По мнению специалистов США, на производство стакана молока необходимо расходовать в настоящее время стакан дизтоплива.)

Вместе с тем имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необходимые питательные элементы для сельхозкультур и близкие, а иногда и превышающие по качеству органические удобрения (например, осадки сточных вод станций аэрации). Широкому применению их в сельском хозяйстве препятствует бактериальная зараженность и содержание тяжелых металлов. Если первое препятствие (технически и организационно) в целом разрешимо, то второе требует новых подходов, основанных на биотехнологических приемах. В настоящее время в России и за рубежом проводится большая работа по селекции и получению методами генетической инженерии микроорганизмов, способных при внесении их в почву вместе с осадками продуцировать полимеры, переводящие тяжелые металлы в неподвижные формы и осуществляющие одновременно процесс азотфиксации (усвоение атмосферного азота).

Уже не одно десятилетие насчитывает опыт применения красного калифорнийского червя для получения биологически ценного удобрения (биогумуса) из клетчаткосодержащих и широкого спектра органических отходов, а также для улучшения структуры почв, аэрирования. Прошедший через червя гумус обогащен всеми необходимыми аминокислотами, микроэлементами.

Одним из наиболее распространенных и стойких загрязнений земель является нефть. Естественная микрофлора, адаптируясь, способна разрушить загрязнения такого типа. Смешение загрязненной нефтью почвы с измельченной сосновой корой ускоряет на порядок скорость разрушения нефти за счет способности микроорганизмов, существующих на поверхности коры, к росту сложных углеводородов, входящих в состав сосновой смолы, а также адсорбции нефтепродуктов корой. Такой биотехнологический прием получил название "микробное восстановление загрязненной нефтью почвы".

Не менее перспективным и эффективным является бактериальный препарат "Путидойл", представляющий собой лиофилизированную клеточную массу бактерий,  разрушающих загрязнения до простых конечных продуктов (воды и углекислоты).

Биологическая очистка природных и сточных вод в настоящее время является достаточно изученным и широко применяемым методом, значение и роль которого со временем будет только возрастать в связи с требованиями экологичности и экономичности современных видов производств.

Однако такой способ в его настоящем применении позволяет разрушить только относительно простые органические и аммонийные соединения, или "биологические мягкие". Неорганически восстановленные (сульфиды, сульфиты, нитриты и др.) соединения, токсины, комплексные соединения и сложные органические молекулы ксенобиотиков, удаляемые лишь частично при такой технологии представляет угрозу для окружающей природной среды. Если не применять специальные адсорбционные мембранные технологии или озонирование, то существующие станции очистки природных вод для хозяйственных целей не обеспечат удаления ксенобиотиков. Это обстоятельство ставит проблему предварительной очистки природных вод от ксенобиотиков, которая может быть решена путем экологизации или прекращения выпуска соответствующих препаратов либо способами биотехнологии.

Для обеспечения стандартов качества очищенных вод, соответствующих нормативам ВОЗ, современными приемами биотехнологиииспользуются:

- селекция и конструирование искусственных микробных ассоциаций;

- совершенствование иммобилизационных комплексов;

- ферментативный катализ;

- физико-химические воздействия;

- генно-инжиниринговые комбинации.

Селекция и конструирование искусственных микробных ассоциаций позволяет выделить активные культуры исходя из их способности использовать те или иные ксенобиотики по прямому метаболизму или в условиях соокисления (кометаболизма) с последующим внесением их в качестве посевного материала в биореакторах. К физико-химическим воздействиям относится интенсификация процесса биодеструкции загрязнения путем мутации штаммов за счет физических воздействий (ультразвук, ультрафиолетовое излучение, радиационное воздействие, высокочастотное электромагнитное облучение, омагничивание) или химических воздействий (нитрозоамины, сильные окислители и пр.). За счет мутации штаммов эффект очистки сточных вод повышается на 50-70%.

Более эффективным и перспективным методом очистки вод с заданными деструктивными свойствами является генно-инжинеринговый. Он заключается в использовании методов рекомбинантной ДНК: соединений определенных катаболических последовательностей специфических генов, ответственных за деструкцию какого-либо звена молекулы ксенобиотика, обеспечивающего его устойчивость, Введение в гены быстрорастущих штаммов позволяет получить эффективные культуры, которые после помещения в биореакторы обеспечивают эффективную детоксикацию вод.

Биотехнология переработки отходов растительности. Отходы растительности — клетчаткосодержащие остатки: опад листьев; ботва свеклы, моркови, картофеля; листья капусты; очистки картофеля; стебли зерновых локально утилизируют.  Так, например, ботва свеклы и рубленая солома идут на корм скоту; солома после ее химической обработки служит сырьем для производства дрожжей, из которых получают белковые корма. Однако в больших количествах отходы растительности сжигают или вывозят на свалку, загрязняя тем самым ОПС.

Наиболее рациональный и сравнительно дешевый способ переработки отходов растительности — это компостирование. Компостирование позволяет получить ценный продукт для внесения в почву в качестве удобрения. Одновременно компостирование является процессом очистки, делающим низкоактивные отходы более безвредными для ОПС. Гумифицированные проекты после внесения в почву быстро приходят в равновесие с экосистемой, не вызывая серьезных нарушений в ней.

Помимо остатков растительности компостированию могут быть подвергнуты городской мусор, сырой осадок и активный ил станций аэрации, измельченные автомобильные покрышки и т. п.

Исходное сырье для компостирования должно быть освобождено от металла, стекла, пластмассы. Дисперсность частиц для компостирования не должна препятствовать аэрации и отводу углекислоты. Время компостирования 4-20 суток в автоматизированных установках (вращающихся) и до 3 месяцев — в стационарных (буртах).

Состав готового компоста варьирует в зависимости от исходного сырья и усредненно содержит следующие компоненты: органическое вещество 75~80%; углерод 8~50; азот 0,4-3,5; фосфор 0,1-1,6; калий 0,4—1,6; кальций (в виде СаО) — 0,7-1,5%. Важным результатом является практически полная непатогенность компоста, внесение которого в зависимости от климатических условий рекомендуется осуществлять 1 раз в 3-4 года.

4.3. Использование возобновляемых источников энергии.

Энергетика является сердцем промышленного и сельскохозяйственного производства и обеспечивает комфортное существование человечества. Основным энергоносителем в XIX в. являлся уголь, сжигание которого приводило к росту выбросов дыма, сажи, копоти, золы, вредных газовых компонентов: SO2, оксидов азота и т. д. Развитие научно-технического прогресса привело к существенному изменению энергетической базы промышленности, сельского хозяйства, городов и других населенных пунктов. Существенно возросла доля таких энергоносителей, как нефть и газ, экологически более чистых, чем уголь. Однако ресурсы их не беспредельны, что накладывает на человечество обязанность поиска новых, альтернативных возобновляемых источников энергии. К ним относятся солнечная и атомная энергия, геотермальные и гелиотермальные виды энергии, энергия приливов и отливов, энергия рек и ветров. Эти виды энергии являются неисчерпаемыми, и их производство практически не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Наиболее развиты в настоящее время атомные энергетические установки — АЭС. Доля производства электроэнергии с помощью атомной энергии в ряде стран очень высока: в Литве она превышает 80%, во Франции — 75, в России достигает 13%. Следует лишь совершенствовать безопасность работы АЭС, что подтвердила авария на Чернобыльской и других АЭС. Топливная база для их работы практически неограниченна, общие запасы урана в морях и океанах составляют примерно 4 х 109 т.

Достаточно широко применяются геотермальные и гелиотермальные источники энергии. Циркулирующая на глубине 2—3 км вода нагревается до температуры, превышающей 100 °С, за счет радиоактивных процессов, химических реакций и других явлений, протекающих в земной коре. В ряде районов Земли такие воды выходят на поверхность. Значительные запасы их имеются в нашей стране на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, на Северном Кавказе и в других районах. Существуют запасы высокотемпературного пара и пароводяной смеси на Камчатке, Курильских островах и в Дагестане.

За последнее время все шире используется солнечная энергия. Солнечные энергетические установки могут быть тепловыми, в которых используется традиционный паротурбинный цикл, и фотоэлектрическими, в которых солнечное излучение с помощью специальных батарей преобразуется в электроэнергию и теплоэнергию. Солнечные электростанции являются перспективными, так как они экологически чистые, а стоимость произведенной на них электроэнергии будет неуклонно снижаться по мере совершенствования технологических процессов, оборудования и используемых материалов.

Вода с давних пор используется человечеством в качестве источника энергии. ГЭС остаются перспективными и экологически чистыми энергетическими установками при условии, что при их строительстве не происходит затопления пойменных земель и лесных угодий.

К новым источникам энергии относится энергия морских приливов и отливов. Принцип действия приливных электростанций основан на том, что энергия падения воды, проходящей через гидротурбины, вращает их и приводит в движение генераторы электрического тока. Крупная приливная электростанция работает во Франции на берегу Ла-Манша, в устье р. Ране. В России в 1968 г. пущена в эксплуатацию небольшая электростанция на побережье Баренцева моря в губе Кислов. Разработаны проекты Мезенской приливной станции на берегу Белого моря, а также Пенжинской и Тугурской — на берегу Охотского моря.

Энергию океана можно использовать, сооружая волновые электростанции, установки, использующие энергию морских течений, разницу температур поверхностных теплых и глубинных холодных слоев воды или подледных слоев воды и воздуха. Подобные проекты разрабатываются в ряде стран: США, Японии, России.

Перспективно использование энергии ветра. Ветроэнергетические установки до определенного предела не влияют на состояние окружающей среды. Парки ветроэнергетических установок большой мощности построены в Германии, Дании, США и других странах. Единичная мощность таких установок достигает 1 МВт. В Швеции работает самая сильная в мире ветроэнергетическая установка мощностью 2 МВт. В России имеются районы, благоприятные для строительства ветровых электростанций — на Крайнем Севере, в Азово-Черноморском регионе, где постоянно дуют северо-восточные ветры. Потенциальные мощности ветровых электростанций, которые могут быть построены на этих территориях, значительно превышают мощности существующих в настоящее время в России электростанций

Одним из основных источников вредных веществ в окружающей среде является транспорт. Рассматривается возможность замены используемого в настоящее время углеводородного топлива на чистый водород, при сгорании которого образуется вода, которая позволила бы исключить проблему загрязнения атмосферы отработанными газами автомобильных двигателей. Использование водорода затрудняется тем, что в настоящее время недостаточно отработана технология его получения, транспортировки и хранения, что приводит к большим затратам электроэнергии при производстве водорода методом электролиза и высокой его стоимости. Совершенствование указанных технологических процессов позволит снизить стоимость водорода, который станет топливом, способным конкурировать по экономическим показателям с традиционными видами топлива, а по экологическим — превосходить их.

Замена автомобилей, работающих на углеводородном топливе, электромобилями также позволит существенно снизить вредную нагрузку на окружающую среду. Общий коэффициент полезного действия таких электромобилей в настоящее время невелик и составляет 2% против 4,2% автотранспорта, работающего на углеводородном сырье. По мере совершенствования технологии изготовления аккумуляторных батарей электромобили будут использоваться все шире, что позволит уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

4.4. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии

Основным направлением рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды является разработка и использование мало- и безотходных технологий. Понятие "полностью безотходная технология" условное, так как ни одно производство невозможно без отходов. Даже природные круговые процессы сопровождаются образованием отходов. Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы должны функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественного хода процессов, протекающих в природе.

Разработаны следующие рекомендации по организации малоотходных и ресурсосберегающих технологий:

- все производственные процессы должны осуществляться при минимальном числе технологических этапов, поскольку на каждом из них образуются отходы и теряется сырье;

- технологические процессы должны быть непрерывными, что позволяет наиболее эффективно использовать сырье и энергию;

- единичная мощность технологического оборудования должна быть оптимальной, что соответствует максимальному коэффициенту полезного действия и минимальным потерям;

- при разработке нового технологического оборудования   необходимо предусматривать широкое использование автоматических систем на базе компьютерной техники, обеспечивающих оптимальное ведение технологических процессов с минимальным выходом вредных веществ;

- выделяющаяся в различных технологических процессах теплота должна быть полезно использована, что позволит сэкономить энергоресурсы, сырье, и снизит тепловую нагрузку и окружающую среду.

С учетом этих общих рекомендаций можно определить основные направления в совершенствовании малоотходных технологий для отраслей промышленности, наносящих урон окружающей среде. Так, в энергетике следует шире использовать новые методы сжигания твердого топлива; оборудовать котельные горелками с низким выходом вредных веществ; разрабатывать эффективные системы очистки отходящих газов от пыли и оксидов серы и азота; использовать образующуюся золу и шлаки в производстве строительных материалов; применять экологически чистые источники энергии различных вод, солнца, ветров.

В черной и цветной металлургии необходимо внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, обеспечивающих экономное и рациональное использование рудничного сырья;

- вовлечение в переработку газообразных, жидких и твердых отходов производств, снижение выбросов и сбросов вредных веществ с отходящими газами и сточными водами;

- использование отвальных твердых отходов горного и обогатительного производства в качестве строительных материалов, дорожных покрытий и т. д. вместо специально добываемых минеральных ресурсов;

- использование ресурсосберегающих процессов, позволяющих интенсифицировать процесс переработки сырья, уменьшить расход энергоносителей, снизить объем отходящих газов и вредную нагрузку на окружающую среду;

- резкое сокращение расхода свежей воды и уменьшения количества сточных вод путем дальнейшего развития и внедрения безводных технологических процессов и бессточных систем водоснабжения;

- разработка и широкое внедрение на металлургических предприятиях высокоэффективного очистного оборудования, а также устройств контроля и мониторинга окружающей среды;

- разработка и внедрение новых малоотходных и безотходных процессов получения стали: бездоменного и бескоксового, порошковой металлургии; автогенных процессов в цветной металлургии.

На транспорте надо внедрять экологически чистые виды топлива (газ, неэтилированные бензины), устройства каталитического дожигания и улавливания вредных веществ, электромобили.

В холодильной технике и технике кондиционирования рекомендуется переходить от хладагентов на базе хлорсодержащих углеводородов (фреонов), разрушающих озоновый слой, к озонобезопасным смесям, состоящим только из фторуглеводородов.

В машиностроении следует разрабатывать системы водоочистки для гальванических производств, переходить к замкнутым системам рециркуляции воды и извлечению металлов из сточных вод, в области обработки металлов шире внедрять получение деталей из пресс-порошков.

В целлюлозно-бумажной промышленности необходимо внедрять процессы с низким расходом свежей воды на единицу продукции,; максимально использовать экстрагирующие соединения, для получения целевых продуктов; совершенствовать процессы отбеливания целлюлозы; улучшать переработку отходов лесозаготовок биотехнологическими методами; создавать производственные мощности по переработке бумажных отходов, в том числе макулатуры.

Контрольные вопросы и задания

- Дайте понятие малоотходной и безотходной технологии.

- Какие вы знаете три группы инженерно-экологических природозащитных мероприятий?

- В чем заключается сущность организационно-технических мероприятий?

- В чем заключается сущность технологических мероприятий?

- Сущность плановых и оперативных организационных природозащитных мероприятий.

- Что такое концентрация вредной примеси?

- Дайте определение термину "эффективность очистки".

- Роль биотехнологии в охране природы.

- Биотехнология переработки отходов.

- Биотехнология защиты атмосферы и очистки вод.

- Биотехнология охраны земель.

- Возобновляемые источники энергии и значение их использования для защиты окружающей среды.

- Назовите основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих технологий в наиболее экологически вредных отраслях промышленности.

5. ЭКОНОМИКА ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Цели, принципы и объекты охраны окружающей среды

В целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Федеральным законом "Об охране окружающей среды", принятым Государственной Думой 20 декабря 2001 г., декларированы правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие:

- сбалансированное решение социально-экономических задач;

- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия;

- рациональное использование ресурсов.

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности, оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружающей природной среды, все субъекты Российской Федерации, а также граждане России, иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, необратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации подлежат:

-	естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность;

- животный мир, микроорганизмы, генетический фонд;

- природные ландшафты.

Особой охране подлежат государственные природные заповедники, природные заказники, национальные природные парки, памятники природы, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места их обитания.

5.2. Экономическое регулирование природоохраны      и природопользования

Современные темпы экономического развития обострили проблему ограниченности природных ресурсов. Возникла необходимость повышения экологических требований к экономике.

Следует акцентировать внимание на том, что само экономическое развитие внутренне противоречиво: с одной стороны, оно порождает ряд острых экологических проблем, а с другой - в самом экономическом развитии заложены основы для устранения этих противоречий. Раскрыть природу этих противоречий — значит понять связь двух систем: общественного производства и окружающей среды.

В системе "экономика—среда" не может быть отдано предпочтение ни одной системе. Необходимо обеспечить такое взаимодействие, при котором высокие темпы расширенного воспроизводства, экономического роста и повышения народного благосостояния сочетались бы не только с сохранением, но и непрерывным улучшением и развитием, как отдельных компонентов, так и всей окружающей среды.

Современная экологическая ситуация вызывает необходимость, с одной стороны, комплексного рассмотрения хозяйственных проблем под углом зрения экологических требований, с другой — использования природной среды в целях экономического развития общества.

Противостояние экономики и экологии — узловая проблема охраны окружающей природной среды. Ранее ее пытались решать путем административно-командных методов воздействия на основе запретов, ограничений, мер уголовного и административного наказания. Если метод административного воздействия исходит из отношений власти и подчинения, то экологизация экономики в современных условиях опирается на материальную заинтересованность субъектов экономики в сохранении и рациональном использовании окружающей среды.

Основу экологизации экономики составляют постоянно действующие институты и экономические стимулы, действующие в рыночной среде.

К постоянно действующим институтам относятся;

- кадастры природных ресурсов;

- меры по материально-техническому и финансовому обеспечению;

- платежи за использование природных ресурсов;

- платежи за загрязнение окружающей природной среды;

-  экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды.

К экономическим стимулам относятся:

- экологическое страхование;

- установление повышенных норм амортизации основных природоохранных производственных фондов;

- введение поощрительных цен на экологически чистую продукцию и снижение на экологически неблагоприятную;

- формирование перечня экологических услуг;

- совершенствование договорных отношений, в которых ключевое место занимает экономический механизм регулирования (договоры на комплексное природопользование, аренду, передачу в постоянное пользование объектов, охрану памятников природы и др.).

Задачи и методы экономического регулирования. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды включает:

- планирование и финансирование природоохранных мероприятий;

- установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов;

-  установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов и другие виды вредного воздействия;

-  предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных или ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей природной среды;

-  возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью человека.

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды:

- разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических прогнозов;

- разработка федеральных прогнозов в области экологического развития Российской Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации;

- разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде;

- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- установление лимитов за выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;

- проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;

- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- предоставление налоговых и иных льгот при внедрении ресурсо- и природосберегающих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ;

- поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе в области экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды;

- возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;

-	иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному осуществлению охраны окружающей среды.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами.

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные объекты и на водосборные площади;

- загрязнение недр и почв;

- размещение отходов производства и потребления;

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации.

Внесение платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.

Нормирование качества окружающей среды. Нормирование в области окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Нормирование в области окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Нормативы и нормативные документы б области охраны окружающей среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современных достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов в области охраны окружающей среды.

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.

К нормативам качества окружающей среды относятся:

- нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния окружающей природной среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества;

- нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла;

- нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов;

- иные нормативы качества окружающей среды.

При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются природные особенности территории, назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых природных территорий, в том числе особо охраняемых природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.

5.3. Источники финансирования природоохранных              мероприятий

Основными источниками финансирования мероприятий по охране окружающей природной среды являются бюджеты Российской Федерации, автономных республик, автономных округов, областей, краев и местных органов самоуправления. К ним также относятся Федеральный и территориальный экологические фонды, собственные средства предприятий.

Анализ действующих правовых документов, в той или иной мере отражающих проблему финансирования природоохранной деятельности, показал, что в формировании бюджетной системы РФ активную роль начинает играть сфера природопользования и охраны природы. В доходную часть бюджета всех уровней зачисляются соответствующие налоги, платежи и отчисления за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Аккумулированные в доходной части средства, согласно законодательным актам РФ, предполагается целевым назначением использовать на финансирование природоохранной деятельности.

Средства в региональный и местный бюджеты поступают за счет платежей в сфере природопользования и охраны природы. Законодательством РФ установлено, что из бюджета вышестоящего уровня в бюджет нижестоящего могут поступать дотации, субсидии, которые предусматривают и целевое инвестирование природоохранной деятельности.

5.4.  Экологическое страхование

Российское законодательство определяет страхование как отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении предусмотренных событий за счет денежных средств (фондов), которые создаются из уплачиваемых ими страховых взносов. Экологическим страхованием следует считать также отношения, направленные на защиту имущественных интересов граждан и юридических лиц при наступлении экологически неблагоприятных обстоятельств за счет денежных фондов, создаваемых страхователями.

Необходимость подобного страхования в принципе предусмотрена Законом "Об охране окружающей среды". Закон допускает обе формы страховых отношений — обязательную и добровольную, но называет лишь один вид страховых отношений — страхование физических и юридических лиц, объектов, их собственности и доходов на случай экологического или стихийного бедствия, аварий и катастроф.

МПР России и Российская государственная страховая компания утвердили в 1992 г. Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации. Страхователями выступают причинители вреда (предприятия, потенциально опасные для аварий и катастроф), которые в силу непреднамеренных обстоятельств, приведших к авариям и катастрофам, вынуждены нести расходы для удовлетворения претензий граждан и юридических лиц по возмещению нанесенного им ущерба.

Таким образом, цель экологического страхования — предоставление страховой защиты имущественных интересов третьих лиц от непреднамеренного и неожиданного загрязнения среды.

Страхователями здесь являются предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, имеющие производственные мощности на территории России. Обычно это предприятия, которые представляют объективную потенциальную опасность для возникновения аварийных ситуаций или катастроф (химические заводы, атомные реакторы, нефтегазопроводы, транспорт). Поэтому страхователи заключают договор с государственной страховой компанией, где предусматривается страховая оценка договора, страховые платежи, порядок и условия их выплаты. Страховая оценка в добровольном экологическом страховании — это размер годового оборота предприятия, т. е. выручка от реализации продукции и оказания услуг.

Страховые платежи уплачиваются по тарифным ставкам, которые устанавливаются в процентах от годового, оборота предприятия. Все споры, возникающие в связи с реализацией договора экологического страхования, решаются в суде.

Объектом экологического страхования в этом случае является риск имущественной ответственности, который выражается в предъявлении страхователю имущественных претензий о возмещении ущерба за загрязнение земель, вод, воздуха.

Страховым событием в данном виде экологического страхования является внезапное, непредвиденное нанесение ущерба окружающей среде в результате аварий, приведших к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению почвы, сбросу сточных вод.

Непременным условием наступления страхового события (а, следовательно, и выдачи страхового вознаграждения) являются два фактора: внезапность, что лишает возможности принять защитные меры до наступления события, и. непреднамеренность, т. е. отсутствие умысла со стороны предприятия-загрязнителя. Отсутствие данных условий (например, предприятие неоднократно предупреждалось о возможности аварии или, зная о потенциальной опасности аварии, проявило медлительность, самонадеянность в ее предотвращении) лишает права на страховое возмещение.

Потерпевшие ущерб граждане и юридические лица в таком случае обращаются в суд в порядке искового производства. Иск о возмещении причиненного ущерба суд, арбитражный суд должны рассматривать, опираясь на Закон "Об охране окружающей среды", который конкретизирует гражданско-правовую ответственность за причиненный вред источниками повышенной опасности.

Страховое возмещение выплачивается страхователю в размере, который обусловлен заключенным договором. Оно включает в себя несколько показателей:

- компенсацию ущерба;

- выплату убытка от ухудшения условий жизни и окружающей среды;

- компенсацию расходов по очистке территории, по спасению жизни и имущества.

Страховщик может отказать в выплате страхового возмещения в нескольких случаях. Например, при невыполнении страхователем предупредительных мер по требованию страховщика; при небрежности страхователя в выполнении своих обязанностей после наступления страхового события.

5.5. Платность природных ресурсов

Введение платежей за использование природных ресурсов — прямое следствие преобразования природоресурсных отношений, проводимых на базе рыночных реформ. Установление такой платы стало возможным после отмены исключительной государственной монополии на землю и другие природные ресурсы, превращения земель и других ресурсов в объект купли-продажи и гражданско-правовых сделок. При установлении платности пользования природными ресурсами ставились следующие задачи:

- Повышение заинтересованности производителя в эффективном использовании природных ресурсов и земель.

- Повышение заинтересованности в сохранении и воспроизводстве материальных ресурсов.

- Получение дополнительных средств на восстановление и воспроизводство природных ресурсов.

Предусмотрено два вида платежей за ресурсы природы: за право пользования природными ресурсами и за загрязнение окружающей природной среды.

Плата за использование природных ресурсов включает; плату за право пользования ресурсами; выплаты за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; выплаты на воспроизводство и охрану природных ресурсов.

Плата за землю производится в трех формах: земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли.

Ставки налога на сельскохозяйственные земли (угодья) устанавливаются с учетом состава почвы, качества площади и месторасположения площадей.

Средние ставки налога дифференцируются субъектами Федерации, а по городским землям — местными органами самоуправления.

Налог за земли лесного фонда взимается в составе платы за пользование лесами, где производится заготовка древесины. Такой налог взимается по другим ставкам — в размере 5% от таксовой стоимости древесины, отпускаемой на корню. Арендодателем выступают местные органы исполнительной власти. Земельный налог и арендная плата за землю поступают в местный бюджет (сельский, поселковый, районный, городской) и используются исключительно на цели улучшения и восстановления земель. Нормативная цена земли указывается в Законе РФ о плате за землю. Этот показатель характеризует стоимость участка земли определенного качества и месторождения с учетом потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Нормативы цены земли применяются при бесплатной передаче земли в собственность, при установлении общей собственности на землю, при передаче земли по наследству, при дарении, получении банковского кредита под залог земельного участка. Помимо нормативной существует (в ограниченном объеме) договорная цена земли (по договору купли-продажи), конкурсная (при продаже по конкурсу) и аукционная (при продаже на аукционе). Нормативная цена земли устанавливается субъектами Федерации, остальные — по соглашению сторон, в результате конкурсного отбора, аукциона.

Плата за использование недр имеет три формы: за право на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых; их добычу; использование недр для иных целей, не связанных с добычей полезного сырья.

Существует плата за захоронение отходов. Этот вид недро-использования можно было бы отнести к использованию недр, не связанному с добычей полезных ископаемых. Поэтому все вопросы, обусловленные захоронением отходов, решаются на основе правительственных постановлений действующих стандартов и существующих нормативов.

Распределение средств налогов и средств от использования производится следующим образом:

- платежи за право добычи полезных ископаемых распределяются в соответствующих процентах между Федерацией, субъектами Федерации и местными органами;

- плата за право выполнения поисково-разведывательных  работ и за право использования недр для целей, не связанных с  разработкой полезных ископаемых, а также платежи за право добычи общераспространенных полезных ископаемых поступают в бюджеты городов и районов, на территории которых происходило пользование недрами.

Плата за право добычи полезных ископаемых может производиться деньгами, частью добытой продукции, выполнением работ или предоставлением услуг. Помимо налогов за добычу полезных ископаемых, с пользователей недр производятся отчисления на создание внебюджетного фонда для финансирования поисково-разведывательных работ, расширения научных исследований.

Существуют две формы платы: за право пользования водными объектами и на восстановление и охрану вод.

Плата за право пользования вносится потребителями в виде регулярных платежей в течение срока водопользования. Плата за пользование поверхностными водами поступает в бюджеты субъектов Федерации. Плата за право пользования подземными водами поступает в бюджет Федерации и распределяется органами государственной представительной власти субъектов Федерации. Порядок и размеры платы определяет Правительство РФ.

Плата за восстановление и охрану водных объектов устанавливается правительством согласно Водному кодексу РФ. Она взимается с водопользователей и поступает в государственный бюджетный фонд восстановления и охраны водных объектов, а за пользование подземными водами - в государственный внебюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Формы платы за пользование лесными ресурсами установлены Лесным кодексом РФ в виде лесных податей, арендной платы, отчислений в фонды воспроизводства, охраны и защиты леса.

Лесные подати (точнее, лесной налог) взимаются за древесину (отпускаемую на корню), заготовку живицы, побочных лесных материалов, за сенокошение, а также за пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства, в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях.

Размеры лесных податей определяются по ставкам за единицу продукции (при пользовании лесом) или по гектарным ставкам эксплуатируемой площади лесного фонда. Принципы определения ставок лесных податей устанавливаются субъектами Федерации, а конкретные размеры ставок налогов — местными органами самоуправления. Лесные подати могут вноситься лесопользователями в форме денежных платежей, произведенной продукцией или предоставлением услуг. Лесные подати поступают в бюджеты городов и районов. Часть средств направляется на охрану и защиту лесов.

Арендная плата вносится за аренду лесного фонда. Принципы определения и взимания арендной платы устанавливаются представительными органами субъектов Федерации. Конкретный ее размер определяется городскими, районными органами самоуправления. Вся арендная плата поступает в бюджет города или района по месту аренды.

Фонд воспроизводства, охраны и защиты лесов создается за счет отчислений лесопользователей. Размер отчислений определяется в процентах от стоимости заготовленной лесной продукции — древесины как заготовленной, так и переработанной, реализованной, израсходованной на собственные нужды. Фонд воспроизводства является государственным внебюджетным фондом. Его средства расходуются на воспроизводство, охрану, защиту лесов; на содержание лесной охраны, лесоустройство, учет, мониторинг лесов.

Плата за пользование растительными ресурсами регламентируется также Лесным кодексом РФ, правительственными постановлениями, нормативными актами МПР России. Она определяется местными органами управления и отчисляется в местный бюджет района или города. Это — плата за сбор лекарственных трав и сырья, проводимый заготовителем; сбор плодов, ягод; за заготовку технического сырья.

Плата за ресурсы животного мира предусматривается в виде разнообразной платы за пользование животным миром в виде охоты, отлова животных, использования продуктов их жизнедеятельности и т. д. Другой формой платы служит арендная плата за право пользования животным миром, которая определяется местными исполнительными органами совместно с органами охоты и рыболовства. Поступающие платежи перечисляются в местный бюджет и используются на улучшение ведения охотничьего хозяйства, воспроизводство рыбных запасов.

Плата за загрязнение окружающей природной среды является одним из видов платности в использовании природных ресурсов. Ее сущность имеет три значения: компенсационное, стимулирующее и экологическое.

Во-первых, плата за загрязнение направлена на компенсацию вреда, причиняемого природной среде, здоровью человека, материальным ценностям. В отличие от юридической ответственности, которая наступает по факту правонарушения, обязанность платы за загрязнение возникает по факту правомерного, разрешенного компетентными органами государства причинения вреда, независимо от вины хозяйствующего субъекта.

Во-вторых, установленная плата взимается в бесспорном порядке за счет прибыли или себестоимости продукции предприятия-загрязнителя и на этой основе должна стимулировать сокращение выбросов, сбросов вредных веществ. Это главный ключ экологизации хозяйственной деятельности, пользуясь которым можно сделать охрану окружающей природной среды экономически выгодным делом.

В-третьих, платежи за загрязнения служат главным источником образования и пополнения внебюджетных экологических фондов, средства которых используются для оздоровления и охраны окружающей природной среды. В этом проявляется экономическое значение платы.

Законом "Об охране окружающей среды" предусматривается три вида платы за загрязнение: за выбросы, сбросы вредных веществ в пределах установленных  лимитов; выбросы, сбросы вредных веществ сверх установленных норм либо без разрешения компетентных органов; плата за размещение отходов.

Порядок установления платы состоит из трех этапов: определение базовых нормативов платы; дифференцированных ставок; конкретных размеров ставок за загрязнители.

Базовые нормативы определяются по каждому виду загрязнителя или виду вредного воздействия (шум, электромагнитное излучение) с учетом степени их опасности для окружающей среды и здоровья населения.

Базовые нормативы представлены в двух видах — за выбросы, сбросы, размещение отходов в пределах установленных нормативов; сверх установленных нормативов, но в пределах утвержденных лимитов или временно согласованных выбросов.

Дифференцированные нормативы исчисляются МПР России на основе базовых, но с поправкой на экологическую ситуацию и экологические факторы соответствующих регионов. К последним относятся природно-климатические, экономические особенности территорий, значимость охраняемых природных объектов. Дифференцированная ставка платежей для конкретных регионов, бассейнов рек и морей определяется умножением коэффициента, отражающего экологические особенности региона, на базовую ставку платежей.

Конкретные размеры платежей за загрязнение для предприятий-загрязнителей определяются исполнительными органами власти города, района с участием органов охраны окружающей среды, санэпиднадзора и предприятия.

При отсутствии у природопользователя разрешения на выброс вредных веществ плата за загрязнение устанавливается как за сверхлимитное загрязнение окружающей среды. Причем с учетом экологической ситуации местные исполнительные органы вправе повышать коэффициенты экологической значимости. Так, в крупных городах и промышленных центрах такое повышение разрешается до 20%, в зонах экологического бедствия, районах Крайнего Севера, на территории национальных парков, особо охраняемых, в том числе на заповедных территориях, в эколого-курортных регионах, — в два раза.

Платежи за выбросы и размещение отходов в пределах установленных нормативов производятся за счет себестоимости продукции, а платежи за превышение лимитных загрязнений — за счет прибыли, которая остается в распоряжении предприятия-загрязнителя. Перечисление средств производится предприятием в сроки, которые согласовываются с территориальными органами охраны окружающей среды. Из общей суммы 10% платежей подлежит перечислению в доход федерального бюджета для финансирования деятельности территориальных органов МПР России, а остальные 90%—в экологические фонды согласно установленному проценту зачисления.

Очень важно отметить следующие два обстоятельства. Во-первых, платежи за загрязнение носят налоговый характер, поэтому их неуплата дает право органам МПР России взыскивать эти платежи с предприятий в безакцептном порядке. Во-вторых, постановлением Правительства так разъясняется вытекающий из действующего законодательства факт: если платежи предприятия равны размеру прибыли, которая остается в распоряжении предприятия или превышают такой размер, то местными органами охраны окружающей среды или органами санэпиднадзора рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении деятельности данного хозяйствующего субъекта.

Контрольные вопросы и задания

- Перечислите основные принципы охраны окружающей среды.

- Назовите цели и принципы экономического механизма охраны окружающей среды.

- В чем сущность экономического регулирования природоохраны и природопользования?

- Какие виды платежей предусмотрены за право пользования природными ресурсами?

- Какие виды платежей предусмотрены за загрязнение окружающей природной среды?

- Назовите основные источники финансирования охраны окружающей природной среды.

- Чем отличается плата за использование природных ресурсов от платежей за загрязнение окружающей природной среды?

- Что такое экологическое страхование? Порядок выплаты страхового возмещения.

6. ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДНЫЕ

ОБЪЕКТЫ

6.1. Особо охраняемые территории

Идея создания охраняемых территорий — заповедников — возникла давно. Еще с древних времен существовали «священные места», где запрещалась охота, рыбная ловля, вырубка леса, где звери и птицы могли выводить свое потомство. Позднее в странах Европы, Азии, Африки правители государств и церквей стали создавать заказники, где охранялись отдельные виды животных (например, олени во Франции и Англии, бобры в Древней Руси). В конце XIX в. быстрое оскудение растительного и животного мира стало тревожить людей. Бобры, соболи, лоси и многие другие пушные и промысловые звери стали редкостью. Необходимость охраны природы, создания заповедных территорий стала очевидна.

Одна из важнейших функций охраны природы — полное или частичное изъятие (консервация, заповедание) природных гео- и экосистем из сферы хозяйственной деятельности человека. В связи с этим выделяют особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки суши и водоемов, на которых в установленном законом порядке полностью исключено или ограничено хозяйственное использование природного ландшафта в целом или отдельных его компонентов.  Режим особо охраняемых природных территорий в нашей стране наряду с Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране ОС» устанавливается Федеральными законами от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Правительством РФ утверждены специальные положения по правовому режиму отдельных особо охраняемых природных территорий — о государственных природных заповедниках, национальных парках и др. Особо охраняемые природные территории могут иметь международное, федеральное, региональное или местное значение. Современный природно-заповедный фонд нашей страны образуют: государственные природоохранные заповедники (в том числе биосферные), государственные природные заказники; национальные и природные парки; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; иные особо охраняемые территории и природные объекты, имеющие ценное значение.

Выделение особо охраняемых территорий связано: а) с сохранением всего разнообразия живых организмов, их генофонда, природных экосистем, которое обычно сочетается с задачами научных исследований закономерностей функционирования и динамики природных ландшафтов или их компонентов (наиболее распространенные формы охраны — заповедники, резерваты, заказники, памятники природы и т.п.); б) с сохранением и воспроизводством возобновимых ресурсов и их качества (наиболее типичные формы — заказники, водоохранные зоны, национальные парки и др.); в) с охраной окружающей человека среды (например, зеленые зоны городов, курортные земли); г) с предупреждением развития разрушительных природных процессов (противоэрозионные, берегоукрепительные насаждения и т. п.).

Государственные природные заповедники  решают следующие задачи:

- сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных объектов;

- организация и проведение научных исследований;

- экологический мониторинг;

- экологическое просвещение;

- участие в государственной экологической экспертизе проектов и в подготовке научных кадров в области охраны природной среды.

На территории государственных природных заповедников из хозяйственного пользования полностью изъяты: земля, воды, недра, животный и растительный мир; они являются некоммерческими организациями и финансируются за счет средств федерального бюджета.

Государственный природный биосферный заповедник — ландшафтная единица, выделенная в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» с целью ее сохранения и исследования. Заповедники, имеющие статус биосферных, входят в международную систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. Биосферные заповедники создаются на совершенно не затронутых хозяйственной деятельностью территориях или на мало измененных деятельностью человека. Важно, что для создания биосферных заповедников выбираются не уникальные, а типичные ландшафты. В исключительных случаях биосферный заповедник может быть организован на территории древнего освоения человеком. Территория биосферного заповедника должна практически не испытывать воздействий от окружающих ее территорий, освоенных человеком.

Первый заповедник на территории России появился в 1882 г. на Камчатке. После 1920 г. в СССР была создана разветвленная сеть заповедников. К 2000 г. в России существовало 99 государственных природных заповедников, их площадь занимала примерно 1,6% территории страны. 21 природный заповедник РФ имеет статус биосферного резервата (им выданы соответствующие сертификаты ЮНЕСКО).

Государственные природные заказники. Это участки, в пределах которых запрещены отдельные виды и форма хозяйственной деятельности с целью охраны одного или нескольких видов живых существ, экологических компонентов или общего характера охраняемой местности.

Запрет на хозяйствование может устанавливаться на определенный срок или быть бессрочным. Государственные природные заказники подразделяют:

- на комплексные или ландшафтные, предназначенные для сохранения и восстановления природных ландшафтов;

- биологические, предназначенные для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных;

- палеонтологические, предназначенные для сохранения мест находок останков ископаемых животных и растений, имеющих особую научную ценность;

- гидрологические — болотные, озерные, речные, морские;

- геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы.

Государственные природные заказники могут быть федерального или регионального подчинения. Земельные участки природных заказников могут находиться в пользовании, владении у юридических и физических лиц.

Национальные парки. Это значительные по площади территории, включающие особо охраняемые природные (не подвергающиеся антропогенному воздействию) ландшафты, которые, помимо главной задачи сохранения природных комплексов, предназначены преимущественно для рекреационных целей. Территория национального парка обычно зонируется, т. е. делится на зоны с различным режимом эксплуатации — заповедную, хозяйственную и рекреационную. На территориях национальных парков могут проживать малочисленные этнические общины. Для них может быть установлен режим использования природных ресурсов, обеспечивающий сохранение их традиционного образа жизни. Общее количество национальных парков в мире превышает 2000. Для России национальные парки — относительно молодая форма природоохранных территорий. Первый национальный парк был организован только в 1983 г. (национальный парк «Сочинский»), а к 2000 г. их насчитывалось 34.

Природные парки. Они являются рекреационными учреждениями, их территория также может использоваться в просветительских и рекреационных целях. Территории или акватории природных парков включают комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность. В природных парках устанавливается режим особой охраны и использования, запрещается деятельность, которая могла бы изменить исторически сложившийся ландшафт, изменить эстетическое или рекреационное качество парка. В природном парке могут быть выделены зоны с различными режимами — природоохранные, рекреационные, охраны историко-культурных комплексов, агрохозяйственные и иные.

Решение о создании природного парка на территории РФ принимают субъекты Федерации. С природными парками согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях парков, проекты развития близ расположенных населенных пунктов.

Памятники природы. Природный памятник — естественная или издревле измененная человеком природная территория, представляющая большую научную, культурную или социальную ценность, выделенная в качестве особо охраняемого участка, либо отдельный природный уникальный объект (комплекс). Природные памятники могут иметь федеральное или региональное значение. Памятниками природы могут быть объявлены

- участки живописных местностей;

- эталонные участки нетронутой природы;

- участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи и др.);

- места обитания и произрастания ценных, малочисленных, редких и исчезающих видов животных и растений;

- уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, каньоны, группы пещер и др.);

- геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (выходы редких минералов, пород, полезных ископаемых.);

- термальные и минеральные водные источники, местонахождение лечебных грязей;

- отдельные объекты живой и неживой природы, места гнездования птиц, деревья-долгожители, имеющие историкомемориальное значение, вулканы, холмы и др.

Дендрологические парки и ботанические сады. Они представляют собой коллекции растений дикой флоры, высаженные на значительных территориях для сохранения разнообразия, обогащения растительного мира. Дендрологические парки и ботанические сады создаются для научных и просветительских целей, используются в качестве рекреационных территорий. Территория дендрологических парков и ботанических садов может быть разделена на зоны, имеющие различные режимы пользования.

Иные особо охраняемые территории. К их числу относятся, например, лечебно-оздоровительные учреждения и курорты, являющиеся национальным достоянием народов России. Признание территории лечебно-оздоровительным местом или курортом может осуществляться Правительством РФ, органом исполнительной власти субъекта Федерации, муниципальным органом на основании проведенных гидрологических, курортологических и других исследований.

6.2. Красные книги

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные принято относить к особо охраняемым объектам.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в 1949 г. начал сбор информации о редких, находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных, а в 1966 г. издал «Красную книгу фактов». Красная книга — официальный документ, содержащий регулярно обновляемые данные о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) редких животных, дикорастущих растений и грибов.

Для дифференцированного подхода к определению очередности применения охранных мер разработана пятиступенчатая шкала категорий статуса охраняемого вида, в соответствии с которой к первой категории относят виды, спасение которых невозможно без осуществления специальных мер, а к пятой категории — восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам не вызывает опасений, но эти виды еще не подлежат промысловому использованию.

Существуют международный, национальные и региональные (локальные) варианты Красной книги, которые ведутся раздельно для растений и для животных. В СССР Красная книга была учреждена в 1974 г.

В наши дни Красная книга Российской Федерации и Красные книги субъектов РФ ведутся в соответствии с Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране ОС», Федеральным законом РФ от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» и Постановлением Правительства РФ от 19.02.96 № 158 «О Красной книге Российской Федерации».

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания.

Наиболее эффективная мера охраны редких видов — сохранение их местообитаний. Это достигается, в частности, организацией сети особо охраняемых природных территорий.

Сегодня в Красную книгу России занесено 562 вида растении и 247 видов животных. В табл. 10.2 приведены примеры успешного восстановления численности некоторых видов, в свое время оказавшихся под угрозой исчезновения.

В целях учета и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения почв учреждены Красная книга почв Российской Федерации и Красные книги почв субъектов Российской Федерации.

6.3. Природоохранный (экологический) каркас региона

В последние 10—15 лет активно обсуждается вопрос о формировании природоохранной сети, охватывающей наиболее важные с точки зрения поддержания ландшафтно-экологического равновесия территории. Ее создание должно предусматривать включение трех типов объектов: природно-географические окна (узлы) - зоны, уязвимые в экологическом отношении и способные распространить антропогенное влияние (скопление озер, крупнейшие болота); транзитные коридоры - «магистрали», связывающие узлы в единую систему (долины рек, вереницы озер, пути миграции животных и др.); буферные полосы - зоны охраны узлов и транзитных коридоров (защитные лесополосы и др.). Природно-географические окна и транзитные коридоры должны охватывать комплексные заказники, национальные парки, заповедники; буферные полосы — защитные зоны различного назначения.

На основе представления о природоохранной сети возникло понятие о природоохранном (экологическом) каркасе региона - это система природных «диких» и культурных ландшафтов, построенная на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, дистанцированная от центров и осей хозяйственной активности и обеспечивающая экологическую стабильность (относительный гомеостаз) территории соответствующего уровня.

Формирование экологического каркаса связано с созданием сложной сети охраняемых природных территорий, между которыми располагаются антропогенные ландшафты с центрами хозяйственного освоения. Влияние данных центров на природу по мере удаления от них должно уменьшаться вплоть до его полного прекращения. В связи с этим экологический каркас любого региона должен включать следующие основные блоки-элементы:

а)	крупноареальные элементы — базовые резерваты: территории, которые имеют полный набор абиотических условий, сообществ и экосистем каждого региона;

б)	линейные элементы — экокоридоры: оси экологической активности, обеспечивающие объединение разрозненных популяций;

в)	локальные (местные) элементы — наиболее многочисленная группа в составе сети живой природы, объединяющая самые разнообразные объекты в целях охраны раритетов природы и материальной культуры, выполняющих эстетические и социальные функции;

г)	буферные зоны — зоны особого регулирования, призванные нивелировать внешние негативные воздействия.

Перечисленные типы блоков и виды объектов экологического каркаса региона (ЭКР), их основные функции представлены в табл.1

Формирование природоохранного каркаса способствует созданию экологического равновесия в системе «общество — природа», то есть такого баланса естественных и измененных человеком средообразующих компонентов и ресурсов, который ведет к устойчивому существованию и развитию гео- и экосистем региона. В связи с этим данный каркас — необходимый элемент экологического планирования, т.е. расчета потенциально возможного изъятия или иной эксплуатации природных ресурсов или территорий без заметного нарушения существующего или намечаемого хозяйственно целесообразного экологического равновесия и без нанесения существенного ущерба одной хозяйственной отраслью другим в случае совместного использования ими естественных благ.

Как показали исследования, экологическое планирование выступает в качестве одного из важнейших стратегических мероприятий (рычагов) по охране природы и окружающей человека среды. Общее представление об экологическом планировании дает «идеальная» территориальная схема региона, на которой показаны природоохранные объекты, которые должны функционировать в каждом регионе независимо от физико-географических условий.

Например, наиболее уязвимые верховья и дельты рек, некоторые эстуарии необходимо включать в состав заповедников, окруженных буферными охранными зонами и заказниками, позволяющими расширять ареалы охраны отдельных видов живых и абиотических компонентов природы.

Отдельно должны располагаться национальные парки, совмещающие одновременно природоохранные и рекреационные функции.

Таблица 1

Блоки и виды объектов экологического каркаса региона

| Типы основных блоков | Виды объектов | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| Крупноареальные базовые резерваты | Национальные и природные парки. Заповедники, заповедные урочища. Заказники, леса I и II групп | Сохранение природных комплексов. Поддержание разнообразия местообитаний и видов. Создание условий для рекреации |
| Линейные блоки — экологические коридоры | Русловые комплексы и поймы крупных рек. Долины малых рек и водотоков. Гребни водоразделов (особенно лесные). Озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры. Защитные лесопосадки | Поддержание связи между резерватами. Обеспечение перемещения подвижных компонентов природы. Защита речных русел и пойм. Изоляция линейно выраженных зон антропогенной нагрузки — автострад, железных дорог |
| Локальные (местные) элементы | Памятники природы различного профиля. Зеленые зоны небольших населенных пунктов. Охраняемые объекты неживой природы. Памятники истории и культуры | Охрана отдельных уникальных объектов природы и материальной культуры. Выполнение ресурсосберегающих, социальных, эстетических функций |
| Буферные зоны | Водоохранные зоны. Охранные зоны ООПТ. Курортные зоны и зоны охраны бальнеологических и других объектов. Санитарно-защитные, шумовые и другие зоны дискомфорта. Зоны возможных чрезвычайных ситуаций (затопления и др.) | Предотвращение или минимизация внешних антропогенных воздействий. Благоустройство территории, защита от негативных природно-антропогенных процессов, пожаров, браконьерства и др. |
| Территории восстановления природы | Рекультивируемые карьеры, отвалы. Восстановленные ландшафты. Облесенные вырубки | Оптимизация, реабилитация, восстановление геосистем |

В ряде случаев, когда абсолютное заповедание нерационально, целесообразна организация крупных национальных парков с хорошо охраняемыми резерватами внутри них.

В функционально неразрывную систему должны войти природные парки и зеленые зоны вокруг населенных пунктов, обеспечивающие здоровую природную среду и рекреационные нужды их жителей. При этом зеленые зоны могут совмещаться с местностями традиционного быта, природно-историческими участками, зонами отдыха.

Курортные зоны целесообразно дополнять морскими национальными парками. Внутри этих зон можно создавать все формы природных охраняемых территорий за исключением крупных заповедников, хотя местные строгие резерваты вполне уместны.

Конкретное положение сохраняемых и используемых территорий будет зависеть от региональных физико-географических и экологических условий и других обстоятельств, определяемых в процессе планирования и проектирования. Важно подчеркнуть, что размер, конфигурация и соотношение всех площадей должны обеспечивать экологическое равновесие, в свою очередь создающее благоприятный ресурсный баланс для развития хозяйства, условия здоровой природной среды для жизни людей. Утилизационные способности природы должны обеспечивать обезвреживание промыщленно-бытовых отходов, которые при любом технологическом цикле будут неизбежны.

Контрольные вопросы и задания

- Обоснуйте необходимость существования особо охраняемых природных территории (ООПТ).

- Чем отличается национальный парк от заповедника, а заказник от них обоих? Какие задачи стоят перед ними?

- Какие природные территории могут быть объявлены памятниками природы?

- Что такое Красная книга,  и каково ее назначение?

- Охарактеризуйте природоохранный (экологический) каркас региона.

- Перечислите основные объекты природоохранной сети.

- Назовите основные блоки-элементы  экологического каркаса региона.

- Каковы требования к организации курортных зон как ООПТ?

- В чем особенность «биосферных заповедников?

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Государственная экологическая политика Российской Федерации в области природопользования должна быть направлена на реализацию закрепленных в Конституции страны прав граждан на благоприятную окружающую среду, прав будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом в целях поддержания устойчивого экономического развития, а также на решение текущих социально-экономических задач в неразрывной связи с осуществлением необходимых мер по защите и улучшению окружающей среды, сбережению и восстановлению естественных ресурсов. Ее стратегическая цель — обеспечение неистощимого рационального использования и охраны всего комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную среду обитания, создание основы перехода к устойчивому развитию и обеспечение экологической безопасности России.

Исходя из этой цели, можно выделить следующие важные направления экологической политики Российской Федерации в области природопользования:

- Государственное регулирование использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое должно включать  совершенствование правовых и экономических рычагов природопользования, поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, развитие сети особо охраняемых природных территорий, организацию эффективного государственного и общественного контроля за исполнением природоохранного законодательства.

- Сохранение жизнеобеспечивающих функций гео- и экосистем на основе поддержания таких антропогенных нагрузок, при которых масштабы изъятия возобновляемых ресурсов не превышают скорость их возобновления, а темпы использования невозобновимых ресурсов соответствовуют темпам разработки их устойчивой возобновляемой замены.

- Приоритет охраны здоровья нынешнего и будущих поколений людей от неблагоприятного воздействия антропогенных факторов, последовательное достижение на каждой конкретной территории качества среды обитания, отвечающего не только принятым сегодня санитарно-гигиеническим нормам, но и той системе оценок, которая учитывала бы генетическое здоровье населения.

- Приоритет вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития в разработке и принятии политических и экономических решений; поддержание экологической безопасности государства как важнейшего элемента национальной безопасности Российской Федерации, включая предотвращение возможных опасных последствий при развитии и размещении производительных сил в процессе природопользования.

- Восстановление свойств и функций гео- и экосистем, нарушенных в результате хозяйственной деятельности человека, для улучшения экологического состояния среды и рационального ис- пользования их природно-ресурсного потенциала.

Главные механизмы государственного регулирования природопользованием — контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль), экономические рычаги управления, экологическое планирование и проектирование, экологическая экспертиза проектов, государственный мониторинг окружающей среды.

Экологический контроль — это система мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды (в том числе нормативов и нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды). Государственный экологический контроль осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечень объектов, подлежащих федеральному экологическому контролю, определяется Правительством Российской Федерации. Важными элементами государственного экологического контроля выступают лицензирование (получение разрешения на хозяйственную деятельность по использованию природных ресурсов), сертификация, экологический аудит.

Экологическая сертификация — процедура подтверждения соответствия сертифицируемого объекта (например, предприятия и выпускаемой продукции) установленным экологическим требованиям. Введение системы обязательной сертификации по экологическим требованиям призвано обеспечить: а) реализацию обязательных экологических требований природоохранного законодательства при ведении хозяйственной деятельности; б) внедрение экологически безопасных производств, технологических процессов и оборудования; в) соблюдение требований экологической безопасности и предотвращение загрязнения окружающей среды при размещении, переработке, транспортировке, ликвидации и захоронении отходов производства и потребления, а также при производстве, эксплуатации и ликвидации различных видов продукции; г) предотвращение ввоза в страну экологически опасной продукции, отходов, технологий и услуг; д) содействие интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнение международных обязательств Российской Федерации в области управления качеством окружающей среды.

Объектами сертификации по экологическим требованиям выступают: предприятия и их продукция, использование которой может принести вред окружающей среде; технологические процессы; отходы производства и потребления, условия их хранения и переработки; сами природные ресурсы (земельные, водные и др.); охраняемые природные территории; экологические услуги (обслуживание природоохранного оборудования и др.); системы управления ресурсопользования и охраны окружающей среды.

При проведении сертификации широко используется экологический аудит (экологическая ревизия) — систематизированный процесс получения, изучения и оценки экологической информации о субъекте хозяйственной и иной деятельности на основе независимой проверки его соответствия установленным критериям. Цель аудита - получение достоверной информации, обосновывающей решения по вопросам рационального использования и охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, улучшение экологической обстановки и совершенствование управления процессом природопользования. Процедура аудита отличается от оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) тем, что проводится не на этапе планирования и проектирования, а непосредственно в ходе производственной деятельности предприятий и компаний. Основной результат экологического аудита — формирование достоверных представлений о воздействии предприятия на окружающую среду, способствующих снижению риска развития недопустимых последствий его сооружения и эксплуатации для природы и населения.

7.1. Общее представление об управлении состоянием геосистем

При рациональном природопользовании возникает необходимость организации оптимального взаимодействия между хозяйством, человеком и природой. В связи с этим особое значение приобретают вопросы управления использованием естественных ресурсов и природно-антропогенными процессами в геосистемах. Под управлением понимается деятельность, направленная на организацию рационального неистощимого использования естественных ресурсов, сохранение благоприятной для человека и природных объектов среды, изменение или поддержание заданного состояния гео- и экосистем согласно заранее поставленным целям (приобретение природными комплексами тех или иных новых свойств и функций, обеспечение устойчивости их функционирования, выполнение заданной программы природоохранных действий и др).

В системе, в которой реализуется функция управления, выделяют управляющую и управляемую подсистемы, хотя строгое разделение этих подсистем не всегда возможно. Первая из них (субъект управления) выполняет управляющие функции, а вторая принимает управленческие команды и перестраивается согласно им, т.е. является объектом воздействия.

Система управления функционирует путем взаимодействия управляющей и управляемой подсистем между собой и внешней средой по каналам связи. Управляющая подсистема получает и обрабатывает информацию о состоянии объекта, располагая целью управления и правилами принятия решений, вырабатывает управляющее  воздействие. В результате этого воздействия объект управления изменяет свое состояние, что фиксируется управляющей подсистемой.

Объектами управления чаще всего выступают природно-антропогенные системы локального или регионального уровня, в пределах которых используются естественные ресурсы и условия. Субъектами управления территориальными системами являются организации и лица, имеющие право принимать и реализовывать решения по отношению к управляемым объектам (правительственные и административные органы, проектные организации, предприятия и т.д.). Их главная задача состоит в организации оптимального взаимодействия между хозяйством, техникой, человеческой деятельностью, с одной стороны, и природными составляющими территории — с другой.  Необходимый компонент системы управления - средства (инструменты) управления, т.е. целенаправленные действия человека, с помощью которых и осуществляется управляющая деятельность.

Управление состоянием природно-антропогенных геосистем сопряжено с большими сложностями. Это связано: а) с необходимостью учета в них процессов саморегулирования и самовосстановления, свойственных природной составляющей, и технического управления, свойственного антропогенной составляющей системы; б) с необходимостью использования процессов саморегулирования и самовосстановления в интересах управления состоянием геосистем (например, создание лесных полос для охраны сельскохозяйственных земель от водной эрозии и дефляции); в) с открытым характером природно-антропогенных геосистем, их тесной связью с другими частями биосферы (например, с влиянием колебаний погодных условий).

Выделяют два пути управления природными и природно-ан-тропогенными процессами в геосистемах — жесткий и мягкий. Жесткое управление осуществляется прямым воздействием на управляемые объекты с помощью технических средств (орошение и осушение земель, создание водохранилищ, сплошная рубка леса и т.п.). Мягкое управление связано с использованием естественных механизмов саморегулирования геосистем (сохранение влаги в почве и борьба с эрозией путем посадки лесных полос, выборочная рубка леса, сохранение чистоты воды в реках и озерах путем создания системы водоохранных лесных насаждений и др.). Жесткие средства управления целесообразны при замене экстенсивных форм хозяйства интенсивными. На начальном этапе хозяйствования они, как правило, дают высокий экономический эффект, однако они энергоемки и сопровождаются цепью прямых и косвенных ущербов, с которыми связаны большие расходы на их ликвидацию. Мягкое управление, наоборот, сопровождается повышенными начальными затратами, часто невыгодно экономически в течение определенного промежутка времени, но потом эти затраты окупаются в результате минимизации или предотвращения ущербов природной среде и жизнедеятельности населения.

Таким образом, управление состоянием геосистем подразумевает выявление наиболее удобного звена в цепи ландшафтных связей, воздействие на которые позволяет изменить ход природных процессов в нужном для человека направлении. Совокупность логически увязанных между собой действий, ведущих к такому результату, можно назвать системой (геосистем). Эта система включает цель, управляющую (субъект) и управляемую (объект) подсистемы.

Применительно к геосистемам выделяют два вида управления функционированием ландшафтов: а) опережающее управление — создание с помощью проектирования и последующей реализации проекта «новых» природно-технических геосистем; б) оперативное управление — регулирование состоянием уже созданных природно-технических геосистем и прилегающих к ним природных комплексов.

Оба вида управления тесно связаны между собой. В ходе опережающего управления проектируется перевод естественного ландшафта (с неудовлетворительными для использования свойствами) или нарушенного человеком ландшафта в «новую» природно-техническую геосистему. При опережающем управлении анализируется соответствие намеченных для перестройки ландшафтов социально-экономическим потребностям общества и выявляются потенциальные возможности их перевода в другое состояние. Материалом для анализа служит геоэкологическая информация, на основе которой прогнозируются ближайшие и отдаленные последствия перевода ландшафтов в другое состояние и дается оценка их трансформации. В результате определяются нормы нагрузок и выбираются методы воздействия, которые учитывают при составлении проекта. Заключительное звено проектирования — экологическая экспертиза проекта, позволяющая оценить его с позиций принятых нормативов состояния окружающей среды. Таким образом, опережающее управления включает целый ряд действий в определенной последовательности: изучение исходного состояния геосистем — прогнозирование антропогенных изменений геосистем и их оценка — выбор методов воздействия и разработка мероприятий по переводу геосистем в другое состояние — экологическая экспертиза проекта — реализация проекта.

После реализации проекта возникает необходимость поддержания созданной природно-технической системы в запроектированном состоянии. Для этого используется оперативное управление, которое чаще называют регулированием. Цель регулирования — поддержание построенной природно-технической геосистемы в нужном для человека состоянии. Важное средство регулирования — геоэкологический мониторинг, позволяющий получать необходимую ин формацию о состоянии созданной природно-технической системы и вносить коррективы в ее функционирование.

7.2. Опережающее управление состоянием геосистем.

7.2.1. Проектирование природно-технических систем

Проектирование — это процесс создания прототипа, прообраза, модели предполагаемого или возможного объекта, материала, природно-технической системы, схемы охраны природы и т.д.

Понятие «проектирование природно-технических геосистем» рассматривается как разработка конкретных технико-экономических и экологических мероприятий, а также соответствующей документации по рациональному использованию природных ресурсов территорий и акваторий.

Любой проект должен учитывать воздействие техники на природу и обратное влияние измененных природных условий на технические объекты, состояние окружающей среды и здоровье населения. Поэтому в качестве объекта проектирования выступает не только техническое сооружение как таковое, а более сложная система «техническое сооружение - природные комплексы - человек».

Главный принцип геоэкологического проектирования — проект должен удовлетворять нормативным требованиям об охране окружающей природной среды (стандартам качества среды), рациональном использовании и воспроизводстве ресурсов, учитывать экологические последствия сооружения инженерного объекта. Современные нормы состояния природной среды выступают самыми важными критериями оценки проекта.

Первый принцип предваряет второй — приоритет экологической безопасности населения. Он означает, что качество окружающей природной среды, сохранение ее ресурсного потенциала определяют долголетие, физическое и психическое здоровье населения и возможности передачи этих качеств потомству, а, следовательно, создают предпосылки к устойчивому развитию.

Важное значение имеет принцип комплексности, т.е. учет и анализ наиболее устойчивых связей между технической, природной и социальной составляющими объекта проектирования.

Другие геоэкологические принципы проектирования можно сформулировать так:

а) при создании проекта следует учитывать конкретные физико-географические и социально-экономические условия региона, которые отчетливо проявляются при ландшафтном картографировании территории;

б) в проекте необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия, способствующие сохранению механизмов воспроизводства природных ресурсов;

в) в проекте должно быть предусмотрено создание блока управления, включающего комплексный контроль за состоянием изменения геосистем (т.е. службу геоэкологического мониторинга).

При проектировании природно-технических геосистем широко используют нормативные и методические документы, разработанные в соответствующих министерствах и ведомствах. Это прежде всего строительные нормы и правила (СНиПы), санитарные правила и нормы проектирования (СанПиНы), своды правил no экологическому проектированию, санитарные нормы, ведомственные и федеральные инструкции.

Важный источник информации для проектирования природно-технических систем — результаты уже проведенных исследований воздействия инженерных сооружений на окружающую среду.

Другой источник информации для проектирования — карты и атласы экологической ориентации, аэрокосмические снимки, статистические и гидрометеорологические данные, результаты экологических наблюдений (в том числе данные геоэкологического мониторинга).

В настоящее время все чаще собирают, хранят, обрабатывают, отображают и распространяют эти материалы с помощью компьютерной техники — через экологические геоинформационные системы (ГИС). Основу ГИС составляют базы цифровых экологических данных и автоматические картографические системы с подсистемами ввода, логико-математической обработки и вывода информации. На основе материалов ГИС выполняются программы анализа, сопоставления данных, их преобразование в целях получения новой информации, необходимой для решения тех или иных задач проектирования природно-технических геосистем.

Как правило, описанные выше источники недостаточны для разработки проекта конкретной природно-технической геосистемы, поэтому для получения базовой информации проводят специальные инженерно-экологические изыскания (исследования) в районе проектируемого объекта.

Основной объем изысканий приходится на разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) в обоснованиях инвестиций и «Охрана окружающей среды» - в проекте строительства. Изыскания включают полевые исследования, в ходе которых изучаются природные и техногенные условия вариантов размещения объектов с учетом существующих и проектируемых источников воздействия, дается оценка состояния гео- и экосистем, условий проживания населения и возможных последствий их изменения в процессе строительства и эксплуатации инженерного сооружения. В процессе маршрутных, полустационарных (в ряде случаев стационарных) наблюдений отбирают образцы почвогрунтов и вод на анализ, выявляют техногенные факторы изменения природы, источники и признаки загрязнения, условия его распространения. При этом используют разные методы исследования — наземные (геохимические, геофизические, индикационные и др.) и дистанционные (аэрокосмические), позволяющие определить техногенные элементы ландшафта, степень и масштабы его нарушенности, экологические последствия антропогенного воздействия. Затем в процессе обработки собранных материалов дается прогноз техногенных изменений геосистем, выявляются границы этих изменений, обосновываются природоохранные мероприятия в зоне проектируемого объекта.

Процесс проектирования крупных природно-технических геосистем (промышленные объекты, водохранилища, каналы, мелиоративные системы и др.) обычно осуществляется в три стадии. Начальный этап — прединвестиционный. На этом этапе обосновывают экономическую и экологическую целесообразность создания инженерного сооружения, объемы и сроки осуществления проекта. Составляют Декларацию (ходатайство) о намерениях, в которой формулируют цели, источники и возможности инвестирования, обсуждают варианты размещения объекта, обосновывают выбор технологии производства, представляют технико-экономические показатели, доказывают экологическую безопасность проекта.

Следующая стадия проектирования — обоснование инвестиций. На этой стадии дается более глубокая разработка технико-экономических и экологических вопросов сооружения намечаемого объекта, достаточная для принятия решения о целесообразности его инвестирования и составления проекта. На основе утвержденного обоснования инвестиций разрабатывают проектную документацию — «Технико-экономическое обоснование строительства» (ТЭО). Именно ТЭО, как правило, рассматривается в качестве основного проектного документа, где дается экологическое обоснование намечаемой деятельности, т.е. доказательство того, что неблагоприятные экологические последствия при реализации проекта не превысят существующих норм или что проект соответствует экологическим требованиям, узаконенным в нормативных государственных актах. В состав ТЭО входит раздел «Охрана окружающей среды». На практике основное содержание этого раздела составляет «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Наконец, на стадии технического проекта разрабатывают окончательный вариант инженерного сооружения, корректируют выводы по оценке его воздействия на окружающую среду, составляют необходимую рабочую документацию (соответствующий текст, чертежи, схемы, планы и т.д.).

Таким образом, экологическое обоснование намечаемой хозяйственной деятельности должно разрабатываться, дополняться и уточняться на всех этапах проектирования.

7.2.2. Оценка воздействия на окружающую среду  (ОВОС)

Оценка воздействия планируемых и проектируемых объектов и мероприятий на природные условия, здоровье и благосостояние населения — важнейший раздел экологического проектирования. ОВОС рассматривается как процесс выявления и прогнозирования ожидаемого влияния на среду обитания, здоровье и благополучие людей со стороны различных мероприятий и проектов. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (2002), оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной деятельности, которая может прямо или косвенно влиять на окружающую среду независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности. Она проводится при разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной и проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и иную деятельность с участием общественных объединений.

В положении об ОВОС дано следующее определение: «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду — это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий». Проведение ОВОС необходимо для определения характера и масштабов предстоящих изменений окружающей природной среды, степени опасности всех потенциальных видов влияния намеченной хозяйственной и иной деятельности на среду и здоровье населения, для оценки экологических, экономических и социальных последствий этого влияния, рассмотрения альтернативных проектных решений, включения в них мероприятий по предотвращению или смягчению неблагоприятных воздействий на природу, а также для учета общественного мнения в отношении экологических и других последствий воздействия разработанного проекта.

Объектами оценки служат проекты крупных предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, энергетики, коммуникаций, портов и аэродромов, каналов и водохранилищ, крупных сельскохозяйственных предприятий, и другие объекты. ОВОС организуется в целях выявления неблагоприятных экологических, экономических и социальных последствий создания этих сооружений, заблаговременного их предотвращения или смягчения в случае реализации разработанных проектов.

Для выявления негативных последствий и принятия необходимых мер по их предупреждению или минимизации в процессе анализа и оценки должны быть рассмотрены: а) цели реализации замысла или предлагаемого проекта; б) разумные альтернативы намечаемой деятельности; в) характеристика проектных и иных предложений в контексте существующей экологической ситуации; г) анализ состояния территории в рамках географического охвата ОВОС; д) прогноз возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на природу и население; е) оценка значимости воздействий на окружающую среду и их последствий; ж) мероприятия по предотвращению или смягчению неприемлемых последствий; з) предложения по разработке программы геоэкологического мониторинга состояния окружающей среды на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

Анализировать и оценивать состояние окружающей природной среды следует и в послепроектный период. Выделяют три временных интервала: во-первых, этап строительства, когда природные компоненты и комплексы нарушает тяжелая землеройная техника, временные сооружения и коммуникации; во-вторых, период после завершения строительства, когда, несмотря на возможную рекультивацию, озеленение, благоустройство территории, окружающая среда претерпевает существенные изменения); в-третьих, через 2—3 десятилетия после сооружения объекта.

Для оценки влияния проектируемых сооружений на природную среду используют различные методы получения, обработки и обобщения информации, прогнозирования возможных изменений среды, а также последствий этих изменений.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — это многоэтапный процесс.  Выделяют три основные стадии оценки.

На первой стадии разрабатывают техническое задание на проведение ОВОС. Содержание первичной оценки составляет так называемое «сканирование» — анализ ключевых параметров проекта, на основе которого принимают решение — проводить или не проводить ОВОС, а если да, то в каком объеме. Предварительная оценка заключается в выявлении разнообразия основных экологических последствий предполагаемого проекта и его возможных альтернативных вариантов.

На второй стадии исследуют воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду с выявлением экологических, экономических и социологических последствий и прогнозов, которые завершаются составлением «Предварительных материалов по оценке воздействия». В зарубежной практике разрабатывают полные ОВОС — детальные и завершающие, а также всесторонне анализируют и прогнозируют природные и социально-экономические процессы, которые могут возникнуть и развиваться под воздействием проектируемого сооружения. На этом важном этапе результаты ОВОС доводят до сведения лиц, принимающих решение, и широкой общественности. С этой целью составляют и публикуют заявление о воздействии проекта на окружающую среду (ЗВОС), в котором тщательно обоснованы оценки ожидаемых последствий и даны соответствующие рекомендации. На завершающем этапе второй стадии принимают окончательное решение о приемлемости или неприемлемости проекта с точки зрения последствий для окружающей среды.

На третьей стадии разрабатывают окончательный вариант «Материалов по оценке воздействия на окружающую среду». За рубежом разрабатывают так называемые послепроектные ревизионные ОВОС - проверочные и мониторинговые, наблюдают фактическое развитие предсказанных изменений окружающей среды, контролируют предложенные до начала реализации проекта мероприятия. Очень важная процедура этой стадии — разработка программы мониторинга для территории, подверженной воздействию данного проекта, и практическая организация системы наблюдений. Другое важное условие эффективности контроля — регулярная публикация результатов послепроектных наблюдений, причем эти публикации и представляют собой, по сути, форму представлений проверочных ОВОС.

Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

7.2.3. Прогнозирование изменений окружающей среды

как центральное звено ОВОС

Прогнозирование ожидаемых изменений природной среды и их влияния на жизнь и деятельность населения - важнейшая содержательная часть ОВОС, особенно на второй стадии разработки проектной документации. Прогнозирование целесообразно рассматривать как выявление направлений, степени, скорости и пространственных масштабов предстоящих изменений геосистем на фоне естественных процессов. При прогнозировании одновременно учитывают три типа изменений: а) целенаправленные изменения геосистем, которые сознательно проводятся человеком; б) нецеленаправленные изменения, происходящие благодаря взаимосвязям в природе; в) естественные фоновые изменения без участия человека.

Составление геоэкологических прогнозов основано на изучении сложных причинно-следственных связей между социально-экономическими и природными факторами и изменением территориальных систем. Особое значение имеют исследования цепочки: антропогенное воздействие на геосистемы — изменения в системах — последствия их изменений для жизни и деятельности населения. Анализ полученной исходной информации позволяет: во-первых, определить антропогенные факторы (в том числе техногенные нагрузки) и процессы, преобразующие состояние геосистем и их компонентов во времени и пространстве; во-вторых, установить исходное состояние ландшафтов и их устойчивость к конкретным видам природопользования; в-третьих, определить показатели, характеризующие изменения ресурсо- и средосодержащих и воспроизводящих свойств, а также социально-экономических функций ландшафтов; в-четвертых, выявить направления и ареалы преобразования геосистем и дать оценку этим преобразованиям с позиций жизнеобеспечения населения.

Важная функция геоэкологического прогнозирования — установление будущих экологических ситуаций. Прогноз экологических ситуаций можно рассматривать как комплексный, объединяющий три основных направления: социально-экономическое (прогноз антропогенных воздействий и нагрузки), геосистемное (прогноз изменения природной среды и прежде всего ландшафтов) и экологическое (прогноз влияния изменения свойств ландшафтов на условия жизни людей и состояние их здоровья, ресурсно-экологический потенциал территории, генофонд и т.д.). Разработка прогноза каждого направления может рассматриваться как самостоятельная задача. Для прогнозирования особенно перспективны математические (прежде всего имитационные) модели гео- и экосистем, позволяющие получать непротиворечивые количественные прогнозы последствий воздействия на природу как антропогенных, так и естественных, факторов.

Методы экспертизы (экспертных оценок), основанные на выявлении будущих изменений природной среды путем изучения мнений экспертов, пока не нашли широкого применения в геоэкологическом прогнозировании. Их целесообразно использовать в случае недостатка конкретной исходной информации или необходимости выбора решений из нескольких вариантов прогноза.

Существующие методы прогнозирования, обладая теми или иными недостатками, в полной мере не отвечают требованиям; практики прогнозных геоэкологических исследований. Поэтому' целесообразно применение методик, сочетающих разные способы составления прогнозов (например, комбинирование метода аналогий с количественными расчетами свойств отдельных компонентов природы). Во всех случаях необходимо использовать картографический метод, который позволяет решить одну из главных задач геоэкологического прогноза — выявлять ареалы воздействия хозяйственных объектов на прилегающие территории.

Нормативный геоэкологический прогноз должен ориентироваться на уровень потребления ресурсов исходя из основных задач развития исследуемого региона. При этом важно оценивать запроектируемый уровень использования ресурсов, качество окружающей среды, критерий предпочтения и выбор оптимального решения.

7.2.4. Экологическая экспертиза проектов

Заключительным звеном опережающего управления выступает экологическая экспертиза проектов. Экологическая экспертиза — это установление соответствия намечаемой хозяйственной или иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации проектируемого объекта. Ее основная цель — предупреждение возможных неблагоприятных результатов этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации проекта. Поэтому экологическую экспертизу рассматривают как важное средство управления состоянием окружающей среды, природных ресурсов и жизнедеятельностью населения.

Экологическая экспертиза представляет собой самостоятельный вид государственного экологического контроля. Она имеет превентивное значение, ибо совершается до начала хозяйственной деятельности, а также выступает гарантом выполнения экологического законодательства. Экологическая экспертиза осуществляется в виде предварительной проверки соответствия экономических решений и их результатов требованиям охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, экологической безопасности населения.

Экологическая экспертиза устанавливает: а) не противоречит ли намечаемая хозяйственная деятельность экологическому законодательству Российской Федерации или субъектов РФ; б) соответствует ли намечаемая деятельность требованиям нормативных актов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; в) достаточно ли полно оценено воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду; г) допустима ли намечаемая деятельность с точки зрения безопасности окружающей среды и населения; д) достаточны ли предусмотренные проектом меры по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Порядок проведения экологической экспертизы устанавливается Федеральным законом "Об экологической экспертизе", где оговорены два основных вида экологической экспертизы: государственная и общественная. Государственная экспертиза — наиболее важная правовая мера обеспечения выполнения экологических требований при принятии экологически значимых решений. Основной вопрос, на который она должна ответить, — имеется ли возможность реализации проекта (рекомендовать проект к реализации, не рекомендовать проект к реализации, отправить его на доработку, определив масштабы и направления этой доработки). Общественная экологическая экспертиза выступает средством вовлечения заинтересованной общественности в процесс принятия экологически значимых решений.

Обязательной государственной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, подлежат:

- проекты комплексных и целевых федеральных экономических, научно-технических и иных федеральных программ;

- проекты генеральных планов развития территорий свободных экономических зон и территорий с особым режимом природопользования и ведения хозяйственной деятельности;

- проекты схем развития отраслей народного хозяйства РФ, в том числе промышленности;

- проекты крупных хозяйственных объектов (нефтеперерабатывающие, химические и металлургические предприятия, теплоэлектростанции, ГЭС, АЭС, установки для складирования или захоронения радиоактивных отходов, предприятия по переработке асбеста, автомагистрали, железные дороги и аэропорты, торговые морские порты, мусоросжигающие заводы и др.);

- проекты генеральных схем расселения, природопользования и территориальной организации производительных сил Российской Федерации, а также крупных регионов и национально- государственных образований;

- проекты комплексных схем охраны природы РФ.

Экологическая экспертиза основана на соблюдении ряда принципов, которые выражают сущность и социальное назначение экспертной деятельности, основы ее правового регулирования и осуществления. Эти принципы в виде кратких формулировок представлены на рис. 7. Ими должны руководствоваться все участники экспертного процесса, включая заказчика планируемой деятельности, проектные организации, органы экспертизы и общественные организации.

Применительно к крупномасштабным проектам экологическую экспертизу следует начинать еще на стадии обсуждения Декларации о намерениях. На этом этапе оценивают целесообразность осуществления проекта, экономическую эффективность использования природных ресурсов, варианты районов возможного размещения проектируемых предприятий.

Презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности

Обязательность проведения государственной экологической экспертизы

Комплексность оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной или иной

Принципы государственной экологической экспертизы

Обязательность учета требований экологической безопасности

Достоверность и полнота информации, представляемой на экспертизу

Независимость экспертов экологической экспертизы

Научная обоснованность, объективность и законность экспертных заключений

Гласность, участие общественных организаций, учет общественного мнения

Ответственность участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, проведение и качество экологической экспертизы

Рис.7. Принципы экологической экспертизы

Однако главным объектом экологической экспертизы, как отмечалось выше, выступает ОВОС. В процессе экспертизы ОВОС необходимо сравнить достоинства и недостатки предложенного варианта решения, оценить уровень разработки его экологического обоснования (прежде всего прогноза изменений природной среды и их последствий для населения), обратить внимание на степень глубины проработки главнейших проблемных ситуаций в районе размещения инженерных сооружений. В дальнейшем экспертный контроль следует продолжать в периоды строительства и эксплуатации объекта.

Для проведения экологической экспертизы организуются специальная комиссия и рабочие группы по основным разделам проекта. В ее работе принимают участие специалисты разных отраслей науки и производства — экономисты, экологи, биологи, геологи, географы, социологи, медики-гигиенисты, юристы, а при необходимости — землеустроители, градостроители, гидротехники, архитекторы, археологи и др. Процедура экспертизы заключается в сопоставлении положений обсуждаемого проекта с экологическими принципами проектирования и требованиями нормативных документов. В случае необходимости эксперты имеют возможность выезда на места для уточнения деталей и оценки различных сторон проекта, а также получения дополнительной информации от общественности. По результатам экологического анализа, проверки и оценки проектных материалов формируются мнения экспертов и рабочих групп, на основе которых делаются итоговые выводы, рекомендации и предложения, излагаемые в сводном экспертном заключении. Заключение по объекту экспертизы может быть либо положительным, либо отрицательным. Если мнения экспертов в оценке проекта разошлись, то решает квалифицированное большинство. Положительное заключение экспертной комиссии — одно из обязательных условий начала финансирования и реализации проекта.

7.3. Оперативное управление состоянием геосистем

7.3.1. Регулирование состояния природно-технических систем

В ходе опережающего управления проектируется перевод ландшафтов из одного состояния в другое. При реализации проекта природный ландшафт чаще всего переходит в природно-техническую (геотехническую) систему. При этом возникает необходимость поддержания преобразованного ландшафта в заданном состоянии, что осуществляется при помощи оперативного управления или регулирования. Регулирование — это частный случай управления, оно заключается в воздействии на природно-техническую систему (т. е. в сознательном изъятии или при вносе определенного количества вещества и энергии) в целях удержания ее в запроектированном состоянии. В связи с этим организуется контроль (во многих случаях в виде мониторинга), измеряются управляемые переменные, которые сравнивают с заданными характеристиками. Если значение параметров, заданное программой управления системой, обозначить через Хо, а фактическое значение - через X, то задача регулирования состоит в обеспечении равенства Х = Хо. Регулирование можно представить в виде следующей схемы (рис. 8). Пусть А — объект регулирования (природно-техническая система) со входом Y и выходом X, а Б — система регулирования, состоящая по крайней мере из трех элементов: измерительного — Изм., собственно регулятора — Р и исполнительного — Исп. (регулятором и исполнителем может быть как человек, так и автоматическое устройство).

Y                                                                                      X

А

Исп.

Изм.

Б

Х 0

Р

ΔХ                                                                Х 0

Рис. 8. Схема регулирования природно-техническими системами

Измерительный элемент регистрирует фактическое значение входных и выходных переменных и преобразует его в информационный сигнал Хо, удобный для последующей обработки. Он поступает в регулятор, куда вводится программа, определяющая заданное значение Xо. Регулятор вырабатывает сигнал ΔХ = X0 - X, поступающий в исполнительный элемент. Этот элемент (или человек) реализует регулирующее воздействие на вход природно-технической системы, обеспечивающее ликвидацию отклонения ΔХ. Таким образом, взаимодействие между подсистемами А и Б осуществляется по замкнутой схеме. Такие системы включаются и выключаются автоматически, а команда на их включение или выключение подается в зависимости от состояния регулируемой территории.

Управление предполагает выбор таких звеньев в цепи природных связей, воздействие на которые позволяет изменить многие свойства геосистемы. В практике управления (регулирования) в качестве подобных звеньев («рычагов» воздействия) обычно используют поверхностный сток, растительный покров, геохимический круговорот в системе «почва—растение». Они служат наиболее «удобными» естественными входами в геосистему, поскольку относительно легко поддаются регулированию как прямо, так и косвенно (т.е. через другие компоненты природной среды).

Можно выделить два основных пути регулирования (как и управления вообще) процессов в природно-технических системах — с помощью технических устройств (инженерных сооружений) и путем технологических приемов.

Инженерные сооружения (плотины, водохранилища, каналы, оросительные и осушительные системы и др.) используются чаще всего для регулирования водного режима ландшафтов. Они обычно представлены стационарными объектами, которые действуют постоянно или большую часть года и осуществляют преимущественно жесткое управление природными и природно-антропогенными процессами. Инженерные решения далеко не всегда оказываются оптимальными. Так, восстановление лесов на водосборе может служить более радикальным и надежным средством борьбы с эрозией, чем сооружение бетонных лотков для стока поверхностных вод. Но в тех ландшафтах, где облесение обширных площадей исключено, применение технических средств неизбежно. Они остаются нередко единственно возможными мерами борьбы со стихийными природными и природно-антропогенными процессами: наводнениями, селями, оползнями, ураганами и т.п.

Под технологическими приемами понимаются различные способы изменения свойств геосистем без использования инженерно-технических устройств (создание лесных полос, снегозадержание и др.). С помощью этих мер, которые могут проводиться с разной частотой и периодичностью, природно-антропогенные системы поддерживаются в нужном для человека состоянии. В отличие от действия инженерно-технических сооружений технологические приемы позволяют осуществлять мягкое управление, основанное на использовании механизмов саморегулирования природных геосистем.

7.3.2. Геоэкологический мониторинг как средство регулирования состояния геосистем

Выше показано, что после реализации проектного решения важной задачей природопользования становится поддержание заданного режима функционирования природно-технической системы в целях получения запланированного эффекта. Однако этот эффект нередко снижается из-за негативных проявлений в ландшафте, ухудшающих условия использования природных ресурсов, а в ряде случаев и среду обитания человека. Эффективность некоторых природно-антропогенных объектов (например, мелиоративных систем) оказывается недостаточной из-за просчетов в планировании и проектировании или снижается со временем. В данной ситуации возникает необходимость в регулярных наблюдениях и контроле за состоянием природно-технических систем, т.е. в организации специальной службы геоэкологического мониторинга.

Геоэкологический мониторинг — это деятельность по регулярному слежению и контролю за экологическим состоянием и антропогенным изменением территориальных систем в целях их оценки и прогноза, а также управления данным состоянием. Он необходим для определения последствий антропогенных воздействий, влияющих на качество окружающей среды в условиях конкретной территории, и их оценки с позиций жизнеобеспечения человека. Такая оценка позволяет своевременно и оперативно предупредить негативные последствия техногенного вмешательства, выявить возможные «конфликтные» ситуаций и вовремя принять меры по их нейтрализации или смягчению.

Объектами геоэкологического мониторинга выступают компоненты природы и геосистемы разных уровней: природные, находящиеся в естественном режиме (например, заповедные), природно-антропогенные (например, сельскохозяйственные), антропогенные (прежде всего городские). Организация наблюдений и контроля за состоянием перечисленных комплексов и их компонентов особенно актуальна для территорий, которые испытывают высокие техногенные нагрузки. В связи с этим выделяют мониторинг промышленных, транспортных, городских, сельскохозяйственных, мелиоративных и других функциональных типов геосистем.

В процессе геоэкологического мониторинга должны отслеживаться и фиксироваться показатели, характеризующие: а) состояние и антропогенные изменения природной составляющей геотехнических систем; б) результаты хозяйственной деятельности и антропогенное воздействие на природу (источники загрязнения, величины нагрузок на природные комплексы и др.); в) качество окружающей среды и состояние здоровья населения. Для получения этой информации целесообразно использовать как уже сложившиеся подходы к мониторингу — наблюдения за состоянием отдельных природных сред (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва, биота, литосфера), так и слежение за состоянием гео- и экосистем в целом, т.е. геоэкосистемный (ландшафтно-экологический) мониторинг. Наиболее полное представление о состоянии окружающей среды на всех уровнях (от локального до глобального) можно получить лишь на основе организации комплексного геоэкологического мониторинга. Основной принцип его организации — учет всех или большинства компонентов и элементов природной среды и взаимосвязей между ними. Структурная схема комплексного геоэкологического мониторинга представлена на рис. 9. Из схемы видно, что система мониторинга складывается из наблюдений за состоянием отдельных компонентов природы и комплексов окружающей среды в целом.

Комплексный геоэкологический

мониторинг

| Мониторинг атмосферы |  | ^ | Мониторинг вод океана |  | — | Мониторинг вод суши |  | — | Мониторинг биоты |  |  | Мониторинг почв |  |  | Лито-мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Геоэксосистемный мониторинг

Рис. 9. Структурная схема комплексного геоэкологического     мониторинга

Его особенность состоит в учете связей между отраслевыми  звеньями системы и в функциональном подчинении геоэкосистемному (ландшафтно-экологическому) мониторингу других видов наблюдений, что обусловлено свойством целостности природной среды. Правда, в таком виде геоэкологический мониторинг в полной мере пока не осуществим и в этом направлении еще предстоит большая научно-исследовательская, научно-организационная и научно-методическая работа.

Мониторинг начинается с регулярных наблюдений, т.е. сбора и периодической фиксации исходных данных, характеризующих состояние изучаемых объектов. Обработка и анализ этих данных позволяют оценить сложившуюся экологическую ситуацию, дать прогноз и оценку ее возможных изменений, обосновать мероприятия по ликвидации или смягчению отрицательных последствий природопользования. Накопленная информация используется для разработки стратегии оптимальных взаимоотношений человека и природы. Деятельность по мониторингу окружающей среды можно представить в виде следующего общего алгоритма: наблюдение (фиксация) — контроль (определение отклонений от нормативных показателей) — оценка исходного состояния природной среды — прогноз возможных изменений — оценка прогнозируемого состояния среды — разработка рекомендаций по смягчению негативных последствий.

В процессе мониторинга решается важная конструктивная задача, связанная с обеспечением экологической безопасности людей. На его заключительном этапе разрабатываются меры по оптимизации взаимоотношений общества и природы, необходимые для управления состоянием окружающей среды. Смысл слежения и контроля за состоянием окружающей среды заключается в научной подготовке таких мер, которые позволяют избежать негативных последствий для жизни и работы людей. Место мониторинга в системе управления состоянием природной среды показано на схеме (рис.10). Из схемы видно, что под влиянием антропогенного воздействия А элемент природной среды с уровнем состояния С1 меняется от С1 до С2. С помощью системы мониторинга М приближенно описывается и оценивается это измененное состояние — С3. Полученная информация анализируется и поступает в блок управления У. В зависимости от уровня научно-технических разработок Н и эколого-экономических возможностей Э принимают меры по ограничению или прекращению антропогенных воздействий, «лечению» данного элемента природной среды.

А

У

Э

Н

М

С2      С3

С1       С2

Рис. 10. Место мониторинга в системе управления состоянием природной среды

Таким образом, в результате функционирования геоэкологического мониторинга формируется информационная основа, необходимая для управления природно-антропогенными процессами и разработки мероприятий, позволяющих ослабить вредные последствия преобразования окружающей природной среды.

Получение регулярной информации, которая характеризует взаимодействие природных, технических и социальных компонентов и элементов, представляет собой сложную задачу. Для ее решения используется большой комплекс методов исследований, которые делятся на две большие группы — наземные (контактные) и дистанционные (аэрокосмические).

Для наземного слежения организуют стационары — постоянные участки (площадки) и профили, заложенные в типичных эколого-географических и социально-экономических условиях территории. Для получения информации используют ландшафтно-экологические описания точек и профилей, геоэкологическое картографирование, геохимические (с отбором образцов воздуха, вод, почв, биоты на анализы) методы, геофизические и индикационные методы наблюдений. Состав и периодичность наблюдений должны быть рассчитаны на выявление динамических показателей изменения геосистем под действием как антропогенных, так и естественных факторов.

Наземные наблюдения необходимо дополнять дистанционным (аэрокосмическим) слежением за состоянием геосистем. Широко используют такие методы, как фотографирование, телевизионная съемка, спектрометрическая и инфракрасная индикация и др. Их использование позволяет оперативно выявлять очаги и характер нарушений природных комплексов, составлять прогнозы последствий хозяйственной деятельности человека.

Программа геоэкологического мониторинга как одного из средств регулирования состоянием природно-технических систем в значительной степени определяется типом этих систем. Так, в условиях осушительно-увлажнительных объектов ведут теплобалансовые и воднобалансовые наблюдения, наблюдения за уровнем почвенно-грунтовых вод, влажностью и аэрацией почв, делают снегомерную съемку, полный агрохимический анализ почв, гидрохимический анализ поверхностных, почвенно-грунтовых и дренажных вод. Ежегодно проводят геоботаническое описание специально выбранных площадок, определяют продуктивность фитоценозов, наблюдают за балансом органического вещества и гумуса в почвах. Особое внимание отводится изучению поступления веществ извне (с удобрениями, пестицидами, паводковыми водами и др.), выносу их через сток и отчуждению с урожаем сельскохозяйственных культур и т.д.

Информация о состоянии ландшафтов, полученная в результате мониторинговых наблюдений, поступает в блок управления природно-технической системы. Там она перерабатывается в сигналы, направляющие работу технических устройств, а через них и ход природных и природно-антропогенных процессов. Геосистема изменяет свое поведение, если какой-нибудь природный параметр (например, влажность почв в мелиорированных ландшафтах) существенно отклоняется от заданного режима. В этом случае регулирование осуществляется обычно с помощью жестких рычагов управления (поднятие затворов в шлюзах, включение дождевальных установок и т.п.).

Контрольные вопросы и задания

- Перечислите основные направления экологической политики Российской Федерации в области природопользования.

- Каково назначение экологического аудита предприятий?

- Система управления использованием естественных ресурсов. Определение, подсистемы, объекты.

- Охарактеризуйте два пути управления природными и природно-антропогенными процессами в геосистемах.

- Опережающее и оперативное управление функционированием ландшафтов.

- Перечислите главные принцип геоэкологического проектирования.

- Обозначьте три основных стадии оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

- Прогнозирование ожидаемых изменений природной среды - важнейшая содержательная часть ОВОС.

- По каким направлениям устанавливается соответствие намечаемой деятельности экологическим требованиям в процессе проведения экологической экспертизы проектов?

- Перечислите объекты, подвергающиеся обязательной государственной экологической экспертизе.

- На каких принципах основана экологическая экспертиза?

- Охарактеризуйте два основных пути регулирования процессов в природно-технических системах.

- Какие показатели должны отслеживаться и фиксироваться в процессе геоэкологического мониторинга?

ПРИМЕРЫ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ

Пример решения задач на расчет платы за загрязнение

окружающей среды.

Задача 1. Произвести расчет платы за годовой выброс в атмосферу бензола (С6Н6) от стационарного источника, расположенного в Центрально-черноземном  экономическом районе, если в течение года валовый выброс вещества (Мф) составил 2,892 т/год. Расчетное значение предельно допустимого выброса (ПДВ) по бензолу - 2,459 т/год, временно согласованного выброса (ВСВ) - 2,951 т/год.

Используемые формулы для расчета платежей за негативное загрязнение атмосферного воздуха.

Плата за выбросы загрязняющих веществ (i-ый загрязнитель) в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые выбросы (Мi атм <  Мнi атм) , определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения:

Пн атм = Снi атм · Мi атм ,                                      (1)

где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3... n); Пн атм  – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих допустимые нормативы выбросов, руб.; Снi атм – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов выбросов, руб.; Мi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т; Мнi атм – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества, т.

Ставка платы за выброс 1 т загрязняющего вещества рассчитывается по формуле:

Снi атм = Нбнi атм · kэ атм · ktинд  ,                                  (2)

где Нбнi атм – базовый норматив платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих ПДВ, руб. (табл.2); kэ атм  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе (табл. 3); ktинд – коэффициент индексации (нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 г., применяются в 2007 г. с коэффициентом 1,4, а нормативы, установленные в 2005 г.,  с коэффициентом 1,15).

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (Мнi атм < Мi атм < Млi атм) определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными (временно согласованными выбросами – ВСВ) и ПДВ  загрязняющих веществ и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ:

Пл атм = Слi атм· (Мi атм – Мнi атм)  ,                           (3)

где Пл атм – плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов, руб.; Млi атм  – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (ВСВ), т.

С лi атм  = Нблi атм · kэ атм · ktинд                                 (4)

где Нблi атм – базовый норматив за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб. (табл. 2).

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, суммирования получаемых произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент (при Мi атм  Млi атм). Расчет производится по следующей формуле:

Псл атм = 5 · Слi атм· (Мi атм – Млi атм) ,                          (5)

где Псл атм – плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ, руб.; Мi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т; Млi атм – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (ВСВ), т.

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха складывается из платы за выбросы загрязняющих веществ, не превышающих установленные нормы ПДВ, платы за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (ВСВ) и платы за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ и определяется по формуле:

Патм = Пн атм + Пл атм + Псл атм                               (6)

Решение. Из условия следует, что значение фактического валового выброса Мвал (т/год) больше установленного значения  предельно допустимого выброса ПДВвал (т/год) и меньше временно согласованного выброса (ВСВ), то есть речь идет о реальном выбросе в пределах установленных лимитов (см.рис 11).

Исходя из этого произведем расчет платы за негативное загрязнения атмосферного воздуха по формулам (1), (2), (3), (4), (6) т.к. выполняется условие (Мнi атм < Мi атм < Млi атм). Согласно рисунку, фактическую массу выброса бензола  можно разложить на две составляющие: 2,459т в пределах ПДВ (допустимая масса) и 0,433т (2,892т-2,459т) в пределах установленных лимитов (лимитная масса).

Установленный лимит выбросов, сбросов (верхняя граница ВСВ, ВСС)

Сверхлимитное загрязнение окружающей среды

Предельно допустимый

норматив (ПДВ или ПДС)

Масса допустимая

МДОП, т/год

Масса лимитная

МЛИМ, т/год

Масса сверхлимитная

МСВ ЛИМ, т/год

0

Б  а  з о в ы е    н о р м а т и вы  (Нб, руб./т)

Мф, т/год

Снi атм ; С нi вод

Слi атм ; С лi вод

5Слi атм ; 5С лi вод

Нбн в пределах установ-   Нбн в пределах установ-

ленных нормативов             ленных лимитов

Нбл в пределах установ-

ленных лимитов

Рис.11. Схема определения применяемости видов базовых нормативов платы за загрязнение окружающей среды в зависимости от массы

фактического выброса (сброса) загрязняющих веществ

Базовый норматив платы Нбнi атм для массы бензола в пределах установленных допустимых нормативов составляет 21 руб./т, в пределах установленных лимитов (Нблi ) – 105 руб/т (табл.2). Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы kэ атм  в данном регионе равен 1,5 (табл. 3). Значение коэффициента индексации ktинд равно 1,4 (т.к. норматив Нбнi атм принят в 2003 г.).

Ставка платы за выброс 1 т бензола в пределах нормы составит (формула 2)

Сн С6Н6 атм = 21 · 1,5 · 1,4 =  44,1 руб./т

Плата за часть выброса загрязняющего вещества (бензола) в пределах ПДВ (формула1)будет равна

Пн атм =44,1  2,459 = 108,44 руб

Ставка платы за выброс 1 т бензола в пределах установленных лимитов (формула4) составит

Сл С6Н6 атм = 105 · 1,5 · 1,4 = 220,5 руб/т

Плата за оставшуюся часть загрязняющего вещества (бензола) в пределах временно согласованного выброса (ВСВ) будет равна (формула3)

Пн атм =220,5 (2,892-2,459) = 95,48 руб

Общая плата за годовое загрязнение атмосферы бензолом в количестве 2,892 т/год (формула 6) составит:

Патм = 108,44 + 95,48 = 203,92 руб

Если в массе выброса не один, а несколько загрязнителей, плата рассчитывается по каждому из них и в дальнейшем суммируется.

Таблица 2

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух

загрязняющих веществ стационарными источниками

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы платы за выброс 1 т загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пределах установленных допустимых нормативов выбросов | в пределах установленных лимитов выбросов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азота диоксид, аммиак | 52 | 260 |
| 2 | Азота оксид | 35 | 175 |
| 3 | Бенз(а)пирен | 2049801 | 10249005 |
| 4 | Бензин нефтяной | 1,2 | 6 |
| 5 | Бензол | 21 | 105 |
| 6 | Ванадия пятиоксид | 1025 | 5125 |
| 7 | Взвешенные вещества | 13,7 | 68,5 |
| 8 | Винилацетат | 13,7 | 68,5 |
| 9 | Гексаметилендиамин | 2050 | 10250 |
| 10 | Диоксид серы | 21 | 105 |
| 11 | Железа оксид | 52 | 260 |
| 12 | Керосин | 2,5 | 12,5 |
| 13 | Кальция оксид | 7,5 | 37,5 |
| 14 | Калия оксид | 21 | 105 |
| 15 | Кислота масляная | 205 | 1025 |
| 16 | Кислота соляная | 11,2 | 56 |
| 17 | Кремния диоксид* | 21 | 105 |
| 18 | Летучие низкомолеку лярные углеводороды | 5 | 25 |
| 19 | Магния оксид* | 21 | 105 |
| 20 | Марганец и его соединения | 2050 | 10250 |
| 21 | Метан | 50 | 250 |
| 22 | Мышьяк и его неорганические соединения | 683 | 3415 |
| 23 | Натрия карбонат | 52 | 260 |
| 24 | Никель металлический, оксид никеля | 2050 | 10250 |
| 25 | Пыль стекловолокна | 35 | 175 |
| 26 | Пыль коксовая | 41 | 205 |
| 27 | Пыль цементная | 103 | 515 |
| 28 | Сажа | 80 | 400 |
| 29 | Сероводород | 257 | 1285 |
| 30 | Серы диоксид, триоксид | 21 | 105 |
| 31 | Углерода окись | 0,6 | 3 |
| 32 | Фенол | 683 | 3415 |
| 33 | Формальдегид | 683 | 3415 |
| 34 | Хлорбензол | 21 | 105 |
| 35 | Хлорфенол | 205 | 1025 |
| 36 | Этиленамин* | 0,7 | 3,5 |
| 37 | Этилена окись | 68 | 340 |

Таблица 3

Коэффициенты, учитывающие экологические факторы

(состояние атмосферного воздуха и почвы),

по территориям экономических районов РФ

| Экономические районы Российской Федерации | Значение коэффициента |  |
| --- | --- | --- |
|  | для атмосферного воздуха (kэ атм) | для почвы (kэj) |
| Северный | 1,4 | 1,4 |
| Северо-Западный | 1,5 | 1,3 |
| Центральный | 1,9 | 1,6 |
| Волго-Вятский | 1,1 | 1,5 |
| Центрально-Черноземный | 1,5 | 2,0 |
| Поволжский | 1,9 | 1,9 |
| Северо-Кавказский | 1,6 | 1,9 |
| Уральский | 2,0 | 1,7 |
| Западно-Сибирский | 1,2 | 1,2 |
| Восточно-Сибирский | 1,4 | 1,1 |
| Дальневосточный | 1,0 | 1,1 |
| Калининградская область | 1,5 | 1,3 |

Пример решения задач на расчет ущербов от загрязнения

окружающей среды.

Задача 2. Рассчитать размер ущерба от загрязнения почвы бензолом (i-ый загрязнитель), если проведение почвенного мониторинга на территории Курской области показало, что на площади 0,4га (S) концентрация загрязняющего вещества в среднегумусных почвах на глубине 25см (h) составила 9,4 мг/кг (С), а предполагаемый период восстановления земель не менее 5 лет.

Используемые формулы. Размер ущерба определяется исходя из затрат на проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель и рассчитывается по формуле:

П =  НС · Si  · КВ · КГ   · Каi  · kэj  · ktинд                        (7)

где П  размер ущерба от загрязнения земель одним или несколькими химическими веществами, тыс.руб.; НС  норматив стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий по причине загрязнения, тыс. руб./га, или стоимости земель городов и населенных пунктов, определяемых органами Росземкадастра и утвержденных соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руб/м2 (табл. 4); Si  площадь земель, загрязненных химическим веществом i-вида (га); КВ  коэффициент пересчета норматива стоимости в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель (табл. 5); КГ   коэффициент пересчета ущерба в зависимости от глубины загрязнения земель (табл. 6); Каi  коэффициент пересчета размеров ущерба в зависимости от степени загрязнения земель химическим веществом i-го вида (табл. 7, 8, 9); kэj  коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории j-го экономического района (табл. 3); ktинд – коэффициент индексации (индексация удельного ущерба с учетом инфляции) составляет 1,4.

Решение. Находим в таблице 4  норматив стоимости среднегумусных земель Курской области (НС), который составляет 1623,52 тыс руб/га.

Таблица 4

- Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых

- сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд

| Типы и подтипы почв изымаемых сельскохозяйственных угодий | Норматив стоимости освоения новых земель, НС, тыс. руб./га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Белгородская, Воронежская, Самарская, Курская, Липецкая, Пензенская,Тамбовская и Ульяновская области | 1145,36 |
| 1. Чернозёмы всех подтипов сверхмощные и мощные тучные и среднегумусные; торфяные окультуренные | 1623,52 |
| 2. Чернозёмы всех подтипов среднемощные; чернозёмы сверхмощные и мощные эродированные; луговочерноземные и старопойменные луговые | 1339,96 |
| 3. Чернозёмы всех подтипов маломощные малогумусные; чернозёмы среднемощные эродированные; тёмно-серые лесные | 1228,76 |
| 4. Чернозёмы маломощные карбонатные и солонцеватые; тёмно-каштановые | 1117,56 |
| 5. Чернозёмы всех подтипов маломощные и тёмно-серые лесные почвы эродированные; дерново-карбонатные | 1028,6 |
| 6. Серые и светло-серые лесные, дерново-слабоподзолистые | 861,8 |
| 7. Серые и светло-серые лесные глееватые; дерново-подзолистые; дерново-луговые | 783,96 |
| 8. Серые и светло-серые лесные и дерново-подзолистые эродированные; солонцы глубокие | 722,8 |
| 9. Аллювиально-луговые глеевые | 644,96 |
| 10. Иловато-болотные, лугово-болотные, торфянисто-болотные | 472,6 |
| 11. Почвы овражно-балочного комплекса, солончаки | 155,68 |

Как следует из условия задачи, площадь загрязненных земель (Si) равна 0,4га.

Периоду времени по восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель в 5лет соответствует коэффициент пересчета норматива стоимости земель (КВ) – 3,8  (табл. 5).

Таблица 5

Значения коэффициента пересчета (КВ) нормативов стоимости

сельскохозяйственных земель в зависимости от периода

времени по их восстановлению

| Продолжительность периода восстановления, годы | Коэффициент пересчета | Продолжительность периода восстановления, годы | Коэффициент пересчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 810 | 5,6 |
| 2 | 1,7 | 1115 | 7,0 |
| 3 | 2,5 | 1620 | 8,2 |
| 4 | 3,2 | 2125 | 8,9 |
| 5 | 3,8 | 2630 | 9,3 |
| 67 | 4,6 | 31 и более | 10,0 |

Выявленная высокая концентрация бензола на глубине 25см, определила значение коэффициент пересчета ущерба в зависимости от глубины загрязнения земель (КГ) равное 0,3 (табл 6).

Таблица 6

Коэффициенты (КГ) для расчета размеров ущерба в зависимости от глубины загрязнения земель химическими веществами

| Глубина загрязнения земель, см | КГ |
| --- | --- |
| 0–20 | 0 |
| 0–50 | 0,3 |
| 0–100 | 0,6 |
| 0–150 | 1,5 |
| более 150 | 2,0 |

Для  определения коэффициента пересчета размеров ущерба в зависимости от степени загрязнения земель химическим веществом (Каi) необходимо:

- по таблице 7 найти значение ПДК для бензола, 0,3мг/кг почвы, чтобы убедиться в том, что обнаруженная концентрация загрязнителя (9,4мг/кг) превышает допустимую;

- согласно таблице 8, такая концентрация бензола (9,4мг/кг) соответствует 4 уровню загрязнения;

- уровень загрязнения 4, как следует из табл 9, определяет сильную степень загрязнения земель и значение коэффициента пересчета размеров ущерба (Каi) – 1,5.

Таблица 7

ПДК химических веществ в почвах, мг/кг

| № п/п | Элемент, химическое вещество | Величина ПДК, мг/кг почвы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ванадий | 150,0 |
| 2 | Мышьяк | 2,0 |
| 3 | Олово | 4,5 |
| 4 | Ртуть | 2,1 |
| 5 | Свинец | 32,0 |
| 6 | Хром (+3) | 90 |
| 7 | Сернистые соединения (в пересчете на серу) | 160,0 |
| 8 | Нитраты | 130,0 |
| Водорастворимая форма |  |  |
| 9 | Фтор | 10,0 |
| Органические соединения |  |  |
| 10 | Бензапирен | 0,02 |
| 11 | Ксилолы | 0,3 |
| 12 | Бензол | 0,3 |
| 13 | Стирол | 0,1 |
| 14 | Толуол | 0,3 |
| 15 | Полихлорбифенилы | 0,06 |

Таблица 8

Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами

| Элемент | Содержание, соответствующее уровню загрязнения, мг/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 уровень низкий | 3 уровень средний | 4 уровень высокий | 5 уровень очень высокий |
| Неорганические соединения |  |  |  |  |
| Свинец | ПДК–125 | 125–250 | 250–600 |  600 |
| Ртуть | ПДК–3 | 3–5 | 5–10 |  10 |
| Мышьяк | ПДК–20 | 20–30 | 30–50 |  50 |
| Олово | ПДК–20 | 20–50 | 50–300 |  300 |
| Хром | ПДК–250 | 250–500 | 500–800 |  800 |
| Фтор водорастворимый | ПДК–15 | 15–25 | 25–50 |  50 |
| Нитраты | ПДК–150 | 150–250 | - | - |
| Сернистые соединения | ПДК–180 | 180–250 | 250–380 |  380 |
| Органические соединения |  |  |  |  |
| Полихлорбифенилы | ПДК–2 | 2–5 | 5–10 |  10 |
| Стирол | ПДК–5 | 5–20 | 20–50 |  50 |
| Бенз(а)пирен | ПДК–0,1 | 0,1–0,25 | 0,25–0,5 |  0,5 |
| Бензол | ПДК–1 | 1–3 | 3–10 |  10 |
| Толуол | ПДК–10 | 10–50 | 50–100 |  100 |
| Ксилолы | ПДК–3 | 3–30 | 30–100 |  100 |

Под допустимым уровнем загрязнения понимается содержание в почве химических веществ, не превышающее их предельно допустимых концентраций (ПДК) (табл. 8). При допустимом (первом) уровне загрязнения коэффициент Ка в формуле (7) приравнивается к 0, тогда плата за ущерб равна нулю, и, следовательно, не взимается.

Таблица 9

Коэффициенты (Ка) для расчета размеров ущерба в зависимости от степени загрязнения земель химическими веществами

| Уровень загрязнения | Степень загрязнения земель | Ка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимая | 0 |
| 2 | Слабая | 0,3 |
| 3 | Средняя | 0,6 |
| 4 | Сильная | 1,5 |
| 5 | Очень сильная | 2,0 |

Курская область относится к Центрально-Черноземному экономическому району, для которого (табл. 3) коэффициент экологической ситуации и экологической значимости (kэj) – 2,0.

Подставив в формулу (7), полученные значения множителей, рассчитаем величину ущерба:

П = 1623,52 · 0,4  · 3,8 · 0,3   · 1,5  · 2  · 1,4 = 3109,37 тыс. рублей

Термины и понятия, применяемые в природопользовании

Антропогенная нагрузка — количественная мера воздействия человека на природные системы в форме изъятия, привнесения или перемещения вещества и энергии.

Воспроизводство природных ресурсов — сфера общественного производства, связанная с расширенным получением природных ресурсов, поддержанием исходного состояния природных компонентов и комплексов, восстановлением нарушенных объектов природы.

Геоэкологический мониторинг — деятельность по регулярному слежению и контролю за экологическим состоянием и антропогенным изменением территориальных и аквальных систем в целях их оценки и прогноза, а также управления этим состоянием. Объектами геоэкологического мониторинга выступают компоненты окружающей природной среды и геосистемы разных иерархических уровней: природные, природно-антропогенные, антропогенные.

Государственная экологическая политика — деятельность органов государственной власти, направленная на реализацию закрепленных в Конституции Российской Федерации прав граждан на благоприятную окружающую среду. Основные направления этой политики: а) государственное регулирование использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; б) сохранение жизнеобеспечивающих функций гео- и экосистем на основе поддержания оптимальных антропогенных нагрузок; в) обеспечение экологической безопасности и охраны здоровья нынешнего и будущих поколений людей от неблагоприятного воздействия антропогенных факторов; г) приоритет вопросов защиты окружающей среды и устойчивого развития при разработке и принятии политических и экономических решений; д) восстановление свойств и функций гео- и экосистем, нарушенных в результате хозяйственной деятельности человека.

Деградация ландшафтов — крайняя степень нарушения структуры ландшафтов, что чаще всего связано с нерегулируемой хозяйственной деятельностью человека.

Жесткое управление состоянием геосистем — способ управления природными и природно-антропогенными процессами путем прямого воздействия на управляемые объекты с помощью технических средств (орошение и осушение земель, создание водохранилищ, сплошная рубка леса и т.п.

Загрязнение окружающей среды — привнесение в среду чуждых для нее веществ и энергии или свойственных ей, но в таких концентрациях, которые превышают естественные показатели.

Землеемкость — показатель, определяющий размеры территории, нарушаемой или используемой человеком в том или ином виде деятельности. Различают землеемкость как: а) пространственный базис развития производства и расселения людей (местоемкость); б) источник возобновимых биологических ресурсов.

Инвентаризация природных ресурсов — учет количества, качества, динамики запасов, формы и степени эксплуатации естественных ресурсов территории.

Интенсивность природопользования — степень использования природных ресурсов и мера эффективности этого использования для общества.

Истощение природных ресурсов — уменьшение запасов и ухудшение качества полезных ископаемых, вод и биоты, сокращение земельного фонда и снижение плодородия почв, снижение доли полезных продуктов, обеднение видового состава растений и животных.

Исходный принцип рационального природопользования — требование, согласно которому экономическая специализация и организация хозяйства, социальное устройство общества должны соответствовать природно-ресурсной обеспеченности территории, ресурсовоспроизводящей и средовосстановительной функциям экосистем.

Кадастры природных ресурсов — систематизированные своды или банки данных, включающие качественные и количественные описания ресурсов, а также и их эколого-экономическую оценку.

Качество окружающей среды — степень соответствия характеристик окружающей среды потребностям жизни и деятельности человека, а также условиям существования живых организмов.

Классификация природных ресурсов — разделение ресурсов на группы по определенным признакам:.по происхождению, по видам хозяйственного использования, по признаку исчерпаемости.

Лицензирование — получение разрешения, которое выдается специально уполномоченными государственными органами, на право хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов.

Мягкое управление состоянием геосистем — способ управления, связанный с использованием естественных механизмов саморегулирования геосистем (сохранение влаги в почве и борьба с эрозией путем посадки лесных полос и др.).

Нерациональное природопользование — одностороннее потребительское отношение к природе, стремление взять из нее как можно больше, не заботясь о последствиях.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ — это нормативы, установленные для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ и микроорганизмов, поступающих в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Объекты природопользования — материальные образования, на которые направлено воздействие человека; на глобальном уровне это природная среда, окружающая среда, отдельные геосферы Земли; на региональном и локальном уровнях - гео- и экосистемы.

Оперативное управление — регулирование состоянием уже созданных природно-технических систем и прилегающих к ним природных комплексов. Важное средство регулирования — геоэкологический мониторинг.

Опережающее управление состоянием геосистем — создание природно-технических геосистем с помощью проектирования и последующей реализации проекта.

Основная задача природопользования как научной дисциплины — поиск и разработка таких принципов и путей оптимизации взаимоотношений общества и природы, которые должны способствовать удовлетворению материальных потребностей людей и сохранению и воспроизведению благоприятной для них внешней среды.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки суши или водных объектов, на которых в установленном законом порядке полностью исключено или ограничено хозяйственное использование ландшафта или его отдельных компонентов.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — процесс выявления и прогнозирования ожидаемого влияния 'на среду обитания, здоровье и благополучие людей со стороны различных мероприятий и проектов.

Потенциал природных геосистем (ландшафтов) — предельный запас производственных и экологических ресурсов ландшафтов, который можно использовать без существенного нарушения их свойств и функций.

Природопользование — междисциплинарное научное направление (учение о принципах и методах эксплуатации природных ресурсов, включая анализ воздействия человека на природу и последствий этого воздействия) и одновременно деятельность по использованию природно-ресурсного потенциала, включая мероприятия по его сохранению и восстановлению.

Природные (естественные) ресурсы — тела и силы природы (различные виды веществ и энергии), которые на данном уровне развития производительных сил используются или могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества.

Природно-ресурсный потенциал — предельное количество природных ресурсов, которое человек может использовать без подрыва своего существования и развития.

Природная среда — совокупность естественных и незначительно измененных природных условий (комплексов и их компонентов).

Продуктивность гео- и экосистем — количество вещества  и энергии, производимых геосистемами и экосистемами за единицу времени на единице площади. Повышение продуктивности — одна из важных задач рационального использования природных ресурсов и охраны природной среды.

Проектирование природно-технических геосистем — разработка конкретных технико-экономических и экологических мероприятий, а также соответствующей документации по рациональному использованию природных ресурсов территорий и акваторий.

Рациональное использование и охрана биологических ресурсов — проведение комплекса мероприятий и соблюдение ряда требований, главное из которых гласит, что изъятие биологических ресурсов не должно превышать уровень их естественного возобновления.

Рациональное использование и охрана водных ресурсов — экономное комплексное с наименьшими негативными последствиями для природы и населения использование вод, предусматривающее проведение комплекса научно-технических, экономических, правовых и других мероприятий

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов (в первую очередь пахотных и других сельскохозяйственных угодий) — это экологизация землепользования во всех сферах производственной деятельности человека.

Рациональное использование минеральных ресурсов — комплекс мероприятий, включающий создание и внедрение высокоэффективных способов геологоразведочных работ, ресурсосберегающих методов добычи и переработки минерального сырья, применение комплексного подхода к изучению недр, максимальную экологизацию проектирования, строительства и эксплуатации горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, а также проектов различных видов строительных работ.

Рациональное природопользование — максимально полное извлечение из природного ресурса всех полезных продуктов с наименьшим нарушением ресурсного потенциала и состояния природной среды, необходимой для жизни и здоровья населения.

Ресурсный цикл — совокупность превращений и перемещений определенного природного вещества, происходящих в процессе использования его человеком (включая его выявление, добычу, переработку, потребление и обратное возвращение в природу).

Ресурсопользование — вид использования природных ресурсов, сочетающий изъятие вещества из природы с его воспроизводством на основе функционирования природных процессов и их стимулирования.

Самоочищение гео- и экосистем — способность гео- и экосистем перерабатывать (растворять, разлагать и т.д.) или выводить за свои пределы попадающие в них загрязняющие вещества.

Субъекты природопользования — общество, хозяйство, отрасли производства, предприятия, другие организации и лица, извлекающие пользу из объектов природопользования.

Управление природопользованием и состоянием геосистем — деятельность, направленная на организацию рационального неистощимого использования естественных ресурсов, сохранение благоприятной для человека и природных объектов среды.

Экологизация использования природных ресурсов — разработка и внедрение таких технологических принципов и методов использования ресурсов, которые способны нанести минимальный ущерб окружающей природной среде и человеку.

Экологизация проектирования, строительства и эксплуатации хозяйственных объектов — выбор и реализация таких технологических и  управленческих решений, которые наряду с повышением эффективности использования природных ресурсов способствовали бы улучшению или сохранению исходного качества окружающей среды.

Экологическая (геоэкологическая) экспертиза проектов — установление соответствия намечаемой хозяйственной или иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации проектируемого объекта.

Экологическая сертификация — процедура подтверждения соответствия сертифицируемого объекта установленным экологическим требованиям.

Экологическое нормирование в природопользовании — установление предельно допустимых норм воздействия на природу, гарантирующих сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения и рациональное использование природных ресурсов.

Экологическое планирование — расчет потенциально возможного изъятия или ограничения эксплуатации природных ресурсов без заметного нарушения существующего экологического равновесия.

Экологический аудит (экологическая ревизия) — систематизированный процесс получения, изучения и оценки экологической информации о субъекте деятельности на основе независимой проверки его соответствия установленным критериям.

Экологический императив — требования и правила охраны природы и окружающей человека среды, вытекающие из необратимости наступления вредных последствий для населения и окружающей среды, из невосполнимости или трудной восполнимости естественных ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности человека.

Экологический каркас региона — система природных «диких» и культурных ландшафтов, построенная на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, дистанцированная от центров и осей хозяйственной активности и обеспечивающая экологическую стабильность территории. Экологический каркас региона включает следующие основные блоки-элементы: а) крупноареальные базовые резерваты (национальные парки, заповедники и др.); б) экологические коридоры (русловые комплексы, поймы крупных рек и др.); в) локальные (местные) элементы (памятники природы, зеленые зоны небольших насеенных пунктов и др.); г) буферные зоны (водоохранные и санитарно-защитные территории и др.); д) участки восстановленной природы (рекультивированные карьеры).

Экологический контроль — система мер, направленная на выявление и предотвращение нарушений законодательства в области рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения объектами природопользования требований (в том числе нормативов и нормативных документов) в области охраны окружающей среды.

Эколого-географический (геоэкологический) подход к природопользованию — рассмотрение ландшафтов, экосистем и их компонентов в качестве непосредственных объектов природопользования, учет принципа экологичности как необходимого условия решения вопросов рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Экономический механизм рационального природопользования — комплекс экономических мероприятий, стимулирующих рациональное использование природных ресурсов. Он включает: а) необходимость экономической оценки естественных ресурсов; б) введение платы за использование природных ресурсов; в) экономическую оценку воздействия хозяйственной деятельности на среду уже на стадии проектирования объекта; г) экономическое стимулирование применения ресурсо- и энергосберегающих технологий; д) установление специальной платы за негативное воздействие предприятий на окружающую среду; е) введение поощрительных цен на экологически чистую продукцию и другие мероприятия.

Экосистемы — совокупности живых организмов и среды их обитания, которые, тесно взаимодействуя между собой, образуют единое целое.

Библиографический список

Основная литература:

1.  Арустамов Э. А. Природопользование: учебник для вузов.– М.: Высшая школа, 2007.- 296с.

2.  Авраменко И.М. Основы природопользования: Учебное пособие. - Ростов на Дону.: Феникс, 2004. - 319с.

3.   Авраменко И.М. Природопользование: Курс лекций для студентов. -СПб.: Лань, 2003.- 126с.

4.  Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для студ. высш. учеб. Заведений. - М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2006 – 304с.

5.   Расчет ущерба и платы за негативное воздействие на окружающую среду: учебно-практическое пособие/ Т.А.Василенко, М.И.Василенко, Л.А.Порожнюк. – Белгород: Издательство БГТУ, 2008 – 96с.

Дополнительная литература:

6.   Данилов-Данильянц В.И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. – М., 1997.- с.

7.  Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990.

8.  Глушкова В.Г. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Г.Глушкова, С.В.Макар – М.: Гардарики, 2003. – 448с.

9.  Магарил Е.Р. Основы рационального природопользования: Учебное пособие/ Е.Р.Магарил, В.Н. Локетт – М.:КДУ, 2008. – 460с.

10. Куриленко В.В. Основы управления природо- и недропользованием. Экологический менеджмент. СПб.: Россия, 2000.

11. Дончева А.В. Покровский С.Г. Основы экологических технологий производства (экологическая оценка технологий). – М.: Изд-во МГУ, 1999. - 108с.

12. Справочник по экологической экспертизе объектов. – Киев:Урожай, 1986. – 191с.

13. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. – М.: Аспект Пресс, 2002. 384с.

14. Емельянов А.Г. Геоэкологический мониторинг. Изд-во Тверского ун-та, 2002. – 121с.

Справочная и нормативная литература:

15. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

16. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

17.  Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Дайте определение термину «Рациональное природопользование». Перечислите основные задачи данного направления.

2. Определите структурные и функциональные особенности геосистемы  и экосистемы. Перечислите основные свойства природных  систем.

3. Классификация природных ресурсов по происхождению (природная или генетическая).

4. Классификация природных ресурсов по направлениям хозяйственного использования.

5. Экологическая классификация природных ресурсов по признаку исчерпаемости и возобновляемости.

6. Классификация природных ресурсов по экономической целесообразности.

7. Типы антропогенных воздействий на природу. Показатели антропогенного воздействия на ландшафты: ресурсоемкость, землеемкость, отходность. Виды антропогенных изменений ландшафтов.

8. Показатели состояния гео- и экосистем: экологические, санитарно-гигиенические и медико-демографические.

9. Оценка экологического состояния атмосферы (ИЗА), поверхностных водоемов (ПХЗ, ИЗВ), почв (СПЗ), растительного и животного мира.

10. Оценка экологического состояния гео- и экосистем по величине антропогенной нагрузки на природу.

11. Сферы производства и концепция ресурсных циклов.

12. Что включает в себя комплексный подход к изучению и использованию природных ресурсов?

13.Инвентаризация природных ресурсов. Современные методы учета ресурсов: геоинформационные системы (ГИС).

14. Отраслевые и региональные кадастры природных ресурсов.

15. Перечислите и поясните составляющие процесса экологизации производственных технологий

16. Защитные мероприятия от негативных природно-антропогенных процессов: пассивные и активные.

17. Экологические проблемы и принципы рационального использование водных ресурсов.

18. Земельные ресурсы. Экологизация землепользования: сохранение продуктивности сельскохозяйственных земель, прекращение отвода пахотных земель для несельскохозяйственных целей, рекультивация нарушенных земель и т. д.

19. Особенности эксплуатации биологических ресурсов; балансовый показатель степени использования биоресурсов.

20. Принципы рационального использования природно-ресурсного потенциала ландшафтов - рекреационных, природоохранных и биологических ресурсов.

21. Классификация систем природопользования.

22. Принципы рационализации систем природопользования: снижение антропогенных нагрузок, кардинальное ресурсосбережение, охрана окружающей среды.

23. Конкретные пути рационализации систем природопользования: снижение ресурсо- и землеемкости производства, учет адаптационных свойств ландшафтов и т.д.

24. Принципы и нормативное обеспечение охраны окружающей среды. Блоки-элементы экологического каркаса региона.

25. Экономический механизм управления охраны природы и рационального ресурсопользования: задачи; учет природных ресурсов; лимиты на природопользование. Экологические фонды.

26. Возмездный характер природопользования – платность использования природных ресурсов.

27. Особо охраняемые территории и природные объекты. Природно-заповедный фонд РФ.

28. Охрана растительности и животного мира. Красная книга.

29. Экологическая политика РФ в области природопользования.

30. Механизмы государственного регулирования природопользования. 31.Структура управления природопользованием.

32. Управление состоянием геосистем: опережающее и оперативное.

33. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Оценка прогнозируемых изменений.

34. Комплексный геоэкологический мониторинг.

35. Экологический каркас мест расселения.

36. Биотехнологии в решении проблем образования и накопления отходов.

37. Экологическое страхование.

38. Проектирование природно-технических систем.

39. Экологическая экспертиза проектов.

40. Регулирование состояния природно-технических систем.

Задания для выполнения контрольной работы.

Задача 1. Рассчитать плату за годовой выброс в атмосферу двухкомпонентной смеси загрязняющих веществ от стационарного источника, расположенного в j-м  экономическом районе, если в течение года значения валовых выбросов веществ составили Мф (т/год), допустимая масса ограничена величиной ПДВ (т/год), лимитная - ВСВ (т/год). Исходные данные представлены в табл.1, 2, .3.

Расчет платежей произвести с использованием  формул 1–6.

Таблица 10

Исходные данные для расчета платы за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферу от стационарных источников

| № п/п | Экономический район | Наименование вещества | Мф, т/год | ПДВ, т/год | ВСВ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поволжский | Азота оксид Бенз(а)пирен | 265,5 0,008 | 240,1 0,015 | 258,4 0,018 |
| 2 | Уральский | Бензин нефтяной Ванадия пятиоксид | 1,251 0,039 | 1,589 0,036 | 1,689 0,042 |
| 3 | Северо-Кавказский | Кислота соляная Пыль стекловолокна | 0,709 0,225 | 0,689 0,145 | 0,749 0,195 |
| 4 | Западно-Сибирский | Кремния диоксид Диоксид серы | 12,89 23,85 | 14,89 22,85 | 16,85 25,85 |
| 5 | Дальневосточный | Цемент Сажа | 45,85 1,482 | 47,89 1,896 | 49,95 1,964 |
| 6 | Уральский | Диоксид серы Азота диоксид | 554,4 248,9 | 576,4 289,9 | 576,4 301,9 |
| 7 | Центральный | Формальдегид Хлорбензол | 0,125 0,095 | 0,175 0,125 | 0,195 0,135 |
| 8 | Центрально-Черноземный | Фенол Пыль агломерационная | 0,645 95,51 | 0,556 87,78 | 0,651 89,83 |
| 9 | Волго-Вятский | Диоксид серы Железа оксид | 458,1 1,906 | 463,1 1,882 | 492,4 2,125 |
| 10 | Поволжский | Керосин Кальция оксид | 1,169 2,521 | 0,934 1,692 | 1,345 1,937 |
| 11 | Центральный | Углерода окись Метан | 1,875 49,91 | 1,952 48,93 | 2,125 52,31 |
| 12 | Уральский | Гексаметилендиамин Калия оксид | 0,783 5,964 | 0,689 5,616 | 0,792 5,861 |
| 13 | Центрально-Черноземный | Метан Диоксид серы | 48,96 155,5 | 47,78 134,6 | 49,71 140,2 |
| 14 | Уральский | Железа трихлорид Марганца диоксид | 1,256 0,389 | 1,006 0,192 | 1,334 0,267 |
| 15 | Восточно-Сибирский | Магния оксид Этилена окись | 1,981 2,653 | 1,813 1,536 | 2,849 2,546 |
| 16 | Центральный | Марганец Фенол | 0,058 0,852 | 0,069 0,725 | 0,094 1,123 |
| 17 | Центральный | Мышьяк Натрия карбонат | 0,012 1,375 | 0,072 0,979 | 0,082 1,791 |

Окончание табл. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Восточно-Сибирский | Диоксид серы Винилацетат | 850,2 0,658 | 874,3 0,553 | 896,3 0,598 |
| 19 | Центральный | Кислота масляная Углерода окись | 0,889 66,83 | 0,691 48,88 | 0,992 56,82 |
| 20 | Центрально-Черноземный | Летучие углеводороды Взвешенные вещества | 39,22 35,08 | 38,24 26,18 | 42,54 34,15 |
| 21 | Волго-Вятский | Бензин нефтяной Взвешенные вещества | 10,60 56,09 | 10,65 15,19 | 14,54 18,45 |
| 22 | Поволжский | Диоксид серы Железа оксид | 89,75 1,635 | 101,7 1,546 | 112,6 1,865 |
| 23 | Центральный | Фенол Пыль коксовая | 0,983 101,7 | 0,923 88,59 | 1,029 96,69 |
| 24 | Уральский | Этиленамин Серы триоксид | 1,554 559,3 | 1,584 557,5 | 1,986 560,4 |
| 25 | Центральный | Диоксид серы Никеля оксид | 321,5 8,853 | 326,5 3,889 | 348,4 6,876 |

.

Задача 2. Рассчитать размер ущерба от загрязнения земель через укрупненные затраты на их ремедиацию, если проведение почвенного мониторинга на территории j-го экономического района показало, что на площади S (га) концентрация загрязняющего вещества в почве до глубины h (см) составляет C (мг/кг).

Исходные данные для расчета, предполагаемый период восстановления T (годы), регион и тип почв указаны в табл. 11. В расчетах использовать нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий по причине загрязнения (тыс. руб./га, табл.4. Расчет произвести по формуле (7).

Задание 3. Оформить в виде реферата письменный ответ на один из вопросов к зачету. Номер вопроса выбирать согласно вашему порядковому номеру в списке группы.

|  |  |  |  | Таблица10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Таблица 11. Исходные данные для расчета ущерба от загрязнения почвы химическими веществами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регион | Тип почв | Вещество | S, га | C, мг/кг | h, см |
| 1 | Пензенская область | Дерно-слабоподзолистые | Толуол | 0,5 | 55,8 | 20,8 |
| 2 | Самарская область | Дерново-подзолистые глеевые | Сернистые соединения | 0,7 | 107,6 | 25,4 |
| 3 | Белгородская область | Дерново-подзолистые эродированные | Полихлорбифенилы | 0,8 | 3,4 | 37,5 |
| 4 | Курская область | Тёмно-серые лесные | Ксилол | 0,7 | 18,7 | 28,8 |
| 5 | Липецкаяобласть | Почвы овражно-балочного комплекса | Бенз(а)пирен | 1,0 | 0,35 | 31,4 |
| 6 | Республика Мордовия | Аллювиально-луговые глеевые | Бензол | 0,8 | 3,5 | 21,8 |
| 7 | Ульяновская область | Торфяные окультуренные | Хром | 0,5 | 458,7 | 37,8 |
| 8 | Орловская область | Серые и светло-серые лесные | Ванадий | 0,7 | 275,4 | 45,4 |
| 9 | Белгородская область | Аллювиально-луговые глееватые | Нитраты | 0,8 | 131,5 | 56,7 |
| 10 | Республика Татарстан | Дерново-слабоподзолистые | Олово | 0,4 | 56,7 | 22,4 |
| 11 | Белгородская область | Чернозёмы мощные тучные | Полихлорбифенилы | 0,3 | 2,5 | 42,4 |
| 12 | Курская область | Аллювиально-луговые глеевые | Сернистые соединения | 1,7 | 324,7 | 55,0 |
| 13 | Белгородская область | Почвы овражно-балочного комплекса | Фтор водорастворимый | 1,2 | 17,5 | 24,5 |
| 14 | Самарская область | Дерново-подзолистые | Нитраты | 1,3 | 174,4 | 22,4 |
| 15 | Тамбовская область | Чернозёмы среднемощные среднегумусные | Бензол | 2,4 | 3,5 | 31,8 |
| 16 | Воронежская область | Чернозёмы всех подтипов среднемощные | Свинец | 1,2 | 257 | 65,8 |
| 17 | Республика Мордовия | Чернозёмы всех подтипов сверхмощные | Ртуть | 1,4 | 3,5 | 30,7 |
| 18 | Республика Татарстан | Чернозёмы всех подтипов маломощные | Мышьяк | 1,2 | 23 | 21,4 |
| 19 | Ульяновская область | Тёмно-серые лесные | Хром | 0,8 | 100,0 | 56,5 |
| 20 | Республика Татарстан | Чернозёмы мощные эродированные | Стирол | 0,2 | 2,5 | 23,5 |
| 21 | Липецкая область | Тёмно-каштановые | Толуол | 0,3 | 15,0 | 35,8 |
| 22 | Курская область | Почвы овражно-балочного комплекса | Нитраты | 1,2 | 179 | 72,8 |
| 23 | Республика Мордовия | Черноземы маломощные карбонатные | Бенз(а)пирен | 1,3 | 0,25 | 24,4 |
| 24 | Белгородская область | Тёмно-серые лесные | Ксилолы (о, п, м) | 2,4 | 48,7 | 45,8 |
| 25 | Пензенская область | Аллювиальные-луговые глеевые | Фтор | 1,2 | 35,0 | 32,4 |
| 26 | Тамбовская область | Серые, дерново-слабоподзолистые | Ванадий | 1,4 | 387,4 | 54,8 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ПРЕДИСЛОВИЕ ……………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ……………… | 4 |
| 1.1. Классификация природных ресурсов по происхождению………. | 4 |
| 1.2. Классификация природных ресурсов по видам хозяйственного использования ………………………………….………….......... | 6 |
| 1.3. Классификация природных ресурсов по признаку исчерпаемости. | 7 |
| Контрольные вопросы и задания…………………………………………... | 11 |
| Глава 2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ …………………………………………………………….. | 12 |
| 2.1. Концепция ресурсных циклов…………………………………………. | 12 |
| 2.2 Эколого-экономические требования к рациональному природопользованию…………………………………………………... | 16 |
| 2.3. Пути рационального использования природных ресурсов................. 2.3.1.Инвентаризация и кадастры природных ресурсов………………….. 2.3.2. Экологизация технологических процессов ………………………… 2.3.3.Смягчение негативных последствий хозяйственной деятельности человека ……………………………………………….. Контрольные вопросы и задания ………………………………………….. | 19 20 23 29 30 |
| Глава 3. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ………………… 3.1. Рациональное использование минеральных ресурсов ………………. 3.2. Рациональное использование климатических ресурсов .................... 3.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов ………….. 3.4. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов……….. 3.5. Рациональное использование и охрана биологических ресурсов….. 3.6. Принципы рационального использования ландшафтов как целостных образований………………………………………………………. Контрольные вопросы и задания …………………………………………. Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ……. 4.1.Классификация и основные направления природозащитных мероприятий …………………………………………………………………. 4.2. Современные биотехнологии охраны окружающей среды ………......... 4.3. Использование возобновляемых источников энергии ...................... 4.4. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии........................... Контрольные вопросы и задания ............................................................... Глава 5. ЭКОНОМИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ................................................................... 5.1. Цели, принципы и объекты охраны окружающей среды ……………….. 5.2. Экономическое регулирование природоохраны и природопользования ……………………………………………….... 5.3. Источники финансирования природоохранных мероприятий …..….. 5.4. Экологическое страхование ................................................................ 5.5. Платность природных ресурсов ............................................................ Контрольные вопросы и задания ........................................................... | 31 31 32 34 36 38 41 45 46 46 48 54 56 58 59 59 60 64 65 67 72 |
| Глава 6. ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ... | 73 |
| 6.1. Особо охраняемые территории …………............................................. | 73 |
| 6.2. Красные книги ........................................................................................ | 77 |
| 6.3. Природоохранный (экологический) каркас региона .......................... | 78 |
| Контрольные вопросы и задания ................................................................ | 81 |
| Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ........................................................................... | 82 |
| 7.1. Общее представление об управлении состоянием геосистем …….... | 84 |
| 7.2. Опережающее управление состоянием геосистем…………………… | 87 |
| 7.2.1. Проектирование природно-технических систем…………………… | 87 |
| 7.2.2. Оценка воздействия на окружающую среду……………………….. | 90 |
| 7.2.3. Прогнозирование изменений окружающей среды как центральное звено ОВОС ................................................... | 93 |
| 7.2.4. Экологическая экспертиза проектов………………………………… | 95 |
| 7.3. Оперативное управление состоянием геосистем…………………….. | 98 |
| 7.3.1. Регулирование состояния природно-технических систем………….. | 98 |
| 7.3.2. Геоэкологический мониторинг как средство регулирования состояния геосистем………………………………………………. | 100 |
| Контрольные вопросы и задания…………………………………………... | 105 |
| Примеры решения задач…………………………………………………… | 106 |
| Используемые термины и определения ………………….......................... | 115 |
| Библиографический список ......................................................................... | 122 |
| Вопросы к зачету……………………………………………………………. | 123 |
| Задания для выполнения контрольной работы……………………………. | 125 |
| ОГЛАВЛЕНИЕ……………………………………………………………… | 128 |
| ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ……………………………………………………...... | 130 |

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ

Задание «Один из трех или четырех»

- Что изучает "природопользование", как научное направление?: а) использование человеком природной среды для удовлетворения своих потребностей;

б) совокупность различных форм воздействия на природноресурсный потенциал;

в) теорию и практику воздействия человека на природную среду в процессе ее использования.

- Какие аспекты определяют содержание "природопользования"?

а) прогресс человечества и появление глобальных проблем природопользования, состояние природной среды;

б) состояние природных ресурсов и загрязнение окружающей природной среды;

в) образование нового класса промышленных и военных объектов - экологически высоко опасных.

- Что является предметом  природопользования?

а) изучение естественных условий среды обитания;

б) изучение экономического и хозяйственного механизма охраны окружающей среды;

в) изучение принципов и методов эксплуатации природных ресурсов, включая анализ воздействия человека на природу и последствия этого воздействия.

- Что является методологической базой изучения проблем природопользования?

а) концепция "Назад к природе";

б) концепция интеграции развития прогресса и функционирования экологических систем

в) автотрофность, т.е. создание искусственной цивилизации, независимой от состояния биосферы.

- Какие задачи стоят перед специалистами в области природопользования?

а) разработка комплексной системы взаимодействия производственной и непроизводственной деятельности человека с окружающей средой как единой основы природы и труда;

б) разработка единой системы природоохранительного законодательства;

в) переход на международные экологические стандарты обеспечения качества окружающей среды, технологических процессов и производимой продукции

- Назовите методы исследования, используемые в природопользовании:

а) метод заимствования;

б) метод моделирования, прогнозирования, картографии;

в) методы инструментальных измерений, моделирования, прогнозирования, картографии, заимствования и др.

- Назовите основные причины появления глобальных проблем природопользования и высокой уязвимости природы:

а) рост военно-промышленного комплекса;

б) научно - технический прогресс;

в) урбанизация, рост военно-промышленного комплекса, научно-технический прогресс.

- Как называется экологически ориентированное социально-экономическое развитие, при котором рост благосостояния людей не сопровождается ухудшением состояния среды обитания и деградацией природных систем.                                                                     а)  эволюция.                                                                                                б)   эволюционно-исторический процесс,                                                 в)   экоразвитие.                                                                                         г)   научно-техническая революция.

- Перечислите конкретные проблемы природопользования мегаполиса:

а)  изъятие земель, земельного фонда, загрязнение атмосферы, проблема транспорта, проблема теплоцентралей, проблема диспансеризации, недостаточный контроль за качеством продуктов питания, питьевой воды, отсутствие финансирования программ и планов рационального природопользования и др.;
б) невыполнение и отсутствие программ по защите населения от экологических кризисов;
в) стремление  к  ростовщическому  капиталу,  неспособному обеспечить рациональное природопользование.

- К понятию "рациональное природопользование" относятся: 
а) формы и методы вовлечения природных ресурсов в сферу человеческой деятельности, обеспечение потребности настоящего и будущего поколений;
б) экономическая эффективность использования ресурсов с соблюдением требований охраны природы;
в) совокупность (комплексность) различных форм воздействия на природно-ресурсный потенциал от его эксплуатации до мер по сохранению и восстановлению.

- Какова цель изучения "Рационального природопользования"? 
а) научиться анализировать эколого-экономические процессы конкретных  территорий;
б) получить знания в области природопользования;
в) научить будущих специалистов оценивать качество и ущербы от загрязнения окружающей среды, осуществлять расчеты эффективности природоохранных мероприятий и возможности экологизации производственной деятельности.

- Что включает классификация природных ресурсов по общности происхождения? 
а) ресурсы энергетические, атмосферные, водные, климатические, рекреационные,  литосферы, продуцентов и др.;
б) ресурсы энергетические, водные, атмосферные, литосферы;
в) ресурсы энергетические, рекреационные, продуцентов.

- Как классифицируются природные ресурсы по возможности самовосстановления? 
а) неисчерпаемые, исчерпаемые возобновляемые, исчерпаемые невозобновляемые
б) исчерпаемые, возобновляемые.
в) исчерпаемые, невозобновляемые.

- Как  классифицируются  природные ресурсы с точки зрения возможностей хозяйственного использования? 
а) материальные и экологические;
б) топливно-энергетическое сырье, благородные металлы;
в) по техническим возможностям эксплуатации, по экономической целесообразности замены, по видам хозяйственного использования (промышленные и сельскохозяйственные)

- Назовите цель нормирования качества природной среды: 
а) сохранение генетического фонда растений, животных, человека и устойчивое развитие хозяйственной деятельности;
б) обеспечение экологической безопасности населения;
в) рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала, устойчивое развитие хозяйственной деятельности, сохранение генетического фонда, обеспечение экологической безопасности населения.

- Как называется научно-технический норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое не превышало нормативов качества воздуха?                                                           а) предельно допустимый сброс (ПДС).                                                 б) предельно допустимый выброс (ПДВ).                                              в) предельно допустимый уровень (ПДУ),                                             г) предельно допустимая концентрация (ПДК)

- Какие ресурсы могут быть отнесены к практически неисчерпаемым?:                                                                                                         а) космические и планетарные ресурсы.

б) солнечная радиация, гравитация, энергия морских приливов и отливов.

в) наличие атмосферы, гидросферы, литосферы, энергия перемещения воздушных масс.

г) минеральное сырье, людские ресурсы, финансовые ресурсы.

- Как классифицируются ресурсы, относящиеся  к исчерпаемым?

а) климатические ресурсы, гравитация, геотермальная энергия, все живые организмы.

б) минеральное сырье, относитель возобновимые ресурсы.

в) возобновимые, относительно возобновимые и невозобновимые ресурсы.

г) осадочные породы, энергия морских приливов, гравитация.

- Какова главная характерная особенность современной экономики с экологической точки зрения?                                                          а) высокие темпы развития

б) чрезмерная природоё'мкость

в) техногенное загрязнение окружающей среды.

г) рациональное природопользование.

- Дайте определение теории и практики воздействий человечества на природную среду в процессе  хозяйственного использования.

а) экономика.

б) разработка полезных ископаемых.

в)  эксплуатация природных ресурсов.

г)  природопользование.

- В чем сущность государственной экспертизы хозяйственной деятельности? 
а) проверка соответствия хозяйственной деятельности экологической безопасности общества;
б) обязательность финансирования и осуществление работ по всем проектам и программам только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
в) проверка соответствия хозяйственного решения нормам качества окружающей среды, финансирование работ, услуг только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы независимо от сметной стоимости и форм собственности.

- Назовите элементы финансово-экономического механизма природопользования: 
а) учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов, планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение экологических программ и мероприятий;
б) договор, лицензия, лимиты на комплексное природопользование, платность использования природных ресурсов, экологические фонды, экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды;
в) внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии.

- Что включает платность природопользования? 
а) плата за природные ресурсы, за загрязнение окружающей
природной среды;
б) плата за загрязнение окружающей среды;
в) плата за право пользования природными ресурсами в пределах лимитов за сверхлимитное использование, а также за воспроизводство и охрану природных ресурсов, плата за выбросы, сбросы, загрязняющих веществ, размещение отходов в пределах лимитов и за сверхлимитное загрязнение.

- Назовите виды платы за землю: 
а) земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли;
б) покупка и выкуп земельных участков, получение под залог земли банковского кредита;
в) плата за земли несельскохозяйственного назначения.

- Назовите виды платежей за недра: 
а) сбор за участие в аукционе и выдачу лицензии;
б) плата за пользование недрами;
в) сбор за участие в аукционе и выдачу лицензии, платежи за пользование недрами, отчисления за воспроизводство минерально-сырьевой базы, акцизы, налоги и сборы.

- Назовите виды платежей за пользование водными объектами: 
а)плата за пользование водными объектами (водный налог);
б) плата за восстановление и охрану водных объектов;
в) плата за пользование водными объектами (водный налог), за изъятие воды в пределах лимита и сверхлимитное изъятие, за сброс сточных вод нормативного качества в водные объекты в пределах лимита, за использование водных объектов без изъятия воды по лицензии на водопользование,  плата за восстановление и охрану водных объектов и др.

- Назовите виды платежей за лесные ресурсы: 
а) арендная плата за участки леса (договор), отчисления за воспроизводство и охрану лесов, лесные подати;
б) плата за договор, за древесину на корню, заготовку смолы, лесных материалов;
в) платежи за пользование лесными ресурсами.

- Что представляет единая система государственных экологических фондов? 
а) внебюджетная система государственных экологических фондов;
б) внебюджетная система федерального экологического фонда, республиканского, краевого, областного и местного фондов;
в) система компенсации причиненного вреда, восстановление потерь.

- Укажите средства, образующие фонды: 
а) поступающие от предприятий, организаций, учреждений;
б) поступающие от граждан и иностранные инвестиции;
в) поступающие платы за выбросы, сбросы, загрязняющих веществ, размещение отходов, суммы по искам и штрафы за экологические правонарушения, средства от реализации конфискованных орудий охоты, рыболовства и продукции, полученной в виде дивидендов, процентов по вкладам, банковским депозитам, инвалютные поступления

- Укажите операции по распределению средств экологических фондов (в %): 
а) 60% - на реализацию природоохранных мероприятий местного значения;
б) 40% - на реализацию природоохранных мероприятий федерального значения;
в) на реализацию природоохранных мероприятий местного значения - 60%, республиканского, краевого, областного - 30%, федерального значения - 10%.

- Перечислите экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды: 
а) установление налоговых и иных льгот при внедрении малоотходных технологий и производств;
б) установление налоговых и иных льгот, освобождение от налогообложения экологических фондов, передача части средств экологических фондов под процентные займы, применение поощрительных цен и надбавок;
в) установление повышенных норм амортизации, введение специального налогообложения экологически вредной продукции с применением экологически опасных технологий, применение льготного кредитования предприятий независимо от форм собственности, за эффект по защите природной среды.

- Какие документы представляют в местные природоохранные органы, предприятия, учреждения, использующие природные ресурсы или загрязняющие среду? 
а) план общих природоохранных мероприятий, пакет финансовых документов;
б) план общих природоохранных мероприятий, пакет финансовых документов за ожидаемые выбросы и сбросы, за размещение отходов, проекты ПДВ, ПДС, графики контроля аварийных выбросов на границе СЗЗ. 
в) бизнес-планы.

- Что понимается под мониторингом окружающей природной среды? 
а) система контроля;
б) наблюдение и оценка;
в) многоцелевая информационная система, включающая наблюдение, измерения, оценку и прогноз состояния окружающей природной среды в том числе с помощью технических и электронных

- Для реализации принципа рационального природопользования необходим  комплексный подход, который должен включать:          а) создание территориальных комплексов, соблюдение СНиПов, использование экономических рычагов природопользования

б) обоснование выбора места сооружения объекта, экологизацию проектирования и строительства, нормирование допустимых антропогенных нагрузок, использование экономических рычагов природопользования

в) обоснование выбора места сооружения объекта, соблюдение ГОСТов в области охраны природы, экологизация строительства.

- Сельскохозяйственные угодья покрывают сегодня

а) 23% суши

б) 50% суши

в) 37% суши

- Как называется многократное использование отработанных производственных вод после их локальной очистки

а) очистка промышленных стоков

б) обработка сточных вод

в) оборотное водоснабжение

г) рециркуляция вод

- Перечислите основные производственные методы обеззараживания воды

а) хлорирование, озонирование, воздействие УФ

б) хлорирование, дистилляция, кипячение

в) хлорирование, кипячение, электродиализ

г) хлорирование, фторирование, воздействие УФ

- Что является основной задачей охраны почв?.

а) сохранение целостности почвенного покрова; поддержание плодородия почв для обеспечения постоянно растущего населения продуктами питания.

б) переработка твердых бытовых и промышленных
отходов; уменьшение количества полигонов для хранения мусора.

в) обустройство полигонов для хранения мусора, рекультивация почв.

г) борьба с эрозией и дефляцией почвы, всемерная мелиорация почв, снижение количества применяемых в сельском хозяйстве пестицидов и минеральных удобрений.

- Как называется разрушение водой и ветром верхнего слоя почвы, смыв или развеивание его частиц и осаждение в новых местах?

а) дефляция почв.

б) деградация почв.

в) эрозия почв.

г) мелиорация почв.

- Что включается в понятие «Новые и возобновляемые источники энергии» (НВИЭ)?

а) атомная энергия; гидроэнергия; энергия ископаемых топлив, геотермальная энергия,

б) гидроэнергия; электроэнергия; энергия химических связей; энергия пищи; энергия деструкции; энергетика биологическая,

в) гидроэнергия; солнечная, геотермальная, ветровая энергия; энергия морских волн, приливов и океана; энергию биомассы древесины, древесного угля, торфа, сланцев, битуминозных песчанников.

г) солнечная, ветровая, геотермальная энергия; энергия оледенения; энергия активации; энергия покоя; энергия биомассы древесины и торфа; энергия человека и тяглового скота.

- Назовите принципиальное отличие геофизических ресурсов энергии от топливных ресурсов энергии.

а) запасы геофизических ресурсов энергии, в отличие от запасов топливных ресурсов энергии, находятся на поверхности Земли,

б) использование геофизических ресурсов энергии само по себе не сопровождается загрязнением среды и не может повлиять на суммарный тепловой баланс планеты,

в) даже при полномасштабном использовании геофизические ресурсы энергии будут экологически нейтральны,

г) геофизические ресурсы энергии более доступны по сравнению с топливными ресурсами энергии.

- Укажите преимущества солнечной энергии

а) доступность, практическая неисчерпаемость, отсутствие побочных, загрязняющих окружающую среду влияний,

б) прерывистость поступления на Землю, низкая плотность,

в) мощность потока, постоянство поступления на поверхность Земли, большое количество длинноволновых излучений,

г) практическая неисчерпаемость, низкая плотность, большое количество волн ультрафиолетового спектра, постоянство поступления на поверхность Земли.

- Воды, используемые в промышленности подразделяются на:

а) бытовые сточные, промышленные сточные, охлаждающая вода

б) промышленные и атмосферные сточные, охлаждающая вода,

в) охлаждающая, технологическая, энергетическая

г) технологическая, энергетическая, бытовая сточная

44. Экономическая эффективность использования природных ресурсов определяется:

а) эффект / затраты;

б) эффект – затраты; 
 в) объем продукции / объем использованного ресурса.

Задание «Вставьте пропущенные слова»

- Красная книга («Красная книга фактов») была издана в ___году

- Максимальная концентрация веществ, не влияющая негативно на здоровье людей настоящих и последующих поколений при воздействии на организм человека в течение всей его жизни – это__.

- Контроль за источниками вредного воздействия на окружающую среду, регулирование их функционирования, выполняют при использовании таких нормативов, как ___________.

- Допустимые размеры комплексного антропогенного воздействия на природные ресурсы или природные комплексы, не приводящие к нарушению экологических функций природной среды определены в показателе ______.

- Воздействие  физического загрязнения природной среды  нормируется через показатель ___________.

- Постановления Правительства Российской Федерации предусматривают два вида нормативов выбросов (сбросов) - ____.

- _____________ - документ, разрешающий ведение определенного вида деятельности, связанной с использованием какого-либо природного ресурса.

- На объемы допустимого изъятия природного вещества из природы и внесения антропогенных веществ в природу устанавливаются __________.

- __________ - совокупность превращений и пространственных перемещений определенного вещества или группы веществ, происходящих на всех этапах использования его человеком.

- При рациональном природопользовании новая экосистема на месте истребленной (вырубленный лес) должна быть эквивалентна исходной по __________продуцируемого органического вещества и энергии.

- Поступление в окружающую среду загрязнителей в виде химических веществ, образующихся в ходе естественных, антропогенных процессов или в ходе физико-химических процессов в окружающей среде, представляет собой  ____________  вид загрязнения среды.

- Наиболее опасный вид физического загрязнения окружающей среды, связанный с воздействием на живые организмы радиационного  излучения - ____________ загрязнение.

- Опасные для здоровья человека искусственные химические соединения - __________ - используются для уничтожения насекомых, сорняков, грызунов, водорослей и микроорганизмов.

- Во многих странах, в том числе и в России, ведутся так называемые ___________ природных ресурсов – совокупность сведений о количественном и качественном состоянии природных ресурсов, их экономической и экологической оценке, а также состав и категории природопользователей.

- Система организационно-хозяйственных, биологических, технических, химических и других мероприятий по коренному повышению естественного плодородия сельскохозяйственных угодий называется ___________.

- Одним из вариантов переработки ТБО является _____________, представляющее технологию естественного биоразложения.

Задания на соответствие

| 1. | Особо охраняемые территории | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Государственные природные заповедники 2. Национальные парки 3. Природные парки 4.Государственные природные заказники 5. Памятники природы 6. Дендрологические парки и ботанические сады 7.Курортные и лечебно-оздоровительные зоны | а) территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов б) комплексы и объекты (земля, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, экологическое, просветительское значение, как образцы естественной природной среды, редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда живого в) комплексы и объекты, имеющие значительную экологичекую и эстетическую ценность г) территории (акватории), природные комплексы и объекты которых имеют особую экологическую, историческую, рекреационную ценность д) природные комплексы для специальных коллекций растений, проведения научной работы по сохранению растительности, просветительской работы е) отдельные уникальные природные объекты и природные комплексы, имеющие реликтовое, научное, историческое, эколого-просветительское значение и нуждающиеся в особой охране государств ж) Особо охраняемые территории и акватории, обладающие природными лечебными свойствами, минеральными источниками, климатическими и иными условиями, благоприятными для лечения и профилактики заболеваний |
| 2. | Приемы энергосбережения в сельском хозяйстве | Содержание приема |
|  | 1.Размещение сельскохозяйственных культур 2. Смешанные посевы 3. Селекция сортов с повышенной конкурентоспособностью | а) повышение устойчивости сортов к неблагоприятным условиям б) подбор сорта, наиболее соответствующего условиям среды в) посев смеси семян растений с разными экологическими нишами |
| 3 | Приемы очистки вод | Сущность этих приемов |
|  | 1.Механическая 2.Химическая 3.Физико-химическая 4. Биологическая | а) разрушение электролизом сложных соединений до более простых, извлечение металлов с использованием сорбентов, осветление вод. б) создание специальных экосистем (активный ил), в которых микроорганизмы и простейшие разрушают загрязнители в) удаление твердых частиц отстаиванием или фильтрацией с применением песчаных и других фильтров г) воздействие химическими реагентами, которые переводят растворимые загрязняющие вещества в нерастворимые, токсичные в менее токсичные |
| 4 | Группа нарушенных земель по направлению рекультивации | Вид использования рекультивированных земель |
|  | 1.Земли сельскохозяйственного направления рекультивации 2.Земли лесохозяйственного направления рекультивации 3.Земли водохозяйственного направления рекультивации 4.Земли рекреационного направления рекультивации 5.Земли природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации 6. Земли строительного направления рекультивации | а) зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы, охотничьи угодья, спортивные сооружения б) площадки для промышленного, гражданского и прочего строительства в) пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения г) лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения д) водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения е) участки природоохранного назначения: противоэрозионные лесонасаждения, участки закрепленные или законсервированные техническими средствами |
| 5 | Предприятия | Основные виды загрязнения промышленных сточных вод |
|  | 1.Цветной металлургии 2.Черной металлургии 3.Коксохимические 4.Машиностроительные 5.Нефтеперерабатывающие 6.Синтетической химии 7.Текстильные 8.Кожевенные 9.Мясоперерабатывающие 10. Молочные | а) органические (белковые) коллоидные взвеси, растворенные хлориды, б) минеральные взвеси, сульфаты, цианиды железа в) органические взвеси, кислоты, животные жиры, фосфаты г) органические взвеси, хлориды, сульфаты, хром, фенолы, СПАВ, д) огромное разнообразие органические соединения, хлориды, сульфаты, СПАВ, е) органические взвеси, растворенные красители, хлориды, фосфаты, , СПАВ. ж) минеральные взвеси, растворенные цианиды меди, свинца, цинка, марганца, хрома, кадмия никеля, железа з) минеральные, преимущественно углеродные. взвеси, хлориды, и) минеральные взвеси, соединения различных металлов нефтепродукты к) минеральные взвеси, растворенные хлориды, сульфаты, разнообразные нефтепродукты |
| 6 | Элементы управления природопользованием | Определение |
|  | 1.Экологическая сертификация 2. Экологические требования 3.Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 4. Экологическая экспертиза 5.Геоэкологический мониторинг | а) процесс выявления и прогнозирования ожидаемого влияния на среду обитания, здоровье и благополучие людей со стороны различных мероприятий и проектов б) установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации проектируемого объекта в) процедура подтверждения соответствия сертифицируемого объекта установленным экологическим требованиям г) обязательные условия, сформулированные в законодательных и нормативных документах, направленные на обеспечение рационального природопользования, охрану окружающей среды, защиту здоровья и генетического фонда человека д) деятельность по регулярному слежению и контролю за экологическим состоянием и антропогенным изменением территориальных систем в целях оценки, прогноза, управления этим состоянием. |
| 7 | Основные загрязнители атмосферы | Антропогенные источники |
|  | 1.Твердые частицы (зола, пыль и т.д.) 2. Диоксид серы (SO2) 3. Диоксид азота (NO2) 4. Угарный газ (СО) 5.Летучие углеводороды, галогенуглероды (фреоны) 6. Полициклические, ароматические углеводороды | а) автотранспорт, промышленные энергоустановки, печи сжигания ТБО б) автотранспорт, химические и нефтеперерабатывающие заводы в) сжигание топлива в промышленных, бытовых установках, промышленность строительных материалов г) сжигание топлива в черной металлургии, теплоэлектростанции д) процессы сжигания топлива в промышленных, бытовых установках, транспорте е) автотранспорт, сжигание отходов, испарение нефтепродуктов, холодильная техника |
| 8 | Кадастры и реестры природных ресурсов | Основные сведения |
|  | 1. Земельный 2.Месторождений полезных ископаемых 3. Водный 4. Лесной 5. Охотничьих животных и рыбных запасов | а) правовой режим лесного фонда, количественная и качественная оценка состояния, подразделение лесов по их защищенности, экономическая оценка леса б) качественный состав почв, распределение земель по использованию, собственники земли, кадастровая стоимость, местоположение, размеры земельных участков и связанные с ними объекты недвижимого имущества в) ценность каждого месторождения, количественная и качественная характеристика ресурсов, экономические, экологические условия разработки г) количественный и качественный учет охотничьего фонда и рыбных ресурсов, ограничение охоты и вылова на виды сокращающихся популяций д) банк водных ресурсов, на основе которого определяют целевое использование вод, проводят паспортизацию водных объектов, изъятие из оборота наиболее ценных вод, ограничительные меры с целью охраны |
| 9 | Виды деградации почв | Определение |
|  | 1. Загрязнение 2. Минерализация 3. Дегумификация 4. Уплотнение 5. Нарушение 6. Опустынивание 7. Эрозия | а) уплотнение больших участков окультуренных земель и потеря пор почвы под действием тяжелых машин, уличного транспорта и строительства б) разрушение почв под действием воды и ветра в) привнесение в почву новых (не характерных) физических, химических или биологических агентов г) уменьшение содержания гумуса при распашке почв д) увеличение площади антропогенных пустынь е)нарушение почвенной структуры в результате уменьшения количества поступающего в почву детрита, например, вследствие сведения лесов ж) потеря плодородия и ценности почв в результате образования карьерных выемок, выработок торфа, трасс трубопроводов, возникновение отвалов и терриконов, промышленных площадок |
| 10 | Методы обработки ТБО | Срок обезвреживания |
|  | 1.Складирование на полигонах 2.Термическая обработка на мусоросжигательных заводах 3.Биотермическое компостирование в заводских условиях 4.Компостирование в условиях сельского хозяйства 5.Изготовление топлива и сырья для промышленности | а) 2-4 суток, б) не менее 20 лет в) до 4-х месяцев г) полное за 1 час д) 20 часов |