###### Тесты контроля качества усвоения дисциплины

1.     Каким показателем оценивают энергетическое совершенство машин и механизмов:

1. Массой   2. Габаритами   3. Коэффициентом полезного действия

4. Передаточным числом

2.  Цилиндрическая прямозубая передача образуется шестерней и колесом с числами зубьев соответственно  Z1 = 25  и  Z2 = 75. С какой частотой n2 будет вращаться колесо  Z2, если шестерня имеет частоту  n1= 2400 мин –1?

1. 7200;      2. 800;       3. 1200;        4.  2400

3.  Зубчатая коническая передача образуется шестерней и колесом с числами зубьев соответственно Z1 = 20  и  Z2 = 80. На валу шестерни действует вращающий момент Т1 = 250 Нм. Определите вращающий момент Т2 на валу колеса, если коэффициент полезного действия передачи  = 0,95.

1. 1000;           2. 2500;              3. 950                4.  750

4.   Цилиндрическая прямозубая передача образуется шестерней и колесом с числами зубьев соответственно Z1 = 20  и  Z2 = 100. Определите межосевое расстояние передачи, если модуль зацепления m = 5 мм.

1. 600;         2. 300;           3. 150               4.  450.

5.   В зацеплении прямозубого цилиндрического колеса с шестерней действует окружное усилие Ft = 1000 Н. Определите вращающий момент (Нмм) на валу колеса, если модуль зацепления m = 2 мм, а число зубьев колеса Z2 = 50.

1. 10000;              2. 50000;              3. 25000                 4. 5000.

6. Привод состоит из асинхронного электродвигателя, муфты и двухступенчатого редуктора. Мощность электродвигателя Рд , частота вращения вала электродвигателя nд= 2840 мин –1. Изменится ли вращающий момент на выходном валу редуктора, если в приводе применить двигатель той же мощности Рд , но с частотой вращения вала nд= 1420 мин –1?

1. Момент не изменится

2. Момент увеличится в два раза

3. Момент уменьшится в два раза

7.   Как определить общий коэффициент полезного действия передаточного механизма 0, имеющего в своем составе несколько последовательно соединенных передач?

1. 0 = 1 + 2 + 3 + …;           2. 0 = 1 2 3  …

3. 0 = 1 - 2 - 3  -…;

8.   С помощью какой передачи зацеплением можно передать вращение между валами,  геометрические оси которых пересекаются?

1. Цилиндрической      2. Конической       3. Червячной

4. Гипоидной         5. Винтовой                  6. Цепной

9. С помощью каких передач зацеплением можно передать вращение между валами, геометрические оси которых перекрещиваются?

1. Цилиндрической    2. Конической       3. Червячной

4. Гипоидной       5. Винтовой           6. Цепной

10. В червячной передаче двухвитковый червяк (Z1 = 2) вращается с частотой n1= 1000 мин –1 и зацепляется с червячным колесом, имеющим число зубьев     Z2 = 50.  С какой частотой  n2 будет вращаться червячное колесо?

1. 40;            2. 20;                3. 500.

11. В клиноременной передаче предварительное натяжение ремня осуществляют одним из способов: изменением межосевого расстояния или  с помощью натяжного ролика, устанавливаемого на  ведомой ветви передачи. Какой способ предварительного натяжения обеспечит большую долговечность ремня?

1. Изменением межосевого расстояния

2. С помощью натяжного ролика

12. Какую одноступенчатую передачу зацеплением следует применить при проектировании передаточного механизма привода с передаточным числом    U = 25, если основным требованием, предъявляемым к нему, является бесшумность?

1. Цилиндрическую   2.  Коническую        3. Червячную

4. Гипоидную     5.  Винтовую                 6. Цепную

13. Из каких соображений назначают длину ступицы зубчатого колеса?

1. Боковой устойчивости колеса    2.  Минимальных габаритов

3. Нагрузочной способности соединения колеса с валом

14. Какое из перечисленных соединений зубчатого колеса с валом будет иметь наибольшую нагрузочную способность (передаст наибольший вращающий момент): шпоночное соединение, зубчатое (шлицевое) или соединение штифтом, установленным в радиальном направлении?

1.   Шпоночное соединение      2.   Зубчатое (шлицевое)

3. Соединение штифтом, установленным в радиальном         направлении

15.  Привод состоит из электродвигателя, цилиндрического редуктора, цепной и ременной передач. В какой последовательности от электродвигателя следует расположить эти передачи?

1. Цепная передача – редуктор – ременная передача

2. Ременная передача – редуктор – цепная передача

3. Ременная передача – цепная передача – редуктор

4. Цепная передача – ременная передача – редуктор

5. Редуктор – ременная передача – цепная передача

6. Редуктор – цепная передача – ременная передача

16. Привод состоит из электродвигателя, червячного редуктора и ременной  передачи. В какой последовательности от электродвигателя следует расположить редуктор и ременную передачу?

1. Редуктор – ременная передача

2. Ременная передача – редуктор

17. Вал установлен на подшипниках качения по схеме “враспор”. Какие подшипники качения следует применить в опорах, если на валу установлено червячное колесо?

1.  Радиальные с цилиндрическими роликами      2.    Упорные

18.    Что такое работоспособность?

1. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

2. Свойство объекта сохранять работоспособность в течение заданного промежутка   времени или требуемой наработки.

3. Способность детали сохранять необходимые размеры трущихся поверхностей в течение заданного срока службы.

19. Что такое надежность?

1. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

2. Свойство объекта сохранять работоспособность в течение заданного промежутка времени или требуемой наработки.

3. Способность детали сохранять необходимые размеры трущихся поверхностей в течение заданного срока службы.

20. Что такое износостойкость?

1. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

2. Свойство объекта сохранять работоспособность в течение заданного промежутка времени или требуемой наработки.

3. Способность детали сохранять необходимые размеры трущихся поверхностей в течение заданного срока службы.

21. Назначение механических передач.

1. Передача механической энергии от двигателя к исполнительному органу машины или прибора.

2. Передача механической энергии с преобразованием скоростей, моментов и видов движения.

3. Привод в действие рабочих валов машин.

22. Что указано в обозначении Гайка М12-6Н ГОСТ 2524-74?

1. Внутренний диаметр резьбы.   2. Наружный диаметр резьбы.             3.  Шаг резьбы.

23. Какой параметр зубчатого зацепления стандартизован?

1. Модуль.     2.   Шаг по делительной окружности.

3.    Делительная окружность

25. Какие из указанных параметров цилиндрических зубчатых передач стандартизованы?

А.  Модуль;  B.  Передаточное число;  C.  Межосевое расстояние;

D.  Диаметр колеса; E. Число зубьев шестерни; F. Число зубьев колеса.

1. А и С.        2. А, В и С.             3. С и D.                  4. E и F.

26. Какие силы действуют в зацеплении прямозубых конических колес?

1.  Окружная сила.     2.   Осевая сила.      3.  Радиальная сила.

4. Все указанные силы.

27. Как определяется общее передаточное число цилиндрического двухступенчатого редуктора?

1.   Us = U1 + U2.   2.    Us = U1 · U2.      3.   Us = U1 / U2.

28. Какие силы действуют в червячном зацеплении?

1. Окружная сила.    2. Осевая сила.      3. Радиальная сила.

4. Все указанные силы.

29. Каков рекомендуемый диапазон передаточных чисел одноступенчатых червячных редукторов?

1.   U = 8...63.      2.   U = 2…6,3.        3.   U > 6,3.

30. Каков рекомендуемый диапазон передаточных чисел цилиндрических одноступенчатых редукторов?

1. U = 8...63.       2. U = 2...6,3.       3. U = 4…25.

### 31. . Как определяется межосевое расстояние червячной передачи?

1.   аw = (q + z2) · 0,5m.      2.     аw = (z1 + z2) · 0,5m.

3.   аw = d1 + d2.

32. Как определяется межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи?

1.  аw = (z1 + z2) · 0,5m.       2.   аw = (d1 + d2)/ m.       3.   аw = (z1 + z2)

33.    Где расположена наиболее опасная точка при расчете зуба колеса на изгиб?

1.В ножке зуба со стороны растягивающих напряжений.

2.В ножке зуба со стороны сжимающих напряжений.

3.В середине основания зуба.

35.   Передаточное число цилиндрической передачи находится по формуле:

1.  U = z2 / (1…4).       2.  U = ctg 1.

3.  U = z2/z1.               4.  U = zδ2zδ1.

36.    Достоинством открытой цепной передачи является:

1. Бесшумность работы.

2. Компактность.

3. Большое межосевое расстояние при сохранении постоянства передаточного числа.

4.  Плавность работы.

37.  Недостатками открытой ременной передачи является:

1. Большая шумность;

2. Непостоянство передаточного числа;

3. Нельзя применять в закрытых помещениях;

4. Необходимость смазки.

38.   Натяжение ведущей ветви ременной передачи определяется по формуле:

1.   F1 = F0 + Ft/2.       2.  F1 = Ft + Fv + Ff .

3.   F1 = 2T1/D1.          4.  F1 = Ft + Fv + Ff + F0.

39.  Основным критерием работоспособности цепной передачи является:

1. Изгибная прочность зубьев звездочки.

2. Контактные напряжения в шарнирах.

3. Износостойкость зубьев звездочки.

4. Контактная прочность зубьев звездочки.

40.    Межосевое расстояние клиноременной передачи определяется по формуле:

1.  a = (d1 + d2)/2.

2.  a = (30…50)t.

3.  0,55(D1 + D2) + h  a  2(D1 + D2).

4.  a = (30…50)·t+40.

41.   Какие факторы определяют момент, передаваемый фрикционной передачей?

1. Сила прижатия тел трения.

2. Коэффициент трения поверхностей качения.

3. Оба указанных фактора.

42.  Какие параметры клиновых ремней стандартизованы?

1. Ширина.        2.  Высота.

3. Угол профиля.        4.Все указанные параметры.

43.   По каким напряжениям рассчитываются приводные цепи?

1. По напряжениям растяжения в звеньях цепи.

2. По контактным давлениям в шарнирах цепи.

3. По напряжениям среза в осях цепи.

44.   Как влияет рядность цепи на несущую способность цепной передачи?

1. Снижает.      2. Увеличивает.              3. Не изменяет.

45.   В каких пределах принимается диаметр ступицы стальных колес в зависимости от диаметра вала?

1.  D = (1,6...1,7) · d.      2.  D = (1,7...1,8) · d.     3.  D = (2,0...2,5) · d.

46.   В каких пределах принимается длина ступицы в зависимости от диаметра вала?

1.  L = (1,2...1,5) · d.     2.  L = (1.5...2,0) · d.     3.  L = (0,2...0,3) · d.

47.   На каком валу редуктора вращающий момент наибольший, если

n1 > n2 > n3 ?

1.  T1.                          2.  T2.                           3.   T3.

### 48.    На каком валу редуктора частота вращения наибольшая, если

### T1 < T2 < T3 ?

1.   n1.                  2.    n2.                          3.    n3.

49.   Какой вид нагрузки могут воспринимать цилиндрические роликоподшипники?

1. Радиальную силу.

2. Осевую силу.

3.Радиальную и осевую силы.

### 50.   Какие смещения валов может компенсировать глухая муфта?

1.  Осевое смещение.                 2.   Радиальное смещение.

3.   Муфта не компенсирует смещение.

51.    Какой тип нагрузки может воспринимать радиальный шарикоподшипник?

1. Только радиальную силу.

2. Только осевую силу.

3. Радиальную и небольшую осевую силу.

### 52.     Какие муфты применяют во избежание поломки деталей при перегрузках?

1. Обгонные.

2. Самодействующие.

3. Предохранительные.

### 53.   Что является критерием работоспособности подшипников качения?

1. Усталостное выкрашивание поверхностных слоев.

2. Предел прочности материала на сжатие.

3. Предел упругости.

### 54.   Что обеспечивают маслоуказатели?

1. Регулировку уровня масла.

2. Визуальный контроль уровня масла.

3. Регулировку подачи масла.

55.    Какой размер вала под подшипником № 8210?

1.  50 мм.               2.  82 мм.              3. 210 мм.

56. Что необходимо учитывать при выборе типа и размеров подшипников качения?

1. Характер, величину и направление нагрузки.

2. Число оборотов вращающегося кольца подшипника.

3. Необходимую долговечность.

4. Все указанные факторы.

57. Какой тип подшипника указан в обозначении № 305?

1. Шариковый радиальный.

2. Шариковый сферический.

3. Шариковый упорный.

### 58. Как изменяется вязкость масла при повышении температуры?

1. Уменьшается.

2. Увеличивается.

3. Не изменяется.

59. Как правильно называются три окружности, с помощью которых условно изображают зубчатый венец:

1.  1 – окружность впадин зубьев, 2 – делительная окружность, 3 – окружность вершин (выступов) зубьев

- 1 – делительная окружность, 2 – окружность впадин зубьев, 3 – окружность вершин (выступов) зубьев

3.  1 – окружность впадин зубьев, 2 – окружность вершин (выступов)       зубьев, 3 – делительная окружность

60.   Как называются части зубчатого колеса, выделенные цветом и указанные цифрами на рисунке?

- 1 – зуб, 2 – головка зуба, 3 – ножка зуба,  4 – впадина

- 1 – головка зуба, 2 –зуб, 3 – впадина,  4 – ножка зуба

- 1 – ножка зуба,  2 – головка зуба, 3 – зуб, 4 – впадина

- 1 – головка зуба, 2 – ножка зуба,  3 – зуб,  4 – впадина

61.   В каких единицах измеряется модуль зацепления?

- в метрах,      2.  в миллиметрах,                 3.  в сантиметрах

62. Как называется расстояние между одноименными сторонами соседних зубьев зубчатого колеса?

- шаг зацепления,

- модуль зацепления,

- высота зуба

63.   Как рассчитать модуль зацепления m , если известны число зубьев зубчатого колеса z   и  диаметр делительной окружности d:

- m = z / d

- m = d / z

- m = z  d

64.   По графическому изображению зоны зацепления, определите, какое зубчатое колесо является ведущим.

2                                    1

- (1 )                      2.        (2)

65.   Какие виды соединений для установки зубчатых колес обычно применяют в   зубчатых передачах?

- сваркой

- шпоночные

- свинчиванием

- шлицевые

66.   К какому виду соединений относятся шпоночные соединения?

- разъемные

- неразъемные

67.   К какому виду соединений относятся шлицевые соединения?

- неразъемные

- разъемные

68.  В каком порядке указаны геометрические параметры шпонки в ее условном обозначении, например: Шпонка 10х8х60 ГОСТ 23360-78?

- длина, ширина, высота

- ширина, высота, длина

- высота, ширина, длина

69.  Перечислите, какие элементы цилиндрической зубчатой передачи обозначены на рисунке позициями 1 – 6?

1 – ________________________________

2 – ________________________________

3 –________________________________

4 –________________________________

5 –________________________________

6 –________________________________

71.   Как называются характеристики зубчатой передачи (aw, m, z1, z2), указанные на рисунке?

aw  – _______________________________________

m –  _______________________________________

z1 –  ________________________________________

z2 –  ________________________________________

72.   Какое соединение представлено на рисунке?

- резьбовое       2.  сварное      3.   шпоночное        4.  шлицевое