Глава 4. Организация и УПРАВЛЕНИе

### промышленным ПРоизводством

## 4.1. Производственный процесс и принципы его рациональной

## организации

Производственный процесс — совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. Технологический процесс является частью производственного процесса, содержащей целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется технологической операцией.

Производственный процесс состоит из трудовых и автоматических процессов, а также естественных процессов, не требующих, как правило, затрат труда (например, время на охлаждение отливок, старение заготовок). На машиностроительных предприятиях, выпускающих сложную продукцию, производственные процессы очень разнообразны. Чтобы их рационально организовать, необходимо их классифицировать по наиболее важным признакам.

В зависимости от назначения выделяются следующие производственные процессы:

- основные, предназначенные для изменения формы или состояния материала продукции, являющейся в соответствии со специализацией предприятия товарной. Например, добыча сырья, приготовление шлама, обжиг и помол клинкера в производстве цемента; приготовление шихты, варка стекломассы, отжиг в производстве стекла. Результатом деятельности предприятий стройматериалов и изделий является цемент, шлаковата, гипсовые перегородки, столярные изделия, бетонные конструкции, керамические и другие виды изделий;

- вспомогательные, в результате которых получается продукция, как правило, используемая на самом предприятии, для обеспечения нормального функционирования основных процессов, например изготовление средств технологического оснащения, средств механизации и автоматизации собственного производства, запасных частей для ремонта действующего оборудования, производство на предприятии всех видов энергии (электроэнергия, пар, газ и др.);

- обслуживающие, обеспечивающие основные и вспомогательные процессы услугами, необходимыми для их нормального функционирования, например транспортные и складские.

Основные, вспомогательные и обслуживающие производственные процессы имеют специфические особенности и связанные с этим разные тенденции развития и совершенствования. Так, многие вспомогательные производственные процессы могут быть переданы специализированным предприятиям, что в большинстве случаев обеспечивает экономически более эффективное производство инструмента, технологической оснастки, запасных частей. С повышением уровня автоматизации основных и вспомогательных процессов обслуживающие процессы постепенно становятся неотъемлемой частью основного производства, играют организующую роль в автоматизированных и особенно в гибких автоматизированных производствах.

Разделение функций между человеком и машиной (механизмом) позволяет по степени автоматизации выделить такие процессы:

- ручные (немеханизированные), выполняемые без помощи механизмов, например слесарные работы, ручная разметка заготовки и др.;

- механизированные, выполняются рабочим (оператором) с помощью средств, снижающих величину физических нагрузок;

- автоматизированные, частично выполняются без участия человека, за которым могут остаться только функции загрузки, корректировки, наблюдения, например при работе на полуавтоматическом станке;

- автоматические, полностью высвобождающие рабочего от выполнения операций, оставляя за ним функции наблюдения за ходом производства, загрузки заготовок и выгрузки готовых изделий.

По характеру объекта производства различают:

- простые процессы, состоящие из последовательно выполняемых операций, примерами которых могут быть изготовление одной детали, партии одинаковых деталей, группы разных по конструкции деталей, но имеющих технологическое сходство и обрабатываемых на одном рабочем месте, участке, линии, а также процессы сборки изделия или его элемента. Структура такого процесса (порядок выполнения операций) определена технологией изготовления продукции;

- сложные процессы, состоящие из последовательно и параллельно выполняемых операций. Примером таких процессов может быть изготовление сборочной единицы из нескольких деталей или всего изделия, которое включает определенное количество деталей и сборочных единиц. Структура сложного процесса зависит как от состава технологических процессов изготовления и сборки, так и от порядка их выполнения, определяемого конструкцией сборочной единицы или изделия.

Организуя производственный процесс во времени и пространстве, следует исходить из принципов, правильное использование которых обеспечивает повышение эффективности работы предприятия, рациональный уровень расходуемых ресурсов. Значение и важность этих принципов в конкретных условиях производства могут меняться. В связи с развитием и совершенствованием производства возникают новые принципы или утрачивают силу прежние. Основными принципами рациональной организации производства являются следующие.

Принцип дифференциации предполагает разделение производственного процесса на отдельные технологические процессы, операции, переходы, приемы, движения. При этом анализ особенностей каждого элемента позволяет выбрать наилучшие условия для его осуществления, обеспечивающие минимизацию суммарных затрат всех видов ресурсов. Так, поточное производство многие годы развивалось за счет все более глубокой дифференциации технологических процессов. Выделение коротких по Длительности операций позволяло упрощать организацию и технологическое оснащение производства, совершенствовало навыки рабочих, увеличивало производительность их труда. Однако чрезмерная дифференциация повышает утомляемость рабочих на ручных операциях за счет монотонности и высокой интенсивности процессов производства. Большое количество операций приводит к излишним затратам на перемещение орудий труда между рабочими местами, установку, закрепление деталей и снятие их с рабочего места после окончания операции.

Принцип специализации основан на ограничении разнообразия элементов производственного процесса. В частности, выделяются группы рабочих, специализирующихся по профессиям, что способствует росту их квалификации и производительности труда. Однако целесообразная организация производства в некоторых случаях требует овладения смежными профессиями, чтобы обеспечить взаимозаменяемость рабочих в процессе производства. Иногда переключение рабочих с одного вида работ на другие позволяет снизить нагрузки, вызванные монотонностью и однообразием операций. Уровень специализации характеризуется коэффициентом закрепления операций.

Принцип пропорциональности предполагает относительно пропускную способность всех производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. Нарушение этого принципа приводит к возникновению «узких» мест в производстве, или, наоборот, к неполной загрузке рабочих мест, участков, цехов, снижению эффективности функционирования всего предприятия.

Принцип прямоточности заключается в обеспечении кратчайшего пути движения деталей и сборочных единиц в процессе их производства. Не должно быть возвратных движений объектов производства на участке, в цехе, на заводе. Для соблюдения такого порядка оборудование на участке располагается по ходу технологического процесса (рис. 2.1). Наиболее полно этот принцип воплощается в массовом производстве или при организации групповых методов обработки в серийном и единичном производствах. Одним из основных показателей рационального расположения на территории завода складских помещений, заготовительных цехов, участков, оборудования являются минимальные суммарные грузопотоки:

Принцип параллельности заключается в максимально возможном совмещении отдельных производственных процессов во времени, что может существенно сократить время от запуска в производство до выпуска готовой продукции, т.е. производственного изготовления.

Принцип непрерывности предполагает сокращение до возможного минимума перерывов в процессах производства. Перерывы могут возникать по технологическим или организационным причинам. К технологическим перерывам, например, относятся перерывы, связанные с несинхронностью операций. Они могут быть уменьшены или ликвидированы за счет синхронизации. Затраты времени на транспортирование, складирование и другие подобные операции, которые могут рассматриваться как перерывы во времени изготовления деталей и сборки, сокращаются за счет применения механизированного и автоматизированного транспорта, автоматизированных складов, роторно-конвейерных линий и др.Перерывы по организационным причинам устраняются, в частности, путем совершенствования систем оперативного планирования производства, позволяющих работать в режиме «точно вовремя», т.е. подавать заготовки, детали, сборочные единицы точно во время, определенное расчетами и графиком производственного процесса.

Принцип ритмичности заключается в выпуске равных или равномерно нарастающих в соответствии с планом объемов продукции предприятием или отдельным рабочим местом, участком, цехом за определенную единицу времени. Ритмичность позволяет наиболее полно использовать производственную мощность предприятия и каждого его подразделения.

Принцип автоматичности является одним из важнейших в деле повышения эффективности производства, его интенсификации. Общий уровень автоматизации процессов производства определяется долей работ в основном, вспомогательном и обслуживающем производствах, выполняемых автоматизированным или автоматическим способом, в общем объеме работ предприятия.

Принцип гибкости обеспечивает эффективную организацию работ, дает возможность мобильно перейти на выпуск другой продукции, входящей в производственную программу предприятия, или на выпуск новой продукции при освоении ее производства. Он обеспечивает сокращение времени и затрат на переналадку оборудования при выпуске деталей и изделий широкой номенклатуры. Наибольшее развитие этот принцип получает в условиях высокоорганизованного производства, где используются станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, переналаживаемые автоматические средства контроля, складирования, перемещения объектов производства.

Принцип профилактики предполагает организацию обслуживания оборудования, направленную на предотвращение аварий и простоев технических систем. Это достигается с помощью системы планово-предупредительных ремонтов или системы технического обслуживания и ремонтов.

Принцип оптимальности состоит в том, что выполнение всех процессов по выпуску продукции в заданном количестве и в сроки осуществляется с наибольшей экономической эффективностью или с наименьшими затратами трудовых и материальных ресурсов. Оптимальность обусловлена законом экономии времени.

Приступая к проектированию производственного процесса или производственной системы, следует исходить из рационального использования изложенных выше принципов. Решения должны быть обоснованы расчетом сравнительной экономической эффективности возможных вариантов.

## 4.2. Типы и методы организации производства

Тип производства – это совокупность признаков, характеризующих особенности технологического процесса и организации производства. Типы производства определяются главным образом степенью специализации производства.

Различают три типа производства: единичное, серийное, массовое.

Единичное производство – тип организации производства различных изделий единицами или небольшими разовыми заказами, т.е. производство осуществляется в зависимости от поступающих заказов на уникальные изделия, детали с приспособлением (переналадкой) каждый раз оборудования и других средств производства. В промышленности строительных материалов к единичному производству относится, например, изготовление на одном и том же заводе железобетонных форм различных конструкций для больших мостов, изготовление крупных скульптурных изображений, архитектурных деталей и декоративных изделий из керамики, стекла или каменного литья в порядке отдельных заказов.

Серийное производство – тип организации производства, при котором изделия выпускаются сериями (партиями). Предприятия с серийным типом производства специализируются, как правило, на выпуске более или менее ограниченной номенклатуры изделий. Примером таких предприятий в промышленности строительных материалов являются предприятия по изготовлению сборных железобетонных конструкций и деталей для промышленного строительства не по типовым проектам, предприятия, изготавливающие крупногабаритное витринное стекло различной толщины и размеров.

Массовое производство – тип организации производства однородной продукции ограниченной номенклатуры в больших количествах. Все изделия, выпускаемые заводом с массовым производством, изготавливаются одновременно и параллельно. В промышленности строительных материалов к такому типу производства относится производство цемента, кирпича, шифера, асбоцементных труб, железобетонных конструкций массового профиля, оконного стекла и т.д.

Тип производства оказывает существенное влияние на производственную структуру предприятия и состав его цехов (участков). При единичном производстве предприятие имеет обычно сложную производственную структуру. Цехи специализируются по технологическому признаку, технологические процессы мало дифференцированы, движение предметов труда, как правило, последовательное, продолжительность производственного цикла большая, рабочие места мало специализированы, поэтому производить каждый раз детальную технологическую подготовку производства экономически нецелесообразно. Подготовка производства не выделяется полностью из процесса самого производства. Вследствие этого мастера и рабочие должны иметь более или менее универсальную квалификацию.

Предприятия с серийным производством имеют менее сложную производственную структуру, чем с единичным. На стадиях обработки изделий имеются предметные цехи или участки (например, цехи железобетонных колонн, плит – настилов и т.п.), в то время как заготовительные цехи или участки бывают специализированы по технологическому признаку (например, бетоносмесительный цех). Оборудование при этом, как правило, расположено по ходу технологического процесса, движение предметов труда в основном параллельно-последовательное, что обеспечивает сокращение продолжительности производственного цикла. Серийное производство позволяет специализировать рабочих и оборудование и тем самым повышать производительность труда и снижать расходы. Для обеспечения выпуска изделий по повторяющимся сериям технологические процессы детально разрабатываются  в централизованном порядке.

Массовое производство отличается от единичного и серийного упрощенной производственной структурой. Все обрабатывающие, а иногда и часть заготовительных цехов, специализируются по предметному принципу. Многие детали и комплектующие материалы поступают от других предприятий в порядке кооперированных поставок.

Организация производственного процесса на предприятии осуществляется различными методами, которые различаются между собой уровнем специализации рабочих мест, видами сочетания операций во времени, степенью непрерывности производственного процесса.

Различают непоточный и  поточный методы организации. Наиболее эффективным методом организации производства, обеспечивающим высокий уровень непрерывности производственного процесса, является поточный, где все рабочие процессы выполняются одновременно, в едином ритме. Образуется непрерывное движение предметов труда с одного рабочего места на другое в порядке последовательности выполнения технологических операций.

Поточный метод организации производства экономически целесообразно применять при наличии трех условий:

- во-первых, массового или крупносерийного производства, обеспечивающего высокий уровень загрузки рабочих мест поточной линии, в течение длительного периода времени;

- во-вторых, тщательной отработки конструкции и технологического процесса, так как резкое изменение конструкций и технологического процесса изготовления изделия ведет к значительным потерям на производстве в связи с перестановкой (перепланировкой) оборудования, а также в связи с необходимостью включения в состав поточной линии новых типов оборудования в результате появления новых технологических операций;

- в-третьих, четкой организации обслуживания рабочих мест поточной линии, снабжения их материалами, комплектующими деталями с целью предотвращения незапланированных простоев в течение рабочей смены.

Поточный метод организации производства имеет ряд характерных черт:

- Закрепление отдельных операций расчлененного производственного процесса за строго определенными рабочими местами, оборудованием, полностью загружая их. Такое закрепление операций обеспечивает непрерывную повторяемость выполнения этих операций, а следовательно, четкую специализацию оборудования и рабочих мест.

- Расположение оборудования и рабочих мест по ходу технологического процесса. Такое «цепное» их расположение исключает необходимость возвратных движений, что неизбежно при групповом способе расположения оборудования. Эта характерная черта дает возможность транспортировать детали между рабочими местами поштучно или небольшими транспортными (передаточными) минипартиями (2-3-5 штук деталей) и таким образом значительно сократить пролеживание деталей у рабочих мест в ожидании накопления транспортной партии для отправки ее на последующую операцию.

- Механизация и автоматизация передвижения предметов труда от операции к операции, что стало возможным в результате закрепления выполнения данной операции строго за определенным рабочим местом и «цепной» расстановки оборудования в непосредственной близости друг от друга с учетом норм техники безопасности. В качестве межоперационного транспорта используются самые разнообразные механические транспортные средства, которые являются важными структурными элементами поточной линии. Выбор транспортных средств поточно-механизированного производства осуществляется с учетом конфигурации, габаритных размеров, массы деталей, особенностей выполнения операций, а  также функций, осуществляемых транспортными устройствами и системами, их технических и эксплуатационных  возможностей.

- Синхронность операций, т. е. их равенство или кратность такту. Другими  словами: установление порядка, при котором через промежуток времени, равный такту, на первую операцию поточной линии должна поступать заготовка, а с последней операции потока должен выходить готовый объект поточной обработки или сборки. При этом под тактом потока понимается промежуток времени между двумя выпускаемыми друг за  другом с последней операции изделиями.

- Непрерывность движения обрабатываемых предметов труда. Эта особенность вытекает из совместного действия характерных предыдущих черт поточного метода организации производства.

Учитывая вышеизложенные характерные черты поточного метода организации производства, можно дать следующее определение поточному производству. Поточным называется такой метод организации производства, когда операции закреплены за определенными рабочими местами оборудованием, которые расположены в порядке выполнения операций технологического процесса в непосредственной близости друг от друга, причем обрабатываемая деталь или собираемое изделие передается с операции на операцию сразу же после выполнения предшествующей операции и, как правило, при помощи транспортных устройств.

Основное звено поточного производства – поточная линия, т.е. группа рабочих мест, предназначенных для выполнения закрепленных за ними операций, расположенных по ходу технологического процесса. При создании поточной линии рассчитываются такт, темп, ритм поточной линии, число рабочих мест, скорость движения конвейера, длинна конвейера.

Основной расчетной величиной поточной линии является такт потока. Под тактом поточной линии понимается интервал времени между двумя выпускаемыми друг за другом  с последней операции или между любыми смежными операциями изделиями. Для расчета такта исходными данными является производная программа.

1. Такт для непрерывной поточной линии (средний такт), мин:

rср=ТВ,

где Тэф  – эффективный фонд рабочего времени за расчетный период, ч; В – производственная программа, (выпуск продукции) за расчетный период;

2. Средний такт для прерывно-поточной линии, мин:

rср=Тк⋅КисВ,

где Тк – календарное время, Кис – коэффициент использования календарного фонда времени;

Величина, обратная такту поточной линии, характеризует интенсивность процесса производства и называется ритмом, который измеряется количеством продукции, выпускаемой поточной линией в единицу времени действия.

R=1rср

Такт является основой для расчета других показателей поточной линии, Расчет количества рабочих мест поточной линии (Кi) по каждой операции производится по формуле:

Кi=tirср,

где ti – время (трудоемкость) i операции поточной линии в тех же единицах измерения, что и такт потока.

Скорость движения конвейера поточной линии (Ск) должна соответствовать такту потока и рассчитывается по формуле:

V=Шrср,

где Ш – среднее расстояние между двумя рабочими местами на конвейере (шаг конвейера).

Длина конвейера (L) определяется по формуле

L=Ш⋅Кi

Широкое применение поточного метода организации производства в промышленности строительных материалов обусловлено как необходимостью изготовления изделий в больших количествах, так и высокой экономичностью производственного процесса.

Предпосылками высокой эффективности поточного производства являются массовый и устойчивый выпуск продукции, высокая степень технологичности и стабильности конструкции изделий, широкая механизация и автоматизация всех работ, типизация технологических процессов и оснастки, совершенствование организации труда рабочих мест, а также бесперебойное обслуживание рабочих мест.

Эффективность поточного метода организации производства проявляется в улучшении ряда важных технико-экономических показателей.

Во-первых, значительно повышается производительность труда. Это происходит потому, что сокращается штучное время (длительность) почти каждой операции потока вследствие проведения мероприятий по синхронизации операций поточной линии, мероприятия по синхронизации операций сокращают время изготовления объема на поточной линии на 25 – 35%.

Во-вторых, сокращается длительность производственного цикла, прежде всего, за счет сокращения его технологического цикла, времени транспортировки деталей и времени межоперационного пролеживания. Технологический цикл, или рабочее время цикла, сокращается в результате снижения трудоемкости выполняемых работ, достигаемого в процессе синхронизации операции, на основе внедрения прогрессивной технологии, правильной организации трудовых процессов, рациональной организации обслуживания рабочих мест.

В-третьих, сокращаются размеры незавершенного производства, так как детали передаются с операции на операцию поштучно, не ожидая накопления транспортной партии. Технологический и транспортный заделы минимальные. Оборотный задел создается только на прерывно-поточных линиях, если не удалось синхронизировать некоторые операции поточной линии.

В-четвертых, сокращается размер оборотных средств в запасах товарно-материальных ценностей в результате снижения заделов незавершенного производства, сокращения длительности производственного цикла.

В-пятых, снижается себестоимость изготовляемых изделий и, следовательно, растут прибыль и рентабельность продукции и производства в результате действия всех перечисленных факторов, а именно:

- тщательной регламентации технологического процесса, исключающего потери рабочего времени;

- синхронизации поточных операций;

- высокого уровня технологической оснащенности рабочих мест;

- использования высокопроизводительного специализированного оборудования и оснастки;

- снижения брака на производстве.

## 4.3. Производственный цикл и определение его длительности

Сырьё, материалы, полуфабрикаты, поступив на первую операцию производственного процесса, проходят определённую обработку, перемещаются от одного рабочего места к другому, подвергаются действию естественных процессов. В результате комплекса этих процессов получается готовая продукция. Основой организации производственного процесса во времени является производственный цикл.

Производственный цикл – это продолжительность календарного времени от начала до окончания изготовления продукции. До вступления в производственный процесс предметы труда находятся некоторое время в виде производственных запасов. Это время в производственный цикл не включается. Для определения размеров незавершённого производства, правильной разработки производственной программы и обеспечения её выполнения отдельными цехами рассчитывают длительность производственного цикла.

На основе расчетов длительности производственного цикла устанавливают сроки запуска деталей в производство, исходя из сроков выпуска готовой продукции, опережения в работе цехов, объёмы незавершённого производства и валовой продукции.

Следовательно, определение длительности производственного цикла необходимо для:

- расчёта производственной программы;

- определения сроков начала производственного процесса (запуск изделия в производство);

- расчет нормативов незавершённого производства.

Производственный цикл характеризуется двумя показателями: структурой и длительностью. Структура производственного цикла – это состав и соотношение продолжительности элементов цикла.

Схематический состав производственного цикла представлен на рис.4.1.

Рисунок 4.1. Состав производственного цикла

Производственный цикл (Тц) состоит из 2-х основных элементов: времени производства и времени перерывов.

Время производства  или рабочий период (Тр) состоит из продолжительности выполнения технологических операций (Ттех), естественных процессов (Те), вспомогательных операций (Твсп), которые включают в себя подготовительно-заключительные операции (tп-з), транспортные (tт) и контрольные (tк).

Время перерывов (Тпер) делится на перерывы в рабочее и в нерабочее время, так называемые регламентированные перерывы. Перерывы в рабочее время состоят из перерывов партионности и перерывов межоперационного (tмо) и межцехового (tмц) ожидания.

Перерывы партионности связаны с обработкой предметов труда партиями. Детали партии обрабатываются не одновременно, а по одной или несколько штук. Каждая деталь ждет своей очереди на обработку, после чего ожидает конца обработки всей партии. Перерывы партионности рассчитываются не отдельно, а совместно с продолжительностью технологических операций, составляя так называемый операционный цикл  (То), который также включает в себя и время подготовительно-заключительной работы.

Перерывы ожидания возникают в том случае, если поступившие на рабочее место предметы труда не могут обрабатываться из-за его занятости. Перерывы ожидания возникают также при разновременном изготовлении деталей, входящих в один комплект. Их иногда называют перерывами ожидания комплектации, они могут быть внутри- и межцеховыми. Перерывы в нерабочее время определяются режимом работы предприятия (выходные и праздничные дни, перерывы между рабочими сменами и на обед).

Структура производственного цикла, т.е. состав  и соотношение входящих в него элементов, зависит от особенностей продукции, технологических процессов ее изготовления, типа производства и ряда других факторов. Рабочий период составляет основу производственного цикла. В непрерывных производствах, таких отраслях промышленности, как химическая, металлургическая, угольная, технологический цикл по времени почти совпадает с общей длительностью производственного цикла. В отраслях с дискретным процессом производства длительность производственного цикла намного превышает продолжительность его технологической части, а перерывы нередко составляют 70-75% общей длительности цикла его технологической части. Так, в машиностроении технологический цикл часто составляет меньше половины общей величины цикла производства. По мере повышения серийности производства удельный вес перерывов снижается.

Величина производственного цикла – один из показателей отражающих уровень организации и культуры производства на предприятии. Длительность производственного цикла может определяться для отдельных деталей, узлов, изделий, а также для их партий.

В общем виде длительность производственного цикла рассчитывается по формуле:

Тц = ∑ То + ∑ Те + ∑ tт + ∑ tк + ∑ tмо + ∑ tмц .

Время цикла при  непрерывном процессе производства равно сумме времени последовательного прохождения предметов труда через все аппараты, предусмотренные технологией производства, без учета времени технологических операций, выполняемых параллельно с более длительными операциями. Длительность цикла в календарных днях  осуществляется по формуле:

Ò=t..+ð.+n.tù60⋅Ò⋅⋅æ+tæ

где  tп.з. – сумма подготовительно-заключительного времени, мин;

Кпар – коэффициент параллельности; Кпар.=Тц / Тц  ;

tшт. – сумма штучного времени, мин;

Тсм – длительность смены, час;

С – число смен работы в сутки;

Кн – коэффициент выполнения норм;

Tмо – время межоперационного ожидания в рабочих днях;

Ккал – коэффициент календарности; Ккал = Ткал / Тэф.

Длительность производственного цикла зависит от:

- трудоемкости объекта, т.е. рабочего времени, необходимого для получения готового изделия определяемого технически обоснованными нормами времени;

- количества одновременно запускаемых в производство предметов труда (размер партии);

- продолжительности нетехнологических операций (транспортирование,   технический контроль);

- продолжительности перерывов в производственном процессе по различным причинам;

- принятого вида движения обрабатываемого предмета в процессе производства.

Способы расчета длительности производственного цикла. Большое значение для производственного процесса имеет степень одновременности изготовления продукции на различных этапах технологического процесса. Она определяется видом сочетания операций и порядком передачи предметов труда с одной производственной операции на другую.

Известны три вида сочетания операций: последовательный, параллельный, параллельно-последовательный.

Последовательный вид сочетания операций характеризуется тем, что партия предметов передается с операции на операцию полностью. Каждая последующая операция начинается только после окончания обработки всей партии на предыдущей операции. Поэтому время движения партии деталей по всем операциям будет равно числу обрабатываемых в партии деталей умноженному на сумму штучного времени, необходимого для обработки каждой детали на всех операциях.

При последовательном виде сочетания операции длительность операционного цикла определяется по формуле:

Ò=n⋅1mtù

где n  – количество деталей в партии;

tшт – время обработки одной детали на всех операциях;

m – число операций, на которых обрабатывается партия деталей.

Недостатком последовательного движения является большая длительность операционного цикла. Каждая деталь перед началом последующей операции ожидает окончания обработки всей партии, в результате чего удлиняется общий цикл. Однако последовательное движение отличается простотой организации и широко применяется в единичном и серийном производстве при партионной обработке деталей и сборке узлов.

При поточных методах организации производства типичен параллельный метод сочетания операций, который является более совершенным с точки зрения сокращения длительности производственного цикла.

При этом методе предметы труда передаются на последующую операцию и обрабатываются немедленно после выполнения предыдущей операции независимо от готовности всей партии. Таким образом, детали одной и той же партии изготавливаются параллельно на всех операциях. Малогабаритные нетрудоёмкие предметы труда могут передаваться не поштучно, а транспортными партиями. Количество деталей в транспортной партии (р) устанавливается практическим путём. При поштучной передаче р = 1.

Для определения длительности операционного цикла расчет может осуществляться по следующей формуле:

Òð=1mtù+(n−1)tmax

при р = 1:

Òð=ò1mtù+(n- р) tmax

где tmax – время выполнения наиболее длительной операции.

Параллельное сочетание операций характеризуется полным отсутствием или незначительными перерывами в обработке партии изделий. Длительность производственного цикла и размеры незавершенного производства гораздо меньше, чем при последовательном методе. Продолжительность движения деталей по всем операциям здесь будет минимально возможной. Однако если при параллельном движении операции не равны и не кратны по длительности, т.е. не синхронизированы, то на всех операциях, за исключением операции с максимальной длительностью возникают перерывы в работе оборудования и рабочих. Полная ликвидация таких перерывов достигается при условии синхронизации процесса, т.е. равенстве или кратности операции по времени.

Данный вид сочетания операций очень эффективен при производстве значительного числа одноименных деталей и узлов, равенстве или кратности продолжительности операций, при применении специального и специализированного оборудования и межоперационного транспорта с постоянным направлением. Он обеспечивает короткий цикл производства, высокую производительность труда, равномерную загрузку рабочих и наиболее полное использование оборудования.

Параллельный вид сочетания операций наиболее эффективен в массовом и крупносерийном производстве, когда оборудование расположено по ходу технологического процесса при выполнении операций равной или кратной длительности.

Наиболее эффективно параллельно-последовательное сочетание операций, в котором используются элементы последовательного и параллельного видов движения, поэтому он носит название смешанного.

Сущность параллельно-последовательного сочетания операций состоит в том, что обрабатываемые детали передаются с одного рабочего места к другому поштучно или частями партии в зависимости от того, сколько времени затрачивается на смежные операции. Следовательно, для такого вида движения обрабатывающих деталей характерна частичная параллельность выполнения предельных операций, непрерывность обработки всей партии на каждой операции, передача обрабатывающих предметов (с операции на операцию) как поштучно, так и частями партии. При этом ставится условие, чтобы партия непрерывно обрабатывалась на каждом рабочем месте.

Наиболее точно длительность производственного цикла при смешанном методе сочетания операций может быть рассчитана графически. В относительно простых случаях она может быть определена по формуле:

Ò=tù+(t−tð)(n−1),

где tдл и tкор - суммы продолжительностей длинных и коротких операций соответственно.

К длинным операциям относятся те, которые имеют более короткие предыдущую и последующую; к коротким – которые расположены между двумя более длинными. Для расчета в начале и конце цикла введено понятие “нулевые операции”.

Как правило, при передаче предметов труда с относительно короткой на более длинную операцию используется принцип параллельного метода сочетания операций; если же предмет труда передается на более короткую операцию – используется принцип последовательного метода сочетания операций. Для уплотнения производственного цикла возможно дополнительное увеличение параллельности обработки партии. С этой целью партия передается с операции на операцию при использовании последовательного метода крупными частями, а обработка на последующих операциях начинается в тот момент, когда имеющийся задел деталей, прошедших обработку на предыдущей операции, обеспечивает бесперебойную загрузку станка на последующей. Начало работы оборудования на каждой операции определяется по формуле:

Тн.обр. = tпред. ּ n – tпосл.(n-1).

При смешанном виде сочетания операций сокращается время пролеживания объектов между операциями и повышается непрерывность в работе оборудования. Длительность операционного цикла при параллельно-последовательном движении меньше длительности цикла при последовательном движении на сумму времени совмещения смежных операций t:

Ò=Ò−i=1m−1ti.

Продолжительность параллельного выполнения двух смежных операций (время совмещения) зависит от сдвига во времени начала последующей операции по сравнению с предыдущей. Здесь возможны два случая:

1) продолжительность последующей операции больше или равно предыдущей (с учетом количества рабочих мест дублеров):

ti+1 ³ ti

В этом случае деталь после обработки её на предыдущей операции сразу поступает в обработку на последующую операцию. К моменту окончания обработки этой детали на второй операции с первой операции поступит очередная деталь и т.д. Таким образом, обработка на последующей операции идет без простоев оборудования, что и является условием параллельно-последовательного движения деталей. Время параллельного выполнения этих операций составит

t = (n-1) ti

2) продолжительность последующей операции меньше предыдущей:

ti+1 < ti.

Во втором случае непрерывная работа на последующей операции требует некоторого накопления количества деталей, что связано с большим смещением времени её начала, чем в первом случае. Время параллельного выполнения операций при этом равно

t = (n-1) ti+1

Как видим, в обоих случаях время параллельного выполнения смежных операций равно числу деталей в партии без одной, умноженное на продолжительность меньшей операции. Если последнюю обозначить через ( t )м, то в общем случае для любой пары смежных операций

t = (n-1) (t)м.

Для m операций таких совмещений будет m-1. И тогда окончательно формулу можно записать в следующем виде:

Ò=ni=1mtù−(n-1)i=1m(t)i

При параллельно-последовательном виде движения длительность операционного цикла больше по сравнению с параллельным, но меньше по сравнению с последовательным. Этот вид сочетания операций применяется в большинстве случаев в обрабатывающих цехах для партий с большим числом и трудоёмкостью операций. Его целесообразно использовать при значительном выпуске одноименной продукции на участках с неравномерной мощностью оборудования.

Рассмотрев и сравнив три вида движения обрабатываемого предмета  в процессе производства, можно сделать следующие выводы:

- последовательный вид движения характеризуется простотой организации и планирования загрузки рабочих мест. Недостаток его – длительное время пролеживания полуфабрикатов п процессе производства;

- при параллельном движении обрабатываемого предмета существенно сокращаются величина производственного цикла, однако при не синхронизированном процессе неизбежны простои на рабочих местах;

- при параллельно-последовательном виде движения производственный цикл короче, чем при последовательном, но несколько больше, чем при параллельном. Подготовка к его внедрению требует весьма тщательных предварительных расчетов и четкого оперативного планирования и регулирования производства.

По приведенным выше формулам и графикам можно определить лишь технологическую часть производственного цикла. После чего приступают к определению других составляющих цикла. Длительность этих частей определяется различно в зависимости от метода организации производства. Для этого используют соответствующие нормативы, опытные данные или проводят специальные расчеты.

## 4.4. Производственная структура предприятия

В самом общем виде организацию можно определить как размещение компонентов какой-либо системы во времени и в пространстве. В соответствии с этим организация производства – это размещение всех факторов (элементов) производственного процесса во времени и в пространстве.

Производственная структура – это форма организации производственного процесса, которая находит свое выражение в делении предприятия на производственные подразделения (производства, цехи, участки), а также в их связи, построении и пространственном размещении.

Организация производственного процесса в пространстве посредством структуры осуществляется по горизонтали и по вертикали. Горизонтальная структура предполагает размещение элементов основного, вспомогательного и обслуживающего производственных процессов, осуществляемых в цехах.

Вертикальная пространственная структура является производной от горизонтальной, Она касается расчленения цехов, как основной структурной единицы предприятия, на участки и рабочие места.

Производственная структура предприятия определяется на стадии проектирования производственной системы. Она зависит главным образом от типа производства (индивидуального, серийного, массового). Однако производственная структура не является неизменной. Она находится в постоянном развитии под влиянием изменений в технике, технологии и других факторов. И при формировании производственных структур необходимо учитывать целый ряд факторов, определяющих требования к построению рациональных структур. Совокупность влияющих факторов можно подразделить на две группы.

Факторы внешней среды: экономические; правовые; научно-технические; социально-культурные; экологические.

Факторы внутренней среды: цели и стратегии развития предприятия; ресурсные ограничения; продукция; технология; численность персонала; производственная мощность.

Влияние всех факторов неодинаково. Одни из них являются прямыми (характер, размер и тип производства, уровень его концентрации и специализации, цели и стратегии), другие – оказывают косвенное влияние (факторы внешней среды).

Выбор структурных решений в производстве связан, прежде всего, с такими факторами, как:

- формы специализации и кооперирования подразделений;

- масштаб, мощность и ориентация производства;

- развитие техники и технологии;

- организационная среда;

- местоположение производства.

С производственной структурой предприятия непосредственно связана организационная структура.

Организационная структура представляет собой определенную упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответственности, создает условия для осуществления предприятием своей деятельности и достижения установленных целей. Она развивается  и изменяется под воздействием особенностей стратегии предприятия, его внутренней сложности и изменений во внешней среде.

Разнообразие организационных структур связана с различиями в области деятельности, характере и сложности выпускаемых продуктов, размерах  предприятия. При всех условиях возникает проблема выбора того или иного типа организационной структуры, адекватной реальным требованиям внешней и внутренней среды, задачам удовлетворения потребительского спроса, технологического и социального развития, достижения экономически эффективных результатов.

Формы специализации и кооперирования производственных подразделений. Различают две основные формы специализации: технологическую и предметную.

Технологическая специализация подразделений характеризуется групповым расположением однотипных рабочих мест по выполнению технологически однородных операций с различными изделиями.

На предприятиях ПСМ производственными структурными подразделениями, использующими технологическую специализацию, являются кузнечный, литейный, механический цехи.

Предметная специализация характеризуется концентрацией в структурных подразделениях однородных или разнородных операций, обеспечивающих законченность обработки продукции.

Разновидностями этой специализации являются: предметно-подетальная и предметно-узловая. Они используются для формирования цехов с неполным циклом изготовления продукции.

Структурные подразделения, использующие предметную специализацию, различаются по признакам классификации производимых изделий. Например, по однородности конструкции изделий; по применяемым к оборудованию и размерам изделий.

Группировка и размещение оборудования в рамках предметной специализации по продуктовому признаку, по завершенности технологического цикла в противоположность пооперационной группировке получила название ячеечной формы размещения производственного оборудования. Ее преимущества в том, что она позволяет оптимизировать материальный поток на производстве (снизить внутрипроизводственные запасы, ускорить поток материалов), способствует сокращению сроков переналадки оборудования, повышению фондоотдачи и росту эффективности производства в целом.

Производство может специализироваться как на одной из фаз производственного процесса, например, сборка деталей или механообработка, так и на всех фазах изготовления продукции – от получения заказов клиентов до поставки продукции заказчику.

Кооперация характеризует степень взаимной связи различных специализированных структурных подразделений.

Специализация и кооперирование при производстве продукции приводят к сокращению структурных подразделений и упрощению их взаимосвязей.

Масштаб, мощность и ориентация производства. Масштаб, или размер производства обусловливает объем переработки сырья, величину производственной мощности, количество структурных подразделений в горизонтальном и особенно вертикальном разрезах. Он влияет на управление производством.

Ориентация производства связана с предметной специализацией и ее усложнением. Вариантами ее могут быть: сложность продукта; сложность производства.

Если предприятие изготавливает один или несколько простых однородных видов продукции, то его производственная структура ориентирована на продукт. Усложнение предметной специализации приводит к увеличению числа производственных процессов по выпуску наукоемких и капиталоемких изделий и соответственно ориентации на развитие технологий. Это в свою очередь требует формирования производственных подразделений с жесткой привязкой к технологическому процессу.

Формирование производственной структуры зависит и от числа наименований (номенклатуры) выпускаемой продукции.

Влияние данной группы факторов связано и с глубиной проработки, наличием отходов производства.

Развитие техники и технологии. Научно-технический прогресс, обеспечивающий совершенствование техники, изменяет: формы организации производственных процессов; жизненный цикл продукции, увеличивая степень сменяемости продукции и ее модификации; соотношение между стадиями производства и технологические особенности производственных процессов (одно- и многостадийность их); продолжительность и фазы цикла создания продукта; уровень автоматизации технологических (основных) и механизации обслуживающих процессов.

Данные изменения в свою очередь влияют на изменение производственной структуры.

Организационная среда, к которой относятся цели развития предприятия, производственные стратегии, структура управления, организационная культура также определяют производственную структуру.

Местоположение производства связано как с наличием факторов производства, так и с требованием потребителей, что способствует модифицированию производственной структуры снабжения.

К производственной структуре предприятия предъявляется ряд требований. Прежде всего, она должна способствовать достижению долговременных целей. Кроме того, она должна быть относительно простой и одновременно обеспечивать специализацию всех подразделений предприятия. Производственная структура должна быть построена с соблюдением ряда принципов.

Планировка производственного процесса в пространстве, создание производственной структуры осуществляется в процессе планировки предприятия. Планировка предприятия должна обеспечить наиболее экономное в работе и вместе с тем безопасное и приемлемое для персонала распределение элементов производственного процесса, которые обеспечивают изготовление продукции.

Основными задачами, которые решаются при осуществлении планировки предприятия, являются:

- координация все факторов, оказывающих влияние на планировку;

- сокращение расстояний перемещения материалов до минимума;

- создание поточности движения материалов до минимума;

- эффективное использование всех производственных площадей;

- удобство работы и безопасность рабочих;

- создание гибкой планировки, обеспечивающей легкое ее изменение.

Итак, структура любого предприятия – это упорядоченная совокупность ее отдельных элементов. Основу общей структуры составляет совокупность обособленных видов деятельности, направленных на достижение их или иных целей предприятия.

Для большинства средних и крупных предприятий основным принципом формирования организационной структуры предприятия является функциональный. Он предполагает, что группировка подразделений на предприятии происходит в соответствии с функциями, отражающими основные направления и сферы их деятельности. К таким функциям относят: производство, финансы, сбыт, маркетинг и т.д. Дальнейшее структурирование происходит по отдельным принципам, уже рассмотренным относительно производства при характеристике организации производственного процесса в пространстве.

Функциональный принцип построения предприятия предполагает, что оно может формироваться из нескольких блоков подразделений, например, производственных, управленческих, социальных.

В блок производственных подразделений входят основные, связанные с выпуском профильной продукции или оказанием услуг; вспомогательные, обеспечивающие необходимые условия для нормального функционирования основных; обслуживающие основные и вспомогательные подразделения; экспериментальные, где изготавливаются опытные образцы продукции.

К блоку управленческих относятся административные подразделения (дирекция, бухгалтерия, плановая, юридическая; кадровая службы и др.); информационные подразделения; сервисные подразделения (маркетинг, сбыт, гарантийное обслуживание и т.п.); научно-исследовательские подразделения.

К блоку подразделений социальной сферы относятся столовые, клубы, базы отдыха и т.п.

Основными элементами производственного блока являются цехи, участки, рабочие места.

Цех – основная структурно-организационная единица предприятий (исключение составляет предприятие с бесцеховой структурой).

Цех – обособленное в производственном и административном отношении звено, выполняющее часть производственного процесса.

Участок – структурная единица в составе цеха. При бесцеховой производственной структуре участок является основной производственной единицей.

Формирование участков производится:

- по технологическому принципу группировки однородного оборудования (применяется преимущественно в единичном и мелкосерийном производстве);

- по принципу организации предметно-замкнутых участков (характерно для серийного производства);

- по принципу выделения участков, охватывающих обособленную часть технологического процесса (характерно для серийного массового производства).

Первичным звеном каждого производственного участка является рабочее место.

Рабочее место – часть производственной площади участка (цеха), закрепленная за одним рабочим или бригадой рабочих и оснащенная оборудованием, инструментом и вспомогательными устройствами, соответствующими характеру выполняемых работ.

Каждое рабочее место предназначается для выполнения определенных работ (операций). Степень специализации рабочих мест и их техническая оснащенность зависят от способа организации производственного процесса. Так, в массовом производстве за каждым рабочим местом постоянно закреплена какая-либо одна операция, и рабочее место соответственно является узко специализированным. В единичном производстве на каждом рабочем месте выполняются различные операции, поэтому оно является универсальным.

Помимо рассмотренных элементов производственной структуры также существуют и другие, реже встречающиеся, такие, как мастерская (группа рабочих мест), корпус (несколько взаимосвязанных или однотипных цехов, расположенных, как правило, в одном здании), бригадные структуры организации работ и управления и иные. Наиболее перспективными при формировании бригадных структур являются структуры на основе производственных ячеек и групповой технологии.

В соответствии с функциональным принципом важнейшими элементами производственной структуры являются подразделения основного и вспомогательного производств. Состав цехов основного и вспомогательного производств и обслуживающих подразделений различны по отраслям.

К вспомогательным цехам относятся инструментальные, ремонтные, модельные и другие цехи, задачами которых являются обеспечение основного производства инструментом, технологической оснасткой, а также осуществление ремонта оборудования, зданий и сооружений.

Обслуживающие хозяйства предприятия (складское, транспортное, энергетическое т.п.) предназначены для обеспечения нужд основных и вспомогательных цехов.

4.5. Производство как объект управления

Функция управления - это обособленный вид управленческой деятельности, отличающийся от других характером выполняемых работ, используемой информации, профессиональным составом кадров и спецификой подготавливаемых решений.

Функции управления производством подразделяются по следующим признакам:

- управляемый объект - предприятие, цех, участок, бригада,
рабочий;

- деятельность - экономическая, организационная, социальная;

- однородность - общие, специальные;

- содержание труда - подготовка производства, оперативное
управление, снабжение и сбыт, технико-экономическое планирование и анализ, управление кадрами, учет, финансы и т.д.;

- периодичность управленческих решений.

Основными функциями управления производством являются: организация, нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль и регулирование.

Важной функцией управления производством считают функцию организации, которая заключается в установлении постоянных и временных взаимоотношений всех подразделений предприятия, определении порядка и условий функционирования предприятия. Функция организации реализуется двумя путями: через административно-организационное управление и через оперативное управление.

Административно-организационное управление предполагает определение структуры предприятия, установление и распределение взаимосвязей между всеми подразделениями, предоставление прав и установление ответственности между работниками аппарата управления.

Оперативное управление производством характеризуется принятием аппаратом управления решений в реально складывающейся и сложившейся производственной ситуации. Оперативное управление тесно связано с текущим планированием. Процедуры оперативного управления переплетаются с технологией и регулированием (диспетчеризацией) производства.

Функция организации имеет отношение к системе управления, характеризуя присущие ей свойства, структуру, состав, взаимосвязь и процесс взаимодействия указанных элементов. Кроме того, эта функция имеет отношение к организации управления системой и организации работ по реализации каждой функции управления. Применительно к производственному подразделению предприятия или отдельному цеху функция организации в первую очередь отражает структуру управляемой и управляющей систем, обеспечивающих процесс производства продукции и целенаправленное воздействие на коллектив людей, реализующих этот процесс.

Организация как форма существования предприятия, цеха обладает свойством динамичности, вызванной непрерывным процессом внедрения новой техники, технологии, повышением уровня автоматизации управления. Организация и система управления производством тесно взаимосвязаны. На действующем предприятии совершенствование организации производства сопровождается совершенствованием системы управления, и, наоборот, необходимость совершенствования системы управления вызывает первоочередное проведение работ по совершенствованию организации производственного процесса. Если не придерживаться этого условия, может возникнуть диспропорция между уровнями организации производственного процесса и системы управления.

Организация управления - это совокупность приемов и методов рационального сочетания элементов и звеньев управляющей системы и ее взаимосвязи с управляемым объектом и другими управляющими системами во времени и пространстве.

На любом предприятии, независимо от масштабов и сферы деятельности, аппарат управления должен заниматься организацией управления производством.

Организация управления производством означает необходимость определить цель, знать все виды ресурсов, использовать их для достижения цели, уметь сформулировать задачу, довести ее до исполнителя и контролировать выполнение, принимать решения, распределять обязанности и ответственность, уметь планировать, управлять, анализировать и т.д.

Функцию нормирования следует рассматривать как процесс разработки научно обоснованных расчетных величин, устанавливающих количественную и качественную оценку различных элементов, используемых в процессе производства и управления. Эта функция оказывает воздействие на поведение объекта четкими и строгими нормами, дисциплинирует разработку и реализацию производственных заданий, обеспечивая равномерный и ритмичный ход производства, его высокую эффективность. Календарно-плановые нормативы (производственные циклы, размеры партий, заделов деталей и др.) служат основой планирования, определяют продолжительность и порядок движения предметов труда в процессе производства.

Вместе с тем на предприятиях, в цехах создаются и действуют нормативы, определяющие технический уровень выпускаемой продукции (стандарты и технические условия), нормативные документы, характеризующие права и обязанности различных звеньев управления, формулирующие правила поведения системы в целом (инструкции, методики) и др. В этом понимании нормирование относится к функции организации.

Следовательно, функции организации и нормирования имеют двойственный характер. Так, функция организации характеризует создание (совершенствование) системы управления, а на стадии организации работы реализуется при непосредственном управлении производством. Функция нормирования реализуется с помощью нормативных документов, инструкций при создании системы, а разработанные календарно-плановые нормативы используются при планировании производственной деятельности.

Среди всех функций управления планирование занимает центральное место, так как призвано строго регламентировать поведение объекта в процессе реализации поставленных перед ним целей. Функция планирования предусматривает определение конкретных задач каждому подразделению на различные плановые периоды и разработку производственных программ.

Функция координации осуществляется в целях обеспечения согласованной и слаженной работы участвующих в процессе выполнения плановых заданий производственных и функциональных подразделений предприятия и цехов. Эта функция реализуется в форме воздействия на коллектив людей, занятых в процессе производства, со стороны линейных руководителей и функциональных служб предприятия и цехов, которые регулярно и оперативно координируют их деятельность.

Функция мотивации оказывает влияние на коллектив цеха в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и личных поощрительных мер. Указанные формы воздействия активизируют работу органов управления, повышают эффективность всей системы управления производством.

Функция контроля проявляется в форме воздействия на коллектив людей посредством выявления, обобщения, анализа результатов производственной деятельности каждого цеха и доведения их до руководителей подразделений и служб управления с целью подготовки управленческих решений. Эта функция реализуется на основе информации о ходе выполнения плановых заданий (данных оперативного, статистического, бухгалтерского учета), выявления отклонений от установленных показателей работы (контроля исполнения заданий) и анализа причин отклонений.

Регулирование непосредственно смыкается с функциями координации и контроля. В ходе производства разработанные программы подвергаются воздействию внутренней и внешней среды, в результате чего возникает нарушение в процессе их выполнения. При реализации функции регулирования воздействие на коллектив людей, занятых в производстве, осуществляется посредством принятия оперативных мер по предотвращению, а если это не удается, то по устранению выявленных отклонений и сбоев в ходе производства.

Одновременно с этим осуществляется координация текущей работы взаимосвязанных звеньев производства в целях обеспечения ритмичного хода производства.

Функции контроля и регулирования в процессе управления производством выполняют роль гибких инструментов, с помощью которых ход производства непрерывно вводится в строгие рамки, предусматриваемые планами. Конкретные функции управления производством отличаются друг от друга составом, технологией, методами организации работ.

Содержание каждой функции управления производством раскрывается в задачах, которые решает данная подсистема. Функции управления производством реализуются подразделениями аппарата управления. Все функции управления производством взаимосвязаны, дополняют друг друга и образуют единый цикл управления.

Кроме функций управления производством новые условия рыночных отношений потребовали создания более простых и гибких систем управления. Система управления производством представляет собой совокупность взаимосвязанных структурных элементов, обеспечивающих при их скоординированном взаимодействии реализацию производственными подразделениями поставленных целей.

Системы управления производством характеризуются следующими особенностями:

- наличие небольших подразделений с меньшей численностью
персонала, но высоким уровнем квалификации;

- наличие небольшого числа уровней управления;

- разработка производственных программ с учетом спроса потребителей;

- минимизация материальных запасов;

- наличие гибкой техники и технологии;

- высокий уровень производительности труда;

- высокий уровень качества продукции.

Под совершенствованием системы управления понимают:

- специализацию научно-технических и производственных единиц,  обеспечивающих  и  обслуживающих  производственный
процесс;

- совершенствование систем управленческих подразделений на
всех уровнях аппарата управления, распределение круга работ,
подготавливаемых и принимаемых решений;

- применение прогрессивных нормативов;

- обеспечение автоматизации всех процессов управления;

- укрупнение подразделений и цехов;

- соблюдение рационального соотношения между основными,
вспомогательными и обслуживающими цехами.

Управление производственными цехами осуществляется функциональными подсистемами:

- управления экономической деятельностью;

- управления технической подготовкой производства;

- оперативного управления производством;

- управления техническим обслуживанием производства.

Методы управления производством можно объединить в три группы:

1.	Организационные:

а) организационно-регламентирующие;

б) организационно-распределительные.

К организационно-регламентирующим методам управления производством относится правовая и нормативная регламентация деятельности предприятия. Например, функциональное распределение труда, регламентация сложных операций и процедур, размещение подразделений и рабочих мест, оснащение рабочих мест, подбор и расстановка кадров в соответствии с их квалификацией, деловыми и личными качествами, обеспечение техническими средствами.

К организационно-распределительным методам относят подготовку и принятие решений в виде приказов и распоряжений, контроль принятых решений.

2.	Экономические:

а) прямые;

б) косвенные.

К прямым относятся планирование и распределение производственных ресурсов.

К косвенным относятся распределение прибыли, формирование и использование фондов, система финансирования и кредитования, ценообразование и т.д.

3.	Социально-психологические методы управления производством  включают следующие направления: стимулирование участия в управлении производством, активизация изобретательской и рационализаторской деятельности, социальное обслуживание (организация отдыха, питания, здравоохранение, жилищное строительство, обслуживание семьи).

Схематично цикл управления производством на предприятии представлен на рис.4.2.

##### Рисунок 4.2. Схема цикла управления производством

##### 4.6. Управление качеством промышленной продукции

В стандарте ИСО 9000 дано следующее определение: «Качество— совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».

Потребности могут включать такие аспекты как:

- Функциональная пригодность,

- Эксплуатационные характеристики,

- Надежность (готовность, безотказность, ремонтопригодность),

- Безопасность,

- Защита окружающей среды,

- Экономические и эстетические требования.

В ГОСТ 15467-79 “Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения» дано определение качества продукции, под которым понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.

Качество продукции – важнейшая экономическая категория. Как экономическая категория оно тесно связано с потребительской стоимостью. Если потребительская стоимость – это полезность товара вообще, то качество продукции – это степень проявления потребительской стоимости в конкретных условиях ее использования.

Качество не только неразрывно связано с потребительской стоимостью, но и не отделимо от нее, однако не тождественно ей. Потребительская стоимость является более широким понятием, поскольку охватывает всю совокупность свойств, в т. ч. и не связанных с удовлетворением той или иной потребности. Качество характеризует степень общественной полезности потребительской стоимости, меру пригодности для удовлетворения конкретной потребности. Качество продукции как экономическая категория тесно связано и в значительной степени формирует такие экономические показатели работы предприятия, как себестоимость, цена, прибыль, рентабельность и другие.

Итак, качество продукции можно определить как совокупность свойств продукции, обусловливающих степень удовлетворения определенных потребностей в соответствии с ее назначением и учетом затрат на производство и потребление.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления называется показателем качества продукции. Выбор показателей качества устанавливает перечень наименований количественных характеристик свойств продукции, входящих в состав ее качества и обеспечивающих оценку уровня качества продукции. Показатели качества могут характеризоваться непрерывными и дискретными величинами, быть абсолютными и относительными. В соответствие с основными признаками можно привести следующую классификацию показателей качества:

По количеству характеризуемых свойств:

- единичные;

- комплексные.

По способу выражения:

- натуральные;

- стоимостные.

По стадии определения:

- прогнозируемые;

- проектные;

- производственные;

- эксплуатационные.

По характеризуемым свойствам:

- показатели назначения;

- экономного использования сырья, материалов, топлива и энергии;

- надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости);

- экологические;

- безопасности;

- эргономические;

- эстетические;

- технологичности;

- транспортабельности;

- стандартизации и унификации;

- патентно-правовые;

- экономические.

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой (новой) продукции с базовыми значениями таких же показателей, определяет уровень качества продукции.

Уровень качества продукции принято определять одним из четырех методов: дифференциальным, комплексным, интегральным, смешанным.

Дифференциальный метод осуществляется сравнением показателей качества оцениваемого вида продукции с соответствующими показателями базового образца. Т.е. для каждого из показателей рассчитываются единичные относительные показатели качества:

gi=рi оцен/pi баз            (1)         или

gi=рi баз/pi оцен                  (2)

### где рi оцен – значение i-того показателя оцениваемого изделия, рi баз – значение i-того показателя базового изделия.

При этом формула (1) используется для позитивных показателей (например, мощности, срока службы, производительности, точности, коэффициента полезного действия и т. д.), формула (2) – для негативных показателей (например, себестоимости расхода материала, топлива, энергии, содержания вредных примесей, массы, трудоемкости, параметра потока отказов и других).

Комплексный метод основан на применении обобщенного показателя качества продукции, который представляет собой функцию единичных показателей:

n

Ккомп=i*gi,

i=1

### где n - число показателей, i – коэффициент значимости каждого показателя.

### Интегральный метод предполагает расчет обобщающего (интегрального) показателя качества продукции, который показывает, какой полезный эффект приходится на рубль затрат:

Кин=Эпс/(Ис + Ипп),

где Эпс – суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции, выраженный в натуральных единицах; Ис – затраты на создание продукции, Ипп – затраты, связанные с эксплуатацией (потреблением) продукции

Рiбаз, -   числовое значение i-го показателя качества базового образца.

Смешанный метод совмещает преимущества дифференциального и комплексного методов и состоит из двух этапов:

- Единичные показатели объединяются в группы, для которых определяют групповой комплексный показатель качества.

- Групповые комплексные и наиболее важные единичные показатели сравнивают с базовыми показателями.

По результатам расчетов делают выводы о наличии и степени превосходства по уровню качества оцениваемой продукции над базовой.

Сегодня в условиях конкуренции развитые страны мира воспринимают высокое качество как стратегический коммерческий императив и самый значимый источник национального богатства. Поэтому представляется вполне  объективным, что деятельность по управлению и повышению качества в условиях рыночных отношений должна быть приоритетной.

Управление качеством – действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества.

Процесс управления качеством продукции строится из следующих операций:

- разработка программы управления, планирования, повышения качества продукции;

- сбор и анализ информации о состоянии любого объекта, влияющего на качество;

- выработка управленческих решений по управлению качеством и подготовка воздействий на объект;

- выдача управленческих воздействий;

- анализ информации об изменениях в качестве объекта, которые вызваны управленческими воздействиями.

Система управления качеством включает три требования:

  - требования к системе контроля и испытаний продукции, сертификация надежности;

  - требования к системе организации производства;

  - требования к системе управления качеством от проектирования до эксплуатации.

Важным элементом в управлении качеством продукции является стандартизация. Главная задача стандартизации – это создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции.

В последние годы широкое распространение получили стандарты ИСО серии 9000, в которых отражен концентрированный опыт международной практики по управлению качеством продукции на предприятии. В соответствии с этими документами модель управления качеством представлена на рис.4.3.

Рисунок 4.3. Управление качеством продукции

##### Выводы

Производственный процесс представляет собой совокупность технологического и трудового процессов, в результате которых изготавливается готовая продукция. Под организацией процесса производства понимается сочетание предметов, орудий труда, а также живого труда в пространстве и во времени, функционирующих для удовлетворения потребностей производства.

Производственные процессы подразделяются на следующие виды: основные; вспомогательные; обслуживающие.

Организация производственных процессов подчинена общим принципам: дифференциации, концентрации и интеграции, специализации, пропорциональности, прямоточности, непрерывности, параллельности, ритмичности, автоматичности, профилактики, гибкости, оптимальности.

Выделяют три типа производства: единичное, серийное, массовое. Различают непоточный и  поточный методы организации. Наиболее эффективным методом организации производства, обеспечивающим высокий уровень непрерывности производственного процесса, является поточный. При создании поточной линии рассчитываются такт, темп, ритм поточной линии, число рабочих мест, скорость движения конвейера, длина конвейера.

Основой организации производственного процесса во времени является производственный цикл. Производственный цикл – это продолжительность календарного времени от начала до окончания изготовления продукции. На основе расчетов длительности производственного цикла устанавливают сроки запуска деталей в производство, исходя из сроков выпуска готовой продукции, опережения в работе цехов, объёмы незавершённого производства и валовой продукции.

Производственная структура – это форма организации производственного процесса, которая находит свое выражение в делении предприятия на производственные подразделения (производства, цехи, участки), а также в их связи, построении и пространственном размещении. Выбор структурных решений в производстве связан, прежде всего, с такими факторами, как: формы специализации и кооперирования подразделений; масштаб, мощность и ориентация производства; развитие техники и технологии; организационная среда; местоположение производства.

Предприятие как система подразделяется на две подсистемы: материально-обеспечивающую подсистему и подсистему управления. Главная функция управляющей подсистемы состоит в определении, формулировании и решении постоянно возникающих проблем данной хозяйственной организации на соответствующем уровне управления, сборе, систематизации и анализе информации и воздействии на управляемую подсистему для достижения намеченных данной организацией целей. Управляющая подсистема в свою очередь состоит из ряда подсистем: стратегическое и текущее управление предприятием, управление персоналом, управление производством, управление маркетингом, управление финансами, управление инновациями и др.

Управление предприятием – целенаправленные управляющие воздействия, обеспечивающие поддержание системы «предприятие» в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое (более желательное, планируемое) состояние.

Функции управления – это совокупность объективно необходимых, устойчиво повторяющихся действий, объединенных однородностью содержания и целевой направленностью. Реализация каждой функции обеспечивается соответствующим управленческим подразделением, которое является структурным элементом системы управления. Процесс и функции управляющей системы всегда включают: планирование, организацию, мотивацию, контроль.

Функции управления реализуются с помощью совокупности методов управления – организационных, административных, экономических и социально-психологических. Методы управления составляют единую систему, эффективное использование которой является основой оптимального функционирования управляющей подсистемы. Эта система реализуется в соответствии с определенными принципами. Принципы управления – это некоторые положения общего характера, являющиеся обобщением опыта управления, это основные правила, которые должны соблюдаться управленческими работниками при принятии различного рода решений.

#### Вопросы для повторения

- Что понимается под производственным процессом?

- Какие основные принципы организации производственного процесса вы знаете?

- Какие типы производства встречаются на предприятиях ПСМ?

- Какие методы организации производства вы знаете?

- Назовите характерные черты поточного производства?

- Какие показатели рассчитываются для поточных линий?

- Что такое производственный цикл?

- Что входит в структуру производственного цикла?

- Что такое производственная структура предприятия?

- Назовите основные элементы производственной структуры предприятия.

- Что понимается под механизмом управления предприятия?

- Назовите основные функции управления производством.

- Назовите основные методы управления производством.

- Как трактуется понятие качества продукции?

- Дайте классификацию показателей качества продукции.

- С помощью каких методов можно определить уровень качества продукции?

- Что понимается под системой управления качеством продукции на предприятии?