МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»

#### УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий

Белгород

2016

УДК 629 064(07)

ББК 39.79я7

Г46

Составители:   Н.С. Севрюгина канд. техн. наук, проф.

Е. А. Волков, ст. преп.

Рецензент:

Б.А. Алиматов, докт. техн. наук, проф.

Учебно -  методический комплекс «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий / сост.: Н.С. Севрюгина, Е.А. Волков – Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. – 52 с.

Г-46

В учебно – методическом комплексе (УМК) рассмотрена структура самостоятельной работы бакалавров по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», представлено содержание разделов курса, примерный перечень лабораторных занятий.

Предназначается бакалаврам технических вузов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий, обучающимся по направлению подготовки бакалавра – 23.03.03, изучающих дисциплину «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования».

Издание публикуется в авторской редакции.

УДК 629 064(07)

ББК 39.79я7

© Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ………………………………................................................... 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ…...………..…………..…........... 1.1. Цель преподавания дисциплины.…………………………............ 1.2. Задачи изучения дисциплины.….………………..…….................. 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины………………. 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К разделАМ дисциплины……………………………………………………… 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛабораторныХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ…….......................... 3.1. Примерная тематика лабораторных работ……………….........… 3.2. Порядок выполнения лабораторной работы…………………..… 4. ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ…….………………............. 5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ…...……………….………………………......... 5.1. Вопросы для контроля знаний…………………………………..... 5.2. Тестовые задания по тематическим разделам...…………………. БИБЛИОГРАФИЧЯЕСКИЙ СПИСОК………………………………….. ГЛОССАРИЙ……………………………………………………………… ПриложениЕ 1……………………………………………………...…. ПриложениЕ 2……………………………………………………...…. | 4 6 6 6 6 10 13 13 13 18 19 19 20 22 24 28 29 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Особо важную роль в развитии современной техники играют гидравлические и пневматические приводы как основное средство механизации и автоматизации технологических процессов и процессов управления различными объектами.

Использование гидроприводов в строительных и дорожных машинах способствует значительному повышению уровня механизации в этих отраслях. Гидравлические устройства устанавливаются в системах управления на экскаваторах, бульдозерах, подъемниках, погрузчиках, кранах, а также в качестве силовых передач на движитель этих машин

В учебно-методическом комплексе (УМК) авторам-составителями собран, обобщен, систематизирован и представлен в удобном для пользователя виде материал об устройстве и работе гидравлических и пневматических систем, агрегатов, механизмов, методологии проектирования, изучение конструктивных особенностей гидромашин различного назначения, что должно оказать существенную помощь студентам заочной формы обучения с применением дистанционных технологий при самостоятельном изучении дисциплины, выполнении лабораторных работ.

Подготовка бакалавров на базе компетентностно – ориентированного подхода ставит широкий круг задач, среди которых следует выделить знания устройства гидравлических пневматических систем транспортных и технологических машин.

Структурно УМК состоит из пяти разделов: В первом разделе (с. 6-9) изложены цели и задачи дисциплины в соответствии с требования ГОС; Во втором разделе (с. 10-12) даны методические указания к содержанию разделов дисциплины; Третий раздел (с. 13-17) включает примерный перечень лабораторных работ, их структуру и требования к оформлению отчета; Четвертый раздел (с. 18) содержит требования и порядок выполнения расчетно-графической работы; Пятый раздел (с. 19-21) содержит перечень контрольных вопросов выносимых на зачет, а также тестовые задания. Для получения максимальной эффективности от тестирования знаний в процессе изучения дисциплины применено два вида тестирования: тесты для самоконтроля (для каждой темы) и итоговые тесты (для всей дисциплины в целом).

Глоссарий УМК содержит основные понятия и определения специальных технических терминов дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования».

Студент имеет возможность, как самостоятельно, так и при консультации преподавателя изучить устройство гидравлических и пневматических систем.

Предназначается студентам технических вузов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий, обучающимся по направлению подготовки бакалавра 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», может быть использовано в качестве дополнительной литературы для направлений укрупненной группы специальностей 190600 «Транспортные и технологические машины и оборудование».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью дисциплины Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования является освоение студентами знаний конструкций гидравлических и пневматических систем (транспортных и технологических машин) ТТМ и гаражного оборудования и приобретение навыков их технической эксплуатации.

Предметом изучения в общем случае являются узлы и агрегаты гидравлических и пневматических систем.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачей изучения дисциплины является сформировать у бакалавров студентов знания:

-ознакомление с основами расчета приводов ТТМ и гаражного оборудования,

-теоретической и практической подготовкой по основам конструирования гидравлических и пневматических систем;

- приобретение навыков в составлении схем гидравлических и пневматических приводов;

- освоение принципов действия и основных конструктивных и эксплуатационных особенностей гидро и пневмомашин, гидравлических и пневматических устройств и оборудования.

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций различных видов деятельности направления.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта направления подготовки бакалавра 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» дисциплина «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», должна включать основные разделы:

Раздел 1:

- владеть знаниями устройства типовых гидро и пневмоприводов; место гидро- и пневмоприводов в обеспечении функционирования автомобильного комплекса (приводы ТиТТМ, назначение, функционирование);

- владеть знаниями

Раздел 2:

- применять полученные знания при анализе достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в области конструкций гидравлического и пневматического привода и сиcтем обслуживания;

- пользоваться литературой по стандартам, техническим условиям и другим руководящим документам по разработке конструкций гидравлического и пневматического привода.

Матрица соотнесения разделов дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» и формируемых в них общекультурных и профессиональных компетенций отдельных направлений с выделением трудоемкости затрачиваемой на их освоение представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1 - Матрица компетенций и трудоемкость их освоения

| - Наименование компетенции | - Код - компетенции |
| --- | --- |
| Общекультурная направленность |  |
| владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения | ОК-1 |
| использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | ОК-10 |
| Расчетно-проектная деятельность |  |
| способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов | ПК-17 |
| способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов | ПК-19 |
| владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства | ПК-21 |
| способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и технологического оборудования | ПК-28 |
| владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в отрасли | ПК-33 |
| способен использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и оборудования | ПК-37 |
| способен к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования | ПК-40 |

По окончанию изучения дисциплины проводится итоговый контроль знаний в форме зачета.

Аудиторные занятия проводятся в аудиториях с типовым оборудованием, или оборудованием, аналогичным по функциональному назначению, которое подбирается в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению учебного процесса по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования».

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие реализацию демонстрационных опытов и тематических иллюстраций, определенных примерной программой по дисциплине.

Образовательные технологии

При изучении дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» могут использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий.

Активная форма обучения

Используются образовательные технологии:

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения):

- Объяснительно-иллюстративное обучение.

2. Технологии развивающего обучения:

- Технология проблемного обучения;

- Технология проектного обучения;

- Технология развития критического мышления учащихся;

- Технология учебной дискуссии.

3. Личностно ориентированные технологии обучения:

- Технология развития критического мышления.

Для заочной формы обучения с применением дистанционных технологий применяется интерактивная форма.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К разделАМ ДИСЦИПЛИНЫ

введение

Следует ознакомиться с основными направлениями развития машиностроительной отрасли, обратив основное внимание на вопросы конструктивного совершенства гидравлических и пневматических систем и их роль в развитии производств различных отраслей. Далее необходимо рассмотреть основные факторы повышения производительности труда в сервисе гидравлических и пневматических приводов как основного средства механизации и автоматизации технологических процессов и процессов управления различными объектами.

Тема I Общие положения.

Назначение и основные свойства гидро и пневмопривода. Основные параметры борудования приводов, их характеристика. Газы и рабочие жидкости, применяемые в приводах.

Типовые гидро и пневмоприводы.

Структура и типовые схемы. Применение гидро- и пневмоприводов в конструкциях элементов автомобиля.

Место гидро- и пневмоприводов в обеспечении функционирования автомобильного комплекса.

Особенности функционирования автомобильного комплекса. Современная тенденция развития области применения гидро - и пневмоприводов.

Литература [1, с.125-220; 5, с.140 – 148]

Вопросы для самопроверки

- Назначение и основные свойства гидро и пневмопривода.

- Основные параметры оборудования приводов, их характеристика.

- Структура и типовые схемы.

- Применение гидро- и пневмоприводов в конструкциях элементов автомобиля.

Тема II Гидравлические системы ТТМ и вспомогательных систем сервиса.

Гидросистемы: особенности рабочих жидкостей для гидроприводов; принцип действия объемного гидропривода; классификация гидроприводов.

Элементы объемного гидропривода: насосы и гидродвигатели, предохранительная, направляющая и регулирующая аппаратура – характеристики, обозначения, область применения, построение характеристик по паспортным данным.

Схемы гидроприводов с различными способами управления, расчетные схемы и графоаналитические характеристики, КПД привода.

Литература [1, с.230-312; 5, с.150-205]

Вопросы для самопроверки

- Гидравлические сцепления. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

- Гидрообъемные трансмиссии. Гидродинамические передачи.

- Гидравлические дифференциалы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

- Рулевое управление автомобилей. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

- Усилители рулевого механизма. Назначение. Особенности конструкции, расчет усилия.

- Тормозная система автомобилей. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы

- Антиблокировочные системы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

- Противобуксовочные системы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

- Антиблокировочные системы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

- Противобуксовочные системы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы.

III Пневматические системы ТТМ и вспомогательных систем сервиса.

Пневмосистемы, их особенности, виды и область применения. Газ как рабочее тело, его свойства и характеристики; сжатие газа, его режимы.

Элементы пневмопривода:

Компрессоры и пневмодвигатели, пневмоаппаратура и средства пневмоавтоматики.

Конструктивные и расчетные схемы пневмоприводов, способы управления пневмоприводом.

Воздухоснабжение предприятий, его особенности, безопасность эксплуатации.

Литература [1, с.321-328; 5, с.283 – 327]

Вопросы для самопроверки

- Расчет производительности пневмоприводов.

- Основы и методы проектирования привода.

- Особенности составления схем приводов

- Особенности эксплуатации приводов в различных условиях.

- Производительность схем воздухо- и водоснабжения предприятий транспорта их эксплуатации и обслуживания.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ

ЛабораторныХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Примерная тематика лабораторных работ

В соответствии с учебным планом и рабочей программой, в процессе изучения дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», студенты выполняют лабораторные работы.

Тематика лабораторных работ представляется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, а их трудоемкость – учебного плана специальности. Примерная тематика и трудоемкость лабораторных работ представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование лабораторных работ

| № п/п | Наименование лабораторной работы |
| --- | --- |
|  | Раздел 1 - Общие положения. |
| 1 | Выбор основных параметров и составление принципиальной схемы гидропривода. Выбор рабочей жидкости. |
|  | Раздел 2 - Гидравлические системы ТТМ и вспомогательных систем сервиса |
| 2 | Изучение конструкции и рабочего процесса гидропривода сцепления и рулевого механизма |
| 3 | Изучение конструкции рабочего процесса гидропривода тормозной системы автомобиля |
| 4 | # Изучение конструкции и рабочего процесса АБС, ПБС, СБС |
|  | Раздел 3 - Пневматические системы ТТМ и вспомогательных систем сервиса. |
| 5 | Изучение конструкции и рабочего процесса пневматического привода тормозной системы автомобиля |

3.2 Порядок выполнения лабораторной работы

3.2.1 Выбор основных параметров и составление принципиальной схемы гидропривода. Выбор рабочей жидкости.

##### Цель работы: используя данные технической характеристики изучить принципиальную схему гидравлического привода машины, его конструкцию. Выбрать оптимальную марку рабочей жидкости и дать характеристику ее основных параметров.

Задание:

- Приводится принципиальная схема гидропривода.

- Дать характеристику:

- назначения машины, гидропривод которой рассматривается;

- назначения гидропривода;

- элементов гидропривода;

- схемы циркуляции рабочей жидкости;

- способа регулирования гидропривода;

- режима работы машины;

- способа управления гидроприводом;

- конструктивным признаки гидросистемы;

- принципа действия системы;

- преимущества и недостатков данной системы.

3. Дать обоснование выбранной марки рабочей жидкости и основные показатели ее качества.

##### Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование выбора одного из функциональных элементов (силовых контуров) базовой схемы.

Приложение

(включает в себя справочные таблицы, схемы, фотографии и прочие данные, дополняющие изложенный в основной части материал).

3.2.2 Изучение конструкции и рабочего процесса гидропривода сцепления и рулевого механизма.

Цель работы: изучить особенности конструкции и работы гидропривода сцепления и рулевого механизма, основные неисправности и методы их выявления.

Задание:

1. Используя Краткий автомобильный справочник выписать следующие характеристики:

Тип сцепления _________________________

Тип рулевого управления ________________

Условия эксплуатации __________________

Категории дорог_______________________

2. Характеристика привода:

сцепления –

рулевого механизма–

(дается краткая характеристика, принцип работы и устройство применяемых в данной конструкции автомобиля приводов сцепления и рулевого механизма)

3. Выполнить схему привода сцепления автомобиля.

4. Выполнить схему привода рулевого механизма.

Вывод

Приложение

(включает в себя справочные таблицы, схемы, фотографии и прочие данные, дополняющие изложенный в основной части материал).

# 3.2.3 Изучение конструкции рабочего процесса гидропривода тормозной системы автомобиля.

Цель работы: изучение конструкции и принципа работы гидропривода тормозной системы автомобиля

Задание:

1. Используя Краткий автомобильный справочник выписать следующие характеристики:

Тормозной путь автомобиля, м__________________

Тип тормозной системы________________________

2. Характеристика тормозной системы:

рабочей –

стояночной–

и т.д.

(дается краткая характеристика применяемых в данной конструкции автомобиля тормозных систем)

3. Выполнить схему привода автомобиля.

Вывод

Вывод должен содержать оценку конструкции тормозной системы автомобиля и обеспеченность безопасности движения при различных условиях его эксплуатации.

Приложение

(включает в себя справочные таблицы, схемы, фотографии и прочие данные, дополняющие изложенный в основной части материал).

# 3.2.4 Изучение конструкции и рабочего процесса пневматического привода тормозной системы автомобиля.

Цель работы: изучение конструкции и принципа работы пневматического привода тормозной системы автомобиля

Задание:

1 Используя Краткий автомобильный справочник выписать следующие характеристики:

Торм. путь со скорости 50км/ч, м__________________

Тип тормозной системы_________________________

2 Характеристика тормозной системы:

рабочей –

стояночной–

(дается краткая характеристика применяемых в данной конструкции автомобиля тормозных систем)

3 Выполнить схему привода автомобиля.

4 Дать характеристику одного из узлов привода (по заданию руководителя).

Вывод

Вывод должен содержать оценку конструкции тормозной системы автомобиля и обеспеченность безопасности движения при различных условиях его эксплуатации.

Приложение

(включает в себя справочные таблицы, схемы, фотографии и прочие данные, дополняющие изложенный в основной части материал).

# 3.2.5 Изучение конструкции и рабочего процесса АБС, ПБС, СБС.

Цель работы: изучение конструкции и принципа работы антиблокировочной, противобуксовочной системы автомобиля и системы динамической стабилизации

Задание:

1 Характеристика системы:

антиблокировочной –

противобуксовочной–

динамической стабилизации –

(дается краткая характеристика устройства и принципа действия применяемых в данной конструкции автомобиля систем)

2 Выполнить схемы привода предлагаемых систем автомобиля.

Вывод

Вывод должен содержать оценку конструкции рассматриваемых систем автомобиля и обеспеченность безопасности движения при различных условиях его эксплуатации.

Приложение

(включает в себя справочные таблицы, схемы, фотографии и прочие данные, дополняющие изложенный в основной части материал).

#### Оформление и защита отчета

Лабораторная работа оформляется индивидуально, в соответствии с ГОСТом 2.105–95. Порядок оформления:

- титульный лист;

- цель проведенного анализа транспортных и технологических машин;

- описание анализируемых транспортных и технологических машин в соответствии с пунктами задания;

- вывод;

- список литературы.

## Защита лабораторной работы производится при полностью оформленном отчете.

4. ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа включает в себя работу с технической литературой, в читальном зале с периодической печать, поиск материалов с помощью Интернет-ресурсов. По результатам выполненной работы составляется отчет, состоящий из 15-20 листов машинописного текста следующей структуры.

Состав и краткое содержание разделов работы:

Содержание.

Введение.

Анализ машины для проведения выбранного вида работ

- произвести анализ технических характеристик выбранного транспортного средства;

- место гидро- и пневмоприводов в обеспечении функционирования выбранного транспортного средства.

Основное оборудование гидравлической/пневматической системы применяемой в машине.

- подробное изучение конструкции элементов объемного гидропривода: насосы и гидродвигатели, предохранительная, направляющая и регулирующая аппаратура – характеристики, обозначения, область применения, построение характеристик по паспортным данным.

Моделирование гидравлического привода выбранной системы и рабочего процесса в нем.

Заключение.

- сделать выводы по проделанной работе, указать основные достоинства и недостатки рассматриваемого транспортного средства, а также отдельно рассмотренного выбранного узла.

Список литературы.

Примерная тематика самостоятельной работы:

- Гидравлические и пневматические системы транспортных и технологических машин.

- Гидравлические и пневматические системы рабочего оборудования транспортных и технологических машин.

- Гидравлические и пневматические системы исполнительных механизмов транспортных и технологических машин.

5. контроль знаний

Контроль знаний осуществляется по степени освоения части компетенции в рамках изучаемой дисциплины:

Пороговый уровень: ответ на контрольные вопросы, выполнение общей программы дисциплины «удовлетворительно»; (знание)

Базовый уровень: ответ на контрольные вопросы, выполнение общей программы дисциплины и решение тестовых заданий уровня (2/3 от общего количества) «хорошо»; (знание, умение)

Повышенный уровень; ответ на контрольные вопросы, выполнение общей программы дисциплин; решение тестовых заданий базового уровня и решение тестовых заданий повышенного уровня (1/3 от общего количества) «отлично» (знание, умение, владение)

5.1 Вопросы для контроля знаний

Итоговым контролем знаний по дисциплине является зачет.

Для оценки знаний на «пороговом» уровне студент должен знать ответ на следующие контрольные вопросы зачета:

| № п/п | Наименование вопросов. |
| --- | --- |
|  | Назначение и основные свойства гидро и пневмопривода. |
|  | Основные параметры оборудования приводов, их характеристика. |
|  | Газы и рабочие жидкости, применяемые в приводах. |
|  | Структура и типовые схемы, |
|  | Применение гидро- и пневмоприводов в конструкциях элементов автомобиля. |
|  | Особенности функционирования автомобильного комплекса |
|  | Современная тенденция развития области применения гидро- и пневмоприводов |
|  | Гидравлические сцепления. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Усилители привода сцепления. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Гидрообъемные трансмиссии. Гидродинамические передачи. |
|  | Гидравлические дифференциалы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Рулевое управление автомобилей. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Усилители рулевого механизма. Назначение. Особенности конструкции, расчет усилия. |
|  | Тормозная система автомобилей. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы |
|  | Требования безопасной эксплуатации |
|  | Антиблокировочные системы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Противобуксовочные системы. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Система динамической стабилизации автомобиля. Назначение. Особенности конструкции, расчет системы. |
|  | Основы и методы проектирования и составления схем привода |
|  | Особенности эксплуатации приводов в различных условиях |
|  | Система ТО и ремонта приводов |
|  | Обеспечение экологической безопасности и надежности привода |
|  | Назначение, принцип действия, область применения. |
|  | Основные элементы тормозной системы, устройство, характеристика |
|  | Расчет производительности пневмоприводов |
|  | Основы и методы проектирования привода |
|  | Особенности составления схем приводов |
|  | Особенности расчетов на безопасность, прочность, надежность и производительность |
|  | Особенности эксплуатации приводов в различных условиях |
|  | Система ТО и ремонта приводов |
|  | Обеспечение экологической безопасности и надежности привода |
|  | Классификация и функциональное назначение гаражного оборудования с гидро и пневмоприводом |
|  | Общее устройство и принцип работы гаражного оборудования с гидро и пневмоприводом, основы расчета |
|  | Технология ТО и ремонта гидравлических и пневматических систем |
|  | Особенности конструкции и расчетов на безопасности, прочность, надежность |
|  | Производительность схем воздухо- и водоснабжения предприятий транспорта их эксплуатации и обслуживания |

5.2 Тестовые задания по тематическим разделам

Для оценки знаний на «базовом» уровне студент должен уметь формулировать ответы на тестовые задания. Тесты включают вопросы контрольно-измерительного материала по ранее изученным разделам дисциплины и позволяют установить уровень остаточных знаний студентов по окончании изучения данной дисциплины.

Минимальное количество тестов рассчитывается из условия 2 теста на 1 час общей трудоемкости дисциплины, распределение по компетенциям проводится по таблице матрицы, из расчета минимально 2 ч. на освоение компетенции, затем в пропорции отнесения данной компетенции по разделам дисциплины и выражается в часах трудоемкости нагрузки.

Для дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» установлена трудоемкость в объеме 72 ч., что в пересчете на контрольно-измерительные материалы соответствует 144 тестовым заданиям (минимальное количество), которые имеют привязку к компетенциям.

В зависимости от объема, глубины проработки и конкретизации отдельных (или всех) аспектов дисциплины выделено два уровня сложности тест вопросов: базовый и повышенный.

Критерии оценки. Оценка знаний выполняется в дифференцированной форме, по количеству правильных ответов с определением среднего процента:

неудовлетворительно - менее 40 % правильных ответов;

удовлетворительно –  40-60 % правильных ответов;

хорошо – 60-80 % правильных ответов;

отлично – 80-100 % правильных.

##### Библиографический список

Основная литература

- Стесин С.П. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод : учеб. пособие для вузов / ред. С. П. Стесин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 335 с

- Артемьева Т.В., Лысенко Т.М., Румянцева А.Н., Стесин СП. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: Учебное пособие. /Под общ. Ред. СП. Стесина.- М.: ИЦ «Академия», 2005. - 336 с.

- Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: Учебное пособие. Под ред. СП. Стесина. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 384 с.

- Севрюгина Н.С. Гидравлические и пневматические системы: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» / сост. Н.С. Севрюгина; П.В. Алёхин. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. – 37 с.

- Лепешкин А.В. Гидравлика и гидропневмопривод : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин, А. А. Шейпак ; ред. А. А. Шейпак. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : МГИУ, 2007 - .Ч.2 : Гидравлические машины и гидропневмопривод. - 2007. - 351 с.

- Угинчус, А. А. Гидравлика и гидравлические машины : учебник для машиностроит. спец. вузов / А. А. Угинчус. - 5-е изд., стер. - М. : Aз-book, 2009. - 395 с.

Дополнительная литература

- Галдин Н.С. Элементы объемных гидроприводов мобильных машин. Справочные материалы: Учебное пособие. – Омск: Изд. СибАДИ, 2005. – 127 с.

- Галдин Н.С. Основы гидравлики и гидропривода: Учебное пособие. – Омск: Изд. СибАДИ, 2006. – 145 с.

- Дьячков Е.А., Федянов Е.А. Гидродинамические передачи наземных транспортных машин. – Волгоград: Изд. ВолгГТУ, 1999.

- Захарова Н.С. Гидравлика, гидравлические машины и основы гидропривода: Учебное пособие. - Череповец: Изд. ЧГУ, 2004. - 215 с.

- Иванов Р.А., Иванов Я.А., Гераськин С.В. Гидравлика и гидропневмопривод. Часть 1. Гидравлика: Учебник. – Балашиха: Изд. ВТУ, 2004. – 210 с.

- Иванов Р.А., Гераськин С.В., Жидков Г.Н. и др. Гидравлика и гидропневмопривод. Часть 2. Гидропневмопривод подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: Учебник. /Под ред. Р.А. Иванова. – Балашиха: Изд. ВТУ, 2004. – 244 с.

- Остренко С.А., Пермяков В.В. Гидравлические и пневматические системы автотранспортных средств: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. – 284 с.

- Косов В.П. Проектирование гидродинамических передач транспортных машин. – Курган: Изд. Курганского ГУ, 1999.

- Метревели В.Н. Сборник задач с решениями по дисциплине «Гидравлика»: Учебное пособие. - Пятигорск: Изд. ПГТУ, 2005.

- Якименко А.Е. Бесступенчатые гидравлические трансмиссии автомобилей и тракторов: Учебное пособие. – Барнаул: Изд. АлтГТУ, 2003,. - 131 с.

Справочная и нормативная литература

1. Автомобильный справочник /Перевод с англ. «Бош» Под ред. В.В. Маслов/–М.: Из-во «За рулем», 2000. – 896с.

2. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.- М.: Транспорт, 1994.-206с.

3. Российская энциклопедия самоходной техники. Справочное и учебное пособие для специалистов отрасли «Самоходные машины и механизмы». Т.1, 2 / Под. ред. Зорин В.А.. – М.: Просвещение, 2001. – 892 с.

Журналы, периодические издания

"Автоматизация и современные технологии", "Автомобильная промышленность", "Вестник машиностроения", "Грузовик", "Приводная техника", "Строительные и дорожные машины", "Строительные, дорожные и коммунальные машины и оборудование", "Автомобилестроение. Реферативный журнал".

ГЛОССАРИЙ

Аксиально-поршневой насос - аксиально-поршневые насосы представлены в конструкциях со скошенным диском, скошенной осью или наклонным диском и предназначены для использования в областях со средним и высоким давлением.

Баланс расходов - равенство притока и оттока жидкости для каждой узловой точки.

Баланс напоров - равенство нулю алгебраической суммы потерь напора для каждого контура при подсчете по направлению движения часовой стрелки.

Геометрический объем водоизмещения - геометрический объем водоизмещения, как правило меньше, чем указанный в см³ объем водоизмещения.

Геометрической высотой всасывания - высота расположения оси насоса относительно нижнего уровня , а трубопровод, по которому жидкость поступает к насосу, всасывающим трубопроводом (линией всасывания).

Геометрической высотой нагнетания - высота расположения верхнего уровня жидкости, , а трубопровод, по которому жидкость движется от насоса, напорным (линией нагнетания).

Гидроаппаратурой называют- устройства, предназначенные для регулирования потоков жидкостей.

Гидравлика - использование жидкостей для передачи мощности и энергии.

Гидравлические накопители - в контейнере, заполненном азотом, под давлением находится гидравлическое масло. Гидравлическое масло сжимает азот, и впоследствии, например, при падении давления в системе, может быть использовано в качестве источника накопленной энергии.

Гидравлический двигатель - гидравлические двигатели или гидродвигатели преобразуют выходную мощность гидравлической энергии насоса обратно в механическую энергию. Многие насосы могут быть использованы без внесения структурных изменений также в качестве гидравлических двигателей.

Гидравлический клапан – устройство для контроля и регулирования гидравлических процессов.

Гидравлический насос - гидравлические насосы преобразуют механическую энергию в гидравлическую (или наоборот). Насос, как правило, всасывает жидкость из специального резервуара и передает ее на выходы насоса. Оттуда она перекачивается через клапаны к цилиндру или гидравлическому двигателю (потребителю), а затем обратно в резервуар.

Гидравлический удар - это резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении потока жидкости. Он чаще всего возникает при быстром закрытии запорных устройств, внезапной остановке насоса, компрессора и т.п.

Гидравлический фильтр - предпосылкой для бесперебойной работы гидравлической системы является фильтрация гидравлической жидкости через гидравлические фильтры. Во время работы при движении подвижных частей гидравлические фильтры удаляют примеси, продукты окисления в гидравлическом масле, а также загрязняющие частицы, которые находятся в непосредственной близости от гидравлической системы.

Гидравлический цилиндр - переводит энергию гидравлической жидкости в простую, прямодействующую энергию.

Гидравлическое масло - используемых в гидравлических системах жидкости должны соответствовать очень разным задачам: передача давления, защита от коррозии, смазка, удаление износа и т.д.

Гидрораспределитель - гидрораспределители служат в гидравлике для того, чтобы освобождать или блокировать путь для гидравлической жидкости или изменять направление потока.

Гидромуфты – гидродинамические сцепления.

Гидротрансформаторы – преобразователи крутящего момента Гидродинамические передачи, обладающие свойством автоматического и бесступенчатого изменения в определенных пределах крутящего момента, называются гидротрансформаторами Трансмиссия, у которой отсутствует внешняя опора (М3 = 0), называется муфтой (в случае гидродинамической передачи – гидромуфтой).

Дифференциальное давление - представляет собой разницу между измеренным при определенных условиях входным давлением и выходным давлением.

Закрытая гидравлическая циркуляция - Гидравлическое масло остается в рабочих линиях и непрерывно течет от гидравлического насоса к потребителю и обратно. Возникающие внутренние утечки снова восполняются с помощью питающего насоса подачи.

Инжектор - насос, накачивающий жидкость под давлением в резервуар.

Клапан спускного тормоза - клапан спускного тормоза используется в гидравлических системах для предотвращения ускорения гидравлических двигателей и цилиндров в качестве обратного клапана. Он также обеспечивает барьерную функцию в качестве предохранителя разрыва трубы.

Клапан сферической посадки - клапаны сферической посадки используют не ведомую сферу в качестве элемента посадки. Данные клапаны используются в гидравлике и пневматике.

Константный двигатель - константные двигатели при каждом обороте перемещают одинаковый объем.

Константный насос - константные насосы при каждом обороте перемещают одинаковый объем.

Крутящий момент привода - крутящий момент, который воздействует на входной вал или преобразователь крутящего момента. Для ведущей силовой машины или ведущего преобразователя крутящего момента это является крутящим моментом привода.

Механическо-гидравлический КПД - механическо-гидравлический КПД является выражением того, насколько велика доля подводимого давления, а также обозначает уровень потерь в гидравлических приводных и отводных частях, возникающих главным образом вод воздействием силы трения и в результате потоковых потерь.

Мобильная гидравлика - мобильно устанавливаемая гидравлика, которая соответственно может самостоятельно передвигаться. Например, для строительной техники, такой как экскаваторы и колесные погрузчики.

Мощность насоса - энергия, подводимую к нему от двигателя за единицу времени. Мощность, потребляемая насосом, больше полезной мощности на величину потерь в нем.

Нагнетательный клапан блочного монтажа - Нагнетательные клапаны блочного монтажа устанавливаются между гидрораспределителем и гидравлическим блоком. Они отличаются только видами монтажа обычных клапанов.

Напор – это энергия, сообщаемая единице веса жидкости, проходящей через насос.

Насос -  машина, предназначенную для преобразования механической энергии двигателя в энергию потока жидкости. Насос, оборудованный приводом, образует насосный агрегат.

Номинальным расходом называют расход рабочей жидкости с определенной вязкостью при установленном номинальном перепаде давления.

Номинальным давлением называют наибольшее избыточное давление при котором устройство должно работать в течение установленного срока службы с сохранением параметров в пределах установленных норм.

Объем водоизмещения - перемещаемый посредством хода поршня или дополнительного цикла объем гидравлической жидкости насоса или двигателя за один оборот приводного вала привода в см³.

Объемный КПД - объемный КПД обозначает соотношение между эффективным объемным потоком и теоретическим объемным потоком на основе кинематики водоизмещения и числа оборотов.

Объемный поток - под объемным потоком понимают объем гидравлической жидкости, которая перемещается в единицу времени через поперечное сечение.

Открытая гидравлическая циркуляция - из резервуара гидравлическое масло перекачивается гидравлическим насосом через клапаны и подается потребителю. От потребителя гидравлическое масло стекает обратно в резервуар.

Подача - называют количество жидкости, перекачиваемой насосом в единицу времени. Различают объемную подачу, равную объему перекачиваемой жидкости в единицу времени Q, м3/с, и массовую подачу, которая равна массе жидкости, перекачиваемой в единицу времени G, кг/с.

Приемный клапан насоса - приемный клапан насоса служит для определения направления потока гидравлической жидкости в трубопроводе и автоматически блокирует прохождение жидкости в направлении потока.

Промышленная гидравлика - промышленная гидравлика или стационарная гидравлика устанавливается на постоянном месте. К ней относятся прессы, вальцовочные машин, станки и другая стационарная техника.

Разветвленное соединение – это совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих одно общее сечение – место разветвления (или смыкания) труб.

Регулируемый двигатель - у регулируемых двигателей может быть установлен объем водоизмещения.

Регулируемый насос - у регулируемых насосов может быть изменен рабочий объем водоизмещения.

Стопорный клапан - обратный / стопорный клапан используется для контролируемого открытия или закрытия каналов. Он регулирует впуск, проход или выпуск потока жидкостей (напр., гидравлические масла).

Строительная техника - в строительной технике гидравлика используется для всех рабочих функций, таких как подъем, захват и т.д., а также для управления агрегатом.

Суммарный КПД - суммарный КПД гидравлической системы является продуктом объемного и гидромеханического КПД.

Характеристика трубопровода – график зависимости суммарной потери напора от расхода

Шестеренный насос - Заключенный во впадине межлду зубьями объем масла перекачивается в результате вращения шестерни со стороны всасывания на сторону нагнетания, поступает в точку взаимодействия колес и прессуется в порту давления.

Эжектор - насос, приспособленный для выкачивания жидкости (воздуха, воды, масла и др.). Для этого всасывающий патрубок насоса присоединяется к обслуживаемому объекту.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»

# Кафедра Сервис транспортных и технологических машин

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических

машин и оборудования»

на тему:

Гидравлические и пневматические системы

транспортных и технологических машин _____________

Выполнил:

студент гр. ______

_______________________

Проверил:

__________________

Белгород, 20__

Приложение 2

Тестовые задания

| Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОМАШИНАХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическими машинами называют: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | машины, которые получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что называется объемной гидромашинной? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | машина, в которой вытеснение жидкости происходит в результате движения вытеснителей; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | поршневой насос, в котором в результате движения цилиндра происходит вытеснение жидкости из поршня; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | насос, предназначенный для перемещения жидкостей; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидропривод, который состоит из гидропередачи и управления. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидропередача – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | система трубопроводов, по которым движется жидкость от одного гидроэлемента к другому; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | система, основное назначение которой является передача механической энергии от двигателя к исполнительному органу посредством рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | механическая передача, работающая посредством действия на нее энергии движущейся жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | передача, в которой жидкость под действием перепада давлений на входе и выходе гидроаппарата, сообщает его выходному звену движение. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к гидропередачам? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая надежность, малые габаритные размеры; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, приложенной к исполнительному органу, возможность передачи больших мощностей, высокая надежность; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, возможность передачи энергии на большие расстояния, плавность работы; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость включения и выключения, свобода расположения осей и валов приводимых агрегатов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какие насосы относятся к объемным? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | к объемным насосам относятся поршневые, диафрагменные, крыльчатые и роторные; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | к объемным насосам относятся лопастные, осевые и вихревые; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | к объемным насосам относятся центробежные, струйные; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | к объемным насосам относятся турбобуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое насос? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидравлическая машина, в которой механическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в механическую энергию потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидравлическая машина, в которой электрическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в механическую энергию потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидравлическая машина, в которой механическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидравлическая машина, в которой магнитная энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что называют гидродвигателем? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидравлическая машина, в которой энергия потока рабочей жидкости преобразуется в энергию движения выходного звена; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидравлическая машина, в которой электрическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в механическую энергию потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидравлическая машина, в которой энергия потока рабочей жидкости преобразуется в энергию движения частиц; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидравлическая машина, в которой механическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое свойство обратимости? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | способность работать в качестве насосов и гидродвигателей; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | манипулятор, с помощью которого можно автоматизировать поточную линию; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | объемный насос, с помощью которого можно изменять свойства; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидродвигатель, который может служить трансформатором. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроусилитель – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной кромки; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | механизм для усиления управляющего сигнала по мощьности; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной кромки; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления входной кромки. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что называется высотой нагнетания? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | высота, на которую поднимается поток жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | высота, отчитываемая от уровня жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | высота, отсчитываемая от высоты всасывания; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | высота, отчитываемая от уровня жидкости в приемнике до нулевой отметки; |  |  |  |  |  |  |
|  | Что называется подачей насоса? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | количество жидкости, подаваемое насосом в единицу времени; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | действительная подача; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | напор насоса; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | полезная мощность насоса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроусилитель следящего типа представляет собой… |  |  |  |  |  |  |
| 1) | силовой гидропривод, в котором исполнительный механизм (выход) воспроизводит (отслеживает) закон движения управляющего органа (входа); |  |  |  |  |  |  |
| 2) | совокупность гидроаппаратов и объемных гидродвигателей; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидропривод, в котором исполнительный механизм не воспроизводит движения управляющего органа; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | короткая трубка с закруглением входной кромки. |  |  |  |  |  |  |
|  | К вспомогательным устройствам относятся: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидробаки, фильтры, гидроаккумуляторы, гидравлические замки; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидромоторы; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | аккумуляторы; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | транзисторы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидробаки предназначены для: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | очистки рабочей жидкости от содержащихся в ней примесей; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | питания гидропривода рабочей жидкостью; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | очистки гидропривода; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | определения вязкости жидкости. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какие типы теплообменников применяют в гидроприводах? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | с водяным и воздушным нагревом; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | с водяным и вязким охлаждением; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | с водяным и воздушным сжатием; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | с воздушным охлаждением. |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕМА 2. ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое теоретическая производительность насоса? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | это расчетный объем жидкости, вытесняемый из его полости нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | это расчетное давление жидкости, вытесняемое в единицу времени из его полости нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | это расчетный объем жидкости, вытесняемый в единицу времени из его полости нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | это расчетный объем жидкости, всасываемый в единицу времени в его полость нагнетания. |  |  |  |  |  |  |
|  | Поршневые насосы по типу вытеснителей классифицируют на: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | плунжерные, поршневые и диафрагменные; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | плунжерные, мембранные и поршневые; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | поршневые, кулачковые и диафрагменные; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | диафрагменные, лопастные и плунжерные. |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемный КПД насоса – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | отношение его действительной подачи к теоретической; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | отношение его теоретической подачи к действительной; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | разность его теоретической и действительной подачи; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте оборотов. |  |  |  |  |  |  |
|  | На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите неправильное обозначение его элементов. |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - нагнетательный клапан; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - цилиндр; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера. |  |  |  |  |  |  |
|  | По какой формуле вычисляется теоретическая подача поршневого насоса простого действия? (где S – площадь поршня, n – число ходов поршня, l – длина хода поршня) |  |  |  |  |  |  |
| 1) | QT=Snlη0; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | QT=Sln; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | QT=nlS; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | QT=Snl. |  |  |  |  |  |  |
|  | По какой формуле вычисляется действительная подача поршневого насоса простого действия? (где S – площадь поршня, n – число ходов поршня, l – длина хода поршня, η0 - к.п.д. насоса) |  |  |  |  |  |  |
| 1) | QД=Snlη0; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | QД=Sln; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | QД=nlS; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | QД=Snl. |  |  |  |  |  |  |
|  | В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | четыре хода поршня; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | один ход поршня; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | два хода поршня; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | половина хода поршня. |  |  |  |  |  |  |
|  | Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | уменьшает неравномерность подачи; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | устраняет утечки жидкости из рабочей камеры; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | снижает действительную подачу насоса; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | устраняет несвоевременность закрытия клапанов. |  |  |  |  |  |  |
|  | На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия? |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)а | 2)б |  | 3)в |  | 4)г |  |
|  | В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня соответствует: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | только процесс всасывания; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | процесс всасывания и нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | процесс всасывания или нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания. |  |  |  |  |  |  |
|  | В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня соответствует: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | только процесс всасывания; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | только процесс нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | процесс всасывания или нагнетания; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | ни один процесс не выполняется полностью. |  |  |  |  |  |  |
|  | По какой формуле теоретическая подача дифференциального поршневого насоса? (где S – площадь цилиндра, n – число ходов поршня, l – длина хода поршня, f – площадь штока) |  |  |  |  |  |  |
| 1) | QT=Snl; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | QT=Snl+S−fnl; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | QT=S−fnl; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | QT=2Snl. |  |  |  |  |  |  |
|  | У какого поршневого насоса наблюдается наибольшая и равномерная подача? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | простого действия; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | двойного действия; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | тройного действия; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | дифференциального действия. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторная диаграмма поршневого насоса – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | график изменения давления в цилиндре за один ход поршня; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | график изменения давления в цилиндре за один полный оборот кривошипа; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | график, полученный с помощью специального прибора - индикатора; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | график изменения давления в нагнетательном трубопроводе за полный оборот кривошипа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторная диаграмма позволяет: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | следить за равномерностью подачи жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | определить максимально возможное давление, развиваемое насосом; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | устанавливать условия бескавитационной работы; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | диагностировать техническое состояние насоса. |  |  |  |  |  |  |
| ТЕМА 3. РОТОРНЫЕ ГИДРОМАШИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | лопастной центробежный насос; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | лопастной осевой насос; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | поршневой насос центробежного действия; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | дифференциальный центробежный насос. |  |  |  |  |  |  |
|  | Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется называется: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | стационарно-лопастным; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | неповоротно-лопастным; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | жестколопастным; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | жестковинтовым. |  |  |  |  |  |  |
|  | В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | режим движения жидкости на выходе из насоса; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | скорость вращения лопастей; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | направление подачи жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | подача жидкости. |  |  |  |  |  |  |
|  | К какому типу насосов относятся центробежные насосы? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | к объемным насосам, т.к. жидкость вытесняется из корпуса насоса в нагнетательный трубопровод лопатками рабочего колеса при его вращении; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | к лопастным насосам, в которых давление создается центробежной силой, возникающей в жидкости при вращении рабочего колеса с лопастями; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | к струйным насосам, т.к. давление в этих насосах создается струями жидкости, движущимися от основания лопаток рабочего колеса к их периферии; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | к осевым насосам, поскольку жидкость в корпусе центробежного насоса движется параллельно оси рабочего колеса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой основной параметр центробежного насоса определяется с помощью основного уравнения центробежных машин Эйлера? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | напор насоса; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | теоретическая производительность насоса; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | потребляемая мощность насосом; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | теоретический напор насоса при бесконечном числе лопаток рабочего колеса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как влияет угол наклона лопаток (относительно направления вращения рабочего колеса) на величину напора и к.п.д. центробежного насоса. |  |  |  |  |  |  |
| 1) | если лопатки загнуты в направлении вращения рабочего колеса, то напор насоса падает, а к.п.д. – возрастает. |  |  |  |  |  |  |
| 2) | если лопатки загнуты в направлении, противоположном направлению вращения рабочего колеса, то напор насоса уменьшается, но к.п.д. возрастает. |  |  |  |  |  |  |
| 3) | наклон лопаток не влияет на напор и к.п.д. насоса. |  |  |  |  |  |  |
| 4) | наибольшим напором и к.п.д. будет обладать насос с прямыми лопатками. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как изменятся производительность, напор и потребляемая мощность насоса, если число оборотов рабочего колеса увеличивается вдвое? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | производительность, напор и потребляемая мощность не изменятся; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | производительность, напор и потребляемая мощность возрастут пропорционально числу оборотов; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | производительность увеличится вдвое, напор – втрое, а потребляемая мощность – в четыре раза; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | производительность увеличится вдвое, напор – в четыре раза, потребляемая мощность – в восемь раз. |  |  |  |  |  |  |
|  | Укажите, как изменяется напор центробежного насоса с увеличением его производительности? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | напор насоса уменьшается; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | напор насоса возрастает; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | напор насоса не изменяется; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | напор насоса проходит через максимум. |  |  |  |  |  |  |
|  | Целесообразно ли пускать центробежный насос при закрытой задвижке на напорном трубопроводе? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | центробежный насос целесообразно пускать при открытой задвижке, т.к. это сразу обеспечит расчетную производительность; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | центробежный насос целесообразно пускать при закрытой задвижке, потому что при нулевой производительности насоса, как следует из характеристики, его к.п.д. равен нулю; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | целесообразно, т.к. при закрытой напорной задвижке, т.е. при нулевой производительности, насос потребляет наименьшую мощность, которая постепенно возрастает по мере открытия задвижки; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | центробежные насосы, так же как и поршневые, нельзя пускать при закрытой напорной задвижке из-за чрезмерного возрастания давления, создаваемого насосом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как определяется производительность насоса, работающего на данную сеть (систему трубопроводов и аппаратов, по которым перекачивается жидкость)? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | производительность насоса при работе его на данную сеть определяется по точке пересечения характеристики H-Q насоса с характеристикой сети, построенной в тех же координатах; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | рабочая производительность насоса определяется на характеристике H-Q насоса по максимальному значению к.п.д; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | рабочая производительность насоса определяется на характеристике H-Q насоса точкой, соответствующей минимальной потребляемой мощности; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | рабочая производительность насоса определяется по точке пересечения характеристик H-Q и Ne-Q. |  |  |  |  |  |  |
|  | С какой целью применяют многоступенчатые центробежные насосы? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | для увеличения производительности; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | для увеличения напора; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | для снижения потребляемой мощности; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | для регулировки подачи насоса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Для какой цели применяется параллельная работа центробежных насосов на общий трубопровод? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | для увеличения напора перекачиваемой жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | для увеличения производительности, если характеристика сети является пологой; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | для увеличения производительности, если характеристика сети является крутой; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | для снижения расхода энергии на перекачивание. |  |  |  |  |  |  |
|  | С какой целью применяют последовательное соединение насосов? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | для уменьшения потребляемой мощности; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | для увеличения производительности; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | для увеличения напора: если характеристика сети является крутой; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | для увеличения потребляемой мощности. |  |  |  |  |  |  |
|  | Укажите, какое утверждение, касающееся центробежного насоса, является неверным? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | центробежный насос является насосом лопастного типа; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | центробежный насос следует пускать при закрытой задвижке на напорном трубопроводе; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | центробежный насос может быть пущен в ход без предварительного залива его жидкостью; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | центробежный насос может работать с “отрицательной” высотой всасывания. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как влияет диаметр трубопровода на форму характеристики сети? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | чем больше диаметр, тем более крутой является характеристика; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | диаметр трубопровода не влияет на форму характеристики сети; диаметр влияет на величину отрезка, отсекаемого характеристикой сети на оси ординат; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | чем больше диаметр, тем положе характеристика сети; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | форма характеристики сети зависит только от характеристики насоса. |  |  |  |  |  |  |
| ТЕМА 4. ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое гидроаппарат? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | устройство, предназначенное для изменения или поддержания заданной постоянной температуры или расхода рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | устройство, предназначенное для изменения или поддержания заданного постоянного давления или расхода рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | устройство, предназначенное для изменения или поддержания заданной постоянной скорости или расхода рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | устройство, предназначенное для изменения или поддержания заданной постоянной концентрации или расхода рабочей жидкости. |  |  |  |  |  |  |
|  | На какие типы подразделяется гидроаппаратура? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | на ускорительную и тормозящую; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | на холодильную и нагревательную; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | на вакуумную и воздушную; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | на регулирующую и направляющую. |  |  |  |  |  |  |
|  | По каким признакам классифицируются гидроприводы? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | по схеме циркуляции рабочей жидкости, по источнику подачи рабочей жидкости и по типу приводящего двигателя; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | по возможности регулирования, по схеме циркуляции рабочей жидкости, по источнику подачи рабочей жидкости и по типу приводящего двигателя; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | по характеру движения выходного звена гидродвигателя, по возможности регулирования, по схеме циркуляции рабочей жидкости, по источнику подачи рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | по характеру движения выходного звена гидродвигателя, по возможности регулирования, по схеме циркуляции рабочей жидкости, по источнику подачи рабочей жидкости и по типу приводящего двигателя. |  |  |  |  |  |  |
|  | На чём основан принцип работы объемного гидропривода? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | на законе Паскаля; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | на законе Ньютона; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | на законе Бернулли; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | на законе Фика. |  |  |  |  |  |  |
|  | Каким может быть регулирование скорости движения выходного звена гидродвигателя? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | дроссельным или температурным; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | дроссельным или объемным; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | дроссельным или плоским; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | дроссельным или турбулентным. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что является важными показателями в гидросистеме? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | рабочее давление и температура исполнительного механизма; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | рабочее давление и объём исполнительного механизма; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | рабочее давление и плотность исполнительного механизма; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | рабочее давление и скорость движения исполнительного механизма. |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы в зависимости от своей конструкции делятся на: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | шероховатые и гибкие; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | жесткие и гибкие; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | жесткие и шероховатые; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гладкие и гибкие. |  |  |  |  |  |  |
|  | При турбулентном режиме течения жидкости в диапазоне Re=[2300∙106] коэффициент λ определяется по полуэмпирической формуле Блазиуса: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | 2) |  | 3) |  | 4) |
|  | λ=0,3164Re0,24; |  | λ=0,3164Re0,25; |  | λ=0,3164Re0,23; |  | λ=0,3164Re0,22. |
|  | Рекомендуемый (с запасом на бескавитационную работу насоса) вакуум pe у входа в насос должен быть не более … |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | 2) |  | 3) |  | 4) |
|  | 0,04 кПа; |  | 0,04 мПа; |  | 0,04 МПа; |  | 0,04 мкПа. |
|  | Каких типов бывают гидроприводы? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидродинамические и объемные; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидродинамические и аэродинамические; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидродинамические и жидкостные; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидродинамические и молекулярные. |  |  |  |  |  |  |
|  | Чем является рабочая жидкость в гидроприводе? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | энергоносителем; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | течением; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | токоносителем; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | питанием. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что применяют в качестве рабочих жидкостей в гидравлическом приводе? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | бензин; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | метан; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | этиловый спирт; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | водомасляные эмульсии. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что представляют собой водомасляные эмульсии? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | смеси воды и нефти; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | смеси воды и минерального масла; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | смеси воды и спирта; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | смеси воды и метана. |  |  |  |  |  |  |
|  | Чем определяется выбор рабочих жидкостей для гидросистемы машины? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | диапазоном рабочих давлений; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | диапазоном рабочих объёмов; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | диапазоном рабочих температур; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | диапазоном рабочих скоростей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как находят диапазон рекомендуемых рабочих температур? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | по вязкостным характеристикам рабочих жидкостей; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | по температурным характеристикам рабочих жидкостей; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | по характеристикам давления рабочих жидкостей; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | по характеристикам скорости рабочих жидкостей. |  |  |  |  |  |  |
| ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулируемые гидромашины – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидромашины с постоянным рабочим объемом; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидромашины с переменным рабочим объемом; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | машины, в которой механическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидромашины, которые может работать в режиме насоса или гидромотора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Нерегулируемые гидромашины – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидромашины с постоянным рабочим объемом; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | машины, в которой механическая энергия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидромашины с переменным рабочим объемом; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидромашины, которая может работать в режиме насоса или гидромотора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидроцилиндр поршневой; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидроцилиндр плунжерный; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидроцилиндр телескопический; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидроцилиндр с торможением в конце хода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | клапан напорный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидроаккумулятор грузовой; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | дроссель настраиваемый; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидрозамок. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидроцилиндр; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидрозамок; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидропреобразователь; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидрораспределитель. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидронасос регулируемый; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидромотор регулируемый; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | поворотный гидроцилиндр; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | манометр. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидронасос реверсивный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидронасос регулируемый; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидромотор реверсивный; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | теплообменник. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | клапан обратный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | клапан редукционный; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | клапан напорный; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | клапан перепада давлений. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидроаккумулятор плунжерный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидроаккумулятор грузовой; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидроаккумулятор пневмогидравлический; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидроаккумулятор пружинный. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидрораспределитель двухлинейный четырехпозиционный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидрораспределитель двухпозиционный с управлением от электромагнита; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидрораспределитель клапанного типа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | клапан обратный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | дроссель регулируемый; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | дроссель настраиваемый; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | клапан редукционный. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидроаккумулятор грузовой; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидропреобразователь; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидроцилиндр с торможением в конце хода; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидрозамок. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | клапан прямой; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | клапан обратный; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | клапан напорный; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | клапан подпорный. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | гидроаккумулятор плунжерный; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | гидроаккумулятор грузовой; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | гидроаккумулятор пневмогидравлический; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | гидроаккумулятор регулируемый. |  |  |  |  |  |  |
|  | Для чего предназначена регулирующая гидроаппаратура? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | для изменения давления, расхода и направления потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | для изменения температуры и скорости потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | для изменения концентрации и вязкости потока рабочей жидкости; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | для изменения объёма и скорости потока рабочей жидкости. |  |  |  |  |  |  |
| ТЕМА 6. ПНЕВМОСИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пневматические системы – это: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | жидкостные системы; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | вязкие системы; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | газовые системы; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | вязко-газовые системы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое источники пневматической энергии? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | нагнетатели, способные придавать газам необходимый запас потенциальной и (или) кинетической энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | нагнетатели, способные придавать жидкостям необходимый запас потенциальной и (или) кинетической энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | нагнетатели, способные придавать газам необходимый запас магнитной энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | нагнетатели, способные придавать газам необходимый запас электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое системы с естественной конвекцией газа? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | движение и его (газа) направление обусловлено градиентами давления и плотности природного характера; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | движение и его (газа) направление обусловлено градиентами скорости и плотности природного характера; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | движение и его (газа) направление обусловлено градиентами концентрации и плотности природного характера; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | движение и его (газа) направление обусловлено градиентами температуры и плотности природного характера. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое системы с замкнутыми камерами? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | в которых может изменяться состояние газа вследствие изменения давления, объема камеры, наддува или отсасывания газа; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | в которых может изменяться состояние газа вследствие изменения температуры, объема камеры, наддува или отсасывания газа; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | в которых может изменяться состояние газа вследствие изменения скорости, объема камеры, наддува или отсасывания газа; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | в которых может изменяться состояние газа вследствие изменения концентрации, объема камеры, наддува или отсасывания газа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое системы предварительного сжатия газа? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | системы, в которых газ перемещается по магистралям с относительно большой скоростью и обладает малым запасом энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | системы, в которых газ перемещается по магистралям с относительно малой скоростью и обладает значительным запасом энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | системы, в которых газ перемещается по магистралям с относительно большой скоростью и обладает значительным запасом энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | системы, в которых газ перемещается по магистралям с относительно малой скоростью и обладает незначительным запасом энергии. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какими бывают системы предварительного сжатия газа? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | сжатыми; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | скоростными; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | охлаждёнными и нагретыми; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | циркуляционными и бесциркуляционными. |  |  |  |  |  |  |
|  | Как ведёт себя отработавший газ в циркуляционных системах? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | возвращается по магистралям к нагнетателю для повторного использования; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | возвращается по магистралям к нагнетателю и повторно не используется; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | расширяется; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | переходит в состояние конденсации. |  |  |  |  |  |  |
|  | В качестве чего может быть использован газ в бесциркуляционных системах? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | в качестве источника объёмной энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | в качестве источника гравитационной энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | в качестве источника магнитной энергии; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | в качестве источника пневматической энергии. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что такое потребность кондиционирования воздуха в пневмоприводах? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | резкое охлаждение воздуха для обеспечения работоспособности пневмопривода; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | обеспечение расширения воздуха для обеспечения работоспособности пневмопривода; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | обеспечение сжатия воздуха для обеспечения работоспособности пневмопривода; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | придание воздуху свойств, обеспечивающих работоспособность и продляющих срок службы элементов привода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Где чаще всего используются пневмоприводы? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | в тормозных системах мобильных и стационарных машин; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | в вакуумных машинах; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | в тормозных системах мобильных и нестационарных машин; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | в тепловых нестационарных машинах. |  |  |  |  |  |  |
|  | Где чаще всего используются пневмоприводы? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | в тормозных системах мобильных и стационарных машин; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | в вакуумных машинах; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | в тормозных системах мобильных и нестационарных машин; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | в тепловых нестационарных машинах. |  |  |  |  |  |  |
|  | Что значит высокое быстродействие пневмопривода? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | скорость передачи давления; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | скорость передачи сигнала; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | реализуемые скорости рабочих движений, обеспечиваемых высокими скоростями движения воздуха; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | реализуемые скорости рабочих движений, обеспечиваемых низкими скоростями движения воздуха. |  |  |  |  |  |  |
|  | Чем ограничивается реализация больших скоростей в гидроприводе? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | меньшей инерционностью и присутствием демпфирующего эффекта, которым обладает воздух; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | большей инерционностью и присутствием демпфирующего эффекта, которым обладает воздух; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | меньшей инерционностью и отсутствием демпфирующего эффекта, которым обладает воздух; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | большей инерционностью и отсутствием демпфирующего эффекта, которым обладает воздух. |  |  |  |  |  |  |
|  | Какова максимальная протяженность гидросистем? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 350-450 м; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 400-450 м; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 250-300 м; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 150-200 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Чем устанавливается требуемый предел давления воздуха в пневмоприводах во избежание перегрузок? |  |  |  |  |  |  |
| 1) | общим предохранительным клапаном, находящимся на источниках пневмоэнергии; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | общим предохранительным клапаном, находящимся на источниках понижения давления; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | общим предохранительным клапаном, находящимся на источниках повышения давления; |  |  |  |  |  |  |
| 4) | общим предохранительным клапаном, находящимся на термометрах пневмоприводов. |  |  |  |  |  |  |

ответы на тестовые задания

| Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОМАШИНАХ |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| ТЕМА 2. ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | 1) | 1) |  | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 1) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 2) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 3) | 4) |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| ТЕМА 3. РОТОРНЫЕ ГИДРОМАШИНЫ |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| ТЕМА 4. ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | 2) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 4) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 1) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 3) | 4) | 4) | 4) |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| ТЕМА 6. ПНЕВМОСИСТЕМЫ |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
| 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |

Учебное издание

Севрюгина Надежда Савельевна,

Волков Евгений Александрович

#### УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий

Подписано в печать 19.02.16г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 2,9 Уч.-изд. л. 2,7.

Тираж 	40 экз.  	 Заказ				 Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46