Глава 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ

УСТАНОВОК

Промышленные предприятия и жилищно-коммунальный сектор потребляют огромное количество тепла на технологические нужды, вентиляцию, отопление и горячее водоснабжение. Одной из основных задач при выработке и потреблении тепловой энергии является экономия топлива.

Надежность и экономичность работы теплотехнического оборудования ТЭС, котельных и промышленных предприятий в значительной мере зависит от качества его наладки и культуры эксплуатации.

Опыт работы специализированных наладочных организаций и научно-исследовательских институтов показал, что только за счет выбора оптимальных режимов эксплуатации теплотехнического оборудования удается снизить расход топлива на 2–3 %. В связи с этим широкий круг теплотехников должен владеть приемами и методами рациональной эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования.

9.1. Нормативные материалы, регламентирующие устройство

и безопасную эксплуатацию паротеплогенерирующих установок

Эксплуатация паровых и водогрейных котлов ведется в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора России, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭ), «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», инструкциями заводов-изготовителей, а также в соответствии с местными инструкциями, к числу которых относятся следующие инструкции:

- должностные – определяют права и обязанности персонала;

- технические – определяют условия безопасной и экономичной работы котлов и отдельных их элементов;

- по технике безопасности – в них указываются необходимые правила и мероприятия, которые являются обязательными, так как обеспечивают условия безопасной работы персонала;

- аварийные – в них указываются мероприятия по предотвращению развития и ликвидации аварий;

- другие нормативно-технические документы.

«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора России распространяются на котлы с давлением более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды не ниже 115 °C. В них определены требования к конструкции, изготовлению, ремонту и материалу указанного оборудования, указана номенклатура и количество арматуры, измерительной техники, защит, приборов автоматики, а также приведены требования к эксплуатации оборудования.

Котельная установка является весьма опасным производственным объектом, и поэтому на нее распространяются требования Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральный закон определяет правовые и экономические основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации возможных аварий.

В соответствии с указанным выше федеральным законом правовую основу промышленной безопасности составляет следующий набор документов:

- лицензирование видов деятельности (проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, изготовление, монтаж, наладка, ремонт и т.д.) в области промышленной безопасности. Решение о выдаче лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта выдается при наличии акта приемки объекта в эксплуатацию или положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта;

- сертификации технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; экспертиза промышленной безопасности технических устройств;

3) требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта (обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям; наличие на опасном производственном объекте нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте; организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами; обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности зданий, диагностики и испытания технических устройств в установленные сроки и т.д.).

9.2. Структура предприятия, генерирующего пар или тепловую энергию, и функциональные обязанности персонала этого

предприятия

На электростанциях эксплуатация оборудования организована по цеховому принципу. В числе цехов – котельный, турбинный (или котлотурбинный), топливно-транспортный, топливоподачи, механический, химводоподготовки, электроцех, КИПиА и др.

В небольших котельных структура значительно упрощена, и они представляют собой бесцеховую единую организацию, возглавляемую начальником котельной.

Эксплуатация паровых и водогрейных котлов и котельного оборудования заключается в обслуживании котельных агрегатов, вспомогательного оборудования (подачи и подготовки топлива, дымососов, вентиляторов, насосов, систем удаления золы и шлака, систем улавливания золы, газоходов и дымовых труб). Кроме того, на персонал котельной возложена задача эксплуатации систем отопления, технического водоснабжения и пожаротушения, систем дренажных и продувочных трубопроводов, зданий и сооружений цеха, организации ремонта этого оборудования с целью поддержания его в работоспособном состоянии и обеспечения готовности к несению нагрузки.

В соответствии с ПТЭ персонал котельного цеха (котельной) должен обеспечить надежную работу всего основного и вспомогательного оборудования, возможность достижения номинальной производительности, параметров пара и воды, экономичный и бесшлаковый режимы работы, установленные на основе испытаний и заводских инструкций, регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа котла и вида сжигаемого топлива. В ПТЭ изложены основные требования к эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (порядок пуска и останова, основные режимы работы, условия немедленного останова работы оборудования и остановов, требующих соответствующего разрешения и др.).

В инструкциях приводятся технические характеристики и подробное описание оборудования, порядок и сроки технического обслуживания, контроля, ремонтов, даются предельные значения и отклонения параметров, рекомендации по безопасному обслуживанию, приводятся правила безопасной работы обслуживающего персонала.

Только четкое знание и строгое выполнение всех указанных правил, инструкций и указаний по ведению режимов работы позволяет персоналу, занимающемуся обслуживанием котельных установок и вспомогательного оборудования котельной, обеспечивать грамотную эксплуатацию оборудования, правильно ориентироваться и принимать решения при возникновении аварийных ситуаций. Сложность оборудования заставляет предъявлять высокие требования к обслуживающему персоналу котельной.

9.3. Требования к персоналу и его подготовка

Надежная и безопасная работа теплотехнического оборудования промышленных предприятий во многом зависит от качества подготовки обслуживающего персонала и систематической работы с ним. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

С целью предупреждения аварийности и травматизма в организации следует систематически проводить работу с персоналом, направленную на повышение его производственной квалификации.

С управленческим персоналом и специалистами (инженерно-техническими работниками) котельной или котельного цеха ТЭС должны обязательно проводиться:

– вводный и целевой инструктаж по безопасности труда;

– проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭ, правил пожарной безопасности;

– пожарно-технический минимум.

С оперативными руководителями, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:

– вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

– подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

– проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭ, правил пожарной безопасности;

– дублирование (около 12 рабочих смен);

– специальная подготовка;

– контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

Все вновь принимаемые на электростанцию рабочие, не имеющие производственной специальности или меняющие ее, обязаны пройти профессионально-техническую подготовку в объеме требований квалификационной характеристики в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС).

Подготовка рабочих ведется, как правило, в учебных комбинатах или профессионально-технических училищах.

Лица из числа ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала и оперативные руководители, получившие теоретическую и производственную подготовку, проходят стажировку и проверку знаний на предприятиях, где они будут работать. В процессе стажировки для подготовки по новой должности, либо при перерыве в работе по специальности свыше 6 месяцев работник должен ознакомиться с оборудованием, аппаратурой, схемами и другой документацией организации в соответствии с программой, утвержденной руководителем организации. В ходе производственного обучения по новой должности работник должен изучить:

– ПТЭ и нормативно-технические документы по эксплуатации тепловых энергоустановок;

– правила техники безопасности (ПТБ) и другие специальные правила, если это требуется при выполнении работы;

– должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда, планы (инструкции) ликвидации аварий, аварийных режимов;

– устройство и принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты;

– устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления;

– технологические схемы и процессы.

Кроме того, работник должен приобрести практические навыки пользования средствами защиты, средствами пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае, а также управления тепловыми энергоустановками (на тренажерах и других технических средствах обучения).

Проверка знаний персонала бывает первичная, а также периодическая – очередная и внеочередная. Первичной проверке подвергается обслуживающий и ремонтный персонал после производственного обучения перед дублированием на рабочем месте под наблюдением и руководством наиболее опытного работника. Допуск к дублированию и срок его окончания (обычно дублирование продолжается от двух до четырех недель) оформляется распоряжением по цеху (или участку). Инженерно-технические работники (ИТР) проходят первичную проверку после назначения на работу в сроки, установленные администрацией предприятия.

Периодической очередной проверке знаний ежегодно подвергаются рабочие, непосредственно обслуживающие тепловые энергоустановки или занятые их наладкой, регулированием, испытаниями, выполняющие на них монтажные и ремонтные работы. Знания инженерно-технических работников, относящихся к оперативному персоналу, также подвергаются ежегодной проверке. Остальные инженерно-технические работники, связанные с эксплуатацией и ремонтом оборудования, сдают экзамен не реже 1 раза в 3 года.

Внеочередной проверке знаний могут быть подвергнуты рабочие и инженерно-технические работники, допустившие нарушение ПТЭ, ПТБ или производственных и должностных инструкций. Кроме того, внеочередная проверка знаний проводится при введении в действие новых или переработанных норм и правил, установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических схем. Объем и сроки внеочередной проверки знаний устанавливаются администрацией предприятия (или цеха).

Для проверяемого, получившего неудовлетворительную оценку, повторная проверка знаний назначается в срок не позднее 1 месяца со дня проверки. Работник, получивший неудовлетворительную оценку при повторной проверке знаний, отстраняется от работы, связанной с обслуживанием тепловых энергоустановок.

Обслуживающему персоналу необходимо постоянно углублять и совершенствовать знания, повышать свою квалификацию. Для этого должна быть организована постоянная работа с персоналом по повышению квалификации.

Обучение персонала производится систематически путем инструктажа на рабочем месте (только для рабочих), противоаварийных тренировок, курсового обучения. Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих проводятся тематические курсы, семинары, лекции и доклады по отдельным вопросам техники и экономики производства.

Инструктаж на рабочем месте производится с целью обучить каждого рабочего правильным и безопасным методам работы на эксплуатируемом им оборудовании. При инструктаже проверяется знание персоналом производственных инструкций, рациональных методов эксплуатации и ремонта оборудования, а также правил техники безопасности. Инструктаж проводится не реже 1 раза в 3 месяца. Результаты инструктажа заносятся в специальный журнал и оформляются подписью инструктирующего и инструктируемого.

Противоаварийные тренировки проводятся для проверки умения оперативного персонала самостоятельно, быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях, возникающих при эксплуатации оборудования. Противоаварийные тренировки проводятся с таким расчетом, чтобы каждый оперативный работник участвовал в них не реже 1 раза в 3 месяца. Противоаварийные тренировки проводятся на рабочих местах или на тренажерах. Если тренировка проводится на резервном или работающем оборудовании, то используются специальные плакаты, которые персонал вывешивает на оборудовании. При этом на резервном или работающем оборудовании категорически запрещается изменять положение задвижек, вентилей, кнопок управления и т.д. По окончании тренировки руководитель тренировки должен лично убедиться, что все плакаты, применявшиеся для тренировки, убраны с оборудования. После этого руководителем тренировки проводится разбор действий с оценкой общих результатов тренировки и индивидуальных действий ее участников.

Для успешного выполнения производственных задач оперативному персоналу, занимающемуся обслуживанием тепломеханического оборудования ТЭС и котельных, предоставляются: соответствующая техническая документация, руководящие и справочные материалы (комплект действующих производственных и должностных инструкций, тепловых схем, режимные карты котлов, графики растопки котлов из разных тепловых состояний, инструкция по пожарной безопасности, ПТЭ, правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций).

## Вопросы для самопроверки

- Какие нормативные документы регламентируют безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов?

- На какие котлы распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»?

- Чем отличается структура электростанции от структуры небольших котельных?

- Каковы функциональные обязанности персонала предприятия, генерирующего пар или тепловую энергию?

- Какие мероприятия, направленные на повышение производственной квалификации, проводятся с управленческим персоналом и инженерно-техническими работниками?

- Какие мероприятия, направленные на повышение производственной квалификации, проводятся с оперативными руководителями, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?

- В каких случаях проходят стажировку лица из числа оперативного персонала?

- Какие документы должен изучить работник из числа оперативного персонала в ходе производственного обучения по новой должности?

- В каких случаях рабочие из числа оперативного персонала могут быть подвергнуты внеочередной проверке знаний?

- С какой целью, и с какой периодичностью проводятся противоаварийные тренировки? Каким образом они проводятся?