- ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

- ЗАДАЧА 1.

По данным лабораторных исследований песчаного грунта известно: вид грунта – песок средний. Физические характеристики грунта: W= 21 %; ρ = 1,94 г/см3; ρ s = 2,69 г/см3. Необходимо определить: плотность сухого грунта    ρ d (г/см3); плотность водонасыщенного грунта - ρ sb, г/см3; пористость грунта - n; коэффициент пористости е; степень влажности Sr.

- ЗАДАЧА 2.

Рассчитать производительность горизонтального виброгрохота, зная что коэффициент, учитывающий неравномерность питания и зернового состава материала равен m = 0,75;  удельная производительность сита площадью 1 м2 равна g = 12м3/м2 час; размеры  сита модель С – 785: h = 1,75м и l = 4,5м. Коэффициент, учитывающий угол наклона грохота k1 = 0,5.  Коэффициент, учитывающий процентное содержание фракций нижнего класса в исходном материале k2 = 0,62. Коэффициент, учитывающий процентное содержание в нижнем классе зерен, меньших половины размера отверстий сита k3 = 1,2.

- ЗАДАЧА 3.

Определить интенсивность виброуплотнения для бетонной смеси. Амплитуда колебания виброплощадки А = 0,3 мм. Угловая скорость ω = 300 с-1 .