Лабораторная работа № 1

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

Цель работы: Цель работы - ознакомиться с грунтами, их физико-механическими свойствами, с классификацией грунтов по трудности их разработки.

Содержание работы

Взаимодействие рабочих органов машин для земляных работ с грунтом при их разработке или уплотнении сопровождается их деформацией, разрушением и перемещением. Поэтому при анализе взаимодействия рабочих органов с грунтом и определении сопротивлений, возникающих при этом, необходимо знать физико-механические свойства грунтов, основные конструктивные особенности рабочих органов, способы их воздействия на грунт.

Грунтами называют поверхностные слои земли, образованные в результате выветривания горных пород. По происхождению, состоянию и механической прочности грунты делятся на скальные, полускальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые. К скальным грунтам относят сцементированные водоустойчивые породы с пределом прочности в водонасыщенном состоянии не менее 5 МПа (граниты, песчаники, известняки и т.п.) К полускальным грунтам относят сцементированные горные породы с пределом прочности до 5 МПа (мергели, окаменевшие глины, гипсоносные конгломераты и т.п.). Крупнообломочные грунты представляют собой куски скальных и полускальных пород. Песчаные грунты состоят из несцементированных мелких частичек (песчинок), разрушенных горных пород размером 0,05...2 мм. Глинистые грунты являются также продуктом естественного разрушения и преобразования горных пород, размеры частиц которого в основном менее 0,05 мм.

Машины для земляных работ в строительстве преимущественно разрабатываются песчаные, глинистые, крупнообломочные и полускальные грунты. Скальные грунты предварительно разрушают и рыхлят чаще всего взрывом и разрабатывают их затем машинами как крупнообломочные грунты.

Физико-механические свойства грунтов. К основным физикомеханическим свойствам грунтов как рабочей среды для машин можно отнести: гранулометрический состав, плотность, пористость, влажность, раз- рыхляемость, сжимаемость (уплотняемость), прочность, сопротивление внешнему трению, абразивность, липкость, температура, скорость распространения волн деформации.

Гранулометрический состав грунта оценивают весовым содержанием фракций, выраженных в процентах. В зависимости от размера частиц чаще всего принимают следующую классификацию грунтов по фракциям: менее 0,005 мм - глинистые; (0,005.0,05) мм - пылеватые; (0,05.2) мм - песчаные; (2.0) мм - гравийные; (20.200) мм - галечные, щебёночные; более 200 мм - валуны или камни.

По гранулометрическому составу грунтов обычно определяют их наименование. Например, глинами называют грунты, содержащие не менее 30 процентов глинистых частиц, суглинками - от 10 до 30 процентов глинистых частиц, супесью - от 3 до 10 процентов глинистых частиц и песчаных частиц больше, чем пылеватых, песком - с содержанием глинистых частиц менее 3 процентов.

Чем меньше размер частиц грунта, тем больше их удельная поверхность и молекулярной силы их поверхностного взаимодействия. При этом увеличиваются силы контактного взаимодействия частиц с рабочим органами, проявляясь в их гибкости и внешнем трении.

Плотность грунта (кг/м3) определяется отношением массы данного образца грунта к его объему и является одним из важных показателей для определения категории при их разработке землеройными машинами. Увеличение плотности грунтов, как правило, ведет к увеличению их сопротивлений при разработке машинами.

Влажность грунтов определяется отношением объема пор ко всему объему грунта. Для песчаных и глинистых фунтов она лежит обычно в пределах 15... 60%.

Влажность грунтов определяется отношением массы воды, заключенной в порах грунта, к массе твердых частиц фунта. Влажность фунта может изменяться от 1...2 % в сухих песках до 200 % и более в текучих глинах и иле. Вода в груше может находиться в нескольких видах: парообразная, твердая (лед), кристаллизованная и химически связанная в составе минералов, гироскопическая (пленочная) и свободная.

Разрыхляемостью грунта называют ее способность увеличиваться в объеме в процессе его разработки. Критерием разрыхляемости грунта служит коэффициент Кр его разрыхления, определяемый как отношение объема Vp разрыхленного грунта в процессе его разработки к объему V фунта в естественном его залегании, т.е.

Кр = Vp/V;	                                                            (1)

Разрыхляемость грунтов зависит от их свойств и условий залегания, конструкций режущей части рабочего органа, характера земляных работ. Значения Кр колеблются в широких пределах: от Кр = 1,08... 1,15 для песков до Кр = 1,45... 1,6 для мерзлых грунтов и взорванных скальных пород Степень разрыхленности грунтов после их укладки в отвал и естественного постепенного их уплотнения или искусственного (машинного или гидромеханического) уплотнения определяется коэффициентом остаточного разрыхления, значения которого изменяются от Кр0 = 1,02... 1,05 для песка и суглинков до Кро = 1,2... 1,3 для скальных грунтов.

Сжимаемость (уплотняемость) грунтов определяется их способностью под воздействием внешних нагрузок изменять свое строение на более компактное. Модуль деформации грунтов при сжатии не является постоянной величиной. Он возрастает с увеличением деформации. Однако, учитывая большое разнообразие свойств грунтов и недостаточную степень их изученности, в ряде случаев в первом приближении можно принимать деформацию грунтов как линейную функцию давления. Это позволяет сопротивление грунтов вдавливанию характеризовать коэффициентом сопротивления смятию. Под коэффициентом подразумевают нагрузку на единицу поверхности грунтового массива, под действием которого спорная поверхность погружается на 1 см. Коэффициент сопротивления смятию для обычных песчано- глинисгых грунтов лежит в пределах 0,02...0,1 МПа. Допускаемую нагрузку определяют исходя из того, что опорная поверхность не должна погружаться на глубину более 12 см. Модуль деформации сжатию при статическом приложении нагрузки для песчаных грунтов 20...45 МПа, а для глинистых грунтов 7...22 МПа. При динамическом приложении нагрузки (вибрации, ударе) модули деформаций грунта зависят в основном от скоростей распространения продольных и поперечных волн деформации [3,4].

Прочность грунтов характеризуется их способностью сопротивляться сжатию, сдвигу и разрыву. Разрушение грунта рабочими органами машин происходит при развитии в нем сложного напряженного состояния. Прочность и деформируемость определяется в основном свойствами слагаемых частиц грунтов и связей между этими частицами. Прочность частиц обусловлена внутримолекулярными силами, а прочность связей между частицами их сцеплением. Силы сцепления и внутреннего трения частиц грунта между собой определяют сопротивление сдвигу. В практических расчетах для связных грунтов часто используют закон Кулона, определяющий, что сопротивление т сдвигу является линейной функцией нормального напряжения и сжатия на поверхности сдвига:

τ = Co + σ ig ρ,	                                               (2)

где С0 — сцепление грунта, равное предельному сопротивлению сдвига при отсутствии нормальной нагрузки на образце; tg ρ = μ' — коэффициент, внутреннего трения грунта; ρ — угол внутреннего трения.

Величины Со и р колеблются в различных пределах для глин и суглинков Со = (0,01 ...0,1) МПа, ρ = (10... 25)°; для супесей С0 * (0,002. ..0,02) МПа, р * (14...28)°; для песков Со= (0,0...0,01) МПа, ρ = (25... 35)°.

Сопротивление внешнему трению является одним из существенных факторов в рабочих процессах машины. При расчетах это сопротивление учитывают коэффициентом и ИЛИ углом ф внешнего трения грунта по конструкционным материалам элементов машин. Для большинства глинистых и песчаных грунтов при взаимодействии элементов машин с грунтом μ =0,15. ..0,55.

Абразивность — свойство грунтов с частицами большой твердости изнашивать рабочие органы, элементы ходовых устройств и другие элементы машин для земляных работ. Наибольшей абразивностью облазают зерна песка, твердость которых достигает 9000... 11000 МПа, что существенно превышает твердость даже самых лучших закаленных легированных сталей. Поэтому с увеличением содержания частиц песка в грунте увеличивается его абразивная способность. Кроме того, на абразивность грунтов очень большое влияние оказывает степень закрепленности абразивных частиц в грунте [5]. Чем больше прочность закрепления абразивных частиц в грунте, тем большей абразивностью и изнашивающей способностью будут обладать грунты. Например, при замерзании обычных глинистых или песчаных грунтов у которых твердые частицы в талом состоянии слабо связаны между собой, по мере снижения температуры ниже нуля частицы цементируются льдом и грунт превращается в монолит, с прочным закреплением твердых абразивных частиц. Поэтому абразивная изнашивающая способность мерзлых грунтов в зависимости от их температуры, влажности и грануло- мефического состава может быть в десятки раз выше, чем у тех же грунтов в талом состоянии.

Если не принимать необходимых мер против возможного быстрого абразивного изнашивания рабочих органов, элементов ходовых устройств и других трущихся элементов машин, их показатели надежности, энергоемкости и в целом эффективности могут сильно снижаться. Поэтому вопросам повышения абразивной износостойкости рабочих органов и других элементов машин, съемности и возможности быстрой замены изнашивающихся элементов постоянно уделяется большое внимание.

Липкостью называют свойство, присущее, в основном, глинистым грунтам при определенной влажности прилипать к рабочим поверхностям элементов машин, взаимодействующих с грунтом. Сила прилипания грунта, например, к стали достигает 0,015... 0,025 МПа, что может привести к налипанию на рабочие поверхности слоя грунта толщиной до нескольких десятков сантиметров и значительно снизить работоспособность машин. Работа машин для земляных работ при отрицательных температурах может сопровождаться, например, примерзанием налипшего к рабочей поверхности грунта. При этом сила сцепления примерзшего грунта может превосходить в десятки и сотни раз силы сцепления, определяемые липкостью. Вследствие липкости и примерзаемости грунта может существенно снижаться производительность машин и повышаться их энергоемкость.

Температура является важной характеристикой, особенно для мерзлых грунтов, когда лед, цементируя грунт, при температурах от минус 15 до минус 25°С в десятки раз увеличивает прочность связей между его твердыми частицами и соответственно его прочностные и абразивные свойства. Прочностные свойства мерзлого грунта возрастают с понижением его температуры и повышением влажности до полного водонасыщения. Мерзлые грунты имеют наименьшие пределы прочности при разрыве и изгибе, поэтому наименее энергоемкие способы их разрушения базируются на обеспечении деформаций разрыва и изгиба.

Скорость распространения волн деформации в грунте является одной из основных характеристик, определяющей его сопротивление динамическому разрушению. По скоростям волн деформации определяют динамические модули сжатия и сдвига грунта и соответственно его динамические пределы прочности [3,4 ].

Рассмотренные основные физико-механические свойства грунтов используют для оценки трудности разработки грунтов землеройными машинами и обоснования параметров новых машин, работающих в различных грунтовых условиях.

Классификация грунтов по трудности разработки. Грунты, разрабатываемые машинами, разделяют на восемь категорий в зависимости от трудности их разработки таблица 1. Категории грунтов различают в первую очередь по их наименованию и плотности. Распространенной классификацией является классификация грунтов по трудности их разработки, предложенная А. Н. Зелениным, основанная на использовании плотномера Дор- НИИ. Этот прибор представляет собой цилиндрический стержень сечением 1см2, на который надета гиря массой 2,5 кг. Падая с высоты 0,4 м, гиря ударяет об опорную шайбу на стержне, заставляя его внедряться в грунт. Числом п ударов гири (или соответственно равнозначной работой), необходимым для погружения стержня на глубину 10 см, оценивается крепость грунта и его категория по трудности разработки.

Статический плотномер СПГ-1 предназначен для оперативного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоёв оснований автомобильных дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений.

Конструкция и подготовка к работе Плотномер СПГ-1 из силоизмерительного устройства (1) с крепежной гайкой (2), в которую завинчивается переходной стержень (3) с ограниченной муфтой (4); рабочего стержня (5) и двух сменных наконечников - конуса (6) и усеченного конуса (7). Перед началом работы элементы плотномера прочно свинчиваются в соответствии с рисунком 1.

Оценивая по n категорию грунтов, следует иметь в виду, что наиболее надежно этот метод работает для однородных грунтов до категории IV, у которых при разрушении преобладают пластические деформации. Точность такой оценки снижается по мере увеличения хрупкости и неоднородности грунтов. Для оценки категории прочных грунтов (от категории IV и выше) используют также зависимость времени бурения 1 м шпура бурильными молотками, которое составляет, например, для грунтов категории IV 3,5 мин, а для грунтов категории VIII — 10,5 мин

В последнее время проводятся исследования по совершенствованию оценки категорий фунтов на основе энергоемкости резания и копания их.

3. Порядок выполнения лабораторной работы

Задание:

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 2. Ознакомиться с устройством плотномера. 3. Выполнить серию замеров, результаты занести в таблицу. 4. По полученным значениям определить категорию грунта.

Вывод: выводы по работе должны отражать результаты выполняемых измерений.

4. Оформление и защита отчета

Лабораторная работа оформляется индивидуально в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Порядок оформления:

- цель работы;

- результаты измерений;

- вывод по работе.

Защита лабораторной работы производится при полностью оформленном отчете.

Лабораторная работа № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТ ПРИЦЕПНОГО СКРЕПЕРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель работы – закрепить теоретический материал по землеройно-транспортным машинам, научиться производить тяговый расчет и определять производительность прицепного скрепера.

Задание: определить силу тяги, развиваемую базовым трактором во время срезания грунта; определить усилие, необходимое для перемещения скрепера; проверить условие движения прицепного скрепера; при необходимости подобрать толкающий трактор для увеличения тягового усилия при загрузке скрепера; определить время рабочего цикла; рассчитать эксплуатационную сменную производительность.

Скрепер – самоходная или прицепная (к гусеничному или колесному трактору, колесному тягачу) землеройно-транспортная машина, рабочим органом которой служит ковш на пневмоколесах, снабженный в нижней части ножами для срезания слоя грунта.

Скреперы предназначены для послойного копания, транспортирования, послойной отсыпки, разравнивания и частичного уплотнения грунтов I – IV категорий при подготовке территорий под застройку, планирование кварталов, возведение насыпей, разработке широких траншей и выемок.

Скреперы классифицируются по вместимости ковша (машины малой вместимости – до 5 м3; средней вместимости – от 5 до 15 м3; большой вместимости – свыше 15 м3). По способу загрузки ковша (с пассивной загрузкой движущим усилием срезаемого слоя; с принудительной загрузкой с помощью скребкового элеватора). По способу разгрузки ковша (со свободной или самосвальной разгрузкой опрокидыванием ковша вперед по ходу машины; с принудительной разгрузкой при выдвижении стенки ковша вперед). По способу агрегатирования с тяговыми средствами (прицепные к гусеничным тракторам и двухосным колесным тягачам; самоходные, агрегатируемые с одноосными и двухосными колесными тягачами). По способу управления рабочим оборудованием (с канатно-блочным или механическим управлением; с гидравлическим управлением; с электрогидравлическим управлением).

Рис. 1. Прицепной скрепер

1 – трактор; 2 – гидросистема; 3 – дышло; 4 – тяговая рама;

5 – рычажный механизм управления заслонкой; 6 – заслонка;

7 – ковш; 8 – задняя стенка; 9 – пневматические колеса

Рабочий цикл скрепера состоит из следующих последовательно выполняемых операций: резание грунта и наполнение ковша, транспортирование грунта к месту укладки, выгрузка и укладка грунта, обратный холостой ход машины в забой. В самом конце процесса загрузки ковша скрепера, когда ковш почти полностью заполнен грунтом, а процесс срезания слоя грунта продолжается, тягового усилия базовой машины может быть недостаточно. Для завершения процесса заполнения ковша грунтом может использоваться дополнительный толкающий трактор, который своим отвалом упирается в буфер скрепера и передает ему дополнительное тяговое усилие, необходимое для полной загрузки ковша грунтом.

Исходные данные для расчета принимаются по табл. 1 в соответствии с вариантом, заданным преподавателем.

Таблица 1

Исходные данные для расчета

| № варианта | Разрабатываемый грунт | Базовая машина | Объем ковша, м3 | Дальность, км | Ширина, м | Толщина срезаемого слоя, h, м | Уклон | Масса скрепера, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рыхлый песок | Т-130 | 7 | 0,4 | 2,65 | 0,3 | 0,04 | 7,1 |
| 2 | Разрыхленный суглинок | ДТ-75Н | 3 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 0,03 | 2,8 |
| 3 | Влажный песок | Т-4А | 4 | 0,3 | 2,4 | 0,1 | 0,05 | 4,4 |
| 4 | Супесь | Т-150 | 4 | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 0,02 | 4,1 |
| 5 | Суглинок | Т-180 | 10 | 0,5 | 3,0 | 0,1 | 0,04 | 9,5 |
| 6 | Глина | ДЭТ-250 | 15 | 0,6 | 2,8 | 0,2 | 0,04 | 16,5 |
| 7 | Разрыхленный суглинок | Т-130 | 7 | 0,8 | 2,6 | 0,1 | 0,07 | 7,1 |
| 8 | Сухой песок | Т-150К | 4 | 0,4 | 2,5 | 0,1 | 0,06 | 4,1 |
| 9 | Плотный суглинок | Т-100МЗ | 6 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | 0,03 | 6,7 |
| 10 | Рыхлый песок | Т-130 | 7 | 0,5 | 2,6 | 0,3 | 0,06 | 7,1 |
| 11 | Разрыхленный суглинок | ДТ-75Н | 3 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 0,07 | 2,8 |
| 12 | Глина | Т-4А | 4 | 0,6 | 2,4 | 0,1 | 0,05 | 4,4 |
| 13 | Влажный песок | Т-100МЗ | 6 | 0,5 | 2,6 | 0,3 | 0,04 | 6,7 |
| 14 | Плотный суглинок | Т-180 | 10 | 0,8 | 3,0 | 0,2 | 0,05 | 9,5 |
| 15 | Супесь | Т-130 | 7 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | 0,03 | 7,1 |

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА

2.1. Проверяем условие движения прицепного скрепера в процессе загрузки ковша при условии движения без буксования

Рсц  Рт и Рт   Σ Рi , 		 (1)

где Рт – тяговое усилие, развиваемое двигателем трактора, Н;     Рсц – сила тяги по сцеплению трактора, Н; Σ Рi – сумма сопротивлений передвижению скрепера, возникающих в случае лобового резания и заполнения ковша грунтом, Н.

2.1.1. Сила тяги, развиваемая базовым трактором во время срезания грунта и загрузки ковша при движении трактора на первой передаче, Н,

Рт = 3600 (N / v) η , 			 (2)

где N – эффективная мощность двигателя трактора, кВт (табл. 6);  v – скорость машины на низшей (первой) передачи, км/ч (табл. 6);        η – к.п.д привода машины (η = 0,75…0,85).

2.1.2. Наибольшее усилие, необходимое для перемещения скрепера, возникает в период завершения копания, Н,

Σ Рi = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5, 		 (3)

где Р1 – сопротивление грунта резанию, Н; Р2 – сопротивление движению призмы волочения грунта впереди скрепера, Н;                   Р3 – сопротивление от массы грунта, движущегося внутри ковша, Н;   Р4 – сопротивление от внутреннего трения грунта в ковше, Н;              Р5 – сопротивление передвижению скрепера, Н.

2.1.3. Сопротивление грунта резанию, Н,

Р1 = В · h · kр ·10 6 , 			 (4)

где В – ширина ножа скрепера, м; h – толщина срезаемого слоя, м (табл. 1); kр – удельное сопротивление грунта резанию, МПа, (табл. 2).

Таблица 2

Физико-механические характеристики грунтов

| Грунт | Группа грунта | Плотность т/м3 | Коэффициент разрыхления | Удельное сопротивление грунта резанию, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок рыхлый, сухой | Ι | 1200…1600 | 1,05…1,1 | 0,02…0,04 |
| Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | Ι | 1400…1800 | 1,1…1,2 | 0,05…0,1 |
| Суглинок средний и мелкий, гравий, легкая глина | ΙΙ | 1500…1800 | 1,5…1,25 | 0,9…0,18 |
| Глина, плотный суглинок | ΙΙΙ | 1600…1500 | 1,2…1,3 | 0,16…0,3 |

2.1.4. Сопротивление движению призмы волочения грунта впереди скрепера, Н,

Р2 = 9,81·k0·В·hк 2·γ(μ1±i), 		 (5)

где k0 – коэффициент объема призмы волочения грунта, (табл. 3); hк – высота слоя грунта в ковше, м (табл. 3); γ – плотность грунта, т/м3, (табл. 2); μ1 – коэффициент трения грунта о грунт (μ1 = 0,3...0,5);            i – уклон местности в рад (табл. 1).

2.1.5. Сопротивление от массы грунта, движущегося внутри ковша, Н,

Р3 = 9,81·В·h ·hк·γ. 			 (6)

Таблица 3

Коэффициент объема призмы волочения k0 и высота слоя грунта в ковше hк

| Вместимость ковша, м3 | k0 |  |  |  |  | hk,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песок | Супесь | Суглинок |  | Глина |  |
|  |  |  | сухой | влажный |  |  |
| До 6 | 0,26 | 0,22 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,6…1,1 |
| 6…10 | 0,28 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 1,3…1,8 |
| 10…15 | 0,32 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 2,0…2,5 |
| Свыше 15 | 0,32…0,3 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 2,7,,3,5 |

2.1.6. Сопротивление от внутреннего трения грунта в ковше, Н,

Р4 = 9,81·В·hк·γ·χ , 			 (7)

где χ – коэффициент, учитывающий влияние рода грунта (для глины χ=0,24...0,3; для суглинка χ=0,37...0,44; для песка χ=0,46...0,5).

2.1.7. Сопротивление передвижению скрепера, Н,

Р5 = 9,81(mc + mгр + mт) (fк ± i) , 		 (8)

где mc – масса скрепера без тягача, кг; mгр – масса грунта в ковше, кг; fк – удельное сопротивление колес скрепера качению (для плотных грунтов fк = 0,15...0,2; для песков fк = 0,25...0,3); i – уклон местности, рад.

В случае, если условие (1) не выполняется, необходимо для увеличения тягового усилия использовать трактор-толкач, обеспечивающий эффективное наполнение ковша скрепера.

Толкающий трактор можно подобрать по табл. 6 и проверить. Правильность подбора трактора оценивается выполнением условия (1). При этом сцепной вес и тяговое усилие увеличиваются с учетом технических характеристик толкающего трактора.

2.2. Эксплуатационная сменная производительность скрепера, м3/смен, определяется из следующего выражения:

Пэ.скр = (3600/Тц )·q ·(kн / kр)/ · kэ · nч.р , 		 (9)

где q – геометрический объем ковша, м3; Тц – время рабочего цикла, с; kн – коэффициент наполнения ковша; kр – коэффициент разрыхления грунта; kэ – коэффициент эксплуатационных потерь времени (kэ = 0,75...0,8); nч.р – количество часов работы скрепера в смену.

Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 , 		 (10)

где t1, t2, t3, t4 – соответственно время операции наполнения ковша (копание), перевозки грунта (транспортирование), разгрузки ковша и холостого хода, с; t5 – продолжительность поворота, переключения скоростей и другие затраты времени на один цикл, с.

Продолжительность каждой операции цикла, с определяется

ti = li / vi , 			 (11)

где li – длина соответствующего участка, м; vi – скорость передвижения скрепера на этом участке, м/с,

li = q·kн /B h , 			 (12)

где В – ширина ножа скрепера, м; h – глубина копания, м.

Коэффициент наполнения ковша грунтом для песчаных грунтов и гравия принимается в размере kн = 0,7...0,9; для супесей, суглинков kн=1,1...1,2; для чернозема и глины kн = 1,1...1,25.

Время холостого хода скрепера, с,

t4 = l1 + l2 + l3 / vх.х. , 		 (13)

При определении продолжительности отдельных операций принимается, что копание грунта скрепера производится на первой передаче; передвижения с грунтом к месту разгрузки – на IV – V передачах; разгрузка ковша – на II – III передачах, холостой ход скрепера к месту следующей загрузки – на V передаче.

Длина пути разгрузки l3 назначается для скреперов согласно табл. 4.

Время, затрачиваемое на повороты t5 (в основном два поворота), принимать по табл. 5.

Таблица 4

Длина пути разгрузки скрепера, м

| Группа грунта | Вместимость ковша, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 6 | 6…10 | Свыше 10 |
| Ι, ΙΙ | 6…7 | 6…10 | 8 |
| ΙΙΙ | 8…10 | 8…10 | 10 |
| ΙV | 10 | 12 | 15 |

Таблица 5

Время, необходимое для поворота скрепера, с

| Скрепер | Вместимость ковша, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 6 | 6…8 | 8…10 | Свыше 10 |
| Прицепной | 28 | 45 | 60 | 60 |
| Самоходный | - | 20 | 25 | 30 |

Таблица 6

Технические характеристики базовых тракторов

| Показатели |  | ДТ-75Н |  | ДТ-75МЛ |  | Т-4А |  | Т-100МЗ |  | Т-180 | Т-130 |  | ДЭТ-250 |  | Т-150К |  | Т-330 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощно-сть двигателя, кВт |  | 70 |  | 66 |  | 100 |  | 74 |  | 118 | 130 |  | 220 |  | 120 |  | 250 |  |
| Тяговый класс |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 100 |  | 100 | 150 |  | 250 |  | 30 |  | 350 |  |
| Скорость движения, км/ч вперед |  | 3,26…11,5 |  | 5,3; 5,91; 6,58; 7,31; 8,16; 9,05; 11,18 |  | 3,74; 4,03; 4,66; 5,2; 6,35; 7,37; 8,53; 9,52 |  | 2,36; 3,78; 4,51; 6,45; 10,15 |  | 2,36; 3,78; 5,13; 6,1; 7,44; 8,87; 10,27; 12,2; | 2,86; 9 ,06; 6,9; 9,46; 13,09 |  | рабочая 2,3…15 транспортная 3,5…24,5 |  | 8,53; 0,8; 11,40; 13,38; 18,55 |  | 0…3,5 0…6,4 0…13 |  |
| назад |  | 4,05…8,54 |  | 4,54 |  | 4,96; 5,47; 6,34; 7,04 |  | 2,79; 4,46; 5,34; 7,16 |  | 3,56; 4,96; 7,14; 9,9 | 3,21…8,19 |  | то же |  | 0…14,6 24,9; 29,12 |  | 2,9… 10,8 |  |
| Габаритные размеры, мм длина |  | 30754 |  | 3600 |  | 4475 |  | 4313 |  | 4390 | 5800 |  | 6236 |  | 5885 |  | 6045 |  |
| ширина | 1740 |  | 1840 |  | 1952 |  | 2640 |  | 2475 |  | 2740 | 3160 |  | 2220 |  | 3170 |  |  |
| высота | 2273 |  | 2300 |  | 2568 |  | 3059 |  | 3080 |  | 2800 | 3180 |  | 2825 |  | 3820 |  |  |
| Масса трактора, т | 5,6 |  | 5,9 |  | 8 |  | 12,1 |  | 14 |  | 14,35 | 25 |  | 7,4 |  | 39,8 |  |  |

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего предназначены скреперы? Их классификация.

2. Перечислите основные элементы, входящие в состав конструкции прицепного скрепера. Каково их назначение?

3. Как формулируется условие движения прицепного скрепера без буксования?

4. Каково назначение трактора-толкача?

5. Как производится тяговый расчет скрепера?

6. Как определяется наибольшее усилие, необходимое для перемещения скрепера?

7. Как определяется объем призмы волочения перед ковшом скрепера в период загрузки?

8. Как определяется время рабочего цикла скрепера?

9. Как определяется продолжительность операций скрепера.

10. Как определяется эксплуатационная сменная производи тельность скрепера?

Лабораторная работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ СВОЙСТВ АВТОГРЕЙДЕРА

Цель работы: уяснение понятия тягово-скоростных свойств, получение навыков определения рабочих скоростей, тяговой мощности, удельного сопротивления копанию и производительности на примере автогрейдера, определение величин рациональных параметров рабочего процесса автогрейдера.

Исходные данные приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Варианты заданий

3.1. Общие сведения и методика расчетов

Автогрейдеры – одни из наиболее востребованных в дорожном строительстве землеройно-транспортные и планировочные механизмы. Производительность автогрейдеров в значительной степени определяется правильным выбором передачи, на которой выполняют технологические операции. Передачу выбирают таким образом, чтобы обеспечить автогрейдеру максимальные значения тягового усилия и скорости выполнения технологических операций при минимальных потерях на буксование. В этом случае будет обеспечена его максимальная производительность.

На основе данных зависимости коэффициента буксования от тягового усилия на ведущих колесах, приведенных в табл. 3.2, строят зависимость δ = f(T) на I, II и III передачах.

По полученным данным чертят кривые δ на двухквадратном графике для каждой передачи.

Таблица 3.2

Зависимость коэффициента буксования δ от тягового усилия на ведущих колесах автогрейдера Т

Скоростной радиус качения колеса автогрейдера на трех рабочих передачах

rк = r0 (1 – (δ /100)), 			 (3.1)

где rк – скоростной радиус качения, м; r0 – геометрический радиус колеса, м; δ – коэффициент буксования.

Значения геометрического радиуса ведущего колеса приведены в табл. 3.1, а коэффициента буксования принимают из табл. 3.2 усреднено для каждой передачи.

Теоретическая скорость движения автогрейдера на I, II, III передачах

νт = 0,399rкnдв / iтр , 			 (3.2)

где nдв – скорость вращения двигателя, об/мин; iтр – общее передаточное отношение трансмиссии.

Значения r0, iтр, nдв для легких и средних автогрейдеров приведены в табл. 3.1.

Рабочие скорости, развиваемые автогрейдером на I, II, III передачах, для соответствующих значений тягового усилия находят по формуле

νр = νт (1 – (δ / 100)). 		 (3.3)

Значения буксования снимаются с графика δ = f(T) (не менее четырех точек для каждой передачи).

Результаты расчетов представляют в виде графических зависимостей νр = f(T) на двухквадратном графике (рисунок 3.1).

Рис. 3.1. Двухквадратный график режимов работы автогрейдера

Тяговые мощности Nотв, л. с., на рабочем органе автогрейдера на I, II, III передачах

Nотв = T νр / 270, 			 (3.4)

где  Т – тяговое усилие, кгс; νр – рабочая скорость, км/ч

или

Nотв = T νр, 			 (3.5)

где Nотв – тяговая мощность, кВт.

Для расчетов используют полученные ранее значения рабочих скоростей, и соответствующие им значения тяговых усилий на ведущих колесах. Результаты расчетов представляют в виде графиков Nотв = f(T) на соответствующих передачах.

Площадь стружки, вырезаемой автогрейдером,

Fстр = Т / КI,  		  (3.6)

где КI – удельное сопротивление копанию грунта отвалом автогрейдера, зависящее от вида грунта и изменяющееся в пределах от 4000 до 12000 кгс/м2. Значения Т выбирают произвольно в пределах оси графика (см. рисунок).

Графическое изображение Fстр имеет вид луча, исходящего из начала координат.

Задавшись значениями КI = 4000, 8000 и 12000 кгс/м2 для различных видов грунтов и передач, в нижнем квадрате строится лучевая диаграмма зависимости площади вырезаемой стружки от усилия копания Т.

Конструктивная производительность Пк, м3/ч,

Пк = Fстр νр, 			 (3.7)

где Fстр, м2 и νр, км/ч, определяются исходя из двухквадратного графика (см. рисунок) на каждой из трех передач при максимальном значении тяговой мощности.

По результатам вычислений строят двухквадратный график зависимостей νр = f(T); Nотв = f(T); δ = f(T); Fстр = f(T) для трех передач.

Построенные графики дают возможность определить параметры копания грунта отвалом автогрейдера из условия максимального использования тяговой мощности. Полученные параметры заносят в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Параметры работы грейдера

На основе полученной таблицы выбирают рациональные параметры рабочего процесса автогрейдера, т.е. такое сочетание параметров, при котором достигается максимальное значение производительности дорожной машины.

3.2. Выполнение работы

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

1) ознакомиться с содержанием работы по методическим указаниям; 2) рассчитать значения коэффициента буксования δ для I, II и III передач и построить их графики; 3) определить скоростной радиус качения rк для каждой передачи; 4) рассчитать значения теоретической скорости νт автогрейдера на трех передачах; 5) рассчитать и отобразить на графике значения рабочих скоростей νр; 6) определить значения и построить графики тяговой мощности Nотв на каждой передачи; 7) построить график для определения площади снимаемой стружки, для грунта, предложенного преподавателем; 8) рассчитать конструктивную производительность Пк.

3.3. Контрольные вопросы

1. Укажите параметры, влияющие на производительность автогрейдера. 2. За счет чего можно уменьшить склонность автогрейдера к буксованию? 3. Как влияет характер грунта на производительность автогрейдера? 4. Чем различаются теоретический и рабочий радиусы колеса?

Лабораторная работа № 4

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Цель работы

Цель работы - ознакомление с конструкцией и назначением рабочих органов машин для земляных работ.

2. Теоретический материал

В машинах рабочие органы (рис. 1) предназначены для выполнения основных технологических функций: отделение от массива кусков или слое» (стружки) фунта, захват отделившегося грунта и перемещение его к месту укладки, или погрузки., укладка, погрузка, планировка, уплотнение и др. В конструкциях землеройных и землеройно-транспортных машин, рабочий процесс которых состоит из последовательно выполняемых операций (отделение грунта от массива его перемещение и отсыпка) Землеройные рабочие органы обеспечивают и транспортные операции. Такие рабочие органы (рис. 1, а-в, д-ж, и) разделяют на ковшовые (экскаваторы, скреперы, погрузчики), и отвальные (бульдозеры, автогрейдеры и др.). Если же назначение рабочего органа ограничивается отделением от массива кусков фунта (рыхление), то он может состоять только из рабочего инструмента в виде одного (рис. 1, г) или нескольких зубьев.

Ковшовый рабочий орган представляет собой емкость с режущей кромкой, оснащенной зубьями (рис. 1, а-в, е). выполняемыми обычно в виде клина, или без них (рисунок 1, д, ж-и). Ковши с режущими кромками без зубьев чаше всего применяют для разработки малосвязанных песчаных и супесчаных грунтов, а ковши с зубьями - в основном для разработки суглинков, глин и прочных скальных и мерзлых грунтов [1,2].

Следует отметить, что ковши экскаваторов без зубьев со специально выполненной полукруглой, выступающей вперед режущей кромкой, разработанные Д. И. Федоровым [3], находят широкое и эффективное применение при разработке достаточно плотных суглинистых и глинистых грунтов. В режиме разработки фунта ковш перемещается так, что его режущая кромка внедряется в грунт, разрыхляя и отделяя его от массива. Разрыхленный грунт поступает в ковш, в котором перемешается далее к месту разгрузки.

Отвальные рабочие органы в нижней части оборудованы ножами (рис. 1, з), поэтому их также называют ножевыми..

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Основные виды органов машин для землеройных работ

Для разработки прочных грунтов на ножи дополнительно устанавливают зубья. Рабочий процесс отвальных рабочих органов аналогичен описанному выше.

В машинах для бурения грунтов в качестве рабочих органов применяют сплошные и полые сверла долота, шарошки, коронки, шнеки и др. В машинах для уплотнения грунтов в качестве рабочих органов обычно применяют вальцы разнообразных конструкций, плиты и пневмошины.

а)

Одновременно с соблюдением технологических функций конструкция рабочего органа должна удовлетворять требованиям обеспечения заданной производительности в расчетных грунтах, как по достаточности его размеров так и по рабочим усилиям и скоростям. При этом рабочий орган должен обеспечивать возможно малую энергоемкость разработки грунта и материалоемкость, необходимые прочность, долговечность и простоту эксплуатации. Высокая абразивостъ и достаточно быстрое изнашивание рабочих органов и особенно их режущих элементов предъявляют к их конструкции особые требования по повышению их износостойкости.

3. Порядок выполнения лабораторной работы

Дано: Образцы рабочих органов машин для земляных работ.

Задание:

1. Вычертить схемы рабочих органов машин для земляных работ.

2. На основании теоретического материала дать характеристику предложенных рабочих органов.

Вывод: выводы по работе должны содержать заключение о результатах выполненной работы.

4. Оформление и защита отчета

Лабораторная работа оформляется индивидуально в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Порядок оформления:

- цель работы;

- описание рабочих органов землеройных машин;

- вывод по работе.

Защита лабораторной работы производится при полностью         оформленном отчете

# Лабораторная работа №5

РЕОЛОГИЯ – наука о деформациях и текучести сплошных сред, обнаруживающих упругие, пластические и вязкие свойства в различных сочетаниях. Упругие деформации возникают в теле при приложении нагрузки и исчезают, если нагрузки снять; пластические деформации появляются только в том случае, когда вызванные нагрузкой напряжения превышают известную величину – предел текучести; они сохраняются после снятия нагрузки; вязкое течение отличается тем, что оно возникает при любых сколь угодно малых напряжениях, с ростом напряжений увеличивается скорость течения, и при сохранении напряжений вязкое течение продолжается неограниченно. Еще одно свойство, которым могут обладать среды, изучаемые реологией, – это высокоэластичность, характерная, например, для резины, когда резиновая лента допускает десятикратное растяжение, а после снятия нагрузки практически мгновенно восстанавливает первоначальное состояние.

Типичный реологический процесс – это сравнительно медленное течение вещества, в котором обнаруживаются упругие, пластические или высокоэластические свойства. Само слово реология происходит от греческого  – течение; афоризм «все течет» по-гречески звучит  – (па"нта ре"и). Реологические явления проявляются во многих природных процессах и в большом числе технологических. Очень многочисленны вещества, участвующие в таких процессах: это породы, составляющие земную кору, магма, вулканическая лава, это нефть и глинистые растворы, играющие важнейшую роль в добыче нефти; влажная глина, цементная паста, бетон и асфальтобетон (смесь асфальта и песка, которой покрывают тротуар), это масляные краски – смесь масла и частиц пигмента; это растворы и расплавы полимеров в процессе изготовления нитей, пленок, труб путем экструзии; наконец, это – хлебное тесто и тестообразные массы, из которых изготовляют конфеты, сосиски, кремы, мази, зубные пасты, это твердое топливо для ракет; это, наконец, белковые тела, например, мышечные ткани. В этот не полный перечень «реологических» сред входят как тела, которые естественно считать твердыми (бетон), так и жидкие – нефть. Еще один опыт можно провести с высокомолекулярным раствором полиэтиленоксида в воде. Если, наклонив стакан А, начать переливать из него раствор в нижний стакан Б (рис. 1), а потом аккуратно вернуть стакан А на место, то окажется, что тонкая струйка раствора продолжает перетекать из верхнего стакана в нижний: интересно, что эта струйка сначала поднимается вверх по вертикальной стенке стакана А, а затем, переливается через край и стекает вниз, в стакан Б – это своеобразный сифон, но без сифонной трубки.

Рис. 1

Совсем простой опыт невольно ставит тот, кто испачкал пальцы смолой, резиновым клеем или густым сахарным сиропом: попытка разлепить пальцы приводит к образованию упругих нитей, которые вытягиваются из текучей среды. Именно так образуется паутина и шелковая нить.

Реология позволяет понять, что при быстрых воздействиях все тела ведут себя как твердые, при медленных – текут. Но понятия «быстрый» и «медленный» для разных сред различны. Удар о воду на скорости 200 км/час мало чем отличается от удара об асфальт – вода ведет себя как твердое тело (ее текучесть не успевает проявиться). Железобетонный столб, косо прислоненный к стене, через месяц оказывается кривым – бетон течет; струны на гитаре, оставленные в натянутом состоянии, снижают тон – в результате медленного течения материала их длина чуть-чуть увеличилась, соответственно, уменьшилось натяжение – их приходится подтягивать. Горные породы за геологические периоды сминаются в складки – образуются горные системы. Без вычислений ясно, что диапазон времен в реологических явлениях простирается от долей секунды до миллионов лет.

Итак, механические свойства разных реологических сред, во-первых, весьма разнообразны, и, во-вторых, оказываются существенно различными в зависимости от условий нагружения.

Очень многие реологические среды являются дисперсными системами двух или трех фаз: это мелкие твердые частицы, распределенные в вязкой жидкости (суспензия или гель, если твердая фаза преобладает), или это мелкие капельки одной жидкости в другой – эмульсия, или пузырьки воздуха в жидкости (пена), и т.д. Но, тем не менее, реология рассматривает такую среду как однородную, но обнаруживающую такие же механические свойства, как и те, что установлены в опытах с реальным конкретным материалом. Этот подход, характерный для механики сплошных сред, позволяет избежать трудностей, связанных с изучением механизмов взаимодействия фаз, и сравнительно просто описать основные черты поведения реологических сред при воздействии на них заданных нагрузок. Такие теории называются феноменологическими.

Математическая модель механических свойств данной среды задается уравнением, связывающим напряжения, имеющиеся в окрестности некоторой точки среды, и деформации, возникающие вследствие этого, причем в это уравнение могут входить и скорости напряжений и деформаций, т.е. их производные по времени, и интегралы по времени от напряжений или деформаций.

Это уравнение называется реологическим уравнением состояния среды или ее определяющим соотношением, и играет роль, аналогичную роли уравнения состояния идеального газа, нужно только иметь в виду, что уравнение состояния газа гораздо точнее отражает свойства конкретного газа, чем реологическое уравнение – свойства некоторой вязко-упруго-текучей среды, что объясняется очевидной причиной – очень высокой сложностью тех сред, которые изучает реология.

Определяющее соотношение должно быть сформулировано как связь тензоров напряжений и деформаций на основе всех известных опытных данных, но сами опыты эту связь не устанавливают, а лишь показывают ее проявления в некоторых частных случаях.

Простой и наглядный способ построения реологического уравнения состояния состоит в том, что каждое основное свойство среды можно смоделировать подходящим элементом, то есть упругость – пружинкой, вязкость – поршнем в цилиндре с вязкой жидкостью, пластичность – элементом с сухим трением (рис. 2).

Соединив тем или иным образом эти элементы, получают модель образца для механических испытаний, свойства которого в общих чертах можно определить теоретически. Это позволяет, изучив опыты с конкретным материалом, подобрать такое соединение элементов, чтобы обеспечить качественное соответствие реальным опытам, подбирая жесткость пружинки, вязкость масла в поршне, величину коэффициента сухого трения, можно добиться достаточно точного совпадения экспериментальных кривых и их модельного представления (если, конечно, структура модели правильно организована и достаточно богата для описания данного материала). Если модель из элементов построена, то написание математического соотношения производится по определенным правилам, причем сравнительно простым.

Рис. 2

Модель, составленную из пружинок и поршеньков, можно только растягивать, но растяжению в модели могут соответствовать и сжатие, и сдвиг, и объемная деформация в натурной среде.

Можно построить модель вязко-упругого тела, последовательно соединив упругий и вязкий элементы (рис. 3).

Если эту систему быстро нагрузить (дернуть), то вязкий элемент не успеет сдвинуться с места и будет вести себя, как замороженный, а деформацию возьмет на себя пружина – и модель ведет себя как упругое тело. Наоборот, при медленном нагружении, например, при постоянной силе, к некоторой небольшой постоянной деформации пружины прибавляется в принципе неограниченно возрастающая деформация вязкого элемента, т.е. модель ведет себя как упругая жидкость, которую называют жидкостью Максвелла (а также телом или моделью Максвелла).

Рис. 3

Эта жидкость не подчиняется закону вязкости Ньютона и поэтому называется неньютоновской жидкостью.

Закон Гука применительно к пружине имеет вид:

 = C,

где  – упругое удлинение пружины, P – сила, C – жесткость пружины.

Для вязкой жидкости справедлив закон Ньютона, который применительно к перемещению поршня в цилиндре дает:

ddtΔα=pM

здесь  – вязкое смещение поршня в цилиндре, M – коэффициент вязкого сопротивления.

Уравнение, описывающее зависимость удлинения модели (рис. 3) от величины силы p получают, сложив упругое удлинение пружины  и вязкое удлинение системы «цилиндр-поршень» ; но поскольку скорость вязкого удлинения матрицы d/ dt известна, то удобнее найти скорость удлинения модели ddt по формуле:

dΔdt=dΔydt+ddtΔα

где, очевидно,

ddtΔy=1CdPdt,ddtΔα=PM,

Таким образом, уравнение модели имеет вид:

dΔdt=1CdPdt+PM

Чтобы теперь перейти от модели к сплошной среде, удлинение l заменяют деформацией , силу P – напряжением , жесткость C – модулем упругости G, а коэффициент вязкого сопротивления M – вязкостью жидкости , в результате получается определяющее реологическое уравнение среды Максвелла в виде:

ε=σG+σμ

(точка означает производную по времени). Если задано напряжение как функция времени, t, то скорость деформации легко находится по формуле:

ε=1Gf(t)+1μf(t)

Если же деформация задана как функция времени, то реологическое уравнение Максвелла представляет собой дифференциальное уравнение относительно , решение которого имеет вид:

σ=e−tTσ0+G0tε(tT)dt

(здесь  – начальное напряжение при t = 0, а величинаT=μG называется временем релаксации). Пусть в начальный момент к образцу прикладывается усилие, вызывающее напряжение ; при этом в образце возникает деформация . Если эту деформацию поддерживать постоянной, (, то напряжение , согласно (2), убывает со временем экспоненциально, т.е.

е \up12–t/T

и за время T уменьшается в e раз, (e – основание натуральных логарифмов). Таким образом, время релаксации T характеризует скорость убывания напряжений в описанном процессе при const, который называется процессом релаксации.

Реологическое уравнение Максвелла пригодно для качественного описания процессов в стекловидных и полимерных материалах. Для хорошего количественного описания используются более сложные модели.

Выражение для f(t) содержит интеграл по времени от начала процесса до текущего момента; поэтому значение напряжения  в момент t зависит от значений  во все предшествующие моменты от 0 до t, поэтому такие модели называют «материалами с памятью».

Для описания реологических свойств суглинка, имеющего структуру геля, в котором частицы песка соединяются цепочками коллоидных частиц глины, а промежутки заполнены водой, Кельвин предложил схему, в которой упругий и вязкий элементы соединены параллельно, т.е. так, что их деформации одинаковы (рис. 4).

Рис. 4

Соответствующее реологическое уравнение получается аналогично тому, как это сделано для среды Максвелла, но с учетом того, что в модели Кельвина одинаковы деформации элементов, а общее напряжение получается суммированием напряжений в вязком и упругом элементах:

G

Анализ показывает, что среда Кельвина является твердым телом, похожим на губку, пропитанную вязкой жидкостью.

Примером более сложной модели является среда Бингама, модель которой представлена на рис. 4. Если увеличивать силу P, то сначала деформируется только пружина; затем, при определенном значении силы P, преодолевается сила трения бруска о поверхность и начинается его движение, сопротивление которому оказывает не только трение, но и вязкое сопротивление поршня в цилиндре (рис. 5).

Рис. 5

Считается, что реология началась именно с этой модели, не укладывающейся в рамки взаимодействия классических сред – упругого тела и вязкой жидкости. Среда Бингама была введена для описания поведения свежей масляной краски, когда было установлено, что она является пластическим твердым телом, а не вязкой жидкостью.

Реологические модели, получаемые путем комбинирования основных элементов (упругость, вязкость, трение) качественно описывают поведение под нагрузкой реальных сред, но наблюдаются при этом значительные количественные отклонения. Но известны эффекты, для описания которых в настоящее время еще не создана удовлетворительная теория. В первую очередь, это так называемый эффект Вайсенберга. Он проявляется, в частности, в следующем опыте (рис. 6): Пусть есть два одинаковых стакана – один с ньютоновской вязкой жидкостью, например, с растительным маслом, другой – с концентрированным раствором высокополимерного вещества (например, сладкого сгущенного молока); оба стакана приводятся во вращение вокруг своих осей.

Сверху в стаканы опущены неподвижные круглые стержни. В стакане с маслом видна ожидаемая картина – жидкость принимает форму тела вращения с параболической поверхностью, вертикальная координата которой возрастает с удалением от центра. Но в другом стакане жидкость начнет медленно подниматься по центральному неподвижному стержню, в результате чего уровень поверхности у оси оказывается выше, чем у краев.

Рис. 6

Не менее интересен и «эффект Томса». В 1940-х многие исследователи замечали, что течение жидкости по трубопроводу сильно облегчается (снижается гидравлическое сопротивление), если в низкомолекулярную жидкость добавить очень малое (доли процента) количество растворимого полимера. Оказалось, что можно достигнуть четырехкратного снижения гидравлического сопротивления воды в трубе, добавляя несколько миллионных долей (по весу) подходящего высокомолекулярного вещества. Этот эффект используется в некоторых нефтепроводах, пожарных шлангах; есть исследования по снижению кровяного давления у животных.

Изучение реальных сред со сложными свойствами не обязательно относят к реологии: теория неньютоновской жидкостей, теория вязкоупругости и вязкопластичности, теория ползучести металлов при высоких температурах, механика природных процессов – это самостоятельные научные направления, с которыми связаны многие важнейшие достижения как в области теории, так и в области практики – от медицины до космоса, от снежных лавин до дрейфа континентов.

2. Оформление и защита отчета

Лабораторная работа оформляется индивидуально в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Порядок оформления:

- цель работы;

- результаты измерений;

- вывод по работе.

Защита лабораторной работы производится при полностью оформленном отчете.