4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ РАСЧЕТА

4.1. Программа расчета течения у щелевидного отсоса, расположенного над прямым двугранным углом

Главное окно программы показано на рис. 4.1. Здесь приведен пример вихревой структуры и линий тока. Вихри отображаются красными точками, линии тока имеют синий цвет.

Рис. 4.1. Главное окно программы

Главное окно позволяет задать параметры движения вихрей: максимальное количество свободных вихрей, максимальное время моделирования, шаг по времени.

Здесь же можно управлять моделированием движения свободных вихрей. Имеются кнопки для запуска моделирования (кнопка «Начать»), его остановки (кнопка «Остановить») и продолжения (кнопка «Продолжить»).

Для отслеживания процесса моделирования отображаются: текущее модельное время, текущее количество свободных вихрей, текущая координата точки отрыва S.

Можно строить линии тока, задавая координаты начала, шаг построения и максимальную длину линии тока.

Все параметры моделирования на текущий момент времени (вихревую структуру, шаг по времени и т.п.) можно сохранить в файл. Для этого в меню «Данные» имеется кнопка «Сохранить». Сохраненные данные можно загрузить (пункт «Загрузить» в меню «Данные») для дальнейшего моделирования.

Можно задавать дополнительные параметры расчета в меню «Параметры». Геометрические параметры задаются выбором пункта меню «Конфигурация области». При этом появляется окно, показанное на рис. 4.2. Как видно, здесь можно задать шаг дискретизации, длины отрезков, составляющих область, и скорость воздуха в отсосе.

Рис. 4.2. Определение конфигурации области

Параметры расчета координат точки отрыва S задаются при выборе пункта меню «Параметры точки отрыва» (рис. 4.3). В данной программе поведение точки отрыва исследовалось, поэтому предлагался достаточно большой набор параметров. Перемещение точки отрыва можно было ограничить максимальной абсциссой. Абсциссу точки отрыва можно было брать посредине между двумя соседними вихрями или соседними расчетными точками. Каждый новый свободный вихрь можно было помещать на расстоянии h/2 от точки отрыва вдоль нормали к границе, либо вдоль вектора скорости в точке отрыва.

Рис. 4.3. Параметры расчета точки отрыва

Изменение циркуляции оторвавшегося вихря во времени можно было сохранять в файле для последующего просмотра в виде графика. График просматривается при выборе пункта «Оторвавшийся вихрь» в меню «Графики» (рис. 4.4).

Можно рассчитывать продольные и поперечные пульсации скорости в заданных точках. Параметры расчета пульсаций задаются в меню «Параметры» при выборе пункта меню «Пульсации». В появившемся окне (рис. 4.5) можно задать набор точек, в которых будет выполняться расчет, и указать файл, в который будет сохраняться изменение скоростей во времени.

Рис. 4.4. График изменения циркуляции оторвавшегося вихря

Рис. 4.5. Параметры расчета пульсаций скорости

Сохраненные в файл пульсации можно просматривать на графике (меню «Графики», пункт меню «Пульсации»). Пример показан на рис. 4.6. График просматривается отдельно для каждой точки, в которой производился расчет. Также вычисляются средние значения продольной и поперечной составляющей скорости и среднеквадратичные значения продольной и поперечной пульсаций.

Рис. 4.6. Просмотр графиков пульсаций скорости

4.2. Программа расчета течения у щелевидного отсоса в пространстве

Главное окно программы показано на рис. 4.7. Оно аналогично главному окну программы, описанной в разделе 4.1.

Для свободных вихрей задавался дополнительно способ их движения: параллельно, последовательно и симметрично. Способ движения определяет алгоритм, по которому будут двигаться вихри: с сохранением симметрии или без сохранения. Сохранить симметрию не удается из-за погрешности вычислений, если моделировать движение верхней и нижней вихревой структуры. При симметричном способе моделируется только верхняя структура, а нижняя просто симметрично отображается.

Рис. 4.7. Главное окно программы

Кроме линий тока (см. п. 4.1), можно также вычислять скорость воздуха в заданной точке.

Также расширены графические возможности программы по сравнению с программой из п. 4.1. Можно масштабировать изображение и отображать оси координат. Для контроля расчета можно отображать  линии отрыва, построенные аналитически по методу Жуковского (отображаются зеленым цветом).

Окно для задания геометрических параметров показано на рис. 4.8. Здесь задается шаг дискретизации, количество расчетных точек, полуширина отсоса, абсцисса всасывающего отрезка и скорость воздуха в отсосе.

Остальные возможности аналогичны программе из п. 4.1: имеются возможности сохранения параметров расчета, вычисления пульсаций скорости и изменения циркуляции срывающихся вихрей.

Рис. 4.8. Определение конфигурации области

4.3. Программа расчета течения у щелевидного отсоса-раструба

Основные возможности программы аналогичны программе, описанной в предыдущем разделе, за исключением того, что геометрия области другая (рис. 4.9).

Добавлена возможность расчета параметров вихревых областей, возникающих на входе в отсосы-раструбы. При выборе в меню «Информация» пункта «Параметры вихревой области» появляется окно, показанное на рис. 4.10. В нем отображается верхняя половина области с вихревой структурой течения.

Задача состояла в том, чтобы определить геометрические параметры очертаний вихревых зон: 1) «длину» первой вихревой области a; 2) «ширину» первой вихревой области b; 3) ширину эффективного всасывания Bэф; 4) максимальную ширину второй вихревой области dmax; 5) абсциссу lmax, соответствующую максимальной ширине, и др.

Рис. 4.9.  Программа для расчета щелевидного отсоса-раструба

Рис. 4.10. Определение характеристик вихревых областей

Расчет параметров выполняется при нажатии кнопки «Рассчитать параметры» и производится путем построения двух линий тока, начинающихся в местах схода свободных вихрей. Координаты начала построения линий тока можно корректировать (см. рис. 4.10), а также задавать шаг построения.

В ходе построения вычисляются необходимые параметры, после чего они отображаются графически на области течения, а также в таблице с результатами.

Кроме того, можно получить информацию о скорости на свободной линии тока в первой вихревой области. Для этого необходимо нажать кнопку «Построить таблицу скоростей для свободной линии тока первой ВЗ». При этом появится окно, показанное на рис. 4.11. В нем можно увидеть графики и таблицы изменения скорости в зависимости от криволинейной координаты на линии тока.

Рис. 4.11. Скорость на свободной линии тока в первой вихревой области

На основе методических исследований, проведенных по данной программе, была получена формула (2.26) для очертаний первой вихревой области.

4.4.  Программа расчета течения у круглого отсоса-раструба

Основные возможности программы аналогичны описанным ранее программам. Главное окно представлено на рис. 4.12. Отображается только верхняя часть области, поскольку течение для круглого раструба является осесимметричным. Соответственно алгоритм расчета модифицирован с учетом изменений в модели для осесимметричных течений.

Рис. 4.12. Программа расчета круглого отсоса-раструба

Геометрические параметры, задававшие конфигурацию области, показаны на рис. 4.13. Это шаг дискретизации, полуширина всасывающего канала, абсцисса всасывающего отрезка, длина всасывающего канала, длина раструба (козырька), угол наклона раструба, скорость воздуха в отсосе.

Возможно проводить моделирование при нулевом угле наклона раструба. В этом случае получается круглый отсос-канал.

Для уменьшения количества свободных вихрей и соответственно повышения скорости расчета для каждой из двух имеющихся точек отрыва (верхней и нижней) можно было указывать, через какое количество шагов моделирования с них срываются вихри (рис. 4.14).

Рис. 4.13. Конфигурация области течения

Рис. 4.14. Параметры схода вихрей с точек отрыва

  - Программа расчета течения у механически и аэродинамически экранированного круглого отсоса-раструба

Главное окно программы показано на рис. 4.15. На нем изображается верхняя половина круглого отсоса-раструба, с конца которого истекает приточная струя. Отсос располагается вблизи непроницаемой плоскости.

Рис. 4.15. Главное окно программы

Возможности программы аналогичны описанным ранее программам. Параметры, задающие конфигурацию области, дополнительно включают: скорость приточного воздуха; толщину стенок; полудлину и абсциссу непроницаемой плоскости.

  - Программа расчета концентрации пыли в аспирационном укрытии

Главное окно программы можно видеть на рис. 4.16. На нем изображены свободные вихри и линии тока в определенный момент времени, т.е. программа, помимо основного назначения (расчета концентрации пыли), позволяет исследовать аэродинамику течения.

Рис. 4.16. Программа расчета концентрации пыли в аспирационном укрытии

Параметры, связанные с моделированием движения вихрей и построения линий тока, задаются на закладке «Расчет поля скоростей» (рис. 4.16). Они аналогичны параметрам для программ из предыдущих разделов.

На закладке «Расчет концентрации» (рис. 4.17) можно указать параметры для вычисления концентрации пыли, попадающей во всасывающее отверстие. К этим параметрам относятся:

- количество пылевых частиц, появляющихся в приточном отверстии в каждый расчетный момент;

- количество моментов поступления пылевых частиц;

- поведение свободных вихрей: свободные вихри могут двигаться либо оставаться неподвижными (это может потребоваться для увеличения скорости расчета);

Рис. 4.17. Параметры расчета концентрации

На этой же закладке производится управление моделированием движения пылевых частиц (запуск и останов моделирования), а также осуществляется просмотр информации о результатах моделирования. При нажатии на кнопку «Просмотреть текущую концентрацию» моделирование временно приостанавливается и появляется окно с текущими результатами расчета выходной концентрации (рис. 4.20).

Конфигурацию области (рис. 4.18) можно задавать для двух схем аспирационного укрытия: традиционной и с вращающимся цилиндром-отсосом. На рисунке видно, что для каждой схемы можно задать все необходимые геометрические параметры, шаг дискретизации, скорость воздуха в отсосе, а также указать, в каких местах будет происходить отрыв потока.

Рис. 4.18. Определение конфигурации области

Вихревую структуру и настроенную конфигурацию области можно сохранить в файл с возможность последующей загрузки. Для этих целей служат пункты «Сохранить вихревую структуру» и «Загрузить вихревую структуру» в меню «Данные».

Характеристика состава пыли, поступающей из приточного отверстия, указывается в меню «Параметры» при выборе пункта меню «Характеристика пылевого состава». В появляющемся окне (рис. 4.19) можно указать параметры пылевых частиц: концентрацию, плотность, коэффициент динамической вязкости, коэффициент динамической формы, коэффициент восстановления при ударе, коэффициент трения скольжения. Здесь же задается дисперсный состав пыли по фракциям: количество фракций, границы и доли фракций.

Рис. 4.19. Задание дисперсного состава и параметров пыли

Рис. 4.20. Результаты расчета выходной концентрации и

дисперсного состава пыли

4.7.  Программный комплекс «Спектр» для расчета плоских потенциальных течений

Программа “Спектр” может работать в двух основных режимах: в режиме редактирования (рис. 4.21) и в режиме моделирования.

Рис. 4.21. Программа «Спектр» в режиме редактирования

Режим редактирования позволяет задать область течения и указать граничные условия (нормальную составляющую скорости воздуха). Процесс задания области течения является визуальным. В общем случае может быть задана многосвязная область с полубесконечными границами, состоящими из прямолинейных отрезков, лучей и окружностей.

Вся область течения строится из граничных линий (границ) трех типов:

- Замкнутая прямолинейная граница. Представляет собой замкнутый многоугольник.

- Полубесконечная прямолинейная граница. Представляет собой ломаную, концы которой являются лучами.

- Цилиндрическая граница. Представляет собой окружность. Цилиндрическая граница может иметь щель, в этом случае она представляет собой дугу окружности, замкнутую хордой.

В процессе рисования границ программа отслеживает корректность задания области течения. То есть, например, программа не позволит нарисовать окружность, которая будет пересекать какую-либо граничную линию или другую окружность и т.п.

После того, как граница введена, возможно дальнейшее ее редактирование: изменение положения узловых точек, координат центра цилиндра, задание граничных условий и др.

У прямолинейных границ могут быть изменены координаты выбранной узловой точки и нормальная составляющая скорости воздуха у выбранного ребра. Прямолинейные границы могут быть инвертированы (при этом меняется внешняя сторона границы) или преобразованы в дугу.

У цилиндрических границ могут быть изменены координаты центра, радиус и скорость вращения цилиндра. Если цилиндр содержит щель, то указываются: начальный и конечный угол щели в градусах и нормальная составляющая скорости воздуха, текущего через щель.

Созданная в визуальном редакторе конфигурация области течения может быть сохранена в файл на диске и затем неоднократно использована в дальнейшем.

Режим моделирования предназначен для расчета скорости воздуха, построения линий тока и траекторий пылевых частиц.

До перехода в режим моделирования выполняется дискретизация границы области течения: граница области течения разбивается на ряд достаточно маленьких отрезков (граничных элементов).

В программе предусмотрено два способа дискретизации: 1) разбиение на одинаковые граничные элементы (равномерная дискретизация); 2) разбиение на неодинаковые граничные элементы (неравномерная дискретизация). При первом способе граница разбивается на граничные элементы одинаковой длины. При втором способе длина граничных элементов меньше у краев ребер и больше в середине ребра.

Для настройки дискретизации предусмотрены следующие параметры:

- Базовая длина граничного элемента. При равномерной дискретизации задает длину всех граничных элементов. При неравномерной дискретизации задает начальную длину граничного элемента у края ребра. Длина каждого последующего граничного элемента будет вычисляться на основе базовой длины.

- Множитель для конечных ребер. Данный множитель показывает, во сколько раз каждый последующий граничный элемент конечного ребра больше предыдущего. При равномерной дискретизации данный параметр недоступен.

- Множитель для бесконечных ребер. Данный множитель показывает, во сколько раз каждый последующий граничный элемент бесконечного ребра (луча) больше предыдущего.

- Количество элементов для бесконечных ребер. Указывает, на сколько граничных элементов разбивается каждое полубесконечное ребро границы.

- Длина граничного элемента для цилиндров. Указывает длину граничного элемента для дискретизации цилиндрических границ. При любом способе дискретизации цилиндры разбиваются равномерно.

Существует режим отображения результатов выполнения дискретизации, когда границы области течения отрисовываются в виде чередующихся цветных отрезков. Каждый отрезок соответствует граничному элементу.

После того как автоматическая дискретизация с указанными параметрами осуществлена, возможно ручное увеличение количества граничных элементов на отдельных участках границы. В данном режиме пользователь с помощью курсора мыши задает прямоугольник, в котором будет удвоена дискретизация.

Общее количество граничных элементов отображается на панели статуса в нижней части главного окна программы. Количество граничных элементов непосредственно влияет на скорость моделирования. Поэтому необходимо подобрать такой вариант дискретизации, чтобы количество граничных элементов было по возможности меньшим, и при этом точность вычисления скорости воздуха в заданных точках была приемлемой. Результаты дискретизации автоматически сохраняются в специальном файле.

Для построения линий тока существует два варианта:

- автоматически с определенным шагом, формируя при этом картину течения;

- вручную, когда точка, из которой будет строиться линия тока, указывается пользователем.

При автоматическом построении указываются следующие параметры: интервал между линиями, шаг построения, длина линий тока. Длина линий тока указывается для полубесконечных областей. Кроме того, может быть задано направление построения линий тока: прямое (от заданного сечения к стоку) или обратное (от стока).

а)

б)

Рис. 4.22. Пример построения линий тока (а) и

траектории пылевой частицы (б)

Программа предусматривает возможность расчета скорости воздуха в заданной точке области. Точка расчета может быть задана точно либо приблизительно с помощью курсора мыши.

При построении траектории пылевой частицы указываются следующие параметры:

- Начальные условия: координаты точки вылета и начальная скорость частицы. Точка вылета отображается в рабочей области программы красным цветом.

- Характеристики частицы и среды: диаметр частицы, коэффициент динамической формы частицы, плотность частицы и плотность среды, динамическая вязкость воздуха, коэффициент восстановления при ударе и коэффициент трения скольжения.

- Параметры построения траектории частицы: шаг интегрирования и максимальное время моделирования.

При построении траектории отображается информация о числе Рейнольдса в начальный момент моделирования и указывается режим обтекания. Режим обтекания выбирается автоматически в зависимости от величины числа Рейнольдса.

Построение траектории пылевой частицы прекращается либо когда достигнуто максимальное время моделирования, либо когда частица попадает в отсос. Процесс моделирования может быть остановлен пользователем.

Результаты моделирования представляют собой линии тока или траектории пылевых частиц (пример показан на рис. 4.22). Они могут быть сохранены в отдельный файл и просмотрены в дальнейшем.

5. Лабораторные работы и расчетно-графические задания

Лабораторная работа №1.

Расчет вихревых течений на входе в щелевидные отсосы-раструбы.

Постановка задачи.

По компьютерной программе произвести расчет вихревых областей на входе в щелевидные отсосы-раструбы при угле наклона раструба 90-3номер варианта и длиной 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Все кинематические и геометрические параметры использовать по умолчанию.

Правила работы с программой изложены в п. 4.3. Методические указания с примером расчета изложены в п. 2.2.3.

Лабораторная работа №2.

Расчет вихревых течений на входе в круглые отсосы-раструбы.

Постановка задачи.

По компьютерной программе произвести расчет вихревых областей на входе в круглые отсосы-раструбы при угле наклона раструба 90-3номер варианта и длиной 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Все кинематические и геометрические параметры использовать по умолчанию.

Правила работы с программой изложены в п. 4.4. Методические указания с примером расчета изложены в п. 2.2.4.

Расчетно-графическое задание №1.

Расчет вихревых течений на входе в экранированные отсосы-раструбы.

Постановка задачи.

По компьютерной программе произвести расчет вихревых областей на входе в экранированные отсосы-раструбы при угле наклона раструба 90-3номер варианта, длиной 0,2; 0,3 и скоростями приточной струи 0, 2, 4 ,8, 16 м/с. Все кинематические и геометрические параметры использовать по умолчанию.

Правила работы с программой изложены в п. 4.5. Методические указания с примером расчета изложены в п. 2.2.6.

Расчетно-графическое задание №2.

Расчет вихревых течений на входе в отсосы-раструбы при механическом и аэродинамическом их экранировании

Постановка задачи.

По компьютерной программе произвести расчет вихревых областей на входе в аэродинамически и механически экранированные отсосы-раструбы при угле наклона раструба 30, длиной 0,2; полудлиной плоскости 0,8; абсциссой расположения плоскости -0,2-0,05номер варианта, скоростью приточного воздуха 2,4,8,16 м/с. Все остальные кинематические и геометрические параметры использовать по умолчанию.

Правила работы с программой изложены в п. 4.5. Методические указания с примером расчета изложены в п. 2.2.6.

Расчетно-графическое задание №3.

Исследование динамики пылевого облака в аспирационном укрытии

Постановка задачи.

По компьютерной программе произвести расчет динамики пылевого облака в аспирационном укрытии с вращающимся цилиндром-отсосом со скоростями 1,4,8,20 м/с и центром цилиндра-отсоса с координатами (0,7; 0,5-0,005номер варианта). Все остальные кинематические и геометрические параметры использовать такие же, как в п.3.3.1. Сравнить полученный дисперсный состав и концентрацию пылевой аэрозоли с результатами расчета для аспирационного укрытия без цилиндра-отсоса.

Правила работы с программой изложены в п. 4.6. Методические указания с примером расчета изложены в п. 3.3.

6. Тестовый контроль знаний

1. Метод электрогидродинамической аналогии является:

а) эмпирическим методом;

б) аналитическим методом;

в) полуэмпирическим методом;

г) численным методом.

2. К аналитическим методам относят:

а) метод наложения потоков;

б) метод электрогидродинамической аналогии;

в) метод вихревой или магнитной аналогии;

г) метод дискретных вихрей.

3. Величина скорости для точечного стока вычисляется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. Величина скорости для линейного стока вычисляется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. Метод наложения потоков выражается формулой:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

6. Метод конформных отображений позволяет рассчитывать:

а) нестационарные течения;

б) турбулентные течения;

в) вязкие течения;

г) потенциальные течения

7. Метод конформных отображение не применим для:

а) для трехмерных потенциальных течений;

б) для плоских потенциальных течений в многосвязных несимметричных областях;

в) для течений вблизи щелевидного всасывающего отверстия в неограниченном пространстве;

г) для плоских потенциальных течений в односвязных областях.

8. Метод Н.Е.Жуковского позволяет рассчитывать:

а) нестационарные течения;

б) турбулентные течения;

в) отрывные течения;

г) потенциальные течения.

9. Метод Н.Е.Жуковского не применим:

а) для трехмерных потенциальных течений;

б) для плоских потенциальных течений в многосвязных несимметричных областях;

в) для течений вблизи щелевидного всасывающего отверстия в неограниченном пространстве;

г) для плоских потенциальных течений в односвязных областях.

10. Метод Н.Е.Жуковского можно отнести к:

а) эмпирическим методам;

б) аналитическим методам;

в) полуэмпирическим методам;

г) численным методам;

д) аналитико-численным методам.

11. Конечно-разностные методы расчета относятся к:

а) эмпирическим методам;

б) аналитическим методам;

в) полуэмпирическим методам;

г) численным методам;

д) аналитико-численным методам.

12. Метод вихревой или магнитной аналогии относятся к:

а) эмпирическим методам;

б) аналитическим методам;

в) полуэмпирическим методам;

г) численным методам;

д) аналитико-численным методам.

13. Метод граничных интегральных уравнений относится к:

а) эмпирическим методам;

б) аналитическим методам;

в) полуэмпирическим методам;

г) численным методам;

д) аналитико-численным методам.

14. Метод дискретных вихрей относится к:

а) эмпирическим методам;

б) аналитическим методам;

в) полуэмпирическим методам;

г) численным методам;

д) аналитико-численным методам.

15. Метод граничных интегральных уравнений позволяет рассчитывать:

а) нестационарные течения;

б) турбулентные течения;

в) вязкие течения;

г) потенциальные течения.

16. Метод дискретных вихрей позволяет рассчитывать:

а) нестационарные течения;

б) турбулентные течения;

в) вязкие течения;

г) потенциальные течения;

д) вихревые течения.

17. Метод дискретных вихрей не применим:

а) для трехмерных потенциальных течений;

б) для плоских потенциальных течений в многосвязных несимметричных областях;

в) для течений вблизи щелевидного всасывающего отверстия в неограниченном пространстве;

г) для плоских потенциальных течений в односвязных областях;

д) для вязких течений.

18. Метод граничных интегральных уравнений не применим:

а) для трехмерных потенциальных течений;

б) для вихревых нестационарных течений;

в) для течений вблизи щелевидного всасывающего отверстия в неограниченном пространстве;

г) для плоских потенциальных течений в односвязных областях;

д) для вязких течений.

19. Для учета вращения цилиндра в центр его необходимо поместить:

а) источник;

б) сток;

в) вихревой шнур;

г) диполь.

20. Для учета разреза на нем необходимо непрерывным образом разместить:

а) источники;

б) стоки;

в) вихревой шнур;

г) диполи.

21. Скорость воздуха в точке  вдоль направления , вызываемая действием источников (стоков)  и вихревого шнура определяется соотношением:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

22. Величина скорости воздуха   в точке x (x1,x2) вдоль направления ={n1,n2}, вызываемая действием линейного вихря в точке  , определяется по следующей формуле:

а) ;

б) , ;

в) ;

г) .

23. Составляющие скорости  в точке , вызываемые действием в точке  вихря определяются из выражений:

а) , ;

б) ;

в) ;

г) .

24. Новые положения свободных вихрей, вычисляемые по формулам:

а) , ;

б) ;

в) ;

г) .

25. Для нахождения составляющих скорости каждого свободного вихря используется формула;

а) , ;

б) ;

в) ;

г) .

26. скорость воздуха в p-й расчетной точке вдоль внешней нормали  определится из равенства:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

27. Условие неизменности циркуляции имеет вид:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

28. Скорость в т. М, вызываемая бесконечно малым вихревым элементом dS определяется согласно закону Био-Савара:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

29. Выражение для скорости в т., индуцируемой бесконечно тонким кольцевым вихрем в т. с циркуляцией Г, имеет вид:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

30. В случае приближения двух плоских вихрей на расстояние меньшее шага дискретности их взаимное влияние определяется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

31. В случае приближения двух бесконечно кольцевых вихрей на расстояние меньшее шага дискретности их взаимное влияние определяется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) полагается равным нулю.

32. Продольные и поперечные пульсации скорости определяются по формулам:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

33. Среднеквадратичные продольные и поперечные пульсации скорости определяются из формул:

а) ;

б);

в) ;

г) .

34. Средняя продольная составляющая скорости вычисляется  следующим образом:

а)  ;

б)  ;

в) ;

г) .

35. В дискретной форме осредненная по времени скорость (ее продольная составляющая) вычисляется следующим образом:

а)   ;

б)  ;

в) ;

г) ;

36. Для расчета очертания первой вихревой области длинных отсосов-раструбов используется формула:

а)  ;

б)  ;

в) ;

г) .

37. Эффективность местного отсоса можно повысить;

а) путем его аэродинамического экранирования;

в) путем профилирования входных кромок;

г) путем механического экранирования;

д) увеличения толщины стенок.

38. Траектория пылевой частицы строится на основании интегрирования методом Рунге-Кутта уравнения движения:

а) ;

б)

в) ;

г) .

39. Коэффициент сопротивления среды может быть вычислен по формулам:

а) ;

б)

в) ;

г) ;

д) .

40. При столкновении частицы с твердой стенкой тангенциальная и нормальная скорости вычисляются по формулам:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д)  .

41. При снабжении аспирационного укрытия вращающимся цилиндром-отсосом максимальный диаметр пылевой частицы, улавливаемой в аспирационную сеть:

а) возрастает с увеличением скорости вращения;

б) уменьшается с увеличением скорости вращения;

в) не изменяется.

42. При снабжении аспирационного укрытия вращающимся цилиндром-отсосом для снижения максимального диаметра пылевой частицы, улавливаемой в аспирационную сеть:

а) благоприятен случай вращения цилиндра против часовой стрелки;

б) благоприятен случай вращения цилиндра по часовой стрелки;

в) благоприятен случай неподвижного цилиндра.

43. Регуляризирующая переменная Лифанова вводится для:

а) замкнутых областей;

б) разомкнутых областей;

в) расчета открытых местных отсосов;

г) закрытых местных отсосов.

44. В момент времени  система для определения циркуляций присоединенных вихрей и источников (стоков) примет следующий вид:

а)    (правильно)

б)

в) ;

г) .

45. Устремляя x к граничной точке  вдоль направления внешней нормали получим дискретный аналог граничного интегрального уравнения для определения неизвестных интенсивностей источников (стоков)  и циркуляций :

а)

б)

в) ;

г) .

46. В момент времени  система для определения циркуляций присоединенных вихрей и источников (стоков) примет следующий вид:

а)

б)

в) ;

г) .

47. Интегрируя действия всех источников (стоков), суммируя влияния присоединенных вихрей (расположенных на границе S0) и вихрей расположенных в центрах цилиндров получим следующее выражение для определения скорости течения  в произвольной внутренней точке области вдоль заданного единичного вектора :

а)

б)

в) ;

г) .

48. С увеличением скорости вращения цилиндра-отсоса в любом направлении концентрация:

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) не изменяется;

г) уменьшается, а затем возрастает.

49. При конструировании аспирационных укрытий с функцией пылеосадительной камеры предлагается:

а) использовать вращающийся против часовой стрелки цилиндр-отсос;

б) использовать вращающийся по часовой стрелки цилиндр-отсос;

в) радиус цилиндра и ширину всасывающей щели следует выбирать как можно меньшими, но так, чтобы скорость воздуха в щели не превышала 20 м/c;

г) не использовать вращающийся цилиндр-отсос.

50. Масса пыли, поступившей в рассматриваемую область за время t:

а) ;

б);

в) ;

г) .

51. Средняя масса пылевой частицы, в соответствии с функцией распределения P:

а) ;

б);

в) ;

г) ;

д) .

52. Функция выражающая влияние единичного источника на заданную точку имеет вид:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

53. Функция выражающая влияние единичного вихря на заданную точку имеет вид:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

54. Влияние источника самого на себя определяется выражением:

а)

б) ;

в) ;

г) равно нулю.

55. Влияние стока самого на себя определяется выражением:

а)

б) ;

в) ;

г) равно нулю.

56. Частицы пыли, приблизившись к цилиндру-отсосу:

а) могут улавливаться;

б) могут двигаться вблизи него по замкнутой траектории;

в) может столкнуться с другой частицей и, изменив траекторию, попасть в отсос;

г) может скоагулировать с другой и осядет на дно аспирационного укрытия.

57. Дисперсный состав пылевых частиц необходимо знать для:

а) выбора вентилятора;

б) выбора пылеулавливающего аппарата;

в) местного вытяжного устройства;

г) сечения аспирационных каналов.

58. Концентрацию пылевых частиц необходимо знать для:

а) выбора вентилятора;

б) выбора пылеулавливающего аппарата;

в) местного вытяжного устройства;

г) сечения аспирационных каналов.

59. Точка отрыва потока от гладкой поверхности у всасывающего отверстия над прямым двухгранным углом:

а) находится в углу;

б) находится в месте расположения присоединенного вихря между расчетными точками с разными знаками тангенциальной составляющей скорости;

в) находится в месте расположения присоединенного вихря между расчетными точками с разными знаками нормальной составляющей скорости;

г) находится в месте расположения присоединенного вихря между расчетными точками с разными знаками окружной составляющей скорости.

60. Точка отрыва потока от гладкой поверхности у всасывающего отверстия над прямым двухгранным углом:

а) является фиксированной;

б) с течением времени меняет свое положение, затем ее положение стабилизируется;

в) все время меняет свое положение;

г) скачет.

61. Главное окно программы расчета течения у щелевидного отсоса, расположенного над прямым двугранным углом позволяет:

а) параметры движения вихрей;

б) максимальное время моделирования;

в) управлять моделированием движения свободных вихрей;

г) учитывать вращающийся цилиндр-отсос.

62. Параметры расчета координат точки отрыва S задаются при выборе пункта меню:

а) параметры точки отрыва;

в) конфигурация области;

г) график пульсаций;

д) кинематические параметры.

63. Программа расчета течения у щелевидного отсоса-раструба:

а) позволяет строить линии тока;

б) следить за развитием вихревой структуры во времени;

в) изменять угол наклона раструба;

г) определять параметры вихревых областей.

64. Программа расчета течения у аэродинамически и механически экранированного отсоса-раструба:

а) позволяет строить линии тока;

б) следить за развитием вихревой структуры во времени;

в) изменять угол наклона раструба;

г) определять параметры вихревых областей.

65. Первая вихревая область на входе в круглый отсос-раструб:

а) больше чем вихревая область на входе в щелевидный отсос-раструб;

б)  меньше чем вихревая область на входе в щелевидный отсос-раструб ;

в) такая же как и вихревая область на входе в щелевидный отсос-раструб.

66. Параметры для вычисления концентрации пыли в программе расчета концентрации пыли в аспирационном укрытии:

а) количество пылевых частиц, появляющихся в приточном отверстии в каждый расчетный момент;

б) количество моментов поступления пылевых частиц;

в) дисперсный состав пыли;

г) начальная скорость вылета пылевых частиц.

67. Пункта меню «Характеристика пылевого состава» позволяет задать:

а) концентрацию;

б) плотность;

в) коэффициент динамической вязкости;

г) коэффициент трения скольжения;

д) начальную скорость вылета пылевых частиц.

68. Режим редактирования в программе «Спектр» позволяет:

а) задать область течения;

б) указать граничные условия;

в) начальную скорость вылета пылевых частиц;

г) дисперсный состав пыли;

69. Режим моделирования в программе «Спектр» предназначен:

а) для расчета скорости воздуха;

б) для построения линий тока;

в) для построения траекторий одиночных пылевых частиц;

г) для построения динамики пылевого облака.

70. Программа «Спектр» позволяет:

а) рассчитывать вихревые нестационарные течения;

б) рассчитывать потенциальные течения;

в) исследовать поведение пылевого облака;

г) исследовать поведение одиночных пылевых частиц.