## _____________________________◄►_____________________________

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Краткая история развития автоматического регулирования

- Автоматическое регулирование.

- Объект регулирования (управления).

- Стабилизация регулируемой величины, программное ее изменение.

- Регуляторы прямого и непрямого действия.

- Понятие неравномерности регулирования и устойчивости при авторегулировании.

Имена изобретателей первых автоматических устройств и даты этих изобретений практически не возможно установить. Известно, что поплавковый регулятор уровня водяных часов использовался арабами в начале нашей эры, а в средние века на водяных мукомольных мельницах применялись центробежные маятники для регулирования частоты вращения жерновов. Для повышения точности в состав механических часов вводились регуляторы, например, в 1675 г. Х. Гюйгенс снабдил часы маятниковым регулятором хода. Однако такого типа управляющие устройства в историческом развитии автоматического регулирования не оказали существенного влияния на формирование техники и теории автоматического регулирования. Основное развитие техники автоматического регулирования началось в XVIII столетии в связи с появлением паровых машин. Однако теоретическая основа автоматического регулирования сформировалась спустя столетие при возникновении «кризиса регуляторостроения». Паровая машина стала главным объектом для применения техники и теории автоматического регулирования. Основная особенность паровых машин заключается в том, что они в принципе не могут работать без регуляторов.

В России первый промышленный автоматический регулятор был изобретен И.И. Ползуновым. Поплавковый регулятор применялся для подачи воды в автоматическом режиме в паровой котел «огненной машины», которая была построена в 1766 г. в г. Барнауле. В составе «огненной машины» находился пароатмосферный двухцилиндровый двигатель для непрерывного дутья в плавильных печах, также впервые созданный И.И. Ползуновым.

Схема системы регулирования котла на базе поплавкового регулятора приведена на рис. 1.1. Объектом регулирования является паровой котел, а цель регулирования – поддержание постоянства уровня воды в котле.

Учитывая известный в кибернетике постулат: «управлять можно только тем, что подвергается измерению», то тогда под объектом регулирования (управления) понимают такой объект, в котором протекают управляемые процессы.

Регулятор Ползунова состоит из заслонки 5 (регулирующий орган), выполненной в виде качалки, штока 6 и поплавка 7. Система регулирования работает следующим образом. При уменьшении уровня воды 4 в котле 3 поплавок 7 перемещается вниз и через шток 6 открывает заслонку 5. Вода 4 поступает в котел 3 из трубопровода 1 и при этом увеличивается ее уровень до тех пор, пока поплавок 7, перемещающийся вверх, не закроет заслонку 5. Автоматический регулятор обеспечивает поддержание постоянства или стабилизацию уровня воды 4 в котле 3 путем изменения ее расхода через трубопровод 1 при действии возмущений (например, изменение расхода или давления пара в котле).

Рис. 1.1. Схема системы регулирования котла с поплавковым регулятором: 1 – трубопровод подачи воды; 2 – паропровод; 3 – паровой котел; 4 – вода; 5 – заслонка; 6 – шток; 7 – поплавок

Английский изобретатель-механик Дж. Уатт сконструировал центробежный регулятор частоты вращения вала паровой машины, которая в дальнейшем была им запатентована в 1784 г. Принцип действия этого регулятора не отличался от поплавкового регулятора И.И. Ползунова, так как выполнял стабилизацию выходной величины объекта регулирования, но при этом имел другое конструктивное исполнение.

Схема автоматического регулирования частоты вращения вала паровой машины на базе центробежного регулятора Дж. Уатта приведена на рис. 1.2. Объектом регулирования является паровая машина, цель регулирования – стабилизация частоты вращения вала паровой машины.

Рис. 1.2. Схема автоматического регулирования паровой машины на базе центробежного регулятора Дж. Уатта

Система регулирования содержит клапан 1 (регулирующий орган), шток 2, рычаг 3, муфту 4, пружину 5, задатчик 6, центробежный маятник 7, коническую передачу 8, вал 9, паровую машину 10 и трубопровод 11 для подачи пара. Система автоматического регулирования паровой машины работает следующим образом. Увеличение частоты вращения вала 9 паровой машины 10 воспринимается центробежным маятником 7 через коническую передачу 8. Возникающие при вращении маятника 7 центробежные силы воздействуют на грузы этого маятника, которые перемещают вверх муфту 4 до тех пор, пока эти силы не будут уравновешены силой сжатия пружины 5. Одновременно с движением муфты 4 вверх соответственно с помощью рычага 3 и штока 2 прикрывается регулирующий клапан 1, установленный на трубопроводе 11 подачи пара. Уменьшение проходного сечения регулирующего органа приводит к уменьшению расхода пара и при этом уменьшается частота вращения вала 9. Требуемая частота вращения вала устанавливается с помощью задатчика 6, регулирующего начальное сжатие пружины 5. Следовательно, при изменении частоты вращения вала 9 изменяется величина перемещения муфты 4 и соответственно изменяется расход пара через регулирующий клапан 1, причем с увеличением (уменьшением) частоты вращения вала 9 уменьшается (увеличивается) расход пара. В этой системе центробежный регулятор Дж. Уатта обеспечивает стабилизацию частоты вращения вала 9 паровой машины 10 путем изменения расхода пара в трубопроводе 11.

Первые промышленные регуляторы осуществляли прямое регулирование, при котором измерительно-регулирующее устройство непосредственно воздействовало на регулирующий орган (заслонку, клапан и т.д.). Регуляторы такого вида получили название регуляторов прямого действия (РПД). В дальнейшем с ростом мощностей паровых машин возникли проблемы использования РПД, так как для перемещения тяжелых регулирующих клапанов требовалось соответственное увеличение массы грузов центробежных маятников. Кроме того, был выявлен еще один недостаток РПД, связанный с их неспособностью стабилизировать заданную величину при различных изменениях нагрузок объекта регулирования (это явление в системах регулирования получило название статической ошибки или неравномерности регулирования).

В 1873 г. французский инженер Ж. Фарко впервые применил регулятор непрямого действия (РНД), введя в его структуру дополнительный элемент – гидравлический серводвигатель с жесткой обратной связью. Использование серводвигателя для перемещения регулирующего органа за счет энергии внешнего источника по отношению в целом к РНД позволило полностью разгрузить центробежный регулятор Уатта. Это техническое решение позволило не только повысить мощность регуляторов, но и разработать более гибкие алгоритмы автоматического регулирования. В 1884 г. появился регулятор с дополнительной релейной обратной связью (действовавшей до тех пор, пока отклонение было отлично от нуля), которая затем была заменена непрерывной дифференциальной связью. В дальнейшем создавались также и другие типы регуляторов.

Считается, что первое программное устройство для управления технологическим объектом, а именно, ткацким станком от перфоленты с использованием некоторого вида двоичного кода (для получения крупноузорчатых тканей в виде скатертей, декоративных тканей и других их видов) было создано французским изобретателем Ж. Жаккаром в начале XIX столетия. В отличие от поплавкового регулятора парового котла и центробежного регулятора паровой машины, предназначенных для стабилизации соответственно уровня воды в котле и частоты вращения вала паровой машины, Ж. Жаккаром было создано устройство для изменения регулируемой величины объекта управления по заданной программе.

Со второй половины XIX столетия автоматическое регулирование широко применяется в самых различных технических устройствах – паровых котлах, компрессорах, электрических машинах и др. При этом необходимо отметить следующее. Когда механики стремились уменьшить неравномерность регулирования частоты вращения вала паровой машины, например, за счет изменения соотношения плеч рычага в центробежном регуляторе Уатта было выявлено явление, связанное с потерей устойчивости в системе регулирования. Это явление проявлялось в виде колебаний с нарастающей амплитудой при автоматическом регулировании паровых машин и приводило к быстрому разрушению центробежного регулятора. При этом многолетний опыт механиков не помогал им в устранении неравномерности регулирования частоты вращения вала паровой машины и в понимании потерь устойчивости системы регулирования. Попытки решения многочисленных проблем автоматического регулирования паровых машин путем всевозможной модернизации конструкций центробежных регуляторов успеха не имели. На этом этапе в развитии регуляторостроения возник некоторый застой («кризис регуляторостроения»).

В связи с тем, что до XIX столетия теоретическая база о регулировании находилась в рамках классической прикладной механики, поэтому на основе существовавшего учения об автоматических устройствах как о специальных механизмах нельзя было решить проблемы, связанные с динамическими процессами, происходящими в целом в автоматических системах, состоящих из управляющих устройств и объектов регулирования. Новая научно-техническая дисциплина «Теория автоматического регулирования» (ТАР) появляется лишь в середине XIX столетия. Основы этой дисциплины были заложены в статье Дж. Максвелла «О регулировании» (1868), в которой была рассмотрена математическая задача об устойчивости линейной системы автоматического регулирования, и в первых статьях о регулировании И.А. Вышнеградского («Об общей теории регуляторов» (1876), «О регуляторах прямого действия» (1877)). Важнейшими из этих работ являются труды И.А. Вышнеградского, в которых было показано, что некоторые попытки усовершенствования регуляторов только вредили их работе, также в них были приведены практические рекомендации по регуляторам прямого действия и даны подходы для исследования качества процессов регулирования. Дальнейшее развитие и систематическое изложение ТАР было дано А. Стодолой, Я.И. Грдиной и Н.Е. Жуковским, в работах Э. Рауса (1877) и А. Гурвица (1895) были сформулированы критерии устойчивости систем регулирования. В начале XX столетия теория автоматического регулирования формируется как общая дисциплина с рядом важных прикладных разделов.

Новый этап в развитии автоматического регулирования был связан с применением в регуляторах электронных элементов, и в частности вычислительных устройств. Эти преимущества особенно проявились в самонастраивающихся системах, первыми из которых были экстремальные регуляторы (например, регулятор топки парового котла (1926)), причем первые из них применялись только для поддержания экстремума функции одной переменной.

В сложных системах управления технологическими объектами автоматическое регулирование используется на нижнем уровне иерархической структуры этой системы, причем регулятор непрямого действия непосредственно воздействуют на объект регулирования, отрабатывая при этом команды с более высоких уровней управления.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Назовите фамилии изобретателей первых промышленных регуляторов.

- Что понимают под объектом регулирования (управления)?

- Какие элементы входят в состав поплавкового регулятора парового котла?

- Как работает система автоматического регулирования паровой машины на основе центробежного регулятора?

- Что общее в поплавковом регуляторе парового котла и центробежном регуляторе паровой машины и в чем их существенные отличия?

- Что понимают под регулятором прямого действия?

- Какое основное отличие в структуре регулятора непрямого действия от РПД?

- Что понимают под неравномерностью регулирования паровой машины?

- Что понимают под потерей устойчивости при автоматическом регулировании?

- Для какого типа технологического объекта и с какой целью было создано первое программное устройство?

- Почему в рамках классической механики нельзя было решить проблемы, связанные с процессами, происходящими в автоматических системах?

1.2. Основные уровни автоматизации управления производственным процессом

- Автоматизация.

- Автоматизация управления производственным процессом.

- Автоматизированные и автоматические системы.

- Автоматизированные системы управления технологическими процессами.

- Автоматизированные системы управления предприятиями.

В СССР на предприятиях некоторых отраслей промышленности (машиностроении, металлургии, энергетике, приборостроении, строительной индустрии и др.) можно было выделить от 2 до 5 уровней автоматизации управления производственным процессом (производством).

Под автоматизацией понимают применение автоматических устройств для выполнения функций управления.

При этом уровни автоматизации управления совпадали с принятыми уровнями управления предприятий. Основная схема автоматизации управления в СССР содержала три уровня:

- автоматизация управления технологическим процессом;

- автоматизация управления производством;

- автоматизация управления предприятием.

На нижнем уровне автоматизации управления производственным процессом находились автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), которые включали автоматические системы контроля и регулирования, а на верхнем уровне – автоматизированные системы управления предприятиями (АСУП), которые должны были обеспечивать автоматизацию управления на уровне производств и предприятий.

Под автоматизированной системой понимают комплекс технических, программных и других средств для автоматизации ОУ с частичным участием человека-оператора в управлении. Автоматические системы в отличие от автоматизированных функционируют без участия человека-оператора в управлении.

При этом без появления специализированных вычислительных средств и программного обеспечения (ПО) не возможно было обеспечить автоматизацию оперативного управления производством в режиме реального времени при относительно быстрых изменениях в производственной среде.

На современном этапе развития для высокоавтоматизированных комплексов характерно наличие четырех основных уровней автоматизации управления производственным процессом. Современное направление автоматизации управления было определено развитием технического и программного обеспечения автоматизированных систем, а также лингвистическими, правовыми, организационными и другими средствами, что позволило реально обеспечить автоматизацию всех уровней управления производственным процессом. Благодаря появившемуся интегрирующему слою в виде нового класса средств управления производством – MES-технологиям (Manufacturing Execution System) был устранен разрыв между административными и производственными уровнями управления. Верхнему эшелону управления стала доступной информация о ходе процесса изготовления продукции в режиме реального времени, в связи с этим они получили возможность оперативного управления производством.

Основные уровни автоматизации управления производственным процессом схематично показаны на рис. 1.3. Эта схема представлена с учетом аббревиатур уровней автоматизации управления на английском языке, включая Control level (4-й уровень), SCADA level (3-й уровень), MES level (2-й уровень), MRPII/ERP level (1-й уровень).

Рис. 1.3. Схема основных уровней автоматизации управления производственным процессом

С учетом существующих направлений автоматизации производств в виде АСУТП и АСУП следует отметить, что уровень АСУТП включает 2 уровня автоматизации управления (рис. 1.3), а именно, Control level и SCADA level. В то же время верхний уровень АСУП включает MRPII/ERP level, а нижний – MES level.

Автоматизация управления производственным процессом на нижнем уровне (4-й уровень) обеспечивает локальную стабилизацию или изменение технологических параметров процесса по заданной программе, постоянную или оптимальную производительность агрегатов или оборудования, а также автоматический контроль различных параметров, сигнализацию, регистрацию, блокировку и т.д. Этот уровень связан с локальным автоматическим управлением объектами и параметрами различных процессов с учетом непосредственного расположения элементов автоматизации вблизи них, т.е. на этом уровне замыкаются самые «короткие» (локальные) контуры управления производством.

Локальные регуляторы этого уровня отрабатывают команды с более высоких уровней управления. При этом применяются локальные системы автоматического управления (САУ), их разновидность в этом классе – системы автоматического регулирования (САР) и др. С появлением программируемых микропроцессорных систем получили распространение конфигурируемые распределенные системы DCS (Distributed Control Systems – распределенные системы управления) на базе различных типов контроллеров. При этом контроллеры, представляющие собой достаточно малогабаритные устройства, называются микроконтроллерами. Как правило, контроллеры оснащены микропроцессором, что позволяет программировать контроллеры на решение заданного круга задач, отсюда и другие их названия: программируемые контроллеры и программируемые логические контроллеры (с аббревиатурой на русском языке ПЛК, а на английском PLC). Современный контроллер может обладать достаточно мощным процессором, например, класса Pentium, причем с небольшим энергопотреблением. В автоматических системах контроллеры могут быть специализированными, т.е. рассчитанными на решение определенной задачи или универсальными для решения различного типа задач в соответствии с выбранной конфигурацией и вариантом программного обеспечения.

На этом уровне большое значение имеют аппаратные средства, выбираемые с учетом обеспечения корректного функционирования автоматических систем. В качестве объектов управления на нижнем уровне находятся установки, агрегаты, распределенные системы технологических процессов и др. С помощью САУ реализуются относительно более сложные законы управления, решаются задачи оптимального и адаптивного управления, проводится идентификация объекта и состояний системы.

На следующем уровне управления производством (3-й уровень), расположенным над Control level, обеспечивается автоматизация управления технологическим процессом. Особенность этого контура управления заключается в том, что он является самым интенсивным по объему информации и самым жестким по времени реакции на происходящие события в технологическом процессе. Использование SCADA-технологий позволяет на уровне распределенных объектов управления осуществлять процессы сбора информации в режиме реального времени, обработки, анализа, а также возможность управления удаленными объектами. Основное требование, связанное с функционированием системы в режиме реального времени, обусловлено необходимостью передачи информации и данных в центральный пункт управления оператору (диспетчеру), а также основным специалистам этого уровня управления по каналам связи. На этом уровне автоматизации производства осуществляется оперативное управление технологическим процессом, анализ технологий управления, могут приниматься тактические решения и т.д. Применение SCADA-технологий позволяет достичь относительно высокого уровня автоматизации управления распределенными объектами технологических процессов. Следует отметить, что концепция SCADA, основу которой составляет автоматизированная разработка систем управления, позволяет решать важные задачи, связанные с сокращением сроков разработки проектов по автоматизации производств, а также финансовые затраты на их разработку. Для выполнения задач этого уровня применяются различного типа SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных). Следует отметить, что на принципах диспетчерского управления строятся крупные автоматизированные системы в промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, стройиндустрии и др. Эти подходы успешно применяются при автоматизации управления современными интеллектуальными зданиями, биоклиматическими структурами и др.

На 2-м уровне управления производственным процессом, расположенном над SCADA level, применяются MES-технологии для оперативного управления производством в режиме реального времени, когда необходимо контролировать и управлять в условиях относительно быстрых изменений в производственном процессе.

При этом следует отметить, что на этом уровне не могли применяться известные технологии более высокого уровня (MRP/MRPII/ERP), появившиеся раньше и обеспечивающие автоматизацию управления предприятием. Это связано с тем, что производственные процессы информационно и логически не взаимосвязаны и не синхронизированы по времени с процессами административно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в целом. MES-системы в режиме реального времени в основном планируют, оптимизируют, контролируют и документируют производственные процессы, а также обеспечивают диспетчеризацию процесса производства. Помимо функции управления производством, MES-системы выполняют также функции связывающего слоя между управленческими процессами предприятия и технологическими процессами, устраняя при этом разрыв между административными и производственными уровнями управления. Основные функции, которыми должны располагать MES-системы, были определены ассоциацией Manufacturing Execution Systems Association (MESA).

На этом уровне управления упорядоченная и обработанная информация о ходе производственного процесса становится доступной главным специалистам предприятия в режиме реального времени и в привычной для них форме. При этом для главных специалистов предприятия MES-системы являются эффективным инструментом как для сбора и анализа полученных данных, так и для реализации важных решений по управлению, а также по распространению информации и документов. Следует отметить, что MES-технологии на основе полной и своевременной информации позволяют оптимизировать не только основной технологический процесс, но и вспомогательные операции (обслуживание оборудования, транспортировку и т.д.), сокращая при этом их циклы, потери от брака и различные расходы в процессе производства.

Верхний уровень (1-й уровень) управления производственным процессом связан с применением современных технологий MRPII (Manufacturing Resource Planning – планирование производственных ресурсов) и ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Он является уровнем стратегического управления производственным процессом.

Еще в начале 60-х гг. XX столетия с развитием электронно-вычислительных машин был предложен, а затем разработан и внедрен подход для планирования потребностей предприятия в материалах при изготовлении продукции. Суть подхода MRP (Material Requirement Planning – планирование материальных потребностей предприятия) состояла в том, чтобы минимизировать издержки производства, связанные со складскими запасами и на различных его переделах. Этот подход был положен в основу построения так называемых MRP-систем. Дальнейшее развитие этого уровня управления привело к появлению в 70-х гг. MRPII-систем, т.е. систем планирования производственных ресурcов. Основа подхода MRPII заключается в том, что прогнозирование, планирование и контроль производства осуществляется по всему циклу, начиная от закупки сырья и заканчивая отгрузкой продукции потребителю. MRPII-системы эффективны в планировании основных ресурсов предприятия (включая финансовые, кадровые и др.). В MRPII-системах интегрировано большое число модулей, что и обеспечивает их гибкость по отношению к различным внешним факторам. При внедрении этих систем был выявлен ряд существенных недостатков, заключающихся в их слабой интеграции со следующими функциями, процессами и системами:

- функциями управления затратами;

- процессами управления финансами и кадрами;

- системами проектирования технологической подготовки производства.

По мере развития вычислительной техники и при одновременном ее удешевлении, а также при устранении существенных недостатков систем MRPII в 80-х гг. появился совершенно новый класс систем, который получил название «планирование ресурсов предприятия», т.е. ERP. В основе ERP-систем находится принцип создания так называемого единого хранилища данных для административно-хозяйственного уровня управления. Системы класса ERP – это в целом интегрированная информационная среда для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа основных бизнес-операций предприятий. Главная особенность ERP-систем – это обеспечение высокой степени интеграции процессов управления на предприятии.

При этом на каждом из уровней автоматизации управления производственным процессом применяется определенный программно-аппаратный комплекс в той или иной степени решающий задачи управления. Однако следует отметить, что не существует такого ПО, которое в полной мере будет обладать всей необходимой функциональностью для соответствующего уровня автоматизации управления. В связи с этим для реализации определенного набора функций на этапах управления могут применяться несколько информационных систем, особенно это касается верхних уровней управления.

Исторически процесс автоматизации управления производством происходил одновременно как «снизу», так и «сверху». Если на нижнем уровне автоматизации управления производственным процессом создавались САР, САУ и локальные системы автоматического контроля, то на верхнем уровне формировались информационные структуры, отвечающие за работу предприятия в целом. При этом самым сложным оказался процесс автоматизации оперативного управления производством в режиме реального времени, что было связано с необходимостью создания информационной среды для связи административно-хозяйственных и производственных уровней управления, а применение уже разработанных на тот момент систем класса MRP и других было не возможным, так как эти системы не обеспечивали оперативного управления производством, ограничиваясь стратегическим планированием, что предопределяет существование значительного функционального разрыва между уровнями MRPII/ERP и SCADA.

Эволюция АСУП показывает, что развитие подобных систем будет продолжаться по мере необходимости решения новых задач на производстве, а также с учетом непрерывного развития вычислительных средств и программного обеспечения. Не остановится в своем развитии и структура АСУТП, так как с появлением новых миниатюрных микросхем стало доступным создание сверхминиатюрных и сверхчувствительных датчиков «интеллектуального» типа для автоматических измерительных систем, поэтому станет доступным возможность регулирования различных процессов и оборудования по таким контурам управления, по которым ранее не возможно было осуществить измерение.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Что такое автоматизация?

- Что понимают под автоматизацией управления производственным процессом?

- Сколько уровней автоматизации управления производством содержала основная структура управления в СССР?

- Что понимают под техническим и программным обеспечением автоматизированных систем управления?

- Какие основные уровни автоматизации управления производственным процессом характерны на современном этапе?

- Что обеспечивает автоматизация управления производством на нижнем уровне (Control Level)?

- Что понимают под контроллером и микроконтроллером, а также под программируемым, специализированным и универсальным контроллерами?

- Какого типа автоматические системы применяются на уровне Control Level?

- Что обеспечивает автоматизация управления производством на уровне SCADA Level и в чем особенность этого уровня?

- Какие особенности характерны уровню автоматизации оперативного управления производством (MES Level)?

- Что обеспечивается при автоматизации управления производственным процессом на верхнем уровне (MRPII/ERP Level)?

1.3. Современное состояние автоматизации систем теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции

- Интеллектуальное здание.

- Автоматизированная система управления процессами жизнеобеспечения здания.

- Интеллектуальные аппаратные средства и устройства.

- Типы АСУТП.

- Обобщенная структура автоматизированной системы диспетчерского управления и ее основные уровни.

- Сети на основе стандартов RS-485 и Ethernet.

В настоящее время в России наибольшее количество созданных АСУТП приходится в основном на энергетику, нефтяную, газовую и металлургическую отрасли. Для энергетики такой процесс закономерен в связи с тем, что она является поставщиком энергии в целом по стране. Для других указанных отраслей развитие автоматизированных систем управления на современном этапе развития обеспечено за счет наибольшего их финансирования. В остальных отраслях, а также при автоматизации распределенных энергосистем зданий этот процесс происходит значительно медленнее.

Основное развитие автоматизированных систем управления зданием или комплексом зданий, особенно в части автоматизации инженерных систем зданий, развивается по двум направлениям, во-первых, применительно для новостроек, во-вторых, при реконструкциях и модернизациях существующих систем теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции и других инженерных систем зданий.

Основной прорыв в области применения современных технологий автоматизации зданий начался за рубежом с момента возникновения энергетического кризиса в 70-х гг. XX столетия. К 80-м гг. применение комплексного подхода на основе энергоэффективных объемно-планировочных решений, высокоэкономичных систем жизнеобеспечения и автоматизированных систем управления процессами жизнеобеспечения зданиями (АСУПЖЗ) привело к появлению и развитию нового направления, связанного с созданием зданий в виде Sustainable Building (жизнеудерживающее здание), Energyefficiency Building (энергоэффективное здание), Intelligent Building (IB) (интеллектуальное здание), Healthy Building (здоровое здание), Bioclimatic Architecture (биоклиматическая структура) и др. В отечественной литературе пока еще нет определения, связанного с интеллектуальными зданиями. «Это направление в архитектуре и инженерии зданий не имеет строгих определений, научные основы только создаются, но сами направления реализованы в большом числе строительных объектов, в застройках районов городов и сельских мест. Реализованы в развитых странах, но не в России», – так высказал свое мнение президент АВОК, член-кор. РААСН, профессор, д-р техн. наук Ю.А. Табунщиков в начале этого столетия.

В АСУПЖЗ для зданий типа IB применяется максимальная децентрализация управления системами теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции и другими инженерными системами зданий посредством отказа от разделения абонентов на главных и подчиненных. В коммуникационных системах АСУПЖЗ предусматривается распределенный принцип управления для зданий, чрезвычайно насыщенных различными типами инженерного оборудования, позволяющий максимально разгрузить сеть, принимая информацию и вырабатывая управляющие команды на локальных участках сети. Важно отметить, что используемые в информационных системах стандартные коммуникационные протоколы и стандартные интерфейсы позволяют обеспечить согласованный обмен информацией между устройствами, программами и системами разных производителей. При этом в структуре АСУПЖЗ применяются интеллектуальные аппаратные средства и устройства в виде устройств с сетевыми микросхемами или микроконтроллерами со специализированным ПО для обеспечения функционирования элементов системы на распределенных объектах, включая обмен данными и взаимодействие между элементами на одной шине, мониторинг текущего состояния параметров и простые функции управления в виде включить/выключить устройство и т.п.

Однако следует отметить, что «обычные» датчики, исполнительные механизмы, насосы и другие элементы САУ в настоящее время значительно дешевле в сравнении с интеллектуальными средствами автоматизации, используемыми в АСУПЖЗ. Известно, что даже в развитых странах строительство зданий по типу «интеллектуальных» зданий на основе комплексного подхода является элитным занятием и за высокое качество комфорта существенно повышается и оплата.

В России при проектировании и строительстве современных зданий применяются основные подходы, разработанные для интеллектуальных зданий, включая энергоэффективные объемно-планировочные решения, высокоэкономичные системы жизнеобеспечения и АСУПЖЗ или могут использоваться лишь некоторые из основных подходов для зданий типа IB. Это связано с тем, что простое заимствование проектов и технических решений, например, даже успешно апробированных в условиях Скандинавских стран, невозможно для России из-за существенных различий в климатических условиях. При этом реализация одной из важных концепций интеллектуального здания, связанная с АСУПЖЗ, позволяет обеспечивать прежде всего микроклимат в помещениях зданий, эффективное использование энергоресурсов, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание систем.

В условиях реконструкции и модернизации существующих инженерных систем зданий за основу выбираются, как правило, некоторые из подходов характерных для зданий типа IB. Для эффективного управления потребляемыми энергоресурсами распределенных комплексов зданий применяются автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) на базе автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизированных приточно-вентиляционных установок и др.

Учитывая, что в процессе развития АСУТП выделились следующие типовые структуры:

- АСУТП с централизованным управлением;

- АСУТП с супервизорным управлением;

- АСУТП с децентрализованным управлением,

поэтому рассмотрим автоматизированную систему диспетчерского управления, относящуюся к классу АСУТП с супервизорным управлением, т.е. к классу SCADA-систем с учетом классической схемы автоматизации управления производственным процессом.

Обобщенная структура многоуровневой АСДУ инженерными системами зданий показана на рис. 1.4. При этом представлена 3- уровневая структура, построенная по принципу АСУТП с супервизорным управлением.

Рис. 1.4. Обобщенная структура многоуровневой АСДУ инженерными системами зданий

Структура АСДУ содержит следующие элементы: датчики технологических параметров инженерных систем зданий и агрегатов Д1, … , Дм (не входящие в состав локальных САР); насосы, вентиляторы и другие типы оборудования зданий А1, … , АL (например, насосы для откачки воды из подвальных помещений здания); модули ввода/вывода аналоговых и/или дискретных сигналов МВ/В1, … , МВ/Вk; приборы контроля и учета потребления энергоресурсов ПУЭ1, ... , ПУЭf со стандартным интерфейсом RS-485; объекты управления ОУ1, ОУi, ОУj (система отопления здания, система горячего водоснабжения, кондиционирования, ПВУ и др.); локальные регуляторы (контроллеры) ЛК1, ЛКi, ЛКj; локальные системы автоматического регулирования САР1, САРi, САРj; модули ПС 232/485, предназначенные для преобразования стандарта RS-232 в RS-485; промышленные контроллеры среднего уровня КСУ1, … , КСУS (подключенные на основе интерфейса RS-485) и КСУV, … , КСУW (подключенные с применением интерфейса Ethernet), которые связаны с аппаратными средствами нижнего уровня с применением интерфейса Ethernet по типу КСУ1; центральный пульт управления (ЦПУ) на базе АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера; основные автоматизированные рабочие места для создания АСДУ и другие типы рабочих мест АРМQ, … , АРМT.

В связи с относительно большой удаленностью зданий друг от друга, в АСДУ используется интеграция различных сетей, например, на базе технологий Ethernet для локальной вычислительной сети (ЛВС) комплекса зданий. Это связано с тем, что на многих предприятиях или в организациях существует развитая Ethernet сеть, а это позволяет создать основу для их единого информационного пространства. При этом интерфейс Ethernet обеспечивает высокое быстродействие при передаче данных, низкую стоимость среды передачи, наличие поддержки значительного количества производителей аппаратного и программного обеспечения. Через сети Ethernet системы сбора и обработки данных, персональные компьютеры (ПК), АРМы и серверы систем верхнего уровня управления получают непосредственный доступ к первичной информации от распределенных объектов.

В представленной структуре многоуровневой АСДУ (см. рис. 1.4) на ее различных  уровнях  используются  промышленная сеть на основе RS-485 и сеть Ethernet. С интерфейсом RS-485 системы удаленного управления и сбора данных, включающих семейство модулей удаленного  ввода/вывода, могут быть построены на базе ADAM-4000, I-7000, I-8000, NuDAM-6000 и др. Эти модули представляют собой микропроцессорные устройства, обеспечивающие обработку информации и выдающие управляющие команды. В состав этих аппаратных средств входят: модули аналогового и дискретного ввода/вывода, релейная коммутация, таймеры/счетчики и др. Для повышения более высоких скоростей передачи данных применяются модули на базе ADAM-5000, ADAM-6000, I-7000, контроллеры SIMATIC S7-400 и другие их типы с интерфейсом Ethernet.

Нижний уровень АСДУ предназначен для автоматического регулирования и формирования первичной информации, поступающей на верхний уровень системы управления, т.е. на этом уровне замыкаются самые «короткие» контуры управления системами теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции и другими инженерными системами зданий с помощью регулирующих устройств в виде контроллеров, а также осуществляется контроль и учет потребления энергоресурсов. На этом уровне (см. рис. 1.4) находятся локальные системы автоматического регулирования САР1, САРi, САРj на базе контроллеров ЛК1, ЛКi, ЛКj специализированного типа. На этой схеме датчики параметров инженерных систем зданий локальных САР включены в состав объектов управления и поэтому не показаны. Кроме того, на этом уровне управления находятся датчики других параметров систем и агрегатов Д1, … , Дм, а также насосы, вентиляторы и другие типы оборудования зданий А1, … , АL, связанные с модулями ввода/вывода аналоговых и/или дискретных сигналов МВ/В1, … , МВ/Вk, а также локальные автоматические системы контроля, сигнализации, регистрации, блокировок и другие приборы ПУЭ1, ... , ПУЭf. При этом в системе, например, при частичном затоплении подвала одного из зданий срабатывает датчик уровня воды (Дв) и автоматически включается насос для откачки воды, т.е. включается Ав (один из агрегатов, не входящий в локальные САР).

На среднем уровне АСДУ находятся контроллеры уровня КСУ1, … , КСУS и КСУV, … , КСУW, подключенные с применением различных стандартных интерфейсов. При этом контроллер среднего уровня КСУ1 находится в одном здании, а КСУS в другом здании, соответственно связанный с контроллерами ЛК локальных САР этого здания, датчиками и др. Особенность среднего уровня АСДУ заключается в том, что он предназначен для передачи команд управления с верхнего уровня на нижний и сбора информации с регуляторов нижнего уровня, первичных измерительных преобразователей (датчиков) и других приборов для передачи этой информации на верхний уровень.

Верхний уровень АСДУ предназначен для наблюдения, регулирования, получения информации и архивирования данных по процессам, протекающим в инженерных системах зданий. На этом уровне происходит взаимодействие оператора с различными процессами с помощью человеко-машинного интерфейса (HMI – Human-Mashine-Interface), реализованного с помощью пакетов ПО SCADA-систем. На этом уровне АСДУ расположен ЦПУ на базе сервера с АРМ диспетчера, а также и другие АРМы. С помощью ЛВС специалисты предприятия осуществляют доступ к параметрам АСДУ. Удаленный доступ к технологическим параметрам инженерных систем зданий также возможен с помощью сети Internet.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Что понимают под комплексным подходом в зданиях типа IB?

- В чем особенность децентрализованных систем АСУПЖЗ?

- К какому классу автоматизированных систем управления относится АСДУ распределенным комплексом зданий?

- Что понимают под супервизорным управлением?

- Назначение нижнего уровня АСДУ инженерными системами зданий.

- Что находится на нижнем уровне АСДУ инженерными системами зданий?

- Назначение среднего уровня АСДУ инженерными системами зданий.

- Что находится на среднем уровне АСДУ инженерными системами зданий и в чем его особенность?

- Назначение верхнего уровня АСДУ инженерными системами зданий.

- Что находится на верхнем уровне АСДУ инженерными системами зданий и в чем его особенность?

- Какие типы локальных сетей используются в структуре АСДУ на ее различных уровнях?

- Какие уровни управления содержит классическая структура АСУТП и какие уровни содержит обобщенная структура многоуровневой АСДУ?

Вопросы для повторения раздела

- Что понимают под объектом регулирования (управления)?

- Какой параметр стабилизирует поплавковый регулятор в паровом котле и каким образом?

- Что стабилизирует центробежный регулятор в паровой машине и каким образом?

- Что общего в поплавковом регуляторе парового котла и центробежном регуляторе паровой машины и в чем их существенные отличия?

- Что понимают под регулятором прямого действия?

- Какое основное отличие в структуре регулятора непрямого действия от РПД?

- Почему в рамках классической механики нельзя было решить проблемы, связанные с процессами, происходящими в автоматических системах?

- В каких столетиях сформировались техника и теория автоматического регулирования?

- В чем основное отличие автоматизированной системы от автоматической?

- Сколько уровней автоматизации управления производством содержала основная структура управления в СССР?

- Какие основные уровни автоматизации управления производственным процессом характерны на современном этапе?

- Какие основные уровни включает АСУТП и АСУП?

- Что обеспечивает автоматизация управления производства на нижнем уровне (Control Level)?

- Что обеспечивает автоматизация управления производства на уровне SCADA Level и в чем особенность этого уровня?

- Какие особенности характерны уровню автоматизации оперативного управления производством (MES Level)?

- Что обеспечивается при автоматизации управления производственным процессом на верхнем уровне (MRPII/ERP Level)?

- Какой из уровней оказался самым сложным в процессе автоматизации управления производственным процессом?

- Что понимают под комплексным подходом в зданиях типа IB?

- В чем особенность автоматизированных систем управления процессами жизнеобеспечения зданий типа IB?

- К какому классу АСУТП относится АСДУ распределенным комплексом зданий?

- Что понимают под супервизорным управлением?

- В чем особенность каждого из уровней АСДУ инженерными системами зданий?

- На каком уровне происходит взаимодействие оператора с технологическим процессом с помощью человеко-машинного интерфейса?

Глоссарий

Автоматизация – это применение автоматических устройств для выполнения функций управления. Под автоматизацией в общем смысле понимают замену умственного труда использованием машин.

Автоматизированная система – комплекс технических, программных и других средств, предназначенный для автоматизации различных процессов и оборудования с частичным участием человека-оператора в управлении. Автоматические системы в отличие от автоматизированных, функционируют без участия человека-оператора в управлении.

Автоматическое регулирование – поддержание постоянства некоторой регулируемой величины технического процесса или ее изменение по заданному закону, или в соответствии с некоторым измеряемым внешним процессом, осуществляемое приложением управляющего воздействия к регулирующему органу объекта регулирования. Технические устройства, выполняющие функции регулирования, называют автоматическими устройствами.

Автоматизированная система управления – совокупность математических методов, технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной целью.

Автоматизация управления производственного процесса – комплекс мероприятий, обеспечивающих управление производственным процессом с помощью  автоматизированных и автоматических систем.

Интеллектуальные аппаратные средства определяются как устройства: 1) снабженные микроконтроллером; 2)  снабженные сетевыми микросхемами; 3) с возможностью подключения к Internet и функционирования как Internet-серверы.

Интерфейс предназначен для того, чтобы устройства могли обмениваться данными посредством цифровых сигналов. Он определяет требования к соединению между устройствами (например, интерфейс может определять тип физического соединения между устройствами, уровни напряжений, время длительности логических нуля и единицы, скорость передачи данных и др.). При этом должны быть общие правила, а также протокол, который будут соблюдать все устройства, а именно: оповещать друг друга о готовности к передаче, информировать о передаваемых сообщениях. Протокольное обеспечение должно поддерживать возможность идентификации различных устройств в сети, решать вопросы гарантированной доставки информации с учетом контроля целостности и др.

Интерфейс связи RS-232 определяет основные требования к устройствам в сетях связи для обмена цифровыми сигналами. RS-232 применяется для подключения, например, к компьютеру стандартных внешних устройств (принтера, сканера, мыши и др.) и связи компьютеров между собой. Данные в RS-232 передаются в последовательном коде побайтно, причем как в одну, так и в другую сторону (дуплексный режим). При этом небалансный сигнал передается по несбалансированной линии, представляющей собой сигнальную землю и одиночный сигнальный провод, уровень напряжения на котором используется для передачи или получения информации (используется трехпроводная связь для двунаправленной передачи 1-й провод – (RxD) Receive Data (принимаемые данные), 2-й провод – (TxD) Transmit Data (передаваемые данные) и 3-й провод – (GND) System Ground (корпус системы)). RS-232 имеет ограничение по дальности передачи данных (максимум ~ 15 м при скорости передачи 19,2 кбит/с).

Интерфейс связи RS-485 определяет основные требования к устройствам в протяженных сетях связи для обмена цифровыми сигналами. RS-485 является промышленным интерфейсом связи, поддерживает полудуплексную связь и многоточечные соединения с созданием сетей с количеством узлов до 32. При этом балансный (симметричный) сигнал передается по сбалансированной линии, которая представлена сигнальной землей и парой проводов (экранированная витая пара), разница напряжений между которыми используется для передачи/приема информации с максимальной дальностью ~1220 м при скорости передачи 100 кбит/с.

Клиент – это компьютер или программа, использующая ресурсы сервера, т.е. посылающая запрос на некоторую информацию и получающая ее. Как и в случае сервера, на одном компьютере одновременно могут работать (и обычно работают) несколько клиентов. Обмен информацией между сервером и клиентом происходит на основе протокола – специального стандарта, описывающего все аспекты взаимодействия, начиная от установления соединения, передачи информации, контроля ее целостности и гарантии доставки по назначению. Для доступа к различным сервисам используются различные протоколы.

Контроллер (англ. controller – регулятор, управляющее устройство) –электрический прибор, с помощью которого в телемеханике и системах управления принимают данные по каналам связи, затем формируют и передают на объект управляющие воздействия; используют в качестве локального автоматического регулятора.

Объект регулирования (управления) – это такой объект, в котором протекают управляемые процессы. При этом объектом регулирования может быть оборудование, технологический процесс, производственный процесс.

Программное обеспечение автоматизированной системы – совокупность программ для реализации целей и задач автоматизированной системы.

Регулятор непрямого действия (РНД) имеет в структуре элементы, потребляющие энергию от постороннего источника. Первые промышленные РНД имели в структуре гидравлический серводвигатель с жесткой обратной связью для перемещения регулирующего органа за счет энергии внешнего источника по отношению к регулятору, что позволило полностью разгрузить центробежный регулятор Уатта.

Регулятор прямого действия (РПД) управляет регулирующим органом за счет энергии, получаемой от регулируемой среды/объекта. Первые промышленные РПД осуществляли прямое регулирование, при котором измерительно-регулирующее устройство непосредственно воздействовало на регулирующий орган (заслонку, клапан и т.д.).

Сервер – это компьютер или программа, предоставляющие некоторые услуги другим компьютерам или программам. На одном компьютере могут одновременно функционировать несколько разных программ-серверов.

Сеть Интернет основана на архитектуре "клиент-сервер". Это означает, что при любом взаимодействии между компьютерами в сети один компьютер является запрашивающим некоторую информацию, т.е. является клиентом, а другой – предоставляющим затребованную информацию, т.е. сервером. В зависимости от типа информации существуют различные сервисы или службы сети Интернет.

Супервизорное управление – способ управления технологическим процессом с помощью управляющего вычислительного комплекса (УВК), при котором УВК, входящий в замкнутый контур управления, вырабатывает в соответствии с алгоритмом функционирования управляющее команды, поступающее в виде заданных значений (уставок) на входы локальных регуляторов системы.

Техническое обеспечение автоматизированной системы – комплекс технических средств, предназначенных для обеспечения работы автоматизированной системы.

Устойчивость автоматической системы – это понятие связано с способностью автоматической системы возвращаться в состояние равновесия после исчезновения внешних сил, вызвавших выход ее из этого состояния.

Литература

- Основная

- Ротач, В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами: учебник для вузов / В.Я. Ротач. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 296 с.

- Справочник проектировщика АСУТП/ под ред. Г.А. Смилянского. – М.: Машиностроение, 1983. – 527 с.

- Теория автоматического управления: учебник для вузов: в 2 ч. Ч.I. Теория линейных систем автоматического управления/ под ред. А.А. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Высш. шк., 1986. – 367 с.

- Чистович, С.А. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления/ С.А. Чистович, В.К. Аверьянов, Ю.Я. Темпель, С.И. Быков. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. – 349с.

- Дополнительная

- Андреева, Е.Б. SCADA – системы: взгляд изнутри [Электронный ресурс] / Е.Б. Андреева, Н.А. Куцевич. – Режим доступа: http://www.scada.ru/publication/book/, свободный. – Загл. с экрана

- Белоусов, А.В. Внедрение современных энергоэффективных технологий на основе автоматизации распределенных энергосистем зданий БГТУ им. В.Г. Шухова /А.В. Белоусов, А.Н. Потапенко // Энергосбережение и возобновляемая энергетика – 2005: материалы Междунар. научно-технического семинара. – Сочи: Изд-во РИО СГУТиКД, 2006. – С. 100-105.

- Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Т. 1-30. – М.: Сов. энциклопедия, 1969-1978.

- Будник, Р.А. MES-система Фобос: оперативное управление + интеграция информационных систем производства / Р.А. Будник // Автоматика в промышленности. – 2003. – №9.

- Гаврилов, Д. А. Управление производством на базе стандарта MRP II / Д. А. Гаврилов. – СПб, Питер, 2002. – 320 с.

- Дорф, Р. Современные системы управления/ Р. Дорф, Р.Бишоп, пер. с англ. Б.И. Копылова – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

- Зайцев, А. Новый уровень интеграции систем управления производством/ А. Зайцев // Современные технологии автоматизации. –1997. – № 1.– С. 22-26.

- Информационные технологии на транспорте: методические указания к выполнению лабораторных работ / сост.: 
Е.А. Потапенко, С.Н. Глаголев, А.Н. Потапенко, А.Е. Боровской. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2006. – 60 с.

- Корнева, А.И. Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном рынке АСУТП: практическое пособие для специалистов, занимающихся разработкой и модернизацией СУ на промышленных предприятиях / А.И. Корнева, Н.И. Аристова – М.: ООО Изд-во “Научтехлитиздат”, 2001. – 402 с.

- Кузьмин, Ю.Б. Типовой проект автоматизации технологических процессов на базе технологии Industrial Ethernet / Ю.Б. Кузьмин // Промышленные АСУ и контроллеры. – 2005. – № 1. – С. 14-21.

- Опыт внедрения современных энергоэффективных технологий на основе автоматизации распределенных энергосистем зданий вуза / А.М. Гридчин, А.Н. Потапенко, В.С. Лесовик и др.// Строительные материалы. Приложение «Строительные материалы: бизнес» – № 4. – М., 2005. – № 2. – С. 2-5.

- Потапенко, А.Н. Вопросы эффективности и особенности развития АСДУ распределенными энергосистемами зданий образовательного назначения/ А.Н. Потапенко, А.В. Белоусов, Е.А. Потапенко // Журнал «Энергоэффективность: Опыт, проблемы, решения». – Вып. 3. – 2003. – С. 58-67.

- Потапенко, А.Н. АСДУ образовательных учреждений / А.Н. Потапенко, А.В. Белоусов, Е.А. Потапенко // Журнал “Энергоэффективность: Опыт, проблемы, решения”. – Вып. 3. – 2004. – С. 60-65.

- Потапова, Т.Б. Мечты и реальности интеграции АСУТП и АСУП в MES-системах/ Т.Б. Потапова // Промышленные АСУ и контроллеры. – 2003. – № 12. – С. 1-8.

- Словарь по кибернетике/ под ред. В.С. Михалевича.– 2-е изд.– Киев: Гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. – 751 с.

- Табунщиков, Ю.А. Интеллектуальные здания/ Ю.А. Табунщиков // Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК). – 2001. – № 3.– С. 6-13.

- Табунщиков, Ю.А. Энергоэффективные здания / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с.

- http://slovari.yandex.ru.

- http://www.yandex.ru