## _____________________________◄►_____________________________

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

(выберите правильный ответ)

- Что стабилизирует поплавковый регулятор И. Ползунова?

(расход пара; уровень воды в котле; давление пара в котле)

- Что стабилизирует центробежный регулятор Дж. Уатта?

(расход пара; давление пара в котле; стабилизацию частоты вращения вала)

- Что понимают под регулятором прямого действия?

(- измерительно-регулирующее устройство, воздействующее на РО с учетом дополнительного элемента, потребляющего энергию от внешнего источника;

- измерительно-регулирующее устройство непосредственно воздействующее на РО;

- измерительно-регулирующее устройство воздействующее на РО через усилитель мощности и исполнительный механизм)

- В чем основное отличие автоматизированной системы от автоматической?

(автоматическая система функционирует без участия человека-оператора; в контуре управления находится человек-оператор; в контуре управления находится автоматический регулятор)

- Сколько уровней содержит современная автоматизация управления производственным процессом?

(три; четыре; пять)

- Какие основные уровни включает АСУП?

(Control level (4-й уровень) и SCADA level (3-й уровень) или SCADA level (3-й уровень) и MES level (2-й уровень) или MES level (2-й уровень) и MRPII/ERP level (1-й уровень))

- Какие основные уровни включает АСУТП?

(Control level (4-й уровень) и SCADA level (3-й уровень) или SCADA level (3-й уровень) и MES level (2-й уровень) или MES level (2-й уровень) и MRPII/ERP level (1-й уровень))

- Что обеспечивает автоматизация управления производством на нижнем уровне?

(автоматизацию управления технологическим процессом; автоматизацию оперативного управления производством; автоматизацию локальных контуров управления производством)

- Что обеспечивает автоматизация управления производством на уровне SCADA Level?

(автоматизацию управления технологическим процессом; автоматизацию оперативного управления производством; автоматизацию управления предприятием)

- Что обеспечивает автоматизация управления производством на уровне MES Level?

(автоматизацию управления технологическим процессом; автоматизацию оперативного управления производством; автоматизацию управления предприятием)

- Что обеспечивает автоматизация управления производством на верхнем уровне?

(автоматизацию управления технологическим процессом; автоматизацию оперативного управления производством; автоматизацию управления предприятием)

- Какой из уровней оказался самым сложным в процессе автоматизации управления производством?

(SCADA level (3-й уровень); MES level (2-й уровень); MRPII/ERP level (1-й уровень)

- К какому классу автоматизированных систем управления относится АСДУ инженерными системами зданий?

(АСУТП с централизованным управлением; АСУТП с супервизорным управлением; АСУТП с децентрализованным управлением)

- На каком уровне происходит взаимодействие оператора с технологическим процессом с помощью человеко-машинного интерфейса?

(SCADA level (3-й уровень); MES level (2-й уровень); MRPII/ERP level (1-й уровень))

- Какие типы локальных сетей находятся на среднем уровне АСДУ инженерными системами зданий (п. 1.4)?

(RS-232; RS-485; Ethernet)

- На каком уровне АСДУ комплекса зданий (п. 1.4) находятся контроллеры локальных автоматических систем регулирования?

(на верхнем; среднем; нижнем)

- Какие типы измерительных приборов относятся к контактным методам измерения температуры?

(термометры сопротивлений; инфракрасные термометры; квазимонохроматические пирометры)

- Что такое чувствительность датчика температуры?

(это отношение приращения выходной величины к приращению входной величины; это характеристика, описывающая инерционность датчика; это зависимость выходной величины от входной, изменяющихся во времени)

- Какой из коэффициентов характеризует инерционные свойства датчика температуры?

(коэффициент передачи датчика; коэффициент затухания; постоянная времени датчика)

- Как называются приборы для измерения разрежения?

(вакуумметры; напоромеры; дифференциальные манометры)

- Какая полоса пропускания у тензорезисторных датчиков давления типа Метран-100?

(низкочастотная; высокочастотная; среднечастотная)

- Что измеряет манометр?

(разрежение; избыточное давление; перепад давления)

- Что измеряет анемометр?

(расход газа; перепад давления; скорость потока

- Расход какой жидкости измеряет электромагнитный измерительный преобразователь?

(дисциллированой воды; неэлектропроводной жидкости; электропроводной жидкости)

- Какие функциональные элементы содержит измерительный комплекс СГ-ЭК?

(датчики расхода, давления, температуры и электронный корректор; датчики расхода, температуры и электронный корректор; датчики расхода, давления и электронный корректор)

- Какого типа преобразователь расхода содержит измерительный комплекс СГ-ЭК?

(турбинного типа; турбинного или ротационного типа; ротационного типа)

- Какие функциональные элементы содержит теплосчетчик при измерении тепловой энергии?

(датчики расхода, давления, температуры и тепловычислитель; датчики расхода, температуры и тепловычислитель; датчики давления, температуры и тепловычислитель)

- Какие типы датчиков температуры применяются в теплосчетчиках?

(термопреобразователи сопротивления; термопары; термоэлектрические преобразователи)

- Сколько датчиков расхода может применяться в теплосчетчиках в зависимости от типа системы теплоснабжения?

(один; два; один или два)

- Сколько датчиков температуры содержит теплосчетчик?

(один; два; один или два)

- Какого типа датчики расходов применяются в теплосчетчиках типа КМ-5М?

(ультразвуковые; тахометрические; электромагнитные)

- Для чего предназначены контроллеры в САР?

(для измерения технологических параметров; для регулирования технологических параметров; для преобразования некоторых параметров)

- С какими типами датчиков функционирует контроллер ТРМ32?

(датчиками давления; датчиками расхода; датчиками температуры)

- Сколько каналов регулирования имеет контроллер ТРМ32?

(четыре; три; два)

- Для чего предназначены логические контроллеры типа САУ-МП в системах теплоснабжения?

(для регулирования технологических параметров; для управления циркуляционными насосами; для регулирования оборотов насосов)

- Какие типы усилительно-преобразовательных элементов применяются на выходе контроллеров типа САУ-МП?

(релейные элементы; тиристорные усилители; транзисторные усилители)

- Какой вывод информации характерен для специализированных контроллеров ТРМ32 и логических типа САУ-МП?

(соответственно дисплей жидко-кристалический и пульт управления со светодиодами; жидко-кристалические дисплеи; пульт управления со светодиодами)

- Какое одно из основных функциональных назначений характерно для блока программируемой логики контроллера САУ-МП?

(для регулирования оборотов насосов; для включения/выключения клапанов запорно-регулирующих; для управления электромагнитными реле в соответствии с заданным алгоритмом работы)

- С какими типами датчиков функционируют портативные расходомеры жидкости типа Portaflow?

(с датчиками давления; ультразвуковыми датчиками расхода; датчиками температуры)

- Какой диапазон измерения расходомеров жидкости типа Portaflow?

(от 90 до 1000 мм; от 13 до 1000 мм; от 13 до 5000 мм)

- С какими типами датчиков функционируют портативные толщиномеры типа Sonagage II?

(датчиками давления; ультразвуковыми датчиками расхода; датчиками температуры)

- Влияет ли рабочая частота датчиков на порог чувствительности толщиномеров типа Sonagage II?

(чем больше рабочая частота датчиков, тем меньше порог чувствительности прибора; чем больше рабочая частота датчиков, тем больше порог чувствительности прибора; не влияет рабочая частота датчиков на порог чувствительности прибора)

- Для измерения каких параметров применяется термоанемометр типа Testo?

(скорости потока; температуры и расхода; температуры и скорости потока)

- Можно ли применять термоанемометры типа Testo для измерения скорости потока воздуха при температурах за его диапазоном измерений температуры?

(можно; можно, но при этом температура не должна превышать 150 ºС; нельзя)

- Для измерения каких параметров применяется термовлагомер типа N 8004?

(относительной влажности; абсолютной влажности и температуры; температуры и относительной влажности)

- Какой тип датчика температуры находится в зонде термовлагомера?

(термопреобразователи сопротивления; термопары; термоэлектрические преобразователи)

- Можно ли применять дифференциальные цифровые манометры типа C 95 для измерения избыточного давления газа?

(можно; нельзя; можно, но только с помощью пневмометрических трубок, например, типа Пито)

- Какой принцип действия дифференциальных цифровых манометров типа C 95?

(принцип действия чувствительного элемента основан на преобразовании измеряемого давления с помощью смещения или прогиба подвижной пластины относительно неподвижной; принцип действия чувствительного элемента основан на изменении электрического сопротивления полупроводниковых тензорезисторов при деформации мембраны под действием давления; принцип действия чувствительного элемента основан на изменении электрических свойств пьезоэлемента под действием давления)

- С какими типами датчиков температуры функционируют микропроцессорные термометры N 9008?

(металлическими термопреобразователями сопротивления; термоэлектрические преобразователи; полупроводниковыми термопреобразователями сопротивления)

- Можно ли измерять температуру воздуха, например, в помещениях, микропроцессорным измерительным прибором типа N 9008 с помощью его датчиков?

(нельзя; можно; можно, но только с высокочувствительной термопарой)

- Для чего предназначены инфракрасные термометры?

(для контактного измерения температуры; для высокоточного контактного измерения температуры; для бесконтактного измерения температуры)

- У каких измерительных термометров выше быстродействие, а именно, у инфракрасных термометров или термометров сопротивлений?

(термометров сопротивлений; термометров сопротивлений, если применяется чувствительный элемент без корпуса; инфракрасных термометров)

- Для исследования каких типов цепей предназначены анализаторы количества и качества электрической энергии?

(для исследования цепей постоянного тока; для исследования цепей переменного тока; для исследования цепей постоянного и переменного тока)

- Для каких целей применяются дополнительные картриджи-программаторы в электроанализаторах типа AR5М?

(для распечатки информации прибора; для расширения функций прибора; для связи прибора с периферийным оборудованием)

- Для чего предназначены тепловизоры?

(для съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн; для определения температурного поля исследуемого объекта; для съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн и определения температурного поля исследуемого объекта)

- Какой порог чувствительности тепловизоров типа NEC TH5104?

(не менее 0,1 °С; не менее 0,01 °С; не менее 0,001 °С)

- Сколько уровней автоматического управления существует в системах централизованного теплоснабжения от источника тепла до теплопотребляющих установок?

(четыре; пять; шесть)

- Какой вид регулирования находятся на нижнем уровне автоматического управления в системах централизованного теплоснабжения?

(позонное регулирование; пофасадное регулирование; индивидуальное регулирование)

- Какие объекты регулирования находятся на нижнем уровне автоматического управления в системах централизованного теплоснабжения?

(отопительные приборы; ИТП; ветви систем отопления)

- Какое регулирование в системах централизованного теплоснабжения характерно в ИТП?

(качественное регулирование; количественное регулирование; комбинированное регулирование)

- Какие приборы и оборудование содержит контур подпитки системы отопления здания?

(регулирующий клапан с исполнительным механизмом; регулятор перепада давления с клапаном и узлом регулирования; клапан с электромагнитным приводом, связанный с датчиком-реле давления)

- Какое назначение специализированных контроллеров типа ТРМ32?

(для регулирования систем отопления; для регулирования систем ГВС; для регулирования систем отопления и ГВС)

- Какие законы регулирования реализуются в специализированных контроллерах типа ТРМ32?

(пропорциональный закон регулирования, пропорционально-интегральный закон регулирования, пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования)

- Какие входные величины объекта управления в САР отопления типового ИТП здания?

(расход греющего теплоносителя на входе теплообменника и температура теплоносителя в системе отопления здания; расход греющего теплоносителя на входе теплообменника и температура наружного воздуха; расход греющего теплоносителя на входе теплообменника и температура греющего теплоносителя на выходе из теплообменника)

- Какие выходные величины объекта управления в САР отопления типового ИТП здания?

(температура теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей и температура теплоносителя в системе отопления здания; температура теплоносителя в системе отопления здания и температура наружного воздуха; температура теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей и температура внутреннего воздуха здания)

- Какое назначение логического контроллера типа САУ-МПХ.11 в САР отопления типового ИТП здания?

(для регулирования систем отопления; для регулирования циркуляционных насосов; для регулирования систем ГВС и циркуляционных насосов)

- Сколько обратных связей применяется в функциональной схеме САР отопления на базе контроллера ECL Comfort 300?

(два; три; четыре)

- В каком из контуров регулирования САР отопления здания на базе контроллера ECL Comfort 300 применяется ПИ-регулятор?

(в контуре стабилизации температуры; во внешнем контуре регулирования температуры; во внутреннем контуре регулирования температуры)

- Какой тип регулятора применяется в САР ГВС здания на базе контроллера ECL Comfort 300?

(П-регулятор; ПИ-регулятор; ПИД-регулятор)

- Где устанавливаются датчики температуры наружного воздуха?

(на южном фасаде; на восточном фасаде; на северном фасаде)

- Какая минимальная температура горячей воды может автоматически регулироваться в открытой системе теплоснабжения?

(соответствовать температуре теплоносителя в системе отопления; соответствовать температуре теплоносителя в обратном трубопроводе; соответствовать разности температур теплоносителей в подающем и обратном трубопроводах)

- Какой фасад здания при пофасадном регулировании по возмущению принимается за основной?

(южный фасад; восточный фасад; северный фасад)

- Какие приборы и оборудование являются общими в схеме пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

(УУТ, регулятор перепада давления прямого действия, датчики температуры теплоносителя в обратном трубопроводе и температуры наружного воздуха; УУТ, регулятор перепада давления прямого; УУТ, регулятор перепада давления прямого действия и датчик температуры наружного воздуха)

- Сколько датчиков температуры входят в состав САР северного фасада здания?

(два; три; четыре)

- Сколько датчиков температуры входят в состав САР южного фасада здания?

(два; три; четыре)

- Что принято за основу для описания алгоритмов функционирования автоматических и автоматизированных систем?

(графический способ в виде блок-схем; графический способ в виде структурограмм; графический способ в виде блок-схем и структурограмм)

- Из каких элементов состоит радиаторный терморегулятор?

(регулирующего клапана и универсального термостатического элемента с встроенным или выносным датчиком температуры; регулирующего клапана и универсального термостатического элемента с встроенным датчиком температуры; регулирующего клапана и универсального термостатического элемента с выносным датчиком температуры)

- Возможно ли применение радиаторных терморегуляторов в системах отоплений с учетом нерегулируемых водоструйных элеваторных узлов в ИТП?

(нецелесообразно; целесообразно для однотрубных систем отопления; целесообразно для двухтрубных систем отопления)

- Как устанавливают радиаторный терморегулятор на трубопроводе, подводящем теплоноситель к отопительному прибору?

(в вертикальном положении; под наклоном в 45º; в горизонтальном положении)

- В каком случае применяется термостатический элемент с дистанционным датчиком?

(для удобства монтирования датчика температуры; для исключения влияния возмущений на радиаторный терморегулятор; для дистанционного задания температуры радиаторному терморегулятору)

- Влияет ли рабочее вещество в сильфоне на длительность переходного процесса радиаторного терморегулятора по сравнению с длительностью переходного процесса в отопительном приборе?

(увеличивает длительность переходного процесса радиаторного терморегулятора по сравнению с длительностью переходного процесса в отопительном приборе; практически не влияет на длительность переходного процесса радиаторного терморегулятора по сравнению с длительностью переходного процесса в отопительном приборе; уменьшает длительность переходного процесса радиаторного терморегулятора по сравнению с длительностью переходного процесса в отопительном приборе)