МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»

Г.В. КОРЕНЬКОВА, Н.А. МИТЯКИНА, Н.Д. ЧЕРНЫШ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ,

СООРУЖЕНИЙ И ЗАСТРОЙКИ

для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий

Белгород

2013

УДК 69.057 (07)

ББК 38.7 – 09я7

К66

Составитель: Коренькова Г.В., доцент, Митякина Н.А., к.т.н., доцент, Черныш Н.Д., доцент.

Реконструкция зданий, сооружений и застройки: учеб. пособие – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013. – 181 с.

В пособии комплексно рассматриваются современные аспекты реконструкции зданий. Приводятся методы обследования зданий, подлежащих реконструкции. В излагаемом материале рассматриваются методы выбора планировочного и пространственного решений реконструируемых зданий с учетом организации в них новых функций или улучшения комфорта проживания. Даются рекомендации по проектированию усиления конструкций, подвергшихся деформациям.

Каждая тема пособия сопровождается вопросами для самопроверки, а также приводятся методические указания к выполнению проектно-графической работы.

Учебное пособие предназначено для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий, обучающихся по направлению 270800.62 – Строительство, профиль Промышленное и гражданское строительство.

УДК 69.057 (07)

ББК 38.7 – 09я7

© Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2013

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..5

ТЕМА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ…………………………………………7

1.1 Общие сведения о реконструкции зданий и основные причины

ее вызывающие………………………………………………………………8

1.2 Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций……..12

1.3 Основные данные, необходимые для проектирования реконст-

рукции………………………………………..................................................13

Вопросы для самопроверки по теме 1……………………………………...14

ТЕМА 2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ГОРОДОВ……………………………………………………………………15

2.1 Исторические предпосылки реконструкции центров городов……….15

2.2 Реконструкция жилой среды и зданий в центральных районах

крупных городов методом градостроительного обновления……………..16

2.3 Реконструкция жилой среды и зданий в центральных районах

городов методами градостроительного обновления и преобразования….20

Вопросы для самопроверки по теме 2……………………………………...23

ТЕМА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ...........24

3.1 Особенности старой городской застройки……………………………..24

3.2 Планировочные характеристики старой жилой застройки…………...24

3.3 Архитектурно-конструктивные характеристики зданий опорного

жилого фонда...................................................................................................26

Вопросы для самопроверки по теме 3……………………………………...31

ТЕМА 4 ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ……………………..32

4.1 Стратегия модернизации зданий………………………………………..32

4.2 Модернизация планировочных элементов зданий…………………….34

4.3 Модернизация квартир………………………………………………….42

4.4 Модернизация и трансформация зданий……………………………….47

Вопросы для самопроверки по теме 4……………………………………...55

ТЕМА 5 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ГОРОДСКОЙ

ЗАСТРОЙКИ…………………………………………………………………56

5.1 Проектная документация на реконструкцию зданий………………….56

5.2 Общие принципы обследования зданий и выполнения технических изысканий……………………………………………………………………59

5.3 Детальное обследование зданий………………………………………..61

Вопросы для самопроверки по теме 5……………………………………...65

ТЕМА 6 РЕКОНСТРУКЦИЯ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

50-60-х гг. МЕТОДОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЕРЕУСТРОЙ-

СТВА………………………………………………………………………….66

4

Вопросы для самопроверки по теме 6……………………………………...73

ТЕМА 7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УСИЛЕНИЕ И ЗАМЕНА

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ…………………………..74

7.1 Реконструкция и ремонт конструктивных элементов зданий……..…74

7.2 Усиление грунтов оснований и фундаментов…………………………76

7.3 Восстановление, усиление и ремонт каменных конструкций………..80

7.3.1 Основные положения по проектированию усиления……………….80

7.3.2 Усиление столбов, простенков и участков стен…………………….81

7.3.3 Усиление перемычек………………………………………………….84

7.3.4 Обеспечение пространственной жесткости кирпичных зданий

напряженными поясами…………………………………………………….86

7.3.5 Ремонт и восстановление кирпичных конструкций………………...87

7.3.6 Устройство проемов в несущих стенах………………………………88

7.4 Перекрытия в реконструируемых зданиях…………………………….88

7.5 Технические решения по усилению балконов и лестниц…………….97

Вопросы для самопроверки по теме 7…………………………………….101

ТЕМА 8 ОСОБЫЕ ВИДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ………………102

8.1 Изменение объема зданий……………………………………………...102

8.2 Передвижка и подъем зданий……………………………………….....106

Вопросы для самопроверки по теме 8……………………………………..110

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО

КУРСУ……………………………………………………………………....111

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий, сооружений И ЗАСТРОЙКИ»………………………..…..121

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО

ДОМА»……………………………………………………………………...123

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ………………………………………………………………….....127

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ…………………………………....135

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………......140

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………141

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..143

Приложение А Рабочая программа по курсу для заочной

формы обучения………………………………………………………….....143

Приложение Б Ключи к тестовым заданиям для закрепления

знаний по курсу…………………………………………………………......174

Приложение В Минимальные габариты и площади помещений

квартиры………………………………………………………………….....176

Приложение Г Пример проектно-графической работы………………….180

5

ВВЕДЕНИЕ

Все здания и сооружения предназначены для обслуживания бытовых, производственных и культурных потребностей общества. Для обеспечения этих потребностей необходима постоянная забота о сохранении и улучшении зданий в течение всей их службы. Процесс службы зданий состоит из эксплуатации и технически правильного содержания их, причем в необходимых случаях проводится реконструкция или переустройство строения.

Реконструкция зданий направлена на повышение или изменение функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в процессе их службы.

Расходы на реконструктивные мероприятия всех видов очень значительны – они составляют 30-40% от затрат на новое строительство.

Реконструкция зданий и повышение уровня внешнего благоустройства являются серьезным фактором развития города. К тем или иным зданиям в разное время делали пристройки или надстраивали их, что нередко изменяло облик не только их, но и улиц.

Сложившаяся в течение многих столетий городская застройка отличается большим разнообразием из-за разного времени возведения зданий и различных стилей, что и придает городу индивидуальные черты.

В застройке городов, существующих два-три века и более, часть строений обычно является памятниками истории и культуры, которые находятся под охраной государства. Наряду с ними в городах имеется много каменных зданий конца XIX и начала XX в. В это время появились новые виды зданий – многоквартирные жилые дома, крупные торговые и конторские здания.

Нужно помнить, что недооценка архитектуры старых кирпичных строений может привести к утрате городами их индивидуальных черт. Следует иметь в виду также, что дома, считающиеся сегодня старыми и архаичными по форме, представляют собой немалую историческую ценность.

Реконструкция зданий и сооружений – сложная комплексная задача, реализация которой требует специальных знаний, получаемых после изучения дисциплин: «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Архитектура зданий», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку».

Работы по реконструкции зданий можно разделить на несколько этапов:

- технико-экономическое обоснование проведения реконструкции;

- проведение детального обследования здания, определение технического состояния. По результатам обследования даются оценка физичес-

6

кого и морального износа здания и рекомендации по дальнейшему их использованию;

- выявление конструкций, требующих усиления или замены;

- разработка архитектурно-строительных чертежей по перепланировке помещений с учетом современных требований и задания заказчика;

- разработка проекта усиления строительных конструкций;

- разработка проекта производства работ при реконструкции.

Цель реконструкции заключается в том, чтобы из имеющегося архитектурного объекта получить обновленное сооружение, с заданными, актуальными в данное время свойствами, для чего в той или иной степени изменяются присущие ему характеристики. Основными среди них являются соответствующие определенной функции объемно-планировочные параметры и общая структура, отражающие назначение здания его архитектурно-художественный облик.

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий, обучающихся по направления 270800.62 – Строительство, профиль Промышленное и гражданское строительство. Рабочая программа дисциплины «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» для специальности 270800.62-01 – Промышленное и гражданское строитель-ство для студентов заочной формы обучения помещена в приложении А к данному изданию.

7

ТЕМА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Реконструкция зданий и сооружений – сложная комплексная задача, реализация которой требует специальных знаний. Работы по реконструкции зданий можно разделить на несколько этапов:

-	технико-экономическое обоснование проведения реконструкции;

-	проведение детального обследования конструкций здания и инженерного оборудования, определение технического состояния. По результатам обследования даются оценка физического и морального износа строительных конструкций и инженерного оборудования здания и рекомендации по дальнейшему их использованию;

-	определение резерва несущей способности конструкций здания, расчет конструкций на новые нагрузки с учетом результатов обследования (дефектов и повреждений), выявление конструкций, требующих усиления или замены;

-	разработка архитектурно-строительных чертежей по перепланировке помещений с учетом современных требований и задания заказчика;

-	разработка проекта усиления строительных конструкций;

-	разработка проекта производства работ при реконструкции.

При реконструкции зданий решаются задачи по эффективному усилению строительных конструкций, выполненных из различных конструкционных материалов (металл, железобетон, кирпич, древесина) с использованием в качестве элементов усиления традиционных и новых конструктивных материалов с целью обеспечения долговечности и надежности зданий и сооружений в современных эксплуатационных условиях, а также изменение функции и перепланировка.

При принятии решения о реконструкции здания необходима технико-экономическая оценка его состояния, которая дает наиболее четкое представление о необходимых объемах и характере работ.

Технико-экономическая оценка существующих зданий заключается в том, что бы дать не только описательную характеристику объекта, но и подтвердить ее численными технико-экономическими показателями. Система технико-экономической оценки позволяет расположить все факторы, влияющие на переустройство зданий по их значимости.

Факторы, влияющие на стоимость реконструкции или капитального ремонта:

1. Физический износ.

2. Моральный износ.

3. Конструктивно-планировочная схема здания.

4. Размеры здания.

8

5. Высота этажей.

6. Материал перекрытий.

7. Этажность.

8. Количество и шаг лестничных клеток.

9. Качество внутренней отделки.

10. Качество наружной отделки.

Эти факторы являются первичными, так как они в свою очередь зависят от множества других факторов.

1.1 Общие сведения о реконструкции зданий и основные

причины ее вызывающие

Реконструкция зданий и сооружений – это их переустройство с целью частичного или полного изменения функционального назначения, установки нового эффективного оборудования, улучшения застройки территорий, приведения в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями. Реконструкция состоит из комплекса строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Основная цель переустройства зданий и сооружений – приведение их в соответствие с требованиями пользователей методами архитектурно-планировочного и функционального преобразования. Характер переустройства здания или застройки определяется историческими, архитектурно-художественными, ландшафтно-экологическими ограничениями, экономической и функциональной целесообразностью.

Переустройство зданий и сооружений может состоять:

-	из перепланировки и увеличения высоты помещений;

-	усиления, частичной разборки и замены конструкций;

-	надстройки, пристройки и улучшения фасадов зданий.

Критерием реконструкции является технико-экономический эффект. В экономическом отношении при реконструкции и техническом перевооружении капитальные вложения существенно меньше, полная стоимость реконструкции здания составляет ориентировочно 75...85% стоимости нового строительства, а окупаемость капиталовложений при реконструкции происходит в 2-3 раза быстрее, чем при новом строительстве.

Понятие «переустройство» включает в себя капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию, аварийно-восстановительные работы, реставрацию, отличающиеся по составу и масштабу осуществляемых мероприятий.

9

Модернизация – приведение здания в соответствие современным требованиям проживания и эксплуатации. Как правило, улучшением планировочной структуры и установкой нового инженерного оборудования удается уменьшить моральный износ здания.

Текущий ремонт здания заключается в систематически проводимых работах по предохранению его отдельных частей и инженерного оборудования от преждевременного износа, а также по устранению незначительных повреждений. Поэтому работы по текущему ремонту делятся на две группы:

- плановый профилактический ремонт;

- непредвиденный (аварийный) ремонт как следствие случайного отказа конструкции или системы оборудования (устранение неисправностей, не требующих замены основных конструкций здания).

Суть капитального ремонта заключается в необходимой замене или восстановлении основных конструкций и инженерного оборудования здания в связи с их износом и разрушением. При проведении комплексного капитального ремонта здание выводится из эксплуатации; в результате замены основных конструктивных элементов и оборудования уменьшается физический и моральный износ. Выборочный капитальный ремонт выполняется в здании, которое в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные конструкции или системы оборудования нуждаются в замене или восстановлении.

Под материальным или физическим износом здания и его конструктивных элементов подразумевается постепенная утрата первоначальных технических свойств под воздействием естественных факторов. С течением времени происходит деградация свойств материалов, снижается несущая способность и устойчивость конструктивных элементов, ухудшаются тепло- и звукоизоляционные, водо- и воздухопроницаемые качества ограждающих конструкций, истирание и коррозия элементов.

На характер развития физического износа влияет большое число факторов: неиспользование здания с отключением коммуникаций, объем и характер выполняемых капитальных ремонтов, периоды эксплуатации, характер содержания и текущих ремонтов, режим инсоляции и аэрации, качество ремонтных работ и др.

Величина физического износа дает представление о техническом состоянии конструктивных элементов и всего здания в целом. Развитие его происходит крайне неравномерно, и при любом качестве ремонтных работ физический износ не может быть устранен полностью.

Точность определения физического износа здания зависит от применяемого подхода. Величина физического износа того или иного конструктивного элемента определяется с помощью специальных таблиц, включающих признаки износа и соответствующие им диапазоны значе-

10

ний износа. Физический износ всего здания определяется как среднее арифметическое значение износа отдельных конструктивных элементов.

Ветхие дома ремонтировать нецелесообразно (критическое значение физического износа здания – 60%).

Под моральным износом здания понимается его несоответствие функциональному или технологическому назначению, возникающее под влиянием технического прогресса.

К признакам морального износа жилых зданий относятся:

- несоответствие планировки квартир современным требованиям и нормам;

- несоответствие инженерного оборудования дома современным требованиям и нормам;

- переуплотненность застройки жилых кварталов, их недостаточное благоустройство и озеленение.

Моральный износ здания меняется скачкообразно (рисунок 1.1), по мере изменения социальных требований. Физический износ меняется плавно. Здания подвергаются моральному износу быстрее, чем физическому.

Факторы, определяющие трудоемкость и стоимость переустройства зданий, могут быть сведены в три большие группы:

- физический износ здания (неиспользование здания, объем и характер капитального ремонта, уровень содержания, продолжительность эксплуатации, характер протекания инсоляционных и аэрационных процессов, качество строительства объекта, этажность, плотность застройки и пр.);

- моральный износ здания (использованные материалы, решение санузлов и их расположение в квартире, отсутствие/наличие водопровода, лифта, горячего водоснабжения, телефона и пр., наличие проходных комнат, соотношение жилой и общей площади и др.);

- другие факторы (социально-демографические, размеры здания и его расположение на городской территории, качество отделочных работ и др.).

Под сроком службы конструкций понимается календарное время, в течение которого под воздействием различных факторов они приходят в состояние, когда дальнейшая эксплуатация становится недопустимой, а восстановление – экономически нецелесообразным. Срок службы здания определяется сроком службы несменяемых конструкций: фундаментов, стен, каркасов.

Реконструкция общественных и жилых зданий определяется необходимостью сохранения и использования объектов прошлого для развития городов, а также усложнением городской застройки и инфраструктуры общественных и жилых зданий.

Цель реконструкции жилого фонда заключается:

11

Время

Рисунок 1.1 – Характер изменения физического и морального износа

-	в его переустройстве для изменения конструктивного решения в связи с физическим износом существующих конструкций;

-	в его переустройстве для улучшения планировочного решения в связи с моральным износом существующих планировок;

-	в повышении степени благоустройства инженерного оборудования;

-	в создании квартир для посемейного заселения, отвечающих современным социологическим и демографическим требованиям.

При реконструкции застройки всесторонне учитываются социальные и градостроительные ее задачи, а также экономическая и техническая эффективность ее осуществления. Социальные задачи реконструкции заключаются в обновлении застройки и планировочной структуры. Эти задачи предусматривают улучшение и постепенное выравнивание условий жизни населения в старых и новых городских районах, которые должны удовлетворять современным и перспективным требованиям. В развитых странах около 50% всех средств, вкладываемых в строительство, идет на реконструкцию жилья.

Реконструкция производственных зданий определяется:

- Темпами прогресса в технике и технологии производства.

- Ресурсами новой, более прогрессивной техники.

- Истечением срока службы конструкций, а также физическим и моральным износом конструкций.

Реконструкция промышленных зданий и сооружений может осуществляться несколькими способами:

-	замена несущих и ограждающих конструкций (полная или частичная);

-	изменение объемно-планировочного решения здания (габаритов помещений и положения конструкций, увеличение шага и пролета);

-	усиление конструкций, их элементов и соединений различными способами;

12

-	снижение постоянных и временных нагрузок. Выявление резервов несущей способности.

1.2 Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций

Большинство зданий и сооружений, подвергающихся реконструкции, имеют существенный физический износ, накопленный за годы предыдущей эксплуатации. При этом многие из них устарели морально, не отвечают современным санитарно-гигиеническим нормам, экологическим требованиям, изменившейся технологии. Необходимость проведения усиления возникает при обнаружении ограниченно работоспособного, неработоспособного (недопустимого) или аварийного технического состояния конструкций.

Оценка технического состояния конструкций здания выполняется по данным полного или выборочного обследования конструкций на основании результатов поверочного расчета, анализа опыта эксплуатации, а в некоторых случаях и проведения натурных испытаний. По результатам обследования, которое проводится согласно [11], составляется акт, заключение или отчет о техническом состоянии конструкций здания, в котором приводятся все сведения об имеющейся документации, особенности эксплуатации конструкций, дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций, поверочные расчеты, а также оценка технического состояния конструкций с отнесением конструкций к одной из пяти категорий – исправное, работоспособное, ограниченно работоспособное, неработоспособное (недопустимое) или аварийное. После этого приводятся рекомендуемые мероприятия с учетом выявленного технического состояния.

Основные факторы, которые выявлены в результате проведения обследования и вызывают необходимость усиления конструкций, могут быть объединены по следующим признакам:

• изменение условий эксплуатации – увеличение нагрузки, изменение режима эксплуатации, вызванные реконструкцией или сменой функционального назначения здания;

- начальные конструктивные дефекты – дефекты проектирования, изготовления и монтажа; недостаточная жесткость и устойчивость конструкций или их элементов и т.п.;

- эксплуатационный износ – истирание, коррозия материалов, потеря прочности в результате действия динамических и вибрационных нагрузок, действие высокой или низкой температуры, действие различных химических реагентов, дефекты или отсутствие защитных покрытий и т.п.;

- случайные повреждения – выход из строя отдельных элементов, повреждения стихийного характера;

13

- приобретенные конструктивные дефекты – неправильная эксплуатация.

Для выбора наиболее оптимального проектного решения усиления конструкций необходимо разработать и проанализировать несколько вариантов усиления и сравнить их технико-экономическую эффективность и технологичность выполнения усиления, а также сроки выполнения работ.

1.3 Основные данные, необходимые для проектирования

реконструкции

Работы по проектированию реконструкции здания проводятся после проведения обследования здания, выявления факторов, способствующих переходу конструкций здания в ограниченно работоспособное или неработоспособное состояние, с тем, чтобы выполнить имеющиеся в отчете по результатам обследования рекомендации по восстановлению, усилению или замене конструкций.

Перед проведением работ по проектированию восстановления или усиления конструкций необходимо собрать следующие данные по реконструируемому объекту:

-	имеющиеся архивные материалы и документацию по реконструируемому зданию, срокам эксплуатации конструкций;

-	общие габариты здания или сооружения, его конструктивную схему, обмерные чертежи здания: планы, разрезы, фасады с разбивочными осями; монтажные схемы расположения колонн, подкрановых путей, конструкций перекрытий и покрытий; схемы несущих конструкций зданий и узлов опирания и сопряжения с замером сечений; рабочие чертежи и фактические схемы работы усиливаемых конструкций;

-	карты и ведомости дефектов, повреждений и отклонений от первоначального проекта с причинами их появления.

14

Вопросы для самопроверки по теме 1

1.	Назовите этапы работ по реконструкции зданий.

2.	Перечислите факторы, влияющие на стоимость реконструкции с учетом их значимости.

3.	Раскройте смысл понятия «реконструкция зданий и сооружений».

4.	Перечислите, из каких направлений может состоять переустройство зданий.

5.	Что понимается под понятием «капитальный ремонт».

6.	Раскройте смысл понятие «физический износ».

7.	Раскройте смысл понятие «моральный износ».

8.	Назовите факторы, определяющие трудоемкость и стоимость переустройства зданий.

9.	Раскройте смысл выражения «срок службы конструктивного элемента или здания».

10.	Перечислите факторы, от которых зависит срок службы здания.

11.	Назовите, в чем заключается цель реконструкции жилого фонда.

12.	Назовите перечень документов составляемых по результатам обследования здания.

13.	Перечислите основные факторы, которые вызывают необходимость усиления конструкций.

15

ТЕМА 2

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ

2.1 Исторические предпосылки реконструкции центров городов

Архитектурная реконструкция исторических центров осуществляется преимущественно на основе сочетания методов сохранения и градостроительного обновления.

При интенсивном методе градостроительства наиболее сложной задачей является реконструкция самой ценной центральной части города. Максимальную эстетическую ценность центров городов обусловливают, как правило, ее наибольшая древность и сосредоточение в ней основных памятников архитектуры и истории; максимальную функциональную – сосредоточение в центре города основных общегородских учреждений культуры, науки, образования, управления, торговли и др. В процессе урбанизации в XX в. население крупных и крупнейших городов увеличилось в 2-5 раз, количество городского транспорта – в десятки раз, а привлекательность центра для населения еще более возросла. В связи с этим реконструкция центров городов неизбежна, так как объем его учреждений по вместимости недостаточен для возросшего населения, а исторически сложившаяся уличная сеть не вмещает больших транспортных потоков.

В то же время выбор метода реконструкции центров городов требует весьма взвешенного и тактичного подхода, чтобы в процессе обновления не были утрачены памятники архитектуры и истории, сложившиеся особенности данной городской среды и индивидуальное художественное своеобразие города, которое, как правило, и формируется его центром.

Центр города наиболее активно подвергается перестройкам, так как на протяжении всей истории города он является сосредоточением его общественной жизни и местом проявления наибольшей социальной активности городского населения.

В связи с этим для обеспечения нормального функционирования центра проведение в нем нового строительства неизбежно. Центр не может быть законсервирован в качестве музея под открытым небом, так как это приведет к его функциональному обесцениванию, утрате жизненных функций. Музеефикация допустима лишь в ограниченных фрагментах центра города, в зонах расположения наиболее значимых памятников.

Эстетические задачи нового строительства в центральных районах заключаются в соблюдении преемственности основ архитектурной структуры центра, согласовании с окружающей средой. Не прибегая к стилизации исторических архитектурных деталей, автор нового сооружения должен решать его в современных архитектурных формах, исключая дисгармонию со сложившейся застройкой по объему и силуэту.

16

В русском средневековье центр города формировали кремли и расположенные перед ними торговые площади – ряды и зарядье, в западно-европейском – соборные площади, площадь ратуши и рынка, в эпоху абсолютизма – дворцовые площади и анфилады примыкающих к ним площадей и проспектов для торжественных шествий и парадов. С развитием капитализма пространственные границы центров, а также функции, выполняемые ими, значительно расширились. Наряду с сохранением центром жилых функций появилась необходимость выполнения и ряда других – финансовых, торговых, образовательных, управленческих и др.

Обширные работы по реконструкции и восстановлению исторических центров городов проведены после второй мировой войны. Затем в связи с упомянутым выше экстенсивным развитием градостроительства работы по реконструкции центров приостановились. Однако насущные нужды совершенствования функционирования городов уже к концу 60-х – началу 70-х гг. определили необходимость реконструкции центров и проведения крупных организационных и проектно-строительных мероприятий. С ростом городов они сводятся к пространственному развитию центра и комплекса его многочисленных функций. В зависимости от населенности города и его структуры пространственное решение формируется различно.

Актуальными задачами при формировании реконструируемых городских центров являются разгрузка транспортных потоков за счет строительства новых автомагистралей и возвращение пешеходу чувства свободы и безопасности путем устройства пешеходных зон в исторических центрах. Организация торговых пешеходных зон чрезвычайно популярна, так как формирует комфортное самочувствие пешеходов благодаря полной безопасности и свободе перемещений, легкой доступности многочисленных и разнообразных предприятий обслуживания.

2.2 Реконструкция жилой среды и зданий в центральных районах

крупных городов методом градостроительного обновления

Основная часть капитального жилого фонда крупнейших городов Европы сложилась во второй половине XIX – начале XX вв. в период их существенного роста, вызванного интенсивными социально-экономи-ческими процессами развития капиталистических форм производства. Население городов за 3-4 десятилетия увеличилось в 5-10 раз с соответствующим ростом территории городов. Созданный за эти годы жилой фонд составляет и сегодня значительную часть городского жилища. Например, в центральной части С.-Петербурга он составляет 65%.

Высокая стоимость земельной аренды и интенсивный рост населения столиц и крупнейших городов Европы, происходивший главным

17

образом за счет малообеспеченной его части, определили следующие характерные черты застройки:

- преимущественно квартальная застройка 4-5-этажными многоквартирными доходными домами, сменившими 1-3-этажную застройку односемейными домами предшествующего периода;

- высокая плотность жилого фонда застройки кварталов, включающая помимо зданий по периметру квартала несколько рядов внутриквартальной, так называемой решетчатой застройки с дворами-колодцами;

- практическое отсутствие внутриквартального озеленения (меньше 0,2 м2/чел.);

- различный уровень комфортности планировки и качества инженерного оборудования квартир в корпусах, расположенных вдоль красных линий застройки, и в домах, находящихся по боковым сторонам и внутри квартала;

- крайне скромное инженерное оборудование ряда зданий.

В то же время можно отметить следующие преимущества застройки, сформировавшей гармоничную и привлекательную городскую среду:

- сомасштабность габаритам человека этажности застройки и квартального членения территории;

- регулярность планировки, организующей пространство жилой среды;

- единство архитектурного облика зданий застройки красных линий улиц и магистралей: застройка под «один карниз», единая система декора фасадов хорошо прорисованными классическими архитектурными деталями, гармоничное колористическое решение фасадов с окраской по наружной штукатурке;

- развитая инфраструктура в связи с отводом большинства помещений первых этажей домов, выходящих на магистрали, под магазины, предприятия питания и другие учреждения системы службы быта.

Технической особенностью большинства зданий является то, что их капитальные конструкции, как правило, имеют хорошую сохранность и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Необходимость модернизации и реконструкции застройки диктуется главным образом моральным износом планировочных решений квартир, встроенных нежилых помещений, иногда низким уровнем или износом инженерного оборудования и низким уровнем ряда градостроительных и гигиенических параметров застройки (неудовлетворительная инсоляция и аэрация квартир и внутриквартальных территорий, практическое отсутствие озеленения, детских и спортивных площадок и т. д.).

Соответственно работы по реконструкции и модернизации застройки сводятся к улучшению ее гигиенических параметров, модернизации планировочных решений квартир и встроенных предприятий обслуживания, совершенствованию их инженерного оборудования. Все перечисленные мероприятия должны осуществляться бережно, не приводя к

18

нарушению или искажению привлекательных черт исторической застройки, и выполняться комплексно, включая благоустройство и озеленение территорий.

Проекты реконструкции застройки должны базироваться на сохранении ее квартальной структуры и внешнего облика улиц. Основная цель градостроительных мероприятий – повышение гигиенических качеств за счет разуплотнения застройки – должна осуществляться за счет внутриквартальных мероприятий. Для этого тщательно анализируют внутриквартальную застройку по ее потребительским качествам и степени сохранности. Рассматривают варианты полного или частичного сноса внутриквартальной застройки, частичного снижения этажности зданий для улучшения инсоляции прилегающих зданий и территорий или перепланировки в связи с изменением функций, например жилого дома в детское дошкольное учреждение. Ведущим критерием в оценке вариантов служат требования к улучшению инсоляции квартир односторонне ориентированных в сторону внутриквартального пространства.

Полный снос внутриквартальных строений (в случае их значительной ветхости) может привести к резкому снижению плотности застройки ценной городской территории. В этом случае оправдано возведение внутри квартала новых односекционных жилых зданий повышенной этажности, которые, занимая ограниченную территорию в плане, позволяют озеленить освободившуюся внутриквартальную территорию, меньше влияют на ограничение инсоляции квартир в зданиях по периметру квартала и позволяют привести показатели плотности застройки кварталов к целесообразным величинам.

Перепланировка многокомнатных квартир в малокомнатные сопровождается заметным уменьшением жилой площади в связи с необходимостью размещения на той же площади подсобных помещений (кухонь, санитарных узлов и пр.), такая реконструкция наряду с частичным сносом внутриквартальных зданий приводит к существенному уменьшению плотности жилого фонда и населенности центральных жилых районов.

Дополнительной компенсацией сносимого жилого фонда при модернизации квартала служит возведение во внутриквартальном пространстве протяженных новых высоких односекционных домов.

Реконструкция жилой застройки должна осуществляться комплексно, захватывая наряду с реконструкцией внутриквартальной среды, ее озеленением, благоустройством, модернизацией и реконструкцию нежилых помещений обслуживания в первых этажах домов, расположенных по красным линиям застройки. В процессе реконструкции проводится пересмотр номенклатуры встроенных учреждений в соответствии с нормативами обеспеченности населения реконструируемых кварталов предприятиями первичного обслуживания.

19

Однако этим пересмотр назначения встроенных учреждений не ограничивается. В центральных районах городов должны быть расположены общегородские учреждения периодического и эпизодического обслуживания, повышающие привлекательность центра. В связи с тем, что в плотно застроенных центральных районах свободные территории, как правило, отсутствуют, общегородские учреждения в основном проектируют встроенными, с превращением жилых домов в многофункциональные здания. В зависимости от необходимого объема встроенных помещений и размещения многофункциональных зданий возможны несколько вариантов компоновки встроенных объектов (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Размещение новых учреждений инфраструктуры при

реконструкции:

а – в первых этажах со стороны магистрали; б – в первых этажах; в – в первых этажах и крытом дворе; г – в помещениях, обращенных к магистрали по всей высоте дома; д – встроенное с образованием пассажа при перекрытии переулка; 1 – помещения жилые; 2 – то же, общественные; 3 – то же, многофункциональные цокольные

Небольшой объем обслуживающих помещений устраивают в первых этажах лишь вдоль уличного фасада здания, а со стороны двора размещают квартиры, При необходимости для больших площадей встроенных помещений отводят площади 1-2-го этажей полностью. Если площадь учреждений общегородского значения превышает площадь первых этажей зданий, устраивают пристройки со стороны двора или даже полностью перекрывают двор.

При большом объеме учреждений инфраструктуры применяют вариант проектного решения с отводом под эти учреждения помещений по

20

всей высоте здания, ориентированных на сторону улицы вдоль продольной оси здания. Наиболее оправдан этот прием при расположении застройки вдоль магистрали с высоким уровнем шума.

При необходимости очень крупных объемов встроенных помещений прибегают к устройству пассажей путем перекрытия перпендикулярных магистралям переулков с отводом под обслуживающие учреждения помещений по всей высоте зданий со сторон, расположенных вдоль переулков.

Приведенные методы объемно-планировочных решений для предприятий инфраструктуры при реконструкции жилой среды принципиально отличны от мероприятий по модернизации жилой части зданий. Если последнюю, как правило, выполняют внутри существующих габаритов, ограниченных наружными стенами здания, то современные требования к планировочным решениям предприятий обслуживания обычно не позволяют ограничиться мероприятиями внутри здания, а часто требуют включения прилегающих территорий и, следовательно, дополнительных градостроительных мероприятий.

2.3 Реконструкция жилой среды и зданий в центральных

районах городов методами градостроительного обновления и

преобразования

В центральных районах многих исторических городов встречаются кварталы или несколько групп кварталов сильно обветшавшей, неблагоустроенной застройки (по степени физического износа конструкций – 65...70%), подлежащей не реконструкции, а сносу.

Новую застройку таких кварталов осуществляют методами градостроительного обновления и преобразования с соблюдением требований сохранения эстетического характера среды. С этой целью застройку подчиняют исторической планировочной (квартальной) системе, в ее проектировании сохраняют старый архитектурно-градостроительный масштаб и пространственные характеристики. Объем, силуэт, а часто и колорит застройки должны быть максимально приближены к историческим при возведении зданий в современных конструкциях, материалах и формах. Эти методы разработаны в отечественной практике и получили широкое внедрение в проекты реконструкции жилой застройки исторических городов.

Особенностями внутригородского строительства по сравнению с районами новостроек на городских окраинах являются, как правило, меньшие масштабы строительства (вплоть до застройки небольших пространств между домами), назначение новых объектов в сложившихся городских структурах часто по соседству с исторически или художественно ценным строительным фондом. Применение типовых проектов жилых зданий с однофункциональной (только жилой) структурой в этих условии-

21

ях затруднено, так как назначение объектов приходится решать многофункциональным, совмещая жилые и общественные функции (обслуживание, отдых и пр.).

Развитие внутригородского строительства диктуется такими его преимуществами, как исключение дальнейшего территориального роста города, затрат на строительство дорог и инженерных сетей при сохранении ценных сельскохозяйственных угодий; развитие и обновление городских центров, окружающих их промышленно-селитебных районов, а также примыкающих, часто бессистемно застроенных новых районов с повышением социальной и архитектурной ценности застройки последних. Кроме того, внутригородское строительство позволяет использовать уже сложившуюся инфраструктуру и лишь при необходимости ее частично дополнять и совершенствовать. При этом обеспечивается экологически чистая, ресурсосберегающая строительная деятельность, сокращаются затраты времени населения на передвижение в транспорте, значительно уменьшаются капиталовложения на развитие городских дорог, транспорта и инженерных сетей.

Строительство в городе способствует повышению эффективности обслуживания при функциональном объединении жилых и общественных зданий, а также общественных зданий друг с другом.

Многофункциональность внутригородских зданий определяет разнообразие их объемно-планировочных структур по высоте и (или) протяженности. Соответственно усложняются их конструктивные решения. Многовариантность объемно-планировочных решений таких объектов по большей части исключает возможность применения метода типового проектирования: проектирование объектов ведется индивидуально, в тесной связи с архитектурой сложившейся застройки.

В современном проектировании внутригородской застройки складывается более взвешенный индивидуальный подход к соотношению между гражданским и промышленным (для экологически чистых производств) строительством; их совмещение в застройке способствует усилению внутригородских связей.

Жилые здания, проектируемые для внутригородского строительства, весьма разнообразны, так как их решение принимается в соответствии с характером архитектуры сложившейся городской среды. Это могут быть 1-2-квартирные малоэтажные дома, 2-4-этажные дома с малым количеством квартир и 4-5-этажные многоквартирные дома. Чаще всего при реконструкции жилых кварталов возникает необходимость проектировать 4-5-этажные дома секционного типа.

Многочисленные модификации секций для районов реконструкции отличаются от применяемых при застройке новых территорий:

- более мелкой градацией размеров по протяженности фасадов и глубине здания;

22

- разнообразной компоновкой угловых (прямо- и косоугольных) секций, соответствующих сложившейся планировке кварталов сохраняемой застройки;

- внесением в объемно-планировочное решение домов характерных исторических элементов внутригородской застройки: эркеров, мансардных крыш, двухуровневых квартир с размещением помещений второго уровня в пространстве мансарды и т. п.;

- модификацией фасадов в соответствии с архитектурой прилегающей городской застройки;

- включением в первые этажи секций разнообразных помещений общественного назначения.

Большое внимание при реконструкции жилой среды в исторических районах города должно уделяться архитектуре малых форм и благоустройству, отдельные элементы которого (фонари, скамьи, фонтаны) выполняют в духе традиционных форм, связывающих своим ретроспективным характером новую застройку с ее историческим прошлым. Непосредственным напоминанием о нем могут служить декоративная скульптура, рельефы или панно с изображением панорам старого города, а иногда и отдельные подлинные архитектурные детали от разрушенных зданий, вмонтированные в глухие торцовые стены домов или специальные ниши.

23

Вопросы для самопроверки по теме 2

1.	Сформулируйте эстетическую ценность центров крупных городов.

2.	Обоснуйте, почему реконструкция исторических центров городов неизбежна.

3.	Сформулируйте, почему нельзя законсервировать застройку центральных районов крупных городов.

4.	Перечислите характерные черты застройки крупных городов Европы.

5.	Чем диктуется необходимость реконструкции и модернизации зданий старой постройки?

6.	Назовите мероприятия необходимые для повышения гигиенических качеств сложившейся старой застройки.

7.	Назовите, за счет чего проводится модернизация планировочных решений жилых зданий.

8.	Перечислите требования к новой застройке кварталов центральной части городов, способствующих сохранению эстетического характера среды.

9.	Раскройте, чему способствует развитие внутригородского строительства.

10.	Раскройте отличие модификаций секций для районов реконструкции от применяемых при застройке новых территорий.

24

ТЕМА 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ

Жилая застройка старых городов разнообразна. Ее планировочные, архитектурные и конструктивные особенности влияют на характер реконструктивных мероприятий, выбор которых обосновывают инженерными изысканиями.

3.1 Особенности старой городской застройки

Древние города на Руси возводили из дерева. Все жилые дома, даже палаты богатых людей, были деревянными. Только крепостные стены и церкви возводили из камня. Строительным материалом для них служил известняк, но уже в конце XV в. стали применять кирпич.

Каменная застройка русских городов получила развитие только в XVIII-XIX вв. Жилые здания этого периода строили высотой не более двух-трех этажей. Стены имели большую толщину, в кладке широко применяли кирпичные своды.

В конце XIX в. в России стали строить кирпичные жилые дома повышенной этажности. Увеличение высоты застройки было вызвано влиянием двух факторов. Во-первых, техническим прогрессом, что сделало возможным применение в строительстве таких материалов, как цемент, прокатная сталь, бетон и железобетон. Во-вторых, бурным развитием капитализма, который явился причиной стремительного роста городского населения и, как следствие, повышения стоимости земельных участков.

Однако приспособленные к устаревшим условиям эксплуатации, такие дома не отвечают современным комфортным требованиям. Не случайно поэтому в практике жилищного хозяйства основными объектами реконструкции и капитального ремонта сложившейся застройки городов являются здания, построенные после 1800 г. Наряду с этим реставрируют и более ранние постройки, представляющие собой архитектурно-историческую ценность.

3.2 Планировочные характеристики старой жилой застройки

Формирование города – это длительный исторический процесс, в результате которого складывается планировочная структура застройки городских территорий. Городские системы росли, поглощая прилегающие деревни и села, перерождались, приспосабливаясь к новым условиям функционирования. Многократность этих процессов определила разнообразие функциональной организации и разнородность планировки застройки. По планировочным признакам территории старых частей можно разделить на три вида.

25

К первому относят территории, расположенные в историческом центре городов. Их структура многократно изменялась и характеризуется в настоящее время повышенной интенсивностью застройки. Эти территории внутри кварталов застраивались многоэтажными домами, которые соседствовали с уникальными архитектурно-историческими памятниками, мелкими строениями и производственными предприятиями.

Дома возводились на любых свободных территориях в ущерб зеленым насаждениям. Строительство было подчинено стремлению максимально использовать площадь участков. В зависимости от их формы дома принимали самые разнообразные очертания в плане. Возникали узкие переулки и дворы-колодцы, не отвечающие требованиям санации.

Застройка центров городов велась хаотично. Жилые, культурно-бытовые и производственные зоны тесно переплетались и не имели четких границ. Из-за повышенной плотности застройки и отсутствия незастроенных площадей организация таких территорий отличается большой сложностью.

К реконструкции застройки первого вида требуется особый подход. Модернизация зданий, благоустройство и санация кварталов являются сложной задачей: необходимо не только открыть обзор на памятники архитектуры, но сохранить элементы культурного наследия прошлого и облик архитектурно-исторической среды города.

Второй вид территорий характерен для районов, примыкающих непосредственно к историческому центру города. Эти районы отличаются несколько меньшей интенсивностью жилой застройки и вкраплением в нее большого количества мелких производственных предприятий. Историческая и техническая ценность застройки этого вида обычно ниже, чем первого. Однако и в ней имеются отдельные памятники архитектуры и капитальные здания, имеющие большое градостроительное значение. При реконструкции таких территорий проще, чем в первом случае, преобразовывать планировочную структуру, подчиняя ее новому функциональному значению.

Третий вид территорий – это бывшие окраины крупных городов. В период строительного бума 1860-1910 гг. здесь выросла крупная промышленность. Рядом с заводами и фабриками расположились рабочие поселки и жилые кварталы бедноты. Эту жилую застройку, соседствующую с вредной промышленной средой, отличает неблагоустроенность, для нее характерна планировочная структура с чересполосным размещением жилой застройки и промышленных зон. При этом застройка, как правило, расположена не сплошь по всей территории, а вдоль транспортных артерий. Свободные от застройки территории нередко заняты зелеными массивами. При реконструкции территории этого вида требуется упорядочение ее планировочной и функциональной структуры.

26

3.3 Архитектурно-конструктивные характеристики зданий

опорного жилого фонда

Жилой фонд городов объединяет разнохарактерные сооружения. Одной из причин такого разнообразия является различие первоначальных функций зданий (дома квартирного типа; бывшие гостиницы, дома с меблированными комнатами и казармы; нежилые сооружения, приспособленные под жилье; бывшие особняки; домики индивидуальной застройки).

В реконструируемой застройке сохраняют и ремонтируют только здания, перспективные в градостроительном отношении или представляющие архитектурно-историческую ценность. Градостроительная перспективность дома зависит от физического износа, капитальности, этажности, строительного объема и местоположения на местности.

Физический износ часто является основным показателем перспективности здания, поскольку дома с износом несущих конструкций, превышающим 60%, капитально ремонтировать нецелесообразно. Экономичней их эксплуатировать еще некоторый период, а потом снести и на этом месте построить новое современное здание.

Капитальность зданий определяется долговечностью материалов, из которых выполнены конструктивные элементы, главным образом стены. Капитальными называют дома с каменными стенами.

Этажность здания имеет большое градостроительное значение. Ограничения на этот параметр накладывают в зависимости от размера города и намечаемой этажности застройки. В больших городах одно- и двухэтажные здания не представляют градостроительной ценности. Исключение составляют архитектурно-исторические памятники и элементы исторической среды города. Здания в три этажа и более рассматривают как перспективные благодаря мощным несущим стенам и фундаментам, обладающим большими запасами прочности. Усиление этих конструкций не является сложной проблемой при современном уровне развития техники, поэтому такие здания могут быть надстроены и вписаны в современную застройку.

Местоположение здания на генеральном плане реконструкции города имеет решающее значение с позиций его градостроительной ценности.

Например, здание, расположенное в габаритах прокладываемых магистралей общегородского значения или современных транспортных сооружений, как правило, намечают к сносу.

Конфигурация является одним из ведущих параметров характеристики плана здания. Домам старой постройки свойственны сложные планы. Однако при всех различиях выделено шесть типов, соответствующих принципиальным планировочным схемам, показанным на рисунке 3.1.

27

Наиболее проста рядовая схема, по которой строили здания, представляющие в плане прямоугольник или трапецию с сильно развитым основанием и скошенными торцами.

Планировочная схема второго типа – угловая – несколько сложнее: она состоит из двух корпусов, примыкающих друг к другу под углом, который может быть прямым, острым или тупым.

Точечные схемы (третий тип) объединяют дома с коротким фронтом и одной лестницей. В старой застройке такие планировочные решения отличны от современных, поскольку здесь торцы зданий закрыты примыкающими постройками, что исключает размещение оконных проемов на боковых фасадах.

Рисунок 3.1 – Конфигурация планов зданий:

1 – рядовые схемы; 2 – угловые; 3 – точечные; 4 – открытые; 5 – П-образные; 6 – замкнутые

Планировочные схемы четвертого типа условно названы открытыми. К ним относят дома с двумя боковыми крыльями, примыкающими к торцам основного корпуса и обычно расположенными по его заднему фасаду. Боковые крылья имеют небольшую протяженность, поэтому не очень затеняют двор.

П-образные схемы (пятый тип) представляют собой планировочные решения с развитыми боковыми корпусами и короткой вставкой между ними. При этой схеме создается узкий, плохо освещенный внутренний двор.

По шестой схеме – замкнутой – внутри здания образуется внутренний двор («атриум»), окруженный со всех сторон застройкой. Такой двор не только плохо освещен, но и практически не проветривается.

По гигиеническим характеристикам планировочные схемы зданий делятся на две группы. К первой относят планировочные схемы, в которых заложены удовлетворительные условия инсоляции, проветривания и освещенности; это рядовые, угловые, точечные и открытые. Во вторую

28

группу входят дома с планами, построенными по П-образным и замкнутым схемам. В них неблагоприятные гигиенические условия заложены в объемно-планировочное решение здания, поскольку внутренние дворы-колодцы плохо проветриваются и освещаются. Из-за небольших размеров дворов окна противоположных корпусов находятся на недопустимо близком расстоянии, что не обеспечивает зрительной изоляции помещений.

Конструктивно-планировочные системы зданий старой постройки делят на одно-, двух- и трехпролетные с опиранием балок перекрытий на продольные конструкции; многопролетные – с передачей нагрузки от перекрытий на поперечные стены, смешанные, в которых часть перекрытий здания опирают на продольные, а другую часть – на поперечные опоры (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Конструктивно-планировочные схемы зданий старой постройки:

1 – однопролетные; 2 – двухпролетные; 3 – трехпролетные; 4 – многопролетные; 5 – смешанные: А – с внутренними несущими стенами; Б – с колоннами, заменяющими внутренние стены

В старой застройке распространены системы с продольными несущими конструкциями – стенами, столбами и колоннами, особенно одно- и двухпролетные. Трехпролетные, поперечные и смешанные системы применяли в жилых зданиях значительно реже.

29

Здания, построенные по одно- и двухпролетным системам, удобны для внутренней перепланировки при модернизации, поскольку обладают большой вариационной свободой в выборе решений. Небольшое количество внутренних стен и опор обеспечивает широкие возможности организации внутреннего пространства.

Более сложные системы – трехпролетные и особенно многопролетные с поперечными стенами – менее удобны для перепланировки. В жестких габаритах ячеек, образуемых стенами, трудно, а зачастую и невозможно, произвести перепланировку, добившись приемлемого решения без значительной разборки конструкций.

Величину пролетов Вi определяет шаг несущих конструкций здания. Эта величина ограничена разрешающей возможностью балок перекрытий. Для большинства домов она находится в пределах 6,0-8,0 м. Таким образом, пролеты большинства зданий находятся в пределах экономической целесообразности применения сборного железобетона, включая крупноразмерные плиты-настилы. Что подтверждает возможность реконструкции старых зданий на основе современной базы индустриального домостроения.

Ширина корпуса и длина фронта, обслуживаемого лестницей, – это две взаимоувязанные величины, от которых зависит качество планировочного решения при реконструкции зданий. Обобщенные размеры ширины и длины зданий старой постройки не превышают соответственно 14,0 и 35,0 м. Следовательно, в подавляющем большинстве зданий можно использовать современные принципы планировки и переоборудования их под жилье, отвечающее современным требованиям.

Здания с корпусами шириной от 13,0 до 17,0 м также характерны для застройки крупных городов, где удельный вес таких зданий составляет до 30%. Очевидно, с ростом стоимости земли появляется стремление к повышению плотности застройки, а одним из способов ее уплотнения является увеличение ширины корпуса.

Положение лестничной клетки в пределах фронта, обслуживаемого ею, имеет решающее значение при выборе планировочного решения. Положение определяется расстоянием от оси лестницы до наиболее удаленной стены, ограничивающей секцию. Оптимальное расстояние находится в пределах от 15,0-11,0 м.

Комфортность квартир является основным критерием при решении вопроса о перепланировке старых зданий. По планировочному признаку эти здания делят на две группы: с регулярной (секционной, коридорной, галерейной) и хаотичной планировками.

Регулярные планировки характерны ориентацией квартир на одну или две лестничные клетки, расположенные по единому композиционному решению. В зданиях хаотичной планировки наблюдается случайное расположение лестниц. Связь с квартирами осуществляется через сложные междуэтажные

30

переходы и коридоры. Хаотичным решениям присущи крайне неудобная взаимосвязь отдельных помещений, темные кухни и даже жилые комнаты.

В архитектурно-планировочных решениях квартир в домах построенных до начала XX в. видны социальные условия той эпохи. Квартиры в домах регулярной планировки, предназначенных для богатых, имеют 6-8 комнат и более. Площадь некоторых комнат достигает 30-40 м2. В квартирах имеется выход на черную лестницу, а также специальные помещения для прислуги, расположенные вдали от парадных комнат.

Вторая группа квартир располагалась в доходных домах массового строительства. Большая часть этих домов имеет регулярную планировку. Квартиры в них обычно состоят из 3-4 комнат. Подсобные помещения сведены к минимуму: кухня (иногда темная) и уборная, часто выгороженная в кухне при последующем устройстве в доме канализации. К этой группе примыкают квартиры в домах постройки 30-х годов прошлого века, которые не полностью отвечают современным требованиям, поскольку в них отсутствуют ванные комнаты.

Третья группа квартир помещается в домах хаотичной планировки. Квартиры имеют множество комнат – иногда до 25. Все благоустройство ограничено случайно расположенными кухнями, зачастую темными, и не отвечающими санитарным нормам уборными.

В домах регулярной планировки малокомнатные квартиры требуют незначительной перепланировки: оборудования недостающего санитарного узла и кухни. Большие квартиры при перепланировке необходимо разукрупнить, что влечет за собой устройство дополнительных санитарных узлов и кухонь.

В домах хаотичной планировки благоустройство квартир вызывает значительные реконструктивные мероприятия: коренную перепланировку, устройство новых лестничных клеток, разукрупнение квартир с введением полного комплекта обслуживающих помещений.

Проведение мероприятий, направленных на перепланировку квартир в жилом фонде старой застройки, является одной из насущных задач благоустройства городов. Эти мероприятия необходимо проводить по двум направлениям: во-первых, путем обеспечения квартир всем комплексом подсобных помещений (кухня, уборная, ванная, стенные шкафы и т. д.); во-вторых, приведением площади помещений и квартиры в целом в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими поквартирное заселение.

Особую сложность представляет создание условий поквартирного заселения. Здесь препятствием является не только то обстоятельство, что требуется разукрупнить более 52% многокомнатных квартир. Главная трудность заключается в необходимости создания квартир, площадь которых отвечала бы нормативам, так как большинство квартир старого жилого фонда не отвечает этим требованиям.

31

Вопросы для самопроверки по теме 3

1.	Охарактеризуйте особенности территорий первого вида.

2.	Раскройте особенности реконструкции застройки территорий первого вида.

3.	Назовите особенности застройки территорий второго вида.

4.	Охарактеризуйте застройку городских территорий третьего вида.

5.	Перечислите типы зданий, составляющий жилой фонд городов.

6.	Проанализируйте, от чего зависит градостроительная перспективность здания.

7.	Назовите типы конфигураций планов жилых домов.

8.	Разделите планировочные схемы зданий на группы в соответствии с требованиями гигиенических характеристик.

9.	Перечислите конструктивно-планировочные схемы зданий старой постройки.

10.	Проанализируйте особенности планировочных решений в реконструируемых зданиях в зависимости от конструктивно-планировочной схемы.

11.	Обоснуйте значение положения лестничных клеток при выборе планировочного решения реконструируемого здания.

12.	Раскройте смысл регулярной планировки жилых зданий.

13.	Раскройте смысл хаотичной планировки жилых зданий.

14.	Проанализируйте архитектурно-планировочные решения квартир в домах построенных до начала XX века.

32

ТЕМА 4

ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Под модернизацией понимают такой капитальный ремонт или реконструкцию, которые сопровождаются превращением здания в отвечающее современным требованиям технической и функциональной эксплуатации сооружение.

Модернизируя здание, планировку максимально приближают к требованиям функциональной комфортности. Инженерное оборудование совершенствуют, оснащают современными системами и установками.

Принципы модернизации зданий зависят от их особенностей, заложенных при возведении, и подчинены выбранной стратегии.

4.1 Стратегия модернизации зданий

Модернизацию основывают на трех предпосылках:

- приоритетности адресного проектирования состава и структуры квартир в здании;

- всесторонней ориентации на рыночную экономику;

- максимального использования особенностей конструктивного и планировочного решения строения.

Под адресным проектированием подразумевают формирование таких концепций модернизации, в результате которых должно быть получено жилье, рассчитанное на удовлетворение комфортных требований конкретных категорий жителей.

Ориентируя модернизацию на рыночную экономику, следует стремиться возложить финансирование ремонтов на потребителя, а централизованные ресурсы использовать для удовлетворения насущных потребностей города или территориальных образований.

Необходимо учитывать тенденцию имущественного расслоения горожан и формирования у жителей разного достатка различных комфортных требований к жилью. Исходя из этого, модернизировать квартиры в расчете на определенные категории пользователей.

В первую категорию включают малоимущих и наименее обеспеченных горожан, которые живут в квартирах на условиях аренды или приватизации. Для них возможно ограничение комфортных требований минимальными, но достойными условиями.

Ко второй категории можно отнести основную часть среднего класса. Жителей, претендующих более комфортабельное жилье, собственное или арендуемое за относительно более высокую плату, чем социальное.

33

Третья – самая малочисленная категория населения. Это наиболее обеспеченные, имеющие возможность арендовать или иметь в собственности престижные максимально комфортные квартиры или даже особняки.

Построенные 100-50 лет назад в ставших теперь престижными районах города такие здания подлежат первоочередной реконструкции. Необходимо учитывать и архитектурно-планировочные особенности зданий, их первоначальное назначение и период постройки.

В дореволюционном жилищном фонде есть малоэтажные дома бывшей индивидуальной постройки и внутриквартальные особнячки XVIII-XX вв. Возможно, их следует трансформировать в учреждения различного назначения, в том числе смешанного, когда в первом этаже размещаются магазины или мастерские, а выше – жилье.

Другой вид – нежилые строения, во время жилищного передела приспособленные под жилье, требуют индивидуального подхода. В каждом отдельном случае нужно рассматривать альтернативу реконструкции – снос в целях разуплотнения жилищного фонда на территории. Только капитальные строения, представляющие определенную архитектурную ценность, необходимо сохранять.

Третий вид дореволюционной застройки – дома с меблированными комнатами, общежития и бывшие гостиницы, заселенные покомнатно, по своей структуре разнообразны. Они могут быть реконструированы под гостиницы или разбиты на секции с размещением довольно комфортабельных малокомнатных квартир, трансформированы под административные или другие учреждения.

Основную наиболее ценную и распространенную часть застройки до 1918 г. представляют многоквартирные доходные дома. Их начали ремонтировать давно, поэтому накоплен значительный опыт модернизации. Как показал анализ этого опыта, в современных условиях разукрупнение многокомнатных квартир под муниципальное жилье нерационально. Эффективней передавать их в пользование наиболее обеспеченной прослойке общества для модернизации по самым высоким стандартам комфортности.

Сохраняемые при ремонте несущие конструкции доходных домов капитальны, обладают значительным резервом долговечности. Единственным «слабым» элементом являются перекрытия, поэтому кардинальная смена деревянных перекрытий на железобетонные здесь оправдана.

Поскольку рассматриваемые капитальные здания большей частью причисляют к исторической среде города, вопросы их надстройки нужно решать не только по прочностным характеристикам несущих конструкций, но и согласовывать с органами охраны памятников.

Здания постройки 1918-1940 годов имеют значительно меньший резерв долговечности, чем предыдущие, примерно 60-80 лет, поэтому при

34

капитальном ремонте нет смысла полностью менять перекрытия на железобетонные, срок службы которых достигает 100-150 лет.

Большинство квартир в домах имеют 2-3 комнаты и площадь, незначительно превышающую нормы для жилищного фонда социального назначения. Они не требуют кардинальной перепланировки, разве что введения недостающих элементов инженерного благоустройства: ванных комнат и кухонь.

В зданиях постройки 1945-1955 годов реконструктивные мероприятия могут быть сведены к минимуму. Стратегию модернизации зданий предыдущего типа можно распространить и на эти дома. Здесь полная перепланировка не оправдана.

В зданиях постройки 1956-1965 годов сроки эксплуатации приблизились к предельным межремонтным, когда необходим комплексный капитальный ремонт. Проектные организации разработали предложения, направленные на модернизацию застройки первого периода полносборного домостроения. Даются рекомендации к усилению конструкций, повышению теплотехнических и звукоизолирующих свойств, перепланировке квартир и изменению объема путем надстроек. Выбор стратегии реконструкций такой застройки определяется идеологией развития данного города. Учитываются и инвестиционные возможности города.

Здания постройки после 1966 г. сейчас не подвергают комплексной реконструкции. В некоторых из них решаются тактические задачи перепланировки отдельных квартир, приобретенных жильцами и приспосабливаемых к их представлениям о комфортности.

4.2 Модернизация планировочных элементов зданий

К планировочным элементам относят внеквартирные коммуникации зданий, комнаты, кухни, санитарные узлы и другие составляющие квартир. Независимо от особенностей реконструируемого дома их модернизация подчинена общим закономерностям. Необходимо рассмотреть особенности наиболее часто встречающихся приемов перепланировки.

Модернизация лестнично-лифтовых узлов основана на сохранении для последующего использования существующих лестничных клеток, особенно парадных.

Черные лестницы либо ликвидируют за ненадобностью, либо переделывают в парадные, когда хотят увеличить количество секций в здании при разукрупнении квартир. Обычно эти лестницы не отвечают противопожарным нормам и современным требованиям эксплуатации. Не соответствуют нормам забежные ступени, ширина и большие уклоны маршей. Но самый крупный недостаток – это отсутствие лифтов.

35

Марши крутых лестниц перекладывают, стараясь разместить в габаритах здания. Однако такой прием не всегда осуществим. Длину лестничной клетки приходится увеличивать за счет устройства остекленных площадок балконного типа (рисунок 4.1, а).

Наиболее серьезные работы возникают при необходимости увеличения ширины маршей, когда нужно перекладывать стены или переносить лестничную клетку в другое место. Часто ее можно перестроить за счет соседних помещений, как показано на рисунке 4.1, б, в. Одновременно вписать в габарит здания лифт и мусоропровод.

Эти элементы инженерного благоустройства устанавливают, обеспечивая доступ к ним с этажной площадки. Если такое решение не удается, то их монтируют на междуэтажной, что менее удобно и допускается как вынужденное.

Лифтовые шахты заключают в несгораемые конструкции. Логично использовать габариты черных лестниц, если они примыкают к парадным. Тогда существующие капитальные стены изолируют лифт и мусоропровод (см. рисунок 4.1, г). Если же в торце нет места для их размещения, то используют смежные объемы (рисунок 4.1, д). Этот прием допустим только в том случае, когда к этим инженерным элементам примыкают нежилые помещения, например кухни и санузлы.

Рисунок 4.1 – Реконструкция лестнично-лифтовых узлов:

1 – реконструкция, план первого этажа; 2 – то же, план типового этажа; 3 – существующая планировка

36

В практике модернизации часто имеют место случаи, когда лифт нельзя разместить в габаритах здания без большой потери полезной площади. Тогда его делают приставным в виде системы балконов или навешивают на фасад здания, как показано на рисунке 4.1, а, е. Используя вариант е, каркас навесного лифта крепят к консолям, располагаемым в уровне чердачного перекрытия. Остановки привязывают к междуэтажным площадкам.

Особую сложность представляет размещение лифта и мусоропровода у черной лестницы. Здесь возможны решения двух типов. Во-первых, боковое решение, когда для инженерного оборудования используют габарит старой зауженной лестничной клетки (рисунок 4.1, б). Во-вторых, выбирают центральное расположение этого оборудования и обходную лестницу, как показано на рисунке 4.1, в.

Лифты устанавливают в зданиях, пол верхнего этажа которых находится на отметке 11,2 м и более. Эти инженерные устройства бывают пассажирскими и грузопассажирскими.

Машинное отделение с приводом и управляющим устройством располагают вверху или внизу шахты. В первом случае (рисунок 4.2) упрощается конструкция лифта. При нижнем расположении снижается шум и облегчается обслуживание системы, но повышаются нагрузки на шахту.

Рисунок 4.2 – Лифт с верхним расположением машинного отделения:

а – продольные разрезы; б – г – планы с изображением взаимного расположения кабины и противовеса (б – противовес сзади кабины; в, г – то же, сбоку); 1 – концевые амортизаторы в приямке; 2 – кабина; 3 – ограждение шахты; 4 – машинное отделение; 5 – раздвижные двери; 6 – противовес

37

Мусоропроводы, как правило, устанавливают рядом с лифтами, но бывают и случаи, когда эти элементы инженерного оборудования здания располагают с разных сторон лестничной клетки. Мусоропроводы монтируют и на междуэтажных площадках.

Мусоропровод состоит из ствола с мусороприемными клапанами, надствольного помещения с системой вентиляции ствола и мусоросборной камеры (рисунок 4.3). Вертикальный ствол приставной системы укрепляют, зажимая в междуэтажных перекрытиях.

Мусороприемные клапаны-затворы устанавливают через этаж, если ствол расположен на междуэтажной площадке. Но возможны решения с клапанами на каждом этаже. Как правило, в таких решениях ими оборудуют этажные площадки.

Надствольные помещения мусоропроводов располагают на чердаке. Их оборудуют ершом с механическим приводом для прочистки ствола, поэтому эти помещения делают высотой не менее 2,2 м до блоков подвески ерша. Размер в плане назначают, исходя из возможности свободного доступа к системе прочистки, что необходимо и для дезинфекции мусоропровода. Обеспечивают обход вокруг ствола по ширине равный 0,8 м.

Рисунок 4.3 – Схема мусоропровода:

1 – труба вытяжной вентиляции; 2 – ерш для прочистки стояка; 3 – лебедка; 4 – ревизия; 5 – стояк-ствол; 6 – приемные клапаны-затворы; 7 – мусоросборный бункер-накопитель с селекторным затвором; 8 – контейнер для мусора; 9 – раковина; 10 – кран для подключения шланга; 11 – трап-выпуск для воды

38

Мусоросборную камеру на первом этаже отгораживают несгораемыми конструкциями. В пределах габарита модернизируемого здания для нее трудно выделить место с отметкой пола на уровне отмостки, поэтому часто возводят приставной объем (рисунок 4.3).

Входной узел при модернизации решают, сохраняя существующие парадные входы, иногда проектируется еще один со стороны двора. На входах устанавливают тамбуры, иногда для этого переделывают первые марши лестницы. Для возможности передвижения инвалидов используют пандусы или микролифты.

Планировочные элементы модернизируемой квартиры назначают, исходя из ее заселения одной семьей. В состав квартиры включают жилые комнаты и подсобные помещения. Комнаты делят на общие и спальные или индивидуального пользования. Подсобные помещения состоят из кухонь, совмещенных санитарных узлов или отдельных уборных, ваннах комнат, передних и коридоров, гардеробных, встроенных шкафов, балконов и лоджий.

Общая комната, как правило, является композиционным ядром квартир, поэтому ее наделяют наибольшей площадью. Эта комната предназначена для пребывания всех членов семьи, отдыха и приема гостей. Она может быть использована и как столовая, таким образом неся в себе многофункциональность. Поэтому по нормам ее площадь не должна быть менее 16 м2. В двухкомнатных квартирах общую комнату делают изолированной. В многокомнатных она может быть и проходной.

Исходя из удобства расстановки мебели ширину общих комнат назначают не менее 3-3,5 м. В малокомнатных ее площадь принимают от 16 м2, а многокомнатных – 18 м2 и более (см. рисунок 4.4, а).

Рисунок 4.4 – Варианты планировки жилых комнат в модернизируемых квартирах социального жилья:

а – общих; б – индивидуальных

39

В престижных квартирах общую комнату часто совмещают с помещениями другой функции, например, зимним садом и другими зонами активного и пассивного отдыха. В таких квартирах ее площадь не ограничивают, а наоборот, увеличивается как можно больше.

На рисунке 4.5, а показаны два варианта общей комнаты, которая вместе с прихожей превратилась в гостевую зону. За счет пластичной планировки сформирован интерьер, в который может быть вписан даже зимний сад (левая фигура).

Спальные и индивидуальные комнаты предназначают для личного пользования, отдыха или работы одного или двух членов семьи. Для одного ее делают площадью от 8 м2, а для двоих – не менее 10 м2. Ширину спален принимают в пределах 2,2-3 м (см. рисунок 4.4, б).

В квартирах для экономически обеспеченных жителей таких жестких ограничений нет. Наоборот, главную спальню стараются сделать площадью 20-25 м2, а при ней расположить шкафную комнату и санитарный узел (рисунок 4.5, б).

Кухни являются местом, отведенным для домашнего хозяйства. Это помещение рассматривают как производственное для приготовления пищи. В соответствии с этим размещают кухонное оборудование, состоящее из очага (печки, газовой или электрической плиты), мойки, рабочих столов-шкафов и навесных полок. Рабочий фронт кухни включает холодильник, посудомоечную машину. Минимальную длину такой фронта задают не менее 2,7-3 м.

Рисунок 4.5 – Варианты жилых комнат в престижных квартирах:

а – общих; б – спальных

Различают три вида планировочного решения кухонь: кухни-столовые, рабочие кухни и кухни-ниши (рисунок 4.6).

Кухня-столовая удобна, поскольку она превращается в дополнительную комнату, если ее площадь назначают не менее 10-12 м2. В такой кухне предусматривают место для обеденного стола.

Рабочая кухня представляет собой изолированный объем, предназначенный только для приготовления пищи. Ее располагают рядом со

40

столовой или общей комнатой. В перегородке, разделяющей кухню и эти помещения, часто пробивают проем.

Кухни-ниши размещают в общей комнате или передней. Последнее решение применяют в квартирах гостиничного типа. Глубину ниши принимают не менее 0,7 м, а длину – по фронту оборудования. По действующим нормам такие кухни разрешено делать только при условии установки электроплиты.

В санитарный узел объединяют помещения, в которых устанавливают унитаз, умывальник, биде, ванную и душевой поддон, а иногда и парную камеру. В социальном жилье размеры таких узлов выдерживают в соответствии с рисунком 4.7. Если же предусматривают квартиры улучшенной планировки, то площадь ванной увеличивают.

Рисунок 4.6 – Типы кухонь в модернизируемых муниципальных домах:

а – г – кухни в отдельных помещениях; д – кухня-ниша с электроплитой

В однокомнатных квартирах разрешено применять совмещенный санитарный узел, в квартирах гостиничного типа – сокращенных размеров, типа показанных на рисунке 4.7, ж.

В престижных квартирах санитарные узлы выполняют по индивидуальным проектам (см. рисунок 4.8).

Часто квартиры оборудуют двумя-тремя санузлами. В парадной части устраивают уборную с умывальником, а в спальной зоне – один-два совмещенных санузла. В основном узле устанавливают ванную увеличенных размеров, а в других – обычного размера.

Коридоры и передняя являются планировочными элементами, связывающими отдельные части квартиры. Они необходимы не только для связи, но и разобщения отдельных объемов. Например, шлюзом-переходом отделяют спальную зону от помещений коллективного пребы

41

вания семьи. При этом соблюдают нормативную ширину проходов. В комнаты их делают не менее 1,1 м, в кухни – 0,85 м.

Рисунок 4.7 – Санитарные узлы в квартирах социального жилья:

а – в – модификации раздельного санузла; г  – е – то же, совмещенного; ж – уборная с душевым поддоном; з – то же, с умывальником (а, г  – узлы с минимальным оборудованием; б, в, д, е – узлы с дополнительным оборудованием); и, к, л – санузлы нестандартной конфигурации

Рисунок 4.8 – Нестандартные санитарные узлы, применяемые при модернизации

под элитное жилье

42

Ширину передней принимают не менее 1,4 м, а площадь – 4 м2 и более. В престижных квартирах передние делают большими, иногда превращают в холлы, перетекающие в общую комнату.

В передней предусматривают установку вешалки. Для этого требуется фронт не менее 0,8 м в малокомнатных квартирах, а в трех- и четырехкомнатных – 1,2-1,6 м.

Встроенные шкафы и гардеробные размещают в коридорах и передних, в наиболее неудобных для комнат местах квартиры. В малокомнатной квартире социального жилья их площадь принимают 3-3,5 м2, а в многокомнатной – 4,6-6 м2 и более.

4.3 Модернизация квартир

Модернизируя квартиры, оценивают несколько факторов.

Прежде всего оценивают ориентацию здания. Закрепленное на местности, оно часто оказывается неблагоприятно ориентированным относительно стран света, соседней застройки и шумных городских магистралей. Обеспечивая инсоляцию помещений, уменьшая влияние других факторов, планировочное решение варьируют. Квартиры проектируют с окнами не на одну сторону горизонта, а на две. При этом в неблагоприятные условия обычно ставят комнаты общего пребывания, а окна спальных ориентируют в тихий двор и на наиболее инсолируемый фасад.

Рисунок 4.9 – Примеры планировки квартир в узких корпусах с небольшим

поперечным архитектурно-планировочным шагом

43

Планировочные параметры в каждом здании, особенно дореволюционной постройки, настолько индивидуальны, что невозможно рекомендовать стандартные решения, оптимальные для разных периодов постройки (исключение составляют типовые дома второй половины XX в.). Однако в приемах модернизации квартир существуют общие принципы, зависящие от таких планировочных особенностей зданий, как ширина корпуса, шаг оконных проемов, конструктивно-планировочная схема и принимаемая ярусность квартир.

Ширина корпуса существенно влияет на планировку квартир. Так, в узких корпусах шириной до 9 м легко разместить квартиры двусторонней ориентации (рисунок 4.9, а, б). Для размещения квартир односторонней ориентации нужно прибегать к планировке, отличной от общепринятой. Пример на рисунке 4.9, д подтверждает, что традиционные решения в узких корпусах не всегда возможны. Как правило, часть светового фронта приходится занимать подсобными помещениями, а комнаты вытягивать вдоль фасада на два или даже три окна (рисунок 4.9, г, е).

В корпусах шириной до 13 м планировка мало отличается от традиционной (рисунок 4.10). Здесь проектное решение подчиняют условиям ориентации и ритму окон на фасаде здания.

Шаг оконных проемов, как правило, отличен от принятых в новом строительстве. Для старых зданий характерен довольно частый шаг – от 2,2 до 2,6 м. Как правило, в каждом строении принимался постоянный ритм окон.

Постоянный небольшой шаг окон исключает возможность дифференциации комнат по ширине, если квартиру решать с однооконными помещениями с окном по оси комнаты. Здесь прибегают к двум противоположным приемам, направленным на изменение шага окон и размеров межоконных простенков. В первом случае некоторые окна закладывают. Это позволяет перегородку ставить в любом месте широкого простенка. При закладке обычно оставляют нишу, что не нарушает архитектуру фасада, сохраняет ритм проемов (рисунок 4.11, а). Второй прием заключается в пробивке или перебивке оконных проемов. Поскольку этот прием приводит не только к изменению внешнего вида здания, но и несущей способности стен, к нему прибегают в исключительных случаях. Чаще шаг меняют за счет частичной закладки проемов (рисунок 4.11, б).

В зданиях с широким шагом окон используют приемы, показанные на рисунке 4.11, в – г. Устраивают спальные ниши, шкафы или применяют близкие к квадрату комнаты.

В корпусах шириной более 13,5 м квартиры имеют избыточную глубину, иногда превышающую 7 м. Это противоречит принципам построения современных планировочных решений квартир муниципального жилья. Поэтому избыточную глубину комнат маскируют альковом и нишами или вместо них устраивают шкафы или гардеробные.

44

В гигиенических целях нишу типа показанной на рисунке 4.10, д проветривают, предусматривая вентиляцию, обычно естественную. Для этого у одной из стен ставят вентиляционные короба. Используют и прием, показанный на рисунке 4.10, е, когда кухни отделяют от санитарных узлов.

Еще один пример показан на рисунке 4.10, ж, где санитарные узлы смежных квартир поставлены последовательно, что позволяет размещать подсобные помещения в узком поперечном пролете.

Рисунок 4.10 – Квартиры в корпусах шириной 12-13 м

От конструктивной схемы здания во многом зависит архитектурно-планировочная композиция квартир. В однопролетных корпусах внутренние опоры не сдерживают свободу выбора планировки. В двухпролетные легко можно вписать современные квартиры муниципального жилья, если продольная стена расположена по оси дома или близко к ней. В трехпролетных корпусах средний пролет используют для размещения подсобных помещений квартиры (рисунок 4.10, б) или устраивают альковы (рисунок 4.10, д). Здесь обыграны средние опоры-столбы, но подобное решение возможно и в зданиях, где опорой являются продольные стены, в которых допустима пробивка проемов. В противном случае средний пролет приходится использовать для подсобных помещений или внеквартирных коммуникаций.

45

Сложны решения в корпусах с внутренними поперечными стенами. Эти стены настолько жестко закрепляют существующую планировку, что изменить ее не представляется возможным без частичной их разборки. Планировочные решения целиком зависят от индивидуальных особенностей здания.

На рисунке 4.12 показаны многокомнатные квартиры эксклюзивного жилья. На рисунке 4.12, а показано «жесткое» решение, полученное в результате перепланировки с учетом современных тенденций.

Рисунок 4.11 – Приемы членения площади квартир на помещения в зависимости

от шага оконных проемов

Квартира, показанная на рисунке 4.12, б с тремя спальными, решена более пластично. В планировочном решении общая комната целенаправленно объединена с холлом циркульной формы. Они представляют собой объем, расчлененный раздвижными стеклянными дверьми-перегородками.

Двухъярусные квартиры довольно широко представлены в престижном отечественном жилье. Обычно используют опыт коттеджного двухэтажного строительства и располагают в первом ярусе помещения дневного пребывания, а над ними – интимную часть квартиры (рисунок 4.13, а).

Существуют и другие методы организации пространства. Применяют жилые ячейки с развитым вторым ярусом, занимающим площадь двух квартир внизу. На рисунке 13, б видно, что второй ярус значительно больше первого. В нем кроме спален размещен дополнительный холл, кухня-столовая и кабинет, т. е. помещения для дневного пребывания. Как бы введена третья функциональная зона, отделенная от нижней – гостевой.

46

Рисунок 4.12 – Планировка эксклюзивных многокомнатных квартир двухчастного деления при их модернизации

Рисунок 4.13 – Двухъярусные квартиры в реконструируемых домах:

а – с тремя спальными в верхнем ярусе, расположенном в габаритах нижнего; б – с развитым верхним ярусом, размещаемым над двумя квартирами нижнего этажа; 1 – первый ярус; 2 – то же, второй

47

4.4 Модернизация и трансформация зданий

Традиции, бытующие в той исторической эпохе, когда построено жилище, и уровень развития техники во многом предопределяют планировочные особенности зданий. От этого зависит и степень их пригодности к эксплуатации сегодня и в дальнейшем. Чем раньше возведен дом, тем меньше его соответствие современным комфортным требованиям, больше износ, если он не претерпел реновации или не был подвергнут капитальному ремонту. Поэтому способы реконструкции находятся в определенной зависимости от времени возведения здания. Исходя из этого, методы модернизации и трансформации обычно привязывают к классификации по видам-представителям, приведенной ниже и соответствующей следующему делению зданий.

Здания постройки до 1917 г. делят на четыре вида:

1)	малоэтажные дома индивидуальной застройки;

2)	нежилые строения, приспособленные под жилье;

- гостиницы, дома с меблированными комнатами, общежития и казармы;

- многоквартирные доходные дома – основные объекты опорного жилищного фонда крупных городов.

Типизированные здания постройки первых десятилетий советской власти относят к пятому виду. Они по своей структуре довольно однотипны.

Престижные здания индивидуального строительства на главных магистралях городов причислены к шестому виду. К нему примыкает седьмой – типовая послевоенная застройка 1945-1955 гг. с довольно комфортабельными квартирами.

Восьмой вид – это дома первого поколения полносборного домостроения с малогабаритными квартирами, обеспеченными минимумом удобств. В дальнейшем концепция формирования объемно-планиро-вочных решений сборных домов претерпевала постоянные изменения. В соответствии с ней в 1966-1975 гг. стали строить дома улучшенной планировки. Они отнесены к девятому виду. В более позднее время, в 1976-1984 гг. стали строить здания повышенной этажности, включенные в десятую группу.

Дома первого вида, малоэтажной индивидуальной застройки до 1917 г., как правило, трансформируют в коттеджи престижного жилья, но чаще – в учреждения различного назначения. Применяют и решения, совмещающие функции, например, бытового обслуживания на первом этаже с жильем на верхних. Если строение предполагают сделать целиком жилым, то используют приемы, характерные для коттеджного строительства.

Пример полной трансформации жилого двухэтажного дома иллюстрирует рисунок 4.14. Этот, не представляющий исторической ценности, дом в малом городе приспособлен под учреждение.

48

Стена по заднему, северному фасаду с обширными разрушенными вследствие выветривания участками разобрана. Новая с парадным входом в здание выложена на расстоянии 2,1 м от нее. Таким образом, главный фасад сохранен и обновлен, а реконструированная часть спрятана во двор.

Строения второго вида, первоначально нежилые и приспособленные под жилье, – это самые различные сооружения. Они настолько разнообразны, что рекомендовать унифицированные приемы модернизации здесь невозможно. В городах наблюдается тенденция сноса таких строений, если они исторически не ценны и физически изношены.

В зданиях третьего вида, приспособленных под жилье (разные общежития, гостиницы, дома с меблированными комнатами и так далее), чаще всего восстанавливают первоначальные функции, создают гостиницы. Часто трансформируют в различного рода учреждения. Этому способствует коридорная планировка, присущая таким зданиям.

Рисунок 4.14 – Трансформация двухэтажного жилого дома опорного фонда под офис фирмы:

а – существующая планировка первого этажа; б – трансформация первого этажа; в – то же, второго; 1 – пристройка

49

Четвертый вид – многоквартирные доходные дома, как правило, представляют градостроительный интерес. Их редко сносят или трансформируют под учреждения, а, как правило, сохраняют функцию жилья.

Построенные в период строительного бума в России, когда в развивающихся городах подскочила стоимость земли, доходные дома возводили, стремясь максимально застроить площадь участка. Поэтому планы этих домов усложнены и не имеют правильной прямоугольной формы, что затрудняет их перепланировку.

Накоплен значительный опыт капитального ремонта описываемого жилищного фонда. Задача модернизации таких многоквартирных зданий заключается в создании максимально комфортных квартир, чему способствуют параметры стенового остова. В современных условиях большие квартиры могут быть востребованы. Они расширяют вариабельность предложений.

Сейчас возникла потребность увеличения количества нежилых помещений для организаций разного рода обслуживания населения. Поэтому первые этажи доходных домов, особенно расположенных на транзитных улицах, часто трансформируют. Устраивают магазины, кафе, а иногда и финансовые учреждения.

Здания пятого вида, постройки 1920-1930 гг. модернизируют, как правило, под муниципальное жилье для малообеспеченных горожан. По характеру существующих архитектурно-планировочных систем этих зданий оптимальной является частичная перепланировка с сохранением на этаже габаритов секций и квартир. Перепланировка с введением в квартиру недостающих элементов благоустройства влечет за собой уменьшение количества жилых комнат и изменение квартирного состава жилищного фонда.

В секциях нет необходимости менять габариты лестничных клеток, так как уклоны и ширина маршей находятся в пределах существующих норм. Однако отсутствие лифтов и мусоропроводов отрицательно сказывается на комфортности зданий.

Возможны три метода расположения лифтов и мусоропроводов. Наиболее просто решение с приставными объемами (см. рисунок 4.1). Недостатками такого метода являются выходы из кабины на междуэтажные площадки и нарушение облика фасадов из-за пристройки лифтовых шахт, поэтому их следует применять только после архитектурно-исторической экспертизы.

Один из методов – выделение объема в торце лестничной клетки (рисунок 4.15). Другой заключается в использовании помещений, примыкающих к боковым стенам. В этом случае возможен вариант совмещенного расположения лифта и мусоропровода с одной или разобщенного с двух сторон. В обоих случаях обеспечиваются стоянки лифта на поэтажных площадках и сохранение на первом этаже существующего входа в секцию.

50

Рисунок 4.15 – Модернизация зданий пятого вида. План секции свободной ориентации:

а – существующая планировка типового этажа; б – то же, модернизация с частичной перепланировкой; в – то же, первого этажа с квартирами для инвалидов и пандусом для колясок

При модернизации учитывают использование первого этажа для размещения квартир для инвалидов и престарелых с ограниченными функциями передвижения. Возможны два варианта планировочных решений. Один – с организацией общего входа в секцию, совмещенного движения до уровня пола первого этажа пешеходов по лестницам и инвалидов на колясках – по пандусу. Для этого входной узел приходится расширять и основную часть пандуса выносить из дома, так как в пределах лестничной клетки можно разместить его ограниченный участок.

По второму варианту предусматривают самостоятельные входы в квартиры. Применяют внутриквартирный подъемник для колясок с ручным или механическим приводом, обеспечивающим подъем на высоту 1-1,5 м. Тогда пандус можно укоротить до предела, обеспечивающего прихожую квартиры от затекания поверхностных вод с прилегающего участка.

В зданиях шестого вида, индивидуального предвоенного строительства с улучшенной планировкой, модернизация квартир может быть минимальной. Они в принципе отвечают современным комфортным требованиям, предъявляемым к жилью не только для малообеспеченных, но и горожан, причисляемых к среднему классу. При капитальном ремонте квартиры обычно не модернизируют, если нет необходимости менять перекрытия. При их смене в планировку вносят изменения, стараются осуществить зонирование объемов.

51

Седьмой вид зданий, типовая застройка 1945-1955 гг., также не подлежит кардинальной реконструкции. Квартиры в них достаточно комфортны для среднеобеспеченных горожан и части среднего класса.

В этих домах стоит другая проблема – автономная модернизация отдельных квартир. Превращения таких квартир в престижное жилье. На рисунке 4.16 в качестве примера приведены фрагменты планов, где реконструированы все квартиры на этажах дома, но возможна их выборочная модернизация с сохранением планировки соседних.

Применено двухъярусное решение с расположением в первом ярусе зоны для гостей и дневного пребывания, а во втором – спальной. Санитарные узлы размещены друг под другом. Несущие конструкции не нарушены, передвинуты только перегородки.

Рисунок 4.16 – Модернизация зданий седьмого вида с устройством квартир в двух уровнях:

а – существующая планировка типового этажа (фрагмент); б – то же, модернизация

52

В зданиях этого вида можно применять и решения, объединяющие две квартиры на одном этаже. В этом случае также открываются возможности получения престижного жилья с большим количеством комнат и делением его пространства на функциональные зоны.

Здания восьмого типа первого поколения полносборного домостроения были рассчитаны на 25-летний срок службы, а простояли уже почти 50 лет. Часть из них, наименее долговечных и не перспективных, подлежит сносу, но другие, не исчерпавшие резерв долговечности, должны быть подвергнуты капитальному ремонту или другим реконструктивным мероприятиям.

Естественно, что в сохраняемых опорных зданиях простой реновацией нельзя добиться необходимого социального эффекта, поскольку были применены упрощенные квартиры, по современным понятиям не обладающие достаточным комфортом. Их подсобные помещения ограничены до минимума, площадь кухонь, прихожих и санитарных узлов мала. Попасть в спальни и кухни можно только через проходную общую комнату.

Разработаны концепции модернизации описываемого жилищного фонда, поскольку его объем в российских городах преобладает. Наметилось два подхода к проблеме.

Первый, щадящий, основан на сохранении большинства конструкций, но с их усилением в местах, где это нужно, а также с утеплением ограждений. Ликвидации планировочных недостатков препятствуют конструктивные особенности зданий, поскольку они выполнены в прочном и долговечном материале – бетоне. Даже перегородки часто являются связями и элементами жесткости стенового остова. Их ослаблять и тем более переставлять нельзя.

Планировку предлагают сохранять, но квартиры заселять малочисленными семьями очередников. В этом случае перепланировку, возможно, ограничивать незначительными усовершенствованиями.

Возможно проводить реконструкцию локального характера. К зданиям пристраивать объемы кухонь-эркеров. Такие решения представлены на рисунке 4.17, б, в. На плане б маленькая кухня за счет эркера превращена в кухню-столовую, отделенную от рабочей зоны порталом. Практически полностью сохранены наружные панели. Разобрана только часть стены под окном. На плане в показана пристройка кухни-эркера площадью 8 м2, что позволило перенести санитарные узлы и увеличить площадь прихожей до 6 м2.

В приведенных вариантах эркеры устраивают совместно с лоджиями. Они не только увеличивают площадь квартиры, но и разнообразят оформление фасадов.

По второму методу предлагается модернизация квартир с кардинальной перепланировкой. Она основана на использовании части жилых

53

комнат для размещения подсобных служб квартиры. Решение, показанное на рисунке 4.17, г, радикально изменяет существенную планировку. Это приводит к сокращению комнатности квартир и значительным потерям жилой площади, но комфортность повышается. Санитарные узлы освещаются естественным светом, увеличивается площадь кухонь.

Рисунок 4.17 – Модернизация зданий восьмого вида:

а – существующая планировка типового этажа (фрагмент); 6 – то же, модернизация с увеличением кухни за счет эркера; в – то же, с кухней, целиком вынесенной в эркер; г – то же, без пристроек, но с размещением кухни в бывших жилых комнатах

Дома девятого и десятого видов по-современному достаточно комфортабельны, но рассчитаны на усредненного потребителя. Реконструкция в них обычно сводится к автономной перепланировке одной – двух квартир повышенной комфортности.

Возможны два вида таких решений: 1) с объединением квартир на одном этаже; 2) с преобразованием в двухъярусное жилье двух квартир, расположенных одна под другой на смежных этажах. Разновидностью последнего метода является использование трех квартир и создание жилого образования по типу, показанному на рисунке 4.13.

При перепланировке прибегают к самым разнообразным решениям. Поэтому применительно к домам девятого и десятого видов рассматрива-

54

ется только один вид модернизации – это автономное превращение двух квартир, расположенных справа на плане рисунка 4.18, в одну престижную.

Рисунок 4.18 – Локальная модернизация двух квартир (справа) в здании девятого типа с несущими поперечными стенками-перегородками. План типового этажа

Подобных правил модернизации нужно придерживаться при перепланировке квартир в зданиях рассматриваемого вида.

55

Вопросы для самопроверки по теме 4

1.	 Дайте определение адресного проектирования. Охарактеризуйте его особенности в условиях перехода и к рынку. Чем отличается адресное проектирование у нас и за рубежом?

- Чем стратегически отличается капитальный ремонт дореволюционных зданий и домов, возведенных в первые десятилетия советской власти?

- Дайте сравнительную характеристику жилищного фонда первого периода полносборного домостроения и определите отличие методов их реновации.

- Определите отличия сборных зданий и домов предыдущих периодов возведения. В чем отличие их планировочных решений, недостатков и преимуществ?

- С какими методами и сложностями модернизации сталкиваются жильцы в сборных зданиях с улучшенной планировкой квартир?

- Приведите примеры реконструкции внеквартирных коммуникаций с устройством лифтов и мусоропроводов. Чем вызвано применение того или иного метода?

- Охарактеризуйте принципы планировки отдельных элементов квартир: жилых комнат, санитарных узлов, кухнь и квартирных коммуникаций. Чем эти принципы отличаются от методов, применяемых в новом строительстве?

- Как обеспечить комфортность на современном уровне в квартирах разного периода постройки?

- С точки зрения методов модернизации как классифицируют и на какие виды делят здания старой застройки?

- Как можно интенсифицировать функциональное использование капитальных малоэтажных зданий индивидуальной дореволюционной застройки и им подобных, какие методы модернизации применяют на практике?

- Рационально ли модернизировать под постоянное жилье здания третьего вида и почему?

- Определите эффективные методы модернизации зданий четвертого вида, дайте сравнительную характеристику этих методов и их зависимость от планировочной структуры поэтажных планов.

- В чем заключаются методы модернизации зданий пятого типа, и чем они вызваны?

- Оцените функциональные особенности двухъярусных квартир. В чем их преимущества и недостатки?

- От каких конструктивных параметров зданий зависит выбор методов их модернизации?

56

ТЕМА 5

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

5.1 Проектная документация на реконструкцию зданий

В зависимости от объема и сложности конкретного объекта реконструкции устанавливаются следующие стадии проектирования (рисунок 5.1):

- эскизный проект (ЭП);

- технико-экономическое и архитектурно-историческое обоснование (ТЭО);

- рабочий проект (РП), проект (П);

- рабочая документация (РД).

Категория сложности объекта реконструкции и соответственно проектные стадии устанавливаются заказчиком и отражаются в задании на разработку проектной документации. Поэтому возможны следующие варианты проектной деятельности:

- в три стадии: (ЭП + П + РД);

- в две стадии: (ЭП + РД) или (П + РД);

- в одну стадию: (РД, при наличии утвержденного ТЭО).

Рисунок 5.1 – Этапы проектирования реконструкции

Эскизное проектирование (ЭП) реконструкции – это стадия на которой утверждаются состав работ по рабочему проектированию и начало проектно-конструкторской деятельности, а также корректируется ТЭО проекта. В состав ЭП включаются: пояснительная записка, архитектурно-строительные решения, основные чертежи, решения по инженерному оборудованию. После обсуждения ЭП и положительного заключения по

57

нему заказчик подготавливает задание на разработку проектной документации, состав которой определяется стандартами СПДС и уточняется заказчиком и проектировщиком в договоре (контракте) на проектирование.

Двухстадийное проектирование реконструкции зданий и сооружений предусматривает разработку:

- общей пояснительной записки;

- основных чертежей (ситуационный план, схема генплана с указанием всех строений, объемов работ по благоустройству территории, принципиальных решений по внешним инженерным сетям);

- строительных решений, содержащих краткое описание архитектурно-строительных планов, основных мер по водоснабжению и канализации, вентиляции, газо- и электроснабжению, перечень применяемых типовых решений, конструкций, узлов, планов по защите населения в чрезвычайных ситуациях;

- чертежей (планов, фасадов, разрезов) здания со схематическим изображением несущих и ограждающих конструкций;

- инженерных разделов проекта;

- проекта организации реконструкционных мероприятий в соответствии с [15];

- раздела по технической эксплуатации здания;

- сметной документации.

Общая пояснительная записка к проектно-сметной документации по реконструкции здания или сооружения должна содержать:

- основание для проектирования реконструкции (решения муниципальных органов и федеральных служб, разрешающих проведение реконструкции);

- краткую характеристику здания, включая вопросы градостроительного проектирования;

- генплан с элементами благоустройства;

- обоснование и описание архитектурно-конструктивных решений.

При разработке проектной документации выполняются необходимая доработка и конкретизация принципиальных архитектурно-конструктивных решений, принятых в проекте.

Рабочая документация по своему назначению подразделяется на документацию: а) для производства строительно-монтажных работ, выполняемых непосредственно в реконструируемом здании; б) на строительные изделия.

Полный комплект рабочей документации для реконструкции здания включает:

- объектную смету;

- рабочие чертежи по видам работ;

- сводную ведомость объемов реконструктивных работ;

58

- сводную ведомость потребности в материалах.

В состав сметной документации для одностадийного проектирования реконструкции входят:

- сводный сметный расчет, определяемый по объектным и локальным сметам, составляемым по рабочим чертежам с использованием прейскурантов на различные виды работ;

- сводка затрат;

- объектные сметы – в случае отсутствия прейскурантов и укрупненных сметных норм (УСН);

- локальные сметы (при тех же условиях);

- сметы на проектные и инженерно-технические обследования зданий;

- ведомость сметной стоимости реконструкции отдельных объектов, входящих в состав комплекса (очереди).

Для двухстадийного проектирования на стадии проекта составляются:

1)	сводный сметный расчет, который определяется по укрупненным показателям;

2)	сводка затрат;

- объектные и локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы и инженерно-техническое обследование здания;

- ведомость сметной стоимости производства работ по объектам;

- ведомость материалов;

- пояснительная записка.

В состав смет по рабочей документации входят:

- объектные сметы по рабочим чертежам;

- локальные сметы по рабочим чертежам;

- ведомость сметной стоимости реконструктивных работ;

- ведомость материалов;

- пояснительная записка.

В сводном сметном расчете стоимости реконструктивных работ средства распределяются следующим образом:

- подготовка площадки реконструируемого здания;

- основные объекты реконструкции;

- объекты подсобного и обслуживающего характера;

- наружные сети и сооружения;

- благоустройство и озеленение территории;

- временные здания и сооружения;

- прочие затраты (в том числе на техническое обследование здания);

- технический и авторский надзор;

- проектные работы.

59

За итогом сводного сметного расчета стоимости реконструкции здания указываются возвратные суммы.

Все технико-экономические и финансовые расчеты по реконструкции зданий, сооружений и городской застройки выполняются в соответствии с требованиями Свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» и «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

В целях совершенствования порядка предпроектной и проектной подготовки строительства и реконструкции, сокращения сроков согласования, а также повышения качества исходно-разрешительной и распорядительной документации и заблаговременного предоставления инвесторам достоверной информации о возможных затратах на реконструкцию муниципальными властями устанавливается определенный порядок подготовки исходно-разрешительной документации.

5.2 Общие принципы обследования зданий и выполнения

технических изысканий

Обследование застройки выполняется с целью получения информации о ее историко-архитектурной ценности, планировке и застройке территории, градостроительных, технических и других свойствах зданий. На основе полученных сведений разрабатывается стратегия восстановления и обновления зданий и благоустройства территории.

Детальное обследование зданий проводится в два этапа. Предварительное обследование проводится с целью уточнения имеющихся общих сведений о возможности реконструкции, реставрации или сноса здания. Это как бы повторное обследование застройки, но с акцентом на техническое состояние здания. Техническое обследование здания проводится с соблюдением всех правил техники безопасности для выявления дефектов и неисправностей здания в целом и его элементов. Детальное обследование здания включает:

- изучение архивных документов, на основании которых составляется историческая справка;

- ознакомление с инвентаризационными планами здания;

- установление состава и назначения помещений (особое внимание уделяется первым двум этажам, имея в виду возможность использования их как нежилых помещений);

- обследование конструктивных элементов здания и определение эксплуатационных качеств;

- разработка вариантов архитектурно-планировочных предложений по переустройству здания;

60

- составление предложений по решению генерального плана участка, этажности и габаритам здания;

- получение данных о геологии и гидрогеологии участка (по мере необходимости);

- технико-экономическое обоснование решений.

В процессе реконструкции зданий уменьшается не только физический износ (в результате полной или частичной замены отдельных конструкций), но путем перепланировки и переоборудования удается уменьшить и величину морального износа. Учитывая капитальность стеновых остовов и большой остаточный срок их службы, процессам обследования и проектирования реконструкции должно быть уделено исключительно большое внимание, чтобы избежать в дальнейшем новых перепланировок и расходов, замедлить моральное старение зданий (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Последовательность проектирования реконструкции здания

Обследование застройки включает отбор архивных материалов, натурные изыскания и камеральную обработку данных. Историко-архивная оценка зданий требует особой глубины исследований. Поскольку в зданиях, подвергнутых неоднократной реконструкции и реставрации, необходимо восстановить первоначальный облик.

61

На основе полученных данных выделяют:

- памятники федерального, территориального и местного значения, охраняемые законом;

- здания, имеющие историческую или архитектурную ценность и предлагаемые к охране;

- постройки, представляющие интерес как этнографические образцы старой застройки;

- элементы городской среды, внешний облик которых придает индивидуальность застройке;

- рядовую застройку и малоценные здания, реконструкция и даже снос которых не противоречат целостности восприятия ансамбля улиц и площадей.

Обследование ситуации на местности (сведения о транспортных и пешеходных потоках, функциональных зонах, характере системы социально-бытового обслуживания, шумовом и инсоляционном режимах) совмещают с получением информации о зданиях.

5.3 Детальное обследование зданий

Опорные здания, предназначенные для капитального ремонта, реконструкции и реставрации, детально обследуются для получения необходимых сведений о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций, а также об архитектурно-планировочных и объемных решениях. Объемно-планировочные решения зданий обследуют по следующим показателям: этажность, строительный объем, количество жилой и вспомогательной площади, группа капитальности и пр. Сведения о несущих конструкциях, приведенные в технических паспортах, сравнивают с натурой.

В процессе обследования здания составляются обмерные чертежи фасадов, планов и разрезов. На поэтажных планах указывают назначение и характер использования помещений, размеры конструктивных элементов, санитарно-технического и инженерного оборудования. Особо выделяют детали, вызывающие дополнительные нагрузки на несущие конструкции. На чертежах разрезов наносят отметки и размеры конструктивных элементов, а также выполняют вертикальную привязку оконных проемов и архитектурных элементов фасадов. Для облегчения работы целесообразно использование фотоснимков здания, его архитектурных фрагментов и примыкающей застройки.

На генеральном плане показывают застройку и характер благоустройства территории.

Несущие и ограждающие конструкции обследуют для получения сведений об их прочности и надежности. По результатам обследования несущих конструкций и выполнения их поверочных расчетов разрабаты-

62

вается техническое заключение, в котором дается оценка прочности основных конструктивных элементов и здания в целом.

Если предполагается реконструировать дом (например, надстроить этаж или сменить деревянные перекрытия на железобетонные), то выполняется всестороннее обследование фундаментов. При этом определяются физико-механические свойства грунтов, однородность основания, неравномерность его нагружения, характер осадок. Определяют действительные геометрические размеры фундамента, прочность и износ материала.

При обследовании стен выявляются несущие и самонесущие стены, их состояние (наличие каналов, пустот, дефектов, трещин, арматуры и пр.). Столбы и колонны освидетельствуют методами, применяемыми для обследования стен.

Техническое состояние перекрытий в значительной мере определяет выбор методов реконструкции всего сооружения. Во время обследования перекрытий устанавливают:

- расчетно-конструктивную схему и характер промежуточных опор;

- сечение и шаг несущих элементов;

- вид материалов и степень их износа;

- прогибы и деформации полов и потолков;

- звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции.

Аналогичным образом обследуются лестницы, перегородки, балконы, крыши и кровли.

Наибольшее распространение при обследовании зданий получили неразрушающие методы контроля качества строительных материалов и конструкций. Использование приборов и инструментов позволяет получить необходимые сведения о прочности, деформативности, трещинообразовании, скрытых дефектах, влажности, температуре, плотности и пр.

Для определения прочности материалов используются приборы, основанные на свойствах ультразвука или ударной волны, а также приборы механического принципа действия, позволяющие оценить прочность по косвенным признакам.

Расположение и размеры выявленных дефектов и повреждений, а также места вскрытий и отбора проб материалов с помощью условных обозначений показывают на планах, разрезах, фасадах и развертках соответствующих конструкций.

Обмерные работы проводят для определения полного состава и объема ремонтно-строительных работ и разработки качественной проектной документации. С их помощью определяют точные размеры и форму конструктивных элементов и строения в целом. В результате обмерных работ составляют эскизы (кроки), а затем обмерные планы этажей, подвалов, чердаков, крыш, перекрытий, стропил и конструктивных элементов.

63

В зависимости от цели обмера здания различают обмеры археологические, архитектурные, инвентаризационные, регистрационные. Наиболее точные – археологические обмеры (в них указывают размеры даже однотипных деталей, неровности штукатурки, отклонения стен от вертикали). Археологические обмеры являются элементом обследования зданий, имеющих историческое и художественное значение. Архитектурные обмеры допускают принимать средний размер одинаковых элементов и деталей. Инвентаризационные обмеры используются при оценке технического состояния здания, поэтому на чертежах воспроизводят только планы и разрезы без детальных размеров здания, но с обязательным указанием площадей помещений. Результатом регистрационных обмеров являются чертежи, имеющие общий характер и устанавливающие только основные габариты здания.

При выполнении обмера лучше начинать с установления крупных размеров конструктивных элементов, а затем определять размеры деталей, проверяя, чтобы в сумме получался габаритный (общий) размер. При обмерах сложных планов следует использовать метод засечек: намечают опорные точки, измеряют расстояния между ними и из каждой делают промеры до характерных точек плана. Получается система треугольников, по которым затем вычерчивают контур здания по засечкам из опорных точек (рисунок 5.3).

На плане обмерного чертежа первого этажа проставляют замеры по всему периметру здания на уровне низа оконных проемов, на планах последующих этажей дают размеры помещений, стен, столбов, колонн, перегородок и другие размеры и отметки. В необходимых случаях выполняют деталировочные чертежи (вентиляционных каналов, дымоходов, шахт, стояков, проемов, гнезд и пр.). В общем случае объем обмерных работ и состав обмерных чертежей определяются в зависимости от характера реконструктивных мероприятий.

Рисунок 5.3 – Обмер стены зданий с помощью метода засечек

64

На основании технического обследования здания (инженерных изысканий) составляют техническое заключение на здание, содержащее следующие материалы:

- данные технического паспорта и инвентаризационные данные с уточненными поэтажными планами, разрезами, фасадами, а при необходимости – ситуационный план участка застройки;

- характеристику существующей планировки, конструкций, частей здания, отделки, инженерного оборудования со схемами и поверочными расчетами;

- оценку физического износа конструктивных элементов и здания в целом;

- сведения о техническом состоянии подземных коммуникаций и внешнего благоустройства;

- фотоснимки фасадов здания и архитектурных фрагментов;

- выводы и предложения о целесообразности капитального ремонта (модернизации, реконструкции), видах и примерных объемах работ.

Заключение по результатам обследования здания оформляется как:

- пояснительная записка, содержащая описание здания и участка, результаты архивных исследований, описание конструктивных элементов с указанием физического износа, сведения о геологическом и гидрогеологическом режимах площадки, подробное описание деформаций и повреждений (нанесенных на чертежи), оценку выполнения норм и правил технической эксплуатации здания, выводы и предложения;

- чертежи (планы, фасады, разрезы с указанием конструкций, деформаций, повреждений, мест вскрытия и обследования), данные топографической съемки участка с указанием мест разработки шурфов, скважин и пр., инженерно-геологические разрезы и пр.;

3)	приложение к заключению (фотографии, поверочные расчеты, данные лабораторных и полевых исследований).

Состав заключения по результатам обследования здания может уточняться и сокращаться в соответствии с особенностями объекта и намечаемым объемом реконструктивных мероприятий.

65

Вопросы для самопроверки по теме 5

- Назовите стадии и варианты организации проектной деятельности по реконструкции зданий и сооружений.

- Перечислите этапы проектирования реконструкции зданий и сооружений.

- Перечислите состав общей пояснительной записки по реконструкции.

- Перечислите состав полного комплекта рабочей документации по реконструкции.

- Назовите порядок подготовки исходно-разрешительной документации.

- Раскройте смысл детального (предварительного и технического) обследования здания, предназначенного для реконструкции.

- Назовите последовательность проектирования реконструкции.

- Раскройте смысл понятия «опорное здание» и «опорный фонд»?

- Описать в чем состоит обследование конструктивных элементов здания?

- Назовите типы обмерных работ.

- Раскройте содержание технического заключения по зданию.

66

ТЕМА 6

РЕКОНСТРУКЦИЯ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 50-60-х гг. МЕТОДОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА

В городах нашей страны 50-60-е гг. были временем необычайного подъема жилищного строительства. За период менее десяти лет было построено более 100 тыс. 4-5-этажных домов общей площадью 540 млн. м2. Это строительство положило начало внедрению нового жилищного стандарта в стране – переходу от покомнатного к поквартирному расселению семей. В этих домах проживает более 40 млн. человек, а сами дома составляют более 20% городского жилого фонда страны.

Острота жилищной проблемы к началу 50-х гг. была столь велика, что переход к новому стандарту стал возможен только на базе максимальной экономичности объемно-планировочных решений квартир и домов при крайне аскетичных архитектурно-композиционных решениях. В то же время здания возводились из капитальных огнестойких и долговечных конструкций, обеспечивающих срок службы зданий 100-125 лет. К настоящему времени физический износ этих конструкций (без капитальных ремонтов) не превышает 30-40%.

Истекшие десятилетия принесли значительную переоценку данной застройки. В период ее осуществления она формировала окраинные спальные районы экстенсивно развивавшихся городов. В настоящее время она представляет собой 4-5-этажное кольцо, окружающее исторические центры городов, а за пределами этого кольца распространились современные окраинные жилые и промышленные районы. Застройка благоустроена, обеспечена развитой сетью учреждений инфраструктуры, территория застройки насыщена всеми видами инженерных коммуникаций, наземным (а иногда и подземным) транспортом, она относительно близка к центру городов, в связи чем ее потребительская ценность резко возросла.

В то же время архитектурно-композиционное решение застройки элементарно, а планировочные решения квартир, по современным оценкам, убоги, что резко снижает их моральную долговечность и потребительскую ценность. Существуют различные суждения о судьбе рассматриваемой застройки, вплоть до утверждений о целесообразности ее сноса. Но профессиональная оценка проблем этой застройки иная и сводится к следующим положениям.

Снос нереален из-за его разорительности и предельной неэкономичности, особенно с учетом специфики отечественного капитального жилого фонда и остроты жилищной проблемы. В отличие от большинства европейских стран Россия обладает крайне молодым фондом – около 80% его составляют здания, построенные после 1940 г.

67

Единственной рациональной альтернативой сносу являются модернизация и реконструкция рассматриваемых зданий методами градостроительного преобразования и переустройства, которые должны быть произведены с учетом экономических, социально-функциональных, технических, эстетических и экологических требований.

Экономические требования обусловлены необходимостью повышения эффективности использования территории, потребительская ценность которой резко возросла. В связи с этим градостроительное переустройство в первую очередь должно быть направлено на повышение плотности застройки, не превышающей сегодня 3100-3300 м2 жилой площади на 1 га, но может быть увеличена при реконструкции, как показало экспериментальное проектирование, в полтора раза.

Социально-функциональные требования диктуют необходимость повышения потребительской ценности квартир в домах этой застройки путем устранения элементов морального износа и дальнейшего усовершенствования окружающей жилой среды.

Эстетические задачи реконструкции 5-этажной застройки противоположны рассмотренным при анализе задач преобразования исторической застройки. Если там наиболее актуально сохранение эстетических качеств старой застройки, то здесь основной является задача эстетического обогащения привнесением новых элементов высокой художественной и культурной ценности.

Технические задачи обусловлены необходимостью в ряде случаев повышения эксплуатационных качеств конструкции, их гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Методы повышения экономичности застройки путем увеличения ее плотности вытекают непосредственно из характера застройки 60-х гг. Она имеет, как правило, открытый характер и сформирована на основе применения строчной, перекрестной или свободной системы и скомпонована из домов простейших прямоугольных форм. Микроклиматические параметры среды открытой застройки по температурам воздуха и скорости ветра в большинстве районов оказались неудовлетворительными, а социально-функциональные в силу отказа от индивидуальных дворовых пространств оцениваются населением отрицательно. Поэтому преобразование застройки в полузамкнутую или замкнутую путем пристройки дополнительных объемов, связывающих между собой отдельные дома, целесообразно не только в экономическом отношении, обеспечивая повышение плотности, но и в функциональном и микроклиматическом отношениях,. Приемы достройки выбирают индивидуально, так как они зависят от градостроительной ситуации и характера застройки существующего жилого комплекса.

68

Применяют переход к периметральной структуре, которая наиболее органично формируется при строчной застройке, введением домов-вставок, объединяющих отдельные прямоугольные дома в здания сложной протяженной формы, замкнутое или полузамкнутое пространства (рисунок 6.1). Дополнительному повышению плотности застройки способствуют повышение этажности достраиваемых объектов и надстройка основных 5-этажных домов застройки в пределах, допускаемых условиями инсоляции территории и квартир в нижних этажах ближайших зданий, а также несущей способностью конструкций и грунтов оснований.

Рисунок 6.1 – Схемы и пример уплотнения открытой пятиэтажной застройки

60-х гг. с переходом к полузакрытой и закрытой системам:

а – пристройка прямоугольного корпуса; б, в – угловые вставки; г – план застройки 60-х гг. Воскресенской слободки (микрорайон №1 в г. Киеве); д – проект реконструкции застройки микрорайона (архит. Л. Бачинская, Е. Иванченко); 1 – существующие здания; 2 – пристраиваемые жилые здания; 3 – пристройка учреждений инфраструктуры к жилым и общественным зданиям

Социально-функциональные задачи переустройства жилых зданий связаны в первую очередь с перепланировкой квартир для повышения их потребительской ценности, которая резко упала за последние годы, приведя к моральному износу капитального жилого фонда. Продиктована эта

69

необходимость тем, что за прошедшие годы массовое строительство осуществлялось по типовым проектам, менявшимся каждые 8-10 лет в сторону повышения комфортности планировочных решений на фоне либерализации формулы заселения квартир.

Внедрение каждого нового поколения проектов, отличавшихся более комфортными планировочными решениями, последовательно уменьшало потребительскую стоимость квартир в домах первого поколения, снижая моральную долговечность зданий. Такие планировочные недостатки большинства квартир первого поколения, как крайне ограниченная площадь подсобных помещений, наличие проходных комнат, устройство совмещенных санитарных узлов с укороченными ваннами, вызывают наибольшие нарекания населения (рисунок 6.2). К планировочным относятся и отдельные конструктивные недостатки зданий: плохие тепло- и звукоизоляция ограждающих конструкций, тепло- и гидроизоляция совмещенных крыш и пр.

Возможности модернизации планировочных решений зданий и их реконструкции непосредственно связаны с конструктивными системами зданий и их конструкциями, которые в рассматриваемый период были весьма разнообразны в отличие от однотипных планировочных решений. Поэтому методика разработки проектов модернизации или реконструкции приобретает характер индивидуального проектирования, что позволяет не только улучшить конструктивно-планировочные решения, но и избежать однообразия во внешнем облике реконструируемых зданий.

Рисунок 6.2 – Планировка рядовой широтной четырехквартирной секции

5-этажного дома первого поколения

Однако при всем разнообразии проектных решений можно выделить следующие направления модернизации планировочных решений:

- модернизация планировочных решений квартир при сохранении

70

структуры планировочной секции (4- или 3-квартирной);

- модернизация структуры секции с переходом к 2- или 3-квар-тирной;

- радикальная модернизация или реконструкция наименее престижных квартир первого и верхнего этажей в целях повышения их потребительской ценности.

Любое из этих направлений реализуется в соответствии с возможностями, предоставляемыми конструктивной системой здания.

Модернизация планировочных решений квартир. В домах с продольными несущими стенами, где поперечные стены-диафрагмы жесткости расположены через 6 и 8,4 м, при модернизации возможен снос всех промежуточных перегородок и перепланировка квартиры, часто сопровождающаяся уменьшением количества комнат с увеличением площади кухонь, подсобных помещений, ликвидацией проходных комнат, переносом санитарного узла в глубину квартиры или его расчленением, например устройством туалета при входе, а ванной – в глубине квартиры.

В домах с поперечными несущими стенами, расположенными с малым шагом (через 2,4 и 3,2 м или 2,6 и 3,2 м), снос поперечных стен неприемлем. В связи с этим увеличение площади помещений квартиры (в первую очередь кухонь) достигается пристройкой эркеров, внутреннее пространство которых увеличивает площадь кухни. Одновременно предусматривается устранение проходных комнат. Принимается и альтернативный вариант, когда пространство кухни увеличивается за счет переноса санитарного узла полностью или частично в глубь квартиры, а эркер пристраивают к общей комнате, увеличивая таким образом ее пространство. В зданиях поперечно-стеновой системы с навесными наружными стенами возможна и более радикальная реконструкция с увеличением ширины дома (и соответственно площадей квартир) за счет демонтажа навесных наружных стен, удлинения поперечных внутренних и установкой новых наружных стен.

Модернизация планировочных решений секций преследует цели более значительного увеличения площади квартир путем замены 4-квартирной структуры секции на 3- или 2-квартирную и 3-квартирной – на 2-квартирную (рисунок 6.3). Используется более радикальная модернизация 4-квартирной секции в 2-квартирную, а 2-квартирной – в одноквартирную.

Повышение престижности квартир первого этажа достигается развитием их связи с примыкающим участком территории, отводимой под индивидуальный приквартирный садик, для выхода в который в квартире предусматривают дополнительную наружную дверь и наружную лестницу.

Площадь квартир первого этажа увеличивают также дополнительной пристройкой объемов (частично или по всему фасаду), при этом вход в квартиру со стороны лестничной площадки ликвидируется, а организу-

71

ется новый со стороны садового участка, как в отдельно стоящий приусадебный дом. Крыши пристроенного объема используют для устройства террас квартир второго этажа.

Рисунок 6.3 – Планировки секций при модернизации:

а – 4-квартирная секция до модернизации; б – то же, после модернизации без изменения структуры секции; в – планировка 4-квартирной секции; г – то же, после модернизации с изменением структуры секции

Модернизация квартир верхнего этажа связана с вопросами этажности реконструируемого здания. В большинстве случаев несущие конструкции зданий и уплотнившиеся за годы эксплуатации грунты основания позволяют надстроить здание на один этаж, реже возможна надстройка 2-3 этажей.

При надстройке в один этаж на пятом этаже, как правило, проектируют квартиры в двух уровнях. Это позволяет пополнить очень малый фонд многокомнатных квартир и исключить необходимость пристройки лифтов, так как вход в квартиры располагается на отметке пятого этажа.

Непрестижность квартир верхнего этажа в значительной степени связана с эксплуатационными недостатками совмещенных плоских крыш. В проектах реконструкции, как правило, предусматривается их замена скатными чердачными, часто с размещением в пространстве чердака мансардных жилых комнат квартиры верхнего этажа. В большинстве проек-

72

тов при реконструкции крыши решают в традиционных деревянных стропильных конструкциях. Это целесообразно с точки зрения уменьшения нагрузок на несущие конструкции здания.

При надстройках более одного этажа (независимо от планировочных решений квартир в верхних этажах) устройство лифтов в реконструируемых зданиях становится обязательным. Для размещения лифтов обычно выполняется пристройка в зоне лестничной клетки.

Обычно при реконструкции балконы заменяют лоджиями, которые в любых климатических районах России обладают лучшими микроклиматическими качествами, чем балконы.

Мероприятия по модернизации планировочных решений приводят либо к уменьшению количества комнат в квартирах, либо к уменьшению количества квартир, а следовательно, к снижению численности жильцов и семей, т. е. экономические цели реконструкции по повышению плотности застройки не достигаются. Выйти на предшествующий модернизации уровень плотности возможно лишь при надстройке зданий как минимум на один этаж. Однако главным резервом увеличения плотности застройки служат встроенные и пристроенные объемы жилища повышенной этажности, с помощью которых открытая система застройки превращается в полузакрытую или закрытую.

Надстройки реконструируемых и пристройка новых многоэтажных объемов в отдельных случаях могут повлечь за собой сокращение времени инсоляции части квартир в первых этажах существующих зданий. Помещения этих квартир в такой ситуации не должны использоваться для жилища, а служить дополнительным резервом для развивающейся при модернизации и повышении плотности застройки системами учреждений инфраструктуры.

Данные реконструкционные мероприятия предоставляют новые архитектурно-композиционные возможности: меняются силуэт и объем зданий, они получают индивидуальное пластичное решение нижнего и верхнего ярусов; пристройки эркеров и устройство лоджий украшают фасад, а застройка в целом приобретает индивидуальный облик, как за счет изменения составляющих ее реконструированных зданий, так и за счет преобразования самой застройки путем описанных выше приемов ее достройки и компоновки приквартирных садиков. Увеличение плотности застройки повлечет за собой необходимость развития системы обслуживания, при этом вновь создаваемые по индивидуальным проектам отдельно стоящие и встроенно-пристроенные здания учреждений инфраструктуры обеспечивают разнообразие архитектуры застройки.

73

Вопросы для самопроверки по теме 6

1.	Охарактеризуйте исторический период, в который началось строительство жилых домов первых массовых серий.

2.	Назовите предпосылки введения нового жилищного стандарта.

3.	Что такое типовой проект? Назовите жизненный цикл типовых проектов.

4.	Дайте характеристику застройки периода 50-60 гг. прошлого века.

5.	Перечислите с учетом каких требований должна проводиться модернизация и реконструкция зданий застройки 50 – 60 гг.

6.	Охарактеризуйте методы повышения экономичности застройки первых массовых серий при ее реконструкции.

7.	Назовите и охарактеризуйте основные технические задачи, решаемые при реконструкции зданий застройки середины прошлого века.

8.	Перечислите социально-функциональные задачи переустройства жилых зданий застройки 50 – 60 гг.

9.	Перечислите направления модернизации планировочных решений жилых домов построенных по типовым проектам первого поколения.

10.	Раскройте суть модернизации планировочных решений квартир.

11.	Раскройте суть модернизации планировочных решений секций при реконструкции жилых домов.

12.	Охарактеризуйте особенности модернизации непрестижных верхних и нижних этажей жилых домов застройки 50 – 60 гг.

74

ТЕМА 7

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УСИЛЕНИЕ И ЗАМЕНА

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ

7.1 Реконструкция и ремонт конструктивных элементов зданий

В практике строительства, эксплуатации и переустройства зданий и сооружений различного назначения возникает, как правило, необходимость восстановления и усиления частично разрушенных или поврежденных конструкций. Дефекты и повреждения возникают в результате: взаимодействия объекта с окружающей средой; взаимодействия элементов системы между собой; протекания определенных процессов в материалах, из которых состоят элементы здания. Восстановление и усиление конструктивных элементов здания, как правило, целесообразны во многих отношениях (прежде всего – экономическом).

Проектирование мер по усилению и восстановлению конструкций связано с рядом проблем. Во-первых, необходимо с высокой степенью достоверности определить фактическое состояние объектов ремонта, переустройства. На состояние конструкции оказали влияние различные факторы окружающей среды, вызвавшие деградацию и структурные изменения в материалах.

Во-вторых, предлагаемая система проектных решений по усилению конструктивных элементов зданий должна удовлетворять следующим условиям:

а)	экономической целесообразности;

б)	технологической пригодности;

в)	соответствия объемно-планировочному решению здания;

г)	исключения психологического дискомфорта пользователей, вызванного общим видом конструктивных элементов.

В практике реконструкции накоплен большой арсенал методов «лечения» конструкций. Анализ дефектов и отказов конструкций показывает, что разброс запаса прочности разных элементов чрезвычайно велик. Более того, один и тот же элемент имеет разные уровни запаса прочности и долговечности при разных видах воздействия. Все виды дефектов и отказов можно классифицировать по трем группам:

- ухудшающие функциональные характеристики здания;

- влияющие на внешний вид объекта;

- угрожающие безопасности людей.

Первые две группы отражают преимущественно состояние эксплуатационных характеристик конструктивных элементов, а третья группа – прочностные показатели.

Проектное решение по ремонту конструкции должно включать весь комплекс строительных работ.

75

Подготовительные работы: вскрытие, обеспечение доступа к дефектной конструкции, разборка (при необходимости) смежных конструкций.

Основные работы: восстановление, усиление или замена конструкции, а также восстановление смежных конструктивных элементов.

Отделочные работы: восстановление внешнего вида конструкции, помещения, объекта в целом.

Типизация и классификация конструктивных решений позволяют создать своего рода «банк решений» по восстановлению и усилению (таблица 7.1) для основных конструкций зданий.

Таблица 7.1 – Классификация методов восстановления и усиления конструктивных элементов зданий и сооружений

| Элементы здания | Метод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление | Восстановление | Замена |
| Основания | Инъекции, дополнительное уплотнение (упрочнение) | - | - |
| Фундаменты | Устройство обойм, разгрузочных конструкций, изменение конструктивной схемы | Инъекции, штукатурка, устройство гидроизоляции | - |
| Стены, каркасы | Устройство обойм, шпонок, скоб, стяжек, разгрузочных поясов, изменение схемы | Инъекции, штукатурка | - |
| Перекрытия | Увеличение сечения, устройство затяжек, шпренгелей, изменение схемы | Штукатурка | Замена |
| Крыши | Увеличение сечения элементов, изменение конструктивной схемы | Восстановление отдельных элементов | То же |
| Лестницы | Увеличение сечения элементов лестницы | Инъекции, штукатурка | -//- |
| Балконы | Увеличение сечения, изменение конструктивной схемы | То же | -//- |

Исходными данными для проектирования восстановления или усиления конструктивных элементов являются:

- материалы технического обследования;

- сведения о наличии у подрядчика необходимых материалов, строительных машин и механизмов;

76

- геологические и климатологические данные об условиях места расположения объекта;

- технико-экономическое обоснование целесообразности выполнения ремонтных работ.

Кроме того, должна учитываться степень повреждения (реальное состояние) конструктивного элемента, определяемая как отношение затрат на восстановление к затратам на возведение здания. При слабой степени повреждения (5-20%) восстановительный ремонт производится, как правило, без изменения конструктивной схемы и без детального технико-экономического обоснования. При средней степени повреждения (10-40%) восстановление производится с сохранением конструктивных элементов, находящихся в удовлетворительном состоянии. При сильной степени повреждения (40-80%) восстановление допускается только при технико-экономическом обосновании. Наконец, при степени повреждения более 80% речь может идти только о разборке объекта.

На современном этапе развития строительной индустрии возможности реконструкции и капитального ремонта зданий практически неограниченны. Ремонтные организации способны упрочнять грунты оснований, обновлять или заменять несущие конструкции, усиливать или создавать вновь покрытия и ограждающие части здания, видоизменять конструктивные и архитектурно-планировочные структуры дома, реконструировать его объем путем надстройки и пристройки, а также менять расположение здания на местности, передвигая его по прямой или с поворотом.

Разнообразие характеристик старых зданий находится в противоречии с современными принципами выполнения работ, которые основаны на индустриализации и, следовательно, стандартизации конструктивных элементов. Проектирование капитального ремонта и реконструкции призвано в значительной мере ликвидировать указанное противоречие и обеспечить максимальную индустриализацию ремонтно-строительных работ. Индустриализация реконструкции идет двумя путями: во-первых, применения высокоэффективных конструкций, выполняемых на месте, и, во-вторых, широкого внедрения сборных деталей заводского изготовления.

7.2 Усиление грунтов оснований и фундаментов

Реконструкция зданий часто приводит к увеличению их массы за счет повышения этажности, устройства более тяжелых перекрытий или увеличения полезной нагрузки на них. В этих случаях возрастает нагрузка на основание под фундаментами и, если грунты слабые, возникает необходимость усиления их несущей способности. При реконструкции и капитальном ремонте зданий такое усиление проводят путем понижения уровня грунтовых вод и различных видов упрочнения грунтов.

77

Понижением уровня грунтовых вод достигают значительного увеличения несущей способности грунта. Происходит это за счет снятия гидростатического давления, что приводит к уплотнению грунта. Уплотнение сопровождается осадками, поэтому все здания и сооружения, заложенные в водоносном слое и попадающие в зону водопонижения, обследуют, проверяют на прочность с учетом возможности неравномерных осадок.

Для водопонижения используют дренажные системы. Различают три типа дренажа: горизонтальный, вертикальный и комбинированный.

Упрочнение грунта проводят путем электрохимического закрепления, обжига, смолизации, цементации и силикатизации.

Электрохимическое упрочнение основано на физико-химических процессах, происходящих при пропускании через переувлажненный глинистый грунт электрического тока.

Обжиг грунта превращает его в камневидную массу обожженной породы. Обжиг применяют для закрепления лёссовидных и пористых глинистых грунтов.

Смолизация грунта заключается в обработке его синтетическими смолами, образующими прочные и стойкие кристаллизационные связи. Этот способ применяют для закрепления мелкозернистых грунтов при высоком уровне грунтовых вод. Закрепление производят путем инъекции в грунт смолы и отвердителя.

Цементацию грунтов применяют в крупнозернистых породах. Сущность метода заключается в вводе цементной суспензии под подошву фундамента. Суспензия заполняет поры, скрепляет частицы грунта и этим увеличивает прочность основания.

Силикатизацией упрочняют песчаные и пылевидные грунты, что заключается в нагнетании химических растворов, которые вступают в реакцию между собой или с солями, содержащимися в грунте. В результате образуется гель кремниевой кислоты, закрепляющий частицы грунта и обеспечивающий упрочнение основания.

Выбор способа укрепления основания под фундаментами реконструируемого здания основывают на анализе гидрогеологических характеристик грунтов и сравнительных технико-экономических показателей выполнения работ. Эффективность применения способа упрочнения зависит от структуры грунта, скорости и агрессивности грунтовых вод.

Упрочнение грунтов является дорогостоящим мероприятием. Поэтому при выборе способа проводят детальное технико-экономическое сравнение возможных вариантов, сопоставляя с вариантами усиления фундаментов без упрочнения грунтов основания.

Необходимость усиления фундаментов вызывают не только просчеты, допущенные при строительстве и эксплуатации зданий, но и последующие изменения условий работы конструкций и оснований под ними.

78

Например, надстройка или смена перекрытий на более тяжелые иногда может вызвать необходимость усиления фундаментов. Изменение гидрогеологических условий в результате падения уровня грунтовых вод приводит к разрушению и, следовательно, потере фундаментом несущей способности. В зависимости от причин, приведших к положению, когда несущая способность фундаментов не удовлетворяет предъявленным к ним требованиям, выбирают один из способов реконструкции.

Перекладку существующих фундаментов выполняют на отдельных местах небольшой протяженности, ее ведут участками длиной не более 2,0 м. Новую кладку тщательно подклинивают под старую. Швы разделывают жестким цементным раствором.

Обоймы устраивают вокруг фундаментов способами, изложенными в параграфе, посвященном ремонту стен.

Торкретирование применяют для укрепления кладки, ослабленной по поверхности за счет выщелачивания раствора. Этот способ позволяет не только упрочнить конструкцию, но и сделать ее менее водопроницаемой.

Цементацию фундаментов выполняют, если монолитность кладки нарушена по всей толщине. Этот способ проще, чем замена кладки на новую.

Увеличения площади подошвы фундаментов достигают путем выполнения с одной или обеих сторон дополнительных приливов (рисунок 7.1, а I). Новые части фундаментов выполняют из кирпича, бетона и чаше всего железобетона. Для совместной работы старых и новых частей фундамента соприкасающиеся поверхности тщательно омоноличивают. Надежность соединения обеспечивают штрабами и анкерами.

В конструкцию, показанную на рисунке 7.1, а II, бетон укладывают в две очереди. Нижнюю часть приливов бетонируют, делая рабочий шов у низа заложения поперечных двухконсольных балок. После того как бетон получил 70% прочности, в фундаменте пробивают гнезда и устанавливают балки. Верхний слой бетона укладывают, одновременно омоноличивая балки.

Конструкцию уширения фундамента (рисунок 7.1, а III) применяют, когда в основании обнаруживают деревянные лежни, сгнившие из-за изменения гидрогеологических условий. Такие фундаменты усиливают путем замены лежней железобетонными подушками.

Сборные железобетонные приливы монтируют с одновременным обжатием грунта под новыми участками. Сборные элементы монтируют одновременно с двух сторон кладки. В нижней части элементы стягивают между собой анкерами-стяжками, пропускаемыми через толщу кладки фундамента. Затем верхние части элементов рычагами отжимают от фундамента, а образовавшиеся щели заполняют жестким бетоном на мелкой щебенке (рисунок 7.1, а IV).

Устройство выносных свай преследует цель передачи нагрузок на нижележащие грунты. Сваи размещают по обе стороны фундамента. Во

79

избежание сотрясений при забивке заранее заготовленных свай и связанных с этим возможных повреждений конструкций применяют сваи, бетонируемые на месте, так называемые набивные.

Рисунок 7.1 – Усиление фундаментов:

а – увеличение опорной площади: I, II – устройство приливов; III – подводка сборных подушек; IV – установка сборных блоков с последующим обжатием грунта; V – усиление фундаментов колонны обоймой; VI – заглубление методом опускных колодцев; б – передача нагрузки на свайное поле: I – устройство выносных свай; II – то же, коротких в габаритах существующих фундаментов; III – схема вдавливания свай; в – заглубление фундаментов с вывешиванием стен на поперечных балках; 1 – новые монолитные части фундамента; 2 – анкеры; 3 – опорная поперечная балка; 4 – сборные блоки; 5 – зачеканка жестким раствором; 6 – обойма колодца; 7 – рандбалка; 8 – набивные сваи; 9 – то же, вдавливаемые в грунт; 10 – домкраты; 11 – разбираемая часть фундамента

Для передачи нагрузки на готовые сваи по ним укладывают обвязочные балки, воспринимающие давление от поперечных консольных балок, которые закладывают в тело фундамента (рисунок 7.1, б I). Длину свай устанавливают расчетом. При этом работу грунта основания под подошвой существующего фундамента в расчет не принимают и оставляют в запас прочности.

80

Короткие сваи под подошвой фундаментов устанавливают для повышения расчетного сопротивления грунта на 30-40%. Этот способ надежен и может быть применен в тех случаях, когда нельзя уширить фундамент или усилить основание. Суть способа заключается в том, что под подошвой фундамента отрывают отдельные шурфы. Их глубину принимают равной половине глубины укрепляемых грунтов (рисунок 7.1, б II).

Заглубление фундаментов путем подведения новой кладки является одним из сложных мероприятий. Его выполняют в исключительных случаях, когда необходимо углубить подвал или обеспечить устойчивость здания в связи с устройством по соседству новых подземных сооружений. Фундаменты заглубляют, подводя под существующую конструкцию бетонную или железобетонную стену заданной высоты (рисунок 7.1, в).

Выбор способа усиления фундаментов реконструируемого здания основывают на всестороннем анализе конструкций и геологических условий местности. Кладку фундаментов укрепляют в аварийных случаях, когда требуется безотлагательное восстановление разрушенных конструкций. К расширению фундаментов прибегают в случаях, когда такая реконструкция оправдана экономически.

Во избежание проведения дорогостоящих и трудоемких работ по уширению при реконструкции зданий прибегают к разгрузке перенапряженных участков фундаментов. Разгрузку осуществляют за счет использования облегченных конструкций заменяемых перекрытий, перераспределения нагрузки путем изменения конструктивной схемы или введения в нее дополнительных опор.

7.3 Восстановление, усиление и ремонт каменных конструкций

7.3.1 Основные положения по проектированию усиления

Причинами недостаточной надежности каменных конструкций и необходимости их усиления или ремонта могут являться:

-	размораживание кладки вследствие попеременного замораживания и оттаивания;

-	возникновение и развитие трещин вследствие неравномерной осадки или просадки, а также в результате перегрузки;

-	коррозии кладки под воздействием агрессивной среды;

-	воздействие высоких температур (пожар);

-	ошибки при проектировании (недостаточный учет действующих нагрузок, неполное соответствие выбранной расчетной схемы действительному напряженному состоянию конструкций и др.);

-	недостатки при производстве работ (заниженная марка кирпича или раствора и др.);

81

-	увеличение нагрузки при изменении функционального назначения здания или при надстройке здания.

Усиление каменных конструкций повышает их несущую способность, жесткость и трещиностойкость, т.е. обеспечивает надежную работу на период эксплуатации. Решение о технической возможности и экономической целесообразности усиления каменных конструкций и выбор метода усиления зависят от состояния конструкций, эксплуатационных требований, стоимости усиления по сравнению с выполнением новых конструкций. Принятие решения по усилению каменных конструкций основывается на оценке несущей способности и степени повреждения.

Несущая способность поврежденных каменных конструкций определяется методом разрушающих нагрузок на основании данных, полученных при обследовании, и фактических значений прочности (марок) кирпича, камней, раствора и предела текучести арматуры. При этом учитывают факторы, снижающие их несущую способность:

-	трещины;

-	разрушение поверхностных слоев кладки в результате размораживания, пожара или механических повреждений (выбоины и т.п.);

-	наличие эксцентриситетов, вызванных отклонением стен и столбов от вертикали или при их выпучивании из плоскости;

-	нарушение конструктивной связи между стенами вследствие образования вертикальных трещин в местах их пересечения или вследствие разрыва поперечных связей между стенами, колоннами и перекрытиями каркаса;

-	повреждение опор балок, перемычек, смещение элементов покрытий и перекрытий на опорах.

Способы усиления, восстановления и ремонта каменных конструкций можно разделить на несколько групп:

-	усиление столбов, простенков и участков стен;

-	усиление пилястр, перемычек, углов кирпичных зданий, примыкания стен и опорных зон балок, плит или ферм;

-	обеспечение пространственной жесткости кирпичных зданий при отклонении от вертикали стен;

-	ремонт стен, инъецирование;

-	усиление образованных проемов в несущих стенах;

-	усиление стен при надстройке зданий.

7.3.2 Усиление столбов, простенков и участков стен

Усиление столбов, простенков и участков стен может производиться при помощи обойм, двусторонним или односторонним наращиванием железобетоном, а также созданием комплексных элементов, включением в каменную кладку стоек из железобетона.

82

Одним из наиболее эффективных способов усиления каменных конструкций является включение кладки в обойму.

В практике строительства применяются следующие основные виды обойм: стальные (рисунок 7.2, а, б); железобетонные (рисунок 7.2, в); армированные растворные (рисунок 7.2, в); кирпичные (армированная кладка); обоймы из углепластиковых холстов (рисунок 7.2, г).

Рисунок 7.2 – Усиление кирпичных столбов (простенков) обоймами:

а, б – металлической; в – железобетонной или армированной штукатуркой; г – обойма из углепластиковых холстов; 1 – усиливаемый элемент; 2 – металлический уголок; 3 – поперечные планки; 4 – бетон; 5 – арматурные стержни; 6 – хомуты; 7 – 2-4слояуглепластикового холста; 8 – сварка; 9 – отрезок уголка; 10 – поперечный стержень; 11 – гайка; 12 – шайба; 13 – штукатурный слой; 14 – прямой клип; 15 – обратный клин; 16 – ребро жесткости; 17 – опорный уголок; 18 – поверхность, подготовленная к наклейке холстов из углепластика; 19 – существующая штукатурка

Усиление простенков стальными обоймами приведено на рисунке 7.3.

Комплексными называются элементы каменной кладки с включением в них железобетона, работающего совместно с кладкой (рисунок 7.4). При этом железобетон рекомендуется располагать с внешней стороны кладки. Комплексные конструкции применяются в тех случаях, когда требуется значительно увеличить несущую способность сильно нагруженных элементов. При надстройках здания по верху стоек делают горизонтальную обвязку – железобетонный пояс, являющийся основанием вышележащей кладки.

83

Рисунок 7.3 – Усиление кирпичных простенков обоймой с сохранением четвертей

1 – усиливаемый простенок; 2 – четверть; 3 – стальные уголки; 4 – поперечные планки; 5 – Г-образные натяжные анкера; 6 – наклонные анкера; 7 – наклонные отверстия, заполненные перед установкой стержней цементным раствором; 8 – раствор

Рисунок 7.4 – Усиление кирпичных стен устройством железобетонных

комплексных элементов:

a – односторонние стойки в штрабах; б – двусторонние пилястры; 1 – усиливаемая стена; 2 – перекрытие; 3 – арматурные каркасы; 4 – железобетонные стойки усиления; 5 – железобетонный пояс (ставится при надстройках); 6 – стяжные болты; 7 – утеплитель; 8 – углубления, вырубленные в стене для образования бетонных шпонок; 9 – штрабы; 10 – поверхность стены

84

7.3.3 Усиление перемычек

Железобетонные перемычки в зависимости от степени повреждения следует заменить новыми или отремонтировать. Если на перемычки опираются балки или плиты перекрытий, то при замене перемычек необходимо полностью разгрузить (рисунок 7.5, а).

Поврежденные рядовые и клинчатые перемычки усиливаются подводкой стальных и железобетонных балок. Балки укладываются в штрабы, вырубленные с двух сторон стены, и стягиваются между собой болтами или хомутами (рисунок 7.5, б). Металлические балки покрываются сетками и оштукатуриваются цементным раствором.

В тех случаях, когда отклонение и выпучивание стен сопровождается сдвигами по горизонтальным швам, смещением перекрытий, усиление следует производить следующим образом: участки стены с прогибом более 1/3 их толщины разбираются, затем возводятся вновь с устройством креплений их тяжами или хомутами к колоннам или поперечным стенам.

Рисунок 7.5 – Усиление перемычек подведением разгружающих балок:

1 – усиливаемые перемычки; 2 – кирпичные простенки; 3 – разгружающие балки из уголков № 75-100; 4 – заделка уголков в простенки; 5 – соединительные планки; 6 – подвески из металлической полосы, приваренные к уголкам; 7 – анкерные болты; 8 – штукатурка по сетке; 9 – швеллеры № 16-24; 10 – цементный раствор

85

Местное усиление поврежденных трещинами углов зданий и отдельных участков стен может выполняться двусторонними накладками (рисунок 7.6, а, б).

Заделка трещин в стенах может осуществляться: установкой скоб из арматурной стали (рисунок 7.6, в); установкой шпонок из прокатного металла; заделкой широких трещин вставкой простых кирпичных замков; а также методом инъецирования (ширина до 10 мм) раствором.

Местное усиление при наличии трещин в кладке можно осуществлять наклейкой полос из нескольких слоев углепластиковых холстов (рисунок 7.6, г).

Поврежденную кладку опор железобетонных и стальных перемычек, плит или балок следует переложить после установки в проемах под концами перемычек или балок разгружающих деревянных стоек или усилить поврежденную кладку, устанавливая стяжные бандажи или обоймы, с последующей инъекцией в кладку опор цементного раствора.

Рисунок 7.6 – Заделка трещин в кирпичных стенах установкой:

а, б – двусторонних металлических накладок; в – скоб из арматурной стали; г – полос из углепластика; 1 – стена; 2 – трещины в стенах шириной до 10 мм (расшить и зачеканить полимерцемеитным раствором); 3 – двусторонние металлические накладки из полосы 80x10 мм; 4 – стяжные болты ¿16-18 мм; 5 – отверстия; 6 – скобы из арматурной стали; 7 – паз в кладке; 8 – углубления по концам паза; 9 – несколько слоев углепластиковых холстов; 10 – поверхность кладки

86

7.3.4 Обеспечение пространственной жесткости кирпичных

зданий напряженными поясами

В процессе эксплуатации кирпичных зданий могут быть обнаружены нарушения целостности совместной работы стен и отдельных элементов, появление в них трещин, значительно снижающих их жесткость и прочность.

Основными причинами появления трещин в стенах являются: неравномерная осадка грунта в основании фундаментов; разнонагруженность внутренних несущих и наружных стен; различная жесткость совместно работающих стен из различных материалов.

В зависимости от характера дефектов стен и элементов, а также от причин, вызвавших эти дефекты, могут быть рекомендованы различные способы усиления стен и придания им необходимой жесткости и прочности. Наиболее простым и эффективным способом обеспечения пространственной жесткости и совместной работы конструкций является крепление стен в уровне перекрытий продольными и поперечными тяжами (рисунок 7.7).

Рисунок 7.7 – Крепление стен металлическими тяжами:

a – внутри здания; б – снаружи здания; в – разрез; 1 – тяжи с нарезкой на концах; 2 – деформированное здание; 3 – стяжные муфты; 4 – металлические пластины и гайки; 5 – швеллер № 16-20

Конструкция крепления стен напряженными поясами состоит из стальных тяжей диаметром 20-36 мм, которые опоясывают здание. На углах здания и выступах ставятся вертикальные уголки. Напрягаемые пояса делают замкнутыми, располагают в плоскости перекрытий.

При выпучивании или отклонении стен от вертикали усиление проводится установкой тяжей (рисунок 7.8, а) или контрфорсов из кирпича или бетона (рисунок 7.8, б).

87

Рисунок 7.8 – Усиление стен при выпучивании и отклонении от вертикали:

а – установка тяжей при выпучивании стены; б – установка контрфорсов при отклонении стен от вертикали; 1 – выпучивающаяся стена; 2 – стена, отклонившаяся от вертикального положения; 3 – покрытие; 4 – отверстия в стенах (после установки тяжей заполнить раствором); 5 – траверса из швеллера; 6 – тяжи; 7 – стяжные муфты; 8 – трещины в стене; 9 – контрфорсы из кирпича или бетона; 10 – фундамент под контрфорсы

7.3.5 Ремонт и восстановление кирпичных конструкций

Сквозные трещины в стенах с раскрытием до 4 мм рекомендуется заделывать нагнетанием в трещины цементного раствора или расшивкой и зачеканкои трещин раствором.

Заделка трещин с шириной раскрытия 4 мм и более в стенах толщиной 38 см и более состоит в разборке по длине трещины кладки с двух сторон на глубину 1/2 кирпича и ширину не менее одного кирпича с последующей закладкой новым кирпичом в перевязку со старым. В стенах и перегородках толщиной 25 см и менее в зоне трещины следует разобрать старую кладку и заменить ее новой или заделать трещину цементным раствором под давлением.

Для возведения кладки новых простенков рекомендуется применять каменные материалы (кирпич, бетонные камни) повышенной прочности, но не ниже марки 100, и цементный раствор марки 100. В случае необходимости горизонтальные швы кладки армируются стальными сетками.

Усиление каменных конструкций (стен, простенков, столбов, сводов и пр.) методом инъекции состоит в нагнетании под давлением в поврежденную кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора, что способствует замоноличиванию в кладке трещин, пор и пустот.

Усиление конструкций стальной обоймой и инъецированием раствора в трещины поврежденной кладки рекомендуется в тех случаях, когда установка только обоймы не обеспечивает монолитности кладки, а одно инъецирование – требуемой прочности.

88

7.3.6 Устройство проемов в несущих стенах

В процессе проектирования реконструкции зданий в связи со сменой его функционального назначения или планировочного решения нередко возникает необходимость устройства проемов в несущих кирпичных стенах существующего здания.

Проемы устраиваются согласно техническому решению (рисунок 7.9). В первую очередь выполняется стальная рама из прокатного металла (швеллеры, двутавры), далее выполняются штрабы и подводится стальная рама, которая должна быть включена в работу с оставляемой кирпичной стеной. Включение в работу осуществляется максимально возможной разгрузкой несущей стены (рисунок 7.9, поз. 11). После установки рамы выполняются проем в несущей стене и оштукатуривание поверхности по сетке.

Рисунок 7.9 – Устройство проемов в несущих стенах:

1 – несущая стена; 2 – горизонтальная штраба в стене для установки перемычек из швеллера; 3 – вертикальная штраба для установки стоек рам из швеллера; 4 – отверстия в стене для установки стяжных болтов; 5 – перемычки из швеллера; 6 – стойки рамы из швеллера с опорными базами; 7 – стяжные болты; 8 – проем в стене, устраиваемый после подведения рамы; 9 – соединительные планки на сварке; 10 – штукатурка по сетке; 11 – временные разгружающие стойки под перекрытие над устраиваемым проемом

7.4 Перекрытия в реконструируемых зданиях

В старых каменных зданиях существующие деревянные перекрытия значительно менее долговечны, чем стены. Обычно физический износ таких перекрытий и является причиной капитального ремонта или реконструкции дома. Проектные и научно-исследовательские организации раз-

89

работали множество конструктивных решений, в которых использован железобетон. Его применение оправдано стремлением замены недолговечного дерева на материал, срок службы которого не уступает кирпичу. Различают три группы конструктивных решений железобетонных перекрытий: сборную, сборно-монолитную и монолитную. Усиление отдельных элементов и дефектных мест выделено в самостоятельную группу.

Сборные железобетонные перекрытия решают по-разному. В одном случае это плиты настила, перекрывающие каждая до 10 м2 поверхности, в другом – прототипом конструкции является традиционная схема, состоящая из несущих балок и наката между ними, в третьем – перекрытие собирают из устанавливаемых вплотную балок-настилов.

Плиты настила (первый вид) являются крупнообъемной конструкцией. В практике используют плиты, выпускаемые специально для реконструкции или изготавливаемые для нового строительства.

Рисунок 7.10 – Большеобъемные плиты перекрытий, применяемые для ремонта:

а – пустотелые с выпускными ребрами; б – комбинированной конструкции: 1 – армоцементные балки; 2 – вкладыши из ячеистого бетона; 3 – арматура вкладышей; в – опирание настила, выпускаемого для нового строительства: I – фрагмент плана перекрытия из плит, опираемых в штрабе стен; II – то же, с опорами плит на поперечные балки; III – разрез по перекрытию из плит, опираемых на пристенные и промежуточные прогоны; 1 – стены; 2 – плиты; 3 – монолитные участки; 4 – стальная перемычка; 5 – простенок; 6 – прогоны; 7 – колонна; 8 – пристенная пилястра-стойка; 9 – анкер

Плиты настила первого вида (рисунок 7.10, а, б) в одном из торцов имеют два выпущенных ребра длиной 120 мм, которые являются опора-

90

ми, укладываемыми в гнезда наружных стен здания. В другом торце плиты выпущены ребра длиной 500 мм, рассчитанные как опоры на внутреннюю стену. В таком решении «с выпускными ребрами» отпадает необходимость пробивки сплошных борозд, существенно ослабляющих стены.

Плиты изготовляют пустотными или комбинированной конструкции. Ширина плит 1000-1300 мм и доборные детали шириной 500-600 мм. Плиты имеют длину от 5100 до 7500 мм с градацией через 200 мм. Большое количество типоразмеров позволяет перекрывать пролеты практически во всех старых зданиях.

Плиты настила, выпускаемые для нового строительства, не имеют на торцах выпущенных ребер, поскольку рассчитаны на опору в стенах по всей длине опорных торцов. При реконструкции такое опирание не всегда может быть приемлемо, поэтому конструктивное решение опоры на существующие стены имеет свои специфические особенности. Существует три вида опирания.

Первый вид применяют в случае точного совпадения длины плиты и величины пролетов. Тогда опору осуществляют по сплошным штрабам, пробиваемым в наружных и внутренних стенах. Сплошные и большие штрабы ослабляют кладку, поэтому такой вид опоры допустим только в невысоких домах, имеющих толстые стены.

Другой вид опирания настилов заключается в том, что плиты укладывают на прогоны, располагаемые поперек здания, как показано на рисунке 7.10, в II. Недостатком такой конструкции являются значительные сосредоточенные нагрузки на простенки в местах опирания прогонов.

В третьем виде опор вдоль стен под настил укладывают пристенный прогон, который заанкеривают в кладку и подпирают пристенными пилястрами. Чаще прогон опирают на колонны, устанавливаемые на некотором расстоянии от внутренней стены. Плиты настила одной стороной укладывают в штрабу наружной стены, а другой – на этот прогон.

Перекрытия второго вида собирают из среднеобъемных сборных деталей: несущих балок и различного рода вкладышей (рисунок 7.11).

Балками таврового сечения можно перекрывать пролеты до 7000 мм. Балки имеют длину от 2400 до 7400 мм с градацией 100-200 мм. В зависимости от длины их высоту принимают равной 180-360 мм. Основным видом вкладышей между балками является плита толщиной 90 мм, но могут быть применены корытообразные и пустотелые вкладыши. Балки располагают довольно часто – через 600-800 мм, что приводит к вырубке в стенах сплошной глубокой штрабы. Это является серьезным недостатком конструкции.

Перекрытия третьего вида монтируют из среднеобъемных балок-настилов Т-образного сечения и пустотелых или малообъемных – сплошных (рисунок 7.12). Каждая балка-настил Т-образного сечения имеет ниж-

91

нюю полку шириной 500 мм, которая не доходит до концов среднего ребра на 200 мм. Таким образом, опора имеет ширину всего 120 мм, что не требует пробивки широких гнезд в стенах. Балки укладывают вплотную друг к другу, и полки образуют гладкий потолок. Балки изготовляют высотой 220-300 мм и длиной от 4500 до 8100 мм с градацией через 200 мм.

Рисунок 7.11 – Междуэтажные перекрытия из среднеобъемных деталей

(балок и наката между ними):

а – по балкам таврового сечения; б – то же, рельсовидного сечения; в – то же, составного сечения; 1 – плоские плиты наката; 2 – то же, ребристые; 3 – двухпустотные блоки наката; 4 – корытообразные плиты; 5 – доборный элемент

Рисунок 7.12 – Междуэтажные перекрытия из среднеобъемных настилов и

малообъемных деталей, устанавливаемых вплотную:

а – из балок-настилов Т-образного сечения; б – то же, пустотелых блоков; в – из малообъемных плит; г – то же, из брусков; (3-е монолитными несущими балками и гипсобетонными вкладышами-опалубкой

92

Перекрытие из пустотных блоков показано на рисунке 7.12, б. Балки изготовляют длиной 2700-7100 мм, высотой 180 мм и шириной 195 мм. Толщина стенок предусмотрена 25 мм.

Сборно-монолитных перекрытий существует несколько типов. Отличительной чертой большинства конструкций являются балки неполного сечения и вкладыши: плиты или блоки наката.

Балки представляют собой железобетонные бруски, из которых выпущен арматурный каркас (рисунок 7.13, а). Верхнюю часть балки бетонируют на месте после установки наката между ними. Длина балок колеблется в пределах от 2500 до 7000 мм, высота с учетом монолитной зоны равна 250-320 мм. Вкладыши изготовляют корытообразного профиля или в виде двухпустотных блоков. Они рассчитаны на перекрытие пролетов 600-1200 мм и укладку на края балок, как на черепные бруски.

Характерной чертой конструкции (рисунок 7.13, а III) является арматурный пространственный каркас Л-образной формы, изготовляемый из листовой стали методом штамповки.

Сборно-монолитное перекрытие, показанное на рисунке 7.13, б, состоит из несущих балок и армодеталей, изготовленных из тяжелого железобетона. Для наката применяют автоклавный ячеистый бетон. Балки изготовляют длиной от 2300 до 7500 мм с градацией через 200 мм. При длине до 4300 мм устанавливают балки таврового сечения, а при большей – швеллерного. Высота балок принята равной 240 мм.

Рисунок 7.13 – Сборно-монолитные перекрытия из малообъемных деталей:

а – с балками неполного сечения; б – из армодеталей и монолитного ячеистого бетона; в – по балкам, омоноличиваемым на месте; 1 – хомут с болтами; 2 – опорный столик из двух объединенных уголков; 3 – опалубка; 4 – стальные фермы-арматура

93

В перекрытии используют армодетали в виде брусков сечением 50х90 мм и длиной 4500-7500 мм, которые являются «арматурой» плиты наката. Бруски укладывают поперек балок, продевая сквозь отверстия в последних. Пространство между балками заполняют монолитным ячеистым бетоном, создавая плиту постоянной высоты. Иногда монолитный бетон заменяют сборными легкобетонными вкладышами.

Сборно-монолитное перекрытие по существующим стальным балкам показано на рисунке 7.13, в I. В таком перекрытии балки из прокатной стали используют как жесткую арматуру, к которой подвешивают опалубку днища. Корытообразные плиты наката, боковые ребра которых служат боковой опалубкой балок, монтируют после установки днища.

Монолитные перекрытия могут быть использованы, когда устройство сборных конструкций нерационально. Так, в некоторых зданиях сложной конфигурации сборный вариант приводит к необходимости применения множества типоразмеров деталей.

Монолитные перекрытия применяют и в тех случаях, когда хотят максимально использовать для их устройства сохраняемые несущие элементы реконструируемых зданий. Здесь новые перекрытия выполняют непосредственно по конструкциям старого перекрытия или в работу включают существующие и оставляемые стальные балки.

Монолитные перекрытия решают в виде ребристой конструкции или сплошной плиты. В ребристых перекрытиях ребра размещают под или над плитой. Плиты делают пустотелыми или сплошными. Ребристые перекрытия с балками, выступающими вниз, могут быть применены в зданиях, где балки-ребра совпадают с перегородками, поэтому шаг ребер принимают непостоянными (рисунок 7.14, а I). В перекрытиях с постоянным шагом ребер необходимо устраивать подвесной потолок, что многодельно и применяется редко.

Ребристые перекрытия с балками, расположенными выше плиты, показаны на рисунке 7.14, а II. Такая конструкция удобна, поскольку здесь обеспечена гладкая поверхность потолка по всей площади перекрытия и все изоляционные слои можно разместить в пределах высоты балки.

Монолитные перекрытия выполняют и в виде сплошных или пустотелых плит постоянного сечения. Такие плиты наиболее просты в изготовлении, но материалоемки. Это вызвано тем, что жесткость плиты может быть обеспечена, если ее высота ≥1/30 пролета. Сплошные плиты применяют в перекрытиях с небольшими пролетами (до 4000 мм) или когда укладывают усиливающий бетон непосредственно по существующей конструкции.

Бетон плиты укладывают в корыто между балками заподлицо с их верхом, получая гладкую поверхность подготовки под полы (рисунок 7.14, а III, IV). Монолитные перекрытия в виде пустотелой плиты приме-

94

няют для пролетов более 4500 мм. Пустоты делают круглыми и овальными, закладывая в тело бетона картонные трубы (рисунок 7.14, а V), или в виде прямоугольных ячеек, заполненных картонными коробами (рисунок 7.14, а VI). Наличие в плите пустот в значительной мере сокращает расход бетона, облегчает массу перекрытия.

Рисунок 7.14 – Монолитные перекрытия для реконструкции зданий:

а – конструкции перекрытий: 1 – железобетонная несущая конструкция; 2 – перегородка; 3 – существующее деревянное перекрытие; 4 – штыри-анкеры; 5 – картонные трубы или короба, заполненные гофрированной бумагой; б – способы устройства монолитных перекрытий: 1 – плита перекрытия; 2 – блоки подвески; 3 – тросы; 4 – направляющая зубчатая рейка; 5 – шпренгельная ферма; 6 – конструкция опускной опалубки; 7 – домкраты; 8 – распорное устройство, погашающее горизонтальные усилия; 9 – съемные опорные устройства для крепления направляющих; 10 – стопор, устанавливаемый на время бетонирования и выдержки бетона

95

В домах с полностью разобранными перекрытиями возможно устройство опускной опалубки, для перестановки которой используют существующие стены. Опалубку подвешивают на тросах или укрепляют на шагающих по направляющим домкратах.

Опалубку на тросах выполняют по схеме, показанной на рисунке 7.14, б I. До укладки бетона шпренгельные распределительные балки временно закрепляют в стенах. После получения бетоном необходимой прочности эти временные крепления освобождают.

Схема опалубки на шагающих домкратах показана на рисунок 7.14, б II. Домкраты по направляющим зубчатым рейкам-стойкам передвигаются при помощи лебедок с ручным или электрическим приводом. Стойки крепят к оконным проемам и устанавливают не на всю высоту здания, а только в пределах рабочей зоны – полутора-двух этажей.

Монолитные перекрытия при ремонте зданий можно выполнять, применяя лифтовой метод (рисунок 7.14, б III). Тогда плиты для всего здания изготовляют в пределах первого этажа, используя верх плиты нижележащего этажа как опалубку плиты вышележащего. На уровне первого этажа выполняют все монтажные и кладочные работы, собирают внутренние строительные конструкции и санитарно-технические устройства. На этажах производят только стыковку, разделку мест примыкания и отделку помещений.

Отдельные узлы перекрытий усиливают путем увеличения сечения существующих элементов, подведением новых конструкций или изменением конструктивной схемы.

Сечение элементов увеличивают так, как показано на рисунке 7.15, а. Деревянные балки усиливают накладками из досок. Загнившие концы заменяют, устанавливая протезы. Для усиления балок из прокатной стали приваривают дополнительные элементы, увеличивающие сечение металла, или омоноличивают бетоном, превращая существующие балки в жесткую арматуру. Железобетонные перекрытия усиливают устройством обойм или установкой хомутов-стяжек. Иногда балки усиливают шпренгельной системой.

Новые конструкции подводят по схемам, показанным на рисунке 7.15, б, для снятия с существующих балок части нагрузки или исключения из работы ненадежных элементов. Такие методы чаще всего используют, когда по условиям эксплуатации необходимо значительное усиление несущей способности перекрытия.

Конструктивную схему изменяют, решая задачу перераспределения усилий в элементах перекрытия. Существует три метода такого перераспределения: превращение однопролетной системы в неразрезную, снятие с балок части нагрузки или сокращение их расчетного пролета.

96

Рисунок 7.15 – Усиление балочных перекрытий:

а – местные усиления: I – боковыми накладками; II, III – приваркой дополнительных элементов; IV, V – обетонированием; VI – стяжками-хомутами; VII – устройством шпренгельных систем; б – изменение конструктивной схемы: I – установка дополнительных балок; II – превращение в неразрезную систему; III – устройство промежуточных опор; 1 – существующие усиливаемые элементы конструкций; 2 – дополнительные усиливающие детали

Усиление существующих железобетонных перекрытий чаще всего выполняется методом наращивания сечения, т.е. бетонирования дополнительной железобетонной плиты поверх существующей. Сборные пустотные плиты могут усиливаться с использованием пустот (рисунок 7.16). При этом пробиваются сплошные отверстия в сжатой полке плиты, сквозь которые устанавливается вертикальное армирование усиления и укладывается пластичный бетон на мелком щебне.

Эффективный способ усиления продольных ребер плит – установка дополнительных арматурных каркасов в швах между плитами с последующим обетонированием.

97

Рисунок 7.16 – Усиление сборной многопустотной плиты перекрытия:

А – с применением гибкого армирования плиты усиления; Б – с применением жестких армирующих элементов усиления; 1 – существующая плита; 2 – бетон усиления; 3 – горизонтальное армирование усиления; 4 – вертикальные каркасы усиления; 5 – прокатные двутавровые балки в качестве арматуры усиления

Второй вариант усиления железобетонных перекрытий – изменение расчетной схемы (подведением промежуточных опор или устройством шпренгельных систем).

Анализ экономических показателей и технологических особенностей различных методов реконструкции перекрытий зданий позволяет сформулировать следующие требования:

- вес конструктивных элементов перекрытия должен соответствовать возможностям применяемых монтажных средств;

- конструкция перекрытия должна иметь поверхность потолка, не требующую сплошного оштукатуривания, а лишь заделки швов и затирки;

- для обеспечения требуемого уровня звукоизоляции конструкция должна иметь минимальное количество швов.

Крупнообъемные конструкции перекрытий наиболее экономичны, но их применение не всегда возможно технологически.

7.5 Технические решения по усилению балконов и лестниц

Конструкции балконов, подлежащих ремонту или усилению, разделяются на два вида: плитные и балочные. Плитные балконы состоят из железобетонных плит, консольно заделываемых в кирпичную стену на уровне междуэтажного перекрытия, балочные – и железобетонных или металлических балок длиной 1200 мм, заделываемых в кирпичную стену консольно, и железобетонных плит, опирающихся на балки.

Восстановление и усиление конструкций балконов способом наращивания сверху железобетоном производят тогда, когда это позволяют отметки помещений, в которые ведут балконные двери, в виде укладки дополнительной арматуры и слоя бетона не менее 50 мм, с заведением набетонки в глубь кирпичной стены на 250-300 мм.

В случае невозможности устройства наращивания железобетоном применяют способы усиления, приведенные на рисунке 7.17.

98

Установку подвесок из круглой стали (рисунок 7.17, а) проводят для усиления плитных балконов. Для усиления плитных балконов применяют также установку подкосов из профильного металла (рисунок 7.17, б).

В случае невозможности устройства подкосов применяют балочные клетки из прокатного металла, консольно заделанные в стену (рисунок 7.17, в). Включение в работу этой конструкции осуществляется при помощи подклинки разгружающих балок, выполняемой стальными клиновидными пластинами.

a)	б)

1 →I                                                                            2 →I

Рисунок 7.17 – Усиление балконных плит и козырьков:

а – установка подвесок; б – установка подкосов из прокатного металла; в – подведение консоли и разгрузочных балок из прокатного металла; 1 – стена; 2 – балконная плита (козырек); 3 – обрамление из уголка с заделкой в стену; 4 – подвеска из арматурной стали, приваренная к обрамлению из уголка и соединенная с анкером; 5 – стяжная муфта; 6 – анкер с кольцом на конце, установленный на растворе в просверленное в кладке отверстие; 7 – консоль из прокатного металла (двутавр, швеллер); 8 – подкос консоли из прокатного металла (двутавр, швеллер); 9 – опорный уголок; 10 – опорная пластина; 11 – анкерная пластина; 12 – ниша в стене (после установки подкосов заполняется бетоном); 13 – разгрузочные балки из прокатного металла

99

Усиление или ремонт балконов балочного типа проводят в зависимости от состояния консольных балок и плиты. При неудовлетворительном состоянии балок их усиливают аналогично способам усиления стальных и железобетонных балок, при этом особое внимание уделяют месту заделки балок в стену. Усиление балок можно выполнять и способами, приведенными на рисунке 7.17. Ремонт плит настила осуществляют восстановлением бетона защитного слоя оштукатуриванием по сетке, предварительно удалив разрушившийся бетон и очистив арматуру от ржавчины. Если ремонт невозможен в связи с большим количеством разрушений в плите (коррозия арматуры, разрушение сжатого бетона), проводят смену плит настила на новые шириной 0,4 м. Укладывают две или три плиты длиной 2,1 или 3,3 м.

При устройстве пола балкона надо очень тщательно укладывать гидроизоляционный материал между двумя цементными стяжками, а также продумать систему стока воды с балкона и оборудовать края балкона капельниками (слезниками), чтобы предотвратить подтеки по стене.

Ремонт лестниц осуществляют, максимально используя существующие конструкции. При хорошем состоянии косоуров и балок дефектные ступени восстанавливают, заделывая выбоины и сколы цементным раствором с добавлением мраморной крошки. На сильно изношенные ступени надевают так называемые декоративные рубашки. Это решение возможно, если несущие конструкции способны нести дополнительную нагрузку. При значительных повреждениях большей части ступеней, сквозных трещинах, расколах и т.п. марши перекладывают, заменяя их сборными железобетонными деталями.

Замену лестниц целесообразно проводить, используя крупноразмерные сборные элементы – железобетонные марши с косоурами и ступенями. Однако применение таких конструкций при проведении реконструкции зданий не всегда возможно. Для этих случаев разработан сортамент сборных конструкций обычных и складчатых маршей с различными размерами в горизонтальной проекции и по высоте.

Стальные косоуры и балки лестничных площадок, не обладающие достаточной жесткостью, усиливают способами усиления стальных конструкций. Чаще всего применяют способы усиления увеличением поперечного сечения конструкций или устройства разгружающих балок или косоуров, располагая их рядом с усиливаемыми.

Для усиления железобетонных лестничных площадок помимо способов усиления увеличением сечений можно применить способ, приведенный на рисунке 7.18. Подведение разгружающих стальных балок, которые соприкасаются с усиливаемой плитой на всей длине, позволяет снизить проявившийся прогиб плит.

100

1 - 1

Рисунок 7.18 – Усиление железобетонных лестничных площадок:

1 – лестничный марш; 2 – лестничная площадка; 3 – стена; 4 – разгружающие балки (двутавр, швеллер); 5 – опорные уголки, привариваемые к разгружающим балкам; 6 – опорные пластины; 7 – ниши в стенах (после установки разгружающих балок заполняются раствором); 8 – металлические пластины-клинья для включения балок в работу; 9 – швы, заполненные раствором

101

Вопросы для самопроверки по теме 7

1.	Проанализируйте, в результате чего возникают дефекты и повреждения конструкций.

2.	Перечислите проблемы, возникающие при проектировании усиления и восстановления конструкций.

3.	Проанализируйте, влияние степени повреждения на характер восстановления и усиления конструкций.

4.	Назовите причины вызывающие необходимость усиления фундаментов.

5.	Перечислите причины и методы упрочнения грунтов.

6.	Обоснуйте применение усиления фундамента способом перекладки.

7.	Назовите цель устройства выносных свай. Опишите способ их устройства.

8.	Охарактеризуйте причины недостаточной надежности каменных конструкций.

9.	Какие факторы влияют на снижение несущей способности каменных конструкций?

10.	Для чего и как устраивают обоймы при усилении элементов кирпичных стен?

11.	При каких условиях применяется местное усиление кирпичных стен? Опишите методы местного усиления.

12.	Как обеспечить пространственную жесткость здания, кирпичные стены которых имеют дефекты?

13.	Для чего и как устраивают контрфорсы в реконструируемых зданиях?

14.	Опишите, как устроить проемы в несущих существующих стенах.

15.	Обоснуйте для чего сборные железобетонные плиты перекрытий, выпускаемые специально для реконструкции зданий, имеют ребра в торцах.

16.	Раскройте причины применения балочных перекрытий в реконструируемых зданиях.

17.	Охарактеризуйте причины и способы усиления балочных перекрытий.

18.	Опишите метод наращивания сечения применительно к реконструкции железобетонных перекрытий.

102

ТЕМА 8

ОСОБЫЕ ВИДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

К особым видам реконструкции относят изменение объема зданий, их передвижку, подъем и снос. Как градостроительные мероприятия их используют, когда хотят изменить плотность жилищного фонда и застройки или положение дома на местности, освободить площадку для пробивки магистрали, строительства нового здания или озеленения территории.

8.1 Изменение объема зданий

Объем зданий изменяют, надстраивая их или возводя рядом пристройки и встройки.

Надстройка – это повышение этажности дома или его частей. Использование высоты застройки является эффективным мероприятием, поскольку позволяет увеличить полезную площадь зданий без уплотнения площади застройки, а это интенсифицирует использование городских земель. Такое мероприятие возможно даже на густо застроенной территории, что важно при реконструкции центральных районов городов.

Надстройки приобретают особое значение как средство создания единых ансамблей. Этажность зданий может быть выровнена надстройкой некоторых из них, частичной и полной. Или наоборот, подчеркнут один из объемов, например угловой дом на пересечении улиц. Если при этом заполнены разрывы между зданиями, то застройка приобретает законченный вид.

Существует три типа использования высоты здания 1) устройство мансард на месте перестроенного чердака; 2) собственно надстройка; 3) размещение на функционально эксплуатируемой крыше рекреационного пространства, позволяющего создавать места для досуга на свежем воздухе.

Мансарды устраивают, применяя четыре метода. Наиболее просто их разместить в зданиях, верхний этаж которых является техническим. Тогда его высоту используют как часть высоты жилья (рисунок 8.1, а). По второму методу последний этаж дома превращают в нижний этаж двухъярусной квартиры, что позволяет разместить под новой крышей спальную зону этой квартиры (рисунок 8.1, б).

Реконструкцией по третьему методу предусмотрено одно- или двухъярусные квартиры целиком располагать под крышей с ломаными скатами (рисунок 8.1, в), но при наличии наклонных наружных стен. По четвертому методу мансарду совмещают с надстройкой одного этажа (рисунок 8.1, г).

Во всех вариантах на рисунке 8.1 показаны схемы решений с двухэтажными (двухъярусными) квартирами. При проектировании квартир в одном уровне принцип размещения подкрышного жилья сохраняется.

103

Рисунок 8.1 – Варианта устройства мансард:

а – над зданием с техническим верхним этажом; 6 – с устройством двухэтажных квартир, превращением существующего верхнего этажа в зону дневного пребывания и размещением спальной зоны в подкрышном пространстве; в – с размещением двухэтажных квартир под высокой крышей; г – решение, совмещающее мансарду с надстройкой одного этажа

Выбор того или иного решения во многом зависит от возможности установки лифта, поскольку по действующим нормам отметки пола входов в квартиры верхнего и первого этажей не должны отличаться более чем на 11,2 м.

В помещениях с наклонными наружными стенами в месте примыкания к полам появляются «мертвые зоны», не доступные для подхода людей. В этом случае нижнюю часть стены делают вертикальной, а ее высоту принимают равной 0,9-1,4 м.

При применении двухъярусных решений возникает проблема размещения внутриквартирной лестницы, поскольку она является не только коммуникацией, но и своеобразным украшением интерьера. В противоположность размерам ступней основных лестниц дома высоту подступенка увеличивают до 0,2-0,23 м, а проступь уменьшают до 0,22-0,25 м.

Несущие конструкции мансард, как подкрышного пространства, обычно выполняют в дереве. Применяют рамную стропильную систему с подкосами, а не наслонную. На рисунке 8.2 показано решение такой одноэтажной рамы, но ее можно выполнить высотой в два этажа. Тогда междуэтажные балки будут служить затяжками, сокращающими свободную длину стоек.

Собственно надстройка одного или нескольких этажей является кардинальным реконструктивным средством изменения объема здания. Различают два типа архитектурно-конструктивных схем надстроек (рисунок 8.3).

К первому типу относят реконструкцию с передачей нагрузки от новых этажей на старое здание. Разновидностью этого типа является надстройка без изменения конструктивно-планировочной схемы здания и существенного усиления его несущих элементов. В стенах и фундаментах используют резервы прочности (рисунок 8.3, а), поэтому перепланировку решают с учетом сохранения этих элементов.

104

Рисунок 8.2 – Рамная несущая конструкция мансарды пролетом 6-12

1 – ферма; 2 – прогон; 3 – стойка; 4 – стены существующего здания; 5 – балки перекрытия, одновременно являющиеся затяжками; 6 – подкосы-стропила; 7 – подкосы-рамы; 8 – диагональная доска

По схеме рисунка 8.3, б предусмотрена передача только части нагрузки от надстройки на существующие конструкции. Поскольку остальная нагрузка передается на вновь возводимые несущие элементы, планировку этажей проектируют, увязывая со старыми и новыми частями здания, особенно вертикальными.

Ко второму типу решений прибегают, если по градостроительным соображениям нельзя ограничиться повышением высоты здания всего на 4 этажа, а именно это позволяет рассмотренный тип надстроек. Тогда используют схемы, изображенные на рисунке 8.3, в, г. Эти решения сложны, но рациональны, особенно когда нужно кардинально изменить этажность застройки квартала.

Существует две принципиально различные схемы надстроек описываемого типа. В одной колонны устанавливают по периметру здания и опирают на самостоятельные фундаменты (рисунок 8.3, в). Между колоннами и существующими наружными стенами укладывают горизонтальные плиты балконов или лоджий, за счет чего увеличивают ширину корпуса.

По второй схеме рисунка 8.3, г над надстраиваемым зданием располагают горизонтальный диск-платформу. Ее называют ростверком и совершенно не связывают с существующими вертикальными конструкциями дома, поскольку опирают на систему автономных колонн. Их отделяют пластичными прокладками от перекрытий и этим обеспечивают стабильность полов при естественных осадках надстройки.

В ростверках оборудуют технические этажи. Их повторяют через каждые 5-6 этажей. В результате получают рамно-связевую систему, высота которой может достигать 250-300 м. Данный метод удобен тем, что плотность застройки увеличивается многократно.

Пристройки к зданиям и встройки осуществляют, используя три метода. Чаще новый объем пристраивают в торец или сбоку, как показано на рисунке 8.4, а. Встройки применяют, когда необходимо закрыть разры-

105

вы между зданиями (рисунок 8.4, б). Иногда за счет пристройки увеличивают ширину корпуса (рисунок 8.4, в).

Рисунок 8.3 – Конструктивные схемы надстроек в плане и разрезе:

а – с передачей нагрузки на существующие несущие конструкции без изменения конструктивной схемы; б – то же, с изменением; в – схема с попеременными балками-стенками, конструкции существующего здания не нагружены; г – то же, с горизонтальными дисками-платформами (ростверками) через каждые пять этажей; 1 – надстраиваемое здание; 2 – надстройка; 3 – колонны каркаса, устанавливаемые по новой конструктивно-планировочной схеме; 4 – балки-стенки; 5 – колонны, несущие только надстройку; 6 – ростверк; 7 – неразрезанные прогоны; 8 – направление укладки плит

Пристройки конструктивно решают как дома нового строительства. Однако в наиболее ответственных местах – узлах примыкания к существующим стенам – предусматривают специальные мероприятия. Это связано с потенциальной возможностью появления деформаций в местах стыков.

Такое явление объясняется тем, что в основаниях старых зданий, простоявших много лет, грунт уплотнился. В результате осадки стабилизировались. Основание же под новыми фундаментами будет обжиматься по мере его подгрузки во время строительства. Процесс завершится только через несколько лет эксплуатации, поэтому примыкания новой и старой кладки делают скользящими, предусматривают осадочные швы.

106

Рисунок 8.4 – Схемы пристроек к зданиям и встроек:

а – пристройка корпуса в торце существующего здания; б – объединение пристройкой и встройкой двух корпусов; в – увеличение ширины корпуса; г – заполнение встройками разрывов в стройной застройке улицы; 1 – существующее здание; 2 – пристройка или встройка

Для связи в стенах устанавливают стальные анкеры. Их предназначение – обеспечение беспрепятственного вертикального смещения пристройки по отношению к старому зданию. Вместе с тем они должны воспринимать горизонтальные нагрузки, препятствовать расширению шва.

8.2 Передвижка и подъем зданий

В функционирующем городе всегда имеет место несоответствие между исторически сложившейся застройкой и новыми градостроительно-планировочными замыслами, направленными на преобразование городских территорий, которые не отвечают современным условиям их использования.

На старозастроенных территориях устройство многоуровневых развязок, стремление к расширению улиц сталкивается с двумя взаимоисключающими проблемами. С одной стороны, рост интенсивности и плотности потоков пассажирского и грузового движения вызывает необходимость совершенствования транспортной инфраструктуры. С другой – обилие исторических и архитектурных памятников сдерживает эти процессы, если не сносить малоценные строения и не передвигать градостроительно ценные объекты.

Передвижка может служить средством трансформации межмагистральных территорий. Если в центре города преобладает экстенсивная застройка с небольшим количеством памятников вполне возможно использовать эти земли более интенсивно. Памятники сохранить в виде вкраплений в новую застройку или сконцентрировать на специально выделенном участке-резервации.

107

Теоретически здание может быть перемещено на любое место реконструируемой территории, но при этом нужно учитывать, чтобы затраты на эти работы не превышали стоимость самого строения. В связи с этим трассу движения намечают по кратчайшему расстоянию, по прямой или окружности. Вначале трассу строят графически, потом ее координаты вычисляют более точно.

Перед передвижкой здание сначала укрепляют по линии среза опорной конструкцией – рамой, а затем отрезают от фундаментов. Опорную конструкцию выполняют, как показано на рисунке 8.5. Под раму подводят ходовые балки, а по земле на выровненном щебеночном основании укладывают рельсовые пути. Между ними размещают сотни катков-роликов, являющихся катучими опорами. Подготовку завершают посадкой дома на пути.

Существует два вида приспособлений для передвижки зданий: тянущие в виде полиспастов, соединенных с лебедками, и толкающие – домкраты. По прямой передвигают тянущими приспособлениями или комбинацией тянущих и толкающих. По криволинейным путям передвигают толкающими приспособлениями.

После передвижки здание устанавливают на подготовленные фундаменты. Стыки «обжимают» тщательной зачеканкой жесткими растворами.

Рельсы путей и ходовые балки демонтируют. Во избежание неравномерных осадок участки, находящиеся под стенами, оставляют на месте и замуровывают в фундаменты.

Рисунок 8.5 – Опорные конструкции, воспринимающие нагрузку от здания.

Вид на стену, идущую поперек направления перемещения:

1 – стена, расположенная перпендикулярно движению; 2 – то же, параллельно; 3 – расчеканка жестким раствором; 4 – рандбалки под стеной 2; 5 – стальные клинья; 6 – катки-ролики; 7 – железнодорожные рельсы; 8 – ходовые балки, раскрепленные диафрагмами; 9 – щебеночное основание путей; 10 – слой щебня, пролитый цементным раствором; 11 – спаренная рандбалка, соединенная планками по верху и низу; 12 – шпалы

108

Для подъема зданий используют систему домкратов. Их устанавливают попарно под стенами с шагом от 0,5 до 5 м. При редком шаге домкратов опорную конструкцию делают в виде рамы-обвязки под всем зданием, а при частом можно ограничиться только опорными балками, устанавливаемыми поперек стен над штоком домкрата.

Раму делают в виде жесткой конструкции, поскольку она предназначена обеспечить устойчивость стен и воспринять сосредоточенные нагрузки от домкратов. Эту конструкцию выполняют по аналогии с рамой, применяемой при передвижке.

Рисунок 8.6 – Схемы подъема зданий:

а – последовательного подъема первым методом с наращиванием под домкратами временной клетки; б – то же, вторым методом с наращиванием постоянных конструкций над домкратами; 1 – домкрат; 2 – пакет поперечных балок; 3 – спаренная рандбалка опорной конструкции поднимаемого здания; 4 – балки первого яруса опорной клетки; 5 – четырехъярусная клеть из пакетов балок; 6 – вставляемый стеновой блок; 7 – связи блоков (I – XII—циклы подъема)

109

Существует два метода подъема зданий домкратами. В первом, внедренном еще в начале XX в., используют клеть, которую последовательно наращивают под подъемными механизмами (рисунок 8.6, а).

Другой метод заключается в установке домкратов попарно (рисунок 8.6,б). Сначала в работу включают одну группу подъемных механизмов, а другую оставляют для временного крепления здания.

Здания назначаются к передвижке и подъему после серьезного технико-экономического обоснования, поскольку такие мероприятия не могут являться самоцелью. Прежде всего, оценивают значимость объекта, как элемента городской среды.

Естественно, что историко-архитектурные памятники, обладающие высокой градостроительной ценностью, сносу не подлежат. Если они мешают кардинальной реконструкции, то рассматривают возможность корректировки проектов развития города зоне этих памятников.

Изучаются альтернативы, выбирают новые места установки памятников, где не будет теряться его градостроительное значение и нарушаться восприятие. Только после этого принимают решение о передвижке и выбирают трассу перемещения сооружения или их группы.

110

Вопросы для самопроверки по теме 8

- Оцените надстройки с точки зрения увеличения рекреационных площадей на плотно застроенных территориях.

- Охарактеризуйте особенности методов надстроек, преимущества и недостатки каждого из них.

- Какие существуют методы устройства мансард и как их конструктивно решают?

- Охарактеризуйте первый тип собственно надстроек с точки зрения передачи нагрузок.

- Опишите второй тип собственно надстроек. В каких случаях прибегают к этому виду надстроек?

- Определите отличие разных методов пристроек и надстроек.

- Дайте характеристику методов передвижки зданий.

- Как упростить передвижку зданий и чем можно заменить движение по рельсам?

- Для чего и как устраивают опорную конструкцию, заменяющую фундаменты во время передвижки здания?

- Опишите, как решают вопрос целесообразности передвижки зданий, и какие возможные варианты сравнивают.

- Раскройте суть методов подъема зданий.

111

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

Указать правильный ответ:

1.	Реконструкция здания – это:

а) ремонт здания с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;

б) только комплекс строительных работ по устранению физического и морального износа;

в) комплекс строительных работ, связанных с изменением основных технико-экономических показателей;

г) ремонт здания с целью восстановления исправности его конструкций и систем инженерного оборудования.

2.	Фактор, влияющий на стоимость реконструкции:

а) назначение здания;

б) физический износ конструкций;

в) качество планировочных решений при строительстве;

г) плотность заселения;

д) материал перекрытий.

3.	Физический износ здания – это:

а) несоответствие современным требованиям основных параметров здания;

б) изменение технического состояния;

в) разделение сплошных конструкций на отдельные части под действием нагрузок;

г) изменение функционального назначения.

4.	Фактор, влияющий на развитие физического износа здания:

а) неиспользование здания;

б) материал перекрытий;

в) размер здания;

г) качество внутренней отделки;

д) санитарно-гигиенические факторы.

5.	Изменение общей площади и объема здания – это:

а) капитальный ремонт;

б) реконструкция;

в) модернизация;

г) реставрация.

112

6.	Нормативный срок службы деревянных перекрытий:

а) 60 лет;

б) 50 лет;

в) 40 лет;

г) 30 лет.

7.	Отрицательные качества морально-устаревшего здания – это:

а) наличие архитектурно-декоративых элементов фасада;

б) несоответствие конструктивных элементов здания современным требованиям;

в) отсутствие технического подполья;

г) дефекты планировки.

8.	Моральный износ здания меняется:

а) неравномерно;

б) скачкообразно;

в) плавно.

9.	При отсутствии проектной документации на реконструируемое здание проводится:

а) общее обследование;

б) детальное обследование;

в) сплошное обследование;

г) тотальное обследование.

10.	Радикальная реконструкция застройки – это:

а) снос существующих зданий = 50%;

б) снос существующих зданий = 45%;

в) снос существующих зданий = 40%.

Указать неправильный ответ:

11.	Разуплотнение существующей застройки – это:

а) встройки и вставки;

б) передвижка зданий;

в) снос отдельных частей зданий;

г) снос строений целиком.

12.	Капитальность жилой застройки – это:

а) долговечность зданий;

б) прочность и устойчивость зданий;

в) физический износ зданий и их элементов;

г) технологичность зданий.

113

13.	Градостроительная перспективность здания зависит от:

а) этажности;

б) физического износа;

в) капитальности;

г) размеров в плане;

д) положения на местности.

14.	Закончить предложение.

Тепловлажностный режим помещения зависит от таких факторов, как …

Указать правильный ответ:

15.	Какие планировочные схемы удовлетворяют условиям инсоляции:

1 – рядовая;

2 – угловая;

3 – точечная;

4 – открытая;

5 – П-образная

6 – замкнутая

ОТВЕТ:_________

16.	Какие конструктивно-планировочные схемы зданий наиболее удобны для внутренней перепланировки?

а) однопролетные;

б) двухпролетные;

в) трехпролетные;

г) многопролетные.

17.	Планировочные недостатки квартир в домах застройки 50-60 гг.:

а) ограниченная площадь подсобных помещений;

б) неполный состав подсобных помещений;

в) устройство совмещенных санузлов с укороченными ваннами;

г) отсутствие балконов.

18.	Закончить предложение.

Социально-функциональные задачи переустройства жилых зданий застройки 50-60 гг. связаны в первую очередь с …

114

19.	Установить соответствие:

1 – секционная;

2 – коридорная или галерейная;

3 – центрическая;

4 – зальная;

5 – анфиладная

ОТВЕТЫ: 1_____2_____3_____4______5______

Указать правильный ответ:

20.	Выбрать направление модернизации планировочного решения:

а) модернизация планировочных решений

квартир при сохранении структуры секции;

б) модернизации структуры секции;

в) модернизация наименее престижных квартир первого и верхнего этажей

аа)                       б)

а – планировка до реконструкции;

б – планировка после реконструкции

21.	В какой период началось строительство жилых домов по первым типовым проектам:

а) конец 40-х годов;

б) середина 50-х годов;

в) начало 60-х годов;

г) начало 70-х годов.

115

22.	Закончить предложение.

Вентиляционные каналы в жилых комнатах реконструируемых зданий устраиваются при их глубине …

23.	Закончить предложение.

Высота жилой комнаты не должна превышать ее ширину более чем в 1,5 раза исходя из необходимости сохранения …

24.	Закончить предложение.

По планировочной структуре жилые здания разделяют на ...

25.	Закончить предложение.

В жилых домах пассажирские лифты устанавливают при условии, что отметка пола последнего жилого этажа ...

26.	Закончить предложение.

Количество эвакуационных выходов из здания принимается по расчету, двери должны открываться ...

Указать правильный ответ:

27.	Отдельные опоры являются конструктивными элементами:

а) бескаркасных зданий;

б) каркасных зданий;

в) зданий с неполным каркасом.

Указать неправильный ответ:

28.	Модернизация и реконструкция гражданских зданий производятся с учетом требований:

а) экономических;

б) социально-функциональных;

в) технологических;

г) технических;

д) эстетических;

е) экологических.

29.	Конструктивные недостатки жилых домов застройки 50-60 годов:

а) совмещенные санузлы;

б) неудовлетворительная теплоизоляция ограждающих конструкций;

в) неудовлетворительная гидроизоляция крыш;

г) неудовлетворительная теплоизоляция покрытия.

116

30.	Методы повышения экономичности застройки периода 50-60 годов:

а) надстройка одного этажа;

б) надстройка двух этажей;

в) преобразование застройки в полузамкнутую;

г) снос здания.

31.	В каких случаях выполняется полная внутренняя перепланировка реконструируемых жилых домов?

а) при замене ветхих перекрытий;

б) существующие квартиры требуют блокировки или разукрупнения;

в) при изменении положения лестничных клеток;

г) при введении в конструктивную схему здания новых стен или столбов.

32.	Конструктивно-планировочные требования к элитному жилью в реконструируемых зданиях:

а) наличие избыточного естественного освещения;

б) множество подсобных помещений;

в) большое число санузлов с естественным освещением;

г) наличие не менее двух лифтов;

д) наличие двух входов в квартиру из лестничной клетки, расположенных на разных уровнях.

33.	Закончить предложение.

Основные методы по усилению оснований зданий – это: смолизация, обжиг,…

Указать правильный ответ:

34.	Назначение отмостки:

а) для равномерной осадки здания;

б) для отвода атмосферных осадков от стен и фундаментов;

в) для обеспечения устойчивости здания.

35.	Как называется конструктивная схема, в которой несущими вертикальными конструкциями являются наружные стены и колонны, расположенные внутри здания?

а) каркасная;

б) бескаркасная;

в) с неполным каркасом;

г) смешанная.

117

36.	Установить соответствие:

а) устройство железобетонной обоймы с расширением фундамента;

б) уширение подошвы фундамента железобетонными балками;

в) передача нагрузки на сваи, расположенные вне здания;

г) передача нагрузки на выносные опоры

1)                 2)                  3)                     4)

ОТВЕТ: а____б____в_____г_____

37.	Установить соответствие:

а) усиление стен железобетонными

обоймами;                                                                      1)

б) усиление стен стальными корсетами;

2)

в) усиление стен железобетонными монолит-

ными стойками

3)

ОТВЕТ: а_____б_____в_____

Указать неправильный ответ:

38.	Метод восстановления и улучшения эксплуатационных характеристик стен зависит от:

а) способа кадки;

б) толщины стен;

в) величины нагрузки;

г) технического состояния стен и фундаментов;

д) несущей способности грунтов основания.

39.	Плиты перекрытия в реконструируемых зданиях:

а) опирают по сплошным штрабам;

б) укладывают в гнезда;

в) опирают на прогоны, уложенные поперек пролета;

г) опирают на прогоны, уложенные в продольные стены.

118

40.	Закончить предложение.

Усиление кирпичных перемычек, в теле которых имеются трещины, можно достигнуть …

41.	Дополнить предложение.

Усиление существующих железобетонных перекрытий чаще всего выполняется методом …, т.е. бетонирования плиты поверх существующей.

Указать правильный ответ:

42.	Что является несущим элементом в перекрытии по стальным балкам?

а) прокатный уголок;

б) прокатный двутавр;

в) прокатный швеллер;

г) сварной двутавр.

43.	Назовите элемент, на который в лестницах из мелкоразмерных элементов сверху опираются ступени

а) косоур;

б) тетива;

в) ребро;

г) балка.

Указать неправильный ответ

44.	Особые виды реконструкции зданий – это:

а) надстройка;

б) достройка;

в) передвижка;

г) подъем;

д) снос.

45.	Дополнить предложение.

Перед … здание сначала укрепляют по линии среза опорной конструкции – рамой, а затем отрезают от фундаментов.

46.	Закончить предложение.

Радикальным средством для достижения соответствия моральной и физической долговечности промышленных зданий служит …

47.	Продолжить предложение.

Основными объемно-планировочными параметрами промышленных зданий являются …

119

48.	Установить соответствие.

1) мансарда с надстройкой одного этажа;

2) мансарда с размещением двухэтажных квартир под высокой крышей;

3) мансарда с устройством двухэтажных квартир, превращением существующего верхнего этажа в зону дневного пребывания и размещением спальной зоны в подкрышном пространстве;

4) мансарда над зданием с техническим верхним этажом

ОТВЕТ: а_____б_____в_____г_____

Указать неправильный ответ:

49.	Что является предпосылками реконструкции промышленных предприятий?

а) необходимость повышения уровня производства;

б) физическая долговечность;

в) совершенствование технологии;

г) моральная амортизация.

Указать неправильный ответ:

50.	Технико-экономические предпосылки реконструкции промышленных предприятий:

а) необходимость повышения уровня производства;

б) моральная долговечность;

в) физический износ здания и оборудования;

г) необходимость совершенствования технологии.

51.	Инженерные изыскания на реконструируемых территориях – это:

а) исследование природных явлений;

б) исследование технического состояния существующей застройки;

в) исследование историко-архитектурной ценности застройки;

г) исследование морального состояния существующей застройки.

120

52.	Установить соответствие.

а)

1) надстройка с попеременными балками-стенками, конструкции существующего здания ненагружены;

б)

2) надстройка с передачей нагрузки на существующие несущие конструкции с изменением конструктивной схемы

в)

3) надстройка с горизонтальными дисками-платформами (ростверками), конструкции существующего здания не нагружены;

г)

4) надстройка с передачей нагрузки на существующие несущие конструкции без изменения конструктивной схемы

ОТВЕТ: 1_____2_____3______4_____

Правильные ответы на вопросы данных тестовых заданий приведены в Приложении Б.

121

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий, сооружений И ЗАСТРОЙКИ»

- Основные понятия и определения в реконструкции. Физический и моральный износ.

- Планировочные характеристики старой жилой застройки.

- Архитектурно-конструктивные характеристики зданий опорного жилого фонда.

- Выбор типа перепланировки реконструируемых зданий.

- Организация новой планировки квартир при реконструкции жилых зданий.

- Основные типы кухонно-санитарных блоков в реконструируемых жилых зданиях.

- Модернизация квартир жилых домов старой постройки.

- Особенности решения лестнично-лифтовых узлов в реконструируемых зданиях.

- Причины и способы усиления грунтов основания. Реконструкция фундаментов.

- Реконструкция стен. Способы усиления стен.

- Усиление несущих элементов здания (столбов, колонн). Усиление перемычек.

- Способы возведения сборных железобетонных перекрытий в реконструируемых зданиях.

- Устройство перекрытий из мелкоразмерных элементов в реконструируемых зданиях.

- Сборно-монолитные перекрытия и способы их выполнения в реконструируемых зданиях.

- Усовершенствование конструкций перекрытий в реконструируемых зданиях.

- Реконструкция крыш и кровель.

- Устройство перегородок и балконов в реконструируемых зданиях.

- Типы конструкций лестниц в реконструируемых зданиях. Конструктивные особенности лестниц из мелкоразмерных элементов.

- Требования к модернизации и реконструкции зданий застройки 50-60х годов.

- Градостроительные методы повышения экономичности городской застройки.

- Социально-функциональные задачи переустройства жилых зданий первых массовых серий.

- Основные направления модернизации планировочных решений жилых зданий застройки 50-60х годов.

122

- Проблемы организации сложившейся жилой территории.

- Критерии комфортности жилой застройки.

- Гигиена городской среды (тепловлажностный и аэрационный режим, экология среды и инсоляции территории).

- Особенности реконструкции полносборных зданий «первых поколений» массового жилищного строительства.

- Детальное обследование зданий.

- Обследование технического состояния зданий.

- Методы инженерных изысканий.

- Функциональное зонирование городской территории.

- Конструктивные решения зданий исторической застройки.

- Реконструкция исторических центров городов.

- Задачи и содержание предпроектных исследований.

- Реконструкция жилой среды и зданий в центральных районах крупных городов методом градостроительного обновления.

- Особые виды реконструкции зданий. Надстройка.

- Мансарды в реконструируемых зданиях.

- Передвижка и подъем зданий в реконструируемой городской застройке.

- Особые виды реконструкции зданий. Пристройка к зданиям и встройка.

- Промышленные здания в системе городской застройки.

- Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий.

123

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА»

Цель и задачи проектно-графической работы

Цель выполнения проектно-графической работы «Реконструкция жилого дома» – разработать часть проекта реконструкции жилого дома, используя знания, полученные при изучении дисциплин «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Архитектура зданий», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку», «Реконструкция зданий, сооружений и застройки». При этом необходимо применить знания в области объемно-планировочных и конструктивных решений жилых зданий.

На основании здания в данной работе студенту необходимо предположить варианты модернизированной организации его внутреннего пространства (в пределах этажа), учитывая функционально-планировочный аспект и конструктивную схему здания.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

— познакомиться с опытом модернизации жилых зданий (в том числе зарубежный опыт);

— изучить принципы вариантной планировки квартир, пространственной взаимосвязи и трансформации помещений квартир;

— познакомиться с методами решения инженерно-технических задач при реконструкции зданий;

— закрепить навыки работы с технической и учебной литературой.

Состав проектно-графической работы

Проектно-графическая работа (ПГР) состоит из графического материала. Выполняется на 1 листе формата А1 (594х841 мм).

Состав ПГР:

План типового этажа до реконструкции (М 1:200 или 1:100).

План типового этажа после реконструкции (М 1:100).

Схема расположения элементов перекрытия или крыши (в соответствии с заданием) (М 1:200).

Два конструктивных узла (М 1:10 или 1:20).

Общие указания. Текстовая часть ПГР, размещаемая на листе.

Условные обозначения.

ПГР следует разработать на уровне рабочих чертежей марки АР с соблюдением требований [17, 18].

124

Исходные данные для проектирования

Исходные данные для проектирования даны в виде схемы типового этажа в разделе «Практические задания для самостоятельной работы».

Вариат задания выбирается в соответствии с порядковым номером в списке группы.

Порядок выполнения проектно-графической работы

Выполнение ПГР осуществляется в четыре этапа:

1-й этап – подготовительный;

2-й этап – вариантное проектирование перепланировки типового этажа;

3-й этап – разработка объемно-планировочного и конструктивного решения реконструируемого здания;

4-й этап – составление общих указаний.

Первый этап разработки ПГР – подготовительный и очень важный. Для успешного выполнения работы необходимо внимательно изучить содержание задания, полученного для разработки проекта реконструкции здания, определить конечную цель.

На начальном этапе необходимо познакомиться с современными тенденциями в области реконструкции жилых зданий и изучить опыт реального проектирования. Исходным материалом может служить учебная литература и информация, представленная в журналах, каталогах, и разработки проектных организаций, мастерских.

Итог предпроектного этапа – собранная и обработанная информация по предложенной тематике.

Обобщение опыта переустройства жилых зданий, наличие творческих идей помогут плавно перейти к работе над вторым этапом. Прежде всего, необходимо определить уровень комфортности планировки и благоустройства здания после реконструкции, обратиться к планировочным нормалям жилых домов (см. Приложение В).

Очень важно определить количество лестниц (существующих и вновь проектируемых), их расположение определяет общий композиционный замысел.

На данном этапе необходимо разработать вариант эскиза планировки типового этажа. Важно при этом учитывать функционально-планировочный аспект и конструктивную схему здания. Свобода выбора планировки зависит от числа и места расположения сохраняемых внутренних несущих конструкций.

При выполнении третьего этапа следует перейти к разработке чертежей. Необходимо определить состав (в зависимости от задания) графической части проекта.

125

Объемно-планировочное и конструктивное решение разрабатываются на основании эскиза перепланировки типового этажа с учетом полученного задания.

На четвертом этапе проектирования необходимо составить общие указания. Общие указания – это текстовая часть проектно-графической работы. Они приводятся на листе и располагаются колонкой над основной надписью. Текст разделяется на пункты, которые нумеруются.

Текстовой материал должен содержать характеристику предмета реконструкции, состав задания, указания по демонтажу конструктивных элементов и деталей здания (привести подробный перечень демонтируемых конструкций и деталей вплоть до демонтажа полов и штукатурки).

Следующие пункты общих указаний – это описание основных характеристик объемно-планировочного решения здания.

Конструктивное решение реконструируемого здания – конструктивная схема, характеристика (вид, материал, габариты) вновь возводимых и реконструируемых конструкций: стен наружных и внутренних, перекрытий, покрытия, перегородок, перемычек, лестниц, кровли, окон, дверей. Полы могут быть представлены типами покрытий в основных помещениях. В общих указаниях должна быть приведена наружная и внутренняя отделка здания.

В заключении необходимо оформить чертежи и скомпоновать проектно-графическую работу на листе. Пример оформления работы см. Приложение Г.

Правила оформления проектно-графической работы

Чертежи ПГР выполняются в соответствии с требованиями [17,19]. Лист чертежа должен иметь стандартную рамку и основную надпись – штамп (форма 3) [18].

При компоновке листа необходимо правильно выбрать масштаб изображений в соответствии с предлагаемыми вариантами ПГР.

На чертеже плана типового этажа до реконструкции необходимо нанести:

- координационные оси здания;

- цепочки наружных и внутренних размеров, включающие расстояние между координационными осями, толщину стен и перегородок, размеры проемов и простенков, отметки участков, расположенных на разных уровнях;

3)	площади помещений (с точностью до двух знаков после запятой). Площади проставить в нижнем правом углу помещения и подчеркнуть.

126

На чертеже плана типового этажа после реконструкции необходимо нанести:

1)	координационные оси здания;

2)	размеры, определяющие расстояние между координационными осями, толщину стен и перегородок, размеры проемов и простенков, привязки, отметки участков, расположенных на разных уровнях;

3)	линии разрезов, которые необходимо провести с таким расчетом, чтобы секущая плоскость проходила через лестничную клетку и проемы в наружных стенах;

4)	обозначение узлов;

5)	наименования помещений, их площади (с точностью до двух знаков после запятой). Площади проставить в нижнем правом углу помещения и подчеркнуть. На планах указать тип и площадь квартир [17];

6)	сантехническое оборудование в кухнях и санузлах.

На чертеже плана условными обозначениями (приведенными на листе) необходимо выделить: существующие стены и перегородки, вновь проектируемые стены и перегородки; закладываемые и пробиваемые проемы в существующих стенах.

На схемы расположения элементов перекрытия или стропил необходимо нанести:

- координационные оси здания, размеры между осями и привязку к ним стен;

- привязку осей крайних конструктивных элементов к координационным осям или внутренним поверхностям стен, расстояние между осями конструкций;

- позиции (марки) или наименование и сечения конструктивных элементов;

- обозначения узлов и сечений.

Одинаковые позиции (марки) последовательно расположенных конструктивных элементов на схемах расположения допускается наносить только по концам ряда с указанием количества позиций.

Обозначение конструктивных узлов на чертежах планов и схем следует выполнить обводкой замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом). На полке-выноске указать порядковый номер выносимого элемента. Над изображением маркировку узла проставить в кружке диаметром 12...14 мм.

На узлах следует указать:

- все необходимые размеры и поясняющие надписи;

- привязку к разбивочным осям по горизонтали;

- отметки по вертикали.

127

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В прцессе изучения дисциплины «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» необходимо выполнить проектно-графическую работу.

Вариат задания выбирается в соответствии с порядковым номером в списке группы. Состав графической работы и основные методические указания размещены в разделе «Методические указания к выполнению проектно-графической тработы «Реконструкция жилого дома».

Вариант 1

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать лестницы по главному фасаду. Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

Вариант 2

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Упорядочить местоположение и количество лестничных клеток. Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

128

Вариант 3

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать две "черные лестницы". Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам. При необходимости предусмотреть вертикальные несущие конструкции (столбы).

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

Вариант 4

Выполнить реконструкцию части жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать существующую крышу. Вновь проектируемую крышу выполнить вальмовой, по деревянным наслонным стропилам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

129

Вариант 5

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать две "черные лестницы". Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам. При необходимости предусмотреть вертикальные несущие конструкции (столбы).

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

Вариант 6

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать две "черные лестницы". Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам. При необходимости предусмотреть вертикальные несущие конструкции (столбы).

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

130

Вариант 7

Выполнить реконструкцию части жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Упорядочить местоположение и количество лестничных клеток. Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

Вариант 8

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать "черную лестницу". Демонтировать существующую крышу. Вновь проектируемую крышу выполнить вальмовой, по деревянным наслонным стропилам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно

131

Вариант 9

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Упорядочить местоположение и количество лестничных клеток. Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

Вариант 10

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать "черную лестницу". Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам. При необходимости предусмотреть вертикальные несущие конструкции (столбы).

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

132

Вариант 11

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать "черную лестницу". Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам. При необходимости предусмотреть вертикальные несущие конструкции (столбы).

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

Вариант 12

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Упорядочить местоположение и количество лестничных клеток. Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

133

Вариант 13

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать существующую крышу. Вновь проектируемую крышу выполнить вальмовой, по деревянным наслонным стропилам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно

Вариант 14

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Упорядочить местоположение и количество лестничных клеток. Демонтировать элементы печного отопления. Заменить существующее перекрытие по деревянным балкам на перекрытие по металлическим балкам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно.

134

Вариант 15

Выполнить реконструкцию жилого дома с перепланировкой типового этажа под квартиры для посемейного заселения. Демонтировать две "черные лестницы". При необходимости предусмотреть вертикальные несущие конструкции (столбы). Демонтировать существующую крышу. Вновь проектируемую крышу выполнить вальмовой, по деревянным наслонным стропилам.

Стены наружные и внутренние из кирпича толщиной 640 и 510 мм соответственно

135

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Аварийно-восстановительные работы – работы, проводимые в зданиях и инженерных сетях, пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенных повреждений. Включают в себя устранение небольших повреждений, ремонт и восстановление поврежденных зданий для временного использования, расчистку территорий, снос не подлежащих использованию зданий и сооружений.

Аэрация – организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на территории застройки.

Благоустройство (применительно к жилой застройке) – 1) обеспечение оптимальных условий функционирования градостроительных систем средствами инженерной подготовки территорий, подводки и обновления инженерных систем жизнеобеспечения застройки, организации сбора и вывозки отходов жизнедеятельности; 2) обеспечение комфортных условий проживания и технологии эксплуатации жилых домов и квартир их модернизацией; 3) совокупность строительных и ремонтных работ, направленных на благоустройство территорий и зданий (сооружений).

Ветхость – установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая установленному уровню физического износа (60-80%).

Градостроительное планирование – пространственно-планиро-вочная организация городских территорий с разработкой генерального плана развития города или его частей.

Градостроительство – деятельность органов управления разных уровней в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости.

Дефект – каждое отдельное несоответствие строительных конструкций, инженерного оборудования, их элементов и деталей требованиям, установленным нормативно-техническими документами.

Диагностика техническая (техническое обследование) – определение технического состояния и эксплуатационных свойств конструктивных элементов зданий, соответствия их нормативным параметрам и режимам функционирования. Различают: а) инструментальный приемочный контроль законченных строительством или переустройством зданий и сооружений; б) контроль технического состояния в процессе эксплуатации; в) подготовку исходных данных для проектирования переустройства.

Долговечность – свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Показатели долговечно-

136

сти: срок службы, средний срок службы, срок службы до первого капитального ремонта, межремонтный срок.

Жилой фонд – совокупность жилых зданий и их инженерной инфраструктуры на территории, а также совокупность основных фондов жилищного хозяйства непроизводственного назначения, предназначенных для проживания. Основным элементом жилого фонда является здание, используемое для проживания.

Здание – строительная система, состоящая из несущих, ограждающих и многофункциональных конструкций, образующих наземный или наземно-подземный замкнутый объем, предназначенный для пребывания людей и их жизнедеятельности.

Здание жилое – здание, предназначенное для постоянного проживания людей (жилой дом), а также для проживания людей в течение срока работы или учебы (общежитие).

Инженерные системы зданий – внутренние сети и оборудование ресурсообеспечения, эксплуатационно-технической и массовой информации, сбора и складирования твердых отходов, перемещения людей, централизованных охранно-запорных систем.

Капитальность здания – характеристика прочности, долговечности, важности, основательности.

Капитальный ремонт здания – ремонт с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Качество застройки – совокупность свойств, обусловливающих способность удовлетворять заданные условия ее создания и эксплуатационные потребности пользователей.

Квартира – часть здания, предназначенная для проживания семьи различного численного состава или одного человека, содержащая жилые и подсобные помещения и имеющая отдельный выход на лестничную клетку, галерею, в коридор или наружу.

Квартира в двух уровнях – квартира, жилые и подсобные помещения которой размещены в двух смежных этажах и соединены внутриквартирной лестницей.

Комфортность – наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности людей, благоустроенность и уют жилищ, оптимальное соотношение параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, воздухообмена).

Конструкция строительная – элемент (часть) здания, выполняющий несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции.

137

Контрфорс – архитектурная вертикальная выступающая часть стены, воспринимающая горизонтальные нагрузки от сводов или перекрытий.

Модернизация – улучшение качества и количества услуг, повышающих комфортность и экономичность эксплуатации зданий и сооружений:

- изменение планировочной структуры здания, секции, квартиры (перепланировка) в соответствии с современными требованиями комфортности и технологии эксплуатации объекта;

- оснащение недостающими инженерными системами, оснащение восстанавливаемых систем оборудованием и приборами новых поколений, отвечающих наиболее прогрессивным технологиям эксплуатации и требованиям комфортности.

Моральный износ здания – несоответствие современным требованиям основных параметров здания, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг.

Надежность эксплуатационная – свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом выполнять заданные функции в заданных режимах на любом этапе эксплуатации.

Неисправность элемента здания – состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований.

Помещение жилое – комната, в которой по действующим нормам возможно оборудование постоянных спальных мест для проживающих (общие комнаты, спальни).

Помещение подсобное – комната, предназначенная для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд проживающих (ванная, уборная, кухня, кладовая), а также передняя, внутриквартирные холл и коридор.

Перепланировка – мероприятие, направленное на изменение планировочной структуры квартиры, секции и здания в целях модернизации. Частичная перепланировка – неполное изменение планировочной структуры с перестановкой до 30% перегородок. Полная перепланировка – кардинальное изменение планировочной структуры квартиры, секции, здания.

Переустройство здания – комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, реконструкции, аварийно-восстановительных работ, реставрации.

Повреждение конструкции – событие, заключающееся в нарушении исправности в целом или части строительной конструкции вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровень, установленный нормативно-техническими требованиями.

138

Разрушение конструкции – отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные части под действием нагрузок и воздействий.

Реконструкция здания – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема предоставляемых услуг.

Реконструкция жилого дома – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей жилого дома (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади дома) или его назначения и осуществляемых в целях улучшения условий проживания и приведения эксплуатационных показателей жилого дома к уровню современных требований. Реконструкция жилого дома может включать:

- изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии обоснований – частичную разборку здания;

- повышение уровня инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных);

- замену изношенных и морально устаревших конструкций и инженерного оборудования на современные, более надежные и эффективные, улучшающие эксплуатационные показатели жилого дома;

- улучшение архитектурной выразительности здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Ремонт здания или сооружения – комплекс мероприятий, направленных на устранение физического и морального износа не связанных с изменением основных технико-экономических характеристик здания. Ремонт разделяют на текущий и капитальный. При непредвиденном текущем ремонте ликвидируют аварии и внезапные отказы в работе инженерных систем и конструкций здания. Планово-предупредителъный ремонт – планируемое восстановление конструкций и инженерных систем, обеспечивающее надлежащий внешний вид помещений и фасадов, работоспособность конструкций и инженерных систем, поддержание их эксплуатационных параметров без изменения основных технических свойств здания. Капитальный ремонт – плановое восстановление конструкций здания (кроме полной замены фундаментов, стен и каркасов из естественного и искусственного камня) и инженерных систем, улучшающих технологичность и повышающих экономичность эксплуатации.

Ресурсосбережение – критерий рационального и экономичного использования необходимых человеку продуктов инженерного жизнеобеспечения, включая питьевую воду, тепло, энергоносители.

139

Срок службы – календарная продолжительность функционирования конструктивных элементов и здания в целом при условии осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта. Установленные нормами сроки службы являются усредненными, расчетными, обусловленными физическим износом материалов конструкций и инженерного оборудования здания.

Тепловлажностный режим – сочетание температуры воздуха и его водонасыщенности. Тепловлажностный режим оценивается как восприятие человеком температуры среды при определенной влажности.

Техническое обслуживание – комплекс мероприятий, связанных с управлением процессами эксплуатации зданий. Техническое обслуживание включает контроль технического состояния здания путем общих и частичных осмотров, поддержание работоспособности и исправности его конструктивных элементов и инженерных систем, их наладку и регулирование.

Трансформация застройки или здания – изменение их функционального предназначения.

Усиление конструкций – восстановление утраченных характеристик строительных конструкций или их повышение с целью приведения в соответствие с изменившимися условиями эксплуатации.

Физический (материальный, технический) износ – величина, характеризующая степень ухудшения технических и эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

Экология – наука о взаимодействии человека с окружающей средой. В области строительства, эксплуатации и переустройства зданий и сооружений градостроительная экология рассматривает:

а)	потери, приносимые техногенной деятельностью среде обитания;

б)	воздействие городской среды на психическое и физическое здоровье людей.

Экспертиза – квалифицированная оценка проектов, технологических и технических решений, условий строительства, эксплуатации и переустройства зданий, причин возникновения дефектов и повреждений.

Эксплуатация здания – использование и содержание объекта. Эксплуатация здания функциональная – процесс использования по назначению, поддержание санитарного и противопожарного состояния помещений, зданий и придомовой территории. Эксплуатация здания техническая – содержание объектов в работоспособном состоянии, техническое обслуживание, обследование, предотвращение отказов в частях здания и инженерных системах, их аварийный и планово-предупредительный (текущие) ремонты.

Элементы здания – конструкции и технические устройства, составляющие здание и предназначенные для выполнения заданных функций.

140

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебно-методическом комплексе отражены тенденции внутренних взаимосвязей между строительными дисциплинами в одной из составляющих градостроительной науки – реконструкции территорий и зданий городской застройки. Рассмотрены свойственные преобразованию этой застройки закономерности.

Главная задача пособия заключается в раскрытии многообразия связей между проектированием и строительством, содержанием и обновлением планировочных и объемных элементов городской среды, прежде всего жилой. Не последнее место занимает исследование условий, определяющих эксплуатационную пригодность, ценность застройки как объектов потребления.

Изучение материала, приведенного в УМК, позволит студенту понять связь между такими дисциплинами, как «Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Архитектура зданий», «Современные технологии в строительстве», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку», «Конструкции из дерева и пластмасс» и «Технология производства работ при реконструкции».

Для углубленной проработки курса «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» студенту нужно использовать не только информацию, изложенную в данном издании. Следует восстановить знания других специальных дисциплин, рассмотреть литературу, перечень которой приведен в конце книги, особенно справочную и нормативную.

141

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт: учеб. пособие для вузов / Ю.В. Иванов – М. Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009. – 312 с.

- Кутиков, В.Н. Реконструкция зданий: учебник / В.Н. Кутиков. – М.: Высшая школа, 1981. – 263 с.

- Маклакова, Т.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: учеб. пособие для вузов / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова, В.Г. Шарапенко; под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высшая школа, 1998. – 400 с.

- Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий: учебник / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова; под ред. Т.Г. Маклаковой. – М. Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2000. – 274 с.

- Миловидов, Н.Н. Реконструкция жилой застройки: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Миловидов, В.А. Осин, М.С. Шумилов. – М.: Высшая школа, 1980. – 240 с.

- Травин, В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий:учеб. пособие для вузов / В.И. Травин. – Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – 251 с.

- Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация зданий: учебник / В.В. Федоров. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 207 с.

- Федоров, В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: учеб. пособие для вузов / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 224 с.

- Шепелев, Н.П. Реконструкция городской застройки: учебник / Н.П. Шепелев, М.С. Шумилов. – М.: Высшая школа, 2000. – 271 с.

Справочная и нормативная литература

      - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ.

      - СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*/Минрегион России. – М., 2012.

      - СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003/Минрегион России. – М., 2012.

      - СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003/Минрегион России. – М., 2011.

      - СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*/Минрегион России. – М., 2011.

6.	СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003/Минрегион России. – М., 2011

142

7.	СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009/Минрегион России. – М., 2012.

8.	СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001/Минрегион России. – М., 2011.

9.	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/Минрегион России. – М., 2011.

10.	СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений/Госстрой России. – М., 2004.

11.	СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

12.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

13.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещения жилых и общественных зданий и территорий.

14.	ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования / Госкомархитектуры. – М.: Госстрой СССР, 1989.

15.	ВСН-41-85(р). Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий / Госгражданстрой. – М.: Госстрой СССР, 1985.

16.	Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Жилые здания. Вып.НШ.1-75. Помещения квартирных домов для городского строительства. – М.: Стройиздат, 1975.

17.	ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений / ОАО «ЦНС». – М.: Стандартинформ, 2012.

18.	ГОСТ 21.101-97. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1998.

19.	ГОСТ 21.201-2011. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций / ОАО «ЦНС». – М.: Стандартинформ, 2012.

20.	ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М., 1996.

21.	Гучкин И.С. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств конструкций / Гучкин И.С.: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2001 – 176 с.

143

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Рабочая программа по курсу для заочной формы обучения

144

145

3 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - Цели освоения дисциплины Цель дисциплины: обеспечение формирования профессиональных компетенций бакалавра в проектировании реконструкции зданий, удовлетворяющих конструктивно-техническим требованиям в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Строительство» (бакалавриат). Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов к профессиональному решению задач по проектированию реконструкции зданий, сооружений и городской застройки, приближение учебного процесса к условиям профессиональной деятельности, обеспечение студентов информацией, способствующей выработке навыков при принятии решений в проектах реконструкции и зданий. 1.2. Задачи изучения дисциплины Задачами изучения дисциплины является: - определение важности реконструкции гражданских и промышленных зданий; - изучение основ выполнения проектов реконструкции; - принятие эффективных проектных решений, отвечающих требованиям перспективного развития отрасли; - приобретение и развитие навыков выполнения проектов реконструкции, включающих мероприятия по внутреннему и внешнему переустройству зданий.

146

4 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 2.1. Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении данной дисциплины Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла ООП. Студенты должны быть компетентными в области использования профессиональных дисциплин. Наименование дисциплины; Наименование разделов (тем). Строительные материалы; Классификация, свойства строительных материалов. Области применения строительных материалов. Архитектура зданий; Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Особенности несущих и ограждающих конструкций. Технологические процессы в строительстве; Современные строительные технологии. Технология возведения зданий. Строительная механика; Расчет зданий и сооружений. Железобетонные и каменные конструкции Металлические конструкции, включая сварку Конструкции из дерева и пластмасс; Основы проектирования железобетонных, металлических, деревянных конструкций. 2.2 Перечень дисциплин, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее Знания в области проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки и компетенции в общетехнической и культурной областях, полученные в результате изучения данной дисциплины, студент должен уметь применять при изучении предметов профессионального цикла. Наименование дисциплины (модуля); Наименование разделов (тем). Технология производства работ при реконструкции; Технология производства работ при усилении конструкций. Эксплуатация и техническое обслуживание зданий и сооружений; Конструктивные решения зданий. Система технического обслуживания и ремонта зданий.

147

5 - Требования к результатам освоения дисциплины - Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС): - Наименование компетенции. Общекультурные:. Готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе; ОК-3. Профессиональные:. общеобразовательные:. использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; ПК-1. изыскательские и проектно-конструкторские:. знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; ПК-9. экспериментально-исследовательские:. знает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности; ПК-17. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: - Знать: особенности современного процесса реконструкции, конструктивные и объемно-планировочные решения зданий различных периодов постройки, этапы и современные приемы реконструкции городов; - Уметь: проводить предпроектные исследования и вести реконструкцию на основе современных технологий, конструкций и материалов; - Владеть: методами оценки технического состояния существующих зданий и сооружений и приемами восстановления эксплуатационных качеств жилых, общественных и промышленных зданий.

148

6 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ТРУДОЕМКОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Архитектурные конструкции и теория конструирования Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ Вид учебной работы; Обоз- наче- ние; Всего часов; Семестр № 7. Всего часов; В неделю. Общая трудоемкость дисциплины, час; 72; 72; 4. Аудиторные занятия, в т.ч.:; 8; 8. лекции; Л; 4; 4. лабораторные; ЛЗ; -; -; -. практические; ПЗ; 4; 4. семинары; СЗ; -; -; -. УИРС; УИРС. консультации; К. Самостоятельная работа студентов, в том числе:; СРС; 64; 64. Курсовой проект; КП. Курсовая работа; КР. Расчетно-графические задания; РГЗ; 9; 9. Контрольные работы; Кр. Рефераты; Р. Другие виды самостоятельной работы; ДВСР. Под контролем преподавателя (в аудитории); КСР. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен); зачет (З),; З; З. зачет с оценкой (ЗО). экзамен (Э).

149

7 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5.1. Наименование тем, их содержание и объем Курс 5 Семестр № 9 № п/п; Тема лекции (краткое содержание лекции); К-во лекционных часов; Объем на тематический раздел, час. Практические и др. занятия; Лабораторные занятия; Само- Стоятелн работа. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Вводная лекция. 1; Основные термины, понятия и определения в области реконструкции зданий и сооружений существующей застройки. Моральный и физический износ зданий и критерии их оценки; 0,25; -; 4. ВСЕГО; 0,25; -; 4. Особенности старой городской застройки и ее реконструкции. 2; Виды городской застройки. Планировочные характеристики старой жилой застройки городов. Требования к существующей застройке. Основные виды архитектурно-строительных мероприятий при проектировании реконструкции городской застройки; 0,25; 0,25; 6. ВСЕГО; 0,25; 0,25; 6. Задачи и объемы реконструкции зданий. 3; Архитектурно-конструктивные характеристики зданий жилого фонда. Общие принципы проведения обследования технического состояния зданий и сооружений. Технико-экономическая оценка существующих зданий. Направления переустройства зданий; 0,5; 0,25; 7. ВСЕГО; 0,5; 0,25; 7.

150

8 1; 2; 3; 4; 5; 6. Модернизация планировочных элементов жилых зданий. 4; Методические улучшения внутренней планировки и благоустройства зданий. Организация планировки при реконструкции зданий. Примеры планировки квартир. Типы кухонно-санитарных блоков, входных узлов в реконструируемых жилых домах.. Модернизация лестнично-лифтовых узлов; 0,75; 1; 8. ВСЕГО; 0,75; 1; 8. Реконструкция массовой жилой застройки 50 – 60 гг. методом градостроительного переустройства. 5; Исторические предпосылки первых массовых серий жилых домов. Особенности массовой городской застройки 1950-1960-х г.г., ее социальная, архитектурно-планировочная, градостроительная и экономическая актуальность ее реконструкции. Методы повышения плотности этой застройки. Методы и задачи модернизации и реконструкции объемно-планировочных решений; 0,5; 0,5; 8. ВСЕГО; 0,5; 0,5; 8. Реконструкция и ремонт конструктивных элементов зданий. 6; Технические средства и методы восстановления или повышения несущей способности конструкций реконструируемых зданий. Обследование и укрепление грунтов основания. Усиление конструкций фундаментов. Стены и перекрытия – способы усиления и методы возведения. Реконструкция и замена крыш. перегородки, лестницы и балконы; 1,25; 1; 10. ВСЕГО; 1,25; 1; 10.

151

9 1; 2; 3; 4; 5; 6. Особые виды реконструкции зданий. 7; Изменение объема зданий методом надстройки, пристройки к зданиям и встройки. Передвижка и подъем зданий; 0,25; 1; 6. ВСЕГО; 0,25; 1; 6. Реконструкция застройки и зданий промышленных предприятий. 8; Классификация ситуаций, возникающих при реконструкции промышленных объектов. Направления и приемы архитектурной реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий. Градостроительные аспекты совершенствования производственной среды реконструируемых промышленных предприятий; 0,25; -; 6. ВСЕГО; 0,25; -; 6. ИТОГО; 4; 4; 55.

152

10 5.2. Перечень практических (семинарских) занятий. Их содержание и объем в часах (аудиторных) Курс 5 Семестр № 9 № п/п; Тема практического (семинарского) занятия; К-во часов. 1; 2; 3. 1; Содержание ПГУ. Утверждение задания на проектирование. Основы проектирования при реконструкции жилых зданий. Знакомство с требованиями стандартов, используемых в проектах реконструкции; 0,25. 2; Изучение прототипов реконструируемых зданий и примеров планировки современных квартир. Рассмотрение нормалей планировочных элементов жилых зданий; 0,5. 3; Изучение объемно-планировочных решений жилых зданий старой постройки. Выполнение эскиза плана типового этажа жилого дома до реконструкции. Уточнение вариантов демонтируемых элементов; 1. 4; Знакомство с конструктивными решениями перекрытий, возводимых в реконструируемых жилых домах. Объяснение правил раскладки балочных перекрытий в реконструируемых зданиях. Эскизное выполнение схемы расположения элементов перекрытия по тематике курсовой работы; 0,5. 5; Объяснение конструкции мансарды, скатной крыши и способов обеспечения совместной работы ее конструктивных элементов. Выполнение эскиза схемы расположения элементов покрытия; 0,5. 6; Изучение вариантов реконструкции лестнично-лифтовых узлов жилых зданий. Разработка объемно- планировочного решения лестницы или лестнично-лифтового узла; 0,5. 7; Знакомство с правилами надстройки этажей в зданиях с наружными стенами из мелкоштучных материалов и крупных панелей. Разработка эскизов разреза и фасада здания после реконструкции. Проработка конструктивных узлов; 0,5. 8; Составление общих указаний. Уточнение правил выполнения архитектурно-строительных чертежей, применительно к проектам реконструкции; 0,25. ИТОГО; 4.

153

11 5.3. Перечень лабораторных занятий и объем в часах 5.4. Матрица соотнесения тем/разделов (модулей) учебной дисциплины и формируемых в них общекультурных и профессиональных компетенций Разделы (модули), темы дисциплины (в соответствии с п. 5.1); Количество часов; Компетенции. Общекультурные; Профессиональные; Σ компетенций. Особенности старой городской застройки и ее реконструкции; 6; ПК-9, ПК-17; 2. Задачи и объемы реконструкции зданий; 10; ПК-9, ПК-17; 2. Модернизация планировочных элементов жилых зданий; 11; ПК-1, ПК-9, ПК-17; 3. Реконструкция массовой жилой застройки 50 – 60 гг. методом градостроительного переустройства; 8; ОК-3; ПК-1, ПК-9, ПК-17; 4. Реконструкция и ремонт конструктивных элементов зданий; 17; ОК-3; ПК-1, ПК-9, ПК-17; 4. Особые виды реконструкции зданий; 5; ОК-3; ПК-1, ПК-9, ПК-17; 4. Реконструкция застройки и зданий промышленных предприятий; 6; ПК-9, ПК-17; 2. ИТОГО; 63; 21.

154

12 5.5 Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости Не используется 5.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 5.6.1. Перечень контрольных работ Не предусмотрены 5.6.2. Перечень расчетно-графических заданий Тема расчетно-графического задания (проектно-графическое упражнение): «Реконструкция жилого дома». Цель выполнения задания – приобретение практических навыков при разработке проектных решений реконструкции жилых зданий или общежитий (с перепрофилированием в жилой дом), т.е. умение правильно находить оптимальные варианты объемно-планировочных и конструктивных решений. Задание на проектирование выдается в виде паспортов типовых проектов многоквартирных (2 – 5 этажей) жилых домов или общежитий. Основные конструкции здания: стены и перегородки – мелкоштучные каменные или из крупных панелей, перекрытия – железобетонные панели или балки, крыша – скатная. Работа содержит графическую материал (лист формата А1). Проектно-графическое упражнение в соответствии с заданием должно содержать: первый вариант - План типового этажа жилого дома до реконструкции (М 1:100, М 1:200). - План типового этажа после реконструкции (М 1:100). - Схему расположения элементов перекрытия, или схему расположения элементов покрытия (М 1:100; М 1:200). - Конструктивные узлы и детали (М 1:10; М 1:20). - Общие указания. второй вариант - План типового этажа жилого дома до реконструкции (М 1:100, М 1:200). - План типового этажа после реконструкции (М 1:100). -Поперечный разрез здания после реконструкции (М 1:100, М 1:200). - Фасад здания после реконструкции (отмывка) (М 1:100, М 1:200). - Конструктивные узлы и детали (М 1:10; М 1:20). - Общие указания.

155

13 5.6.3. Перечень тем курсовых проектов, курсовых работ, их краткое содержание и объем 5.6.4. Перечень контрольных вопросов № п/п; Наименование вопросов. 1; 2. 1; Дать определения понятий «реконструкция» и «ремонт» здания. 2; Что называют повышение уровня благоустройства старых жилых домов. 3; Сколько существует направлений переустройства жилых домов. 4; Перечислить факторы, влияющие на стоимость реконструкции. 5; Дать определение понятия «физический износ». 6; Перечислить факторы, влияющие на развитие физического износа. 7; Назвать формы морального износа. 8; Назвать обоснование социальной необходимости реконструкции зданий и сооружений. 9; Назвать первоочередные задачи реконструкции городской застройки. 10; По каким признакам делятся территории городов. Перечислить виды территорий и дать их характеристики. 11; В чем заключается перспективность зданий в градостроительном отношении. 12; Начертить наиболее распространенные планировочные схемы зданий старой постройки. 13; Охарактеризовать цель и метод общего обследования зданий. 14; В чем заключается суть предварительного и технического обследований зданий. 15; В какой период началось строительство жилых домов по типовым проектам, что стало предпосылкой к этому. 16; С учетом, каких требований должна проводиться модернизация и реконструкция зданий застройки 50-60 гг.. 17; Перечислить методы повышения экономичности застройки периода 50 – 60 годов. 18; В чем заключаются социально-функциональные задачи переустройства жилых зданий.

156

14 1; 2. 19; Перечислить направления модернизации планировочных решений домов. 20; В каких случаях выполняется частичная перепланировка квартир. 21; В каких случаях предусматриваются вентиляционные каналы в жилых комнатах. 22; Что такое благоприятное зрительное восприятие помещения. 23; Перечислить основные виды кухонно-санитарных блоков, устраиваемых в реконструируемых зданиях. 24; Вычертить схемы секционных, коридорных и галерейных домов. 25; Назвать варианты реконструкции лестничных клеток. 26; Как решаются вопросы реконструкции лестнично-лифтовых узлов. 27; Назвать методы усиления грунтов основания в ходе реконструкции. 28; В каких случаях выполняется усиление существующих фундаментов. 29; Перечислить способы усиления фундаментов. 30; Перечислить способы усиления стен. 31; В чем заключается метод усиления стен корсетами. 32; Как выполняется усиление простенков железобетонными стойками. 33; В каких случаях выполняется замена существующих перекрытий. 34; Перечислить способы возведения сборных железобетонных перекрытий в реконструируемых зданиях. 35; Способы выполнения перекрытий из плит настила. 36; Начертить конструктивное решение перекрытия по балкам. 37; Начертить конструктивное решение сборно-монолитного перекрытия. 38; Как решается скатная крыша из сборных железобетонных конструкций. 39; Перечислить современные кровельные материалы.

157

15 1; 2. 40; Начертить конструктивное решение устройства вновь проектируемого балкона. 41; Перечислить способы изменения объема реконструируемого здания. 42; Что такое мансарда. 43; Начертить варианты объемно-планировочных решений мансард. 44; Перечислить конструктивные элементы покрытия мансард. 45; Вычертить виды возможных надстроек выполняемых при реконструкции зданий. 46; В чем заключается градостроительное и экономическое обоснование надстройки зданий. 47; Как конструктивно решить фундаменты и примыкания старых и новых стен. 48; Показать в эскизах пристройки к зданиям и встройки. 49; Перечислить особенности, целесообразность и цели передвижки и подъема зданий. 50; Для чего и как устраивают опорную конструкцию, заменяющую фундаменты во время передвижки здания. 51; Что влияет на снижение физической долговечности строительных конструкций производственных зданий. 52; Назвать закономерности реконструкции промышленных предприятий. 53; В чем заключается архитектурная задача, решаемая при реконструкции промышленных предприятий. 54; Назвать критерии комфортности зданий и застройки, их отличительные черты. 55; Какими факторами определяется функциональная комфортность здания.

5.6.5. График работы студента. Семестр № 9 № п/п; Вид контроля; Условные обозначения; № недели. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; Аттестация. 1; Расчетно-графическое задание (% выполнения); РГЗ; В; 25 %; 50 %; 75 %; 100 %. 2; Зачет; З; З.

159

17 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6.1. Список учебной литературы Основная литература 1. Касьянов, В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов / В.Ф. Касьянов. – М.: АСВ, 2005. 2. Травин, В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий / В.И. Травин. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. Дополнительная литература 1. Шепелев Н.П. Реконструкция городской застройки / Н.П. Шепелев, М.С.Шумилов. – М.: Высш. шк., 2000. 2. Маклакова Т.Г. Проектирование жилых и общественных зданий / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова, В.Г. Шарапенко. – М.: Высш. шк., 1998. 3. Миловидов Н.Н Реконструкция жилой застройки / Н.Н.Миловидов, В.А.Осин, М.С.Шумилов. – М.: Высш. Шк., 1980. 4. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий / И.А. Шерешевский. – М.: Архитектура-С, 2011. 5. Благовещенский Ф.А. Архитектурные конструкции / Ф.А.Благо-вещенский, Е.Ф.Букина. – М.: Архитектура-С, 2005. 6. Конструкции гражданских зданий: учеб. пособие / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова. – М.: АСВ, 2000. Справочная и нормативная литература 1. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений / Госстрой России. – М., 1998. 2. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования / Госкомархитектуры. – М: Стройиздат, 1990. 3. СТО 00043363-01-2008. Реконструкция и модернизация жилого фонда. Стандарт организации / Президиум РААСН. – М., 2008. 4. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений / Минстрой России. – М., 1998. 5. СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные / Госстрой России. - М.: ГП ЦПП, 2004. 6. Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Жилые здания. Вып.НП1.1-75. Помещения квартирных домов для городского строительства. – М.: Стройиздат,1975. 7. ГОСТ Р 21.1501-92. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1993.

160

18 8. ГОСТ 21.101-97. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1997. Интернет-ресурсы 1. http://www.knigafund.ru 2. http://www.DWG.ru 3. http://www.allmaterials.ru 4. http://www.zodchii.ws 5. http://www.twirpx.com/files/pgs/arcpro 6. http://www.gphtb.ru 7. http://www.rsl.ru 6.2. Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных заданий и внеаудиторной самостоятельной работы Полное библиографическое описание издания; Вид занятий; Количество имеющихся экземпляров. 1; 2; 3. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов. – М.: АСВ, 2005; Лекции, практические занятия; 88 (100). Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004; Лекции, практические занятия; 10. Примечание: В скобках указано общее количество литературы 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины В процессе обучения данной дисциплины используются коммуникативные и изобразительно-выразительные возможности современных средств информации – кинофильмы, слайды, ресурсы Интернет. Учебные кинофильмы и серии слайдов способствуют расширению кругозора студента, позволяют приобщить его к материалу, который иначе был бы ему недоступен. Экранная информация подается с целью: представить познавательный материал, обеспечить предварительное знакомство с изучаемым материалом в готовом виде; направить усилия студентов на активные умственные действия и образное мышление в последующем проектировании.

161

19 По дисциплине разработан учебно-методический комплекс, содержащий информацию, необходимую студентам для принятия проектных решений. Экспозиция студенческих проектов из числа отобранных в методический фонд используется с целью познакомить студентов с образцовыми решениями, компоновкой и графическим исполнением проекта. 6.4. Образовательные технологии 20% – интерактивных занятий от объема аудиторных занятий № п/п; Разделы, темы дисциплины (в соответствии с п. 5.1); Интерактивные методы и формы обучения. 1; 2; 3. 1; Вводная лекция; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения. 2; Особенности старой городской застройки и ее реконструкции; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение, работа с нормативными документами. 3; Задачи и объемы реконструкции зданий; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение, работа с нормативными документами. 4; Модернизация планировочных элементов жилых зданий; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение, работа с нормативными документами, разбор практических задач. 5; Реконструкция массовой жилой застройки 50 – 60 гг. методом градостроительного переустройства; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение, работа с нормативными документами. 6; Реконструкция и ремонт конструктивных элементов зданий; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение, работа с нормативными документами, разбор практических задач. 7; Особые виды реконструкции зданий; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение. 8; Реконструкция застройки и зданий промышленных предприятий; Лекционный тип занятий с использованием проблемного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение.

162

20 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Для проведения лекционных занятий – аудитория, оснащенная компьютером и мультимедийным оборудованием для демонстрации рисунков на экране с бумажных и электронных носителей, демонстрации видеофильмов. Аудитория оборудована экраном и видеопроектором. Аудитория для проведения практических занятий, оборудованная стендами, планшетами, примерами курсовых работ. 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Целью изучения дисциплины «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» является подготовка студентов к профессиональному решению задач по проектированию реконструкции зданий и сооружений, приближение учебного процесса к условиям профессиональной деятельности, обеспечение студентов информацией, способствующей выработке навыков самостоятельного формирования и решения проектных разработок реконструкции зданий. Задачи дисциплины состоят в получении знаний и развитии навыков выполнения проектов реконструкции, включающих реконструктивные мероприятия по внутреннему и внешнему переустройству здания. Изучая дисциплину, студент должен: самостоятельно разрабатывать объемно-планировочное и конструктивное решение реконструируемых гражданских и промышленных зданий; выполнять архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений, конструктивных элементов, разрабатывать проектную документацию с использованием современных информационных технологий; пользоваться технической, нормативной и справочной литературой. Учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение расчетно-графического задания (проектно-графическое упражнение), самостоятельная работа студентов. Формой итогового контроля является зачет. Важное значение для изучения курса имеет самостоятельная работа студентов. Курс «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» представляет собой составную часть подготовки студентов в профессиональном направлении и является одной из специальных дисциплин. Лекционный курс включает восемь основных тем, ограничен по объему и имеет цель изложить лишь основные положения.

163

21 Во вводной лекции необходимо объяснить студентам цели и задачи курса. При изложении данной темы важно уделить внимание определению и сущности реконструкции зданий, сооружений и существующей застройки. В связи со сложным характером вопросов реконструкции важно разобраться в терминах и определениях. Реконструкция зданий различного назначения – это особый, наиболее сложный и трудоемкий вид строительных работ, отличающийся большим разнообразием проектных решений и используемых технологий. Специфика и сложность этих работ заключается: а) в необходимости осуществлять переустройство зданий, построенных в разное время и имеющих свои конструктивные особенности; б) в обязательном учете технического состояния здания, выявляемого в процессе обследования; в) в комплексном характере решения технических, экономических, социальных и экологических задач. Необходимость расширения объема работ по переустройству жилых, общественных и производственных зданий является следствием их неоправданного быстрого морального и физического старения и выбывания из эксплуатации. Моральный износ обусловлен функциональным старением зданий, которое возникает в тех случаях, когда объемно-планировочное, конструктивное решение или инженерно-техническое обустройство здания либо все три характеристики совместно приходят в несоответствие, с изменившимися нормами приводящее к снижению потребительской стоимости здания. Физический износ проявляется в снижении конструктивными элементами здания в процессе его эксплуатации первоначальных технических свойств (прочности, долговечности, изоляционной способности и пр.). На практических занятиях целесообразно провести пре-тест с целью установить начальные знания студентов. При изложении темы «Особенности старой городской застройки и ее реконструкции» необходимо систематизировать планировочные характеристики старой жилой застройки городов с учетом требований к ней. Для полного изложения темы также необходимо рассмотреть архитектурно-конструктивные характеристики зданий опорного жилого фонда. Формирование города – это длительный исторический процесс, в результате которого складывается планировочная структура застройки городских территорий. Многократность процессов роста городской системы определила разнообразие функциональной организации и разнородность планировки застройки. По планировочным признакам территории старых частей можно разделить на три вида. К первому относят территории, расположенные в историческом центре городов.

164

22 Их структура многократно изменялась и характеризуется в настоящее время повышенной интенсивностью застройки. К реконструкции застройки первого вида требуется особый подход. Следует отметить, что модернизация зданий, благоустройство и санация кварталов являются сложной задачей: необходимо не только открыть обзор на памятники архитектуры, но сохранить элементы культурного наследия прошлого и облик архитектурно-исторической среды города. Второй вид территорий характерен для районов, примыкающих непосредственно к историческому центру города. Эти районы отличаются несколько меньшей интенсивностью жилой застройки и вкраплением в нее мелких производственных предприятий. При реконструкции таких территорий проще, чем в первом случае, преобразовывать планировочную структуру, подчиняя се новому функциональному значению. Третий вид территорий – это бывшие окраины крупных городов. Здесь выросла крупная промышленность, построены железнодорожные узлы, склады и другие торгово-промышленные сооружения. Рядом с заводами и фабриками расположились рабочие поселки и жилые кварталы. При реконструкции территории этого вида требуется упорядочение ее планировочной и функциональной структуры. Следует отметить, что старый жилой фонд городов объединяет разнохарактерные сооружения. Одной из причин такого разнообразия является различие первоначальных функций зданий. По этому признаку жилой фонд делят на пять видов: дома квартирного типа; бывшие гостиницы, дома с меблированными комнатами и казармы; нежилые сооружения, приспособленные под жилье; бывшие особняки; домики индивидуальной застройки. В реконструируемой застройке сохраняют и ремонтируют только здания, перспективные в градостроительном отношении или представляющие архитектурно-историческую ценность. Необходимо установить соответствие между градостроительной перспективностью здания и физическим износом, капитальностью, этажностью, строительным объемом и местоположением на местности. Конфигурация является одним из ведущих параметров характеристики плана здания. Домам старой постройки свойственны сложные планы. Однако при всех различиях выделено шесть основных типов схем: рядовые; угловые; точечные; открытые; П-образные; замкнутые. На лекциях необходимо демонстрировать слайды. В теме «Задачи и объемы реконструкции зданий» важно показать, что задачи реконструкции при внутригородском строительстве формируются в зависимости от характера, периода возведения, места расположения района реконструируемой застройки, его роли в архитектуре и социальной жизни города.

165

23 В связи с этим в процессе непрерывного обновления городов в современной научно-проектной и практической деятельности сложился ряд принципов, позволяющих в соответствии с характером реконструируемого района выбрать метод реконструкции, наиболее обоснованно решить функциональные и архитектурно-художественные задачи. Следует понимать, что архитектурно-градостроительные мероприятия по реконструкции в зависимости от реальных условий застройки развиваются в следующих четырех основных формах: сохранение; градостроительное обновление; преобразование; полное переустройство. Сохранение – архитектурно-градостроительная консервация и реставрация. Градостроительное обновление – реконструкция с преимущественным сохранением имеющегося историко-архитектурного наследия и тактичным включением новых элементов. Преобразование – реконструкция, оберегающая основы исторической планировки и объемно-пространственных соотношений. Полное переустройство – наиболее полная степень реконструкции. Осуществляется на малоценных в историческом и художественном отношении участках города с сохранением основ его планировочной структуры. Следует отметить, что наряду с перспективами полного переустройства для практики эксплуатации новых жилых районов характерно проведение текущих реконструкционных работ, повышающих функциональные и архитектурно-художественные качества такой застройки. Инженерно-технические задачи при реконструкции необходимо решать исходя из степени морального или физического износа зданий либо их сочетания. Обследование зданий с фиксацией состояния их планировочных, конструктивных и инженерных систем служит базой для принятия решений о проведении дальнейших мероприятий – о сносе зданий или их реконструкции. Для выдающихся памятников архитектуры даже при высокой степени физического износа обычно принимают решение об их сохранении, консервации или реставрации. В соответствии с итогами анализа результатов обследований подлежащей обновлению застройки выбирают тип технических мероприятий по обновлению: капитальный ремонт, модернизацию или реконструкцию. Для сохранения памятников архитектуры прибегают к техническим мероприятиям по их консервации или реставрации. На лекциях необходимо демонстрировать слайды. На практических занятиях рекомендуется провести опрос по материалам изученных тем. Значение темы «Модернизация планировочных элементов жилых зданий» обусловлено тем, что она является основным видом реконструктивных мероприятий.

166

24 В данной теме надо определить, что под модернизацией понимают такой капитальный ремонт или реконструкцию, которые сопровождаются превращением здания в отвечающее современным требованиям технической и функциональной эксплуатации сооружение. Модернизируя здание, планировку максимально приближают к требованиям функциональной комфортности. Инженерное оборудование совершенствуют, оснащают современными системами и установками. Необходимо акцентировать внимание на том, что принципы модернизации зданий зависят от их особенностей, заложенных при возведении, и подчинены выбранной стратегии. Модернизацию основывают на трех предпосылках: приоритетности адресного проектирования состава и структуры квартир в здании; всесторонней ориентации на рыночную экономику; максимального использования особенностей конструктивного и планировочного решения строения. Наибольший объем работ по реконструкции в исторических городах приходиться на жилой фонд. Важным направлением модернизации жилых зданий является внутренняя перепланировка. Она бывает двух типов: частичная и полная. Частичная перепланировка осуществляется путем упорядочения существующей планировки с устройством новых подсобных помещений. Иногда перепланировка связана с заменой коммуникаций. Основной целью полной внутренней перепланировки является получение квартир посемейного заселения. При рассмотрении основных типов планировочных элементов реконструируемых квартир необходимо обратить внимание на модернизацию планировочных элементов жилых зданий. К планировочным элементам относят внеквартирные коммуникации зданий, комнаты, кухни, санитарные узлы и другие составляющие квартир. Независимо от особенностей реконструируемого дома их модернизация подчинена общим закономерностям. Модернизация лестнично-лифтовых узлов основана на сохранении для последующего использования существующих лестничных клеток. Лестницы, не отвечающие современным требованиям, либо ликвидируют за ненадобностью, либо реконструируют. Но самый крупный недостаток – это отсутствие лифтов. Кухня является частью квартиры. По планировочному решению различают три вида кухонь: кухни-столовые, рабочие кухни и кухни-ниши. Санитарный узел объединяет помещения, в которых устанавливают унитаз, умывальник, ванну, биде и душевой поддон. В зависимости от размеров помещений и набора приборов, устанавливаемых в них, санитарные узлы делят на совмещенные и раздельные. Многокомнатные квартиры иногда оборудуют двумя санитарными узлами. На лекциях необходимо демонстрировать слайды.

167

25 На практических занятиях рекомендуется темы рассмотреть применительно к зданиям, разрабатываемым в проектно-графических работах. Значение темы «Реконструкция массовой жилой застройки 50-60 гг. методом градостроительного переустройства» обусловлено актуальностью проблемы реконструкций зданий первых массовых серий. Следует отметить, что 50-60-е гг. прошлого века были временем необычайного подъема жилищного строительства. Это строительство положило начало внедрению нового жилищного стандарта в стране – переходу от покомнатного к поквартирному расселению семей. Следует понимать, что переход к новому стандарту стал возможен только на базе максимальной экономичности объемно-планировочных решений квартир и домов при крайне скромных архитектурно-композиционных решениях. Истекшие десятилетия принесли значительную переоценку данной застройки. Прежде чем говорить о реконструкции необходимо отметить, что архитектурно-композиционное решение застройки – элементарно, а планировочные решения квартир, по современным оценкам, убоги, что резко снижает их моральную долговечность и потребительскую ценность. Модернизация и реконструкция рассматриваемых зданий возможна методами градостроительного преобразования и переустройства, которые должны быть произведены с учетом экономических, социально-функциональных, технических, эстетических и экологических требований. Экономические требования обусловлены необходимостью повышения эффективности использования территории, потребительская ценность которой резко возросла. Социально-функциональные требования диктуют необходимость повышения потребительской ценности квартир в домах этой застройки. Что достигается путем устранения элементов морального износа и дальнейшего усовершенствования окружающей жилой среды. Эстетические задачи реконструкции 5-этажной застройки противоположны задачам преобразования исторической застройки. В этом случае основной является задача эстетического обогащения привнесением новых элементов высокой художественной и культурной ценности. Технические задачи обусловлены необходимостью в ряде случаев повышения эксплуатационных качеств конструкции, их гидро-, тепло- и звукоизоляции. Методика разработки проектов модернизации или реконструкции имеет характер индивидуального проектирования, что позволяет не только улучшить конструктивно-планировочные решения, но и избежать однообразия во внешнем облике реконструируемых зданий.

168

26 Однако при всем разнообразии проектных решений можно выделить следующие направления модернизации планировочных решений: модернизация планировочных решений квартир при сохранении структуры планировочной секции (4- или 3-квартирной); модернизация структуры секции с переходом к 2- или 3-квартирной; радикальная модернизация или реконструкция наименее престижных квартир первого и верхнего этажей в целях повышения их потребительской ценности. Любое из этих направлений реализуется в соответствии с возможностями, предоставляемыми конструктивной системой здания. Основная экологическая проблема, возникающая при реконструкции, – защита от загрязнения внутренней среды квартир и застройки от транспортного шума. На лекциях необходимо демонстрировать фильмы. На практических занятиях рекомендуется темы рассмотреть применительно к зданиям, разрабатываемым в проектно-графических работах. При изложении темы «Реконструкция и ремонт конструктивных элементов зданий» необходимо объяснить значимость реконструкции основных конструктивных элементов здания. Следует отметить, что на современном этапе развития строительной индустрии, возможности реконструкции зданий практически не ограничены. Ремонтные организации способны упрочнить грунты оснований, обновить или заменить несущие конструкции, видоизменить конструктивные и архитектурно-плантировочные структуры дома. Следует понимать, что реконструкция зданий часто приводит к увеличению их массы. В этих случаях возрастает нагрузка на грунты основания. Если грунты слабые, возникает необходимость усиления их несущей способности. При реконструкции и капитальном ремонте зданий такое усиление проводят путем понижения уровня грунтовых вод и различных видов упрочнения грунтов. Выбор способа укрепления основания под фундаментами реконструируемого здания основывают на анализе гидрогеологических характеристик грунтов и сравнительных технико-экономических показателей выполнения работ. Необходимость усиления фундаментов вызывают не только просчеты, допущенные при строительстве и эксплуатации зданий, но и последующие изменения условий работы конструкций и оснований под ними. В зависимости от причин, приведших к положению, когда несущая способность фундаментов не удовлетворяет предъявленным к ним требованиям, реконструкцию осуществляют одним из способов: перекладка существующих фундаментов; цементация фундаментов выполняют, если монолитность кладки нарушена по всей толщине; увеличение площади подошвы фундаментов; устройство выносных свай.

169

27 Выбор способа усиления фундаментов реконструируемого здания основывают на всестороннем анализе конструкций и геологических условий местности. Стены здания являются ограждающей и в большинстве случаев несущей конструкцией. Необходимо иметь понятие, что для здания особое значение имеет потеря несущих свойств, поскольку это ставит под угрозу надежность всего сооружения. Потеря этих свойств сопровождается появлением трещин, нарушением устойчивости или разрушением отдельных элементов стен. Способы усиления стен зависят от характера деформации и причин, их вызвавших. Трещины в стенах зачеканивают цементным раствором, если они неглубоки. Поверхность, изрезанную большим количеством трещин, ремонтируют с перекладкой верст. Стены со сквозными трещинами укрепляют горизонтальными накладками. В более сложных случаях, когда отклонение стен от вертикали значительно, здание одевают в стальной каркас. Усиление стен железобетонными обоймами наиболее эффективно, поскольку придает кладке большую жесткость и монолитность. Усиление столбов и колонн производят обоймами. Их выполняют по аналогии с обоймами для усиления простенков. Следует отметить, что в старых каменных зданиях существующие деревянные перекрытия значительно менее долговечны, чем стены. Обычно физический износ таких перекрытий и является причиной капитального ремонта или реконструкции дома с заменой перекрытий. Разработано множество конструктивных решений, в которых использован железобетон. Различают три группы конструктивных решений железобетонных перекрытий: сборную, сборно-монолитную и монолитную. Усиление отдельных элементов и дефектных мест выделено в самостоятельную группу. Сборные конструкции решают по-разному. В одном случае это плиты настила, в другом – прототипом конструкции является традиционная схема, состоящая из несущих балок и наката между ними, в третьем – перекрытие собирают из устанавливаемых вплотную балок-настилов. Сборно-монолитных перекрытий существует несколько типов. Отличительной чертой большинства конструкций являются балки неполного сечения и вкладыши: плиты или блоки наката. Монолитные перекрытия могут быть использованы, когда устройство сборных конструкций нерационально. Усиление существующих железобетонных перекрытий чаще всего выполняется методом наращивания сечения, т.е. бетонирования дополнительной железобетонной плиты поверх существующей.

170

28 Применение сборных железобетонных конструкции скатных крыш еще не нашли широкого применения в практике реконструкционных работ. Однако определенный опыт их экспериментального использования имеется. По конструктивному решению сборные крыши подразделяют на скатные с наружным водостоком и плоские с внутренним водостоком. Скатные крыши выполняют по наклонным или висячим стропильным системам. Скатные крыши по стропилам из железобетонных деталей по существу повторяют конструктивные схемы обычных деревянных стропильных систем. Покрытия кровли делают легкими. Плоские крыши делят на два вида; чердачные и бесчердачные, в которых чердачное перекрытие совмещено с кровлей. Бесчердачные крыши редко применяют в капитальном ремонте или реконструкции. Необходимо отметить, что в реконструируемых зданиях используют перегородки различных типов. По конструктивному назначению различают несущие и ненесущие перегородки. Несущие перегородки называют диафрагмами. В реконструируемых зданиях достаточно часто используют переставные перегородки. Такие перегородки могут быть переставлены в пространстве квартиры, освобождаемом от внутренних несущих конструкций: стен, колонн. Плоскостные перегородки делят на переносные и раздвижные. Раздвижные перегородки по схеме работы делят на три типа: гармончатые, планочные и створчатые. В реконструируемых домах перегородки устанавливают в пролетах различного размера. Сборные железобетонные конструкции лестниц для капитального ремонта или реконструкции в основе своей повторяют решения, принятые в новом строительстве, но приспособлены для установки в габаритах старых лестничных клеток и зданиях с разными высотами этажей. Конструкции делят на крупнообъемные, среднеобъемные и мелкообъемные. Наиболее повреждаемыми элементами лестниц являются ступени, площадки и перила. Ремонт несгораемых лестниц включает в себя замену отдельных элементов (ступеней, косоуров, площадочных балок), заделку выбоин в ступенях и на площадках, укрепление или замену перил. Важно понимать, что устройство балконов при реконструкции зданий отличается от аналогичного этапа нового строительства. Во-первых, при реконструкции невозможна укладка элементов и несущих конструкций балкона одновременно с возведением стен. Во-вторых, при реконструкции невозможна подрезка стены на всю глубину защемления плиты в стене.

171

29 Поэтому рекомендуемые конструкции вновь устраиваемых плитных и балочных балконов в реконструируемых зданиях заделываются в гнезда, пробиваемые в толще стены, а не в сквозные борозды. В ряде случаев в проектах реконструкции используется вариант усиления существующих балконов опиранием на вновь устраиваемые стойки (идущие от уровня земли до плиты самого высокорасположенного балкона) или кронштейны. Известна также конструкция подвесных балконов. На практических занятиях рекомендуется темы рассмотреть применительно к зданиям, разрабатываемым в проектно-графических работах. В материалах темы «Особые виды реконструкции зданий» показано, как градостроительные мероприятия их используют, когда хотят изменить плотность жилищного фонда и застройки или положение дома на местности, освободить площадку для пробивки магистрали, строительства нового здания или озеленения территории. К особым видам реконструкции относят изменение объема зданий, их передвижку, подъем и снос. Объем зданий изменяют, надстраивая их или возводя рядом пристройки и встройки. Надстройка – это повышение этажности дома или его частей. Решение о повышении высоты здания, как правило, принимают с учетом градостроительных ограничений, наложенных концепцией развития территории. Существует три типа использования третьего измерения здания – его высоты: устройство мансард, т.е. расположение жилья в подкрышном пространстве, на месте перестроенного чердака; собственно надстройка; размещение на функционально эксплуатируемой крыше рекреационного пространства. Собственно надстройка одного или нескольких этажей является кардинальным реконструктивным средством изменения объема здания. Различают два типа архитектурно-конструктивных схем надстроек. К первому типу относят реконструкцию с передачей нагрузки от новых этажей на старое здание. Ко второму типу решений прибегают, если по градостроительным соображениям нельзя ограничиться повышением высоты здания всего на 4 этажа. Необходимо иметь понятие о том, что существует две принципиально различные схемы надстроек описываемого типа. В одной колонны устанавливают по периметру здания и опирают на самостоятельные фундаменты. По второй схеме над надстраиваемым зданием располагают горизонтальный диск-платформу. Прежде чем говорить о пристройках к зданиям и встройках, необходимо выяснить какие методы используют при их осуществлении.

172

30 Встройки применяют, когда необходимо закрыть разрывы между зданиями. Иногда за счет пристройки увеличивают ширину корпуса. В полнокровном функционирующем городе всегда имеет место несоответствие между исторически сложившейся застройкой и новыми градостроительно-планировочными замыслами, направленными на преобразование городских территорий, которые не отвечают современным условиям их использования. Для устранения этого несоответствия используют особый вид реконструкции – передвижку. Передвижка может служить средством трансформации межмагистральных территорий или перенос группы зданий, хаотично разбросанных на территории, в специально отведенную зону. Следует отметить, что здания назначаются к передвижке и подъему после серьезного технико-экономического обоснования. Прежде всего, оценивают значимость объекта, как элемента городской среды. На лекциях необходимо демонстрировать слайды. На практических занятиях рекомендуется темы рассмотреть применительно к зданиям, разрабатываемым в проектно-графических работах. Наряду с реконструкцией жилых и общественных зданий необходимо рассмотреть вопросы, связанные с реконструкцией и модернизацией промышленных предприятий. Эти вопросы рассмотрены в теме «Реконструкция застройки и зданий промышленных предприятий». Необходимость повышения общественного производства, влияние научно-технического прогресса, совершенствование технологии, физический и моральный износ оборудования – важнейшие технико-экономические предпосылки реконструкции предприятий. Новое технологическое оборудование, как правило, отличается не только лучшими производственными показателями, но и своими геометрическими параметрами, массой, т.е. требует увязки со строительной частью зданий и сооружений и коммуникациями. Архитектурно-конструктивная форма промышленного здания должна всегда соответствовать требованиям технологического процесса. Исходя из этой взаимосвязи, здание обладает двумя качествами: физической и моральной долговечностью. Радикальным средством для достижения соответствия моральной и физической долговечности зданий и сооружений служит реконструкция. На снижение физической долговечности строительных конструкций влияют: старение металла, амортизация, повреждения в процессе эксплуатации здания; хрупкое разрушение; коррозия металла. амортизация зданий и сооружений промышленных предприятий является второй важнейшей строительной предпосылкой их реконструкции.

173

31 Физическая амортизация зданий зависит от особенностей технологического процесса, поэтому сроки физической долговечности зданий в различных отраслях производства колеблются в значительных границах. Проблема моральной долговечности зданий более сложна и во многом зависит от сложнопрогнозируемых. процессов развития научно-технического прогресса в той или иной отрасли производства. Физическая и моральная Технико-экономические, строительные и социальные предпосылки реконструкции и технического перевооружения предприятий являются основными, исходящими из внутренних потребностей эволюции производства. В то же время реконструкция и техническое перевооружение предприятий способствует решению градостроительных задач. Проблема размещения промышленных предприятий в городах и других населенных местах по мере их развития и роста становится одной из определяющих в комплексе проблем реконструкции городов. Следовательно, реконструкция промышленных предприятий – одновременно и важнейшая градостроительная и архитектурная проблема. С градостроительными, тесно связаны экологические проблемы охраны окружающей среды, экономия земли. Можно отметить, что при реконструкции предприятий и размещенных в стесненных городских условиях, основные направления реконструкции таковы: внутренняя реконструкция с увеличением коэффициента застройки внутри площадки и строительство новых зданий. При реконструкции промышленных предприятий важнейшей архитектурной проблемой является соединение достижений НТП в области технологии с прогрессивными направлениями современной архитектурно-строительной науки и техники. Учитывая, что реконструкция и расширение предприятий могут идти либо за счет внутриплощадочных резервов территории, либо за счет неиспользованных земель за пределами существующих границ предприятий. На практических занятиях рекомендуется темы рассмотреть применительно к зданиям, разрабатываемым в проектно-графической работе. На практических занятиях целесообразно предложить студентам выполнять варианты перепланировок этажей жилых зданий, конструировать перекрытия и крыши реконструируемых зданий. Рекомендуется уделить внимание созданию нового архитектурно-художественного облика реконструируемого здания. На практических занятиях рекомендуется провести блиц-опрос с целью осмысления лекционного материала.

174

Приложение Б

Ключи к тестовым заданиям

для закрепления знаний по курсу

Таблица Б.1 – Правильные ответы к тестовым заданиям

| Номер тестового задания | Правильный ответ на поставленный вопрос |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | б |
| 6 | а |
| 7 | б; г |
| 8 | б |
| 9 | в |
| 10 | а |
| 11 | а |
| 12 | б |
| 13 | г |
| 14 | температура, влажность, скорость движения воздуха |
| 15 | 1; 2; 34 4 |
| 16 | а; б |
| 17 | а; в |
| 18 | с перепланировкой квартир |
| 19 | 1-д; 2-а; 3-в; 4-г; 5-б |
| 20 | б |
| 21 | б; в |
| 22 | 6,5 м |
| 23 | благоприятного зрительного восприятия |
| 24 | секционные; коридорные; галерейные |
| 25 | 11,2 м и более |
| 26 | по направлению эвакуации |
| 27 | б; в |
| 28 | в |
| 29 | а |
| 30 | г |
| 31 | б |

175

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 32 | г |
| 33 | цементация, силикатизация |
| 34 | б |
| 35 | в |
| 36 | а-3; б-1; в-4; г-2 |
| 37 | а-2; б-1; в-3 |
| 38 | а; б |
| 39 | г |
| 40 | инъекцией цементным раствором |
| 41 | наращивания сечения |
| 42 | б |
| 43 | а |
| 44 | б |
| 45 | передвижением |
| 46 | реконструкция |
| 47 | высота этажа, ширина пролета, шаг колонн |
| 48 | а-4; б-3; в-2; г-1 |
| 49 | б |
| 50 | б |
| 51 | в |
| 52 | 1-в; 2-б; 3-г; 4-а |

176

Приложение В

Минимальные габариты и площади помещений квартиры

| Таблица В.1 – Планировочные решения жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ: ОБЩИЕ КОМНАТЫ, ГОСТИНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры функциональных зон с учетом габаритов мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные размеры и площадь | в 1-комнатных квартирах | в 2-комнатных квартирах |  |  |  | в квартирах с числом жилых комнат  3 |  |  |
| * В реконструируемых жилых домах ** Рекомендуемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 177 Продолжение приложения В Продолжение таблицы В.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ: СПАЛЬНИ |  |  |
|  | на одного человека | на двух человек |
| Размеры элементов мебели и функциональных зон |  |  |
| Минимальные площади и размеры |  |  |
| * В мансардном этаже и этаже с наклонными ограждающими конструкциями при площади гостиной не менее 16 м2 ** В реконструируемых жилых домах |  |  |

| 178 Продолжение приложения В Таблица В.2 – Планировочные решения кухонь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУХНИ |  |  |  |  |  |
| Тип кухни | Размеры элементов мебели функциональных зон |  |  | Минимальные |  |
|  |  |  |  | размеры | площади |
| Кухня-ниша |  |  |  |  | 5 м2 |
| Кухня |  |  |  |  | 8 м2 – для квартир с числом жилых комнат  3; допускается: 5 м2 – для квартир типа 1А; 7 м2 – для квартир в мансардном этаже* |
| Кухня-столовая |  |  |  |  | 6 м2 – кухонная зона рекомендуемые: ³ 8 м2 – для квартир на семью из 2 чел. и одиноких; ³ 10 м2 – для квартир на семью из 3–5 чел. |
| * Также для квартир в этаже с наклонными ограждающими конструкциями |  |  |  |  |  |
| 179 Продолжение приложения В Таблица В.3 – Планировочные решения санузлов |  |  |  |  |  |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Тип санузла |  | Минимальные габариты | Примеры планировочных решений |  |  |
| Раздельный санузел |  |  |  |  |  |
| Совмещенный санузел |  |  |  |  |  |
| Ванная комната |  |  |  |  |  |
| Уборная |  |  |  |  |  |

Приложение Г

Пример проектно-графической работы

Рисунок Г.1 – Пример оформления ПГР

Учебное издание

Коренькова Галина Викторовна

Митякина Наталья Анатольевна

Черныш Надежда Дмитриевна

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЗАСТРОЙКИ

Учебное пособие для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий

направление 270800.62 – Строительство,

профиль Промышленное и гражданское строительство

Подписано в печать 30.11.13г. Формат 60x84/18. Усл.печ.л. 11,3 Уч-изд.л. 12,2

Тираж       экз.               Заказ №                 Цена      руб.      коп.

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46