Оглавление

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

1. Предмет экологии. Структура науки. Основные понятия экологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.  Структура экологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  - Основные термины экологии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

2. Структура экосистемы. Организмы и среда их обитания. Законы

экологии. Экология популяций, сообществ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  - Организмы и среда их обитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

  - Экология популяций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  - Экология сообществ (биоценозов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

2.4.  Принцип эмерджентности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

2.5.  Основные законы экологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

2.6.  Материальные и энергетические потоки в экосистемах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.7.  Учение В.И. Вернадского о биосфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.8.  Научные основы мониторинга окружающей среды, международное

сотрудничество в области охраны окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. Загрязнение биосферы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

3.1.  Химическое  загрязнение окружающей среды промышленностью . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2.  Загрязнение атмосферы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

3.3.  Аэрозольное загрязнение атмосферы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

3.4.  Фотохимический туман (смог) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

3.5.  Кислотный "дождь" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

3.6.  Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих

веществ промышленными предприятиями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

3.7.  Состояние атмосферного воздуха в Белгороде и Белгородской области . . . . . . . . .  43

3.8.  Глобальные последствия загрязнения атмосферы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4. Антропогенное воздействие на гидросферу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

4.1.  Гидросфера – общая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

4.2.  Химическое загрязнение природных вод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

4.3.  Состояние водных ресурсов Белгорода и Белгородской области . . . . . . . . . . . . . . .  62

5. Антропогенное загрязнение литосферы (почвы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.1.  Общая характеристика почвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

5.2.  Загрязнение почвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.3.  Пестициды как загрязняющий фактор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

5.4.  Кислые атмосферные осадки, выпадающие на почву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.5.  Охрана и использование земельных ресурсов Белгорода и области . . . . . . . . . . . . . 68

5.6.  Охрана растительного мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6. Экология городов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

6.1.  Экологические проблемы городов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.2.  Экология сельскохозяйственных районов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

6.3.  Городские отходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

6.4.  Ценность мусора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

6.5.  Утилизация твердых отходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.6.  Основные тенденции и потенциальные возможности переработки

отходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

6.7.  Проблема бытовых отходов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6.8.  Отходы производства и потребления Белгородской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

7. Окружающая среда и здоровье человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7.1.  Зависимость здоровья человека от окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

7.2.  Неблагоприятные факторы окружающей среды и их источники . . . . . . . . . . . . . . . . 92

7.3.  Охрана окружающей среды – охрана здоровья населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

7.4.  Нормативно-правовые основы охраны окружающей

природной среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

8. Радиация и ее влияние на здоровье человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

8.1.  Общая характеристика радиоактивных излучений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

8.2.  Радиоактивность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

8.3.  Естественные и искусственные радионуклиды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

8.4.  Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8.5.  Поступление радиоактивных веществ в организм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8.6.  Виды поступления радиоактивных веществ в организм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

8.7.  Распределение радионуклидов в организме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

8.8.  Накопление радиоактивных веществ при длительном поступлении . . . . . . . . . . . . 104

8.9.  Допустимое содержание радиоактивных веществ в организме . . . . . . . . . . . . . . . . 105

8.10. Влияние  радиации на человека и его здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

8.11. Радиационная обстановка на территории Белгородской области . . . . . . . . . . . . . . .  110

9. Шумы и вибрация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

9.1.  Восприятие звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

9.2.  Основные источники шума в городе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

9.3.  Влияние шума на организм человека и животных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

9.4.  Допустимые уровни шума для населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

9.5.  Градостроительные мероприятия по защите от шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

10. Электромагнитные излучения и влияние их на жизнедеятельность человека . . . . . . . . . . . 127

10.1. Естественные электромагнитные поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

10.2. Искусственные ЭМП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

10.3. Биологическое действие ЭМП радиочастот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

10.4. Защита населения от ЭМП и телепередающих устройств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

11. Безотходные и малоотходные процессы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Введение

Антропогенные воздействия человека  на природу постоянно растут и уже достигли такого уровня, когда возможно нанести биосфере непоправимый ущерб.

Бурное развитие промышленности, транспорта, создание новых химических соединений, полёты сверхзвуковых самолётов и космических кораблей, повсеместное применение пестицидов, удобрений, поверхностно-активных веществ, все усиливающееся потребление топливно-энергетических ресурсов, развитие ядерной технологии - эти и многие другие атрибуты современной жизни приводят к возникновению целого ряда экологических проблем. Это связано с негативными экологическими воздействиями антропогенных факторов на биосферу Земли: парниковый эффект, кислотные дожди, истощение "озонового" слоя, изменение климата на Земле, обезлесивание, опустынивание, угрожающее загрязнение среды различными токсическими отходами, обеднение и деградация природных экосистем и т.д.

Проблемой остается утилизация, размещение отходов производства и потребления. Во многих районах страны остро ощущается дефицит мощностей канализационных сооружений, физически и морально устаревает технологическое оборудование промышленных предприятий. Создается угроза здоровью людей, растет число генетических отклонений, сокращается продолжительность жизни.

Стала очевидной необходимость охраны окружающей среды - улучшения среды обитания людей и всего живого на Земле. Воспитание бережного отношения к природной среде, расширение знаний и навыков по управлению средой является  актуальной задачей современности.

В настоящее время экология превратилась в одну из главенствующих междисциплинарных синтетических наук, решающую важнейшую проблему - изучение взаимоотношений человечества с окружающей средой.

1.Предмет экологии. Структура науки.

Основные понятия экологии

Экология в буквальном смысле слова означает: ойкос - дом (греч.), т.е. непосредственное окружение человека; логос - учение. Этот термин впервые был введен в научную литературу в 1866 г. немецким биологом Э. Геккелем.

В современном понимании экология - это наука, изучающая отношения живых организмов, а также человека, с окружающей средой. Как сказал Ф. Дре: "Экология - наука будущего, и возможно, само существование человека на нашей планете будет зависеть от ее прогресса".

- Структура экологии

Общее понятие "экология" включает в себя еще 12 терминов, каждый из которых характеризует какую либо экологическую науку, но все они образуют обширное "здание" одной науки - общей экологии.

Общая экология в настоящее время разделилась на 12 направлений: биосферное, лесное, экология тундр, морей, сельскохозяйственная, промышленная, городская, медицинская, математическая, химическая, экономическая, юридическая. А каждая из них подразделяется ещё на несколько более узких ответвлений и изучает свой круг вопросов:

Биосферная экология изучает глобальные изменения, которые происходят на нашей планете в результате хозяйственной деятельности человека на природные явления.

Лесная экология изучает способы использования ресурсов лесов (древесина, промысловые животные, ягоды и др.) при их постоянном восстановлении и роль, которую играют леса в поддержании водного режима ландшафтов.

Экология тундр изучает пути рационального природопользования в тундре и лесотундре - оленеводства и охоты. Важным направлением в экологии тундр в последнее десятилетие стало изучение влияния на экосистемы добычи нефти и газа и разработка способов уменьшения вредоносного воздействия промышленности.

Экология морей изучает влияние хозяйственной деятельности человека на морские экосистемы: загрязнение при добыче на шельфе нефти и газа  при сбрасывании в воду промышленных и бытовых стоков и твёрдых отходов, в том числе с  морских судов. Эта наука разрабатывает методы восстановления и поддержания морских экосистем.

Сельскохозяйственная экология изучает способы получения сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов почвы и лугов, при сохранении окружающей среды и получение экологически чистых (т.е. незагрязненных опасными для здоровья человека веществами) продуктов.

Промышленная экология  изучает влияние выбросов промышленных предприятий на окружающую среду и возможности уменьшения этого влияния за счет совершенствования технологий и очистных сооружений.

Городская экология изучает возможности улучшения среды обитания человека в городе.

Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением среды, и способы их предупреждения и лечения. Здоровье населения любой территории - лучший показатель состояния среды его обитания.

Математическая экология  моделирует экологические процессы, т.е. изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических условий.

Химическая экология разрабатывает методы определения веществ-загрязнителей, способы химической очистки газообразных, жидких и твердых отходов и новые технологии производства, при которых количество отходов уменьшается.

Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы рационального природопользования - оценки стоимости ресурсов (воды, древесины, нефти и т.д.) и размеры штрафов за загрязнения.

Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на защиту природы.

1.2. Основные термины экологии

Для понимания сущности важнейших экологических проблем необходимо сначала овладеть основными терминами экологии: биосфера, экосистема, биоценоз, биогеоценоз, популяция, вид и сообщество, антропогенный фактор и др.

Биосфера - оболочка Земли, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхние слои литосферы, состав, структура и энергетика которых в значительной степени обусловлены прошлой и современной жизнедеятельностью организмов.

Биосфера - особая оболочка, в которой живут организмы. Академик Вернадский В.И. ввел термин "живое вещество", понимая под этим всю совокупность организмов в их геологическом значении, создал научное направление - биогеохимию - науку о роли организованной материи в геологической истории земной коры, показал существенную роль живого в концентрации и рассеянии химических элементов.

Биосфера распространяется на ряд других оболочек. Верхняя граница превышает 20 км и захватывает часть стратосферы. Живое вещество присутствует практически во всей гидросфере и проникает в земную кору до глубины 10…12 км.

Масса биосферы 51012 т. Масса животного мира составляет примерно       1/2000 часть от массы растительности. В результате длительной эволюции сложилась современная структура нашей планеты, имеющая несколько качественно различных, но тесно связанных между собой геосфер и земных оболочек.

Оболочечное строение Земли было предположено достаточно давно. Испокон веков существует понятие о воздушной оболочке вокруг Земли.

На основании данных, полученных при сейсмических и гравитационных измерениях, учета распределения температуры и массы вещества, полагают, что вся Земля состоит из ряда оболочек - более или менее правильных концентрических слоев, резко отличающихся по ряду физико-химических свойств. Д. Меррей в 1910 г. предложил для этих оболочек термин "геосфера".

Нужно иметь в виду, что геосферы не имеют однородных и правильных границ. Одна геосфера в различных местах может далеко заходить за границы другой сферы. Наглядным примером являются горы и океанические впадины.

Атмосфера - самая верхняя оболочка Земли. Масса атмосферы m-5,0981015 т., что менее одной миллионной части массы Земли в целом. Атмосфера постепенно переходит в космическое пространство. Около половины массы атмосферы находится на удалении 5 км от поверхности Земли и 99% - на удалении до 30..35 км. Атмосфера имеет зональное строение, в ней выделяют следующие оболочки: тропосфера (в среднем до высоты 11..12 км), стратосфера (до 55 км), мезосфера (до 80 км). Выше расположена термосфера, переходящая во внешнюю экзосферу.

Гидросфера - водная оболочка Земли, включающая все океаны, моря, реки, озера, болота, подземные воды. Масса гидросферы 1,4221018 т. Поверхность мирового океана 3,6116108 км2. Объем океанических и морских вод достигает 1,372109 км3,объем вод суши 1,31106 км3 Из них подземные и почвенные воды -110 млн.км3., ледники - 21 млн.км3, озера - 750 тыс.км3, реки - 12 тыс. км3, болота - 6 тыс. км3.

Литосфера - земная кора, верхняя оболочка Земли, которая покрывает всю планету слоем от 8..12 км под океанами, до 40..50 км над континентами в районах гор. С поверхности земная кора сложена осадочными горными породами (глинами, песками, песчаниками, галечниками, гипсами и т.д.). Под ними залегают метаморфические породы и гранитный слой, и ещё глубже базальты.

Биоценоз - это совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющий данный участок суши или водоёмов и характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям окружающей среды (например: озера, леса).

Биогеоценоз - относительно пространственно ограниченные, внутренние однородные природные системы функционально взаимосвязанных животных организмов и окружающей их среды, характеризующейся определенным энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена веществ и информацией (рис. 1).

Атмосфера (климатоп)

Почвогрунт (эдафотоп)

Растительность (фитоценоз)

Животный мир (зооценоз)

Микроорганизмы (микробиоценоз)

БИОГЕОЦЕНОЗ

Экотоп

Рис 1. Схема биогеоценоза (по В.Н.Сукачеву)

Экосистема - функциональные природные образования, саморегулирующиеся системы с обратными связями, растения, животные и окружающая их природная среда, с которой они находятся в постоянной взаимосвязи, например, участок леса, луга, поля, озеро, пруд и т.п. В отличие от биогеоценозов, понятие "экосистема" может включать и техногенные образования, например, экосистема города, поселка, промышленного предприятия, космического корабля, подводной лодки и др. Итак, экология занимается изучением структуры, организованности и функционирования экологических систем, в том числе и техногенных.

В 1935 г. английский ученый А. Тенсли вводит понятие "экосистема", охватывающее природное единство не только организмов, но и влияющее на их физические факторы: место обитания, температура, влажность, свет и т.д.

Условия среды обитания определяют как экологические факторы. Их можно условно разделить на три группы:

- 1) абиотические;  2) биотические; 3) антропогенные.

Абиотические факторы - компоненты и явления  неживой (неорганической) природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Они подразделяются на климатические и почвенные (почвенно-грунтовые). Главные - климатические: солнечная радиация, световой режим дня, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, давление и др. Почвенные, иначе эдафические, к ним относятся почвы различной плодородности, формирующиеся в результате взаимодействия климата, растений, животных и микроорганизмов. Гидрографические факторы  - водная среда различной степени прозрачности, кислотности и наличия растворенных газов, в частности кислорода.

Биотические факторы - всевозможные формы взаимодействия животных организмов (конкуренция, хищничество, паразитизм и т.д.).

Антропогенные факторы обязаны своим происхождением деятельности человека, направленную на нарушение экологического природного равновесия (гомеостаза). В последние десятилетия возрастающее воздействие антропогенных факторов привело к возникновению сложных экологических проблем биосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, обезлесивание, загрязнение среды токсикантами, опустынивание и др. Неблагоприятные воздействия на окружающую среду таких факторов, как функционирование промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д., а также последствия загрязнения среды обитания человека различными вредными компонентами показаны на рис.2. Многие загрязнители, действуя современно, усиливают свое токсичное действие по пищевым цепям и вызывают многие заболевания у человека. Масштаб воздействия человеческого общества на природу стал планетарным, существенно ухудшая условия жизни на планете. Можно привести лишь незначительное число примеров, чтобы понять, что антропогенное воздействие на планету  приобретает катастрофические  масштабы. Так, ежегодно  уничтожаются влажно-тропические леса на площади  16,8 млн га; из-за неправильного использования земель ежегодно возникает около 6 млн гектаров пустынь; ежегодно на земле теряется 26 млрд т. плодородного слоя пахотных земель; в результате кислотных дождей повреждены леса на площади около 31 млн. га. и тысячи озер в Швеции, Норвегии, США, Канаде и других странах стали биологически мертвыми; ежегодно производится сотни миллионов тонн различных химических веществ; под угрозой исчезновения находится не менее 25-30 тыс. видов высших растений и т.п. Антропогенное загрязнение окружающей среды с каждым годом возрастает, об этом говорилось на Конфедерации ООН по окружающей среде и развитию (Бразилия, 1992 г.).

Выбросы вредных веществ в атмосферу на территории России на 1992 год составили 28…32 млн. т. В городах с загрязненным воздухом (выше 10 ПДК) проживает сейчас 36 млн. чел. Воздух 48 городов оказался загрязненным веществами первого класса опасности с превышением норм в 10 и более раз. В зонах экологического бедствия катастрофическими темпами сокращается продолжительность жизни. Заболевания, связанные с ухудшением состояния окружающей среды, составляют 40-60% общей заболеваемости населения.

Пестицидов, консервантов, антибиотиков

Техника

Удобрения

Напр., нитрат/нитрит

Нагрузка на окружающую среду

Почва

Изменение

климата

Воздух

Сток поверхностных, грунтовых и использованных на орошение вод

Загрязнение и заражение

Жилища

Предприятия

Испытания атомного оружия

Транспорт

Реактивная

авиация

Сточные воды

Сжигание отходов

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Уход за домашними животными с использованием:

Уход за растениями с применением:

Садоводство

Тропосферы

биосферы

Животные

(мясо, молоко,

жиры, сыр и т.д)

Пищевая цепь

Человек

Пищевая цепь

Пищевая цепь

Растения (как корм и пища)

Рис.2. Антропогенное воздействие на среду обитания

(по Б. Гржимеку, 1988 г.)

Вопросы  для проверки знаний

- Что такое экология? Предмет изучения, значение науки.

- Структура экологии.

- Основные термины экологии.

- Схема биогеоценоза и объяснение её структуры.

- Понятие биосферы, атмосферы, гидросферы.

- Понятие литосферы, биогеоценоза, экосистемы, биоценоза.

- Факторы биотические, абиотические, антропогенные.

- Антропогенное воздействие на среду обитания.

2. Структура экосистемы. Организмы и среда их       обитания. Законы экологии.

Экология популяций, сообществ

Структура экосистемы, взаимосвязь всех компонентов и природных факторов в равновесии показана на рис.3.

Зеленые растения (автотрофы)

Живые        организмы (консументы)

БИОТА

Микроорганизмы           (редуценты)

Свет

АБИОТА

Почва

Горные

породы

Температура

Воздух

Влага

Человек

антропогенный фактор

Рис. 3. Структура экосистемы.

Человек как "антропогенный" фактор значительно изменил равновесие между абиотой и биотой, т.е. нарушил гомеостаз (экологическое равновесие) в природных экосистемах. Лозунг о покорении природы оказался ошибочным, как гласит один из законов Б.Коммонера: "За все надо платить".

2.1. Организмы и среда их обитания

На земле существует четыре среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная и тела самих природных организмов. Дадим краткое определение каждой из них.

- Водная среда – где обитатели называются гидробионтами. Для этой среды характерны факторы жизни, связанные со свойствами самой воды (плотностью, засоленностью, скоростью течения, содержанием органических веществ, свойствами донного грунта, прозрачностью, т.е. поглощением света, насыщенностью кислородом).

- Наземно - воздушная среда более сложная. Основные факторы жизни: температура воздуха, содержание кислорода, влажность, погода, интенсивность света.

- Почвенная среда - среда обитания микроорганизмов, корней растений и некоторых животных организмов, обитатели которой называются эдафобионтами или геобионтами. Основные факторы: структура, химический состав почвы, влажность, (свет и колебания температуры не так важны).

- Тела многих организмов служат жизненной средой для других (паразитизм, пищевые связи и т.д.).

2.2. Экология популяций

Популяция - это группа совместно обитающих особей  данного вида. Популяция - простейшая биологическая схема стоящая в иерархической лестнице выше отдельного организма и являющаяся одним из необходимых элементов любой экосистемы.

Основными характеристиками популяции являются: численность, соотношение групп по полу, возрасту, плотности расселения в пределах данной экосистемы. Указанные характеристики популяции  определяются общебиологическими свойствами вида, а также качественными и количественными характеристиками абиотических факторов среды.

Численность популяции - общее количество особей на данной территории или в данном объеме.

Плотность популяции - среднее число особей (или биомасса) на единицу пространства (средняя плотность) или на единицу заселенного пространства (специфическая, экологическая плотность).

Численность популяции определяется рождаемостью, смертностью, эмиграцией, иммиграцией особей, общей миграцией.

Рождаемость (плодовитость) - число новых особей, появляющихся за единицу времени в результате размножения. Различают максимальную (физиологическую) рождаемость в идеальных условиях (при отсутствии лимитирующих экологических факторов) и экологическую рождаемость, обусловленную действием таких факторов.

Процессы эмиграции и иммиграции особей обычно уравновешивают друг друга и практически не влияют на численность популяции, тогда как общая миграция популяции может привести к резкому изменению ее численности в результате улучшения или ухудшения общих условий существования.

Характер роста численности популяции определяется ее биологическим видом и соотношением возрастных групп предрепродуктивного, репродуктивного и пост репродуктивного периодов (А. Боденхитмер).

Пространственное распределение членов популяции определяется характером распределения необходимых для нее питательных средств в приделах рассматриваемой экосистемы, а также характером взаимоотношений особей между собой. Случайное распределение встречается редко (среда однородна, нет причин для объединения особей в группы). Равномерное распределение встречается при сильной конкуренции между особями (антагонизм). Чаще наблюдается неравномерное (групповое) распределение. Для популяции высших животных характерно территориальное поведение - реакция на местонахождение других членов популяции (птицы, млекопитающие, ряд рыб, насекомых, крабы, осьминоги и др.), связанная с необходимостью обеспечения питанием выкармливаемого потомства.

2.3. Экология сообществ (биоценозов)

Биоценоз - организованная группа популяций растений, животных, микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию в приделах экосистемы.

Простейшие биоценозы - обитатели болотной моховой кочки или сообщество на стволе дерева, сложные - тайга, ковыльная степь, озера Байкал и т.д.

Структурными составляющими биоценоза являются: видовой состав, численность популяций, их распределение в пространстве  и т.д.

Видовой состав и насыщенность биоценоза определяются условиями среды (тундра, тропические леса, коралловые рифы, пустыни Средней Азии и  Африки и т.д.). Виды, преобладающие по численности, называют доминантными. Виды, которые своей жизнедеятельностью в  наибольшей степени формируют среду, тем самым предопределяют существование в данном биоценозе других организмов, называют эндификаторами.

Различают фитоценозы (устойчивые сообщества растительных организмов), зооценозы (совокупность взаимосвязанных видов животных), микробиоценозы (сообщества микроорганизмов, связанных взаимной обусловленностью существования).

Между видами в  пределах биоценоза устанавливаются различные типы взаимоотношений: конкуренция, хищничество, паразитизм и т.д.

Конкуренция - тип межвидовых (а нередко и внутривидовых) отношений, при которых популяции (или отдельные особи) отрицательно воздействуют друг на друга в борьбе за пищу, место обитания и другие жизненные условия.

Хищничество - отношения между животными или растениями и другими животными - жертвами, являющимся объектом питания для первых. При этом в приделах биоценоза устанавливается такой образ жизни, когда вместо постепенного исчезновения и жертвы, и хищника устанавливается определенное соотношение их численности, чему способствуют вырабатывающиеся у жертвы экологические адаптации (окраска, панцири, шипы, иглы, инстинкт затаивания и др.), у хищника - навыки добычи (развитие органов чувств, выносливость, сила и др.).

Паразитизм - форма сосуществования видов, при которой один из них живет на поверхности или внутри организма другого. Различают паразитизм стационарный (постоянный), когда паразит пребывает в организме хозяина в течение основного периода своего развития (малярийный плазмодий, клещи, глисты и др.) и временный, когда пребывание в организме хозяина необходимо паразитирующему организму лишь для прохождения какой-то фазы своего развития (грибы-паразиты растений и животных, плодожорка и другие насекомые, аскариды, нематоды).

Аменсализм - причинение вреда одним видом другому без видимой для себя пользы. Такого типа взаимодействия встречаются в растительном мире (деревья угнетают рост травы под своей кроной).

Симбиоз (мутуализм) - длительное, неразделимое и взаимовыгодное сожительство двух или более видов организмов на основе их пищевой зависимости друг от друга (клубеньковые бактерии и бобовые, термиты и жгутиковые простейшие, которые разрушают целлюлозу в их кишечнике).

Межвидовая взаимопомощь - одна из форм, способствующих либо размножению одного вида с помощью другого (опыление растений насекомыми), либо сохранению при возникновении опасных ситуаций (птицы предупреждают растительноядных животных о приближении хищников).

Комменсализм - такой тип отношений, когда деятельность одного из видов (комменсалов) доставляет пищу и убежище другим (актиния и рак-отшельник, мальки ставриды под колоколом медуз).

Аллелопатия - химическое влияние, чаще всего растений, угнетающее развитие других видов (выделение эфирных масел фитонцидов и др.). Так пырей и сорняки вытесняют культурные растения, орех, дуб, ель и сосна - травянистую растительность.

Приведенные типы взаимодействий видов характерны для нормальных условий их существования. Изменение условий может приводить к заметному искажению характера взаимоотношений видов. Хорошо известно, что в голодные годы звери и птицы в известной степени теряют свойственную им боязнь человека и крупных животных, проявляют отчетливую тенденцию к сотрудничеству (комменсализм).

2.4. Принцип эмерджентности

Важное следствие иерархии организации состоит в том, что по мере объединения компонентов или подмножеств в более крупные функциональные единицы у этих новых единиц возникают новые свойства, отсутствующие на предыдущем уровне. Такие качественно новые или эмерджентные свойства экологического уровня нельзя предсказать, исходя из свойств компонентов, составляющих этот уровень, т.е. свойства целого нельзя свести к сумме свойств его частей. Например, соединим О2 и Н2 (газы), получим Н2О (жидкость), не похожую по свойству на газы О2 и Н2.

С 1911 г. в экологии выделяется два направления:

- Аугэкология  влияние окружающей среды на отдельные организмы.

2)Синэкология - такое же влияние на уровни сообществ. В 1935 г. Тенсли вводит в экологию понятие "экологическая система", охватывающее природное единство не только организмов, но и влияющее на  них факторы, т.е. места обитания, температуру, влажность, свет и т.д.

В экологии выделяют следующие основные структуры:

- Абиотические - экологические условия среды, основные органические и неорганические соединения (вода, Н2СО3, О2, азот, фосфорные и калийные соли и т.д.)

- Биотические - продуцентоаутотрофные (самопитающиеся организмы), в основном зеленые растения.

Макроконсументы -  гетеротрофные организмы (питающиеся за счёт других), главным образом животные, пожирающие другие организмы и измельчающие органические вещества.

Микроконсументы - (сопротрофы, гетеротрофные сапрофитные организмы: в переводе "сапро" - разлагать) - это бактерии и грибы, разлагающие сложные органические соединения до более простых.

Функционирование экосистем обеспечивается непрерывным материальным обменом  - круговоротом питательных веществ между биотической и абиотической их частями. Экосистема характеризуется состоянием внутреннего динамического равновесия, поддерживаемого регулярным возобновлением его компонентов,  вещественным энергетическим обменом и функциональной саморегуляцией во всех его звеньях, т.е. гомеостазом. Структурно близкое  экосистеме понятие - биогеоценоз, т.е. совокупность на известном протяжении  земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горные породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрогеологических условий). В отличие от экосистемы, являющейся понятием биохорологическим, безмерным (она может быть любой размерности - от аквариума до океана и всей биосферы),  биогеоценоз - категория  биохорологическая в определённых рамках занимаемого пространства, в границах фитоценоза. Обе эти категории совпадают на уровне растительности и принципиально расходятся  как выше, так и ниже этого уровня.

При различных формах хозяйственного использования природных ресурсов экосистем или других природных комплексов природоохранные мероприятия следует направлять на поддержание их гомеостаза,  а также на сохранение потенциала существования (рис.4).

При хозяйственном воздействии следует учитывать:

- предел антропотолерантной устойчивости к нежелательному антропогенному влиянию, например, уплотнению почвы, влиянию пестицида - азотистых удобрений, вредных  для  живых  организмов,  шумовому  загрязнению и т.п;

- предел стохетолерантности, т.е. устойчивости против отрицательного стихийного влияния, например, действия на лесные массивы ураганных ветров, молний и прочих неблагоприятных условий и процессов;

- предел насыщенности биологическими видами, например, млекопитающими, которые питаются растительными ресурсами;

- предел потенциальной регенеративности, т.е. способности к восстановлению естественным путём;

- предел гомеостатический - способность к саморегуляции.

Продуктивная среда жизнеобеспечения

Городская и промышленная среда

Среда переработки отходов

Протективная среда жизнеобеспечения

Рис .4.  Блоковая модель для планирования

использования природной среды

Следовательно, экологически обоснованное рациональное природопользование должно заключаться в достижении максимально возможной биологической продуктивности экосистем и биогеоценозов, минимальном нарушении их способности к саморегуляции, в увеличении их устойчивости против отрицательного стихийного и антропогенного влияния, в поддержании их способности к самовосстановлению.

2.5. Основные законы экологии

- Среда и условия существования. Лимитирующие факторы

Ранее мы уже давали определение среды, как совокупности абиоты и энергетических факторов, характерных для рассматриваемой экосистемы (биогеоценоза). Существуют и более конкретные понимания среды, как непосредственного окружения организма - в этом случае её понимают как среду обитания. В земных условиях существует четыре типа сред обитания живых организмов: водная; наземная (воздушная); почвенная; тело другого организма, используемое паразитами и полупаразитами.

Среда обитания представляет организму необходимые для него условия существования - набор фактов, обеспечивающих организму его нормальную жизнедеятельность в течение всего жизненного цикла (свет, тепло, вода, воздух, элементы питания и т.д.). Другими словами, под условиями существования понимают те факторы среды, которые для конкретного вида или сообщества видов небезразличны и изменение которых вызывает у них приспособительные реакции.

Любые условия существования, приближающиеся к пределу толерантности  (приспособительной способности организма или сообщества), называются лимитирующим фактором. Очевидно, для каждого вида лимитирующими являются свои специфические факторы. Так  для обитателей пресных и морских водоемов лимитирующим фактором чаще всего служит соленость воды и содержание в ней кислорода. Для отдельных видов рыб - температура. Тропические орхидеи чувствительны к действию температуры и света: при достаточно высокой температуре они быстрее развиваются в тени, понижение температуры сопровождается усилением потребности в действии прямого солнечного света.

2.5.2 Закон минимума и закон толерантности

Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. Действительно, урожай сельскохозяйственных культур чаще определяется отнюдь не теми элементами питания, которые требуются в больших количествах (например, диоксид углерода и вода), а теми, которые нужны в ничтожных количествах (например, цинк), но которых в почве мало. Точно также человек может потреблять в больших количествах хлеб и сало, но при этом будет неуклонно терять здоровье из-за отсутствия в пище жизненно важных микроэлементов (железа, калия и др.), содержащихся в мясе, молоке, овощах и фруктах. Отсюда, кстати, ухудшение самочувствия у детей и стариков в предвесенний период, когда резко уменьшается содержание витаминов в свежих овощах и фруктах.

Идея о важности для организмов тех веществ, доступные количества которых наиболее близки к необходимому минимуму, впервые была высказана в 1840 г. немецким химиком Юстусом Либихом и получила название "закон минимума". Этот закон получил впоследствии подтверждение на множестве экосистем и вместе с тем потребовал дополнения двумя вспомогательными принципами.

- Ограничения: закон Либиха строго применим только в условиях стационарного состояния, когда приток и отток энергии и веществ сбалансированы.

- Взаимодействия факторов может изменять как величину потребности, так и скорость потребления лимитирующего элемента питания. Так, некоторым растениям нужно меньше цинка, если они растут не на ярком солнечном свету, а в тени. Таким образом, концентрация цинка может перестать быть лимитирующим фактором в цепи экологических потребностей растений.

Лимитирующим может быть не только недостаток, но и избыток того или иного фактора (тепло, свет, вода, питательные вещества). Отражением этого факта является "закон толерантности" (американский эколог В. Шелфорд, 1913 г.): существование вида определяется как недостатком, так и избытком любого из факторов, уровень которого близок к пределу переносимости данным организмом.

Диапазон между минимумом и максимумом экологического воздействия определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору. Закон толерантности определяет и положение, по которому любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим среду фактором. Так, избыток воды даже в засушливых районах вреден, и вода может рассматриваться как обычный загрязнитель, хотя в оптимальных количествах она тут весьма полезна. Таким образом, мы можем дополнить данное ранее определение лимитирующих факторов как факторов, уровень которых приближается к пределам выносливости организма.

Спектр действия любого экологического фактора можно представить схемой (рис.5). Точки 1 и 3 называют экстремальными (рис.5). Вблизи них лежат сублетальные (близкие к летальным) значения рассматриваемого фактора. Они характеризуют не только критические значения какого-то экологического фактора (см. выше), но и экологической обстановки в целом для данного место обитания, где условия близки к пределам возможности существования организма (полярные зоны, высокогорья, пустыни и т.п.).

Как и закон минимума, закон толерантности "оброс" уточняющими дополнениями по мере исследования его приложений к различным экосистемам (Ю.Одум).

- Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности (расстояние между точками 1 и 3 (рис.6) в отношении одного экологического фактора и узкий - в отношении другого (рис.5).

- Организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены.

- Если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для вида, то диапазон толерантности может сузиться и в отношении других экологических факторов (при низком содержании азота снижается засухоустойчивость злаков).

- Критические периоды жизни организмов (размножение, младенчество, старость) делают критическими многие факторы среды одновременно.

Представления о лимитирующих факторах среды толерантности и ее диапазонах дают инструмент не только к показанию закономерности взаимодействия организмов со средой, но и к установлению оптимумов их влияния - позволяют вести целенаправленную работу по оптимизации среды обитания человека, животных, растений, преодоления негативных последствий стихийных бедствий и антропогенных воздействий и на природу.

1

2

а

3

б

б

Активность

Интенсивность фактора 

Рис.5. Схема действия экологического фактора на организм:

1- точка минимума; 2- точка оптимума; 3- точка максимума;

а - зона оптимума (комфорта); б - зона пессимума

Эвритермные

2’’

Стенотермные

2’

Стенотермные

2

1’’

1

3’’

3’

3

1’

Температура

Активность

#### Рис.6. Относительные пределы толерантности

стенотермных и эвритермных организмов

2.5.3 Важнейшие лимитирующие экологические факторы

Абстрагируясь от взаимоотношений между видами и внутри видов между особями, которые в отдельных случаях также могут выступать в качестве лимитирующих факторов (биологические  факторы),  рассмотрим физические и химические аспекты среды, оказывающие влияние на активность и развитие биологической составляющей экосистем.

Температура. Диапазон существования живых организмов весьма узок и не превышает 300 оС (-200 С...+100 С).  Большинство же видов способно существовать еще в более узком интервале температур.

Интересный факт: жизнедеятельность организмов, которые в природе обычно подвергаются воздействию переменных температур, подавляется частично и полностью или замедляется при воздействии постоянной температуры.

Свет, с одной стороны - источник энергии для живых организмов, а по этому жизненно им необходим. Но, с другой стороны, свет (особенно ультрафиолет) губителен для протоплазмы. Вот почему вся эволюция жизни на земле была направлена на создание таких условий, которые способствуют доступу к организмам необходимой для жизни части спектра солнечной лучистой энергии и препятствуют доступу опасной.

Ионизирующее излучение в целом опасно для живых организмов, причем тем в большей степени, чем выше их организация. Чувствительность организмов к ионизирующему излучению тем выше, чем выше энергия и доза облучения (рис.8).

Серьезную опасность для организмов представляют также и радионуклиды (радиоактивные изотопы), особенно способные накапливаться в организме (например,131J в щитовидной железе человека, 90 S2- в костях и др.). Механизм действия ионизирующего излучения, биоповреждения на молекулярном уровне, обуславливающие поражение генных, иммунных систем, развитие раковых и других заболеваний, при высоких  дозах - смерть.

млекопитающие

насекомые

бактерии

102            103              104              105              106

Р     ,адрад,р ,рад

Рис.7. Сравнительная чувствительность организмов к единичной острой дозе

рентгеновских или  - лучей (1 рад-доза облучения, при которой один грамм                   ткани организма поглощает 100 эрг энергии)

Вода - физиологически необходима для любой протоплазмы.  Она проступает через осадки, из поверхностных вод, благодаря влажности атмосферы. Для организмов, обитающих в воде, лимитирующим фактором становится ее соленость. Количество осадков, выпадающих в течение года, определяет тип климатической зоны и, т.о., тип биогеоценоза с соответствующим набором биосообществ.

Важным источником для человека являются грунтовые воды. Их наличие делает человека относительно менее зависимым от количества выпадающих в данной климатической зоне осадков, чем животных. Вместе с тем следует помнить, что грунтовые воды являются весьма медленно пополняющимся источником этого ресурса, а в аридных зонах (пустыни) - практически не возобновляемым.

Атмосферные газы. Сложившийся состав атмосферы оптимален для жизнедеятельности большинства  живых организмов. Увеличение концентрации кислорода или уменьшение против нормы в небольших дозах повышает интенсивность фотосинтеза у многих растений. Возможно, это проявление  приспособленного механизма, направленного на самосохранение вида.

Уменьшение концентрации кислорода за критические пределы (например, в почках) приводит к замене аэробных организмов анаэробными (не требующими кислорода для своего развития).

Влияние годового количества осадков на  тип экосистем в умеренных широтах следующее, мм:

Пустыня                                   0. . .250

Редколесье, саванна           250. . .750

Сухой лес                            750. . .1250

Влажный лес                     1250

Биогенные элементы. Из 54 важнейших элементов, встречающихся в природе, первостепенное значение имеют азот и фосфор. Отношение N/P в "средней" биомассе составляет около 16:1. Далее важную роль играют калий, кальций, сера и магний. Это - макроэлементы. Однако в последние десятилетия все глубже осознается роль микроэлементов в развитии и продуктивности организмов (железо, марганец, медь, цинк, бор, кремний, молибден, хлор, ванадий, кобальт). По функциям микроэлементы можно разделить на три группы, необходимые для:

- Фотосинтеза (Mn, Fe, Cl, Zn, V);

- Азотистого обмена (Mo, B, Co, Fe);

- Других метаболических функций (Mn, B, Co, Cu, S1). Для животных организмов, кроме того, необходимы селен, хром, никель, фтор, йод, олово и возможно, даже мышьяк.

Пожары. Исследования последних 50-ти лет показали, что одним из важных факторов, по существу формирующим климат в регионе или, по крайней мере, оказывающим на него существенное влияние, являются пожары. Особенно велика  их роль в лесных и степных районах умеренных зон, а также в тропических районах с засушливым сезонам.

Различают верховые ("дикие", очень интенсивные, не поддающиеся сдерживанию) и низовые пожары. Первые уничтожают практически всю растительность и органику почвы, после них остается лишь часть первоначальной биоты и ее возрождение затягивается на  долгие годы. Вторые обладают избирательным действием и являются лимитирующим фактором лишь для части организмов: при этом для выживающих организмов (например, сосны на болоте) создаются более благоприятные условия для развития. Открытие этого факта используется, например, в США для повышения продуктивности лесов ценных хвойных пород путем планомерного и контролируемого проведения  низовых пожаров, которые уничтожают сорный подлесок лиственных пород и одновременно удобряют почву золой.

Отмечена выраженная способность растений адаптироваться к пожарам, заключающаяся либо в развитии органов, запасающих энергию в подземных частях, либо в производстве многочисленных и устойчивых семян, способствующих воспроизводству вида после пожара.

2.5.4 Антропогенный стресс и токсичные вещества

как лимитирующие факторы

Природные экосистемы выработали значительную резистентность, упругость к тяжелым или острым нарушающим воздействиям (стрессам), что позволяет многим из них очень хорошо восстанавливаться после многих периодических антропогенных нарушений, например, разовых загрязнений среды или периодического снятия урожая. Однако хронические (постоянные, продолжительные) антропогенные воздействия могут вызвать устойчивые нарушения, последствия которых пока остаются неясными. Особую опасность для экосистем имеют токсичные отходы производства - химические вещества и их смеси, не свойственные природе. Такие вещества могут оказывать двоякое действие - снижать сопротивляемость организмов к болезням, а позднее - изменить и их генетический код. Проблема усугубляется тем, что токсичные вещества, выброшенные в атмосферу или воду (почву), могут взаимодействовать между собой, образуя новые, нередко более токсичные вещества (синергизм).

Например, оксиды азота, образующиеся при сжигании топлива, взаимодействуя с углеводами, образуя пероксиацетилнитрат и озон, которые ядовиты как для человека и животных, так и для растений.

Развитие атомной энергетики, промышленности по производству атомного оружия породило проблему захоронения радиоактивных отходов, которые, наряду с целым рядом (быстро расширяющимся) химических веществ (сюда, кстати, относится и алкоголь), являются фактором промышленного риска заболевания раком у человека  и теплокровных  животных.

Наконец, последней экологической катастрофой на Земле может стать термоядерная война, ибо она вызовет стресс, от которого природа оправиться не сумеет. Во всяком случае, совершенно очевидно прекратится существование в остатках природы теплокровных существ, да и большей части растительности (табл.1). Планета, как островок Разума во Вселенной, прекратит свое существование.

Есть ли выход из надвигающегося экологического кризиса? Основания для оптимизма, безусловно, есть. Они лежат прежде всего в сознании остроты проблемы как на региональном, так и на государственном уровнях. Острый интерес населения к экологическим проблемам вызвало повсеместное увеличение ассигнований на природоохранные мероприятия. Объем ассигнований на эти цели (с учетом централизованных ассигнований и затрат предприятий) составляет в  настоящее время около 20 млрд. руб. в год. Начата подготовка специалистов экологического профиля. Аналогичная работа, начатая в США несколько раньше, позволила существенно снизить общий уровень загрязнений атмосферы за период 1978 по 1985 гг.: пыль - на 24%, SO2 – 42%, CO - на 36%, NO2 - на 11%, свинец - на 79%. Целенаправленная работа по возрождению природной среды несомненно даст положительные результаты и в нашей стране. Так, например, правительством РФ в 1993 г. принято постановление "О создании единой государственной системы экологического мониторинга", целью которого является создание баз и банков данных по окружающей среде и природным ресурсам, обеспечение создания и функционирования экологических информационных систем. Повышается роль такого фактора, как экологический аудит и экологическая экспертиза как действующих, так и проектируемых предприятий, о чем свидетельствует принятие в 1995 г. Закона "Об экологической экспертизе" и др.

Т а б л и ц а  1

Влияние надземного взрыва ядерного устройства

на отдельные компоненты ландшафта

| Характер поражения | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1* | 11* |
| Взрывная воронка | 1 | 57 |
| Гибель позвоночных от: |  |  |
| Ударной волны | 24 | 1540 |
| Ионизирующего излучения | 674 | 177000 |
| Теплового излучения | 749 | 117000 |
| Уничтожение: |  |  |
| Растений ударной волной | 148 | 12100 |
| Деревьев ионизирующим излучением | 148 | 63800 |

1* - атомная бомба 20 килотонн; 11** - водородная бомба 10 мегатонн.

2.6. Материальные и энергетические потоки в экосистемах

2.6.1 Экосистема - открытая неравновесная термодинамическая система

Ранее мы определяли экосистему как открытую систему, в которой происходит обмен с окружающей средой веществом и энергией, сопровождающийся тепловым стоком на всех стадиях этого обмена в соответствии со вторым началом термодинамики. Такого  рода процессы сопровождаются увеличением энтропии системы. Наряду с этим в биотической составляющей экосистем протекают процессы, направленные против термодинамического градиента, т.е. сопровождающиеся накоплением энергии в органическом веществе. К числу таких процессов относятся фотосинтез, а также ассимиляция вещества и энергии животными организмами.

Фотосинтез - это процесс синтеза органического вещества из неорганических (вода и углекислый газ), сопровождающийся накоплением энергии за счет преобразования энергии фотонов в энергию химических связей. Этот процесс протекает в зеленой массе растений, содержащих хлорофилл. Протекание процесса можно проиллюстрировать постадийной схемой (рис 8).

Хлорофилл (ХЛФ)

Углевод

О2

е

АДФ

АТФ

е

АДФ

ХЛФ

Н2ОСО2

hv

Рис.8. Схема фотосинтеза: АДФ – аденозиндифосфат,

АТФ - аденозинтрифосфат

1) h + хлорофилл --- хлф +e

(ХЛФ - свободный радикал, образовавшийся в результате отрыва от молекулы хлорофилла электрона e под действием кванта света);

2) АДФ + е --- АТФ

(Электрон, взаимодействуя с молекулой аденозиндифосфата, генерирует радикал аденозинтрифосфата);

3) АТФ + Р2O + CO2 --- углевод + АДФ + е + О2

(Радикал АТФ - катализирует взаимодействие между водой и углекислым газом с образованием углевода (сахара) и других продуктов);

4) е + ХЛФ --- хлорофилл (высвободившийся в реакции (3) электрон взаимодействует с радикалом ХЛФ, регенерируя, т.о., невозбужденную молекулу хлорофилла, готовую вновь воспринять квант энергии. Цикл замкнулся.

Важным следствием фотосинтеза является образование в нем кислорода, который, т.о., становится восполняемым ресурсом планеты до тех пор, пока на ней  есть процесс фотосинтеза, т.е. существуют зеленые растения.

Общее количество энергии, запасаемой растениями ежегодно в продуктах фотосинтеза, оценивается в 20,91022  кДж.

Важную роль в синтезе органического вещества наряду с растениями играют бактерии. Источником углерода служит для них диоксид углерода, а его восстановление происходит за счет окисления других веществ (сероводорода - серобактериями, аммиака - нитрифицирующими бактериями; соединений Fe+2 - железобактериями). Схема превращений, протекающих под действием серобактерий, в суммарном виде выглядит следующим образом:

6CO2 + 12H2S --- (CH2O)6 + 6H2 +12S

2.6.2 Продуктивность экосистем. Трофические цепи (сети) и уровни

Животные организмы, в отличие от растений, не способны к реакциям фотосинтеза, они вынуждены питаться живыми организмами - растительными (автотрофами) и животными (гетеротрофами), ассимилируя запасенные другими организмам вещество  энергию. Таким образом, в биоценозе возникает цепь последовательной передачи вещества (и соответствующих количеств энергии) от одних организмов к другим. Такие цепи называют трофическими ("трофос" - питание).

Простейшие трофические цепи: осина - заяц - лиса; более сложные: трава - насекомые - лягушки - змеи - хищные птицы.

Между отдельными звеньями различных конкретных трофических цепей могут возникать дополнительные связи. Так, крольчата нередко становятся добычей хищных птиц, а лиса, в свою очередь, охотится на хищных пернатых. Взаимодействие между отдельными звеньями различных трофических цепей приводит к возникновению трофических сетей (рис.9).

А) Осина

Заяц

Лиса

Б) Трава

Насекомые

Лягушки

Змеи

Птицы

Хищные птицы

Травоядные животные

Хищные животные

Рис.9. Трофические цепи (а) и сети (б).

Различают также разные трофические уровни. Растения (автотрофы) используют не более 0,5% поступающей к ним энергии и формируют первый, самый низкий уровень трофической пирамиды. Растительноядные животные формируют следующий уровень, усваивая не более 10% того, что они получают от растений при питании. Так, на 1 кг. привеса корове необходимо до 80...100 кг. кормов. Следующий уровень формируют хищники, потребляющие, в свою очередь, не более 10% энергии предыдущего уровня. Различные экосистемы за одно и тоже время накапливают разное количество вещества и энергии. Это накопление определяется набором видов, питательными ресурсами, а также климатическими условиями. Так, сосновый лес в умеренном климате может накопить за 100 лет до 400 м3 древесины на 1 гектаре, тогда как на болотах Севера - не более 90...110 м3. Кукуруза в черноземной зоне за сезон накапливает по 40...50 т зеленой массы на гектаре, а на широте Санкт - Петербурга - 2...4 т. Скорость накопления вещества экологической системой называют ее продуктивностью.

2.6.3 Метаболизм веществ в экосистемах

Метаболизм - это превращения вещества в экосистемах. Скорость превращения веществ в организмах определяется интенсивностью их окисления, а поэтому может оцениваться по скорости потребления кислорода организмами (интенсивности дыхания). Для фотосинтезирующих организмов (зеленых растений) скорость метаболизма определяется интенсивностью выделения кислорода.

На первый взгляд может показаться, что чем крупнее организм, тем интенсивнее идут в нем окислительными процессы. Действительно, с увеличением массы организма растет и объем потребляемого им кислорода (рис.10,а). Однако, если отнести этот показатель к единице массы живого организма, окажется, что интенсивность метаболизма у организмов обратно пропорциональна их размерам, т.е. чем меньше организм, тем интенсивнее он осуществляет обмен с окружающей средой веществом и энергией (рис.10,б). Этим и объясняется уже упоминавшаяся исключительная роль микроорганизмов в природе, осуществляющих невидимую, но титаническую работу по обеспечению кругооборота элементов питания в системе среда - живые организмы - среда.

У водных организмов интенсивность дыхания меньше, чем у наземных, поскольку в воде существенно ниже концентрация кислорода.  Однако, общие закономерности, приведенные на рис.11, вполне сохраняются и для них.

V/m

А)

m

V/m

Б)

m

Рис .10.  Связь между дыханием  VO2 и массой организмов m (а),

а также между объемом  потребляемого кислорода на единицу  массы и массой различных организмов (б).

Особенно важно отметить, что такие закономерности сохраняются и для особей одного вида, но различного возраста: интенсивность процесса дыхания и обмена в младенчестве заметно выше, чем у взрослых. Этим, в частности, объясняется высокая чувствительность детей к загрязнениям воздушного бассейна, питьевой воды, резким колебаниям температуры, также влияющим на обмен, развитие на этой почве аллергических реакций, других недомоганий.

2.6.4 Биоконцентрирование, концентрирование

токсагентов на трофических уровнях

Некоторые вещества, проходя по пищевой (трофической) цепи, не разлагаются или рассеиваются, а накапливаются. Процессы накопления веществ в трофических цепях называют биоконцентрираванными. Этим процессам можно было бы не уделять большого внимания, если бы способностью накапливаться обладали только нетоксичные вещества. К сожалению, её проявляют весьма опасные для человека, да и для теплокровных животных, устойчивые радионуклиды, пестициды, ионы тяжёлых металлов, многие классы органических и элементоорганических (фосфор, олово и др.) соединений. Так крайне малые (следовые) количества радиоактивного йода, фосфора, цезия и стронция, выпускавшиеся заводом в реку Колумбия (США), как оказалось, концентрировались в тканях рыб и птиц, причём коэффициент накопления (к уровню среды) радиоактивного фосфора в яйцах гусей оказался равным 2 млн.

Пример накопления пестицида ДДТ в пищевой цепи приведён в табл.2.

Т а б л и ц а  2.

#### Накопление ДДТ в пищевой цепи

| Компонент пищевой цепи | С, млн –1 |
| --- | --- |
| Вода | 0,00005 |
| Планктон | 0,04 |
| Хибогнатус | 0,23 |
| Травоядные рыбы (карповые) | 0,94 |
| Щука | 1,33 |
| Рыба-игла | 2,07 |
| Цапля (мелкие животные) | 3,57 |
| Крачка (то же) | 3,91 |
| Серебристая чайка (падальщик) | 6,00 |
| Скопа (яйцо) | 13,8 |
| Крохаль (рыба) | 22,8 |
| Баклан (крупная рыба) | 26,4 |

Особая опасность применения токсичных веществ (токсагентов), например, пестицидов в качестве средств защиты растений, борьбы с вредителями, грызунами, и т.п. состоит в том, что организму, для борьбы с которыми они предназначены, вырабатывает постепенно к ним резистентность - повышенную сопротивляемость, устойчивость. Это оборачивается ведущейся по временным успехам гонкой, победа в которой дается за счет применения все более токсичных и возрастающих объемов средств. Однако эти победы - кажущиеся, ибо увеличение токсичности и дозировки  химических средств борьбы с вредителями, вырабатывая у них резистентность, в конечном счете приводит лишь к накоплению токсических веществ в продуктах питания человека и животных. Вот почему в последние годы повсеместно ведется работа по созданию и расширению зон  производства экологически чистого производства. Эта работа, однако, медленно продвигается в намеченном направлении, поскольку значительная часть площадей и водоемов оказалась сейчас столь сильно загрязненной химикатами, что для их восстановления  потребуется немало лет.

2.6.5 Экологические пирамиды

Сложившийся в экосистеме характер трофических отношений (обменов веществом и энергией  между видами в данном обществе ) позволяет построить определенную трофическую структуру. Она характеризует биопродуктивность в данной системе  на каждом ее уровне.

Графически трофическую структуру можно представить в виде  экологических пирамид, основанием которых служит первый уровень (уровень продуцентов), а последующие уровни образуют этажи и вершины пирамиды.

Различают:

- Пирамиды численностей, отражающие численность отдельных организмов;

- Пирамиды биомассы, характеризующие общую сухую массу, калорийность или другую меру общего количества живого вещества;

- Пирамиды энергии, показывающие величину потока  энергии или продуктивность на каждом из трофических уровней.

Трофические структуры и соответствующие им экологические пирамиды являются характеристиками  экосистем  определенных типов  (озеро, лес, ковыльная степь, коралловый риф, альпийский луг и  т.д.). Пример экологических пирамид соответствующих типов экосистем даны на рис.11.. Анализ соотношений  представленных на рис.11. (а - в) показывает, что данные по численности приводят к переоценке  значения мелких микроорганизмов в системе. Поэтому эти данные необходимо рассматривать совместно.

Обращают также на себя внимание соотношение между потоком энергии, воспринимаемой организмами на каждом трофическом уровне, и качеством ее усвоения, оцениваемым по накопленному запасу энергии.

Продуценты усваивают  менее 5%  воспринимаемого потока энергии, консументы - еще меньше, но особенно высок КПД использования энергии на  переработку питательных веществ (но не накопления собственной  биомассы ) у сапрофитов (бактерии, грибы), у которых  на  "собственные нужды" уходит менее     0,1%  воспринимаемой энергии.

П = 1500000

А)

К3 = 1

К2 = 90000

К1 = 200000

Лугопасбищное  сообщество

П = 96

К2 = 4

К2 = 11

Озеро

Б)

П = 200

К3 = 2

К2 = 120000

К1 = 150000

Лес умеренной зоны

П = 40000

К1 = 4

К2 = 1

Тропический лес

P = 10

П = 810

К3 = 1,52

К2 = 11

К1 = 37

Урожай на корню, ккал/м2

В)

С=5

Поток энергии, ккал/(м2год)

П = 20810

К3 = 21

К2 = 380

С=5060

К1 = 380

С)

Рис.11.Экологические пирамиды:  численностей (а);

биомассы (б); энергии (в); П - продуценты; К1, К2, К3

консументы первичные, вторичные, третичные;

Р- редуценты; C-сапрофиты (грибы, бактерии).

2.7. Учение В. И. Вернадского о биосфере

2.7.1  Основные положения теории В. И. Вернадского

Термин "биосфера" вошел в науку в конце прошлого столетия. Академик Вернадский (1863-1945) рассматривал эволюцию биосферы с биохимических позиций в качестве единого космического, геологического, биогенного и антропогенного процесса.

Биосфера представляет собой относительно тонкий слой. Вся толщина не превышает 20...30 км (рис.12.).

Область подземной жизни 0 … 1,3 м                      гидросфера  с мировой

стратосфера наибольшая                                         подводной       океан

глубина  8,5 км                                                          тропосферой

метаморфическая геосфера                                    средняя глубина 3,8 км

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

Геохоры с наземной жизнью 0…1,3 км

Тропосфера

0…15 км

Ионосфера

100…150 км

Стратосфера

15…100 км

Свободная

атмосфера

Гранитная оболочка

Земная

Кора

геологов

Былые

биосферы

биосфера

#### Рис.12. Границы биосферы

Вернадский вводит термин "живое вещество" - т.е. "вещество, обладающее жизнью как некоторым ему присущим свойством". Одновременно - это "совокупность организмов, участвующих в геологических процессах".

В состав живого вещества, геохимически изменяющего процессы, происходящие в земной коре, Вернадский включил и человеческое общество, рассматривая систему природы и систему общества в единстве.

Исключительно важное свойство биосферы и живого вещества - высокая степень организованности, которая проявляется как во взаимосвязи между отбельными блоками биосферы - гидросферой, атмосферой, литосферой, педосферой, сферой органической жизни - так и в ее непрерывном становлении, движении всех самых мельчайших материальных и энергетических частей.

Эволюционно сложившееся динамическое равновесие в системе биосфера - живое вещество существовало в течение всех геологических периодов и впервые было нарушено техногенной деятельностью человека.

Эволюция биосферы зависит от биогеохимических функций живого вещества. Вернадский выделяет пять групп функций: газовые, концентрационные, окислительно-восстановительные, биогеохимические органического мира, биогеохимические, связанные с воздействием человека на окружающую среду. Совокупность всех этих функций определяет основные биогеохимические проявления живого вещества в биосфере.

В становлении биосферы влияют три основные этапа эволюции: абиотический, биотический, нообиотический. Каждый из них характеризуется присущими ему процессами.

Абиотическая эра - становление абиотической геосистемы (докембрий - 3 млрд. лет).

Биотическая эра - биогенные, абиогенные процессы (палеозойский позой - 2,5 - 3 млрд. лет). Возникли живые организмы. Сейчас существует 0,5 млн. видов растений, 1,5 млн. видов животных. Составление биосферы планетарной экосистемы. Биогенные, абиогенные, протоногенные процессы (ранний палеолит       250 тыс. лет). Проявление протонобиосферы. Становление примитивной социо-экосистемы.

Нообиотическая эра - неогенные, биогенные, абиогенные процессы (поздний палеолит - 40 тыс. лет). Проявление Homosapiens. Развитие нообиосферы (НБС), планетарной социо-экосистемы (СЭС). Этапы их развития (примитивный, агрикультурный, мануфактурный, машино-индустриальный, атомно-космический).

В результате возрастающего антропогенного воздействия на физико-географическую оболочку Земли возникло качественно новое состояние биосферы - ноосфера - "мыслящая оболочка, сфера разума, высшая стадия развития биосферы, связанная с  возникновением и становлением в ней цивилизованного человечества с периодом, когда разумная человеческая деятельность ставится главным определяющим фактором развития на Земле".

В.И. Вернадский в своих работах показал, что основной силой, способствующей становлению ноосферы, является "научная мысль социального человечества". Под ноосферой он понимал такого рода состояние биосферы, в котором должен проявляться разум и направляемая им работа человека как новая небывалая на планете геологическая сила. Начало развития ноосферы Вернадский связывал с формированием мощных античных государств, имевших относительно развитые земледелие и города.

В настоящее время влияние производственной деятельности человека на окружающую природу возрастает небывалыми темпами. Все это вызывает ряд экологически опасных и необратимых процессов в биосфере (тепловые загрязнения, парниковый эффект, нарушение кислородно-углекислотного баланса в воздушном бассейне, вымирание биологических видов, объединение генофонда, химический мутагенез в органическом мире). В связи же с освоением космоса техногенное воздействие человека вышло за рамки биосферы и приобрело межпланетные масштабы.

Таким образом, производственная и техногенная деятельность человека стала влиять на естественный ход биохимических процессов в биосфере и ноосфере. Перед учеными в ближайшем будущем стоят небывалые задачи сознательного направления организованности ноосферы.

2.7.2  Главные направления природоохранных исследований

и природоохранных действий

К числу главных направлений природоохранных научных исследований следует отнести: экологическое, экономическое, социально-политическое,  эколого-образовательное, философско-психологическое.

Наиболее важным является экологическое направление, в задачи которого входят: моделирование технического влияния человека на среду, организация службы экологического мониторинга, т.е. слежения за изменениями в природной, а также преобразованной и созданной человеком среде, регулирование экосистем и прогнозирование их развития и др.

Экономическое направление включает в себя обоснование экономических принципов, методов и практических мероприятий природопользования, сбережения и восстановления природных ресурсов с учетом удовлетворения  потребностей современных и будущих поколений.

Природоохранные мероприятия направлены на сохранение невозобновимых и частично возобновимых ресурсов, рациональное использование и замену быстро исчерпаемых материальных ресурсов и т.д. Социально-политическое направление означает разработку социально-политических и юридических основ регулирования взаимодействия общества и природы как на национальном, так и на международных уровнях. Например, разработана и действует Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - это межправительственная программа, начатая по инициативе Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972 г.) и решению Генеральной Ассамблеи ООН (1992 г.) и посвященная наиболее острым проблемам современного экологического кризиса (опустынивание земель, деградация почв, обезлесивание и т.д.), улучшению качества и количества пресных вод, загрязнению мирового океана. В этой программе участвуют 58 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Украина. Штаб-квартира ЮНЕП находится в Найроби (Кения).

Главной задачей эколого-образовательного направления является разработка дидактических и педагогических основ подготовки специалистов, способных решить многоплановые вопросы охраны природы, а также природоохранное обучение масс. И, наконец, философское и психологическое направления исследуют процессы взаимодействия общества и природы в аспекте психологическом, диалектическом, морально-эстетическом.

    - Эколого-экономический эффект от природоохранной деятельности

Необходимое условие эффективного природопользования - это рациональная организация охраны природы в локальном, региональном и глобальном масштабах с учетом экономического образования (рис.13).

Все отрасли народного хозяйства, предприятия и производства, объединения должны нести полную экономическую ответственность за соблюдение мер экологической предосторожности.

Противоречия, возникающие между текущими интересами экономики и охранной природы, можно решить с учетом обоснованности методов оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятий и производственных объединений.

Перед человечеством возникла проблема выработки экономического механизма природопользования, обеспечивающего условие:

() где

 и  - расход природных ресурсов на 1 человека для его личных и производственных нужд;

N – численность населения, чел;

Р – воспроизводимый объем природных ресурсов.

В то же время, сдерживать рост   , экономический механизм природопользования должен ориентировать деятельность человека на максимизацию уровня жизни.

Управление процессами

Анализ

Определение воздействия

Прогноз

Исследование процессов

Синтез       результатов    исследования

Разработка мероприятий по управлению

Предупредительные

Защитные

Способы управления

Изменение технологии

Реконструкция

Комплексное использование сырья

Мелиорация

Охрана воздушного, водного бассейна

Рекультивация

Организация переработки и утилизации отходов

Рациональное природопользование

#### Рис. 13. Схема оптимизации природной среды

и рационального природопользования

2.8. Научные основы мониторинга окружающей среды, международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

2.8.1 Научные основы мониторинга окружающей среды

В настоящее время человек начинает воздействовать на глобальные природные процессы. Под его влиянием начали изменяться химический состав и физическое состояние атмосферы и океана. Так как атмосфера и океан оказывают огромное влияние на все компоненты биосферы, включая живые организмы, крупномасштабные изменения их неизбежно приведут к изменениям биосферы в целом. Нерегулируемые воздействия человека на процессы, протекающие в атмосфере и океане, могут привести к глобальному экологическому кризису. Масштабы антропогенных загрязнений в ряде случаев превышают масштабы природных геохимических процессов.

Знание путей и закономерностей миграции этих загрязнений в атмосфере, гидросфере и литосфере позволит вскрыть сложно-химические связи между изменением химического состава окружающей среды и нежелательными экологическими последствиями.

Как мы выяснили ранее, антропогенные компоненты, поступающие в атмосферу в процессе миграции, загрязняют воду. В результате этого поверхностные и океанические воды могут изменять свой химический состав. С атмосферными осадками загрязняющие вещества поступают в почву, а из почвы некоторые растения способны их аккумулировать; таким образом, глобальное загрязнение атмосферы оказывает влияние на все остальные компоненты биосферы.

Сточные воды (промышленные и бытовые) загрязняют реки, а те, в свою очередь, океаны, твердые отходы - литосферу, следовательно, антропогенные загрязнения проникают во все компоненты биосферы, причем они могут распространяться на большие расстояния.

Какова же предельно допустимая антропогенная нагрузка на окружающую среду? Этот вопрос довольно сложен и ответ на него не однозначен.

По мнению академика Ю. Д. Израэля, под допустимой антропогенной нагрузкой на окружающую природную среду следует принимать воздействия, не меняющие качества окружающей природной среды или меняющие ее в  допустимых пределах, при которых не нарушается существующая экологическая система и не возникают неблагоприятные условия в важнейших популяциях. Если нагрузка превышает допустимую, антропогенные воздействия причиняют ущерб популяции, экосистеме и биосфере в целом. Для обеспечения достаточно высокого качества окружающей среды предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) не должна вызывать нарушения нормального функционирования данной экосистемы. При определении ПДЭН необходимо учитывать также фоновое загрязнение атмосферы, состояние индивида, популяции, сообщества, экологической системы и биосферы в целом.

Определение ПДЭН имеет большое практическое значение при проектировании и осуществлении хозяйственной деятельности, строительстве городов, определении приоритетных направлений по защите человека и окружающей его природной среде.

Вводится  еще одно важное понятие - максимальная допустимая нагрузка (МДН) на человека как неотъемлемая часть биосферы.

Человек подвергается комплексному воздействию химических, физических, биологических факторов окружающей среды (воды, воздуха и пищевых продуктов).

МДН - это такая максимальная интенсивность воздействия всей совокупности факторов окружающей среды, которая не оказывает прямых или косвенных вредных воздействий на организм человека и его потомство и не ухудшает санитарных условий жизни.

Мерой МДН должны быть общепризнанные единицы (мг/м3; мг/кг; мг/л; Вт/см2 и т.д.), но МДН должна быть тесно связана с этими единицами или быть их производной, тогда она будет критерием качества среды. В качестве размерности МДН  можно пользоваться относительными единицами, выраженными в долях от ПДК, ПДУ, ПДД различных факторов окружающей среды.

В соответствии с установленными ГОСТами ПДК, ПДД, ПДУ различных факторов окружающей среды разрабатываются мероприятия, направленные на оздоровления отдельных объектов окружающей среды. Система управления качеством окружающей среды должна включать как дифференциальный, так и интегральный принципы. Таким образом, необходимо установление МДН воздействия, окружающей всю сложность взаимодействия организмы окружающей природной среды.

Цель мониторинга - выявление антропогенных загрязнений.

С помощью мониторинга должны решаться следующие основные задачи:

- наблюдение за изменением состояния биосферы, выделение изменений,     обусловленных деятельностью человека, и обобщение результатов наблюдения;

-  прогноз и определение тенденций в изменении биосферы;

-  оценка изменений и тенденций изменения биосферы.

Решение этих вопросов  позволит предотвращать нежелательные последствия в экстренных (аварийных) ситуациях, а также оптимизировать отношение человека с окружающей природной средой.

Единой программы комплексного фонового экологического мониторинга пока не существует. Имеются лишь отдельные программы по геофизическому мониторингу, т.е. мониторингу физических и химических факторов окружающей среды. Единой программой биологического мониторинга тоже нет и создать ее не просто в связи  со сложностью задачи оценки реакции биоты на малые по интенсивности воздействия.

Современный мониторинг окружающей среды, по мнению И.Л. Герасимова, должен включать три ступени: первая - биоэкологический мониторинг, вторая - геоэкологический или природохозяйственный, третья - биосферный.

Биоэкологический мониторинг  должен включать наблюдения за состоянием окружающей среды с точки зрения ее влияния на состояние здоровья человека и населения (т.е. популяции). Основная задача биоэкологического мониторинга - научное обоснование связи между явлениями в окружающей среде и состоянием здоровья населения. Эту задачу должны решать санитарно-эпедемические службы, службы защиты растений, гидробиологический контроль.

Эти службы должны контролировать основные связи человека с окружающей средой (например, питьевые воды, вдыхаемый воздух, количество пищевых продуктов и др.). Необходимо так же службы по мониторингу  генофонда  самого  человека. Служба генетического  мониторинга должна контролировать число мутации и сравнить темп мутирования в последующих поколениях с  исходными.

В систему экологических наблюдений должны входить определения основных загрязнителей окружающей среды техногенного происхождения: радионуклидов, газовых загрязнений (CO2, NO, CO, NO2, SO2 и др.); минеральных загрязнений (соединений ртути, свинца, мышьяка, фосфора, кадмия, фтора, нитриты, нитраты и др.); органических  и полимерных загрязнений; пестицидов и детергентов; углеводородов нефти; микробных загрязнений и др.; физических факторов загрязнения окружающей среды; шумов и электромагнитных полей.

Геоэкологический или природохозяйственный мониторинг включает наблюдения над изменением главных геосистем, из которых состоит природная среда, а также преобразованием их в природо-технические (агросистемы, городскую среду; индустриальные районы и т.д.) системы. Они базируются на геофизических, гео- и биохимических методах - на ПДК, естественной самоочищаемой способности природной среды (ЕССПО), энергетически  - вещественных балансах (ЭВБ), биологической продуктивности экосистемы (БПЭ) и др.

Геоэкологический мониторинг может опираться на существующую систему природных заповедников, опытных сельскохозяйственных станций, опытных лесничеств и т.д.

Биосферный мониторинг обеспечивает контроль и прогноз возможных изменений уже не в региональном (экосистемном), а в глобальном масштабе, т.е. в биосфере в целом как в среде жизни всего человечества он завершает систему "слежения" за окружающей средой - биосферой.

Основная задача биосферного мониторинга - это наблюдение за главными параметрами современной биосферы, достоверное констатирование их, оценка глобального загрязнения атмосферы, наблюдения за мировым водным  балансом и глобальным кругооборотом влаги, антропогенными изменениями водных балансов. Биосферный мониторинг должен опираться на систему геоэкологических  зональных и региональных полигонов, а также на ряд станций, расположенных в особых географических условиях.

Программа мониторинга веществ антропогенного происхождения представлена в табл.3.

Т а б л и ц а   3

#### Программа фонового мониторинга абиотической составляющей

среды в биосферных заповедниках

| Среда | Загрязняющие вещества | Частота наблюдений (период осреднения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Атмосфера | Взвешенные частицы, прозрачность атмосферы, озон, оксид углерода, двуоксид углерода, оксид азота, углеводороды, бенз(а)пирен, ДДТ и другие хлор-органические соединения, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк | От суточного до пятисуточного |
| Атмосферные осадки и выпадения, снежный покров | Свинец, ртуть, кадмий. мышьяк, ДДТ, бенз(а)пирен, анионы и катионы | Осадки (в зависимости от сбора, необходимого для анализа количества)- один раз в декаду, месяц. Снежный покров – интегральная проба на всю глубину покрова - один раз в год (перед весенним снеготаянием) |
| 1 | 2 | 3 |
| Поверхностные и подземные воды, донные отложения и взвеси | Свинец, ртуть, метилртуть, кадмий, мышьяк, ДДТ, бенз(а)пирен, биогенные элементы | Вода - шесть раз в год в характерные гидрологические периоды (три раза в половодье, один раз в летнюю межень, один раз в осенний паводок, один раз в зимнюю межень). Взвесь - в те же сроки, что и вода. Донные отложения - один раз в год (летняя межень) |
| Почва | Свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, ДДТ, бенз(а)пирен, биогенные элементы | Два раза в год |
| Биота | Свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, ДДТ, бенз(а)пирен, биогенные элементы | То же |

2.8.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Глобальная система мониторинга окружающей среды была предложена в 1972г. на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде.

Основные цели программы мониторинга:

- организация расширенной системы предупреждения об угрозе здоровью человека;

- оценка глобального загрязнения и его влияния на климат;

- оценка количества и распределения загрязнений в биологических системах, особенно в пищевых цепях;

- оценка климатических проблем, возникающих в результате сельскохозяйственной деятельности и землепользования;

- оценка реакции наземных экосистем на воздействие окружающей среды;

- оценка загрязнения океана и влияние загрязнения  на морские экосистемы;

- создание усовершенствованной системы предупреждений о стихийных бедствиях в международном масштабе и т.д.

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды осуществляется в рамках различных международных правительственных и неправительственных организаций.

Вопросы охраны окружающей среды сейчас находят отражение в деятельности 200 постоянных международных организаций и органов.

С 1973 г. создано специальное учреждение -  программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП, наша страна входит в руководящий совет этой организации.

Постоянно проводятся международные съезды, конгрессы, ассамблеи по охране природы.

Создан Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), штаб-квартира которого находится в Швейцарии. МСПО объединяет более 300 национальных, государственных, общественных организаций почти    90 стран.

По вопросам охраны природы, рационального использования природных ресурсов, пропаганды природоохранных идей МСОП сотрудничает с ООН         (ЮНЕСКО и др.), ДАЕ, ОАГ и др. международными организациями.

Верховным органом МСОП является Генеральная ассамблея. Координацию природоохранной деятельности по основным направлениям осуществляют комиссии: экологическая, по охране редких и исчезающих видов, по образованию, по национальным паркам, по планированию окружающей среды, правовым и административным вопросам в области охраны среды.

Вопросами охраны среды занимается Всемирный фонд охраны дикой природы. С 1970 г. действует международный научный комитет по проблемам окружающей среды (СКОПЕ). В программу научной деятельности этой организации включены семь проектов:

- биохимические циклы;

- воздействие человека на возобновимые природные ресурсы;

- человеческие поселения и окружающая среда;

- токсикология окружающей среды;

- математическое моделирование;

- мониторинг окружающей среды;

- общественная оценка и реакция на информацию об окружающей среде.

При ООН функционирует Совет по вопросам окружающей среды.

На Международной конференции по окружающей среде (1972 г.) в Стокгольме был установлен Всемирный день охраны окружающей среды - 5 июня. В     1982 г. на заседании ООН была принята Мировая хартия охраны природы, которой провозглашены всеобщие принципы охраны природы.

Всем государствам рекомендуется принимать решения об использовании природных ресурсов на  основе объективной оценки состояния экосистемы, которую может дать экологическая экспертиза. Правительствам рекомендуется добиваться улучшения организации и контроля природопользования. Решение большинства совместных экологических проблем возможно только объединенными усилиями многих стран мира, поэтому природоохранные предприятия отдельных государств должны учитывать общую экологическую ситуацию и опираться на международное сотрудничество.

Все государства должны соблюдать рекомендации "Всемирной стратегии охраны природы", разработанной МСОП в 1980 г. В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию.

Пред учеными стоит проблема, как возвратить все отходы производства, загрязняющие окружающую природную среду, в биологический кругооборот веществ, в котором все очищается и перерабатывается. Для решения этой глобальной задачи необходимо глубоко изучать природные процессы, законы кругооборота и биохимических циклов главнейших химических элементов, только тогда можно управлять кругооборотом веществ, прогнозировать нежелательные последствия производственной деятельности человека.

Таким образом, охрана природы – совокупность международных, государственных и административных, технологических, управленческих, экономических, политических и общественных мероприятий, направленных на  воспроизводство и сохранение природных ресурсов Земли и космического пространства, включая физические, химические и биологические параметры функционирования всех природных систем, в интересах настоящего и будущего человечества.

Вопросы для проверки знаний

1.Организмы и среда их обитания.

2.Структура экосистемы.

3.Популяция и её характеристики.

4.Популяционный анализ.

5.Экология сообществ.

6.Взаимоотношения в пределах биоценозов.

7.Хищничество, паразитизм, аменсализм. Примеры.

8.Симбиоз, межвидовая взаимопомощь, комменсализм, аллелопатия.

9.Дать понятия аутэкологии и синэкологии.

10.Принцип эмерджентности, значение, примеры.

11.Микроконсументы и макроконсументы.

12.Блоковая модель для планирования использования природной среды.

13. Среда и условия существования.

14.Лимитирующие факторы среды обитания организмов. Привести примеры.

15.Закон минимума и его ограничения.

16. Закон толерантности, дополнения к закону, его значение.

17.Схема действия экологического фактора на организм.

18. Важнейшие лимитирующие экологические факторы среды обитания организмов.

19. Экосистема как открытая неравновесная термодинамическая система.

20. Привести схему фотосинтеза.

21. Продуктивность экосистемы. Трофические цепи и сети.

22. Трофические уровни и пирамиды. Привести примеры.

23. Метаболизм веществ в экосистемах.

24. Почему у водных организмов интенсивность дыхания меньше, чем у наземных?

Общие закономерности для процесса дыхания и потребления кислорода.

25. Привести примеры накопления токсических веществ в пищевых цепях.

26. Понятие биосферы. Основные положения учения В.И. Вернадского.

27.Сущность экологического и экономического природоохранных направлений.

28. Эколого – экономический эффект от природоохранной деятельности.

29. Научные основы мониторинга окружающей среды.

30.Задачи решаемые с помощью мониторинга. Виды мониторинга.

31.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

3. Загрязнение биосферы

3.1. Химическое загрязнение окружающей

среды промышленностью

Под окружающей средой понимается совокупность "чистой" природы и среды, созданной человеком: распаханные поля, искусственные сады и парки, обводненные пустыни, осушенные болота, крупные города с особым тепловым режимом, микроклиматом водоснабжением большим оборотом различных органических и неорганических веществ и т.д.

Развитие научно-технической революции и связанные с ней грандиозные масштабы производственной деятельности человека привели к большим позитивным преобразованиям в мире: созданию мощного промышленного и сельскохозяйственного потенциалов широкому развитию всех видов транспорта, ирригации и мелиорации больших земельных площадей, созданию систем искусственного климата. Вместе с тем резко ухудшилось состояние окружающей среды. Загрязнение атмосферы, водоемов и почв твердыми, жидкими и газообразными отходами достигает угрожающих размеров, происходит истощение невозобновляемых природных ресурсов; в первую очередь, природных ископаемых и пресной воды. Дальнейшее ухудшение состояния экосферы может привести к далеко идущим отрицательным последствиям для человечества. Поэтому охрана природы, защита ее от загрязнений стала одной из важнейших проблем.

Природа — целостная система с множеством сбалансированных связей. Нарушение указанных связей приводит к изменениям в установившихся в природе круговоротах веществ и энергии. Развитие промышленности в последнее время вызвало серьезные нарушения в круговороте ряда веществ, например диоксидов углерода и серы, азота и др. В настоящий момент в результате большого количества отходов промышленного, сельскохозяйственного и бытового происхождения нарушаются условия, позволяющие природе в прошлом успешно справляться с утилизацией отходов с помощью бактерий, воды, воздуха, воздействия солнечного света.

Выбросы в биосферу вызывают экологические последствия, т.е. оказывают вредное воздействие на ландшафты, животный и растительный мир, на человека.

В атмосферу выбрасываются огромные массы пыли, кислых газов (диоксида углерода, соединений серы, оксидов азота и др.), оксида углерода, металлов и оксидов металлов, различных органических веществ. В результате загрязнения атмосферы в ряде городов образуется "смог", создаются трудные условия для жизни людей и угроза сохранности памятников и технических сооружений. Состояние атмосферы значительно ухудшается под действием поступающих в нее радиоактивных, электромагнитных, акустических излучений.

В настоящее время в распоряжении человека имеется ряд средств, позволяющих оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на атмосферу. В качестве отрицательного воздействия на атмосферу следует указать на выбросы промышленных предприятий, в результате чего в ряде мест увеличивается облачность и соответственно уменьшается влияние солнечной радиации. Картина оказывается значительно более сложной, если учесть, что состав атмосферы все время меняется под влиянием выбросов промышленных предприятий - газов и паров, аэрозолей и твердых частиц (пыли). Основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы предприятий металлургической, химической и горной промышленности, промышленности строительных материалов, электростанций, автомобилей и других видов транспорта.

Вредные примеси, выделяемые в атмосферу, можно разделить на следующие группы: твердые частицы (пыль) и аэрозоли; кислые компоненты H2S, SO2, SO3, CO2, оксиды азота, галогены и их соединения; фосфор и его соединения; аммиак и другие азотные соединения; оксид углерода; ртуть и другие металлы и их соединения; летучие растворители. В особую группу следует выделить выхлопные газы автомобилей, содержащие твердые частицы, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды и другие вещества. В атмосферу выделяется ежегодно       2,5 млрд. т различных веществ. Вещества, попадающие в атмосферу, через некоторое время поступают в почву и водные источники. В свою очередь из почвы и водных источников в атмосферу переходят имеющиеся в них вредные вещества. Создается круговорот вредных веществ в биосфере.

В целях защиты человека от вредного  воздействия веществ, выбрасываемых в атмосферу, на предприятиях принимают меры к тому, чтобы соблюдались предельно допустимые нормы (ПДК) в отношения выбросов вредных веществ. Установлены ПДК для 170 веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Ущерб, наносимый вредными выбросами окружающей среде, очень велик. В результате воздействия ряда веществ, выбрасываемых в окружающую среду, у человека появляются новые и осложняются старые заболевания: генетические, аллергические, респираторные, эндокринные и др.

В целях обеспечения контроля за состояние атмосферы организованна система мониторинга, позволяющая осуществлять контроль за состоянием атмосферы в большом числе центров. Для дальнейшего улучшения состояния атмосферы в ряде научных центров ведутся исследования по моделированию атмосферы с учетом динамики в отношении выбросов. Разработка этих моделей позволяет найти более эффективные меры для оздоровления атмосферы в будущем.

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, вмешательство человека в природу резко усилилось и расширилось: оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так как на них строят города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы — той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете.

Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них - газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно - бытового происхождения. Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения среднегодовой температуры на планете. Вызывает угрозу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнение и значение химического загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В целом все рассматриваемые факторы, котором можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в атмосфере.

3.2. Загрязнение атмосферы

Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период, были незначительными. Приходилось мириться с тем, что дым мешал дыханию, и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах жилища. Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух и незакопченные стены пещеры. Это начальное загрязнение не представляло проблемы, ибо люди обитали тогда небольшими группами, занимая неизмерно обширную нетронутую природную среду. И даже значительное сосредоточие людей на сравнительно небольшой территории, как это было в классической древности, не сопровождалось еще серьезными последствиями.

Так было вплоть до начала XIX в. Лишь за последние сто лет развитие промышленности "одарило" нас такими производственными процессами, последствия которых человек еще не мог себе представить. Возникли города - миллионеры, рост которых остановить нельзя. Все это результат великих изобретений и завоеваний человека.

В основном существует три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепринято, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнений - теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газы, металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух оксиды азота, сероводород, хлор,  фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки промышленных отходов. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Основными источниками пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70 % ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива. Основные вредные примеси пирогенного происхождения следующие:

Оксид углерода (CO). Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу не менее 1250 млн. т. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частицами атмосферы, и способствует повышению температуры на планете и созданию парникового эффекта.

Сернистый ангидрид (SO2) . Выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн. тон в год). Часть соединений серы выделяется при сгорании органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США общее количество выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65% от общемирового выброса.

Серный ангидрид (SO3).  Образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии 11 км от таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшихся в местах оседания капель серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тон серного ангидрида.

Сероводород (H2S) и сероуглерод (CS2).  Поступает в атмосферу раздельно или вместе с другими соединениями серы. Основными источниками выброса являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействиями с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида.

Оксиды азота (NOX).  Основными источниками выбросов являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн. тонн в год.

Соединения фтора. Источниками загрязнения являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторсодержащее вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений —  фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризуются токсическим эффектом. Производные фтора являются сильными инсектицидами.

Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора определяется видом соединений и их концентрацией. В металлургической промышленности при выплавки чугуна и при переработки его на сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расчете на 11 тонн предельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг сернистого газа 14,5 кг пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого водорода.

3.3. Аэрозольное загрязнение атмосферы

Аэрозоли - это твердые и жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Твердые компоненты аэрозоли в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозоли образуется в атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным паром. Средний размер аэрозольных частиц составляет 1-5 мкм. В атмосферу Земли ежегодно поступает около 11 км 3 пылевидных частиц искусственного происхождения. Большое количество пылевых частиц образуется в ходе производственной деятельности людей. Выбросы техногенной пыли, млн. т/год, при производственных процессах следующие:

Сжигание каменного угля ………………………………………………..93,60

Выплавка:

Чугуна …………………………………………………………………..20,21

Меди (без очистки) ……………………………………………………..6,23

Цинка …………………………………………………………………….0,18

Олова (без очистки) …………………………………………………….0,004

Свинца …………………………………………………………………...0,13

Производство цемента ……………………………………………………53,37

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений воздуха являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэрозольные частицы от этих источников отличаются большим разнообразием химического состава. Чаще всего в их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, реже —оксиды металлов: железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а  также асбест.

Еще большее разнообразие свойственно органической пыли, включающей алифатические и ароматические углеводороды, соли кислот. Она образуется при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других подобных предприятиях.

Постоянными источниками аэрозольных загрязнений являются промышленные отвалы - искусственные насыпи из переотложенного материала, преимущественно вскрышных пород, образуемых при добыче полезных ископаемых или же отходов предприятий перерабатывающей промышленности, ТЭС.

Источниками пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные работы. Так, в результате одного среднего по массе взрыва (250…300 т взрывчатых веществ) в атмосферу выбрасывается около 12 тыс. м3 условного оксида углерода и более 150 т пыли. Производство цемента и других строительных материалов также является источником загрязнения атмосферы пылью. Основные технологические процессы этих производств - измельчение и химическая обработка шахт, полуфабрикатов и получаемых продуктов в потоках горячих газов всегда сопровождается выбросами пыли и других вредных веществ в атмосферу.

К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды: насыщенные и ненасыщенные, включающие 1…3 атомов углерода. Они подвергаются различным превращениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с другими атмосферными загрязнителями после возбуждения солнечной радиацией. В результате этих реакций образуются перекисные соединения, сводные радикалы, соединения углеродов с оксидами азота и серы часто в виде аэрозольных частиц.

При некоторых погодных условиях могут образовываться  особо большие скопления вредных газообразных и аэрозольных примесей в приземном слое воздуха. Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непосредственно над источником газопылевой эмиссии существует инверсия - расположение более холодного воздуха под теплым, что препятствует перемещению воздушных масс и задерживает перенос примесей вверх. В результате вредные выбросы сосредотачиваются под слоем инверсии, содержание их у земли резко возрастает, что становится одной из причин образование ранее неизвестного в природе фотохимического тумана.

3.4. Фотохимический туман (смог)

##### Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газовых и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, многочисленные органические соединения перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидантами.

Фотохимический смог возникает в результате фотохимической реакции при определенных условиях: наличие в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее суток повышенной инверсии. Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождается инверсиями, необходима для создания высокой концентрации реагирующих веществ. Такие условия создаются чаще в июле - сентябре и реже зимой. При продолжительной ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление молекул диоксида азота с  образованием оксида азота и атомарного кислорода. Атомарный кислород с молекулярным кислородом дают озон. Казалось бы, последний, окисляя оксид азота, должен снова превратиться в молекулярный кислород, а оксид азота - в диоксид. Но этого не происходит. Оксид азота вступает в реакции с олефинами выхлопных газов, которые при этом расщепляются по двойной связи и образуют осколки молекул и избыток озона. В результате продолжающейся диссоциации новые массы диоксида азота расщепляются и дают дополнительные количества озона. Возникает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно накапливается озон. Этот процесс в ночное время прекращается. В свою очередь, озон вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере концентрируются различные перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохимического тумана оксиданты. Последние являются источником так называемых свободных радикалов, отличающихся особой реакционной способностью. Такие смоги - нередкое  явление над Лондоном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами Европы и Америки. По своему физиологическому воздействию на организм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем.

3.5.  Кислотный "дождь"

В последние годы обнаружено еще одно явление, связанное с загрязнением атмосферы и оказывающее влияние на биологические объекты. Это - кислотный "дождь", или точнее кислотные осадки; к этому явлению было привлеченно пристальное внимание общественности и средств массовой информации. Осадки, как правило, всегда имеют кислотную реакцию:теоритически pH составляет     5,5-5,6. Это связанно с присутствием в атмосфере диоксида углерода, а также оксидов азота и серы, поступающих из природы источников. Дождь, снег или пыль могут приобрести более кислотную реакцию из-за избыточного количества оксидов антропогенного происхождения. Осадки могут иметь и щелочную реакцию, в частности в тех районах, где присутствуют основные компоненты, например ионы кальция. В настоящее время нет точных данных о том, каков относительный вклад антропогенных и природных источников в образование кислотных осадков. В тоже время большинство исследователей, хотя и не все, считают, что в последние десятилетия выпадающие осадки стали более кислотными, во всяком случае в северной Европе и на северо-востоке США. Данный вопрос требует дополнительных исследований.

Возникает другой вопрос - какое действе оказывают кислотные осадки на биологические объекты? Имеется достаточно большое количество данных, касающихся водных систем, в частности, озер с малой буферной емкостью, в которых величина pH составляет менее 5,0.

При изучении экосистем суши и сельскохозяйственных систем было установлено, что кислотные дожди могут вызвать повреждения растений. Так, дождь, представляющей собой смеси искусственного состава с величенной pH = 2,7~3,4, т.е. значительно более кислотный, чем наблюдается в природе, вызывает поражение листьев тополя. При pH = 3,4 было пораженно около 1% площади поверхности листьев. К наиболее чувствительным видам относятся бобы и подсолнечник. Большое внимание было уделено изучению воздействия на хвойные природы; дождь с pH = 2,5 не вызывает поражений сосновых игл. Наиболее устойчивыми являются хвойные деревья, затем следуют лиственные деревья, широколиственные растения; травы наиболее чувствительны к воздействию кислотного дождя.

Обработка искусственным кислотным дождем (pH = 3,1) поля, засеянного соей в период роста растений не привела к появлению видимых повреждений листьев или снижению урожайности. По-видимому, дожди, обладающие столь низким значением pH, оказывают скорее положительное, чем отрицательное воздействие на рост сельскохозяйственных культур. В обширном исследовании, посвященном действию искусственных кислотных осадков  (pH до 3,0) на различные культуры, для некоторых видов установлены отрицательные последствия, однако рост овощей и фруктов ускоряется; в случае зерновых какого-либо влияния не обнаружено.

Наибольшая кислотность наблюдается непосредственно после начала выпадения дождя или снега. В этот начальный период величина pH может быть значительно ниже нормальной, но в процессе выпадения дождя происходит очищение атмосферы и рН осадков приближается к нормальному значению. Во многих восточных районах США и Канады, а также на юге Скандинавии были зарегистрированы столь низкие значения рН, как 4,2. В некоторых случаях в условиях урагана величина рН на короткое время может снижаться даже до 3,0 - 4,0.

Общепринятым является мнение, что даже в районах с наиболее сильно загрязненной атмосферой выпадение кислотного дождя, связанного с антропогенными источниками, не оказывает влияния на сельское хозяйство. В природных экосистемах суши нормальный биологический цикл приводит к значительно большей кислотности, чем выпадение осадков.

Существование областей с относительно низким значением рН осадков отмечено во многих точках земного шара.

Впервые с проблемой выпадения осадков, с низким рН, столкнулись в Скандинавии в конце 60-х годов нашего века. По вполне понятным причинам это явление очень скоро получило название "кислотный дождь". Причиной явления, наблюдавшегося в Скандинавии, по-видимому, было значительное увеличение выбросов серосодержащих соединений в других странах Европы, хотя определенную роль играли и местные выбросы. По-видимому, вопрос о величине рН осадков более детально исследовался в Европе, чем в Северной Америке, где этой проблемой стали серьезно заниматься только в конце 70-х годов. Очевидно, что во многих районах повышенная кислотность осадков не оказывает значительного влияния на свойства почв и воды, поскольку значительная буферная способность почвы позволяет компенсировать изменения рН осадков. Вероятно, такая буферная способность характерна для органогенных почв с глубоким пахотным слоем. Однако маломощные ледниковые почвы, характерные, например, для Новой Англии и Скандинавии, не обладают достаточной буферной способностью. В этом случае осадки с низким значением рН могут привести к изменениям в почве, что, в свою очередь, может вызвать изменение рН и химического состава воды в водоемах. Химические изменения в почве и в воде служат потенциальными источниками возможных изменений в биосфере.

Влияние загрязненных веществ на характеристики атмосферы, обсуждавшиеся в предыдущих разделах, можно отнести к эффектам, проявляющимся в малом масштабе. Видимость является прежде всего местной проблемой, лишь в некоторых случаях имеющей значение на региональном уровне; проблема изменения природы химических процессов при образовании осадков является региональной. Однако в некоторых случаях влияние атмосферных загрязнений может проявляться в гораздо больших масштабах; в принципе оно может приобрести  и глобальные масштабы. К крупномасштабным проблемам относятся: влияние увеличения концентрации СО2 в атмосфере, возможное изменение климата вследствие образования многочисленных аэрозольных слоев, а также накопление в атмосфере органических галогеносодержащих соединений с низкой реакционной способностью, таких как фторированные углеводороды.

Эта проблема стала особенно серьезной в последние несколько десятилетий. Изменение величены рН может быть связано с присутствием самых разных веществ, однако наиболее важными загрязнениями являются оксиды серы и азота. Серосодержащие газовые выбросы могут привести к накоплению в осадках как газообразного SO2 так и сульфатов или серной кислоты в виде аэрозоля. В результате кислотность осадков значительно возрастает. По оценкам около половины всей серы, поступающей в атмосферу с выбросами типичных электростанций на Среднем Западе, удаляется из атмосферы с осадками. В северо-восточных районах США считается, что снижение величины рН примерно на 2/3 связано с выбросом серосодержащих загрязнений; оставшаяся часть обусловлена выбросом соединений, содержащих азот. Оксиды азота, в частности NO, NO2 , в атмосфере окисляются в нитраты и HNO3, в результате накопления которых в осадках происходит уменьшение рН.

Существует три основных источника образования газообразных загрязнений: сжигание горючих материалов, промышленные производственные процессы и природные источники.

Стационарные источники, связанные с процессом сжигания, дают в США     76% SOх (90% SO2 и 10% SO3) от общего количества выбросов; металлургические предприятия и нефтеперерабатывающие заводы являются источниками еще     19% SO2. Оставшееся количество загрязнений образуется в результате работы автомобильного транспорта, производства серной кислоты и кокса, а также вследствие лесных пожаров. Основными природными источниками SO2  в мировом масштабе являются  вулканы и геотермальные источники, ежегодные выбросы загрязнений из которых составляют 3 млн. т. В процессе мощного извержения вулкана Сант-Хеленс в штате Вашингтон в мае 1980 г. в атмосферу в течении нескольких часов поступило 9 кг/с SO2.

Сероводород в больших количествах образуется в природе в результате процессов биологического разложения, деятельности вулканов и геотермальных источников. Он является основным сернистым соединением, попадающим в атмосферу из природных источников. Вследствие относительно быстрого окисления в диоксид серы сероводород можно рассматривать как один из значительных природных источников SO2.

Антропогенными источниками H2S являются заводы по производству крафт-целлюлозы, установки по очистки природного газа и нефтепродуктов, коксовые печи и предприятия, производящие искусственный шелк и нейлон. Поскольку H2S отличается сильным запахом, на этих предприятиях обычно предусматривается превращение H2S в серную кислоту или в элементарную серу.

Если загрязнение атмосферы соединениями серы протекает в ходе реализации природного цикла серы, то химические реакции, приводящие к загрязнению атмосферы азотсодержащими соединениями, связаны с природным циклом азота. В составе нашей атмосферы молекулярный азот N2 составляет около 78%; в качестве элемента, входящего в состав аминокислот, азот играет важную роль в химических процессах, протекающих во всех живых организмах. В атмосфере присутствуют также следы таких соединений азота, как аммиак (NH3) и оксиды азота (N2O), (NO), (NO2). В окружающей среде присутствуют также восстановленные формы азота - амиды, амины, аминокислоты, нитрилы, а также окисленные его формы - различные оксиды, нитро-, нитрозосоединения, нитриты и нитраты.

Существует пять различных методов удаления газообразных загрязнений: абсорбция, адсорбция, конденсация, химическая обработка и сжигание горючих загрязнений. Для абсорбции газа используют жидкие растворители. Ее применение особенно эффективно при значительных концентрациях газообразных загрязнителей (начиная от объемной доли в несколько процентов). Однако возможно применение этих растворителей и при весьма низких концентрациях, когда растворимость газа в жидкости очень высока. Хотя вода используется как растворитель наиболее часто, для поглощения газов, плохо растворимых в воде, можно применять другие растворители с низким давлением пара; примером указанных газов могут служить углеводороды или H2O. Вода, используемая для абсорбции, может содержать добавки химических веществ, таких как кислоты, щелочи, окислители или восстановители, реагирующие с поглощением газов и снижающие равновесное давление его пара. Данный вариант можно рассматривать как комбинацию методов абсорбции и химической обработки, однако, в настоящей главе он обсуждается только совместно с методом абсорбции.

Адсорбцию  применяют для удаления большого числа различных газообразных загрязнений, особенно органических, до получения их очень низкой концентрации (менее миллионных долей). Основные области применения этого метода: обработка больших объемов газов с очень низкой концентрацией загрязняющих веществ и снижение концентраций этих веществ до следующих уровней. Полярные адсорбенты, такие как активированные оксиды алюминия, силикагель и молекулярные сита, обладают высокой селективностью по отношению к газам с полярными молекулами. Однако присутствие таких часто встречающихся полярных продуктов, как водяной пар, может приводить к снижению их адсорбирующей способности по отношению к другим веществам или делать их вовсе не эффективными. Неспецифический адсорбент - активированный уголь получил наиболее широкое распространение. Он является одним из немногих адсорбентов, которые можно использовать для влажных газов. Вследствие не специфичности активированный уголь адсорбирует все газы, присутствующие в малых количествах, пропорционально их концентрациям, поэтому следует учитывать тот факт, что, помимо газа, который нужно уловить, будут адсорбироваться и другие примеси. Поскольку адсорбент должен регенерироваться для повторного использования, при разработки процесса необходимо также подробно рассматривать и стадии десорбции. Некоторые материалы обладают такой сильной адсорбирующей способностью, что при десорбции одновременно удаляется некоторое количество адсорбента (хемосорбция). Другие материалы, на которых происходит полимеризация в порах адсорбента, постепенно теряют свою активность, потому что удаление полимерного материала не происходит  и площадь поверхности адсорбента уменьшается.

Конденсация может быть применена для удаления материалов, имеющих низкое давление пара, при умеренных температурах, а так же для материалов с высоким давлением пара в тех случаях, когда не требуется удаления загрязнений до столь низких концентраций, как миллионные доли. Необходимость охлаждения при конденсации значительно снижает экономическую эффективность этого метода обработки.

Выбор метода обработки в определенной степени может определяться параметрами газового потока и концентрацией загрязненных веществ. Для снижения расходов желательно, чтобы объем обрабатываемого газа был минимально возможным, а концентрация загрязненного вещества по возможности более высокой (необходимо минимальное количество инертных разбавителей). Для потоков с высокой концентрацией загрязнителя может оказаться целесообразным использование системы предварительной обработки. Это позволит уменьшить размеры основной очистной системы и обеспечит более высокую экономическую эффективность. Если не учитывать таких дополнительных обстоятельств, как необходимость извлечения ценных продуктов или предварительное охлаждение горячего газового потока, то обработка в одной системе, как правило, дешевле (меньше капиталовложений), чем при двух- или многостадийной обработки. При необходимости обработки небольших потоков с высокими концентрациями за

грязнений и больших объемов с малыми их концентрациями следует, прежде всего, рассмат-

ривать возможность обработки каждого потока в отдельности, а не варианты, предлагающие смешивание обоих потоков. При раздельной подачи потоков более разбавленный газ в некотором количестве может периодически подаваться в обрабатывающую систему, что позволяет поддерживать движущую силу, связанную с градиентом концентрации.

Увеличение масштабов загрязнения атмосферы делает целесообразной разработку быстрых и эффективных способов защиты от загрязнения, а также способов предупреждения вредного воздействия загрязнителей воздуха. Дело в том, что в настоящее время при строительстве промышленных систем не предусматривается постоянный контроль выбросов на основе учете обратного сигнала, характеризующего нежелательное воздействие загрязнителей воздуха. Промышленные системы,  отвечающие наиболее жестким требованиям, должны быть спроектированы с запасом на будущее и при этом должны обеспечивать необходимые эксплуатационные качества. В тоже время усилия контролирующих организаций могут быть более эффективными, если они прилагаются, в первую очередь, для защиты от ожидаемого в будущем загрязнения, а не для решения уже имеющихся проблем загрязнения, замеченных по вредному воздействию. В этой связи предпринимаются усилия для определения условий, вызывающих нежелательное воздействие.

3.6. Проблема контролирования выброса в атмосферу

загрязняющих веществ  промышленными предприятиями

Приоритет в области обработки предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе принадлежит бывшему СССР. ПДК - такие концентрации, которые не оказывают на человека и его потомство прямого и косвенного воздействия, не ухудшают их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей.

Обобщение всей информации по ПДК, получаемой всеми ведомствами, осуществляется в Главной Геофизической Обсерватории (ГГО). Чтобы по результатам наблюдений определить значения воздуха, измеренные значения концентраций сравнивают с максимальной разовой предельно допустимой концентрацией и определить число случаев, когда были превышения ПДК, а также во сколько раз наибольшее значение выше ПДК. Среднее значение концентрации за месяц или за год сравнивается с ПДК длительного действия - среднеустойчивой ПДК.

Состояние загрязнения воздуха несколькими веществами, наблюдаемые в атмосфере города, оценивается с помощью комплексного показателя - индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Для этого нормированные на соответствующее значения ПДК и средние концентрации различных веществ с помощью несложных расчетов приводят к величине концентраций сернистого ангидрида, а затем суммируют. Максимальные разовые концентрации основных загрязняющих веществ были наибольшими в Норильске (оксиды азота и серы), Омске (угарный газ) и др. степень загрязнения воздуха основными загрязняющими веществами находится в прямой зависимости от промышленного развития города. Наибольшие максимальные концентрации характерны для городов с численностью населения более 500 тыс. жителей. Загрязнение воздуха специфическими веществами зависит от вида промышленности, развитой в городе. Если в крупном городе размещены предприятия нескольких отраслей промышленности, то создается очень высокий уровень загрязнения воздуха, однако проблема снижения выбросов многих специфических веществ до сих пор остается нерешенной.

3.7. Состояние атмосферного воздуха в Белгороде

и Белгородской области

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха в области оказывают предприятия химической промышленности, металлургического, строительного, топливно-энергетического комплексов и транспорта. Наиболее остро проблема экологического состояния атмосферного воздуха проявляется в городах, где на относительно незначительной территории сконцентрировано большое количество промышленных объектов, транспорта и более трети всего населения области. В последние годы, в основном за счет резкого уменьшения объемов производства, происходит сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Согласно проведенной дополнительной инвентаризации в области зарегистрировано 6180 источников выбросов, выбросы от которых составили 81,4 тыс. тонн, валовой объем которых по сравнению с 1991 г. сократился в 2,4 раза (с 197,0 тыс. т). По городам области составило: г. Губкин -  в 1,8 раза, г. Старый Оскол - в 1,9 раза, г. Белгород – 2,6 раза, г. Шебекино - в     12,4 раза (таблица 4).

Т а б л и ц а  4

Снижение выбросов

| Города | Снижение выбросов по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Белгород | 40,9 | 34,5 | 21,9 | 14,5 | 13,9 | 15,6/23,0 * |
| Старый Оскол | 79,5 | 55,9 | 47,3 | 43,1 | 44,6 | 42,1/79,5 |
| Губкин | 35,8 | 21,5 | 22,1 | 16,3 | 19,1 | 17,35/28,7 |
| Шебекино | 19,3 | 10,4 | 4,5 | 2,9 | 2,3 | 1,6/2,4 |
| Всего по области | 196,9 | 138,8 | 109,5 | 86,5 | 89,0 | 81,4/144,6 |

* В знаменателе даны утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов в 1996 г.

Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в гг. Белгород, Старый Оскол, Губкин и Шебекино находились в пределах: пыль - 0,2…2,0 среднесуточной ПДК, диоксид серы - 0,1…1,0 ПДК, оксид углерода - 0,3…0,7 ПДК, диоксид азота - 0,35…1,75 ПДК, оксид азота - 0,3…0,66 ПДК, аммиак -          0,55…2,25 ПДК, формальдегид - 0,6…2,6 ПДК, растворимые сульфаты -    0,1…1,4 ПДК.

В 1996 г. было зарегистрировано превышение предельно допустимых максимально разовых концентраций: по аммиаку в г. Белгороде - в 4 случаях в         1,1…1,4 раза, в г. Шебекино - в 5 случаях в 1,35…2,4 раза, по диоксиду азота в г. Белгороде - в 3 случаях в 1,2…2,1 раза, в г. Губкин и г. Старый Оскол - в 12 случаях в 1,13…4,3 раза, по растворимым сульфатам в г. Шебекино - в 12 случаях в 1,13…4,3 раза.

3.7.1 Основные загрязнители атмосферы

3.7.1.1. Химическая, нефтехимическая промышленность

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от предприятий химической, медицинской промышленности составляют около 3% общих выбросов от стационарных источников. В связи с сокращением производства на этих предприятиях выбросы уменьшились на 20% и составили в 1996 г. 2,4 т. Основными загрязнителями воздушного бассейна в этих отраслях являются: АО "Химзавод" (г. Шебекино) — 162 т/год. Важной проблемой на данных предприятиях являются выбросы вредных веществ с полей фильтрации. С целью устранения отрицательного воздействия этих источников на окружающую природную среду проводится рекультивация шламонакопителя на АО "Белвитамины". На Шебекинском химическом заводе с 1996 г прекращен сброс сульфатсодержащих стоков на поля фильтрации. В настоящее время из 37 га рекультивировано 10,7 га их площадей.

3.7.1.2.  Металлургический комплекс

Наиболее сильному антропогенному воздействию подвержен регион КМА. Величина и характер нагрузки на атмосферный воздух в этом регионе определяется влиянием предприятий металлургии и горно-обогатительного комплекса. Оскольский металлургический комбинат и ГОКи остаются одними из основных загрязнителей природной среды.

В 1996 г. на АО "ОМК" выбросы составили 27,0 тыс. т, на АО "СГОК" -          2,7 тыс. т. С целью уменьшения выбросов на Лебединском ГОКе рекультивировано пылящих площадей отвалов и хвостохранилищ на площади 24 га. Выбросы на АО "ЛГОК" сократились с 17,4 тыс. т. в 1995 г. до 13,9 т в 1999 г.

3.7.1.3. Топливно-энергетический комплекс

На предприятиях топливно-энергетического комплекса выработка тепловой и электроэнергии в 2001 г осталась примерно на уровне 2000 г., соответственно и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух остались на прежнем уровне — 2,0 тыс. т. На котельной "Западная" г. Белгорода выполнен монтаж и проведены наладочные работы системы отчистки и дожига дымовых газов, что позволит довести снижение выбросов оксидов азота до 70%.

3.7.1.4.  Строительный комплекс

Общий объем выбросов в атмосферу предприятиями строительного комплекса в 1999 г. составил 15,4 тыс. т, что на 16,4% меньше, чем в 1995 г. Это произошло за счет снижения объема производства по сравнению с 1995 г. Для снижения выбросов в этой отрасли закончена реконструкция системы аспирации сушильного барабана № 2 мелоизвесткового цеха АО "Стройматериалы" в г. Белгороде мощностью 40 тыс. м3/ч. Произведен монтаж аспирационной  установки мест сбора клинкера от вращающихся печей № 5-7 "Белцемент" 20 тыс. м3/ч. Продолжается строительство установки по брикетированию уловленной пыли от электрофильтров в АО "Осколцемент".

3.7.1.5.  Асфальтобетонные заводы

Продолжаются работы по газификации асфальтобетонных заводов (АБЗ); на газовое топливо переведено 61% заводов, оснащенность пыле-газоочистными установками достигла 90%. Перед пуском на сезон все заводы проходят техническое освидетельствование. На всех действующих АБЗ проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, оформлены лицензии на комплексное природопользование.

3.7.1.6.  Автомобильный транспорт

Одним из основных источников загрязнений окружающей среды все в большей степени становится транспортный комплекс. В 1999г. выбросы от передвижных источников составили 207,7 тыс. т., что составило 71,8% от общих выбросов. В составе выхлопных газов содержится более 200 токсичных веществ, таких как оксид углерода, соединение свинца, диоксины и ряд других опасных соединений.

С целью увеличения контроля за соблюдением природоохранительного законодательства и во исполнение закона "Об охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами двигателей автомобильного транспорта" на территории Белгородской области проведены контрольно-регулировочные работы, выданы сертификаты, подтверждающие нормативы выбросов вредных веществ автотранспортом — разрешений на выброс (эталон токсичности и "карточка дымности").

Ежегодно на территории Белгородской области проводится операция "чистый воздух". В 1999 г. в ходе операции обследовано около 900 предприятий и организаций, проведены инструментальные замеры токсичности и дымности 50 тысяч единиц автотранспорта. Выявлено 3159 автомобилей с ненормальными выбросами, временно приостанавливалась эксплуатация 3100 единиц автотранспорта. За ущерб окружающей среде организациям, предприятиям, юридическим и физическим лицам от выбросов передвижных источников предъявлены иски на            363 млн. рублей.

В 1996 г. производился контроль за выбросами загрязняющих веществ от тепловозов в г. Белгороде и г. Старый Оскол. Из общего парка (179 единиц) тепловозов проверено 87. Государственным комитетом по охране окружающей среды в 1996 г. по области выявлено 737 нарушений воздухо-охранительного законодательства. За ущерб, нанесенный окружающей природной среде в результате сверхнормативных выбросов в воздух загрязняющих веществ, а также за нарушение требования воздухо-охранительного законодательства, комитетом в 1996 г. привлечено к материальной ответственности 51 предприятие и организация на сумму 57,6 млн. руб., а также 29 граждан на сумму 6,5 млн. руб. (Табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта

| Выбросы в основных городах области | Выбросы в атмосферу по годам, тыс. т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Белгород | 44,2 | 48,0 | 60,3 | 41,6 | 36,8 |
| Старый Оскол | 25,7 | 26,5 | 17,9 | 12,0 | 10,7 |
| Губкин | 10,2 | 10,9 | 10,1 | 9,1 | 8,7 |
| Шебекино | 7,0 | 7,7 | 8,7 | 6,4 | 7,2 |
| Всего по области | 327,5 | 312,7 | 257,3 | 213,6 | 207,7 |

3.8. Глобальные последствия загрязнения атмосферы

3.8.1 Изменение климата на Земле

Влияние человека на климат начало проявляться несколько тысяч лет тому назад в связи с развитием земледелия. Во многих районах для обработки земли уничтожалась лесная растительность, что приводило к увеличению скорости ветра у земной поверхности, некоторому изменению режима влажности почвы, испарения и речного стока. В сравнительно сухих областях уничтожение лесов часто сопровождается усилением пыльных бурь и разрушением почвенного покрова, заметно изменяющими природные условия на этих территориях.

Вместе с этим уничтожение лесов даже на обширных пространствах оказывает ограниченное влияние на метеорологические процессы большого масштаба. Уменьшение шероховатости земной поверхности и некоторое изменение испарения на освобожденных от лесов территориях несколько меняет режим осадков, хотя такое изменение сравнительно невелико, если леса заменяются другими видами растительности.

Более существенное влияние на осадки может оказать полное уничтожение растительного покрова на некоторой территории, что неоднократно происходило в прошлом в результате хозяйственной деятельности человека. Такие случаи имели место после вырубки лесов в горных районах со слабо развитым почвенным покровом. В этих условиях эрозия быстро разрушает не защищенную лесом почву, в результате чего становиться невозможным дальнейшее существование развитого растительного покрова. Похожее положение возникает в некоторых областях сухих степей, где растительный покров, уничтоженный вследствие неограниченного выпаса сельскохозяйственных животных, не возобновляется, в связи с чем эти области превращаются в пустыни.

Поскольку земная поверхность без растительного покрова сильно нагревается солнечной радиацией, относительная влажность воздуха на ней падает, что повышает уровень конденсации и может уменьшать количество выпадающих осадков. Вероятно, именно этим можно объяснить случаи не возобновления естественной растительности в сухих районах после ее уничтожения человеком.

Другой путь влияния деятельности человека на климат связан с применением искусственного орошения. В засушливых районах орошение используется в течении многих тысячелетий, начиная с эпохи древнейших цивилизаций, возникших в долине Нила и междуречье Тигра и Евфрата.

Применение орошения резко изменяет микроклимат орошаемых полей. Из-за незначительного увеличения затрат тепла на испарение снижается температура земной поверхности, что приводит к понижению температуры и повышению относительной влажности нижнего слоя воздуха. Тем не менее, такое изменение метеорологического режима быстро затухает за пределами орошаемых полей, поэтому орошение приводит только к изменению местного климата и мало влияет на метеорологические процессы большого масштаба.

Другие виды деятельности человека в прошлом не оказывали заметного влияния на метеорологический режим сколько-нибудь обширных пространств, поэтому до недавнего времени климатические условия на нашей планете определялись в основном естественными факторами. Такое положение начало изменяться в середине XX в. из-за быстрого роста численности населения и особенно из-за ускорения развития техники и энергетики.

Современные воздействия человека на климат можно разделить на две группы, из которой к первой относятся направленные воздействия на гидрометеорологический режим, а ко второй – воздействия, являющиеся побочными следствиями хозяйственной деятельности человека (антропогенные).

3.8.2 Парниковый эффект

Деятельность человека достигла уже такого уровня развития, при котором ее влияние на природу приобретает глобальный характер. Природные системы – атмосфера, суша, океан, - а также жизнь на планете в целом подвергаются этим воздействиям. Известно, что на протяжении последнего столетия увеличивалось содержание в атмосфере некоторых газовых составляющих, таких, как двуоксид углерода (СО2), оксид азота (NO2), метан (СН4) и тропосферный озон (О3). Дополнительно в атмосферу поступали и другие газы, не являющиеся естественными компонентами глобальной экосистемы. Главные из них – фторхлоруглероды. Эти газовые примеси поглощают  и излучают радиацию и  поэтому способны влиять на климат земли. Все эти газы в совокупности можно назвать парниковыми.

Представление о том, что климат мог меняться в результате выброса в атмосферу диоксида углерода, появилось не сейчас. Аррениус указал на то, что сжигание ископаемого топлива могло привести к увеличению концентрации атмосферного СО2 и тем изменить радиационный баланс земли. В настоящее время известно, какое количество СО2 поступило в атмосферу за счет сжигания ископаемого топлива и изменений в использовании земель (сведение лесов и расши-

рение сельскохозяйственных площадей), а также наблюдаемое увеличение концентрации ат-

мосферного СО2 с деятельностью человека (антропогенный фактор).

Механизм воздействия СО2 на климат заключается в так называемом парниковом эффекте. В то время как для коротковолновой солнечной радиации СО2 прозрачен, уходящую от земной поверхности длинноволновую радиацию этот газ поглощает и переизлучает поглощенную энергию по всем направлениям. В следствии этого эффекта увеличение концентрации атмосферного СО2 приводит к нагреву поверхности земли и нижней атмосферы.  Продолжающийся рост концентрации СО2 в атмосфере может привести к изменению глобального климата, поэтому прогноз будущих концентраций углекислого газа является важной задачей.

3.8.3 Разрушение озонового слоя Земли

Озоновый слой защищает нас от смертельного ультрафиолетового излучения. Это слой атмосферы, в котором осуществляются процессы рождения и распада трехатомного кислорода О3, под влиянием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. На этот процесс затрачивается значительная часть УФ - излучения, остающаяся часть хотя и проникает до самой поверхности земли, но уже не представляет опасности для живых организмов.

О3  О2  + О*

Озон быстро распадается. Его содержание зависит от баланса его постоянного рождения и распада. Так было миллиарды лет назад и будет так, пока не иссякнет энергия Солнца.

Толщина слоя атмосферы, в которой расположен озон, около 45 км, его основная масса сосредоточена на высоте 25 км и в среднем составляет 25000000 т. количество озона в атмосфере колеблется в течении суток в связи с изменением освещенности Земли Солнцем, оно имеет также сезонные и годовые колебания. В тропиках содержание озона меньше, чем в наших широтах.

В последние годы выявлено уменьшение концентрации озона над полярными областями Земли. Причиной этого являются как природные, так и антропогенные факторы.

В 1995 г. ученым Крутцену (ФРГ), Молину и Роуланду (США) были присуждены Нобелевские премии за объяснение процессов образования и разрушения озона. Оказалось, что оксиды азота NO и NO2, действуя как катализаторы, способствуют разрушению озона. Разрушают озон и различные химические вещества, в особенности фторхлоруглероды (фреоны).

Поскольку с 1996 г. выбросы наиболее опасных газов сократятся озоновый слой Земли начнет исцеляться.

Уменьшение концентрации озона в атмосфере нашей планеты в средствах массовой информации иногда называют озоновой дырой.

По информации специалистов отдела активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Роскомгидромета, в данный момент, к середине апреля 1998 г., уже 15 млн. км2 российских земель оказалось накрыто самой мощной озоновой дырой за всю мировую историю подобных наблюдений над обитаемыми территориями – в стратосфере зафиксировано аномально низкое содержание озона.

Неблагоприятные озоновые параметры над Россией ученые зафиксировали в начале марта. Сегодня уже вся Западная Сибирь находиться в опасной зоне, от Урала и до Дальнего Востока. Очень плохая ситуация в Якутии, особенно в районе Тикси.

Здесь не достает уже 35% необходимого озона, в самом Тикси – 37%. Допустимая норма для такого длительного промежутка времени (полтора месяца) - менее 10%. В районе Омска, в теплое время года, озона уже маловато, хотя еще совсем недавно было в пределах нормы. Другая весьма опасная зона расположена на севере европейской части, главным образом, в районе Мурманска и Архангельска. Там не хватает 25% озона. Ультрафиолетовая переоблученность отмечена на территории в 300-400 тыс. км2 Северо-западного региона. Выше нормы – в районе Санкт-Петербурга и российско-финской границы. Самая сильная озоновая аномалия была зафиксирована над Россией в 1995 г., но те показатели уже давно остались позади.

В 1985 г. специалисты по исследованию атмосферы из Британской Антарктической Службы сообщили о совершенно неожиданном факте: весеннее содержание озона в атмосфере над станцией Халли-Бей в Антарктиде уменьшилось за период с 1977 по 1984 г. на 40%. Вскоре этот вывод подтвердили другие исследователи, показавшие также, что область пониженного содержания озона простирается за пределы Антарктиды и по высоте охватывает слой от 12 до 24 км, т.е. значительную часть нижней стратосферы. Наиболее подробным исследованием озонового слоя над Антарктидой был международный Самолетный Антарктический Озоновый Эксперимент. В его ходе ученые из 4-х стран несколько раз поднимались в область пониженного содержания озона и собирали детальные сведения о ее размерах и проходящих в ней химических процессах. Фактически это означало, что в полярной атмосфере имеется озоновая дыра. В начале 80-х по изменениям со спутника Нимбус-7 аналогичная дыра была обнаружена и в Арктике, правда она охватывала значительно меньшую площадь и падение уровня озона в ней было не так велико – около 9%. В среднем на Земле с 1979 по 1990 г. содержание озона упало на 5%. Это открытие обеспокоило как ученых, так и широкую общественность,  поскольку из него следовало, что слой озона, окружающий нашу планету, находится в большей опасности, чем считалось ранее. Утончение этого слоя может привести к серьезным последствиям для человечества. Содержание озона в атмосфере менее 0,0001 %, однако именно озон полностью поглощает жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца с длиной волны   280 нм и значительно ослабляет полосу УФ-Б с длиной волны 280<315 нм, наносящие серьезные поражения клеткам живых организмов. Падение концентрации озона на 1% приводит в среднем к увеличению интенсивности жесткого ультрафиолета у поверхности земли на 2%. Эта оценка подтверждается измерениями, проведенными в Антарктиде (правда, из-за низкого положения Солнца, интенсивность ультрафиолета в антарктиде все еще ниже, чем в средних широтах). По своему воздействию на живые организмы жесткий ультрафиолет близок к ионизирующему излучению, однако, из-за большей, чем у  -излучения длины волны он не способен проникать глубоко в ткани, и поэтому поражает только поверхностные органы. Жесткий ультрафиолет обладает достаточной энергией для разрушения ДНК и других органических молекул, что может вызвать рак кожи, в особенности быстротекущую злокачественную меланому, катаракту и иммунную недостаточность. Естественно, жесткий ультрафиолет способен вызывать и обычные ожоги кожи и роговицы. Уже сейчас во всем мире заметно увеличение числа заболеваний раком кожи, однако, значительно количество других факторов (например, возросшая популярность загара, приводящая к тому, что люди времени проводят на солнце, таким образом, получая большую дозу УФ - облучения) не позволяет однозначно утверждать, что в этом повинно уменьшение содержания озона. Жесткий ультрафиолет плохо поглощается водой и поэтому представляет большую опасность для морских экосистем. Эксперименты показали, что планктон, обитающий в приповерхностном слое, при увеличении интенсивности жесткого УФ – излучения может серьезно пострадать и даже погибнуть полностью. Планктон находиться в основании пищевых цепочек практически всех морских экосистем, поэтому без преувеличения можно сказать, что вся жизнь в приповерхностных слоях морей и океанов может исчезнуть. Растения менее чувствительны к жесткому УФ – излучению, но при увеличении дозы могут пострадать и они. Если содержание озона в атмосфере значительно уменьшиться, человечество легко найдет способ защититься от жесткого УФ – излучения, но при этом рискует умереть от голода.

Впервые мысль об опасности разрушения озонового слоя была высказана еще в конце 60-х годов, тогда считалось, что основную опасность для атмосферного озона представляют выбросы водяного пара и оксидов азота (NOX) из двигателей сверхзвуковых транспортных самолетов и ракет. Однако сверхзвуковая авиация развивалась значительно менее бурными темпами, чем предполагалось. В настоящее время в коммерческих целях используется только Конкорд, совершающий несколько рейсов в неделю между Америкой и Европой, из военных самолетов в стратосфере летают практически только сверхзвуковые стратегические бомбардировщики, такие как В1-В или ТУ-160 и разведывательные самолеты типа SR-71. Такая нагрузка вряд ли представляет серьезную угрозу для озонового слоя. Выбросы оксидов азота с поверхности земли в результате сжигания ископаемого топлива, массового производства и применения азотных удобрений также представляют определенную опасность для озонового слоя, но оксиды азота нестойки и легко разрушаются в нижних слоях атмосферы. Запуски ракет также происходят не очень часто, впрочем, хлоратные твердые топлива, используемые в современных космических системах, например, в твердотопливных ускорителях Спейс-Шаттл или Ариал, могут наносить серьезный локальный ущерб озонному слою в районе запуска. В 1974 г. М. Молина и Ф. Роуленд из Калифорнийского университета в Ирвине показали, что хлорфторуглероды (ХФУ) могут вызывать разрушение озона. Начиная с этого времени так называемая хлорфторуглеродная проблема стала одной из основных в исследованиях по загрязнению атмосферы. Хлорфторуглероды уже более 60 лет используются как хладагенты в холодильниках и кондиционерах, пропелленты для аэрозольных смесей, пенообразующие агенты в огнетушителях, очистители для электронных приборов, при химической чистке одежды, при производстве пенопластиков. Когда-то они рассматривались как идеальные для практического применения химические вещества, поскольку они очень стабильны и неактивны, а значит, не токсичны. Как это ни парадоксально, но именно инертность этих соединений делает их опасными для атмосферного озона. ХФУ не распадаются быстро в тропосфере (нижнем слое атмосфере, который простирается от поверхности земли до высоты 10 км), как это происходит, например, с большей частью оксидов азота, и в конце концов проникают в стратосферу, верхняя граница которой располагается на высоте около      50 км. Когда молекулы ХФУ поднимаются до высоты примерно 25 км, где концентрация озона максимальна, они подвергаются интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения, которое не проникает на меньшие высоты из-за экранирующего действия озона. Ультрафиолет разрушает устойчивые в обычных условиях молекулы ХФУ, которые распадаются на компоненты, обладающие высокой реакционной способностью, в частности на атомарный хлор. Таким образом, ХФУ переносит хлор с поверхности земли через тропосферу и нижние слои  атмосферы, где менее инертные соединения хлора разрушаются, в стратосферу, к слою с наибольшей концентрацией озона. Очень важно, что хлор при разрушении озона действует подобно катализатору: в ходе химического процесса его количество не уменьшается. Вследствие этого один атом хлора может разрушить до   100 000 молекул озона, прежде чем будет дезактивирован или вернется в тропосферу. Сейчас выброс ХФУ в атмосферу исчисляется миллионами тонн, но следует заметить, что даже в гипотетическом случае полного прекращения производства и использования ХФУ немедленного результата достичь не удается: действие уже попавших в атмосферу ХФУ будет продолжаться несколько десятилетий. Считается, что время жизни в атмосфере для двух наиболее широко используемых ХФУ, фреон-11 (CFCl3) и фреон-12 (CF2Cl2), составляет 75 и 100 лет соответственно.

Под давлением этих аргументов многие страны начали применять меры, направленные на сокращение производства и использования ХФУ. С 1978 г. в США было запрещено использование ХФУ в аэрозолях. К сожалению, использование ХФУ в других областях ограничено не было. В сентябре 1987 г. 23 ведущих стран мира подписали в г. Монреале конвенцию, обязывающую их снизить потребление ХФУ. Согласно достигнутой договоренности развитые страны должны к 1999 г. снизить потребление ХФУ до половины уровня 1986 г. Для использования в качестве пропеллента в аэрозолях уже найден неплохой заменитель ХФУ – пропанбутановпая смесь. По физическим параметрам она практически не уступает фреонам, но, в отличие от них, огнеопасна. Тем не менее, такие аэрозоли уже производятся во многих странах, в том числе и в России. Сложнее обстоит дело с холодильными установками – вторыми по величине потребителями фреонов. Дело в том, что из-за полярности молекул ХФУ имеют высокую теплоту испарения, что очень важно для рабочего тела в холодильниках и кондиционерах. Лучшим известным на сегодня заменителем фреонов является аммиак, но он токсичен и все же уступает ХФУ по физическим параметрам. Неплохие результаты получены для полностью фторированных углеводородов. Во многих странах ведутся разработки новых заменителей и уже достигнуты неплохие практические результаты, хотя полностью эта проблема еще не решена.

Использование фреонов продолжается и пока далеко даже до стабилизации уровня ХФУ в атмосфере. Так, по данным сети Глобального мониторинга изменений климата, в фоновых условиях – на берегах Тихого и Атлантического океанов и на островах, вдали от промышленных и густонаселенных районов – концентрация фреонов –11 и –12 в настоящее время растет со скоростью 5–9% в год. Содержание в стратосфере фотохимически активных соединений хлора в настоящее время в 2–3 раза выше по сравнению с уровнем 50-х годов, до начала быстрого производства фреонов.

Вместе с тем ранние прогнозы, предсказывающие, например, что при сохранении современного уровня выброса ХФУ, к середине XXI в. содержание озона в стратосфере может упасть вдвое, возможно были слишком пессимистичны. Во-первых, дыра над Антарктидой во многом является следствием метеорологических процессов. Образование озона возможно только при наличии ультрафиолета и во время полярной ночи не идет. Зимой над Антарктидой образуется устойчивый вихрь, препятствующий притоку богатого озоном воздуха со средних широт. Поэтому к весне даже небольшое количество активного хлора способно нанести серьезный ущерб озоновому слою. Такой вихрь практически отсутствует над Арктикой, поэтому в северном полушарии падение концентрации озона значительно меньше. Многие исследователи считают, что на процесс разрушения озона оказывают влияние полярные стратосферные облака. Эти высокие облака, которые гораздо чаще наблюдаются над Антарктидой, чем над Арктикой, образуются зимой, когда при отсутствии солнечного света и в условиях метеорологической изоляции Антарктиды температура в стратосфере падает ниже 80С. можно предположить, что соединения азота конденсируются, замерзают и остаются связанными с облачными частицами и поэтому лишаются возможности вступить в реакцию с хлором. Возможно также, что облачные частицы способны катализировать распад озона и резервуаров хлора. Все это говорит о том, что ХФУ способны вызвать заметное понижение концентрации озона только в специфических атмосферных условиях Антарктиды, а для заметного эффекта в средних широтах, концентрация активного хлора должна быть намного выше. Во-вторых, при разрушении озонового слоя жесткий ультрафиолет начнет проникать глубже в атмосферу. Но это означает, что образование озона будет происходить по-прежнему, но только немного ниже, в области с большим содержанием кислорода. Правда, в этом случае озоновый слой будет в большей степени подвержен действию атмосферной циркуляции. Хотя первые мрачные оценки были пересмотрены, это ни в коем случае не означает, что проблемы нет. Скорее стало ясно, что нет немедленной серьезной опасности. Даже наиболее оптимистичные оценки предсказывают при современном уровне выброса ХФУ в атмосферу серьезные биосферные нарушения во второй половине XXI в., поэтому сокращать использование ХФУ по прежнему необходимо.

Попытки воздействия человека на природу постоянно растут и уже достигли такого уровня, когда возможно нанести биосфере непоправимый ущерб. Уже не в первый раз вещество, которое долгое время считалось совершенно безобидным, оказывается на самом деле крайне опасным. Лет двадцать назад вряд ли кто-нибудь мог представить, что обычный аэрозольный баллончик может представлять серьезную угрозу для планеты в целом. К несчастью, далеко не всегда удается вовремя предсказать, как то или иное соединение будет воздействовать на биосферу. Однако в случае с ХФУ такая возможность была: все химические реакции, описывающие разрушения озона ХФУ крайне просты и известны довольно давно. Но даже после того, как проблема ХФУ была в 1974 г. сформулирована единственной страной, принявшей какие-либо меры по сокращению производства ХФУ, были США, и меры эти были совершенно недостаточны. Потребовалась достаточно серьезная демонстрация опасности ХФУ для того, чтобы были приняты серьезные меры в мировом масштабе. Следует заметить, что даже после обнаружения озоновой дыры, ратифицирование Монреальской конвенции одно время находилось под угрозой. Быть может, проблема ХФУ научит с большим вниманием и опаской относиться ко всем веществам, попадающим в биосферу в результате деятельности человечества.

Вопросы для проверки знаний

1. Химическое загрязнение окружающей среды.

2. Загрязнение атмосферы. Основные источники.

3. Аэрозольное загрязнение атмосферы.

4. Загрязнение атмосферы отходами металлургии и ТЭЦ.

5. Последствия загрязнения атмосферы пылью и углеводородами

6. Фотохимический туман (смог).

7. Кислотные дожди и их влияние на окружающую среду.

8. Методы удаления газообразных загрязняющих веществ.

9.Очистка газов методом адсорбции и абсорбции.

10.Основные источники загрязнения атмосферы в Белгороде и области.

11.Парниковый эффект и его последствия.

12. Озоновый слой и его роль в существовании биосферы.

13. Технический прогресс и разрушение озонового слоя. Последствия.

14.  Жесткий ультрафиолет и заболеваемость населения.

15. Полярные стратосферные облака и их связь с разрушением озонового слоя.

4. Антропогенное воздействие на гидросферу

4.1. Гидросфера - общая характеристика

Вода…2/3 поверхности Земли покрыто водой! Вода - второе по важности вещество на Земле, после кислорода. Без воды, человек может прожить всего три-семь дней. Во взрослом человеке примерно 78% жидкости. Вода необходима для развития растений, воспроизводящих кислород, животных, которые этот кислород потребляют и людей. Одна из убедительных теорий о происхождении жизни на Земле гласит, что "жизнь вышла из воды" т.е. простейшие организмы, образовавшиеся именно в воде, в процессе эволюции стали более организованными существами. Эта теория вызывает доверие у ученых разных стран, хотя некоторые придерживаются других мнений.

Загрязнение атмосферы, принявшее крупномасштабный характер, нанесло ущерб рекам, озерам, водохранилищам, почвам. Загрязняющие вещества и продукты их превращений рано или поздно из атмосферы попадают на поверхность Земли. Эта и без того большая беда значительно усугубляется тем, что в водоемы, и на землю непосредственно идет поток отходов. Огромные площади сельскохозяйственных угодий подвергаются действию различных пестицидов и удобрений, растут территории свалок. Промышленные предприятия сбрасывают сточные воды прямо в реки. Стоки с полей также поступают в реки и озера. Загрязняются и подводные воды - важнейший резервуар пресных вод. Загрязнение пресных вод и земель бумерангом вновь возвращается к человеку в продуктах питания и питьевой воде.

Какая у нас вода? В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В ней растворены различные газы и соли, взвешенные твердые частички. Даже пресной мы называем воду с содержанием солей до 1 г/л. Откуда же берутся и почему никогда не иссякает этот мировой родник пресной воды? Ведь почти все запасы мировой воды — это соленные воды мирового океана и подземные кладовые.

Пресные водные ресурсы существуют благодаря вечному круговороту воды. В результате испарений образуется гигантский объем воды, достигающий             525 тыс. км3 в год. 86% этого количества приходится на соленые воды Мирового океана и внутренних морей - Каспийского, Аральского и др.; остальное испаряется на суше, причем половина влаги растениями. Каждый год испаряется слой воды толщиной примерно 1250 мм. Часть ее вновь выпадает с осадками в океан, а часть переносится ветрами на сушу и здесь питает реки и озера, ледники и подземные воды. Природный дистиллятор питается энергией солнца и отбирает примерно 20% этой энергии.

Всего 2% гидросферы приходится на пресные воды, но они постоянно возобновляются. Скорость возобновления и определяет доступные человечеству ресурсы. Большая часть пресной воды - 85% - сосредоточена во льдах полярных зон и ледников. Скорость водообмена здесь меньше, чем в океане, и составляет            8000 лет. Поверхностные воды суши обновляются примерно в 500 раз быстрее, чем в океане. Еще быстрее примерно в 10-15 сут, обновляются воды рек. Наибольшее практическое значение для человечества имеют пресные воды рек.

Реки всегда были источниками пресной воды, но в настоящее время они стали еще и транспортировать отходы. Отходы на водосборные территории по руслам рек стекают в моря и океаны. Большая часть использованной воды возвращается в реки и водоемы в виде сточных вод. До сих пор пост очистительных сооружений отставал от роста потребления воды. И на первый взгляд в этом заключается корень зла. На самом деле все обстоит гораздо серьезнее. Даже при самой совершенной очистке, включая биологическую, все растворенные неорганические вещества и до 10% органических загрязняющих веществ остаются в очищенных сточных водах. Такая вода вновь может стать пригодной для потребления только после многократного разбавления чистой природной водой. И здесь для человека важно соотношение абсолютного количества сточных вод, хотя бы и отчищенных, и водного стока рек.

Мировой водохозяйственный баланс показал, что на все виды водопользования тратится 2200 км3 воды в год. На разбавление стоков уходит почти 20% ресурсов пресных вод мира. Расчеты на 2000 г. в предположении, что нормы водопотребления уменьшатся, а отчистка охватит все сточные воды, показали, что все равно ежегодно потребляется 30-35 тыс. км3  пресной воды на разбавление сточных вод. Это означает, что ресурсы полного мирового речного стока будут близки к исчерпанию, я во многих районах мира они уже исчерпаны. Ведь в 1 км3  очищенной сточной воды "портит" 10 км3  речной воды, а не очищенной - в 3,5 раз больше. Количество пресной воды не уменьшается, но ее качество резко падает, она становится непригодной для потребления.

Человечеству придется изменить стратегию водопользования. Необходимость заставляет изолировать антропогенный водный цикл от природного. Практически это означает переход на замкнутое водоснабжение, на маловодную или малоотходную, а затем и на "сухую" или без отходную технологию, сопровождающуюся резким уменьшением объемов потребляемой воды и очищенных сточных вод.

Запасы пресной воды потенциально велики. Однако в любом районе мира они могут истощаться из-за нерационального водопользования или загрязнения. Число таких мест растет, охватывая целые географические районы. Потребности в воде не удовлетворяются у 20% городских и 75% сельского населения мира. Объем потребляемой воды зависит от региона и уровня жизни и составляет от 3 до 700 л в сутки на одного человека. Потребление воды промышленностью также зависит от экономического развития данного района. Например, в Канаде промышленность потребляет 84% всего водозабора, а в Индии - 1%. Наиболее водоемкие отрасли промышленности - сталелитейная, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и пищевая. В среднем в мире на промышленность уходит примерно 20% всей потребляемой воды. Главный же потребитель пресной воды - сельское хозяйство: на его нужды уходит 70-80% всей пресной воды. Орошаемое земледелие занимает лишь 15-17%  площади сельскохозяйственных угодий, а дает половину всей продукции. Почти 70% посева хлопчатника в мире существует благодаря орошению.

Суммарный сток рек СНГ за год составляет 4720 км3. Но распределены водные ресурсы крайне неравномерно. В наиболее обжитых регионах, где производится до 80% промышленной продукции и находится 90% пригодных для сельского хозяйства земель, доля водных ресурсов составляет всего 20%. Многие районы страны недостаточно обеспечены водой. Это юг и юго-восток европейской части СНГ, Прикаспийская низменность, юг Западной Сибири и Казахстана, и некоторые другие районы Средней Азии, юг Забайкалья, Центральная Якутия. Наиболее обеспечены водой северные районы СНГ, Прибалтика, горные районы Кавказа, Средней Азии, Саян и Дальнего Востока.

Сток рек изменяется в зависимости от колебаний климата. Вмешательство человека в естественные процессы затронуло уже и речной сток. В сельском хозяйстве большая часть воды не возвращается в реки, а расходуется на испарение и образование растительной массы, так как при фотосинтезе водород из молекул воды переходит в органические соединения. Для регулирования стока рек, не равномерного в течение года, построено 1500 водохранилищ (они регулируют до 9% всего стока). На сток  рек Дальнего Востока, Сибири и Севера европейской части страны хозяйственная деятельность человека пока почти не повлияла. Однако в наиболее обжитых районах он сократился на 8 %, а у таких рек, как Терек, Дон, Днестр и Урал – на  11…20%. Заметно уменьшился водный сток в Волге, Сырдарье и Амударье. В итоге сократился приток воды к Азовскому морю – на 23%, к Аральскому – на 33%. Уровень Арала упал на 12,5 м.

Ограниченные и даже скудные во многих странах запасы пресных вод значительно сокращаются из-за загрязнения. Обычно загрязняющие вещества разделяют на несколько классов в зависимости от их природы, химического строения и происхождения. Загрязнители воды делятся на минеральные, органические, бактериальные и биологические.

Органические материалы поступают из бытовых, сельскохозяйственных или промышленных стоков. Их разложение происходит под действием микроорганизмов и сопровождается потреблением растворенного в воде кислорода. Если кислорода в воде достаточно и количество отходов невелико, то аэробные бактерии довольно быстро превращают их в сравнительно безвредные остатки. В противном случае деятельность аэробных бактерий подавляется, содержание кислорода резко падает, развиваются процессы гниения. При содержании кислорода в воде ниже 5 мг на 1 л, а в районах нереста – ниже 7 мг, многие виды рыб погибают.

Болезнетворные микроорганизмы и вирусы содержатся в плохо обработанных или совсем не обработанных канализационных стоках населенных пунктов и животноводческих ферм. Попадая в питьевую воду, патогенные микробы и вирусы вызывают различные эпидемии, такие, как вспышки сальмонеллиоза, гастроэнтерита, гепатита и др. В развитых странах в настоящее время распространение эпидемий через общественное водоснабжение происходит редко. Могут быть заражены пищевые продукты, например овощи, выращиваемые на полях, которые удобряются шламами после очистки бытовых сточных вод (от нем. Schlamme – буквально грязь). Водные беспозвоночные, например устрицы или другие моллюски, из зараженных водоемов служили часто причиной вспышек брюшного тифа.

Питательные элементы, главным образом, соединения азота и фосфора, поступают в водоемы с бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Увеличение содержания нитритов и нитратов в поверхностных и подземных водах ведет к загрязнению питьевой воды и к развитию некоторых заболеваний, а рост этих веществ в водоемах вызывает их усиленную эвтрофикацию (увеличение запасов биогенных и органических веществ, из-за чего бурно развиваются планктон и водоросли, поглощая весь кислород в воде).

К неорганическим и органическим веществам также относятся соединения тяжелых металлов, нефтепродукты, пестициды (ядохимикаты), синтетические детергенты (моющие вещества), фенолы. Они поступают в водоемы с отходами промышленности, бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Многие из них в водной среде либо вообще не разлагаются, либо разлагаются очень медленно и способны накапливаться в пищевых цепочках.

Увеличение донных осадков относится к одному из гидрологических последствий урбанизации. Их количество в реках и водоемах постоянно возрастает из-за эрозии почв в результате неправильного ведения сельского хозяйства, сведения лесов, а также зарегулированности речного стока. Это явление приводит к нарушению экологического равновесия в водных системах, пагубно действует на донные организмы.

Источником теплового загрязнения служат подогретые сбросные воды теплоэлектростанций и промышленности. Повышение температуры природных вод изменяет естественные условия для водных организмов, снижает количество растворенного кислорода, изменяет скорость обмена веществ. Многие обитатели рек, озер или водохранилищ гибнут, развитие других подавляется.

Еще несколько десятилетий назад загрязненные воды представляли собой как бы острова в относительно чистой природной среде. Сейчас картина изменилась, образовались сплошные массивы загрязненных территорий.

Нефтяное загрязнение Мирового океана, несомненно, есть самое распространенное явление. От 2 до 4% водной поверхности Тихого и Атлантического океанов постоянно покрыто нефтяной пленкой. В морские воды ежегодно поступает до 6 млн т нефтяных углеводородов. Почти половина этого количества связана с транспортировкой и разработкой месторождений на шельфе. Континентальное нефтяное загрязнение поступает в океан через речной сток.

Реки мира ежегодно выносят в морские и океанические воды более 1,8 млн т нефтепродуктов.

В море нефтяное загрязнение имеет различные формы. Оно может тонкой пленкой покрывать поверхность воды, а при разливах толщина нефтяного покрытия вначале может составлять несколько сантиметров. С течением времени образуется эмульсия "нефть в воде" или "вода в нефти". Позже возникают комочки тяжелой фракции нефти, нефтяные агрегаты, которые способны долго плавать на поверхности моря. К плавающим комочкам мазута прикрепляются разные мелкие животные, которыми охотно питаются рыбы и усатые киты. Вместе с ними они заглатывают и нефть. Одни рыбы от этого гибнут, другие насквозь пропитываются нефтью и становятся непригодны для употребления в пищу из-за неприятного запаха и вкуса.

Все компоненты нефти токсичны для морских организмов. Нефть влияет на структуру сообщества морских животных. При нефтяном загрязнении обильно развиваются микроорганизмы, питающиеся нефтяными углеводородами, а биомасса этих микроорганизмов ядовита для многих морских обитателей. Доказано, что очень опасно длительное хроническое воздействие даже небольших концентраций нефти. При этом постепенно падает первичная биологическая продуктивность моря. У нефти есть еще одно неприятное побочное свойство. Ее углеводороды способны растворять в себе ряд других загрязняющих веществ, таких, как пестициды, тяжелые металлы, которые вместе с нефтью концентрируются в приповерхностном слое и еще более отравляют его. Ароматическая фракция нефти содержит вещества мутагенной и канцерогенной природы, например бенз(а)пирен. Сейчас получены многочисленные доказательства наличия мутагенных эффектов загрязненной морской среды. Бенз(а)пирен активно циркулирует по морским пищевым цепочкам и попадает в пищу людей.

Наибольшие количества нефти находятся в тонком приповерхностном слое морской воды, играющем особенно важную роль для различных сторон жизни океана. В нем сосредоточено множество организмов, этот слой играет роль "детского сада" для многих популяций. Поверхностные нефтяные пленки нарушают газообмен между атмосферой и океаном. Претерпевают изменения процессы растворения и выделения кислорода, углекислого газа, теплообмена, меняется отражательная способность (альбедо) морской воды.

Хлорированные углеводороды широко применяются в качестве средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства, с переносчиками инфекционных болезней, уже многие десятилетия вместе со стоком рек и через атмосферу поступают в Мировой океан. ДДТ и его производные, полихлорбифенилы и другие устойчивые соединения этого класса сейчас обнаруживаются повсюду в Мировом океане, включая Арктику и Антарктику.

Они легко растворимы в жирах и поэтому накапливаются в органах рыб, млекопитающих, морских птиц. Будучи ксенобиотиками, т.е. веществами полностью искусственного происхождения, они не имеют среди микроорганизмов своих "потребителей" и поэтому почти не разлагаются в природных условиях, а только накапливаются в Мировом океане. Вместе с тем они остротоксичны, влияют на кроветворную систему, подавляют ферментативную активность, сильно влияют на наследственность.

Вместе с речным стоком в океан поступают и тяжелые металлы, многие из которых обладают токсичными свойствами. Общая величина речного стока составляет 46 тыс. км3 воды в год. Вместе с ним в Мировой океан поступает до 2 млн т свинца, до 20 тыс. т кадмия и до 10 тыс. т ртути. Наиболее высокие уровни загрязнения имеют прибрежные воды и внутренние моря. Немалую роль в загрязнении Мирового океана играет и атмосфера. Так, например, до 30% всей ртути и 50% свинца, поступающих в океан ежегодно, переносится через атмосферу.

По своему токсичному действию в морской среде особую опасность представляет ртуть. Под влиянием микробиологических процессов токсичная неорганическая ртуть превращается в гораздо более токсичные органические формы ртути. Накопленные благодаря биоаккумуляции в рыбе или в моллюсках соединения метилированной ртути представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей. Вспомним хотя бы печально известную болезнь Минамата, получившую название от японского залива, где так резко проявилось отравление местных жителей ртутью. Она унесла немало жизней и подорвала здоровье многим людям, употреблявшим в пищу морские продукты этого залива, на дне которого накопилось немало ртути от отходов близлежащего комбината.

Ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, хром, мышьяк и другие тяжелые металлы не только накапливаются в морских организмах, отравляя тем самым морские продукты питания, но и самым пагубным образом влияют на обитателей моря. Коэффициенты накопления токсичных металлов, т.е. концентрация их на единицу массы в морских организмах по отношению к морской воде, меняются в широких пределах – от сотен до сотен тысяч, в зависимости от природы металлов и видов организмов. Эти коэффициенты показывают, как накапливаются вредные вещества в рыбе, моллюсках, ракообразных, планктонных и других организмах.

Масштабы загрязнения продуктов морей и океанов так велики, что во многих странах установлены санитарные нормы на содержание в них тех или других вредных веществ. Интересно отметить, что при концентрации ртути в воде, только в 10 раз большей ее естественного содержания, загрязнение устриц уже превышает норму, установленную в некоторых странах. Это показывает, как близок тот предел загрязнения морей, который нельзя переступить без вредных последствий для жизни и здоровья людей.

Однако последствия загрязнения опасны прежде всего для животных обитателей морей и океанов. Эти последствия разнообразны. Первичные критические нарушения в функционировании живых организмов под действием загрязняющих веществ возникают на уровне биологических эффектов: роста и размножения организмов, возможны мутации и канцерогенез; нарушаются движение и ориентация в морской среде. Морфологические изменения нередко проявляются в виде различных патологий внутренних органов: изменение размеров, развития уродливых форм. Особенно часто эти явления регистрируются при хроническом загрязнении.

Все это отражается на состоянии отдельных популяций, на их взаимоотношениях. Таким образом, возникают экологические последствия загрязнения. Важным показателем нарушения состояния экосистем является изменение числа высших таксонов – рыб. Существенно изменяется фотосинтезирующее действие в целом. Растет биомасса микроорганизмов, фитопланктона, зоопланктона. Это характерные признаки эвтрофикации морских водоемов, особенно они значительны во внутренних морях, морях закрытого типа. В Каспийском, Черном, Балтийском морях за последние 10-20 лет биомасса микроорганизмов выросла почти в 10 раз. В Японском море сущим бедствием стали "красные приливы", следствие эвтрофикации, при которой бурно развиваются микроскопические водоросли, а затем исчезает кислород в воде, гибнут водные животные и образуется огромная масса гниющих остатков, отравляющих не только море, но и атмосферу.

Загрязнение Мирового океана приводит к постепенному снижению первичной биологической продуктивности. По оценкам ученых, она сократилась к настоящему времени на 10%. Соответственно этому снижается и ежегодный прирост других обитателей моря.

В целом для Мирового океана ожидается на ближайшие 20-25 лет рост его загрязнения в 1,5-3 раза. Соответственно этому будет ухудшаться и экологическая ситуация. Концентрации многих токсических веществ могут достигнуть порового уровня, затем наступит деградация естественной экосистемы. Ожидается, что первичная биологическая продукция океана может понизиться в ряде крупных районов на 20-30% по сравнению с нынешней.

Сейчас уже ясен путь, который позволит людям избежать экологической катастрофы. Это безотходные и малоотходные технологии, превращение отходов в полезные ресурсы. Но потребуются десятилетия для воплощения идеи в жизнь.

4.2. Химическое загрязнение природных вод

# Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих явлений является принесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ - загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химические, физические и биологические загрязнения. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральной соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды).

4.2.1. Неорганическое загрязнение

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной Среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в табл.6.

Кроме перечисленных в табл. веществ, к опасным загрязнителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обусловливающие широкий диапазон pH промышленных стоков (11,0) и способных изменять pH водной среды до значений 14 или выше 14, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать в интервале pH 5,0-8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 16 млн т солей и к 2000 г. Возможно увеличение их массы до 112 млн т/год. Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь, локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнения ртутью значительно снижают первичную продукцию морских систем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов.

###### Т а б л и ц а  6

Миграция токсичных элементов в гидробионтах.

| Вещество | Планктон | Ракообразные | Моллюски | Рыбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | + + + | + + + | + + + | + + + |
| Цинк | + | + + | + + | + + |
| Свинец | — | + | + | + + + |
| Ртуть | + + + + | + + + | + + + | + + + |
| Кадмий | — | + + | + + | + + + + |
| Хлор | — | + + + | + + | + + + |
| Роданид | — | + + | + | + + + + |
| Цианид | — | + + + | + + | + + + + |
| Фтор | — | — | + | + + |
| Сульфид | — | + + | + | + + + |

Примечание: Степень токсичности  — - отсутствует;  + - очень слабая; + + - слабая;  + + + - сильная;  + + + + - очень сильная.

4.2.2. Органическое загрязнение

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 130-380 млн т/год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность донных микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении донных остатков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Сероводород – это яд нервно-паралитического действия, который даже в мизерных концентрациях губителен для живых организмов. Наличие суспензий затрудняет также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза.

Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней количества кислорода, поскольку биохимические процессы связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов, которые расходуют кислород на получение  энергии для поддержания жизненных процессов и роста клеточных веществ. На эти процессы вредное воздействие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению кислорода в воде. Поверхностно-активные вещества - жиры, масла, смазочные материалы - образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом.

Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных сточных водах предоставлена ниже в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Содержание некоторых органических веществ в

промышленных сточных водах

| Загрязняющие вещества | Количество в мировом стоке, млн т/год |
| --- | --- |
| Нефтепродукты | 26,563 |
| Фенолы | 0,460 |
| Отходы производств Синтетических волокон | 5,500 |
| Растительные органические остатки | 0,170 |
| Всего | 33,273 |

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатации водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизиться ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

Органические отходы опасны еще и тем, что они способствуют развитию биологических загрязнителей – бактерий, водорослей, простейших, червей и др. организмов. Биологические загрязнители развиваются тем интенсивнее, чем больше в воде питательных веществ. Планктонные водоросли иногда развиваются в таком количестве, что вызывают "цветение" водоема.

4.2.3. Проблема загрязнения Мирового океана

(на примере ряда органических соединений)

4.2.3.1.  Нефть и нефтепродукты

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флюоресценцией. Нефть состоит преимущественно из насыщенных алифатических и гидроароматических углеводородов. Основные компоненты нефти - углеводороды (до 98%) - подразделяются на  4 класса:

1. Парафины (алкены, до 98% от общего состава) - устойчивые вещества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде.

2. Циклопарафины (30 - 60% от общего состава) - насыщенные циклические соединения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана и циклогексана в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются разложению.

3. Ароматические углеводороды (20 - 40% от общего состава) - ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 атомов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем бициклические (нафталин), полуциклические (пирен).

4. Олефины (алкены, до 10% от общего состава) - ненасыщенные нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 80-х годов в океан ежегодно поступало около 16 млн т нефти, что составляло 10,23% мировой добычи. Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод - все это обусловливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей. В период за 1962 - 1979 гг. в результате аварий в морскую среду поступило около   12 млн т нефти. За последние 130 лет, начиная с 1964 г., пробурено около       12000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море 11000, и 1350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 10,1 млн т нефти. Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника составляет 12,0 млн т/год. Со стоками промышленности ежегодно попадает 10,5 млн т нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной мощности. По цвету пленки можно определить толщину пленки (табл.8.).

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет          11- 10 %  (280 нм),  60-70 %  (400 нм). Пленка толщиной 130-40 мкм полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую "нефть в воде" и обратную "вода в нефти". Прямые эмульсии, составленные капельками нефти, содержащей поверхностно-активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дне.

Т а б л и ц а  8

## Характеристика пленки нефти в зависимости от толщины слоя

| Внешний вид нефти | Толщина, мкм | Количество, л/км2 |
| --- | --- | --- |
| Едва заметна | 0,038 | 44 |
| Серебристый отблеск | 0,076 | 88 |
| Следы окраски | 0,152 | 176 |
| Разводы: Яркоокрашенные | 0,305 | 352 |
| Тусклоокрашенные | 1,016 | 1170 |
| Темноокрашенные | 2,032 | 2310 |

4.2.4. Пестициды

Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды делятся на следующие группы: инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми; фунгициды и бактерициды – для борьбы с бактериальными болезнями растений; гербициды – для борьбы с вредителями, которые наносят вред многим полезным организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сельском хозяйстве давно уже стоит проблема перехода от химических (загрязняющих среду) к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время более 15 млн т пестицидов поступает на мировой рынок. Около 11,5 млн т этих веществ уже вошло в состав наземных и морских экосистем золовым и водным путем. Промышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде чаще других встречаются представители инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. Синтезированные инсектициды делятся на три основные группы: хлорорганические, фосфорорганические и карбонаты. Хлорорганические инсектициды получают путем хлорирования ароматических и гетероциклических жидких углеводородов. К ним относятся ДДТ и его производные, в молекулах которых устойчивость алифатических и ароматических групп в совместном присутствии возрастает, всевозможные хлорированные производные хлородиена (элдрин). Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков лет и очень устойчивы к биодеградации.

В водной среде часто встречаются полихлорбинефилы (ПХБ) – производные ДДТ без алифатической части, насчитывающие 210 гомологов и изомеров. За последние 40 лет использовано более 11,2 млн т ПХБ в производстве пластмасс, красителей, трансформаторов, конденсаторов. ПХБ попадают в окружающую среду в результате сбросов промышленных сточных вод и сжигания твердых отходов на свалках. Последний источник поставляет ПХБ в атмосферу, откуда они с атмосферными осадками выпадают во всех районах Земного шара. Так в пробах снега, взятых в Антарктиде, содержание ПХБ составило 0,03-1,2 кг/л.

4.2.5. Синтетические поверхностно-активные вещества

Детергенты (СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду. СМС содержат полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, пербораты), кальцинированная сода, карбоксиметилцеллюлоза, силикаты натрия.

В зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы СПАВ делятся на анионоактивные, катионоактивные, амфотерные и неоногенные. Последние не образуют ионов в воде. Наиболее распространенными среди СПАВ являются анионоактивные вещества. На их долю приходится более 15% всех производимых в мире СПАВ. Присутствие СПАВ в сточных водах промышленности связано с использованием их в таких процессах, как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических технологий, получение полимеров, улучшение условий бурения и газовых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяются в составе пестицидов.

4.2.6. Соединения с канцерогенными свойствами

Канцерогенные вещества – это химически однородные соединения, проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные, тератогенные (нарушение процессов эмбрионального развития) или мутагенные изменения в организмах. В зависимости от условий воздействия они могут приводить к ингибированию роста, ускорению старения, нарушению индивидуального развития и изменению генофонда организмов.

К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся хлорированные алифатические углеводороды, винилхлорид и особенно, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Максимальное количество ПАУ в современных данных осадках Мирового океана (более 100 мкг/км массы сухого вещества) обнаружено в тектонически активных зонах, подверженным глубинному термическому воздействию. Основные антропогенные источники ПАУ в окружающей среде – это пиролиз органических веществ при сжигании различных материалов, древесины и топлива.

4.2.7. Тяжелые металлы

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) относятся к числу распространенных и весьма токсичных веществ. Они широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединений тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно высокое. Большие массы этих соединений поступают в океан через атмосферу.

Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий. Ртуть переносится в океан через атмосферу. При выветривании осадочных и изверженных пород ежегодно выделяется 13,5 тыс. т ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 112 тыс. т ртути, причем значительная часть – антропогенного происхождения. Около половины годового промышленного производства этого металла (1910 тыс. т/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязняемых промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную метилртуть. Заражение морепродуктов неоднократно приводило к ртутному отравлению прибрежного населения. Например, к 1977 г. насчитывалось 12800 жертв болезни "Минамата" (упоминавшейся выше), причиной которой послужили отходы предприятий по производству хлорвинила и ацетальдегида, на которых в качестве катализатора использовалась хлористая ртуть. Недостаточно очищенные сточные воды предприятий поступали в залив Минамата.

Свинец – типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех компонентах окружающей среды: в горных породах, в почвах, природных водах, атмосфере, живых организмах. Наконец, свинец активно рассеивается в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека. Это выбросы с промышленными бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Миграционный поток свинца с континента в океан идет не только с речными стоками, но и через атмосферу. С континентальной пылью океан получает (20-30)  103 т свинца в год.

4.2.8. Сброс отходов в море с целью захоронения (дампинг)

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений составил около 11% всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. Основанием для дампинга в море служит возможность морской среды к переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба воды. Однако эта способность не беспредельна. Поэтому дампинг рассматривается как вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии.

В шлаках промышленных производств присутствуют разнообразные органические вещества и соединения тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого вещества) 32 - 40% органических веществ; 10,56% азота; 10,44% фосфора; 10,155% цинка; 10,085% свинца; 10,1001% ртути; 10,01% кадмия. Во время прохождения сбрасываемых материалов сквозь столб воды, часть загрязняющих веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, а другая сорбируется частицами взвеси и переходит в донные отложения. Одновременно повышается мутность воды.

Наличие органических веществ часто приводит к быстрому расходованию кислорода в воде и не редко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода. Присутствие большого количества органических веществ создает в грунтах устойчивую восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод, содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов.

Воздействию сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы бентоса и др. в случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводороды и СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух – вода. Загрязняющие вещества, поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах гидробионтов и оказывать токсическое воздействие на них. Сброс материалов дампинга на дно и длительная повышенная мутность придонной воды приводит к гибели от удушья малоподвижные формы бентоса. У выживших рыб, моллюсков и ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания и дыхания. Нередко изменяется видовой состав данного сообщества. При организации системы контроля за сбросами отходов в море решающее значение имеет определение районов дампинга и динамики загрязнения морской воды и донных отложений. Для выявления возможных объемов сброса в море необходимо проводить расчеты всех загрязняющих веществ в составе материального сброса.

4.2.9. Тепловое загрязнение

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обусловливает повышение температуры воды в водоемах на 6...8 С. Площадь пятен нагретых вод в прибрежных районах может достигать 130 км2. Более устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену поверхностным и донным слоем. Растворимость кислорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей.

На основании обобщения материала можно сделать вывод, что эффекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются на индивидуальном и популяционно-биоценотическом уровнях, и длительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению экосистемы, а иногда и к гибели.

4.3. Состояние водных ресурсов Белгорода

и Белгородской области

Водные объекты следует рассматривать как часть экономического потенциала нашего региона. В тоже время развитие народного хозяйства и улучшение условий и качества жизни обусловливает повышение требований к экологическому состоянию поверхностных и подземных вод. Поэтому охрана водных ресурсов одна из наиболее важных проблем, которая особенно остро проявляется во многих районах нашей области.

Поверхностные воды области занимают 45% ее территории. Здесь берут начало многочисленные притоки речных систем Днепра и Дона, насчитывается 480 рек и ручьев, общая протяженность которых составляет около 5 тыс. км.

Из них 91 река бассейна реки Дон (в том числе 10 рек протяженностью 70 - 105 км, а река Оскол – 293 км) и 35 рек бассейна реки Днепр (из них 3 речки протяженностью 57 км, река Ворскла – 118 км, река Псел – 150 км).

Имеется свыше 110 прудов и водохранилищ. Наиболее крупное из них Старооскольское на реке Оскол объемом 95 млн м3, Белгородское на реке Северский Донец, объемом 76 млн м3, Корочанское на реке Короча объемом 6,8 млн м3, Ураевское на реке Ураева объемом 8 млн м3.

В 2000 г. из природных водных объектов забрано 403,6 млн м3 воды, что на     20 млн м3 меньше чем в 1997 г. На хозяйственные нужды использовано               102 млн м3 воды, на производственные нужды – 118 млн м3 воды.

В сравнении с 1997 г. на 119 млн м3/год сократился объем воды, используемой в оборотном и последовательном водоснабжении, и составил 1479 млн м3 воды.

Общее водоотведение осталось практически на прежнем уровне и составило 257 млн м3 сточных вод, из них в поверхностные водные объекты сброшено    197,9 млн м3 сточных вод.

Объем загрязненных сточных вод составил 34,58 млн м3, что на 2,78 млн м3 больше, чем в 1995 г. Возрастание  объема загрязненных сточных вод связано с увеличением количества очистных сооружений, которые работают ненормативно.

Снижение объемов потребляемой воды, а также используемой в оборотном и повторном водоснабжении связано с нестабильной работой объектов экономики.

Загрязнителями водных объектов и подземных водоносных горизонтов являются свыше 70 промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Наибольшее влияние на процессы загрязнения водных объектов оказывают сточные воды коммунальных служб области. Так, из 120 млн м3 загрязненных и нормативно очищенных сточных вод на долю коммунальных служб приходится 105 млн м3 сточных вод или 87%.

Наиболее часто встречающимися причинами ненормативной работы очистных сооружений являются: неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений (МУП ЖКХ г. Короча, ПЭУ "Водоканал" пос. Красногвардейское, пос. Борисовка и г. Грайворон, ЖКХ г. Старый Оскол и пос. Прохоровка); перегрузка по гидравлике и концентрациям (ПУ "Водоканал" г. Старый Оскол, МУП ЖКХ г. Короча, МП "Водоканал" пос. Строитель, МП пос. Ровеньки), отсутствие, либо неэффективная работа локальных очистных сооружений практически на всех предприятиях, имеющих сброс сточных вод в городскую канализацию.

В связи с этим содержание загрязняющих веществ на сбросе после очистных сооружений превышает нормы ВСС, ПДС по ПБК5 в 20-60 раз; взвешенным веществам в 1,5-53 раза; фосфатам в 1,1-2,5 раза; аммонийному азоту 1,2-15 раз и др.

Отрицательное влияние на состояние окружающей природной среды оказывает отсутствие очистных сооружений в пос. Волоконовка, Ракитное, Красная Яруга, где сточные воды без всякой очистки сбрасываются на поля фильтрации, а в пос. Вейделевка в пойму реки Ураева.

На промышленных предприятиях практически не предпринимается никаких мер по реконструкции существующих и строительству новых очистных сооружений. Так, на протяжении длительного времени ненормативно работают очистные сооружения ОЭМК, завода сухих кормовых дрожжей в Старооскольском районе, АО "Томмясо", ЖБИ-3 в Яковлевском районе, Готнянского мясокомбината, на маслозаводах пос. Ивня и Октябрьский Белгородского района                                   АО "Большетроицкий молочник" и "Шебекиномел" Шебекинского района. В крайне запущенном, нерабочем состоянии находятся очистные сооружения Прохоровского маслозавода.

Из 25 очистных сооружений, имеющих выпуск в водоем, в 1996 г. нормативно работали только три. Это ГОС г. Белгорода, г. Старого Оскола и АОЗТ "Приосколье" Новооскольского района.

В 1997 г., в г. Старый Оскол отмечался 1 случай экстремально высокого загрязнения реки Оскол нефтепродуктами.

В результате аварии на вагонном депо в ручей Рудка, впадающий в реку Оскол, сброшено 1680 м3 замазученных сточных вод. Концентрация нефтепродуктов в реке Оскол составила 357,7 мг/л. За загрязнение окружающей среды с предприятия взыскан штраф на сумму 26,765 млн рублей.

Существенное влияние на водотоки области оказывают животноводческие комплексы и птицефабрики, где существующие очистные сооружения работают неэффективно или вообще отсутствуют.

Так из 15 птицефабрик очистные сооружения имеют только 5, остальные сбрасывают сточные воды в прилегающие балки и овраги, которые, как правило, имеют выход к рекам.

Крайне сложная обстановка сложилась с утилизацией навозосодержащих сточных вод. На отдельных комплексах накопление сточных вод производится в примитивных навозонакопителях, недостаточных по объему и без противофильтрационных экранов. Ранее неоднократно отмечались случаи переполнения отстойников, что ведет к загрязнению поверхностных водотоков, а также подземных водоносных горизонтов.

Так, в ОПХ "Майский" Белгородского района в результате сброса навозосодержащих сточных вод на рельеф и далее в реку Лопань произошла гибель рыбы.

В Белгородской области имеется более 30 тыс. га орошаемых земель с использованием животноводческих стоков, что позволяет утилизировать лишь 66% всего объема сточных вод.

Для полной утилизации сточных вод в области требуется построить дополнительно свыше 12 тыс. га земледельческих полей орошения, а на площади около    8 га реконструировать существующие.

В 2000 г. по сравнению с 1997 г. почти на 50% сократился расход воды на сельскохозяйственное орошение и составил 4,904 млн м3 воды.

В неудовлетворительном техническом состоянии находятся поливные системы в Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Чернянском, Грайворонском и других районах.

Серьезную озабоченность вызывает экологическое состояние водоохранных и прибрежных зон на наших реках. Повсеместно, в указанных зонах, отмечается захламление бытовыми и производственными отходами. Допускается распашка земель вплоть до уреза воды, что ведет к смыву грунта, заилению и загрязнению рек.

Несмотря на сложную экологическую обстановку, сложившуюся с очисткой сточных вод, реконструкция существующих и строительство новых очистных сооружений ведется крайне неудовлетворительно. Большинство строек заморожено и сроки ввода в эксплуатацию из года в год переносятся.

4.3.1. Подземные воды

Подземные воды, в основном, приурочены к среднедевонским, верхнедевонским, юрским и меловым отложениям на северо-востоке области и к нижнекаменноугольным, юрским и неоген-палеогеновым на юго-западе.

Подземные воды до глубины 500 м пресные и слабопресные, на глубине до 500 м встречаются также солоноватые и слабосолоноватые. Подземные воды на территории Белгородской области являются источником водоснабжения. В настоящее время практически все водозаборы области используют воды водоносных горизонтов, где имеется прямая гидравлическая связь с поверхностью. При этом на состояние подземных вод оказывают существенное влияние предприятия горнорудной, химической и биохимической, сахарной и мясомолочной промышленности, а также животноводческие комплексы и птицефабрики.

В настоящее время централизованного наблюдения за состоянием подземных вод на всей территории области не проводится. Государственная геоэкологическая съемка осуществлена лишь на 20% территории области, что не позволяет произвести полную оценку ресурсов и баланса подземных вод и оперативно выявлять очаги загрязнений, а также распространение этих загрязнений.

Наиболее полно очаги загрязнений выявлены в развитых промышленных центрах: г. Белгород, г. Старый Оскол, г. Губкин, г. Шебекино, пос. Чернянка.

В г. Белгороде наибольшее загрязнение подземных вод отмечается в восточной промзоне. Основным загрязнителем является АО "Белвитамины". Поля фильтрации этого предприятия послужили причиной загрязнения как поверхностных водных объектов, так и подземных водоносных горизонтов. Отмечается превышение норм ПДК по целому ряду микроэлементов, в том числе титана и марганца (превышение в 1,8-2,0 раза), брома (от 200 до 3000 ПДК), а также органических веществ, среди которых присутствуют соединения, относящиеся ко 2-му классу опасности – бензол, хлороформ, винилацетат и др.

В западной части города основным загрязнителем является АО "Цитробел", где на поля фильтрации ежегодно поступает 300 т жидких отходов, содержащих сложную смесь органических веществ, в том числе отходы биохимического производства, а также неорганические вещества, среди которых наиболее ядовитыми являются цианистые соединения.

В Старооскольско-Губкинском промрайоне на качественный состав подземных вод оказывают влияние хвостохранилища Стойленского и Лебединского ГОКов. В результате этого влияния состав подземных вод изменился от гидрокарбонатного кальциевого до сульфидно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого, а их минерализация постоянно увеличивается. В подземных водах отмечается некоторое превышение норм ПДК по содержанию бериллия и др.

Не улучшается экологическая ситуация в г. Шебекино. Многолетний сброс на бывшие поля фильтрации сточных вод химического производства привел к тому, что эти поля будут еще долгое время оставаться мощным очагом загрязнения, которое достигает по глубине 3-го и 4-го водоносных горизонтов. Отмечается комплексное загрязнение подземных вод органическими веществами территории полей фильтрации Ржевского сахарного завода, примыкающей к ст. Нежеголь.

В г. Алексеевка и пос. Чернянка имеется превышение норм ПДК по нитратам и аммиаку. Основными источниками загрязнения являются стоки животноводческих комплексов и бытовых отходов.

Существенное влияние на загрязнение водоносных горизонтов оказывают водозаборные скважины поселков, предприятий, расположенных в сельской местности, где сооружение скважин осуществлялось без гидрогеологического обоснования, неспециализированными организациями без достаточной изоляции водоносного горизонта от поверхности.

Воды сеноман-альбского водоносного горизонта за пределами влияния крупных предприятий остаются достаточно высокого качества. Наименее подвержены загрязнениям водоносные комплексы батского и келловейского ярусов, каменноугольных и палеозойских отложений, защищенных от внешнего воздействия достаточно мощной толщей водоупоров.

Вопросы для проверки знаний

1.Вода и ее роль в жизни биологических объектов.

2.Связь между загрязнением атмосферы и гидросферы.

3.Пресные воды и их круговорот в природе.

4.Реки как источник пресной воды и их загрязнение отходами промышленности.

5.Запасы мировых пресных вод и стратегия водопользования.

6.Реки стран СНГ и качество их вод.

7.Загрязнение водных объектов органическими веществами и их воздействие на водные экосистемы.

8.Загрязнение водных объектов канализационными  стоками и последствия этого явления.

9.Загрязнения водных объектов тяжелыми металлами и их последствия.

10.Источники загрязнения водных объектов нефтепродуктами.

11.Воздействие нефтепродуктов на гидробионтов.

12.Нефтяные пленки и планктон.

13.Чем опасны ртутные соединения для обитателей водных экосистем?

14.Взаимосвязь между ухудшением качества воды и состоянием здоровья человека.

15.Загрязнение водных объектов и эфтрофикация водремов.

16.Загрязнение Мирового океана и пути, позволяющие избежать экологической катастрофы.

17.Загрязнение окружающей среды пестицидами.

18.Дампинг в моря и океаны.

19.Вещества, обладающие канцерогенными свойствами, и их присутствие в окружающей среде.

20.Состояние водных ресурсов Белгородской области.

21.Основные причины ненормальной работы очистных сооружений.

22.Загрязнение водных объектов и рост заболеваемости населения в Белгородской области.

23. Основные источники загрязнения водных объектов Белгородской области.

24.Основные способы борьбы с загрязнением водных объектов.

5. Антропогенное загрязнение литосферы (почвы)

5.1. Общая характеристика почвы

Почва – верхний слой суши, образовавшийся под влиянием растений, животных, микроорганизмов и климата из материнских горных пород, на которых он находится. Почва – основной главный ресурс агроэкосистемы. В почве взаимодействуют следующие основные компоненты:

- минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;

- детрит – отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;

- множество живых организмов – от детритофагов до редуцентов, разлагающих детрит до гумуса, который в почве образуется в результате разложения мертвых органических остатков растений и животных.

В почве обитает великое множество различных микроорганизмов и животных. Они называются эдафобионтами и формируют сложную пищевую детритную цепь: бактерии, микрогрибы, водоросли, простейшие, моллюски, членистоногие и их личинки, дождевые черви и многие другие.

Среди наземных животных, участвующих в процессе почвообразования, можно назвать мелких грызунов: мышей-полевок, крота и др.

#### Огромную роль в процессе почвообразования играют микроорганизмы (бактерии, актиномециты, низшие грибы, вирусы и т.п.). В 1 га почвы находятся миллиарды микроорганизмов (полезных и вредных). Они принимают активное участие в разложении органических веществ, биотическом круговороте углерода, серы, азота и других веществ. Большую роль играют бактерии, способные поглощать молекулярный азот из воздуха и трансформировать его в виде соединений (нитратов) в почву. Они называются азотфиксирующими. Такими же свойствами обладают клубеньковые бактерии. Активность почвенных микроорганизмов зависит от многих факторов: кислотности почвы (pH), влагоемкости, температуры, засолоненности, характера растительного покрова, а также свойств самой материнской породы, рельефа и т.д.

И самое главное из вышесказанного, гумус является главным фактором плодородия почвы. Почвы, богатые гумусом, называются черноземами, которые являются богатством страны.

5.2. Загрязнение почвы

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере.

Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности. Одним из видов антропогенного воздействия является загрязнение пестицидами.

5.3. Пестициды как загрязняющий фактор

Открытие пестицидов – химических средств защиты растений и животных от различных вредителей и болезней – одно из важнейших достижений современной науки. Сегодня в мире на 1 га наносится 300 кг химических средств. Однако в результате длительного применения пестицидов в сельском хозяйстве, медицине (борьба с переносчиками болезней) почти повсеместно отмечается снижение их эффективности вследствие развития резистентных рас вредителей и распространению "новых" вредных организмов, естественные враги и конкуренты которых были уничтожены пестицидами. В тоже время действие пестицидов стало проявляться в глобальных масштабах. Из громадного количества насекомых вредными являются лишь 10,3% или 15 тыс. видов. У 250-ти видов обнаружена резистентность к пестицидам. Это усугубляется явлением перекрестной резистенции, заключающейся в том, что повышенная устойчивость к действию одного препарата сопровождается устойчивостью к соединениям других классов. С общебиологических позиций резистентность можно рассматривать как смену популяций в результате перехода от чувствительного штамма к устойчивому штамму того же вида вследствие отбора, вызванного пестицидами. Это явление связано с генетическими, физиологическими и биохимическими перестройками организмов.

Неумеренное применение пестицидов (гербицидов, инсектицидов, дефолиантов) негативно влияет на качество почвы. В связи с этим усиленно изучается "судьба" пестицидов в почвах и возможности их обезвреживания химическими и биологическими способами. Очень важно создавать и применять только препараты с небольшой продолжительностью жизни, измеряемой неделями или месяцами. В этом деле уже достигнуты определенные успехи и внедряются препараты с большей скоростью деструкции, однако проблема в целом еще не решена.

5.4. Кислые атмосферные осадки, выпадающие на почву

Одна из глобальных проблем современности и обозримого будущего – это проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают засух, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво; они быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотные дожди вызывают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод.

Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных количеств оксидов серы, азота, углерода. Эти оксиды, поступая в атмосферу, переносятся на большие расстояния, взаимодействуют с водой и превращаются в растворы смеси сернистой, серной, азотистой, азотной и угольной кислот, которые выпадают в виде "кислых дождей" на сушу, взаимодействуя с растениями, почвами, водами. Главным источником в атмосфере является сжигание сланцев, нефти, углей, газа в индустрии, в сельском хозяйстве, в быту. Хозяйственная деятельность человека почти вдвое увеличила поступление в атмосферу оксидов серы, азота, углерода и сероводорода. Естественно, что это сказалось на повышении кислотности атмосферных осадков, наземных и грунтовых вод. Для решения этой проблемы необходимо увеличить объем систематических представительных измерений соединений, загрязняющих атмосферу веществ на больших территориях.

5.5. Охрана и использование земельных ресурсов

Белгорода и области

Общая земельная площадь области 2000 г. составляла 2713,4 тыс. га. Из них сельхозугодья – 2145,8 тыс. га или 79%. 1597,6 тыс. га сельхозугодий области, или около 60% подвержено водной и ветровой эрозии, 22,6 тыс. га, кислых – 545,2 тыс. га, солонцы и солонцовые черноземы занимают 51,7 тыс. га.

Белгородская область относится к территориям с большой антропогенной нагрузкой. Кроме того, северная часть области (Губкинский, Старооскольский районы) испытывают воздействие горно-металлургического комплекса. Поэтому даже земли заповедного участка "Ямская степь" биосферного Центрально-Черноземного заповедника также испытывают атмосферное загрязнение.

Земли области имеют большую вариацию по составу и плодородию. Поэтому "почвенные эталоны" должны характеризовать каждый тип почв, что требует детального картирования почв и близкого расположения "почвенных эталонов" к нарушенным землям. В какой-то мере представительными "почвенными эталонами" в области могут служить земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Они представлены в основном заселенными урочищами (балками со склонами различной крутизны). "Эталонами" могут быть только открытые ненарушенные их участки по периметру, так как пониженные участки заселены, а их почвы содержат частицы загрязненных земель.

Деградация почв происходила постепенно, поэтому для "почвенных эталонов" по деградации следует определиться по времени, с которого будет начат ее отсчет. По загрязнителям в области могли бы использоваться данные 40-х годов, когда интенсивные технологии в сельском хозяйстве еще не применялись. Данные о составе почв в заповедниках могут использоваться для установления общих закономерностей в загрязнении земель.

Для получения таких данных необходимы организационные меры, в частности, организация экологических кадастровых центров в государственных органах экологии и органах использования земельных ресурсов.

Результаты проверок использования земель свидетельствуют о том, что во многих районах, акционерных обществах, колхозах и совхозах, фермерских хозяйствах отношение к земле потребительское: не принимается своевременных и достаточных мер по ее сохранности и росту продуктивности. В области имеется более 6,5 тыс. га нарушенных земель, из них 0,9 тыс. га – отработанных, заскладировано 6,2 млн м2 плодородного слоя почвы. Однако работы по их рекультивации проводятся в недостаточных объемах.

В последние годы в результате эрозионных процессов окружающая среда подвергается опасности: из-за смыва почвы происходит массовое обмеление рек, заиление прудов и водохранилищ.

С продуктами смыва в поверхностные водоемы и грунтовые воды поступает большое количество азота, фосфора, калия, кальция, магния и других элементов, а также пестицидов, что резко ухудшает качество воды, сокращает рыбопродуктивность водоемов, а порой делает воду непригодной для технического и бытового пользования.

В комплексе противоэрозионных мероприятий велика роль защитных лесных насаждений. Они эффективны, долговременны, экологически чистые.

В целях предотвращения дальнейшего смыва и размыва почв в 1996 г. в области построено 118 штук (12 км2) водозадерживающих валов, посажено полезащитных и водорегулирующих лесополос на площади 215 га.

Разработаны проекты внутрихозяйственного землеустройства с контурно-мелиоративной организацией территории в 18 хозяйствах области.

Всего за выполнение программы повышения плодородия почв за 1996 г. освоено 4,5 млрд рублей.

5.6. Охрана растительного мира

Во флоре области насчитывается 1284 вида: из них редких – 164, занесенных в Красную книгу в федеральном масштабе – 15, лекарственных растений из всего списка видов флоры – около 80%. Растительный мир области отражает черты северной лесостепи, для которой характерно чередование лесов с луговой степью.

Из лесных формаций наиболее характерны дубравы: междуречные, "нагорные", пойменные и байрачные. Всего лесистость составляет около 10%. Кроме тенденции к сокращению лесных угодий по всей области прослеживается усыхание   дуба – главной лесообразующей породы дубрав – и низкая его возобновляемость, что является следствием нарастающей техногенной нагрузки. Вместе с ним уходят в прошлое и ставшие теперь очень редкими такие виды растений, как волчеягодник Софьи, воробейник пурпурово-голубой, Венерин башмачок, пыльцеголовник красный, ясенец голостолбиковый – растения Красной книги. Под угрозой исчезновения в дубравах находятся до 27 видов растений, в том числе и широко известные, как ландыш майский, медуница неясная, пролеска сибирская и другие. Сильно страдают лесные растения и от посещения лесов населением, с разведением костров, замусориванием, неумеренным и неумелым сбором красивоцветущих и лекарственных растений (с подземными органами, выравниванием, вытаптыванием и т. п.).

Степная растительность, помимо известной в заповеднике "Ямская степь", в основном сохранилась в балочной системе. Самый крупный степной участок – "Ямская степь" – находится под мощным прессом горнодобывающего комплекса Лебединского ГОКа (подтопление, постоянное опыливание частицами вскрытых пород и др.). Остальные участки степей не находятся под должным контролем: их площади и видовая насыщенность сокращается из-за пахоты и выпаса скота, сбора красивоцветущих и лекарственных растений. Многие виды растений и здесь становятся редкими, такие, как оносма, пион тонколистный, валериана лекарственная, шафран сетчатый, бельвалия сарматская, шалфей эфиопский, борец дубравный и др., большинство из которых сейчас уже занесены в Красную книгу. Но главное то, что находится под угрозой: само существование степного ландшафта из-за наступления человека. На оставшихся степных участках насчитывается не менее 50 видов редких растений, подлежащих охране.

Уникальными участками растительности в области являются меловые боры. Их осталось всего семь. Наиболее сохранившийся бор из меловых сосен – это "Бекарюковский бор". Но он открыт для посещений, для сбора в нем любых видов растений. В результате, здесь стали крайне редки такие эндемики региона и области, как волчеягодник Софьи, пыльцеголовник красный, дрок донской и другие растения Красной книги. Главная беда всех памятников природы области – их полная незащищенность от разорения, ведущая к оскудению.

Меловой бор в окрестностях с. Логовое Шебекинского района обречен на разрушение и вымирание не только вследствие разработки там карьера для добычи мела, но и выбросов меловым заводом пыли, ПДК которой превышается в несколько раз.

Меловые сосны на выезде из пос. Чернянка (около 3 га) также находятся в запущенном состоянии. Меловые боры рассматриваются наукой как очаги древней растительности, откуда она расселялась после отступления ледника. Сама меловая сосна является реликтом третичного времени, занесена в Красную книгу, подлежит охране и может служить источником семян для залесения склоновых меловых обнажений, площадь которых составляет около 27 тыс. га.

Близкими по времени к меловой сосне являются растительные группировки под названием "сниженные альпы", "тимьянники" и "меловые иссопники". Все три группировки растений богаты редкими и лекарственными растениями.

"Сниженные альпы" большей частью занимают склоны, где меловые породы прикрыты маломощным слоем черноземных почв. Флора их состоит из осоки низкой, подольской, володушки многожилковой, шлемника мелового, волчеягодника Юлии (эндемик области), дендратены Завадского (очень редкое растение), проломника Козо-Полянского. Все названные растения занесены в Красную книгу. Главные опасности для этой группы растений – выпас скота и разработка мела. На меловой горе г. Алексеевка, где встречается вся свита этих видов растений, разрабатывается мел, организована городская свалка, хотя "гора" числится как Государственный памятник природы. Аналогичная обстановка на "Белой горе" в пос. Вейделевка, на "Священной горе" в окрестностях пос. Волоконовки.

"Тимьянники" занимают почти всю степную часть области южнее Нового Оскола и восточнее реки Оскол, поселяясь на крутых меловых склонах со смытыми щебенчатыми почвами. Основу растительного покрова составляют: тимьян меловой, василек Маршала, астрагал белостебельный, оносма простейшая, лен украинский (большинство видов в Красной книге).

"Иссопники" встречаются южнее Валуек и в Алексеевском районе. Это типичные нагорные ксерофиты. Главными представителями этой группы являются: иссоп меловой, норичник меловой, льнянка меловая, дрок донской, левкой душистый, полынь беловойлочная, смолевка меловая (все эти виды растений занесены в Красную книгу).

Под угрозой исчезновения находится в области болотная растительность. Особенно редкими являются гипновые и сфагновые болота. Здесь можно встретить такие редкие виды растений как молинию, росянку, пушицу, клюкву, трифоль, сабельник болотный и др. Отрицательно на болотной растительности сказывается обмеление рек, их загрязнение, мелиорация.

В промышленном масштабе в области заготавливаются растения 26 видов.

Среди видов лекарственных растений, рекомендуемых к заготовке, наибольшее значение имеют: хвощ полевой, орляк обыкновенный, репяшок лекарственный, крапива двудомная, копытень европейский, донник лекарственный, сныть обыкновенная, ластовень лекарственный, чабрец обыкновенный, череда трехраздельная, тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновенный, купена лекарственная, пырей ползучий.

Некоторые виды лекарственных трав (лабазник шестилепестный, горец земноводный, кипрей болотный, мята полевая, мелисса лимонная, валериана лекарственная, мать-и-мачеха, спаржа лекарственная) встречаются реже и их заготовка должна быть регулируемой, а запасы точно установлены. Другие виды (зверобой продырявленный, душица обыкновенная, шиповник) находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного сбора и следует отказаться от их промышленной заготовки. Необходимо определить места их наибольшего произрастания для регулирования периодических сборов и организации маточных участков лекарственных трав, для сбора семян, расширения ареала их произрастания.

Ряд видов лекарственных растений (копеечник крупноцветковый, пыльцеголовник красный, ятрышники) встречаются в малых количествах, что создает технические трудности при их заготовке, некоторые из них являются охраняемыми растениями и полностью должны быть исключены из сборов.

Исследования по определению состава и запасов лекарственных растений в области проводит Белгородский госуниверситет. Однако их объем и глубина оставляют желать лучшего.

Хозяйственная деятельность приводит к обеднению биологического разнообразия и увеличению списка видов редких и исчезающих растений. Для преодоления этих негативных последствий необходимо расширять сеть особо охраняемых природных территорий и разработать научные основы рационального использования природных ресурсов, провести инвентаризацию и ревизию флоры области, совершенствовать нормативно-правовую базу, усилить охрану, проводить разъяснительную работу среди населения о бережном отношении к природе.

В заключении можно сказать, что охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработаем новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе человеком.

Вопросы для проверки знаний

1.Что такое почва, ее характеристики?

2.Антропогенное загрязнение почвы.

3.Дать характеристику понятий детрита, и эдафобионтов.

4.Микроорганизмы и их роль в почвообразовании. Привести примеры.

5.Загрязнения почвы, источники, меры по предотвращению загрязнений почв.

# 6.Пестициды и их роль в загрязнении почвы.

7.Влияние кислотных осадков на почвы.

8.Эрозия почвы, причины, ущерб, мероприятия по борьбе с эрозией почв.

9.Деградация почв в Белгородской области, ее причины.

10.Растительный мир Белгородской области.

11.Какие мероприятия  нужно предпринимать по защите растительного и животного мира Белгородской области?

12.Уникальные участки растительности Белгородской области

# 6. Экология городов

Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определёнными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы региона "ближе" человеку, нежели проблемы страны, континента, планеты). Помимо этого экологическое состояние регионов, в конечном счете, определяет и глобальное состояние природных компонентов.

В качестве примера рассмотрим массообмен современного промышленного города, представленный на рис.14

Город

с

населением

1 млн человек

Сточные воды

500 000

Твердые отходы

2 000

Выбросы в атмосферу

Твердые частицы

SO2 ………..150

NO2 ……….150

CO ………...100

CnHm ………100

Вода

625 000

Пища

2 000

Топливо

Уголь …4 000

Нефть …2 800

Газ …….2 700

Топливо для

автотранспорта….4 000

Рис.14.  Массообмен современного промышленного города, т/сут.

6.1 Экологические проблемы городов

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупные из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далёких от состояния экологического равновесия.

Темпы роста населения мира в 1,5- 2,0 раза ниже роста городского населения, к которому сегодня относится 40% людей планеты. За период 1939-1979 гг. население городов выросло в 4, в средних – в 3 и в малых – в 2 раза.

Социально-экономическая обстановка привела к неуправляемости процесса урбанизации во многих странах. Процент городского населения в отдельных странах равен: Аргентина – 83, Уругвай – 82, Австралия – 75, США – 80, Япония – 76, Германия – 90, Швеция – 83. Помимо крупных городов-миллионеров быстро растут городские агломерации или слившиеся города. Таковы Вашингтон – Бостон и Лос-Анджелес, Сан-Франциско в США; города Рура в Германии; Москва, Донбасс и Кузбасс в СНГ.

Круговорот вещества и энергии в городах значительно превосходит таковой в сельской местности. Средняя плотность естественного потока энергии земли – 180 Вт/м2, доля антропогенной энергии в нём – 0,1 Вт/м2. В городах она возрастает до 30 – 40 и даже до 150 Вт/м2 (Манхаттан, США).

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в   25 раз больше газов. При этом 60 – 70% газового загрязнения даёт автомобильный транспорт. Более активная конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5 – 10%. Самоочищению атмосферы препятствует снижение на 10-20% солнечной радиации и скорости ветра.

При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250- 400 м, а контрасты температуры могут достигать 5…6 C. С ним связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогу. Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчёте на одного человека, чем сельский район, а загрязнение водоёмов достигает катастрофических размеров. Объёмы сточных вод достигают 1 м3 в сутки на одного человека. Поэтому практически все крупные города испытывают дефицит водных ресурсов и многие из них получают воду из удалённых источников.

Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек скважинами и колодцами, а, кроме того, загрязнены на значительную глубину.

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, загрязняется бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, обогащается тяжёлыми металлами, обнажённость почв способствует водной и ветровой эрозии.

Растительный покров городов обычно практически представлен "культурными насаждениями" - парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура антропогенных фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естественной растительности. Поэтому развитие зелёных насаждений городов протекает в искусственных условиях, постоянно поддерживается человеком. Многие растения в городах развиваются в условиях сильного угнетения.

Важно рассмотреть экологические проблемы городов более детально и конкретно на примере Москвы. Исчерпывающую оценку экологического состояния столь крупного и сложного объекта, как Москва, дать затруднительно по следующим основным причинам:

- оценка должна учитывать множество самых разных показателей по всем районам и предприятиям, производственным зонам, магистралям, системам связи, рекреационным площадям и т.д.;

- полученные сведения должны быть систематизированы, сведены в единую легко интерпретируемую систему;

- система сбора и обобщения имеющихся данных пока что не имеет единой научной концепции, разрознена и даже не всеми поддерживается.

Социально-экологическая модель Москвы – задача предстоящих исследований. Обобщение данных свидетельствует о сложном экологическом состоянии Москвы. Город стремительно растёт, переходит за кольцевую дорогу, сливается с городами-спутниками. Средняя плотность населения 8,9 тыс. чел. на 1 км2. Сотни тысяч источников выбрасывают в воздух огромное количество вредных веществ, т.к. частичная очистка внедрена только на 60% предприятий. Особый вред наносится автомобилями, технические параметры которых не соответствуют требованиям и качеству воздуха. Выхлопные газы автомашин дают основную массу свинца, износ шин – цинк, дизельные моторы – кадмий. Эти тяжёлые металлы относятся к сильным токсикантам. Промышленные предприятия дают очень много пыли, оксидов азота, железа, кальция, магния, кремния. Эти соединения не столь токсичны, однако снижают прозрачность атмосферы, дают на 50% больше туманов, на 10% больше осадков, на 30% сокращают солнечную радиацию. В целом на одного москвича приходится 46 кг вредных веществ в год.

Тепловое воздействие увеличивает температуру в городе на 3…5 C, безморозный период на 10-12 дней и бесснежный – на 5-10 дней. Нагрев и подъём воздуха в центре вызывает подток его с окраины – как из лесопаркого пояса, так и из промышленных зон.

Расход воды в Москве на одного жителя – около 700 л/сут. При огромных расходах на очистку даже в водопроводной воде содержится некоторое количество вредных соединений, главным образом удобрений и ядохимикатов. Водные ресурсы используются нерационально: более 20% воды уходит неиспользованной. Например, только для бритья москвич за один раз использует до 100 л. В районах со счётчиками (г. Зеленоград) водопотребление в 2-3 раза меньше.

Сточные воды города на 98,6% подвергаются биологической очистке, однако, в водоёмы всё же попадает очень много песка, соли, подкисленной и тепловой воды. Дефицит воды – один из факторов сдерживания жилищного строительства. Из 1650 главных промышленных предприятий систему оборотного водоснабжения имеют лишь 160. В пределах города почвы значительно отличаются от своих аналогов в данной зоне – кислых дерново-подзолистых. В первую очередь надо отметить повышение pH до 8-9, что связано с поступлением из атмосферы карбонатов кальция и магния. Почвы обогащены также органическими веществами, главным образом сажей – до 5% вместо 2-3%. Содержание тяжёлых металлов в 4-6 раз превышает фоновое.

Зелёные насаждения занимают 30% площади города, что дает 25-30м2 на человека (Париж – 6, Лондон – 7,5, Нью-Йорк – 8,6). Вместе с тем насаждения внутри города мало связаны с лесопарковым поясом, да и последний слишком узкий – 15-20 км. До 30-40% насаждений затронуто болезнями, угнетено и потеряло способность к самовозобновлению. Лесопарковый пояс в дни отдыха ежедневно принимает до 4 млн человек. Эти нагрузки выше допустимых.

Три с половиной миллиона человек в Москве живут в условиях  экологического дискомфорта, а около 1 млн – в районах предельного дискомфорта.  Загрязнение отдельных частей   города различно. Две трети всех вредных выбросов приходится на шесть районов. Сложная обстановка в кварталах  вдоль садового кольца.

Заболеваемость москвичей в среднем выше, чем по другим районам страны: распространены болезни органов дыхания, астма, различные виды аллергии, сердечно-сосудистые заболевания  болезни печени, желчного пузыря, органов чувств. Из 94 крупнейших городов мира Москва по рождаемости находится на   62-м месте, по смертности – 70-м, по естественному приросту – на 71-м месте. Выживаемость детей во многих столицах мира в 2-3 раза выше, чем в Москве.

Экология Москвы тесно связана с фоном, природными условиями Подмосковья  и климатом европейской территории России. Важнейшее значение имеет так называемый "западный перенос" -  преобладание в течение года западных ветров западных румбов. При этом западные и северо-западные районы города получают более свежий воздух, который дополнительно очищен над лесными массивами западной части Московской области. В восточные районы Москвы  поступает воздух, загрязненный над городской территорией. В периоды преобладания восточных и юго-восточных ветров Москва получает менее чистый воздух, поскольку юго-восток области заселен на 25-30% , значительно распахан и более индустриальный. Северо-запад столицы имеет более чистые водоемы, поскольку основные водостоки Подмосковья текут с северо-запада на юго-восток. Общие особенности почв и рельефа также обуславливают дифференциацию экологических условий. Северо-запад Москвы более возвышенный, холмистый, имеет более тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Это способствует активному поверхностному смыву, горизонтальной миграции загрязнения, его концентрации в водоемах и малому проникновению в грунты. На юго-востоке большое распространение имеют равнинные песчаные поверхности с малыми уклонами. Здесь лучшие условия для вертикальной миграции загрязнения, заражения грунтовых вод.

Москва заметно влияет на прилегающую местность: атмосферное загрязнение на восток на 70-100 км, депрессионные  воронки от забора артезианских вод имеют радиусы 100-120 км, тепловое загрязнение и нарушение режима осадков наблюдается на расстоянии 90-100 км, а угнетение лесных массивов – на 30-40 км.

6.2 Экология сельскохозяйственных районов

Сельскохозяйственные районы весьма различны по природным условиям, типа землепользования и степени освоения. Тем не менее, экологические проблемы в них имеют много общего. Это связано со следующими обстоятельствами:

- охватом антропогенными нагрузками больших площадей, иногда практически на 100%;

- малой лесистостью и небольшими площадями лугово-степных участков;

- значительной обнажённостью, дефдрированностью и эродированностью почвенного покрова;

- преобладанием определённых видов загрязнения в почве, воде и грунтах, связанных с удобрениями.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о специфике экологического состояния сельскохозяйственных районов, о правомерности выделения ”агроэкологического” типа оценок территории.

Основной аспект агроэкологической оценки – анализ условий развития сельскохозяйственных растений: их роста, фенологии, урожайности, отношения к удобрениям, болезням, сезонным изменениям условий тепла и влаги – морозам, заморозкам, засухам, переувлажению.

Экологические условия сельскохозяйственных угодий наиболее изменчивы на площадях богарного, неполивного земледелия. Более стабильны они в зонах орошения, где мероприятия по мелиорации ослабляют влияние внешних условий.

При региональной оценке районов сельского хозяйства важно определить степень устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам. Устойчивость повышается от песчаных грунтов к глинистым, от щелочных почв к кислым, при снижении континентальности климата, нарастании годового увлажнения и увеличении биологической продуктивности фитоценозов – как естественных, так и культурных.

Большая устойчивость угодий западных и северо-западных районов России к антропогенным нагрузкам не всегда имеет решающее значение для экологического состояния. Дело в том, что этим районам характерны более интенсивные типы землепользования, большие дозы вносимых удобрений. Максимальная интенсификация хозяйства характерна для территорий, прилегающих к крупным городам и промышленным зонам (Москва, Санкт-Петербург) и других западных регионов. Очевидно, объективная оценка экологического состояния возможна лишь при равном учёте природных и экономических факторов.

Кардинальные изменения природной среды сельскохозяйственных районов обусловлены тем, что на площадях угодий меняются потоки вещества, нарушается твёрдый, жидкий и растворённый сток. Сведение лесов увеличивает смыв почвы, твёрдый сток рек приводит к заилению русел, водохранилищ, пойменных массивов. Расходы водостоков при сокращении лесных площадей на 10% снижаются в среднем на 5%.Активная миграция элементов по склонам, их быстрое поступление в водоёмы с одновременным сокращением стока приводит к сильному загрязнению поверхностных вод. Это загрязнение может быть токсичным, поскольку такие опасные элементы, как кадмий, ртуть, стронций, свинец, цинк, относятся к наиболее подвижным в большинстве видов почв.

Прилегающие к крупным населённым пунктам сельскохозяйственные районы на площадях в сотни квадратных километров испытывают на себе влияние промышленного загрязнения. Наибольшую роль здесь играет загрязнение серой, которая в виде сернистых соединений легко разносится воздушными потоками. В нормально увлажнённых нейтральных почвах влияние этого вида загрязнения невелико, но в кислых оно усиливает подкисление. На переувлажнённых почвах, особенно на поймах, это может привести к резкому закислению после осушения.

Основные изменения почв в земледелии связаны с механическим воздействием на неё и с внесением удобрений. Вспашка меняет профиль почвы, разрушает структуру, приводит к обеднению верхних горизонтов, способствует усилению водной эрозии и дефляции. Наряду с рыхлением идёт и уплотнение почвы.

Велико также значение органических и минеральных удобрений, мировое потребление которых – около 90 млн т в год. Удобрения не только компенсируют вынос из почвы азота. Фосфора и калия, но нередко оказываются избыточными, заражают подземные и поверхностные воды. Это имеет место главным образом в развитых странах, где вносится более 100 кг/га. В развивающихся странах этот показатель в 5 раз ниже.

Получение урожаев в настоящее время невозможно без использования различных ядохимикатов для защиты растений: пестицидов, потребление которых превышает 4млн т/год. Однако сейчас их использование сокращается в связи с приспособлением к ним многих вредителей, гибелью почвенных микроорганизмов, заражением овощных культур и накоплением ядовитых веществ в поверхностных водах, донных осадках водоёмов, организмах животных и человека.

Чрезмерные антропогенные нагрузки приводят к напряжённой экологической обстановке во многих районах  сельскохозяйственного освоения. Одним из примеров этого может служить Харьковская область.

Из 3140 тыс. га площади области сельхозугодьями занято 2314 тыс. га, т.е. более 70%. Средняя лесистость – 10,5% при оптимальной примерно 20%. Эродированные земли – 1700 тыс. га, нарушенные – 3,2 тыс. га. Удельный вес эродированных и эрозийноопасных земель в общей площади земель приближается к 90%, нарушенных к 0,5%, засоленных к 11-12%. Общий объём сточных вод загрязнён на 95% и может быть использован для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения только после очистки.

Оценка территории Харьковской области по состоянию компонентов природной среды показала, что из 25 районов неблагоприятное состояние поверхностных вод (сильное загрязнение) наблюдается в 5,  растительности – в 12 и земель – в 17 районах. Семь районов, включая г. Харьков, отнесены к неблагоприятным в результате комплексной оценки экологического состояния природной среды.

6.3. Городские отходы

Жители Нью-Йорка выбрасывают в день в общей сложности около 24000 т материалов. Эта смесь, состоящая в основном из разнообразного хлама, содержит ценные металлы, стеклянные контейнеры, пригодные для дальнейшего использования, а также макулатуру, пластик и пищевые отходы, незаменимые для удобрения почвы. Но наряду с ними в этой смеси содержится ещё более количество опасных отходов: ртуть из батареек, фосфор из флуоресцентных ламп и токсичные химикаты из бытовых растворителей, красок и предохранителей деревянных покрытий.

Растущее количество отходов и нехватка средств их переработки характерны для многих городов. Чтобы были понятны экологические последствия, ниже дано время разложения различных бытовых отходов, лет:

Бумага . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10

консервные банки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

фильтр от сигареты . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . 100

полиэтиленовый пакет. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .200

пластмассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

стекло. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .1000

Муниципальные власти повсеместно пытаются найти лучший способ для утилизации отходов своих граждан. Особенно остро эта проблема стоит в промышленно развитых странах, так как состояние окружающей среды не допускает использования традиционных мест сброса. Всё больше и больше мусора выводится на дальние расстояния в санитарные зоны сброса, где он сортируется для извлечения ценных материалов в целях дальнейшей переработки и сжигания в специальных печах, предназначенных для получения энергии.

Проблема утилизации отходов усугубляется в основном потому, что большая часть товаров народного потребления обречена на очень кратковременную службу человека. Они куплены, потреблены и выброшены без должного отношения к их остаточной ценности. Поражают количество энергии и затраты на восстановление окружающей среды при такой структуре потребления. Д. Моррис, сотрудник Вашингтонского института местного самоуправления и самообеспечения хорошо сказал это: " Город размером с Сан-Франциско располагает большим количеством алюминия, чем небольшая бокситовая шахта, меди - чем средняя медная копия, и большим количеством бумаги, чем можно было бы получить из огромного количества древесины. Сан-Франциско - это шахта. Вопрос лишь в том, как эффективнее её разрабатывать, с тем, чтобы получить максимальную отдачу от собранных материалов".

Переработка отходов предоставляет обществу повсюду "обмануть" проблему их утилизации и, следовательно, за счёт затрат на переработку облегчить экологические стрессы. Переработка металлических, бумажных, стеклянных, пластмассовых и органических отходов уменьшает потребности в энергии и сырье. Так при производстве алюминия из скрапа вместо бокситов затраты энергии и загрязнение воздуха уменьшаются на 95%. Полученные бумаги из макулатуры вместо древесины не только спасает от вырубки ценные леса, но и на три четверти сокращает расход энергии на производство 1 т бумаги, требует лишь половины объёма воды, потребляемой при использовании древесного сырья. Затраты энергии и материалов. Общее загрязнение могут быть радикально снижены при условии сокращения количества отходов. Посредством поощрения полного использования сырья и переработки, путём превращения отходов в новую продукцию.

Благодаря уменьшению расхода энергии, получаемой в основном из ископаемого топлива, переработка отходов становится одним из наиболее эффективных методов сдерживания концентрации газов, способствующих парниковому эффекту, и сокращения загрязнений, составляющие которых ведут к образованию кислотных дождей. Продукты сгорания ископаемого топлива нарушают хрупкий баланс газов в атмосфере, что, как утверждают учёные, может вызвать глобальное повышение температуры и поднятия уровня океана – в случае увеличения оксида углерода в атмосфере. В результате действия загрязнителей, кислотных дождей и продуктов сгорания природного топлива, уже повреждены 19 млн га лесов в Северной и Центральной Европе, это – территория, примерно равная Германии и Австрии, вместе взятым, и это же – тысячи мёртвых озёр на индустриальном Севере.

Изменение отношения к потреблению и утилизации отходов поможет также предотвратить ужасающие и возможно даже необратимые изменения в биосфере. Широко используемые продукты – такие, как пенящиеся средства, способны нейтрализовать озон в стратосфере, защищающий землю от опасных ультрафиолетовых лучей. Утоньшение озонового слоя способно вызвать беспрецедентный рост количества заболеваний раком кожи. Замена озоноразрушающих материалов более безопасными устранит одну из самых сильных экологических опасностей.

Загрязняющие тяжёлыми металлами атмосферу мусоросжигающие печи и красящие вещества вредят урожаю и здоровью людей. Переработка отходов сокращает потребность в загрязняющих окружающую среду печах для сжигания мусора, а красители и пигменты можно сделать более безопасными для экологии.

Люди не беспомощны перед лицом этого комплекса проблем. Сокращая количество прямых отходов производства и перерабатывая большую часть отходов, люди становятся частью решения данной проблемы. Но сами по себе они (потребители) не могут произвести желаемых изменений. Им нужна помощь предприятий, способных и стремящихся производить продукцию, приспособленную к дальнейшей переработке, и правительства, способного и стремящегося изменить прежнюю практику утилизации отходов. Общие решения по утилизации отходов, принятые местными и национальными правительствами, влияют на глобальное использование энергии, уровень теплоты в атмосфере и степень загрязнения окружающей среды. От того, насколько сплочённо будут действовать люди, чтобы сохранить сырьё и энергетические ресурсы, и будет зависеть уровень глобального изменения окружающей среды.

Во многих странах мира стратегия переработки отходов не получает должной поддержки из-за предрассудков против уже использованных материалов и продуктов, содержащих их. Из-за того, что кампания по сбору отходов началась как мера по защите здоровья, многие ошибочно считают вещи, бывшие в употреблении, опасными и грязными. Напротив, многие материалы находятся в употреблении именно из-за их долговечности и надёжности. Ношение вещей, печать на пишущей машинке не делают эти вещи неиспользованными.

Утилизация путём переработки мировых отходов приведёт к тому, что в дальнейшем уже использованного металла будет применяться больше, чем имеется в богатейших месторождениях, бумаги – столько, сколько можно было бы получить из миллионов гектаров лесов, и пластмассы, содержащие высоко переработанные химикаты.

И тот факт, что эту продукцию, очень дорогую по содержанию сырья и энергоёмкую, часто считают бесполезной, показывает извращённость экономической системы. Мы просто выбрасываем наше будущее.

6.4 Ценность мусора

Население, доходы и изменение структуры потребления городов растут, так называемые потребители зарабатывают больше денег, увеличивают потребление еды, воды и так называемых товаров длительного пользования, тогда как растущий спрос и большая доступность стимулирует продажу товаров, которые просты в обращении, но – с большим удельным содержанием упаковок. В большинстве регионов мира способность к эффективному решению проблемы отходов далеко отстаёт от темпов их роста.

До эры агломераций утилизация отходов была облегчена благодаря всасывающей способности окружающей среды: земли и воды. Крестьяне, отправляя свою продукцию с поля сразу к столу, обходясь без переработки, упаковки, рекламы и торговой сети, приносили мало отходов. Овощные очистки и тому подобное скармливалось скоту или использовалось в виде навоза как удобрение почвы для урожая будущего года. Передвижение в города привело к совершенно потребительской структуре. Продукцию стали обменивать, а значит, упаковывать для большего удобства.

Индустриальное общество с низким процентом сельского населения и высокими доходами производит на свет больше отходов, чем развивающиеся страны. Ньюйоркцы, например, выбрасывают в отходы в 9 раз больше своего веса, а манильцы – в 2,5 раза больше своего веса. Одной из причин является то, что продукты в Нью-Йорк доставляются из-за сотен и даже тысяч километров и потому вес упаковки, сохраняющей свежесть и привлекательность продукции, гораздо больше, чем на сельском рынке. Вдобавок низкие доходы в расчёте на одного жителя в странах третьего мира заставляют жителей бережно относиться к упаковке с целью удержания в рамках своего бюджета.

Около одного из десяти долларов, составляющих стоимость продуктов, американцы платят за их упаковку. Предварительные данные, представленные американским департаментом по сельскому хозяйству, показывают, что в 1986 г. на упаковку было израсходовано больше, чем составила чистая прибыль самих фермеров. На 1987 г. запланированные суммы на упаковку составили 26 млрд долларов.

Чем больше женщин вносят свой труд и управленческие способности в коммерческие предприятия, тем больше становится спрос на доступность товаров в доме. Разного рода полуфабрикаты и готовые к употреблению товары обычно вытесняют домашнюю кухню. А такая еда хотя и сокращает органические отходы в домашнем хозяйстве, но зато её остатки просто выбрасывают. Иными словами, поток мусора увеличивается из-за большего количества упаковок и материалов, используемых в рекламных целях. Транспортировка сельскохозяйственной продукции на переработку и упаковку способствует также увеличению расхода энергии на перевозку товаров на рынок. Понимание потребителем влияния выбора покупки на объём отходов и необходимости их утилизации пока проявляется медленно.

В промышленно развитых странах масса упаковки составляет около 30%, а по объёму – 50% всех домашних отходов. Большую часть остальных отходов составляют пищевые и дворовые. Бумага составляет примерно половину упаковочных материалов, затем следует стекло, металл и пластик. Средний американец выбрасывает около 300 кг упаковочных материалов в год. За последние 30 лет ньюйоркцы удвоили потребление упаковки, и в 1996 г. потреблялось 400 кг на человека. В США более половины всей произведённой бумаги и стекла и около одной трети всей пластмассы содержатся в изделиях, срок службы которых составляет менее одного года. Производство этих упаковочных материалов потребляет около 3% всего национального энергетического бюджета.

Доля пластика в упаковке с незначительного объёма в шестидесятых годах выросла особенно быстро. Напитки, растительные масла, чистящие средства, парфюмерия теперь имеют пластмассовые упаковки. Действительно, сейчас стало очень трудно купить их в традиционной стеклянной ёмкости. Следующей целью производителей пластика становятся жестяные банки. Таким образом, не только растёт количество упаковки, но и меняются материалы, используемые в её производстве. Растёт доля пластиков в общей массе отходов, а их просто утилизировать с тем, чтобы использовать заново.

Индустрия прохладительных напитков, демонстрируя изменение компонентов упаковки и повышения доступности своих товаров, всё больше "раздувает" мусорные ящики. До 1975 г. бутылочные контейнеры доминировали на мировом рынке контейнеров для напитков. Оставшуюся часть составляли алюминиевые и стальные банки и одноразовые бутылки. К 1981 г. это соотношение изменилось в пользу одноразовых ёмкостей.

За это время потребления безалкогольных напитков увеличилось на 56%. И с тех пор на рынках США всевозможные стеклянные бутылки стали заменять алюминиевыми и пластиковыми банками. К 1985 г. они имели уже 69% всего рынка и оставляли стеклянным лишь 16%. Банки из-под газированных напитков составляют 5% домашних отходов.

Алюминий – очень редкий металл, и его очень трудно очистить от примесей. Лишь когда в 1820 г. датские и немецкие учёные научились его перерабатывать, он стал ценным материалом. Его стоимость была 1200 долларов за килограмм, он был дороже золота. С тех пор, как алюминий был использован в игрушке для сына Наполеона, его распространение росло очень быстро. Впервые появившись в 1983 г. 355–миллилитровая банка выросла в крупнейшего потребителя алюминия, поглощающего 22% всего импорта алюминия в США. В 1963 г. в США использовалось 11,5 млрд металлических банок, из них 11,4 млрд были стальными. К    1985 г. выпускалось более 70 млрд банок для газированных напитков, и уже 66% были алюминиевыми.

Внедрение дешёвой нефтехимической продукции и новых технологий возвестило о наступлении века пластика. Двухлитровые бутылки, представленные впервые в 1978 г., теперь составляют 22% общего объёма продаж безалкогольных напитков в США. Если сравнить по массе, то пластика сейчас выпускается в несколько раз больше, чем алюминия и всех других нецветных металлов, вместе взятых. Их продажи растут по 5% в год, начиная с 1977 г. Бутылки для кетчупа, пакетики для супа и упаковки для мороженого должны быть лёгкими, небьющимися и биологически не активными, т. е. пластиковыми.

Хотя неосведомлённый человек думает, что существует лишь один вид пластика, имеющий разное применение, на самом деле различают около 46 различных типов пластиков, находящихся в повседневном пользовании. Одна сдавливающаяся бутылка из-под кетчупа состоит из 6-ти видов пластика, имеющих разное назначение: придание формы, плотности, эластичности и герметичности. К сожалению, лишь не многие процессы переработки можно применить для получения более чем одного вида пластика одновременно. А при тех, что пригодны для этих целей, вырабатывается пластик более низкого качества, чем полученный как сырьё переработки.

В дальнейшем количество пластика будет увеличиваться за счёт соединения пластиков с другими материалами. Любая фирма, работающая с копированной техникой, сейчас предлагает компаниям, готовым заплатить 35 центов за лист, долговечную пластиковую "бумагу". Упаковщики пищи экспериментируют с материалом, представляющим собой смесь алюминиевой фольги и пластика, что является менее громоздкой, чем негнущиеся упаковки, и лучше сохраняет пищу. Но чем сложнее становится упаковка, тем больше стоимость и сложность её переработки. И, в отличие от большинства материалов, пластик не так легко разлагается под воздействием света и бактерий. Однажды выброшенные, они остаются относительно целыми долгие годы.

Другую экологическую опасность представляет собой процесс, который применяется для получения материала, используемого в целях сохранения температуры для так называемой "быстрой" пищи, в витринах овощных лавок и в качестве прокладки в яичных коробках. Примерно половина всей такой упаковки содержит хлористые соединения. Когда эти вещества попадают  в верхние слои атмосферы, мощные потоки солнечных лучей "пробивают" их, выбивая атомы хлора. Хлор способен уничтожать озоновый слой, защищающий землю от ультрафиолета. Если допустить его массовый выпуск в атмосферу, то радиация ультрафиолетовых лучей будет способствовать заболеванию раком кожи, снижению работоспособности и ослаблению иммунной системы человека. Вред хлорфторкарбонатсодержащей прокладки составляет четверть всего влияния на озоновый слой. Подобные вещества попадают в атмосферу прямо с заводов или материалов, имеющих с ними дело.

В будущем будет использоваться пластик, способный к биологическому разложению. В Великобритании и в Бетланде (Швейцария) субсидируемые частными компаниями учёные уже пришли к формуле так называемого "умного пластика", который разлагается естественным путём или посредством применения специальных реагентов, опытное производство этого пластика уже началось, но пока оно сдерживается высокими производственными ценами и низкими объёмами производства, что допускает его применение лишь для высокотехнологических нужд и нужд медицины, но, по заявлению компаний-производителей, в ближайшем будущем он дойдёт и до обычного потребителя. Германия, спонсор программы "Континентальная банка", уже оплатила затраты на испытание нового ярлыка, который исчезает с бутылки при её переработке. Производство разлагающегося пластика, содержащего крахмал, также является одним из направлений поиска.

Вернёмся к увеличивающейся доле не разлагающихся отходов: ведь сейчас отходы домашнего хозяйства содержат всё большее количество опасных отходов. Жители среднего американского города выбрасывают в год около 23 кг опасных материалов. Батарейки, краски растворители, масла и пестициды – в числе наиболее проблематичных. Кроме  того, продолжает расти риск, связанный с органическими химикатами, содержащимися в предохранителях древесных покрытий, растворителях красок, пестицидах и косметике – эти продукты будут исследованы с особой тщательностью.

Будучи просто выброшенным в мусорный бак, эти опасные отходы могут вызвать взрыв в мусоросжигательных печах, загрязнение подземных вод в месте складирования и угрозу здоровью людей.

В условиях роста городов объём и состав отходов теперь превосходят организационные и физические возможности их утилизации. Власти Пекина, Шанхая, Тайджина и ещё 24 крупнейших городов Китая пытаются справиться со свалками, которые вырастают на 10% в год. К тому же традиционных путей для их утилизации всё меньше, так как фермеры, боясь снижения урожайности из-за загрязнений, очень неохотно отдают свои земли для захоронения мусора. А в Мехико более 10000 т мусора до сегодняшнего дня сбрасывалось на открытой поверхности, что способствовало росту популяций крыс и блох, поразивших все окрестности.

Фактически сейчас нет реального выхода из создавшегося положения. Официальные лица городов, как в индустриальном развитии, так и в развивающихся странах, могут лишь наблюдать за ростом отходов. В одних регионах инфраструктура по утилизации отходов уже перегружена, а в других её не существует.

6.5. Утилизация твёрдых отходов

Приблизительно за 500 лет до нашей эры в Афинах был издан первый известный эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улицы, предусматривающий организацию специальных свалок и предписывающий мусорщикам сбрасывать отходы не ближе, чем за милю от города. Подобно многим греческим изобретениям, такая практика утилизации отходов была забыта в средние века. Жители продолжали выбрасывать мусор в окно вплоть до XIV века. Но несколькими веками позже, когда  тысячи людей стали переселяться в промышленные города, чтобы получить работу, они, избавляясь таким порочным образом от отходов, принесли с собой мусорный кризис. Муниципалитеты оформили ответственность за сбор и утилизацию отходов в законах. Мусор вывозили за городские ворота и просто складывали на различных хранилищах в сельской местности. В результате роста городов свободные площади в их окрестностях уменьшались, а неприятные запахи, возросшее число крыс, вызванное свалками, стали просто невыносимыми. Отдельно стоящие свалки были заменены ямами для хранения мусора. В густо же населённых районах Европы этот способ, как требующий слишком больших площадей и способствующий загрязнению подземных вод, был предпочтён другой.

Первое систематическое использование мусорных печей было опробовано в Нотингеме (Англия) в 1874 г. Сжигание сократило объём мусора на 70-90%, в зависимости от состава, поэтому оно нашло своё применение по обе стороны Атлантики. Густо населённые и наиболее значимые города вскоре внедрили экспериментальные печи, но не везде смогли оправдать затраты. Большие затраты на них были бы уместны тогда, когда не было бы дешёвого способа захоронения. Многие города, которые применили эти печи, вскоре отказались от них из-за ухудшения состава воздуха. Захоронение отходов оказалось в числе наиболее популярных методов решения данной проблемы.

В США до сих пор закапывается 90% отходов, но свалки быстро заполняются, и страх перед загрязнениями подземных вод делает их нежелательными соседями. Эта практика заставила людей во многих населённых пунктах страны прекратить потребление воды из колодцев. Желая уменьшить этот риск, власти Чикаго с августа 1984 г. объявили мораторий на разработку новых площадей под свалку до тех пор, пока не будет разработан новый вид мониторинга, следящий за перемещением метана.

Метан – горючий газ, образующийся в процессе разложения органических соединений. Если не проконтролировать его образование, он может взорваться. Всё больше и больше метана сейчас добывается в местах захоронения отходов при помощи труб, вставляемых внутрь захоронений. После очистки газ может быть использован в качестве топлива. Уже 40 таких станций работают и строятся по всем Соединённым Штатам. Крупнейшая из них расположена во Фреш Килс на Стэйтен Айленде, там получают 5 млн м3 газа в день и продают Бруклинской газовой компании. Этим количеством газа можно отопить 50 000 домов. Запасов газа должно хватить на долгие годы. Метан продолжает выделяться и спустя десятилетия после закрытия свалки.

По сведениям Д. Мориса и Н. Селдома, сотрудников Института местного самоуправления, половина всех городов США израсходуют все свои ресурсы для свалок к 2000 г. площадей становится всё меньше, и цены на них растут. В Миннеаполисе, штат Минесота, цена на захоронение 1 т отходов возросла за 6 лет с     5 до 30 долларов. К 2000 г. власти Калифорнии заплатят 1 млрд долларов за то, чтобы избавиться от своего мусора. Филадельфия с населением в 6 млн человек больше не имеет доступа к площадям захоронения отходов и их придётся вывозить в штаты Огайо и Южную Виржинию. С 1980 по 1987 гг. стоимость утилизации отходов возросла с 20 до 90 долларов за 1 т. такой быстрый рост цен заставил муниципальные власти Филадельфии начать переговоры об экспорте мусора на Антильские острова. Эта акция, которой долгое время опасались экологи, показывает, что такое отношение может привести к превращению стран третьего мира в свалку мировых отходов развитых стран.

Но даже если город и сможет найти место для свалки, то эти места обычно удалены от города. Цена утилизации увеличивается на 1 доллар с каждой милей, на которую перевозят 1 т мусора. К тому же цены во многих местах искусственно занижены. До тех пор, пока городские власти и промышленники не столкнутся с высокими ценами на небольшое количество площади и более строгими ограничениями, они не смогут решить ни одну проблему. М. Хинчей, председатель комиссии по твёрдым отходам г. Нью-Йорка, утверждает, что слабым звеном во всей нынешней системе утилизации отходов является ценообразование на рынке вторматериалов. Из-за заниженных цен на территории под свалки предприятия, сбрасывающие отходы, и их коллеги в муниципалитете не испытывают большого желания копаться в отходах, выискивая ценные для переработки материалы или вкладывать деньги в их переработку. Он предлагает повышать цены на сброс мусора в зависимости от массы выброшенного материала.

Нехватка новых мест для сброса отходов, а также их растущий объём заставляют искать новые методы их утилизации. Поддержка в пользу станций по переработке отходов в энергию в США растёт как снежный ком. После огромного количества неудач в 70-х гг. эта технология улучшена и используется от Аляски до Флориды.

Ещё в 1986 г. на конференции мэров США было объявлено о существовании 69 таких станций, а также о строительстве в ближайшее время ещё около 61. Большинство  из них используют технологию сжигания общей массы, т.е. топливом служит мусор, который не перебирали и который краном переносится в специальную печь. Другие применяют технологию, где топливом служит мусор, из которого удалены металлы и стекло и в который добавили немного угля. На некоторых подобных станциях также отделяют определенные, имеющие низкие теплотворные способности органические отходы, с тем, чтобы использовать в качестве удобрений. Технология массового сжигания является наиболее привлекательной – из-за отсутствия высоких требований к топливу, и поэтому они могут быть переданы в частные руки – при гарантированном спросе на энергию. Закон США требует от государственных энергокомпаний покупать электричество по сходной цене у частных производителей. Но этот закон является столь же насущным в тех странах, где частные предприятия занимаются как электричеством, так и отходами.

Компании, снабжавшие оборудованием теперь уже несовременную электрическую промышленность, активно предлагают на рынке новые работающие на сжигании мусора электростанции. Последние могут покрыть нужды в электричестве целых городов и поглотить 100-3300 т мусора в день. Рынок больших и малых подобных электростанций объёмом потребления в 1500 т мусора в день уже работают сейчас либо находятся в стадии завершения строительства. Об их эффективности можно судить по следующим данным: чтобы сжечь весь пригодный к уничтожению мусор нужно 12 станций мощностью по 1500 т в день.

Приверженцы рассмотренных электростанций обращаются к международному опыту их использования. Около 350 таких станций работает в Бразилии, Японии, на территории бывшего СССР и в разных странах Западной Европы, где находится около половины всех этих станций. В Дании, Японии, Швеции и Швейцарии более половины всего мусора сжигается, но лишь часть из них вырабатывает электричество. Гораздо большее их число предназначено для получения пара, идущего на отопление жилых домов и предприятий. С 1790 г. количество электростанций, работающих на мусоре, в Японии увеличилось в 4 раза. В США лишь 3% отходов сжигается. Приверженцы данной технологии считают, что к концу столетия их объём возрастёт до 40%.

Не все убеждены в перечисленных выше достоинствах таких электростанций. Ряд электростанций, работающих на мусоре, закрывается в большинстве своём из-за того, что они не удовлетворяют стандартам по качеству воздуха, введённым после их строительства. Некоторые аналитики считают, что эти проблемы не решены в полной мере на новых станциях.

Скептики убеждены: после их открытия появятся проблемы со сжиганием мусора, содержащего хлор. При выбросе их молекулы группируются в химические соединения, известные как диоксины. Некоторые диоксины – среди наиболее токсичных веществ. Замечено, что они ослабляют иммунную систему, делая её менее стойкой к воздействию вирусов, и влияют на кожный покров.

С февраля 1985 г. по июль 1986 г. Швецию обязали ввести мораторий на строительство мусоросжигающих печей для проведения инспекции и расследования их влияния на здоровье. Дания объявила такой же мораторий, после чего резко возросла озабоченность германских и американских учёных. Эпидемиологические исследования выявили высокий уровень диоксионов в молоке матерей, и специалисты отнесли этот факт к последствиям вредных выбросов мусоросжигающих печей.

Вопросы, связанные с выбросами, не найдя точного ответа, подогрели споры учёных по обе стороны баррикад. Пока не получено однозначного решения по поводу влияния диоксинов на здоровье людей, муниципальным властям сложно будет принимать проекты электростанций, работающих на отходах.

Но в таких городах, как Нью-Йорк, где мест для утилизации отходов становится всё меньше, руководители, отвечающие за поддержание чистоты, ищут пути быстрого решения проблемы. И они намерены построить сначала 5, а позднее ещё 3 электростанции общей перерабатывающей способностью около 17,850 т в день. Первые пять с общей перерабатывающей способностью 11,2 т в день предполагается построить одновременно. До того, как будут получены первые опытные данные, государство заплатит 1,5 млрд долларов. Это очень рискованная затея. Инвестиции таких масштабов требуют дополнительного планирования и внедрение этой относительно новой технологии не должно проводиться чересчур быстрыми темпами и так, чтобы получить первые результаты на одной из таких печей, а потом планировать постройку остальных. Стимулирование переработки отходов, разработка новых экологически чистых технологий захоронения мусора и золы из мусорных печей является лучшим способом, так как переработка 10% отходов Нью-Йорка заменит использование одной большой станции по их сжиганию.

В США нет общенациональных стандартов и норм качества выбросов мусорных печей так же, как нет норм допустимой концентрации диоксинов в них. В 1986 г. Швеция стала первой страной, принявшей допустимые нормы концентрации диоксинов в воздухе. В Германии 11 основных загрязнителей окружающей среды регулируются государственными стандартами и нормами и в случае если печь, нарушающая эти нормы в течение часа, не прекратит чрезмерные загрязнения, то она будет немедленно закрыта. Управляющие любых рангов, которые умышленно нарушают нормы выброса, могут получить до 2 лет тюрьмы. Так как состав выбросов печей зависит от состава самого мусора, температуры самой печи и многих вещей, рабочие и управляющие, работающие на таких предприятиях, в Германии и в Швейцарии, перед тем как начать работу, проходят 2,5-летнюю специальную подготовку. Если бы так же поступали и в других странах, сжигающих мусор, то качество выбросов улучшилось бы.

Так же большую озабоченность вызывают выбросы, содержащие, кислотные газы и тяжелые металлы. Поэтому мусорные печи нуждаются в специальных фильтрах, защищающие атмосферу от кислотных выбросов. Тяжелые металлы, как в виде пепла, так и в виде пыли, могут попасть в атмосферу и многими другими путями. Поэтому многие материалы, которые при сожжении выделяют ядовитые вещества, в Швеции относятся к опасным отходам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Калифорния собирается принять те же меры. Опасаясь неблагоприятных последствий, пепел с двух филадельфийских печей отказываются принимать от Нью-Джерси до Джорджии, И лишь после отчаянных поисков муниципалитету удалось заключить контракт с норвежской фирмой на доставку пепла в Панаму. Цена перевозки одной тонны составила 32 доллара, что сопоставимо с ценой захоронения в США.

Сбор, транспортировка и утилизация стоит городам от 30 до 100 долларов за тонну. Поэтому утилизация твердых отходов - большая и постоянно растущая расходная статья городского бюджета. "Купил, потребил, выкинул" - такое мышление по отношению к товарам так сильно укоренилось в человеческом сознании, что даже переход от свалки к мусорным печам считается радикальным. Сокращение отходов и их переработка нуждается не только в новом подходе, но и вовлечение большого количества средств, что встречает постоянные барьеры. Но, несмотря на все препятствия, всё большее количество городов активно внедряют в свои планы борьбы с отходами их переработку. Эти города не тратят свои деньги на захоронение, а, наоборот, зарабатывают их через продажу вторматериалов. Эти программы вырастают за пределы городов в виде заработанных денег, произведенной энергии, материальных ценностей и недопущенных загрязнений окружающей среды.

6.6. Основные  тенденции и потенциальные

возможности переработки отходов

Отходы, подходящие для переработки, теоретически включают в себя почти все потребительские отходы. Некоторые аналитики считают, что более половины всех отходов можно эффективно переработать, но достижение такой эффективности требует огромной осторожности в обращении с отходами. Бумага, например, быстро теряет свое качество, будучи смешана с органическими отходами, а стекло и металл, будучи в меньшей степени подвержены разложению, конкурируют на рынке с продукцией из первичного сырья. Органические отходы могут быть использованы как удобрения после их очистки от неорганики, как правило, им требуется сортировка. А чем чище отходы, тем дороже они стоят.

Некоторые потребительские товары достаточно вымыть перед дальнейшим использованием, например бутылки. Хотя такие бутылки в 1,5 раза тяжелее пластиковых, но они предназначены для 30-кратного использования. Алюминий, стекло и сталь требуют более тщательного отбора при переработке, но зато спектр их применения гораздо более широк. Количество энергии и сырья, сберегаемого в процессе переработки, огромно. Алюминий - наиболее энергоемкий из всех материалов, находящихся в эксплуатации, и зачастую энергия есть решающий фактор для размещения его производства и важнейшая статья затрат на его производство. Производство алюминия из лома потребляет лишь 5% энергии, требуемой на его производство из бокситов, и поэтому переработка одной банки из-под напитков сберегает полбанки бензина. А  одна тонна переработанного алюминия сберегает 4 т бокситов, 700 кг кокса и снижает вредные выбросы на 35 кг. При двукратном увеличении переработки алюминия объем загрязнений сократится на 1 млн т. Ещё до энергетического кризиса 1973 г. 15-20% мощностей на стекольных заводах работали на переработку стекольного боя, но, используя новые технологии, особенно в развивающихся странах, стекольные заводы работают только на вторсырье. Каждая переработанная тонна стеклянного боя сберегает 1,2 т первичного сырья, и – 2-5% энергии. Недавнее ужесточение норм выбросов в Японии, Швеции, США и Германии привело к большому спросу на стеклянный бой у стеклопроизводителей из-за того, что его использование в производстве стекла снижает уровень загрязнений.

Сортов переработанной бумаги несколько: от высококачественной компьютерной до картона. Девять программ по переработке бумажных отходов в             11 крупнейших странах - бумагопотребителей в 1984 г. помогли сохранить около          400 000 га лесов, и, одновременно сократив количество потребляемой энергии и воды, значительно снизить уровень загрязнений. А переработка воскресного издания New York Times может предотвратить вырубку 75 000 деревьев.

Постройка фабрики по переработке бумаги стоит лишь 50-80% от стоимости обычной бумажной фабрики. Только в США около 200 фабрик работает на таком сырье. А развивающимся странам, перерабатывающим бумагу, удаётся благодаря этому не только сохранить питьевую воду, но и сократить за счет импорта сырья и оборудования свои долги. С повышением уровня грамотности увеличивается рынок потребления бумаги, в том числе и в бедных сырьём странах, что создаёт новые рынки сбыта для богатых бумагой стран. Крупнейшими импортёрами бумаги являются Канада, Италия, Южная Корея и Германия. В Индии отечественная бумажная промышленность защищалась до 1985 г. высокими пошлинами на импортируемую древесину и бумагу, почти никаких пошлин не взималось с импортируемых бумажных отходов, так как практически все фабрики были способны их перерабатывать. Финские бумагопроизводители тоже импортируют много бумажных отходов. Чтобы заменить импорт такого сырья на использование собственных отходов, муниципалитетам было предоставлено право запретить выбрасывать бумагу. Бумажные отходы составляют четвертую часть массы всех грузов, отгружаемых из Нью-Йоркского порта.

Материалы, которым невозможно после переработки вернуть их исходную форму, включают продукты, состоящие из различных веществ или находящиеся на высокой стадии разложения. Переработка веществ, химически несовместимых, - вообще очень дорогая затея. При этом стоимость переработки превышает стоимость сэкономленных ресурсов (сбор легких пластиковых бутылок стоит дорого из-за большого объёма, требуемого для их перевозки транспорта). Однако некоторые разложившиеся материалы можно использовать для иных целей. Например, бумага бывает разного качества - в зависимости от состава волокон и цвета. После многих циклов переработки волокна изнашиваются, и из них нельзя получить бумагу высокого качества, но они остаются по-прежнему ценным сырьём для бумажной промышленности. Во многих развивающихся странах в целях экономии материала делают бумагу более низкого качества, чем предусмотрено мировым стандартом. Чем лучше бумага используется, тем чище она поступает на переработку, тем большее число раз её можно перерабатывать в дальнейшем.

Во всем мире минимум пятую часть отходов составляют органические отходы домашних хозяйств. Осенью, когда опадают листья, количество отходов в развитых странах удваивается. В развивающихся же странах пищевые отходы домашних хозяйств и рынков составляют 40-80% всех городских отходов. Эти отходы содержат большое количество воды, а значит, тяжелы, что и затрудняет их транспортировку и сжигание.

Все чаще органические отходы используют для органических удобрений, но для такого применения органических отходов их необходимо отделять от неорганических. Удаление неорганики на ранних стадиях переработки органических отходов позволяет улучшить качество удобрений и, следовательно, повысить их рыночную стоимость, уменьшить износ оборудования и понизить производственные затраты. Эти отходы сначала измельчают, а потом помещают в специальные цистерны или иную ёмкость для отстоя, куда специальными насосами и вентиляторами подается воздух. После дополнительной обработки и отфильтровки перегной можно использовать в качестве удобрения.

Эта технология наиболее распространена в Европе. Франция имеет около    100 фабрик по производству перегноя производительностью около 800 000 т в год. Как сообщили владельцы 60% виноградников на юге Франции, использующие перегной, урожайность при его использовании повышается на 13-14%, а на севере, в Нормандии, перегной применяется на артишоковых плантациях. Австрия, Италия, Голландия и Германия также имеют обширные программы в этом направлении, в Швеции же четвёртая часть всех твёрдых отходов используется для производства перегноя.

Потребность в перегное, из-за его ценности в сельском хозяйстве, очень велика. Проверка достоинств перегноя была проведена в штате Минессота, где одно поле удобряли перегноем и химическими удобрениями, а другое - только химикатами, и эффект на первом поле оказался на 17% больше, чем на втором. К тому же частое применение перегноя создает питательный слой, а использование химикатов может вредно сказаться на урожае.

Перегной способствует также улучшению подачи влаги к земле, что особенно ценно для районов с аридным климатом. Хотя страны, находящиеся на сухом Аравийском полуострове, и используют большую часть своих органических отходов для получения перегноя, спрос на них сильно опережает предложение. В связи с тем, что многие из этих стран пытаются обеспечить население продуктами собственного сельского хозяйства, им приходится покупать перегной у европейских стран. В этих странах с преобладанием пустынь из перегноя создают искусственное земляное покрытие.

В больших урбанизированных местностях использование и производство перегноя производится по-разному. Например, "Дранко", бельгийская консалтинговая фирма, разработала новый анейронный метод получения перегноя, требующий лишь 10-20% от площадей, используемых обычным методом, и только 16-21 день вместо долгих месяцев, кроме того, при его помощи производится метан. К достоинствам способа компании "Дранко" можно отнести также то, что он требует очень мало воды.

В Нью-Йорке перегной можно использовать в качестве покрытия для мусорных ям. Зона сброса мусора во Фреш Килс на Стэйтен Айленде принимает    16000 т отходов в день. Материалы зарывают под землю, чтобы предотвратить чрезмерное загрязнение поверхности и воздуха, размножение грызунов и насекомых, но хватает этого лишь на 17% площадей. Стоимость же земли составляет      7 долларов за 1 м2 и имеет тенденцию к росту. Производство перегноя в данном случае позволит на 2000 т сократить объём захороняемых отходов, а также уменьшить расходы на транспортирование.

Во многих промышленно развитых странах повышается уровень переработки таких материалов, как алюминий, бумага, стекло. За последние 10 лет Австрия утроила объём переработки алюминия, а Япония его удвоила. В Австрии, Англии и Германии в период с 1981 г. по  1985 г. объём перерабатываемого стекла возрос на 50%. В Германии объём собранного стекла с 1971 г. по 1984 г. увеличился в     6 раз и в 1985 г. составил 1 млн т. Переработка бумаги тоже сильно выросла за последние годы, но во многих странах она, похоже, стабилизировалась на определённом уровне. Из 10 стран, только Австрия, Швеция и Швейцария увеличили за 80-е годы количество перерабатываемой бумаги на 20%.

Общий объём восстановленного алюминия только в этих 10 странах отменил потребность в 5 больших электростанциях. Но, несмотря на общие победы в области переработки отходов, уровень переработки можно было бы повысить гораздо сильнее, так как очень небольшой процент этих материалов не поддается переработке, например, сигаретные пачки и книги. Япония и Голландия перерабатывают около 50% собираемого алюминия и бумаги. Вследствие этого им, приходится закупать сырьё лишь раз в два года вместо 2 раз в год. Высокий уровень переработки бумаги примечателен ещё и тем, что большая часть бумаги экспортируется в качестве упаковки. Вполне достижим 50%-ный уровень переработки этих материалов. Но на самом деле, по оценкам организации экономического сотрудничества и развития, минимум 90% отходов может быть задействовано в переработке. В некоторых развивающихся странах не только перерабатывается весь свой алюминий, но алюминиевые отходы даже импортируются. Иногда, как в случае США с жестью, единственным источником отечественного сырья являются вторматериалы.

Что касается переработки пластика, то она ещё не полностью освоена. Промышленность, например, ещё не готова перерабатывать использованные полиэтиленовые бутылки из-под содовой. Контейнеры часто бывают сломаны или порезаны. По этой причине многие настаивают на том, чтобы заменить пластик деревом. Особенность данного продукта в том, что он может служить дольше, чем другие материалы. Однако в Японии наоборот стремятся дерево заменить пластиком, поскольку ресурсы древесины сильно ограничены.

В штате Нью-Йорк две трети всех пластмассовых контейнеров, попавших в систему переработки, выбрасывается из-за плохой структуры рынка вторсырья. Вообще экономическая целесообразность способа переработки отходов зависит от стоимости альтернативных методов их утилизации, положения на рынке вторсырья и затрат на их переработку. Долгие годы деятельность по переработке отходов затруднялась из-за того, что существовало мнение, будто любое дело должно приносить деньги. Но забывалось то, что переработка, по сравнению с захоронением и сжиганием, - наиболее эффективный способ решения проблемы отходов, так как требует меньше правительственных субсидий. Кроме того, он позволяет уменьшить налоги, экономить энергию и беречь окружающую среду. И поскольку стоимость площадей для захоронения мусора растет из-за ужесточения норм, а печи слишком дороги и опасны для окружающей среды, роль переработки отходов будет неуклонно расти.

Например, в густонаселенных районах северо-востока США цена площадей для захоронения мусора в 2 раза дороже, чем в любом другом регионе. Значит, если бы и частные лица, и государство стали бы вкладывать деньги в переработку отходов, им наверняка было бы выгодно. На примере Филадельфии видно, что цена 1 т перерабатываемой бумаги - 25 долларов, тогда как её захоронение обходится в 90 долларов. Если бы городские власти платили переработчикам по         45 долларов за 1 т, то прибыль обеим сторонам была бы гарантирована. Поэтому все материалы, по сути, после переработки ценны и за счет того, что они сберегают ресурсы. По словам Ч. Папке, президента ассоциации по ресурсосбережению, специализирующейся на консалтинге, "программа по переработке стоит дороже, чем получаемая за счёт неё прибыль, но если её рассматривать как программу по утилизации отходов, то это наиболее дешёвый из возможных способов". Он утверждает, что цена сбора и переработки 1 т отходов составляет 20-30 долларов, что практически равно средней цене переработанного продукта. Но, если такое количество отходов закапывать, то это уже обойдется в 40-60 долларов, сжигание же их будет стоить 70-120 долларов.

Исследования, проведённые Калифорнийским комитетом по утилизации отходов, показывают: средняя цена сбора и утилизации 1 т условных (средних) отходов составляет 60 долларов. Общая же стоимость переработки - 40 долларов, и эта разница в одну треть объясняется выручкой за продажу переработанных отходов.

Запрет на сжигание листьев, высокие цены за утилизацию отходов, положительный результат применения перегноя в сельском хозяйстве - всё это увеличивает привлекательность переработки органических отходов. Дж. Мадоул, изучив цены на утилизацию отходов в округе Филмор, штат Минессота, выяснил, что за сжигание 1 т мусора округ заплатит 50 долларов и ещё 20 - за его перевозку. А в том случае, если власти округа предпочтут производство перегноя, затраты составят лишь 35 долларов.

Переработка отходов представляет собой наименее дорогой способ использования отходов, за ним следует производство перегноя. Остальные методы применяются чаще, но стоят дороже. Самые высокие цены - на захоронение, так как в них входят и затраты на транспортировку.

Цены на перерабатываемые материалы сильно влияют на целесообразность переработки. Низкие и нестабильные цены на рынке вторсырья - просто бич для тех, кто его перерабатывает. Без определённого минимума цен на вторсырьё и места для его складирования в целях стабилизации создавшегося положения планируемые заранее программы обречены. И устойчивость переработки в большей мере зависит от вмешательства государственного или частного капитала.

В Голландии специальные ценовые буферы стабилизируют приток собираемых отходов дня переработки даже после падения цен на них. Организация по сбору газет, доступная 70000 человек в округе Монтгомери, штат Мэриленд, гарантирует минимум 30 долларов за 1 т. Такого рода страховка и помогает государству, и гарантирует потребителю стабильные поставки сырья.

Правда, возможность переработки иногда блокируется другими социальными потребителями. Например, если понадобится полностью загрузить дорогостоящую электростанцию, сжигающую мусор и получающую из него электричество, то придётся пожертвовать некоторой долей материалов, собранных для переработки. Но сжигание - не самый выгодный вариант, как в денежном выражении, так и в отношении ресурсосбережения.

Несгораемые материалы – так же, как металлы и стекло, - сохраняют ценность при переработке, а при сжигании лишь занимают место на складах и в печах. Органические отходы лучше использовать для получения компоста, чем, игнорируя их высокую влажность, пытаться их сжечь. Но бумага и пластик, с другой стороны, являются ценным топливом. Нерассортированные отходы имеют теплоту сгорания около 8400 Дж на кг, что составляет половину теплоты сгорания угля. Теплота же сгорания бумаги и пластика соответственно в 2 и 4 раза больше. Следовательно, сжигать все материалы вместе нецелесообразно.

Высококачественная бумага, однако, более ценна как сырьё для переработки, чем как топливо. Как показали исследования, проведённые "Гарден Стэйт Айленд Компани" в Нью-Джерси, при переработке 25-50% газетной бумаги, предназначенной для сжигания на электростанциях, выработка электроэнергии снизится лишь на 3,5-7%, а производство такого же количества бумаги потребовало бы гораздо больше. Поэтому переработка бумаги в некоторых городах превышает 50%.

Пластик более пригоден к сжиганию, чем бумага. Однако в соответствии с исследованиями доктора Дж. Милгота, занимающегося пластмассами, переработка пластика сберегает вдвое больше энергии, чем получается в результате его сжигания. К тому же она позволяет экономить сырьё и уменьшает вредное влияние загрязнений на окружающую среду. А это очень важно, так как некоторые пластики (например, поливинил) при сжигании выделяют опасные для здоровья людей вещества.

В Японии был проведен опрос специалистов, выявивший, что 4% из них считают пластмассы хорошим сырьем для сжигания, а 34% не согласились с этим из-за проблем, связанных с последствиями таких шагов. В Германии проведена кампания среди горожан по сортировке пластиковых отходов, продолжавшаяся 6 месяцев. Таким образом, правительство стремиться уменьшить загрязнение воздуха.

При выборе способа использования отходов следует учитывать общие затраты энергии. Отходы, которые выгоднее перерабатывать, чем сжигать, нужно перерабатывать. Повышение мощности печей приводит к потере средств по двум статьям: расходы на строительство и эксплуатацию печей, а также расходы на транспортировку большего объема отходов для поддержания мощности печи. Поэтому устанавливать мощность планируемой к строительству печи следует только после отработки плана по переработке отходов.

Число программ по уничтожению отходов растет. Власти города Портлэнда приняли решение перерабатывать около 52% всех отходов, а оставшиеся - либо сжигать для выработки энергии, либо закапывать для получения метана и перегноя. Эта программа уже дала свои результаты, и уровень переработки бытовых отходов составил 22% - это самый высокий процент по США.

6.7. Проблема бытовых отходов в России

С начала 70-х до конца 80-х гг. в России бытовых отходов стало в 2 раза больше. Это миллионы тонн. И произошло это по причине улучшения культуры упаковки и появления большого количества одноразовой упаковки. И по этому показателю мы почти догоняем Запад. Естественно, здесь есть над чем призадуматься городским властям наших городов. Проблема утилизации мусора стоит особо остро в больших городах, таких как Москва. Поэтому стоит проиллюстрировать, как она решалась и решается в настоящее время в городе. Как мы это уже показали, во всем мире она решается по-разному. Изобилует методами уничтожения и переработки мусора и Москва. До 1987 г. самым популярным способом было захоронение отходов города на специальных полигонах под Москвой. К 1987 г. таких полигонов насчитывалось под Москвой около пятидесяти общей площадью в несколько сот гектаров дефицитных земель - хорошо, если непригодные для землепользования! В Истринском районе под полигон был отдан глиняный карьер, а в Одинцовском - вполне пригодный для землепользования участок в 7,5 га. Не всегда кучи мусора на этих полигонах надежно засыпаны почвой, и неприятные запахи и пожары становились нормой в таких местах. Также не всегда хорошо были защищены от загрязнения ядовитыми веществами грунтовые воды. Видя такое состояние на городских свалках, "отцы" города в то время нашли другое решение этой проблеме - мусоросжигательные печи и переработка твёрдых отходов. Была разработана программа по комплексному сбору, перевозке и утилизации твёрдых отходов Москвы и Подмосковья. В рамках этой программы намеревались построить свыше десяти крупных предприятий по переработке бытовых отходов, в частности в Мытищах, Люберцах, Одинцове. Отходы должны были сжигаться, а металлолом реализовываться через Вторчермет и Вторцветмет. Программа также включала в себя увеличение парка мусоровозов и контейнеров для их сбора. Предвидя возможные загрязнения атмосферы выбросами мусоросжигательных печей, также предусматривались установка специальных фильтров и технология сжигания, очищающая выбросы на 97-99%. Органические отходы города власти собирались вывозить в сельские хозяйства Подмосковья. По выполнению программы 2000 г. городские власти намеревались закрыть значительное количество мусорных полигонов.

Ситуация на сегодняшний день представляется следующей. С тех пор (1987 г.) количество мусора увеличилось в 2 раза и составило 120 млрд т в год, учитывая промышленность. Сегодня Москва выбрасывает 10 млн т промышленных отходов, примерно по 1 т на каждого жителя! Из них 40-50% подвергаются переработке (заслуга прежних властей) или сжигаются (гораздо большая часть всех отходов), ещё 30-40% вывозится, а ещё около 10% оседает в черте города, где их уже около 3 млн т. Количество свалок (мусорных полигонов) ни сколько не уменьшилось и по-прежнему составляет 50, каждая площадью от 3 до 5 га. Исследователи утверждают, что несанкционированные свалки приобрели неслыханный размах, даже в центре Москвы их 14 штук, и это, не считая загородных. Мэрия видимо понимает опасность такого положения и пытается устранить её путём ещё большего увеличения числа крупных мусоросжигательных станций: 12 таких закупаются сейчас за рубежом. Известно, что стоят они не мало, и поэтому стоило бы сначала задуматься, а стоит ли их вообще закупать. В мире хорошо известны экологические издержки таких печей, а в экономическом плане они убыточны не только потому, что они стоят дорого, но и потому, что в них сжигается ценнейшее сырьё, которое после переработки могло дать немалую прибыль той же мэрии и сэкономило бы наши деньги, деньги налогоплательщиков. Но более простым мэрии, кажется, просто сжечь надоевший мусор, чем организовывать мероприятия по его переработке, что как мы видели выше дело хлопотное. Вместо того чтобы попытаться убить двух зайцев одним метким выстрелом мэрия расходует целую кучу зарядов, чтобы пристрелить одного. С другой стороны, они мыслят очень логично - Россия страна богатая природными ресурсами, может даже слишком, поэтому, зачем же экономить на спичках, сжигать их надо и выбрасывать. А ведь такое "широкое" мышление очень опасно в то время, когда окружающая среда у нас уже слишком загрязнена отходами производств. В свете этого мэрии и правительству явно надо пересмотреть свой подход к проблеме отходов.

6.8. Отходы производства и потребления Белгородской области

Экологическая обстановка в области во многом обусловливается расширением хозяйственной деятельности населения, усилением антропогенных (техногенных) нагрузок на природную среду, экологические системы.

В области имеется хорошо развитая и разнообразная промышленность, что определяет большую номенклатуру и объемы отходов производства и потребления. В 1996 году произошло некоторое снижение образования промотходов в связи со спадом производства. Однако объемы их велики.

В 1996 году в области образовалось около 1 млн тонн отходов производства, в том числе: 430 тыс. тонн — токсичных и более 1 млн м3 — твердых бытовых отходов. В том числе: шлаки, шламы и пыли электросталеплавильного производства (404 тыс тонн), асбестосодержащие отходы (3,7 тыс тонн), золошлаковые отходы ТЭЦ (26 тыс тонн), отработанные формовочные смеси (13 тыс тонн), отходы витаминного и химического производства (5,4 тыс. тонн), гальванические шламы (около 3 тыс. тонн) и другие.

Большая часть образующихся отходов производства (около 75%) вывозится в места складирования на территории предприятий или на свалки бытовых отходов по причине отсутствия в области специального предприятия по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

В области имеется 28 официально зарегистрированных свалок твёрдых бытовых отходов общей площадью 138 гектаров, которые эксплуатируются коммунальными службами соответствующих администраций. Ни одна из этих свалок не соответствует СНИП и Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО). Участки размещения этих свалок выбирались без проведения гидрогеологического обследования грунтов, противофильтрационные сооружения не создавались, эксплуатация их ведётся с нарушением технологии. Они стали источниками загрязнения окружающей среды. Согласно результатам анализа лаборатории комитета экологии было выявлено загрязнение окружающей среды токсичными веществами свалки ТБО г. Белгорода, после чего было выписано Постановление от 24.05.95 г. о приостановке эксплуатации городской свалки до устранения выявленных нарушений. Прошло уже более двух лет, а никаких изменений на городской свалке нет, хотя в Белгороде ежегодно бытовых отходов образуется около 260 тыс м3 - это ежедневно свыше      700 м3 бытовых отходов.

В более худшем положении находится город Старый Оскол. Здесь также отсутствует санкционированная свалка бытовых отходов, соответствующая нормативам. В городе образуется 322 тыс м3/год твердых бытовых отходов, которые складируются и захороняются с нарушением природоохранительного законодательства на землях АО "Стойленский ГОК", предусмотренных под размещение вскрышных пород. Неоднократные предписания руководству ГМППЖКХ (Борисенко), в чьём ведении находится городская свалка ТБО, положительных результатов не дали. Комитетом экологии ежегодно в течение пяти лет составляются протоколы за нарушение природоохранительного законодательства этим предприятиям, но вопрос так и не решился. Таким образом, назрела острая необходимость в решении вопроса утилизации бытовых отходов не только в вышеуказанных городах, но и в каждом городе и районе.

Наибольшую опасность для окружающей среды и здоровья населения представляют токсичные промышленные отходы, пришедшие в негодность пестициды, относящиеся к токсичным отходам 1 класса опасности. В количестве 435 т они хранятся в хозяйствах и на базах "Сельхозхимии", зачастую в неприспособленных помещениях, с нарушением санитарных и экологических норм.

Также в области ежегодно образуется около 300 тыс шт. непригодных ртутьсодержащих ламп (1 класс опасности). Большая часть из них сдается предприятиями на переработку, некоторые предприятия хранят лампы на территории из-за отсутствия средств на утилизацию.

Печально, но ни один накопитель отходов промпредприятий не соответствует нормативам для объектов захоронения промышленных отходов. Вследствие чего в области выявлено несколько очагов загрязнения подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-бытовых нужд. В частности, в г. Белгороде, в районе шламонакопителя АО "Белвитамины" отмечается загрязнение подземных водоносных горизонтов. В результате, водозабор завода "Фрез" переведен на техническое водоснабжение. На качество подземных вод г. Белгорода могут оказывать влияние и поля фильтрации  АО "Цитробел".

В г. Старый Оскол на качественный состав подземных вод оказывают влияние хвостохранилища Стойленского и Лебединского ГОКов.

В связи с чрезвычайной обстановкой, по инициативе комитета экологии было принято распоряжение администрации области от 25.05.94 г. № 448-р "О создании комиссии по выбору места размещения предприятия по обезвреживанию и утилизации токсичных промышленных отходов". При участии комитета экологии комиссией была проведена работа по определению места размещения данного предприятия. Но этот вопрос также остался нерешенным.

Закрытие свалок и накопителей приведет к остановке функционирования предприятий, штрафные санкции не могут решить рассматриваемую проблему. Поэтому в целях оздоровления экологической обстановки и решения проблемы с промышленными и хозбытовыми отходами комитет экологии предлагает начать строительство на территории области полигона обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (СНиП 2.01.28 - 85).

В составе полигона следует предусмотреть:

а) завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

б) участок захоронения токсичных промышленных отходов;

в) гараж специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных отходов.

Вопросы для проверки знаний

1.Экология городов.

2.Круговорот веществ и энергии в городах и сельской местности.

3.Состояние атмосферы над крупными промышленными городами.

4.Охарактеризуйте условия жизни растений, птиц и животных в городе с экологической точки зрения, сравните с условиями жизни в дикой природе.

5.Экология сельскохозяйственных районов. Экологические проблемы сельской местности.

6.Городские отходы и окружающая среда.

7.Состав бытовых отходов и пути их утилизации.

8.Способы переработки бытовых отходов.

9.Мусоросжигающие печи – «польза» и «вред».

10.В чем заключается ценность мусора?

11.Утилизация твердых бытовых отходов(ТБО).

12.Как обстоят дела с ТБО в развитых странах мира и у нас?

13.В чем заключаются основные трудности при переработке ТБО?

14.Использование органических отходов для получения метана и перегноя.

15.Проблема утилизации пластиковых отходов.

16.Проблема ТБО в Белгородской области.

7. окружающая среда и здоровье человека

7.1. зависимость здоровья человека от окружающей среды

Исследования показывают, что здоровье человека в частности и населения в целом более чем на 50% обусловлено образом жизни людей, на 15-20% - условиями окружающей среды и в той же мере наследственностью. Если учесть, что наследственность в конечном счете формируется социальными и природными условиями, то становится ясным, какое огромное значение имеет охрана окружающей среды для укрепления и развития здоровья населения.

Постоянно меняющиеся условия окружающей среды, прежде всего метеорологические (такие, как температура и влажность воздуха, скорость ветра, давление), выработали на протяжении тысячелетий способность организма быстро к ним адаптироваться. Совсем по-другому обстоит дело с приспособлением организма к меняющимся условиям среды в результате ее загрязнения. Прошло лишь несколько десятилетий с начала быстрого развития промышленности и автотранспорта, роста городов, которые резко усилили воздействие человека на природу. Естественно, что возможности организма приспосабливаться в столь короткий срок к столь скорому и прогрессирующему вторжению в природу химических, радиационных и других факторов не адекватны силе их воздействия, что нередко приводит к ухудшению здоровья населения. Поэтому, предотвращая загрязнение окружающей среды, общество заботится и об охране здоровья людей. Вопросы окружающей среды, ее охраны, озеленения городов, отдыха на природе – неотъемлемые части санитарно-гигиенического воспитания населения, пропаганды активной жизненной позиции, борьбы за сохранение и укрепление здоровья не только каждого человека в отдельности, но и всего общества в целом.

# Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Следовательно, в понятие "здоровье" в качестве необходимого критерия входит возможность полноценного, активного занятия трудовой и общественно полезной деятельностью.

Здоровый человек постоянно стремится к духовной красоте и физическому совершенству. В свою очередь, совершенствование физического и духовного развития человека способствует укреплению резервов здоровья, гармоническому развитию личности.

Состояние здорового человека динамично, поскольку оно постоянно изменяется в связи с изменение окружающей среды. Поэтому часто здоровье определяют как процесс сохранения и развития физиологических, биологических и психологических функций организма в результате эго взаимодействия с окружающей средой. И.М. Сеченов, выдающийся отечественный ученый-физиолог, писал, что организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда влияющая на него. Живой организм сформировался в результате непрерывного взаимодействия с окружающей средой и тонко отражает ее малейшие изменения. Важнейшие функции человеческого организма органически "впаяны" в физические особенности окружающей среды. Так, например, при некоторых формах заболеваний люди по характеру самочувствия, специфическим болезненным ощущениям могут "предсказать" изменение погоды. Поскольку между организмом и средой постоянно существует подвижное, изменяющееся равновесие, его грубое нарушение является причиной возникновения заболевания. Следует учитывать, что на протяжении эволюции организм человека вынужден был постоянно приспосабливаться к изменению интенсивности воздействия различных физических факторов окружающей среды: влажности и температуры воздуха, барометрическому давлению, освещенности, вследствие чего в организме выработались соответствующие факторы и приспособительные механизмы. Иначе обстоит дело с химическими факторами, здесь уместно привести данные: еще в начале XX в. в промышленности использовалось 19 химических элементов, в 40-х годах – уже около 50, а в 70-х – более 100. В среде, окружающей современного человека, насчитывают уже более    60 тыс. химических соединений, с которыми организм в ходе эволюционного развития никогда не взаимодействовал.

Как может жить человек в таком окружении? Каковы возможности организма к приспособлению? Здесь следует рассказать об адаптации человека к окружающей среде не просто в общебиологическом понимании, а в широком и биологическом, и в социальном, и психическом аспектах, иначе говоря, о приспособлении к среде обитания, которую человек сам создает и изменяет весьма быстро и интенсивно. В то же время следует помнить и о том, что организм человека требует для своей нормальной жизнедеятельности относительно жестких констант состояния окружающей среды, а адаптационно-приспособительные возможности организма не безграничны, вследствие чего в условиях постоянно изменяющейся окружающей среды может не только возникать, но и увеличиваться отставание адаптации организма от изменяющихся характеристик среды. Вот почему загрязнение среды оказывается весьма неблагоприятным фактором для здоровья человека.

С.П. Боткин писал, что понятие о болезни неразрывно связывается с ее причиной, которая исключительно всегда обусловливается внешней средой, действующей на заболевший организм или через его ближайших или отдаленных родителей. Логически следует вывод, что ликвидация неблагоприятных условий окружающей среды является решающей предпосылкой для предупреждения заболеваний. Однако абсолютного соответствия между организмом и окружающей средой не существует независимо от того, здоров человек или болен. При наличии абсолютного соответствия между средой обитания и организмом бала бы невозможна и эволюция последнего, было бы невозможной возникновение защитно-приспособительных реакций как основных физиологических механизмов организма в борьбе против болезни.

Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на организм зависит от силы (интенсивности) их воздействия. Если действующий фактор невелик по силе или его воздействие кратковременно, то организм может сохранить удовлетворительную устойчивость к нему. Но если сила или продолжительность воздействия увеличится, может возникнуть перенапряжение, истощение защитных сил. Болезнь, снижая способность организма приспосабливаться к условиям окружающей среды, ведет к ослаблению общественных, социальных и трудовых функций человека. Таким образом, под здоровьем понимают возможность организма активно адаптироваться к условиям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, сохраняя способность к трудовой и социальной активности при максимальной продолжительности активной творческой жизни.

В проблеме взаимодействия организма с факторами окружающей среды (например, воздействие загрязненного атмосферного воздуха) все большее значение приобретает выявление реакции организма на относительно слабые, но систематические и длительно воздействующие патогенные факторы, поскольку они не порождают разовых и внешне ярко проявляющихся симптомов болезней. К таким факторам относятся химические соединения, постоянно присутствующие в атмосферном воздухе городов, в питьевой воде и других средствах. Большую часть времени концентрации могут быть ниже предельно допустимых гигиенических норм, что для большинства веществ выражается десятыми, сотыми, тысячными и даже миллионными долями миллиграмма на единицу массы или объема.

В настоящее время установлено, что продолжительное воздействие неблагоприятных факторов, даже малой интенсивности, имеет отрицательный эффект. Особый вред отмечается при сочетании с другими неблагоприятными моментами – вредными привычками, малоподвижным образом жизни. Некоторые факторы окружающей среды играют этнологическую роль в развитии заболевания, т.е. являются непосредственной причиной, другие – условием для развития заболеваний, третьи - снижают защитно-приспособительные возможности организма. Например, загрязненный атмосферный воздух обусловливает увеличение количества заболеваний верхних дыхательных путей (ОРЗ, бронхиты). Многие вещества, присутствующие в воздухе, питьевой воде, являются аллергенами, обладают также способностью к увеличению числа новообразований (канцерогены).

Предполагается, что развитие рака у человека в 80-90% случаев связано с воздействием химических факторов окружающей среды. Однако существуют специфические факторы, вызывающие рак определенных органов и систем. Так, по данным американских авторов, никотин, потребляемый курильщиками, является причиной 80-85% всех смертей от рака легкого, а как причина смертности относительно других видов рака составляет 25-30% у мужчин и 5-10% у женщин. Большую озабоченность ученых вызывает способность химических веществ, поступающих в организм с атмосферным воздухом, питьевой водой, продуктами питания, воздействовать на наследственность, то есть обладание мутагенными действиями. К супермутагенам относятся нитросоединения и нитраты (в составе удобрений), окcид азота и углерода.

Кроме канцерогенного и мутагенного воздействия многочисленные факторы окружающей среды являются непосредственной причиной или условием возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря широким эпидемиологическим исследованиям выявлена роль факторов среды в отношении гипертонической болезни сердца. К числу основных факторов риска относят также малоподвижный образ жизни, психоэмоциональный стресс, курение, избыточную массу тела. Среди этих факторов как внешние, так и внутренние факторы: химические (курение, избыточное питание), физические (гиподинамия), биологические (психоэмоциональная нагрузка). Особенно усугубляется их отрицательное воздействие на фоне загрязнения окружающей среды.

Проблема загрязнения окружающей среды возникла во второй половине       XX столетия. Вначале она волновала только ученых, но затем активно подключилась вся мировая общественность, в том числе писатели, публицисты, политики. Бурное развитие промышленности повлекло истощение запасов природных ресурсов, вторжение химических соединений в природу, т.е. экологические события, близкие к кризисным. Их масштаб из локального резко вырос до глобального уровня.

7.2. Неблагоприятные факторы окружающей

среды и их источники

Естественно, что проблема взаимоотношений человека и окружающей среды является многогранной и сложной. Негативные последствия воздействия человека на природу проявляются уже сейчас изменением климата планеты, загрязнением Мирового океана, опустыниванием и обеслесиванием. Кислотные дожди, вызванные выбросами сотен миллионов тонн в год оксидов серы и азота, уничтожают леса и водные системы. Особенно велико загрязнение атмосферного воздуха в городах из техногенных источников взвешенными твердыми частицами (пыль, зола, сажа, дым), оксид углерода, сернистым газом, окисями азота, которые относят к так называемым повсеместным загрязнителям. Источниками их появления в атмосфере являются дымовые выбросы, в первую очередь, от тепловых электростанций, использующих высокосернистые угли.

Масштаб загрязнения атмосферы выбросами от двигателей транспортных средств (автомобилей, железнодорожного, водного и воздушного транспорта) огромен и составляет: оксид углерода – более 20 млн. т, углеводородов - 4 млн. т, оксидов азота - 20 млн. т. В силу конструктивного несовершенства и недостатков в эксплуатации, транспорт выбрасывает в атмосферный воздух 200 химических соединений.

Практически все виды транспорта относятся к источникам массированного поступления канцерогенных углеводородов в атмосферу. Установлено, что карбюраторные и дизельные двигатели при всех режимах работы выделяют бенз(а)пирен (БП), особенно при запуске и  остановке двигателей. Плохая регулировка системы подачи топлива, износ двигателей увеличивает содержание БП в отработанных газах.

Источниками интенсивного загрязнения окружающей среды являются металлургические предприятия. В черной металлургии особенно значительны выбросы доменного производства (до 64 – 128 кг на тонну продукции). Основными компонентами их выбросов являются пыль, содержащая железо и марганец, шлак, сернистый ангидрид, оксиды углерода.

Выбросы при производстве цветных металлов содержат никель, медь, кобальт, свинец, олово, висмут и их соединения. Алюминиевые заводы являются источниками поступления в воздушный бассейн фтористых соединений, глинозема и угля, машиностроительные – пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 50%, сажи, свинца. Из атмосферы эти металлы и другие примеси с дождем и снегом попадают в почву и накапливаются в ней, а их токсичное действие через растительные продукты проявляется на населении, использующем эти продукты.

Новой в проблеме охраны окружающей среды является проблема биологического загрязнения с развитием микробиологической промышленности, в основе которой лежит использование процессов микробиологического синтеза кормового белка, аминокислот, ферментов, антибиотиков, микробиологических средств защиты растений и других биологически активных веществ. Выбросы этих производств стали источниками загрязнения воздуха, воды и почвы спорами плесневых грибов, жизнеспособных дрожжевых и бактериальных клеток, продуктами их жизнедеятельности. Перспективы развития микробиологической промышленности во всем мире требуют изучения данной проблемы и поиска путей ее рационального решения.

В связи с постоянным ростом химизации сельского хозяйства особенно возросла роль пестицидов в проблеме загрязнения окружающей среды. В отличие от многих химических веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, пестициды загрязняют биосферу в глобальных масштабах, о чем свидетельствует наличие этих ядохимикатов в воде, воздухе и почве. Следует отметить, что потребности в пестицидах растут год от года, что связано с минимальными затратами увеличения производства сельскохозяйственной продукции при их применения.

Помимо загрязнения атмосферного воздуха интенсивно загрязняются водоемы: тысячи тонн нефтепродуктов и других отходов производства ежегодно попадают в моря и реки. Это нарушает обмен воды с газами атмосферы и, следовательно, ограничивает жизнь морского планктона, который создает до 50% кислорода атмосферы и первичную продукцию органического вещества в океане. Страдают крупные реки, озера, моря. Ряд небольших рек в промышленных районах превратились в сточные канавы. Это результат экологически неправильного хозяйствования, когда удобрения, вопреки инструкциям, вносятся в почву в непосредственной близости от водоемов, а иногда прямо на еще не сошедший снежный покров. Особенно опасны сбросы от предприятий коксохимической, сланце-нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Способствует загрязнению водоемов и интенсификация водного транспорта, сбросы бытовых и ливневых отходов с территории населенных мест.

Загрязнение окружающей среды наносит комплексный ущерб обществу - экономический и т.д. Концепция охраны окружающей среды исходит из признания важной роли медицинских, гигиенических критериев и показателей. Другими словами, следует руководствоваться медицинской целесообразностью, интересами охраны здоровья населения и отдавать им предпочтение перед производственной, экономической рентабельностью.

В условиях современного научно-технического развития, видимо, невозможно полностью избежать всякого загрязнения среды. Прекратить воздействие на окружающую среду - означает прекратить человеческую деятельность. Об этом не может быть и речи. Без труда немыслимо существование человека, так же, как невозможно оно в XX в. без ускорения научно-технического прогресса. Следовательно, необходимо разумное отношение к природе, исключающее противоречия между человеком и средой.

Уровень загрязнения не должен создавать угрозы возникновения необратимых последствий как для здоровья человека, так и для нормального функционирования живых существ, способных адаптироваться к изменения среды.

Основным методом предупреждения попадания в атмосферу вредных веществ является очистка газов, для чего применяют десятки разнообразных технологий. При правильной их эксплуатации загрязнение атмосферы сводится до минимума. Однако многие ведомства и министерствами подходят к решению этих задач халатно, безответственно.

Труд, связанный с защитой и сохранением среды обитания, должен расцениваться как самый престижный. Его нужно поощрять и морально и материально. Важно добиться такого положения, чтобы в эксплуатацию ни при каких условиях не принимались цеха и производства без современных, нормально действующих очистных сооружений. О них следует думать и осуществляя новую технологическую реконструкцию старых производств.

В деле охраны природы недопустимо медленное использование научно-технических достижений. В тоже время имеет место введение  действующих предприятий, слабо внедряются безотходные и малоотходные технологические процессы. При переработке полезных ископаемых большая часть, добываемая в рудниках, идет в отходы, загрязняя окружающую среду.

В связи со всем сказанным во многих городах и промышленных центрах страны охрана атмосферного воздуха, питьевой воды, водоемов общего пользования, почвы, становится предметом широких дискуссий в печати, за круглым столом общественности, предметом заботы органов здравоохранения.

7.3. Охрана окружающей среды – охрана здоровья населения

В нашей стране охрана окружающей среды означает систему государственных и общественных мероприятий, обеспечивающих сохранение природной среды - воздуха, воды, почвы - в состоянии, пригодном для жизнедеятельности нынешних и будущих поколений людей. Защита окружающей среды осуществляется в производственных, научных, оздоровительных, эстетических, воспитательных целях.

Природа - основной материальный и неиссякаемый источник здоровья, духовного богатства, долголетия каждого человека. Чем разумнее общество будет использовать богатство природы, тем выше станет производительность труда, духовно и физически богаче жизнь людей, для которой необходимо хозяйское, рачительное использование естественных ресурсов, забота о земле, лесе, чистом воздухе, растительном и животном мире.

Здоровый образ жизни человека немыслим без отдыха на природе. Если человек хочет быть здоровым, уравновешенным, то без этого ему не обойтись. Общение с природой помогает ему достичь нормального психологического и физического состояния. Природа может заменить практически любое лекарство, но ни одно самое эффективное лекарство не заменит лечебного действия природных факторов.

В наши дни большинство граждан любят отдыхать на воздухе и при первой же возможности мечтают выехать на природу. Массовый туризм рождает новые проблемы. Очень часто наибольший ущерб окружающей среде наносит молодежь. Следует твердо усвоить, что природные богатства имеют не только хозяйственную значимость, но и ценность рекреационную, туристическую, лечебную, культурную, эстетическую, просветительную и т.д.

Следует отметить, что в настоящее время организация отдыха трудящихся требует уже значительно больше затрат времени и материальных ресурсов, так как численность городского населения неуклонно возрастает.

Городской образ жизни имеет свою специфику: тип жилища, телефон, лифт, водопровод, канализацию, мусоропровод, бытовую электрическую технику, транспорт, бытовое обслуживание и т.д. Условия жизни горожанина обеспечивают ему, с одной стороны, малоподвижность (гиподинамию), малые затраты физической энергии, с другой стороны, напряженный режим дня и труда, многоконтактность в транспорте, на производстве, что является причиной высокой степени нервно-психической нагрузки.

Городские жители, работающие в основном в помещениях, могут побывать на природе только в свободное время. В связи с этим подготовка природы к приему большого числа отдыхающих становится одной из задач охраны природы и организации отдыха. Состояние окружающей среды, обусловливающее плодотворный отдых на природе, влияет на здоровье горожан, их мировосприятие и мышление.

Отдых человека - это подготовка к новому этапу труда, восстановление сил. Труд и отдых нельзя противопоставлять, только в их единстве заключается активная жизнедеятельность человека. Отдых на природе компенсирует однообразие физического и умственного труда, отдыха. Правильное сочетание труда и отдыха являются источником развития личности, основой здоровья.

Физическая подготовка и двигательная деятельность повышают работоспособность и производительность труда, способствуют бодрости духа, развитию силы и выносливости.

Возможность с пользой для здоровья провести свободное время зависит и от состояния окружающей среды в городе. Известно, например, что зелень является регулятором микроклимата. Растения обогащают воздух кислородом, обладают целебными свойствами, выделяя фитонциды, способные убивать возбудителей легочных заболеваний.

Таким образом, социальная значимость укрепления здоровья населения определяет необходимость улучшения работы по охране окружающей среды.

7.4. Нормативно-правовые основы охраны

окружающей природной среды

7.4.1. система стандартов и нормативов

Одной из важнейших составных частей природоохранительного законодательства является система экологических стандартов. Ее своевременная научно обоснованная разработка является необходимым условием практической реализации принимаемых законов, так как именно на эти стандарты должны ориентироваться предприятия-загрязнители в своей природоохранной деятельности. Несоблюдение стандартов влечет за собой юридическую ответственность.

Под стандартизацией понимается установление единой и обязательной для всех объектов данного уровня системы управления норм и требований. Стандарты могут быть государственными (ГОСТы), отраслевыми (ОСТы) и заводскими. Системе стандартов по охране природы присвоен общий номер 17, который включает несколько групп в соответствии с охраняемыми объектами. Например, 17.1 означает  Охрана природы. Гидросфера, а группа 17.2. - Охрана природы. Атмосфера и т.д. Этот стандарт регулирует различные стороны деятельности предприятии по защите водных и воздушных ресурсов, вплоть до требований к аппаратуре для наблюдения за качеством воздуха и воды.

Важнейшими экологическими стандартами являются нормативы качества окружающей среды – предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в природных средах. ПДК утверждается для каждого из наиболее опасных веществ в отдельности и действует на территории страны.

В настоящее время современные технологии не позволяют так организовать промышленное производство, чтобы полностью исключить поступление в атмосферу загрязнений. Прежде чем разрабатывать и внедрять мероприятия по очистке атмосферы, необходимо определить, какие качества посторонних веществ или газов, попадая в атмосферу, не наносят вред окружающей среде.

Бывшему СССР принадлежал приоритет в разработке ПДК загрязнений в атмосферном воздухе. В 1949 г проф. Рязанов сформулировал основные критерии вредности атмосферных загрязнений:

- допустимой может быть признана такая концентрация вещества в атмосферном воздухе, которая не оказывает на человека прямого или косвенного вредного действия, не снижает его работоспособности, не влияет на самочувствие;

- привыкание к вредным веществам должно рассматриваться как неблагоприятный момент. Концентрации вредных веществ, к которым человек привыкает, являются недопустимыми;

- недопустимы концентрации вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на растительность, климат, прозрачность атмосферы и бытовые условия.

На основе этих теоретических положений и большого количества практических экспериментов на растениях и животных в бывшем СССР для каждого вещества загрязняющего воздух были установлены два норматива: разовая и среднесуточная ПДК.

Разовая ПДК устанавливается для предупреждения рефлекторных реакций у человека (изменение активности головного мозга, светочувствительность глаза, ощущение запаха) при кратковременном воздействии атмосферных загрязнений (до 200 мин).

Среднесуточная ПДК устанавливается с целью предупреждения общетоксичного, канцерогенного, мутагенного действия. В настоящее время в СНГ нормы ПДК установлены для 300 вредных веществ и их комбинаций. Критерии чистоты воздуха разработаны и в других странах, однако, их ПДК сильно различаются (см. табл. 9).

Т а б л и ц а  9

### ПДК веществ в некоторых странах

| Страна | ПДК веществ, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СО | SO2 | NO2 |
| Япония | 12,0 |  |  |
| США |  | 0,24 |  |
| Италия |  |  | 0,19 |
| СНГ | 1,0 | 0,05 | 0,085 |

В последнее время ученые утверждают, что и соблюдение ПДК не гарантирует сохранения качества среды на достаточно высоком уровне хотя бы потому, что влияние многих веществ в перспективе и при взаимодействии друг с другом еще слабо изучено.

На основе ПДК разрабатываются научно-технические нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу и предельно допустимых сбросов (ПДС) в водный бассейн. Эти нормативы устанавливаются индивидуально для каждого источника загрязнения с таким расчетом, чтобы совокупное воздействие на окружающую среду всех источников в данном районе не проводило к превышению ПДК.

Из-за того, что количество и мощность источников загрязнения меняется с развитием производительности района, приходиться периодически пересматривать нормативы ПДВ и ПДС. Выбор наиболее эффективных вариантов природоохранительной деятельности на предприятиях должен осуществляться с учетом необходимости соблюдения этих нормативов.

К сожалению, в настоящее время многие предприятия в силу технических и экономических причин не способны сразу уложиться в эти нормативы. Закрытие такого предприятия или резкое ослабление его экономического положения в результате штрафных санкций тоже не всегда возможно по экономико-социальным причинам.

Кроме чистой окружающей среды, человеку для нормальной жизни нужно есть, одеваться, слушать музыку, смотреть кино и телепередачи, производство пленок и электроэнергии для которых является весьма "грязным". Наконец, нужно иметь работу по специальности рядом с жильем. Лучше всего реконструировать отсталые в экологическом смысле предприятия, так чтобы они перестали наносить вред окружающей среде. Но это может далеко не каждое предприятие, так как природоохранное оборудование да и сам процесс реконструкции стоят очень дорого. Поэтому таким предприятиям могут быть установлены временные нормативы, так называемые временные согласованные выбросы (ВСВ), допускающие повышенное сверх нормы загрязнение окружающей среды в течение строго определенного срока, достаточного для проведения необходимых для снижения выбросов природоохранных мероприятий.

От того, укладывается или нет предприятие в утановленные ему нормативы и в какие именно - ПДВ, ПДС или только в ВСВ - зависит размер и источники платы за загрязнение окружающей среды.

7.4.2. Закон на страже природы

ранее уже отмечалось, что государство обеспечивает рационализацию природопользования, включая окружающую природную среду путем создания природоохранительного законодательства и контроля за его соблюдением.

Природоохранительное законодательство - это система законов и других юридических актов (постановлений, указов, инструкций), которая регулирует природоохранные отношения в целях сохранения и воспроизводства природных богатств, рационализации природопользования, сохранения здоровья населения. Для обеспечения возможности практической реализации принятых законов очень важно, чтобы они были вовремя подкреплены принятыми на их основе подзаконными актами, точно определяющими и уточняющими в соответствии с конкретными условиями отрасли или района (кому, что и как делать, каких норм стандартов и правил придерживаться и т.д.).

Так в законе "Об охране окружающей природной среды" устанавливается общая схема достижения совпадения интересов общества и отдельных природопользователей через лимиты, платежи, налоговые льготы, а конкретные параметры в виде точных значений нормативов, размеров ставок, платежей конкретизируются в постановлениях Минприроды, отраслевых инструкциях и т.д.

Объектами природоохранительного законодательства являются как природная среда в целом, так и ее отдельные естественные системы (например, озеро) и элементы (вода, воздух и т.д.), а также международное право.

В России впервые в мировой практике требование охраны и рационального использования природных богатств включено в Конституцию. Существует около двух сотен юридических документов, касающихся природопользования. Одним из важнейших является комплексный закон "Об охране окружающей природной среды", принятый в 1991 г. Он гласит, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей среды, на участие в экологических объединениях и общественных движениях и получение своевременной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее защите.

Вместе с тем каждый гражданин обязан принимать участие в охране окружающей природной среды, повышать уровень своих знаний о природе, экологическую культуру, соблюдать требования природоохранительного законодательства и установленные нормативы качества окружающей природной среды. Если же они нарушаются, то виновный несет ответственность, которая подразделяется на уголовную, административную, дисциплинарную и материальную.

В случаях наиболее тяжелых нарушений, например при поджоге леса, виновный может быть подвергнут уголовному наказанию в виде лишения свободы, наложения крупных штрафов, конфискации имущества.

Однако чаще применяется административная ответственность в виде наложения штрафов как на отдельных лиц, так и на предприятия в целом. Она наступает в случаях порчи или уничтожения мер по восстановления нарушенной окружающей среды, браконьерства и т.д.

Должностные лица могут также подвергаться дисциплинарной ответственности в виде полного или частичного лишения премий, понижения в должности, выговора или увольнения за невыполнение природоохранных мероприятий и несоблюдение экологических нормативов.

Кроме того, выплата штрафа не освобождает от материальной гражданско-правовой ответственности, т.е. необходимости возмещения причиненного загрязнением или нерациональным использованием природных ресурсов, вреда окружающей среде, провозглашает международного сотрудничества в этой области и т.д.

Необходимо отметить, что природоохранное законодательство, хотя и является довольно обширным и разносторонним, на практике действует еще не достаточно эффективно. Причин этому много, но одной из важнейших является несоответствие тяжести наказания тяжести преступления, в частности, низкие ставки взимаемых штрафов. Например, для должностного лица он равен от трехкратного до двадцатикратного размера минимальной месячной оплаты труда (не путайте с фактической, которая всегда значительно выше). Одного-двух реальных месячных окладов этих должностных лиц, так как речь идет обычно о руководителях предприятий и подразделений, для рядовых граждан штраф не превышает десятикратного размера минимальной оплаты труда.

Уголовная ответственность и возмещение нанесенного ущерба применяются значительно реже, чем надо бы. Да и не возможно его полностью возместить, так как он часто достигает многих миллионов рублей или вообще не поддается денежному измерению.

Обычно за год по всей стране рассматривается не более двух десятков дел по ответственности за загрязнение воздуха и воды, повлекшие тяжелые последствия, да и самые многочисленные дела, связанные с браконьерством, не превышают полутора тысяч в год, что несравнимо меньше реального качества правонарушений.

Правда, в последнее время наметилась тенденция роста этих цифр.

Другими причинами слабого регулирующего действия природоохранительного законодательства является недостаточная обеспеченность предприятий техническими средствами для эффективной очистки сточных вод и загрязненных газов, а проверяющих организаций - приборами для контроля за загрязнением окружающей среды.

Наконец, большое значение имеет низкая экономическая культура населения, незнание им основных природоохранных требований, снисходительное отношение к губителям природы, а также отсутствие знаний и навыков, необходимых для эффективного отстаивания своего права на здоровую окружающую среду, провозглашенного в законе. Сейчас необходимо разработать правовой механизм защиты экологических прав человека, то есть конкретизирующие эту часть закона подзаконные акты, и превратить поток жалоб в прессу и вышестоящие управленческие инстанции в поток исков в судебные органы. Когда каждый житель, здоровье которого пострадало от вредных выбросов какого-либо предприятия, подаст иск с требованием материально возместить нанесенный ущерб, оценив свое здоровье в достаточно крупную сумму, предприятие просто экономически будет вынуждено срочно принять меры к снижению загрязнения.

Вопросы для проверки знаний

1.Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.

2.Источники неблагоприятных факторов  окружающей среды.

3.Охрана окружающей среды – охрана здоровья населения.

4.В чем заключается здоровый образ жизни человека?

5.Система стандартов и нормативов в деле охраны окружающей среды.

6.Что понимается под стандартизацией в природоохранном законодательстве?

7.Что такое ПДК и какая концентрация загрязняющих веществ может считаться нормативной?

8.Гарантирует ли соблюдение ПДК сохранение качества среды и почему?

9.Что является объектом природоохранного законодательства?

10.В чем состоят права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды?

11.Какие виды ответственности несут нарушители природоохранного законодательства?

8. Радиация и ее влияние на здоровье человека

8.1. Общая характеристика радиоактивных излучений

Со времен открытия ионизирующих излучений еще не минуло 110 лет, но радиоактивность, с ее плюсами и минусами, заняла прочное место в жизни человека.

Атомная энергетика сегодня занимает солидное место в мировом хозяйстве, проникает во все уголки жизнедеятельности человеку. Уже к концу нашего столетия общая мощность электростанций на земле превысит сотни миллионов киловатт. Ядерные двигатели займут прочное место на океанских и воздушных лайнерах и уж наверняка обеспечат освоение других планет, а возможно, и зондирование других галактик. Поэтому рассеивание продуктов радиоактивного распада в атмосфере, воде морей и океанов, проникновение их в почву, накопление в сельскохозяйственной продукции и в организмах промысловых рыб и животных вызывает серьезную озабоченность в мире. Особенно остро этот вопрос встал после Чернобыльской катастрофы.

Но это - крупномасштабные энергосистемы. Между тем многие сотни и тысячи наших современников, по недавним понятиям считавшихся обреченными, живут, работают любят и радуются благодаря крошечным стимуляторам сердечной деятельности, работающим на атомном топливе.

Ядерная медицина сегодня – это узаконенная огромная область прикладных исследований. Горизонты ее необозримы. С помощью радиоактивных изотопов удается проникнуть в тончайшие механизмы обмена веществ, проследить за его нормальным ходом в организме и проконтролировать ошибки при различных болезненных состояниях. Радиация применяется и в онкологии. С помощью "меченных" радиоизотопов удается проникнуть в тончайшие механизмы обмена веществ, проследить за его нормальным ходом в организме и проконтролировать ошибки при различных болезненных состояниях. С помощью "меченых" радиоизотопов получают изображение отдельных органов, недоступных инструментальным методам исследования, диагностируя тем самым врожденные пороки сердца, поражения сердечной мышцы и сосудов, нарушения функций легких и развитие злокачественных новообразований.

Но существуют и всевозможные аспекты злоупотреблений ядерной энергией. Это угроза ядерного нападения, которое повлечет за собой миллионы жертв и образование загрязненных радиацией территорий, на которых не сможет существовать ничто живое, это и загрязнения окружающей среды, небрежное использование ядерных материалов и устройств и т.д.

8.2. Радиоактивность

в 1896 г. А. Беккерель обнаружил, что уран самопроизвольно испускает невидимые лучи, вызывающие свечение некоторых веществ и потемнение фотопластинки. Это свойство было названо радиоактивностью.

М. Складовская-Кюри и П. Кюри установили, что радиоактивностью обладает не только уран, но и другие элементы, в частности, радий, торий, вновь открытый ими элемент полоний и т.п. Они экспериментально показали, что при радиоактивном радиораспаде испускаются альфа- или бета-частицы, при этом альфа-частицы представляют собой поток ядер гелия, состоящих из 2-х протонов и 2-х нейтронов, а бета-частицы - поток электронов и позитронов.

Энергия альфа-частиц у известных в настоящее время радионуклидов лежит в диапазоне 3-9 МэВ. Слой воздуха толщиной 8-9 см полностью поглощает альфа-частицы. Их пробег в воде и мягкой биологической ткани составляет несколько десятков микрометров.

Максимальная энергия бета-частиц, испускаемых различными радионуклидами, составляет 0,1-3,5 МэВ. Их пробег в воздухе 0,2-1,4 м, а в воде и мягкой биологической ткани 0,02-1,9 см.

Наиболее проникающим является гамма-излучение. Энергия, испускаемая различными радионуклидами, варьируют в пределах от 0,1 до 2,0 МэВ. Для ослабления в 2 раза потока гамма-излучения с указанными энергиями требуется слой воды равный 4 и 14 см или слой свинца равный 0,12 и 1,4 мм соответственно.

Однако для ионизирующих излучений нет преград, они проникают всюду и поэтому имеют второе не менее часто употребляемое наименование – проникающая радиация. Этим свойством она обязана присущей ей высокой энергии, превышающей энергию связи отдельных атомов и молекул в любом веществе живой или неживой материи, вследствие чего она проникает внутрь атомов на различную глубину облучаемого объекта.

Все существующие в природе ионизирующие излучения можно разделить на 2 типа: электромагнитные и корпускулярные.

Электромагнитные (квантовые или фотонные) излучения имеют ту же природу, что и видимый свет или радиоволны, отличаясь от них значительно меньшей (в тысячи раз и более) длиной волны и большей жесткостью, а значит, обладающих гораздо большей энергией. К таким излучениям относятся рентгеновские лучи и гамма-лучи радиоактивных изотопов.

Все остальные виды ионизирующих излучений имеют корпускулярную природу и являются элементарными ядерными частицами - это заряженные корпускулы: бета-частицы, альфа-частицы, не имеющие отрицательные пи-мезоны.

8.3. Естественные и искусственные радионуклиды

Естественными радиоактивными веществами принято считать такие, которые образовались и постоянно вновь образуются без участия человека. Это прежде всего долгоживущие, т.е. с большими периодом полураспада, радиоактивные элементы, образовавшиеся, вероятно, одновременно с образованием планет Солнечной системы или, по крайней мере, с образованием Земли. Период полураспада этих радиоактивных элементов исчисляется миллиардами лет. Сюда же следует отнести радионуклиды, являющиеся родоначальниками 3-х радиоактивных семейств (урана, тория и актиния), и продукты их распада. Кроме того, к классу естественных радиоактивных элементов принадлежат радионуклиды, образующиеся под действием космического излучения. Сейчас известно более 300 естественных радионуклидов. Они участвуют в химических и биологических круговоротах в природе по всем пищевым и биологическим цепочкам. Неудивительно, что все радиоактивные естественные вещества, обнаруживаемые в земной коре, всегда содержатся в организмах растений, животных и человека.

В 1934 г. супруги Жолио-Кюри показали, что в результате бомбардировки альфа-частицами ядер легких элементов образуются другие элементы, являющиеся радиоактивными. Это открытие позволило сделать принципиальный вывод о том, что радиоактивные вещества могут создаваться искусственным путем даже из легких ядер. Мощным толчком для получения искусственных радионуклидов явилась возможность бомбардировки ядер стабильных изотопов потоками нейтронов.

К настоящему времени известно свыше 900 радиоизотопов, полученных искусственным путем. Особенно много искусственных радионуклидов получают в ядерных реакторах различного назначения, в том числе и в реакторах атомных электростанций, где создаются мощные потоки нейтронов. Это дает возможность получать огромное количество радионуклидов всех элементов периодической системы, а также заурановых или трансурановых элементов: плутония, нептуния, америция, кюрия. Большинство из них являются альфа-излучателями и имеют большие периоды полураспада. Таким образом, не существует таких элементов, у которых не было бы радиоактивного изотопа. По-видимому, на заре образования Солнечной системы появившиеся в результате протекания ядерных и термоядерных реакций все химические элементы имели своих радиоактивных аналогов с разными периодами полураспада. По прошествии времени изотопы с короткими периодами распались, а долгоживущие радионуклиды сохранились до наших дней.

Целесообразно отметить, что по оценкам научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР) количество 137Сs, выпавшего на поверхность Земли в результате испытания ядерного оружия, к 1970 г. составило 0,9 Эбк. Если принять, что активность цезия составляет не более 2% в смеси долгоживущих радионуклидов, выпавших на земную поверхность, в моря и океаны, составило      46 Эбк. Кроме того, выпало 7,4 Эбк 131I. В 80-х гг. для народного хозяйства было произведено 0,3 Эбк трития. Особенно следует учитывать то обстоятельство, что искусственные радионуклиды, загрязняющие природную среду, концентрируются в верхних горизонтах почвы, на поверхности сооружений, в водных бассейнах и поэтому быстрее, чем естественные радионуклиды, вовлекаются в круговорот веществ в природе.

8.4. Взаимодействие  ионизирующих излучений с веществом

Возникающие в процессе радиоактивного распада излучения, проходя через вещество, взаимодействуют с атомами и молекулами среды, передавая им свою энергию. Так, например, альфа- и бета-излучения, представляющие поток заряженных частиц, взаимодействуют с электронами атомов вещества, передавая им свою энергию, которая расходуется на ионизацию (отрыв электрона от атома). Испускаемые  при  радиоактивном  распаде  альфа-частицы – 200 - 270 тыс. км/с. очевидно, чем менбше скорость частицы, тем больше вероятность ее взаимодействия с атомами среды, следовательно, и больше потеря энергии на единицу пути в среде, а значит, меньше пробег. Например, пробег альфа-частиц в мышечной ткани в 1000 раз меньше пробега бета-частицы той же энергии, но урон, наносимый ткани альфа-частицей, значительно выше.

По-иному происходит взаимодействие гамма-излучения с веществом. Фотонное излучение непосредственно ионизации не производит, но в процессе взаимодействия с атомами среды передает часть или полностью свою энергию электронам, которые затем производят ионизацию.

Следовательно, для альфа-, бета- и гамма-излучений конечным эффектом взаимодействия с веществом является ионизация атомов среды. Принципиально по-иному происходит взаимодействие при прохождении нейтронов через вещество. Они взаимодействуют не с электронами, а с ядрами атомов среды, передавая им свою энергию. В результате чего образуются либо заряженные частицы, которые непосредственно производят ионизацию атомов, либо фотонные излучения.

Таким образом, для любого вида ионизирующего излучения первичным процессом, который происходит в облучаемой среде, является ионизация атомов. Поэтому различные биологические эффекты, наблюдаемые под воздействием радиоактивных излучений, обусловлены закономерностями пространственного распределения ионизированных атомов в облучаемом объекте.

8.5. Поступление радиоактивных веществ в организм

Важнейшими оценочными критериями опасности радиоактивных веществ являются величина всасывания в кишечнике, скорость выведения из организма и кратность накопления в том или ином органе или ткани при поступлении с водой и пищей, величина и скорость поступления в легкие, всасывание в легких и накопление в организме при поступлении с вдыхаемым воздухом, величина и скорость проникновения радиоактивных веществ в организм через поврежденную кожу.

8.6. Виды поступления радиоактивных веществ в организм

8.6.1. Пероральное поступление и всасывание

в пищеварительном тракте

Все радиоизотопы газов, галогенов, элементов 1-й группы и элементов 2-го периода (кроме бериллия) полностью всасываются в желудочно-кишечный тракте. Несколько хуже всасываются радиоизотопы щелочноземельных элементов, а также цинка, кадмия и ртути. Плохо всасываются элементы ниже 3-й группы.

Радиоактивные вещества, которые в желудочно-кишечном тракте всасываются в количестве менее 1%, очень быстро экскретируются с калом и покидают  организм в течение 1-4 сут. Поскольку длительность контакта таких веществ с организмом невелика и осуществляется только в период транзита радионуклидов через желудок и кишечник, не успевают создаться сколько-нибудь значительные дозы излучения.

Важно отметить способность плохо всасывающихся элементов образовывать коллоиды и труднорастворимые гидроксиды, которые и препятствуют всасыванию элементов, поступивших в организм (0,01% введенного количества), нерастворимые коллоиды и гидроксиды в жидких средах организма. Для радиоизотопов этих элементов скорость выведения их из внутренних органов в основном обусловлена радиоактивным распадом, а биологический период полувыведения в большинстве случаев составляет около 25 лет.

8.6.2. Ингаляционное поступление и всасывание в легких

Обмен радиоактивных элементов при поступлении их в легкие с вдыхаемым воздухом определяют три параметра:

- размер или дисперсность вдыхаемых частиц (аэрозолей), с которыми связаны радиоактивные вещества, выражается в виде аэродинамического диаметра;

- склонность радионуклидов к гидролизу и комплексообразованию, от которых зависят путь и скорость их выведения из легких;

- период полураспада радионуклида.

При вдыхании воздуха радиоактивные вещества, содержащиеся в нем, задерживаются на всем протяжении дыхательного тракта от преддверия носа до глубоких, альвеолярных отделов легких, при этом между размером частицы и глубиной ее проникновения установлена следующая зависимость. Радиоактивные частицы с аэродинамическим диаметром более 50 мкм могут достигать только носоглотки и никогда не проникают в глубокие отделы легких. Частицы с аэродинамическим диаметром 10 и 7,5 мкм задерживаются в верхних дыхательных путях на 70-90%. Чем меньше диаметр вдыхаемых частиц, относительно меньше их задерживается в верхних дыхательных путях, на бронхах и тем более приникает в альвеолярные отделы легких, т.е. в области, где отсутствуют механизмы, способные выводить попавшие частицы в бронхи и трахею.

Судьба вдыхаемых частиц, паров, газов и аэрозолей, задержанных в отделах дыхательного тракта неоднозначна. Радионуклиды, которые хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, хорошо всасываются и в легких. Однако в процессе дыхания часть радионуклидов удаляется с вдыхаемым воздухом, а другая всасывается и поступает в кровеносные сосуды. Оказывается, что всасывание в легких составляет только 75% количества, всасывающего в кишечнике. Однако всасывание этих веществ происходит очень быстро, чему способствует широко развитая сеть капилляров, через которые и осуществляется обмен газов.

Совершенно по-иному ведут себя в легких радионуклиды, которые образуют радиоколлоиды или даже труднорастворимые гидроксиды. После отложения в верхних дыхательных путях, на слизистой трахеи, бронхов и бронхиол такие радионуклиды в течение нескольких минут или часов переходятся в глотку и ротовую полость, откуда поступают в желудок. В дальнейшем судьба этих веществ такая же, как и при пероральном поступлении. Если ингалированные частицы поступают в альвеолярный отдел легких, то транспорт радионуклидов в организме приобретает другие формы: поступление в лимфатические узлы легкого и трахеи, поступление в кровеносные сосуды.

Общая величина всасывания в легких в десятки и сотни раз выше, чем в кишечнике. Международная комиссия по радиоактивной защите разделила все радиоактивные элементы по скорости выведения из легких на 3 класса: Д, Н, Г, означающие дни, недели и годы соответственно. При хроническом поступлении в легкие радиоактивных веществ, относящихся к классу Н, особенно Г, происходит накопление радионуклидов в органах дыхания. Естественно, что при этом лучевая нагрузка на легочную ткань возрастает. Поэтому в некоторых случаях критическим органом по облучаемости становятся легкие.

8.6.3. Всасывание через кожу

Существует целый класс радионуклидов, которые проникают и через кожу и через всевозможные ссадины, порезы и наколы. Проницаемость кожи для радиоактивных веществ зависит от состояния радионуклидов (склонности их к гидролизу, к комплексообразованию, кислотности раствора, в котором они находятся) и состояния кожного барьера (величины поверхности кожи, ее толщины наличия на ней защитного слоя в виде эпидермиса).

После поверхностного загрязнения кожи радиоактивные вещества проникают в микротрещины, ссадины, потовые и сальные железы или в волосяные фолликулы кожи, где они могут оставаться достаточно долго. Радиоактивные вещества, кроме того, проникают собственно в кожу, где они длительно задерживаются или в результате диффузии достигают кровеносных и лимфатических сосудов и током крови и лимфы разносятся по организму. Судьба этих радионуклидов не отличается от проникших в организм другим путем.

Достаточно активно проникают в кожу изотопы йода, молибдена, редкоземельных элементов. При этом в глубокие слоях кожи через час после загрязнения содержится часто больше радиоактивности, чем в поверхностных слоях. Отсюда следует, что дезактивацию кожи следует начинать по возможности сразу после загрязнения. Что касается трития, то уже через час после нанесения на кожу водного раствора он полностью поглощается поверхностными и глубокими слоями кожи. По скорости и величине проникновения трития в организм кожный путь не отличается от ингаляционного или перорального.

Скорость очищения кожи от всех радионуклидов происходит с периодом полувыведения 13 ч, а 25% активности выводится с периодом 5 сут. Исключение составляют изотопы йода и трития, которые удаляются из кожи значительно быстрее.

Общее количество радиоактивных веществ, поступающих в различные слои кожи, со временем перемещается в кровь и внутренние органы. В некоторых случаях через кожу проникает большее количество радионуклидов, чем через кишечник. Это прежде всего относится элементам 3-й группы периодической системы.

Количество радиоактивных веществ, проникающих через кожу в организм, зависит от длительности загрязнения. Проникновение радиоактивных веществ через неповрежденные кожные покровы осуществляется достаточно быстро и в количестве, которое соизмеримо с всасыванием в желудочно-кишечном тракте. Поэтому дезактивизацию кожи при загрязнении ее радиоактивными веществами следует рассматривать как средство, препятствующее накоплению радионуклидов во внутренних органах.

На процессы всасывания радиоактивных веществ из наколов кожи, резаных или рваных ран, через ожоговую поверхность влияют, как и всегда, физико-химические свойства веществ. Здесь уместно подчеркнуть, что скорость всасывания радионуклидов из ран в организм зависит от характера ранения. Всасывание из колотых ран всегда существенно выше, чем из открытых кожно-мышечных ран, а минимальное всасывание наблюдается через ссадины.

Особого внимания заслуживают сведения о всасывании изотопов через ожоговые поверхности. При термических ожогах I степени всасывание изотопов практически не отличается от проникновения через неповрежденную кожу, при ожогах II степени - увеличивается вдвое, а при ожогах III степени уменьшается в 10 раз. Тоже наблюдается и при химических травмах. В основе процесса замедления всасывания при ожогах лежат процессы образования так называемого демаркационного барьера, обеспечивающего защиту организма от токсических веществ поврежденных тканей. Повышенное всасывание радиоизотопов из колотых ран, как менее травматичных, вероятно, связано с сохранением функций поврежденного участка.

8.7. Распределение радионуклидов в организме

Поступая в организм, химические элементы играют важную роль в обменных процессах. Особенностью поведения в организме химических элементов является достаточно постоянное и строгое распределение по системам, органам и тканям. Распределение радиоактивных элементов является равномерным, когда более половины обнаруженного в организме радионуклида распределено равномерно; распределение считается скелетным, когда более половины радиоактивного вещества сосредоточено в скелете. Было бы неправильно ограничиваться только таким подходом, потому что важно знать и содержание радионуклида в 1 г ткани. Если принимать во внимание, что масса какого-либо органа составляет некоторое количество процентов от общей массы, то можно вычислить содержание в нем изотопов. Это весьма полезно для быстрой оценки сравнительной облучаемости органов при поступлении радиоактивных веществ в организм. Существует очень много факторов, влияющих на распределение радиоактивного вещества в организме. Это рН среды, в которой находится элемент, скорость всасывания радиоизотопа в организм из кишечника или из легких в зависимости от пути поступления и т.д. Следует отметить, что для изотопов таких элементов, как Ge, Bi, U, Cd, As, Pt, Ru и Te, характерен почечный тип распределения, поскольку они откладываются в почках в количестве 5% от общего поступления в организм.

Основные типы распределения в организме касаются только той доли радионуклидов, которые поступают в кровь. Совершенно другой тип наблюдается при их ингаляционном поступлении. В этом случае, как правило, содержание и концентрация максимальны в легких.

8.8. Накопление радиоактивеных веществ при

длительном поступлении

Ориентиром для оценки суммарного содержания радионуклида в организме служит кратность накопления - отношение максимально накопленного количества в организме или органе к величине ежедневного поступления. Кратность накопления зависит от всасывания радионуклида, скорости выведения вследствие интенсивности обменных процессов и периода полураспада радионуклида.

Высокая кратность накопления обнаружена для изотопов Р, S, С1, Ре и I. Подавляющее большинство радионуклидов не накапливаются в организме при хроническом поступлении. Кратность накопления у нескольких сотен радионуклидов меньше или намного меньше 1. Это значит, что при оценке реальной опасности поступающих в организм радиоактивных веществ, полезно помнить о том, что только очень не большое количество из многих сот радионуклидов способно накапливаться в организме и в отдельных органах. Ниже приведены результаты расчета уровня накопления радионуклидов в критических органах в расчете на     1 кг массы критического органа (приведенные цифры являются кратностью накопления):

Щитовидная железа ………………….. 129I, 126I, 135I

Скелет …………………………………. 90Sr, 226Ra, 45Ca, 228Ra, 228Th, 237Np,210Pb

Печень ………………………………….55Fe, 7Be, 228As, 65Zn, 241Am

Почки …………………………………..210Pb, 127Te, 7Be, 137Pt

Мышцы ………………………………...137;135Cs, 87Rb, 40K.

В условиях постоянной концентрации в воздухе радиоактивных веществ возможно накопление их в легочной ткани. При этом радиоактивное вещество может хорошо и быстро всасываться в легкие, если оно растворимо в воде и биологических средах. В этом случае в легких радионуклид не концентрируется. Если вдыхаемое соединение радионуклида по своему агрегатному физико-химическому состоянию относится к классу труднорастворимых, то легкие становятся аккумулятором радиоактивных веществ вследствие медленного очищения легочной ткани от попавших в них соединений. Поэтому при хроническом ингаляционном поступлении кратность накопления значительнобольше 1, а время установления равновесия в легких иногда составляет несколько лет.

Наибольшая кратность накопления 108-116 наблюдается у оксидов Тh, Ра, Рu и Сf, а время достижения равновесной кратности накопления составляет 3320 сут. Среди радиоактивных продуктов деления урана и плутония, образующихся в результате взрывов, наибольшая кратность накопления в легких наблюдается для карбида 95Zn, оксида или фторида 144Ce (равна 16) и для титана 90Sr (18,2). Время наступления равновесной кратности накопления исчисляется 8-9 годами.

Таким образом, независимо от поступления в организм радиоактивных веществ пероральным, ингаляционным путем или через кожу происходит их накопление в организме. Легко всасывающиеся соединения радионуклидов накапливаются во внутренних органах (почках, печени, щитовидной железе). Как только всасывание радионуклида уменьшается, начинает резко возрастать их кратность накопления при ингаляционном поступлении.

8.9. Допустимое содержание радиоактивных веществ в организме

Допустимый уровень содержания радионуклида в организме человека или допустимое содержание (ДС) - это такое усредненное за год содержание радионуклида в организме (критическом органе), при котором максимальная эквивалентная доза за календарный год равна предельно допустимой дозе (ПДД) для профессионалов (категория А) или пределу дозы (ПД) для ограниченной части населения (категория Б).

Существует три группы критических органов. К I группе отнесены все тело, гонады и красный костный мозг, ко II группе - мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы за исключением тех, которые относятся к I и III группам. К III группе относятся кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы.

Для категории А в качестве основного дозового предела установлена ПДД равная 50,15 и 300 МЗв за календарный год, а для категории Б установлен ПД за календарный год равный 5,15и ЗО МЗв для I, II и III групп критических органов соответственно. Исходя из установленных ПДД и ПД рассчитывают значения ДС для различных радионуклидов. В табл.10. отражены ДС лишь некоторых из них:

Т а б л и ц а  10

## Допустимое содержание радионуклидов в различных органах тела

| Все тело | Полупериод распада | Допустимое содержание радионуклида в органах, Бк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкие | Скелет | Другие органы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 232U | 74 года | --- | 7,0+1 | 1,7+2 | 2,1+1 (По) |
| 95Zn | 65 сут | 6,7+5 | 5,9+4 | --- | --- |
| 144Ce | 284,5 сут | --- | 2,4+3 | 1,2+4 | --- |
| 90Sr | 28,6 года | --- | 2,8+4 | 7,4+4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 239Pu | 2,44 + 4 лет |  | 3,0+2 | 7,4+2 |  |
| 137Cs | 30 лет | 1,2+6 | 7,4+4 | --- | 3,5+5 (Пе) |
| 235U | 7,1 + 8 лет | --- | 3,2+2 | 8,9+2 | 3,7+1 (По) |

Примечание: По – почки, Пе – печень.

В табл.10. приведены те вещества, которые образуются в основном при ядерном взрыве.

Приведенные в табл.10. данные позволяют проводить оценку ожидаемых уровней воздействия при известных концентрациях радионуклидов в объектах окружающей среды (воде, воздухе, продуктах питания) с учетом коэффициентов задержки нуклидов в организме. Кроме  того, они могут быть использованы для прогноза ожидаемой дозы, создаваемой в том или ином органе при известном уровне содержания радионуклидов в организме.

Кроме ПДД, ПД и ДС существует ПГП (предел годового поступления), ПКВ (предел концентрации в воздухе) и ПДК (предел концентрации в питьевой воде).

### Т а б л и ц а  11

Значения ПДК, ПГП, ПКВ и ДС для некоторых изотопов

| Радионуклид | Категория А |  |  | Категория Б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДС | ПГП | ПКВ | ПДК | ПГП | ПКВ |
| 232U | 1,7+2 | 8,0+4 | 1,0-1 | 1,1+1 | 3,0+1 | 3,6-3 |
| 95Zn | 6,7+5 | 5,6+7 | 4,0+3 | 7,1+3 | 1,0+6 | 1,2+2 |
| 144Ce | 5,2+5 | 8,8+6 | 2,0+2 | 1,1+3 | 5,0+4 | 6,9 |
| 90Sr | 7,4+4 | 2,2+6 | 6,0+1 | 2,9+3 | 1,0+4 | 1,2 |
| 239Pu | 7,4+2 | 2,2+5 | 2,0-1 | 7,0+1 | 5,0+1 | 6,0-3 |
| 137Cs | 1,2+6 | 6,0+6 | 2,0+3 | 5,7+2 | 6,0+5 | 7,1+1 |
| 235U | 8,9+2 | 5,5+5 | 6,0-1 | 7,1+1 | 2,0+2 | 2,4-2 |

Примечание: совращения, принятые в данной таблице означают:

1,7+2  = 1,7102;

В данной таблице также приведены те вещества, которые образуются в основном при ядерном взрыве.

8.10. Влияние радиации на человека и его здоровье

8.10.1. Ядерные взрывы и уровни облучения человека

В результате ядерных испытаний  начавшихся в 1945 г. и интенсифицированных в 1954-1958, 1961-1962 гг., в атмосферу поступило 2,41020 Бк трития и 0,1711020 Бк других радионуклидов, за все время из 6,041017 Бк. Количество образовавшегося и выпавшего на Землю 137Cs в 1,6 раза больше. Большое количество этих элементов еще циркулирует в атмосфере. 75% выпавшей активности распространяется в Северном полушарии и менее 25% - в Южном.

Для правильной оценки облучения от радиоактивных выпадений важно знать соотношение уровней содержания радионуклидов в биосфере и соответствующих им поглощенных доз.

При равномерном распределении радионуклидов, образовавшихся при взрывах, в атмосфере годовая поглощенная доза  от искусственного трития в организме по сравнению с дозой от естественного трития повысится во столько раз, во сколько раз увеличилось образование трития в результате испытания ядерного оружия.

Таким образом, годовая поглощенная доза к 2000 г. может увеличиться в отдельных органах на 40-50% по сравнению с дозой, создаваемой естественными радионуклидами; суммарная ожидаемая доза возрастет в среднем до 2,6 МЗв. Это увеличение будет проходить медленно, к 2005 г. реализуется менее 10% ожидаемой дозы, т.е. менее 0,26 МЗв или в среднем до 2000 г. дополнительная дозовая нагрузка будет составлять около 5 мкЗв в год с начала проведения ядерных взрывов, причем годовая доза 12 мкЗв.

После взрывов атомных бомб концентрация радионуклидов в природе увеличилась и соответственно возросли поглощенные дозы. Ожидаемая доза от трития за 70 лет возрастает  с 0,7 до 51 мкЗв, а ожидаемая доза от 14С увеличится за это же время на 182 мкЗв и составит вместе с дозой от естественного углерода      1022 мкЗв.

Стронций и цезий поступают в организм в основном с молоком и хлебом. Содержание в молоке и рационе 137Cs и 90Sr по данным специалистов разных стран за многие годы после подписания Московского договора о запрещении испытаний ядерного оружия в 3-х средах свидетельствует о постоянном снижении концентрации этих радионуклидов в молоке и рационе.

При поступлении 137Cs облучению подвергается весь организм, а энергия излучения 90Sr реализуется только в костной ткани и красном мозге. Следует отметить, что концентрация цезия и стронция после запрета ядерных испытаний с 1979 по 1980 гг. уменьшилась приблизительно на 20%.

Вклад в дозу глобальных радионуклидов невелик и за всю жизнь человека составляет около 70 мкЗв. При этом следует иметь в виду, что критическим органом для 144Се и 106Ru являются легкие, а для 89Sr и 140Ba – скелет и нижний отдел толстого кишечника.

Важным дозообразующим элементом считается 131I. Суммарный выброс йода при ядерных взрывах составляет 700 Эбк. Главным путем  поступления его в организм считается пищевой, при этом основным поставщиком йода в организм служит молоко. После поступления в организм он задерживается в щитовидной железе.

Ожидаемые дозы облучения щитовидной железы для разных групп населения приведены в табл.12.

Т а б л и ц а  12

#### Ожидаемые дозы облучения щитовидной железы

| Континент | Для всего земного шара | Северные умеренные широты | Южные умеренные широты |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 1,1 | 1,6 | 0,23 |
| #### Дети до 1 года | 12,1 | 18 | 2,5 |

Из табл.12 видно, что облучение щитовидной железы у детей до 1 года в        10 раз выше, чем всего населения.

Радионуклиды, выпавшие на поверхность Земли после ядерных взрывов, обычно являются бета- и гамма-излучателями. При существующих плотностях выпадения радионуклидов на поверхность земли в результате испытаний ядерного оружия, по самым оптимистическим прогнозам, за 50 лет не превысит 1,1 МГр.

Таким образом, дополнительное внешнее облучение составляет около 1% от естественного облучения. Однако в целом за 50 лет поглощенная доза естественного радиационного фона.

8.10.2. Облучение населения при производстве электроэнергии

от ядерных источников

В ядерном топливном цикле существует много пределов, при которых радиоактивные вещества могут попадать в окружающую среду и обусловить дополнительное облучение населения. На всех этапах ядерного топливного цикла, начиная с добычи урановой руды, ее обогащения радионуклидом 235U, получения энергии в ядерных реакторах, переработки и повторного использования топлива, транспортирования отходов и кончая захоронением отходов, происходит потеря радионуклидов.

В результате использования ядерной энергии для производства электроэнергии годовая доза составит 1 мкЗв в 2000 г, а к 2100 г. – 20 мкЗв, при этом не учитывается постоянное наращивание реакторов-размножителей, которые наиболее технологичны и наиболее экономичны. Поэтому реальные уровни воздействия будут меньше. В настоящее время дополнительное облучение от радиоактивных веществ, образующихся в ядерном топливном цикле, превышает 0,05% естественного радиационного фона.

В табл.13. дан прогноз уровней облучения населения в результате использования энергии получения электроэнергии:

Т а б л и ц а  13

Прогноз уровней облучения населения

| Параметр | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1980 | 2000 | 2100 | 2500 |
| Предполагаемое годовое производство электроэнергии на АЭС, ГВтгод | 80 | 1000 | 10000 | 10000 |
| Население земного шара, чел. | 4109 | 10109 | 10109 | 10109 |
| Годовая эффективная эквивалентная доза радиации на душу населения | 0,1 | 1 | 20 | 25 |

Однако за работой и функционированием АЭС осуществляется постоянный радиационный контроль. В защиту АЭС можно сказать, что они наносят гораздо меньший вред природе, нежели ТЭЦ и ГЭС, не учитывая, конечно, такие экстраординарные случаи, как Чернобыльская авария и многие другие аварии на различных АЭС бывшего СССР, которые в течение долгих лет скрывались от населения. Заметим, что авария на АЭС в некоторых случаях (как в Чернобыле) эквивалентна ядерному взрыву, ее последствия приносят непоправимый ущерб, как здоровью человека, так и природе и наблюдаются в течении нескольких лет.

8.10.3.  Влияние радиации на здоровье человека

Сильное облучение является очень губительным для человека и приводит к его смерти, вызывая страшные неизлечимые болезни.

При попадании в организм небольших количеств радиоактивных веществ развивается подострое или хроническое поражение. При этом, как правило, состав крови не меняется сразу, и никаких изменений не удается выявить по истечении небольшого срока. У человека острые поражения организма наблюдаются при введении 5-7 ГБк на 1 кг массы тела. При этом человек погибает за несколько дней. Для примера, при однократном пероральном введении 90 ГБк оксида трития все животные погибают за 9 сут. Однако при дробном введении в течение 60 сут последняя крыса погибает на 68-е сутки, т.е. после 8 сут введения всего трития. Эти данные позволяют заключить, что при поражении радиацией важна итоговая, суммарная доза полученного облучения.

Эффекты, возникающие в легких после ингаляции радионуклидов в виде аэрозолей, следующие:

- При удельной активности альфа-излучающих радионуклидов в легких, близкой к 370 Бк/кг, возникает тяжелый фиброз;

- При содержании в легких 238Pu и 239Pu в количествах 238Pu 220-270 кБк/кг гибель от отека легкого происходит в течение нескольких дней;

3.  При  удельной активности в легких 253Es равной 150 кБк/кг возникает радиационный пневмонит. Минимальное время гибели 7,5-184 сут.

Из представленных данных видно, что радиационные поражения легких возникают при достаточно высокой активности в органе. Минимальное количество, при котором наблюдается изменение в легком, равно 37 кБк на 1 кг легкого.

8.10.4. Опухоли, вызываемые облучением. Лейкозы

Главная опасность плутония и других источников излучения - возможность повышения частоты заболеваний злокачественными новообразованиями.

Следует отметить подверженность шахтеров раку легких на урановых рудах. Он вызывается действием радона и его продуктов распада, характеризующихся высокой линейной потерей энергии (ЛПЭ) при прохождении в ткани. В этом убеждают наблюдения за людьми, переживших атомную бомбардировку в Нагасаки, где нейтроны, т.е. излучения с высокой ЛПЭ, отсутствовали. Здесь выход рака легких практически не отличался от уровней в контрольной группе; в то же время в Хиросиме, где население подверглось воздействию нейтронов, заболевание раком легких значительно возросло.

Радиация влияет не только на легкие, но и на весь организм человека. При внешнем облучении радионуклидами возникают различные новообразования. По данным наблюдений за пережившими атомную бомбардировку в Японии возникновение опухолей у людей значительно возрастает.

После равномерного общего облучения, которому подверглись японцы в Хиросиме и Нагасаки, среди 93628 наблюдавшихся за 30 лет дополнительно возникло 226 злокачественных опухолей со смертельным исходом; среди них 70 достоверно установленных случаев лейкоза и 156 случаев новообразований в других органах. Поглощенные дозы у переживших атомную бомбардировку составляли 0,01-2 Гр. По частоте избыточных опухолей за лейкозами идут опухоли органов дыхания, рак молочной железы и рак щитовидной железы.

Частота опухолей различной локализации у людей, переживших атомную бомбардировку (данные к 1978 г.) представлены в табл.14.

##### Т а б л и ц а  14

###### Частота опухолей различной локализации у людей

###### переживших атомную бомбардировку

| Вид заболевания | Хиросима | Нагасаки | Избыточное число раков по сравнению со спонтанным (оба города) |
| --- | --- | --- | --- |
| Все виды лейкоза | 61 | 20 | 70 |
| Рак легкого и трохеи | 80 | 20 | 32 |
| Молочной железы | 26 | 11 | 18 |
| Щитовидной железы | 74 | --- | 74 |
| Органов пищеварения | --- | --- | 28 |
| Сумма раков других локализаций | --- | --- | 175 |

Различия, видные из табл.14. по двум городам объясняются тем, что на Нагасаки была сброшена бомба, при взрыве которой образовались редкоионизирующие излучения с низкой ЛПЭ, тогда как на Хиросиму - бомба, при взрыве которой образовались плотноионизирующие излучения за счет нейтронной компоненты. Эти материалы позволяют утверждать, что радиоактивные вещества, являющиеся источником редко- и плотноионизирующих излучений, при поступлении в организм способны вызывать появление злокачественных новообразований. Среди них особую роль играют лейкозы, которые наиболее часто связывают с последствиями получения и использования атомной энергии и радионуклидов.

Даже после введения человеку в терапевтических целях препаратов 131I активностью от 5,3107 до 960107 Бк на организм при поглощенной дозе в крови, костном мозге или во всем теле от нескольких сантигрей до 6 Гр через 1-26 лет отмечено возникновение острого или хронического лейкоза. Возникновение лейкозов существенно зависит от путей поступления радионуклидов в организм. Например, при поступлении плохо всасывающихся радионуклидов лейкозов не наблюдается.

    - Радиобиология и рак

Однако существует и положительная сторона использования радиации. Почти 100 лет существует лучевая терапия, использующая рентгеновские лучи с лечебной целью. Ее задача сводится к максимально быстрому подавлению опухолевого роста. В последнее время для повышения эффективности лечения рака используются нейтроны и тяжелые ионы. Они сильно подавляют восстановление клеток, и следовательно значительно эффективнее, чем рентгеновские или гамма-лучи, поврежденная которыми клетка частично восстанавливается в интервалах между обручениями.

Еще большие перспективы сулит применение тяжелых заряженных ядерных частиц, в частности многозарядных ионов и отрицательных пи-мезонов. Обладая теми же преимуществами, что и нейтроны, они, кроме того, теряют максимум энергии в самом конце пробега, подвергая минимальной лучевой нагрузке здоровые ткани.

Однако еще не получена возможность эффективного контроля распространенности клеточных элементов опухоли, без чего трудно гарантировать как избежания рецидирования, так и переоблучения нормальных тканевых элементов, непосредственно примыкающих к опухолевому очагу.

  - Радиационная обстановка на территории

Белгородской области

8.11.1. Облучение населения от природных источников

ионизирующего излучения

Радиационная обстановка на территории области формируется преимущественно природными источниками ионизирующего излучения, где ведущим фактором является содержание изотопов радона в воздухе помещений.

Наличие в регионе развитой строительной промышленности обусловливает необходимость проведения постоянного контроля радиационного качества строительства на всех его стадиях. Проведенные исследования 1323 образцов строительного сырья, изделий стройиндустрии показали, что по суммарной активности естественных радионуклидов к 1 классу радиационного качества (А эфф менее 370 Бк/кг) отнесено 96,5%, ко 2 классу (А эфф. менее 740 Бк/кг) - 3,3%, к 3 классу (А эфф. менее 2,8 Бк/кг) - 0,2% исследованных образцов. Наиболее высокие уровни суммарной активности естественных радионуклидов регистрируются в сырье, ввозимом из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Радиационные обследования объемной активности изотопов радона в жилых и производственных помещениях г. Белгорода не показали превышения нормативных значений. Тем  не менее, выявлены отдельные помещения во вновь построенных монолитных домах, где концентрация изотопов радона близка к предельно допустимой (табл. 15.)

# Т а б л и ц а  15

Распределение числа обследованных помещений по измеренным

уровням эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона

| Этаж здания | Диапазон величин А экв. Бк/м3 Rn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-40 | 40-100 | 100-150 | 150-200 |
| Подвал | - | 50% | 50% | - |
| 1 этаж | 100% | - | - | - |
| 2 этаж | 80% | 20% | - | - |
| 3 этаж | 100% | - | - | - |
| 4 этаж и выше | 62% | 35% | 3% | - |

8.11.2. Облучение населения вследствие аварии на ЧАЭС

За 1996 год в зонах аварийного радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы, расположенных на территории области, существенных изменений радиационной обстановки не произошло.

Внешнее облучение жителей загрязненных территорий обусловлено гамма-излучением цезия-137, отложившегося на почве, внутреннее – поступлением в организм с местными продуктами питания цезия-137, стронция-90.

Уровень гамма-фона в населенных пунктах с плотностью загрязнения почвы цезием-137, свыше 1 Ки/км2 не превышал 0,16 мкЗв/ч, при нормативных значениях 0,6 мкЗв/ч.

Для оценки поступления радионуклидов с рационом питания в 1996 году исследовано на загрязненность цезием-137 – 3434 пробы, на загрязненность стронцием-90 - 2850 проб.

Содержание цезия-137, стронция-90 в исследуемых объектах внешней среды, за исключением травы багульника болотного, завезенной с территории Украины, не превышало значений, оговоренных Временными допустимыми уровнями содержания радионуклидов цезия-137, 134, стронция-90 в пищевых продуктах   ВДУ-93.

При сопоставлении результатов измерения цезия-137, стронция-90 в продуктах питания, проведенных в 1996 году, с результатами измерений, проведенных в предыдущие годы, отмечается тенденция в среднем в 1,5 раза увеличения отношения стронция-90 к цезию-137 при миграции радионуклидов из почвы, что требует постоянного наблюдения за загрязненностью объектов внешней среды.

Содержание цезия-137 в организме обследованных на спектрометре излучения ликвидаторов аварии, переселенцев из Брянской области в среднем составило   0,82 кБк, при стандарте 3,4 кБк. Максимальное содержание цезия-137 - 14,4 кБк зарегистрировано у одного человека, переселенного с территории с плотностью загрязнения цезием-137 свыше 5 Ки/км2.

Вопросы для проверки знаний

1.Радиоактивность. Характеристика видов излучений.

2. Естественные и искусственные радионуклиды.

3.Виды поступления радиоактивных веществ в организм.

4.Поведение радиоактивных веществ в организме.

5.Допустимое содержание радионуклидов в организме.

6.Значение ПДК,ПДД,ПДУ и ДС для некоторых изотопов.

7.Радиационная обстановка на территории Белгородской области.

9. Шумы и вибрации

9.1.  Восприятие  звука

В основе возникновения шума (как и звука) лежат механические колебания упругих тел. В слое воздуха, непосредственно примыкающем к поверхности  колеблющегося тела, возникают сгущения (сжатия) и разрежения. Эти сжатия и разрежения чередуются по времени и распространяются в стороны в виде упругой продольной волны. Последняя достигает нашего уха и вызывает вблизи него периодические колебания давления, которые воздействуют на слуховой анализатор.

Звуковой или слуховой анализатор состоит из трех отделов: рецепторного аппарата, проводниковой системы с промежуточными подкорковыми передаточными центрами и коркового отдела, состоящего из ядра, где осуществляется анализ и синтез. В рецепторный аппарат входят наружнее, среднее и внутреннее ухо. В частотном анализе звуков существенно значение внутреннего уха и, в частности, кортиева органа, который является своеобразным механическим спектральным анализатором, функционирующим как ряд взаимно рассогласованных фильтров. Слуховой анализатор у человека является высокоразвитой биологической системой воспринимающей и анализирующей механические колебания воздушной среды, трансформирующей эти колебания в импульсы, которые переживаются как ощущения звука. Рецепторы слухового анализатора в основном возбуждаются звуковыми волнами. В них происходит первичный анализ звуковых разрешений. Проводниковая система от воспринимающих приборов (внутреннее ухо) передает импульсы в головной мозг. Высший анализ и синтез слуховых импульсов происходят в корковом отделе слухового анализатора. В корне возбуждение принимает новые качества, переходя в ощущения.

Ухо человека воспринимает в виде звука колебания, частота которых лежит в пределах 17...20 тыс. Гц. С физиологической точки зрения различают низкие, средние и высокие звуки.

Колебания охватывают большой диапазон частот: 1...16 Гц – инфразвуковые, 16…16 - 20 тыс. Гц - звуковые и выше 16...20 тыс. Гц - ультразвуковые колебания. Область слышимых звуков, т.е. граница небольшой чувствительности уха, заключенная между порогом слышимости и болевым порогом, равна 130 дБ А. Звуки, издаваемые гармонически колеблющимся телом, называют музыкальным тоном. Музыкальные тоны отличаются на слух громкостью и высотой. Громкость звука определяется амплитудой колебаний. Чувствительность нашего уха зависит от  частоты звука. Звуковые колебания одинаковых амплитуд не кажутся нам одинаково  громкими, если частоты их различны. Высота звука определяется частотой колебания. Для музыкального тона соответствует определенная частота колебания, а следовательно, и определенная высота звука. В шуме присутствуют колебания всевозможных частот.

Принято делить шумы на низкочастотные (ниже 350 Гц), среднечастотные (350..800 Гц) и высокочастотные (ниже 800 Гц).

При малой частоте колебаний звук воспринимается как низкий, при более высокой частоте - как высокий. По закону резонанса разные по высоте звуки вызывают колебания различных по длине волокон основной мембраны улитки.

Высокие звуки оказывают более неблагоприятное действие на слух и весь организм человека, чем низкие, поэтому и шум, в спектре которого преобладают высокие частоты, более вреден, чем шум с низкочастотным спектром.

Огромный диапазон восприятия звуков объясняется способностью человеческого слуха реагировать не на абсолютный, а на относительный прирост громкости звука. Это означает, то физиологическое ощущение одинаковых приростов громкости возникает при изменении силы звука не на одинаковое количество единиц, а в одинаковое число раз. Так, изменение звукового давления в 10 раз (1...10 бар, 10...100 бар и т.д.) всегда воспринимается как одинаковый прирост громкости. Тоже самое происходит и при восприятии частоты колебаний. Наш слух обладает способностью одинаково реагировать не на абсолютные приросты частоты, а на относительные ее изменения. Так увеличение любой частоты вдвое всегда приводит к ощущению повышения тона на определенную величину, называемую октавою.

С учетом указанных свойств слуха установлена логарифмическая шкала для измерения уровня звукового давления шума. Каждая ступень этой шкалы, соответствующая изменению шума в 10 раз, называется белом. Так, если интенсивность одного звука больше интенсивности другого в 10 раз, считают, что второй звук больше первого на один бел, если в 100 раз - на 2 бела, в 10000 раз - на 4 бела и т.д. Практически оказалось более удобным пользоваться единицей, которая в   10 раз меньше бела, - децибелом (дБ).

Шум листвы и мерный шелест морского прибоя соответствуют примерно 20 дБ А, телевизор, работающий с умеренной громкостью, дает около 70 дБ А, мотоцикл обрушивает на нас уже 110 дБ А, а отбойный молоток во время дорожных работ –120 дБА.

9.2. Основные источники шума в городе

9.2.1. Автотранспорт

Основные источники шума в городе - автотранспорт, рельсовый и воздушный транспорт, промышленные предприятия.

Наибольшие уровни шума отмечаются на магистралях общегородского значения - 68...78 дБ А, затем на магистралях районного значения - 62,6…78,2 дБ А; относительно низкий уровень шума характерен для режима жилых улиц      51,2...59,8 дБ А.

В промышленном городе обычен высокий процент грузового транспорта на магистралях. Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит к росту уровней шума. В целом грузовые и легковые автомобили создают на территории городов тяжелый шумовой режим.

На магистралях районного значения грузовики составляют 65…67% от общего количества транспорта. А это значит, что даже при незначительном общем количестве транспорта (180 машин в час) эквивалентные уровни шума будут более    73 дБ А.

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не только  на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. По данным       В. А. Токарева (1972 г.), в г. Алма-Ате в зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения (эквивалентные уровни шума  67,4...76,8 дБ А). Уровни шума замеренные в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные магистрали, оказались на 10…15 дБ А ниже. В Караганде акустические условия и магистральной застройки, расположенной вдоль улиц общегородского и районного значения, значительно хуже, что объясняется особенностями планировки и распределения транспортных потоков. Эквивалентный уровень звука в жилых помещениях при открытых окнах только на 4...5 дБ А ниже отмеченного на магистралях. Большое снижение наблюдается в жилых домах, удаленных от проезжей части на 50…100 м.

При решении проблемы снижения транспортного шума  необходимо сохранение высокого уровня технико-экономических показателей. Однако автомобильная промышленность не использует некоторых потенциальных возможностей для снижения шумности автомобилей. При их реализации шум на территории жилой застройки можно снизить до 7…10 дБ А.

Снижению шума в городе должно способствовать и создание  малошумных средств транспорта, таких, как электромобили, паромобили и автомобили с совершенствованными двигателями, высокоэффективными глушителями, и дожигателями газов. Однако мощная автомобильная промышленность, выпускающая сотни тысяч автомобилей и автобусов существующих конструкций, не может быть перестроена в короткие сроки для производства новых видов городского транспорта, а также малошумных грузовых автомобилей и автобусов.

Анализ отечественных и зарубежных данных о прогнозе развития городского транспорта позволяет сделать вывод, что до конца нашего века новые бесшумные автомобили или электромобили не смогут заменить весь парк современных автомобилей. Поэтому в ближайшие 40-50 лет в борьбе с городским транспортным шумом следует использовать в первую очередь средства архитектурно-планировочного и строительного характера. Можно значительно улучшить шумовой режим в жилых районах за счет четкой организации движения, ограничения грузового и транзитного транспорта, создания одностороннего движения.

9.2.2. Рельсовый транспорт

Повышение скорости движения поездов также приводит к значительному росту уровня шума в жилых зонах, расположенных вдоль железнодорожных путей или близ сортировочных станций. Максимальный уровень звукового давления на расстояние 7,5 м от движущегося электропоезда достигает 93 дБ А от пассажирского - 91дБ А, товарного состава -92 дБ А. При скорости 35 км/ч электропоезд создает шум в 82 дБ А; 43 км/ч -84 дБ А; при 55 км/ч уровень звука увеличивается до 89 дБ А.

Шум, возникающий при прохождении электропоездов, легко распространяется на открытой территории. Наиболее значительно звуковая энергия снижается на расстоянии первых 100 м от источника (в среднем на 10 дБ А). На расстоянии 100…200 м снижение шума равно 10 дБ А, а на расстоянии от 200…300 м - всего на 2…3 дБ А. При удалении на 300 м. от железнодорожных путей уровень шума лишь приближается к фоновым. Основной источник  железнодорожного шума - удары вагонов при движении на стыках и неровностях рельсов.

Движение тепловозов, товарных составов, диспетчерская связь, сигналы локомотивов также могут быть причиной нарушения акустического режима на территории жилых кварталов.

Санитарные разрывы 100 м в городах и 50 м в поселках от железнодорожных линий до жилой застройки не достаточны. Сортировочные, пассажирские и грузовые станции должны находиться от жилой зоны на расстоянии не менее 300 м. Ширина санитарно-защитных зон от железнодорожных магистралей устанавливается в зависимости от категории: 150…350 м.

Нарушает акустический режим городов современный трамвай -75 дБ А, а вагоны старой конструкции до 95 дБ А. По интенсивности шум, создаваемый трамваем, близок к шуму автобусов и дизельных автомобилей. В спектре преобладают средние и высокие частоты. Уровни шума зависят от конструкции вагонов и состояния путевого хозяйства. На относительно тихих улицах местного значения наличие трамвайного кольца обусловливает эквивалентный уровень шума порядка 69 дБ А при общей интенсивности движения 188 маш./ч и 17% грузового транспорта.

Высокий уровень шума от движения трамвая - одна из основных причин сокращения трамвайных линий в городах. Уровни звукового давления трамваев и автобусов, зафиксированные в г. Москве 10 лет назад, показывают, что в то время ни один трамвайный вагон не мог по своим акустическим свойствам конкурировать с автобусами. Трамвайный парк насчитывал тогда много вагонов устаревших типов. Шум от них почти на 10 дБ А превышал шум от современных вагонов. Внутри и снаружи трамваев уровень шума достигал 100 дБ А и более. Кроме того, трамвай неблагоприятно влиял на общий шум транспортного потока.

Однако трамвай обладает и целым рядом преимуществ, о которых уже говорилось раньше. Поэтому при условии снижения создаваемого им шума он может выиграть в соревновании с другими видами транспорта.

На Рижском вагоностроительном заводе создан вагон типа РВЗ-7, на котором применена пневматическая подвеска кузова, амортизирован пол. Эти меры позволили снизить структурную составляющую шума. Трамвай стал значительно тише благодаря эластичным элементам в колесах, балансировке роторов двигателей и другим изменениям в его конструкции и технологии изготовления.

Снижению уровня трамвайного шума могут способствовать улучшение состояния трамвайных путей, а также изменения в конструкции самого вагона (применение экранирующих шум фальбортов со звукопоглотителями, закрывающими колеса и др.). Ведутся поиски эффективного способа демпфирования колес трамвайного вагона. Определенный эффект может быть получен и от создания малошумного оборудования.

Усовершенствованный и модернизированный трамвай, судьба которого считалась предрешенной, вновь появляется на улицах городов разных стран. Много сторонников трамвая в Японии.

В США в середине 20-х годов насчитывалось 63 тыс. трамваев, в настоящее время их всего около тысячи. Они сохранились всего в 8 городах: Сан-Франциско, Бостоне, Питтсбурге, Новом Орлеане и др. Однако перегруженность дорог и удорожание бензина заставляют и в США серьезно задуматься о возвращении этого средства транспорта. Укладка рельс для трамвая обходится намного дешевле, чем постройка шоссе или метрополитена. Во время "часа пик" можно соединить несколько вагонов и тем самым "рассосать пробки" на загруженных городским транспортом дорогах. Трамваи на электрической тяге не загрязняют окружающую среду.

Государственный секретариат Франции по вопросам транспорта объявил, что в  9-ти крупных городах страны планируется в ближайшие годы построить новые и значительно расширить существующие трамвайные линии, оснастить их современными скоростными вагонами. В таких городах, как Страсбург и Тулуза, трамвай должен встать основным средством городского транспорта. Принято также решение о расширении производства троллейбусов.

В России, центральной части Волгограда, трассу скоростного трамвая решили убрать под землю. На протяжении трех с лишним километров трамвай будет двигаться по туннелю с двумя подземными станциями, оборудованными эскалаторами.

Значение скоростного трамвая трудно сейчас переоценить. Он может с успехом использоваться как основной вид транспорта в малых и средних городах, а в крупных - как городской, пригородный и даже как междугородний, для связи с новыми  жилыми массивами, городами-спутниками, промышленными зонами, аэропортами, зонами отдыха и др. Скоростной трамвай может найти применение в таких крупных агломерациях, как Московская, Ленинградская  заменить метро на направлениях, где пассажиропотоки на длительный период остаются ниже рекомендуемых для строительства метро. Внедрение нового трамвая позволит улучшить акустический режим городов.

9.2.3. Воздушный транспорт

Значительный удельный вес в шумовом режиме многих городов занимает воздушный транспорт. Парк самолетов гражданской авиации непрерывно обновляется, на авиалиниях появились новые турбореактивные и турбовинтовые самолеты (ТУ-134 , ТУ-154 , ИЛ-62 , ЯК-40). Увеличиваются пассажиро- и грузоперевозки, строится большое количество аэродромов и аэропортов, реконструируются существующие. Нередко аэропорты гражданской авиации оказываются расположенными в непосредственной близости от жилой застройки, а воздушные трассы проходят над многочисленными населенными пунктами.

Авиационный шум оказывает существенное воздействие на шумовой режим территории в окрестностях аэропортов. Уровень шума зависит от направления взлетно-посадочных полос и трасс пролетов самолетов, интенсивности полетов в течение суток сезонов года, от типов самолетов, базирующихся на данном аэродроме и т.д. При круглосуточной интенсивной эксплуатации аэропортов эквивалентные уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБ А, в ночное - 78 дБ А, максимальные уровни колеблются 92...108 дБ А.

В некоторых городах по уровням создаваемого шума и общей площади зашумленности территории первое место среди всех источников шума занимает воздушный транспорт.

Крайне неблагоприятные акустические условия для населения складываются при расположении аэропорта в черте города или на близком расстоянии от него.

А. Е. Меркулова и др. изучали уровни шума вокруг аэропорта 3-го класса "Сочи" с большой интенсивностью движения современных турбовинтовых и турбореактивные самолетов. Трассы взлета и посадки аэропорта ориентированы на город. Аэропорт не имеет санитарно-защитной зоны, жилая застройка размещается в непосредственной близости от границ аэропорта.

Уровни шума при взлетах и посадках измерялись на расстоянии 400, 800,     1300 м от взлетно-посадочной полосы и в 400…800 м в стороне от неё. Шумовой режим в  изученных точках зависел от интенсивности полетов (табл. 16).

Т а б л и ц а  16

Уровни авиационного шума на жилой территории

| Точка исследования | Расстояние от торца ВПП, км | Боковое расстояние от ВПП, км | Эквивалентный уровень звука, дБ А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | День |  | Ночь |  |
|  |  |  | Зима | Лето | Зима | Лето |
| 1 | - | 0,4 | 70,3 | 66,7 | 63,7 | 60,8 |
| 2 | 0,7 – 0,8 | - | 70,6 | 72,3 | 51,8 | 61,7 |
| 3 | - | 0,6 | 65,7 | 69,2 | 57,3 | 62,9 |
| 4 | - | 0,8 | 61,0 | - | 51,5 | - |
| 5 | 1,3 | - | 72,9 | 71,0 | 56,6 | 56,9 |

Из данных табл.16. Видно, что под трассой полетов на расстоянии 1,3 км от торца взлетно-посадочной полосы эквивалентный уровень звука в дневное время достигал 72,9 дБ А. В точках, находящихся на расстоянии 0,4 км от продольной оси ВПП, эквивалентный уровень звука оставался значительным: 70,3 дБ А в зимний период (дневное время) и 66,7 дБ А в летний. При увеличении бокового расстояния до 0,6 км и более отмечалось параллельное снижение шума и количество жалующихся людей. Повышение эквивалентного уровня звука в летнее время в обусловлено увеличением количества полетов в летнее время, а снижение его в точке 1, где регистрировался в основном наземный шум опробования двигателей (перед стартом, после ремонта, руление по перрону и т.д.), - за счет экранирующего эффекта плотных зеленых насаждений. Параллельно с измерением шума самолетов проводился опрос населения о действии шума. Жалобы были однотипные. Жители отмечали, что стали нервными, раздражительными. Внезапный шум пролетов самолетов нарушает сон, многие не могут долго заснуть или часто просыпаются. Некоторые испытывают тревогу, страх. О вибрации домов и звоне посуды говорили жители домов, близко расположенных к трассе взлетов и посадок самолетов и к площадкам опробования двигателей.

Характер субъективного восприятия шума различен. Опрос населения показал, что отношение к одним и тем же уровням авиационного шума зависит от времени суток. Так, днем при уровне шума 65,7 дБ А число жалоб составляет 33,4%. Ночью тот же уровень беспокоит 91,5% населения. Процент жалоб определяется максимальными уровнями и интенсивностью полетов самолетов как в течение суток, так и на  протяжении всего года.

В нашей стране проведен ряд эффективных мероприятий, направленных на снижение количества шума. Разработаны и внедрены государственные стандарты, регламентирующие шумность вновь создаваемых самолетов и расположение жилой и других видов застройки в окрестности аэропорта.

Новые самолеты (ИЛ-62М, ТУ-154, ЯК-40) создавались с учетом последних достижений в области авиационной акустики и авиастроения. Они оборудованы малошумными турбовентиляторными двигателями ниже регламентируемых значений.

Более сложная задача – снижение шума реактивных самолетов ранних выпусков.

Один из возможных способов снижения шума существующего парка – оснащение старых самолетов новыми экономичными двигателями. Однако такая замена связана со значительными затруднениями. Она часто приводит к существенной модификации самолета и поэтому не всегда целесообразна. Можно снизить шум, не меняя двигателя. Основные источники шума турбовентиляторных двигателей – вентилятор и реактивная струя. Для снижения их уровня шума применяется акустическая обработка в сочетании с шумопоглощающими соплами и заменой вентиляторов. Звукопоглощающая облицовка позволяет без значительных затрат снизить шум вентилятора, особенно при заходе на посадку.

В гражданской авиации, чтобы снизить уровень шума, используются специальные приёмы пилотирования при взлете и посадке, более крутые траектории полета, низкий режим работы двигателей. Полет в зоне ожидания и посадка самолетов с задержкой выпуска шасси, увеличение хода в посадочную глиссаду приводят к снижению шума на 10...15%.

В России большое внимание уделяется рациональной организации воздушного движения. Выбираются такие направления взлетно-посадочных полос и трасс, которые минуют населенные пункты. В ночное время полеты ограничиваются либо используются менее шумные самолеты.

В государственном комитете стандартов СССР был принят ГОСТ (1984 г.) определяющий допустимые уровни шума над территориями жилых застроек, находящихся вблизи воздушных портов и аэродромов.

Снижение раздражающего действия шума самолетов достигается также за счет рациональной планировки аэропортов и зонирования их окрестностей. Отграничение жилой застройки вблизи аэропортов - один из наиболее эффективных путей решения , проблемы.

Между жилой застройкой и границами аэропортов должны выделяться санитарно-защитные зоны, размер которых зависит от допустимых уровней авиационного шума, класса аэропорта, интенсивности движения и типов самолетов. Санитарно-защитные зоны рассчитываются согласно указаниям по ограничению застройки окрестностей аэропортов из условий шума, создаваемого самолетами гражданской авиации.

Для рационального использования территорий в окрестностях аэропортов предлагается выделять три зоны с различной степенью акустического благоустройства.

В первой зоне с повышенными уровнями шума, прилегающей к границам аэропортов и аэродромов, могут размещаться только промышленные и коммунально-складские предприятия, для которых авиационный шум не нарушает нормативных требований по ограничению шума на рабочих местах согласно "Гигиеническим нормам допустимым нормам звукового давления и уровней звука на рабочих местах " №(1004-73) и "Санитарным нормам по проектированию промышленных предприятий " №(245-71).

Во второй зоне допускается строительство промышленных предприятий, административно-общественных зданий и в отдельных случаях жилых зданий с повышенной звукоизолирующей способностью ограждающих конструкций.

В третьей зоне разрешается жилое строительство без ограничений. Вблизи границ зоны строительство лечебно-профилактических, детских и оздоровительных учреждений не рекомендуется.

При проектировании новых аэропортов необходимо проводить акустические расчеты по установлению размеров санитарно-защитных зон и обоснованию предприятий по снижению авиационно-нормативных требований.

Для снижения авиационного шума на территории существующей жилой застройки следует ограничивать прием тяжелых реактивных самолетов, количество рейсов в ночное время, использовать систему "предпочтительных трассы, при которых взлет осуществляется в противоположную сторону от населенного пункта. Вблизи границ аэродромов и аэропортов не должны строиться новые жилые здания.

Для снижения наземного шума рекомендуется максимально удалять места стоянок самолетов и опробования двигателей от границ жилой застройки использовать обязательную буксировку самолетов на перроне. Рациональное планировочное размещение административно-служебных зданий аэродромной службы, применение шумозащитных экранов в значительной степени способствуют снижению шума на прилегающей территории.

9.2.4 Промышленные предприятия

Источником значительного шума  в жилых кварталах городов являются промышленные предприятия. Нарушение акустического режима отмечается в случаях, когда их территория непосредственно примыкает к жилым массивам. Изучение промышленного шума показало, что по характеру звучания он постоянный и широкополосный. Наиболее значительные уровни наблюдались на частотах 500..1000 Гц, т.е. в наибольшей чувствительности органов слуха. Это свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по нормализации акустического режима в районах размещения данных объектов.

Причины акустического дискомфорта в городе связаны не только с высокими уровнями шума, создаваемого различными видами транспорта и некоторыми промышленными предприятиями, но также консервативными приемами планировки и застройки городов, не учитывающими современных гигиенических требований и возможностей градостроительной практики.

9.3. Влияние шума на организм человека и животных

Человек всегда жил в мире звуков и абсолютная тишина его пугает, угнетает. При проектировании конструкторского бюро в Ганновере архитекторы предусмотрели все меры, чтобы ни один посторонний звук с улицы не проникал в здание: рамы с тройным остеклением, звукоизоляционные панели из ячеистого бетона и специальные пластмассовые обои, гасящие звук. Буквально через неделю сотрудники стали жаловаться, что не могут работать в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. Администрации пришлось купить магнитофон, который время от времени автоматически включался и создавал эффект "тихого уличного шума". Рабочая атмосфера не замедлила восстановиться.

Учёные лаборатории психологии кембриджского университета (Великобритания) после многолетних исследований пришли к неожиданному выводу: звуки определенной силы стимулируют процесс мышления и в особенности процесс счета. Во время эксперимента лица, которые решали математические задачи при звуках музыки либо разговорах, справлялись со своими заданиями быстрее, чем те, которые выполняли такое же задание в тишине.

В Японии продаются подушки, в которые вмонтирован аппарат, имитирующий звуки дождевых капель, падающих в ритме человеческого пульса. Такой шум быстро навевает сон.

Каждый человек воспринимает шум по-своему. Много зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий.

Орган слуха человека может приспосабливаться к некоторым постоянным или повторяющимся шумам (слуховая адаптация). Но эта приспособляемость не может защитить от патологического процесса - потери слуха, а лишь временно отодвигает сроки его наступления.

В условиях городского шума происходит постоянное напряжение слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости на 10…25 дБ А. Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при уровне шума более 70 дБ А.

Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых колебаний и характера их изменения. В первую очередь человек начинает хуже слышать высокие звуки, затем постепенно и низкие.

Опасность потери слуха из-за шума в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей человека. Некоторые теряют слух даже после короткого воздействия шума сравнительно умеренной интенсивности, другие могут работать при сильном шуме, почти всю свою жизнь без сколько-нибудь заметной утраты.

Постепенное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия звон в  ушах, головную боль, повышение усталости. Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По данным австрийских исследователей, это сокращение жизни колеблется в пределах 8...12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум мешает людям работать и отдыхать, снижает производительность труда.

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46,3% людей, в возрасте 28…37 лет - 57%, в возрасте 38...57 лет - 62,4% , а в возрасте 58 лет и старше - 72%. Большое количество жалоб у лиц пожилого возраста, очевидно связано с возрастными особенностями и состоянием центральной нервной системы этой возрастной группы населения. Наблюдается зависимость между количеством жалоб и характером выполняемой работы. Данные опроса показывают, что беспокоящее действие шума сказывается больше на людях, занятых умственным трудом, чем на работающих физически  соответственно (60,2 и 55,0%). Большое количество жалоб лиц умственного труда, по-видимому, связано с большим утомлением ной системы.

9.3.1 Влияние шума на нервную систему

Результаты исследования ассоциативных реакций свидетельствуют о том, что у лиц, живущих в неблагоприятных акустических условиях, имеются начальные признаки изменений функционального состояния центральной нервной системы.

Сравнительно небольшой по интенсивности шум, вызываемый самолетами (50...60 дБ А), может стать условным раздражителем и, по-видимому, не только электрокортикальных рефлексов, но и сигналом других воздействий на организм. Кроме того, уже часовое воздействие шума пролетающих самолетов и постоянного шума работающих авиационных двигателей с уровнем свыше 70 дБ А приводит к появлению стойких сдвигов в функциональном состоянии центральной нервной системы, регистрируемых после прекращения действия шума. Сдвиги свидетельствовали как об активированном, так и о заторможенном состоянии центральной нервной системы, наблюдаемых, о неблагоприятном влиянии изученных параметров авиационного шума на организм человека.

Чтобы уяснить механизм влияния шума на центральную нервную систему, вспомним основные закономерности деятельности коры головного мозга, установленные великими физиологами И.М. Сеченовым и И.П. Павловым.

Поступающие в кору при действии шума раздражения всегда приводят к перестройке пересекающих ней нервных процессов. Если шум отличается чрезмерной силой или действует в течение длительного времени, наступает перевозбуждение клеток коры, угрожающее их истощением. В этом случае предел работоспособности нервных клеток и изменяется характер ответной реакции этих клеток на падающее на них раздражением. Вместо обычно наблюдаемого усиления реакции при увеличении силы раздражителя реакция либо вовсе не наступает, либо извращается и на сильный раздражитель может быть меньшей, чем на слабый. Такое состояние коры, называемое "фазовым", свидетельствует о развитии в ней пассивного охранительного торможения, предохраняющего клетки от дальнейшего истощения. Шум вызывает даже при кратковременном воздействии выраженные изменения условно-рефлекторной деятельности: нарушение внутреннего торможения, удлинение скрытого периода и снижение величины рефлекса. Вызывая нарушение функции коры головного мозга, шум нарушает регуляцию деятельности внутренних органов. В институте терапии имени А.Л. Мясникова АМН  РФ были получены материалы, свидетельствующие о возможности под воздействием шума воспроизводить в эксперименте гипертоническую болезнь у животных. Многочисленные клинические наблюдения показывают также, что устранение шумового раздражителя способствует нормализации артериального давления у больных гипертонией. У лиц, занятых умственным трудом, может повышаться давление крови в височной артерии под влиянием бытовых шумов. В ряде случаев установлена связь приступов стенокардии с внезапными шумовыми раздражениями в быту.

Спонтанные реакции организма на шум - результат возбуждения симпатической нервной системы и аналогичны реакциям на другие стрессовые факторы, такие, как тепло, холод, боль.

Даже младенцы в чреве матери не ограждены от вредного влияния шума. Такие резкие звуки, как "звуковой удар", производимый самолетом при переходе на сверхзвуковую скорость, могут вызвать нервное напряжение в утробном плоде.

9.3.2. Влияние шума на сердечно-сосудистую систему

Под влиянием шума может снижаться систолическое и повышаться дистоническое давление. При этом колебания артериального давления нередко достигают 20…30 мм рт. ст. В электрокардиограмме обнаруживаются сдвиги: удлинение сердечного цикла и урежение частоты сердцебиений. Уменьшение амплитуды пульсовой волны свидетельствует  о сужении кожных артерий.

Неожиданный сильный звук вызывает усиленное сердцебиение и повышает кровяное давление. После 10 недель воздействия прерывистого шума (100 дБ А в течение 4 ч в день) на крыс, например, кровяное давление повышается примерно с 120 до 150 мм рт. ст. Еще большее влияние на кровяное давление оказывает шум в сочетании с другими стрессовыми факторами.

Непрерывный сильный шум способен вызвать сужение периферических кровеносных сосудов, а также перераспределение крови, увеличение ее поступления к мышцам, мозгу и другим органам, играющим важную роль. Под влиянием шума возможно увеличение выделения адреналина и норадреналина из мозгового вещества надпочечника. Адреналин влияет на работу сердца, способствует выделению свободных жирных кислот в кровь. Чтобы вызвать подобный эффект у человека, достаточно подвергать его в течение коротких промежутков времени воздействию шума интенсивностью 60...70 дБ А.

У кроликов, подвергавшихся действию шума в 102 дБ А в течение 10 недель, были обнаружены более высокий уровень холестерина в крови и более развитая форма атеросклероза аорты, чем у животных, находившихся на таком же рационе, но не испытывающих действия шума. Отложения холестерина в радужной оболочке были также более обширными у животных, подвергавшихся действию шума.

9.3.3. Влияние шума на другие органы и системы

Проведенные за последние годы исследования показали, что под влиянием шума могут наблюдаться и другие серьезные изменения в деятельности различных органов и систем человека: замедление ритма сердечных сокращений, понижение секреции слюнных и желудочных желез и коры надпочечников, изменение электрической активности мозга.

Шум, превышающий 80...90 дБ А, влияет на выделение большинства гормонов гипофиза, контролирующих выработку других гормонов. В частности, может возрасти выделение кортизона из коры надпочечника. Кортизон обладает свойством ослаблять возможности печени бороться с вредными для организма веществами, в том числе и с теми, которые способствуют возникновению рака.

Под влиянием шума с уровнем 85 дБ А обнаружена перестройка энергетического обмена в мышечной ткани, причем направленность перестройки зависела от времени воздействия.

Усиление сопряженности окисления и фосфорилирования после двухнедельного воздействия шума свидетельствует о повышении способности этого процесса генерировать аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ). И действительно, вследствие интенсификации в митохондриях окислительного фосфорилирования намечается тенденция к повышению содержания АТФ в мышечном гомогенате при этом же сроке воздействия. Увеличение энергообразования следует рассматривать как защитно-приспособительную перестройку энергетического обмена, направленную на создание резервов, необходимых для повышения жизнедеятельности мышечной клетки в ответ на неблагоприятное воздействие.

При удлинении сроков воздействия шума до одного месяца наблюдалась нормализация изучаемых показателей, а в дальнейшем (3 месяца) и снижение интенсивности фосфорилирования (вдвое по сравнению с контролем). Снижение возможностей образования АТФ в митохондриях мышечной ткани является, по-видимому, показателем повреждающего действия шума на организм, которое можно рассматривать как серьезный ущерб, способный дезорганизовать весь обмен и функцию мышечной ткани в целом. Несмотря на угнетения окислительного фосфорилирования, запасы АТФ и ее производных в мышце при трехмесячном шумовом воздействии не истощаются, а лишь снижаются.

Шум препятствует новообразованию богатых энергией фосфорных связей, которое зависит от состояния процессов окислительного фосфорилирования.

Шум производственного характера при длительном воздействии на крыс вызывает угнетение основного звена образования энергии в клетке окислительного фосфорилирования в митохондриях. Этот факт указывает на возможность использования данного показателя в качестве биологического критерия вредного действия шума на организм. Нарушение интимных процессов энергетического метаболизма является существенным признаком неблагоприятного воздействия шума на организм. Угнетение окислительного фосфорилирования на уровне митохондрий, в свою очередь, может быть причиной нарушения сбалансированности целого ряда биохимических процессов в организме.

Обнаруженные нарушения энергетики мышц можно рассматривать как полученные в состоянии относительного покоя, так как некоторое двигательное возбуждение у крыс отмечалось только в первые дни эксперимента. Таким образом, основной путь образования энергии в форме АТФ в состоянии относительного покоя животного под влиянием длительного воздействия шума нарушается. Известно, что при мышечной активности энергетические затраты организма увеличиваются мышца при выполнении механической работы усиленно использует АТФ. При физическом напряжении в условиях шума нарушения интимных процессов энергетического обмена мышц будут усугубляться и это скажется на сократительной активности мышечной системы.

С.А. Солдаткина и О.С. Черкасский провели экспериментальное исследование по изучению длительного (в течение трех месяцев) воздействия транспортного шума 80 дБ А. Они установили учащение сердцебиений на 30 ударов в минуту на первой неделе и к концу первого месяца испытаний. Физиологические исследования выявили изменения в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах.

К концу первого месяца наблюдались: повышение проницаемости гистогематических барьеров щитовидной железы, сердечной мышцы, почек, тенденция к увеличению проницаемости гематоэнцефалического барьера. Через три месяца отмечена лишь тенденция к снижению гистогематических барьеров почек и надпочечников.

Патоморфологическими исследованиями выявлены признаки раздражающего действия шума: некоторая активация нервных клеток коры больших полушарий головного мозга, объединение липоидами надпочечников увеличение количества плазматических клеток в селезенке, свидетельствующее о некотором повышении иммунных реакций.

Следовательно, транспортный шум 80 дБ А оказывает не только возбуждающее влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, но и вызывает напряжение защитно-приспособительных механизмов (некоторое повышение иммунных реакций, повышение проницаемости гистогематических барьеров).

Исследования влияния транспортного шума 80 дБ А на организм животных в зависимости от длительности воздействия показали, что наибольшие изменения физиологических функций имели место на первом месяце экспозиции. К концу третьего месяца изменения стали менее выраженными. Это тоже может свидетельствовать о напряжении защитно-приспособительных сил и быть связано с процессом адаптации. Однако для окончательного решения этого весьма сложного вопроса необходимы дальнейшие исследования.

Особый интерес представляет выяснение влияния городского шума на потомство, хотя имеющиеся материалы по этому вопросу весьма ограничены.

От опытной группы крыс (самок и самцов), находившихся под воздействием транспортного шума, было получено поколение, которое в течение трех месяцев подвергалось влиянию того же шума. Контрольная  группа - самки, самцы и крысята - находилось в условиях тишины. По массе и росту опытные и контрольные эмбрионы и крысята существенно  не отличались. На крысах-самцах первого поколения в возрасте трех месяцев проведены физиологические исследования, которые показали, что в опытной группе скрытое время рефлекторных реакций короче в среднем на 8,6 мс, а частота сердечных сокращений на 60 ударов в минуту больше, чем в контрольной группе. Следовательно, можно предположить, что у крыс первого поколения, матери которых до и во время беременности, а сами они с рождения находились под воздействием шума, преобладает процесс возбуждения в центральной и вегетативной нервной системе.

Эксперименты выявили неблагоприятное влияние транспортного шума на различные органы и системы организма в зависимости от длительности воздействия. Установлено влияние шума не только на родительский организм но и на потомство.

9.3.4. Влияние шума на сон

Бытовой шум в значительной мере нарушает сон. Крайне неблагоприятно действуют прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и ночные часы, на только что заснувшего человека. Это объясняется тем, что в период засыпания мозг находится в состоянии " гипноидной " фазы. В это время развиваются парадоксальные отношения к окружающей действительности, поэтому даже слабые шумовые раздражители могут давать непропорциональный сверхсильный эффект. Внезапно возникающий во время сна шум (грохот грузовика, громкая музыка по радио и др.) нередко вызывают сильный испуг особенно у больных и у детей.

Шум уменьшает продолжительность и глубину сна. Установлено, что большую роль играет хронологическая конфигурация шумов, чередование шумов различной интенсивности. Так, неравномерное движение транспорта сильнее нарушает сон, чем интенсивное, но равномерное. Очевидно адаптация к регулярным и частым шумам наступает гораздо легче, чем к нерегулярным и редким.

Многие люди по-разному реагируют на шум во время сна. Реакция на шумовое воздействие зависит от возраста, пола и состояния здоровья человека. Так, при одной и той же интенсивности шума люди в возрасте 70 лет просыпаются в 72 % случаев , а дети 7...8 лет - только в 1 % случаев. Пороговой интенсивностью шума, вызывающей пробуждение детей, является 50 дБ А, взрослых -30 дБ А, а пожилые люди реагируют на еще меньшую величину. Женщины более легко просыпаются при шуме; это объясняется тем, что они чаще, чем мужчины, переходят от стадии глубокого сна к легкому сну.

Шум влияет на различные стадии сна. Так, стадия парадоксального сна, характеризующаяся сновидениями, быстрыми глазными и другими признаками, должна занимать не менее 20% всего периода сна; уменьшение этой стадии сна приводит к серьезным расстройствам нервной системы и умственной деятельности человека. Сокращение стадии глубокого сна приводит к гормональным нарушениям, депрессии и другим психическим нарушениям.

Под влиянием шума в 50 дБ А срок засыпания увеличивается на час и у более, сон становится поверхностным, после пробуждения люди чувствуют усталость, головную боль, а нередко и сердцебиение. Отсутствие нормального отдыха после трудового дня приходит к тому, что естественно развивающееся после работы утомление не исчезает, а постепенно переходит в хроническое переутомление, способствующее развитию ряда заболеваний, таких, как расстройство центральной нервной системы, гипертоническая болезнь.

9.3.5. Инфразвук

Звуковые колебания ниже частоты 20 Гц  получили название инфразвука. Звук очень низкой частоты вызывает резонанс в различных внутренних органах человека. Как следствие, раздражается множество проприо- и интерорецепторов, расположенных в зоне распространения инфразвуков. Колебания передают информацию о раздражителе в нервные центры и вызывают рефлекторные реакции других органов и систем. Этим путем механическая энергия инфразвуков трансформируется в тепловую, а от части в энергию биохимических и биоэлектрических процессов, характеризующих ответную реакцию всего организма на инфразвуковой раздражитель. Таковы механизмы возникновения болевых и других неприятных ощущений, а также реакции со стороны нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а при определенных степенях  интенсивности инфразвука и общей "реакции стресса".

Вследствие смещения глаз при воздействии инфразвука может нарушаться зрение. При очень высокой интенсивности испытуемые жаловались на полную темноту.

Большинство исследователей считают физиологически наиболее активным для человека диапазон частот 2...17 Гц из-за резонансных явлений со стороны внутренних органов. Частота 7 Гц совпадает с -ритмом биотоков мозга. Этим объясняют нервно-психические явления, наблюдаемые у человека при действии инфразвуков. Диапазону 5...9 Гц из-за резонанса вызывает наибольшее увеличение амплитуды колебаний печени, селезенки, желудка, вследствие чего появляются болезненные ощущения в грудной клетке и нижней части живота. Инфразвук более высоких частот при глотании вызывает болезненные ощущения в полости рта, гортани, а также в мочевом пузыре и прямой кишке. Нельзя не отметить, что некоторые явления наблюдаются и при действии низкочастотных шумов. Так, некоторые ученые указывают, что звуки частотой 100 Гц и ниже при высокой интенсивности вызывают легко регистрируемую вибрацию органов и сильное нервное возбуждение.

Предполагают, что инфразвуки частотой свыше 15 Гц воспринимаются и экстерорецепторами кожи (тельцами Пачини), через которые действуют на организм в целом.

Инфразвуки в диапазоне 5..10 Гц вызывают у 1/3 лиц вибрацию органов, у 2/3 - ухудшение зрения, а инфразвуки частотой 12, 14, 19 Гц - преимущественно звон в ушах.

По данным О.И. Шутенко и др. при воздействии инфразвука, в первую очередь нарушается функциональное состояние нервной системе. Эти изменения, а также сдвиги в симпатико-адреналовой системе ведут к нарушению трофики тканей внутренних органов, в том числе головного  мозга, миокарда, печени; изменению со стороны микро-циркуляции и клеточных органелл миокарда (в особенности митохондрий). Это подтверждают данные биохимических, гистохимических и электронно-микроскопических исследований. Нарушаются биологическое окисление и биоэнергетические процессы. Определенную роль в патогене изменений играют изменения иммунобиологической реактивности.

Американский ученый Роберт Вуд провел такой эксперимент: во время одного из спектаклей он воспроизвел в театре звук частотой 13 колебаний в секунду. Почти у всех зрителей действие этого звука вызвало ощущение неясной тревоги и безотчетного страха. Даже слабые инфразвуки могут оказывать на человека существенное воздействие, в особенности, если они носят длительный характер. В частности, многие нервные болезни, свойственные жителям промышленных городов, вызываются именно инфразвуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые стены. По мнению некоторых ученых, даже не очень интенсивные инфразвуки являются главным виновником нервной усталости жителей крупных городов. Низкочастотные шумы и инфразвуки даже при небольшой интенсивности занимают видное место среди причин, вызывающих астеническое состояние.

9.4.  Допустимые уровни шума для населения

Для защиты людей от вредного влияния городского шума необходимо регламентировать его интенсивность, спектральный состав, время действия и другие параметры.

При гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливается такой уровень шума, действие которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.

Влияние шума на функциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой системы выявляется в процессе экспериментальных исследований на животных.

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены фундаментальные физиологические исследования по определению недействующих и пороговых уровней шума.

Нормируемыми параметрами постоянного или прерывистого шума являются уровни среднеквадратичных звуковых давлений L (дБ) в октавных полосах с частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4060, 8000 Гц. Ориентировочная оценка постоянного или непостоянного шума может быть проведена и по уровням звука. При оценке постоянного или не прерывистого шума необходимо учитывать длительность воздействия, тональность, импульсность, время суток (день или ночь) и шумовой фон. Каждый из этих факторов учитывается и при нормировании соответствующими поправками к нормативным уровням звукового давления в октавных полосах или уровням звука.

Так, при наличии в шуме составляющих чистых тонов или импульсном характере должна быть принята поправка в - 5 дБ (дБ А). При небольшом времени действия шума в дневное время вводятся (в зависимости от продолжительности прерывистого шума) за наиболее шумные 30 мин. Поправки, составляющие                + 5...+ 15 дБ А. Это значит, что при малом времени действия можно допустить в дневное время более высокие уровни. В ночное время этими поправками пользоваться нельзя. Длительность воздействия шума должна определяться расчетом или хронометрированием времени действия источника. Градостроительные мероприятия, направленные на создание благоприятного шумового режима, отвечающего гигиеническим требованиям в жилой застройке, в жилых микрорайонах, кварталах, в помещениях различного назначения. Нормы допустимых уровней шума имеют большое значение для борьбы с шумом в условиях жилой застройки городов, поскольку они определяют меры, направленные на снижение шумов от различных источников.

В качестве допустимых параметров авиационного шума на местности в условиях жилой застройки могут быть приняты максимальные уровни звука 75 дБ А ночью и 85 дБ А днем и эквивалентные уровни звука 55 дБ А ночью и 65 дБ А днем.

9.5. Градостроительные мероприятия по защите от шума

Градостроительным мероприятиям по защите населения от шума относятся: увеличение расстояния между источником и защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов-откосов, стен и  зданий-экранов; использование специальных шумозащитных полос озеленения; различные приемы планировки, рациональное размещение шумных и защищаемых микрорайонов и т.д.; применение рациональных приемов застройки магистральных улиц; максимальное озеленение территорий микрорайонов и разделительных полос магистральных улиц; использование рельефа местности и др.

Хорошие результаты дает заглубление трасс магистральных улиц, особенно при озеленении откосов. Улучшить шумозащитные качества выемки можно также стенкой-экраном на гребне. Возможны различные комбинации шумозащитных сооружений: насыпь и стенка, защитная полоса озеленения и стенка и т. д. При использовании комбинированных решений или больших экранирующих сооружений (земляных кавальеров, двухэтажных зданий нежилого назначения и др.) эффективность снижения шума может достичь 20...30 дБ А. Наиболее вероятна эффективность экранов для средних городских условий 10…14 дБ А.

Зеленые посадки между проезжей частью магистрали и жилой застройкой способствуют снижению как уровня концентрации оксида углерода так  и уровня шума  (см табл.17).

Т а б л и ц а  17

Эффективность  газо-шумозащитных полос зелёных насаждений

| Ширина полос, м | Снижение уровня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрации СО, % |  | Звука, дБ А |
| 10 – 14 | 40 – 45 | 4 – 5 |  |
| 14 – 20 | 50 – 55 | 5 – 8 |  |
| 20 – 25 | 55 – 60 | 8 – 10 |  |
| 25 – 30 | 60 – 70 | 10 – 12 |  |

Примечание: Тип посадок - многорядная полоса древесно-кустарниковых насаждений.

Существенный защитный эффект достигается в том случае, если жилая застройка размещается на расстоянии не менее 25...30 м. от магистралей и зоны разрыва. В зимний период защитная  функция снижается в 3…4 раза.

Как видно из данных  табл.17 значительный эффект достигается при замкнутом типе застройки. Однако защищенными оказываются только внутриквартальные пространства, а внешние фасады домов попадают в крайне неблагоприятные условия, поэтому подобная застройка автомагистралей нежелательна.

Наиболее целесообразна свободная застройка, защищенная со стороны улицы зелеными насаждениями и экранизирующими зданиями временного пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, ателье и т. п.). Расположение магистрали на насыпи или в выемке снижает на близрасположенной территории уровень загрязнение воздуха и шума.

При разработке проектов деталей планировки и застройки автомагистралей защитный эффект может быть достигнут с помощью зонирования. В зоне, непосредственно примыкающей к магистрали, следует располагать невысокие здания нежилого назначения, в следующей зоне малоэтажную жилую застройку, далее застройку повышенной этажности  и в наиболее удаленной зоне от магистрали - детские учреждения, школы,  поликлиники , больницы и т. д. (см. табл.18)

Т а б л и ц а  18

Эффективность газо-шумозащитной застройки и элементов рельефа

| Тип застройки | Снижение уровня |  |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязнения, % | Шума, дБ А |
| Сплошная девятиэтажная периментальная застройка | 63 | 20-30 |
| Периментальная девятиэтажная застройка с арками | 40 | 12-20 |
| с разрывами | 25 | 10-26 |
| П-образная девятиэтажная застройка | 50 | 18-22 |
| Свободная девятиэтажная застройка (80-120 м от магистрали) | 40 | 12-18 |
| Расположение магистрали на насыпи | 25 | 11 |
| на выемке | 68 | 15 |

В дневное время допустимо повышение уровней на 10 дБ. Поправки на время суток должны вноситься только для помещений и территорий с круглосуточным пребыванием людей.

Важным фактором при оценке шума является шумовой фон. Шумовой фон в городах значительно выше, чем в сельской местности, поэтому и уровень адаптации городского и сельского населения различен. При оценке шума от внешних источников в зависимости от места расположения защищаемого объекта введена система поправок к нормативным уровням, которая устанавливает поправку       +5 дБ для жилой застройки, расположенной в существующей (сложившейся) городской застройке, где чаще всего неизбежен достаточно высокий шумовой фон, и -5 дБ для курортных районов.

Непостоянный шум оценивается в эквивалентных уровнях звука LАэкв, дБ А. Под эквивалентным уровнем звука понимается среднестатистический уровень звука непостоянного шума, оказывающего равное воздействие на человека, как и постоянный шум того же уровня. Эквивалентный уровень звука  Lэкв рассчитывают по измененным уровням звука и постоянного шума:

LАэкв = 10  lg  (1/100  E   10 Lai)

где Lai - средний уровень звука класса i, дБ А; - время воздействия шума класса i, % общего времени измерений.

В рассчитанный таким образом эквивалентный уровень также следует ввести ряд поправок, зависящих от характера шума.

Должны быть учтены, как и для постоянного шума, поправки на тональность или импульсность, место расположения объекта и время суток. Поскольку длительность воздействия шума уже учтена непосредственно в LAэкв, то никаких поправок на продолжительность воздействия шума (при оценке непостоянного шума) не должно вводиться.

"Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" (872-70) устанавливают нормативные уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука для помещений жилых и общественных зданий, для территорий микрорайонов, больниц, санаториев, мест отдыха.

Установление санитарных норм допустимых уровней и спектров шума позволяют разработать технические, планировочные, и различные другие нормативы.

Автомобильные дороги 1 и 2 категорий и железнодорожные линии не должны пересекать территории пригородной зоны, где размещаются лесопарки, дома и городки отдыха, пансионы и детские дачи, лесные школы, лечебные учреждения и санатории, вузы и НИИ. Дома отдыха необходимо размещать на расстоянии не меньше 500 м от возможных автомобильных дорог, промышленных предприятий и в 1 км от железной дороги Территория разрыва должна быть максимально озеленена.

Промышленные предприятия, районы и производственные зоны, являющиеся источниками шума повышенных уровней (70…80 дБ А), следует отделять от жилой застройки защитными зонами и размещать их с учетом господствующего направления ветра. При этом учитываются и другие факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду.

Промышленные предприятия, эквивалентные уровни шума которых составляют 60 дБ А, можно размещать в производственно-жилых районах если они не служат источниками других вредностей.

Между магистралью и фронтом жилых домов целесообразно размещать одно- и двухэтажные здания нежилого назначения. Шумозащитные устройства домов-экранов достаточно высоки. Особенно эффективны протяженные здания типа торговых рядов. Они снижают транспортный шум и надежно защищают внутриквартальную территорию. В зданиях-экранах  можно располагать гаражи, мастерские, приемные пункты предприятий бытового обслуживания, столовые, кафе, рестораны и т. д.

В условиях реконструкции городов одним из градостроительных мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни является перенос на специально создаваемые автомобильные городские дороги всего транзитного внегородского и общегородского, особенно грузового, движения. Такие трассы следует создавать, например, вдоль полос отвода железных дорог или в их пределах.

Проблема снижения шума решается в России комплексно. Только такой подход позволит добиться эффекта в избавлении населения от шума.

Вопросы для проверки знаний

1.Воздействие шума и вибрации на биологические объекты.

2.Основные источники шума в городе и их влияние на живые организмы.

3.Автотранспорт как источник шумового загрязнения среды

4. Перспективы снижения уровня шума от автотранспорта.

8.Привести примеры благотворного действия шума на человека.

9.Инфразвук и здоровье человека.

10.Защита от шума в городских условиях.

11.Санитарные нормы допустимого шума в помещениях и на территории жилой застройки.

12.Комплексное решение проблемы шума в России.

- Электромагнитные излучения и влияние

их на жизнедеятельность человека

  - Естественные электромагнитные поля

К естественным электромагнитным полям (ЭМП) относится геомагнитное поле (ГМП) Земли; имеющее напряженность 5 Э; с удалением от Земли напряженность геомагнитного поля уменьшается. ГМП  постоянно изменяется, что связано с многими факторами, но, в основном, с солнечной активностью. Эта связь сложна и зависит от процессов, протекающих на Солнце  и даже в ядре Земли. Изменения ГМП могут иметь циклический и спорадический характер. Первые связаны с активностью Солнца, минимум магнитного возмущения достигается одновременно с солнечной активностью или на год позже.

Различные вспышки на Солнце порождают мощный корпускулярный "солнечный ветер", который возмущает ГМП Земли, вызывая магнитные бури.

Эти явления оказывают большое влияние на все процессы,  протекающие на Земле и в окружающем ее пространстве, в том числе на все живые организмы (животных и человека). Как влияет на живые организмы, на здоровье человека электромагнитное излучение? Конечно, оно может быть не только вредно, но и полезно. Изучение магнетизма открывает новые возможности перед биологией, медициной и экологией.

Как необходимость кислорода для жизни не была очевидна для ученых древности, так и значение электромагнитного поля для живых систем становиться достоянием только в наши дни. Постановка этой проблемы связана с именем выдающегося ученого А.Л. Чижевского, одного из основоположников гелиобиологии, которая изучает влияние солнечной активности на организмы животных и человека. Солнечная активность диктует свои ритмы самым различным биологическим процессам, вплоть до величины годовых колец у деревьев или количества припадков у больных эпилепсией людей.

Увеличение ГМП в районе Курской магнитной аномалии сказывается как на урожайности некоторых зерновых культур, так и на числе психических заболеваний. Это выяснилось при сравнении аномальных и нормальных районов Белгородской и Курской областей.

Значительное изменение естественной электромагнитной обстановки наблюдается не только на Земле (на производстве и в быту), но и в ближнем космосе, куда все активнее вторгается человек. Возникает вопрос: как порождаемое научно-техническим прогрессом увеличение или уменьшение интенсивности ЭМП сказывается на здоровье человека?

Учеными установлено, что в периоды магнитных бурь увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшается состояние больных, страдающих гипертонией и различными нервно-психическими заболеваниями.

В последние годы интерес к изучению характера магнитного поля и воздействия его на организм человека особенно возрос. В результате научных исследований ГМП (особенно магнитных бурь) на обострение сердечно-сосудистых заболеваний и частоту гипертонических кризисов, особенно на следующие сутки после окончания бури; отмечается рост числа сосудистых кризисов с повышением интенсивности геомагнитной бури. В годы спокойного Солнца (1963 – 1964 гг.) отмечено меншее число инфарктов миокарда, мозговых инсультов, гипертонических кризисов. Зато в годы активного Солнца (1967 – 1968 гг., а также  1990 – 1991 гг.) эти заболевания заметно учащаются.

А.Л. Чижевский в своих работах отмечал, что больной организм можно рассматривать как систему, выведенную из состояния устойчивого равновесия. Достаточно небольшого импульса извне, чтобы равновесие нарушилось и организм погиб. Этими импульсами являются метеорологические (температура, давление, влажность) и гелио-, геофизические факторы  - ГМП.

В исследованиях, проведенных М.П. Травкиным и А.М. Колесниковым показано влияние аномального ГМП в районе Курской и Белгородской областей (КМА), где величина вертикальной составляющей ГМП в три раза превышает величину нормального поля, на заболеваемость населения. Была показана достоверная связь между заболеваемостью населения и изменением ГМП.

Однако механизм влияния ГМП и его возмущение на организм человека еще недостаточно изучены. Анализ литературных данных показывает, что многие представители биосферы могут отвечать на изменение естественных и искусственных ЭМП. Установлено, что на них реагирует  любая живая клетка, но наиболее чувствительны такие ее структуры, как клеточная мембрана, митохондрия и ядро. В последние годы у группы микроорганизмов – магнитотактильных бактерий, способных перемещаться в магнитном поле – обнаружена новая органелла, получившая название "магнитосома". В нее входят кристаллы магнетика (Fe2O3), окруженные оболочкой. Это как бы внутренний компас-орган, воспринимающий магнитное поле.

Интересно отметить, что действие МП на организм человека (магнитотерапия) с успехом применялось для лечения некоторых заболеваний еще два века назад (например, во Франции зубную боль лечили при помощи постоянных магнитов).

10.2. Искусственные ЭМП

Искусственные антропогенные ЭМП также становятся глобальным фактором, изменяющим условия существования на всей планете и потому влияющим на биосистемы любой организации от мемебраноклетки до биосферы. Часто можно встретить такое выражение, как "электромагнитное загрязнение" и "электромагнитный голод", что свидетельствует о существовании зоны электромагнитного комфорта для отдельных биосистем. К искусственным ЭМП можно отнести поля, источниками которых являются различные радиопередающие устройства, электрофицированные транспортные линии, высоковольтные линии электропередач.

В диапазоне звуковых электромагнитных полей токи промышленной частоты (50 Гц) являются сильными источниками ЭМП. Измерения напряженности поля в районах прохождения высоковольтных линий электропередачи показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр.

Однако почва, деревья, кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект. Электромагнитные поля  создаются линии электромагнитных передач (ЛЭП) 330, 500 и 750 кВ. под влиянием этих полей систематически находиться значительная часть населения. Экспериментами установлено, что эти поля обладают биологической активностью. Неблагоприятное воздействие на организм человека может проявиться при напряженности поля, равной 1000 В/м.

Наиболее чувствительны к такому воздействию нервная система, эндокринный аппарат, а также обменные процессы в организме. Поэтому электромагнитное поле промышленной частоты в населенных местах как биологически действующий фактор подлежит систематическому изучению и нормированию с разработкой гигиенических рекомендаций по защите населения то его влияния.

Ю.Д. Думанским были проведены исследования по установлению корреляционной зависимости между допустимым уровнем облучения населения и частотой электромагнитного поля на основе существующих нормативных данных. Для условий населенных мест рекомендованы следующие предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитной энергии, представленные в табл.19:

Т а б л и ц а  19

ПДУ электромагнитной энергии

| Наименование диапазона волн | Частота, Гц | ПДУ облучения, В/м |
| --- | --- | --- |
| Средние | 105 …1,5106 | 10 |
| Короткие | 6106 …3107 | 4 |
| Ультракороткие | 3107 …3108 | 2 |

На основании установленной корреляционной зависимости можно ориентировочно рекомендовать для условий населенных мест, в которых расположены ЛЭП и открытые распределительные устройства (ОРУ), следующие предельно допустимые уровни облучения: постоянное электрическое поле – 5000 В/м; электрическое поле промышленной частоты – 1000 В/м. Для закрытых помещений, где человек под влиянием ЭМП находиться более 8…20 ч в сутки, ПДУ устанавливают соответственно: постоянное электрическое поле – 600 В/м; промышленная частота – 110 В/м. Биологическое действие ЭМП и МП радиочастот, так называемое неионизирующее излучение, сегодня изучаются вместе. Наука, изучающая эти явления, называется электромагнитной биологией, а частная ветвь, изучающая действие МП и ЭМП на мозг человека, нейробиологией.

10.3. Биологическое действие ЭМП радиочастот

Биологическое действие ЭМП радиочастот зависит от частоты колебания волны: так, например, меньшим биологическим действием обладает ЭМП длинных волн, чем коротких и ультракоротких.

Ученые установили, что биологический эффект не всегда увеличивается с усилением интенсивности. Существуют своеобразные амплитудно-частотные "окна", в пределах которых реакция наиболее выражена. В такие "окна" часто попадают искусственные поля, близкие по параметрам к естественным ЭМП биологического происхождения. Это дает возможность коррелировать взаимодействия между различными организмами с помощью специально подобранных ЭМП.

Еще более захватывающие перспективы открывают исследования известного американского нейробиолога У. Эйди. Изучая живой изолированный мозг цыпленка, он установил, что на него воздействуют ЭМП с частотой 6 и 16 Гц (частотное "окно"), а другие частоты (1 и 30 Гц) неэффективны при той же интенсивности ЭМП. Затем на том же экспериментальном объекте было найдено и амплитудное "окно", причем именно эти частоты и амплитуды соответствовали ЭМП, которые регенерируются самим мозгом. Подобные данные были получены и в лаборатории Х. Дельдаго в экспериментах на обезьянах. Очевидно, можно утверждать, что кроме синантических связей, отдельные участки мозга "разговаривают" друг с другом, то вполне вероятно, что такую связь через ЭМП могут иметь разные органы живого существа. И далее совсем фантастическая возможность – извне управлять каким-либо органом животного или человека так, как сделал бы это его собственный мозг.

Другая особенность воздействия ЭМП на мозг – способность проникать сквозь мозг и влиять на многие его структуры одновременно, в одних участках вызывая возбуждение, а в других – торможение.

Подобные исследования способствовали созданию серии физиотерапевтических аппаратов для лечения с помощью ЭМП и МП различных заболеваний, даже онкологических.

Наиболее распространен магнитотерапевтический аппарат "Полюс-I". Лучше всего поддаются магнитотерапии сосудистые заболевания опорно-двигательного аппарата, воспалительные гинекологические заболевания. МП может увеличивать общую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям, облегчая адаптацию. Механизмы лечебного действия МП должны изучаться более интенсивно, чтобы эффективнее использовать этот перспективный физиотерапевтический фактор.

Но следует учесть и отрицательное действие МП на центральную нервную систему человека. Установлено, что работающие  с МП люди жалуются обычно на раздражительность, нетерпеливость и агрессивность. Через 1…3 года у некоторых работников появляется чувство внутренней напряженности, суетливость, нарушается внимание и память, возникают жалобы на утомляемость и малую эффективность сна.

В клинических наблюдениях отмечались изменения эмоционально-волевой сферы, нарушение функции спинного мозга, деятельности кровеносных сосудов, изменения со стороны состава крови и биохимических показателей. Особенно страдала кожа тех участков тела, которые в наибольшей степени подвергались действию МП.

Оценивая биологическое влияние ЭМП в целом, можно отметить, что воздействие слабых ЭМП на целостный организм животных приводит к нарушению физиологических функций: ритма сердечных сокращений и уровня кровяного давления, электрической активности мозга и возбужденности нервных клеток, обменных процессов и иммунной активности. Под действием таких полей изменяется поведение животных, их двигательная активность, ориентация в пространстве и времени.

Под действием слабых ЭМП у человека могут возникать чувственные ощущения – зрительные, слуховые, осязательные; у животных различные эмоциональные реакции: резкая возбужденность или подавленное состояние, оборонительные реакции или настороженность.

На основании проведенных исследований в нашей стране был принят предельно допустимый уровень для постоянных МП, равный 10 мТл.

10.4. Защита населения от ЭМП и телепередающих устройств

В связи с повсеместным развитием радиовещания, телевидения, радиолокации, радиопередающих устройств увеличивается возможность воздействия ЭМП на население.

Определение ожидаемой напряженности ЭМП на различных расстояниях от источника излучения дает возможность заранее решить вопрос о рациональном размещении радиопередающего объекта или вновь строящихся жилых массивов в районе действия радиопередающих объектов, а также вовремя предусмотреть защитные мероприятия от воздействия ЭМП на население. Предельно допустимые уровни напряженности поля населенных мест представлены в табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности

поля для населенных мест

| Диапазон - длина волны; f- частота | ПДУ, В/м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для жилой застройки | Для жилых помещений |
| Средневолновый Диапазон (СВ)  - 1000…100 м f – 300 кГц…3 МГц | 10 | 1 |
| Коротковолновый диапазон (КВ)  - 100…10 м f – 3 …30 МГц | 4 | 0,4 |
| Ультракоротковолновый диапазон (УКВ)  - 10…1 м f – 300 МГц | 2 | 0,2 |
| Сверхвысокочастотный непрерывный режим генерации (СКЧ)  - 1дм…1 мм f – 3…30 ГГц | 1* | 0,5* |
| Сверхчастотный импульсный режим генерации (СВЧ)  - 1м…50 км | 5* | 2* |

Примечание:  * - ПДУ измеряется в мкВ/см2.

Гигиенические нормы базируются на предельно допустимом уровне напряженности поля КВ-диапазона, мощные (более 100 кВт) коротковолновые радиостанции размещаются за пределами населенных пунктов, вдали от жилых массивов. Кроме того, создаются санитарно-защитные зоны с учетом ПДУ в населенных местах. Территория санитарно-защитной зоны делится на зону строгого режима  и зону ограниченного пользования. На границе строгого режима напряженность поля не должна превышать 20 В/м. В зоне строгого режима не разрешается жилищное строительство, она должна быть ограждена и охраняема. В зоне ограниченного пользования (ниже 20 В/м) также запрещено жилищное строительство. Территория телецентра или транслятора должна входить в зону строгого режима. На границе этой зоны напряженность поля не должна превышать 5 В/м.

Площадки для размещения радиолокационных станций в городах и других населенных пунктах располагают в специальных зонах, вдали от жилой застройки.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливают расчетным методом и уточняют посредством контрольных измерений ЭМП на местности. В порядке санитарного надзора необходимо периодически измерять напряженность поля непосредственно на территории радиостанции и в жилых зонах, находящихся вблизи передающих антенн. Если в жилой зоне напряженность поля превышает предельно допустимый уровень, необходимо провести мероприятия по защите населения от воздействия этого фактора. К ним относятся экранирование жилья, изменение угла напряженности антенн, снижение мощности передатчиков, вынос радиостанции за пределы населенного пункта, вынос жилья из зоны влияния радиостанции.

Напряженность поля в зданиях может быть снижена за счет планировочных решений, применения специальных строительных конструкций, поглощающих энергию электромагнитных волн радиочастот.

Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня ЭМП, должен включать:

- рациональную планировку жилых массивов;

- применение специальных строительных конструкций;

- учет рельефа местности;

- озеленение высокорастущими древесными насаждениями и др.

это позволит обеспечить в жилых и других помещениях предельно допустимый уровень ЭМП.

Вопросы для проверки знаний

1.Магнитные поля и здоровье человека.

2.Искусственные ЭМП и их влияние на здоровье человека.

3.Допустимые уровни облучения электромагнитными полями для населения.

4. Использование ЭМП в лечебных целях.

5. Защита населения от ЭМП телепередающих устройств.

6. Предельно допустимые уровни напряженности поля для населенных мест.

11. Безотходные и малоотходные процессы

Сырьевые ресурсы

Производство

Потребление

Отходы

Вторичные ресурсы

Существует эффективный путь рационального ведения хозяйства без вредного воздействия на окружающую среду – это безотходная технология производства, при которой рационально используются все компоненты – сырье и энергия в цикле представленном на рис.15.

Рис. 15. Цикл безотходного производства.

Таким образом, по этому циклу не происходит нарушение экологического равновесия.

Проблемы разработки и внедрения безотходных промышленных производств, экономической оценки, организации, планирования и стимулирования рационального ресурсосбережения обсуждались  на международных конференциях, совещаниях, симпозиумах (Черноголовка (1977), София (1982), Киев (1983), Ташкент (1985), Будапешт (1986), Прага (1990) и т.д.).

Человечество все больше и больше работает на производство отходов, так около 1…2% сырьевых материалов переходит в конечную продукцию, а остальные 98…99% превращаются в отходы, зачастую весьма токсичные.

В настоящее время добывается очень много минерального сырья (песка, гравия, щебня, известняка, мела и др.). подсчитано, что на каждого жителя развитых стран приходиться не менее 20 т/год добываемого минерального сырья. В тоже время ежегодно в отвалы выбрасываются десятки и сотни тысяч тонн производственных отходов, представляющих неисчерпаемую и дешевую сырьевую базу для строительства и позволяющих заменить дефицитные строительные материалы.

Однако, несмотря на это, еще крайне неудовлетворительно решаются вопросы использования вскрышных пород, промышленных отходов, которые занимают большие земельные площади, очень медленно осуществляется внедрение технологических процессов с малоотходным и безотходным производствами.

Идея многократного, циклического использования минеральных ресурсов широко обсуждается во всем мире. Уже сейчас возможно повторно использовать 2/3 образующихся отходов, а в будущем промышленность будет базироваться только на возобновляемых и вторичных материальных ресурсах.

В нашей стране за счет использования вторичного сырья производиться 30% стали, 25% бумаги, 20% цветных металлов. Все использованное или недоиспользованное сырье поступает в окружающую среду, что весьма неблагоприятно сказывается на живых организмах, в том числе на человеке. Особенно опасны загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, которые по суммарному токсическому воздействию на живые организмы выходят на первое место среди всех других отрицательных факторов, обусловленных действием пестицидов, кислых дождей, нефтепродуктов, радиоактивных веществ и т.д.(рис.16).

Около 50 металлов периодической системы Д.И. Менделеева имеют непосредственную экономическую ценность, причем соединения половины из них обладают высокой токсичностью. Только за счет сжигания угля в различных энергетических установках в окружающую среду поступает ртути, мышьяка, свинца, кадмия, селена, бериллия в десятки раз больше того, что ранее вовлекалось в естественный биохимический круговорот на Земле за небольшой период времени.

В результате промышленной деятельности от всех антропогенных источников в биосферу поступило 20106 т свинца, 14106 т цинка, 2106 т меди и 1106 т никеля.

Особую тревогу вызывает ежегодное поступление в атмосферу от антропогенных источников: до 25109 т СО2; более 200106 т СО; 80106 т оксидов азота, около 200106 т SO2; более 50106 т углеводородов, около 50106 т первичных аэрозолей; кроме того, образуется около 250106 т тонкодисперсных аэрозолей сульфидов, нитратов, углеводородов.

Общее количество загрязняющих сточных вод, в том числе промышленных, оценивается величиной порядка 2103 км3 в год.

Анализ развития промышленности, масштабов и степени использования сырья, а также динамики накопления отходов производства и потребления, их влияния на окружающую среду убедительно показал необходимость нового ресурсосберегающего и экономически обоснованного подхода к организации промышленного производства, получившего название "безотходная технология". Идея безотходного производства предложена и развивается выдающимися учеными         Н.Н. Семеновым, И.В. Петряновым-Соколовым, Б.Н. Ласкориным.

Токсичные и вредные отходы

Прямой перенос

Прямой перенос

Прямой перенос

Почва

Вода

Воздух

Биота водная и земная

Человек

Осаждение (отложение)

Испарение

Поглощение

Выделение

Выщелачивание

Осаждение (отложение)

Поглощение

Выделение

Поглощение

Выделение

С пищей

С пищей

Вдыхание

Рис.16.Воздействие токсичных отходов на организм человека.

Сам термин " безотходная технология" (БОТ) или безотходное производство (БП) получили широкое распространение во всем мире, в западных странах применяют термин "чистая технология".

Что такое безотходная технология? Это есть практическое применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и энергии и защитить окружающую среду.

Иногда применяют другую формулировку: "чистая технология", т.е. совокупность мер, направленных на снижение до минимума расходов сырья, энергии, а также количества образующихся при этом веществ, загрязняющих окружающую среду.

В настоящее время официально признано следующее определение: безотходная технология – это такой способ производства продукции (процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные сырьевые ресурсы таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования. Основу безотходного производства составляет сознательно организованный и регулируемый человеком технологический круговорот сырья, продукции и отходов.

В основу критериев, ограничивающих вредное воздействие производства на окружающую среду, положены существующие санитарно-гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. На их основе по существующим методикам рассматриваются научно-технические показатели воздействия производства на окружающую среду, к которым в первую очередь относятся так называемые нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу и предельно допустимых сбросов (ПДС) в водоемы. Эти показатели измеряются во времени для каждого источника организованного выброса или сброса.

Создание малоотходных или безотходных производств является весьма сложной задачей, выдвигающей особые требования.

По В.А. Зайцеву они определены следующим образом:

- Технологические процессы:

- разработка принципиально новых процессов, при внедрении которых существенно снижается или практически исключается образование отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду;

- комплексное использование всех компонентов сырья и максимально возможное использование потенциала энергоресурсов;

- создание агротехнических процессов и т.д.

2. Аппаратное оформление:

- разработка принципиально новых аппаратов;

- оптимизация размеров, производительности;

- герметизация;

- использование новых конструкционных материалов и т.д.

3. сырье, материалы, энергоресурсы:

- обоснованность их качества (в частности использование сырья и материалов);

- предварительная подготовка сырья и топлива (обогащение и т.д.);

- возможность замены сырья и энергоресурсов на нетрадиционные, местные, попутно добываемые и т.д.

4. К готовой продукции, включая побочную и попутно образующуюся:

- обеспечение возможности и условия возвращения продукции в производственный цикл после физического и морального износа;

5. Обезвреживание и ликвидация неутилизируемых отходов:

- обоснование конкретных способов обезвреживания и ликвидации, включая конструкции установок и сооружений;

- оценка возможности воздействия на окружающую среду в зависимости от способа обезвреживания и ликвидации.

6. организация производства:

- цикличность потоков вещества, например, создание замкнутых водооборотных и газооборотных циклов;

- возможность комбинирования производств на основе комплексного использования сырья

- экономическая эффективность:

- учет стоимости дополнительно производимой продукции, сэкономленных природных ресурсов и предотвращенного народнохозяйственного экономического ущерба.

По рекомендациям профессора В.А. Зайцева при создании малоотходных производств и безотходных производств требуется обязательный учет всех перечисленных принципов, но применительно к конкретным производственным процессам.

Одни из примеров практической реализации основных перечисленных принципов безотходного производства является разработка замкнутой системы промышленного водоснабжения и переработки отходов Первомайского производственного объединения "Химпром".

Система включает в себя локальные водооборотные циклы с необходимыми установками для очистки сточных вод и переработки отходов всех крупных производств данного объединения, с последующей переработкой отходов в товарную продукцию.

В качестве примера разработки безотходного производства может служить частично реализованная технологическая схема гальванического производства. Основные принципы создания безотходного производства гальванического производства на первом этапе включают:

- внедрение в промышленную практику мало концентрированных, нецианистых электролитов, исключение покрытий с использованием кадмия: снижение выноса электролитов из ванн (за счет использования непроточных ванн улавливания, раствор из которых после достижения необходимых концентраций возвращают в основную технологическую ванну и перерабатывают), регенерацию электролитов.

- Внедрение в регионе универсальных, эффективных методов очистки сточных вод  гальванических производств до норм, допускающих их сброс в канализацию, открытые водоемы или возврат в производство. В качестве возможных унифицированных методов очистки сточных вод гальванических производств можно применять адсорбцию соединений тяжелых металлов на гидроксидах железа и алюминия или ионообменную сорбцию с использованием сменных кассет.

- Переработку шламов с предварительной подготовкой к централизованному использованию в производстве строительных материалов (керамики, цемента, бетонов, красителей), а также строительство специальных полигонов для хранения или захоронения.

- Создание системы организационных мероприятий, включающих непрерывный, независимый от предприятий контроль за степенью очистки сточных вод, переработку и захоронение шламов, внедрение плановых показателей на сдачу шламов гальванических производств, установление нормативов потребления тяжелых металлов (с учетом обязательных мероприятий по сокращению их сброса), а также нормативов образования шламов (для различных видов покрытий и способов очистки сточных вод), установление норм предельно допустимых сбросов цветных металлов в водоемы или канализации (для каждого источника сброса), оценку и прогнозирование экономического ущерба от загрязнения окружающей среды отходами гальванических производств.

На втором этапе предусматривается:

- Переработка сточных вод раздельно по каждому из металлов на основе современных физико-химических методов разделения: мембранных, сорбционных, экстракционных, электрохимических. Кроме того, необходима раздельная переработка концентрированных сбросных растворов и промывных вод, обязательное получение целевых продуктов из сточных вод и шламов (концентрация металлов, красителей, компонентов электролитов, индивидуальных соединений), создание гибких технологических процессов переработки концентрированных сбросовых растворов, в первую очередь на крупных предприятиях кооперации производств на этой основе.

- Организация замкнутых водооборотных циклов с определением качества воды на каждой из технологических опреций, повторное использование воды непосредственно в гальваническом процессе (после корректировки ее состава) или смежных процессах (на соседних предприятиях).

- Переход от норм предельно допустимых сбросов для конкретных источников загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами к нормам предельно допустимых экологических нагрузок по отдельным материалам и их группам применительно к конкретным регионам.

- Разработка и использования в хозяйственном механизме методик расчета эколого-экономической эффективности внедрения отдельных мероприятий и всего их комплекса.

При  таком комплексно подходе будет решена задача «чистой» технологии.

Вопросы для проверки знаний

1. Безотходные и малоотходные процессы.

2. Повторное использование отходов.

3. Масштабы попадания в  окружающую среду загрязняющих веществ.

4. Основные этапы создания безотходных технологий.

Список литературы

Основная:

- Г р и г о р ь е в  А.А. Города и окружающая среда. Космические исследования. – М.: Мысль, 1982.

- Н и к и т и н  Д.П., Н о в и к о в  Ю.В. Окружающая среда и человек. – М.: Высшая школа, 2000 г.

- О д у м  Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975.

- Р а д з е в и ч  Н.Н., П а ш к а н г  К.В. Охрана и преобразование природы. – М.: Просвещение, 1986.

- Свергузова С.В.,ТарасоваГ.И. Экология.Учебное пособие.-Белгород.: БТИСМ/БИЭИ,2001.-294с.

- Шилов И.А. Экология.Учебное пособие.- М.: В.школа, 2000.-512 с.

Дополнительная:

- Б у л д а к о в  Л.А. Радиоактивные вещества и  человек. –  М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Парниковый эффект, изменение климата и экосисткмы, / Под ред. Б. Б о л и н а, Б.Р. Д е с с а, Дж. Я г е р а, Р. У о р р и к а. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989.

- Б у д ы к о  М.И. Климат и жизнь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971.

- Б у д ы к о  М.И. Изменения климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974.

- Х в о щ  С.Т., В а р л и н с к и й  Н.Н., П о п о в  Е.А. Основы экологии. – М.: Высшая школа, 1997.

- С а м о й л о в  П., Ш а т а л и н  А., К и н ч е в  П. Экология XXI века. – М.: Изд-во МАИ, 1996.

- С а а к я н  А.Е., Я к о в л е в а  А.И. Основы промышленной экологии. – М.: Высшая школа, 1991.

- К о р м и л ь ц е в  Н.Б. Введение в экологию. – М.: Высшая школа, 1996.

- Доклад о состоянии окружающей среды Белгородской области в 2001 году, Белгород, Гос. Комитете по охране окружающей среды Белгородской области, 2001.

- Периодические издания: // Зеленый мир. // Экология. // Природа. // ЭКИП.

17.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие.-М.: ФАИР-ПРЕСС,1999.-320с.

Приложение 1

Словарь экологических терминов

Аккумуляция загрязнителей организмами – накопление в живых организмах химических веществ, загрязняющих среду обитания. Поскольку объем поедаемой пищи за длительное время значительно превышает массу потребителя, а загрязняющие вещества не во всех случаях полностью выводятся из организма с выделениями, на каждом следующем уровне экологической пирамиды (трофической цепи) создается многократно более высокая концентрация стойких загрязнителей.

Антропогенные изменения в природе - изменения, происходящие в результате хозяйственной деятельности человека или непосредственного общения людей с природной средой.

Безотходная технология - совокупность технологических средств, направленных на рациональное использование природных ресурсов, и исключение вредного воздействия на окружающую среду.

Бентос – совокупность организмов, обитающих на дне водоемов. Важное промысловое значение имеют некоторые водоросли (морская капуста, филлофора и др.), креветки, устрицы, морские гребешки, омары, крабы и др. виды.

Биологический круговорот - постоянная циркуляция вещества и энергии между почвой, растениями и животными, связанная  с существованием и жизнедеятельностью организмов.

Биогеоценоз - относительно пространственно ограниченная, внутренне однородная природная система функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их среды, характеризующаяся определенным энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена веществ и информацией.

Биом -  крупная совокупность видов растений и животных в пределах природно-климатической зоны.

Биосфера - оболочка Земли, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхние слои литосферы, состав, структура и энергетика которых в значительной степени обусловлены прошлой и современной жизнедеятельностью организмов.

Воды сточные - воды бывшие в производственно-бытовом употреблении или прошедшие через какую-то территорию, в том числе населенного пункта (промышленные, коммунально-бытовые, ливневые и т.п. стоки).

Воздействие антропогенное - сумма прямых и косвенных влияний человечества на окружающую среду.

Воспроизводство природных ресурсов - искусственное поддержание природных ресурсов на необходимом количественном и качественном уровне или расширенное получение их технологическим путем.

Выброс предельно допустимый (ПДВ) - количество загрязняющих веществ за единицу времени, превышение которого ведет к неблагоприятным последствиям в окружающих экосистемах.

Генофонд - совокупность проявившихся и потенциальных наследственных свойств всех существующих на Земле организмов, носителями генофонда служат особи вида: потеря биологического вида ведет  к невосполнимой утрате наследственных свойств.

Гумидизация климата - изменение климатических условий в сторону его увлажнения. Ксерофитизация климата обратное явление.

Гумус - органическое вещество почвы, образующееся за счет разложения органических остатков и продуктов жизнедеятельности организмов.

Демографический взрыв  - резкое увеличение народонаселения, связанное с социальными или экологическими условиями жизни.

Денатурализация - коренное изменение ландшафтов, почв под воздействием целенаправленной хозяйственной деятельности человека.

Денудация - сглаживание неровностей рельефа под воздействием внешних геологических факторов - ветра, воды, ледника путем перемещения рыхлых минеральных масс.

Загрязнение - поступление в природную среду любых твердых, газообразных веществ или видов  энергии (тепла, звука, радиоактивности) в количествах, превышающих уровень, не оказывающий вредного воздействия на человека, животных и растений.

Загрязнение антропогенное - загрязнение биосферы в результате деятельности человека.

Загрязнение природное - загрязнение биосферы, вызванное какими-то естественными (обычно катастрофическими) процессами.

Замкнутый цикл водоиспользования - многократное использование воды в одном и том же производственном процессе без сброса сточных вод в водные объекты.

Замкнутость технологической системы - форма технологического процесса, при котором вовлекаемые в производство естественные ресурсы, не входящие в состав конечного производимого продукта, например, воздух и вода, вновь используются в процессе того или иного производства.

Изменение среды необратимое - перемена в средообразующих компонентах, которая не может быть компенсирована в ходе природных восстановительных процессов.

Изменение среды обратимое - перемены в средообразующих компонентах с восстановлением прежних условий жизни.

Интенсивность природопользования - степень использования природных ресурсов и эффективности того использования для офиса. Определяется долей, изымаемой из природных экосистем полезной продукции от ее потенциального запаса.

Императивы – настоятельные (категорические) экологические требования.

Истощение природных ресурсов - несоответствие между допустимыми их запасами или безопасными нормами изъятия и потребностями человечества.

Кадастр - систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов или явлений в ряде случаев  с их экологической (эколого-социально-экономической) оценкой.

Кальматаж - осаждение илистых износов сточными (делювиальными) или речными (аллювиальными) водами.

Климат - характерная для данной местности многолетняя совокупность условий погоды.

Концентрация предельно допустимая (ПДК) - количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющие на здоровье человека. Устанавливается в законодательном порядке или рекомендуется компетентными учреждениями.

Кризис экологический - напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием развития производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе ресурсо-экологическим возможностям биосферы.

Кризис энергетический - относительная нехватка топливно-энергетического сырья, обусловленная значительной энергоемкостью производства, малым коэффициентом полезного действия механизмов и неумением пользоваться циклами реутилизации энергии.

Круговорот биотический - явления непрерывного циклического, но неравномерного во времени и пространстве и сопровождающегося более или менее значительными потерями закономерного перераспределения вещества, энергии и информации в пределах экологических систем.

Метаеолизм - процесс обмена веществ в организме.

Мелиорация почв - коренное улучшение свойств с целью повышения их. Осуществляется путем искусственного регулирования водного, воздушного, теплового режимов с помощью осушения, орошения, известкования, гипсования, глинования, а также регулирования состава поглощенных катионов и биологической активности почв.

Миграция - периодическое и непериодическое перемещение животных на расстояние, превышающее индивидуальный участок обитания данной особи или популяции в рассматриваемый сезон или год.

Микро-, мезо-, макрорельеф. Элементы микрорельефа - неровности меньше    2 м (кротовины, ветровалы); элементы мезорельефа - неровности размера       2…50 м; макрорельеф - неровности более 50 м.

Мониторинг - наблюдение за состоянием окружающей среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях (повышение загазованности воздуха и т.п.), вредных или опасных для здоровья людей.

Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздействия человека на природу в целом и ее отдельные экологические компоненты.

Нарушение природного равновесия - изменение компонентного или элементного состава экосистемы, ведущее к ее перестройке и фактической замене экосистемой другого типа, например, вырубка лесов в приполонинной зоне может привести к смещению природного равновесия в сторону субальпийских лугов.

Нитрификация - процесс превращения азотсодержащих веществ в форму, усвояемую высшими растениями.

Ниша экологическая - совокупность условий жизни внутри экосистемы, соответствующая требованиям, предъявляемым к окружающей среде определенным видом; экологическая ниша может быть занята и не занята видом.

Оборотное водоснабжение - система подачи воды на производственные нужды, при которой отработавшая вода очищается, охлаждается, обрабатывается и снова подается в производство при очень ограниченном (1-3%) сбросе в водные объектов.

Общество охраны природы - объединение людей, ставящих совей целью путем пропаганды, личного примера, административных условий, а иногда и хозяйственной деятельности обеспечить максимальное сохранение природы и ее ресурсов.

Опустынивание - потеря местностью сплошного растительного покрова с дальнейшей невозможностью  его восстановления без участия человека. Происходит в результате как природных так и антропогенных причин.

Отбор естественный  -  процесс избирательного размножения одних и гибели других особей одного вида под действием окружающей природной среды.

Охрана окружающей природной среды - комплекс международных, государственных, региональных и локальных технических, административно-управленческих и общественных мероприятий по обеспечению оптимальных физических, химических и биологических параметров функционирования природных систем.

Оценка природных ресурсов эколого-экономическая - определение экономической ценности естественного ресурса с учетом экологических последствий его использования и последующих потерь или выигрышей в цепи экологических изменений, вызванных эксплуатацией данного ресурса.

Пирамида экологическая - графическая модель, отражающая число особей, количество их биомассы или заключенной в них энергии на каждом из трофических уровней экосистемы.

Планирование экологическое - расчет потенциально возможного изъятия или иной эксплуатации природных ресурсов без заметного нарушения существующего экологического равновесия.

Подвешенные почвы - сильно каменистый, главным образом, горные, лесные почвы, в которых мелкозем только частично заполняет пустоты скальными обломками.

Подрост - молодое поколение леса.

Просвещение экологическое - воспитание глубокого понимания тесной связи человеческого общества с экологическими процессами в природе.

Реаклиматизация -  искусственное возвращение в какую-то местность ранее исчезнувшего там вида.

Рекреация - восстановление здоровья путем отдыха вне жилища (как правило, на лоне природы или во время туристической поездки, связанное с посещением интересных для обозрения мест).

Рекреационная территория - участок земли (лес, вода и т.п.), предназначенный для отдыха людей, восстановления их здоровья и работоспособности.

Рекультивация - искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова после техногенного нарушения (открытыми горными разработками и т.п.).

Ресурсы возобновимые - часть природных ресурсов, способных к самовосстановлению (через размножение или природные циклы восстановления) за сроки, соизмеримые с темпом хозяйственной деятельности человека, например, растительность, животный мир. Следует отличать количественную и качественную возобновимость ресурсов; вид животного количественного возобновим через процесс размножения, но не возобновим качественно в случае его исчезновения.

Ресурсы невозобновимые - та часть природных ресурсов, которая не самовосстанавливается в процессе круговорота веществ в биосфере за время, соизмеримое с темпом хозяйственной деятельности человека (пример - минералы, почвы, видовой состав живых существ).

Ресурсы среды (средообразующие) - та часть экологических ресурсов, которая создает окружающую природную среду, благоприятную для жизни человека, существования остальных живых существ и сохранения материальных богатств, созданных людьми.

Ресурсы трудовые - количество и образовательно-культурный ценз населения, занятого общественно полезным трудом.

Ресурсы экологические - совокупность средообразующих компонентов, обеспечивающая экологический баланс в биосфере и ее подразделениях.

Самоочищение природной среды - способность природы самоочищаться от загрязняющих техногенных, бытовых и других антропогенных веществ.

Среда абиотическая - все силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов.

Среда биотическая - силы и явления природы, обязанные своим происхождением жизнедеятельности организмов, населяющих ту или иную территорию в настоящее время.

Среда, окружающая человека, природная - совокупность абиотических и биотических сред, интегрально влияющих на человека и его хозяйство, сочетание чисто природных и природно-антропогенных тел и явлений, оказывающих непосредственное и опосредственное воздействие на жизнь человека и естественно-ресурсные показатели функционирования народного хозяйства в настоящем и будущем.

Сточные воды - воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие дополнительные примеси (загрязнения), которые изменили их первоначальный состав и свойства.

Техносфера - часть биосферы, измененная воздействием человечества.

Токсикант – ядовитое вещество.

Токсичность – ядовитость, способность некоторых химических элементов, соединений и биогенных веществ оказывать вредное действие  на организмы.

Транспирация - испарение воды растением.

Фактор антропогенный - условие, возникающее от планируемой или случайной деятельности человека.

Фауна - исторически сложившаяся совокупность всех видов животных, обитающих на данной территории.

Фитонцид(ы) - химически активные продукты выделения растений в подавляющем большинстве случаев газообразные, отрицательно воздействующие на микроорганизмы, а  том числе на их болезнетворные формы.

Фитоценоз - устойчивое природное  растительное сообщество, образовавшее собственную внутреннюю среду - фотоклимат, обмен веществ и энергии.

Фотосинтез - проходящий в клетках зеленых растений процесс создания органических веществ из углекислого газа и воды с помощью световой энергии, улавливаемой хлорофиллом. Является уникальным и важнейшим процессом Земле, основой жизни.

Цветение вод - массовое развитие в водоеме микроорганизмов, вызывающее изменение окраски воды.

Цепь трофическая (цепь питания) - ряд видов или групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей следующему. В пределах трофической цепи отличают травоядность - питание растениями, паразитизм и хищничество.

Цикл замкнутый - многократное использование ресурсов (воды, воздуха, и т.п.) в производстве и предварительным охлаждением, очисткой и т.п. процессами, возвращающими ресурсу необходимое для заданной технологии качество.

Эволюция - историческое развитие живой природы, постепенно приводящее к изменению генетического состава популяции, формированию адаптаций, образованию и вымиранию видов.

Эвтрофикация вод - повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биогенных веществ под воздействием антропогенных или естественных факторов.

Экология - часть биологии, изучающая отношения организма и окружающей среды.

Экология глобальная - экология в приложении к биосфере Земли.

Экологизация технологий - разработка и внедрение в производство, коммунальное хозяйство, повседневную жизнь людей таких технологий, которые при получении максимального количества высококачественной продукции обеспечивали бы экологическое равновесие природной среды, не допускали ее загрязнения.