ВВЕДЕНИЕ

Машины непрерывного транспорта составляют основу комплексной механизации, автоматизации и роботизации технологии гражданского, индустриального и аэродромного строительства. Применение машин непрерывного транспорта позволяет регулировать темп производства, обеспечивать его ритмичность, способствует повышению производительности труда и увеличению выпуска продукции.

Изучение конструкции машин непрерывного транспорта, знание их технических возможностей позволяет расширить области их применения и рациональнее решать вопросы повышения эффективности их работы и всего производства в целом.

В учебном пособии представлены основные типы машин непрерывного транспорта, такие как конвейеры: ленточные, пластинчатые, скребковые, винтовые и вибрационные; машины пневматического и гидравлического транспорта.

В учебном пособии рассмотрены назначение, устройства, принцип действия и дается расчет машин непрерывного транспорта, применяемого на предприятиях различных отраслей промышленности, облегчающих изучение конвейеров рассматриваемых производств.

Данное пособие может быть полезным для изучения курса «Машины непрерывного транспорта», а также других курсов, смежных с ним для студентов любых форм обучения и образования, а также инженерно-техническим специалистам соответствующих производств.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИНАХ

НЕПРЕРЫВНОГО ТРАНСПОРТА

Классификация машин. Машины непрерывного транспорта – предназначены для перемещения грузов по заданной траектории.

Машинами непрерывного транспорта называются конвейеры, установки гидравлического и пневматического транспорта. Особую группу составляют работающие совместно с ними вспомогательные устройства: бункеры, питатели, укрытия и спуски.

В зависимости от области применения различают машины общего назначения, применяемые в различных отраслях промышленности, и специальные, применяемые в специальных условиях.

По способу передачи перемещаемому грузу движущей силы различают машины, действующие при помощи механического, электрического, гидравлического, пневматического или комбинированного привода, самотечные (гравитационные) устройства, в которых груз перемещается под действием собственной силы тяжести, устройства пневматического и гидравлического транспорта.

По характеру приложения движущей силы и конструкции машины непрерывного транспорта подразделяют на машины с тяговым элементом (лентой, цепью, канатом и др.) для передачи движущей силы и без него. Тяговый элемент имеют ленточные, пластинчатые, скребковые, ковшовые, люлечные конвейеры и элеваторы. К машинам без тягового элемента относят винтовые, инерционные, роликовые и шаговые конвейеры, а также транспортирующие трубы.

По роду перемещаемых грузов различают машины для транспортирования насыпных материалов, штучных грузов и для пассажиров.

Для выбора машины для  транспортирования необходимо учесть ряд факторов, среди которых:

- характеристика транспортируемого груза;

- необходимая производительность машины;

- длина и конфигурация трассы транспортирования груза;

- способы загрузки и разгрузки;

- надежность машины.

Необходимо также учесть экономические факторы, среди которых:

- капитальные затраты на создание (приобретение) и установку машин;

- эксплуатационные расходы и себестоимость транспортировки 1т груза;

•	численность рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах;

•	сроки окупаемости капитальных затрат.

1.1. Характеристика транспортируемых материалов

На выбор типа установки, способа транспортирования материалов и расчет конвейеров оказывают существенное влияние такие свойства материалов, как крупность, плотность, подвижность, коэффициент внешнего трения, абразивность, и др. Характеристика некоторых свойств сыпучих материалов приведена в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Свойства сыпучих материалов

| Насыпной материал | Насыпная плотность т/м3 | Группа абразивности | Угол естественного откоса в покое, град | Коэффициент внешнего трения в состоянии покоя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По резине | По стали |
| Известняк | 1,4…1,7 | В | 36…40 | 0,6…1,0 | 0,5…1,0 |
| Песок сухой | 1,4…1,6 | С | 35…40 | 0,4…0,6 | 0,7…0,8 |
| Шлак | 0,6…0,9 | Г | 35…40 | 0,4…0,7 | 0,4…0,7 |
| Щебень сухой | 1,5…1,8 | Г | 35…45 | - | 0,7…0,8 |
| Цемент | 1,5…1,8 | Г | 35…40 | 0,6…0,7 | 0,7…0,8 |
| Глина кусковая | 1,6…1,8 | В | 40 | 0,8…1,0 | 0,7…0,9 |
| Земля грунтовая | 1,1…1,6 | С | 30…40 | 0,8…1,0 | 0,7…0,9 |
| Камень мелко- и среднекусковой | 1,3…1,5 | Г | 37…40 | 0,6…0,8 | 0,5…0,8 |

Гранулометрический состав материала характеризует количественное распределение его кусков по крупности. Он определяется ситовым анализом, при котором известная масса материала просеивают через стандартный набор сит с различными размерами.

Если кусок в трех измерениях имеет размеры d1, d2, d3, то его расчетный размер определяется по формуле:

d=d1+d2+d33   или  d=d1d2d3.		(1.1)

Группа кусков материала с размерами от dmах до 0,80dmах называется группой наибольших кусков.

В зависимости от гранулометрического состава различают рядовой и сортированный материал. Приняв dmax и dmin – как размеры наибольшего и наименьшего кусков в транспортируемом материале, то для рядового материала dmax/dmin>2,5, а для сортированного – dmax/dmin< 2,5.

Для сортированного материала типичным является кусок размером d´=(dmax+dmin).

Плотность – отношение массы материала к занимаемому им объему. Различают плотность свободно насыпанного ρ и динамически уплотненного ρу материала. Уплотняемость груза характеризует коэффициент уплотнения kу = ρу/ρ; для большинства насыпных грузов kу = =1,1…1,3.

По плотности насыпные грузы классифицируют на легкие при плотности ρ < 0,6 т/м3; средние – ρ = 0,6... 1,1 т/м3; тяжелые – ρ = 1,2... 2,0 т/м3; весьма тяжелые – ρ > 2,0 т/м3. Плотность насыпных грузов приведена в табл. 1.1.

Коэффициент внешнего трения f характеризует сопротивление перемещению насыпных грузов относительно поверхностей твердых тел, вызываемое силой трения. Различают коэффициент трения в состоянии покоя f и при относительном движении груза fд. Их соотношение можно принимать fд ~ (0,7...0,9)f. Значения коэффициентов внешнего трения в состоянии покоя по резине и стали также приведены в табл. 1.1.

Подвижность насыпных материалов определяется углом естественного откоса в покое, т.е. углом φ наклона образующей свободно насыпанного материала к горизонтальной плоскости. По подвижности частиц насыпные материалы подразделяют:

- на хорошо сыпучие, угол естественного откоса которых φ ≤ 30...35°;

- средней сыпучести φ ≤ 30...35°;

- плохо сыпучие φ > 45°.

Коэффициент внешнего трения f  материала о стенки хранилищ и тяговые органы транспортирующих машин зависят от того, находится ли материал в покое или в движении, и определяется экспериментальным путем.

Коэффициенты внутреннего и внешнего трения зависят друг от друга. Ориентировочно можно принимать, что для строительных материалов коэффициент трения: о сталь fс = 0,75 tg φ, о резину fр = 0,85 tg φ, о бетон fб ~ tg φ.

Для хорошо сыпучих грузов угол естественного откоса равен углу внутреннего трения, a tg φ = fB, где fB – коэффициент внутреннего трения.

Угол φд определяют при высоте падения около 1 м. На основании экспериментальных исследований принято считать φд = 0,7 φ.

Влажность насыпного груза wв, %, – отношение массы содержащейся в грузе воды к массе сухого груза; ее определяют высушиванием взятой пробы массой m1 до постоянной массы т2 после просушивания: wB = (m1 – m2)100/m2.

Абразивность – свойство частиц транспортируемого материала истирать (изнашивать) соприкасающиеся с ними во время движения рабочие поверхности машин. По степени абразивности транспортируемые материалы разделяются на четыре группы: А – неабразивные; В – малоабразивные; С – средней и Г – высокой абразивности (см. табл. 1.1).

1.2. Характеристика транспортирующих машин

Эти установки применяют преимущественно в карьерах и строительных предприятиях для перемещения сыпучих и однородных штучных грузов непрерывным потоком на небольшие расстояния в пределах одной или нескольких, связанных между собой, производственных площадок.

По принципу действия транспортирующие машины (рис. 1.1), применяемые в промышленности, делят на конвейеры (транспортеры), в которых материал перемещается при размещении на движущемся органе, гравитационные устройства, в которых материал перемещается под действием силы тяжести, и пневмотранспортные устройства, в которых материал перемещается в потоке движущегося воздуха.

Конвейеры, имеющие наибольшее применение в промышленности, делят по конструкции на: ленточные (рис. 1,1 а) – для транспортирования сыпучих, порошкообразных, мелко- и среднекусковых материалов, а также штучных грузов в горизонтальном и слабо наклонном направлении, пластинчатые (рис. 1.1, б) – для транспортирования крупнокусковых, абразивных и нагретых материалов, а также крупных штучных грузов в горизонтальном и слабо наклонном направлении; ковшовые элеваторы (рис. 1.1, в) – для транспортирования материалов в вертикальном и сильно наклонном направлении; винтовые (рис. 1.1, г) – для транспортирования сыпучих, а также влажных и вязких материалов в горизонтальном и слабо наклонном, а иногда и в вертикальном направлении; роликовые (рис. 1.1, д) – для транспортирования однородных штучных грузов в горизонтальном или слабонаклонном направлении; вибрационные (рис. 1.1, е) – для транспортирования порошкообразных и мелкокусковых материалов.

Конвейеры первых трех групп – это машины с тяговым органом в виде бесконечной ленты, каната или цепи. Тяговый орган опирается на расположенные вдоль конвейера поддерживающие детали – ролики или служит основанием для несущих органов, на которых (пластины) или в которых (ковшах)  размещается транспортируемый материал.

Конвейеры последних трех групп – машины без тягового органа, перемещающие материал жестким рабочим органом при его вращении или колебаниях.

В пневмотранспортных устройствах (рис. 1.1, ж) порошкообразный и пылевидный материал перемещается под действием создаваемого в трубопроводе разрежения или давления воздушного потока. Поданный в место загрузки материал перемешивается в определенной концентрации с перемещающим его воздухом и вновь отделяется в месте выгрузки.

Рис. 1.1. Схемы транспортирующих машин, применяемых в строительстве:

а – ленточного конвейера; б – пластинчатого конвейера; в – ковшового конвейера

(элеватора); г – винтового конвейера; д – роликового конвейера;

е – вибрационного конвейера; ж – пневмотранспортного устройства

Для транспортирования на небольшие расстояния, примерно до     25 м, применяют установки, в которых материал аэрируется воздухом под малым избыточным давлением и в этом состоянии перемещается. В последнее время сыпучие и кусковые материалы транспортируют в цилиндрических контейнерах, перемещаемых в трубопроводах давлением воздуха.

Основной характеристикой транспортирующей машины является ее производительность Q, выраженная в объемных или массовых единицах (м3/ч или т/ч).

Транспортирующую машину характеризует длина транспортирования L и ее составляющие – длина горизонтальной проекции Lг и высота подъема материала Н, связанные между собой зависимостью:

LT = L cos α и Н = L sin α,

где α – средний угол подъема, град.

Для ориентировочного сопоставления машин, предназначенных для выполнения одних и тех же транспортных операций, с целью выявления более экономичных конструкций пользуются удельными показателями массы и мощности машин.

Удельным показателем массы KG в т/м называется отношение массы машины к сумме показателей Lг и Н:

KG=GLcosα+sinα.

Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняют машины непрерывного транспорта?

2. На какие группы подразделяются машины непрерывного транспорта?

3. Назовите основные параметры транспортируемых материалов.

4. Каковы основные характеристики машин непрерывного транспорта?