10. РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

10.1. Общие сведения

Роликовые конвейеры служат для транспортирования по горизонтали или под небольшим углом наклона штучных грузов, а также грузов на поддонах.

По способу действия роликовые конвейеры разделяют на приводные и неприводные. На приводных конвейерах ролики приводят во вращение от двигателя, которые сообщают движение катящимся по ним грузам. На неприводных конвейерах грузы перемещаются под действием приложенной к ним силы извне. В неприводных роликовых конвейерах, установленных с небольшим углом наклона в сторону движения, движущей силой является сила тяжести. Такие конвейеры называют гравитационными.

Элементы роликовых конвейеров применяют в виде составных частей во многих погрузочных и перегрузочных устройствах, в пакетоформирующих машинах, в технологических линиях на приеме и выдаче штучных грузов в сочетании с другими подъемно-транспортными машинами и технологическим оборудованием. Конвейеры могут составлять сложные транспортные системы, имеющие большую длину, многочисленные разветвления и пересечения трасс, прямолинейные и криволинейные секции, передающие и отборочные устройства, накопители, подъемные столы, а также другие элементы, служащие целям создания полной комплексной механизации и автоматизации производства.

10.2. Неприводные роликовые конвейеры

Неприводные роликовые конвейеры выполняют стационарными (рис. 10.1, а–г), передвижными (рис. 10.1, д), раздвижными – с постоянными и изменяющимися шагами роликов (рис. 10.1, е) и переносными. В зависимости от вида груза применяют конвейеры различных исполнений. Для крупных тяжелых грузов используют сдвоенные конвейеры (см. рис. 10.1, б). Предметы цилиндрической формы (трубы, рулоны из полосовой стали и т.п.) целесообразно транспортировать на наклонных роликах (см. рис. 10.1, г).

Основным элементом неприводного конвейера чаще всего является цилиндрический ролик (рис. 10.2, а), который состоит из неподвижной оси 11, обечайки 10 с завальцованными втулками 8 и внутренними крышками 9. Ролик имеет радиальные шариковые подшипники 7, систему штампованных лабиринтных колец 2, 4, запорных колец 5, 6. Смазку в подшипниках заменяют через 8...12 мес. Двухзаходное лабиринтное уплотнение обеспечивает надежную защиту подшипников, а отсутствие трущихся частей – малое сопротивление вращению.

| а |  |  |
| --- | --- | --- |
| б | в | г |
| д | е |  |
| Рис. 10.1. Неприводные роликовые конвейеры: а – однорядный; б – сдвоенный; в – сдвоенный с наклонными роликами; г – сдвоенный с дисковыми роликами; д – передвижной; е – передвижной раздвигающийся |  |  |

Самые распространенные цилиндрические ролики имеют обечайки из стальных бесшовных сварных труб с нормированными параметрами (табл. 10.1). Для круглых (в сечении) изделий можно использовать желобчатые литые ролики (рис. 10.2, б).

Часто вместо цилиндрических применяют дисковые ролики, устанавливаемые на специальных шарикоподшипниках на неподвижных осях, например с наружными и внутренними кольцами из пластмассы, с однорядным или двухрядным подшипником (рис. 10.2, в). Для перемещения габаритных грузов используют дисковые ролики с ребордами (рис. 10.2, д, е).

Таблица 10.1

Характеристики роликов

| Параметр | Диаметр ролика, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40/42* | 57/60 | 73/76 | 105/108 | 155/159 |
| Диаметр конца оси, мм | 10 | 12 | 5 | 22 | 42 |
| Допустимая нагрузка на ролик при минимальной длине, кН | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Длина ролика, мм | 160...650 | 200...800 | 200...1000 | 250...1200 | 320...1200 |
| Масса одного ролика, кг, не более | 1,1...3,5 | 2,1...5,3 | 3,2...11 | 8…30 | 19,2...46 |

* В числителе условной дроби указан диаметр обработанного ролика, в знаменателе – необработанного.

| а | б |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в |  | г |  |
| д |  |  | е |
| Рис. 10.2. Опорные элементы: а – цилиндрический ролик; б – желобчатый ролик; в – дисковый ролик; г – шаровая опора; д, е – дисковый ролик с ребордами соответственно на сквозной оси и на полуоси: 1 – кронштейн; 2, 3, 4 – лабиринтные кольца; 5, 6 – запорные кольца; 7 – шариковый подшипник; 8 – втулка; 9 – крышка; 10 – обечайка; 11 – ось |  |  |  |

На распределительных столах удобно применять вращающиеся в гнездах шары, установленные на мелких шариках (рис. 10.2, г). Шариковые столы позволяют передвигать груз с плоским основанием в любом направлении по горизонтали.

Длину цилиндрических роликов принимают из ряда 160, 200, 250, 320, 400, 500, 650, 800, 1000, 1250.

Шаг роликов выбирают из ряда 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630.

Ролики конвейеров устанавливают на рамах, сваренных из стального проката или изготовленных в виде разборных конструкций, составленных из легких гнутых профилей. Гнутые профили могут быть снабжены универсальными элементами и иметь отверстия для стыковки секций, регулирования их по высоте и удобной установки осей роликов. Высота установки роликового настила от уровня пола зависит от места использования конвейера и соблюдения требований безопасности.

10.3. Приводные роликовые конвейеры

В приводных роликовых конвейерах вращение от двигателя передают на все рабочие ролики. Эти конвейеры широко используют в прокатных цехах для транспортирования металла к прокатным станам, ножницам, пилам, правильным и охлаждающим устройствам, а также на склад готовой продукции. Большое распространение имеют приводные роликовые конвейеры на заводах, производящих резку и раскрой листового и профильного металла, на лесопильных и деревообделочных предприятиях и пр.

По способу передачи на ролики движущей силы различают роликовые конвейеры с групповым и индивидуальным приводом. При групповом приводе движущая сила передается от одного двигателя, а при индивидуальном на каждый ролик имеется свой двигатель.

По конструктивному исполнению конвейеры с групповым приводом можно разделить на две группы: с приводом от передач и приводом от тягового элемента. Наибольшее распространение из первой группы получил привод с коническими зубчатыми колесами (рис. 10.3, а). В таких конвейерах ролики приводятся во вращение общим трансмиссионным валом 1 с коническими зубчатыми колесами 2, а приводные конические колеса закреплены консольно на валу каждого ролика.

Привод с цилиндрическими зубчатыми колесами (рис. 10.3, б) состоит из непрерывного ряда цилиндрических колес, половина которых закреплена на валах роликов, а вторая между ними на консольных осях, закрепленных на металлоконструкции конвейера. Здесь  наблюдается неравномерная нагрузка на зубчатые колеса, что ведет к увеличению металлоемкости привода. Конвейеры с приводом от цилиндрических передач применяют при малом шаге роликов, когда возникает необходимость непосредственной передачи движения от ролика к ролику.

| а | б |
| --- | --- |
| д | е |
| Рис. 10.3. Приводы роликовых конвейеров: а – от конических зубчатых колес; б – от цилиндрических зубчатых колес; в – от цепных передач; г, д – от гибкого тягового элемента; е – от индивидуального привода: 1 – вал; 2 – зубчатое колесо; 3 – гибкий тяговый элемент; 4 – приводной элемент; 5 – электродвигатель; 6 – редуктор; 7 – ролик |  |

На (рис. 10.3, в) показан привод роликов от цепной передачи, в которой приводная цепь соединяет два ролика через блок цепных звездочек, насаженных на вал ролика. Из-за неравномерности нагрузки по длине конвейера и малой скорости цепные приводы широкого применения не получили.

Схема привода роликов от тягового элемента показана на рис. 10.3, г, д. В таких конвейерах на вал ролика смонтирован приводной элемент 4, который взаимодействует с бесконечно замкнутым гибким тяговым элементом 3.

Тяговыми элементами являются цепи, стальной проволочный канат, ремень, лента, которые взаимодействуют с нижней стороной роликовых опор. Такие конвейеры применяют при транспортировании легких грузов с малыми скоростями.

Конвейеры с индивидуальным приводом ролика, состоят из электродвигателя 5 и редуктора 6 (рис. 10.3, е). Ролики 7 изготовляют из толстостенных труб или из кованых заготовок. Широкое распространение роликовые конвейеры с индивидуальным приводом получили в металлургии в прокатном производстве.

10.4. Расчет неприводных конвейеров

Ширина конвейера (длина ролика) В без бортов определяется по ширине груза bгр. Обычно принимают

В = Kз.ш bгр,				(10.1)

где Kз.ш – коэффициент запаса ширины, Kз.ш = 1,1...1,2.

Расстояние между грузами

tг=3600vZ,			(10.1)

где v – скорость транспортирования, м/с; Z – производительность конвейера, шт/ч.

Число роликов под грузом

z'=lгtр,			(10.2)

где lг – длина конвейера, м; tр – шаг роликов, м.

Общее количество роликов в конвейере

(10.3)

Для крупногабаритных грузов В ≥ 0,77 bгр. При установке бортов расстояние между ними должно обеспечивать свободное прохождение груза и составлять Вб = 1,05 bгр.

Ширина криволинейного участка

Вкр = 0,9 Bф Kк,                                  (10.4)

где Вф – фиктивная ширина конвейера; Kк – эмпирический коэффициент.

Коэффициент Kк можно принимать: для цилиндрических однорядных роликов Kк = 1,4; для роликов со смещенным центром поворота Kк = 1,3; разрезных двухрядных Kк = 1,2; конических Kк = 1,1.

Средний радиус криволинейного участка

Rкр = BкрKR,			(10.5)

где KR – эмпирический коэффициент, KR = 3...4.

Большее значение угла наклона соответствует более легким грузам. На криволинейных секциях к рекомендуемым значениям угла наклона необходимо прибавить для конических роликов 1,5...2°; для цилиндрических – 3...4°. Все исполнения стрелочных переводов должны иметь повышенные углы наклона на 7...9°.

Сопротивление движению одного груза

(10.6)

где m и mр – масса груза и вращающихся частей ролика соответственно, кг, параметр mр выбираем по табл. 14.1; µ - коэффициент трения качения груза по роликам, µ = 5·10-4 м; f – коэффициент трения в цапфах роликов, f = 0,04; D – диаметр ролика, м; d – диаметр цапфы ролика d = (0,2...0,25)D; kи – коэффициент инерции, учитывающий несовпадение среднего диаметра распределенной массы вращающихся частей ролика с его наружным диаметром D, kи = 0,8…0,9;

Коэффициент сопротивления движению груза по конвейеру

(10.7)

Угол наклона гравитационного конвейера определяется из условия

tg β > w.				(10.8)

10.5. Расчет приводных конвейеров

Параметры приводного роликового конвейера определяют по аналогии с неприводным роликовым конвейером.

Мощность привода конвейера определяют по средним затратам энергии на привод одного ролика. Потери складываются из моментов: – от сопротивления вращению ролика вхолостую

Tx = 0,5mpgdf;	(10.9)

– от внешней нагрузки

Tг = Fp(0,5df+µ);	(10.10)

– от скольжения ролика под остановленным грузом на накопительном участке конвейера

Тск = 0,5 FpDfск,	(10.11)

где Fp — нагрузка на ролик, определяемая так же, как для неприводных роликовых конвейеров, Н; fск – коэффициент трения скольжения груза по роликам.

Суммарный статический момент сопротивления вращению роликов

Т = zpTx +z'pTг +z''pTск,	(10.12)

где zp – число роликов на конвейере, zp =L/tp; L – длина конвейера, м; tp –шаг роликов, м; z'p – число роликов под	грузом, z'p = li/tp; l – длина груза, м; i – число грузов на конвейере; z''p – число роликов на накопительном участке конвейера, z'p = Lн/tp;  Lн – длина накопительного участка, м.

Мощность двигателя для привода конвейера определяют по формуле (3.15).

Пусковой момент двигателя определяется по условию обеспечения разгона груза до скорости v с максимально возможным постоянным ускорением утах из условия непроскальзывания груза по роликам: mjmах = mgfск, т.е. jmах= gfск. Тогда для времени пуска tп = v/jmax =   = v/(gfск)

(10.13)

где пдв – частота вращения вала двигателя, об/мин; и0 – передаточное число привода от двигателя к ролику; J1 – момент инерции масс, вращающихся на быстроходном валу привода, кг·м2.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях применяют роликовые конвейеры?

2. Из каких элементов состоят неприводные роликовые конвейеры?

3. Назовите основные параметры роликового настила?

4. Из каких элементов состоят приводные роликовые конвейеры?

5. Методика расчета роликового конвейера.