11. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ТРАНСПОРТ

11.1. Общие сведения

Пневмо- и гидротранспорт получает все более широкое распространение. В устройствах пневматического и гидравлического транспорта материал перемещается по трубам и желобам за счет энергии потока воздуха или жидкости. По направлению транспортирования может быть вертикальным, горизонтальным и наклонным.

По способу воздействия воздуха на транспортируемый материал устройства пневматического транспорта можно разделить на две основные группы.

К первой группе относят пневматические конвейеры, в которых частицы сыпучего материал перемещаются по трубе за счет аэродинамического сопротивления, действующего на них со стороны воздушного потока. Движение воздуха происходит вследствие разности давлений в начале и конце трубопровода, которое создают нагнетательные или вакуумные насосы. Движущаяся по трубопроводу с большой скоростью струя воздуха образует с транспортируемым грузом однородную аэросмесь.

Для характеристики пневмотранспорта большое значение имеет направление транспортирования, концентрация твердой фазы и размер транспортируемых частиц, давление в системе.

Пневматические конвейеры нашли широкое применение в разных отраслях промышленности, в строительстве, при перегрузочных работах на железнодорожном и водном транспорте.

Основными видами материалов, перемещаемых пневматическими конвейерами, являются цемент, минеральные порошки, измельченная порода, зола и шлаки, древесные опилки, стружки и прочие.

Производительность пневматических конвейеров может достигать 300 т/ч и более, а расстояния транспортирования – до 2 км и более.

К достоинствам пневматических конвейеров можно отнести: герметичность системы; отсутствие потерь перемещаемых грузов; возможность перемещения грузов по сложной трассе; сосредоточенность машинного оборудования в одном месте; возможность путем применения разветвленных трубопроводов перемещать материалы из нескольких мест в одно или наоборот; возможность сочетания транспортирования с некоторыми технологическими процессами.

При перемещении многих химически активных грузов пневматический транспорт создает наиболее гигиеничные и безопасные условия для обслуживающего персонала и находящихся поблизости людей. Главным недостатком пневматических конвейеров является высокий удельный расход энергии и интенсивное изнашивание трубопроводов (особенно на поворотных участках) и других частей, находящихся в соприкосновении с потоком материала. Эффективность применения пневматических конвейеров ограничивается не только крупностью кусков груза (обычно 30...40 мм и до 80 мм), но и такими его свойствами, как влажность, способность прилипать к стенкам трубопровода, питателей, отделителей и других частей установки.

Ко второй группе относят пневмотранспортные установки, в которых транспортируемый груз перемещается в псевдоожиженном состоянии. Такие установки успешно используются для вертикального (пневмоподъемники) и пологонаклонного (аэрожелоба) транспортирования порошкообразных и мелкозернистых хорошо сыпучих грузов. Установки этого типа отличаются наиболее выгодными экономическими показателями по расходу энергии, снижают проблему работы пылеулавливающих устройств, уменьшают износ элементов пневмотранспортных установок.

Сыпучий материал можно транспортировать в системах с высокой, средней и низкой объемной концентрацией твердого компонента. Концентрация твердой составляющей потока до 0,03…0,04 м3/м3 не оказывает заметного влияния на скорость витания частиц. Смеси, имеющие объемную концентрацию твердой фазы 0,04…0,12 м3/м3, относят к потокам средней концентрации, а выше 0,12 м3/м3 – к потокам высокой концентрации.

Устройства гидравлического транспорта применяют для перемещения сыпучих материалов в смеси с водой (пульпы) по трубам или желобам в горной промышленности для транспортирования полезных ископаемых из шахт и подачи в шахты закладочного материала, на обогатительных фабриках, в химической промышленности.

Преимущества гидравлического транспорта по сравнению с механическим аналогичны пневматическим конвейерам. Недостатками, сужающими область его применения, являются:

- ограничения по роду и характеристикам перемещаемых грузов, в частности, по их крупности; повышенный износ трубопровода и входящих в соприкосновение с гидросмесью механических частей при перемещении абразивных грузов; увеличенный расход энергии;

- потребность в больших количествах воды; опасность замерзания в зимних условиях; повышение влажности в закрытых помещениях.

11.2. Устройство пневматических конвейеров

По способу создания в трубопроводе давления пневматические конвейеры можно разделить на всасывающие, нагнетательные и смешанные.

Всасывающий пневматический конвейер (рис. 11.1, а) состоит из сопла 2, засасывающего вместе с воздухом насыпной груз 1 из штабеля, трубопровода 3, по которому груз потоком воздуха подается в отделитель 4, где частицы груза выпадают из теряющего скорость воздуха и через шлюзовой затвор 7 подаются в приемный пункт.

Воздух, насыщенный пылью, из отделителя 4 поступает по воздухопроводу 5 в фильтр 6, где очищается от пыли и отсасывается вакуумным насосом 8. Пыль удаляется из фильтра через шлюзовой затвор 7. Всасывающие конвейеры удобны там, где требуется забирать насыпной груз из нескольких пунктов и передавать его в один приемный пункт.

Давление разреженного воздуха во всасывающих установках низкого вакуума – до 0,01 МПа, среднего вакуума до 0,02 МПа, высокого вакуума до 0,03 МПа.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |
| Рис. 11.1. Схемы пневматических конвейеров: а – всасывающего; б – нагнетательного; в – смешанного: 1 – насыпной груз; 2, 11 – сопла; 3, 12, 15 – транспортные трубопроводы; 4, 14, 16 – отделители; 5 – воздухопровод; 6, 13 – фильтры; 7, 17 – шлюзовые затворы; 8 – вакуумный насос; 9 – питатель; 10, 18 – компрессоры |  |

Нагнетательный пневматический конвейер (рис. 11.1, б) имеет компрессор 10, подающий сжатый воздух в транспортный трубопровод 3, в который одновременно питатель 9 подает насыпной груз. Груз увлекается потоком сжатого воздуха по транспортному трубопроводу, который может иметь разветвления для одновременной подачи груза в различные приемные пункты. В конце каждого ответвления находится разгрузочный комплекс, состоящий из отделителя 4, фильтра и шлюзового затвора 7. Нагнетательные конвейеры бывают высокого давления (0,3...0,4 МПа и редко до 0,6 МПа), среднего (0,2...0,3 МПа) и низкого (0,015...0,2 МПа).

Пневматический конвейер смешанного типа (рис. 11.1, в) включает в себя всасывающий 12 и нагнетательный 15 трубопроводы. Насыпной груз, засасываемый соплом 11, поступает по трубопроводу 12 в отделитель 14, который одновременно служит питателем для нагнетательного трубопровода 15. Воздух из отделителя 14, прошедший через фильтр 13, подается компрессором 18 в нагнетательный трубопровод 15. Насыпной груз транспортируется в отделитель 16 и подается в пункт приемки через шлюзовой затвор 17.

Конвейеры смешанного типа забирают материал из нескольких загрузочных мест и подают одновременно в несколько пунктов.

11.3. Элементы пневматических конвейеров

Питатели. Питатели предназначены для подачи сыпучего материала в транспортный трубопровод.

Сопло является наиболее универсальным загрузочным устройством всасывающих пневматических конвейеров. Они бывают стационарные и переносные. Сопло (рис. 11.2, а) состоит из кожуха 2 в виде трубы, внутри которой с зазором установлен раструб 1, соединенный с всасывающим трубопроводом 3, а полость между раструбом и кожухом – с атмосферой.

Входящий с большой скоростью через кольцевую щель между кожухом 2 и раструбом воздух разрыхляет частицы груза в коническом раструбе и увлекает их в транспортный трубопровод 3. Всасывающие сопла выполняют диаметром 45...180 и длиной 800...1200 мм.

Загрузочные устройства эжекторного типа (рис. 11.2, б) состоят из конфузора 4, соединенного с воздуходувной машиной, цилиндрической части корпуса 5 с загрузочной воронкой 6 и диффузора 7 на выходном конце, соединенного с транспортным трубопроводом. Горловину эжектора образуют пластины 8 и 9, прикрепленные к верхней части корпуса 5, с помощью которых можно изменять степень сужения горловины и тем самым создавать в горловине эжектора давление, равное нулю или даже меньше, что упрощает подачу груза в транспортный трубопровод.

Рис. 11.2. Питатели пневматических конвейеров:

а – сопло; б – эжекторного типа; в – шлюзовой; г – камерный; д – винтовой:

1 – раструб; 2 – кожух; 3 – транспортный трубопровод; 4 – конфузор; 5, 12 – корпуса;

6 – загрузочная воронка; 7 – диффузор; 8, 9 – пластины; 10 – фланец; 11 – вал;

13 – многокамерный барабан

К достоинствам загрузочных устройств эжекторного типа следует отнести малые габаритные размеры и отсутствие приводного механизма. Недостатками их являются высокие скорости груза в зоне загрузки, низкая концентрация смеси, малый перепад давления. Использование загрузочного устройства такого типа целесообразно для конвейеров малых производительности и длины транспортирования.

Шлюзовые питатели предназначены для выпуска сыпучих грузов из разгружаемых емкостей, давление в которых меньше, чем в трубопроводах или в емкостях, принимающих грузы. Рабочим органом шлюзового питателя (рис. 11.2, в) служит многокамерный барабан 13, плотно посаженный в корпусе 12 и вращающийся при помощи вала 11, опирающегося на фланцы 10. Сыпучий груз поступает сверху в шлюзовые камеры барабана, перемещается ими вниз и высыпается в приемный трубопровод. Опорожнившиеся камеры заполняются воздухом под повышенным давлением, который затем поступает в подающую груз емкость, а из нее уходит через фильтр в атмосферу.

Недостатком шлюзового питателя является интенсивное изнашивание при транспортировании абразивных материалов из-за наличия вращающихся деталей, соприкасающихся с абразивной средой.

Отделители. Отделители предназначены для отделения груза от воздуха в конце трассы конвейера. По принципу действия отделители бывают объемные, инерционные и центробежные.

Объемные или гравитационные отделители работают на использовании сил тяжести частиц транспортируемого груза (рис. 11.3, а). Опыты показывают, чем больше плотность частицы и меньше скорость воздуха, тем быстрее частицы осаждаются. К недостаткам объемных отделителей следует отнести большие размеры при отделении мелких частиц, а также невысокую степень очистки.

1

в

Рис. 11.3. Отделители: а – объемный; б – инерционный; в – центробежный: 1 – пластинчатая решетка; 2 – каркас; 3 – усеченный конус; 4 – входной патрубок; 5 – верхний патрубок; 6 – корпус; 7 – выпускное отверстие

Основным элементом инерционного отделителя (рис. 11.3, б) является пластинчатая решетка 1, состоящая из большого числа усеченных стальных конусов 3 с постепенно уменьшающимся диаметром, закрепленных на каркасе 2 и расположенных под углом к направлению двухфазного потока. Между конусами имеются щели шириной до 6 мм.

Двухфазный поток поступает в осевом направлении через большее сечение конуса. Попадая внутрь конуса, твердые частицы двухфазного потока, обладающие большей массой и, следовательно, большей кинетической энергией по сравнению с воздухом, будут продолжать движение в осевом направлении и стремиться к выходу через узкое сечение конуса. Одновременно воздух под действием избыточного давления вытесняется из усеченного конуса через межщелевые пространства.

Чаще всего инерционные отделители работают совместно с объемными или центробежными отделителями.

Центробежный отделитель (циклон) показан на рис. 11.3, в. Смесь материала с воздухом поступает через патрубок 4 по касательной к внутренней поверхности корпуса отделителя и приобретает вращательное движение. Центробежные силы прижимают частицы груза к неподвижным стенкам корпуса 6 отделителя, где они тормозятся силами трения и падают вниз, выгружаясь через выпускное отверстие 7. Освобожденный от материала воздух выходит через верхний патрубок 5.

Фильтры. Применяемые в пневматических конвейерах фильтры, предназначены для очистки воздуха от пылевидных частиц насыпного груза перед выбросом его в воздух (рис. 11.4). Их разделяют на сухие и мокрые. Широкое распространение получили инерционные фильтры с циклонами, принцип действия которых рассмотрен ранее. Коэффициент очистки воздуха в таких фильтрах составляет 90...94 %, что во многих случаях является недостаточным. Поэтому широкое распространение получили сухие рукавные фильтры, которые имеют коэффициент очистки воздуха от груза 99 % и выше.

| Рис. 11.4. Фильтры: а –рукавный; б – мокрый (скрубер): 1 – воздухораспределительный короб; 2 – рукав; 3 – бункер; 4 – корпус; 5 – труба; 6 – выпускной патрубок; 7– решетка; 8 – раструб; 9, 10 – соответственно выпускная и перепускная труба; 11 – трубопровод |  |
| --- | --- |

Схема работы рукавного фильтра представлена на рис. 11.4, а. Неочищенный воздух подается в воздухораспределительный короб 1 и за счет избыточного давления поступает в рукава 2. Проходя через ткань рукавов, воздух очищается от частиц материала, которые оседают на внутренней поверхности рукавов. Очищенный воздух поступает в межрукавное пространство секций и далее в предназначаемый для него коллектор. Задержанные частицы материала сбрасываются в бункер 3. Фильтрующий рукав имеет диаметр 127...300 мм, высоту 0,5... 10 м.

Принципиальная схема мокрого фильтра представлена на рис. 11.4, б. В корпус 4 фильтра входит труба 5 с раструбом 8 на конце. Над раструбом установлена решетка 7. В нижней части корпуса имеется выпускная труба 9. Чистая вода подается через трубопровод 11. Неочищенный воздух поступает через входную трубу 5 в воду, доходящую до перепускной трубы 10. Частицы материала смачиваются, остаются в воде, а затем они поступают в выпускную шламовую трубу 9. Очищенный воздух удаляется из корпуса фильтра через выпускной патрубок 6.

11.4. Пневмокамерные насосы

В промышленности пневмокамерные насосы используются для транспортировки различных порошковых материалов, сырьевой смеси и цемента. Для транспортировки абразивных материалов, таких как шлаковый цемент и другие, часто предпочтение отдается пневмокамерным насосам (без вращающихся частей) вследствие низкой стоимости их эксплуатации, а не пневматическим винтовым конвейерам.

Недостатками пневмокамерных насосов являются их большой вес и габариты, а также потребность в аппаратуре для автоматического включения пневмокамерных насосов.

Пневмокамерные насосы могут применяться как в виде периодически работающего отдельного подъемного резервуара (рис. 11.5), так и в виде спаренной установки непрерывного действия (рис. 11.6). Однокамерный насос загружается и разгружается в течение определенных рабочих циклов. Во время разгрузочного цикла питательный бункер принимает поток материала из непрерывно работающей цементной мельницы; после разгрузки камеры она снова заполняется из питательного бункера.

Пока двухкамерный насос разгружает одну камеру, другая в это время заполняется. Несмотря на наличие двух камер, они заполняются не непосредственно из мельницы или механического воздушного сепаратора. Для выравнивания возможных колебаний в подаче материала в этом случае перед двумя камерами также устанавливается питательный бункер. Наличие загрузочного и разгрузочного циклов позволяет осуществлять почти непрерывную транспортировку материала.

| Рис. 11.5. Однокамерный насос (фирма «Ф. Л. Смидт»): 1 – вход цемента; 2 – индикатор уровня материала; 3 – питательный бункер; 4 – выпускной воздушный клапан; 5 – выпускная воздушная форсунка; 6 – индикатор уровня материала; 7 – клапан сжатого воздуха; 8 –входное отверстие для подачи сжатого воздуха; 9 – круговая труба с воздушными форсунками; 10 – пневматическая камера; 11 – створчатый клапан для подачи цемента; 12 – разгрузка цемента: А – заполнение; В – выгрузка | Рис. 11.6. Двухкамерный пневмонасос (фирма «Ф. JI. Смидт»): 1 – входное отверстие для сжатого воздуха; 2 – клапан подачи сжатого воздуха; 3 – площадка для обслуживания; 4 – шкаф КИП; 5 – предохранительный клапан; 6 – выпускной воздушный клапан; 7– питательный бункер; 8 – подача цемента; 9 – разгрузка цемента; 10 – входной клапан; 11 – аэрожелоб; 12 – индикатор уровня материала; 13 – пневматическая камера; 14 – обратный клапан; 15 – круговая труба с воздушными форсунками |
| --- | --- |

Пневматические камеры можно устанавливать на весовых датчиках. Таким образом можно определить не только массу каждой отдельной загрузки, но и число единичных загрузок.

В большинстве случаев пневмокамеры выполняются в виде вертикальных цилиндров. При ограниченной площади цилиндры можно устанавливать горизонтально. Особо компактной является конструкция со сферическим контейнером.

Такие транспортеры производятся различными машиностроительными компаниями: «Фуллер», «Крупп Полизиус» («Пневмэкс»), «Йоханнес Мёллер», «Клаудиус Петерс», «Ф.Л. Смидт» («Флаксо-Помп») и т.д. По существу отдельные промышленные типы похожи друг на друга; иногда разница заключается в способе разгрузки (верхняя или донная).

Двухкамерный насос «Крупп Полизиус» работает в таком же рабочем цикле, как и однокамерный, оборудованный питательным бункером. Двухкамерный пневмонасос «Полизиус» не нуждается в питательном бункере, так как материал подается распределительным желобом. Пневматические камерные насосы имеют следующие технические характеристики:

- производительность (двухкамерных насосов) – до 300 т/ч;

- расстояние транспортировки – до 2500 м;

- удельный расход воздуха – 20…60 м3/т материала;

- давление воздуха – 1 ± 0,5 кгс/см2 на каждые 100 м длины транспортировки;

- удельный расход энергии – 0,5…1кВт∙ч/т на каждые 100 м длины транспортировки;

- объем камер – до 20 м3;

- диаметр транспортных труб для мощных установок – 0,25, 0,3, 0,35 м;

- скорость транспортировки – 20…30 м/с в зависимости от диаметра трубы.

При вычислении требуемого давления воздуха и расхода энергии следует добавлять 5 м длины трубы на каждое закругление под углом 90°.

Для выработки сжатого воздуха используются одноступенчатые или многоступенчатые турбокомпрессоры; двухступенчатые компрессоры оснащаются промежуточными холодильниками. Из другого оборудования имеются дополнительный холодильник, воздушный фильтр, регулирующая арматура, воздухосборники, масло- и водоотделители и трубопроводы сжатого воздуха. Могут также использоваться поршневые компрессоры; их преимуществом является то, что они вырабатывают сжатый воздух, почти свободный от масел.

Эксплуатационный ремонт камерных насосов заключается обычно только в замене резиновых прокладок клапанов подачи и разгрузки материала. Этот ремонт занимает 1–3 ч и осуществляется в зависимости от качества резиновых прокладок с интервалом от 2 недель до 3 месяцев.

11.5. Пневматические винтовые транспортеры

Алонзо Г. Киньон, инженер фирмы «Фуллер-Лехиг», предшественницы сегодняшней фирмы «Фуллер», подал 8 сентября 1919 г. в Американское бюро патентов заявку на патент «Транспортировка порошкообразного материала». И только 15 сентября 1925 г. ему был выдан американский патент № 1533539, который он передал фирме «Фуллер-Лехиг», так как по закону корпорация сама по себе не может являться изобретателем. По настоящий день фирма «Фуллер» называет этот насос «насосом Фуллер-Киньон», хотя обычно он известен как фуллер-насос. В цементной промышленности этот насос используется для транспортировки сырьевой смеси и цемента. Фуллер-насос выпускался не только как стационарный, но и как передвижной агрегат, устанавливаемый на железнодорожных дрезинах. Первый передвижной насос Фуллер-Киньон для транспортировки цемента был построен и продан потребителю в 1926 г.

Фуллер-насос называют также пневматическим винтовым транспортером. Его выпускают различные производители, а также изготовляют по лицензиям. Одной из самых известных модификаций фуллер-насоса является Мёллер-насос. В России пневматические винтовые транспортеры выпускает Павшинский машиностроительный завод.

Предшественником фуллер-насоса было пневматическое транспортировочное устройство, которое использовалось в цементной промышленности долгое время.

На рис. 11.7 показан питатель для подачи угольной пыли в горелку вращающейся печи, содержащий все основные части фуллер-насоса:

- бункер для порошкового материала, подающий последний в транспортирующий винт, установленный в трубе;

- винтовой транспортер, который подает порошковый материал в поток сжатого воздуха;

- воздуходувку, вырабатывающую сжатый воздух для подачи материала в горелку печи.

Это устройство транспортирует угольную пыль только на относительно короткое расстояние, но принцип его работы в основном тот же, что и у фуллер-насоса. В фуллер-насосе применяется сжатый воздух высокого давления для транспортировки материала на большие расстояния, а винтовой транспортер модифицирован в соответствии с его новым назначением.

На цементных заводах устанавливаются только стационарные фуллер-насосы. В настоящее время существует два основных типа этих насосов: тип Н и недавно разработанный тип М фирмы «Фуллер». Насос типа Н показан на рис. 11.8.

Рис. 11.7. Схема пневматического насоса для транспортировки угольной пыли в горелку вращающейся печи: 1 – бункер с угольной пылью; 2 – двигатель с переменной скоростью; 3 – входящий воздух; 4 – винтовой транспортер; 5 – воздуходувка; 6 – к горелке

Рис. 11.8. Продольный разрез фуллер-насоса типа Н: 1 – чугунная станина; 2 – воронкообразный бункер; 3 – гильза; 4 – винтовой транспортер; 5 – створчатый клапан; 6 – винтовая нарезка; 7 – смесительная камера; 8 – воздушные сопла; 9 – ходовая втулка; 10,11 – шариковые подшипники; 12 – корпус подшипника; 13 – запорное кольцо; 14 – крышка люка; 15 – охлаждаемое воздухом уплотнительное кольцо; 16 – камера уплотнительного кольца; 17 – труба подачи воздуха к уплотнительному кольцу; 18 – коллектор сжатого воздуха; 19 – лючок для наблюдения; 20 – манометр на транспортной линии; 21 – манометр на коллекторе сжатого воздуха

Материал, подлежащий транспортировке, свободно падает из бункера в воронку 2, откуда винтовой транспортер подает его в смесительную камеру 7. Здесь материал смешивается со сжатым воздухом (псевдоожижение), который вдувается в смесительную камеру рядом сопел, выступающих из-под шнека. Далее материал поступает в транспортную трубу. Число сопел зависит от размеров насоса и составляет от 11 до 17. Сжатый воздух проходит через них со скоростью около 300 м/с.

Винт насоса соединен с приводным двигателем посредством вала. Электрический двигатель работает с частотой вращения              1160 об/мин при частоте тока 60 Гц. При частоте тока 50 Гц частота вращения составляет 965 об/мин. При недостатке места или при частоте тока 25 Гц насос может приводиться в действие клиноременной передачей. При проталкивании материала через гильзу он уплотняется за счет уменьшения шага между лопастями шнека. Если, например, в начале винта шаг шнека составляет 165 мм, а в конце винтовой линии – 125 мм, то скорость материала в начале винта составляет 2,8 м/с, а в конце – 1,9 м/с.

Соотношение этих двух скоростей характеризует уплотнение материала, которое в этом случае составляет 2,8/1,9 = 1,47. Уплотнение материала обусловливает высокие затраты энергии и повышенное трение внутри шнека. Сжимаемый материал образует уплотнение, которое предотвращает обратный поток воздуха из смесительной камеры через гильзу насоса. Если скорость подачи материала в фуллер-насос слишком мала, то винт насоса не уплотняется надлежащим образом.

Высокая степень уплотнения не всегда избавляет от обратного потока воздуха. Поэтому устанавливается устройство для регулировки оптимального сжатия и уплотнения. Регулируя винтовой нарезкой положение гильзы, в которой расположен винт, можно смещать ее в любом направлении. При движении гильзы навстречу потоку материала степень уплотнения снижается, а при движении ее в направлении потока – увеличивается.

Свободно качающийся створчатый клапан 5, расположенный в разгрузочной части насоса, представляет собой механический уплотнитель, который препятствует прониканию обратного потока воздуха из смесительной камеры через ствол насоса. При недостаточной герметизации воздух проникает обратно сквозь винт насоса, даже если внутренний створчатый клапан функционирует нормально. В этом случае материал в бункере насоса аэрируется, в результате чего уменьшается производительность насоса и увеличивается изнашивание винта.

Фуллер-насос работает с максимальным к.п.д. при номинальной производительности, при работе же с уменьшенной нагрузкой увеличивается степень износа отдельных частей. Поэтому фуллер-насосы типа Н конструируются на заданную производительность для предотвращения, как недостаточной загрузки, так и перегрузки.

Вал винта закреплен в двух шариковых подшипниках 10 и 11, тогда как остальная часть вала с винтом консольно входит в гильзу. Длина свободно выступающего винта почти в 2 раза больше длины вала, закрепленного двумя несущими опорами. Поскольку винт насоса вращается с частотой около 1000 об/мин, то при работе с небольшой нагрузкой он постоянно будет задевать внутреннюю поверхность гильзы; это может также случиться, если винт неточно сбалансирован. В таких условиях насос нельзя эксплуатировать: винт насоса может погнуться, и потребуется его выравнивание или замена. Поэтому правильная балансировка насосного винта очень важна: она обеспечивает более длительный срок службы винта и шарикоподшипников.

Главным недостатком этого типа насосов является то, что сроки службы их винтов составляют от 5 до 50 сут в зависимости от транспортируемого материала и от качества восстановительного ремонта винтов. Для обеспечения непрерывной транспортировки на одной транспортной линии могут быть использованы два насоса: в то время как один насос эксплуатируется, другой находится на ремонте или в резерве.

Диаметр насосного винта определяется производительностью насоса, который составляет от 100 до 300 мм. Максимальная пропускная способность насоса с винтом диаметром 300 мм достигает 400 т/ч цемента (тип насоса М). Этот насос транспортирует цемент на расстояние 1000 м и более. Для транспортировки на большие расстояния лучше применять пневмокамерные насосы, имеющие более низкий удельный расход энергии. Сжатый воздух, подаваемый в фуллер-насос, должен преодолевать как сопротивление самого насоса, так и сопротивление транспортной трубы. Потеря давления в насосе в основном происходит из-за резкого расширения сжатого воздуха в смесительной камере, а также вследствие смешения воздуха с материалом; она равна примерно 100 кПа, тогда как остаточное давление теряется в транспортном трубопроводе, ведущем к силосу. Для транспортировки на расстояние 100 м необходимо давление воздуха 200 кПа, а на 800 м – 400 кПа.

Для транспортировки 400 т/ч цемента применяется одноступенчатый воздушный компрессор мощностью 80 нм3/мин. Образующаяся при этом смесь содержит 60…65 кг материала на 1 кг воздуха. Таким образом, относительно небольшое количество воздуха транспортирует большую массу материала, что при определенных условиях делает этот метод транспортировки экономичным.

При контакте материала со стенками трубы возникают значительные потери давления. Эти потери увеличиваются с длиной транспортной линии; кроме того, они зависят от числа колен трубопровода. Диаметр трубопровода зависит от размера насоса. Скорость транспортировки в трубе должна быть в пределах 18…25 м/с. При транспортировке на большие расстояния следует применять более высокие скорости. Чрезмерно высокая скорость вызывает износ стенок труб, тогда как при слишком низкой скорости может произойти закупоривание пневматических линий. В некоторых случаях, особенно на сложных линиях пневмотранспорта, параллельно линии устанавливают специальные трубы диаметром 25 мм для подачи сжатого воздуха, связанные с пневмотрубой посредством продувочных кранов. Таким образом, пневматическую линию можно продувать постадийно через 20…30 м.

Расход электроэнергии пневматическим винтовым транспортером состоит из расходов энергии насосом и воздушным компрессором. Для транспортировки на 50…100 м удельный расход энергии насосом составляет 0,75 кВт∙ч/т, а воздушным компрессором – 1,25 кВт∙ч/т, т.е. всего 2 кВт∙ч/т. При транспортировке на 600 м насос потребляет       2,25 кВт∙ч/т, а воздушный компрессор – 4,55 кВт∙ч/т, всего 6,8 кВт∙ч/т.

У пневматического винтового транспортера расход энергии на 30 % выше, чем у пневмокамерного насоса. Это объясняется тем, что пневматический винтовой транспортер нуждается в двух приводных двигателях (один для насоса, другой для воздушного компрессора), тогда как пневмокамерный насос – только в одном приводном двигателе для воздушного компрессора; сам пневмонасос работает без приводного двигателя.

Другой способ герметизации, предотвращающий проникание сжатого воздуха в насос, был выбран фирмой «ИБАУ Гамбург». Согласно утверждению фирмы-изготовителя, пневматический винтовой транспортер этой компании, который называется ИБАУ-насосом, имеет следующие основные устройства.

А. Конический разгрузочный корпус для образования уплотнения материала. Быстро вращающийся несущий винт без материала не образует уплотнения между негерметичным питателем и пневмотрубой под давлением. Только транспортируемый материал вместе с быстро вращающимся винтом может образовывать необходимое уплотнение между зоной давления и пространством без давления. Между концом несущего винта и односторонним створчатым клапаном образуется коническое расширенное пространство, которое во время работы заполняется материалом, создающим уплотняющую пробку (рис. 11.9).

Это уплотнение имеет длину 150…200 мм в зависимости от размера насоса. Благодаря уплотнению снижается расход энергии и обеспечивается более надежная герметичность смесительной камеры. Даже при остановке подачи материала и при давлениях выше 100 кПа не наблюдается обратный воздушный поток. Считается, что такое устройство обеспечивает производительность 0…100 % в пределах пропускной способности данного насоса.

Рис. 11.9. Разрез пневматического винтового транспортера с конически расширяющимся уплотнительным пространством и роликовыми подшипниками на массивной втулке: 1 – коническое расширяющееся пространство

Б. Роликовые подшипники на массивной втулке. Вал винта закреплен в массивной втулке, которая вращается в мощных роликовых подшипниках. Это имеет следующие преимущества:

- плавное вращение, даже на холостом ходу, так как рабочая скорость намного ниже критической;

- возможность легкой замены и установки винта без изменения положения гнезд подшипников;

ИБАУ-насос оснащен системой смазки, что исключает необходимость в периодическом смазывании. Масло заменяется только 1 раз в год.

Существует шесть основных типов ИБАУ-насосов производительностью от 4,4 до 290 м3/ч. С помощью ИБАУ-насоса можно транспортировать измельченный материал любого типа.

Указанные выше недостатки фуллер-насоса типа Н связаны с чувствительностью консольного конца шнека к недостаточной загрузке; это привело к разработке нового типа фуллер-насоса, а именно, типа М. Основное его отличие от типа Н заключается в наличии опоры несущего винта с обоих концов без свободно выступающей части и использовании боковой разгрузки материала. В этой конструкции значительно снижена степень износа винта. Самым важным преимуществом конструкции является то, что эти насосы могут долго работать при 50 % номинальной производительности. Такая устойчивость к недогрузке дала возможность охватить весь диапазон производительностей только четырьмя основными моделями. Диаметры винтов этих моделей составляют 150, 200, 250 и 300 мм.

Производительность самой крупной модели насоса достигает около 400 т/ч цемента. Диаметры трубопроводов достигают от 75 до 400 мм в свету. Принцип работы этого насоса такой же, как и насоса типа Н. На рис. 11.10 показаны основные узлы и принцип действия фуллер-насоса типа М.

Рис. 11.10. Продольный разрез фуллер-насоса типа М: 1 – бункер; 2 – гильза; 3 – транспортный винт; 4 – боковая разгрузочная камера; 5 – смесительная камера; 6 – воздушные сопла; 7 – створчатый клапан; 8 – опора корпуса подшипника; 9 – корпус подшипника

Главным преимуществом таких насосов является равномерная нагрузка на транспортирующий винт, в результате чего его срок службы возрастает до 8000 часов даже при транспортировании весьма абразивных порошков, типа цемент, что зачастую не требует установки второго насоса. Ремонт такого насоса происходит во время ремонта основного оборудования.

11.6. Аэрожелоба

Устройство и основные параметры. Этот вид пневматического транспорта представляет собой аэрогравитационный конвейер, работа которого основана на «псевдоожижении» транспортируемого груза.

Этот вид транспортирования применяют для порошкообразных материалов: минерального порошка, цемента и т.п.

Пневмотранспортный желоб состоит в основном из прямоугольного желоба, изготовленного из листовой стали. Пористый материал (ткань или керамические пластины) разделяет прямоугольное поперечное сечение на верхнюю и нижнюю камеры. Воздух под давлением 4,0…8,0 кПа поступает от воздуходувки в нижнюю камеру, откуда он проходит через ткань и псевдоожижает материал в верхней камере. Псевдоожиженный материал течет на воздушной подушке, поэтому износ ткани и стенок транспортера не принимается во внимание. Аэрожелоб может загружаться и разгружаться либо в концевых сечениях, либо во многих точках одновременно. Эти транспортеры устанавливаются под наклоном 4…8°, при помоле цемента в замкнутом цикле наклон достигает иногда 12°. Желоба выпускают со стандартной длиной около 5 м и шириной 100…1000 мм; высота желоба над аэроперегородкой 80... 320 мм, под аэроперегородкой 50... 200 мм. Стандартные закругления составляют от 15 до 90° при радиусе 2…3 м. При наличии достаточного перепада высот для обеспечения соответствующего наклона длина аэрожелоба не ограничена. Однако сжатый воздух должен подаваться на каждый участок длиной 50 м. В настоящее время существуют установки длиной до 1,6 км. Обычная пропускная способность таких транспортеров составляет до 1000 м3/ч. Фирма «Полизиус» приводит максимальную пропускную способность        2000 м3/ч. Расход воздуха колеблется от 0,25 до 1,25 м3/мин на 1 м длины транспортера при ширине его от 125 до 630 мм.

В зависимости от зарегистрированной торговой марки транспортеры этого типа, имеющие аналогичную конструкцию, имеют названия «Эйрслайд» (фирма «Фуллер»), «Флаксослайд» (фирма «Ф. Л. Смидт»), «Флуидор» (фирма «Полизиус») и т.д. На рис. 11.11 показан пневможелоб с прямоугольным поперечным сечением фирмы «Ф.Л. Смидт».

Другой тип пневматического транспортера имеет трубчатую форму. В нижней части трубы установлено определенное число аэротрубок, верхняя часть которых перфорирована и обмотана тканью. Сжатый воздух под давлением 200 кПа проходит через отверстия и ткань, создавая таким образом псевдоожиженный слой цемента.

Аэрожелоб этого типа обычно применяется для транспортировки на относительно короткие расстояния и при наличии сжатого воздуха. Максимальная пропускная способность составляет около 250 м3/ч цемента; требуемый наклон равен 8°. На рис. 11.12 показан аэрожелобный транспортер с круглым поперечным сечением (фирма «Ф. Л. Смидт»).

Рис. 11.11. Аэрожелоб с прямоугольным поперечным сечением: 1 – входное отверстие для цемента; 2 – выходное отверстие для цемента; 3 – воздуходувка; 4 – выпуск воздуха в пылеулавливатель; 5 – пористая перегородка

Рис. 11.12. Аэрожелоб с круглым поперечным сечением: 1 – входное отверстие для цемента; 2 – выходное отверстие для цемента; 3 – аэротрубки; 4 – вход сжатого воздуха; 5 – слив конденсата

К достоинствам аэрожелобов следует отнести простоту конструкции и малые металлоемкость и энергоемкость; высокую производительность при компактной конструкции; отсутствие движущихся частей. К недостаткам – возможность транспортирования только вниз и ограниченный ассортимент транспортируемых грузов.

11.7. Расчет аэрожелоба

Производительность аэрожелоба Q, т/ч:

Q = 3600ρBhгv,			(11.1)

где ρ – материала в псевдоожиженном состоянии, т/м3; В – ширина желоба, м; hг – высота материала, м, принимают hг = (0,4... 0,5) h1;        v – скорость материала в желобе, м/с.

Скорость движения можно определить по формуле Шези

(11.2)

где с – коэффициент, для цемента с = 25; Rг – гидравлический радиус потока материала, м; i  –  уклон желоба, %.

Расход воздуха

V = BLvф,				(11.3)

где В и L – ширина и длина пористой перегородки, м; vф – скорость фильтрации воздуха через пористую перегородку, vф значительно меньше критической vкр скорости, по экспериментальным данным для цемента vф = 0,025...0,03 м/с.

Необходимый напор воздуха

р = рт + рп +рм + рф,		(11.4)

где рт – сопротивление в подводящем воздух трубопроводе; рп – сопротивление пористой перегородки, рп ≈ 900...1000 Па; рг – сопротивление материала, зависит от высоты слоя hг, для ориентировочных расчетов рм ≈ 1000 Па; рф – сопротивление выхода воздуха через фильтры (обычно незначительно, в расчетах его можно не учитывать).

Мощность двигателя для привода воздуходувки:

(11.5)

где kз – коэффициент запаса мощности, kз = 1,1; kм – коэффициент, учитывающий потери воздуха из-за уплотнений, kм – 1,1…1,5; V – расход воздуха, м3/с; η0 – КПД привода воздуходувки; ηм – к.п.д. воздуходувки; ηм = 0,65…0,85.

11.8. Пневматические вертикальные подъемники

(пневмоподъемники)

Пневматическим подъемником (аэролифтом) принято называть установку нагнетательного типа, работающую по принципу «транспорт сплошным потоком». Материал здесь перемещается в аэрированном состоянии в виде материаловоздушной смеси высокой концентрации.

Вертикальный подъемник состоит из вертикального цилиндрического резервуара, транспортной трубы, пылеотделителя и нагнетателя воздуха, обычно одно ступенчатого роторного компрессора с фильтром на входе. Принцип его работы основан на взаимодействии между столбом материала в подъемном резервуаре и движущейся материало-воздушной смесью в транспортной линии.

Столб материала в заполненном подъемном резервуаре сжижает материал в конической нижней части контейнера, и материал попадает в воздушную струю, выходящую из сопла. Таким образом, материал уносится в транспортную трубу, расположенную непосредственно над соплом. Материал захватывается струей воздуха и уносится вверх по транспортной трубе. Столб материала в подъемном резервуаре уплотняет устройство вплоть до входного отверстия. Пропускная способность повышается с увеличением столба материала. Его подача должна регулироваться таким образом, чтобы постоянно поддерживался нужный уровень материала в верхней трети контейнера. Для этого резервуар снабжается смотровыми застекленными отверстиями.

Как уже говорилось, существует эффект взаимодействия между столбом материала в подъемном контейнере и воздушно-материальной смесью в транспортной трубе. В результате высота подъемного резервуара должна увеличиваться с увеличением высоты транспортировки.

На рис. 11.13 показана зависимость между высотой подъемного резервуара и высотой транспортировки материала в пневматическом вертикальном транспортере, а на рис. 11.14 – зависимость между диаметром резервуара, диаметром вертикальной транспортной трубы и пропускной способностью. Важно учитывать также расстояние от сопла до нижнего отверстия вертикальной транспортной трубы.

В верхнем конце несущей трубы воздушно-материальная смесь, имеющая скорость 16…20 м/с, попадает в расширительный сосуд, где воздух отделяется от материала; отсюда он подается либо в силосы, либо в последующий транспортер. В зависимости от конструкции отделители работают с к.п.д. 95…99 %. Выходящий из них воздух должен очищаться в пылеулавливателе.

В нижней части основания подъемного резервуара установлено аэрирующее днище для поддержания материала в псевдоожиженном состоянии. Распределение сжатого воздуха между соплом и аэроднищем регулируется клапанами. В среднем 96 % всего объема воздуха проходит в сопло, а 4 % подается в аэрирующее днище. Под соплом установлен обратный клапан на случай прекращения подачи воздуха, чтобы предотвратить проникание материала в трубу подачи сжатого воздуха.

| Рис. 11.13. Взаимосвязь между высотой подъемного резервуара вертикального пневматического транспортера и высотой транспортировки материалов | Рис. 11.14. Взаимосвязь между диаметром транспортной трубы, диаметром резервуара и производительностью вертикального пневмотранспортера |
| --- | --- |

Обычно транспортная труба должна быть вертикальной. Допускаются отклонения от вертикали на 10°. При отклонениях более чем на 10° снижается пропускная способность и увеличивается расход энергии. В табл. 11.1 приведена пропускная способность пневматических подъемников

Таблица 11.1

Характеристика пневматических вертикальных

подъемников

| Высота транспортировки, м | 30 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход энергии, кВт∙ч/т | 0,45…0,6 | 0,6…0,74 | 0,7…0,94 |
| Давление воздуха, кПа | 26…30 | 32…37 | 38…45 |
| Расход воздуха | 1 нм3/мин на 1 т/ч материала |  |  |

В зависимости от фирмы-изготовителя вертикальный пневматический подъемник обозначается «Эрлифт» («Йоханнес Мёллер»), «Аэропол» («Полизиус») и т.д.

На рис. 11.15 показан вертикальный пневматический подъемник, а на рис. 11.16 – загрузка силоса этим транспортером.

Пневматический подъемник «Аэропол», производимый фирмой «Крупп Полизиус» – полностью цилиндрический и не имеет конического днища. Стандартное оборудование состоит из аэрирующего днища с отверстиями; специального энергетически экономичного сопла и защитного обратного клапана. Установку можно после простоя запускать на полную мощность даже с полностью загруженным резервуаром.

В описанном выше пневмотранспортере отходящий воздух из пылеосадителя не сразу подается в пылеулавливатель очистки. Отходящий воздух сначала обычно направляется в силос, откуда он выходит в атмосферу после очистки в пылеулавливателе силоса. Таким образом, оказывается достаточно одного пылеулавливателя.

В заключение следует отметить, что пневматический подъемник не нуждается в каких-либо вращающихся механизмах кроме воздуходувки для подачи сжатого воздуха, поэтому стоимость его эксплуатации очень низка.

| Рис. 11.15. Пневматический вертикальный транспортер: 1 – форсунка; 2 – обратный клапан; 3 – воздуходувка; 4 – трубы подачи сжатого воздуха; 5 – аэрационные устройства, вмонтированные в днище; 6 – подъемный резервуар; 7 – транспортная труба; 8 – расширитель; 9 – к пылеулавливателю; 10 – разгрузка материала; 11– входное отверстие для материала | Рис. 11.16. Пневматический вертикальный транспортер для загрузки силоса: А – пневматический вертикальный транспортер; В – воздушный компрессор; С – труба компенсации; D – транспортная труба; Е – входное отверстие для подачи материала; F – расширитель; G – силос; Н – пылеулавливатель; I – индикатор уровня |
| --- | --- |

К достоинствам пневматических подъемников следует отнести концентрацию, в 5…6 раз большую, чем в пневматических конвейерах, малую энергоемкость, меньший износ трубопровода.

К недостаткам – возможность только вертикального транспортирования и ограниченный ассортимент транспортируемых грузов.

Производительность пневматического подъемника по аналогии с пневматическим конвейером

Q = 3,6(πd2/4)vвρвμ=2,826d2vвρвμ,

где d – диаметр трубопровода, м; не рекомендуется принимать d < 60 мм; vв – скорость транспортирования, vв = 0,4...3 м/с; ρв – плотность воздуха, мг/м3; μ – коэффициент концентрации смеси, μ = 30...60.

Напор воздуха складывается из сопротивлений подводящего трубопровода, аэроперегородки, трения смеси о стенки трубопровода, сопротивления разгрузки, подъема смеси воздуха с грузом.

Расчеты показывают, что последняя составляющая сопротивления является доминирующей, все остальные не превышают 20 % от нее.

На основании этого

р = 1,2ρвgH(1+μ),

где Н – высота подъема груза, м.

Все остальные расчеты аналогичны, рассмотренным ранее.

11.9. Гидравлический транспорт

Применительно к гидротранспорту твердый материал по гранулометрическому составу подразделяется на кусковой размером более 2…3 мм, грубодисперсный – 0,15…3 мм и тонкодисперсный – менее 0,15…0,2 мм. Механизм взаимодействия твердых частиц материала и взвесенесущего жидкостного потока аналогичен пневмотранспортному потоку. Однако между ними имеется и существенное различие: при гидротранспорте разница в плотностях транспортирующего потока и транспортируемого материала значительно меньше, чем при пневмотранспорте; велика разница и в их вязкости. Это предопределяет то, что гидротранспорт возможен при меньших скоростях потока, чем пневмотранспорт.

Гидротранспортные установки разделяют на напорные и безнапорные. В безнапорных (самотечных) установках груз вместе с жидкостью (пульпа) перемещается под действием сил тяжести по трубам и желобам, установленным с наклоном вниз. Это ограничивает область применения таких установок.

В напорных установках пульпа перемещается под напором, что позволяет транспортировать груз по сложной трассе. Напорные установки получили наибольшее распространение.

При горизонтальном гидротранспорте в нижней половине поперечного сечения трубы концентрация твердого материала выше, чем в верхней. При скорости ниже определенного предела часть материала может оседать на дно трубопровода. Различают две критические скорости потока гидросмеси – скорость сальтации (vcкр) и минимальную скорость гидротранспортирования (vткр). Под vcкр принимают скорость потока, при которой часть твердых частиц периодически останавливается, а затем вновь начинает скользить по дну трубы; vткр – это средняя скорость потока гидросмеси, при которой не образуется слой твердых частиц, скользящих по дну трубы в направлении движения потока. Отсюда следует, что vткр > vcкр.

При вертикальном гидротранспорте твердые частицы распределяются по поперечному сечению неравномерно. При ламинарном режиме восходящего потока частицы подвержены радиальным перемещениям (эффект Серге-Зильберберга). Структура потока при вертикальном гидротранспорте характеризуется наличием ядра потока из концентрированной жидкости. Эффект Серге-Зильберберга проявляется только при ламинарном движении и при Re > 2300 исчезает.

Основные схемы напорных установок гидравлического транспорта показаны на рис. 11.17. В схеме, изображенной на рис. 11.17, а, пульпонасос 2 из резервуара 1 забирает пульпу и нагнетает ее в пульпопровод 3. В схеме, показанной на рис. 11.17, б, водяной насос 7 забирает воду из резервуара 11 и нагнетает ее в пульпопровод 10, а перемещаемый материал вводит в пульпопровод питатель 8. В конечном пункте установки пульпа может подаваться непосредственно в приемный резервуар 9 или на водоотделяющий грохот 5. При необходимости осветленная вода из приемного резервуара 6 отдельным насосом 4 перекачивается в резервуар для пульпы 1 и снова поступает в трубопровод, совершая замкнутый цикл. Преимуществом первой схемы является отсутствие довольно сложного питающего устройства, а второй – упрощение основного механического агрегата – водяного насоса, работающего на чистой воде, что уменьшает его износ и повреждение твердыми частицами груза.

Загрузочные устройства (питатели) служат для ввода насыпного материала в транспортный трубопровод, находящийся под избыточным давлением жидкости. По конструкции и способу действия загрузочные устройства гидравлического транспорта аналогичны загрузочным устройствам нагнетательных пневматических конвейеров: Наибольшее распространение получили винтовые и двухкамерные питатели.

Винтовой питатель (рис. 11.18) состоит из корпуса с загрузочной воронкой 3, винта 2, привода 4, смесительной камеры 1, водопровода и транспортного трубопровода. Транспортируемый груз из загрузочной воронки 3 подается винтом 2 в смесительную камеру 1, куда одновременно из водопровода подается жидкость. Образовавшуюся смесь транспортирует транспортный трубопровод 5. Задвижки 6 предназначены для промывки транспортного трубопровода в обход смесительной камеры. Выходу воды в загрузочную воронку 3 препятствует только винт питателя при условии, что скорость подачи груза в смесительную камеру превышает скорость фильтрации воды через груз, находящийся в нем.

| а |  |  |
| --- | --- | --- |
| б |  |  |
| Рис. 11.17. Схемы напорных установок гидравлического транспорта: а – с пульпонасосом; б – с водяным насосом: 1, 6, 9, 11 – резервуары; 2 – пульпонасос; 3, 10 – пульпопроводы; 4, 7 – водяные насосы; 5 – водоотделяющий грохот; 8 – питатель; – пульпа; – вода Достоинством винтового питателя является непрерывность его действия и относительно малые размеры. К недостаткам следует отнести высокую энергоемкость, высокий износ, трудность достижения герметизации при большом давлении в трубопроводе. Более широкое применение получили камерные питатели. Схема такого питателя, состоящего из двух секций с двумя соединенными между собой камерами в каждой, изображена на рис. 11.19. |  |  |
|  | Рис. 11.18. Винтовой питатель: 1 – смесительная камера; 2 – винт; 3 – загрузочная воронка; 4 – привод; 5 – транспортный трубопровод; 6 – задвижка; ●→ – пульпа; о→ – вода |  |

Рис. 11.19. Двухкамерный питатель: 1 – дозатор; 2 – загрузочная воронка;

3 – перепускная камера; 4 – смесительная камера; 5 – пульпопровод

Верхняя камера каждой секции снабжена клапанными затворами вверху и внизу. Нижняя выпускная смесительная камера внизу затвора не имеет. Транспортируемый груз подают на двухсекторный дозатор 1, объем каждой секции которого, равен полезному объему перепускной камеры 3. При загрузке камеры 3 через загрузочную воронку 2 нижний затвор между нею и смесительной камерой 4 остается закрытым, а верхний открыт. После загрузки камеры 3 верхний затвор автоматически закрывается, и в нее для выравнивания давления в обеих камерах под напором подают воду, после чего открывают нижний затвор, и груз поступает в смесительную камеру 4 и из нее в пульпопровод 5.

Во второй секции в это время аналогичным образом происходит наполнение верхней камеры так, что работа обеих секций смещена во времени на половину продолжительности цикла. Автоматическое управление дозатором и клапанами осуществляется с помощью гидравлических цилиндров.

Насосы, применяемые в установках, как правило, центробежные, в редких случаях при перемещении неабразивных грузов из мелких фракций – поршневые. Недостатками поршневых пульпонасосов являются повышенный износ, большие габаритные размеры, а также пульсирующее действие, в результате которого из пульпы в трубопроводе могут выпадать частицы твердых фракций. К их достоинству относят возможность создания высоких давлений.

11.10. Расчет гидротранспортных конвейеров

Расход пульпы, м3/ч:

(11.6)

где Q – производительность установки по материалу, т/ч; ρ – плотность частиц материала, т/м3; μоб – объемная концентрация пульпы, μоб = 0,14…0,25.

Расход воды V0, м3/ч:

(11.7)

Плотность пульпы, т/м3:

(11.8)

Рабочая скорость пульпы v, м/с:

(11.9)

где D – диаметр трубы, м.

Скорость транспортирования v должна быть больше, чем критическая скорость vкр, в противном случае из потока будут выделяться частицы материала.

Критическая скорость vкр, м/с, для частиц с размером                 а’ < 0,2 мм

(11.10)

где nк – эмпирический коэффициент, nк = 0,1…0,15; аг = (ρ–ρ0)/ ρ0; ρ0 – плотность воды, , т/м3.

При транспортировании зернистых и кусковых материалов

(11.11)

где с1 – эмпирический коэффициент, с1 = 8,5…9,5; fв – коэффициент трения материала о стенки транспортной трубы.

Необходимый напор р, Па, воды:

р = рд + рт + рм + рh. 		(11.12)

где рд – динамический напор, расходуемый на сообщение скорости пульпе, определяемый по формуле:

(9.13)

рт – напор, расходуемый на преодоление пульпы о стенки трубопровода, определяемый по формуле:

(11.14)

где L – длина трубопровода, м; рм – напор, расходуемый на преодоление местных сопротивлений, определяемый по формуле:

(11.15)

где ξ – коэффициент местных сопротивлений, определяется в зависимости от радиуса поворота Rк и диаметра d трубопровода для различных углов α поворота приведены в табл. 11.2.

Таблица 11.2

Коэффициент местных сопротивлений ξ в зависимости от радиуса Rк и диаметра d трубопровода для различных углов α поворота

| Rк/ d | Угол поворота, α град. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 2 6 10 | 0,05 0,03 0,02 | 0,09 0,05 0,04 | 0,12 0,07 0,05 | 0,14 0,08 0,06 | 0,16 0,09 0,07 | 0,17 0,10 0,07 | 0,18 0,11 0,08 |

Напор на подъем пульпы на вертикальном участке:

рh = ± ρпgH,			(11.16)

где Н – высота подъема пульпы, м.

Мощность двигателя для привода насоса:

(11.17)

где kз – коэффициент запаса мощности, kз = 1,1; V – расход пульпы, м3/с; η0 – кпд привода насоса; ηм – кпд насоса; ηм = 0,65…0,85.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются пневматические конвейеры? Какие функции они выполняют?

2. В каких отраслях промышленности применяются гидравлические конвейеры? Какие функции они выполняют?

3. Принцип работы пневмокамерного конвейера.

4. Принцип работы пневмовинтового конвейера.

5. Принцип работы аэрожелоба.

6. Основы расчета пневматических конвейеров.