12. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОГО

ЗАДАНИЯ (РГЗ)

Краткие методические указания к выполнению РГЗ

РГЗ выполняется студентом в соответствии с приведенными темами и вариантами. Номер темы студент выбирает в зависимости от последней цифры шифра. Например, студент, имеющий шифр 454762, выполняет РГЗ по теме 2 и варианту 6; студент, имеющий шифр 454750, выполняет РГЗ по теме 0 и варианту 5.

РГЗ, выполненные с нарушением указанного выбора темы и варианта, будут возвращаться без просмотра.

Состав и структура РГЗ.

Объем пояснительной записки должен составлять 40...45 страниц рукописного текста или 30…35 страниц компьютерного набора. ГОСТы 2.106-68 и СТ СЭВ 860-78 устанавливают отдельно форму 5 для пояснительной записки (ПЗ) и 5а для расчетов (РЧ).

В порядке исключения при выполнении РГЗ ПЗ и РЧ объединяются в одну пояснительную записку, которая оформляется стандартным листом формата А4 (297×210 мм). Слева оставляется поле шириной не менее 25 мм (для переплета), остальные поля листа 10 или        15 мм. Страницы нумеруются, начиная с третьей.

Порядковые номера частей (разделов) обозначают арабскими цифрами с точкой. Подразделам также дают порядковые номера, которые состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела ставят точку.

Тематические заголовки частей и разделов, написанные прописными буквами, должны быть краткими, соответствовать содержанию. Точка в конце заголовка не ставится, переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Рисунки, формулы и таблицы нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами. При этом их номера состоят из номера раздела и порядкового номера рисунка, формулы, таблицы, разделенных точкой. Таблицам и рисункам дают тематическое название, в тексте рекомендуется в соответствующих местах давать ссылки на использованную литературу и формулы. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки, а ссылки на порядковый номер формулы – в круглые. Расчетные формулы также должны иметь ссылки на источник, а все входящие в формулу параметры расшифровываются в экспликации с обязательным указанием размерности и наименования физической величины. Размерность физических единиц должна выражаться в системе СИ и для одного и того же параметра выдерживается неизменной по всей пояснительной записке. После подстановки в формулу численных значений параметров получают окончательный результат. Все расчеты сопровождаются эскизами, схемами и эпюрами.

Пояснительная записка должна содержать следующие элементы:

- Титульный лист;

- Содержание;

- Введение;

- Описание разрабатываемой машины с подробным изложением особенностей ее конструкции;

- Расчет разрабатываемой машины;

- Список использованной литературы.

Введение. Приводят обзорные сведения о ближайших аналогах рассматриваемой машины, определяют назначение машины, ее технико-экономические показатели и место в технологической линии, дают критический анализ машины, указывают цель и задачи выполняемого РГЗ.

Описание разрабатываемой машины с подробным изложением особенностей ее конструкции. На четырех-пяти страницах дают описание машины, рассматривают область применения, принцип работы, техническую характеристику, особенности ее эксплуатации. Отмечают характерные признаки конструкции машины и ее слабые места.

Расчет проектируемой машины. На 20...22 страницах приводят расчет основных конструктивно-технологических параметров работы машины (производительности, скорости движения рабочих органов, мощности привода размеров рассматриваемой машины), дают кинематическую схему. Сопровождаются расчеты необходимыми графическими материалами (эскизы, схемы и т.п.). Каждое РГЗ должно заканчиваться подбором привода, обеспечивающим заданную заданием программу.

Графическая часть курсового проекта может включать подробную расчетную схему рассматриваемой машины.

Варианты на расчетно-графическое задание

тема 0 (табл. 12.1).

Подобрать привод ленточного конвейера при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина транспортирования, м; Н – высота подъема материала, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.1

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| L, м | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 385 | 430 |
| Н, м | 50 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
| Материал | Рядовой |  |  |  | Сортированный |  |  |  |  |  |
|  | шлак | цемент | соль | песок | опилки | известь | извес-тняк | гравий | глина | гипс |
| а', мм | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 330 |

Тема 1 (табл. 12.2).

Подобрать привод пластинчатого конвейера при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина транспортирования, м; Н – высота подъема материала, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.2

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| L, м | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 34 | 40 | 50 |
| Н, м | 4 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 6 | 6,5 | 7,0 |
| Материал | Рядовой |  |  |  | Сортированный |  |  |  |  |  |
|  | шлак | цемент | соль | песок | опилки | известь | соль | гравий | глина | гипс |
| а', мм | 120 | 0 | 140 | 10 | 18 | 200 | 250 | 280 | 300 | 330 |

Тема 2 (табл. 12.3).

Подобрать привод скребкового конвейера порционного волочения при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина транспортирования, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.3

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 190 | 240 | 280 | 350 | 400 |
| L, м | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 34 | 40 | 50 |
| Материал | Рядовой |  |  |  | Сортированный |  |  |  |  |  |
|  | шлак | цемент | соль | песок | опилки | известь | соль | гравий | глина | гипс |
| а', мм | 120 | 0 | 14 | 10 | 10 | 200 | 20 | 280 | 300 | 30 |

Тема 3 (табл.12.4).

Подобрать привод скребкового конвейера сплошного волочения при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина транспортирования, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.4

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| L, м | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 34 | 40 | 50 |
| Материал | Рядовой |  |  |  | Сортированный |  |  |  |  |  |
|  | шлак | цемент | соль | песок | опилки | известь | соль | гравий | глина | гипс |
| а', мм | 120 | 0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 330 |

Тема 4 (табл.12.5).

Подобрать привод подвесного конвейера при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина конвейера, м; aп – шаг подвески, мм; п – количество участков (загрузка, разгрузка, подъем, опускание и т.д.)

Таблица 12.5

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| L, м | 100 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| aп, мм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| п | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |

Тема 5 (табл. 12.6).

Подобрать привод ковшового элеватора при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина конвейера, м; Н – высота подъема материала, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.6

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Н, м | 40 | 46 | 52 | 40 | 43 | 48 | 52 | 60 | 65 | 75 |
| Материал | Рядовой |  |  |  | Сортированный |  |  |  |  |  |
|  | шлак | цемент | соль | песок | опилки | известь | соль | гравий | глина | гипс |
| а', мм | 120 | 0 | 140 | 16 | 10 | 200 | 25 | 28 | 300 | 300 |

Тема  6  (табл.12.7).

Подобрать привод винтового конвейера при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера, т/ч; L – длина конвейера, м; Н – высота подъема материала, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.7

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, т/ч | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| L, м | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Н, м | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 1,5 | 3,5 |
| Материал | Рядовой |  |  |  | Сортированный |  |  |  |  |  |
|  | шлак | цемент | соль | песок | опилки | известь | соль | гравий | глина | гипс |
| а', мм | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | 5 | 18 | 30 | 20 |

Тема  7  (табл.12.8).

Подобрать параметры неприводного роликового конвейера при следующих исходных данных: т – масса изделия, кг; L – длина конвейера, м; l – длина изделия, м; b – ширина изделия, м; Z – производительность конвейера шт/ч; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.8

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| т, кг | 100 | 130 | 200 | 240 | 330 | 350 | 400 | 425 | 480 | 500 |
| L, м | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| l, м | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| b, м | 0,4 | 0,5 | 0,62 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Z, шт/ч | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 |

Тема  8  (табл.12.9).

Подобрать параметры и привод приводного роликового конвейера при следующих исходных данных: т – масса изделия, кг; L – длина конвейера, м; l – длина изделия, м; b – ширина изделия, м; Z – производительность конвейера шт./ч; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.9

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| т, кг | 100 | 130 | 200 | 240 | 330 | 350 | 400 | 425 | 480 | 500 |
| L, м | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| l, м | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| b, м | 0,4 | 0,5 | 0,62 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Z, шт/ч | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 |

Тема  9  (табл.12.10).

Подобрать параметры и привод воздуходувки аэрожелоба при следующих исходных данных: Q – производительность конвейера т/ч; т – масса изделия, кг; L – длина конвейера, м; l – длина изделия, м; b – ширина изделия, м; а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Таблица 12.10

| Параметр | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| т, кг | 100 | 130 | 200 | 240 | 330 | 350 | 400 | 425 | 480 | 500 |
| L, м | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| l, м | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| b, м | 0,4 | 0,5 | 0,62 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Z, шт/ч | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 |

Пример титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова) Кафедра «Подъемно-транспортные и дорожные машины» Расчетно-графическое задание По дисциплине: «Машины непрерывного транспорта» Тема: « » Вариант _______ Выполнил: студент группы _____________ _____________________________________ (Фамилия, имя, отчество) Проверил: д-р техн. наук, проф. Шарапов Р.Р. Белгород 2014