2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОНВЕЙЕРОВ С

ГИБКИМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Конвейеры с гибким тяговым элементом структурно похожи друг на друга и состоят из нескольких основных составных элементов: грузонесущего или рабочего элемента, который непосредственно несет на себе транспортируемый материал; тяговый элемент, передающий движение рабочему элементу; ходовые опорные устройства, на которых (или по которым) движутся грузонесущий и тяговый элементы; натяжное устройство, создающее необходимое первоначальное натяжение тягового элемента; а также привод, сообщающий движение тяговому элементу.

Узел, объединяющий тяговый и несущие элементы, называют полотном. Различают следующие элементы полотна, называемые ветвями: рабочую, несущую или передвигающую транспортируемый груз ветви; холостую, не несущую груз; верхнюю и нижнюю (у вертикально замкнутых конвейеров).

Все виды нагрузок от полотна с перемещаемым материалом воспринимают опорные и несущие конструкции: роликоопоры, колеса, катки, каретки, рельсы и рамы, на которых расположены эти элементы.

Для создания необходимого натяжения тягового элемента с целью передачи требуемого тягового усилия конвейеры снабжают натяжными устройствами.

Тяговое усилие, необходимое для перемещения полотна конвейера вместе с транспортируемым грузом, создается приводом.

Для обеспечения равномерной загрузки по ширине полотна, устранения просыпей транспортируемого груза в пунктах загрузки и разгрузки, конвейеры снабжают загрузочными и разгрузочными устройствами.

Для повышения безопасной эксплуатации конвейеров с гибкими тяговыми элементами, применяют очистные приспособления, устройства безопасности, весовые и дозирующие устройства.

Тяговый элемент является основной частью конвейера. Поэтому при проектировании и эксплуатации машины ему должно быть уделено наибольшее внимание.

В качестве тяговых элементов конвейеров используют ленты, цепи и канаты.

Достоинствами лент являются: совмещение функций тягового и несущего элементов; отсутствие изнашиваемых соединений; бесшумность работы; возможность использования при высоких скоростях (до 10 м/с); большая ширина (до 3 000 мм); малая масса по сравнению с общей массой тягово-несущих элементов цепных конвейеров.

К недостаткам лент можно отнести: для передачи тягового усилия, требуется большое начальное натяжение; усложнение пуска конвейера при больших тяговых усилиях; невозможность работы в сложных условиях (при низких и высоких температурах, снижение долговечности при транспортировании крупнокусковых и острокромочных грузов); большое остаточное удлинение (до 4 %) под нагрузкой и необходимость частой перестыковки (удаления части ленты).

По типу тягового каркаса различают резинотканевые и резинотросовые ленты (рис. 2.1). У резинотканевых лент тяговым каркасом служат прокладки 3 из различных тканей, расположенные послойно с резиновыми прослойками 4 параллельно друг другу вдоль ленты (рис. 2.1, а). Тканевая прокладка состоит из продольных нитей основы 6 и поперечных нитей утка 7, 8 (рис. 2.1, б, в).

Рис. 2.1. Конвейерные ленты: а, б, в – резинотканевые с одноосновными (б) и двухосновными (в) прокладками; г – резинотросовая; 1,5 – соответственно верхняя и нижняя обкладки; 2 – защитная ткань; 3 – прокладка; 4 – резиновая прослойка; 6 – основа;

7, 8 – уток; 9 – стальной канат; В, δ – соответственно ширина и толщина ленты;

δ1, δ 2 – толщина соответственно верхней и нижней обкладок

Прокладки бывают одноосновные - с одним рядом нитей основы (наиболее распространенный тип, см. рис. 2.1, б), двухосновные (см. рис. 2.1, в) для лент повышенной надежности при транспортировании крупнокусковых грузов и многоосновные (цельнотканые) из нитепрошивного полотна. Сверху, над первой прокладкой, укладывают защитную (брекерную) ткань 2 (см. рис. 2.1, а), предохраняющую прокладку от повреждений. Тканевые прокладки современных лент изготовляют с применением капрона ТК, анида ТА, лавсана ТЛ, лавсана и капрона ТЛК, хлопка и лавсана БКНЛ.

При нагрузке 0,1 номинальной прочности ленты удлинение прокладок из ткани БКНЛ составляет 3,5 %; ТА и ТК — 3,5...4 %. Жесткость ленты определяет ее способность принимать и сохранять желобчатую форму, задаваемую роликоопорами. Поэтому для каждой ширины ленты устанавливают минимальное и максимальное число прокладок, определяющее стабильность и угол наклона боковых стенок (угол желобчатости) желоба ленты.

Резинотросовые ленты в качестве тягового каркаса имеют стальные канаты 9 с латунизированной поверхностью для лучшего сцепления с резиной, уложенные в один ряд параллельно друг другу вдоль ленты (рис. 2.1, г).

Из-за указанных недостатков лент широкое применение получили шарнирные цепи, которые имеют значительно бóльшую высокую удельную прочность звездочки малого диаметра. В сравнении с лентами цепи имеют и другие достоинства: простоту соединения концов и замены отдельных деталей; малое упругое удлинение под нагрузкой и полное отсутствие остаточного удлинения; надежность передачи тягового усилия зацеплением при малом предварительном натяжении; простоту и высокую надежность крепления грузонесущих и опорных элементов.

Недостатки цепей: большое количество изнашиваемых шарнирных соединений, снижающих надежность и усложняющих техническое обслуживание; повышенный шум при работе; малые скорости движения (до 1 м/с) из-за увеличения динамических нагрузок и износа; большая собственная масса.

Тяговые цепи. Круглозвенными называют цепи со звеньями овальной формы с поперечным сечением в виде круга. Их изготавливают сварными и литыми, с распорками в средней части и без распорок. В качестве тяговых применяют в основном сварные цепи из круглой стали: короткозвенные (рис. 2.2, а) – с длиной звена, близкой к его ширине, и длиннозвенные (рис. 2.2, б) – с длиной звена, намного превышающей его ширину.

Круглозвенные цепи изготовляют из хорошо свариваемых углеродистых и легированных сталей Ст2, СтЗ и др.

Достоинствами круглозвенных цепей являются простота конструкции, высокая удельная прочность (у термообработанных деталей), пространственная гибкость, наличие открытого самоочищающегося шарнира.

Рис. 2.2. Круглозвенные сварные цепи: а – короткозвенная; б – длиннозвенная;

d – калибр цепи; tц – шаг цепи; В – ширина цепи

Круглозвенные термически обработанные цепи применяют в скребковых, пластинчатых подвесных конвейерах, в ковшовых элеваторах.

Пластинчатые цепи по конструкции узла шарнира подразделяют на безвтулочные – безроликовые или роликовые (рис. 2.3, а), втулочные – безроликовые и роликовые (рис. 2.3, б) и катковые – с гладкими катками и с ребордами на катках (рис. 2.3, в). Ролики устанавливают на валик или втулку цепи для уменьшения износа валика или втулки и зуба звездочки, так как у   роликовой (так же, как и у катковой) цепи при набегании шарнира на звездочку ролик (или каток) обкатывается по рабочей поверхности зуба, благодаря чему уменьшаются потери на трение и износ соприкасающихся поверхностей.

Наружный диаметр роликов (в отличие от катков) меньше ширины пластины, а диаметр катков больше ширины пластины. Катки, выполняя функцию роликов на звездочках, служат также ходовыми опорами, так как цепь с грузонесущими элементами движется на них по направляющим элементам.

Наиболее эффективными являются роликовые и катковые пластинчатые цепи; они получили в конвейерах наибольшее распространение.

Выбор цепи. Расчетная нагрузка на цепь определяется по формуле:

Sрасч = (Smах + Sдин)/Cн,			  (2.1)

где Smax – максимальное натяжение цепи из тягового расчета; Sдин – динамическая нагрузка на цепь; Сн – коэффициент неравномерности распределения нагрузки между цепями: при одной цепи Сн = 1, при двух Сн = 1,6... 1,8 в зависимости от точности изготовления и монтажа конвейера.

Типоразмер цепи выбирают по разрушающей нагрузке

Sp ≥ SpacчCn, 				(2.2)

где Сп – запас прочности цепи.

Рис. 2.3. Пластинчатые цепи: а – безвтулочные; б – втулочные; в – катковые;

tц – шаг цепи; В – ширина пластины; d – диаметр валика; D – диаметр катка

Запас прочности Сп должен обеспечить надежную, безопасную и долговечную работу конвейера. На практике для пластинчатых цепей принимают: для горизонтальных конвейеров неответственного назначения Сп = 6...7; для конвейеров, имеющих наклонные участки трассы, Сп = 8... 10; для цепей эскалаторов высокого качества Сп = 7; для разборных цепей, работающих на подвесных конвейерах, Сp = 10... 13, потому что на вертикальных перегибах пути эти цепи испытывают значительные дополнительные изгибающие напряжения.

Приводные звездочки для тяговых цепей изготавливают из стали 35Л отливкой или в виде зубчатого венца из листовой стали 40 или 50 фрезеровкой с последующей поверхностной закалкой. Профиль зуба звездочек зависит от типа используемой цепи и определяется соответствующим ГОСТом.

Достоинствами канатов являются малая стоимость, высокая удельная прочность и лучшая пространственная гибкость; благодаря отсутствию изнашиваемых шарниров они менее подвержены вредному воздействию абразивной среды, могут работать бесшумно с высокими скоростями. Однако несмотря на эти преимущества широкого применения в конвейерах с тяговыми элементами канаты не получили из-за многих недостатков, присущих им, как и лентам. Для канатов также необходим фрикционный привод, но еще более сложный по конструкции; их предварительное натяжение намного превышает полезное тяговое усилие. Канаты, как и ленты, вытягиваются под нагрузкой и, кроме того, вращаются при движении, вследствие чего прикрепленные к ним грузонесущие элементы не сохраняют стабильного положения, а крепление их к канатам намного сложнее, чем к цепям.

Ходовые и опорные устройства.

Для нормальной работы конвейера его тяговый элемент на пути своего перемещения должен иметь ходовые и опорные устройства как на рабочей, так и на обратной ветвях.

Для некоторых конвейеров, в качестве опорных устройств применяют стационарные ролики, опираясь на которые движется лента или настил. Иногда лента или настил может перемещаться по неподвижному настилу из листовой стали или гладкого дерева. Тяговые и грузонесущие элементы других конвейеров перемещаются по неподвижным направляющим путям из рельсов или прокатных профилей, опираясь на них своими ходовыми катками.

В других конвейерах тяговый и грузонесущий элементы подвешивают к специальным спаренным каткам-кареткам, которые движутся по подвесному пути.

Для повышения эффективности работы конвейеров применяют подшипники качения закрытого типа или с надежным лабиринтным уплотнением, термообработку рабочих поверхностей и т. п. Большое значение играет также правильная организация эксплуатации машины: регулярная подача смазки, периодическая очистка машины от пыли, грязи и просыпи груза.

Для уменьшения провисания ленты устанавливают роликовые опоры по всей длине конвейера. Поддерживающие роликовые опоры для рабочей ветви хлопчатобумажной и прорезиненной лент бывают как прямыми (рис. 2.3, а), так и желобчатыми (рис. 2.3, б и в). Для обратной же (холостой) ветви применяют только прямые роликовые опоры (рис. 2.3, а и г).

Рис. 2.3. Роликовые опоры для конвейерных лент: а – прямая;

б и в – желобчатые; г – прямая винтовая; д и е – опорные узлы роликов;

ж – центрирующая; а – для стальной ленты; и – провисающая

Желобчатые роликовые опоры с углом наклона крайних роликов 20°, а в конвейерах большой производительности и при высоких скоростях ленты с углом 30° придают ленте корытообразную форму, при которой значительно (более, чем вдвое по сравнению с плоской) увеличивается площадь поперечного сечения транспортируемого материала на ленте, а следовательно, и производительность конвейера.

Прямая роликовая опора имеет один ролик, желобчатая состоит из трех. Применяют также двух- и пятироликовые опоры, последние при лентах шириной более 2 м. Литые ролики или ролики из труб устанавливают на подшипниках качения (рис. 2.3, д и е), они вращаются на неподвижных осях, укрепленных в кронштейнах роликовых опор. Иногда ролики имеют цапфы и вращаются в подшипниках. В небольших (преимущественно передвижных) конвейерах применяют двухроликовые опоры с углом наклона роликов до 30°  (рис. 2.3, б). Уплотнение делают в виде упругих пластиковых колец (рис. 2.3, д), зажимаемых фасонными шайбами и пружинными кольцами, или в виде металлических колец, образующих лабиринт (рис. 2.3, г). Применяют также уплотняющие пластмассовые втулки.

Для уменьшения массы ролики целесообразно делать возможно меньшего диаметра, но зато при малых диаметрах при данной скорости ленты возрастает частота вращения п, что неблагоприятно сказывается на долговечности подшипников. На стандартизованных стационарных ленточных конвейерах устанавливают ролики диаметром 102 мм при ширине ленты до 650 мм включительно и ролики диаметром до 194 мм при ширине ленты более 650 мм. На передвижных ленточных конвейерах применяют ролики диаметром 60, 75 и 90 мм (диаметры роликов определяются наружными диаметрами труб). Для поглощения ударов от падающего материала в местах загрузки применяют обрезиненные ролики или ролики с ребристыми резиновыми бандажами. На обратных ветвях конвейеров часть роликов делают винтовыми (рис. 2.3, г), очищающими рабочую сторону ленты от налипшего материала. Для предотвращения бокового сбега ленты применяют центрирующие поворотные роликовые опоры (рис. 2.3, ж).

Для стальных лент раньше применяли только прямые роликовые опоры в виде трех отдельных узких дисков диаметром 150…200 мм и шириной 20…40 мм, сидящих на одной оси (рис. 2.3, з, нижняя часть). Такая конструкция опоры обусловливалась тем, что стальная лента имеет значительную поперечную жесткость и, следовательно, по всей ширине прилегать к роликам не может. Для увеличения площади поперечного сечения перемещаемого на стальных лентах материала применяли деревянные борта, идущие по всей длине конвейера.

В настоящее время в качестве роликовой опоры для рабочей ветви стальной ленты применяют вращающиеся пружины, на которых лента прогибается примерно по параболе (рис. 2.3, з, верхняя часть). Для обратной ветви по-прежнему применяют опору с тремя дисками. Применяют также провисающие опоры (рис. 2.3, и) в виде ряда резиновых или пластмассовых роликов, укрепленных на гибком обрезиненном стальном канате. Канат свободно подвешивают между двумя двухрядными шарикоподшипниками. Эти ролики сопротивляются абразивному износу лучше стальных и потому более долговечны, а роликовые опоры хорошо центрируют ленту.

Барабаны для конвейерных лент делят на: приводные, ведущие ленту; натяжные для регулирования натяжения ленты; хвостовые, выполняющие роль оборотных концевых барабанов (могут одновременно служить и в качестве натяжных), и вспомогательные для отклонений ленты в требуемом направлении.

Для резинотканевых лент диаметр барабанов определяют по формуле, мм:

Dб ≥ K1 K2 iп,			(4.4)

где iп – число прокладок в ленте; K1 – коэффициент, учитывающий прочность прокладок ленты; К2 – коэффициент, зависящий от назначения барабана: К2 = 1 – для приводного с однобарабанным приводом;    К2 = 1,1 – для приводного с двухбарабанным приводом; К2= 0,85 – для натяжного и отклоняющего, установленного рядом с приводным; К2 = = 0,5 – для отклоняющих барабанов, установленных на трассе.

Коэффициент К1 определяется по прочности прокладок:

Прочность при разрыве

одной прокладки, Н/мм 		55	    	100	       200

Значение коэффициента K1              25...140		150...160      170...180

Прочность при разрыве

одной прокладки, Н/мм	 	300	       	400

Значение коэффициента K1	180... 190	190...200

Для резинотросовых лент диаметр натяжного и отклоняющего барабанов

Dб ≥ Dп K2,			(4.5)

где Dп – диаметр приводного барабана, принимаемый по табличным данным.

Длину В1 приводного барабана (рис. 2.4, а) в зависимости от типа ленты выполняют следующими (в мм):

прорезиненная лента	В1 = В + 100;

стальная лента 		Вх = В – 100,

где В – ширина ленты, м.

Приводные барабаны имеют небольшую стрелу выпуклости (1,5…3,0 мм) для центрирования ленты  на барабане.

Барабаны отливают из чугуна марки СЧ 12 или сваривают из стали марки Ст3. Наружную поверхность барабанов обрабатывают. Приводные барабаны для прорезиненных лент (сторона А на рис. 2.4), иногда футеруют резиной или алюминиевыми листами, что способствует повышению коэффициента трения между лентой и барабаном, и концы их выполняют конусными для центрирования ленты. Резину привулканизовывают к барабану через эбонитовую прокладку (рис. 2.4, а). Часто применяют в качестве футеровки конвейерную ленту, прикрепленную к барабану заклепками. Приводные нефутерованные барабаны (сторона Г на рис. 2.4) выполняют также с конусными концами. Натяжные и другие барабаны (сторона Б на рис. 2.4) выполняют цилиндрическими нефутерованными.

При перемещении конвейерами липких материалов, например глинистых и суглинистых пород, частицы перемещаемого материала налипают на поверхность ленты и загрязняют роликовые опоры и барабаны. Обогрев барабанов способствует быстрому высыханию и отставанию налипшего материала.

Рис. 2.4. Барабаны для конвейерных лент: а – обычный; б – ребристый

В таких случаях целесообразно применять неприводные барабаны и ролики, рабочая поверхность которых состоит из резиновых колец толщиной δ = 12…20 мм (в зависимости от размера ленты), отстоящих друг от друга на расстоянии b ≈ 4δ (рис. 2.4, б). В результате вибрации колец налипший материал отстает от них и проваливается в зазоры.

Натяжные устройства служат для создания первоначального растяжения тягового элемента, ограничения его провеса между опорными элементами и компенсации вытяжки в процессе эксплуатации.

По конструкции и способу действия различают механические, пневматические, гидравлические, грузовые, грузолебедочные и лебедочные натяжные устройства (рис. 2.5).

Винтовые натяжные устройства (рис. 2.5, а и б) устанавливают на цепных и коротких (до 60 м) ленточных конвейерах с трассой простой конфигурации.

Натяжные устройства, приводимые в движение пневматическими и гидравлическими цилиндрами (рис. 2.5, г) имеют малые габаритные размеры, но требуют установки специального приспособления, обеспечивающего постоянство давления воздуха или масла.

Рис. 2.5. Схемы натяжных устройств: а и б – винтовых; в – тележечного

грузового; г – пневматического (гидравлического); д – пружинно-винтового

Грузовые натяжные (рис. 2.5, в) устройства устанавливают на ленточных, канатных и пространственных подвесных и цепных конвейерах.

На тяжелых и длинных цепных конвейерах целесообразно устанавливать пружинно-винтовые устройства (рис. 2.5, д).

Ход натяжного устройства, равный сумме монтажного и рабочего ходов, выбирают в зависимости от длины и конфигурации трассы конвейера и типа тягового элемента. Ход должен обеспечивать компенсацию удлинения тягового элемента от нагрузки, износа и температурных условий и выполнения монтажных и ремонтных работ.

Приводы служат для приведения в движение тягового и грузонесущего элементов конвейера или непосредственно рабочих элементов в машинах без тягового элемента. По способу передачи тягового усилия различают приводы с передачей усилия зацеплением и фрикционные – трением.

Фрикционные приводы применяют для лент, канатов и круглозвенных цепей. Их разделяют на однобарабанные (одноблочные), двух- и трехбарабанные и специальные промежуточные.

Приводы с передачей тягового усилия зацеплением (рис. 2.6) разделяют на угловые, устанавливаемые на повороте трассы конвейера на 90о или 180о и иногда на прямолинейном участке, а также прямолинейные (гусеничные) со специальной цепью с кулаками.

В гусеничных приводах приводная цепь может располагаться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Гусеничный привод, по сравнению с угловым, имеет следующие преимущества: меньший диаметр приводной звездочки, а, следовательно, и меньшие крутящий момент и размеры механизмов при одних и тех же тяговом усилии и угловой скорости конвейера; возможность установки на любом горизонтальном участке трассы конвейера (выгода в расположении).

Рис. 2.6. Схемы приводов с передачей тягового усилия зацеплением:

а, б, в – угловые со звездочкой при повороте на 90°; 180° и на прямолинейном участке соответственно; г – со звездочкой на отклонении цепи; д – прямолинейный (гусеничный)

Недостатками гусеничного привода являются некоторая сложность его устройств и более высокая стоимость из-за наличия двух звездочек и приводной цепи.

По числу приводов, установленных на трассе различают однодвигательные (рис. 2.7, а), двухдвигательные (рис. 2.7, б), трехдвигательные (рис. 2.7, в и г) и многоприводные конвейеры с прямолинейными промежуточными приводами (рис. 2.7, д).

У многоприводного конвейера на трассе размещают несколько приводных (до 12) механизмов, называемых промежуточными, с отдельными электродвигателями.

По конструкции составных элементов электрические приводы бывают наборные из открытых передач, полностью редукторные, комбинированные (редуктор и открытая клиноременная, зубчатая или цепная передача) и специальные встроенные (мотор-барабан). Выходной вал редуктора соединяется с валом приводного барабана или звездочки при помощи зубчатой или уравнительной муфты, или какой – либо дополнительной передачи (зубчатой или цепной). Входной вал редуктора соединяется с валом электродвигателя при помощи упругой муфты. Для тяжелых режимов пусковых нагрузок используют гидравлические муфты.

Рис. 2.7. Схемы расположения приводов: а – однодвигательного;

б – двухдвигательного; в и г – трехдвигательного; д – многоприводного с

прямолинейными промежуточными приводами

Вопросы для самопроверки

1. Из каких основных элементов состоит конвейер с гибким тяговым органом?

2. Что применяется в качестве тяговых элементов конвейеров? Преимущества и недостатки.

3. Типы цепей применяемых в качестве тяговых элементов конвейеров? Преимущества и недостатки

4. Типы опорных устройств конвейеров с гибким тяговым органом. В каких случаях они применяются?

5. Какие типы натяжных устройств существуют, и в каких случаях они применяются?

6. Какие типы приводов, применяемых для конвейеров, существуют?