Скорость ленты выбирают в зависимости от свойств транспортируемого груза и особенностей конструкции конвейера по табличным данным.

Ширина ленты зависит от площади поперечного сечения груза на ней. На ленте, поддерживаемой прямыми роликовыми опорами (рис. 3.11), насыпной груз располагается примерно по равнобедренному треугольнику, площадь которого

,

где b = (0,9В – 0,05) – грузонесущая ширина ленты, т.е. ширина, на которой расположен груз, м; h – высота слоя груза, м, ;

Kβ – коэффициент уменьшения сечения груза на наклонном конвейере;

– угол свободного расположения насыпного груза в поперечном сечении движущейся ленты, град, (табл. 3.1).

Рис. 3.11. Схемы расположения материала на ленте при прямой

роликоопоре: В, b – соответственно ширина ленты и груза на ленте;

φ1  – угол откоса груза на ленте

Основание b треугольника сечения груза принимают меньше полной ширины ленты во избежание просыпа груза. На ленте, поддерживаемой желобчатыми роликовыми опорами (рис. 3.12), общая площадь сечения насыпного груза складывается из суммы площадей равнобедренного треугольника и трапеции, стороны которой определяются размерами роликов и углом их наклона. В общем случае расчетная производительность конвейера, т/ч,

где А – площадь поперечного сечения насыпного груза на ленте, м2; v – скорость движения ленты, м/с; ρ – плотность груза, т/м3; Кβ – коэффициент производительности; Кβ = 3600А/b2 (табл. 3.2).

Таблица 3.1

Свойства насыпных материалов

| Материал | Насыпная плотность ρ, т/м3 | Группа абразив-ности | Угол естественного откоса материала в покое φ, град. | Коэффициент внешнего трения в состоянии покоя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по резине | по стали |
| Гипс мелкокусковой | 1,2...1,4 | В | 40 | 0,7...0,8 | 0,6...0,7 |
| Глина кусковая, сухая | 1,6...1,8 | В | 40 | 0,8...1,0 | 0,7...0,9 |
| Глинозем | 0,9...1,0 | С | 35 | 0,4...0,5 | 0,4...0,5 |
| Гравий сухой | 1,5...1,8 | В | 30...45 | 0,7...1,0 | 0,6...1,0 |
| Земля грунтовая, сухая | 1,1...1,6 | С | 30...40 | 0,8...1,0 | 0,7...0,9 |
| Земля формовочная | 0,8...1,3 | С | 40...45 | 0,4...0,6 | 0,4...0,7 |
| Зерно сухое | 0,7...0,8 | А | 22 | 0,4...0,6 | 0,3...0,5 |
| Известняк | 1,4...1,7 | В | 36...40 | 0,6...1,0 | 0,5…4,0 |
| Известь хлорная | 0,6...0,8 | В | 45...50 | - | 0,3 |
| Камень мелко- и среднекусковой | 1,3...1,5 | Д | 37...40 | 0,6...0,8 | 0,5...0,8 |
| Кокс рядовой | 0,4...0,5 | Д | 30 | 0,5...0,6 | 0,4...0,5 |
| Опилки древесные | 0,16...0,3 | А | 40 | 0,5...0,9 | 0,3...0,8 |
| Песок сухой | 1,4...1,6 | С | 35...40 | 0,4...0,6 | 0,7...0,8 |
| Соль каменная | 0,8...1,8 | С | 30…50 | 0,6...0,7 | 0,5...0,6 |
| Уголь каменный | 0,6...0,9 | В | 30...45 | 0,5...0,7 | 0,3...0,8 |
| Цемент сухой | 1,0...1,5 | С | 30...40 | 0,6...0,7 | 0,3...0,6 |
| Шлак | 0,6...0,9 | Д | 35...40 | 0,5...0,7 | 0,4...0,7 |
| Щебень сухой | 1,5...1,8 | Д | 35...45 | - | 0,7...0,8 |

Рис. 3.12. Схемы расположения груза на ленте при желобчатой роликоопоре:

В, b – соответственно ширина ленты и груза на ленте; αж – угол желобчатости

Таблица 3.2

Коэффициент производительности Кβ

| Тип опоры | αж, град. | Кβ при расчетном угле φ, град. откоса насыпного груза на ленте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 |
| Однороликовая | — | 250 | 330 | 420 |
| Двухроликовая | 15 | 500 | 580 | 660 |
|  | 20 | 570 | 615 | 660 |
| Трехроликовая | 20 | 470 | 550 | 640 |
|  | 36 | 550 | 625 | 700 |
|  | 30 | 590 | 660 | 730 |
|  | 45 | 635 | 690 | 750 |
| Пятироликовая | 54 | 565 | 635 | 705 |
| Однороликовая с гибкой осью | — | 520 | 570 | 640 |

Подставляя b = 0,9В – 0,05, получают необходимую расчетную ширину ленты, м,

Bрасч=1,1⋅QKП⋅υрасч⋅ρ⋅Kβ+0,05.		(3.8)

При транспортировании кусковых грузов полученную ширину ленты необходимо проверить по условию размещения кусков

Bрасч≥X⋅a'+200,			(3.9)

где X – коэффициент, зависящий от типа груза: X = 2 – для рядового материала; Х = 3,3 – для сортированного материала;  а' – наибольший размер типичных кусков материала, мм.

Существенное увеличение ширины ленты по сравнению с первоначальной расчетной требует пересчета скорости

,			(3.10)

где В – ширина ленты, выбранная по табл. 3.3.

Выбранная скорость υ должна соответствовать нормальному ряду скоростей по ГОСТ (см. табл. 3.3).

Ширину ленты при транспортировании штучных грузов определяют в зависимости от габаритных размеров груза. При этом необходимо, чтобы на ленте с обеих сторон оставались свободные поля шириной 50...100 мм (рис. 3.13).

Таблица 3.3

Характеристики ленточных конвейеров

| Параметр | Принятый ряд значений |
| --- | --- |
| Ширина ленты В, мм | 300; 400; 500; 650; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 2000; 2500; 3000 |
| Скорость ленты v, м/с | 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0 |
| Диаметр барабана Dб, мм | 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 |
| Диаметр ролика dp, мм | 63; 89; 108; 133; 159; 194; 219; 245 |
| Производительность Q горизонтальных конвейеров при скорости 1 м/с, м3/ч | 12,5...2500 |

Рекомендуемая скорость при транспортировании штучных грузов 0,5...1,0 м/с.

Затем принимаем диаметр ролика в зависимости от ширины ленты, ее скорости и плотности транспортируемого груза по табл. 3.4.

Рис. 3.13. Схемы расположения штучного груза на ленте

Далее принимаем расстояние между роликовыми опорами lр на рабочей ветви конвейеров при транспортировании насыпных грузов по табл. 3.5.

Расстояние между роликовыми опорами в зоне загрузки l3≈0,5lP.

На выпуклых криволинейных участках рабочей ветви устанавливается не менее трех роликовых опор с расстоянием lKP≈0,5lP.

На незагруженной ветви роликовые опоры устанавливают на расстоянии l≈(2...3)⋅lp, но не более 3,5 м.

Таблица 3.4

Диаметр ролика прямой и желобчатой роликовых опор

| Диаметр ролика dp, мм | Диапазон ширины В, мм | Плотность транспортируемого груза ρ, т/м3, не более | Наибольшая скорость движения ленты υ, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 400...800 | 1,0 | 1,25 |
| 89 | 400...650 | 1,6 | 2,0 |
| 108 | 400...650 | 2,0 | 2,5 |
|  | 800...1200 | 1,6 | 2,5 |
| 133 | 800...1200 | 2,0 | 2,5 |
| 159 | 800...1200 | 3,15 | 4,0 |
|  | 1400...2000 | 2,0 | 3,15 |
| 194; 219*; 245* | 800...1400 | 3,15 | 4,0 |
|  | 1600...2000 | 4,0 | 6,3 |

* Ролики изготавливают только амортизирующими.

На конвейерах длиной 15...30 м размещают две центрирующие опоры, а на конвейерах большой длины центрирующие опоры устанавливают через каждые 20...25 м как на верхней, так и на нижней ветвях.

Таблица 3.5

Предельные расстояния между роликовыми опорами на средней части рабочей ветви конвейера при транспортировании насыпных грузов

| Ширина ленты В, мм | Расстояние между роликовыми опорами lp, м, при насыпной плотности груза ρ, т/м3, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,5...0,8 | 0,81...1,2 | 1,2…1,6 | 1,61...2,0 | 2,1...2,5 | Свыше 2,5 |
| 400 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 500 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 650 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 800 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1000 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 1300 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 1600 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 2000 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

Для горизонтальных конвейеров длиной до 300 м шаг опор на груженой ветви ленты в зоне действия больших натяжений по мере приближения к приводному барабану можно увеличивать до 2,2 м.

Тяговое усилие в предварительном расчете определяют по формуле:

(3.11)

Распределенную массу насыпного груза определяют по формуле:

q=Q3,6v. 			(3.12)

Распределенную массу резинотканевой ленты определяют по формуле:

q0 = 0,0011(δ0in + δ1 + δ2)В,			(3.13)

где δ0 – толщина прокладки (принимают δ0 =1,2 мм для ткани прочностью 55 Н/мм, δ0 = 2 мм для ткани прочностью 400 Н/мм); δ1, δ2 – толщины наружных обкладок на верхней и нижней сторонах ленты соответственно; qр – распределенная масса вращающихся частей роликовых опор, выбирается по таблицам.

Число и толщину прокладок выбирают по типу ленты, предварительно число обкладок принимают 3…4.

Массу вращающихся частей роликовых опор можно найти по аналогии с имеющимися конструкциями или принимать по табл. 3.6.

Таблица 3.6

Ориентировочная распределенная масса qр, кг/м,

вращающихся частей роликовых опор

| Ветвь конвейера | Ширина ленты, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Рабочая | 8,4 | 10 | 10,2 | 18,4 | 21 | 24,2 | 42 | 58,4 | 132,5 |
| Холостая | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 7,8 | 9,2 | 11,1 | 16,7 | 23,8 | 52,5 |

Для конвейеров тяжелого исполнения распределенная масса вращающихся частей роликовых опор увеличивается на 40...50 % по сравнению с приведенными значениями.

Коэффициенты сопротивления движению ленты на рабочей w и холостой w' ветвях принимают по табл. 3.7.

Максимальное натяжение ленты в предварительном расчете определяют по формуле:

Smax=W0⋅eμα⋅k3eμα−1,			(3.14)

Число прокладок тягового каркаса в резинотканевой ленте исходя из прочности ее на разрыв по формуле (3.1):

(3.15)

где Smax– максимальное усилие натяжения ленты, H; СП – коэффициент запаса прочности;  kр – прочность при разрыве одной прокладки по основе, H/мм.

Таблица 3.7

Значения коэффициента сопротивления рабочей w и холостой w'

ветвей лент конвейера в зависимости от условий работы

| Условия работы | Характеристика условий работы | w | w' |
| --- | --- | --- | --- |
| Хорошие | Чистое, сухое, отапливаемое, беспыльное, хорошо освещенное помещение; удобный доступ для обслуживания | 0,02 | 0,018 |
| Средние | Отапливаемое помещение, но пыльное или сырое; средняя освещенность и удобный доступ для обслуживания | 0,025 | 0,022 |
| Тяжелые (летом) | Работа в неотапливаемом помещении и на открытом воздухе; плохая освещенность и неудобный доступ для обслуживания | 0,04 | 0,03 |
| Весьма тяжелые | Наличие всех указанных факторов, вредно влияющих на работу конвейера | 0,06 | 0,04 |

Тяговый расчет конвейера. При известной схеме привода и тяговом факторе еμα тяговый расчет выполняют методом обхода по контуру (рис. 3.14) по точкам от сбегающей ветви на приводном барабане по ходу движения лент, суммируя все сопротивления, возникающие при движении ленты.

Значения коэффициентов сопротивления движению ленты на отклоняющих барабанах K и роликовых батареях λ определяют в соответствии с рекомендациями:

Коэффициент сопротивления при огибании; для барабанов, звездочек, блоков:

(3.16)

Коэффициент сопротивления отклоняющих шин и роликовых батарей:

(3.17)

Рис. 3.14. Схема трассы ленточного конвейера и диаграмма натяжения ленты: L, Н – длина соответственно горизонтальных и вертикальных участков трассы;

β – угол наклона; S – натяжение ленты на отдельных участках трассы;

W0 – общее сопротивление

В результате обхода трассы конвейера получим:

1. После схода ленты с приводного барабана;

2. На отклонениях S2=S1⋅K1−2;

3. На холостом горизонтально направленном участке

;

4. На перегибе

5. На холостом наклонном вниз участке

;

6. На участке загрузки материала на ленту

где вторая  составляющая – сопротивление в пункте загрузки материала; здесь υ1 – скорость материала в направлении транспортирования           (0,5 υ); kn – коэффициент бокового давления материала на борта; fл , fб – коэффициенты трения материала об ленту и борта лотка.

7. На наклонном рабочем направлении вверх

8. На сбрасывающей тележке

Подстановка известных значений величин в полученные выражения дает уравнение с двумя неизвестными

,

где As, Bs – постоянные, полученные в результате вычислений.

Второе уравнение с учетом запаса сцепления ленты с барабаном имеет вид

(3.18)

где α – суммарный угол обхвата приводных барабанов, рад; µ – коэффициент трения ленты по барабану; Kсц = 1,2…1,3 – коэффициент запаса по сцеплению. Параметр еμα определяется по табл. 3.8.

Решив систему уравнений, получают усилие в сбегающей (Sсб) и набегающей (Sнаб) на приводной барабан ветвях конвейера:

(3.19)

(3.20)

где α – суммарный угол обхвата приводных барабанов, рад.

При известном усилии натяжения сбегающей ветви конвейера определяют натяжение в характерных точках конвейера.

По полученным Sсб и Sнаб вычисляют значение тягового фактора  и угол обхвата лентой приводного барабана.

Таблица 3.8

Значение коэффициента µ и тягового фактора еμα

| Материал барабана | Влажность атмосферы | Коэффициент µ | Тяговый фактор для углов обхвата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 180° | 210° | 240° | 300° | 360° | 400° | 450° |
|  |  |  | 3,14 рад | 3,66 рад | 4,19 рад | 5,24 рад | 6,28 рад | 7,0 рад | 7,85 рад |
| Чугунный или стальной | Высокая | 0,10 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,69 | 1,87 | 2,02 | 2,19 |
| С резиновой футеровкой | То же | 0,15 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 2,19 | 2,57 | 2,87 | 3,25 |
| Чугунный или стальной | Умеренная | 0,20 | 1,87 | 2,08 | 2,3 | 2,85 | 3,51 | 4,04 | 4,84 |
| С резиновой футеровкой | То же | 0,25 | 2,18 | 2,46 | 2,83 | 3,70 | 4,81 | 5,75 | 7,05 |
| Чугунный или стальной | Низкая | 0,30 | 2,56 | 3,0 | 3,51 | 4,81 | 6,58 | 8,17 | 10,5 |
| С резиновой футеровкой | То же | 0,40 | 3,51 | 4,33 | 5,34 | 8,12 | 12,35 | 16,4 | 23,0 |

По формуле определяют тяговое усилие на барабане,

, 			(3.21)

а мощность приводного двигателя

,			(3.22)

.			(3.23)

При двухбарабанном раздельном приводе мощность двигателя для привода первого Р1 и второго барабанов Р2 определяют с учетом их тяговой способности по формуле:

,			(3.24)

Окружное усилие на барабанах:

;  .                                        (3.25)

Усилие в ленте, сбегающей с первой и набегающей на второй барабан:

.

В соответствии с полученным расчетом выбирают двигатель. Если в приводе применены муфты со скольжением, то можно использовать короткозамкнутые электродвигатели переменного тока с повышенным скольжением мощностью до 100 кВт.

При наличии в приводе жестких муфт следует использовать асинхронные электродвигатели с фазным ротором.

По формуле

(3.26)

определяют частоту вращения барабана, а по формуле

(3.27)

передаточное число привода. Разрабатывают кинематическую схему привода и по формуле

.                                             (3.28)

По полученным данным подбирают элементы привода конвейера (электродвигатель, муфты, редуктор или другие передаточные механизмы). При необходимости, если происходит транспортировка материала в вертикальном направлении необходимо подобрать тормозное устройство по известным методикам, изложенным в курсе «Детали машин и основы конструирования».

Уточняют скорость движения настила исходя из фактического передаточного числа подобранного привода. Определяют фактическую производительность конвейера.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются ленточные конвейеры?

2. Из каких основных элементов состоит ленточный конвейер?

3. Что является тяговым органом ленточного конвейера? Каким образом он приводится в движение?

4. Какие типы натяжных устройств применяются в ленточных конвейерах?

5. Как производится разгрузка материала с ленточного конвейера? Каким образом производить разгрузку материала до приводного барабана?

6. Какие устройства осуществляют очистку ленты конвейера от налипших материалов?

7. Какова функция остановов и ловителей в ленточных конвейерах? Их конструкции.

8. В чем заключается тяговый расчет ленточного конвейера? Для чего он нужен?