4. ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

4.1. Общие сведения и конструкция

Общие сведения. Пластинчатые конвейеры предназначены для перемещения насыпных и штучных грузов, преимущественно тяжелых, крупнокусковых, абразивных, острокромочных и горячих. Тяговым элементом конвейера служит одна или две цепи, грузонесущим – жесткий металлический настил, состоящий из отдельных пластин.

Пластинчатые конвейеры в основном изготавливаются одноприводными. При большой длине транспортирования могут быть изготовлены многоприводными с концевым или концевым и промежуточным расположением приводов.

Пластинчатые конвейеры обычно выполняют одно- и двухцепными (с двумя параллельными цепными контурами), а при большой ширине полотна пластинчатые конвейеры делают трех- и четырехцепными.

Пластинчатые конвейеры часто встраиваются в технологические машины, являясь элементами этих машин.

Преимуществами пластинчатых конвейеров являются:

- пригодность для транспортирования крупнокусковых, острокромочных, горячих и других грузов;

- высокая работоспособность при высоких или низких температурах;

- возможность установки промежуточных приводов, обеспечивающих транспортирование на дальние расстояния;

- высокая производительность при относительно небольшой скорости движения;

- большое разнообразие трасс транспортирования.

К недостаткам пластинчатых конвейеров можно отнести:

- большую массу, сложность изготовления и высокую стоимость ходовой части (пластинчатый настил с цепями);

- меньшую скорость движения полотна по сравнению со скоростью ленточных конвейеров;

- сложность эксплуатации из-за большого числа шарнирных соединений, требующих постоянного наблюдения и ухода;

- сложность замены изношенных деталей конвейеров;

- большие сопротивления движению.

Ширина настила В конвейера варьируется от 400 до 1600 мм; высота борта h конвейера принимается от 80 до 500 мм; шаг тяговой цепи принимается равным шагу настила tц – 80…800 мм; число зубьев звездочек z – 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 и 13; скорость движения ходовой части v от 0,01 до 1 м/с; номинальная производительность Q – 10…2000 м3/ч.

Поэтому при выборе типоразмера конвейера следует руководствоваться  данными отраслевых каталогов и номенклатурных справочников.

Пластинчатый конвейер общего назначения (рис. 4.1) имеет ходовую часть в виде двух катковых цепей 6 с прикрепленным к ним бортовым настилом 5. Цепи приводят в движение приводные звездочки 2 от электродвигателя 11 через редуктор 12 и открытую зубчатую передачу 9. Катки тяговых цепей катятся по направляющим 3, прикрепленным к раме 4 конвейера. Натяжение цепей производится натяжными звездочками 10 с натяжным устройством 8. Конвейер загружают в любом месте через загрузочную воронку 7, а разгружают через концевую разгрузочную коробку с разгрузочной воронкой 1.

Настил является грузонесущим элементом пластинчатых конвейеров. В зависимости от характеристик транспортируемого груза в конвейерах общего назначения применяют шесть типов настила (рис. 4.2). Плоские разомкнутые настилы (рис. 4.2, а) используют в конвейерах для штучных грузов; плоские сомкнутые (рис. 4.2, б) и безбортовые волнистые (рис. 4.2, в) – для штучных и насыпных кусковых материалов при установке неподвижных бортов. Однако и при таком исполнении мелкие частицы транспортируемого материала просыпаются в щели между неподвижными бортами, заклиниваются в них. Возникает также добавочное сопротивление движению от трения груза о неподвижные борта. Этих недостатков не имеют конвейеры с бортовым волнистым настилом (рис. 4.2, г), применяемые для транспортирования как штучных, так и насыпных материалов любой крупности. Бортовой волнистый настил образуют пластины, перекрывающие друг друга по дну и по бокам. Такой настил устраняет просыпание груза в стороны. Увеличиваются также сцепление груза с настилом и допустимый угол наклона конвейера.

Большее сцепление насыпного груза с настилом позволяющее увеличить угла наклона конвейера обеспечивают бортовые волнистые настилы с перегородками, а также коробчатые (рис. 4.2, д, е) мелкий (тип КМ) и глубокий (тип КГ) настилы. Коробчатая форма и перегородки, выполняющие роль ребер жесткости, повышают прочность настила, поэтому конвейеры с ними более приспособлены для перемещения крупнокусковых, тяжелых и острокромочных сыпучих материалов.

|  | Рис. 4.1. Пластинчатый конвейер: 1, 7 – разгрузочная и загрузочная воронки; 2 – приводная звездочка, 3 – направляющая; 4 – рама; 5 – бортовой настил; 6 – катковая цепь; 8 – натяжное устройство; 9 – зубчатая передача; 10 – натяжные звездочки; 11 – электродвигатель; 12 – редуктор; В – ширина настила |
| --- | --- |

Рис. 4.2. Настилы пластинчатых конвейеров:

а – плоский разомкнутый; б – плоский сомкнутый; в – безбортовой волнистый;

г – бортовой волнистый; д – коробчатый мелкий; е – коробчатый глубокий

Бортам настила придают трапецеидальную форму, благодаря чему увеличивается их взаимное перекрытие от основания к вершине борта.

Плоские настилы выполняют стальными штампованными и штампосварными. Для мелко- и среднекусковых грузов пластины изготовляют холодной и горячей штамповкой из листовой стали толщиной до 4 мм, а для конвейеров, перемещающих тяжелые крупнокусковые материалы, – из стали толщиной 5...8 мм.

Наибольшее распространение получили прямоугольная и трапецеидальная формы поперечного сечения пластины. Последняя более удобна и по условиям очистки настила (минимальное налипание в углах).

В качестве тяговых элементов в конвейерах общего назначения в основном используют пластинчатые цепи. Крепление бортового волнистого настила 1 к двум пластинчатым катковым цепям 2 показано на рис. 4.3, а. Наиболее нагруженными элементами тяговой цепи являются катки, которые воспринимают силы тяжести ходовой части и транспортируемого материала и передают их на направляющие пути. Катки снабжают подшипниками скольжения и качения. Необходимость частой смазки и быстрое изнашивание таких катков усложняют и удорожают их эксплуатацию.

Для обслуживания и замены катков предпочтительно их консольное размещение за пределами шарнира цепи (рис. 4.3, б). В этом случае вместо катковой используют более простую роликовую или втулочную цепь 3. Опорный каток 4 не входит в зацепление со звездочкой, воспринимает небольшую нагрузку и может быть снабжен подшипниками качения. Такие катки легче смазывать, ремонтировать и заменять, а катки с подшипниками качения к тому же имеют долговременную смазку, не загрязняющую направляющие пути.

Тяговые цепи размещают по бокам настила (см. рис. 4.3, а) или непосредственно под ним (см. рис. 4.3, в). В последнем случае уменьшается ширина конвейера и настил испытывает меньшие напряжения изгиба.

а

б в

Рис. 4.3. Расположение элементов пластинчатого конвейера: а, б – размещение катков соответственно в шарнире и за пределами шарнира цепи; в – размещение стационарных поддерживающих роликов: 1 – бортовой волнистый настил; 2 – катковая цепь; 3 – втулочная цепь; 4 – опорный каток; 5 – стационарный ролик

Пластинчатые конвейеры общего назначения обычно имеют один привод, расположенный в головной части. Передаточным механизмом привода является один редуктор или редуктор с дополнительной зубчатой или цепной передачей.

Длинные и тяжело нагруженные конвейеры выполняют с несколькими приводами. Известны пластинчатые конвейеры длиной до  2 км с девятью приводами.

В легких конвейерах применяют винтовые натяжные устройства (см. рис. 4.1), а в тяжело нагруженных большой длины – пружинно-винтовые. Ход натяжного устройства составляет 1,6…       2 шага цепи (с учетом возможности укорочения цепи на 2…4 звена).

Среднюю часть опорной конструкции (рамы) конвейера собирают из унифицированных секций длиной 4...6 м. Направляющие пути для катков изготовляют из уголковых профилей, а для тяжелых конвейеров – из швеллеров или узкоколейных рельсов.

4.2. Расчет пластинчатых конвейеров

Исходными данными для расчета являются расчетная производительность, характеристики транспортируемого материала, трасса конвейера с указанием длин отдельных участков и углов их наклона, условия работы конвейера.

Для насыпных материалов тип настила выбирают с учетом заданного угла β наклона конвейера и угла трения φт материала о настил. Транспортирование грузов без существенного снижения производительности обеспечивается при следующих наибольших углах наклона конвейера:

при гладком настиле βmax = φт – 6…9о;

при волнистом настиле    βmax = φт – 3…5о;		            (4.1)

при коробчатом настиле βmax = 35о.

Наибольший угол наклона конвейера при гладком и волнистом настилах должен также удовлетворять условию:

βmax ≤ φд – (6…9)о,				(4.2)

где φд – угол естественного откоса груза в движении, φд = 0,7φ (φ – угол естественного откоса груза в покое) (табл. 3.1).

Производительность, т/ч, конвейера при транспортировании насыпного груза на бортовом настиле (рис. 4.4, а)

Q=3600(),

(4.3)

где А1 и А2 – площади поперечного сечения материала, м2; v – скорость движения настила конвейера, м/c; ρ – насыпная плотность материала, кг/м3; kп – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поперечного сечения груза на наклонном участке конвейера,         kп = kβ tg(0,4φ); здесь kβ – коэффициент: kβ = 1 – для конвейеров с углом наклона β  20°; kβ = 0,9 – для конвейеров с углом наклон           β > 20°; h – высота бортов, м; ψ – коэффициент заполнения настила по высоте бортов, ψ = 0,65…0,8.

Рис. 4.4. Схемы для расчёта пластинчатого конвейера: а – поперечное сечение

насыпного груза или настила с бортами; А1, А2  – площади поперечных сечений груза

на настиле; φд – угол откоса груза; В, h – соответственно ширина и высота настила;

б – схемы трассы: 1–12 – расчетные точки; L1, L2, L3, H – соответственно длины

горизонтальных участков и высота подъема груза; β – угол наклона участка

Исходя из формулы (4.3) расчетная ширина Врасч, м, бортового настила

(4.4)

При определении ширины настила Врасч предварительно выбирают высоту бортов h по данными табл. 4.1. При транспортировании кусковых грузов, во избежание попадания кусков груза в стороны, высота бортов должна быть несколько больше половины максимального размера куска груза, т.е. h  >1,25а´.

При загрузке бортового настила по всей ширине по уровню, не превышающему высоту бортов, производительность, т/ч, конвейера

. 		(4.5)

Расчетная ширина настила, м:

.			 (4.6)

В зависимости от размера а´, мм, типичных кусков ширина настила, мм, должна удовлетворять условию

βрасч ≥ Ха´ + 200, 				(4.7)

где Х – коэффициент, Х = 1,7 и 2,7 соответственно для рядового и сортированного материала.

Таблица 4.1

Ориентировочные данные для выбора высоты бортов

пластинчатого конвейера

| В, мм | h, мм | Объемная производительность конвейера Q, м3/ч, при скорости v, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
| 400 | 100 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 500 | 125 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 650 | 160 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| 800 | 200 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 1000 | 250 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| 1200 | 320 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |

Наибольшее из двух значений Врасч, вычисленных по формулам (4.4) – (4.7), следует округлить до ближайшего значения по ГОСТ 22281–76. При существенном увеличении ширины настила по сравнению с первоначальным, значение скорости необходимо пересчитать по приближенной зависимости

v  = ( Врасч/В)vрасч,				(4.8)

где v – вновь принятое (уменьшенное) значение скорости, м/с; В – принятое значение ширины настила по ГОСТу, м.

Тяговое усилие в предварительном расчете определяют по формуле (3.4):

(4.9)

Принимая обобщенный коэффициент местных сопротивлений k0 = 1,05…1,1, а коэффициент сопротивления движению ходовой части по табл. 4.2.

Значение q0, кг/м, определяют по данным стандартов и каталогов или прямым расчетом масс указанных элементов по чертежам. При ориентировочных расчетах принимают

q0= 60В + А,			 (4.10)

где В – ширина настила, м; А – эмпирический коэффициент определяемый по табл. 4.3

Тяговый расчет конвейера проводят методом обхода по контуру (см. рис. 4.4, б). Обход начинают от точки наименьшего натяжения тягового элемента. Для горизонтальных конвейеров такой точкой является точка сбегания тягового элемента с приводной звездочки. У конвейеров с наклонным участком минимальное натяжение может быть в одной из двух точек, для рассматриваемого случая в точке 1 или 4. Точка минимального натяжения определится из условия

q0g(L1+L2)ω<q0gH                              (4.11)

Таблица 4.2

Ориентировочные значения коэффициента w сопротивления движению ходовой части на катках и опорных роликах

| Условия работы конвейера | Катки на подшипниках |  |
| --- | --- | --- |
|  | скольжения* | качения |
| Хорошие (закрытые отапливаемые помещения, отсутствие абразивного загрязнения) | 0,06…0,08 | 0,02 |
| Средние (закрытые помещения, наличие загрязнения) | 0,08…0,1 | 0,03 |
| Тяжелые (на открытом воздухе, интенсивное загрязнение) | 0,10…0,13 | 0,045 |

*Меньшие значения – для катков большого диаметра без реборд, большие – для катков с ребордами.

Таблица 4.3

Значение коэффициента А, кг/м

| Параметры груза |  | Тип настила | Ширина настила В, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а´, мм | ρ, кг/м3 |  | 0,4; 0,5 | 0,65; 0,8 | Свыше 0,8 |
| Менее 60 | Менее 1 | Легкий | 40 | 50 | 70 |
| 60…160 | 1…2 | Средний | 60 | 70 | 100 |
| Не менее 160 | Свыше 2 | Тяжелый | 80 | 110 | 150 |

Примечание. Для безбортового настила значение А принимают меньше на 10…15%.

Если условие соблюдается, то минимальное натяжение тягового элемента находится в точке 4, т.е. S4 = Smin, если нет, то точка наименьшего натяжения находится в точке 1, т.е. S1 = Smin.

Предположим, что S4 = Smin,, тогда при обходе трассы от точки 4 по направлению движения полотна определяем

S5 =λ4-5 S4; S6 = S5 + q0gL3w;      S7 =K6-7 S6; S8 = S7 + (q + q0)gL3w;

S9 = λ8-9 S8;     S10 = S9 + (q + q0)gL2w + (q + q0)gH;

S11 = λ10-11 S10;  S12 = Smax = S11 + (q + q0)gL1w.

Для определения натяжений в точках 3–1 холостой ветви производим обход против направления движения полотна:

S3 = S4 + q0gL2w + q0gH; S2 = S3/ λ3-2;  S1 = S2 – q0gL1 w.

В выражениях K и λ  соответственно коэффициенты сопротивления движению тягового элемента при огибании звездочек и криволинейных участков.

По формуле (3.13)

.			(4.14)

определяют тяговое усилие на приводных звездочках, а по формуле

,			(4.15)

– мощность двигателя.

По полученному значению мощности выбирают двигатель. Для уменьшения размеров привода предпочтение отдается двигателям с низкой частотой вращения.

Угловую скорость вращения вала приводных звездочек определяют по формуле

, 			(4.16)

а передаточное число привода по формуле

(4.17)

Разрабатывают кинематическую схему привода конвейера и по формуле

(4.18)

По полученным данным подбирают элементы привода конвейера (электродвигатель, муфты, редуктор или другие передаточные механизмы). При необходимости, если происходит транспортировка материала в вертикальном направлении необходимо подобрать тормозное устройство по известным методикам, изложенным в курсе «Детали машин и основы конструирования».

Уточняют скорость движения настила исходя из фактического передаточного числа подобранного привода. По формулам (4.3), (4.5) определяют фактическую производительность конвейера.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются пластинчатые конвейеры?

2. Устройство скребковых конвейеров с высокими скребками.

3. Что является тяговым органом пластинчатого конвейера? Каким образом он приводится в движение?

4. Какие типы натяжных устройств применяются в пластинчатых конвейерах?

5. Какие бортовые настилы существуют и в каких случаях они применяются?

6. В чем заключается тяговый расчет пластинчатого конвейера? Для чего он нужен?