5. СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

5.1. Общие сведения

К скребковым конвейерам относят транспортирующие машины, в которых материал при помощи движущихся скребков перемещается волочением по желобу или трубе. Различают конвейеры со сплошными и контурными (фигурными) скребками. Сплошные скребки бывают высокие и низкие; высота высоких скребков примерно равна высоте желоба и в несколько раз больше высоты тяговой цепи; высота низких скребков близка к высоте цепи и значительно (в 3…6 раз) меньше высоты желоба.

Форма и высота скребка являются главными признаками, по которым скребковые конвейеры подразделяют на конструктивные типы.

По характеру движения различают скребковые конвейеры с непрерывным поступательным и возвратно-поступательным движением скребков.

Скребковые конвейеры применяют для транспортирования различных пылевидных, зернистых и кусковых хорошо сыпучих материалов и не применяют для транспортирования хрупких, сильно влажных и липких грузов в виду того, что хрупкие грузы дробятся скребками, влажные и липкие прилипают к скребкам, при этом резко уменьшается производительность конвейера и засоряется его обратная ветвь.

Достоинствами скребковых конвейеров являются простота конструкции и устройства промежуточной загрузки и разгрузки; возможность герметичного транспортирования пылящих, газирующих и горячих грузов.

К недостаткам можно отнести сильный износ ходовой части и желоба, особенно при перемещении абразивных материалов; повышенный расход электроэнергии; разрушение материала при транспортировании.

Обычно скорость конвейера составляет 0,16...0,4 м/с и в редких случаях на превышает  1,0 м/с, длина до 100 м и производительность 50...350 т/ч.

5.2. Устройство скребковых конвейеров с высокими скребками

Скребковый конвейер со сплошными высокими скребками (рис. 5.1) состоит из открытого желоба 7, укрепленного на раме 6, вдоль которого движется вертикально замкнутая тяговая цепь 2 (или две цепи) с укрепленными на ней скребками 3, огибающая приводную и натяжную звездочки. Транспортируемый материал подают в желоб конвейера в любом месте по его длине. Перемещается материал скребком по желобу. Разгрузка конвейера может производиться в любом месте по его длине через отверстия 5 в дне желоба, перекрываемые шиберными задвижками или затворами. Материал может транспортироваться по нижней ветви (рис. 5.1, а), верхней ветви (при консольных скребках) или одновременно по верхней и нижней ветвям в разных направлениях (рис. 5.1, б).

Скребковые конвейеры с высокими скребками являются вертикально замкнутыми и перемещают груз в горизонтальном и наклонном направлениях.

Угол наклона скребковых конвейеров не превышает 40°, из-за снижения производительности конвейера.

Конвейеры с высокими скребками выпускают в открытом и закрытом исполнениях для предотвращения пыления.

Рис. 5.1. Скребковый конвейер со сплошными высокими скребками:

а – с одной рабочей ветвью; б – с двумя рабочими ветвями; 1 – натяжное устройство; 2 – тяговая цепь; 3 – скребок; 4 – привод; 5 – выпускное отверстие; 6 – рама; 7 – желоб

Тяговым элементом конвейера с высокими скребками служат обычно одна или две пластинчатые катковые цепи с шагом 160; 200; 250; 315 и 400 мм. Главным недостатком пластинчатых цепей является загрязнение втулок и катков. Это приводит к увеличению натяжения цепи и ее ускоренному изнашиванию.

В одноцепном вертикально замкнутом конвейере тяговая цепь расположена посередине ширины скребка над ним (см. рис. 5.1, а). У двухцепного конвейера тяговые цепи расположены по бокам скребков и движутся, как правило, на катках по боковым направляющим путям (см. рис. 5.1, б).

Для скребков шириной до 400 мм применяют одну тяговую цепь, при большей ширине – две цепи.

Для удобства загрузки или разгрузки (при нижнем положении цепи) желоба конвейера, цепь располагается посередине желоба.

Скребки бывают двух типов: плоские и с подвижными стенками (ящичные). Плоские скребки изготовляют трапецеидальной, полукруглой или прямоугольной формы (рис. 5.2, а). Ящичные – только прямоугольной.

У конвейеров с ящичными скребками внутренние звенья тяговых цепей изготовляют из листов одинаковой высоты со скребком. Такая конструкция образует набор движущихся открытых ящиков без дна (рис. 5.2, б, в), дном служит неподвижный желоб конвейера. Материал в ящиках не трется о боковые стенки неподвижного желоба, не заклинивается между ними и скребком, что уменьшает сопротивление перемещению груза и позволяет применять ящичные скребки для транспортирования кусковых грузов.

Скребки изготовляют из листовой стали толщиной 3...8 мм, для жесткости их укрепляют ребрами. Ширина плоских скребков составляет до 650 мм, а ящичных – 500... 1 200 мм. Высоту скребка обычно принимают в 2…3 раза меньше их ширины. Шаг скребков определяют в зависимости от свойств транспортируемого материала, высоты скребка и шага цепи. Для кусковых материалов шаг скребков должен быть больше размера наибольшего куска груза, для остальных – должен обеспечивать наибольшее заполнение пространства между скребками.

Желоб конвейера изготовляют сварным или штампованным из листовой стали толщиной 4...6 мм прямоугольного, трапецеидального или полукруглого (по форме скребка) сечений. При транспортировании абразивных грузов для повышения срока службы дно желоба футеруют износостойким покрытием. Желоб собирают по секциям длиной 3...6 м; зазор между скребком и желобом принимают равным 5... 15 мм на сторону.

Привод конвейера – электрический с передаточным механизмом редукторного типа. В приводе, особенно для конвейеров среднего и тяжелого типов, целесообразно устанавливать предохранительное устройство (срезной штифт или муфту предельного момента) для предохранения конвейера от поломок при случайных перегрузках.

Рис. 5.2. Ходовая часть скребковых конвейеров:

а – с прямоугольными высокими скребками без боковых стенок; б, в – с боковыми

подвижными стенками (ящичными скребками)

При транспортировании мелкокусковых материалов применяют винтовое натяжное устройство. Для крупнокусковых материалов предпочтительно пружинно-винтовое устройство.

Верхнюю рабочую ветвь загружают сверху, а разгружают или через нижнюю холостую ветвь (мелкокусковые грузы), или через отводные лотки, устанавливаемые по бокам нижней холостой ветви (крупнокусковые материалов).

Раму конвейера изготовляют из прокатных профилей по секциям длиной 3...6 м. В отдельных конструкциях кожух делают в виде несущего каркаса, закрывающего цепь и желоб.

5.3. Устройство конвейеров

сплошного волочения с низкими скребками

Эти конвейеры имеют закрытый желоб 2, внутри которого расположена одна или две тяговые цепи со скребками 3, привод 1 и натяжное устройство 4 (рис. 5.3). Нижняя ветвь скользит по дну желоба и перемещает транспортируемый груз; обратная ветвь цепи расположена в верхней части каркаса и движется по направляющим путям, иногда по сплошному дну или опорным роликам. В некоторых конструкциях конвейер имеет два раздельных герметичных желоба (трубы), и перемещение груза возможно в нижнем и верхнем желобах в разных направлениях (рис. 5.3, а).

Конвейеры с низкими скребками имеют только вертикально замкнутое расположение тяговой цепи с прямолинейной (горизонтальной или наклонной) и комбинированной трассами перемещения груза. Груз, засыпанный в любом месте горизонтального желоба, перемещается цепью и скребками сплошным слоем, высота которого на горизонтальном участке значительно (в 2…6 раз, в зависимости от свойств материала) больше высоты скребков. Такое перемещение груза возможно потому, что сила сцепления частиц груза с движущимися скребками и цепью выше, чем их сопротивление трения о дно и стенки желоба. Движущиеся скребки как бы армируют груз и заставляют его двигаться сплошной массой. Поэтому конвейеры с низкими сплошными скребками называют также конвейерами с погруженными скребками.

Конвейеры с низкими скребками применяют для транспортирования хорошо сыпучих пылевидных, зернистых и мелкокусковых материалов на предприятиях различных отраслей промышленности, в том числе и горячих материалов (рис. 5.3, б) с температурой до 700 оС. Конвейеры этого типа имеют ширину желоба 125... 1000 мм; скорость транспортирования 0,1 ...0,4 м/с, в отдельных случаях до 0,8 м/с; производительность 5...400 т/ч; длину транспортирования до 60 м.

Тяговым элементом конвейера с низкими скребками служит пластинчатая втулочная роликовая или специальная вильчатая цепь с шагом 160 или 200 мм. При ширине скребка до 500 мм применяют одну цепь (рис. 5.4, а, б), более 500 мм — две цепи (рис. 5.4, в).

Скребки изготовляют из плоской, профильной и листовой полосы. В одноцепных конвейерах скребки приваривают к звену цепи перпендикулярно (см. рис. 5.4, а)  к его продольной оси (см. рис. 5.4, б). В двухцепных конвейерах скребки прикрепляют к звеньям при помощи шплинтов (см. рис. 5.4, в).

|  | Рис. 5.3. Конвейер с низкими сплошными скребками: а – с двумя раздельными герметичными желобами; б – для горячих материалов; 1 – привод; 2 – желоб; 3 – тяговая цепь со скребками; 4 – натяжное устройство; 5 – охладительная водяная камера |
| --- | --- |

Для горизонтальных конвейеров высота скребка равна высоте цепи; для пологонаклонных с углом наклона до 30° скребок делают более высоким, чем цепь. Шаг скребков принимают обычно равным одному или двум шагам tц цепи.

Рис. 5.4. Ходовая часть конвейера с низкими скребками:

а, б – одноцепного; в – двухцепного со скребками увеличенной высоты

Желоб конвейера может быть в виде единого (для верхней и нижней ветвей) сварного каркаса из листовой стали толщиной 2...4 мм или в виде двух отдельных желобов, в котором должны быть предусмотрены люки для осмотра и ремонта элементов конвейера.

Наиболее изнашиваемые детали желоба – дно и криволинейная направляющая перехода трассы конвейера с прямолинейного на наклонный или с наклонного на прямолинейный участки. Для повышения срока службы этих участков в зоне их соприкосновения с движущейся цепью устанавливают футеровочные пластины. В тех случаях, когда установка футероки невозможна, дно желоба и направляющие делают из толстой марганцовистой стали толщиной 8...12 мм. В трущейся паре цепь – желоб последний должен иметь больший срок службы, поскольку его замена более трудоемка, чем замена цепи.

5.4. Расчет скребковых конвейеров порционного

волочения

Для конвейера необходимо задаться его производительностью, геометрией трассы и определиться со свойствами транспортируемого материала. Площадь поперечного сечения желоба конвейера находят по заданной расчетной производительности конвейера Q, т/ч, с учетом коэффициента заполнения желоба ψ транспортируемым грузом. При транспортировании легкосыпучий груз может даже пересыпаться через гребень ведущего скребка.

Расчет конвейеров выполняют по усредненным данным, характеризующимся коэффициентом заполнения желоба ψ, представляющим собой отношение объема груза на участке между скребками к геометрическому объему этого участка. Для легкосыпучих мелких грузов принимают ψ = 0,5...0,6; для плохосыпучих, кусковых грузов     ψ = 0,7...0,8. С увеличением угла β наклона конвейера объем груза перед скребком уменьшается, что учитывают введением в расчет  коэффициента Kβ ≤ 1:

| Угол наклона конвейера β, о | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Kβ для груза: – легкосыпучего | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,5 | – | – |
| – плохосыпучего, кускового | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,5 |

Расчетная площадь А, м2, сечения груза в желобе с учетом коэффициента его заполнения ψ

(5.1)

где  В и h – ширина и высота желоба, м; kh – коэффициент соотношения ширины и высоты желоба kh = 2,4...4,0.

Производительность скребкового конвейера, т/ч:

(5.2)

откуда рабочая высота желоба (высота слоя материала)

(5.3)

где kh – коэффициент ширины желоба, kh = 2. Kβ – коэффициент уменьшения производительности Kβ = 1; ψ – коэффициент заполнения желоба для плохосыпучего кускового материала, ψ = 0,7.

Скорость движения скребка принимают с учетом свойств материала и производительности конвейера в пределах 0,1…1,0 м/с.

Ширина желоба

В=hkh. 			(5.4)

Высоту скребка hc принимают на 25...50 мм больше высоты желоба h. Полученную ширину желоба В округляют по типовым размерам ширины Вс с учетом зазора между желобом и скребком на каждую сторону 5... 15 мм.

Нормальный ряд ширины скребков Вс – 120; 140; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 650; 800; 1 000; 1 200 мм.

Шаг скребков lc обычно принимают равным двум шагам цепи или

lc=(2...4)hc, 			(5.5)

где hc  – высота скребка, мм.

Принятые размеры шага скребков и ширину желоба для кусковых грузов проверяют по условию размещения кусков в межскребковом пространстве

B≥Xa';lc≥1,5a', 		      (5.6)

где X – коэффициент: для двухцепных конвейеров X = 3…4 для сортированного и X = 2,0…2,5 для рядового материала; для одноцепных конвейеров – соответственно X = 5…7 и X = 3,0…3,5; аʹ – размер типичного куска, мм.

Максимальное натяжение тяговой цепи в предварительном расчете

(5.7)

где Smin – минимальное натяжение тягового элемента, Smin = 3…10 кН; wж – коэффициент сопротивления движению груза по желобу конвейера: w – коэффициент сопротивления ходовой части конвейера, w =        = 0,1…0,13 – для цепей с катками и w = 0,25…0,4 – для цепей без катков; Lг и Lх – длины горизонтальных проекций груженой и холостой конвейера, м; Н – высота подъема груза, м.

Для конвейеров с плоскими скребками

(5.8)

где fж – коэффициент трения насыпного груза о дно и стенки желоба; hср – усредненная высота груза в желобе, которую можно принять равной половине высоты бортов желоба, hср = h/2, м;  В – ширина желоба, м; пб – коэффициент бокового давления:

(5.9)

где Kc  – эмпирический коэффициент, равный 1 и 1,1…1,2 соответственно для стационарных и передвижных конвейеров; v – скорость цепи, м/с; fв – коэффициент трения между частицами груза.

Для конвейеров с ящичными скребками коэффициент сопротивления движению груза уменьшают на 10…15 %, и можно принимать wж = fж.

Распределенную массу q, кг/м, груза определяют по формуле (3.5), а распределенную массу q0, кг/м, движущихся частей конвейера в предварительном расчете:

q0 = Kqq, 				(5.10)

где Kq = 0,5…0,6 – для одноцепных и Kq = 0,6…0,8 – для двухцепных конвейеров (большее значение для конвейеров с цепями повышенной прочности и ящичными скребками).

По максимальному натяжению Smax так же, как и для пластинчатого конвейера, определяют разрушающую нагрузку, по которой подбирают цепь. Уточняют конструкцию движущегося полотна скребкового конвейера и его распределенную массу, после чего проводят уточненный тяговый расчет конвейера методом обхода по контуру. Точку минимального натяжения определяют по аналогии с пластинчатым конвейером.

Силу сопротивления движению тягового элемента на прямолинейных участках конвейера определяют по формулам:

на горизонтальном участке

(5.11)

на наклонном участке

(5.12)

где wг и w – коэффициенты сопротивления движению материала и тягового элемента, зависящие от конструкции конвейера. При расчете сопротивлений холостой ветви принимают q0 = 0.

Для выполнения тягового расчета трассу конвейера разбиваем на участки, нагрузки и сопротивление которых постоянны. Для простейшей схемы горизонтального конвейера, наименьшее натяжение тягового элемента будет в точке сбегания ее с тяговой звездочки. Принимаем минимальное натяжение S1 = 3 кН.

Сопротивление на криволинейных участках и на звездочках, обход по контуру проводят по тем же формулам и в той же последовательности, что и при расчете пластинчатых конвейеров.

Необходимое минимальное натяжение тягового элемента на рабочей ветви

(5.13)

где Wc – сила сопротивления перемещению порции материала, Н; h – высота приложения силы сопротивления движению груза перед скребком, м; h принимают равной высоте скребка hc для кусковых и 0,8hc для зернистых грузов; ε – угол отклонения звена цепи, град, для надежной работы конвейера ε ≤ 2…3о;  tц – шаг цепи, м.

Сила сопротивления перемещению порции материала на наклонном конвейере

на горизонтальном конвейере (β =0)

где тгр – масса порции груза перед скребком, кг, тгр = qlc; wж – коэффициент сопротивления движению груза по желобу; lc – шаг скребка, м.

Для  ε = 3° ctg ε =19,5, тогда

(5.14)

В случае несоблюдения условия (5.14) необходимо увеличить первоначальное натяжение и уточнить натяжение в цепи в характерных точках трассы.

Тяговое усилие, мощность привода, выбор двигателя и кинематический расчет привода, расчет конвейера на пуск аналогичен расчету пластинчатых конвейеров.

5.5. Расчет скребковых конвейеров сплошного

волочения

Для конвейера необходимо задаться его производительностью, геометрией трассы и определиться со свойствами транспортируемого материала. Площадь поперечного сечения желоба конвейера находят по заданной расчетной производительности конвейера Q, т/ч, с учетом коэффициента заполнения желоба ψ транспортируемым грузом

Производительность Q скребкового конвейера сплошного волочения, т/ч:

(5.15)

(5.16)

где hгр – высота материала в желобе, м; ψ – коэффициент заполнения желоба, учитывающий объем, занимаемый цепью со скребками,           ψ = 0,85…0,9; ρ – плотность материала, т/м3; v – скорость движения цепи, м/с; kv – скоростной коэффициент, учитывающий, что средняя скорость движения материала меньше, чем скорость движения тягового органа (kv = vср/v) определяют по табл. 5.1; kуп – коэффициент уплотнения материала в желобе, kуп = 1,05…1,1.

Таблица 5.1

Значение коэффициента kv

| Материал | Тип конвейера |  |
| --- | --- | --- |
|  | Горизонтальные и пологонаклонные | Вертикальные и крутонаклонные |
| Мелкокусковой | 0,9 | 0,8 |
| Зернистый | 0,9 | 0,6 |
| Пылевидный | 0,8 | 0,45 |

Скорость движения скребка принимают с учетом свойств груза и производительности конвейера в пределах 0,1…1,0 м/с.

Ширину желоба определяют по принятой производительности и выбранной скорости:

(5.17)

где kv – коэффициент соотношения ширины желоба и высоты слоя материала в желобе.

В соответствии с типоразмером выбирают ширину желоба В, ближайшую бóльшую по отношению к полученной расчетом и высоту желоба h. Выбранный размер В проверяют по условию размещения кусков в межскребковом пространстве

(5.18)

где Х = 3,3…3,6 для рядового материала и Х = 6,0…7,5 для сортированного материала; а׳ – размер типичного материала, мм.

Для горизонтальных и пологонаклонных конвейеров с низкими скребками наибольшая высота hг слоя материала в желобе конвейера зависит от предельной высоты hг материала над цепью, которая определяется из условия

(5.19)

где В – ширина желоба, м; β – угол наклона конвейера к горизонты, град; пб – коэффициент бокового давления материала на стенки желоба; fж - коэффициент трения материала о стенки желоба; С – коэффициент сцепления материала с полотном

(5.20)

где ξ – эмпирический коэффициент, ξ = 0,6…0,8; τ0 – начальное сопротивление материала сдвигу, Па; fв – коэффициент внутреннего трения материала.

Силу сопротивления движению звена цепи:

– для вертикальных и крутонаклонных конвейеров:

(5.21)

– для горизонтальных и пологонаклонных конвейеров

(5.21)

Здесь р – давление на стенки желоба для конвейеров со скребками с замкнутым контуром

(5.22)

где ω’ – площадь сечения слоя материала в пределах контура скребка, м, ω’ = b’ц h’ц; b’ц и h’ц – внутренние ширина и высота скребка, мм;     lск – расстояние между скребками, мм.

Давление, передаваемое скребками на груз при движении тяговой цепи:

(5.23)

где wi – площадь проекции скребкового полотна на плоскость, перпендикулярную продольной оси желоба, м2; wц – площадь поверхности тяговой цепи одного шага, м2; fц – коэффициент трения материала о тяговую цепь.

Распределенную массу q кг/м, груза определяют по формуле (3.5), а распределенную массу q0 кг/м, движущихся частей конвейера в предварительном расчете:

q0 = KжВС,                                        (5.24)

где Kж – коэффициент, учитывающий ширину желоба, Kж = 46…48  при В ≤ 0,4 м,  Kж = 60…62 при В > 0,4 м; В – ширина желоба, м; С – коэффициент формы скребков; С = 1 – конвейеров с плоскими скребками, С = 1,35 – конвейеров с контурными скребками.

Тяговый расчет проводят методом обхода по контуру, суммируя силы сопротивления движению тяговой цепи на характерных участках конвейера, начиная от точки наименьшего натяжения Smax до приводного устройства, отдельно для рабочей и холостой ветвей. В случае отсутствия натяжных устройств Smax принимается равным нулю. При наличии таких устройств Smax = 5 q0g.

Силу сопротивления движению тягового элемента холостой ветви на горизонтальных и наклонных участках:

(5.24)

где L – длина участка конвейера, м; f’ – коэффициент трения материала о стенки желоба; f’ = 0,3…0,4 – для стальных желобов, f’ = 0,5…0,7 – для деревянных желобов; β – угол наклона участка конвейера к горизонту, град.

Силу сопротивления движению тягового элемента рабочей ветви на горизонтальных и пологонаклонных участках:

(5.25)

где пб – коэффициент бокового давления, определяемый по формуле (5.9)

Силу сопротивления движению тягового элемента на крутонаклонном участке рабочей ветви

(5.26)

а сила сопротивления движения цепи на рабочей ветви на вертикальном участке определиться по формуле:

(5.27)

где р – давление груза на стенки желоба, определяемое по формуле (5.22).

Сила сопротивления движению скребкового полотна в сопрягающихся криволинейных участках желоба

(5.28)

где Sнаб – усилие натяжения элемента в точке набегания на криволинейный участок, Н; w – коэффициент сопротивления движению на криволинейном участке, w = f – для холостой ветви w = fж(1 + hбh/В) для рабочей ветви; α – угол поворота криволинейного участка.

Тяговое усилие, мощность привода, выбор двигателя и кинематический расчет привода, расчет конвейера на пуск аналогичен расчету пластинчатых конвейеров.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются скребковые конвейеры?

2. Из каких основных элементов состоит пластинчатый конвейер?

3. Основные элементы скребковых конвейеров.

4. Основные элементы конвейеров сплошного волочения с низкими скребками.

5. Основы расчета скребковых конвейеров порционного волочения.

6. Основы расчета конвейеров сплошного волочения с низкими скребками.