6. ПОДВЕСНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

6.1. Общие сведения

Подвесные конвейеры служат для непрерывного транспортирования штучных грузов по замкнутому контуру сложной трассы. В них перемещаемые материалы размещаются на подвесках, которые подвешены к кареткам или тележкам, движущимся по подвесному пути.

По характеру перемещения грузов подвесные конвейеры подразделяются на:

– грузонесущие (рис. 6.1, а), у которых каретки 1 с подвесками для грузов 2 прикреплены к тяговой цепи 3 и перемещаются по подвесному пути 7, по которому движется цепь;

– толкающие (рис. 6.1, б), у которых тележки 4 с подвесками для грузов не прикреплены к тяговой цепи 3 и движутся по отдельному грузовому пути 5 при помощи толкателей 6, которые закреплены на каретках 1 цепи;

Конструкции отдельных элементов подвесных конвейеров, такие как тяговые цепи, приводы, поворотные и натяжные устройства для конвейеров всех типов имеют одинаковые конструкции.

По типу привода различают одноприводные и многоприводные подвесные конвейеры, а по типу тягового элемента – цепные (получившие наибольшее распространение) и канатные. На подвесных конвейерах можно транспортировать штучные материалы, разнообразные по форме, характеру, размерам и массе.

Материалы на конвейере могут во время транспортирования могут подвергаться различным технологическим операциям: механической очистке, мойке или травлению в химических ваннах, окраске, сушке в покрасочных и сушильных камерах, термообработке, комплектации, сборке и т.п.

К преимуществам подвесных конвейеров относится:

– пространственная трасса и большая протяженность трассы конвейера (до 3 км и более), позволяющие одним конвейером обслужить полный производственный цикл, выполняемый в помещениях, находящихся на разных этажах или в рядом расположенных корпусах;

– легкая приспособляемость трассы конвейера к изменениям технологического процесса производства;

– малый расход энергии на транспортирование.

Рис. 6.1. Подвесные конвейеры:

а – грузонесущие; б – толкающие; 1 – каретка; 2 – подвеска для груза; 3 – цепь;

4 – тележка; 5 – грузовой путь; 6 – толкатель; 7 – подвесной путь

Благодаря этим достоинствам, подвесные конвейеры являются самыми распространенными средствами для внутрицехового и межцехового транспортирования самых различных грузов и межоперационной передачи изделий в поточном производстве различных отраслей промышленности.

6.2. Устройство и конструкция подвесных конвейеров

Подвесной грузонесуший конвейер (рис. 6.2) состоит из тягового элемента (цепи 3), замкнутого по контуру трассы, с постоянно прикрепленными к нему каретками 2, к которым шарнирно прикреплены подвески 4. На подвески укладывают или подвешивают транспортируемые грузы 5. Каретки при помощи тягового элемента движутся по замкнутому однорельсовому (или двухрельсовому) подвесному пути 1, подвешенному к элементам здания или прикрепленному к конструкциям конвейера. Тяговый элемент приводит в движение привод 6. Направляющий подвесной путь 1 может иметь повороты, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях в любом направлении. Повороты в горизонтальной плоскости осуществляются при помощи поворотных устройств 7, а в вертикальной – при помощи вертикальных перегибов направляющего пути, выполняемых по соответственно выбранным радиусам. Натяжение тягового элемента создается при помощи натяжного устройства 8.

Подвесные грузонесущие конвейеры имеют шаг 80; 100 и       160 мм.

У подвесного толкающего конвейера (см. рис. 6.1. б), в отличие от грузонесущего, тяговая цепь не прикреплена к тележке с подвеской для груза и движется по отдельному тяговому пути. Тяговая цепь имеет такую же конструкцию, как и у подвесных грузонесущих конвейеров, и может изгибаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему толкающий конвейер может иметь не только горизонтальную, но и пространственную трассу. Грузовые пути конвейера могут иметь ответвления от основного приводного контура трассы в любую сторону, в горизонтальной плоскости для вывода тележек на приводной контур другого конвейера.

Тяговым элементом подвесного конвейера, как правило, служит цепь различных типов. Для конвейеров, расположенных в горизонтальной плоскости, можно применять цепи любого типа, а для пространственных конвейеров используют цепи, обладающие двухсторонней гибкостью.

Каретки (рис. 6.3) состоят из двух катков 2 с подшипниками на консольных осях, кронштейнов 3 (к которым крепятся оси) и прокладки 4. Кронштейны соединяются болтами 1 с установкой во внутреннее звено 5 цепи. Выступы кронштейнов жестко фиксируют положение звена цепи; болт 6 с распорной трубкой 7 служит для крепления грузовой подвески.

Рабочие одинарные каретки (рис. 6.3, а) предназначены для крепления подвески с грузом; к рабочим траверсным кареткам (рис. 6.3, б), обычно двум или четырем, крепят траверсу, к которой подвешивают тяжелый или громоздкий длинномерный груз. Цепь может иметь жесткое или шарнирное крепление к каретке, обеспечивает проходимости ходовой части по вертикальным перегибам путей с малым радиусом.

Катки кареток – безребордные (рис. 6.4). Ободы катков выполняют коническими, цилиндроконическими, сферическими и сфероконическими при горизонтальном расположении оси катка, цилиндрическими и двухконусными при наклонном расположении оси катка. Катки с коническим ободом обеспечивают устойчивое центрированное движение каретки по двутавровой балке вызывая дополнительные потери от трения скольжения, из-за разницы скоростей точек внутренней и наружной окружностей конуса в зоне контакта с полкой балки.

|  | Рис. 6.2. Подвесной грузонесущий конвейер: 1 – подвесной путь; 2 – каретками; 3 – цепь;4 – подвеска; 5 – транспортируемый груз; 6 – привод; 7 – поворотное устройство; 8 – натяжное устройство |
| --- | --- |

Рис. 6.3. Каретки подвесных конвейеров:

а – одинарные; б – траверсные; 1, 6 – болты; 2 – катки; 3 – кронштейны;

4 – прокладки; 5 – внутреннее звено цепи; 7 – распорная трубка

В современных каретках применяют катки-подшипники со сфероконическим ободом, изготовляемые на заводах шарикоподшипниковой отрасли как единый комплект. Каток-подшипник (рис. 6.4, а) состоит из наружного кольца – обода катка 3, внутреннего кольца 1, шариков 4 увеличенного диаметра, сепаратора 5, крышки 6 и лабиринтного уплотнителя 2 из штампованных деталей.

Рис. 6.4. Катки кареток и тележек:

а – каток-подшипник; б, в – на игольчатом и коническом подшипниках; 1 – внутреннее кольцо; 2 – лабиринтный уплотнитель; 3 – обод катка; 4 – шарик; 5 – сепаратор;

6 – крышка

Тележки служат для перемещения прикрепленных к ним подвесок с грузом. Тележки бывают с двумя, четырьмя и шестью катками. Наибольшее распространение получили тележки с четырьмя катками.

Диаметры катков тележек в диапазоне грузоподъемностей 500... 12500 Н выбирают в пределах 50...125 мм; база тележки 100…180 мм.

Грузы, имеющие большие габаритные размеры и массу, транспортируют на нескольких тележках, соединенных одна с другой одной или двумя траверсами. Такое соединение нескольких тележек называют сцепом. Сцепы бывают двух- и трехтележечные.

Подвесные пути грузонесущих конвейеров бывают однорельсовые и двухрельсовые. Однорельсовые пути делают из двутавра, трубы диаметром 100... 150 мм и гнутых профилей (рис. 6.5, а – в) коробчатого сечения. Двухрельсовые пути делают из двух уголков или гнутых профилей (рис. 6.5, г, д).

Рис. 6.5. Профили пути грузонесущего конвейера

а, б, в – однобалочные пути; г, д – двухбалочные пути

Поворот трассы подвесных конвейеров обеспечивается при помощи изогнутых участков направляющих, роликовых батарей, отклоняющих звездочек или блоков.

Поворотное устройство со звездочкой (рис. 6.6, а) применяют обычно для разборной, секционной и двухшарнирной безроликовой цепей. Применение поворотных блоков (рис. 6.6, б) обусловлено профилем их обода. По профилю обода поворотные блоки бывают с гладким сплошным ободом для разборных цепей, с направляющей канавкой для каната или сварной цепи.

Как правило, литые звездочки и блоки изготовляют диаметром не более 1,6 м, а при больших размерах они получаются тяжелыми и сложными в изготовлении, их приходится делать составными из двух частей. Диаметр сварных блоков до 2 м.

Роликовая батарея представляет собой ряд стационарных, расположенных по дуге роликов, по которым перекатываются звенья цепи (рис. 6.6, в). Ролики соединены с неподвижной рамой, прикрепленной к металлоконструкции, или на кронштейнах непосредственно к ходовому пути конвейера.

Рис. 6.6. Поворотные устройства:

а – со звездочкой; б – с блоком; в – на роликовой батарее

Роликовые батареи применяют для разборных и пластинчатых цепей при изменениях направления цепи на угол менее 90° или же в таких случаях, когда требуется большой радиус горизонтального поворота (больше 750 мм), при котором звездочки и блоки получаются слишком тяжелыми и громоздкими.

Диаметр роликов принимают равным 65... 130 мм, шаг на 10...  20 мм больше диаметра.

Роликовые батареи обычно делают по секциям с углом поворота на 15; 30 и 45°. На требуемый полный угол поворота батарею собирают из отдельных секций. Радиусы роликовых батарей, измеряемые по оси огибаемой цепи, выбираются равными 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 и 2,5 м.

В подвесных конвейерах применяют приводы: угловой и прямолинейный гусеничный, с постоянной и переменной скоростью. Угловой привод может передавать тяговое усилие зацеплением при помощи звездочки (для разборных, двухшарнирных и т.п. цепей) или же при помощи трения (фрикционный привод для каната и круглозвенной цепи). Угловой привод со звездочкой устанавливают обычно на повороте трассы конвейера на 90 или 180°, хотя принципиально возможен и меньший угол обхвата звездочки цепью.

Угловой привод с передачей тягового усилия зацеплением (рис. 6.7) состоит из приводной звездочки 1, укрепленной на вертикальном валу редуктора 3, электродвигателя 5, соединенного с входным валом редуктора упругой муфтой 4, и предохранительного устройства 2.

Рис. 6.7. Угловой привод:

а – общий вид; б – кинематическая схема; 1 – приводная звездочка;

2 – предохранительное устройство; 3 – редуктор; 4 – муфта; 5 – электродвигатель

Гусеничный привод (рис. 6.8.) состоит из приводной 1 и натяжной 4 звездочек, на которые надета приводная гусеничная цепь 5 с кулаками 6, упорного направляющего рельса 8 и роликовой батареи 7. Приводная звездочка вращается от электродвигателя 3 через редуктор 2. Гусеничный привод устанавливают в горизонтальной плоскости на прямолинейном участке трассы конвейера, и тяговое усилие на цепь передается при помощи кулаков гусеничной цепи, входящих в зацепление с шарнирами конвейерной цепи.

В качестве гусеничной цепи применяют специальную пластинчатую роликовую цепь. Диаметры звездочек привода обычно принимают в пределах 400...500 мм, а расстояние между ними 0,9... 1,2 м. Механизмы гусеничного привода размещают на подвижной раме 11, снабженной опорными 10 и направляющими 9 катками, пружинным упором 13. Подвижная рама может перемещаться на этих катках внутри неподвижной рамы 12. При работе привода усилие, направленное противоположно тяговому усилию гусеничной цепи, сжимает пружины и перемещает подвижную раму привода. На подвесных конвейерах применяют грузовые, пневматические, гидравлические, пружинно-винтовые и винтовые натяжные устройства.

Наибольшее распространение получили грузовые натяжные устройства вследствие их большой надежности. Применение грузовых натяжных устройств обязательно на конвейерах, проходящих через сушильные, нагревательные или охладительные камеры, на конвейерах с фрикционным и на многоприводных конвейерах.

Полный ход натяжного устройства обычно равен 250; 400;       600 мм.

Число натяжных устройств на конвейерах должно быть равно числу приводных звездочек, иначе возможно значительное перенапряжение цепи при неравномерном ее изнашивании.

Грузонесущим элементом в подвесных конвейерах являются подвески, на которые укладывают или подвешивают транспортируемые грузы. Конструкция подвески зависит от характера габарита и массы груза, назначения конвейера и способа его загрузки и разгрузки.

Значительное распространение имеют рычажные (рис. 6.9, а, б) и стропные (рис. 6.9, в, г) подвески различных типов.

Для транспортирования легких грузов (массой до 5 кг) применяют скобы с крюками или проушинами, прикрепленные непосредственно к звеньям цепи в промежутке между каретками, или же специальные валики цепи с кольцами или крюками для непосредственного подвешивания изделий (рис. 6.9, б, в).

|  | Рис. 6.8. Гусеничный привод: 1 – приводная звездочка; 2 – редуктор; 3 – электродвигатель; 4 – натяжная звездочка; 5 – гусеничная цепь; 6 – кулаки; 7 – роликовая батарея; 8 – направляющий рельс; 9, 10 – направляющий и опорные катки; 11 – подвижная рама; 12 – неподвижная рама; 13 – пружинный упор |
| --- | --- |

Рис. 6.9. Подвески

а, б – рычажные; в, г – стропные; д, е – для листовых грузов

Легкие тонкие или узкие детали, например круглые бруски, полосы, листы массой до 10 кг, подвешивают на промежуточные планки-траверсы (рис. 6.9, г–е).

Для транспортирования мелких изделий применяют многополочные подвески-этажерки.

6.3. Расчет подвесных конвейеров

Для расчета конвейера необходимы следующие данные: план и профиль трассы конвейера с указанием высот ее участков от единой отметки горизонтального уровня помещения, на схеме должны быть указаны места и способы загрузки и разгрузки конвейера; масса и габаритные размеры транспортируемых грузов; производительность конвейера.

Для привода конвейера необходимо подобрать тяговую цепь, каретки, подвеску или тележку для подвесок с транспортируемыми грузами.

Определение минимально возможного шага подвесок в зависимости от максимальных габаритных размеров транспортируемых грузов и их проходимости на горизонтальных поворотах, вертикальных перегибах.

Наименьший шаг подвесок aпmin должен обеспечивать свободную проходимость грузов наибольшей длины bmax на горизонтальных поворотах наименьшего радиуса Rmin (рис. 6.10, а) и на вертикальных перегибах с наибольшим углом наклона βmax (рис. 6.10, б).

Тогда

aпmin ≥ (bmax+Δ)/cos βmax .			(6.1)

Для конвейера с вертикальными участками трассы (рис. 6.10, в)

aпmin ≥ hmax+Δ,			(6.2)

где hmax – наибольшая высота груза с учетом размера подвески, м; Δ – минимальный зазор между подвесками с грузом, для грузонесущих Δ = 0,15...0,2 м, для толкающих Δ = 0,2...0,3 м.

Шаг подвесок aп должен быть кратным удвоенному шагу звена цепи.

Скорость транспортирования технологических конвейеров должна обеспечивать необходимую производительность:

(6.3)

где Q – производительность конвейера, шт/ч; ze – число изделий на одной подвеске или в комплекте подвесок;

Для грузонесущих и толкающих подвесных конвейеров максимально допускаемая скорость транспортирования при самых благоприятных условиях не превышает 30 м/мин. Принятая скорость должна соответствовать нормальному ряду скоростей типового оборудования.

Принимаем массу подвески mп; шаг кареток tк = aп; массу каретки mк; распределенную массу цепи qц.

Распределенные массы движущихся частей конвейера будут равны:

– для холостой ветви грузонесущего конвейера

(6.4)

– для загруженной ветви грузонесущего конвейера

q=q0+mграп,			(6.5)

где qц – распределенная масса тягового элемента, кг/м; mк, mп, mгр – соответственно массы каретки, подвески, толкателей и груза, кг; tк –шаг каретки, м.

Рис. 6.10. Схема расположения подвесок:

а – на горизонтальном повороте; б, в – на наклонном и вертикальном участке;

Rmin – наименьший радиус поворота, м; aп – шаг подвесок; bmax – наибольшая длина груза, м; hmax – наибольшая высота подвески с грузом, м; Δ – зазор между грузами, м;

D0 –диаметр блока, звездочки, м; βmax – наибольший угол наклона, град

Максимальное натяжение тягового элемента в предварительном расчете:

– для грузонесущего конвейера

Smax=S0Kм +w(qLг+q0Lх)g(1+BKм)+qgH; 		(6.6)

– для толкающего конвейера

Smax=S0Kм +[ (wq0L+ w1(qLг+ q1Lх)]g(1+BK м)+qgH,		(6.7)

где S0 – первоначальное натяжение цепи, S0 = 0,5…1,0 кН; Kм – суммарный коэффициент местных сопротивлений движению кареток; w – коэффициент сопротивления движению кареток на прямолинейном участке (табл. 6.1); w1 – коэффициент сопротивления движению тележек на прямолинейном участке (табл. 6.2); L, Lг, Lx – длины горизонтальных проекций соответственно тяговой, грузовой и холостой ветвей конвейера, м; В – коэффициент, зависящий от числа поворотов и перегибов трассы, меньшее значение для конвейеров, имеющих более пяти поворотов и перегибов, В = 0,5...0,3; Н – общая высота подъема груза на трассе конвейера, м.

Таблица 6.1

Коэффициенты w сопротивления движению кареток на прямолинейных участках трассы подвесных конвейеров

| Условия работы конвейера | Масса груза на каретки, кг, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 и более |
| Работа в отапливаемых помещениях при температуре выше 0 °С |  |  |  |
| Хорошие | 0,020 | 0,014 | 0,012 |
| Средние | 0,027 | 0,020 | 0,016 |
| Тяжелые | 0,032 | 0,025 | 0,020 |
| Работа в неотапливаемых помещениях при температуре до –20 °С |  |  |  |
| Средние | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Тяжелые | 0,045 | 0,045 | 0,045 |

Таблица 6.2

Коэффициенты w1 сопротивления движению кареток на

прямолинейных участках трассы подвесных конвейеров

| Условия работы конвейера | Масса груза на тележке, кг, не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 100 | 200 и более |
| Хорошие | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,015 |
| Средние | 0,027 | 0,027 | 0,022 | 0,020 |
| Тяжелые | 0,036 | 0,036 | 0,027 | 0,022 |

Суммарный коэффициент местных сопротивлений движению кареток

KM=ϕxξyλz, 			    (6.8)

где φ – коэффициент сопротивления на вертикальном перегибе     (табл. 6.3); ξ – коэффициент сопротивления горизонтального поворота на звездочке или блоке; λ – коэффициент сопротивления горизонтального поворота на роликовых батареях; х, y, z – соответственно количество вертикальных перегибов горизонтальных поворотов на звездочках или блоках и на роликовых батареях.

Согласно выбранной ранее схемы определяют параметры Lг и Lх по формулам:

Lг = l1 + l2 + l3 + l4 + l5 + …	,		(6.9)

Lх = l9 + l10 + l11 + l12 + l13 + …  .		(6.10)

Таблица 6.3

Коэффициенты w сопротивления движению кареток на поворотных

звездочках ξ,  роликовых батареях λ и вертикальных перегибах φ

| Условия работы конвейера | ξ |  | λ |  |  |  |  |  | φ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Угол поворота, град., не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 180 |  | 30 | 60 | 90 | 180 | 20 |  | 35 | 45 |
| Работа в отапливаемых помещениях при температуре выше 0 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хорошие | 1,020 | 1,030 |  | 1,020 | 1,030 | 1,040 | 1,070 | 1,010 |  | 1,015 | 1,025 |
| Средние | 1,05 | 1,035 |  | 1,025 | 1,040 | 1,050 | 1,095 | 1,012 |  | 1,020 | 1,030 |
| Тяжелые | 1,035 | 1,050 |  | 1,030 | 1,050 | 1,060 | 1,10 | 1,015 |  | 1,025 | 1,035 |
| Работа в отапливаемых помещениях при температуре выше 0 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние | 1,040 | 1,050 |  | 1,035 | 1,045 | 1,065 | 1,10 | 1,025 |  | 1,035 | 1,045 |
| Тяжелые | 1,055 | 1,065 |  | 1,040 | 1,055 | 1,070 | 1,15 | 1,035 |  | 1,040 | 1,050 |

Исходя из максимального Smax натяжения по табл. 6.4 выбирают цепь.

Таблица 6.4

Допускаемые натяжения, кН, горячештампованных разборных цепей

| Условия работы конвейера | Скорость цепи, м/мин | Шаг звена цепи, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 |  | 100 |  | 160 |  |
|  |  | Конфигурация трассы |  |  |  |  |  |
|  |  | Простая | Сложная | Простая | Сложная | Простая | Сложная |
| Хорошие | Менее 9 | 10 | 9 | 15 | 13 | 35 | 32 |
|  | Свыше 9 до 18 | 9 | 8 | 13 | 12 | 32 | 30 |
|  | Свыше 18 | 8 | 7 | 12 | 11 | 28 | 26 |
| Средние | Менее 9 | 9 | 8 | 13 | 12 | 32 | 30 |
|  | Свыше 9 до 18 | 8 | 7 | 12 | 11 | 28 | 26 |
|  | Свыше 18 | 7 | 6 | 10 | 9 | 23 | 21 |
| Тяжелые | Менее 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 27 | 25 |
|  | Свыше 9 до 18 | 7 | 6 | 10 | 9 | 23 | 21 |
|  | Свыше 18 | 6 | 5 | 9 | 8 | 20 | 18 |

Тяговый расчет подвесного конвейера проводят последовательным суммированием сопротивлений на отдельных участках трассы конвейера. Всю трассу конвейера, начиная с точки наименьшего натяжения, делят на отдельные участки по характеру сопротивлений. Натяжение Si+1 в конце рассматриваемого участка i определяют как сумму натяжения в начале участка Si и сопротивления движению на этом участке Wi-(i+1).

Расчет начинают с точки наименьшего натяжения и продолжают до приводной звездочки по движению тягового элемента конвейера. Начальное натяжение S0 можно принять равным 500 Н. Местоположение точки наименьшего натяжения зависит от конфигурации трассы конвейера, распределения нагрузок и положения привода. Наименьшего натяжения тягового элемента следует ожидать у конвейера с пространственной трассой на участке после наибольшего по высоте загруженного спуска, а у горизонтального конвейера – в точке сбега тягового элемента с приводной звездочки или блока.

Тяговое усилие на приводной звездочке определяется по формуле (3.13):

(6.11)

а мощность привода по формулам (3.14 и 3.15)

(6.12)

(6.13)

На рис. 6.11 в качестве примера представлена трасса подвесного грузонесущего конвейера производства сантехнических изделий.

Рис. 6.11. Трасса подвесного грузонесущего конвейера: 1–17 – расчетные точки;

l и H – соответственно длина и высота отдельных участков трассы

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются подвесные конвейеры? Какие функции они выполняют?

2. Как устроен подвесной конвейер?

3. Основные элементы подвесных конвейеров.

4. Основные типы подвесок. Для каких изделий они применяются?

5. Основы расчета подвесных конвейеров.