8. ЭЛЕВАТОРЫ

8.1. Общие сведения и конструкция

Ковшовые элеваторы применяют для вертикального или круто-наклонного (угол наклона от 60 до 75°) транспортирования пылевидных, зернистых и кусковых грузов. Их используют только для подъема материалов без промежуточной загрузки и разгрузки.

Основными параметрами элеваторов является их производительность и высота, на которую поднимается материал. Номинальная производительность элеваторов Q составляет от 3 до более чем        1000 м3/ч при высоте подъема до 100 и более метров. Скорость движения тягового элемента 0,25…5,0 м/с при ширине ковшей от 80 мм до 1,6 м.

Ковшовый элеватор (рис. 8.1) имеет вертикально замкнутый тяговый элемент 3 с жестко прикрепленными к нему ковшами 4. Тяговый элемент огибает верхний приводной 6 и нижний натяжной 9 барабаны (или звездочки). Ходовая часть и поворотные устройства элеватора помещают в закрытом металлическом кожухе 2, состоящем из верхней части (головки) 5, средних секций и нижней части (башмака) 10. Тяговый элемент с ковшами приводится в движение от привода 12, а первоначальное натяжение создается натяжным устройством 8. Материал подается в загрузочный патрубок 1 нижней части элеватора, загружается в ковши, поднимается в них и разгружается на верхнем барабане (звездочке) в патрубок 7 верхней части элеватора. Привод снабжен остановом 11 для предохранения от обратного движения ходовой части. Натяжные шкивы или звездочки предназначены для компенсации длины цепи или ленты при изменениях температуры, под влиянием атмосферных условий или при изнашивании. Для предотвращения пыления рекомендуется аспирация элеватора путем соединения головной секции с пылеулавливателем.

По типу тягового элемента элеваторы бывают ленточные и цепные, с одной или двумя цепями (до четырех параллельных цепей), а по направлению перемещения – вертикальные и наклонные. Последние имеют обратную ветвь, свободно свисающую (рис. 8.2, а и б) или поддерживаемую (рис. 8.2, в).

По расположению ковшей на тяговом элементе различают элеваторы с расставленными ковшами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга, и с сомкнутыми ковшами, т.е. расположенными вплотную друг к другу. Выбор того или иного способа расположения ковшей обусловливается, главным образом, характеристикой транспортируемых грузов и предопределяет способ загрузки и разгрузки ковшей.

| Рис. 8.1. Ковшовый элеватор: 1,7 – соответственно загрузочный и разгрузочный патрубки; 2 – кожух; 3 – тяговый элемент; 4 – ковш; 5 – верхняя часть (головка); 6, 9 – соответственно приводной и натяжной барабаны (или звездочки); 8 – натяжное устройство; 10 – нижняя часть (башмак); 11 – останов; 12 – привод |  |
| --- | --- |
| Рис. 8.2. Схемы наклонных ковшовых элеваторов: а – ленточный; б – цепной со свободно свисающей обратной ветвью; в – двухцепной с поддерживаемой обратной ветвью; 1 – опорный ролик; 2 – направляющая. |

К преимуществам ковшовых элеваторов относят относительно малые габаритные размеры, простоту конструкции, возможность подачи материала на значительную высоту и большой диапазон производительности. Недостатками являются возможность отрыва ковшей при перегрузке и необходимость равномерной подачи груза.

8.2. Элементы ковшовых элеваторов

Ковши. Конструкция ковша определяется свойствами транспортируемого материала и способами загрузки и разгрузки ковшей. Для вертикальных элеваторов предусматривает четыре типа ковшей.

Глубокие ковши (тип Г, рис. 8.3, а) имеют пологий обрез передней кромки и повышенную глубину; применяют их для сухих, легкосыпучих пылевидных, зернистых и мелкокусковых насыпных грузов (например, зерна песка, земли, мелкого угля и т.п.).

| Тип Г | Тип М |
| --- | --- |
| Тип О | Тип С |
| в | г |
| Рис. 8.3. Ковши элеватора: а – глубокий; б – мелкий; в – остроугольный; г – с полукруглым днищем; В, l, h – соответственно ширина, вылет и высота ковша; r – радиус |  |

Мелкие ковши (тип М, рис. 8.3, б) имеют крутой обрез передней кромки и малую глубину, что способствует лучшему опорожнению при разгрузке, поэтому их применяют для транспортирования влажных и слеживающихся плохосыпучих пылевидных, зернистых и мелкокусковых насыпных грузов.

Глубокие и мелкие ковши применяют только на элеваторах с расставленными ковшами.

Ковши с остроугольным и полукруглым днищем и бортовыми направляющими (типы О и С, рис. 8.3, в, г) применяют на тихоходных цепных элеваторах для транспортирования самых различных насыпных грузов – пылевидных, зернистых и кусковых. Для ковшей с бортовыми направляющими любого типа характерно только сомкнутое расположение на тяговом элементе.

Изготовляют ковши из листовой стали толщиной 1...6 мм сваркой или штамповкой, иногда отливают из ковкого чугуна. Для предохранения от быстрого изнашивания на передней (черпающей) стенке ковша приваривают или прикрепляют заклепками накладки из твердой стали. Ковши элеватора для сыпучих материалов среднего размера должны иметь отверстия в дне, чтобы захватываемый воздух выходил из ковша. Это позволяет достигать намеченного заполнения ковшей.

Основные характеристики ковшей даны в табл. 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1

Характеристики ковшей

| Ширина ковша Вк, мм | Ковш |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубокий |  |  | мелкий |  |  |
|  | а, м | iк/a, л/м | Ак, мм | а, м | iк/a, л/м | Ак, мм |
| Тип Г и М |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 0,32 | 1,3 | 90 | 0,32 | 0,66 | 65 |
| 160 | 0,32 | 2,0 | 105 | 0,32 | 1,17 | 75 |
| 200 | 0,40 | 3,24 | 125 | 0,40 | 1,87 | 95 |
| 250 | 0,40 | 5,0 | 140 | 0,40 | 3,50 | 120 |
| 320 | 0,50 | 8,0 | 175 | 0,50 | 5,40 | 145 |
| 400 | 0,50 | 12,6 | 195 | 0,50 | 8,40 | 170 |
| 500 | 0,63 | 19,0 | 235 | 0,63 | 10,8 | 195 |
| 650 | 0,63 | 26,6 | 250 | 0,63 | 18,2 | 225 |
| Тип О и С |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 0,16 | 4,06 | 105 | – | — | — |
| 200 | 0,20 | 6,50 | 125 | – | – | – |
| 250 | 0,20 | 10 | 140 | – | – | – |
| 320 | 0,25 | 16 | 165 | – | – | – |
| 400 | 0,32 | 24,40 | 225 | – |  | – |
| 500 | – | – | – | 0,40 | 70 | 270 |
| 650 | – | – | – | 0,50 | 120 | 340 |
| 800 | – | – | – | 0,63 | 187 | 435 |

Тяговый элемент. Тяговым элементом ковшовых элеваторов служит лента или цепь (одна или две). В ленточных элеваторах применяют многопрокладочную конвейерную резинотканевую ленту. Ковши крепят к ленте болтами со специальной головкой; чтобы головки болтов не мешали прохождению ленты на барабанах, в задней стенке ковша делают соответствующие углубления.

Для надежного крепления ковшей лента должна иметь не менее четырех прокладок.

В наклонных элеваторах чаще всего применяют пластинчатые, втулочные, роликовые и катковые цепи с шагом 100...630 мм и сварные круглозвенные из круглой стали диаметром 16...28 мм с термической обработкой звеньев.

Таблица 8.2

Масса одного ковша тк, кг

| Толщина стенки, мм | Ковш |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубокий | мелкий | остроугольный | с полукруглым днищем |
| 2 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | – |
| 3 | 3 | 2 | 3 | – |
| – | 5 | 5 | 5 | – |
| 4 | 11 | 11 | 12 | – |
| 5 | – | – | – | 36 |
| 6 | – | – | – | ок. 116 |

Круглозвенные цепи имеют открытый шарнир, и наличие указанных грузов не препятствует подвижности шарниров (частицы груза не удерживаются в них), но вызывает их заметный износ. Для уменьшения износа применяют поверхностную термообработку звеньев.

Элеваторы с термически обработанными круглозвенными цепями с центробежной и центробежно-самотечной разгрузкой применяются для транспортирования пылевидных грузов.

Цепи к ковшам крепят при помощи уголков или фасонных звеньев на болтах или заклепках. При ширине ковшей до 250 мм применяют одну тяговую цепь с центральным креплением к задней стенке ковша, а при ширине 320 мм и выше – две тяговые цепи, присоединяемые к задней или к боковым стенкам ковшей.

Резинотканевая лента по сравнению с цепью имеет большую скорость и меньше изнашивается при транспортировании абразивных грузов, однако для нее характерны меньшие тяговое усилие и прочность крепления ковшей. Поэтому ленты применяют преимущественно в быстроходных элеваторах для транспортирования пылевидных, порошкообразных и мелкокусковых насыпных грузов малой и средней плотности, которые не оказывают большого сопротивления при загрузке зачерпыванием. Ленточные элеваторы используют для перемещения абразивных грузов.

Поскольку цепные ковшовые элеваторы имеют чрезвычайно высокий вес, были разработаны резиновые ленточные ковшовые элеваторы, а затем ленточные ковшовые элеваторы, армированные стальными тросами. Резиновая лента может содержать до 10 слоев, состоящих из хлопка, нейлона, вискозы, полиэфирного волокна и т.д. При возможности выбора следует иметь в виду, что применение меньшего числа слоев с более толстыми нитями обходится обычно дешевле, чем применение большого числа слоев, состоящих из более тонких нитей. В зависимости от ширины ленты со стальными тросами имеют несколько стальных тросов различного диаметра, которые погружаются в резиновую массу, а затем сплавляются вместе с внешними резиновыми слоями (рис. 8.4). Другой способ армирования лент элеватора – использование переплетенной стальной сетки, которая вплавляется в резиновую массу как составная часть. Разработка высокопрочных резиновых лент, особенно армированных стальными тросами и стальной сеткой, позволила применять ленточные ковшовые элеваторы для транспортировки материала на любую высоту.

Рис. 8.4. Лента, армированная стальными тросами со свободными зонами (компания «Боймер»)

Цепи применяют преимущественно при большой производительности, значительной высоте подъема, для перемещения тяжелых кусковых, а также горячих грузов, транспортирование которых на резинотканевой ленте недопустимо из-за вредного их воздействия.

Привод ковшового элеватора редукторный, размещается в верхней части элеватора. Для предохранения от самопроизвольного обратного движения тягового элемента с ковшами при остановке элеватора приводы снабжают стопорными устройствами (остановами), в качестве которых применяют бесшумные храповые и роликовые остановы, устанавливаемые на валу приводного барабана (звездочки). У элеваторов тяжелого типа в качестве останова используют электромагнитный тормоз.

В ковшовых элеваторах применяют винтовые и пружинно-винтовые натяжные устройства. Элеваторы с круглозвенными цепями снабжают грузовыми натяжными устройствами.

Натяжное устройство размещают на валу нижнего барабана (звездочки) и крепят к боковым стенкам башмака элеватора. Натяжной барабан (звездочка) имеет обычно такой же диаметр, как и приводной.

Нижняя часть кожуха (башмак) элеватора может быть с высоким и низким расположением загрузочного носка. Высокий носок с днищем под углом 60° к горизонту применяют при транспортировании влажных плохосыпучих грузов, а низкий (с днищем под углом 45°) – для сухих хорошо сыпучих грузов. Для обслуживания и ремонта башмак имеет в боковых стенках люки с герметичными дверцами. Секции кожуха элеватора изготовляют из листовой стали толщиной 2...4 мм. Высота секций 2,0...2,5 м; соединяют секции друг с другом болтами, для герметичности стыков применяют уплотнительные прокладки. При транспортировании пылящих материалов корпус элеватора через патрубок соединяется через индивидуальную или цеховую систему аспирации, для отвода запыленного воздуха.

Предохранительные устройства элеваторов служат для удержания ходовой части элеватора от падения при случайном обрыве цепи или ленты. На цепных элеваторах используют ловители цепи; на ленточных – соединение ковшей по боковым стенкам стальными канатами, которые без натяжения свободно располагаются вдоль ленты; при обрыве ленты канаты исключают возможность падения ходовой части. Кроме того, на натяжных барабанах (звездочках) элеватора устанавливают реле скорости, которое при обрыве тягового элемента выключает электродвигатель привода элеватора.

Детекторы уровня в основании элеватора предотвращают его переполнение. Первый детектор, установленный на 0,5 м выше, чем натяжное устройство, подает звуковой сигнал, предупреждающий оператора о повышении уровня материала. Второй, расположенный на 1 м выше натяжного устройства, останавливает подачу материала в элеватор.

Для текущей эксплуатации и наблюдения ковшовые элеваторы могут также оснащаться приводами тихого хода. Скорость такого привода составляет приблизительно 1/10 рабочей скорости и достигает 0,15 м/с.

8.3. Способы загрузки и разгрузки ковшей

Загрузка ковшей. Загрузка ковшей производится либо зачерпыванием груза из нижней части кожуха элеватора (рис. 8.5, а), либо засыпанием груза в ковши (рис. 8.5, б). Практически ковши наполняют тем и другим способом одновременно при преимущественном преобладании одного из них. Наполнение ковшей зачерпыванием применяется в ленточных и цепных элеваторах с расставленными ковшами при транспортировании сухих хорошо сыпучих, пылевидных и мелкокусковых насыпных грузов, черпание которых не создает значительных сопротивлений и может происходить при повышенной скорости движения ковшей.

Крупнокусковые и абразивные материалы черпать ковшом со дна кожуха затруднительно, так как возможен отрыв ковшей и даже обрыв тягового элемента. Наполнение ковшей такими материалами производится непосредственно засыпанием их в ковши. Применение этого способа возможно только при непрерывном, сомкнутом расположении ковшей (что не позволяет материалу просыпаться между ковшами) и при пониженных скоростях движения (не более 1 м/с), так как при повышенной скорости ковши плохо заполняются и отбрасывают груз.	1

Разгрузка ковшей бывает центробежная (см. рис. 8.5, а), самотечная свободная (рис. 8.5, в, г) и самотечная направленная (см. рис. 8.5, б).

Рис. 8.5. Загрузка и разгрузка ковшей элеватора: а – загрузка зачерпыванием, разгрузка центробежная; б – загрузка засыпанием в ковши, разгрузка самотечная направленная; в – самотечная свободная разгрузка; г – центральная разгрузка

При центробежной разгрузке ковши разгружаются, главным образом, под действием центробежной силы, возникающей во время прохождения ковшей через барабан (звездочку). Транспортируемый груз выпадает непосредственно в разгрузочный патрубок кожуха элеватора.

Центробежную разгрузку применяют для быстроходных (преимущественно ленточных, реже – цепных) элеваторов с расставленными ковшами при транспортировании легкосыпучих пылевидных, зернистых и мелкокусковых насыпных грузов. Скорость движения ковшей элеваторов принимают обычно 1,0...5,0 м/с. Расстояние между ковшами в быстроходных элеваторах выбирают таким, чтобы выброшенные из ковша частицы груза не попадали на впереди идущий ковш.

Свободная самотечная разгрузка (см. рис. 8.5, в) характеризуется дополнительным отклонением ковша, обеспечивающим свободное высыпание материала под действием силы тяжести. Этот вид разгрузки применяют для плохосыпучих влажных и мокрых материалов. В наклонных элеваторах свободная самотечная разгрузка обеспечивается наклонным положением самого элеватора.

Свободную самотечную разгрузку имеют специальные двухцепные элеваторы с центральной внутренней разгрузкой ковшей (см. рис. 8.5, г). Разгрузка производится при пониженной скорости движения ковшей (0,6...0,8 м/с).

Самотечная направленная разгрузка (см. рис. 8.5, б) характерна для вертикальных и наклонных элеваторов (ленточных и цепных) с непрерывным сомкнутым расположением ковшей. При огибании верхнего барабана груз высыпается из ковша под действием силы тяжести на заднюю стенку предыдущего ковша и направляется ею и боковыми бортами ковша в разгрузочный патрубок элеватора. Этот способ разгрузки применяют в тихоходных элеваторах при скорости движения ковша 0,4...0,8 м/с для транспортирования тяжелых, абразивных и малоабразивных материалов (гравий, шлак), а также хрупких материалов, измельчение которых понижает их качество.

В табл. 8.3 и 8.4 приведена пропускная способность ковшовых элеваторов. Она зависит от ширины ковшей и объема транспортируемого материала, если ковши заполнены на 100 %. Исходя из насыпной массы (например, для свободно насыпанного цемента она равна      1400 кг/м3) и степени заполнения ниже 100 % легко вычислить пропускную способность высокопроизводительных ленточных ковшовых элеваторов.

Таблица 8.3

Пропускная способность высокопроизводительных

ленточных ковшовых элеваторов

| Схема | Производительность элеватора, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
|  | 32 | 47 | 75 | 108 | 168 | 244 | 387 | 540 | 867 | 1240 | 1733 |

Таблица 8.4

Пропускная способность высокопроизводительных

цепных ковшовых элеваторов

| Схема | Производительность элеватора, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
|  | 24 | 41 | 56 | 91 | 128 | 182 | 290 | 393 | 590 | 930 | 1275 |

Расход энергии и удельные энергозатраты ковшовыми элеваторами различной производительности для вертикальной транспортировки на 50 м представлены в табл. 8.5.

Таблица 8.5

Расход энергии ковшовыми элеваторами с

вертикальной транспортировкой на расстояние 50 м

| Производительность, т/ч | Расход энергии, кВт∙ч | Удельный расход энергии, кВт∙ч/т | Производительность, т/ч | Расход энергии, кВт∙ч | Удельный расход энергии, кВт∙ч/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 0,4 | 80 | 14 | 0,175 |
| 40 | 8 | 0,2 | 150 | 24 | 0,160 |

8.4. Расчет ковшовых элеваторов

Исходными данными для расчета элеватора является необходимая производительность Q, высота подъема материала Н, свойства транспортируемого материала и условия работы элеватора. В зависимости от типа транспортируемого материала выбираем тип элеватора по табл. 8.6. и основные его параметры (ψ, v), тип ленты с необходимым количеством прокладок i.

Диаметр приводного барабана определяется по формуле:

Dб ≥ (125…150)i.			(8.1)

Частота вращения барабана

n = (60v/πDб).			( 8.2)

Полюсное расстояние при центробежной разгрузке:

hp=895/n2.

Должно быть меньше Dб/2.

Необходимая погонная емкость ковшей определяется по формуле:

где iк – емкость ковша, м3; ак – шаг ковшей, м; iп – погонная емкость ковша, л/м; Q – производительность элеватора, т/ч; ρ – плотность материала, т/м3; v – скорость, м/с; ψ – коэффициент наполнения ковшей.

Таблица 8.6

Рекомендуемые параметры элеватора в зависимости

от типа материала

| Тип материала | Материал | Тип ковша | Скорость v, м/с |  | ψ | Вид разгрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ленты | цепи |  |  |
| Пылевидный хорошо сыпучий | Цемент, минеральный порошок | Г | 1,25... 1,80 | – | 0,8 | Ц |
| Пылевидный и зернистый плохосыпучий | Земля, песок (влажный); химикаты (влажные) | М | 1... 2 | 0,8…2,0 | 0,6 | Ц |
| Зернистый и мелкокусковой: |  |  |  |  |  |  |
| малоабразивный | Опилки, глина сухая | Г | 1,25 ...2,0 | 1,0...1,6 | 0,8 | Ц |
| сильноабразивный | Гравий, шлак, щебень | О, С | 0,4...0,8 | 0,40...0,63 | 0,8 | СН |
| Средне- и крупнокусковой: |  |  |  |  |  |  |
| малоабразивный | Каменный уголь | О, С | – | 0,40...0,63 | 0,7 | СН |
| сильноабразивный | Щебень, шлак | О, С | – | 0,40…0,63 | 0,6...0,8 | СН |
| Материал, крошение которого недопустимо | Древесный уголь | О, С | 0,40...0,63 | 0,40…0,63 | 0,6 | СН |

Примечание. Типы ковшей: Г – глубокий, М – мелкий; О – остроугольный с бортовыми направляющими; С – с бортовыми направляющими и полукруглым днищем. Виды разгрузки: Ц – центробежная; СН – самотечная направленная.

Параметры ковша – выбирают по расчетной распределенной емкости ковшей по табл. 8.7. Выбранный ковш при транспортировании кусковых материалов проверяют по условию размещения кусков:

lк > Ха',

где lк – вылет ковша, мм; X – коэффициент, для рядовых материалов  Х = 2,0...2,5, для сортированных Х = 4...5; а' – наибольший размер типичных кусков, мм.

Существенное увеличение распределенной емкости ковшей по сравнению с расчетной требует пересчета скорости.

Распределенную массу q0, кг/м, ходовой части элеватора определяют по приближенной эмпирической формуле:

где kэ – коэффициент массы ходовой части элеватора, выбираемый по табл. 8.8

Таблица 8.7

Характеристики ковшей. Типы Г и М

| Ширина, мм | Ковш |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубокий |  |  | мелкий |  |  |
|  | а, м | iп, л/м | Ак, мм | а, м | iп, л/м | Ак, мм |
| 125 | 0,32 | 1,3 | 90 | 0,32 | 0,66 | 65 |
| 160 | 0,32 | 2,0 | 105 | 0,32 | 1,17 | 75 |
| 200 | 0,40 | 3,24 | 125 | 0,40 | 1,87 | 95 |
| 250 | 0,40 | 5,0 | 140 | 0,40 | 3,50 | 120 |
| 320 | 0,50 | 8,0 | 175 | 0,50 | 5,40 | 145 |
| 400 | 0,50 | 12,6 | 195 | 0,50 | 8,40 | 170 |
| 500 | 0,63 | 19,0 | 235 | 0,63 | 10,8 | 195 |
| 650 | 0,63 | 26,6 | 250 | 0,63 | 18,2 | 225 |

Таблица 8.8

Значения коэффициента массы ходовой части элеваторов kэ

| Производительность Q, т/ч | Тяговый орган |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лента | Одна цепь | Две цепи |
| До 10 | 0,6/– | 1/1 | – |
| 1,0...2,5 | 0,5/– | 0,8/1,1 | 1,2/– |
| 2,6...5,0 | 0,45/0,6 | 0,6/0,85 | 1,0/– |
| 5,1...10,0 | 0,4/0,55 | 0,5/0,7 | 0,8/1,1 |
| 100 | 0,35/0,5 | – | 0,6/0,9 |

Примечание. В числителе приведены значения kэ для ковшей типов Г и М, в знаменателе – для ковшей типов О и С.

Более точно распределенную массу ходовой части элеватора находят по выражению

где qт – распределенная масса тягового элемента, кг/м; kк – коэффициент, учитывающий массу крепежных деталей ковша kк ~ 1,14; тк – масса порожнего ковша (по табличным данным).

Тяговый расчет выполняют методом обхода по контуру, в результате которого получим (на примере рис. 8.6):

Для наклонных элеваторов: с поддерживаемой рабочей ветвью (см. рис. 8.2)

с поддерживаемой холостой ветвью

где w – коэффициент сопротивления движению по направляющим; β – угол наклона элеватора, град.

Минимальное натяжение гибкого тягового элемента для наклонных элеваторов со свободно провисающей ветвью

где LT – горизонтальная проекция элеватора, м; f2 – допустимое отклонение холостой ветви элеватора, м.

Рис. 8.6. Схема для расчета элеватора

а – схема с элеватора; б – диаграмма натяжения тягового элемента

Значение f2 определяется габаритными размерами элеватора. Минимальное натяжение должно быть не менее 1000 H.

Для ленточного элеватора во избежание скольжения ленты по барабану необходимо, чтобы

где α – угол обхвата приводного барабана, α = 180°; µ – коэффициент трения ленты по барабану; Kсц – коэффициент запаса сцепления ленты с барабаном, Kсц =1,25. еμα определяют по табл. 3.8.

Тяговое усилие на барабане (звездочке) определяется по формуле (3.21),

,

а мощность двигателя по формулам (3.22) и (3.23).

Число прокладок ленты

где Сп – коэффициент запаса прочности, Сп= 11...12; kа – коэффициент, учитывающий ослабление ленты в местах крепления ковшей,  kа – 0,9; kр – прочность тканевой прокладки.

Ширину В ленты принимают на 35... 100 мм больше ширины ковша. Применяют ленты с резиновыми обкладками толщиной 1,0... 1,5 мм, причем более толстые обкладки используют при транспортировании абразивных и влажных материалов. Ширина ленты должна соответствовать нормальному ряду.

По результатам расчетов выбирают привод элеватора с необходимыми компонентами.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются элеваторы? Какие функции они выполняют?

2. Как устроен элеватор?

3. Основные элементы ковшовых элеваторов.

4. Способы разгрузки ковшовых элеваторов.

5. Основы расчета ковшовых элеваторов.