9. ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ И

ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ ТРУБЫ

9.1. Винтовые конвейеры

Общие сведения. Винтовые конвейеры применяют для горизонтального и вертикального перемещения сыпучих и реже штучных материалов по принципу волочения. При вращении винта (шнека) осевая сила перемещает груз вдоль оси по желобу.

По способу взаимодействия винта с материалом конвейера бывают быстроходные и тихоходные. В тихоходном конвейере материал заполняет только нижнюю часть желоба. Тихоходные конвейеры применяют для горизонтального и полого наклонного транспортирования, когда угол β наклона конвейера не превышает угол φ естественного откоса транспортируемого материала. Максимальная частота вращения винта ограничена.

Быстроходные конвейеры обеспечивают не только горизонтальное, но и вертикальное транспортирование сыпучих материалов. Это достигается тем, что при определенной угловой скорости винта груз начинает вращаться вместе с винтом. Под действием центробежной силы груз прижимается к поверхности неподвижного цилиндрического желоба. Между вращающимся грузом и стенками желоба возникает сила трения, которая притормаживает груз, уменьшает угловую скорость его вращения, в результате груз перемещается вдоль винта за счет разности угловых скоростей винта и груза, совершая абсолютное движение по винтовой траектории. Для создания необходимой центробежной силы винт должен иметь достаточно большую частоту вращения. Быстроходные конвейеры применяются в основном для крутонаклонного (β > φ) и вертикального транспортирования сыпучих грузов.

К достоинствам винтовых конвейеров относят простоту устройства и несложность технического обслуживания, небольшие габаритные размеры, удобство промежуточной загрузки и разгрузки, герметичность, а также возможность перемещения пылящих и горячих материалов. Недостатками винтовых конвейеров являются высокий удельный расход энергии, значительное истирание и измельчение груза, повышенный износ винта и желоба. Винтовыми конвейерами нецелесообразно транспортировать липкие и сильно уплотняющиеся, а также высокоабразивные материалы.

Винтовые конвейеры применяют для транспортирования пылевидных, порошкообразных и реже – мелкокусковых насыпных грузов на сравнительно небольшое расстояние (до 60 м) и при производительности обычно до 100 т/ч.

Устройство и основные параметры. Горизонтальный или пологонаклонный винтовой конвейер (рис. 9.1) состоит из желоба 7, в котором соосно на опорах 5, 8, 10 установлен винт 11. Привод винта состоит из электродвигателя 1, соединительных муфт 2, 4 и редуктора 3. Насыпной груз подают через загрузочный патрубок 9, а разгружают через разгрузочный 13 или промежуточный 12 патрубки, снабженные затворами. Смотровые люки 6 служат для технического обслуживания опор винта.

Винт конвейера выполняют с правым или левым направлением спирали, одно-, двух- или трехзаходным. Поверхность винта может быть сплошной, ленточной или прерывистой в виде отдельных лопастей фасонной формы (рис. 9.2).

Сплошные винты применяют для перемещения сухого мелкозернистого и порошкового насыпного материала, не склонного к слеживанию; ленточные – для перемещения слеживающихся и мелкокусковых материалов; фасонные винты используют для перемещения липких материалов.

Витки сплошного и ленточного винтов изготовляют штамповкой из стального листа или полосы, а затем приваривают к валу. Спираль ленточного винта укрепляют на стержнях, пропускаемых через просверленные в валу отверстия.

Через каждые 3…4 м установлены кронштейны с подшипниками, через которые проходит вал транспортера. Расстояние между лопастями шнека и желобом составляет 3…6 мм. Если требуется, желоб может быть оснащен несколькими загрузочными и разгрузочными отверстиями. Использованием правостороннего и левостороннего винтов на одном общем валу можно достигать двух разных направлений транспортировки, например, при подаче материала с обоих концов и при разгрузке в центре желоба. Вал винта, состоящий для удобства сборки из отдельных секций длиной 2,5...3,5 м, может быть сплошным или трубчатым. Трубчатые валы имеют меньшую массу и их более удобно соединять между собой с помощью вставляемых по концам коротких соединительных валиков. Вал винта опирается на промежуточные и концевые опоры. Промежуточные опоры подвешивают сверху на укрепленных на желобе поперечных планках (см. рис. 9.1). Смазку к подшипникам подводят по трубкам от пресс-масленок, расположенных сверху на планках. Концевые опоры укрепляют в торцевых стенках желоба или на выносных опорах. Одну из них, устанавливаемую со стороны, в которую перемещается материал, для восприятия действующей вдоль вала осевой растягивающей силы, оснащают радиально-упорным подшипником.

|  | Рис. 9.1. Винтовой конвейер: 1 – электродвигатель; 2, 4 – муфты; 3 – редуктор; 5, 8, 10 – опоры винта; 6 – смотровой люк; 7 – желоб; 9, 12, 13 – соответственно загрузочный, промежуточный и разгрузочный патрубки; 11 – винт |
| --- | --- |

Рис. 9.2. Винты винтовых конвейеров:

а – сплошной; б – лопастный; в – ленточный; г – фасонный

Так как вертикальные конвейеры работают при большой частоте вращения винта, что снижает его заполнение, а, следовательно, и производительность, то загрузку конвейера часто делают принудительной с помощью горизонтальных винтовых питателей 7, или нижний участок вертикального редко это подшипники скольжения, в которых вращаются соединительные валики.

Таблица 9.1

Характеристики винтов

| Диаметр, мм | Шаг, мм | Диаметр, мм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80; 100 | 320 | 250; 320 |
| 125 | 100; 125 | 400 | 320; 400 |
| 160 | 125; 160 | 500 | 400; 500 |
| 200 | 160; 200 | 650 | 500; 650 |
| 250 | 250; 320 | 800 | 650; 800 |

На рис. 9.3 – 9.8 схематически показаны различные возможности использования винтовых транспортеров (компания «Фёрдеранлаген унд Машиненбау» ФРГ).

| Рис. 9.3. Правосторонний спиральный винт, вращение по часовой стрелке, транспортировка по направлению к приводу | Рис. 9.4. Правосторонний спиральный винт, вращение против часовой стрелки, транспортировка по направлению от привода |
| --- | --- |
| Рис. 9.5. Левосторонний спиральный винт, вращение по часовой стрелке, транспортировка по направлению от привода | Рис. 9.6. Левосторонний спиральный винт, вращение против часовой стрелки, транспортировка по направлению к приводу |
| Рис. 9.7. Правосторонний и левосторонний спиральные винты на общем валу, вращение по часовой стрелке при транспортировке к обоим концам вала | Рис. 9.8. Правосторонний и левосторонний спиральные винты на общем валу, вращение против часовой стрелки, транспортировка по направлению к центру желоба |

Вертикальные и крутонаклонные винтовые конвейеры (рис. 9.9) выполнены в виде винта 1 со сплошными витками, установленного в цилиндрическом корпусе 2 на концевых опорах 3; привода 6, расположенного в нижней (рис. 9.9, а, б) или верхней (рис. 9.9, в) точках конвейера; разгрузочного 4 и загрузочного 5 патрубков.

а в

Рис. 9.9. Быстроходный винтовой конвейер: а, в – вертикальные; б – крутонаклонный: 1 – винт; 2 – труба; 3 – опора; 4, 5 – соответственно разгрузочный и загрузочный патрубки; 6 – привод; 7 – винтовой питатель

Так как вертикальные конвейеры работают при большой частоте вращения винта, что снижает его заполнение, а, следовательно, и производительность, то загрузку конвейера часто делают принудительной с помощью горизонтальных винтовых питателей 7, которые в нижний участок  вертикального винта подают материал (см. рис. 9.9, а).  Вертикальные конвейеры делают либо переменного, уменьшающегося кверху диаметра, либо с уменьшенным шагом.

9.2. Транспортирующие трубы

Общие сведения и устройство. Транспортирующие трубы также являются конвейерами и предназначены для перемещения сыпучих материалов. Их разделяют на винтовые и гладкостенные.

Винтовая транспортирующая труба 4 (рис. 9.10, а) имеет внутри винтовые спиральные лопасти 3 и опирается кольцевыми бандажами 2 на опорные ролики 8. Осевое смещение трубы предотвращается контрольными роликами 6, взаимодействующими с торцевыми плоскостями кольцевых бандажей. Ролики установлены на раме 9. Трубу вращает привод 7. Транспортируемый материал подают в трубу через загрузочное устройство 1, где он перемещается к разгрузочному устройству 5, пересыпаясь под действием собственной силы тяжести по вращающимся винтовым желобам, образуемым спиральными лопастями 3 и стенками трубы 4.

Гладкостенные транспортирующие трубы (рис. 9.10, б) по конструктивному исполнению аналогичны винтовым, но не имеют внутри винтовых лопастей. Угол наклона в 2...3° обеспечивается наклоном самой трубы при большой длине транспортирования или углом естественного откоса груза в гладкостенных транспортирующих трубах малой длины.

Транспортирующие трубы применяют, главным образом, в качестве технологического оборудования поточного производства, на цементных заводах для обжига, сушки, смешивания сыпучих материалов и др.

Сыпучие материалы загружают в транспортирующую трубу обычно непосредственно из технологического агрегата при помощи лотков или самотечных труб, а разгружают высыпанием материала в конце пути, причем длина труб, достигающая 230 м, нередко определяется временем технологического процесса, в течение которого материал должен находиться в трубе.

Рис. 9.10. Транспортирующие трубы: а – винтовая; б – гладкостенная:

1, 5 – соответственно загрузочное и разгрузочное устройства; 2 – бандаж; 3 – лопасть;

4 – труба; 6 – контрольные ролики; 7 – привод; 8 – опорный ролик; 9 – рама

Преимуществами транспортирующих труб являются герметичность, простота конструкции, надежность, сочетание транспортных и технологических операций, широкий диапазон производительности и длины, а к недостаткам относят высокую стоимость, значительные размеры и массу, сложность промежуточной загрузки-разгрузки, особенно при соблюдении герметичности, высокая энергоемкость.

9.3. Расчет винтовых конвейеров

Производительность винтового конвейера

Q = 3 600 Aψρv			(9.1)

(9.2)

где D – диаметр винта, м; S – шаг винта, v =Sn/60.

Критическая скорость, т.е. наибольшая скорость на винте, при которой частица находится в состоянии равновесии

(9.3)

Для вертикальных быстроходных конвейеров п > пкр.

Расчетный диаметр винта при заданной производительности

(9.4)

При транспортировании кусковых материалов полученный диаметр проверяют по условию кусков

D ≥ a`max X,			(9.5)

где a`max – наибольший размер типичных кусков материала, мм; Х – коэффициент, зависящий от типа материала, Х = 4…6 – для рядового материала, Х = 10…12 – для сортированного материала.

Сила сопротивления W от трения материала о стенки желоба и подъема его на высоту

(9.6)

где L, Lг, Н – соответственно длина конвейера и его проекции на горизонтальную и вертикальную плоскости, м; fж – коэффициент трения материала о стенки желоба.

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления W

P1=Wv1000=Qg(Lгfж+H)3600.		(9.7)

Мощность, затрачиваемая на трение о винт

(9.8)

где fв – коэффициент трения материала о винт; d1 = D.

Мощность двигателя для привода горизонтального пологонаклонного тихоходного конвейера

Pдв=kзQ367η0(Lгw±H).			(9.9)

Мощность двигателя для привода крутонаклонного и вертикального быстроходного винтового конвейера

Pдв=kзQL367η0(w0+1),	  	       (9.10)

где kз – коэффициент запаса мощности (табл.); η0 – общий КПД привода; L – длина конвейера, м; w, w0 – коэффициенты сопротивления перемещению материала в тихоходном и быстроходном конвейере.

Наружный диаметр d трубчатого вала предварительно принимают из условия

d ≈ 35 + 0,1D.			(9.11)

Осевое усилие, действующее на винт:

(9.12)

где k – коэффициент, учитывающий, что сила приложена на среднем диаметре лопасти винта k = 0,7…0,8; α – угол подъема винтовой линии, град; α – угол трения о лопасть винта, град.

Прогиб вала не должен превышать 40 % зазора между винтом и корпусом.

Вопросы для самопроверки

1. В каких отраслях промышленности применяются винтовые конвейеры? Какие функции они выполняют?

2. Как устроен винтовой конвейер?

3. Основные элементы винтовых конвейеров.

4. Принцип работы горизонтального или пологонаклонного винтового конвейера.

5. Принцип работы вертикального или крутонаклонного винтового конвейера.

6. Основы расчета винтовых конвейеров.