# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Белгородский государственный технологический университет

# им. В. Г. Шухова

# О. И. Бажанова, Е. Б. Александрова

# УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

# Учебно-методический комплекс

# Белгород

# 2019

# Введение

## До 60-х годов в компаниях ведущих стран мира применялись традиционные методы обеспечения качества, которые ограничивались: 1. Контролем. 2. Отбраковкой выпускаемой продукции. Суть отбраковки сводилась к тому, что произведенное рабочими изделие (его параметры) проверялось контролерами на соответствие заданным стандартам и нормативам. Ответственность за брак ложится на рабочих и на контролера, которых пропустил брак. Принцип “Контроль-отбраковка” реализуется различными методами, которые постоянно совершенствуются и развиваются. Система контроля выстраивается по принципу как можно раньше выявить дефект. С появлением поточных методов процесс производства распадается на большее количество операций, что в свою очередь приводит к увеличению контролеров. Начинают использоваться методы математической статистики. Новые науки такие как, кибернетика, системотехника, теория систем управления стали оказывать существенное влияние на развитие методов математической статистики. Эволюция развития методов качества привело к появлению концепции управления качеством - появляется возможность выяснить и проанализировать причины возникновения брака.

Историческая последовательность развития управления качества в России: 1. Контроль качества. 2. Оценка качества. 3. Появление или становление системы и развитие системного надзора в управлении качеством. 4. Процесс возрастания роли управления качеством (внимание со стороны государственных органов власти, характеризуется введением единой государственной системы стандартизации, работа по ее адаптации, внедрение в международную систему стандартизации).

Управление качеством продукции - это установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции, при ее разработке, производстве и эксплуатации или потреблении. Осуществляется путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Управление качеством продукции» - дать студентам, будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации по организации управления качеством продукции на предприятии, чтобы работа по обеспечению качества носила не эпизодический характер, а была организована в постоянно действующую систему качества, отвечающую рекомендациям международных стандартов ИСО серии 9000.

Поскольку задачи обеспечения качества решаются на всех этапах производственного процесса, управление качеством связано с инженерно-технологическими дисциплинами отрасли.

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Контроль качества, цель контроля качества

Контроль качества представляет собой систему технических и административных мероприятий для осуществления производства продукции в полном соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. Организация контроля качества включает в себя проведение замеров качественных и количественных характеристик продукции или процесса, влияющих на качество продукции. Цель контроля качества: Для получения информации об объекте, его состоянии и сопоставлении полученных результатов с предъявляемыми требованиями, которые отражены в ГОСТах, в эксплуатационной документации, и других нормативных документах. Основные термины и определения контроля качества изложены в ГОСТе 16504-81. Современные условия организации службы качества характеризуется комплексным подходом, суть которого сводится к объединению усилий подразделений, отвечающих за технический контроль с подразделениями, охватывающими всю работу по обеспечению и анализу качества.

Организация работы в области качества на производстве включает в себя:

- планирование работ и разработка методов обеспечения качества;

- выполнение контроля (контроль качества) выпущенной продукции;

- стимулирование качества.

Планирование качества начинается с момента проектной разработки изделия, планируются качественные характеристики надежности выпускаемой продукции. В течение всего периода повышенное внимание уделяется аналитической работе для систематизации и анализа данных по качеству продукции и затрат на его обеспечение, а также выработки соответствующих предложений.

Стимулирование качества предусматривает: активное использование методов и средств мотивации в области обеспечения качества; постановка специальных задач в рамках системы качества.

Составляющими организации по контролю качества является:

1. Контроль закупаемых изделий. 2. Входной контроль на всех участках технологического цикла. 3. Операционный. 4. Контроль готовой продукции (выходной контроль). Особое место по контролю работ занимает метрологическое обеспечение. Обеспечение эффективной работы на предприятиях по контролю качества осуществляют подразделения, специально занимающиеся контролем материалов, стендовой отработкой и проверкой макетов, проведением испытаний на надежность, в т.ч. и опытных образцов. Особо важную роль в системе контроля качества играет организация обучения и переподготовки персонала. Разработка и внедрение системы мер по стимулированию действий сотрудников в области управления качеством является неотъемлемой частью в работе по управлению качеством.

  - Факторы, оказывающие влияние на качество продукции

Технические факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции:

- вид выпускаемой продукции и количество (серийность выпуска);

- наличие соответствующей технической документации;

- качество технологического оборудования, инструмента, оснастки;

- состояние испытательного оборудовании;.

- качество средств измерения и контроля;

- качество исходных материалов, сырья и комплектующих.

  - Определение качества строительных материалов по свойствам

Обычно качество материала оценивают по совокупности показателей свойств, которые получены при испытаниях с помощью, как правило, стандартных методик.

Существуют определенные стандарты, в которых для большинства материалов установлены рекомендуемые или обязательные методы испытаний. Имеются также стандарты на качественные характеристики каждого материала, выпускаемого в массовых количествах.

Стандарт - документ, устанавливающий комплекс норм, правил и требований к объекту стандартизации. Стандарт разрабатывают и утверждают компетентные органы, после утверждения он приобретает силу закона.

Стандарты устанавливают на все виды серийной и массовой продукции. Они предусматривают типы, виды, марки и размеры изделий и материалов, а также методы испытаний, правила упаковки, хранения и транспортирования. Стандартизация способствует улучшению качества продукции, повышению уровня унификации и взаимозаменяемости, развитию автоматизации производственных процессов, росту эффективности эксплуатации и ремонта изделий.

Объектами стандартизации в области строительства служат материалы, изделия и конструкции, санитарно-техническое и инженерное оборудование зданий, здания и сооружения разных типов, строительная оснастка и инструмент.

Стандартизируется не вся производственная продукция, а лишь та ее часть, которая предназначена для массового производства и применения.

Для строительных материалов и изделий создают стандарты типа «общие технические требования», «технические условия» и «методы испытаний». Стандарты на методы испытаний и контроль качества необходимы потому, что каждому показателю качества продукции, включенному в стандарты «технические требования» и «технические условия», должен соответствовать единый метод оценки этого показателя. Только в таком случае можно получить объективные данные о качестве продукции, выпускаемой различными предприятиями, и оценить ее соответствующие требования стандарта.

Эффективное действие стандартов невозможно без всестороннего контроля, начиная от контроля качества сырьевых материалов и заканчивая контролем готовой продукции. И здесь большая роль принадлежит стандартизации, дающей эффективные научно обоснованные и объективные методы испытаний материалов и изделий.

В государственных общесоюзных стандартах (ГОСТах) приводятся все основные сведения для качественной характеристики материала и довольно часто указывается классификация его по одному или нескольким признакам. Также даются  конкретные числовые значения показателей свойств с маркировкой выпускаемой продукции, а также правила приемки и хранения материала. ГОСТ является обязательным документом.

Кроме государственных существуют стандарты отраслевые, которые разрабатываются  министерствами на материалы или сырье сравнительно ограниченного применения.

Необходимо также сказать про стандарты или технические условия (ТУ) на строительные материалы, выпускаемые отдельными предприятиями. Они обязательны только для данного предприятия (фирмы) при доставке продукции по договору. Стандарты и технические условия (ГОСТы и ТУ) периодически обновляются на основе последних достижений науки и техники. Они имеют силу закона, который запрещено нарушать.

Большинство строительных материалов, которые применяются для несущих конструкций и работают  под влиянием статических или динамических нагрузок, маркируют, в основном, в зависимости от их прочностных показателей. Для некоторых материалов (гидроизоляционных, теплоизоляционных, акустических и др.) могут быть приняты при маркировке не прочностные, а иные свойства, например теплопроводность морозостойкость, водонепроницаемость, средняя плотность и т. п.

Проблема качества и конкурентоспособности продукции является комплексной и требует системного подхода к ее решению. В экономически развитых странах система качества строится в соответствии с международным стандартом ISO 9000. ISO (International Organization for Standartization; Международная организация по сертификации, русская аббревиатура-ИСО)-неправительственная организация, которая объединяет 110 национальных органов по стандартизации. В состав ИСО входит 91 страна мира, на долю которых приходится 95% мирового промышленного производства.

Сегодня стандарты ИСО 9001-9004 широко используются для оценки и сертификации третьей стороной, в качестве которой выступают, как правило, полностью независимые организации (независимые от первой и второй сторон, а также от государства).В некоторых случаях сертификационные органы находятся под патронажем государства.

Стандарты ИСО носят рекомендательный характер, однако документы серии ИСО 9000 приняты в качестве национальных стандартов более чем в 90 странах, в том числе в США, России, Канаде, Японии, государствах Евросоюза, многих развивающихся странах.

Стандарты ISO серии 9000 включают:

ISO 9000''Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Руководство для выбора и применения'';

ISO 9001 ''Система качества. Модель обеспечения качеством при проектировании, разработке, производстве ,монтаже(установке) и обслуживании'';

ISO 9002''Система качества. Модель обеспечения качества при производстве и монтаже (установке)''.Эта система качества не включает проектирование, т.е. она предназначена для выпуска традиционной продукции;

ISO 9003''Система качества. Модель обеспечения качества в процессе контроля и испытания готовой продукции'';

ISO 9004''Управление качеством и элементы системы качества. Основные направления''. Эта система качества предназначена для организаций, осуществляющих только контроль готовой продукции, не занимаясь ее воспроизводством, к примеру, для торговых организаций и представительств. Международные стандарты ISO (9001,9002,9003,9004) содержат соответственно модели систем обеспечения качества на различных этапах создания продукции.

  - Классификация показателей качества продукции

Номенклатура показателей качества зависит от назначения продукции и определяется количественными характеристиками ее свойств ,которые обеспечивают возможность оценки уровня ее качества .Показатели качества имеют наименование и численное значение.

Классификация показателей качества продукции   Таблица 1.

| Признак классификации показателей | Группы показателей качества продукции |
| --- | --- |
| По количеству характеризуемых свойств | Единичные Комплексные Интегральные |
| По характеризуемым свойствам | Назначения Надежности Экономичности Эргономические Эстетические Технологические Стандартизации и унификации Патентно-правовые Экологические Безопасности Транспортабельности |
| По способу выражения | В натуральных единицах (кг,мм,баллы и др.) В стоимостном выражении |
| По этапам определения значений показателей | Прогнозные Проектные Производственные Эксплуатационные |

Наиболее широкое применение при оценке качества продукции производственно-технического назначения находят показатели, сгруппированные по характеризующим свойствам.

Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения. Они подразделяются на:

1)показатели эффективности (производительность станка, прочность ткани );

2)конструктивные показатели (габаритные размеры, коэффициенты сборности и взаимозаменяемости );

3) показатели состава и структуры (процентное содержание серы в коксе, концентрация примеси в кислотах).

Показатели надежности характеризуют свойства безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости и долговечности. В зависимости от особенностей оцениваемой продукции для характеристики надежности могут использоваться как все четыре, так и некоторые из указанных показателей.

Безотказность показывает свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, выражающееся в вероятности безотказной работы, средней наработке до отказа, интенсивности отказов .

Ремонтопригодность - это свойство изделия, заключающееся в пригодности его к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания.

Сохраняемость - свойство продукции сохранять исправное и работоспособное, пригодное к потреблению состояние в течение и после хранения и транспортирования .

Долговечность - свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов.

Эргономические показатели, характеризующие систему ''человек - изделие - среда использования '' и учитывающие комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психофизических свойств человека, делятся на следующие группы:

- гигиенические (освещенность, температура, излучение, вибрация, шум;

- антропометрические (соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека, соответствие распределению веса человека);

- физиологические (соответствие конструкции изделия силовым, скоростным возможностям человека);

- психологические (соответствие изделия возможностям восприятия и переработке информации).

Показатели экономичности определяют совершенство изделия по уровню материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на его производство и эксплуатацию (потребление). Это в первую очередь себестоимость, цена покупки и цена потребления, рентабельность и т.д.

Эстетические показатели характеризуют информационно-художественную выразительность изделия (оригинальность, стилевое соответствие моде), рациональность формы (соответствие формы назначению, конструктивному решению, особенностям технологии изготовления и применяемым материалам), целостность композиции (пластичность, упорядоченность графических изобразительных элементов).

Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторско-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте продукции. Именно с помощью технологичности обеспечивается массовость выпуска продукции, рациональное распределение затрат материалов, средств, труда и времени при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции.

Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации по сравнению с другими изделиями. Все детали изделия делятся на стандартные, унифицированные и оригинальные. Чем меньше оригинальных изделий, тем лучше как для продукции, так и для потребителя.

Патентно - правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту продукции и являются существенным фактором при определении конкурентоспособности. При определении патентно-правовых показателей следует учитывать наличие в изделии новых технологических решений, а также решений, защищенных патентами в стране, наличие регистрации промышленного образца и товарного знака как в стране – производителе, так и в странах предполагаемого экспорта.

Экологические показатели определяют уровень вредных воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации или потребления изделия. К ним относятся: содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду; вероятность выброса вредных частиц, газов и излучений, уровень которых не должен превышать предельно допустимой концентрации.

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции для безопасности покупателя и обслуживающего персонала, т.е. обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспонировании, потреблении продукции.

Показатель, по которому принимается решение оценивать качество продукции, называется определяющим. Свойства, учитываемые определяющим показателем, могут характеризоваться единичными и (или) комплексными (обобщающими ) показателями качества.

Обобщающие показатели являются средней величиной, учитывающей количественные оценки основных свойств продукции и их коэффициентов весомости.

Оптимальным значением показателя качества продукции является такое, при котором достигается наибольший полезный эффект от эксплуатации (потребления) продукции при заданных затратах на ее создание и эксплуатацию (потребление).

Рассмотренные выше показатели качества могут быть использованы в основном для оценки продукции производственного назначения. Им аналогичны показатели качества предметов потребления, однако они должны учитывать специфику назначения и использования этих предметов. (Например, для оценки качества домашних электрических холодильников используются следующие показатели : функциональные (объем холодильной и морозильной камер, номинальная температура последней); эстетические и эргономические (внешний вид – дизайн, формы, удобство пользования камерами, дизайн); экономические (удельное потребление энергии на единицу массы продукта, средние межремонтные сроки, средние потери от производимых ремонтов )).

При оценке отечественных товаров для населения используются такие показатели, как сорт (пищевые продукты, продукция легкой промышленности), группа сложности (бытовая радиоаппаратура), марка (цемент, кирпичи), категория качества (видеокассеты).

В мировой практике с целью оценки степени превосходства продукции используется градация (класс, сорт) - категория или разряд, присвоенные продукции, имеющей то же самое функциональное применение, но различные требования к качеству. При численном обозначении высшему классу обычно присваивается число 1 (с понижением соответственно 2, 3 и т.п.), а при обозначении количеством каких-либо знаков, например звездочек, обычно меньший класс имеет меньшее количество таких знаков. Указанные показатели в совокупности создают базу для сравнения с другой аналогичной продукцией, позволяют оценить технический уровень и качество.

  - Методы контроля качества строительной продукции

# Испытания материалов и изделий выполняют в лабораториях и отделах технического контроля (ОТК).

Производственный контроль

Качество строительной продукции определяется по результатам производственного контроля и оценивается в соответствии со специальной инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный (с оценкой качества). Данные результатов всех видов контроля должны фиксироваться в журналах работ. Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное оборудование, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль.

Входной контроль

Входному контролю подвергают сырьевые материалы, полуфабрикаты, элементы технологического оборудования. Контроль материалов выполняет лаборатория. При входном контроле надлежит проверять соответствие их стандартов, техническим условиям, паспортам и другим документам, подтверждающим качества, а также соблюдение требований разгрузки и хранения. Входной контроль должен возлагаться, как правило, на службу производственно-технической комплектации и выполняться на комплектованных базах или непосредственно на предприятиях-изготовителях.

В необходимых случаях в процессе входного контроля надлежит выполнять испытания материалов и изделий в строительной лаборатории.

Производители работ (мастера) обязаны проверять путем внешнего осмотра соответствие качества конструкций, изделий и материалов, поступающих на строительную площадку, требованиям рабочих чертежей, технических условий и стандартов.

Операционный контроль

Операционный контроль должен осуществляться после завершения производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле должно проверяться:

- соблюдение заданной в проектах производства работ, технологии выполнения строительных процессов;

- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам производства работ и стандартам.

Операционный контроль должен выполняться производителями работ и мастерами, а самоконтроль исполнителями работ. К операционному контролю надлежит также привлекать строительные лаборатории. Основными рабочими документами при операционном контроле качества должны служить схемы операционного контроля, разрабатываемые в составе проектов производства работ.

Схема операционного контроля должна содержать:

- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах и требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым характеристикам качества материалов;

- перечень операций или процессов, качество выполнения которых должен проверять производитель работ (мастер);

- перечень операций или процессов, контролируемых с участием строительной лаборатории.

Приемочный контроль

Приемочный контроль должен производиться для проверки и оценки качества строительных материалов и их частей. Приемочный контроль проводят лаборатория и ОТК на готовой продукции и реже на полуфабрикатах. Контролю подвергают каждое изделие или конструкцию, а при производстве материалов и мелкоштучных изделий (вяжущие материалы, кирпич) берут пробы от каждой партии материала, причем размер проб и правила их отбора указываются в стандарте.

Кроме производственного контроля (входного, операционного, приемочного) за качеством строительных материалов следят государственные и ведомственные органы контроля и надзора, действующих на основании специальных положений.

Инспекционный контроль - особый вид контроля, цель которого - получение информации о выполнении намеченных мероприятий по повышению качества продукции. Контроль производится по специальному графику, утвержденному руководством предприятия, комиссией с привлеченными работниками лаборатории.

  - Сертификация строительных материалов

Прохождение процедуры сертификации строительных материалов, доказывает соответствие строительных материалов нормам, которые утверждены законодательными государственными организациями, в определенных документах. Процесс сертификации в большинстве случаев, является добровольным. Сертификация строительной продукции проводится лицами, которые имеют государственную аккредитацию на проведение такого рода процедур, а ни как не производителем или покупателем.

Строительная сертификация направлена на устранение вопросов, касающихся защиты прав потребителей. Процесс сертификации осуществляется для того, чтобы строительство не нанесло вред и опасность для жизни и здоровья будущих жильцов строящегося здания. Особое внимание уделяется экологической чистоте стойматериалов и защите экологии окружающей среды.

Сертификаты на строительные материалы указывают на тот факт, что эти материалы отвечают тому направлению, для которого, они и были созданы изначально. Тому, что они отвечают качественным составом, той области употребления и методам эксплуатации, в которых учтены все детали данной продукции и те условия, в которых он был изготовлены. Органы, которые выдают и утверждают вышеупомянутые сертификаты, целиком несут ответственность за подписанные сертификаты качества, соответствия и безопасности.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

Строительные материалы и изделия, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте различных зданий и сооружений, делятся на природные и искусственные.

Природные, или естественные, строительные материалы и изделия получают непосредственно из недр земли или путем переработки лесных массивов. Этим материалам придают определенную форму и рациональные размеры, но не изменяют их внутреннего строения, состава, например химического. Чаще других из природных используются лесные (древесные) и каменные материалы и изделия. Кроме них в готовом виде или при простой обработке можно получить битум, некоторые продукты растительного происхождения, например солому, торф.

Искусственные строительные материалы и изделия производят в основном из природных сырьевых материалов, реже - из побочных продуктов промышленности, сельского хозяйства или сырья, получаемого искусственным путем. Вырабатываемые строительные материалы отличаются от исходного природного сырья как по строению, так и по химическому составу, что связано с коренной переработкой сырья в заводских условиях с привлечением для этой цели специального оборудования и энергетических затрат. В заводской переработке участвует органическое (дерево, нефть, газ и др.) и неорганическое (минералы, камень, руды, шлаки и др.) сырье, что позволяет получать многообразный ассортимент материалов, употребляемых в строительстве.

Основными видами строительных материалов и изделий являются: каменные природные строительные материалы из них; вяжущие материалы неорганические и органические; лесные материалы и изделия из них; металлические изделия. В зависимости от назначения, условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений подбираются соответствующие строительные материалы, которые обладают определёнными качествами и защитными свойствами от воздействия на них различной внешней среды. Учитывая эти особенности, любой строительный материал должен обладать определёнными строительно-техническими свойствами. Например, материал для наружных стен зданий должен обладать наименьшей теплопроводностью при достаточной прочности, чтобы защищать помещение от наружного холода; материал сооружения гидромелиоративного назначения - водонепроницаемостью и стойкостью к попеременному увлажнению и высыханию; материал для покрытия дорог (асфальт, бетон) должен иметь достаточную прочность и малую истираемость, чтобы выдержать нагрузки от транспорта.

Классифицируя материалы и изделия, необходимо помнить, что они должны обладать хорошими свойствами и качествами.

Свойство – характеристика материала, проявляющаяся в процессе его обработки, применении или эксплуатации.

Качество – совокупность свойств материала, обуславливающих его способность удовлетворять определённым требованиям в соответствии с его назначением.

Свойства строительных материалов и изделий классифицируют на три основные группы: физические, механические, химические, технологические и др.

В зависимости от химического состава строительные материалы принято делить на:

- органические (древесина, битум, пластмассы);

- минеральные (природные и искусственные камни, керамика, вяжущие);

- металлические (сталь, чугун, цветные металлы).

  - Физические свойства строительных материалов

Физические свойства материала характеризуют какую-либо особенность его физического состояния или отношение к физическим процессам окружающей среды (действию воды, низких и высоких температур).

■ Масса – совокупность материальных частиц (атомов, молекул), содержащихся в данном теле.

Масса обладает определенным объёмом. Тела одинакового объёма, состоящие из различных веществ, имеют неодинаковую массу. Для этого введено понятие плотности.

■ Истинная плотность – отношение массы к объёму материала в абсолютно плотном состоянии без учета пор, каверн, трещин:

ρист = m/Vа (г/см3 или кг/м3)

Истинная плотность большинства строительных материалов находится в узких пределах: 2,4-3,1 г/см3, и определяется их химическим составом, а соответственно молекулярной массой. Это физическая константа вещества.

У каменных материалов как природных, так и искусственных, состоящих в основном из оксидов кремния, истинная плотность в основном колеблется в пределах 2500…3000 кг/м3.

Истинная плотность органических материалов, состоящих в основном из углерода, водорода и кислорода (битум, полимеры, масла) составляет 800…1200 кг/м3. Относительно невысокая истинная плотность у древесины – около 1500 кг/м3.

Большие различия истинной плотности наблюдаются у металлов (кг/м3): алюминий – 2700, сталь – 7850, свинец – 11300. Плотность воды – 1000 кг/м3.

■ Средняя плотность – физическая величина, определяемая отношением массы материала ко всему занимаемому им объёму, включая имеющиеся в нем поры и пустоты. Vест

ρср = m/Vест (г/см3 или кг/м3);

Средняя плотность материала изменяется в зависимости от его структуры. Меняя пористость  бетона  можно  получать  материал  со  средней  плотностью  от  300  до  2500,  а  иногда 6000 кг/м3.

■ Насыпная плотность сыпучих материалов ρн  массы m единицы объёма Vн просушенного свободно насыпанного материала; она выражается в г/см3,  кг/м3.

pнас= m/Vн (г/см3 или кг/м3);

■ Пористость – степень заполнения материала порами. Поры это мелкие ячейки в материале, заполненные воздухом или водой.

- общая пористость,%

Чаще всего общую пористость рассчитывают исходя из средней и истинной плотности материала, %:

Поб = (1 - ρср /ρист ) 100;

Пористость строительных материалов колеблется в пределах от 0 до 90-98%. Поры бывают мелкие (сотые и тысячные доли миллиметра) и крупные (до 2-5 мм), замкнутые и сообщающиеся. Характер пор важен при оценке способности материала поглощать воду. Кирпич (Поб=25…30%) активно поглощает воду, пенополистирол с замкнутой пористостью (98%) практически её не поглощает.

Пористость материалов обуславливает такие свойства, как водопоглощение, теплопроводность, морозостойкость и т.д.

■ Пустотность – объём пустот между зернами сыпучего материала (%). Вода в пустотах, как правило, не содержится.

Пуст= (1 - ρнас/ ρист) 100;

■ Влажность – содержание влаги в материале в данный момент, отнесённое к единице массы материала в сухом состоянии ,%:

Wm = [(m1 – m2) / m2 ] 100;

где m1 – масса материала в естественно влажном состоянии, г; m2 – масса материала, высушенного до постоянной массы, г.

■ Водопоглощение – способность материала поглощать влагу и удерживать её в своих порах.

W п о и W пm (%) определяют по формулам

W пm = [(m1 – m2) / m2 ] 100;

W п о = Vнас / Vест;

где m1 и m2 – массы насыщенного водой и сухого материала, Vнас и Vест – объёмы насыщенного водой и сухого материала.

■ Гигроскопичность  - способность материала поглощать влагу из окружающей среды и сгущать её в массе материала,

Wг = (Мв –Мс  /  Мс ) 100

■ Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание.

При замораживании вода, находящаяся в порах материала увеличивается в объёме на 10%.

Морозостойкость материала зависит от пористости и водопоглощения и характеризуется числом циклов замораживания (при температуре не выше -18 оС) и оттаивания в воде, которое он выдержит без снижения прочности и потери массы, указанных в ГОСТе на этот материал. По морозостойкости материалы делятся на марки 15, 25, 35, 50, 100 и т.д.

■ Теплопроводность – способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей поверхности к другой, в случае если температура поверхностей разная.

Теплопроводность материала характеризуется количеством теплоты (в джоулях), которое способен передать материал через 1 м2 поверхности при толщине 1 м и разности температур на поверхностях 1 градус в течение 1 секунды.

Теплопроводность материалов зависит от химического состава и молекулярного строения и всегда во много раз превышает теплопроводность воздуха.

λ- коэффициент теплопроводности, зависит от пористости.

Измеряется в Вт/м * оС

λвоздуха=0,002 Вт/м * оС

λбетона=0,6-0,8 Вт/м * оС

■ Тепловое расширение – свойство материалов расширяться при нагревании и сжиматься

при охлаждении характеризуется температурным коэффициентом линейного расширения (КЛТР):

КЛТР = (L2 – L1) / L1;

где L1 и L2 – линейные размеры материала до и после нагревания, мм.

Очень важно учитывать этот коэффициент в конструкциях, объединяющих несколько материалов.

■ Теплоемкость – способность материалов поглощать при нагревании теплоту.

Показателем служит удельная теплоемкость материала, равная количеству теплоты, необходимой для нагревания единицы массы материала на 1 градус.

■ Огнестойкость – способность материала выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях возгорания.

По степени огнестойкости различают:

▬ несгораемые  (бетон, ест. камень, кирпич);

▬ трудно сгораемые (фибролит, древесина обработанная антипиренами, асфальтобетон).

▬ сгораемые материалы. (битум, древесина )

Сгораемые воспламеняются и горят после удаления источника огня.

■ Огнеупорность – способность материала длительно работать при воздействии высоких температур без деформаций и размягчения (огнеупорный кирпич, шамот и др.)

■Акустические свойства связаны с взаимодействием материала и звука (волновой процесс).

Звукопроводность зависит от массы материала и его строения. Материал тем меньше проводит звук, чем больше его масса. Если масса материала велика, то энергии звуковых волн не хватает, чтобы пройти через него, так как для этого надо заставить материал колебаться. Плохо проходит звук через пористые и волокнистые материалы. При этом звуковая энергия поглощается и рассеивается развитой поверхностью материала.

Звукопоглощение зависит от характера поверхности материала. Материалы с гладкой поверхностью отражают большую часть падающего на них звука. Если поверхность материала имеет открытую пористость, то звуковые колебания, входя в поры, поглощаются материалом.

## 2.2. Механические свойства строительных материалов

Механические свойства характеризуют способность строительных материалов сопротивляться разрушению и деформированию под действием внешних сил.

Основные механические свойства строительных материалов: прочность, твердость, деформативность (упругость, пластичность).

◄ Прочность - способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок, или других воздействий (влага, температура).

Частицы, из которых состоит материал, удерживаются в равновесии силами межмолекулярного взаимодействия. Действие внешних сил (напр. растягивающих) равномерно распределяется между всеми частицами материала: материал оказывается в напряженном состоянии. Напряжение вызывает изменение расстояний между частицами – материал начинает деформироваться (растягиваться).

Физическую величину, численно равную силе, приходящейся на единицу площади сечения тела называют напряжением σ. Напряжение является мерой интенсивности внутренних сил и измеряется в кгс/см2.

Международным комитетом мер и весов за единицу напряжения принят паскаль (Па), равный давлению, которое вызывает сила в 1 ньютон (Н) равномерно распределенная  по поверхности площадью в 1 м2.

Прочность характеризуют пределом прочности. Предел прочности – напряжение, соответствующее нагрузке, при которой происходит разрушение образца материала.

Rсж = P / S ;

Rизг = 3Pl / 2bh2 ;

где Р - разрушающая нагрузка (кгс), S - площадь поперечного сечения образца (см2), l – расстояние между опорами (см), b и h – размеры поперечного сечения образца (см).

Измеряется прочность в МПа или кгс/см2 (1МПа=10 кгс/см2). Для определения прочности готовят специальные образцы материала в виде куба, призмы, цилиндра и т.д.

Чем неоднороднее материал, тем больше должен быть образец. Иногда на сжатие испытывают образцы в форме призмы или цилиндра. Когда испытывают на растяжение металлы, то используют образцы в виде стержней с круглым поперечным сечением, или полосы. При испытании на растяжение вяжущих веществ используют образцы в виде восьмерок.

Прочность при сжатии, растяжении и изгибе у одного и того же материала может сильно различаться. У природных и искусственных каменных материалов прочность при сжатии  в 5-15 раз больше, чем прочность при изгибе и растяжении. У древесины прочность при изгибе  выше прочности при сжатии в 1,5-2 раза.

Прочность строительных материалов зависит от их физических свойств: средней плотности, характера пористости, влажности. Введен условный показатель эксплуатационных свойств строительных материалов.

◄ Коэффициент конструктивного качества (ккк) характеризуется отношением прочности материала к его средней плотности:

ккк = Rсух. сж / ρср;

Чем выше этот коэффициент, тем эффективнее материал.

◄ Водостойкость – способность материала сохранять свою прочность при увлажнении.

Степень понижения прочности характеризуется коэффициентом размягчения:

Кр = Rнас / Rсух ;

где Rнас – прочность материала в насыщенном водой состоянии, Rсух – прочность материала в сухом состоянии.

Значение этого коэффициента для различных материалов колеблется от 0 (необожженная глина) до 1(стекло, сталь, битум).

◄ Упругость – свойство материала деформироваться под нагрузкой и принимать после cнятия нагрузки первоначальную форму и размеры.

Мерой деформации является относительная деформация ε, равная отношению абсолютной деформации Δl к первоначальному размеру l образца:

ε = Δl/ l

Количественной мерой упругости служит модуль упругости Е, характеризующий жесткость материала, численно равный напряжению, возникающему в материале при относительной деформации, равной единице.

Чем выше модуль упругости, тем меньше материал деформируется. К упругим материалам относятся  сталь, древесина.

◄ Пластичность – способность сохранять деформации после снятия нагрузки без образования разрывов и трещин.

Это свойство, противоположное упругости. К пластичным материалам относятся глина, битум, бетонные и растворные смеси и т.д.

◄ Хрупкость – способность материалов мгновенно разрушаться под действием внешних сил без предварительной деформации.

Этим свойством обладают стекло, чугун, керамика.

◄ Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него других более твердых тел.

Существует множество методов определения твердости материала – шкала Мооса, вдавливанием стального шарика или конуса (метод Бринелля) и т.д.

Высокая прочность материала не всегда говорит о его твердости. Древесина по прочности при сжатии почти равна бетону, а по прочности при изгибе и растяжении во много раз превосходит его, но значительно уступает бетону по твердости.

◄ Истираемость способность материала противостоять воздействию на него сил трения и ударных воздействий от движущихся предметов.

Определяют её на специальных приборах с движущимися насадками и моделирующими реальный процесс изнашивания.

Это свойство важно для материалов, используемых для покрытий дорог и полов.

Различные физико-механические характеристики материалов стандартизированы и выражены в виде марок на эти материалы.

Марка строительных материалов – условный показатель, устанавливаемый по главнейшим эксплуатационным характеристикам или комплексу главнейших свойств материала.

Так существуют марки по прочности, плотности, морозостойкости, огнеупорности и т.д.

2.3. Химические свойства строительных материалов.

Химические свойства строительных материалов характеризуют их способность к химическим превращениям под влиянием веществ, с которыми они находятся в соприкосновении, а также некоторых физических (нагревание, облучение, электрический ток) и биологических (микроорганизмы, грибки, и др.) воздействий.

Из химических свойств материалов главные – коррозионная стойкость строительных материалов в строительных конструкциях и их химическая активность.

Последнее свойство важно для вяжущих материалов (цемент, синтетические смолы).

- Коррозия – разрушение твердых тел, которое вызывается химическими и электрохимическими процессами, протекающими в них при взаимодействии с внешней средой.

Коррозионному разрушению подвергаются не только металлы, но и бетон, пластмассы, древесина.

Основными агрессивными агентами, вызывающими коррозию строительных материалов являются пресная и соленая вода, минерализованные почвенные воды, растворенные в дождевой воде газы от предприятий и автомашин. На промышленных предприятиях коррозию часто вызывают более сильные агенты – растворы кислот и щелочей.

Особый вид коррозии – биокоррозия – разрушение материалов продуктами жизнедеятельности живых организмов (грибов, микробов, насекомых).

Изменение структуры и химического состава пластмасс под влиянием внешней среды называется старением. Наиболее вредное воздействие на пластмассы оказывает солнечное излучение, кислород и повышение температуры.

Коррозия строительных материалов опасна не столько химическими изменениями в материале, сколько изменениями на этой основе его физико-механических свойств.

Долговечность и надежность

Долговечность – способность строительных материалов сохранять свои эксплуатационные характеристики до определенного состоянии с необходимыми перерывами на ремонт.

Долговечность измеряют обычно сроком службы без потери эксплуатационных качеств. Например, для железобетона нормами предусмотрены три степени долговечности: первая – не менее 100 лет, вторая – не менее 50 лет, третья – не менее 20 лет. Испытания на долговечность проводят обычно в условиях, приближенных к естественным: в климатических камерах, на крыше здания, в зоне прилива и отлива морской воды и т.д.

Надежность – общий показатель, характеризующий проявление всех остальных свойств изделий при его эксплуатации. Надежность складывается из долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Ремонтопригодность – свойство строительного изделия, характеризующее его способность к восстановлению эксплуатационных характеристик посредством ремонта.

2.4. Вяжущие вещества.

Вяжущими веществами называют материалы, способные в определенных условиях (при смешивании с водой, нагревании и т.д.) образовывать пластично-вязкое тесто, которое самопроизвольно или под действием определенных факторов со временем затвердевает.

Вяжущие вещества в зависимости от состава делят на:

- неорганические (известь, цемент, гипс и т.д.);

- органические (битумы, дегти, синтетические полимеры и олигомеры).

Главным качественным показателем вяжущих является их отношение к воздействию воды. По этому признаку их делят на воздушные и гидравлические вяжущие.

Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительно сохранять прочность только на воздухе.

По химическому составу можно выделить четыре группы воздушных вяжущих: известковые, гипсовые, магнезиальные и жидкое стекло.

Гидравлические вяжущие способны твердеть и сохранять прочность длительное время не только на воздухе, но и в воде. К этой группе вяжущих относятся (приводим в исторической последова-тельности): гидравлическая известь и романцемент, силикатные цементы (портландцемент и его разновидности), алюминатные цементы (глиноземистый и его разновидности), вяжущие эттрингитового типа. (расширяющиеся и безусадочные цементы.

Важнейшие свойства вяжущих - прочность и скорость твердения.

В процессе твердения строители различают две стадии – схватывание и набор прочности. Это разделение условно, но оно имеет практическое значение.

Схватывание – потеря тестом вяжущего пластично-вязких свойств. Момент, когда появляются признаки загустевания теста, то есть оно начинает терять пластичность, называют началом схватывания.

Момент, когда тесто превращается в твердое тело, окончательно теряя пластичность, но не приобретает значимой прочности, называют концом схватывания.

Сроки схватывания гипса – 4-30 мин, портландцемента – несколько часов.

Сроки схватывания вяжущих необходимо знать, так как все работы со смесями на основе вяжущих должны оканчиваться до начала их схватывания. Повторное перемешивание смеси после начала схватывания приведет к потере его конечной прочности.

Гипсовые вяжущие вещества

Гипс (алебастр – белый) – быстротвердеющее воздушное вяжущее, состоящее из полуводного сульфата кальция СаSO4·0,5Н2О(β-модификации), получаемого тепловой обработкой (ниже 200оС) гипсового сырья в специальных варочных котлах. В качестве сырья используют природный гипс СаSO4·2Н2О, либо гипсосодержащие промышленные отходы (фосфогипс и борогипс).

Полученный продукт подвергают тонкому помолу. При затворении гипса водой происходит следующая реакция:

СаSO4·0,5Н2О+1,5 Н2О → СаSO4·2Н2О;

Технические свойства гипса

Истинная плотность гипса составляет 2,65-2,75 г/см3, насыпная – 800-1100 кг/м3, гипсового камня – 1200-1500 кг/м3., твердость по Моосу равна 2, т.е. является мягким минералом.

По срокам схватывания гипс делят на:

- быстротвердеющий (А) (2-15 мин),нормально твердеющий (Б)(6-30 мин)

- медленно твердеющий (В) (20-конец не нормируется.).

По тонкости помола гипс разделяют на грубого(I), среднего(II) и тонкого помола(III). Определяют это по остатку на сите 0,2 мм.

Маркируют гипсовые вяжущие по трем показателям: скорости схватывания, тонкости помола и прочности. Г-7АII – быстро твердеющее (А), среднего помола (II), прочность на сжатие не мене 7 МПа.

- Основные технологические процессы производства строительного гипса

Основой производства строительного гипса является тепловая обработка двугидрата сульфата кальция, при которой происходит частичное обезвоживание по схеме:

CaSO42H2O  CaSO40,5H2O + 1,5H2O.

Эта реакция протекает в интервалах температур от 110 до 1800С. Подготовка сырья. складывается из дробления, сушки и помола гипсового камня.

Обжиг. Обжигают гипс в различных агрегатах: варочных котлах, вращающихся печах, а также используется технология совместного помола и обжига.

Технологическая схема производства строительного гипса с применением варочных котлов:

Приемный бункер  дробилка  бункер дробленого гипса   мельница  пылеосадительное устройство  шнек  бункер молотого сухого гипса  гипсоварочный котел   камера томления (бункер выдерживания)  силосы готового строительного гипса.

- Технико-экономическая эффективность применения 
строительного гипса

Гипс хорошо сцепляется с древесиной и картоном. Он не горюч. Это определяет область его применения. Очень часто строительный гипс используется для производства сухой гипсовой штукатурки, перегородочных плит и панелей, элементов заполнения междуэтажных и чердачных перекрытий зданий, вентиляционных коробов и других деталей, используемых в конструкциях зданий и сооружений при относительной влажности воздуха не более 60%. Из гипса изготовляют разнообразные архитектурные, огнезащитные, звукопоглощающие и т.п. изделия. Гипсоволокнистые материалы используют как выравнивающие и звукоизолирующие прослойки под полы. Из гипса делают акустические плиты и огнезащитные покрытия металлических конструкций. Очень важным направлением является использование гипса для изготовления лепных украшений, в качестве форм для изготовления керамики.

Недостатками гипсовых изделий являются значительно низкая водостойкость, а также ползучесть, т.е. пластические (остаточные) деформации под нагрузкой, увеличивающиеся со временем.

Воздушная известь

Строительной воздушной известью называют продукт, полученный из известковых и известково-магнезиальных карбонатных пород, в результате умеренного обжига до возможно полного удаления углекислого газа и состоящий преимущественно из оксида кальция:

Сырьем для получения извести служат осадочные горные породы: известняки, мел, доломит, состоящие преимущественно из СаСО3.

Если эти породы  обжечь  в  шахтных или  вращающихся  печах  при  температуре 1000--1200 оС, то образуется легкий и пористый СаО (комовая известь) по реакции:

CaCO3  CaO + CO2.

Если комовую известь смочить водой, начинается бурная реакция гашения:

СаО+Н2О→Са(ОН)2 + Q;

Выделяющаяся теплота резко повышает температуру воды, которая иногда закипает, поэтому негашеную известь называют кипелкой.

При гашении куски комовой извести увеличиваются в объеме и распадаются на мельчайшие частицы(до 0,001 мм).

В зависимости от количества взятой для гашения воды получают:

- гидратную известь-пушенку (воды 50-70% от массы извести в количестве, необходимом для гидратации);

- известковое тесто (воды в 3-4 раза больше чем извести);

- известковое молоко (воды в 8-10 раз больше).

По виду поставляемого на стройку продукта воздушную известь подразделяют на негашеную комовую (кипелку), негашеную порошкообразную (молотую кипелку) и гидратную.

- быстрогасящася - < 8 минут,

- среднегасящася – 8-25 минут,

- медленногасящаяся - >20 мин.

Производство строительной воздушной извести

Производство воздушной извести включает следующие основные технологические операции: добычу и подготовку сырья (дробление  до 60…200 мм в шахтных печах; 5…40 мм- во вращающихся печах), обжиг, превращение продукта обжига в порошок (путем гашения или помола) и упаковку.

Гидравлические вяжущие вещества.

Современные гидравлические известьсодержащие вяжущие - группа низкомарочных (малопрочных) вяжущих. В эту группу входят смешанные вяжущие известково-пуццолановые, известково-шлаковые, а также гидравлическая известь и романцемент.

- Смешанные вяжущие получают совместным помолом негашеной извести (10-30%), гидравлической добавки (70-85%) и гипса (5%).

В качестве добавки в известково-пуццолановых вяжущих используют горные породы, содержащие активный кремнезем SiO2: вулканический пепел, пемзу, туф, диатомит; в известково-шлаковых – доменный гранулированный шлак.

На начальной стадии (7 дней) они твердеют на воздухе, а затем в нормальных условиях. По прочности на сжатие в возрасте 28 суток они делятся на марки 50, 100, 150, и 200. Чаще всего такие вяжущие применяют для приготовления кладочных растворов.

- Строительная гидравлическая известь и романцемент – продукт обжига при температуре 900-1100оС мергелистых известняков, содержащих 8-20% и более 20% глины. Предел прочности при сжатии гидравлической извести – 2-5 МПа, романцемента несколько выше (установлены марки 25, 50 и 100). Применяют их для приготовления низкомарочных растворов.

Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество зеленовато-серого цвета, получаемое тонким измельчением портландцементного клинкера и гипса. Клинкер получают обжигом до спекания сырьевой смеси, обеспечивающей в портландцементе преобладание силикатов кальция.

Гипс вводится для регулирования сроков схватывания. Для снижения стоимости и регулирования свойств также вводят минеральные добавки.

Впервые портландцемент был получен Егором Челиевым в России 1822 г., а спустя 2 года Джозефом Аспдином (1824 г.) в Англии.  Известняк для производства цемента был взят в окрестностях английского города Портланд, отсюда и пошло название портландцемент.

- Фазовый состав клинкера

Основными клинкерными минералами являются алит и белит. Это минералы-силикаты, состав и строение которых во многом определяет свойства портландцемента. Кроме этих минералов клинкер содержит так называемую промежуточную фазу, которая состоит из кристаллов трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита (минералы–плавни) и аморфной стеклофазы. Все названные фазы представляют собой не чистые минералы, а твердые растворы, состав и строение которых зависят от состава сырьевой смеси, тонкости помола, режима обжига и других факторов.

Технические характеристики и маркировка портландцемента

К основным характеристикам портландцемента относятся истинная и насыпная плотность, тонкость помола, сроки схватывания, равномерность изменения объема при твердении, прочность затвердевшего цементного камня.

Средняя плотность портландцемента в зависимости от вида и количества добавок составляет 2900-3200 кг/м3, насыпная плотность в рыхлом состоянии – 1000-1100 кг/м3.

Тонкость помола характеризуется количеством цемента, проходящим через сито с сеткой № 008 и его удельной поверхностью. По ГОСТу через сито с сеткой № 008 должно проходить не менее 95% цемента, при этом удельная поверхность обычного портландцемента должна быть в пределах 2000…3000 см2/г и у быстротвердеющего портландцемента 3500…5000 см2/г

Сроки схватывания, рассчитываемые от момента затворения, должны быть:

начало схватывания – не ранее 45 мин,

конец схватывания не позднее 10 часов.

Прочность портландцемента характеризуется его маркой. Марку портландцемента определяют по пределу прочности при сжатии и изгибе образцов балочек 4х4х16 см в возрасте 28 суток.

С 1 сентября 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации и постановлением Госстроя России введен в действие ГОСТ 31108-2003. Он не отменяет действующий в настоящее время ГОСТ 10178-85 Вместе с тем он является перспективным для разработки новой нормативной документации в строительстве, в соответствии с евростандартами:

По вещественному составу цементы подразделяют на пять типов:

- ЦЕМ I — портландцемент;

- ЦЕМ II — портландцемент с минеральными добавками;

- ЦЕМ III — шлакопортландцемент;

- ЦЕМ IV — пуццолановый цемент;

- ЦЕМ V — композиционный цемент.

По прочности на сжатие в возрасте 28 сут цементы подразделяют на классы: 22,5; 32,5;(ПЦ400) 42,5(ПЦ500); 52,5.

ПЦ400Д0, 500, 550 и 600 (ГОСТ 10178-85).

Примеры условных обозначений:

Портландцемент со шлаком (Ш) от 21 % до 35 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 31108—2003.

Портландцемент с известняком (И) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:

Портландцемент с известняком ЦЕМ II/А-И 32,5Н ГОСТ 31108-2003.

Композиционный портландцемент с суммарным содержанием доменного гранулированного шлака (Ш), золы-уноса (З) и известняка (И) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5, быстротвердеющий:

Композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К(Ш-З-И) 32,5Б ГОСТ 31108-2003.

Пуццолановый цемент с суммарным содержанием пуццоланы (П), золы-уноса (З) и микрокремнезема (МК) от 21 % до 35 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:

Пуццолановый цемент ЦЕМ IV/A (П-З-МК) 32,5Н ГОСТ 31108-2003.

Разновидности портландцемента

Для удовлетворения требований современного строительства промышленность на основе портландцементного клинкера выпускает различные виды портландцемента.

Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) отличается быстрым набором прочности в первые дни твердения. Выпускается марок: 400, 500, которые в 3-х суточном возрасте должны иметь не менее 25-28 МПа. В нем содержание активных минералов С3S и С3А выше, чем у ПЦ. Тонкость помола до 5000 см2/г. 1 Портландцемент класса 42,5 быстротвердеющий:

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108—2003.

Его применяют для изготовления сборных железобетонных конструкций с повышенной отпускной прочностью или для монолитного домостроения..

- Пластифицированный портландцемент получают, добавляя при помоле клинкера гидрофильные поверхностно-активные вещества в количестве 0,15-0,25% от массы цемента. Такой цемент повышает пластичность смесей и позволяет экономить вяжущее, за счет уменьшения расхода воды.

- Гидрофобный портландцемент получают добавляя при помоле гидрофобные поверхностно-активные вещества (мылонафт, асидол) в количестве (0,05-0,5%) от массы цемента. Такой цемент даже при хранении во влажных условиях не комкуется и не теряет своей активности. При перемешивании смесей пленки разрушаются и переходят в раствор, тем самым, пластифицируя его. После затвердевания материал отличается повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

- Сульфатостойкий портландцемент изготавливают из клинкера с пониженным содержанием С3S (не более 50%) и С3А (не более5%). При таком составе повышается стойкость бетона к коррозии. Сульфатостойкий портландцемент характеризуется пониженным тепловыделением при твердении. Его выпускают марок 300, 400, 500.

- Белый портландцемент получают из белых каолиновых глин и чистых известняков или мела с минимальным содержанием окислов железа, марганца и хрома. В нем почти нет С4АF, имеющего серо-зеленый цвет. Белые цементы применяются для получения цветных цементов смешиванием их с щелочестойкими пигментами (сурик, ультрамарин). Используют такие цементы для отделочных работ.

Портландцементы с минеральными добавками

Шлакопортландцемент получают совместным помолом доменного гранулированного шлака (21-80%), портландцементного клинкера ((79-20%) и гипса (не более 5%). Химический состав доменного шлака близок к составу портландцементного клинкера.

Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5H ГОСТ 31108-2003.

Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 36 % до 65%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:

Его выпускают трех марок: 300, 400 и 500. Твердеет он несколько медленнее, но по коррозионной стойкости и водостойкости превосходит портландцемент. Недостаток шлакопортландцемента - пониженная морозостойкость.

- Пуццолановый портландцемент получают либо совместным помолом портландцементного клинкера (79-60%), активной минеральной добавки (21-40%) и небольшого количества гипса, либо тщательным смешиванием этих предварительно измельченных компонентов.

К активным минеральным добавкам относят вулканические туфы, пеплы, пемзы, диатомит, трепел, опоки, золы ТЭС и т.д.

Эти добавки связывают выделяющийся при твердении цемента Са(ОН)2 в нерастворимые гидросиликаты. Благодаря этому повышается коррозионная стойкость цементного камня. Пуццолановые ПЦ отличаются пониженной скоростью твердения, более низкой морозостойкостью. Их выпускают марок 300 и 400. Применяют эти цементы для гидротехнического строительства, так как они еще больше, чем ПЦ требуют увлажнения при твердении.

- Расширяющийся портландцемент в отличие от обычного, при твердении на воздухе имеет небольшое увеличение в объеме. Безусадочные цементы – расширяющиеся цементы, в которых расширение только компенсирует усадку. Бетон получается более плотным и прочным. Когда БПЦ используется в армированных конструкциях, он обеспечивает некоторое натяжение арматуры, которая свою очередь обжимает бетон, что дополнительно защитит его от растрескивания. Такие цементы называют напрягающими. На основе ПЦ получают: расширяющийся портландцемент (РПЦ) - марки 400, 500 и 600 и напрягающий цемент (НЦ) В.В. Михайлова за счет совместного помола портландцемента, высокоглиноземистого компонента (65-75%), активных минеральных добавок и гипса.

Перспективной областью применения этих вяжущих является устройство бесшовных полов, заделка стыков между сборными железобетонными наружными панелями.

Глиноземистый цемент

Глиноземистый цемент – быстротвердеющее гидравлическое вяжущее, состоящее преимущественно из моноалюминатов кальция (СаО·Аl2О3) – глинозема.

Сырьем для этого вяжущего служат бокситы и чистые известняки. Бокситы – горная порода, состоящая из гидратов глинозема Аl2О3·nH2О и примесей окислов железа, кремния, кальция и т.д.

Клинкер глиноземистого цемента получают плавлением при 1500-1600оС или спеканием при 1200-1300 оС. Размол клинкера затруднен из-за его высокой твердости. Сырье для глиноземистого цемента дефицитно, а производство энергоемко, поэтому это более дорогое вяжущее, чем портландцемент.

Начало схватывания у этого вяжущего наступает не ранее 30мин, а конец позднее 12 часов. После окончания схватывания прочность его нарастает очень быстро. Через сутки он набирает 90% прочности, а в возрасте 3 суток он достигает марочной.

Глиноземистый цемент выпускают трех марок – 400, 500 и 600. В остальном он также повторяет физико-химические свойства ПЦ, но более стоек к коррозии.

Глиноземистый цемент используют на срочных и аварийных работах, он является компонентом расширяющихся и безусадочных цементов. Его применяют для  получения жаростойких бетонов, так как при 700-800оС продукты твердения этого цемента реагируют с заполнителями, что ведет к упрочнению камня, он превращается в керамику.

Способы производства портландцемента.

Производство цемента может быть организованно несколькими способами: 
1) мокрый способ  производства цемента (позволяет добиться лучшей смешиваемости компонентов); 
2) сухой способ производства цемента (более экономичный с точки зрения энергозатрат); 
3)комбинированное производство цемента.

2.5. Растворы, бетоны и железобетонные изделия.

Строительные растворы

Строительные растворы  представляют собой тщательно отдозированные мелкозернистые смеси, состоящие из неорганического вяжущего вещества (цемент, известь, гипс, глина), мелкого заполнителя (песка, дроблёного шлака), воды и в необходимых случаях добавок (неорганических или органических). В свежеприготовленном состоянии их можно укладывать на основание тонким слоем, заполняя все его неровности. Они не расслаиваются, схватываются, твердеют и набирают прочность, превращаясь в камневидный материал. Строительные растворы используют при каменных кладках, отделочных, ремонтных и др. работах. Их классифицируют по средней плотности: тяжёлые с средней ρ=1500кг/м3, лёгкие со средней ρ<1500кг/м3. (ГОСТ-28013-98 Растворы строительные)

Разновидности строительных растворов

Растворы для каменной кладки .

В зависимости от вида и условий работы конструкций устанавливают требуемые марку, водостойкость, морозостойкость раствора.

При монтаже стен горизонтальные швы между панелями заполняют растворами марки не ниже 50. Для монтажа железобетонных конструкций марка раствора должна быть не ниже марки бетона самих конструкций.

При работах в зимних условиях марки растворов устанавливают на порядок выше требуемой с противоморозными добавками К2СО3 (поташ), NаCl, СаCl2.

Простые и смешанные растворы для обычных штукатуок.

При оштукатуривании наружных каменных и бетонных стен применяют цементные и цементно-известковые растворы.

Декоративные растворы применяют в качестве штукатурок.

Специальные растворы – гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические, рентгенозащитные, кислотостойкие.

Бетоны

Бетоном называют искусственный каменный материал, получаемый из рационально подобранной бетонной смеси после её формования и твердения. (ГОСТ 25192-82).

В состав бетонной смеси входят вяжущее, вода, заполнители и специальные добавки.

Классификация бетонов.

Бетоны классифицируют:

По средней плотности:

- особо тяжелый бетон  ρср более 2500 кг/м3 . В составе этих бетонов в качестве заполнителя используют стальные опилки или зерна, железные руды;

- тяжелый (обычный) бетон ρср  1800…2500 кг/м3 . В качестве крупного заполнителя применяют гравий или щебень из плотных горных пород, мелкого- кварцевый песок.

- Легкий бетон ρср  600 …1800 кг/м3 . В качестве заполнителя этого вида бетона используются пористые материалы (шлак, пемза, керамзитовый или аглопоритовый  гравий).

- Особо легкий бетон ρср  менее 600 кг/м3. К этому бетону относят пено- и газобетон, крупнопористый бетон с легкими заполнителями.

По виду вяжущего:

- цементные;

- силикатные: (на основе извести)

- гипсовые;

- полимербетоны; (в основе вяж.-смолы)

- полимерцементные;(вяж. смешанное. Полимер-водорастворимые смолы и латексы)

- на шлакощелочном вяжущем. (молотые шлаки, затворенные щелочн.растворами)

По виду заполнителей:

- бетоны на плотных заполнителях;

- бетоны на пористых заполнителях;

- бетоны на специальных заполнителях (химически стойкие, жаростойкие)

По крупности зерен заполнителей:

- крупнопористые (бетоны с крупным и мелким заполнителем);

- мелкозернистые (бетоны не содержащие крупного заполнителя).

По структуре  бетоны делят на :

- плотные  (бетоны, в которых степень заполнения объема пустот между зернами заполнителей составляет не менее 94 %);

- крупнопористые (бетоны, у которых пространство между зернами крупного заполнителя только частично заполнено мелким заполнителем и затвердевшим вяжущим );

- поризованные ( бетоны, у которых объем пустот между зернами заполнителей заполнен цементным камнем повышенной пористости, вследствие введения в бетонную смесь пено- или газообразователей или воздухововлекающих добавок);

- ячеистые (высокопористые бетоны, не содержащие крупного заполнителя  с равнораспределенными порами в виде ячеек диаметром 1…2 мм).

По назначению бетоны подразделяются:

- конструкционные (фундаментные блоки, колонны, балки, плиты);

- конструкционно-теплоизоляционные (наружные ограждающие конструкции – стены гражданских и жилых зданий);

- теплоизоляционные (утеплительные плиты из пено – и газосиликата);

- гидротехнические (плотины, облицовочные плиты каналов);

- дорожные ;

- специальные (жпростойкий, химически стойкий, декоративный бетоны, бетонополимер, фибробетон).

по условиям твердения:

- бетоны естественного твердения,

- бетоны, подвергнутые тепловой обработке,

- бетоны автоклавного твердения.

Материалы для бетона

Цемент.

Для бетонов разрешается применять портландцемент и все его разновидности с учетом того, что марка цемента должна быть выше марки бетона

| Rб | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rц | 300 | 300 | 300-400 | 400 | 400-500 | 500 | 550 | 600 |

Вода.

Для бетонов разрешается применять питьевую воду (pH>4). Нельзя применять для бетона: болотные и сточные воды, воды горных рек (содержание солей в воде должно быть не более 2500 мг/л, содержание сульфатных солей не более 2200 мг/л).

Вода для бетона не должна содержать в себе масел, сахара, органических примесей, ила и т.д. все это снижает прочность бетона.

В качестве мелкого заполнителя в бетонах применяют природные (чаще кварцевые) и искусственные пески. Содержание пылевидных, илистых, глинистых и прочих примесей до 3% по массе.

Песок для бетона должен состоять из зерен различного размера от 0,16 до 5 мм. Для определения зернового состава мелкого заполнителя его рассеивают на нескольких ситах с размерами ячеек 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм, определяют частные остатки на ситах в процентах.

В зависимости от модуля крупности пески подразделяют на группы:

Таблица 3.

- Классификация песков по крупности

| - Группа песков | - Модуль крупности |
| --- | --- |
| Крупные | 3,5…2,5 |
| Средние | 2,5…2 |
| Мелкие | 2,0…1,5 |
| Очень мелкий | Менее 1,5 |

Для  строительных  растворов  рекомендуется  применять  пески  с  модулем крупности не менее 1,2. Для бетона высокой прочности допускается применение только крупных и средних песков.

В качестве крупного заполнителя в бетонах используют гравий и щебень естественного и искусственного происхождения. По крупности зерен они подразделяются на следующие фракции: 5-10, 10-20, 20-40 и 40-70.

Гравий имеет окатанную форму зерна, щебень же- угловатую (гранит, сланцы, кварциты, известняк, доломит) . Щебень и гравий должны удовлетворять требованиям по чистоте, прочности и морозостойкости.

Важно, что прочность крупного заполнителя должна быть в 1,5-2 раза выше прочности проектируемого бетона.

Морозостойкость заполнителя должна быть выше морозостойкости бетона.

Пористые заполнителя для легкого бетона получают главным образом искусственным путем (керамзит, аглопорит, перлит, вермикулит). Марку пористых заполнителей устанавливают по их насыпной плотности.

Добавки в бетоны вводятся для модификации их основных свойств. Добавки бывают: пластифицирующие, воздухововлекающие, газообразующие, противоморозные, замедлители и ускорители твердения, а также комплексные добавки.

Основными свойствами бетонной смеси являются:

- удобоукладываемость – способность бетонной смеси легко укладываться в форму и уплотняться не расслаиваясь;

- подвижность и жесткость бетонной смеси – характеристики её удобоукладываемости, определяемые при помощи стандартного конуса; подвижность - по осадке конуса под действием силы тяжести (см), жесткость под действием вибрации и сил тяжести (сек.).

Бетонные  смеси  бывают  особо  жесткие – более 30 сек.,  жесткие – 5-30 сек,  малоподвижные – ОК-1- 4 см, подвижные – ОК 4-15 см, литые – ОК более 15см.

Основные свойства бетона

К основным свойствам бетона относят прочность, плотность, водонепроницаемость, морозостойкость,  коррозионную стойкость.

Для тяжелого бетона установлены следующие марки по прочности (М): 100, 150 до 800  и соответствующие им классы (В). 3,5; 5; 7,5; и т.д. до 60, для легких бетонов установлены классы от В2 до В40

Класс бетона – численная характеристика какого либо свойства, в том числе и прочности, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (обычно 0,95). Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее, чем в 95 случаях из 100.

Легкие бетоны делятся на марки по плотности от D200 до D2000 с интервалом 100 кг/м3.

Водонепроницаемость – способность бетона удерживать воду под определенным давлением без её просачивания. По этому показателю бетоны делятся на 12 классов (W0,2-W1,2).

По морозостойкости тяжелые бетоны делят на марки от F50 до F 1000, легкие на марки от F25 до F100.

Бетон является огнестойким материалом. Длительное воздействие температур до 500 градусов разрушает его вследствие обезвоживания.

Железобетон

Железобетон представляет собой строительный материал, в котором соединены в единое целое затвердевший бетон и стальная арматура, совместно работающие в конструкции. Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо - растяжению; стальная же арматура хорошо работает на растяжение.

На современных предприятиях производства сборного железобетона применяют следующие способы производства: стендовый, поточно-агрегатный, конвейерный, кассетный.

Способ производства выбирается в зависимости от :-вида изделий;

- размеров;

- массы конструкции;

- от способа армирования;

- от объемов производства;

- от технолого-экономических расчетов.

Органические вяжущие вещества

Органические вяжущие вещества представляют собой природные пли искусственные твердые, вязкопластичные или жидкие (при нормальной температуре) продукты, способные изменять свои физико-механические свойства в зависимости от температуры. В зависимости от химического состава, вида сырья и технологии производства органические вяжущие вещества разделяют на битумы и дёгти.

Сырьем для получения нефтяных битумов является нефть. На нефтеперерабатывающих заводах из нефти получают различные виды топлива, смазочные масла и др. Нефтяные остатки, образующиеся после переработки нефти, гудрон, крекинг остаток и т. д., используют для получения битумов.

Битумы — органические вяжущие вещества черного цвета, состоящие из высокомолекулярных углеводородов.

В зависимости от консистенции (при температуре 18° С) битумы делят на твердые, обладающие упругими, а иногда хрупкими свойствами; полутвердые (вязкопластичные) — с высокой степенью пластичности, и жидкие — легкотекучие, содержащие в своем составе летучие углеводороды. Битумы бывают природные, встречающиеся в природе почти в чистом виде или получаемые путем извлечения из асфальтовых горных пород—асфальтовых известняков, песчаников и т. п.; нефтяные, получающиеся в результате переработки нефти и нефтепродуктов; сланцевые, образующиеся при переработке продуктов перегонки некоторых горючих сланцев.

Битумы делят на три типа по области их применения:

- дорожные (для асфальтобетонов)

- кровельные (для мягких кровельных материалов)

- строительные (для изготовления мастик, гидроизоляции и др.).

Дёгти — органические вяжущие вещества черного и темно-бурого цвета полутвердой и жидкой консистенции; в их состав входят в основном смеси углеводородов ароматического ряда и их неметаллических производных — кислорода, азота и серы. Дегти бывают каменноугольные, торфяные и древесные; их получают путем деструктивной перегонки (без доступа воздуха) каменного угля, торфа и древесины.

Дегти менее атмосферостойки, чем битумы. Под действием солнечного излучения и кислорода они окисляются, превращаясь в твердые хрупкие продукты; это объясняется наличием в дегте, в отличие от битума, активных реакционноспособных соединений.

Общий недостаток битумов и дегтей — узкий интервал температур, при которых материалы на их основе обладают прочностью и эластичностью. При понижении температуры до 0...—10° С они становятся хрупкими, а при повышении до 40...60° С начинают течь. Для расширения интервала эксплуатационных температур битумы и дегти модифицируют, добавляя термопластичные полимеры и каучуки.

2.6. Автоклавные силикатные материалы на основе известково-кремнеземистых цементов

Силикатные автоклавные материалы – это такие композиты, процесс твердения (набора прочности) которых происходит при повышенных значениях температуры и давления в среде насыщенного водяного пара. Обработка автоклавных силикатных композитов паром повышенного давления происходит в герметично закрываемых аппаратах – автоклавах. Сам процесс называется гидротермальной (автоклавной) обработкой. В результате получаются изделия, характеризующиеся высокими физико-механическими свойствами. В основе получения таких материалов и изделий лежит реакция взаимодействия известково-песчаного или известково-цементно-песчаного вяжущего с песком или другим кремнеземсодержащим компонентом, в результате которой получаются гидросиликаты кальция различной основности. Они и обеспечивают изделиям такие свойства, как высокая прочность, водо- и морозостойкость. По структуре силикатные автоклавные материалы подразделяются на две классификационные группы:

- изделия плотной структуры – к ним относятся силикатный кирпич и силикатный бетон

-  поризованной – их представляют ячеистые бетоны.

Силикатный (известково-песчаный) кирпич

Силикатный кирпич изготовляют путем прессования смеси извести и кварцевого песка с последующим запариванием в автоклавах, где в результате взаимодействия гидрата окиси кальция с кремнеземом образуются низкоосновные гидросиликаты кальция, цементирующие отдельные зерна кварца в монолитный камень.

Сырьевая шихта для производства силикатного кирпича представляет собой жесткую смесь, содержащую 92…94 % кварцевого песка и 6…8 % извести (в пересчете на активную СаО) и 9…11 % воды. Существуют две технологии производства силикатного кирпича – барабанная (гашение смеси осуществляется в гасильных барабанах) и силосная  (гашение – в силосе). Наиболее распространена силосная технология.

Силикатный кирпич имеет те же формы и размеры, что и глиняный, одинарный – 250х120х65 и модульный – 250х120х88. Масса кирпича – 4,0…4,3 кг. Плотность силикатного кирпича без пустот – 1800…1900 кг/м3, что немного выше, чем у керамического, но значение их теплопроводности практически одинаково (0,7…0,8 Вт/(мК).

Кирпич производят как полнотелым, так и пустотелым. По прочности при сжатии и изгибе подразделяются на марки: 75, 100, 125, 150 и 200.

Применяют силикатный кирпич там же, где и керамический, но с некоторыми ограничениями: нельзя его использовать для кладки фундаментов и цоколей зданий из-за низкой водо- и солестойкости.

Автоклавные силикатные бетоны.

а) Классификация силикатных бетонов.

Силикатные бетоны автоклавного твердения подразделяют:

-по объемной массе на тяжелые с объемной массой более 1800 кг/м3 и легкие с объемной массой от 500 до 1800 кг/м3;

- по назначению различают бетоны теплоизоляционные с объемной массой менее 500 кг/м3, конструктивно-теплоизоляционные с объемной массой от 500 до 1400 кг/м3 и конструктивные с объемной массой более 1400 кг/м3;

- по максимальной крупности заполнителя бетоны делят на мелкозернистые с максимальной крупностью зерен заполнителя до 10 мм и крупнозернистые с крупностью зерен заполнителя более 10 мм.

Легкие силикатные бетоны, в свою очередь, подразделяются на крупнопористые (беспесчаные), получаемые из бетонных смесей, в состав которых в процессе изготовления вводится минеральная пена или газообразователь; легкие на пористых заполнителях (силикатный керамзитобетон и др.) и ячеистые (пено- и газосиликатобетоны).

По прочности при сжатии автоклавные силикатные бетоны различают по маркам: 25, 50, 75, 100 и 150 – низкопрочные бетоны; 200, 300, 400 и 500 – бетоны средней прочности и 600, 700, 800, 1000 и более – высокопрочные бетоны.

Асбестоцементные материалы и изделия

Асбестоцементными называют материалы и изделия, получаемые формованием смесей, состоящих из цемента, асбеста и воды, с последующим затвердеванием. Тонкие волокна асбеста, равномерно распределенные в цементном камне, образуют армирующую сетку, существенно повышающую его прочность при растяжении и ударную вязкость.

Асбестоцемент с объемной массой 1600-2100 кг/м3 характеризуется следующими механическими свойствами:

Механические свойства асбестоцемента определяются многими факторами, в частности содержанием асбеста и его качеством (средняя длинна волокон и их диаметр), равномерностью распределения волокон в цементном камне, активностью цемента, его химико-минералогическим составом и тонкостью помола, плотностью асбестоцементного камня и т. д.

Асбестоцементные изделия подразделяют:

- по назначению – на плоские кровельные плитки, плоские облицовочные плиты, профилированные листы, подоконные доски, панели с теплоизоляционным слоем, вентиляционные короба, трубы и муфты;

- по способу изготовления – прессованные и непрессованные;

- по окраске – естественного (серого) цвета и окрашенные.

Кровельные прессованные плитки выпускают окрашенные и неокрашенные. Плоские облицовочные плиты, прессованные и непрессованные, имеют офактуренную окрашенную или неокрашенную лицевую поверхность и применяются для облицовки внутренних стен, фасадов зданий и панелей в санитарно-технических узлах. Профилированные асбестоцементные листы изготавливают различных размеров и профилей. Применяют их для покрытия кровель и обшивки стен зданий и сооружений, а также для устройства бесчердачных кровель гражданских зданий (волнистые листы с переменной толщиной по сечению).

Асбестоцементные изделия вследствие высокой водонепроницаемости, морозостойкости и прочности характеризуются высокой долговечностью.

- Технология ячеистого бетона

Ячеистые бетоны – искусственные каменные материалы с равномерно распределенными порами в виде сферических ячеек диаметром 1…3 мм. Общая  пористость  ячеистобетонных  изделий  достигает  80…85 % по объему. Ячеистая (поризованная) структура достигается введением в смесь газообразующей добавки или технической пены. В первом случае материал называется газобетоном, во втором – пенобетоном. Ячеистобетонные изделия различают также по способу обработки – автоклавного и безавтоклавного твердения. В качестве вяжущего для автоклавного ячеистого бетона используется известково-песчаное или известково-цементно-песчаное вяжущее, для безавтоклавного – цемент. В качестве кремнеземистого компонента в обоих случаях применяются кварцевые пески, в качестве газообразователя – алюминиевая пудра, в качестве пенообразователя – клееканифольные, смолосапониновые и другие вещества.

Технология производства ячеистого бетона сводится к следующему: кварцевый песок размалывают мокрым способом и применяют в качестве песчаного шлама. Измельчение увеличивает удельную поверхность кремнеземистого компонента до 250 м2/кг и повышает его химическую активность. Затем в полученный песчаный шлам добавляют вяжущее, полученное в свою очередь совместным помолом исходных компонентов (извести, цемента, песка). Соотношение между кремнеземистым компонентом и вяжущим устанавливают опытным путем. При перемешивании материалов в смесителе получается исходная смесь – тесто, состоящее из вяжущего, кремнеземистого компонента и воды. Вспучивание теста может осуществляться двумя способами:

1-м – химическим – в этом случае в тесто вводят газообразующую добавку – алюминиевую пудру, и в смеси происходит химическая реакция, сопровождающиеся выделением газа:

3Ca(OH)2 + 2Al + 6 H2O  3H2 + 3CaOAl2O36H2O;

2-м – механическим, заключающимся в том, что тесто смешивают с отдельно приготовленной устойчивой пеной.

Существует два способа производства ячеистых бетонов: литьевой и вибрационный. Наиболее распространена в нашей стране литьевая технология. Она предусматривает отливку изделий в отдельных формах из текучих смесей, содержащих 50…60 % воды (В/Т = 0,4…0,6). Применяемые материалы – вяжущее (состав которого указан выше), песчаный шлам и добавки дозируют и подают в самоходный газобетоносмеситель, где смесь перемешивается в течение 4…6 минут, затем туда вливают заранее подготовленную водную суспензию алюминиевой пудры и по окончании последующего перемешивания полученную газобетонную смесь заливают в металлические формы на определенную высоту с таким расчетом, чтобы после вспучивания формы были заполнены доверху. В форме смесь выдерживается до полного созревания (окончания реакции газовыделения). В процессе созревания смесь вспучивается, увеличивается в объеме, при этом наблюдается образование «горбушки».

«Горбушку» после схватывания смеси срезают проволочными струнами резательной машины. Для ускорения газообразования, а также процессов схватывания и твердения применяют «горячие» смеси на подогретой воде в момент заливки в формы около 40…500С. На той же резательной машине производят разрезку массива (после снятия бортоснастки) на блоки определенных размеров. Далее изделия направляются в автоклав, где подвергаются гидротермальной обработке при тех же параметрах, что и при обработке силикатного кирпича.

При вибрационной технологии во время перемешивания в смесителе и вспучивания в форме смесь подвергается вибрации. Тиксотропное разжижение, происходящее вследствие ослабления связей между частицами, позволяет уменьшить количество воды затворения на 25…30 % без ухудшения удобоформуемости смеси. Кроме того, в ячеистобетонной массе, подвергнувшейся вибрированию, ускоряется газовыделение – вспучивание заканчивается в течение 5…7 минут (вместо 15…20 по литьевой). После прекращения вибрирования газобетонная смесь быстро приобретает структурную прочность (через 0,5…1,5 ч), позволяющую в свою очередь сократить время автоклавной обработки. Кроме того, вибрационная технология позволяет использовать высоковязкие смеси с низким водотвердым отношением. (0,35…0,4), использовать более грубодисперсные композиции, повысить плотность и прочность бетона, его трещиностойкость. Главными недостатками этого способа являются более высокие затраты электроэнергии, увеличение производственного шума при вибрации. Но по основным данным технико-экономические показатели вибрационного способа выше, чем у литьевого, поэтому в настоящее время вибрационный способ является наиболее прогрессивным.

Кроме автоклавного, как уже отмечалось, различают также безавтоклавный ячеистый бетон. Технология безавтоклавного бетона отличается характером твердения изделий. По данной технологии ячеистый бетон подвергается тепловлажностной обработке в специально оборудованных пропарочных камерах при атмосферном давлении. Как правило, основным вяжущим здесь является портландцемент, т.к. он твердеет в естественных условиях при увлажнении. Безавтоклавные ячеистые бетоны находят ограниченное распространение, т.к. у автоклавных бетонов более высокие показатели механических свойств. Однако безавтоклавная технология не требует высоких затрат энергии на производство.

По распространенности применения пенобетон значительно уступает газобетону, т.к. у последнего более стабильна структура, отсутствуют отслоения, более высокие эксплуатационно-технические свойства. Кроме того, производство пенобетона требует  длительной предавтоклавной выдержки и, чтобы этот процесс сократить, добавляют ускорители структурообразования: хлористый кальций, поташ и др. Вместе с тем, пенообразователи значительно дешевле газообразователей и поэтому в настоящее время стоит вопрос увеличения выпуска ячеистого пенобетона, т.к. его технология более проста и не требует высоких затрат.

Разновидностями ячеистого бетона являются газосиликат и пеносиликат. Их изготовляют на основе известково-песчаного вяжущего (без добавки цемента). Соотношение между известью и молотым песком колеблется в них от 1:3 до 1:4,5 (по массе). Эти изделия приобретают требуемую прочность и морозостойкость только после автоклавной обработки.

2.7. Керамические материалы и изделия

Керамическими называют изделия и материалы, получаемые из глиняных смесей с минеральными и органическими добавками путем  формования сушки и обжига.

В наши дни по-прежнему это один из наиболее распространенных строительных материалов.

По назначению керамические изделия разделяются на:

- стеновые (кирпич и керамические камни),

- кровельные (черепица),

- изделия для облицовки фасадов (лицевой кирпич, терракотовые плиты, мозаичные плитки и др.),

- изделия для внутренней облицовки стен;

- плитки для полов,

- санитарно-технические изделия (умывальники, унитазы, трубы);

- специальная керамика (кислотоупорная, огнеупорная, теплоизоляционная);

- заполнители для легких бетонов (керамзит, аглопорит)

Простота технологии и неисчерпаемая сырьевая база для производства керамических изделий самых разнообразных видов предопределили их широкое и повсеместное распространение. Этому способствуют также высокая прочность, долговечность, экологическая безвредность и декоративность керамики. И в настоящее время керамика остается одним из основных строительных материалов, применяемых практически во всех конструктивных элементах зданий и сооружений.

Сырье для производства керамики

Сырьевая масса для керамических материалов состоит из пластичных (глин) и непластичных материалов (отощающих, выгорающих и др. добавок).

Глины - каолинит (Аl2О3·2SiО2·2Н2О), монтмориллонит (Аl2О3·4SiО2·nН2О) и др. с размерами частиц пластинчатой формы не более 0,005 мм. Кроме этих минералов в глине содержатся пыль (0,005-0,16 мм) и песок (0,16-5 мм) (кварц, карбонаты кальция и магния).

Глины, как сырьё для керамики, оценивают по пластичности, связующей способности, отношению к сушке и к действию высоких температур.

Пластичность глин объясняется тем, что при увлажнении на поверхности частиц появляются тонкие пленки адсорбированной воды, которые обеспечивают скольжение частиц и связывают их силами межмолекулярного взаимодействия.

Пластичность оценивают количеством воды, необходимым для получения удобоформуемой массы. Глины бывают высокопластичные, средней пластичности и малопластичные.

Чем больше в глине глинистых минералов, тем больше она требует воды, быстрее набухает, труднее сохнет и дает большую усадку. Такие глины называют жирными.

Глины, содержащие много песчаных частиц, называют тощими. Оптимальные смеси получают введением в жирные глины отощающих добавок – песков, зол ТЭС, шлаков, шамота и др.

Спекаемость способность глин при обжиге (900-1200оС) переходить в камневидное состояние.

Образование прочного черепка происходит за счет эффекта склеивания твердых частиц глины образовавшимся расплавом.

Различные глины требуют определенных температур обжига и соответственно имеют разную огнеупорность. По этому признаку глины делят на:

- легкоплавкие (температура плавления – 1350оС);

- тугоплавкие (температура плавления – 1350-1580 оС);

- огнеупорные (температура плавления выше 1580 оС).

Для снижения плотности и теплопроводности в сырьевые смеси вводят порообразующие добавки:

- молотый мел, доломит – диссоциируют (растворяются) с выделением газа (например СО2),

- выгорающие добавки – древесные опилки, уголь,

Керамические изделия отделывают глазурями и ангобами.

Глазури – стеклообразные лицевые покрытия различного цвета наносят с посредством обжига до плавления.

Ангобы – лицевые покрытия, выполненные из цветных глин, нанесенных на поверхность сырцовых изделий. Ангобы не дают при обжиге расплава и образуют матовое покрытие.

- Основы технологии производства керамических изделий.

Производство керамических изделий осуществляется по различным технологическим схемам. Однако общими операциями для многих из них являются: добыча и хранение сырьевых материалов, подготовка сырьевой глиномассы к формованию, формование сырца, сушка и обжиг. Для некоторых керамических изделий процесс их получения (после обжига) заканчивается внешней отделкой (глазурованием или декорированием).

- Технико-экономические показатели применения
строительной керамики

При современных повышенных требованиях к архитектурному облику и тепловой защите зданий керамический кирпич и камни остаются основными конструкционными материалами, лучшими в экологическом, теплозащитном и декоративном отношении.

В стенах зданий и ограждающих конструкциях лицевой пустотелый кирпич несет функции декоративно-защитного слоя. Он хорошо удерживает тепло зимой и отдает его летом, создает благоприятный температурно-влажностный климат в помещении, требует меньшего расхода энергии на отопление зданий. Построенные с облицовкой таким кирпичом здания и сооружения практически не требуют ремонта в течение всего периода эксплуатации. Особо следует выделить лицевую глазурованную и ангобированную керамику, которая существенно повышает архитектурно-художественные достоинства возводимых строительных объектов.

Современные керамические материалы, в том числе лицевой кирпич и керамические камни, используемые для отделки зданий должны обладать:

- высокими декоративными качествами, в первую очередь разнообразным и ярким цветом;

- долговечностью, обусловливаемой в слоистых изделиях необходимым сцеплением отделочного слоя с конструктивным, высокими физико-механическими свойствами, а для применения на фасадах – морозостойкостью и цветоустойчивостью при различных атмосферных воздействиях;

- высокими эксплуатационными качествами, исключающими необходимость частых ремонтов;

- технологичностью, дающей возможность вписаться в существующую строительную технологию;

- экономичностью не только по единовременным затратам, но и по эксплуатационным расходам в течение определенного срока службы.

Именно такие стеновые материалы, удовлетворяющие требованиям прочности, теплоизоляции и декоративности наиболее эффективны и целесообразны для современного строительства.

2.8. Стекло

Стекло – твердый, хрупкий, прозрачный материал , получаемый из переохлажденных жидких минеральных силикатных расплавов, содержащих стеклообразующие компоненты.

Прозрачность, возможность окраски в любые цвета, высокая химическая стойкость, высокая прочность и твердость, электроизоляционные и многие другие ценные качества делают стекло незаменимым строительным материалом.

Химический состав обыкновенного оконного стекла следующий:

SiО2 – 71-72% (кремнезем - кварцевый песок, основной оксид),

Nа2О – 15-16% (сода и сульфат натрия),

СаО – 5-7%, (мел, мрамор, известняк, доломит, магнезит)

МgО – 3-4%, (мел, мрамор, известняк, доломит, магнезит)

Аl2О3 – 2-3% (глинозем – полевые шпаты или каолин)

Современное стекольное производство включает в себя три этапа: подготовка сырья, стекловарение (100-1600 оС), формование изделий.

Сырьевые материалы для производства стекла

Сырьевые материалы применяемые в производстве стекла подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным относятся  кварцевый песок, сода – поташ, Na2 SO4  мел, известняк, доломит. Они придают стеклу формующие свойства.

Вспомогательные сырьевые материалы способствуют ускорению варки стекла , улучшению качества, стекломассы, ее окрашиванию и обесцвечиванию.

К ним относятся осветлители, обесцвечиватели, красители, глушители, окислители восстановители.

Осветлители .

Вводят в шихту  для того чтобы способствовать освобождению стекломассы от видимых пузырей, т.е. ее осветлению, при этом ускоряется процесс стекловарения.

Наиболее эффективные осветлители аммонитные соли.

Обесцвечиватели.

Обесцвечиватели вводят в стекломассу чтобы устранить нежелательные сине-зеленые и желто-зеленые оттенки,  которые стекломасса приобретает из-за примесей железа в сырьевых материалах.

Красители

Служат для окрашивания стекла в тот или иной цвет. В качестве красителей используют различные соединения металлов. Для окрашивания стекловеществ в синий цвет вводят оксид кобальта,в зеленый Cr2O3, в фиолетовый – MnO2 , в рубиновый  Cu2O (оксид меди).

Глушители

Вводят в стекломассу для придания стеклу свето-рассеивающих свойств. В качестве глушителей используются соединения фтора и фосфора.

Окислители / восстановители

Их вводят для регулирования процессов варки стекла. К окислителям относятся вещества, которые при нагревании разлагаются с выделением свободного кислорода (О2) это поваренная соль, оксид мышьяка.

В качестве восстановителей применяется углерод в виде древесного угля, антрацита.

Свойства стекла

Средняя плотность стекла зависит от химического. состава и составляет 2400-2600 кг/м3. Пористость и водопоглощение практически равны нулю.

Прочность при растяжении 30-60 МПа. При отсутствии микродефектов теоретическая прочность при растяжении может достигать 10-12 тыс. МПа. Сильно снижают прочность стекла царапины.

Прочность стекла при сжатии составляет 900-100 МПа, как у стали и чугуна. Прочность стекла не меняется в диапазоне температур от-50 до +70оС.

Хрупкость – главный недостаток стекла. Его гомогенность способствует беспрепятственному развитию трещин.

Твердость стекла составляет 5-7 по шкале Мооса.

Оптические свойства:

– светопропускание (прозрачность) – 88-92%, не пропускают только ультрафиолетовые и инфракрасные лучи;

– светопреломление n = 1,5-1,52 определяет силу отраженного света и светопропускание стекла при различных углах падения света.

Теплопроводность – не зависит от состава стекла и составляет 0,6-0,8 (Вт/м·К), что почти в 10 раз ниже, чем у аналогичных кристаллических минералов.

Коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР) невелик, но при резком неравномерном нагреве напряжение в стекле могут достигнуть значений, приводящих к разрушению. Это объясняет низкую термостойкость.

Звукоизолирующая способность стекла довольно высока. Стекло толщиной в 1 см по этому показателю равен стене в полкирпича (12 см).

Основные технологические операции при производстве стекла.

Перед варкой стекла сырьевые компоненты измельчают, тщательно перемешивают, брикетируют и подают в стекловаренную печь. Шихта  - однородная смесь, предварительно подготовленных и осветленных по заданному рецепту сырьевых материалов.

Большинство промышленных стекол получают из 5-6 компонентных шихт. В подготовку шихты входят следующие операции:

- расчет и подбор состава

- взвешивание компонентов и их перемешивание

- контроль качества получаемой смеси.

Для получения строительного стекла используют вытяжку, прокат и прессование.

Процессы, протекающие при варке стекла.

Варку стекла условно подразделяют на 5 стадий:

1. Силикатообразование (расплав). Шихта превращается в пенистый непрозрачный расплав, пронизанный большим количеством пузырьков газа и частицами не прореагировавших компонентов.

Протекает эта стадия при  t=800-9000С.

- Стеклообразование(удаление воздуха) Зерна кварца растворяются и переходят в расплав, стекломасса становится относительно однородной и прозрачной без непроваренных частиц шихты, но в ней еще остается много пузырей.

- осветление. При осветлении удаляются газовые включения (видимые пузыри)

- гомогенизация(усреднение) (t=1400-15000С.)

- охлаждение (до температуры формования). Температура, обеспечивающая рабочую вязкость стекломасс 1100-12500С. Температура стекломассы снижается плавно и постепенно, во избежание дефектов структуры.

Все эти стадии взаимосвязаны и протекают одновременно в бассейне стекловарочной печи.

Формование

Стекло формуют следующими основными способами:

- прессованием

- выдуванием

- вытягиванием

- прокаткой

отжиг

Для того чтобы в изделии не было опасного для эксплуатации напряжения его подвергают тепловой обработке – отжигу. (нагрев стеклоизделия до температуры на 40-500С ниже температуры  размягчения и последующей выдержки) .

Листовое стекло

- Листовое оконное стекло вырабатывается шести марок толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5; и 6 мм.

Ширина листов – 250-1600 мм, длина до 2200 мм. Масса 1 м2 стекла равна 2-5 кг. Светопропускание не менее 87%. К дефектам оконного стекла относятся газовые пузырьки, свиль и полосность (неровность поверхности).

- Витринное стекло – листвое стекло толщиной 6-10 мм и размерами до 3500х6000. Его выпускают полированным.

- Светорассеивающее стекло пропускает свет, но не дает сквозной видимости. Оно бывает матовое или узорчатое.

Теплозащитные (солнцезащитные) стекла отражают часть лучистой энергии, не пропуская её в помещение за счет того, что на поверхность стекла наносится тончайший металлический слой, работающий как зеркало, либо на поверхности стекла создается слой из оксидов металла отражающий свет и придающий стеклу серый, зеленоватый или бронзовый оттенок.

Стекло может быть упрочнено армированием запрессовкой в расплав стекла чистой сетки из хромированной стальной проволоки, либо ламинированием (триплекс), когда в толщу стекла запрессовывается полимерная пленка, которая поглощает энергию распространения трещин при ударе Триплекс – пуленепробиваемый материал.

Триплекс

Толщина триплекса рассчитывается таким образом: стекло + пленка + стекло. Например, триплекс 7 мм - это стекло 3 мм + пленка 1 мм + стекло 3мм.

Для придания изделиям дополнительных функциональных или декоративных свойств можно использовать зеркальное, декоративное, энергосберегающее или тонированное в массе стекло. 
Комбинируя различные по толщине стекла и полимерные слои, можно создавать изделия различной толщины и с различным уровнем защиты. 
Триплекс (многослойное стекло) широко используется в строительстве для наружного остекления (фасады зданий, витрины, зимние сады, окна, двери, межкомнатные перегородки, зенитные фонари, торговые павильоны, остановочные пункты и т.п.) и внутренней отделки зданий и сооружений (офисные перегородки, контрольно-пропускные пункты, лестничные ограждения и ступени, витражи, полы, столешницы, полки и т.п.).

Изделия из стекла

Из стекла изготавливают множество строительных изделий.

- Стеклопакеты получают из двух (одинарный) или трех (двойной) листов стекла, герметично соединенных между собой. Между листами стекла находится прослойка из сухого воздуха или инертного газа. Соединение листов в стеклопакет может осуществляться склейкой, пайкой или сваркой. Стеклопакеты имеют низкую теплопроводность и звукопроницаемость. Применяют их для остекления окон и любых других световых проемов (см окна пластиковые).

- Стеклянные блоки применяют тогда, когда необходимо получить светопрозрачную конструкцию с хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Изготавливают их на пресс-автоматах, формующих половинки блоков и сваривающих их. При остывании в блоках образуется разряжение улучшающее изоляционные качества.

Размеры стеклоблоков от 200х200 до 400х400. при толщине 100 мм. Блоки могут быть бесцветными и цветными, коэффициент теплопроводности в 2 раза ниже, чем у кирпича. Кроме того, стеклоблоки бывают двухкамерные и светонаправленные.

- Стеклянные трубы благодаря высокой химической стойкости, прозрачности соперничают с металлическими. За счет гладкости пропускная способность таких труб выше. Применяют их в медицине, пищевой и химической промышленности.

- Стекловолокно получают продавливанием стеклянного расплава через тончайшие фильеры (отверстия) с последующей вытяжкой Диаметр волокна 3-100 мкм, длина до 20 км. Применяют стекловолокно для изготовления стеклоткани и стекловойлока, используемого для армирования при производстве стеклопластиков или основы для рулонных кровельных материалов.

- Пеностекло – блоки из вспученного в момент нахождения в расплавленном состоянии стекла. Оно напоминает вулканическую пемзу и применяется как теплоизоляционный материал.

Ситаллы и шлакоситаллы

Ситаллы – стеклокристаллические материалы, получаемые направленной частичной кристаллизацией стекол. Структура ситаллов напоминает бетон, где заполнителем являются кристаллы, а вяжущим стекло. Доля стеклофазы в ситаллах составляет 20-40%.

Сырье для ситаллов такое же, как и для стекла, но дополнительно вводятся модификаторы для частичной кристаллизации. У них очень высокая прочность (Rсж = 300-600МПа) и износостойкость. По долговечности конкурирует с гранитом.

Ситаллы используют в химической промышленности и  гидротехнике.

Каменное литье

Из горных и металлургических шлаков методом плавления (1400-1500 С) и литья можно получить разнообразные строительные материалы.

Исходным сырьем являются магматические (базальт, диабаз), осадочные (доломит, известняк, песок) горные породы и шлаки.

Свойства каменного литья превосходят природные каменные материалы.

Плотность каменного литья – 2700-3000 кг/м3; пористость – не более 1-2%, что обеспечивает практически нулевое водопоглощение и высочайшую морозостойкость.

Прочность при сжатии составляет 200-250 МПа, твердость 6-7 по шкале Мооса. Для каменного литья характерна высокая химическая стойкость.

Применяется каменное литье для облицовки конструкций, работающих в агрессивных средах, подвергающихся многократному замораживанию и оттаиванию, интенсивному исти-ранию. Основными видами каменного литья являются облицовочные плитки, брусчатка для мощения дорог, мелющие тела и облицовки для мельниц, трубы. Диэлектрические свойства каменного литья используют для производства изоляторов.

Каменное литье светлых тонов используют для облицовки зданий и изготовления архитектурных деталей.

ОГЛАВЛЕНИЕ